目  录

0前言	1

0.1项目由来	1

0.2环境影响评价的工作过程	1

0.3相关情况分析判定	2

0.4主要环境问题	3

0.5评价结论	4

1 总则	5

1.1 编制依据	5

1.2 环境影响评价因子	8

1.3 环境功能区划及环境质量标准	9

1.4 污染物排放标准	15

1.5 评价等级和评价范围	20

1.6 评价内容和评价重点	24

1.7环境保护目标	24

2 工程概况	26

2.1基本概况	26

2.2产品方案及规模	28

2.3建设项目工程组成	29

2.4总图布置及环境合理性	30

2.5全厂原辅材料用量	32

2.6全厂设备	32

2.7物料储运系统情况	32

2.8公用及辅助工程	32

3 工程分析	38

3.7施工期污染源分析	38

3.8总量分析	39

3.9清洁生产分析	40

3.10产业政策与规划符合性分析	43

4环境现状调查与评价	72

4.1自然环境状况	72

4.2福州江阴港城总体规划（2018-2035）概况	78

4.3环境质量现状调查与评价	90

5环境影响评价与预测	91

5.1水环境影响评价	91

5.2大气环境影响评价	97

5.3声环境影响评价	104

5.4 固体废物影响分析	108

5.5地下水影响评价	111

5.6土壤环境影响预测与评价	112

5.7碳排放影响分析与评价	114

6环境风险评价	115

6.1风险识别	115

6.2评价工作等级与评价范围	122

6.3风险事故情形分析	129

6.4风险预测与评价	133

6.5环境风险管理	136

6.6环境风险评价结论与建议	162

7环境保护措施及其可行性论证	166

7.1施工期环境保护措施	166

7.2废水污染防治措施及可行性分析	168

7.3大气污染防治措施及可行性分析	174

7.4噪声污染防治措施及可行性分析	185

7.5固体废物污染防治措施及可行性分析	186

7.6地下水污染防治措施	189

7.7土壤环境保护措施与对策	195

8环境经济损益分析	197

8.1环境效益分析	197

8.2社会效益分析	198

8.3 经济效益分析	199

8.4 环境经济损益分析	199

9 环境管理和监测计划	200

9.1 环境管理	200

9.2环境监测计划	206

9.3 排污口规范化建设	207

9.4污染物排放清单及管理要求	208

10评价结论	214

10.1项目概况	214

10.2工程环境影响评价	214

10.3工程建设的环境可行性	219

10.4评价结论与建议	224

附件：

附件1  环评委托书

附件2  项目备案表

附件3  公司营业执照及法人身份证

附件4  公司土地证

附件5  《福州江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书》审查意见

附件6  项目监测报告

附件7  项目补充监测报告

附件8  项目引用的万华化学（福建）有限公司大型煤气化有效气综合利用-年产48万吨甲醛项目环境现在监测报告

附件9  项目排污权指标取得事宜的承诺书

附件10  专家评审意见

附件11  关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

附件12  关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

附件13  申请环评批复报告

附件14  授权委托书

0前言

0.1项目由来

福建富轩科技有限公司成立于2018年（公司营业执照及法人身份证见附件3），是一家集纳米陶瓷粉体材料、银系列新材料生产、研发、销售于一体的现代化企业。

随着电子工业向智能化、信息化、轻、小、薄发展，银系列新材料在电子电气中的使用量不断增加，银系列新材料包括硝酸银、银粉等，在充分调研该市场后发现目前国内银系列新材料年产量严重短缺。在上述背景下，福建富轩科技有限公司拟选址在福建省福州江阴港城经济区，投资41784.07万元，筹建化工新能源纳米材料项目。项目占地42000m2，建设1条电子级硝酸生产线，年产5000吨电子级硝酸；建设3条硝酸银生产线，年产4000吨硝酸银；建设4条超细银粉生产线，年产1200吨超细银粉。

根据《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》等相关规定，本项目电子级硝酸、硝酸银属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26中44 基础化学原料制造261”，超细银粉属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39中81 电子元件及电子专用材料制造398”，其环境影响评价分类见表1，因此，本项目需编制环境影响报告书。

表1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

| 项目类别 |  | 环评类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| 二十四、化学原料和化学制品制造业 26 |  |  |  |  |
| 44 | 基础化学原料制造261;农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267 | 全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的) | 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的(不产生废水或挥发性有机物的除外) | / |
| 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 |  |  |  |  |
| 81 | 电子元件及电子专用材料制造398 | 半导体材料制造；电子化工材料制造 | 印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的 | / |

0.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等的规定，2021年6月，福建富轩科技有限公司委托福建省石油化学工业设计院开展本项目环境影响评价工作（福建省石油化学工业设计院于2021年7月7日更名为福建省石油化学工业设计院有限公司，项目委托书及环评单位名称变更通知书见附件1及后说明））。我司接受委托后，随即开展环境现状调查、工程现场调查及资料收集，分析判定建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。在此基础上，通过污染物核算分析、环境影响预测评价，编制完成了《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目环境影响报告书》，供建设单位上报环保主管部门审查。

0.3相关情况分析判定

（1）拟建工程产品为电子级硝酸、硝酸银、超细银粉，均为新型电子元器件用材料，通过查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于第二十八项“信息产业”第22条：半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料鼓励类项目。此外，本项目电子级硝酸、硝酸银属于无机化工行业，超细银粉属于硝酸银下游延伸行业，属于高附加值、高成长性产品生产。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》石化化工中限制类和淘汰类。因此，项目的建设符合国家当前的产业政策。

同时，本项目已于2021年5月31日获得福清市发展和改革局备案证明（闽发改备〔2021〕A060201号，见附件2）。

（2）拟建项目位于福建省福州江阴港城经济区，公司不动产权证见附件4，用地为工业用地。项目所在区域属于江阴港城临港化工产业西部工业区，西部工业区产业主要为化学基础原料及化学品制造业、医药制造业、化纤制造业、肥料制造。本项目电子级硝酸、硝酸银属于化学原料和化学制品制造业，超细银粉属于电子专用材料制造，但超细银粉使用化工原料，生产过程为化工工艺，生产存在化工企业环境风险。项目生产过程含银废水经处理后回用，不外排。废气中能回收的尽量回收，不能回收的通过相应处理措施减少排放量，降低对大气环境的影响。同时建设罐区围堰及事故应急池、初期雨水池等有效可行的环境风险防范措施。同时，项目涉及的含银废水通过处理后回用不外排，不属于江阴港城临港化工产业西部工业区禁止/严格控制单元、项目。项目建设符合《福州江阴港城总体规划》（2018-2035）的土地利用及产业规划要求。

（3）项目周边区域大气环境、声环境、土壤环境、近岸海域海水能达到相关标准要求。项目建设运营后对周边的环境现状影响较小；项目建设与周围环境相容。项目选址较为合理。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境现状调查

第

一

阶

段

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

第

二

阶

段

建设项目

工程分析

环境现状调查

监测与评价

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境影响评价结论

第

三

阶

段

编制环境影响报告书（表）

图1  项目环境影响评价工作程序流程图

0.4主要环境问题

本项目以工程分析为基础，把工程分析、环境影响预测与分析、环境风险评价、污染防治措施作为评价重点。项目环评过程中关注的主要环境问题有：

（1）项目含银废水等经场内污水处理设施处理达标后回用，关注含银废水零排放的可行性及废水回用可行性。循环水站排水、生活污水、脱盐水站排水排入江阴港城污水处理厂进一步集中处理；评价主要关注废水接入江阴港城污水处理厂的可行性。

（2）本项目产生的废气主要为含尘尾气、氮氧化物废气、氨气、有机废气等，氮氧化物尾气采用二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收处理；含尘尾气主要采取布袋除尘处理；含氨及有机废气采用二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附；污水站及罐区废气采用氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理，废气中能回收的尽量回收，不能回收的通过相应处理措施减少排放量，评价主要关注废气的收集及排放达标可行性。

（4）项目使用硝酸、氨、乙醇等化学品，应关注项目环境风险控制措施的可行性和可靠性。

（5）项目产生的固体废物主要包括精馏残夜、除杂渣、含银废液三效蒸发残渣、污水处理污泥、生活垃圾等。按规范要求厂内设置相应规模的固体废物分类暂存设施，防止二次污染。本项目遵循固体废物减量化、资源化和无害化的要求，分别通过采用回收综合利用、委托处置等方法可得到妥善处理。

（6）项目建成后废气、废水等对区域土壤和地下水环境的影响。

0.5评价结论

福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目位于福州江阴港城经济区，项目符合国家和地方产业政策；选址符合福州江阴港城总体规划、规划环评及审查意见的要求；在落实各项污染治理措施后，可实现污染物达标排放；污染物排放总量符合总量控制要求，污水水质、水量可以满足江阴港城污水处理厂接管要求；项目环境风险能够有效控制。项目建设具有一定的环境经济效益，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

# 1 总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正；

（11）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日实施；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（13）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年10月26日修正；

（14）《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017年11月4日修正；

（15）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）。

### 1.1.2部门规章和规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第1号修正，2020年11月30日）；

（2）《产业结构调整指导目录（2019）》；

（3）《国家危险废物名录》（2021年版）（2021年1月1日施行）；

（4）《关于印发<危险废物规范化管理指标体系>的通知（环办〔2015〕99号）；

（5）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

（6）《关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）>的通知》（环发〔2013〕81号）；

（7）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）；

（8）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（9）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）；

（10）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》；

（11）《危险化学品名录（2015版）》；

（12）《环境保护综合名录》（2021年版）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》2015年；

（14）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）；

（15）“关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知”，环发[2012]77号；

（16）“关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知”，环发[2012]98号；

（17）福州市生态环境局关于福州市重点行业建设项目碳排放环境影响评价的指导意见（试行）；

（18）碳排放权交易管理办法（试行）；

（19）《碳排放权登记管理规则（试行）》；

（20）《碳排放权交易管理规则（试行）》；

（21）《碳排放权结算管理规则（试行）》。

### 1.1.3 地方法规、规章

（1）《福建省环境保护条例》（2012年3月29日修订）；

（2）《福建省水污染防治条例》（2021年11月1日实施）；

（3）《福建省大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）；

（4）《福建省水环境功能区划》（福建省人民政府，2004年）；

（5）《福建省海洋环境保护条例》(2016年4月1日修正)；

（6）《福建省建设海峡西岸经济区纲要》（2007年）；

（7）《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案的通知》（闽环保大气〔2017〕6号）；

（8）《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）；

（9）《福州市环境保护条例》（2002年）。

（10）《福建省环保厅关于进一步加强涉及重金属、危险废物、化学品的建设项目环境管理工作的通知》（闽环发[2011]20号）

（11）《福建省水污染防治行动计划工作方案》闽政〔2015〕26号；

（12）《福州市大气污染防治办法》2002年5月1日起施行；

（13）《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》闽政〔2016〕45号；

（14）《关于应用全省固体废物环境监管平台的通知》闽环保固化[2017]4号；

（15）《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》闽环保大气[2019]6号；

（16）《福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（2021年）；

（17）《福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）；

（18）《福建省“十四五”危险废物污染防治规划》（2021年）；

（21）《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》。

### 1.1.4评价技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则石油化工建设项目》（HJ/T 89-2003）；

（9）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范  无机化学工业》（HJ 1035-2019）

（11）《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ 1031-2019）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》 (HJ942-2018)；

（13）《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)；

（14）《排污单位自行监测技术指南  无机化学工业》（HJ1138-2020）；

（15）《化工建设项目环境保护工程设计标准》(GB 50483-2019)；

（16）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日印发）；

（17）《污染源源强核算技术指南 准则》；

（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（19）《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)；

（20）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单，环境保护部公告2013年第36号；

（21）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），生态环境部公告2020年第65号；

（22）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（23）《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）。

### 1.1.5与项目相关的规划、文件及资料

（1）项目备案表，编号闽发改备[2021]A060201号

（2）福州江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书及审查意见；

（3）《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目可行性研究报告》（2021年5月）；

（4）项目环境影响评价委托书（2020年5月）；

（5）《环境质量现状监测报告》，2020年6月；

（6）建设单位提供的其他技术资料。

## 1.2 环境影响评价因子

根据对项目的初步工程分析和环境影响识别，以及评价区域的环境特征，对项目的污染因子进行了筛选。施工期污染因子和影响分析因子主要为施工扬尘、施工噪声、施工废水。

项目主要环境影响在运营期，主要为废气、废水对环境的影响。特征污染物的筛选原则如下：

（1）污染物的毒性及对环境的危害程度；

（2）拟建工程的特征污染物排放量；

（3）现有的国内外环境标准中列入的污染物（优先考虑）。

经过综合筛选分析，确定项目评价因子，具体见表1.2-1。

表1.2-1 建设项目评价因子情况

| 评价内容 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、氮氧化物、氨、甲醛、非甲烷总烃、颗粒物及厂界臭气浓度 | 氮氧化物、氨、甲醛、非甲烷总烃、颗粒物 | 氮氧化物、非甲烷总烃 |
| 海域水环境 | pH、COD、溶解氧、石油类、无机氮、铜、总铬、锌、镉、铅、汞、砷 | / | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、氰化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发性酚类、砷、汞、镉、六价铬、铅、银、甲醛 | COD、氨氮、银 | / |
| 土壤 | pH（无量纲）、氨、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氯甲烷、四氯化碳、氯仿、1,1 二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、甲醛 | 银、甲醛 | / |
| 风险 | / | 硝酸、双氧水、氨水、甲醛等 | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 |  |  |
| 固废 | 固体废物的产生量、利用量和处置量 |  |  |

## 1.3 环境功能区划及环境质量标准

### 1.3.1海域环境功能区划及质量标准

根据《福建省人民政府关于印发福建省近岸海域环境功能区划（修编）的通知》闽政[2011]45号，兴化湾主体海域为二类区，江阴港区近岸海域环境功能为四类区。兴化湾主体海域为二类功能区，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准；江阴港区附近海域为四类区，四类区外侧划定一定范围三类区，考虑到近岸海域环境保护的需要，江阴港区附近海域海水水质近期仍执行第三类海水水质标准。标准限值见表1.3-1，海域功能区划情况详见图1.3-1。

表1.3-1  海域水质执行标准    单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | 第二类 | 第三类 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.5-8.5 | 6.8-8.8 | 《海水水质标准》（GB3097-1997） |
| DO＞ | 5 | 4 |  |
| COD≤ | 3 | 4 |  |
| BOD5≤ | 3 | 4 |  |
| 无机氮≤ | 0.30 | 0.40 |  |
| 活性磷酸盐≤ | 0.030 | 0.030 |  |
| 石油类≤ | 0.05 | 0.30 |  |
| 铜≤ | 0.010 | 0.050 |  |
| 总铬≤ | 0.10 | 0.20 |  |
| 锌≤ | 0.05 | 0.10 |  |
| 镍≤ | 0.01 | 0.02 |  |
| 镉≤ | 0.005 | 0.010 |  |
| 铅≤ | 0.005 | 0.010 |  |
| 砷≤ | 0.030 | 0.050 |  |
| 汞≤ | 0.0002 | 0.0002 |  |
| 挥发酚≤ | 0.005 | 0.010 |  |
| 硫化物≤ | 0.05 | 0.10 |  |
| 氰化物≤ | 0.005 | 0.010 |  |

项目所在地

图1.3-1  福建省近海海域功能区划

### 1.3.2环境空气功能及质量标准

本项目所在区域环境空气质量划为二类功能区，大气常规环境执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二级标准及修改单；特征污染物氨、甲醛执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值，NMHC参照《大气污染物综合排放标准详解》中Cm取值规定作为质量标准参考值。标准值详见表1.3-2。

表1.3-2   环境空气质量执行标准 （mg/m3）

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 24小时平均 1小时平均 | 0.15 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单 |
| 2 | NO2 | 24小时平均 1小时平均 | 0.08 0.20 |  |
| 3 | PM10 | 24小时平均 | 0.15 |  |
| 4 | PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 0.035 0.075 |  |
| 5 | CO | 24小时平均 1小时平均 | 0.004 0.01 |  |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 小时平均 | 0.16 0.2 |  |
| 7 | TSP | 年平均 24小时平均 | 0.2 0.30 |  |
| 8 | 氮氧化物 | 24小时平均 1小时平均 | 0.1 0.25 |  |
| 9 | 氨 | 1小时平均 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)相关规定及附录D 取值 |
| 10 | 甲醛 | 1小时平均 | 0.05 |  |
| 11 | 非甲烷总烃 | 一次最高允许浓度 | 2.0 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》 |

### 1.3.3 声环境功能区划及质量标准

本项目所在区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准；具体见表1.3-3。

表1.3-3   声环境标准(等效声级LAeq: dB(A))

| 类别 | 采用标准 | 适用区 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 工业区 | 昼间 | 65dB |
|  |  |  | 夜间 | 55dB |

### 1.3.4地下水环境

该区域没有地下水环境功能区划，且项目周边无居民地下饮用水井。地下水评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中相关标准要求，甲醛参考执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表3中地面水中有害物质的最高容许浓度，即甲醛≤0.5mg/L。具体见表1.3-4。

表1.3-4  地下水环境质量标准基本项目标准限值   单位：mg/L

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 |  |  | 5.5~6.5，8.5~9 | ＜5.5，＞9 |
| 色度 | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | ＞25 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 耗氧量 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 氨氮（NH4） | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤1.5 | >1.5 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.8 | >4.8 |
| 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 银 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |

### 1.3.5 土壤

项目土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1 第二类用地 筛选值，见1.3-5。

表1.3-5 土壤环境质量标准限值

| 序号 |  | 污染物项目 |  | CAS 编号 | 筛选值 |  |  |  | 管制值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一类 用地 |  | 第二类 用地 |  | 第一类用地 |  | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 砷 |  | 7440-38-2 | 20① |  | 60① |  | 120 |  | 140 |
| 2 |  | 镉 |  | 7440-43-9 | 20 |  | 65 |  | 47 |  | 172 |
| 3 |  | 铬（六价） |  | 18540-29-9 | 3.0 |  | 5.7 |  | 30 |  | 78 |
| 4 |  | 铜 |  | 7440-50-8 | 2000 |  | 18000 |  | 8000 |  | 36000 |
| 5 |  | 铅 |  | 7439-92-1 | 400 |  | 800 |  | 800 |  | 2500 |
| 6 |  | 汞 |  | 7439-97-6 | 8 |  | 38 |  | 33 |  | 82 |
| 7 |  | 镍 |  | 7440-02-0 | 150 |  | 900 |  | 600 |  | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 四氯化碳 |  | 56-23-5 | 0.9 |  | 2.8 |  | 9 |  | 36 |
| 9 |  | 氯仿 |  | 67-66-3 | 0.3 |  | 0.9 |  | 5 |  | 10 |
| 10 |  | 氯甲烷 |  | 74-87-3 | 12 |  | 37 |  | 21 |  | 120 |
| 11 |  | 1,1-二氯乙烷 |  | 75-34-3 | 3 |  | 9 |  | 20 |  | 100 |
| 12 |  | 1,2-二氯乙烷 |  | 107-06-2 | 0.52 |  | 5 |  | 6 |  | 21 |
| 13 |  | 1,1-二氯乙烯 |  | 75-35-4 | 12 |  | 66 |  | 40 |  | 200 |
| 14 |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 156-59-2 | 66 |  | 596 |  | 200 |  | 2000 |
| 15 |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | 156-60-5 | 10 |  | 54 |  | 31 |  | 163 |
| 16 |  | 二氯甲烷 |  | 75-09-2 | 94 |  | 616 |  | 300 |  | 2000 |
| 17 |  | 1,2-二氯丙烷 |  | 78-87-5 | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 47 |
| 18 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 630-20-6 | 2.6 |  | 10 |  | 26 |  | 100 |
| 19 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 79-34-5 | 1.6 |  | 6.8 |  | 14 |  | 50 |
| 20 |  | 四氯乙烯 |  | 127-18-4 | 11 |  | 53 |  | 34 |  | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 71-55-6 | 701 |  | 840 |  | 840 |  | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 79-00-5 | 0.6 |  | 2.8 |  | 5 |  | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 |  |  | 79-01-6 | 0.7 |  | 2.8 |  | 7 |  | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 96-18-4 | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 |
| 25 | 氯乙烯 |  |  | 75-01-4 | 0.12 |  | 0.43 |  | 1.2 |  | 4.3 |
| 26 | 苯 |  |  | 71-43-2 | 1 |  | 4 |  | 10 |  | 40 |
| 27 | 氯苯 |  |  | 108-90-7 | 68 |  | 270 |  | 200 |  | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 |  |  | 95-50-1 | 560 |  | 560 |  | 560 |  | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 |  |  | 106-46-7 | 5.6 |  | 20 |  | 56 |  | 200 |
| 30 | 乙苯 |  |  | 100-41-4 | 7.2 |  | 28 |  | 72 |  | 280 |
| 31 | 苯乙烯 |  |  | 100-42-5 | 1290 |  | 1290 |  | 1290 |  | 1290 |
| 32 | 甲苯 |  |  | 108-88-3 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 108-38-3, 106-42-3 | 163 |  | 570 |  | 500 |  | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 |  |  | 95-47-6 | 222 |  | 640 |  | 640 |  | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 |  | 98-95-3 |  | 34 | 76 |  | 190 |  | 760 |  |
| 36 | 苯胺 |  | 62-53-3 |  | 92 | 260 |  | 211 |  | 663 |  |
| 37 | 2-氯酚 |  | 95-57-8 |  | 250 | 2256 |  | 500 |  | 4500 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 |  | 56-55-3 |  | 5.5 | 15 |  | 55 |  | 151 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 |  | 50-32-8 |  | 0.55 | 1.5 |  | 5.5 |  | 15 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 |  | 205-99-2 |  | 5.5 | 15 |  | 55 |  | 151 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 |  | 207-08-9 |  | 55 | 151 |  | 550 |  | 1500 |  |
| 42 | 䓛 |  | 218-01-9 |  | 490 | 1293 |  | 4900 |  | 12900 |  |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 |  | 53-70-3 |  | 0.55 | 1.5 |  | 5.5 |  | 15 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 193-39-5 |  | 5.5 | 15 |  | 55 |  | 151 |  |
| 45 | 萘 |  | 91-20-3 |  | 25 | 70 |  | 255 |  | 700 |  |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4 污染物排放标准

### 1.4.1废水

- 生产含银废水等

- 本项目生产含银废水、各废气处理塔排水、水环真空泵废水、化验室废水等经处理后回用到工艺上及各个洗涤塔，《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准及洗涤用水标准见表1.4-1，工艺及产品用水标准严于洗涤用水标准。因此，项目回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准，且工艺用水要求电导率低于0.1us/cm。但车间含银废水预处理设施出口总银执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中车间或生产设施废水排放口限值标准，详见下表1.4-2。

表1.4-1  废水回用标准    单位：mg/L

| 污染物 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺与产品用水 | 洗涤用水 |
| pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 6.5~9.0 |
| BOD5 ≤ | 10 | 30 |
| CODCr ≤ | 60 | / |
| 浊度(NTU) ≤ | 5 | / |
| 色度(度) ≤ | 30 | 30 |
| NH3-N(以 N 计) ≤ | 10 | / |
| 总磷（以 P 计）≤ | 1 | / |
| 溶解性总固体 ≤ | 1000 | 1000 |
| 石油类 ≤ | 1 | / |
| 铁 ≤ | 0.3 | 0.3 |
| 锰 ≤ | 0.1 | 0.1 |
| 氯离子 ≤ | 250 | 250 |
| 总硬度 ≤ | 450 | 450 |
| 总碱度 ≤ | 350 | 350 |
| 硫酸盐 ≤ | 250 | 250 |
| 阴离子表面活性剂≤ | 0.5 | / |

- 项目去离子水站排水、循环水站间接冷却排水、污染区初期雨水经沉淀处理后监测达标通过工业污水排放口排入江阴污水处理厂，废水污染物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准，详见表1.4-2。为加强企业环境风险管理，项目在外排工业废水监控器设pH、COD、氨氮在线监控。

表1.4-2 生产废水排放标准(除pH外，单位：mg/L)

| 序号 | 污染物项目 | GB31573-2015表1间接排放标准 | 污染物排放监控位置监测位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 100 |  |
| 3 | COD | 200 |  |
| 4 | 氨氮 | 40 |  |
| 5 | 总氮 | 60 |  |
| 6 | 总磷 | 2.0 |  |
| 7 | 总银 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |

- （3）生活污水经化粪池处理后通过生活污水排放口进入江阴污水处理厂。

根据中华人民共和国生态环境部中关于行业标准中生活污水执行问题的回复（http://www.mee.gov.cn/hdjl/hfhz/201903/t20190321_696852.shtml）：相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理。本项目生活、生产废水分别采用专管专线，职工公共活动区域完全隔绝，因此生活污水依然执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，详见下表1.4-3。

表1.4-3  项目生活废水排放执行标准

| 序号 | 污染物名称 | 三级标准 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准 （其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准） |
| 2 | 悬浮物（SS） | ≤400mg/L |  |
| 3 | 五日生化需氧（BOD5） | ≤300mg/L |  |
| 4 | 化学需氧量（COD） | ≤500mg/L |  |
| 5 | 动植物油 | ≤10mg/L |  |
| 6 | 氨氮（NH3-N） | ≤45mg/L |  |

（4）江阴污水厂尾水排放标准

江阴污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准、表3标准，还应从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，见表1.4-4。GB18918-2002表1一级A标准、表3标准严于GB8978-1996一级标准，因此，江阴污水处理厂尾水执行GB18918-2002表1一级A标准、表3标准。

表1.4-4  江阴工业集中区污水处理厂尾水污染物排放执行标准  单位mg/L

| 序号 | 污染物 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 悬浮物 | 10 | 20 |
| 3 | COD | 50 | 60 |
| 4 | BOD5 | 10 | 20 |
| 5 | NH3-N | 5 | 15 |
| 6 | 总银 | 0.1 | 0.5 |

### 1.4.2废气

①有组织工艺废气

DA001：电子级硝酸生产废气、硝酸银溶银废气经双氧水预洗塔后的尾气由DA001排放（H=25m），主要污染因子为氮氧化物，执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别限值要求。

DA002：含银废液三效蒸发器不凝气、超细银粉反应废气、分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气由DA002排放（H=25m），主要污染因子为非甲烷总烃、氨气、甲醛。其中甲醛、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放标准；氨气执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别限值要求，氨的排放速率参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

DA003：罐区废气、污水站生化系统废气、危废间废气由15m高排气筒（DA003）排放，主要污染因子为氮氧化物、氨、非甲烷总烃。其中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放标准；氨气执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别限值要求，氨的排放速率参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求；氮氧化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别限值要求。

DA004：超细银粉抗坏血酸投料废气、破碎、包装废气由25m高排气筒（DA004）排放，污染因子为颗粒物，执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别限值要求。

DA005：污水站配套三效蒸发器蒸发汽由15m高排气筒（DA005）排放，污染因子为氨、非甲烷总烃。非甲烷总烃执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1特别限值要求；氨气执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别限值要求，氨的排放速率参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

各排气筒污染因子执行标准具体见表1.4-5。

表1.4-5  项目生产工艺废气执行标准

| 编号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率（kg/h）a | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 氮氧化物 | 100 | / | 无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4 |
| DA002 | 氨 | 10 | 14 | 无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 甲醛 | 5 | 0.65 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业 |
|  | 非甲烷总烃 | 100 | 6.6 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业 |
| DA003 | 氮氧化物 | 100 | / | 无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4 |
|  | 氨 | 10 | 4.9 | 无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 非甲烷总烃 | 100 | 1.8 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业 |
| DA004 | 颗粒物 | 10 | / | 无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4 |
| DA005 | 氨 | 10 | 4.9 | 无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 非甲烷总烃 | 100 | 1.8 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业 |
| a：当非甲烷总烃的去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。 |  |  |  |  |

②无组织废气

企业边界甲醛、非甲烷总烃污染物浓度执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3标准；颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值标准；氨气执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准；非甲烷总烃厂区内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1标准，具体见表1.4-6。

表1.4-6 污染物无组织排放浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 企业边界监控点浓度限值 |  |  |  |  | 厂内监控点浓度限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB16297-1996 | DB35/1782-2018 | GB31573-2015 | 本项目控制值 | GB37822-2019 |  |  | DB35/1782-2018 | 本项目控制值 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1h平均浓度值 |  | 监控点处任意一次浓度值 | 厂区内监控点排放浓度限值 | 1h平均浓度值 | 监控点处任意一次浓度值 |
| 1 | 非甲烷总烃 | / | 2.0 | / | 2.0 | 6 |  | 20 | 8.0 | 6.0 | 20.0 |
| 2 | 甲醛 | / | 0.1 | / | 0.1 | / |  | / | / | / | / |
| 3 | 颗粒物 | 1.0 | / | / | 1.0 | / |  | / | / | / | / |
| 4 | 氮氧化物 | 0.12 | / | / | 0.12 | / |  | / | / | / | / |
| 5 | 氨 | / | / | 0.3 | 0.3 | / |  | / | / | / | / |

### 1.4.3噪声

项目运营期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；工程施工过程中，场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表1规定的排放限值，详见表1.4-7。

表1.4-7 噪声排放标准一览表

| 类别 | 污染源名称 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准名称及标准号 | 污染物 | 标准值 |
| 噪声 | 运营期厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类 | 昼间 | 65dB |
|  |  |  | 夜间 | 55dB |
|  | 施工噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) | 昼间 | 70dB |
|  |  |  | 夜间 | 55dB |

### 1.4.4固废

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），生态环境部公告2020年第65号；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

## 1.5 评价等级和评价范围

### 1.5.1 地表水

- 1.5.1.1评价等级

本项目含银废水等经场内污水处理设施处理达标后回用，外排废水仅为去离子水站、循环水站间接冷却排水、初期雨水、生活污水，排入江阴污水处理厂进行处理，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2.2.2间接排放建设项目评价等级为三级B”的规定，确定项目地表水环境评价等级为三级B。

- 1.5.1.2评价范围

本项目地表水环境影响评价等级为三级B，主要对依托污水处理设施环境可行性以及纳入江阴污水处理厂处理的可行性进行分析。

### 1.5.2地下水环境

- 1.5.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于其中L石化、化工中的“85、基本化学原料制造”类，本项目位于福州江阴港城经济区，且项目厂区及周边无集中式饮用水水源准保护区，也不处于集中式饮用水水源准保护区的补给径流区范围内，地下水环境敏感程度为不敏感。建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。本项目地下水环境影响评价等级确定为二级。

表1.5-1 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感 | I类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 1.5.2.2评价范围

评价范围：本项目所在的水文地质单元。

### 1.5.3大气环境

- 1.5.3.1评价等级

本项目的大气污染物主要为氮氧化物、氨、甲醛、非甲烷总烃、颗粒物，本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的AERSCREEN模式对大气环境评价工作进行分级。

《环境影响评价技术导则—大气环境》对拟建项目存在多个排气筒时，确定评价等级是这样规定的：“同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级”。

本次评价采用AERSCREEN估算模式进行计算，正常排放的大气污染物对环境的影响程度，其结果见表1.5-4。

计算公式如下： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境质量标准，mg/m3。

表 1.5-2 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 136万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -0.7 |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 |
|  | 岸线距离/km | 1.52 |
|  | 岸线方向/° | -9 |

表1.5-3评价工作等级判据一览表

| 序号 | 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | Pmax≥10% |
| 2 | 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 3 | 三级 | Pmax<1% |

表1.5-4主要污染源估算模型计算结果一览表（Pmax，单位：%）

| 序号 | 污染源名称 |  | 非甲烷总烃¦D10(m) | 甲醛¦D10(m) | 氨¦D10(m) | PM10 ¦D10(m) | NO2 ¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | DA001 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 6.19¦0 |
| 2 |  | DA002 | 0.72¦0 | 0.02¦0 | 0.26¦0 | 0.02¦0 | 0.01¦0 |
| 3 |  | DA003 | 0.01¦0 | 0.00¦0 | 0.53¦0 | 0.00¦0 | 0.06¦0 |
| 4 |  | DA004 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.04¦0 | 0.00¦0 |
| 5 | 无组织 | 车间二 | 0.03¦0 | 0.05¦0 | 0.50¦0 | 0.50¦0 | 3.78¦0 |
| 6 |  | 污水站 | 0.57¦0 | 0.00¦0 | 42.03¦50 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 7 | 各源最大值 |  | 0.72 | 0.05 | 42.03 | 0.5 | 6.19 |

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目环境评价工作等级判定依据见表1.5-3，估算结果见表1.5-4，由计算结果可知，污水站无组织排放的氨Pmax42.03%为最大，评价等级为一级。

- 1.5.3.2评价范围

由于项目D10%小于2.5km，大气评价范围为自项目厂界外5km范围矩形区域。

### 1.5.4声环境

- 1.5.4.1评价等级

本项目位于福州江阴港城经济区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，项目建设前后对敏感目标的噪声级增加量在3dB（A）以内，且受影响村庄距离较远。根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)关于评价工作等级划分原则，本项目噪声评价定为三级。

- 1.5.4.2评价范围

声环境评价范围：项目厂界外200m范围。

### 1.5.5土壤环境

- 1.5.5.1评价等级

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目为制造业-石油、化工类别中的Ⅰ类项目；项目永久占地面积为42000 m2（约4.2hm2），属于小型占地规模；项目位于江阴工业集中区，周边无土壤环境敏感目标，项目土壤敏感程度为不敏感。根据评价工作等级划分表（表1.5-5），项目土壤环境评价工作等级为二级。

表1.5-5 污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 轻敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.5.5.2评价范围

项目属于污染影响型，评价范围与现状调查评价范围一致，均为项目厂区占地及外围0.2km。

### 1.5.6环境风险

- 1.5.6.1风险潜势及评价等级

本项目危险物质及工艺系统危险性为P3，项目大气环境敏感程度为E2，判断大气环境风险潜势为III级；地表水环境敏感程度为E1，正常情况项目外排废水排入江阴工业园区污水处理厂处理达标后排入兴化湾，非正常情况下项目事故废水、废液经完善的三级防控措施（装置、储罐围堰→事故应急池→园区公共事故应急池）收集，不存在废液泄漏至海边，因此，地表水评价不作等级划分，简单分析；地下水环境敏感程度为E3，判断风险潜势为II级。本项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即本项目环境风险潜势综合等级为III级。评价等级为二级。

表1.5-6建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

表1.5-7环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a. 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

- 1.5.6.2评价范围

本项目大气环境风险评价等级为二级，评价范围为：距建设项目边界5km圆形区域范围。

## 1.6 评价内容和评价重点

### 1.6.1 评价内容

本项目评价内容主要包括：总则、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响评价与预测、环境风险评价、环境保护措施及可行性论证、环境经济损益分析、环境管理及监测等。

### 1.6.2 评价重点

根据本项目的排污特点及所在区域的环境特征，本次环境影响评价的重点为：工程分析、环境影响评价与预测、环境保护措施及可行性论证。

## 1.7环境保护目标

根据本项目的污染物排放特征及运营期对环境的潜在的风险，结合工程资料和现场实地踏勘，调查5km范围内敏感点。详见表1.7-1~1.7-2及图1.7-1~1.7-3。

表1.7-1 项目周边主要保护目标情况

| 环境 因素 | 保护目标 |  | 相对位置 距厂界最近距离（m） | 规模（人） | 环境功能及保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境（项目边界5km矩形范围） | 南曹村 | 芝山、高局、西山、下渚 | NE 915 | 6900 | 大气环境 二类功能区 |
|  | 东井村 | 东埕、凤柄、山头 | NE 2450 | 4636 |  |
|  | 何厝村 | 后林、庄西林、岭兜 | SE 1821 | 5200 |  |
|  | 沾泽村 | 孙卓、垄北 | NE 2387 | 3300 |  |
| 环境风险 | 南曹村 | 芝山、高局、西山、下渚 | NE 915 | 6900 | 预防突发环境事件，有效应对，控制环境风险 |
|  | 东井村 | 东埕、凤柄、山头 | NE 2450 | 4636 |  |
|  | 何厝村 | 后林、庄西林、岭兜 | SE 1821 | 5200 |  |
|  | 沾泽村 | 孙卓、垄北 | NE 2387 | 3300 |  |
|  | 潘厝村 | 楼下店、南渚头、北渚头 | NE2936 | 1056 |  |
|  | 下石村 | 钱塘、沙塘、张厝 | SE2800 | 4600 |  |
|  | 下堡村 | 上堡、沙埔外 | SE3182 | 3600 |  |
|  | 田头村 | 后埔、东肖 | SE3227 | 2015 |  |
|  | 双屿村 | 塘头、何头 | NW4962 | 1012 |  |
|  | 浔头村 |  | E 2635 | 2100 |  |
| 声环境 | 厂界周边200 m范围内无敏感目标 |  |  |  | / |
| 水环境 | 排洪渠 |  |  |  | / |
|  | 兴化湾评价范围内滩涂、浅海养殖区 |  |  |  | GB3097-1997 表1中的第三类标准 |
| 土壤 环境 | 厂界周边200 m范围内无土壤环境敏感目标 |  |  |  | / |
| 地下水环境 | 项目所在水文地质单元 |  |  |  | 水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准 |

# 2 工程概况

## 2.1基本概况

项目名称：新能源纳米材料项目

建设单位：福建富轩科技有限公司

建设地点：福建省福州市福清市江阴镇南曹村（见图2.1-1项目地理位置图）

建设性质：新建项目

项目总投资：41784.07万元，环保投资总额约为2450万元，占项目总投资的5.86%。

建设内容：新建厂房、综合办公楼、库房等。引进硝酸银、超细银粉、硝酸提纯生产线，购置安装真空系统、纯水系统等相关附属设备。占地面积42000平方米，总建筑面积34000平方米。建设1条电子级硝酸生产线，年产5000吨电子级硝酸；建设3条硝酸银生产线，年产4000吨硝酸银；建设4条超细银粉生产线，年产1200吨超细银粉。

总定员：104人

工作制度：年工作300天，4班2倒

建设工期：2022年1月开工，工期3个月。

本项目所在地

##### 图2.1-1  项目地理位置图

## 2.2产品方案及规模

### 2.2.1 产品方案及规模

涉及商业机密，删除！

### 2.2.2 生产规模核算

涉及商业机密，删除！

### 2.2.3产品标准

涉及商业机密，删除！

## 2.3建设项目工程组成

### 2.3.1建设项目工程组成

涉及商业机密，删除！

### 2.3.2场地历史回顾

涉及商业机密，删除！

## 2.4总图布置及环境合理性

### 2.4.1总图布置方案

项目总平面布置根据功能进行分区，全厂分为厂前区、生产区、公用工程及辅助设施区、预留发展区等。厂区总平面图见图2.4-1。

厂区南部由西向东布置罐区、污水处理设施；中部由西向东布置二号车间、综合仓库；厂前区位于厂区中部东面，由南向北依次布置有综合楼、综合活动楼、中控楼；厂区北部预留为后期发展。其中配电房布置在厂区东侧，靠近园区电源进线方位；循环水场、空压冷冻站靠近生产装置区负荷中心布置，减少能量损失。二号车间共3层，一层布置主要生产设备，二层为化验室等辅助设施，三层预留后期使用。二号车间1、2层平面布置见图2.4-2，2.4-3。

综合仓库布置在厂区中部，有单独出入口，方便运输车辆的进出，减少人员接触。综合楼等生产管理区集中布置在厂区东侧，靠近厂区人员出入口，远离罐区。

### 2.4.2主要建、构筑物情况

本项目总图主要经济技术指标见表2.4-1，主要建、构筑物情况详见表2.4-2。

##### 表2.4-1  主要技术经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区征地面积 | m² | 66665（合100亩） |
| 2 | 建构筑物占地面积 | m² | 31628.8 |
| 3 | 建筑总面积 | m² | 81818.84 |
| 4 | 计容建筑面积 | m² | 105155.21 |
| 5 | 建筑系数 | % | 47.44 |
| 6 | 容积率 | - | 1.53 |
| 7 | 工厂容积率 | - | 1.58 |
| 8 | 绿地占地面积 | m² | 8211.0 |
| 9 | 绿地率 | % | 12.3 |
| 10 | 围墙长度 | m | 1090 |
| 11 | 办公后勤占地面积 | m² | 2338.14 |
| 12 | 办公后勤占地比例 | % | 3.5 |
| 13 | 停泊车位 | 辆 | 164 |

##### 表2.4-2  主要建筑物一览表

| 序号 | 名称 | 层数 | 火灾危险性类别 | 耐火等级 | 占地面积（m²） | 建筑面积（m²） | 计容建筑面积（m²） | 高度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 4 | 民用 | 二级 | 1074.1 | 4302.6 | 4302.6 | 22.2 |  |
| 2 | 综合活动楼 | 1 | 民用 | 二级 | 1103.64 | 1103.64 | 1103.64 | 4.95 |  |
| 3 | 门卫1 | 2 | 民用 | 二级 | 160.4 | 299.6 | 299.6 | 7.8 |  |
| 4 | 中控楼 | 2 | 丁类 | 二级 | 763.04 | 1526.08 | 1526.08 | 9.45 |  |
| 5 | 一号车间 | 3 | 乙类 | 二级 | 10361.84 | 31422.42 | 41784.26 | 23.3 | 预留 |
| 6 | 二号车间 | 3 | 乙类 | 二级 | 3990.09 | 12100.71 | 16086.02 | 23.3 |  |
| 7 | 三号车间 | 3 | 乙类 | 二级 | 3991.08 | 12032.42 | 16086.02 | 23.3 | 预留 |
| 8 | 四号车间 | 3 | 丙类 | 二级 | 1954.74 | 5891.55 | 7840.17 | 23.3 | 预留 |
| 9 | 综合仓库 | 4 | 丙类 | 二级 | 1620.04 | 6593.32 | 6593.32 | 23.3 |  |
| 10 | 丁类仓库 | 4 | 丁类 | 二级 | 1219.04 | 5010.42 | 5010.42 | 23.3 | 预留 |
| 11 | 辅助用房 | 1 | 丙类 | 二级 | 1095.64 | 1095.64 | 1095.64 | 7.2 |  |
| 12 | 污水处理池 |  | 戊类 |  | 1000 |  | 1000 |  | 构筑物 |
| 13 | 应急池、临时垃圾中转 |  | 戊类 |  | 1600 |  | 1600 |  | 构筑物 |
| 14 | 消防水罐 |  |  |  | 135 |  | 135 |  | 构筑物 |
| 15 | 储罐 |  | 戊类 |  | 126 |  | 126 |  | 构筑物 |
| 16 | 硝酸储罐 |  | 乙类 |  | 126 |  | 126 |  | 构筑物 |
| 17 | 外管、设备及其它铺砌场地 |  |  |  | 866.9 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 31628.8 | 81818.84 | 105155.21 |  |  |

### 2.4.3总图布置的环境合理性分析

（1）从工程角度上看，整个总平面布置功能分区基本明确、布置紧凑、生产流程顺畅、管线短捷，便于管理。厂区内各设施之间的防火间距均满足《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008 （2018 年版）的要求，以确保工厂安全生产。

（2）从厂区内部环境角度上分析，综合楼、中控室等拟建于厂区中部东侧，远离车间高噪声设备和南侧的污水处理站，处于主导风向上风向，受本项目的大气污染影响的较小，同时相互之间的干扰也较小，具有环境合理性。

（3）从与外部环境的协调性角度分析，结合主导风向将废水、废气处理区及原料罐区集中布置在厂区南侧，本项目的综合办公楼位于主导风向上风向。高噪声设备布置在原理办公区。

综上所述，本项目总平面布置合理。

## 2.5全厂原辅材料用量

涉及商业机密，删除！

## 2.6全厂设备

涉及商业机密，删除！

## 2.7物料储运系统情况

### 2.7.1原辅料运输及运量

本项目所需的主要原料运输主要采用公路运输方式。

（1）公路运输

本项目生产所需的原料等通过公路运入厂内，产品及其它副产品经公路运输出厂。

（2）运输设施

本项目的运输完全依托社会专业运输公司，不再配置运输车辆。

### 2.7.2原辅料储罐

涉及商业机密，删除！

### 2.7.3仓库储存

涉及商业机密，删除！

## 2.8公用及辅助工程

### 2.8.1给排水

#### 2.8.1.1给水系统

（1）给水水源

本工程由工业园区生活用水管网直接提供，由生活给水管网引给水管道进入厂区，其水质符合国家《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006要求。供水压力0.3MPa，满足本项目用水要求。

（2）全厂给水系统划分

厂区给水系统分为：生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、泡沫混合液管道系统。

①生产给水系统

主要供给各生产设施、去离子水站、消防罐补水、循环水补水等生产用水、分析化验用水。供水压力为0.3MPa。厂区工业给水系统管道埋地敷设。

②生活给水系统

为厂区提供生活用水。生活给水主要供操作人员生活用水、厂前区办公楼宿舍生活用水等。供水压力为0.3MPa。厂区工业给水系统管道埋地敷设。

③循环水场

厂区设置循环水场区，提供循环冷却水，设计规模为200m3/h。设置其中单塔处理能力200吨/时及单塔处理能力600吨/时冷却水塔各一台。拟采用钢筋混凝土结构逆流式机力通风冷却塔。

厂内冷却水塔区由循环水冷却加压系统、水质处理系统（包括加药、加次氯酸钠、旁流水处理系统）和循环水排污水系统组成，各装置所用循环水靠余压经管道回至冷却塔，冷却后的水汇入冷水池，经渠道流入吸水池，由循环水泵通过吸水管道将吸水池的水加压送至各装置使用。水质处理系统包括加药系统、加氯系统和旁流水处理系统。加药系统主要为防止设备结垢腐蚀，由药剂罐、计量泵、管道和控制盘等组成；加氯系统为了有效地控制循环水系统中的菌藻和生物粘泥，采用次氯酸钠系统和非氧化杀菌剂，并设有余氯分析报警设施；旁流水处理系统为降低循环水浊度，减少循环水中生物粘泥量的增加，采用旁流水处理设施，本工程采用自动过滤罐。循环水排污水系统主要收集循环水排污水、过滤器排污水、水池溢流和放净水。经管道收集后自流至废水池，再经泵提升送至生产废水系统。

④消防给水系统

根据项目可研，本项目消防给水采用稳高压消防给水系统，本厂同一时间内的火灾次数按一次考虑。室外消火栓：35L/S，室内消火栓：10L/S。变配电房配置自动喷水灭火系统，按仓库危险性II级设计，喷水强度8.0L/min.m2，最不利点工作压力大于0.10Mpa。

#### 2.8.1.2排水系统

厂区排水系统划分为：生产污水系统、生活污水系统、清净雨水排水系统、初期雨水系统、清净下水排水系统。本项目采用雨、污分流排水体制。

（1）生产废水系统

本项目生产含银废水、各废气处理塔排水、水环真空泵废水、化验室废水等经厂内污水站处理后回用。循环水站间接冷却排水、去离子水站排水进入沉淀池处理达到江阴污水处理厂进厂水质标准后经监控池监控pH、COD、氨氮后通过工业污水排污口排入江阴污水处理厂。

（2）生活污水系统

来自界区内生活污水经化粪池收集处理后，通过生活污水排污口排入江阴污水处理厂。

（3）初期雨水系统

本系统主要用于收集污染区域地面初期雨水，场地内设1个400m3的初期雨水池，1座雨水监控池，有效容积为500m3，配套雨水收集管网、初期雨水切换阀门，初期雨水通过重力流收集在初期雨水池，经沉淀处理、监控达标后通过工业废水排污口排入园区污水处理厂。后续清净雨水通过电动切换转换阀门，排入园区雨水管网。初期雨水切换事宜图见图2.8-1。

（4）清净雨水系统

清净雨水管网采用重力流系统，埋地（明沟）敷设，排至厂区外市政雨水管网，接入市政管网前设置雨水监测池（全厂设置一座500m3的雨水监测池），经pH、COD在线分析仪分析达标后排入厂外市政雨水管网；如分析不达标，经泵提升后输送至沉淀池处理达标后排入市政污水管网，见图2.8-1。雨水管网出厂区时设置消防废水可切换至事故池的设施，阀门切换控制在界区控制室进行。

（5）事故污水收集系统

项目拟设置1座事故水池，有效池容1400m3。事故水池设置2台强自吸提升泵，1用1备（其中一台为柴油机备用泵），事故废水提升送污水处理站处理。

### 2.8.2供热

本项目蒸汽由园区蒸汽管网提供，全厂需要蒸汽28000t/a。蒸汽平衡见工程分析章节“全厂蒸汽平衡一览表”。目前国能(福州)热电有限公司单台机组(一用一备)具备高压供热(42MPa/420℃)能力100t/h，中压供热(2.1MPa/300℃)能力200t/h，中排低压供热(0.9MPa/300℃)能力290t/h，合计供热能力590t/h。江阴港城经济区热负荷以生产热负荷为主，主要集中在西部临港产业区、东部临港产业区和新厝先进制造业基地。国能(福州)热由有限公司已对规划范围内的大部分企业集中供热，个别企业(如东南电化、耀隆化工)建设了自备电站。目前电厂外的供热管网由和特能源(福建)股份有限公司建设运营。现有四条供热(高中低压)母管对外供热，国能(福州)热电有限公司现阶段给47家用热企业供热。国能(福州)热电有限公司提供了2020年供汽平均热负荷为265.5t/h，富余蒸汽能够供应本项目使用。

### 2.8.3空压机房

本项目空压站负责向生产装置及辅助生产装置提供装置空气与仪表空气，本项目设置空压机2台，均为风冷螺杆式空气压缩机空气，经空气过滤系统除尘后进入空压机，经压缩后使用。

### 2.8.4空压冷冻站

设1台电制冷机组，冷冻水制水量20m3/h，冷冻机组电机210kW。工艺装置共需要冷冻水7℃的20 t/h。

制冷工艺一期采用：常规机组10→5℃，采用溴化锂机组（热水驱动）和电制冷机组。

### 2.8.5去离子水站

项目去离子水站位于纯水间内，采用二级反渗透处理工艺（RO-MB反渗透）制备纯水，纯水得率约75%。去离子水站进水为普通工业用水，电导率低于100us/cm，出水要求电导率低于0.1us/cm。去离子水站工艺简介如下：为满足工艺生产对水质的要求，需去除原水中的盐类、颗粒、胶体、微生物等杂质，纯水系统采用RO-MB工艺，主要包括预处理系统、RO系统、MB系统、管件和电控五大部分。其主体部分、管路系统选用SUS、UPVC等材质制作。具有无毒、耐腐蚀、污染系数小等优点。电器控制部分采用自动、手动方式，具有易操作、易管理等特点。

### 2.8.6供电

由当地供电部门各引一路10KV高压电源进入厂区，以电缆埋地敷设引至变配电房，经变压器转换后，由低压配电柜引出三相五线380/220V电源向各用电车间。本工程高压系统电压等级为10KV，低压系统电压等级为～220/380V。

在地面一层设置一变配电房，所内设置一套高、低压配电系统，设置6台1600kVA干式变压器。同时设2台1000kW柴油发电机组作为二级负荷电源。

### 2.8.7环保工程

#### 2.8.7.1污水处理

（1）超细银粉一道洗涤废水去含银废液三效（处理能力3t/h）蒸发，冷凝液去污水站处理。

（2）硝酸银生产线蒸馏冷凝液、超细银粉二、三道洗涤废水去含银废水预处理系统处理后再去污水站处理。

（3）各废气处理塔排水、水环真空泵废水、化验室废水及预处理后的含银废水进入污水站处理，污水站生化处理系统处理能力15t/h，生化出水进入UF+二级RO系统处理，浓水进入污水站配套的三效蒸发器（处理能力3t/h）蒸发处理，产水回用；

（4）经化粪池处理后的生活污水经过生活污水排放口排入江阴污水处理厂；

（5）全厂设置1座初期雨水池，有效容积为400m3，设置1座雨水监控池，有效容积为500m3；

（6）循环冷却水站间接冷却排水、去离子水站排水及收集的初期雨水进入沉淀池处理后经监控池监控达标后通过工业废水排污口排入江阴污水处理厂。

#### 2.8.7.2废气处理

全厂设5个排气筒。

①DA001

电子级硝酸生产废气经二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收处理后由1根25m高排气筒（DA001）排放；硝酸银溶银废气经双氧水预洗塔后的尾气经二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收后DA001排放。

②DA002

含银废液三效蒸发器不凝气、超细银粉反应废气先经氨回收塔回收氨气后再经二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后由25m高排气筒（DA002）排放；分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气经二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后由DA002排放。

③DA003

罐区废气、污水站生化系统废气、危废间废气经集气收集后进入氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理由15m高排气筒（DA003）排放。

④DA004

超细银粉抗坏血酸投料废气、破碎、包装废气经相应的布袋除尘器处理后由25m高排气筒（DA004）排放。

⑤DA005 污水站配套的三效蒸发器蒸发气通过15m高排气筒（DA005）排放。

废气分类治理方案见图7.3-1。

#### 2.8.7.3固废处理

①建设一般固废暂存间一座，占地面积约50m2，用于临时储存一般固废；

②建设危险废物暂存间一座，占地面积约300m2，用于临时储存危险废物，定期委托有做资质单位处置；

③全厂设有生活垃圾分类箱，生活垃圾经分类收集后定期委托环卫部门处置。

#### 2.8.7.4噪声控制

主机设备选用国内外先进设备，设备在运行转动时所产生的噪音较低。设备安装时保证精度并加减振垫等措施，减少振动、噪声。对噪声比较大的空压机等设备，采取消声、减振、隔声等降噪措施。

在总图布置上，结合功能分区和工艺分区，将高噪声厂房和低噪声厂房分开布置，将高噪声设备尽量布置于密闭车间内。

项目环保工程见图2.4-1。

# 3 工程分析

涉及商业机密，删除！

### 3.6.5项目污染物排放统计汇总

本项目污染物排放汇总情况见表3.6-7。

##### 表3.6-7  项目主要污染物排放统计汇总

| 种类 | 污染物名称 | 单位 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物（含无组织） | 氮氧化物 | t/a | 2.415 |
|  | 氨 | t/a | 0.525 |
|  | 甲醛 | t/a | 0.003 |
|  | 非甲烷总烃a | t/a | 1.924 |
|  | 颗粒物 | t/a | 0.198 |
| 水污染物b | 废(污)水量（外排至外环境） | t/a | 36276 |
|  | COD | t/a | 1.814 |
|  | 氨氮 | t/a | 0.181 |
| 固体废物 | 一般固体废物 | t/a | 0.2 |
|  | 危险废物 | t/a | 1422.319 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 31.2 |
|  | 待鉴定固废 | t/a | 40 |
| a：非甲烷总烃含甲醛、乙醇。 b：以江阴污水处理厂尾水COD排放限值50mg/L，氨氮排放限值5mg/L核算废水排入外环境的总量。 |  |  |  |

## 3.7施工期污染源分析

### 3.7.1施工期废气

本项目施工期大气环境污染源主要有：

（1）场地平整阶段，渣土清运过程和混凝土搅拌引起的扬尘；

（2）施工车辆、施工机械排出的含NO2、CO、THC等尾气；

（3）设备焊接烟气；

（4）设备油漆产生的有机废气。

### 3.7.2施工废水

施工期废水主要为：

①施工生活污水：按施工高峰期现场人员为100人，废水产生量0.1t/人•日算，施工生活污水最大产生量为5t/d。拟在施工营地设简易化粪池，处理后进入园区污水管网。

②施工机械、车辆清洗废水，按每天清洗10辆次，每辆次用水1.0t算，施工机械清洗废水产生量约10t/d，拟在车辆进出口设置隔油沉淀一座，清洗废水经处理后回用，多余的用于周边运输道路需洒水抑尘。

③土建施工泥浆水，包括混凝土养护水，通常直接渗入地下，不易收集处理。

以上这些污染源和污染物均可能对项目周围环境造成影响，随着施工期的结束，上述影响也将结束。

### 3.7.3施工噪声

主要为各种施工材料运输车辆噪声以及其它施工电动机械噪声等。这些施工机械作业时在距声源15m处的噪声级见表3.7.1。

##### 表3.7.1  距离典型施工设备15m处的A计权噪声级

| 设备 | A计权声级范围(分贝) | 设备 | A计权声级范围(分贝) |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载车 | 72-84 | 起重机(可移动的) | 75-86 |
| 后铲车 | 72-93 | 起重机(悬臂吊杆的) | 86-88 |
| 牵引车 | 76-96 | 泵 | 69-71 |
| 铲运机、推土机 | 80-93 | 柴油发电机 | 71-82 |
| 铺料机 | 86-88 | 压气机 | 74-86 |
| 卡车 | 82-94 | 气板手 | 83-88 |
| 混凝土搅拌机 | 75-88 | 风镐和风钻 | 81-88 |
| 混凝土泵 | 81-83 |  |  |

### 3.7.4施工固体废物

（1）施工生活垃圾，最大产生量约100kg/d。

（2）建筑废物：在土建安装工程产生有建筑垃圾，主要包括废钢筋、废包装袋、建筑边角料、废砖等。根据本项目工程量，建筑垃圾产生总量估计约为10t。

## 3.8总量分析

### 3.8.1 总量控制因子

根据国家“十三五”对污染物总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定本次项目新增污染物总量控制的有：水污染物：COD、氨氮；废气污染物：氮氧化物、VOCS（以非甲烷总烃计）。

根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号），排污权交易的水污染物仅核定工业废水部分，工业排污单位污水由集中式水污染治理单位处理的，初始排污权仍归该工业排污单位，核算其污染物绩效排放量时，水污染物排放浓度限值按行业排放标准和集中式水污染治理单位的排放标准，取小值确定。

### 3.8.2总量控制方案

根据工程分析，项目外排废水为去离子水站排水、循环水站间接冷却排水、初期雨水及生活污水，排放总量控制指标见表3.8-1。

##### 表3.8-1  总量控制指标

| 类别 |  |  | 污染物名称 |  | 单位 |  | 排放量 |  | 总量申报量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水污染物a | 工业废水 | 废(污)水量 |  | t/a |  | 33780 |  | / |  | 为去离子水站排水、循环水站间接冷却排水、初期雨水 |  |  |
|  |  | COD |  | t/a |  | 1.814 |  | +1.689 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | t/a |  | 0.181 |  | +0.169 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 废(污)水量 |  | t/a |  | 2496 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | COD |  | t/a |  | 0.125 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | t/a |  | 0.012 |  | / |  |  |  |  |
| 废气污染物 |  |  | 氮氧化物 |  | t/a |  | 2.415 |  | +2.415 |  |  |  |
| a：江阴污水处理厂尾水COD排放限值为50mg/L，氨氮排放限值为5mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目循环水站排水与生活污水未混合排放，本项目仅核算工业废水排放总量，项目所需申购的COD、氨氮、氮氧化物排放总量指标应通过排污权交易获得的。建设单位应尽快自行向排污权交易机构申购所需总量指标，并按照环保行政主管部门出具的排污权交易来源限制条件进行交易。

根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》（榕环保综[2018]386号），挥发性有机物排放实行区域内倍量替代，项目为涉挥发性有机物排放项目，VOCs排放量为1.924t/a，应从源头加强控制，使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。

## 3.9清洁生产分析

本项目采用自主研发的技术，以硝酸、银为原料，生产硝酸银和超细银粉，国家尚未发布相关的清洁生产指标。本评价根据国家有关政策和清洁生产基本理论，从原辅材料、生产工艺、污染物的控制等方面进行分析，反映企业的清洁生产水平。

### 3.9.1原材料的清洁性分析

原辅材料本身所具有的特性，在一定程度上决定了产品对环境的危害程度，因而原辅材料的选择是清洁生产必须考虑的一个方面。本项目原料包括：工业级硝酸、银板、双氧水、维生素C、甲醛、氢氧化钠、乙醇、氨水等，不含剧毒原料。项目使用电能及园区蒸汽，属于清洁能源。因此，项目原辅材料符合清洁生产要求。

### 3.9.2生产工艺与装备先进性分析

本项目优先采用“国家重点行业清洁生产技术导向目录”规定的内容，未使用“淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录”规定的内容。

（1）工艺先进性

项目电子级硝酸、硝酸银生产采用国内成熟的工艺。超细银粉采用抗坏血酸、甲醛、双氧水还原体系与银氨溶液反应，采用银氨溶液进行反应主要是因为氨水与银离子发生络合反应降低并稳定银离子的浓度，控制了溶液体系中银离子的氧化性，从而达到控制反应速率、平稳反应进程的目的。根据能斯特方程，当反应溶液的pH＞7.72时，方能保证溶液中的银离子得到充分的还原。所以通过添加过量的氨水保证反应中的碱性环境，可以保证银离子的充分还原。同时银氨配合溶液中加入双氧水，利用双氧水的气体产物的产生在反应过程中起到了局部搅拌和分散作用，常温下无需分散剂的加入，即可制备出符合国家标准的球形银粉。超细银粉采用四级逆流漂洗以节约用水。公司整个化学品的配制流程封闭化，对使用的高纯化学试剂，在化学品库采用统一配置，采用密闭管道输送，以杜绝料液的跑、冒、滴、漏，提高物料的利用率，也相应减少了污染物的排放，从而降低了废水、废气的处理费用，是实施清洁生产的良好举措。

（2）设备先进性

项目选用的设备自动化及机械化程度较高，根据工艺生产流程进行设备的合理布局，使工艺流程顺畅，运距短捷，节约能源。

综上，项目生产工艺及装备符合清洁生产要求。

### 3.9.3产品指标分析

项目电子级硝酸、硝酸银、超细银粉都满足相应的标准，用于半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类，项目产品符合清洁生产要求。

### 3.9.4资源、能耗指标分析

项目资源能源消耗引用《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目节能报告》中相关资料，见表3.9-1。

##### 表3.9-1  项目资源能源消耗情况表

| 生产线 | 水耗 |  | 电耗 |  |  | 蒸汽消耗 |  | 能耗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/a | t/t产品 | 万Kw·h | Kw·h/t产品 | t/a |  | t/t产品 | tce/a | kgce/t产品 |
| 电子级硝酸生产线 | 2333.333 | 0.467 | 491.93 | 983.86 | / |  | / | 604.58 | 120.92 |  |
| 硝酸银生产线 | 108.4 | 0.027 | 398.13 | 995.32 | 7500 |  | 1.88 | 1194.30 | 298.57 |  |
| 超细银粉生产线 | 20516 | 17.097 | 227.70 | 1897.53 | 20500 |  | 17.08 | 2206.85 | 1839.04 |  |
| 备注：因蒸发器主要处理超细银粉生产线废水，其消耗蒸汽归入超细银粉生产线中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目与同类企业平均能耗对比如下表。

##### 表3.9-2  项目能耗指标与同类行业对比表

| 序号 | 生产线 | 单位产品能耗(kgce／t) | 同类企业平均单位产品能耗(kgce／t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子级硝酸生产线 | 120.92 | 123.84 |
| 2 | 硝酸银生产线 | 298.57 | 301.68 |
| 3 | 超细银粉生产线 | 1839.04 | 1850.72 |

本项目能评后项目单位产品能耗低于国内同类型企业的先进能耗值。

综上所述，本项目产品能耗指标（能评后）低于国内同类型先进装置能耗值和国家标准规定的能耗值，符合《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相关要求，符合清洁生产要求。

### 3.9.5污染物控制措施

（1）废水处理措施

本项目超细银粉一道洗涤废水去含银废液三效（处理能力3t/h）蒸发，冷凝液去污水站处理；硝酸银生产线蒸馏冷凝液、超细银粉二、三道洗涤废水去含银废水预处理系统处理后再去污水站处理；废气处理塔排水、水环真空泵废水、化验室废水及含银废水进入污水站处理，污水站生化处理系统处理能力15t/h，生化出水进入UF+二级RO系统处理，浓水进入污水站配套的三效蒸发器（处理能力3t/h）蒸发处理，产水回用；经化粪池处理后的生活污水经过生活污水排放口排入江阴污水处理厂；循环冷却水站间接冷却排水、去离子水站排水及收集的初期雨水进入沉淀池处理后经监控池监控达标后通过工业废水排污口排入江阴污水处理厂。

项目废水分质分流，含银废水回用不外排，大大减少废水排放量。

（2）废气处理措施

本项目产生的废气主要为含尘尾气、氮氧化物废气、氨气、有机废气等，氮氧化物尾气采用二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收处理；含尘尾气主要采取布袋除尘处理；含氨及有机废气采用二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附；污水站及罐区废气采用氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理，废气中能回收的尽量回收，不能回收的通过相应处理措施减少排放量，降低对大气环境的影响。

（3）噪声防治措施

项目运营期噪声源主要为泵类、风机、离心机、破碎机、空压机、冷却水塔等。建设单位选用先进的低噪声设备，针对空压机、风机等较强噪声级的声污染源采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，定期对机械设备开展检修与维护，减少机械故障噪声。

（4）固体废物处置措施

本项目产生的固废均能妥善处置，对环境影响较小。

综上，项目污染物控制及废物回收符合清洁生产要求。

### 3.9.6管理水平和员工素质

落后的管理水平也是导致物料能源浪费和废物增加的重要原因。由于环境管理工作贯穿项目建设和运行的全过程中，应落实到企业各个层次，分解到企业的各个环节，关联到产品与消费过程的各个方面。企业环境管理的作用主要体现在协调发展生产和保护环境的关系，环境管理应依据清洁生产与末端治理相结合的思路，从生产原料进厂到产品出厂整个过程中对原料使用、能源利用、设备维护、污染物治理等方面认真做到严格管理，加强员工清洁生产意识，严格操作规程，杜绝生产过程中不必要的原料及能源的损耗，保证清洁生产稳定持续发展，协调社会、经济、环境效益的统一。企业将在以下方面加强环境管理：

①强化日常监管，从源头上控制“三废”的产生和排放，减少资源消耗。

②制定有利于清洁生产的管理条例及岗位操作规程；

③制定专门的管理制度及清洁生产计划，推行ISO14001环境管理体系。

④选择有一定工作经验及文化素质较高的员工，并对其进行岗前培训合格后上岗；

⑤加强对员工的清洁生产意识教育，制定清洁生产的奖励及惩罚措施，提高员工参与清洁生产的积极性。

### 3.9.6本项目总体清洁生产评价

本项目使用清洁的原辅材料和能源，采用国内先进的生产工艺和装备，工艺流程简捷合理，技术成熟，设备选型考虑使用节能设计，通过生产全过程的控制结合污染物末端治理，落实各项污染防治、清洁生产和安全防范措施，污染物排放可以得到有效控制，相关的环境管理体系、制度正在陆续建立健全，基本符合清洁生产的要求。

建议建设单位加强对原辅材料的使用过程的管理，提高设备的密封性，杜绝“跑冒滴漏”，提高原料的转化率，减少原料的浪费，加强节水措施和环境管理，使生产过程中排放的污染物及其环境影响最小化。

## 3.10产业政策与规划符合性分析

### 3.10.1产业政策符合性分析

拟建工程产品为电子级硝酸、硝酸银、超细银粉，均为新型电子元器件用材料，通过查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于第二十八项“信息产业”第22条：半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料鼓励类项目。此外，本项目电子级硝酸、硝酸银、超细银粉制造业属于无机化工行业及下游延伸高附加值、高成长性产品生产，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》石化化工中限制类和淘汰类。因此，项目的建设符合国家当前的产业政策。

同时，本项目已于2021年5月31日获得福清市发展和改革局备案证明（闽发改备〔2021〕A060201号）。

### 3.10.2与相关规划的符合性分析

#### 3.10.2.1与福建省“十三五”环境保护规划的符合性

根据《福建省“十三五”环境保护规划》，严禁在生态保护红线控制区、人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。新建立的涉化企业原则上应在合法设立的工业园区内选址建设。严格管理和落实建设项目周边安全防控距离，安全防护距离内的集中居住区等环境敏感人群应加快制定搬迁计划。

本项目电子级硝酸属于C2611无机酸制造，硝酸银属于C2613无机盐制造，行业大类为化学原料和化学制品制造业。超细银粉属于C3985电子专用材料制造，属于硝酸银下游延伸行业，属于高附加值、高成长性产品生产。但超细银粉使用化工原料，生产过程为化工工艺，生产存在化工企业环境风险，仍应按照化工企业要求管理。因此，项目选址位于江阴工业区的西部工业区内，符合规划中对涉化企业的要求。

#### 3.10.2.2与《 福州江阴港城总体规划（2018-2035）》符合性分析

根据《 福州江阴港城总体规划（2018-2035）》（具体见图3.8-2 福州江阴港城总体规划图），江阴港城经济区产业发展定位，以循环经济生产理念为指导，围绕江阴港城经济区的港口、物流资源条件，充分发挥其独特区位优势和邻近主干市场优势，以大型煤化工、盐化工、石油化工等三大产业链为基础，以便利的交通为依托，构建一个完善的循环经济产业体系，辐射带动现代物流、海洋产业、现代服务业、机械等领域的发展，最终实现产品项目上下衔接，公用辅助设施共享，物流传输便捷、环境保护完善，管理服务一流的非炼化一体化产业基地。江阴港城经济区发展目标旨在建设煤化工产业链、盐化工产业链、石油化工产业链三大产业链集群，几条产业链间，通过原料互供、内部循环的链式发展方式，增加高技术含量、高附加值、高成长性产品生产。西部工业区主要为化学基础原料及化学品制造业、医药制造业、化纤制造业、肥料制造。

本项目所在区域属于江阴港城临港化工产业西部工业区，项目已取得不动产权证，用地为工业性质。本项目电子级硝酸属于C2611无机酸制造，硝酸银属于C2613无机盐制造，行业大类为化学原料和化学制品制造业。超细银粉属于C3985电子专用材料制造，属于硝酸银下游延伸行业，属于高附加值、高成长性产品生产。但超细银粉使用化工原料，生产过程为化工工艺，生产存在化工企业环境风险。项目生产过程含银废水经处理后回用，不外排。废气中能回收的尽量回收，不能回收的通过相应处理措施减少排放量，降低对大气环境的影响。同时建设罐区围堰及事故应急池、初期雨水池等有效可行的环境风险防范措施。因此，项目建设符合《福州江阴港城总体规划》（2018-2035）的土地利用及产业规划要求。

#### 3.10.2.3与区域规划环评及审查意见的符合性分析

拟建项目位于福州江阴港城总体规划中的西部工业区，《福州江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书》（以下简称规划环评）于2018年5月22日取得福州市环保局的审查意见（榕环保评[2018]55号，见附件5）。

（1）与规划环评的符合性

江阴港城重点引导形成8个产业园区，分别为滨海商务休闲区、现代服务业集聚区、商贸物流区、新厝先进制造业基地、月亮湾先进制造业基地、东部临港产业区、西部临港产业区和港口运输物流仓储区，分别承担城市的临港化工产业、现代商贸物流业、现代服务业和先进制造业。其中拟建项目所在的西部临港产业区位于西南部，用地规模为13.19公顷，承载临港化工产业，项目符合所属片区的产业定位，见图3.10-1、3.10-2。

项目所在地

图3.10-1 江阴港城总体规划土地利用规划图

项目所在地

项目所在地

##### 图3.10-2  江阴港城总体规划产业空间布局规划图

对照江阴港城区域生态保护红线空间管制一览表，拟建项目不涉及生态保护红线空间，符合江阴港城引进产业的环保准入条件要求。

综上所述，工程符合《江阴港城总体规划（2018-2035)》环评及其中“三线一单”的相关环境管理要求。

（2）与规划环评审查意见的符合性

拟建项目与规划环评审查意见的符合性分析见表3.10-1。

根据规划环评江阴港城产业引进的环保准入条件一览表（见表3.10-2），项目符合国家产业政策，满足市场准入条件，不属于《福建省人民政府关于加强重点流域水环境综合整治的意见》中禁止的产业，满足《福建省工业建设项目投资强度控制指标》相关要求。根据核算，项目工业用水重复利用率为72%，万元新增值新鲜水耗为5.08t/万元，万元增加值综合能耗为0.2t标煤/万元，万元增加值COD排放量为0.228kg/万元。项目采用园区集中供热，不排放二氧化硫，危废处置率为100%，因此，项目符合江阴港城产业引进的环保准入条件。

##### 表3.10-1 拟建项目与规划环评审查意见的符合性分析

| 序号 | 项目 | 规划环评及审查意见要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间布局 | 进一步优化区域内空间布局，处理好与城镇发展的布局性矛盾。严格控制东部临港产业区、西部临港产业区和港口运输物流仓储区周边用地规划，污染重、环境风险大的生产装置、储罐应远离居民区。 | 拟建工程处于江阴港城规划中的西部临港产业区，项目远离居民区，距离项目最近敏感点为915m处的南曹村营兜，符合规划环评要求。 | 符合 |
| 2 | 功能定位和产业布局 | 优化产业发展功能定位和产业布局、严格控制发展规模。临港产业化工区应重点发展以非炼化一体化的化工新材料为主导的产业链，适度布局异氰酸酯、聚碳酸酯、己内酰胺、丙烷脱氢项目。不得在新厝先进制造业基地和月亮湾先进制造业基地的工业用地引入以气污染为主的产业。 | 项目电子级硝酸、硝酸银属于化学原料和化学制品制造业。超细银粉属于C3985电子专用材料制造，属于硝酸银下游延伸行业。但超细银粉使用化工原料，生产过程为化工工艺，生产存在化工企业环境风险，仍应按照化工企业要求管理。根据规划环评江阴港城产业引进的环保准入条件一览表（见表3.10-2），拟建工程位于江阴港城西部临港产业化工区，不属于禁止/严格控制单元、项目，该产业无禁止或者严格控制的项目。因此，项目符合西部临港产业区布局。 | 符合 |
| 3 | 严格入园企业环境管理 | 严格控制入区项目的环境准入条件，入园企业的清洁生产至少要达到国内先进水平，逐步推进现有污染企业的升级改造。 | 拟建项目清洁生产各项指标均可达到国内先进水平，符合入园项目的环境准入条件。 | 符合 |
| 4 | 优化资源利用 | 加强水资源再生利用，持续提高水资源利用率，减少跨流域调水量。优化能源结构，实施集中供热，鼓励使用清洁能源。 | 项目冷却水循环利用，园区现有供热余量完全可以满足本项目需求，因此本项目不需新建供热系统。 | 符合 |
| 5 | 建立健全园区环境风险防控体系 | 在各企业设置环境风险事故应急池的基础上，东部临港产业区、西部临港产业区分区建设足够容量的环境风险公共事故应急池，确保事故水可以通过倒流系统进入应急池中，防止事故水进入外环境。 | 本工程罐区周围设置围堰，设置初期雨水收集和事故消防水收集系统，即将含有毒有害物料的初期雨水收集和事故消防水等收集后由进入事故应急池，再进污水站处理后达标排放。根据以上要求可知，本项目配套有完善的三级防控措施，在三级防控的基础上，园区还设公共事故应急池，为第四级（园区级）防控，满足规划环评及其审查意见的要求。 | 符合 |

##### 表3.10-2江阴港城产业引进的环保准入条件一览表

| 规划产业 | 准入条件 首先必须满足以下条件：①不属于《国家产业结构调整指导目录（2011）》及2013年修改决定中的淘汰类；②满足《市场准入负面清单草案（试点版）》（发改经体〔2016〕442号）；③满足各行业准入条件；④不属于《福建省人民政府关于加强重点流域水环境综合整治的意见》中禁止的产业；⑤满足《福建省工业建设项目投资强度控制指标》相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产业小类 | 禁止/严格控制单元、项目 | 工业用水重复利用率(%) | 万元新增值新鲜水耗(t/万元) | 万元增加值综合能耗(t标煤/万元) | 能源 结构 | 万元增加值SO2排放(kg/万元) | 万元增加值COD排放(kg/万元) | 工业固废综合利用率(%) | 危险废物处理率(%) |
| 临港化工产业 | 化学原料和化学制品制造业 | -- | ≥70 | ≤7 | ≤0.70 | 推进园区集中供热 | ≤1 | ≤1 | ≥85 | 100% |
|  | 医药制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化纤制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 肥料制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现代制造业 | 机械装备制造 | 1、除现状合成革企业外，不再引入合成革、人造革项目； 2、禁止引进集中电镀项目，企业配套电镀工序必须达到废水零排放； 3、严格控制大气污染型项目、排放重金属和持久性有机污染物的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物医药 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 飞机配件业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商贸物流业 | 汽车整车进口的展示商贸区、通用码头、集装箱码头 | 不发展整车制造业 | — | — | — |  | — | — |  |  |
| 服务业 | 商贸、商务、金融、信息、总部等职能 | — | — | — | — |  | — | — |  |  |

#### 3.10.2.4与福建省主体功能区规的协调性

2010年12月，国务院以国发〔2010〕46号印发了《全国主体功能区规划》。规划按开发方式，将我国国土空间分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。其中重点开发区域是指有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。

本工程位于福清市江阴半岛，该区域在福建省主体功能区划中属于国家级重点开发区域（见图3.10-3），功能定位为海峡西岸经济区临港重化产业基地。拟建工程新能源纳米材料项目，因此，拟建工程的建设与福建省主体功能区划是相协调的。

项目位置

##### 图3.10-3  福建省主体功能区划图

#### 3.10.2.5与《福建省生态功能区划》的协调性

《福建省生态功能区划》（以下简称《区划》）经省委常委会和省政府常务会议审议通过，并于2010年1月27日正式发布实施。区划的范围为全省84个县级行政单位（不含金门和马祖），海域为12海里国家领海界以内的近岸海域。根据生态功能区的主导功能，《区划》将全省划分为2个生态区，5个生态亚区和107个生态功能区。详见图3.10-4。

根据《区划》，项目所在的生态功能区划为“福清城镇和集约化高优农业生态功能区（5203）”，其主要生态系统服务功能、保护措施与发展方向详见表3.10-3。

##### 表3.10-3  福建省生态功能区划表

| 生态功能分区单元 | 生态环境敏感性 | 主要生态系统服务功能 | 保护措施与发展方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5203福清城镇和集约化高优农业生态功能区 | 土壤侵蚀轻度敏感与敏感、酸雨轻度敏感与敏感、地质灾害轻度敏感与敏感 | 城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保持、自然与人文景观保护 | 建设生态城镇和生态工业区，发展循环经济和清洁生产，加快城镇环保设施建设，重点治理工业废水和城镇生活废水污染，改善龙江水质；对重点工业区进行空气污染监控；加大污染废弃物的处置力度；增加城镇绿地面积。发展生态农业，控制农业面源污染和规模化畜禽养殖污染；加强丘陵坡地植被恢复和水土流失综合治理；加强324国道和福泉高速路等重要交通干线两侧一重山视域景观建设。 |

项目位于福州江阴港城经济区临港化工用地，用地不涉及砍伐沿海防护林等破坏本生态功能区保护要求的活动。因此，本项目建设与福建省生态功能区划是相协调的。

#### 3.10.2.6与福清市生态功能区划的协调性分析

本项目位于福清西南部城镇与工业环境生态生态功能小区（520118108）内，见图3.10-5，概况如下：

①范围：渔溪、上迳、新厝三镇以及江阴岛，面积188.6平方公里。

②生态环境特点：本小区包括上迳、渔溪、新厝三个镇的部分以及江阴岛。江阴新城是开发江阴岛经济区的经济中心，以发展海洋运输、临海外向型重工业为主，主要工业企业为冶金、化工企业等，对大气、水体的污染严重。

③主导功能：城镇生态环境。

④辅助功能：交通干线视域景观生态、农业生态环境、沿海防风固沙。

⑤生态保育和建设方向：（1）重点：大气污染重点监控，生态城镇与工业区规划和建设，乡镇企业污染和农业面源污染的治理和控制；（2）其他相关任务：夏秋台风大潮时海堤的监护和滨海围垦地潮灾的防御，沿海风沙防护林建设。

拟建项目为化工企业及新能源材料行业，选址在福州江阴港城经济区，没有涉及砍伐沿海防护林等破坏本生态功能区保护要求的活动，在项目建设中将加强生态保护与水土流失防控措施。拟建项目在运营过程中将采取各项环保措施确保废气达标排放，减缓对周边大气环境的影响。因此，本项目的建设符合福清市生态功能区划。

项目位置

##### 图3.10-4 福建省生态功能区划图

项目位置

##### 图3.10-5 福清市生态功能区划图

### 3.10.3与相关环保政策的符合性

#### 3.10.3.1与《大气污染防治行动计划》符合性分析

2013年9月10日，国务院以国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》印发了大气污染防治行动计划。本工程拟选址于福州江阴港城经济区临港化工产业区，生产所需蒸汽全部可由园区集中供热提供，厂区内不需新建燃煤锅炉。

本项目产生的有机废气通过处理均能满足特别排放限值要求，符合《大气污染防治行动计划》中“京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值”的要求。

本工程按照相关要求进行环境影响评价，符合《大气污染防治行动计划》中“所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价”的要求。

综上所述，本项目的实施符合大气污染防治行动计划的相关要求。

#### 3.10.3.2与《福建省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

福建省人民政府于2014年1月5日以闽政〔2014〕1号印发了《福建省大气污染防治行动计划实施细则》。

细则在严格节能环保准入，优化产业空间布局中提出：石化、冶金等产业应选择大气扩散条件好、远期城镇发展区、生态环境敏感度不高、排水条件较理想的沿海地区布局。本工程位于沿海的福州江阴港城经济区临港化工产业区，大气扩散条件好，工业区远离城镇发展区、生态环境敏感度不高。因此，项目的选址布局符合细则中对产业空间布局的要求。

#### 3.10.3.3与《福州市大气污染防治行动计划实施细则》的符合性

福州市人民政府于2014年1月27日印发了《福州市大气污染防治行动计划实施细则》。拟建项目与《福州市大气污染防治行动计划实施细则》的符合性分析见表3.10-4。

##### 表3.10-4  与《福州市大气污染防治行动计划实施细则》的符合性分析

| 全面整治城市燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”等清洁能源替代工程建设。到2017年，除必要保留的以外，各县（市）区建成区、大气污染源头敏感区、大气聚集敏感区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用未加工生物质锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用未加工生物质锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用未加工生物质锅炉。 | 本项目未建设锅炉，本项目供热依托国电福州发电有限公司江阴电厂。 |
| --- | --- |
| 燃煤工业锅炉、工业炉窑、水泥企业破碎机、磨机、包装机、烘干机、冷却机、水泥仓及其它通风设备均应安装高效除尘设备，确保颗粒物达标排放。 | 本项目含尘尾气主要采取布袋除尘等除尘处理工艺，确保颗粒物达标排放。 |
| 严控“两高”行业新增产能。发改、经委部门应严格执行国家产业政策和《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，严控高污染高耗能和产能过剩行业新增产能，新、改、扩建项目实行产能等量或减量置换。制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。海关应依法严控高耗能、高排放产品出口。 | 项目电子级硝酸、硝酸银、超细银粉，均为新型电子元器件用材料，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第二十八项“信息产业”第22条：半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料，属于鼓励类项目。此外，电子级硝酸、硝酸银、超细银粉制造业属于无机化工行业及延伸高附加值生产，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》石化化工中限制类和淘汰类。 |

#### 3.10.3.4与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》及《福建省人民政府关于印发福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》符合性分析

根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》及《福建省人民政府关于印发福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，“……积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。……”、“开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。”、“加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。”。

本项目位于福州江阴港城经济区临港化工产业区，符合规划环评要求，供热来自相邻的园区集中供热，厂区内不需新建燃煤锅炉。与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》及《福建省人民政府关于印发福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》相符合。

#### 3.10.3.5与《水污染防治行动计划》、《福建省水污染防治行动计划工作方案》符合性分析

2015年4月16日国务院发布《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015年6月3日福建省人民政府发布《福建省水污染防治行动计划工作方案》（闽政[2015]26号）。本项目与其符合性见表3.10-5。

##### 表3.10-5  与“水十条”的符合性分析一览表

| 序号 | 《水污染防治行动计划》及《福建省水污染防治行动计划工作方案》相关内容 | 本项目落实情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区污染集中治理，园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施，新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。现有省级及以上各类开发区、工业园区应全面实现污水集中治理并安装自动在线监控装置；其他类型开发区、工业园区应于2017年底前建成。 | 本项目实施清污分流、污污分流、分质处理和回用，含银废水等经处理后回用不外排，循环水场间接冷却排水、生活污水、去离子水站排水排入江阴污水处理厂进一步处理后排海。 | 符合 |
| 2 | 合理确定发展布局、结构和规模。严格执行《关于全省石化等七类产业布局的指导意见》。充分考虑水资源、水环境承载能力，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。合理调控海岸带区域经济发展空间布局。 | 本项目位于重点开发区，符合福建省石化产业布局的指导意见要求；项目符合江阴港城总体规划及福建省生态功能区划；水资源、水环境能够支撑。 | 符合 |
| 3 | 加强工业水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 | 本项目冷却水循环使用，含银废水等经处理后回用不外排，循环水场排水、生活污水、去离子水站排水排入江阴污水处理厂进一步处理后排海。 | 符合 |
| 4 | 严格环境风险控制。防范环境风险。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。 | 项目装置区、罐区设置围堰，厂区建1400m3事故应急池及导流系统。编制突发环境事故应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。 | 符合 |
| 5 | 依法公开环境信息。国家确定的重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。 | 项目依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。 | 符合 |
| 6 | 各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 | 本项目业主单位承诺严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 | 符合 |

#### 3.10.3.6与《福建省环保厅关于切实加强重点石化化工企业及园区环境应急池建设的通知》（闽环保应急[2015]13号）的符合性分析

根据闽环保应急[2015]13号，“要加强应急设施日常管理，确保事故状态下能够正常使用。要建设或完善雨水排放口监控、监视及关闭设施，防止事故废水通过雨水口外排。”“所有石化、化工生产企业和油库、罐区储运企业要在现有应急池系统的基础上，根据本企业原料、中间体、产品特性和生产、储运特点，科学论证、因地制宜，千方百计加快建设能够争取足够时间打通其他应急池通道的容积足够大的自流式应急池，确保事故废水、消防废水全收集、全处理。”

项目建设雨水管网、排放口监控、监视及关闭设施，防止事故废水通过雨水口外排，事故废水收集到事故应急池，能够有效收集厂区发生事故时产生的事故废水和消防废水。对事故池中的废水，排至污水处理站处理达标后再经园区污水管网排入江阴污水处理厂，能够确保厂区事故废水、消防废水全处理。因此，本项目建设能够符合闽环保应急[2015]13号中的相关要求。

#### 3.10.3.7与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析

（1）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中的相关要求：加快推进化工行业VOCs综合治理。参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR工作。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。

本项目生产装置中含乙醇、甲醛有机物料，均密闭储存，通过管道密闭输送。本项目产生的含甲醛、乙醇废气进二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后达标排放，去除效率均达到95%以上，符合有机废气污染防治的要求。

（2）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的相关要求：含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

本项目产生的含甲醛、乙醇废气进水洗塔处理后达标排放，去除效率均达到90%以上，本项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》中的相关要求相符合。

（3）与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）的符合性

##### 本项目厂区位于福清江阴港城经济区，项目属于化工行业，相关要求符合情况如下。

##### 表3.10-6与环大气[2019]53号的符合性

| 环大气[2019]53号相关要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化工行业VOCs综合治理 | 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 | 本项目生产过程均在封闭的反应装置内进行； 污水站恶臭均加盖经集气收集生物除臭装置净化后排放；根据建设方案，全厂密封点＜2000个，无需开展LDAR工作。 | 符合 |
|  | 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 | 本项目生产过程均在封闭的反应装置内进行，储罐输送采用泵送。 | 符合 |
|  | 严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 | 本项目储罐采用固定顶罐，储罐废气接入氧化吸收+碱吸收+生物除臭后处理。 | 符合 |
|  | 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 | 本项目超细银粉生产过程产生的含乙醇废气进水洗塔处理后达标排放。污水站有机废气、氨气经氧化吸收+碱吸收+生物除臭达标排放。 | 符合 |

（4）《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性

本项目与《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析见表3.10-7。

##### 表3.10-7 与《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性

| 相关要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案 | 提升有机化工（含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等）、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。原料、中间产品与成品应密闭储存，对于实际蒸汽压大于2.8千帕、容积大于100立方米的有机液体储罐，采用高效密封方式的浮顶罐或安装密闭排气系统进行净化处理。排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。 | 本项目使用的乙醇、甲醛均密闭储存，反应均在密闭装置中进行。本项目产生的含甲醛、乙醇废气进二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后达标排放，去除效率均达到90%以上。 | 符合 |
| 全省重点工业行业VOCs治理 推荐措施与技术 | 提高生产操作的密闭水平。生产过程应采用密闭设备和原料输送管道，封闭所有不必要的开口，提高工艺设备密闭性。投料宜采用放料、泵料或压料技术，以减少有机溶剂的挥发。 | 本项目生产过程均采用密闭设备和原料输送管道。 | 符合 |
|  | 强化有机废气综合治理。投料、反应、精制、抽真空、固液分离、干燥等各生产工艺和反应器清洗过程废气应接入有机废气控制系统，进行溶剂回收和净化处理。有机溶剂废气应采用冷凝、吸附-冷凝、吸收等回收装置回收，对难以回收利用的采用燃烧、催化氧化等方式处理。产生恶臭气体的车间和装置应配套除臭设施。易产生恶臭影响的污水处理单元应进行密闭，收集的废气采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法处理。 | 本项目产生的含甲醛、乙醇废气进二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后达标排放，去除效率均达到90%以上。 | 符合 |

#### 3.10.3.8与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号）的符合性

本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号）符合性分析见表3.10-8。

##### 表3.10-8 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》的符合性

| 适用范围 | 相关要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省陆域 | 空间布局约束 | 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 | 1、项目电子级硝酸、硝酸银属于化学原料和化学制品制造业。超细银粉属于C3985电子专用材料制造，属于硝酸银下游延伸行业。但超细银粉使用化工原料，生产过程为化工工艺，生产存在化工企业环境风险，仍应按照化工企业要求管理。根据规划环评江阴港城产业引进的环保准入条件一览表，拟建工程位于江阴港城西部临港产业化工区，不属于禁止/严格控制单元、项目，该产业无禁止或者严格控制的项目。因此，项目符合西部临港产业区布局。 2、项目周边水域为兴化湾，活性磷酸盐超过第三类海水水质标准要求，其余因子达标，这可能与城镇生活污水、周边海域养殖废水直接排入近岸海域有关。项目不排放活性磷酸盐。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 | 1、项目排放VOCs，项目投产前应实行区域内等量替代。 2、含银废水等经处理后回用不外排，循环水场间接冷却排水、生活污水、去离子水站排水排入江阴污水处理厂进一步处理，不直接排入周边水体。 | 符合 |
| 全省海域 | 空间布局约束 | 1.对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 | 1、项目电子级硝酸、硝酸银属于化学原料和化学制品制造业。超细银粉属于C3985电子专用材料制造，属于硝酸银下游延伸行业。但超细银粉使用化工原料，生产过程为化工工艺，生产存在化工企业环境风险，仍应按照化工企业要求管理。根据规划环评江阴港城产业引进的环保准入条件一览表，拟建工程位于江阴港城西部临港产业化工区，不属于禁止/严格控制单元、项目，该产业无禁止或者严格控制的项目。因此，项目符合西部临港产业区布局。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1、三沙湾、罗源湾、闽江口、兴化湾、泉州湾、厦门湾、东山湾、诏安湾8个重点海湾实行主要污染物入海总量控制。对三沙湾、罗源湾等半封闭性的海域，实行湾内新（改、扩）建项目氮、磷污染物排放总量减量置换。 2.强化沿海石化、钢铁、印染、造纸等重污染行业整治，推动企业入园集聚发展，提升工业集聚区废水治理水平。新建、升级工业聚集区应同步规划、建设污水集中处理设施或利用现有的污水集中处理设施，污水处理设施应具备脱氮除磷工艺，并安装自动在线监控装置。 | 1、含银废水等经处理后回用不外排，循环水场间接冷却排水、生活污水、去离子水站排水排入江阴污水处理厂进一步处理后排海，不直接排入周边水体。 2、项目所在园区污水处理厂具备脱氮除磷工艺，并安装自动在线监控装置。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.强化沿海工业区和沿海石化、化工、冶炼、石油及危化品储运等企业的环境风险防控。 | 项目罐区周围设置围堰，设置初期雨水收集和事故消防水收集系统，园区还设公共事故应急池，本项目配套有完善的三级防控措施。 | 符合 |

#### 3.10.3.9与“三线一单”相关符合性分析

（1）陆域、海域生态保护红线

管控要求:生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，实施正面清单管控。遵循生态优先、严格管控、奖惩并重的原则，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

#### 根据《福州市生态空间陆海统筹范围图》，本项目占地范围内不涉及陆域、海域生态保护红线，符合生态保护红线管控要求。

（2）环境质量底线与环境分区管控

①地表水环境质量底线及分区管控

项目位于福州市水环境重点控制单元中的水环境工业污染重点管控区，具体管控内容为：推进涉水企业入园，限制在工业集聚区外新建、改建和扩建工业企业。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。强化工业企业的清洁生产审核，推进全市园区实行循环化改造。加强工业污染源监督性监测，定期抽查排放情况，每季度向社会公布。强化环境风险企业制定应急方案，做好风险防范，并定期开展演练。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强监控与预警。

本项目位于福州江阴港城总体规划中的西部临港产业区，项目生产废水经处理后均回用，仅循环水站间接冷却排水、生活污水、去离子水站排入区域市政污水管网，进入江阴工业集中区污水处理厂集中处理；废气中能回收的尽量回收，不能回收的通过相应处理措施减少排放量，降低对大气环境的影响。同时建设罐区围堰及事故应急池、初期雨水池等有效可行的环境风险防范措施。项目投产后将按照监测计划开展自行监测，在福建省污染源监测信息综合发布平台上公示自行监测数据。按要求编制环境风险应急预案，并定期开展演练，因此项目符合水环境工业污染重点管控区管控要求。

②大气环境质量底线及分区管控

本项目位于福州市大气环境管控分区中的高排放重点管控区，对于该单元的管控内容为：

1）空间布局约束

A.大力发展低能耗、高附加值的新兴产业和高端制造业，着力传统制造行业低碳化改造；B.优化完善区域产业布局，合理规划布局钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气重污染项目，鼓励对现有涉气重污染项目进行提升改造，逐步引导其向沿海地区布局集中发展；C.严格控制钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃“两高”行业新增产能，实行等量或减量置换；D.规范各类产业园区和新城、新区设立和布局，控制新增化工园区，禁止随意调整和修改城乡规划和土地利用总体规划，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局；E.全面开展“散乱污”企业排查和清理整顿工作；F.除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目，应当进入工业园区或者工业集聚区；G.严格除控制石化、化工、包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的建设项目，相关新建项目必须进入工业园区；H.除江阴化工新材料专区三个区域外，其余地区不再布局新的石化中上游项目；严控钢铁行业新增产能，确有必要新建的应实施产能等量或减量置换。

2）污染物排放管控

A.大力推进企业清洁生产；B.区域内进行集中整治，限期进行火电、钢铁、有色冶炼、建材、石化化工等行业的脱硫、脱硝、VOCs处理的达标或提升改造；C.推进每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉节能和超低排放改造，鼓励燃气锅炉实施低氮改造；D.有条件的装备制造、电机生产、家具制造、工艺品制造等工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序；E.强化钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造、VOCs排放等重点行业无组织排放管控，建立健全石化行业“泄露检测与修复”管理制度；F.新建钢铁、火电、水泥、有色项目要执行大气污染物特别排放限值；G.严格实施二氧化硫、氮氧化物排放总量等量替代，VOCs实施总量倍量替代；H.结合产业特点，突出抓好涂料、家具、汽修、包装印刷、制鞋、化工等企业的关停取缔、整合搬迁或升级改造治理，全面提升污染治理水平；I.新建化工、石化及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。

3）环境风险防控

鼓励针对管控区可能存在的风险建立“一区一档”环境信息管理平台。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；加强风险防控体系建设。根据冬春季颗粒物和夏秋季臭氧污染特点，强化大气联防联控联治机制；要以夏秋季节为重点，鼓励VOCs排放重点行业和NOₓ排放重点行业实施错峰生产或者应急应对期间限产停产，降低对空气质量的影响。

4）资源利用效率

优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，提高能源利用效率，大力推进集中供热；积极稳妥发展新能源和可再生能源，安全高效发展核电，不断提高清洁能源比重；加强能源消耗总量和强度双控行动，强化能源消费总量控制、单位产品能耗标准等约束；严格落实节能评估审查制度。

本项目工艺废气排放均执行相关标准中大气污染物特别排放限值要求，清洁生产各项指标均可达到国内先进水平，所需蒸汽由园区集中供热提供，因此项目符合大气环境高排放重点管控区管控要求。

③土壤环境风险防控底线及分区管控

本项目位于福州市土壤污染风险管控分区中的建设用地污染风险重点管控区，对于该单元的管控内容为：

重点解决问题：福州市企业周边土壤超标污染物主要集中在汞、铅、镉等重金属，需减少重金属污染物排放，有效管控重金属污染土壤环境风险；历史工业企业遗留或遗弃用地土壤污染物超标以无机元素为主，严格地块准入，防范人居环境风险。

1）涉重点重金属企业

空间布局约束：提高电镀、铅酸蓄电池、化工、皮革等行业的准入门槛。重金属行业企业原则上应布局在规范设立的工业园区内，新建金属表面处理加工(电镀)企业应全部进入电镀园区，推动原有零散分布的涉重金属企业入园进区，实施同类整合和集中园区化管理，进行园区化、区域式集中治污。

环境风险管控：严格执行国家产业政策以及相关行业准入条件，落实涉重金属产业准入公告制度要求。坚持淘汰落后产能、开展清洁生产技术改造，加强金属表面处理行业、涉汞行业和钢铁冶炼行业的监管，加大执法力度，坚决打击取缔小电镀等各种非法涉重金属生产企业，落实涉重企业的监督性监测，依托排污许可对重金属排放量进行监控。有重点环境监管尾矿库的企业应当开展土壤污染环境风险检测并定期评估，建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。重点加强福清市元洪电镀集控区、闽侯县青口投资区内电镀企业、罗源县金港工业区内钢铁生产企业的监管。

污染物排放控制：完善企事业单位重金属污染物排放总量控制制度，新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源，无法明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。落实减排措施，推进总量削减，将重金属污染物减排目标任务每年具体分解落实到有关涉重金属重点行业企业，明确相应的减排措施，有效削减重金属排放总量。

2）污染地块（疑似污染地块）

污染地块、疑似污染地块严格按照《土壤污染防治法》、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》和《福建省污染地块开发利用监督管理暂行办法》等相关规定进行管控。

空间布局约束：有序搬迁或依法关闭对土壤造成污染的现有企业，污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。

环境风险管控：土壤污染责任人、土地使用权人按照国家有关环境标准和技术规范，在污染地块土壤环境详细调查的基础上开展风险评估，编制风险评估报告，根据污染地块风险评估结果，结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。实施风险管控和修复活动中产生的废气、废水、固体废物、危险废物，土壤污染风险管控和修复的相关责任单位应当依法妥善处理、处置，并达到相关环境保护标准；对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求，采取移除或者清除污染源、污染隔离阻断、土壤、地下水、地表水及空气环境监测等风险管控措施，并定期向市级生态环境主管部门报告。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录，但是暂不开发利用或者现阶段不具备风险管控与修复条件的地块，由所在地县级人民政府划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，并督促有关责任主体及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施，防止污染扩散。对拟开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。

污染物排放控制：及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，及时采取有效补救措施。

3）重点行业企业地块

空间布局约束：落实城镇总体规划和土地利用规划中城乡建设用地“三界四区”的土地用途管制，科学规划布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。合理布局重点行业企业，实行规划环评与建设项目环评联动机制，加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤环境等资源环境承载能力，合理确定区域功能定位和空间布局。

环境风险管控：一是加强日常环境监管。定期开展重点行业企业环境污染治理设施运行情况巡查，督促企业及时采取措施应对非正常运行情况。二是严防拆除活动污染土壤。以工业企业“退城入园”较多的区县为重点，严格监管重点行业企业拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，应当采取相应的土壤污染防治措施，土壤污染重点监管单位还应事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报备后实施。

污染物排放控制：生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

4）省级以上工业园区

空间布局约束：优化工矿区布局和重点产业园区，新建重金属行业企业（除重有色金属及铜、铅锌矿采选业外）原则上应布局在规范设立的工业园区内，采用先进的生产工艺和污染防治技术，最大限度降低重点重金属污染物排放量。

环境风险管控：规范园区建设，对土壤污染重点监管单位加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。

污染物排放控制：严格项目准入，实施总量替代，深入推进清洁生产。

项目电子级硝酸、硝酸银属于化学原料和化学制品制造业。超细银粉属于C3985电子专用材料制造，属于硝酸银下游延伸行业。但超细银粉使用化工原料，生产过程为化工工艺，生产存在化工企业环境风险，仍应按照化工企业要求管理。项目所在区域属于江阴工业集中区，为省级以上工业园区。项目属于涉重金属重点行业建设项目，但不涉及重点重金属，项目含银废水通过处理后回用不排放。评价要求建设单位按规范要求对厂区内土壤和地下水进行监测，项目总量控制和清洁生产符合相关要求，因此项目符合建设用地污染风险重点管控区管控要求。

（3）资源利用上线与分区管控

①水资源利用上线及分区管控

本项目冷却水循环利用，含银废水等经处理后回用不外排，符合水资源利用上线及分区管控要求。

②土地资源利用上线及分区管控

项目不在福州市土地资源重点管控区和污染地块重点管控区。项目占地范围不涉及生态红线和基本农田，项目占地符合土地资源利用上线及分区管控要求。

③能源资源利用上线及分区管控

项目区不在高污染燃料禁燃区范围内，符合能源资源利用上线及分区管控要求。

（4）生态环境准入清单

根据《福建省生态环境准入清单》，项目与其符合性详见表3.10-9~表3.10-10。

##### 表3.10-9  与福州市生态环境总体准入要求符合性分析

| 适用范围 |  | 准入要求 |  | 符合性分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市 | 陆域 | 空间布局约束 | 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。 | 1、项目电子级硝酸、硝酸银属于化学原料和化学制品制造业。超细银粉属于C3985电子专用材料制造，属于硝酸银下游延伸行业。但超细银粉使用化工原料，生产过程为化工工艺，生产存在化工企业环境风险，仍应按照化工企业要求管理。项目生产过程含银废水经处理后回用，不外排。废气中能回收的尽量回收，不能回收的通过相应处理措施减少排放量，降低对大气环境的影响。同时建设罐区围堰及事故应急池、初期雨水池等有效可行的环境风险防范措施。项目位于江阴西部临港产业园，符合1要求； 5、项目位于禁主导风向的下风向，不在城市建成区和生态保护红线范围，符合5要求。 |
| 深入推进闽江流域上生态环境综合治理工作方案 |  | 污染物排放管控 | 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 | 项目位于省级工业园区，项目废气排放执行特别排放限值相关要求，项目排放VOCs 实行区域内倍量替代，符合1、3、4要求。 |
|  | 海岸线 | 空间布局约束 | 1.适时搬迁或取消松门、长安、小长门等闽江口内港作业区的油品、液体化工品码头功能，适度控制新建企业专用码头，推行码头共用。 2.实施港口建设分类引导和约束，严控港口重复建设。闽江口内港区重点准入对台“三通”客运项目，兼顾能源、集装箱等货运项目；福州（连江）国家远洋渔业基地核心区远洋渔业母港重点准入远洋渔业装卸码头、渔港、锚地、航道建设项目；江阴港区重点准入集装箱运输项目，兼顾散杂货、化工品和商品汽车运输项目；松下港区重点准入粮食、散杂货运输项目；罗源湾港区重点准入煤炭、矿石运输项目。 | / |
|  | 近岸海域 | 空间布局约束 | 1.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海。 2.禁止开展可能改变海域自然属性、破坏湿地生态系统功能和生态保护对象、破坏河口生态系统和泄洪通道功能的开发活动。禁止破坏芦苇荡等植被群落，生产设施与水禽筑巢区、觅食及栖息地等集中分布区须保留安全距离；禁止高噪音等惊扰鸟类的作业，禁止大面积使用栖息水鸟害怕的颜色。 3.限制江阴和涵江工业与城镇用海区排污口建设，污水处理厂排污口严格论证并执行污水达标排放和设置深水排放口，不得影响临近的萩芦溪河口生态系统、兴化湾新厝重要滨海湿地和木兰溪重要渔业水域。 4.优化调整环罗源湾区域发展定位和产业布局。大官坂组团发展污染相对较低的石化中下游产业和精细化工产品，并适当控制其发展规模，不再扩大聚酰胺一体化及配套项目规模。松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目。 5.禁止破坏性捕捞方式，合理有序开展捕捞作业。罗源湾禁养区禁止开展水产养殖，限养区不得开展网箱养殖。 | 项目含银废水等经处理后回用不外排，循环水场间接冷却排水、生活污水、去离子水站排水排入江阴污水处理厂进一步处理后排海，符合3要求。 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.各类保护区内禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废。 2.罗源湾实行主要污染物入海总量控制。合理设置湾内排污口，化工废水应全部引至湾外排放，可门经济区污水排放落实湾外深海排放。开展罗源湾入海排污口专项排查整治和起步溪等入海溪流综合整治。提升罗源湾港口污染物接收处理能力。 3.实行闽江口主要污染物入海总量控制，控制闽江入海断面水质，削减氮磷入海总量。全面整治闽江口周边入海溪流，开展入海排放口专项排查整治。优化闽江口以北连江东部海域养殖结构和布局，控制养殖密度和规模。 4.开展福清湾入海排污口专项整治，加强福清湾及龙江沿岸农村生活污水、生活垃圾的收集处理处置。严格控制湾内投饵型网箱养殖规模和密度，实行生态养殖，强化养殖污染防治和养殖尾水治理监管。 5.兴化湾实行主要污染物入海总量控制，开展兴化湾福州段入海排污口专项排查整治。加快推动沿岸乡镇配套污水管网建设及江阴工业区污水处理厂提标改造，湾内严格控制投饵型网箱养殖规模和密度，实行生态养殖，强化养殖污染防治和养殖尾水治理监管。 6.近岸海域汇水区域内城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准，推进沿海农村生活污水收集处理。 7.出台福州市养殖尾水排放标准，强化养殖尾水治理和排放监测监管。 8.采取措施，综合运用生态廊道、退养还湿、植被恢复、海岸生态防护等手段，整治修复受损的滨海湿地区，恢复湿地生态系统功能。 9.强化陆海污染联防联控，推动“蓝色海湾”整治项目、海岸带生态保护修复工程等重大工程建设，推进沿海岸线自然化和生态保护修复。 10.闽江口内港区现有油品和危险品（液化石油气）码头搬迁前应切实保障现有油污水处理设施的有效性，搬迁后由江阴港区、罗源湾港区在对应码头设立油污水接收处理系统。其他港区的生产性油污水由码头自建油污水处理设施处理达标后排入依托城市污水处理厂，杜绝港区油污水散排。 | 项目周边水域为兴化湾，项目排入兴化湾废水污染物应取得总量指标，符合6要求。 |

##### 表3.10-10  与福州市福清市陆域环境管控单元准入要求符合性分析

| 环境管控单元编码 | 管控单元 | 类别 | 管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH35018120001 | 福州江阴港城经济区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1、禁止新建、扩建合成革企业；禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序必须达到废水零排放；严格控制大气污染型项目、排放重金属和持久性有机污染物的项目。 2、禁止在新厝和月亮湾先进制造业基地的工业用地引入大气污染为主的产业。 3、污染重、环境风险大的生产装置、储罐应远离居民区；设置必要的环保隔离带和环境风险防范环保控制线，环保隔离带内不得有居民区、学校、医院等敏感目标，环保控制带应控制人口规模，不新增居民区、学校、医院等敏感目标。 | 1、项目不属于合成革、电镀等行业，废气经处理达标后排放。项目含银废水通过处理后不排放。 3、项目生产装置与现状居民区距离均超过915m。项目废气经处理后达标排放。项目环评提出要求：拟建工程建成后，项目防护距离内禁止新建居民住宅、学校、医院等建筑，规划部门也不应再将其规划为居住、文教等用地。符合空间布局要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、加快推进江阴污水处理厂、配套污水收集管网和排海工程建设。 2、新建涉VOCs项目，应实行VOCs区域内倍量削减替代。 | 2、项目VOCs排放应实行区域内倍量削减替代。 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1、切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控，所有化工企业，要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀，配备应急救援物资，安装特征污染物在线监控设施。 2、建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。 3、应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 | 1、项目装置区、罐区设置围堰，厂区建1400m3事故应急池及导流系统，配套应急物资等，建设三级防控措工程，另外以工业区公共事故应急池作为本项目的第四级防线，防止事故废水流入海域。建设单位采取防渗措施、制定了土壤自行监测方案，防止项目对地下水、土壤污染。 |
|  |  |  | 资源利用效率要求 | 推进园区集中供热，扩大产业区集中供热覆盖范围。 | 本项目所需蒸汽均来自园区集中供热。 |

### 3.10.4小结

综上所述，拟建工程符合《江阴海港新城总体规划（2012-2030）》区域相关规划，与《福建省主体功能区规划》等环境规划基本协调。项目建设符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》、《挥发性有机物污染防治技术政策》、《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号）等相关环保政策要求。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境状况

### 4.1.1地理位置及周边概况

江阴半岛坐落于福清市南部，位于兴化湾西北湾顶，西面分别与福清市渔溪镇、新厝镇接壤，与莆田市江口隔海相望。江阴半岛交通便捷，具有良好的区位条件，距福厦高速公路及筹建中的福厦铁路均12km，距福州市85km、福清市44km、莆田市65km；距长乐国际机场81.7km；距马尾港113海里，上海532海里，香港360海里；与台湾仅一水之隔，距基隆150海里，距台中100海里。

福州江阴港城经济区位于福清市江阴半岛西南部，在福建省中部的兴化湾西北部，西面分别与福清市渔溪镇、新厝镇紧连，南与莆田市涵江区江口镇隔海相望。江阴工业集中区地理坐标为东经119°18′，北纬25°27′。区内新建的疏港大道即新江路可与324国道和福泉高速公路相接，工业区南部是正在建设中的五万吨级海湾码头，地理位置优越。

本项目位于福州江阴港城经济区（中心坐标E 119°17′2.12018″，N 25°27′42.44083″），项目北临顺宝路，路对面为福化气体和宏业化工；东临京港大道，隔过道路为丽珠集团；南临南港大道，路对面为福抗药业；西面为科瑞药业。东江水厂位于项目东北面340m处，最近居民点为项目东北面915m处的南曹村营兜。项目地理位置见图2.1-1，周边现状见图4.1-1。

### 4.1.2地形地貌

江阴岛属地震引起的大陆断层，裂变穿过海峡形成内海海岛，岛形似柳叶状。岛内断裂带主要有海口-江阴的NNE-SSW向断裂带和NW-SE向断裂，岛内地势中间高，最高处是双髻峰海拔429米，岛内山地是NNE-SSE走向，岛四周较低平，尤其南部为低丘平地，是居民聚居区。江阴岛东北西向现有三条海堤与大陆相连。该岛海岸具有泥沙滩的回升侵蚀漏斗型低丘，台地岩岸，曲折破碎。地形以丘陵，岗台地为主，海积平地次之，滩涂面积大，总面积达2915.27ha。耕地面积占全岛总面积1/4强，大多数分布在平地和岗台地。低小丘陵旱地、盐田，水田广布全岛各处。

区内地层自上而下为第四纪残积物、坡积物—深灰色淤泥—浅灰色中砂—浅灰绿色粘性土—强风化花岗岩、微风化花岗岩。江阴岛位于福建诏安地震带中，为多发震带，历史上在岛西南兴化湾中曾发生过6级地震，港区设防裂度等级为7级。

宏业

化工

福化气体

东江水厂

福抗药业

富轩科技

图  例

本项目用地红线

营兜村

科瑞药业

丽珠集团

福兴药业

图4.1-1 周边现状及周边关系示意图

### 4.1.3气候气象

江阴岛属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，日照充足，雨水充沛，台风影响季节较长，有明显的干湿季之分，冬无严寒，夏无酷暑。参考相关的气象资料，本区域各主要气象要素如下：

(1)气温

本地区年平均气温19.6℃，最热月7月或8月平均气温27.9℃，最低月1月或2月平均气温10.4℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温-0.6℃，气温日变化呈峰谷型，日最高气温出现在午后，日最低气温出现在清晨。

(2)气压

本地区年平均气压为101.17kPa，年最高气压为100.32kPa，年最低气压为102.15kPa。

(3)降水

项目区年降水量1604.5mm，是全省少降水地区之一。春、夏季降水量占全年降水量的85.5%，秋、冬季降水时只占全年的15.0%。年降水日数全年平均124.6天，但各月分配不均，5-6月雨日占全月一半，2月、8-9月雨日占全月的1/3天数，3-4月雨日平均为13-14天，其他月份平均6-8天。日降水量≥50.0mm的暴雨日数全年平均50天，主要出现在雨季的5-6月和夏季6-9月。历年最大降水量1832.6mm，历年最少降水量713.3mm，日最大降水量297mm。最长连续降水日数全年最多为18天(出现在3月)，2-9月各月都在10天以上。

(4)风向、风速

常年主导风向NE频率达34%；次常风向N和NNE，频率分别为14%和13%；强风向为NNE，平均风速最大可达10.1m/s，实测最大风速34m/s。福建沿海常受台风袭击，据多年资料统计，台风平均每年在福建境内登陆2次，对沿海有影响的台风平均每年4～5次。7～9月为台风登陆期，约占全年的88%，台风过境时，一般风力达8～10级，瞬时最大风速为60m/s。

(5)光照

全年平均日照时数约为日照时数2025小时，日照百分率为45%，年太阳辐射量117.51kcal/cm2；全年无霜期平均347天。

(6)雾、相对湿度

多年平均雾日数23天，多发生在3～5月份，5～8时最多；多年平均相对湿度77%。

(7)自然灾害

本区域主要的自然灾害为干旱，其它常见的自然灾害包括台风、暴雨、大潮以及寒潮。

### 4.1.4水文特征

#### 4.1.4.1地表水

江阴岛内水系受地形影响，呈放射状由中央向四周流入海湾，河流短小，最大的为沾泽河全长11km，集水面积21.7km2，发源于双髻山南麓，穿过内坑底水库，经洋门，浔头入沾泽湖，出源后于何厝注入兴化湾。其下游的沾泽洋低洼地平均高程3.2-3.7m。据江阴水利站资料载，近年最高洪水高程为4.15m，洪水多发于6-8月，淹没范围为沾泽洋附近的低地，面积为1-2km2，排洪时间在20h内，经钱塘水闸排入兴化湾。钱塘水闸为五孔闸，每孔宽2.5m，高2m，其上游桥孔是2×6m，闸门理论泄洪能力为100m3/t。

福州江阴港城西部产业区（即原江阴港城）用地现状多为农田、滩涂和水体，而现状村镇用地多在山脚下，地势相对较高；依靠农田、滩涂和水体蓄洪滞洪作用，现状洪涝灾害并不严重。在过桥山附近、下袭港北侧及钱塘村附近均设有水闸。

江阴港城按照相关的防洪排涝规范的规定，采用50年一遇防海潮标准，10年一遇的防山洪标准，5年一遇涝水不漫溢的排涝标准设防。江阴港城不受周围山洪的威胁。

#### 4.1.4.2地下水

全岛多数地区地下水属浅层，滨海和河口一带为咸水及半咸水，矿化度为2.41～12.04g/L，而长门、潘厝等坡地、冲积地的地下淡水中等，单井涌水量为31～143m3/d，矿化度在lg/L以下。岛内无明显的地下河床，地下水源主要靠降雨沉积而成，加之海水过滤渗透极快，地下可利用水量较大，目前岛内仍有较大比例的生活和生产用水仍取自地下水。

#### 4.1.4.3水库

岛内现有里下府、磨房坑、岳岭坝、古山府、迳江等五个水库。里下府水库最大库容141万m³，正常库容114万m³，磨房坑水库最大库容69.8万m³，正常库容67.8万m³；迳江水库总库容1320万m³，现状可利用库容l千万m³。迳江水库通过电灌站，可将水引到西渠，灌溉6000亩的土地。

#### 4.1.4.4潮汐

该地潮汐属规则半日潮，K=(HO+HKl) /HM2=0.25，潮位一天呈现二高二低现象，潮波呈驻波形态，涨落潮历时基本相等。其潮汐特征值如下：

历年最高潮位：           4.82m（黄海，下同）

历年最低潮位：           -3.17m

平均高潮位：             2.41m

平均低潮位：             -2.02m

平均潮差；                4.43m

最大潮差：                7.51m

最小潮差；                2.95m

平均涨潮历时：            5h59min

平均落潮历时：            6h26min

50年一遇设计高潮位：      5.59m

100年一遇设计高潮位：     5.77m

200年一遇设计高潮位：     5.95m

#### 4.1.4.5潮流

兴化湾潮流为正规半日浅海潮流，流向受地形控制，基本为往复流，涨落潮流向较为稳定。潮波型式为驻波，最大涨落潮流速出现在中潮位附近。涨潮流流向WNW，落潮流流向ESE。余流总的趋势是指向WNW向，各层次余流值均稳定流向湾内，且大潮时观测的余流值大于小潮时的余流值。

#### 4.1.4.6波浪

由于兴化湾内分布有众多岛屿，江阴南区各段岸线受掩护条件较好，常浪为NE，频率46.6 %，次常浪为SSW，频率11.7%；强浪向SE，最大波高7.5m，次强浪向为S，最大波高5.5m，平均波高0.7m，最大平均波高0.8m(SSW、SW、S)，频率0.1%。

50年一遇最大设计波高(H1％)为5.28m，波向(ESE)，相应周期6.85s。主要方向设计波浪要素见表4.1-1。

##### 表4.1-1  主要方向设计波浪要素

| ESE |  | SE |  | SSW |  | SW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1% | T | H1% | T | H1% | T | H1% | T |
| 5.28 | 6.85 | 4.29 | 3.56 | 3.56 | 7.37 | 2.32 | 6.2 |
| 5.19 | 6.76 | 4.19 | 8.16 | 3.67 | 7.29 | 2.8 | 6.14 |
| 4.11 | 5.91 | 3.26 | 7.33 | 2.6 | 6.48 | 1.82 | 5.5 |

总之，本海区波浪主要受风的控制，在兴化湾口受外海风浪影响为主，风区长，波高较大。在湾内，由于岛屿的遮挡及浅滩的阻滞，外海风浪影响甚少，且风区短，波高较小。

#### 4.1.4.7含沙量

根据实测资料，江阴港区水域平均含沙量0.0756~0.0798kg/m3，湾内平均含沙量0.0288~0.0387kg/m3。

### 4.1.5陆域生态环境

江阴半岛地域生境多样，涵盖低丘台地、荒坡杂地、农田、盐田、湖塘、滩涂海岸等生态环境，植物资源种类及其群落类型多样，具有陆生、水生、沙生、盐生等资源种类及其群落类型，以及人工耕作农田作物等。

根据实地调查，岛内土壤类型有赤红壤、红壤、盐土，以及经水耕熟化而成的水稻土等。

岛上植被主要有森林植被和农田植被两大类，原生植被已消灭、森林植被主要是次生相思林和木麻黄；还有少量马尾松，农田植被主要是小麦、甘薯、花生、大豆等旱作物，也有一些水稻和蔬菜。

海岸与湖塘岸边的植被类型大多为小群落类型分布，主要典型的有海滨藜群落、南方碱蓬群落、狗牙跟群落、铺地黍群落、小藜群落等多种类型。这些植被广泛分布于各地段的海岸与湖塘岸梗。

目前江阴岛共有防护林2644.8hm2，其中防护林1325hm2，防风固沙林100.7hm2，水土保持林1218.3hm2。防护林主要树种有木麻黄、黑松、台湾相思等。

### 4.1.6海域生态

兴化湾理化条件较好，海水中营养盐丰富，水质肥沃，海洋渔业资源丰富。据《中国海湾志》第七分册，兴化湾水产生物中经济种达200种，其中底栖生物（包括潮间带）经济种初估有130多种，可供增养殖的有数十种。鱼类主要有马鲛鱼、鳓鱼、带鱼、三角鱼、鲳鱼、黄姑鱼、鲷鱼、中华海鲶、餾鱼、小公鱼、弹涂鱼等；贝类主要有褶牡蛎、菲律宾蛤仔、缢蛏、寻氏肌蛤、文蛤、青蛤、四角蛤蜊、泥蚶、栉江鳐、杂色蛤子、波纹巴菲蛤等；甲壳动物主要有长毛对虾、日本对虾、哈氏仿对虾、周氏新对虾、独角新对虾、近缘新对虾、中华管鞭虾、三疣梭子蟹、锯缘青蟹等；经济藻类以海带、紫菜、石花菜和江蓠等为常见种。目前兴化湾的海水养殖品种主要有鱼类、甲壳类、贝类和藻类等四大类。兴化湾海域底栖生物种类相当丰富，生物种类数达307种。其中多毛类108种，占总数的35%；软体动物82种，占27%；甲壳动物疣海平均总生物量28.10g/m2，是福建省海岸带平均总生物量的7/10，比漳港海域（33.43g/m2）低，高出湄洲湾海域（9.46g/m2）两倍多。生物量组成中棘皮动物居首位，占总生物量39%，多毛类次之，占25%。

兴化湾面积达619.4km2，零米线以上的滩涂约占整个海湾面积1/3以上，而且大部分属淤积型岸滩、高潮滩。海湾周边乡镇人口多耕地少，解放后，大规模地进行围海造田，围垦面积万亩以上的工程有：江镜农场（25550亩，1957年）、潭边军垦农场（10500亩，1965年）、柯屿围垦（27000亩，1981年）和后海围垦（30300亩），以及江阴乡围垦（19550亩，1988年）等，总面积达11.29万亩。

## 4.2福州江阴港城总体规划（2018-2035）概况

### 4.2.1 规划概况

《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》由上海同济城市规划设计研究院完成。该规划对江阴港城的定位与上一版本2013年经福州市人民政府批复的江阴海港新城总体规划（2012-2030）中的规划定位方向（以临港石化、现代物流、海洋产业、现代服务业等为核心）基本一致，与福州市发展战略目标吻合。

福州江阴港城经济区位于福清市江阴半岛南端，三面临海，距福州市区约85公里，距厦门市区约200公里，与台湾台中市隔海相望。江阴港城经济区始建于2001年6月，2006年4月经省政府批准，国家发改委核准，升格为省级开发区，是具有福州新区、自贸区福州片区、21世纪海上丝绸之路核心区、生态文明先行示范区和自主创新示范区“五区叠加”优势的开放开发大平台。

（1）规划期限

本规划期限为2018-2035年，其中，近期：2018-2025年；远期：2026-2035年；远景：2035年以后。

（2）产业发展

①产业整体格局：依托江阴港和保税区，沿江阴湾、兴化湾设置产业片区，形成临港产业环湾发展的产业格局。其中在江阴湾北部设置滨海商务休闲区，形成城市级的生产性服务业中心，对各产业片区进行有效支撑；依托港口在江阴港城南部设置物流园区，建设海西的物流枢纽，形成区域的对外开放窗口。

②产业片区空间布局：规划江阴港城重点引导形成8个产业园区，分别为滨海商务休闲区、现代服务业集聚区、商贸物流区、新厝先进制造业基地、月亮湾先进制造业基地、东部临港产业区、西部临港产业区和港口运输物流仓储区，分别承担城市的临港化工产业、现代商贸物流业、现代服务业和先进制。

A东部临港产业区、西部临港产业区：东部临港产业区位于基地东南部，用地规模为1024.22公顷；西部临港产业区位于基地西南部，用地规模为1307.72公顷。主要承载临港化工产业。在对现状企业进行保留提升的基础上，注重完善重化企业的布局和配套服务体系，促进下游产业的快速形成，形成上下游链条参与竞争合作。

B港口运输物流仓储区、商贸物流区：港口运输物流仓储区和商贸物流区位于江阴港城南部，依托江阴港设置。其中港口运输物流仓储区用地规模为1641.85公顷，商贸物流区用地规模为509.78公顷。江阴港是福州市重要的集装箱枢纽港，发挥江阴港自身优越条件，通过填海向外扩展，逐步发展通用码头、集装箱码头，发展过陆上交通系统和交通接驳的完善，形成便捷的海陆交通，为港口腹地提供集疏运条件，着力打造现代商贸物流业。结合汽车整车进口的展示商贸区，依托港口物流优势发展航运服务业，促进现代物流业的尽快形成。

C滨海商务休闲区、现代服务业集聚区：滨海商务休闲区位于基地东部、纬五路以北，用地规模为136.56公顷，现代服务业集聚区位于南港大道以南、新江公路以东、江阴大道以西，用地规模为395.70公顷。在滨海商务休闲区、现代服务业集聚区配套专业服务、展示交易、商业商务等职能，为居民和生产体系服务，成为江阴港城的“智核”和服务中心。

D新厝先进制造业基地、月亮湾先进制造业基地：新厝先进制造业基地位于新厝片区，用地规模为920.39公顷；月亮湾先进制造业基地位于江阴湾沿线，用地规模为1083.32公顷。利用江阴港城优越的地理区位和运输条件，形成相对集中、有一定规模的高新技术产业区，分别发展新材料、新能源、生物医药、装备制造、飞机零配件制造等先进制造业。

福州江阴港城总体规划见图4.2-1，城乡产业空间布局规划见图4.2-2。

（3）环保隔离带

本区重化工工业集聚区应设置环保隔离带和环保控制带，制造业集聚区应设置环保隔离带。

环保隔离带：重化工集聚区以化工区边界外扩500m区域设置为环保隔离带。

环保控制带：环保隔离带与化工区风险事故应急疏散范围间设为环保控制带。

①西部临港产业区内化工区环保隔离带及控制带设置：规划要求以现状西部化工区东侧边界（即自北向南临林芝路、圣发路、高港路、陈嘉路、华兴路）外扩500m区域设置为环保隔离带，环保隔离带与化工区风险事故应急疏散范围（即为巴陵石化、天辰耀隆、东南电化3家企业2000m疏散范围）之间设置为环保控制带。

②东部临港产业区内化工区环保隔离带及控制带设置：东部临港产业区内化工区主要包括友谊集团三类工业用地、缘泰石油化工、以及乙烯下游产业预留用地。规划要求以东部化工区北侧边界外扩500米区域设置为环保隔离带；环保隔离带与化工区风险事故应急疏散范围（即东部化工区边界外扩2000m）之间作为环保控制带。

项目所在地

##### 图4.2-1 福州江阴港城总体规划图

项目所在地

##### 图4.2-2 城乡产业空间布局规划图

项目所在地

##### 图4.2-3 江阴港城西部产业区环保隔离带设置情况示意图

环保隔离带

##### 图4.2-4  江阴港城东部产业区环保隔离带设置情况示意图

### 4.2.2福州江阴港城经济区配套基础设施建设概况

#### 4.2.2.1供水设施

规划区江阴组团供水近期由闽江调水江阴支线及东张水库至江阴新港城原水输送工程供水；远期北水南调水源进入东张水库，闽调江阴支线及东张水库共同作为水源。

江阴一、二水厂和原水厂水源取自闽江调水江阴支线，并以建新水库至江阴输水支线为备用；江阴再生水处理厂以紧挨布置的江阴港城污水处理厂尾水作为水源。规划保留江阴一水厂，近期扩建至10.0万m3/d，直供原水20万m3/d，预留用地10hm2；远期江阴一水厂调整为工业用水水厂。远期新建江阴二水厂，设计规模为22万m3/d，预留用地22hm2。规划远期建设江阴再生水处理厂，设计规模为4万m3/d，预留用地4hm2。至2035年，三座水厂总供水能力为56万m3/d。沿贯通全区的干道布置给水干管DN500～DN1000，新建和改造道路沿路敷设给水支干管DN200～DN400，近期先建成枝状管网，远期建设成环。规划将里下底水库作为江阴二水厂的应急备用水源地。

#### 4.2.2.2供电设施

保留江阴火电厂。规划建设1座专用、4座公用220kV变电站，11座专用、16座公用110kV变电站为江阴港城供电。

#### 4.2.2.3集中供热

目前江阴港城经济区供热范围内，国能(福州)热电有限公司是唯一的集中供热热源点，一期拥有2x600MW超临界燃煤发电机组，并于2010年9月完成技改实现对外供热。为满足园区热负荷日益增长的需要，国能(福州)热电有限公司持续对一期机组进行供热改造。2020年9月，供热改造工程通过环保阶段性竣工验收。2020年11月，一期2x600MW机组供热扩容改造工程通过验收。2021年1月，电厂1号机组获得福建省工信厅热电联产机组的认定。目前国能(福州)热电有限公司单台机组(一用一备)具备高压供热(42MPa/420℃)能力100t/h，中压供热(2.1MPa/300℃)能力200t/h，中排低压供热(0.9MPa/300℃)能力290t/h，合计供热能力590t/h。

江阴港城经济区热负荷以生产热负荷为主，主要集中在西部临港产业区、东部临港产业区和新厝先进制造业基地。国能(福州)热由有限公司已对规划范围内的大部分企业集中供热，个别企业(如东南电化、耀隆化工)建设了自备电站。目前电厂外的供热管网由和特能源(福建)股份有限公司建设运营。现有四条供热(高中低压)母管对外供热，国能(福州)热电有限公司现阶段给47家用热企业供热。国能(福州)热电有限公司提供了2020年供汽平均热负荷为265.5t/h。园区供热管网详见图4.2-5。

项目所在地

##### 图4.2-5 江阴港城区内热网规划示意图

#### 4.2.2.4污水集中处理设施

1、江阴港城污水处理厂

工业集中区内规划建设有完善的排水系统，采用雨、污分流制。雨水经厂区雨水管排入工业集中区的市政排水管；生产废水和生活污水经过工厂污水预处理站处理达到企业与园区污水处理厂商定标准后，送入集中区污水处理厂作最终处理。

江阴港城污水处理厂位于福州江阴港城西部工业区规划地块内，总用地16公顷，总设计规模12万吨/日，主要负责江阴港城启动区13.8km2范围内的污水处理，拟分期建设，近期4万m3/d、中期8万m3/d、远期12万m3/d。近期4万m3/d分两阶段建设，污水处理厂近期一、二阶段工程平均处理污水量均为2万m3/d，目前近期一阶段已建成2万m3/d规模，2009年3月已投入运行；近期二阶段2万m3/d规模，2012年9月底完工投入运行。其中近期一阶段2万m3/d工程及深海排放管道已于2011年11月通过环保竣工验收，2015年11月通过一期提标及二期工程阶段环保验收。根据运行记录，江阴港城区污水处理厂现实际处理能力达到4万m3/d，实际处理量为4万m3/d。

2、配套管网

目前，污水处理厂厂前管网收集系统已建设6.1km，污水排海管网陆上段5.4km，海上段968m。厂址所在区域的污水收集管网已铺设至厂界处。

3、深海排放口

2005年6月福建省环保局批复《福州市江阴港城污水处理工程环境影响报告表》该项目建设。2009年4月福州市海洋与渔业局也批复了《福州市江阴港城污水处理工程海洋环境影响报告表》，“同意启动区工业污水处理厂尾水排放口设于江阴港区1#泊位南部，靠近航道处，即《福建省海洋功能区划》划定的江阴排污预留区”。江阴排污预留区的中心坐标为：E 119°17′53.79″、N 25°24′24.57″。工程坐标为X=2811356.156，Y=429393.612

为切实按照环保部和省政府要求加快江阴港城排海工程建设步伐，福州市江阴港城管委会委托上海市政工程设计研究院进行排海管网设计，由江苏神龙海洋工程有限公司中标开展排海管道施工。设计中为避免污水排海管道与江阴港区进港航道交叉，提高通航和排放口设施运行的安全性，减少江阴港区未建的东侧泊位工程对排海管道的不利影响，降低环境风险概率，经工可单位和设计施工单位技术人员多方论证，拟将深海排放口扩散器位置最终确定在1#码头南侧前沿约768m位置（距离国际集装箱进港船道边约100m），排放口中心坐标为X=2811381.247，Y=428466.241，该位置水深-18m，实际设计的深海排放口与江阴排污预留区的中心坐标点相比较，向南偏移约25m，向西偏移约927m，远离江阴港区，靠近航道区域。目前，福州市江阴港城污水处理工程尾水排放口变更工程，已建成竣工验收。

排污口及园区污水管线具体位置见图4.2-6。

同时根据江阴港城总体规划，园区计划在东部工业区也建设一座东部污水处理厂，近期6万m3/d，远期15万m3/d，规划预留用地16hm2。接管水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级级标准的要求，东部污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB19819-2002）中一级B标准。

#### 4.2.2.5环卫工程

生活垃圾集中后运往福清市垃圾焚烧发电厂处理，一般工业固体废物送至福清市垃圾处理场处理，工业危险废物危险品运往福建省固体废物处置有限公司处理。

排海口

项目所在地

江阴工业区污水处理厂

##### 图4.2-6 江阴港城污水处理厂及配套管网布置情况示意图

### 4.2.3区域污染源情况

江阴海港新城内西部产业区入驻的企业包括制药、化工、农药、食品、制革、纺织印染、仓储等。东部的国电，意向入驻的有建材类企业(福耀玻璃)、化工类企业(利达化工)等。江阴海港新城内东、西部产业区入驻的企业见表4.2-1。江阴海港新城东、西产业片区污染源的产生情况及特点主要表现在以下几方面：

（1）大气污染源

现有的大气污染源主要有江阴国电锅炉烟气、各类工业企业产生的工艺废气和恶臭气体，主要来自于制药、化工、污水处理厂等，其主要特征污染物包括臭气(综合指标)、氨、硫化氢、酸雾、甲醛、DMF、非甲烷总烃、“三苯”废气等。

（2）废水污染源

西部产业区现有医药、化工、化肥、废塑料加工、食品、仓储等。西片片区废水特征污染物主要由福抗药业、福兴医药等企业产生的制药废水。其中，福抗药业、福兴医药废水特征污染物为氨氮、COD、磷酸盐等，占江阴西部产业区废(污)水量的75%。

西部产业区内的投产企业的生产、生活污水已全部接入污水管网进入江阴污水处理厂处理，部分在建企业也已接入污水管网；重点排污企业如福抗药业、福兴医药、濠锦化纤等已配套污水处理设施，污水处理达标后排入江阴污水处理厂污水管网；濠锦化纤、江阴污水厂、福抗、福兴等四家重点企业已安装流量、COD、pH等指标的在线监测设备，并与福州市环保局联网。

（3）工业固体废物

一般工业固废主要是锅炉煤渣、电厂粉煤灰、污水站污泥、废包装物及边角料等，企业通过回收利用或外售进行综合处置。危险废物主要是菌丝渣、废活性炭、废残渣、废油漆桶、废包装材料、废机油、废催化剂、废残液等，其中菌丝渣通过外售资源化再利用，其它的危险废物由各企业委托有资质的危险废物处理场进行处置。

涉及商业机密，删除！

## 4.3环境质量现状调查与评价

涉及商业机密，删除！

# 5环境影响评价与预测

## 5.1水环境影响评价

### 5.1.1项目废水产生情况及排放去向

涉及商业机密，删除！

### 5.1.2项目废水进入江阴工业集中区污水处理厂可行性分析

#### 5.1.2.1江阴工业集中区污水处理厂建设概况

1、污水处理厂建设规模

江阴港城污水处理厂位于福州江阴工业集中区西部工业区规划地块内，总用地16公顷，总设计规模12万m3/d，主要负责江阴港城启动区13.8km2范围内的污水处理，分期建设，近期4万m3/d、中期8万m3/d、远期12万m3/d。近期4万m3/d分两阶段建设，江阴港城污水处理厂近期一、二期工程平均处理污水量约为2万m3/d，目前近期一期已建成2万m3/d规模，2009年5月进入试运行，2011年11月通过竣工环保验收；二期2万m3/d规模，已于2012年9月底完成投入试运行，2015年11月通过一期提标及二期工程阶段环保验收。同时，提标及改造工程于2017年6月建成，2017年9月投入试运行，并于2018年2月6日通过竣工环境保护验收。

2、污水处理厂服务范围和企业污水主要特征

江阴污水处理厂近期主要服务范围是工业启动区块新江公路以西，现状海岸线以东，港口以北，福兴制药厂以南地块，面积约4.4km2。污水组成包括工业废水和生活污水，主要由工业废水组成。工业废水来自综合工业集中区内生产过程中产生的废水，包括工厂内部的生活污水；生活污水来自新江公路以北，西山村以西的生活及公建区。污水处理厂厂前管网收集系统的管网已建设6.1km，污水处理厂厂后尾水排污管线已建设5.4km，海上段已建968m。现有工业集中区内企业污水已经全部纳入污水厂管网收集服务系统服务范围。

江阴污水处理厂远期（12万m3/d）主要服务范围为整个江阴工业集中区及新厝出口加工区内的企业污水和生活配套区生活污水。根据江阴工业集中区总体规划，工业集中区主要发展化工、医药、金属加工、塑料、造船等工业，排污水量较大的企业有福抗药业公司、福兴医药公司，东南电化、建滔化工公司、福兴化纤公司、联合重工公司、耀隆化工公司等。

3、设计进出水指标

根据《福州市近岸海域环境保护规划（2014-2020）》和《江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书》的要求，江阴工业集中区污水处理厂现出水水质要求需由《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

针对提标改造工程，福州江阴港城经济区管委会主持召开了《福州市江阴工业集中区污水处理厂提标改造工程设计方案》讨论会，会上确定本次提标改造工程设计进水水质。园区污水处理厂进出水水质指标见表5.1-2。

##### 表5.1-2  设计进、出水水质及处理程度单位：mg/L

| 类别 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | PO43-P | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 500 | 300 | 400 | 60 | 8 | 20 |
| 设计出水水质 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 1 |
| 处理率（%） | 90 | 97 | 98 | 92（87） | 94 | 95 |

园区污水处理厂尾水排放口位于兴化湾1#码头南侧前沿约768m位置（距离国际集装箱进港航道边约100m），排放口中心坐标为X＝2811381.247，Y＝428466.241，采用深海离岸、扩散器排放方式，该位置水深-18米。

4、处理工艺流程

江阴港城经济区污水处理厂提标改造后污水预处理方案采用“机械絮凝+平流沉淀池”工艺，主体生化工艺采用“多级A/O”工艺，除磷工艺采用“混凝—沉淀—过滤”工艺，深度处理工艺采用“芬顿”工艺。

#### 5.1.2.2污水纳入工业区污水厂可行性分析

(1)水质接纳可行性分析

项目循环水站间接冷却排水、去离子水站排水、初期雨水经沉淀后达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1（间接排放标准）经工业废水排放口进入江阴工业集中区污水处理厂集中处理，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准）后通过生活污水排放口排入江阴污水处理厂，项目废水水质与园区污水厂接管水质要求见表5.1-3。

##### 表5.1-3   项目废水出水水质、水量及园区污水厂接管水质要求

| 污水 | 流量（t/a） | 浓度单位 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 盐份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目循环水站间接冷却排水、去离子水站排水、初期雨水 | 33780 | mg/L | 88.2 | / | 84.1 | 3.2 | 339.6 |
| 生活污水排水 | 2496 | mg/L | 200 | 100 | 150 | 35 | / |
| 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1 | / | mg/L | 200 | 300 | 100 | 40 | / |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 | / | mg/L | 500 | 300 | 400 | 45 | / |
| 园区污水厂接管标准 | / | mg/L | 500 | 300 | 400 | 60 | / |

由上表可知，项目外排废水各项指标均能达到排放标准限值及园区污水厂接管指标要求，从接管水质分析是可以满足要求的。

(2)水量接纳可行性分析

根据调查，截止2021年8月，与江阴污水处理厂签订废水接纳协议企业81家，已投产接管企业140家（只排放生活污水的企业无需签订废水接纳协议），2021年1-8月平均污水处理量达36000t/d，已接近满负荷运行；通过近期园区已批复未排放的企业进行统计，在建项目污水排放量约41706.861t/d；工业区现有已投产运行和已批在建项目的污水总量达77706.861t/d，调查结果见表5.1-4。江阴污水处理厂中期工程（4万t/d）已启动，预计2022年底建成，建成后总污水处理能力可达8万t/d，确保工业区各企业污水可纳入工业区污水处理厂集中处理排放。

涉及商业机密，删除！

(3)管网接纳可行性分析

江阴工业区西区片污水工程专项规划的污水管网规划及已建、待建情况详见图5.1-1。本项目位于江阴港城经济区启动区工业污水处理厂服务区范围之内，项目东面高港大道已敷设污水接收管道，项目排放的污水可由东面高港大道已敷设污水接收管道。

综合以上分析，本项目位于江阴港城经济区启动区工业污水处理厂近期服务区范围之内，从污水处理厂的处理工艺及接管标准要求分析，本项目废水经厂内预处理后出水水质可以达到工业区污水厂的接管标准要求，可以纳入工业污水处理厂。但本项目建设后，工业区现有已建和已批在建的项目的污水总量达77706.861t/d，已超出近期污水处理厂4万m3/d的处理规模。江阴污水处理厂中期工程（4万t/d）已启动，建成后总污水处理能力可达8万t/d，确保工业区各企业污水可纳入工业区污水处理厂集中处理排放。因此，企业建设时，应及时与园区管委会、园区污水厂沟通，应将园区污水厂中期工程建设排上日程，适时扩大园区污水厂处理规模，确保工业区各企业污水可纳入工业区污水处理厂集中处理排放。

图5.1-1  江阴工业区西片区污水工程专项规划的污水管网规划及已建、待建情况图

本项目

### 5.1.3非正常工况下污水排放对工业区污水厂影响分析及防范措施

（1）非正常工况下污水排放对工业区污水厂影响

本项目排放去工业区污水厂的废水主要种类是循环水场排水、生活污水、去离子站排水，项目水质简单，污染以COD、SS为主。项目生产废水为高COD、高氨氮且含银废水，若项目的废水处理措施出现故障，致使产生的废水未经过处理直接排放，将对工业区污水处理厂产生较大的冲击负荷，对排污口附近海域水质造成影响。因此应采取风险防范措施，杜绝事故性排放。

（2）事故防范措施

为保证废水的达标排放，杜绝污染事故的发生，公司应采取以下的对策措施：污水处理设施监督管理，加强员工培训，保证正确作业，确保厂内污水处理设施的稳定运行。在岗操作人员必须严格按处理设施的规章制度作业，定期巡检、保养等。及时发现各种可能引起废水处理设施异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

②项目建设1400m3自流式事故应急池，污水处理设施故障时全部收集所有废水不外排，用于收集污水处理设施故障时排放的高浓度污水，以防止事故污水直接进入园区污水处理厂，对污水处理工艺造成冲击。

### 5.1.4建设项目地表水自查表

##### 表5.1-5  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 |  | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 |  | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护 区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放；间接排放；其他□ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 |  | 持久性污染物；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 |  | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 ；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 |  | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价因子 | （pH、COD、石油类、无机氮、活性磷酸盐、溶解氧、盐度、悬浮物、氨氮、非离子氨、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类 □；第二类 ；第三类□；第四类 □ 规划年评价标准（第二类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达 标 区 不达标区 □ |
| 影响预测 |  | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □；设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式□：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 |  | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  |  | COD |  |  | 1.814 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 0.181 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  |  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测 □ |  |  |  |  | 手动；自动□；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （总排口） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  | 总排口：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、盐份。 |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2大气环境影响评价

涉及商业机密，删除！

### 5.2.2环境防护距离的确定

根据环保部环函[2009]224号文“关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函”中对防护距离确定的原则为：

①根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求，建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素，根据建设项目排放污染物的规律和特点，结合当地的自然、气象等条件，通过环境影响评价确定。

②在建设项目环境影响评价过程中，应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定，严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致，应从严掌握。

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，确保大气环境防护区域外污染物贡献浓度满足环境质量标准。大气环境防护距离内不应有长期居住人群。

采用进一步预测模型预测本项目主要污染物的短期贡献浓度分布，本项目厂界线外部没有超标点，因此，本项目无须设置大气环境防护距离。

项目各污染物最大落地浓度均小于标准值，无需设置大气环境防护距离。

(2)卫生防护距离

卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。本项目无组织排放的卫生防护距离参考《大气有毒有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的卫生防护距离估算公式如下：

式中：Cm——标准标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积S（m2）计算，r=（S/）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速，及工业企业大气污染源构成类引从表中查取。

Qc— 工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg•h-1

本项目所在地区全年平均风速2.3m/s，依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表5.2-30所示。

##### 表5.2-30  项目卫生防护距离计算一览表

| 序号 | 单元名称 | 面源 长×宽m | 等效源高m | 排放因子 | 排放速率 (kg/h) | 计算卫生防护距离m | 取整卫生防护距离m | 面源提级后卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二号车间 | 80×50 | 23.3 | 颗粒物 | 0.12 | 7.159 | 50 | 100 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 0.06 | 16.133 | 50 |  |
|  |  |  |  | 氨气 | 0.0052 | 1.710 | 50 |  |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.0002 | 0.048 | 50 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.005 | 0.009 | 50 |  |
| 3 | 污水站 | 33×30 | 5 | 氨 | 0.037 | 10.556 | 50 | 100 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.005 | 0.048 | 50 |  |

根据《大气有毒有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的规定“卫防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m，卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m如计算初值大于成等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m；多种特征大气有害物质终值的确定，当企业某生产单元的无组织排放存在多种特大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离，初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”，由此可知，本项目卫生防护距离为车间二外100m、污水站外100m形成的包络区域。

车间二四个坐标点为（N：25.462327，E：119.282212；N：25.461319，E：119.282180；N：25.462306，E：119.282781；N：25.461351，E：119.282813）；污水站四个坐标点为（N：25.461238，E：119.283704；N：25.461249，E：119.284111；N：25.460959，E：119.283736；N：25.461002，E：119.284187），本项目环境防护距离为车间二外100m、污水站外100m形成的包络区域，卫生防护距离包络线图见5.2-1。

##### 图5.2-14项目环境防护距离包络图

### 5.2.3 大气污染物排放量核算

大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放和无组织排放在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量公式如下：

式中：E年排放 ——项目年排放量，t/a；

Mi有组织 ——第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈi有组织 ——第 i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织 ——第 j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈj无组织 ——第 j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

##### 表5.2-31大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 氮氧化物 | 41.9 | 0.419 | 2.065 |
| 2 | DA002 | 氨 | 1.27 | 0.019 | 0.112 |
|  |  | 甲醛 | 0.03 | 0.0004 | 0.002 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 34.96 | 0.5244 | 1.86 |
| 3 | DA003 | 氮氧化物 | 0.13 | 0.002 | 0.017 |
|  |  | 氨 | 1.14 | 0.0171 | 0.121 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.21 | 0.0032 | 0.02 |
| 4 | DA004 | 颗粒物 | 4.38 | 0.035 | 0.126 |
| 一般排放口合计 |  | 氮氧化物 | / | / | 2.082 |
|  |  | 颗粒物 | / | / | 0.126 |
|  |  | 氨 | / | / | 0.233 |
|  |  | 甲醛 | / | / | 0.002 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 1.88 |

##### 表5.2-32大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物因子 | 无组织（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二号车间 | 颗粒物 | 0.072 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.333 |
|  |  | 氨气 | 0.025 |
|  |  | 甲醛 | 0.001 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.010 |
| 2 | 污水站 | 氨 | 0.267 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.034 |
| 无组织排放统计 |  | 颗粒物 | 0.072 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.333 |
|  |  | 氨气 | 0.292 |
|  |  | 甲醛 | 0.001 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.044 |

### 5.2.4大气环境影响评价小结

（1）项目所在区域为环境空气达标区，根据AERMOD进一步预测结果，项目正常运行时，可满足以下条件：新增污染源氨、甲醛、非甲烷总烃正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；NO2、PM10年均浓度最大贡献值占标率均小于30%。

项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度、区域在建、拟建项目的环境影响后，各污染物短期浓度均符合相应环境质量标准；故项目的大气环境影响可以接受。

（2）环境防护距离

按照环保部环函[2009]224号文划定原则，综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，本项目环境防护距离为二号车间外100m、污水站外100m的包络范围。其包络范围内无居民区等敏感目标，以后的建设中，不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。

（3）本项目大气环境影响评价自查情况见下表。

##### 表5.2-33大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级、范围 | 评价等级 | 一级 |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO和O3） 其他污染物（氨、甲醛、NMHC、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ | 附录D |  |  |  | 其他标准 |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  | AUSRAL2000 □ | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网络模型□ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（氮氧化物、非甲烷总烃、甲醛、颗粒物、氨） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100% |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（/） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（氮氧化物、非甲烷总烃、甲醛、颗粒物、氨） |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 (增量) | SO2：（ ）t/a |  | NOx：（2.415）t/a |  |  | 颗粒物：（0.198）t/a |  |  |  | VOCs(1.924)t/a |  |  |  |
| 注：□为选项，选择项填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3声环境影响评价

### 5.3.1预测内容

项目为新建项目，主要噪声源集中在生产区，厂界附近200m范围内没有声环境敏感点，在采取各种隔声、降噪措施的基础上，按《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的要求，评价预测本项目建成后对厂界噪声的最大贡献值是否达标。

### 5.3.2污染源分析

根据相关资料和同类设备的类比调查，项目主要设备的噪声声压级见表5.3-1。拟建项目从声源治理和传播途径降噪两方面治理噪声：1、在满足工艺设计的前提下，选用低噪声型号的设备；正确配备电机，保证电机在额定功率下运行，避免电机超负荷运转；增加减振垫、采用软连接等措施，以减少因振动的产生噪声；2、高噪声设备安置在车间内，利用厂房隔声；门窗采用有较强隔声效果的门窗。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)的要求，本项目拟设定厂区西南角为坐标原点，三维坐标为(0，0，0)，以场区平面为Z轴0点，正北方向为Y轴正方向，正东方向为X轴正方向，地面垂直向上为Z轴正方向，以此来定位产噪设备的三维坐标。具体主要设备噪声源强及三维坐标详见表5.3-1。

##### 表5.3-1主要设备噪声源一览表

| 车间名称 | 主要噪声设备 | 声源坐标 | 数量（台） | 单台源强dB（A） | 围护结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二号车间 | 离心机 | 28,127,1 | 2 | 65 | 室内 |
|  | 破碎机 | 28,120,1 | 2 | 65 | 室内 |
|  | 干燥机 | 50,130,1 | 5 | 60 | 室内 |
|  | 分散机 | 50,116,1 | 1 | 60 | 室内 |
|  | 机泵 | 61,112,1 | 30 | 50 | 室内 |
|  | 风机 | 16,116,1 | 2 | 75 | 露天 |
| 罐区 | 机泵 | 95,35,1 | 10 | 70 | 露天 |
| 空压机房 | 空压机 | 155,118,1 | 2 | 65 | 室内 |
| 纯水间 | 机泵 | 159,112,1 | 5 | 50 | 室内 |
| 二号车间东侧 | 制冷机 | 69,93,1 | 1 | 75 | 露天 |
| 循环水站 | 冷却水塔 | 156,128,1 | 2 | 75 | 露天 |
| 污水站 | 机泵 | 165,34,1 | 80 | 50 | 室内 |
|  | 风机 | 155,40,1 | 1 | 75 | 露天 |
| 注：正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向，地面垂直向上为Z轴正方向。 |  |  |  |  |  |

### 5.3.3预测模式

建设项目噪声环境预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中的工业噪声预测模式：

工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。

1）室外声源预测模式为：

LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)－ΔLA

式中：LA(r)－距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)－参考位置r0处的A声级，dB(A)；

LAW－室外声源或等效室外声源的A声功率级，dB(A)

r－声源与预测点的距离，m；

r0－参考位置距声源的距离，m；

△LA－因各种因素引起的衰减量，dB(A)；

衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。本次预测计算中只考虑各声源至预测点的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失。各声源由于厂区内外其他遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，本次计算中忽略不计。

2）室内声源

若声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2如下图所示。

某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw—某个声源的倍频带声功率级，dB；

R—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。

Q—方向因子：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时：Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j 声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6)

式中：

Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL—围护结构i倍频带的隔声量，dB；

将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：S—透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

3）多声源叠加噪声贡献值：

式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数；

LAi—第i个室外声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；

LAj—第j个室外声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；

### 5.3.4预测结果及评价

经预测，厂界噪声预测和达标分析结果见表5.3-2。

##### 表5.3-2 项目厂界噪声预测结果

| 预测地点 |  | 坐标 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 贡献值dB（A） | 是否达标 | 贡献值dB（A） | 是否达标 |
| 厂界北 | 1# | 106,306,1 | 40.1 | 达标 | 40.1 | 达标 |
| 厂界东 | 2# | 182,12,1 | 48.85 | 达标 | 48.85 | 达标 |
| 厂界南 | 3# | 102,9,1 | 53.2 | 达标 | 53.2 | 达标 |
| 厂界西 | 4# | -2,231,1 | 42.0 | 达标 | 42.0 | 达标 |

从表5.3-2预测结果可知，本项目投产后，项目厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

### 5.3.5小结

项目主要噪声源有冷却水塔、风机、泵和压缩机等，项目在满足工艺设计的前提下，选用低噪声型号的设备；并正确配备电机，以保证电机在额定功率下运行，避免电机超负荷运转；同时，增加减振垫、采用软连接等措施，以减少因振动的产生噪声；并将高噪声设备安置在车间内，利用厂房隔声。

在采取上述措施及距离衰减后，经预测，本项目投产后，厂界昼、夜间的噪声贡献值在42.0~53.5dB（A）之间，昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

## 5.4 固体废物影响分析

### 5.4.1固废产生及处置情况

本项目固体废物产生及处置情况见表5.4-1。

##### 表5.4-1  本项目固体废物产生及处置情况汇总表

| 固废名称 |  | 属性 | 类别 | 代码 | 产生量（t/a） | 形态 | 主要成分 | 暂存场所 | 最终处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精馏残液S1-1 |  | 危险废物 | HW34 | 261-058-34 | 2 | 液态 | 硝酸及杂质 | 危废暂存间 | 委托有资质的危废处理单位处理 |
| 除杂渣S2-1 |  | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 0.054 | 固态 | 含Ag、Cu、Sb、Pb等金属杂质 |  |  |
| 精馏残液S3-1 |  | 危险废物 | HW11 | 900-013-11 | 29.67 | 液态 | 含脱氢抗坏血酸、乙醇、银的残液 |  |  |
| 机修废机械油 |  | 危险废物 | HW08 | 900-249-08 | 0.5 | 液态 | 废机油 |  |  |
| 化验室废试剂及药品 |  | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 0.05 | 固态 | 废试剂及药品 |  |  |
| 废包装袋（桶） |  | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.3 | 固态 | 废包装桶 |  |  |
| 含银废水预处理设施污泥 |  | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 7 | 固态 | 含氧化银的污泥 |  |  |
| 含银废液三效蒸发器残渣 |  | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 1330 | 固态 | 含脱氢抗坏血酸、无机盐、银的残渣 |  |  |
| 有机废气处理废活性炭 |  | 危险废物 | HW49 | 900-039-49 | 16.3 | 固态 | 废活性炭 |  |  |
| 污水站 | 蒸发器残渣 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 43 | 固态 | 硝酸铵、硝酸钠及微量银的查吗在残渣 |  |  |
|  | 废超滤膜、反渗透膜 | 危险废物 | HW13 | 900-015-13 | 0.6 | 固态 | 废超滤膜、反渗透膜 |  |  |
|  | 污水站污泥 | 待鉴别固废 | / | 待鉴定 | 40 | 固态 | 含脱氢抗坏血酸、乙醇等污泥 |  | 待鉴定，暂按危险废物管理 |
| 废反渗透膜 |  | 一般固废 | / | 900-999-99 | 0.2 | 固态 | 废反渗透膜 | 一般固废暂存间 | 工业填埋场 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | / | / | 31.2 | 固态 | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 委托环卫部门处置 |

### 5.4.2固体废物环境影响分析

#### 5.4.2.1一般固废环境影响分析

（1）一般工业固废

本项目一般工业固废为废反渗透膜，收集于项目一般工业固废暂存间内暂存，一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设，做好防渗、溢流措施，并应采取设置顶盖等防治降雨（水）的进入），最终送一般固废填埋场处置，不会对外环境造成明显影响。

（2）生活垃圾

生活垃圾由环卫部门进行统一收集后进行填埋。

综上，项目一般固废处置方式符合国家有关规定，也符合项目工程和实际情况，对周围环境影响很小，处置措施可行。

#### 5.4.2.2危险废物环境影响分析

本评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》全程评价的要求，从危废产生、收集、贮存、运输、处置等全过程考虑，分析预测其可能造成的环境影响，待鉴定废物暂按危险废物管理。

（1）产生、收集过程环境影响分析

项目产生的危险废物应按照国家有关规定进行申报登记。根据危险废物的成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，并贴有标签，标签上应详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏、扩散污染事故时应急措施和补救方法。项目对于产生的危险废物按照国家规范收集，防止扩散泄漏，从源头上减少危险废物产生、收集过程的影响。

（2）危险废物暂存场所环境影响分析

本项目危险废物暂存库应根据《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及修改单进行建设，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，危险废物暂存库位于厂区东南角，周边500m范围内无村庄等敏感目标，因此，危险废物贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标影响不大。

（3）运输过程环境影响分析

危险废物运输和转移过程需注意：①危险废物运输单位必须具备相应的条件和能力；②需和负责运输的单位签订安全环保责任状，保证分工明确，责任到位；③危险废物的转移按国家关于危险废物管理办法运输，避免和减缓转移过程的环境风险。

另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

（4）处置的环境影响分析

本项目产生的危险废物均暂存在厂区的危险废物暂存库，定期外委有资质单位进行处置。危险废物处置前，建设单位应与有资质的单位鉴定危险废物委托处置合同。危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

“电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。

电子联单实行每转移一车、船（次）同类危险废物，执行一份电子联单；每车、船（次）中有多类危险废物时，每一类别危险废物执行一份电子联单。危险废物移出者应当如实填写电子联单中产生单位栏目。危险废物转移时，通过《信息系统》打印危险废物转移纸质联单，加盖公章，交付危险废物运输单位随车携带。危险废物运输单位按照联单对危险废物填写的情况核实，通过扫描电子联单条码进行交接确认，并在运输过程中随车携带。危险废物运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危险废物接受单位按照联单内容对危险废物核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。接受危险废物的当天，接受单位应当通过《信息系统》打印纸质联单一式三份，加盖公章，一份自留存档，一份交运输单位，另一份在十日之内交付移出单位。移出地和接收地环境保护主管部门通过《信息系统》打印纸质联单，自留存档。

### 5.4.3小结

综上所述，项目危险废物从产生、收集、贮存、运输、处置等全过程均采取有效措施降低其对环境的影响，符合国家有关规定。项目一般固废及危险废物处置也切合项目工程和实际情况，最终能得到妥善处置，对周围环境影响很小。

## 5.5地下水影响评价

### 5.5.1 区域水文地质条件

#### 5.5.1.1区域地下水类型与水文地质特征

根据《1:20万区域水文地质图(福清幅)》，本区区域上地下水类型主要分为第四系松散岩类孔隙水、风化带网状裂隙水和构造裂隙水三种。

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要分布于测区冲洪积的中粗砂及砂砾卵石层中，埋深一般10米以下，具承压性，与南部海水具有一定的水力联系，接受上游丘陵区入渗入侧向补给，该层渗透性较好，地下水富水性中等-较丰富，单孔涌水量100-500m3/d。

（2）风化带网状裂隙水

风化带网状裂隙水主要赋存于测区的全-强风化基岩的网状孔隙裂隙中，接受大气降水补给，由低山、丘陵向海域方向迳流，以向第四系孔隙含水层排泄为主。由于区内风化基岩节理多呈闭合状，富水性差，故含水层水量贫乏，单孔涌水量小于100m3/d。

（3）构造裂隙水

构造裂隙水主要赋存于测区的中-微风化基岩的构造裂隙中，可细分为块状岩类裂隙水和块状夹层状裂隙水两种，含水层呈脉状，富水性与构造的破碎程度密切相关，工作区断裂构造不发育，仅局部发育短小的次级构造，破碎带基岩裂隙多被方解石等后期充填，较为完整，透水性弱，总体水量贫乏，其地下水主要是大气降水补给，由低山、丘陵向海域方向迳流，以向第四系孔隙含水层排泄为主。单孔涌水量小于100m3/d。

#### 5.5.1.2区域地下水的补径排条件与动态特征

本区地下水主要接受大气降雨量补给及侧向入渗补给，地下水总体上由北向南方向径流，测区内北东侧的低丘山脊为水文单元的分水岭，分水岭以东地下水流向为北西向南东方向，分水岭以西地下水流向为北东向西南方向，均向海域方向排泄。

根据区域水文地质资料，本区区域地下水在海滨阶地区域的地下水水位埋深约1.0-4.0m，地下水的水位年变幅约2.0-3.0m；低山、丘陵区地下水水位埋深随地形、地势变化而变化，近坡脚地带一般1.0-5.0m，坡地可达10.0m以上，水位年变幅一般约3.0-5.0m。区域地下水化学类型概况如下图5.5-1。

项目位置

##### 图5.5-1   区域地下水化学类型略图   1:20万福清幅水文地质图

### 5.5.2 场地水文地质条件

涉及商业机密，删除！

评价范围内各监测点位各监测因子监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类地下水水质要求，评价范围内的地下水环境质量状况尚好。

项目对各工程及生产场所进行切实有效的地下水污染防渗。通过污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防。在正常情况下，项目污染地下水可能性较小，不会对所在区域地下水环境造成明显不利影响。但在防渗层出现裂缝的非正常状况下，将对地下水环境造成明显不利影响。

建设单位应从源头控制泄漏，严格按照相关技术规范做好防渗、保证工程质量，加强环境管理、维护环保设施的正常运行，杜绝非正常排放。

## 5.6土壤环境影响预测与评价

涉及商业机密，删除！

正常情况下，本项目废气排放银累积贡献值逐年增加，排放的银的累积贡献值较低，对土壤生态环境的风险低。事故状态下排放的总银和甲醛累积量较小，对土壤环境的影响很小。因此，本项目对土壤环境的影响可以接受。

项目的建设过程中，要求对生产车间、污水处理设施、危险废物储存间、综合仓库、罐区等区域切实按照相应规范要求做好防渗、防溢流等措施。正常运营时，防渗措施能够达到设计要求，防渗性能完好，可有效防止物料、废水渗漏污染土壤环境。但在防渗层失效时，泄漏物料、废水将会对项目所在地土壤造成影响。因此，建设单位需从源头、过程严格采取土壤环境保护措施，保护项目所在地土壤环境。

土壤环境影响评价自查表见表5.6-4。

##### 表5.6-4 土壤环境影响评价自查

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  | / |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （4.2）hm2 |  |  |  |  | / |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（）、距离（） 敏感目标（无）、方位（）、距离（） |  |  |  |  | / |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） |  |  |  |  | / |
|  | 全部污染物 | 氨、甲醛、NMHC、氮氧化物、银及其化合物 |  |  |  |  | / |
|  | 特征因子 | 银、甲醛 |  |  |  |  | / |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  | / |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感√ |  |  |  |  | / |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级√；三级□ |  |  |  |  | / |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  | / |
|  | 理化特性 | 项目区域土壤黄褐黄色、以砂土为主 |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 | / | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 |  | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 7 | 0 |  | 0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3m 3.1-4.6m |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600基本45项+甲醛 |  |  |  |  | / |
| 现状评 价 | 评价因子 | GB36600基本45项+甲醛 |  |  |  |  | / |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600√；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  | / |
|  | 现状评价结论 | 项目周边土壤污染风险低 |  |  |  |  | / |
| 影响预测 | 预测因子 | 银 |  |  |  |  | / |
|  | 预测方法 | 附录 E√；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  | / |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（项目占地范围外0.2km范围） 影响程度（土壤环境影响为可接受） |  |  |  |  | / |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  | / |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控□；其他（） |  |  |  |  | / |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | / | 监测频次 |  | / |
|  |  | 1 |  | / | 1次/年 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤环境影响为可接受 |  |  |  |  | / |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.6.8小结

本项目属污染影响型项目，正常生产时，项目的生产车间、污水处理设施、危废储存间等均采取严格防渗措施，不会发生渗漏而影响土壤环境。因此，本项目对土壤的污染途径主要来自生产过程中银的排放，可能经过大气沉降，最终在土壤表层不断富集。

经预测可知，本项目在投产后30年内周边区域土壤中银、甲醛的累积量较小，对土壤生态环境的风险低。

综上所述，本项目在做好污染防治措施的前提下，项目的建设投产对周边土壤环境影响有限。因此，项目土壤环境影响为可接受。

## 5.7碳排放影响分析与评价

涉及商业机密，删除！

本项目以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放量，主要排放源为调入蒸汽、净调入电力碳排放。拟建项目碳年排放量合计为21603.179tCO2。在工艺设计、电气系统、建筑设备等方面，本项目采用了一系列节能措施对生产中各个环节进行节能降耗。

# 6环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测工程建设存在的潜在危险、有害因素，项目施工和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据化工生产过程系统环境风险评价程序，结合本项目特点，技术工作程序包括风险识别、风险分析、后果计算、风险评价、风险管理和防范措施及应急计划等内容。风险评价采用危险指数评价法，在风险分析的初始阶段，先用简单的方法鉴别潜在的危险，然后用半定量和定量方法进行评估，其环境风险评价程序见图6.1-1。

## 6.1风险识别

### 6.1.1风险物质范围和类型

- （1）风险识别范围

风险识别范围包括全厂生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。

①物质风险识别范围包括：全厂主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、副产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

②生产设施风险识别范围包括：全厂主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施。

（2）风险识别类型

根据有毒有害物质放散起因，分为泄漏、火灾、爆炸伴生/次生污染物排放三种类型。

本项目生产和储存过程中这三种风险类型均会出现，因此考虑由此造成污染事故排放，不考虑自然火灾如地震、洪水、台风等引起的事故风险。

### 6.1.2风险物质识别分析

收集本项目所使用的主要原辅助料、中间产品、最终产品、副产品以及生产过程中排放的“三废”污染物的MSDS，对照《危险化学品目录（2015年版）》判定是危险化学品还是一般化学品，分别统计其理化性质，见表6.1-1。

##### 图 6.1-1 环境风险评价程序

##### 表 6.1-1  本项目涉及危险化学品理化性质、毒性一览表

| 危险物质名称 | 化学式 | CAS号 | 分子量 | 物理特性 |  |  |  |  | 燃爆特性 |  |  | 毒理学信息（1） |  | 危险性类别（2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 形态 | 密度g/cm3 | 熔点℃ | 沸点℃ | 水溶性 | 闪点℃ | 爆炸极限 | 火灾危险性 | LD50（mg/kg） | LC50（mg/kg） |  |
| 工业级硝酸98% | HNO3 | 7697-37-2 | 63 | 无色液体 | 1.50 | -42 | 83 | 易溶于水 | 120.5 | / | 丙 | ## 4820（大鼠经口） ## 2350（大鼠吸口） | ## 130（大鼠吸入） | 氧化性液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
| 电子级硝酸65% | HNO3 | 7697-37-2 | 63 | 无色液体 | 1.395 | -42 | 83 | 易溶于水 | 120.5 | / | 丙 | ## 4820（大鼠经口） ## 2350（大鼠吸口） | ## 130（大鼠吸入） | 氧化性液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 氨水50% | NH3 | 7664-41-7 | 17.03 | 无色、有刺激性恶臭的气体。 | 0.892 | -77.7 | 33.5 | 易溶于水 | 无意义 | 15～30.2 | 乙A | 350(大鼠经口) | 1390，4小时(大鼠吸入) | 易燃气体,类别 2 加压气体 急性毒性-吸入，类别 3* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 危害水生环境-急性危害，类别 1 |
| 乙醇95% | C2H5OH | 64-17-5 | 46.07 | 无色的液体 | 0.789 | -114 | 78 | 易溶于水 | 12 (开口) | 3.3-19 | 甲 | 7060(大鼠经口) ## 3450(小鼠经口) | 20000 | 易燃气体,类别 2 |
| 福尔马林37% | CH2O | 50-00-0 | 30.03 | 无色液体 | 1.083 | -92 | -19.4 | 易溶于水 | 50 | 7.3/73 | 丙 | 800（大鼠经口） | 590 | 急性毒性-经口，类别3 急性毒性-经皮，类别3 急性毒性-吸入，类别3* 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 皮肤致敏物，类别1 生殖细胞致突变性，类别2 致癌性，类别1A 特异性靶器官毒性—一次接触，类别3(呼吸道刺激) 危害水生环境-急性危害，类别2 |
| 氢氧化钠99.9% | NaOH | 1310-73-2 | 40.00 | 无色透明晶体 | 2.13 | 318.4 | 1390 | 易溶于水 | 176-178 | / | 丙 | 40（小鼠腹腔） | 500（兔经口） | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 硝酸银 | AgNO3 | 7761-88-8 | 169.87 | 无色透明晶体 | 4.35 | 212 | 444 | 219 g/100 mL | 40 | / | 乙 | 50（小鼠经口） | / | 氧化性固体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境-长期危害，类别1 |
| 双氧水50% | H2O2 | 7722-84-1 | 34.01 | 蓝色黏稠状液体 | 1.13 | -0.43 | 150.2 | 易溶于水 | / | / | / | 2000（小鼠吞食） | 2000（大鼠吸入，4h） | 20%≤含量<60%氧化性液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3(呼吸道刺激) |
| 银*（3） | Ag | 7440-22-4 | 107.87 | 灰白色金属 | 10.5 | 960.5 | 1950 | 不溶于水 | / | / | / | ＞5000（小鼠经口） | / | / |
| 一氧化氮 | NO | 10102-43-9 | 30.01 | 无色气体 | 1.27g/L | -163.6 | -151 | 难溶于水 | / | / | / | / | 1068（大鼠吸入，4h） | 氧化性气体，类别 1 加压气体 急性毒性-吸入，类别 3 皮肤腐蚀/刺激，类别 1 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别 1 |
| 二氧化氮 | NO2 | 10102-44-0 | 46.01 | 有毒气体 | 2.62g/mL | -11 | 21 | 可溶于水、二硫化碳、碱 | / | / | / | / | 126（大鼠吸入，4h） | 氧化性气体，类别 1 加压气体 急性毒性-吸入，类别 2* 皮肤腐蚀/刺激,类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3（呼吸道刺激） |
| 次氯酸钠 | NaClO | 7681-52-9 | 74.44 | 微黄色溶液 | 1.2 | -6 | 102.2 | 易溶于谁、碱液 | / | / | / | / | 5800（大鼠经口） | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 |

注：（1）数据来源于化学品MSDS以及GHS资料（2）危险性类别分类来自《危险货物品名录》GB12268-2012；（3）根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）本项目中的银粉属于第七部分 重金属及其化合物中“银及其化合物（以银计）”。

根据项目涉及的化学品的理化特性，对照《危险化学品目录（2015年版）》、《易制爆危险化学品名录》（2017年版）、《易制毒化学品管理条例》（国务院[2005]第445号令）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等，项目风险物质识别结果见表6.1-2，其中列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中重点关注的危险物质大气毒性终点浓度见表6.1-3。

##### 表6.1-2  项目风险物质识别一览表

| 类别 | 化学品 |
| --- | --- |
| 《危险化学品目录（2015年版）》 | 硝酸、氨水、乙醇、次氯酸钠、福尔马林、氢氧化钠、过氧化氢、硝酸银、一氧化氮、二氧化氮 |
| 国际POPs公约首批持久性有机污染物 | 无 |
| 《易制爆危险化学品名录》（2017年版） | 硝酸、硝酸银、过氧化氢 |
| 《易制毒化学品管理条例》（国务院[2005]第445号令） | 无 |
| 《高毒物品目录》（2003版） | 氨、福尔马林、二氧化氮 |
| 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）中重点监管化学品 | 氨 |
| 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018） | 硝酸、氨水、乙醇、福尔马林、银、一氧化氮、二氧化氮、次氯酸钠 |

##### 表6.1-3 项目重点关注危险物质的大气毒性终点浓度

| 序号 | 物质 | 毒性终点浓度-1/(mg/m3) | 毒性终点浓度-2/(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业级硝酸 | 240 | 62 |
| 2 | 电子级硝酸 | 240 | 62 |
| 3 | 氨水 | 770 | 110 |
| 4 | 37%甲醛 | 69 | 17 |
| 5 | 一氧化氮 | 25 | 15 |
| 6 | 二氧化氮 | 38 | 23 |
| 7 | 次氯酸钠 | 1800 | 290 |

### 6.1.3生产过程潜在危险性识别与分析

（1）生产及储运设施潜在风险识别

项目生产及储运设施涉及的危险化学品有：硝酸、氨水、乙醇、次氯酸钠、福尔马林、氢氧化钠、过氧化氢、硝酸银、银粉、一氧化氮、二氧化氮等，具体见表6.1-3。

项目生产装置及储运设施危险单元的环境风险在于阀门、管道破损导致内存物料泄漏或装置操作不当、装置系统失控导致装置物料泄漏。泄漏物料进入外环境污染大气和水环境。若遇明火，可能发生火灾爆炸，产生的伴生/次生污染物对大气环境产生影响，同时产生消防废水污染水环境。

综上，项目生产装置与储运设施存在的风险主要有物料泄漏事故、中毒事故、腐蚀事故等。

（2）环保工程存在的危险、有害性

废水处理设施若出现设备故障，会影响出水水质，对本项目污水处理站的污水处理效果造成不良影响，通过设置车间污水收集池、监控水池及厂区事故应急池，收集事故状态下废水。

废气吸收装置若出现故障，会造成废气超标排放，对周围环境产生影响。废气加强定期检查处理设施的内部装置是否完好，设置备用的设施配件，如有缺损应及时更换或修理，同时，应配备一台柴油发电机和备用泵，防止停电状态或者在用泵损坏下废气回收装置无法正常运行，通过以上措施废气很快恢复正常排放状态。

（3）事故连锁效应和重叠继发事故的风险识别

项目涉及的物料多具有有毒、易燃的特性，如在生产加工或贮存的过程中发生物料泄漏，遇火源或高热可能引发燃烧、爆炸。一旦生产装置、储罐中的某一设备或管道中物料着火，释放的热能可能造成其他容器着火、爆炸，因此生产装置内周边系统存在一定的事故连锁效应和事故重叠引发继发事故的危险性。

项目生产、贮存单元彼此独立，布局均严格按照我国相关设计规范进行设计、施工，满足安全距离的要求，并采取一系列相关安全防范措施，配备足够的消防设施，确保一旦某单元发生火灾事故可及时对周边相邻单元进行冷却降温处理，避免连锁事故的发生。

（4）事故中的伴生、次生危害

事故中发生的伴生/次生事故，主要决定于物质性质和事故类型。物质性质是事故中物质可能通过氧化、水解、热解、物料间反应过程产生对环境污染的危害性；事故类型不同可能产生反应过程不同，例如燃烧可能产生物料氧化、热解过程，泄漏冲洗可能发生水解过程，物料不相容过程等。本项目的伴生/次生风险主要为火灾次生烟气、废气迁移和事故废水的影响。

①火灾烟气

当发生火灾爆炸事故时，除CO2和H2O等燃烧产物外，在不完全燃烧的条件下可能产生少量具有毒害作用的CO等，对空气环境及人群健康造成一定影响。

②废气迁移

本项目发生泄漏事故后，少量的有机物挥发至空气中，或在空气中迁移、或进入水体、或进入土壤，泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，造成土壤和地下水有机物浓度升高，可能会对周围局部区域的植物生长造成影响。

③事故废水

物料泄漏事故处理过程中，可能产生冲洗废水，如发生火灾爆炸事故，会产生大量的消防废水，事故处理过程中产生的洗消废水中会含有一定量的有机物料，如不能及时得到有效收集和处置，排放天然水体，会对地表水环境造成一定的影响。

### 6.1.4风险识别结果

根据以上分析，建设项目环境风险识别汇总见6.1-4，项目危险单元分布见图6.1-2。

##### 表 6.1-4 项目环境风险识别表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 工业级硝酸储罐 | 98%硝酸 | 大气：泄漏物料、火灾产生的伴生/次生污染物、未经处理废气进入大气。 水环境：泄漏物料或洗消废水渗入土壤、地下水。 | 大气、地表水、地下水、土壤 | 大气：影响范围内村庄居民及周边企业员工； 水域：排洪渠、兴化湾及地下水质量。 |
|  | 电子级硝酸储罐 | 65%硝酸 |  |  |  |
|  | 氨水罐 | 50%氨水 |  |  |  |
|  | 乙醇储罐 | 95%乙醇 |  |  |  |
|  | 双氧水储罐 | 50%双氧水 |  |  |  |
| 综合仓库 | 次氯酸钠吨桶 | 10%次氯酸钠 | 大气：泄漏物料挥发进入大气。水环境：泄漏物料或洗消废水渗入土壤、地下水。 |  |  |
|  | 福尔马林吨桶 | 37%福尔马林 |  |  |  |
|  | 氢氧化钠吨桶 | 99.9%氢氧化钠 |  |  |  |
| 装置区 | 二号车间 | 硝酸、氨水、乙醇、次氯酸钠、福尔马林、氢氧化钠、过氧化氢、硝酸银、银粉 | 大气：泄漏物料、火灾产生的伴生/次生污染物。 水环境：泄漏物料或洗消废水渗入土壤、地下水。 |  |  |
| 环保工程 | 含银废水预处理系统化学除银沉淀池 | 含银废水 | 含银废水超标排放 |  |  |
|  | 污水站 | 化验室排水、真空泵排水 | 废水中COD、氨氮等指标超标排放 |  |  |
|  | 废气处理系统 | 有机废气、一氧化氮、二氧化氮 | 废气超标排放 |  |  |
|  | 危废暂存间 | 精馏残液、废润滑油、蒸发器残渣等危险废物 | 泄漏、火灾爆炸及伴生/次生污染物排放 |  |  |

## 6.2评价工作等级与评价范围

### 6.2.1危险物质数量与临界量比值（Q）

计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管道项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q：

当存在多种物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…..，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，….，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

风险识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。结合本项目工程分析和总图布置，危险物质数量与临界量比值（Q）辨识结果见表6.2-1。

##### 表6.2-1  本项目涉及危险物质存在量及其临界值量表

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 浓度 | 容积/在线量（m³） | 最大贮存量或在线量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 硝酸储罐 | 工业级硝酸 | 98% | 50 | 62.475 | 7.5 | 8.33 |
|  | 硝酸储罐 | 电子级硝酸 | 65% | 15 | 11.561 | 7.5 | 1.54 |
|  | 氨水储罐 | 氨水 | 50% | 30 | 11.373 | 10 | 1.14 |
|  | 乙醇储罐 | 乙醇 | 95% | 20 | 12.742 | / | / |
|  | 双氧水储罐 | 双氧水 | 50% | 15 | 7.204 | / | / |
| 综合仓库 | 次氯酸钠吨桶 | 次氯酸钠 | 10% | 30 | 2.880 | 5 | 0.58 |
|  | 福尔马林吨桶 | 福尔马林 | 37% | 5 | 1.803 | 0.5 | 3.61 |
|  | 氢氧化钠吨桶 | 氢氧化钠 | 99.9% | 10 | 19.151 | / | / |
| 二车间 | 装置区浓硝酸高位槽 | 工业级硝酸 | 98% | 5 | 6.248 | 7.5 | 0.83 |
|  | 装置区成品酸中间罐 | 电子级硝酸 | 65% | 5 | 3.854 | 7.5 | 0.51 |
|  | 硝酸高位槽 | 电子级硝酸 | 65% | 3 | 3.486 | 7.5 | 0.46 |
|  | 双氧水高位槽 | 双氧水 | 50% | 3 | 1.441 | / | / |
|  | 硝酸银储槽 | 硝酸银 | 99.8% | 2.15 | 7.934 | / | / |
|  | 硝酸银收集罐 | 硝酸银 | 99.8% | 5 | 18.451 | / | / |
|  | 氨水储槽 | 氨水 | 50% | 3.66 | 1.388 | 10 | 0.139 |
|  | 双氧水储槽 | 双氧水 | 50% | 3.66 | 1.758 | / | / |
|  | 乙醇储槽 | 乙醇 | 95% | 3.66 | 2.332 | / | / |
|  | 福尔马林储槽 | 福尔马林 | 37% | 3.66 | 1.247 | 0.5 | 2.494 |
|  | 银 | 银粉、银板 | 99.99% | / | 10 | / | / |
|  | 生产线 | 一氧化氮 | 99.99% | / | 0.0005 | 0.5 | 0.001 |
|  |  | 二氧化氮 | 99.99% | / | 0.0021 | 1 | 0.0021 |
| Σqi/Qi |  |  |  |  |  |  | 23.2361 |

据上表危险物质数量与临界量比值（Q）辨识结果可知，本项目Q=23.2361。

### 6.2.2行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

##### 表6.2-2 行业及生产工艺（M）判定表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 最终分值 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | / | / |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 | / | / |
|  | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a、危险物质储罐罐区 | 5/每套（罐区） | 5 | 本项目设置1个危险物质储罐罐区 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头 | 10 | / | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化）、气库（不含加气站的气库）、油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | / | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 | 本项目设置有综合仓库，用于危险物质使用、贮存 |
|  | 结果 |  | 10 |  |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |

由上表最终分值计算结果可知，M=10，为M3。

### 6.2.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

##### 表6.2-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q值为30.7261，且M=10，为M3，由上表判断本项目危险物质及工艺系统危险性等级P为P3。

### 6.2.4环境敏感程度（E）分级

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则及判定结果见下表：

##### 表6.2-4 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 | / |
| E2 | 周边5lm范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 | 厂址边界5km范围内大于1万人，小于5万人，厂址边界500m范围内约350人（企业职工） |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 | / |

根据项目周边环境敏感性及人口密度情况判定本项目大气环境敏感程度为E2。

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.2-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表6.2-6和表6.2-7。

##### 表6.2-5 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

##### 表6.2-6 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的； |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

##### 表6.2-7 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）：农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地：珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道：世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区：海洋特别保护区：海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场：海洋自然历史遗迹：风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场：森林公园；地质公园：海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

依据表6.2-6、表6.2-7判定本项目环境敏感目标分级为S1、F2，地表水环境敏感程度为E1，正常情况项目外排废水排入江阴工业园区污水处理厂处理达标后排入兴化湾，非正常情况下项目事故废水、废液经完善的三级防控措施（装置、储罐围堰→事故应急池→园区公共事故应急池）收集，不存在废液泄漏至海边，因此，地表水评价不作等级划分，简单分析。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.2-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表6.2-9和表6.2-10。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

##### 表6.2-8  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

##### 表6.2-9  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区：除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区：分散式饮用水水源地：特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

##### 表6.2-10  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

依据表6.2-9判定本项目所在区域地下水敏感性为低敏感G3，依据表6.2-10判定本项目包气带防污性能为D2，最终判定本项目地下水环境敏感程度为E3。

综上，根据大气、地表水和地下水环境敏感程度的判定结果，本项目所在区为环境中度敏感区E2。

综上，本项目环境敏感特征见表6.2-11。

##### 表6.2-11建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边 5km 范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m |  |  | 属性 |  |  |  | 人口数/人 |  |
|  | 厂址周边 500 m 范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350人（企业员工） |  |
|  | 厂址周边 5 km 范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大于1万人小于5万人 |  |
|  | 大气环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  |  | 24 h 内流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 | 兴化湾 | 二类功能区 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 水文地质单元 | G3 |  | Ⅲ类 |  |  | D2 |  |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

### 6.2.5环境风险潜势

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.2-12确定环境风险潜势。

##### 表6.2-12  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目危险物质及工艺系统危险性为P3，项目大气环境敏感程度为E2，判断大气环境风险潜势为III级；地下水环境敏感程度为E3，判断风险潜势为II级。本项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即本项目环境风险潜势综合等级为III级。

### 6.2.6环境风险评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6.2-13确定评价工作等级，见表6.2-14。

##### 表6.2-13  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A |  |  |  |  |

##### 表6.2-14   环境风险评价级别

| 等级判断 | 敏感性 | 行业及生产工艺（M） | 危险物质数量与临界量比值（Q） | 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） | 环境风险潜势划分 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | E1 | M3 | 10≤Q＜100 | P3 | III | 二 |
| 地表水环境 | E1 |  |  |  | / | / |
| 地下水环境 | E3 |  |  |  | II | 三 |

本项目环境风险评价等级取各要素等级的相对高值，即本项目环境风险评价等级为二级。

### 6.2.7环境风险评价范围及敏感目标

本项目大气环境风险评价范围为5km，该范围内涉及潘厝村、下堡村、田头村、双屿村、浔头村等。地表水环境风险评价范围为项目附近的兴化湾海域；地下水环境风险评价范围为本地区地下水水文地质单元。

## 6.3风险事故情形分析

### 6.3.1风险事故情形设定

（1）事故统计分析

根据95个国家、约25年登记的化学品事故中，发生过突发性化学事件的化学品物质形态、事故来源及事故的原因见表6.3-1。

##### 表6.3-1 化学品事故分类情况

| 类别 | 名称 | 百分数% | 名称 | 百分数% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品的物质形态 | 液体 | 47.8 | 液化气 | 27.6 |
|  | 气体 | 18.8 | 固体 | 8.2 |
| 事故来源 | 运输 | 34.2 | 贮存 | 23.1 |
|  | 工艺过程 | 33.0 | 搬运 | 9.6 |
| 事故原因 | 阀门管线泄漏 | 35.1 | 泵设备故障 | 18.2 |
|  | 操作失误 | 15.6 | 仪表、电器失灵 | 12.4 |
|  | 反应失控 | 10.4 | 雷击等自然灾害 | 8.2 |

从化学品的物质形态来看，液体和液化气的比重较大，分别占47.8%和27.6%；从事故来源看，贮运事故高达57.3%；从事故的原因分析，阀门、管线泄漏是主要事故原因，占35.1%，其次是设备故障和操作失误。

（2）事故原因分析

①仓储区物料泄漏：造成泄漏的原因主要是物料装卸过满导致溢出或储罐、吨桶、储槽产生裂缝发生泄漏；控制阀门或压力表损坏或车间储罐产生裂缝发生泄漏；因意外事故导致倾覆、破裂而产生的泄漏。

②物料输送：可能发生事故的环节主要有泵失效不运转（如电器故障、机械故障、设备故障等），导致物料受压溢出、连接软管脱节直接外排。

③管道：失控、误操作导致物料溢出，机械撞击或管道腐蚀穿孔导致泄漏；密封出现问题，导致连接处泄漏。

④环保措施：环保治理设施运转不正常造成事故排放，造成环境污染的情况；废气处理系统故障、污水处理事故都可能造成环境污染。

- 本项目风险事故情形设定

结合风险物质的最大存量、毒性终点浓度、挥发性，根据环境风险识别结果及风险事故情形设定原则及上述风险事故统计表，本项目代表性事故情形设定如下表所示。

##### 表6.3-2 项目代表性事故情形设定表

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二号车间装置区 | 浓硝酸高位槽/储槽、硝酸银储槽、氨水储槽、双氧水储槽、乙醇储罐、双氧水储罐、银板银粉 | 浓硝酸、硝酸银、氨水、乙醇、双氧水、银、一氧化氮、二氧化氮 | 泄漏、火灾 | 泄漏物料及火灾产生的次生污染物CO进入大气。泄漏物料及洗消废水污染周边水体、土壤环境。 |
| 综合仓库 | 次氯酸钠吨桶、福尔马林吨桶、氢氧化钠吨桶 | 次氯酸钠、福尔马林、氢氧化钠 | 泄漏、火灾 | 泄漏物料及火灾产生的次生污染物CO进入大气。洗消废水污染周边水体、土壤环境。 |
| 储罐 | 硝酸储罐、氨水储罐、乙醇储罐、双氧水储罐 | 硝酸、氨水、 乙醇、双氧水 | 泄漏、火灾 | 泄漏的物料及火灾产生的次生污染物CO进入大气。泄漏物料及洗消废水污染周边水体、土壤环境。 |

综上，厂区内危险物质主要为有毒有害、易燃物质。结合风险物质的最大存量、毒性终点浓度限值、挥发性分析及危险单元分布情况，筛选出本项目主要代表性危险物质福尔马林、氨水、浓硝酸。重点风险源为氨水、浓硝酸储罐、乙醇储罐、福尔马林吨桶泄漏产生的泄漏气体氨气、甲醛、硝酸雾排放。

### 6.3.2源项分析

（1）事故风险概率分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，容器、管道等泄漏频率见下表。

##### 表6.3-3   用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10 mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10 mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10 mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 1.25×10-8/a |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a）1.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-6/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a） 1.00×10-7/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为 10%孔径（最大50 mm） | 5.00×10-4/a |
|  | 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 3.00×10-7/h |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 4.00×10-5/h |
|  | 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-6/h |

本项目最大可信事故为储罐/吨桶泄漏，设定由连接罐底的进料管道/吨桶泄漏引起，泄漏模式10mm孔径泄漏，泄漏频率为5.00×10-6/a。

（2）储罐泄漏蒸发源项

①储罐泄漏

假定氨水储罐罐底出料管道（管径50mm）、硝酸储罐罐底出料管道（管径50mm）、福尔马林吨桶泄漏物料，发生孔径为10mm的泄漏，泄漏物料在围堰内地面形成液池。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录计算30min的泄漏量及泄漏物料在最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）下的蒸发情况。

液体泄漏速度QL用柏努利方程计算：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，按照圆形裂口形状，雷诺数Re＞100，此处取0.65；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度；

ρ——液体密度，kg/m3；

h ——裂口之上液位高度，m。

泄漏物料在围堰内形成液池，并随地表风的对流面而蒸发扩散。氨水、硝酸、福尔马林的沸点高于周边环境常温温度，因此本次评价仅考虑泄漏氨水、硝酸、福尔马林的质量蒸发，根据HJ169-2018质量蒸发速度Q3按照下式计算：

Q3=a×P×M/(R×T0)×u(2-n)/(2+n)×r(4+n)/(2+n)

式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s

a，n—大气稳定系数，见表6.3-3所示。

P—液体表面蒸气压，Pa；

R—气体常数，J/mol·K；

T0—环境温度，K；

U—风速，m/s；

r—液池半径，m；

M—分子量；

根据上述公式计算出，氨水、硝酸储罐、福尔马林吨桶泄漏质量蒸发源强如下表6.3-4所示。

##### 表6.3-4  a，n系数与大气稳定度关系

| 大气稳定状况 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定 | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性 | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定 | 0.3 | 5.285×10-3 |

##### 表6.3-5 储罐或泄漏源强汇总表

| 物料 | 气象条件 | 密度(g/cm3) | 液位高度(m) | 裂口孔径(mm) | 泄漏 速率(kg/s) | 泄漏时间（min） | 最大泄漏量(t) | 蒸发速率kg/s | 扩散模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸 | F | 1.50 | 6.0 | 10 | 0.216 | 30 | 0.389 | 0.0175 | AFTOX |
| 氨水 | F | 0.892 | 6.0 | 10 | 0.202 |  | 0.364 | 0.046 | AFTOX |
| 福尔马林 | F | 1.083 | 1.0 | 10 | 0.245 |  | 0.441 | 0.173 | AFTOX |
| 乙醇 | F | 0.789 | 4.5 | 10 | 0.169 |  | 0.304 | 0.0123 | AFTOX |

②火灾次生污染物源强

针对乙醇储罐泄漏火灾次生污染物CO对大气环境的影响进行预测分析。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F3，火灾下CO 产生量

G 一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量，乙醇中含碳52.2%；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本项目取6%。

Q——参与燃烧的物质量，t/s。

燃烧量Q采用以下公式计算：

式中：dm/dt—单位表面积的燃烧速度，kg/m2ꞏs；

CP——液体的定压比热，2300J/kgꞏK；

Tb——液体沸点，352.6K；

T0——环境温度，293K；

Hvap——液体蒸发热，846739J/kg；

Hc——液体燃烧热，29684782.61J/kg。

着火面积按泄漏乙醇形成的液池面积计，经计算，CO产生量0.016kg/s。

## 6.4风险预测与评价

涉及商业机密，删除！

上述各事故情形下，各污染物的毒性终点浓度影响范围内均不存在大气敏感目标。各关心点均在项目场地上风向，各污染因子预测浓度均未达到毒性终点浓度。最不利气象条件和常见气象条件下，上述各事故情形发生时，事故源项及事故后果见表6.4-6。

##### 表6.4-6  事故源项及事故后果基本信息表

| 事故后果预测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | 240 | 95 | 1.056 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 62 | 245 | 2.722 |
| 氨水 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | 770 | 79 | 0.878 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 110 | 312 | 3.467 |
| 福尔马林 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | 69 | 96 | 1.067 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 17 | 181 | 2.011 |
| CO | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 36 | 0.300 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 116 | 0.967 |

由于泄漏风险的后果是严重的，而且由于评价的假设，与实际情况相比存在诸多的不确定性，当泄漏量、泄漏事故控制时间大于本评价设定的情形，则风险影响范围和程度将大于以上预测值。建设单位应采取更有力的措施来减少事故的发生概率，设置各风险物品监测设施，一旦发生泄漏事故立即报警并联锁关停有关设备，消除事故排放，保证在短时间内，自动启动泄漏气体收集、吸收系统等措施，并应及时疏散事故影响范围内的员工和居民。

### 6.4.2地表水环境风险影响分析

#### 6.4.2.1事故废水产生

本项目事故废水主要有以下几种情况：①当生产不正常造成工艺物料泄漏、生产污水排放量或者排放浓度大幅度增加超过了污水处理装置的承载负荷时；②由于污水处理装置运行不正常、排水水质不能满足排放标准要求时；③发生火灾时污染区域内产生了大量消防废水；④污染区域内产生的初期污染雨水等。

#### 6.4.2.2事故废水特征

当发生火灾等风险事故时，将用到大量消防水来灭火；或发生液体化工品泄漏时用不燃性分散剂制成的乳液刷洗产生冲洗液，或用泡沫覆盖，抑制蒸发。消防时，泄漏出来的物料混入消防水，消防水即被污染。消防污水具有以下几个特点：

- （1）消防污水量变化大

消防污水量与消防时实际用水量有关，而消防实际用水量与火灾严重程度密切相关。当火灾处于初期或程度比较轻时，消防实际用水量就小，产生的消防污水也就少；当火灾程度比较严重时，消防实际用水量就大，产生的消防污水也就多。

（2）污水中污染物组分复杂

不同的货种泄漏，消防污水中污染物的组分都会不同，污染物的浓度也会有很大差异。本项目消防水中可能含有氨、硝酸、乙醇、银等。

一旦消防用水量大于事故水池的容积，消防污水将可能进入排洪渠及兴化湾，对兴化水质、生态环境造成较大的影响。因此，消防污水的收集与处理是十分必要的。

#### 6.4.2.3事故废水对海洋生态环境的影响分析

本项目所在的江阴工业园区设置有园区事故污水控制调储措施（园区建有1个5万m3公共应急池及其切换装置、管道），同时，可启动园区应急预案，通过相关防控措施，企业厂区发生事故废水排放对排污口水域造成的环境影响能够得到有效控制。

（1）对海水水质的影响

事故污水中可能含有化学品，进入海域后将使得局部海域的pH、COD、氨氮、银的指标明显增大，将对附近海域的海水水质造成一定的影响。

（2）对浮游生物的影响

浮游生物对液化品污染极为敏感，许多浮游生物皆会因受液化品危害而惨遭厄运，食物链会被破坏，饵料基础因此遭破坏，特别是由于浮游生物缺乏运动能力，加以身体柔弱，身体多生毛、刺更易为液化产品所附着和易受污染。

（3）对底栖生物的影响

事故污水进入海域中，液化品沉降可能导致该海域滩涂、底栖生物窒息死亡或中毒死亡，其中一些营固着性生物的贝类如牡蛎、贻贝等及甲壳类的虾、蟹，及对污染敏感的棘皮动物将深受其害，一些滩涂鱼类也会因此受害，幸存者也将因有臭味而降低其经济价值。此外，海涂及沉积物中未经降解的液化品有可能还原于水中造成二次污染。

（4）对渔业生产的影响

事故污水进入海域后，可能将对周围的渔业资源、鱼类产卵场、育肥场带来影响的同时，也可能对现有养殖区养殖生产造成重大的损失。

本项目等危化品对水生生物等危害较大，若在极端事故情况下，大量危化品进入河流，将对附近兴化湾水域的生态造成严重的影响。因此，建设单位应制定完善的风险防范措施与应急预案，必须杜绝危化品和消防事故污水泄漏进入兴化湾的事故发生。

### 6.4.3地下水环境风险预测与分析

正常工况下，本项目生产设施场地防渗设施应按GB/T50934的防渗要求进行设置。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）建设项目已根据GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，正常情况下不会发生渗漏。本项目事故状态下发生渗漏对地下水的环境风险预测情况详见5.5小节。加强地下水环境的监控、预警，厂区设置地下水监控井3眼，定期对厂区的地下水监控井进行监测，实时监控厂区内的地下水环境。

### 6.4.4运输过程潜在的风险影响分析

本项目的生产原料由供货单位负责运输，产品则由建设单位委托有危险品运输资质的单位运输，运输路线、运输方式、运输时间需报公路沿线交通管理部门审批。运输过程产生的风险主要表现在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，在运输途中发生重大撞车翻车事故突发性溢漏，使所运载危险品进入大气，造成恶性污染事故。污染事故最为严重的路段是跨越人口密集的城镇路段，其余路段由于人口少，通过及时采取防护措施，可避免污染造成的伤亡事故发生。因此本项目装载危险物品运输路线应避开人口集中的区域，其车辆不得在生活饮用水地表水源保护区、居民聚居点、行人稠密地段、政府机关、大桥等敏感目标停车。如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车，应事先报经当地县、市公安部门批准，按照指定的路线、时间行驶。本项目运输过程风险防范措施见6.5.2.5，通过采取相应的防范措施，发生事故的概率较小。

## 6.5环境风险管理

### 6.5.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

### 6.5.2环境风险防范措施

#### 6.5.2.1大气环境风险防范及减缓措施

（1）工程设计

①总平面布置中，根据生产流程及各单元的生产特点和火灾爆炸危险特性，结合地形及风向等因素，在总体布置时进行优化调整，按功能分区布置，各功能区之间均设置消防通道，道路成环状布置，满足消防及安全疏散要求。同时考虑满足工艺流程通顺、管线短捷的要求，又考虑了防火防爆及安全疏散等问题。全厂各工序之间、各设备之间保持足够的安全距离，满足消防规范的要求。

②危险化学品贮运安全防范措施

a.危险化学品储运系统的设计严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求。

b.罐区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装臵的接地设计规范》设防雷击、防静电系统。

c.按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在罐区设自动报警设施。

d.在储运过程控制采用DCS 系统，并设有越限报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

e.与大容量储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外，并可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。

f.可燃液体罐区以及装置区分别设有防火堤和围堰，并设专用排泄沟/管，防火堤、围堰的设计均执行国家及行业标准。

g.储罐防火设施，包括储罐基础、罐体、保温层等采用不燃材料；易燃液体储罐配备液面计、呼吸阀和阻火器；储罐的进料管线末端按至储罐下部，防止液体冲击产生过量静电；储罐保持良好接地、防雷；设倒罐线，在储罐发生事故时易于转送物料。

③火灾报警系统和有毒气体检测系统

在物料易泄处按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2019）、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZT233-2009要求设置可燃、有毒气体报警仪。当物料泄漏时能及时报警，以便在第一时间及时处理。正常监测系统兼顾环境风险事故快速监测系统，负责对事故现场及周围区域进行应急监测，向公司应急指挥部及时提供包括事故的规模、事故发展的趋向、事故影响边界、气象条件，污染物质浓度、流量，可能的二次反应有害物及污染物质滞留区等监测数据。

（2）管理措施

①加强储罐、装置的操作、维护维修管理，严防因人为操作及设备损坏引起的物料泄漏。

②作业人员必须接受与本岗位相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作机能考核合格，方可上岗作业。所有上岗人员必须定期进行继续教育，保持技术更新要求，所有持证上岗人员，须按期进行换证考核。

③所有压力容器、可燃气体检测仪器、安全阀以及远近距离控制阀等，应按规定周期定期检验，确保安全、灵敏、可靠。

④加强对易腐蚀系统的设备和管线的厚壁监测工作，随时掌握厚壁减薄情况，以便随时更换腐蚀较严重的设施。

⑤在事故处理及检修需要进入容器时，应严格执行有关的安全规定（如办理审批手续），穿戴好各种防护用品，并有责任心强的人员进行监护。

⑥在易引起误操作事故的岗位设立明显标志，在作业场所的紧急通道和紧急出入口设置明显的标志和指示箭头。

⑦ 建立事故风险应急管理组织机构，制定安全规程，事故防范措施及应急预案。定期检查事故防范措施运行情况，组织进行事故演练。

⑧严格按照《危险化学品安全管理条例》要求进行管理。

（3）管线的风险防控措施

①设计方面

a. 封闭管线上设置相应泄压设施，防止因太阳曝晒等原因而导致超压；

b. 设置DCS自动报警和连锁切断设施，并设紧急事故切断阀，保证其手动操作功能。一旦发生超压或泄漏，立即自动检测并送至厂内DCS控制系统，安全控制系统动作；

c. 按“无泄漏工程”的标准，采用焊接连接并建议易燃、易爆介质、有毒介质、腐蚀性介质管道焊缝以及跨越道路及排洪渠河道的管道焊接焊缝按100%进行射线探伤检验，以保证管道的严密性，严防跑、冒、滴、漏事故；

d. 输管线沿途应设有明显的警示标志，提醒过往车辆和行人注意安全；

e. 在管线两侧应设有火灾、事故报警电话，确保发生事故时能立即与相关部门联系；

f.项目中使用的压力管道等属于特种设备，均须有出厂合格证，使用之前委托有关部门进行检测、试压，取得使用许可证后方可使用；压力管道应由具备相关资质的单位进行施工、检测、试压，且应有完整的施工、检测记录；管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）的规定；由具备相关资质的监理单位进行监理，并有完整的监理报告。

g.易燃、可燃物料在管道内输送的过程中，一旦流速控制不良，使流体与管壁的摩擦增大，静电积聚过快，释放不及时，会引发静电火花进而引燃物料，造成火灾、爆炸事故。因此，要根据不同物料的危险性，按规范采用不同的流速进行输送，确保安全性；同时根据相关规范需对管道设置相应的防雷防静电接地设施。

②管理方面

a.建立物料输送管道的安全技术档案，内容包括管道使用维护说明、安装技术文件和资料、管道输送物料、管道介质条件、管道标识、应急切断阀位置、管道沿线焊缝位置、管道变径及弯头位置、焊缝巡检情况、泄漏应急处置、应急物资存放地等。档案应及时更新，并作为员工上岗培训重点内容。

b.加强运输管线的检查（防泄漏、防腐蚀、阀门封闭等情况），设有专人对管线进行巡查，查看管线的防泄漏（应特别关注焊缝、管道变径及弯头处）、防腐蚀以及阀门等设备的完好情况，并将巡查结果记录在案备查，一旦发现问题，巡查人员应立即向有关有关部门反映解决。

c、管道施工后增加警示牌，特别是在跨路段需加密布设，增加的标识可参考下图所示。

| XX物料管线 联系电话：XXXXX | XX管线转弯处 联系电话：XXXXX |  |
| --- | --- | --- |
| 一般标识 | 转弯标识 | 禁烟火标识 |

（4）废气治理设施风险防控措施

设置专人负责废气处理设施运行效果监督，避免废气处理设施故障、操作不当等引起废气超标排放。

（5）化学品泄漏应急处置、储运注意事项

项目主要危险化学品泄漏的应急处理处置、储运注意事项见附表1-附表8。

#### 6.5.2.2事故废水环境风险防范措施

为了阻断事故泄漏液和消防水进入环境，立足工程配套设施，采取“收→调→输→储→处理”事故泄漏和事故消防水，设置“三级防控措施”防范事故泄漏液和消防污水进入外环境和地表水环境。

（1）事故应急池设置

根椐《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY08190-2019）的有关要求，事故储存设施总有效容积计算公式如下：

V总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5

V2=∑Q消.t消

V5=10q.f

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的物料量，m3；

V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm； 
n——年平均降雨日数。 
f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

针对厂区代表性风险单元分别计算(V1+ V2-V3)max值，具体见表6.5-1。

##### 表6.5-1   项目代表性风险单元(V1+ V2-V3)计算表

| 单元 | V1a （m3） | V2（m3） |  |  | V3 （m3） | V1＋V2－V3（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防水量（L/S） | 火灾持续时间（h） | V2（m3） |  |  |
| 罐区 | 42.5 | 13.56 | 6 | 292.90 | 717.71 | -382.31 |
| 二号车间 | 5 | 55 | 6 | 1188 | / | 1193 |
| 综合仓库 | 10 | 50 | 6 | 1080 | / | 1090 |

注：a：装置泄漏物料量以装置中物料最大一台反应器计，储罐泄漏物料量一罐组中最大储罐计。

由上表计算可知，厂区风险性代表单元(V1＋V2-V3)max出现在二号车间，为1193m3。

##### 表6.5-2   项目V总计算表

| 单元 | (V1+ V2-V3)max（m3） | V4a（m3） | V5（m3） |  |  |  | V总（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | qa（mm） | n（d） | Fb（ha） | V5（m3） |  |
| 二号车间 | 1193 | / | 1604.5 | 125 | 0.897 | 115.14 | 1308.14 |

根据上述参数计算取整得项目V总=1308.14m3，建设单位拟建设事故应急池容积1400m3，以满足本项目最大事故水量要求。本评价同时要求建设单位应配套相应规模的备用柴油发电机组和污水提升泵，以便在事故发生时，确保及时的将应急池的事故废水由泵提升至污水处理站处理。

（2）事故污水三级防控体系

为了阻断事故泄漏液和消防水进入环境，立足工程配套设施，采取“收→调→输→储→处理”事故泄漏和事故消防水，参照中国石油天然气集团公司《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY08190-2019）的有关要求，本次环境影响评价针对企业事故废水排放采取三级防控措施来杜绝环境风险事故废水排放对外环境造成的污染事件，将环境风险事故排水及污染物控制在储罐区、装置区，环境风险事故排水及污染物控制在排水系统事故池；以及事故废水分批次纳入园区污水处理厂，避免冲击园区污水处理厂。三级防控措施具体如下：

（1）第一级防控措施：第一级防控措施是设置装置和罐区围堰及防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，是泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

a.装置和罐区按规范设围堰及防火堤，对事故情况泄漏物料及消防废水进行收集控制；

b.装置和罐区均分别设置污水及雨水排放的切换闸门，正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制；

c.装置内凡在操作或检修过程中，可能有液化品等有毒物料泄漏污染的区域，设置不低于150mm 的围堰，围堰内设置排水设施，实施清污分流，控制污染范围。

d.本项目硝酸银生产线蒸馏冷凝液及超细银粉洗涤废水涉及含银废水；事故状态下，含银废水未经处理直接进入市政污水管网，对江阴工业园区污水处理厂造成较大冲击。本项目采取了以下几个方面对含银废水进行严格防控。①本项目生产装置区设置围坎，高度建议不低于100mm；②对含银废水管道上设置阀门，一旦发生含银废水泄漏，马上关闭阀门，自控联锁装置启动紧急停车，立即将发生泄漏的含银废水泵入含银废水处理系统内。如有泄漏地面仍有少量液体物料，可以采用树脂进行吸附。

e.罐区分别设置污水及雨水阀门，且处于常闭状态，以使突发性泄漏的物料囤积在罐区内，不跑到外围。为了收集罐区的初期雨水，需打开污水水封井阀门排污，下雨时后期，打开雨水阀门，罐区地面雨水通过雨水水封井阀门排入边沟水系统。消防事故情况下，打开污水阀门，通过污水系统收集消防废水。

（2）第二级防控措施（企业级）：

企业必须在各贮罐区、装置区单元外围设置连接污水总排放口、雨水排放口的专用事故池，设计相应的切换装置，一旦厂区内发生污染事故，立即启动切换装置，将雨水和污水引入事故池，切断污染物与外部的通道，将污染控制在厂区内，防止较大生产事故泄漏物和污染消防水造成的环境污染。

本工程设置有1400m3的事故应急池，事故状态下首先将事故液拦在第一级防控措施的围堰内，溢流部分流入事故污水排水管或雨水管系统。在事故污水排水管和雨水管系统总出口设闸门，事故状态下闸门关闭，将事故污水切入事故池，事故池中的事故废水最后分批进入项目污水处理站处理，最后通过污水排水管网外排。本评价同时要求厂区应设有备用柴油发电机组和事故污水提升泵，以便在事故发生时，确保将事故废水由泵提升至污水处理站处理。

厂区内的事故池装满事故污水时，事故污水进入雨水系统即将通过雨水总排水进入外环境，此时启动污水提升泵，将事故应急池内的消防事故废水紧急提升至厂内污水站的调节池内，进行预处理后排入园区污水管网，最后进入园区污水处理厂再次深度处理达标排放。此措施作为特别重大事故状态下，将污染物控制在厂区内的最后控制措施。

（3）三级防控措施（园区级）

为防范于未然，将可能发生的环境风险事故的影响将到最低，以江阴工业园区的公共事故应急池、海堤和排洪闸作为本项目的第三级防线，防止事故废水流入兴化湾。

根据《福建省环保厅关于切实加强重点石化化工企业及园区环境应急池建设的通知》(闽环保应急〔2015〕13号)的要求，在同一个园区或者片区内的，或者彼此相邻的石化、化工生产企业和油库、罐区储运企业之间，要加强沟通联动，牢固树立“环保一家人”观念，打通彼此已建、在建、拟建应急池通道，配备能力足够的双向自流或者动力提升设施，实现应急池系统共用（园区已有的应急防控措施详见图6.5-3）。

目前园区建有1个5万m3公共应急池及其切换装置、管道。项目与园区公共应急池相对位置见图6.5-1。同时本项目废水经收集后由厂内污水处理站处理达标，然后再进入园区污水处理厂进一步处理达标排放。因此，福州江阴港城经济区应急池和园区污水处理厂作为第三级防控。同时，本评价要求本项目事故应急池预留与园区公共事故应急池的接口，并配备专用事故水泵等相关应急器材。

根据《福州市江阴工业集中区突发环境事件应急预案（JYGCJJQ[2019]-02版）》可知，江阴港城经济区沿内河共设置四个水闸，天辰耀隆东侧芝港河处设有三个水闸、入海口的东南电化西南侧设有一个水闸，水闸可以有效地控制水环境风险事故后，水环境风险物质在水环境中的扩散及对水环境风险受体的污染。另外园区与海域连接处建有防海堤和入海水闸，在最不利情况下，可关闭东、西部产业区入海水闸，将事故废水控制防海堤内渠道，防止外排污染兴化湾海域。

企业三级防控体系示意图见图6.5-2。

##### 图6.5-1  项目与园区公共事故应急池相对位置示意图

##### 图6.5-2  项目环境风险三级防控系统图

本项目所在位置

##### 图6.5-3  江阴应急池及应急管线布置图

（3）事故风险防范措施

坚持“以人为本、预防为主”的指导思想，应针对主厂区的各生产装置、罐组等区域潜在的风险事故区或风险源采取相应的事故风险防范措施，制订应急计划。在设计、建设和运行过程中，科学规划、合理布置，采取必要的分隔及相应的防火、防爆等安全防护措施，建立严格的安全生产制度，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。应充分考虑各种防泄漏措施，特别是防止有毒有害物质进入外部环境的控制措施。

项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下环境风险防范与应急措施：

①按规范设置装置区初期雨水围堰、储罐区防火堤，初期雨水池和雨水监控池，以及应急事故池的三级防控系统，设置1座1400m3 事故池。规范建设自流式应急事故池和相应的导流设施，储罐围堰外应设置切换阀门，切换阀门操作宜设在地面，并设电动、手动双用闸阀，事故池配置双回路电源的大功率抽水泵站和柴油抽水泵等。确保未经处理废水和事故污水不出厂。

②废水处理调节池等设施与事故三级防控设施应分别设计、建设，在非事故情况下不得混用。优化事故污水收集输送途径，严格雨污管道建设管理，坚决实施雨污分流，严防事故污水污染雨水收集系统。

#### 6.5.2.3地下水环境风险防范措施

地下水环境风险防范采取源头控制和分区防渗措施，详见地下水污染防治措施章节。加强地下水环境的监控、预警，厂区设置地下水监控井3眼，定期对厂区的地下水监控井进行监测，实时监控厂区内的地下水环境污染水平。

#### 6.5.2.4一般火灾防范措施

（1）在建筑设计上凡建筑面积大于3000m2的丙类生产车间四周均设环形消防车道。车间内部按《建筑设计防火规范》要求设置疏散口及划分防火分区。根据规范在室内外配置消火栓和灭火器。

（2）室外消防给水采用低压给水系统，发生火灾时由消防车加压供水灭火。设计采用生产、消防合并的给水系统，消防给水采用低压制。消防管理由现有的管理系统负责管辖。

（3）对使用易燃易爆物料设备、输送管道应采用严格的防泄漏措施，如采取双套管输送，泵、阀全密封等措施；金属管道应按规定设置防静电措施；加强工艺控制与设备的维护维修管理；

（4）所有易损动力设备应设置备用设备及双回路电源，防止因设备故障或突发性停电引起的有害物质泄漏。

（5）各生产单元除采取上述防范措施外，应针对各自的反应特性，分别采取有效的风险管理与防范措施。

#### 6.5.2.5运输过程风险防范措施

（1）根据《道路危险货物运输管理规定》，从事营业性道路危险货物运输的单位，必须具有十辆以上专用车辆的经营规模，五年以上从事运输经营的管理经验，配有相应的专业技术管理人员，并已建立健全安全操作规程、岗位责任制、车辆设备保养维修和安全质量教育等规章制度。危险品运输单位必须取得《道路危险货物非营业运输证》，方可进行运输作业，有关人员必须取得《道路危险货物运输操作证》和有关专业培训考核后，方可上岗作业。运输单位和有关人员应定期组织学习、考核。因此，本项目的危险品运输应委托有资质的危险品运输企业进行运输。

（2）危险物品运输车辆必须符合国家标准《道路运输危险货物车辆标志》的规定，悬挂明显的危险货物运输标志。严禁用三轮机动车、全挂汽车列车、人力三轮车、自行车和摩托车等不符合规定、无安全措施的车辆来运输危险物品。禁止将危险物品混入非危险物品中贮存。危险物品运输车辆严禁混装水果、蔬菜等其他货物，保证危险物品运输车辆”专车专用”。车辆需按规定定期检修、维修，压力容器须符合国家强制性标准。危险物品的包装标志必须符合国家标准《危险货物包装标志》和《包装储运图示标志》及有关补充规定。

（3）收集、贮存危险物品，必须按照危险物品特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险物品。

（4）运输危险物品时，必须严格遵守交通、消防、治安等法规。车辆运行应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。对在夏季高温期间限运的危险货物，应按当地公安部门规定进行运输。运输路线、运输方式、运输时间需报公路沿线交通管理部门审批。

（5）装载危险物品运输路线应避开邵武市城区，其车辆不得在生活饮用水地表水源保护区、居民聚居点、行人稠密地段、政府机关、大桥等敏感目标停车。如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车，应事先报经当地县、市公安部门批准，按照指定的路线、时间行驶。

（6）对装载本项目危险物品车辆，应采取相应的控温、防爆、防火、防震、防水、防撒漏等措施。

（7）危险物品装卸现场的道路、灯光、标志、消防设施等必须符合安全装卸的条件。建设单位应要求危险物品产生单位在装卸地点的应标有明显的货名牌，储槽注入、排放口的高度、容量和路面坡度应能适合运输车辆装卸的要求。

（8）在发生如台风、大雾、龙卷风等天气时应特别注意行车安全甚至不出车，尽量减少事故发生率。

（9）建议运输车队制定一些诸如”安全行车标兵”、”安全行车十万公里无事故”等激励制度，不能制定司机跟业务量直接挂钩的激励制度，严防司机为拉业务为出现超载、超速和疲劳行车现象。

#### 6.5.2.6报警监控措施

本项目应参照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB/T50493-2019)、《重大危险源（储罐区、库区和生产场所）安全监控通用技术规范（征求意见稿）》要求，在危险物料生产、储存场所(如罐区)和主反应装置区设置有毒物质泄漏检测探头，检测探头应与报警系统、应急处理系统等联动，以便一旦发生有毒物质泄漏，及时迅速启动事故应急救援预案，如启动泄漏物质收集吸收系统等，将事故损失减轻到最低限度。

#### 6.2.2.7其他风险防范措施

（1）岗位操作严格穿戴劳保用品，制定安全操作规程，严格执行，保证严格依照公安、交警部门的管理进行运输、组织生产。

（2）安全教育等纳入企业经营管理范畴，完善安全组织结构。

（3）加强安全卫生培训，掌握处理事故的技能，加强技术防范，杜绝安全和危害职工健康事故的发生；在所有职工中普及对氨、次氯酸钠、硝酸银、一氧化碳等有毒有害物质有害意识及对中毒者的急救措施。

（4）生产区内严禁烟火。

（5）项目建设和营运期，应对厂区周围居民分发防范毒物泄漏危害常识的宣传手册，并宣传内容在厂内外显著位置上墙公示。

##### 表6.5-3 本项目风险防控措施一览表

| 防控措施 |  | 风险防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 储罐区 | 报警仪 | 储罐上部安装有有毒气体报警仪、可燃气体探测器 |
|  | 控制系统 | 储罐出口管道及卸车管道设置紧急切断阀；各污染防治区按要求防渗 |
|  | 储罐设计 | 储罐区设置围堰，每个储罐设计高低液位报警控制系统 |
| 综合仓库 |  | 安装可燃气体探测器、有毒报警器 |
| 生产装置区（车间二） |  | 装置区设置视频监视系统，各类设备、管道采用防腐蚀材料。输送管道使用无缝钢管或铸铁管，管道连接使用法兰连接，法兰连接使用垫片材质应为防腐蚀材料；车间内设有毒气体报警器、可燃气体报警器 |
| 管理制度 |  | 24h值班监控 |
| 消防 |  | 本项目设置有灭火器，设置1000m3消防水罐及消防设施 |
| 应急事故池 |  | 设置1400m3事故池 |
| 初期雨水 |  | 设置400m3初期雨水池、500m3雨水监控池 |

#### 6.5.2.8主要危险物质泄漏的应急处理处置方法

本项目主要危险物质泄漏的应急处理处置方法详见6.5-4。

##### 表6.5-4  项目主要危险物质泄漏的应急处理处置方法一览表

| 序号 | 名称 | 应急处理处置方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 一、泄漏应急处理 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 三、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |
| 2 | 硝酸 | 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内。 二、防护措施 呼吸系统防护：接触其烟雾时，佩戴防毒面具。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 三、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。 |
| 3 | 次氯酸钠 | 一、泄漏应急处理 应急处理:蔬散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移至安全场所。 消除方法:立即切断泄漏源，小屋泄漏用大量水冲洗。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 二、防护措施 呼吸系统防护：高浓度环境中，应佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿工作服饰防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它防护：工作后，淋浴更衣。注意个人卫生。 三、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣服，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：立即脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸。就医。 食入：立即就医。 灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火注意事项:消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，上风方向灭火。 |
| 4 | 氢氧化钠 | 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸防护系统：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法与灭火剂：干粉、二氧化碳或耐醇泡沫。避免用太强烈的水汽灭火，因为它可能会使火苗蔓延分散。灭火时，应佩戴呼吸面具并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。 |
| 5 | 乙醇 | 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场禁止吸烟。 三、急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 6 | 双氧水 | 一、泄漏应急处理 保证充分的通风。清除所有点火源。迅速将人员撤离到安全区域，远离泄露区域并处于上风方向。使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘。 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄露或溢出。避免排放到周围环境中。 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。 二、防护措施 工程控制：保持充分的通风，特别在封闭区内。确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。使用防爆电器、通风、照明等设备。设置应急撤离通道和必要的泄险区。 呼吸系统防护：如果蒸气浓度超过职业接触限值或发生刺激等症状时，请使用全面罩式多功能防毒面具或防毒面具筒。 眼睛防护：佩戴化学护目镜。 皮肤和身体防护：穿阻燃防静电防护服和抗静电的防护靴。 手防护：戴化学防护手套（例如丁基橡胶手套）。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 三、急救措施 皮肤接触： 立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。 眼睛接触： 用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。 吸入： 立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止，立即进行心肺复苏术。立即就医。 食入： 禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 灭火方法与灭火剂：合适的灭火介质: 水。不合适的灭火介质: 干粉、二氧化碳或泡沫。灭火时，应佩戴呼吸面具并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。 |
| 7 | 甲醛 | 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用1%碘化钾60mL灌胃。常规洗胃。就医。 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 8 | 硝酸银 | 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区﹐限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 二、防护措施 呼吸系统防护：接触其粉尘时，建议佩戴防尘呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：采用水、雾状水、砂土、二氧化碳灭火。 |
| 7 | 一氧化氮 | 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，产生的大量废水放入废水系统。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。。 身体防护：穿防酸碱工作服。 手防护：戴橡胶手套。 三、急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，必要时到公司医务室作进一步处理。 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。采用雾状水灭火。 |
| 8 | 二氧化氮 | 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法： 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具 ( 全面罩 ) 或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水、卤代烃灭火剂灭火。 |

#### 6.5.2.9事故污染物进入环境后的消除措施

（1）事故气态污染物进入环境后的消除措施

针对出现事故，需要及时关闭进料阀门，对泄漏出的物料需要回收处理，尽可能减少对大气环境的污染量。

事故气态污染物进入环境后，针对当时的气象条件等因素，对受污染区域采取喷淋吸附、消毒等措施；对居民及时发布信息采取关窗、隐蔽、个人防护、撤离等措施。

（2）事故液态污染物进入水环境后的消除措施

在火灾爆炸救灾过程中，消防水将带有大量的有毒有害物质，这些消防水如果不能及时切换至事故应急池，而泄漏至雨水管道，将有可能引起雨水的继发性的污染事故，如果没有采取紧急切断措施，这些被污染的雨水一旦进入到环境水体，将引起环境水体继发性的污染事故。液态污染物进入环境可能去向是排洪渠和海域。如果一旦出现这种情况，需要采取减少和消除污染物对水体环境造成污染的应对方案。

为防止事故状态时的污水排放污染水体，危及地表、地下水以及渔业、生态安全，公司需编制重大环境污染突发事件应急预案，明确应急指挥部组织机构、职责分工及应急响应程序；对环境污染的事故进行等级划分，根据储存物料的特点，编写相应的环境污染事故处理应急预案，保证一旦发生环境污染事故，能够立即启动事故应急预案，进行先期的事故应急响应，及时控制事故的扩大，最大限度地控制环境污染。

①尽快确定突发环境污染事件发生的时间、地点、原因突发环境污染事故的污染物或危险化学品的名称（或种类）、数量、性质，污染范围、影响程度等基本情况；

②对泄漏物料进行吸附收集，加入消除毒物剂，降解毒性。需备有一定数量的防控水污染应急物资，如沙包、吸油棉等，对泄漏物料进行收集。物料液体泄漏到土壤中，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，送至废物处理场所处臵。大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

③根据制定现场监测方案，负责采样及分析化验工作；

④监测数据及时报告应急处置小组和应急现场指挥组。将剧毒、有毒、有害的危险化学品尽可能处理成无毒、无害或毒性较低、危害较小的物质，或将剧毒、有毒、有害的危险化学品收集、转移至安全地方，尽可能减少和降低危险化学品事故所造成的危害和损失，同时注意避免造成二次污染。

⑤对进入事故池的污染水体进行处理，由于本项目污染水体主要污染因子为COD、氨氮，可在应急池内采取如中和沉淀措施等，经处理达标后的废水再排入江阴污水处理厂，处理措施可行。

#### 6.5.2.10职业健康安全的环境风险防控措施

建议建设单位按照相应要求做好相应职业健康安全的环境风险防控措施，如建立相应管理制度、建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案、定期组织职业卫生知识培训等：

1、组织制度管理落实：设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作；建立、健全职业卫生管理制度和操作规程等。

2、建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。建设单位应当按照相关规定对有关人员组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。职业健康检查工作应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。对劳动者建立的职业健康监护档案，应按规定的期限妥善保存。

3、定期进行职业卫生知识培训。建设单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用防护设备和防护用品。

4、工作场所预防措施：易燃易爆和有害有毒等危险作业场所应设置相应的防护措施、报警装置、通讯装置、安全标识及在紧急情况下的抢救和安全疏散设备。易燃易爆物质的存储需符合相应防爆要求。

#### 6.5.2.11人员紧急撤离、疏散

为防止发生重大风险事故，对影响范围内人员的影响，对于人员的疏散和撤离，要求如下：

- （1）疏散、撤离负责人

事故发生后，由各生产班组安全员作为疏散、撤离组织负责人。

（2）事故现场人员清点、撤离方式、方法

当发生重大泄漏和火灾事故时，由应急指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。侦检抢救队员应立即到达事故现场，设立警戒区域，在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的各生产班组安全员应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，进行最后撤离。人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在泄漏区或污染区。如有没有及时撤离人员，应由配戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈奔跑和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，缓缓地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。

（3）疏散范围

根据事故环境风险事故的影响预测结果可知，在本评价预设条件下发生气相毒物风险事故时，装置区、罐区中各风险物质毒性终点浓度-1出现的距离最远在96m内，毒性终点浓度-2出现的距离在312m内；根据化学品处理处置方案要求氨水泄漏最远疏散距离达白天800m、夜间2000m；乙醇泄漏最远疏散距离为500m。详见表6.5-5。

##### 表6.5-5  项目主要危险物质泄漏的应急处理处置方法一览表

| 风险类型 | 预测疏散最远距离 | 化学品处理处置方案要求疏散距离* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸储罐泄漏 | 毒性终点浓度-1（240 mg/m3）：95m 毒性终点浓度-2（62 mg/m3）：245m | / | / |
| 氨水储罐泄漏 | 毒性终点浓度-1(770mg/m3)：79m 毒性终点浓度-2(110mg/m3）：312m | 泄漏储罐泄漏是初始隔离距离为150m，下风向疏散距离为白天800m，夜间2000m。 | 摘自《液氨泄漏的处理处置方案》（HG/T4686-2014） |
| 福尔马林吨桶泄漏 | 毒性终点浓度-1(69mg/m3)：96m 毒性终点浓度-2(17mg/m3）：181m | 泄漏隔离距离至少为50 m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 | 《醛类物质泄漏的处理处置方法》（HG/T4689-2014） |
| 乙醇泄漏产生次生污染物CO | 毒性终点浓度-1（380mg/m3），36m 毒性终点浓度-2（95mg/m3），116m | 醇类物质发生泄漏的初始隔离距离及下风向疏散距离符合下列规定，乙醇初始隔离距离为100m，下风向疏散距离为500m。 | 《醇类物质泄漏的处理处置方法》（HG/T4686-2014） |

（4）撤离路线

建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、福建省人民政府“关于印发福建省突发环境事件应急预案的通知”（闽政办〔2015〕102号）等文件，编制应急预案，制订项目环境风险紧急撤离方案，划定紧急疏散人群集中点和撤离路线，相应负责人应将发生事故的场所，设施及周围情况、化学品的性质和危害程度，以及当时的风向(根据设立的风向标)等气象情况向应急指挥部作详细报告后确定疏散、撤离路线，撤离过程中，受影响人员应配备防毒面具等必要防护装备。

疏散警报响起，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若气体泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直之方向疏散(以宽度疏散)。

为使疏散计划执行期间厂内员工能从容撤离灾区，要随时了解员工状况，采取必要之应变措施，根据厂内疏散路线，员工按照指示迅速撤离、疏散至集合地点大门口，各生产班组安全员负责人清点人数。

（5）非事故原发点/非现场人员的紧急疏散

事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大泄漏事故时，应急指挥部根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断，对可能涉及的生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定。防止引起恐慌或引发派生事故。

（6）周边区域的工厂、社区人员的疏散

发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，根据当时的气象条件、污染物可能扩散的区域和污染物的性质，由应急指挥部决定是否需要向周边地区发布信息，并与政府有关部门联系。

政府部门根据实际需要对周边区域的工厂，社区和村落的人员进行疏散时，由公安、民政部门、街道组织抽调力量负责组织实施，立即组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行动员和疏导，使周边区域的人员安全疏散。

（7）人员在撤离、疏散后的报告

事故现场、非事故现场和周边区域的人员按指挥组命令撤离、疏散至安全地点集中后，由相关负责人清点、统计人数后，及时向指挥组报告。

（8）事故紧急撤离避难场所

项目在办公用地设紧急撤离集结点，配备防毒面具、防化服、正压式呼吸器、疏散车辆等必要设施，并由事故应急指挥中心根据事故影响情况，决定是否进行远距离疏散。

#### 6.5.2.12应急监测

建设单位在物料容易泄漏处安装气体监测报警装置，当有物料泄漏时能及时报警，以便在第一时间及时处理。一旦发生事故，建设单位将启动环境污染应急预案，成立环境保护组，组织对事故现场污染区域进行应急监测。

①大气监测

根据优化项目发生污染物事故的地点、泄漏物的种类及时安排监测点。

监测点设置：通常在事故现场及下风向一定范围内设置监测点。

监测项目：根据泄漏物的种类确定，可能包括：氮氧化物、氨、甲醛、非甲烷总烃、颗粒物等。

监测频次：按事故级别制定监测频次，对大型事故或毒物泄漏事故应对相关地点进行紧急高频次监测（至少1 次/小时），并随着事故的处理及污染物浓度的降低，逐步降低监测频次，直至环境空气质量恢复正常水平。

②水污染监测

当发生火灾爆炸或物料泄漏至排水系统后，立即启动水质应急监测。

监测点设置：在事故现场或泄漏现场周围排水系统汇水处增设临时监测点，增加污水处理站监测点的监测频次。

监测项目：根据事故泄漏情况监测pH、氨氮、COD、SS、氨氮、总银等。

监测频次：自动监测点连续监测，临时增设的监测点采取高频次监测（至少1次/小时），及时掌握污染物的流向，采取必要措施防止污染物排放至外环境。

③地下水及土壤监测

如果物料或事故污水泄漏到厂外排洪渠，需要根据泄漏情况进行地下水和土壤监测。

监测点：根据情况设置在排洪渠两侧及下游地区。

监测项目：根据事故泄漏的物料决定。

监测周期：需要从事故发生至其后的半年至一年的时间内定期监测地下水及土壤相关污染物含量，了解事故对地下水及土壤的污染情况。

##### 表6.5-6 事故应急监测计划一览表

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气污染事故 | 事故发生地 | 初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | 氮氧化物、氨、甲醛、非甲烷总烃、颗粒物 |
|  | 事故发生地周围居民区等敏感区域 | 初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |  |
|  | 事故发生地下风向 | 4次/天或与事故发生地同时频次（应急期间） |  |
|  | 事故发生地上风向对照 | 3次/天（应急期间） |  |
| 地表水环境事件 | 雨水排放口、距离泄漏源最近的雨水井 | 初始加密（4次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | pH、氨氮、COD、氨氮、SS、总银 |
| 地下水环境事件 | 污染物流经地区的地下水井 | 初始加密监测，视污染物浓度递减；两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 | pH、氨氮、耗氧量、银 |
|  | 江、河事故发生地上游的对照点 | 1次/天，连续2天 |  |
| 土壤环境事件 | 厂区 | 1次/应急期间，清理后、送填埋场处理 | 按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB 36600-2018) 》确定 |

### 6.5.3环境影响后评价要求

根据前文环境风险评价等级判定，本项目环境风险需开展二级评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“11.4 环境风险评价结论与建议”中的要求——对存在较大环境风险的建设项目，须提出环境影响后评价的要求。本项目在通过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期后，应对其实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施，以提高环境影响评价有效性。

### 6.5.4环境风险事故应急预案

#### 6.5.4.1应急预案编制要求

企业应根据《突发公共卫生事件应急条例》的要求编制详细的应急预案，并按照福建省环保厅转发环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知(闽环保应急〔2015〕2号)要求经评审后报地方政府管理部门评审、备案。在项目一旦发生重、特大风险事故发生，应立即启动应急预案。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求对环境风险进行分级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，环境风险应急预案应包括表6.5-7内容。

##### 表6.5-7  应急预案框架

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述应急预案编制目的、依据、事件分级、适用范围、工作原则及应急预案关系说明 |
| 2 | 应急组织指挥体系与职责 | 内部应急组织机构与职责、外部指挥与协调 |
| 3 | 预防与预警 | 提出预防、预警措施及预警的解除 |
| 4 | 应急处置 | 先期处置措施(发生突发环境事件时，企业应当立即采取有效先期措施来防止污染物的扩散，如明确切断污染源的基本方案、明确污水排放口和雨水排放口的应急阀门开合等。)响应分级、应急响应程序(发生《突发环境事件信息报告办法》中列为重大或特别重大突发环境事件时，企业应在1小时内向当地政府和环保部门报告。)应急处置、受伤人员现场救护、救治与医院救治 |
| 5 | 应急终止 | 明确应急终止的条件、程序。 |
| 6 | 后期处置 | 善后处置，评估与总结 |
| 7 | 应急保障 | 人力资源保障，资金保障，物资保障，医疗卫生保障，交通运输保障，通信与信息保障，科学技术保障，其他保障 |
| 8 | 监督管理 | 应急预案演练，宣教培训，责任与奖惩 |
| 9 | 附则 | 名词术语、预案解释，修订情况，实施日期 |
| 10 | 附件 | 突发环境事件风险评估报告，根据本单位实际，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)和其他突发环境事件风险评估指南的要求，委托有资质的咨询机构进行环境风险评估，明确本单位环境危险源、周边环境状况及环境敏感点的情况，编制本企业的“突发环境事件风险评估报告”。 |

#### 6.5.4.2应急预案联动要求

应急预案共分四级，为公司应急预案、园区应急预案、市级应急预案（福清市）、省级应急预案（福建省），事故发生后根据事故的级分别启动相应的应急预案联动方案，具体见图6.5-4。建设项目设立紧急应变联络流程，各级人员及主管应熟知该作业流程，以能随时应对。

Ⅳ级（一般事故）

Ⅲ级（较大事故）

Ⅱ级（重大事故）

Ⅰ级（特大事故）

公司应急预案

园区、江阴镇应急预案

福清市应急预案

省级应急预案

一级预案响应

二级预案响应

三级预案响应

四级预案响应

国家级应急预案

##### 图6.5-4  应急预案响应联动方案

本公司应与江阴工业集中区建立应急联动机制。按照突发环境事件的严重性和紧急程度，以及事件可能造成的污染范围和影响人口，将园区环境应急事件划分为社会级、园区级和企业级三个级别。企业级事件以企业自救为主，组织企业应急救援力量自救，将突发环境事件产生的事故废水控制在企业事故应急池，必要时向园区指挥部请求支援。发生园区级事件及时向园区指挥部报告、请求支援，园区指挥部组织园区救援力量相互协助应急联运，必要时向福清市政府请求支援。当企业内事故应急池无法容纳突发环境事件产生的废水时，事故废水将通过应急泵提升后输送至园区公共事故应急池（容积50000m3）。园区公共事故应急池可作为第三级风险防控措施。

同时，本公司还可以向周边企业发出救援请求，统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资，共享区域应急资源。本项目周边企业主要有福化气体、福抗药业、科瑞药业等企业，这些企业本身也有应急预案措施和应急设施，建设单位应与上述企业建立联动机制，积极推进资源整合、信息共享、设施共享，在发生风险事故时，上述企业能够积极参与到应急救援当中，减少因风险事故造成的损失。

## 6.6环境风险评价结论与建议

### 6.6.1 项目危险因素

本项目主要危险单元主要是生产车间、储罐区等，主要危险物质有工业级硝酸、电子级硝酸、氨水、乙醇、次氯酸钠、福尔马林、氢氧化钠、硝酸银、双氧水等储罐破损泄漏以及装置中一氧化氮、二氧化氮泄漏对周围大气的影响。本项目主要考虑原料储罐区代表危险物质工业级硝酸、氨水、福尔马林等储罐破损泄漏对周围大气的影响。

### 6.6.2 环境敏感性及事故环境影响

项目所在区域周边环境敏感目标主要有潘厝村、南曹村、东井村、浔头村、下石村、何厝村等。储罐发生泄漏时产生污染物排放可能对项目区域的环境空气产生影响，漏流危化品流入排水系统，进入外环境，造成水环境次生污染。在发生火灾、泄漏事故后，在事故处理过程中将产生的消防废水直接排放将对周围环境水体产生较大影响，企业必须按照本环评提出的环境保护措施和要求进行建设和管理。

### 6.6.3 环境风险防范措施和应急预案

项目环境风险场所配备有毒气体报警仪与可燃气体报警器，配备灭火器，及时灭火，减缓火灾影响；本项目建设容积为1400m3的事故应急池及其导流系统，确保在事故状态下能顺利收集消防废水、泄漏物等。按照《建设项目环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、福建省环保厅“关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知”（闽环保应急〔2013〕17号）等文件中规定的“环境风险事故应急预案编制原则”要求，本项目完成后，建设单位应及时编制企业环境风险事故应急预案并报当地环保部门进行备案。

### 6.6.4 环境风险评价结论与建议

本项目物料储罐、输送管道发生火灾爆炸和泄漏会都周围环境造成影响。根据事故环境风险事故的影响预测结果可知，在本评价预设条件下发生气相毒物风险事故时，装置区和罐区中各风险物质毒性终点浓度-1出现的距离在96m内，毒性终点浓度-2出现的距离在312m内。各事故情形下各污染物的毒性终点浓度影响范围内均不存在大气敏感目标。项目加强管理的情况下尽快察觉发生的泄漏，能采取有效措施清理泄漏现场。厂区严禁烟火，可有效避免易燃物质泄漏时发生燃烧事故，降低对大气环境的影响。新建1400m3的事故应急池及导流系统，确保在事故状态下能顺利收集消防废水。通过以上措施，本项目消防废水可控制在厂内，基本不会对周边水体造成影响。项目建成后，正常情况下对地下水的水质基本没有影响。企业采取有效的措施防止污染物泄漏，按分区防渗级别的要求采取场地防渗措施，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，杜绝非正常排放。

因此，本项目采取有效事故预防措施后本项目的环境风险水平是可接受的。本项目环境风险评价自查表见表6.6-1。

##### 表6.6-1 本项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 硝酸 |  |  | 氨水 |  |  | 乙醇 |  |  | 双氧水 |  | 次氯酸钠 |  |  |  |  | 福尔马林 |
|  |  | 存在总量/t | 87.624 |  |  | 12.761 |  |  | 15.074 |  |  | 10.403 |  | 2.880 |  |  |  |  | 3.05 |
|  |  | 名称 | 氢氧化钠 |  |  | 硝酸银 |  |  | 银 |  |  | 一氧化氮 |  | 二氧化氮 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 19.151 |  |  | 26.385 |  |  | 10 |  |  | 0.0005 |  | 0.0021 |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数350人（企业职工） |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围人口数小于5万，大于1万 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  | F2 |  |  |  |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  | G2□ |  |  |  |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  | 10≤Q＜100 |  |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  |  | M3 |  |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  | E2 |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  |  |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  | E3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | +Ⅳ□ |  |  | Ⅳ□ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  | I□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  | 三级□ |  |  |  |  | 简单分析□ |  |  |  |
| 风险识别 |  | 物质危险性 |  | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境风险类型 |  | 泄漏 |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 |  | 大气 |  |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  |  |  | 计算法 |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  | 其他估算法 |  |  |
| 风险预测与评价 |  | 大气 |  | 预测模型 |  |  | SLABR□ |  |  |  |  |  | AFTOX |  |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  |  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围96m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围312m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  | 详见5.5章节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | （1）大气环境风险防范措施 危险化学品储运系统的设计严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》的有关规定进行。严格按照《危险化学品安全管理条例》要求进行管理。设置有毒、可燃气体泄露报警仪；加强储罐及管道的操作、维护维修管理；作业人员必须接受与本岗位相适应的、专门的安全技术培训；所有压力容器、可燃气体检测仪器、安全阀以及远近距离控制阀等，应按规定周期定期检验，确保安全、灵敏、可靠；建立管道的安全技术档案并及时更新，并作为员工上岗培训重点内容；加强运输管线的检查（防泄漏、防腐蚀、阀门封闭等情况），设有专人对管线进行巡查，查看管线的防泄漏（应特别关注焊缝、管道变径及弯头处）、防腐蚀以及阀门等设备的完好情况。 （2）事故废水污染防治措施 装置、罐区按规范设围堰、防火堤、集排水系统，外设切换阀，做到事故时能够正常切换到事故应急池。各装置及罐区分别设置初期雨水池，容积为400m3及导流系统，1400m3的事故应急池及导流系统。 （3）地下水环境风险防范措施 采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警，厂区设置地下水监控井，定期对厂区的地下水监控井进行监测，实时监控厂区内的地下水环境污染水平。 （4）制定突发环境事件应急预案并定期演练 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目物料储罐、输送管道发生火灾爆炸和泄漏会都周围环境造成影响。本评价主要考虑考虑硝酸储罐泄漏、氨水储罐泄漏、福尔马林吨桶泄漏对外界环境的影响。 在本评价预设条件下发生气相毒物风险事故时，装置区、罐区中各风险物质毒性终点浓度-1出现的距离在96m内，毒性终点浓度-2出现的距离在312m内。各事故情形下各污染物的毒性终点浓度影响范围内均不存在大气敏感目标。 项目加强管理的情况下尽快察觉发生的泄漏，能采取有效措施清理泄漏现场。厂区严禁烟火，可有效避免易燃物质泄漏时发生燃烧事故，降低对大气环境的影响。项目各装置及罐区分别设置初期雨水池，有效容积为400m3及导流系统，1400m3的事故应急池及导流系统。确保在事故状态下能顺利收集消防废水。通过以上措施，本项目消防废水可控制在厂内，基本不会对周边水体造成影响。项目建成后，正常情况下对地下水的水质基本没有影响。企业采取有效的措施防止污染物泄漏，按分区防渗级别的要求采取场地防渗措施，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，杜绝非正常排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期环境保护措施

为减轻施工过程对环境的影响，建设单位应加强以下各项环保措施：

（1）施工扬尘及施工车辆尾气控制措施

①施工场地主要干道应采用沥青覆盖或临时砂石铺盖等硬化措施，降低道路扬尘；

②车辆应按照指定的路线和时间进行物料、渣土和垃圾的运输；

③按照规范严格控制运输车辆的载重量，建筑物料及渣的运输车辆、装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用毡布遮盖或采用密闭车斗，避免在运输过程中发生遗散或泄漏；

④施工场地出入口砌筑洗轮槽和洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，确保其表面不得附着泥污，避免在运输过程中造成的二次污染；

⑤运输道路尤其在穿越村庄等人群密集区域的道路应及时采取洒水抑尘措施，避免道路扬尘四处逸散；加强运输车辆的管理，在通过人口密集的区域及村庄等居住区，应严格限制车速，一则确保交通安全，二则避免因高速行驶导致扬尘量人为增加；

⑥残土、沙料等易产生扬尘物料装卸时应采取喷水抑尘。运输车辆的料斗应采取加盖或帆布覆盖等措施；

⑦施工现场残土、沙料等易产生扬尘物料应采取覆盖防尘网(布)等有效措施，现场洒水频次不足，扬尘污染较大；

⑧施工场地设立围档，采取挂网式施工，以阻挡施工扬尘向场外扩散；

⑨合理安排施工作业，在大风天气避免进行容易产生扬尘的施工作业，在废弃物的外运时，严格控制车辆的运载量，严禁超载运输；

⑩建设单位应加强监督管理，要求施工单位使用性能优良的施工机械和施工车辆，进入施工现场的车辆性能必须符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》(GB18352-2001)及《车用压燃式发动机污染物排放限值及测量方法》(GB17691-2001)的要求，禁止使用不符合上述性能的施工车辆。

（2）施工期废水处理措施

①施工生活污水

为控制生活污水的排放量，尽量缩小施工营地的规模。施工人员的生活污水依托现有化粪池收集处理后排入园区污水处理厂，禁止生活污水直接排入水体。

②施工机械、施工车辆清洗废水控制措施

a.减少清洗废水量措施：加强施工机械的清洗管理，尽量要求活动的施工机械以及施工车辆到附近专业车辆清洗处清洗，固定在现场的施工机械应采用湿抹布擦洗，尽量减少冲洗量，若在现场清洗，应建设简易的隔油沉淀池进行处理后回用。

b.施工泥浆水控制措施：施工场地周边应设置截水沟与简易的泥浆水收集池，使之自然渗透过滤，避免泥浆水直接流入周边海域影响水质。

（3）施工噪声控制措施

①施工应选用新型的低噪声施工机械设备。

②合理安排施工，尽量将强噪声源施工机械的作业时间错开，避免两个或两个以上的强噪声源施工机械同时在高分贝段运行。

③合理安排产生高噪声的施工作业时间，尽量避免夜间（22时至次日6时）施工，保证施工场界噪声不超过GB12523-2011标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

建设与施工单位应与周围居民建立良好关系，及时使其了解施工进度及采取的降噪措施，以取得居民理解。

（4）施工固体废物处置措施

①渣土、建筑垃圾中的碎砂、石、砖、混凝土等可根据当地实际情况作填埋洼地用，不得随意抛弃。

②建筑垃圾中的废钢筋、废纸箱、包装水泥袋等应加以回收利用，避免资源浪费。

③施工过程产生的不能回收利用的废油漆桶、含油抹布等应经收集后，按危险废物委托有资质单位处置，不得随意丢弃。

在施工场地生活区内应设置垃圾箱，用来收集生活垃圾，并指定人员负责及时收集送当地生活垃圾处置场处置。

（5）施工期生态环境保护措施

①采取相应的防护防范措施，对运输土料的车辆采取遮盖措施，或喷水使其保持一定湿度，减少土料洒漏，及时清理散落在路面的土料，避免因大量土料散落在路面而导致水土流失程度加重。

②对厂区外周边、进厂道路、厂内空地等地进行绿化及植被恢复，通过植树种草、绿化裸地、美化环境，改善生态。在树种选择方面，应选择具有较强抗性，且能滞尘的树种，如：广玉兰、忍冬、女贞、圆柏、刺槐、木槿、合欢、夹竹桃、棕榈等。在绿化规划方面，可采取点、线、面结合的方式，在厂区周围建立环境净化防护林带，提高绿化成活率的同时达到净化环境空气的效果。

## 7.2废水污染防治措施及可行性分析

涉及商业机密，删除！

### 7.2.2含银废水预处理可行性分析

硝酸银生产线蒸馏冷凝液、超细银粉二、三道洗涤废水进入含银废水预处理系统处理，预处理后上清液进入厂内污水站处理。超细银粉一道洗涤废水进入含银废液三效蒸发器，冷凝液进入厂内污水站处理，不凝气含有大量氨，进入二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理。

#### 7.2.2.1处理工艺说明

超细银粉一道洗涤废水W3-1为2.08t/h，进入废水收集池1，进入含银废液三效蒸发器（处理能力3t/h），冷凝液进入厂内污水站处理，不凝气含有大量氨，进入二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理。

硝酸银生产废水W2-1、超细银粉二、三道洗涤废水W2-2共6.7t/h，进入废水收集池2，用耐腐蚀泵打至中和反应池，在此投加氢氧化钠，pH值控制在10.5左右，并同时投回重金属捕捉剂，然后废水流入混凝反应池，在此投加PAC、PAM进行混凝反应，经过反应后的废水流入高效沉淀池进行沉淀分离，上清液进入厂内污水站。

项目含银废水预处理系统工艺流程简图7.2-1。

#### 7.2.2.2处理工艺原理及可行性

（1）总银去除

目前重金属废水的处理工艺，应用较多、较成熟可靠的技术有：沉淀法、吸附法、离子交换法、氧化还原法、铁氧体法、膜分离法等以及以上工艺的组合。因为沉淀法操作简单、工艺成熟、投资省、中和剂来源广，所以最常用的方法为沉淀法，沉淀法主要分为化学沉淀法和物理沉淀法，化学沉淀法主要是选择合适的化学沉淀剂将重金属离子转化为不溶性的金属盐与无机颗粒一起沉降。物理沉淀法主要是絮凝沉淀法，选择主要的絮凝剂使金属离子变成中性的微粒，在分子的作用下，加快沉降速度，实现固液分离。

根据项目污水处理量及工程实际情况采用下列三种方式去除重金属及有机物：

①化学沉淀法：

化学沉淀法是目前使用较为普遍的方法。其又可以分为a．氢氧化物沉淀法．b．硫化物沉淀法；c．碳酸盐沉淀法等等。所用沉淀剂有：石灰、烧碱、硫化盐、纯碱以及磷酸盐。采用氢氧化钠及重金属捕捉剂沉淀法进行含镍废水的处理，控制pH值在9.5-10.5左右，重金属离子的去除率高，沉渣含水率低，且不易反溶形成二次沉淀。

项目采用氢氧化钠与废水中的银离子反应，使银离子生成不溶于水的沉淀物，然后实现分离。中和沉淀法由于操作简单，目前是废水处理常用的方法。

Ag++NaOH=AgOH+Na+

2AgOH=Ag2O+H2O

根据相关文献，利用化学沉淀法去除重金属离子见表7.2-2。

##### 表7.2-2  化学沉淀法除重金属效率

| 金属离子 | 初始浓度 | 沉淀试剂 | 最佳pH | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag+ | ＞10mg/L | NaOH | 8.0 | 98.7% |

②絮凝法：

絮凝法是指向废水中投加絮凝剂及重金属捕捉剂的方法，捕捉重金属，形成与废水中杂质粒子带相仿电荷的胶体，然后靠重力沉降予以分离，常用的絮凝剂有金属盐类和高分子聚合物两大类。本方案采用絮凝剂为PAC、PAM及重金属捕捉剂协同处理，在去除镉和铅的同进去除水中部份COD等污染物。

③生物吸附法：

微生物对重金属具有很强的亲和吸附性能，通过物理化学作用将重金属吸附在胞外聚合物的结合点上，从而从水中去除，活的和死的微生物对重金属离子都有较强的吸附能力。这些微生物主要有藻类、真菌、细菌等。该法以其原材料来源丰富、成本低、吸附速度快、吸附量大、选择性好、无毒、无害、无二次污染等特点正受到越来越多的重视。本工程生化处理部分采用MBR，其微生物既能对经物化法处理后水中残留的微量重金属离子进行吸附，并能有效去除水中的有机污染物质，为确保达标排放。

（2）三效蒸发器

①工艺原理

蒸发是采用加热的方法，使含有不挥发性杂质（如盐类）的溶液沸腾，除去其中被汽化单位部分杂质，使溶液得以浓缩的单元操作过程。按二次蒸汽的利用情况可以分为单效蒸发和多效蒸发，若产生的二次蒸汽不加利用，直接经冷凝器冷凝后排出，这种操作称为单效蒸发。若把二次蒸汽引至另一操作压力较低的蒸发器作为加热蒸汽，并把若干个蒸发器串联组合使用，这种操作称为多效蒸发。多效蒸发中，二次蒸汽的潜热得到了较为充分的利用，提高了加热蒸汽的利用率。

三效蒸发属于多效蒸发中的一种，多效蒸发是将第一个蒸发器产生的二次蒸汽再次当作加热源，引入另一个蒸发器，只要控制蒸发器内的压力和溶液沸点，使其适当降低，则可利用第一个蒸发器产生的二次蒸汽进行加热。此时，第一个蒸发器的冷凝处就是第二个蒸发器的加热处。这就是多效蒸发原理。每个蒸发器称为一效，通入生蒸汽的蒸发器为第一效，并由二次蒸汽通入方向依次为第二效、第三效等。

三效蒸发根据原废水盐份的不同所选工艺也有所区别。对于溶解度随温度变化较大的盐，一般选用逆流蒸发，高温出料（出料温度约98℃），高温浓缩液在冷却结晶罐中降温结晶，降温过程中析出大量结晶物，提升浓缩液的固液比后进入离心机固液分离。对于溶解度随温度变化不大的盐，一般选用顺流蒸发，低温出料（出料温度约65℃），浓缩液在冷却结晶罐中进一步降温结晶（约40℃），提升浓缩液的固液比后进入离心机或压滤机实现固液分离。

工艺流程的确定主要取决于原水中盐份的组成，逆流蒸发工艺和顺流蒸发工艺相比，各效转料需要提供额外的动力，而顺流蒸发各效之间是通过压差转料，无需提供额外动力源；冷却结晶部分，逆流蒸发工艺出水温度较顺流蒸发高，冷却结晶过程中所需循环冷却水量也较大，相应冷却结晶罐夹套换热面积也大。相比之下，无论是投资成本还是运行成本，逆流蒸发工艺都比顺流蒸发工艺高。

②工作过程中料液的流动

废水经二级预热后进入三效蒸发装置，一级预热热源为二次蒸汽冷凝液，二级预热热源为生蒸汽冷凝液，经二级预热后原废水水温达到70~75℃，充分利用系统多余热量。

废水流向如下：原水罐→三效进料泵→一效加热室→二效进料泵→三效加热室→浓缩液泵→结晶罐→离心机。

项目含银废水预处理系统设计去除效率如下表。

表7.2-3  项目含银废水预处理系统处理效率统计表

| 序号 | 处理单元 |  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总银 | 盐份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水收集池1 | 进水（mg/L） | 31700 | 7600 | 66000 | 55 | 58400 |
| 2 | 三效蒸发器 | 进水（mg/L） | 31700 | 7600 | 66000 | 55 | 58400 |
|  |  | 出水（mg/L） | 6974 | 1520 | 2640 | 0 | 1052 |
|  |  | 去除率（%） | 78% | 80% | 96% | 100% | 98.2％ |
| 3 | 废水收集池2 | 进水（mg/L） | 2450 | 590 | 1070 | 9.10 | 457 |
| 4 | 中和反应器+混凝反应器+高效沉淀池 | 进水（mg/L） | 2450 | 590 | 1070 | 9.10 | 457 |
|  |  | 出水（mg/L） | 2425.5 | 590 | 1070 | 0.455 | 443 |
|  |  | 去除率（%） | 1% | 0% | 0% | 95% | 3％ |

综上，超细银粉一道洗涤废水经蒸发器处理后残渣作为危废处置，蒸汽不含银，经除雾器再进入冷凝器，冷凝液回收后进入污水站进一步处理。硝酸银生产废水W2-1、超细银粉二、三道洗涤废水W2-2经化学沉淀预处理后进入污水站进一步处理。经过上述预处理后总银达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中车间或生产设施废水排放口限值标准（总银不高于0.5mg/L）。化学沉淀法属于《排污许可证申请与核发计算规范——无机化学工业》（HJ1035-2019）中涉重金属无机化合物生产废水推荐的可行技术。

### 7.2.3污水站处理废水可行性分析

含银废液三效蒸发器冷凝液、含银废水预处理系统排水、各废气处理塔排水、水环真空泵废水、化验室废水等进入厂区污水处理站处理。

（1）处理工艺

污水站采用“中和沉淀+一级A/O+二级A+MBR工艺”工艺处理，出水进入UF+二级RO反渗透系统后产水回用，浓水去三效蒸发器处理。污水站处理工艺见图7.2-1。

经过预处理后的废水及其它废水进入综合调节池，用提升泵提升至中和混凝反应沉淀池，在中和反应池内调节pH值到中性，然后在混凝反应池内投加PAC、PAM进行混凝反应去除废水有机物、色度等为后续生化处理打下良好基础。经中和混凝沉淀处理后的进入第一级A/O生物处理系统，通过A/O生化处理池去除有机物的同时进行硝化反硝化去除氮，然后进入第二AO（MBR）生化处理池进一步去除有机物的同时进行硝化反硝化去除氮，出水经MBR抽吸泵至臭氧催化氧化反应器进行深度。

经生化处理后的出水经MBR抽吸泵至UF+二级RO反渗透系统进行除盐，反渗透系统产水到回用水池（80m3）待回用，浓水进入三效蒸发器浓缩。

（2）处理规模可行性分析

项目厂内污水站设计处理能力为15m³/h，项目进入污水处理站处理的废水量为9.13t/h，在污水处理站处理能力内。二级RO浓排水2.5t/h，在配套的蒸发器3t/h处理能力内。

（3）处理工艺可行性分析

项目污水站废水处理系统设计去除效率如下表。

##### 表7.2-5  污水站处理效率统计表

| 序号 | 处理单元 |  | COD | 氨氮 | 总氮 | 盐份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合调节池 | 进水（mg/L） | 3846.5 | 816.3 | 1507.2 | 670.2 |
| 2 | 中和混凝反应 沉淀池 | 进水（mg/L） | 3846.5 | 816.3 | 1507.2 | 670.2 |
|  |  | 出水（mg/L） | 3846.5 | 800 | 1432 | 570 |
|  |  | 去除率（%） | 0% | 2% | 5% | 15％ |
| 3 | 一级AO | 进水（mg/L） | 3846.5 | 800 | 1432 | 570 |
|  |  | 出水（mg/L） | 585 | 120 | 860 | 541.5 |
|  |  | 去除率（%） | 85% | 85% | 40% | 5％ |
| 4 | 二级AO(MBR) | 进水（mg/L） | 585 | 120 | 760 | 541.5 |
|  |  | 出水（mg/L） | 58.5 | 19.5 | 535.9 | 516.4 |
|  |  | 去除率（%） | 90% | 84% | 32% | 5％ |
| 5 | UF+二级RO | 进水（mg/L） | 58.5 | 19.5 | 535.9 | 516.4 |
|  |  | 出水（mg/L） | 28.8 | 8.4 | 21.2 | 0.04 |
|  |  | 去除率（%） | 51% | 57% | 97% | 99.99％ |
| 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水限值（mg/L） |  |  | 60 | 10 | / | 1000 |

项目废水经处理后可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准，其中电导率0.08us/cm，工艺用水要求电导率低于0.1us/cm，可回用到工艺中。在回用水池设置电导率在线监测仪，可实时监控回用水电导率，达不到工艺用水要求电导率时，不得回用到工艺中。本项目污水处理系统设计20个小时连续运行，产出的回用水每天为161吨，单位时间产水为8.05t/h。回用水经回用水池监测电导率后直接回用到生产线上，少部分用于废气环保设施用水，无暂存要求。项目回用水池容积为80吨，可满足回用水电导率不达标情况下10个小时回用水储存停留时间。此外，污水站配套事故暂存池360m3，若污水站处理废水达不到回用水标准则排入该事故暂存池暂存，再分批进入污水站调节池继续处理达标后回用。

项目污水站采用的水解酸化+一级A/O+二级A+MBR工艺属于《排污许可证申请与核发计算规范——无机化学工业》（HJ1035-2019）中涉重金属无机化合物生产废水推荐的可行技术。因此，项目废水采用该工艺处理是可行的。

项目循环水站间接冷却排水、去离子水站排水、初期雨水经沉淀处理后经监控池监控达到园区污水厂接管指标要求经工业污水排放口排入园区污水处理厂，监控池设pH、COD、氨氮在线监控，《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中车间或生产设施废水排放口限值标准（总银不高于0.5mg/L）；生活污水经化粪池处理后能够达到园区污水厂接管指标要求，经生活污水排放口排入园区污水处理厂。

### 7.2.5废水处理设施经济可行性分析

涉及商业机密，删除！

- （1）一次性投资

- 根据项目废水治理方案，项目废水治理设施环保投入为1800万元，占项目总投资41784.07万元的4.3%。

（2）运行费用

①蒸发器运行费用

根据项目废水治理方案，含银废液三效蒸发器吨水运行成本为52.6元，年运行费用78.9万元；污水站三效蒸发器吨水运行成本为52.6元，年运行费用94.68万元。

②综合污水站运行费用

A、电费

根据污水设施配套用电负荷，电费为0.6元/(KW·h)计，实标消耗功率为消耗容量的75%，E1=1188元。

B、药剂费

a、氢氧化钠每日费用为130元。（根据原水PH值的变化）

b、PAC每日费用为150元。

c、PAM每日费用为18元。

d、UF+RO系统每日药剂投加费用为：95元（含盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、阻垢剂、还原剂、非氧化杀菌剂等）。

则每日药剂费为:

E2 =130 + 150 + 18 + 95=393元 。

C、人工费

每人每月工资4000元，共5人，则每日人工费为：

E3= 4000×5/30 = 666元。

D、日常消耗费

主要含压滤机滤布、超滤膜、反渗透膜、其他（如文件、资料、办公用品、劳保用品、培训费等）。折合每天消耗费E4=72元。

E、每日运行费用

F=E1+E2+E3+E4=1188+1190+666+72=2319元。

每吨废水处理费用吨水处理费用为：10.3元/m3，项目废水年运行费用为69.57万元。

综上，项目废水运行费用为243.15万元，占项目税后利润18579.57的1.31%，占比低，在企业承受范围内。

综上，项目废水治理方案经济上是可行的。

## 7.3大气污染防治措施及可行性分析

涉及商业机密，删除！

### 7.3.2 工艺废气治理措施可行性分析

（1）含氮废气处理措施

根据工程分析，电子级硝酸生产废气主要成分为氮氧化物（NO2、HNO3），硝酸银生产废气也均为氮氧化物（NO、NO2、HNO3），且两个产品生产线都在车间二生产，故针对这两个产品产生的氮氧化物生产废气设置一套废气处理设施进行处理。采用的工艺为：车间内废气管道收集+二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收+25m烟囱高空排放。其中硝酸银溶银废气经双氧水预洗塔后的尾气进入尾气处理设施。

工业中，控制氮氧化物的排放的方法一般有干法和湿法两种，干法一般是将NOX分解或者用还原性气体对NOX进行选择性或非选择性还原，因此，实质上干法并没有降低N排放量，限制了干法不能大规模应用在各种硝酸工业中；湿法既在特定的工艺条件和特定设备下，采用一定的吸收剂来吸收处理NOX是目前工业中最常用的方法。但NOX气体的吸收过程在气相和液相中都存在数种可逆与不可逆反应，同时，加上NOX吸收是放热过程，不利于吸收过程的进行，使其处理难度较大，目前多采用高压法来解决此问题。但高压法必然带来较高的能量消耗，和对设备的强度、制造、控制、安全等等提出更高的要求。

本技术是在常压下实现的，由于常压操作对设备强度等要求不高，因此可以在一定程度上降低投资成本。采用多塔串联处理含氮氧化物硝酸工业工艺尾气，其中前部分为水吸收，中间用氧化剂吸收，后部分采用碱吸收。从硝酸工业生产工段出来的工艺尾气，混入一定量的富氧空气后，首先进入水吸收塔，一方面氮氧化物迅速被液相吸收形成稀酸，另一方面吸收过程生成的稀硝酸会对氮氧化物起到氧化作用，提高氮氧化物的氧化度，使其更加利于吸收。

①水洗塔

本项目电子级硝酸和硝酸银生产废气的污染物为酸性气体（NO、NO2、HNO3），对于酸性气体的吸收，可归纳为物理吸收和化学吸收。物理吸收是指酸性气体单纯地被水吸收，其特点是随水温的增加，被吸收的气体量减少。物理吸收的程度，取决于气-液平衡，只要气相中被吸收的分压大于液相呈平衡时该气体的的分压。吸收过程就会进行，由于物理吸收的推动力很小，吸收速率较低。所以，水吸收烟气中的酸性气体，吸收效率并不显著。而化学吸收有极高的吸收率，其原理是：被吸收的酸性气体和碱液发生化学反应，使其组分发生变化，有效降低了碱液表面吸收酸性气体的分压，增加了吸收过程的推动力。

水洗塔拟采用微分接触逆流操作，塔内以拉西环作填料，作为气液接触的基本构件。废气由塔底进入塔体，由下而上传过填料层，最后从塔顶排除，吸收塔由塔上部进入塔体，通过液体分布装置均匀地喷淋到填料层中沿着填料层表面向下流动，直至塔底经水泵再循环使用。由于上升气流和下降吸收剂在填料层中不断接触，所以上升气流中溶质的浓度越来越低，到塔顶时达到洗涤要求排出塔外。

②强氧化吸收塔

从水洗塔出来的尾气进入强氧化吸收塔（具体过程为废气中的NO在双氧水提供的氧的氧化作用下生成NO2（2NO+3H2O2=2HNO3+2H2O），并进一步在氧的氧化作用下生成HNO3，HNO3溶入水中形成硝酸溶液）。

③碱洗塔

碱液喷淋塔主要适用于硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等工艺操作过程中产生酸性气体的废气治理环保设备，碱液喷淋塔具有净化效率高、结构紧凑，占地面积小、耐腐蚀，耐老化性能好，重量轻，便于安装、运输及维修管理等特点。

碱液喷淋塔工作原理：

为了进一步吸收氮氧化物，且保证废气中无NO存在，在进入碱液喷淋塔前，需要用捕沫器将雾沫夹带或是气流中的酸雾捕集下来，将这部分液体返回到酸塔底部。穿过捕沫器的气体再次由底部进入碱吸收塔内，在碱液喷淋塔内部，中和液经喷淋系统喷洒而下，与废气中的酸性气体发生中和反应从而起到净化效果。为了提高净化塔的净化效率，碱液喷淋塔填料采用特殊PP海胆型保尔环以增大气液接触面积。为了使中和液处于一个最佳的吸收浓度并减少人力操作，本系统采用自动加药系统对净化塔进行NaOH的补充，每套系统包括1个自动加药箱，每个自动加药箱包括1个pH计，1个计量泵，pH计根据净化塔箱体内吸收液的pH值来控制计量泵的开关，从而实现自动加药。

本项目选取二级碱洗塔，采用NaOH做吸收液，NaOH是强碱，在去除硝酸酸雾的作用能达到98%以上，因此项目选取该二级碱洗塔可行。

反应方程式如下：

2NaOH+NO+NO2=2NaNO2+H2O，2NaOH+2NO2=NaNO2+NaNO3+H2O

在整个过程中，可以从水洗塔及氧化塔中得到稀硝酸，经混入一定比例的浓硝酸后，可返回生产工段继续使用；从碱吸收塔可以得到硝酸盐和亚硝酸盐母液，因绝大部分氮氧化物在前面工序已经被吸收彻底，因此碱吸收塔中的硝酸盐溶度较低，且产生量较少，直接进入污水处理站进行处理。

本项目电子级硝酸生产废气经二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收处理后由1根25m高排气筒（DA001）排放；硝酸银溶银废气经双氧水预洗塔后的尾气经二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收后DA001排放。根据设计单位提供的资料，处理效率为95%，处理后氮氧化物的排放浓度41.9mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB13571-2015)表4中标准要求，其治理措施可行。

（2）含氨有机废气

根据工程分析，分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气经二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后由25m高排气筒DA002排放。含银废液三效蒸发器不凝气、超细银粉反应废气先经氨回收塔回收氨气后再经二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后由25m高排气筒（DA002）排放。

洗涤塔的结构：吸收塔将塔体、吸收液槽、循环泵、吸收液管道系统组合成一套完整的设备。洗涤塔的适用范围:吸收塔适应于化工、轻工、印染、医药、钢铁、机械、电子、仪表电镀等工业部门生产过程中排放如硫酸雾、氯化氢气体及氟化氢气体、铬酸雾、氰氢酸气体、硫化氢、氨气、碱蒸气等水溶性气体。超细银粉生产线反应废气为甲醛、氨、乙醇均为水溶性气体，因此，采用水吸收、水洗可行。

目前国内针对有机废气常用的处理方法主要有两类：一类是破坏性方法，如燃烧法等主要用于处理无回收价值或有一定的毒性的气体；另一类是非破坏性的，即吸收法、吸附法、冷凝法，以及新发展的生物膜法、脉冲电晕法、臭氧分解法、等离子体分解法等。各处理措施原理及适用范围见表7.3-2。

##### 表7.3-2  有机废气处理措施原理及适用范围

| ### 净化方法 | ### 原理 | ### 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| ### 冷凝法 | ### 采用低温、使有机物冷却组份冷却至露点以下，液化回收 | ### 适用于高浓度废气净化(对沸点小于38℃的有机废气不适用) |
| ### 活性炭吸附法 | ### 活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而 且炭粒中还有更细小的孔毛细管。这种毛细管具有 很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能 与气体充分接触，当这些气体碰到毛细管就被吸 附，起净化作用，去除率可达 90%以上。 | ### 适用于中低浓度废气的净化 |
| ### 吸收法 | ### 用适当的吸收剂对废气中有机组份进行物理吸收，温度范围为常温 | ### 对废气浓度限制较小，适用于含有颗粒物的废气净化 |
| ### 燃烧法 | ### 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其高温下进行氧化分解，温度范围为600~1100℃ | ### 适用于中、高浓度范围无回收价值或有一定的毒性的废气净化 |
| ### 催化燃烧法 | ### 在氧化催化剂作用下，将碳氢化合物氧化成CO2和H2O，温度范围为200~400℃ | ### 适用于各种浓度的废气净化，适用于连续排气的场合 |
| ### RTO | ### 在高温下将可燃废气氧化成对应的氧化物和水，从而净化废气。 | ### 适用于各种浓度的废气净化，废气分解效率达99.5%以上。 |
| ### 等离子体分解法 | ### 具有很强的氧化性，能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子，最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子 | ### 适用于各种浓度的废气净化 |

根据工程分析内容，项目分散离心、干燥、精馏产生的废气主要为乙醇，由于乙醇易溶于水的特点，本项目采用采用两级高效水洗涤塔进行吸收，可以高效去除废气中绝大部分的乙醇废气，再通过高效除雾装置，将废气中的水雾有效的分离，确保废气保持干燥状态进入活性炭吸附装置，经活性炭吸附装置，可以保证有机废气的稳定达标排放。

超细银粉反应废气、含银废液三效蒸发器不凝气中的主要成分均为氨气，氨溶于水时，氨分子跟水分子通过氢键结合成一水合氨(NH3+H2O)，低温水洗主要是采用低温冷却喷淋，多级循环水洗后氨气回收成氨水再利用。本项目采用低温水洗法处理工艺吸收绝大部分氨气，残余的微量氨气进入“分散离心、干燥、精馏产生的废气处理设施合并进行后续处置，因此部分废气量不大，与有机废气处理设施合并进行后续处置既能保证废气稳定达标排放，又能减少整体投资。其吸收工艺工作原理如下：氨气通过风机的抽引送入两级高效低温水洗塔。氨气吸收塔主要利用流体力学的相关原理，气体跟吸收液在管道内混合，当吸收液跟气体混合后通过管道，这时气液两相跟管壁接触面大，接触表面液体不断得到冷却，气液激烈碰撞以使气液充分混合后，随着液体的重力作用落入循环水箱中形成氨水。由于吸收塔的进气管大出气管小，所以塔内产生微正压，从而达到高效吸收的目的。为了防止氨水挥发，将残留含氨尾气引入有机废气处理装置（两级水洗塔+高效除雾装置+活性炭吸附箱）进一步处理，吸收挥发的氨气，从而达到环保要求。氨气吸收系统要控制三要素：

- 吸收时间---吸收液反复对气体的吸收循环的时间。

- 吸收液温度---氨气碰到水在被水吸收的过程中会产生大量的温度，如果不加以冷却，那么气体本身的温度再加上吸收时产生的温度，导致塔内温度急剧上升，阻止了氨气溶于水的过程，吸收液很快就饱和了，如果把吸收液用冷却水降温，那么吸收过程又重新恢复，吸收液的温度越低吸收效果越好（在0上的温度）。

- 气体压力---气体压力越高，吸收的效果更好，可以缩短吸收时间，提高氨水浓度，从而降低设备的运行成本。

本项目超细银粉生产线含氨废气（氨气、甲醛）和含银废液三效蒸发器不凝气（氨、非甲烷总烃）采用二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理；分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气（主要为乙醇）经二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理；经处理后氨的排放浓度为1.27mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB13571-2015)表4中标准要求；经处理后甲醛的排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.03mg/m3，非甲烷总烃排放速率、排放浓度为0.524kg/h、34.93mg/m3，均能够满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放标准，其治理措施可行。

（3）超细银粉生产线含尘废气

根据工程分析，抗坏血酸投料废气、超细银粉生产线破碎和包装过程会有废气产生，其主要污染因子为颗粒物，废气经布袋除尘器后进入由25m高排气筒（DA004）排放。废气经布袋除尘器回收粉尘，除尘效率99%。

布袋除尘器特点:

- ①除尘效率很高，一般都可以达到99%，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘颗粒，能满足严格的环保要求。
   ②性能稳定。处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化，对袋式除尘器的除尘效果影响不大。
    ③粉尘处理容易。袋式除尘器是一种干式净化设备，不需用水，所以不存在污水处理或泥浆处理问题，收集的粉尘容易回收利用。
    ④布袋除尘器结构比较简单，运行比较稳定，初始投资较少，维护方便。

- 布袋除尘器的去除效率高达99%以上，根据工程分析可知，项目破碎废气颗粒物排放的排放速率、排放浓度分别0.025kg/h、0.5mg/m3，均能够达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3限值要求，对周边大气环境影响不大。

(4))污水站配套三效蒸发汽

污水站经生化+超滤反渗透后的浓水进入三效蒸发器，浓水主要含硝酸钠、硝酸铵，三效蒸发器蒸汽主要为水蒸汽，含少量氨、有机废气，通过15m高排气筒DA005排放，定期对DA005进行氨、有机废气监控。

(5))罐区废气、危废间废气和污水站废气

根据工程分析，罐区废气、危废间废气和污水站生化系统废气的主要污染因子为氨、非甲烷总烃、氮氧化物，本次评价采用氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理+15m高排气筒排放处理措施。

目前对污水处理站恶臭及有机废气的处理方法主要有生物滴滤除臭、化学洗涤除臭、活性炭吸附除臭等。这几种工艺各有优劣。技术对比见表7.3-3。

##### 表7.3-3 除臭技术对比

| 技术方法 对比项目 | 生物滴滤除臭法 | 化学洗涤除臭法 | 活性炭吸附脱臭法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除臭原理 | 利用自然界细菌和微生物对臭气的吸附、吸收、消化和降解过程来自然除臭。 | 利用酸、碱性气体的化学反应去除恶臭气体。例如硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳等强酸性气体用氢氧化钠去除，氨气等碱性气体用硫酸去除。 | 活性炭炭体内部有许多孔道。具有很大的比表面积，表面弱电力可以吸收并在自身内保存臭气物质，而具有处理异味气体的功能 |
| 系统组成 | 气态收集输送系统：构筑物封闭加盖、管路、风机组成； 加湿、过滤系统：加湿喷淋器+水泵+加热/降温器； 生物过滤系统，由过滤池、滤料+附件组成； 生物氧化，生物介质球+氧化池； DCS控制系统。 | 洗涤塔； 塔内填料； 填料支撑装置； 液体分布器； 循环泵； 加药及监控系统； 除雾装置。 | 活性炭吸收器； 防腐风机； 排风扇； 耐腐蚀排放管道阀门； 差压计； 控制面板。 |
| 工艺过程 | 恶臭气体在适宜条件下通过长满微生物固体填料（载体），恶臭物质先被吸收、微生物氧化分解，完成废气的除臭过程。 | 需处理气体进入洗涤塔，在填料中与化学吸收液混合发生化学反应生成没有臭味的物质，完成除臭的过程。 | 需处理气体进入洗涤塔，在填料中与化学吸收液混合发生化学反应生成没有臭味的物质，完成除臭的过程。 |
| 特点 | 优点：绿色除臭方法，不产生二次污染，操作维护简单、自动化操作、无需人工值守，运行稳定，抗冲击负荷能力强。 缺点：占地面积大，需定期更换填料。 | 优点：系统，安装简便，安装高度低；系统自动化程度高、维修简便；处理效率高；系统压力损失小，运行能耗低； 缺点：产生化学吸收液，还需对废液进行处理。 | 优点：处理气量灵活多变，能够使用于低温环境、间断、连续操作方便、能耗少，维护简便。 缺点：活性炭需要再生或定期更换。 |
| 恶臭物质除去效果 | 90% | 90% | 90% |
| 适用范围 | 污水处理站、排污泵站、垃圾处理、石油化工等。 | 适合各行业的工业尾气治理。 | 适合各行业的工业尾气治理 |
| 投资 | 低 | 高 | 高 |
| 运行费用 | 低 | 较高 | 较高 |

根据表7.3-3分析可知，本项目污水处理站密闭收集废气、罐区废气、危废间废气采用氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理+15m高排气筒，处理技术可靠，处理过程洁净、不产生二次污染。

根据《上海市工业固体源挥发性有机物治理技术指引》章节2.1.1 颗粒活性炭吸附装置：“一套完善的吸附装置可以长期保持VOCs去除效率不低于90%”，故本评价去除效率取90%。同时，根据建设单位提供的资料，“氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理+15m高排气筒”对氨、非甲烷总烃、氮氧化物的处理效率可达95%以上，经处理后非甲烷总烃排放速率、排放浓度为0.0032kg/h、0.21mg/m3，均能够满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放标准；氨和氮氧化物的排放浓度分别为1.14mg/m3、0.13mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB13571-2015)表4中标准要求；因此，罐区废气、危废间废气和污水站生化系统废气用“氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理+15m高排气筒”工艺处理后可实现达标排放，工艺可行。

### 7.3.3无组织排放废气控制措施

（1）装置区无组织废气防治措施

创建“无泄漏工厂”是化工企业的基本要求之一，对减少环境污染，改善厂容厂貌，实现安全生产，提高企业经济效益都有较大的益处。根据化工企业调查情况来看，减少无组织废气排放主要从整治设备状况和提高设备维护管理水平着手并加以落实。

①提高技术装备水平

设备性能的好坏与污染物排放量直接相关。在本项目的实施过程中，建设单位应重视对先进设备的投入，根据现有生产经验和设备使用情况，尽可能选用密封性能好的生产设备，在设计上合理布置生产布局，减少物料输送距离，并尽可能采用管道密闭输送。

在工艺条件控制方面，必须采用自动控制，发挥计算机技术在化学工业中的重要作用，使反应条件控制更为精确，提高反应中物料转化率，减少废弃物的产生量。

②各氨水采用配备液位显示和高位报警功能，并带N2气体加压功能，减少氨水挥发，控制氨的无组织排放。

③建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工作程序。日常维护保养也落实到人，形成了专业管理和群众管理相结合，维修与保养相结合，从上到下的设备管理和维修网络，为整个公司设备保持完好状况，提供保障。

（2）罐区无组织废气防治措施

罐区废气经集气收集后进入氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理由15m高排气筒（DA003）排放。

（3）污水处理站恶臭气体无组织控制措施

①生产废水格栅井加盖板，减少气体的散发；

②水泵等主要设备1 用1 备或多台并联运行，避免事故排放；

③各种处理池停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应采及时清除淤泥；

④污水站实时投加或喷洒化学除臭剂进行除臭；

⑤定期清理调节池、污泥池等工艺单元中的浮渣，及时处置工艺过程中产生的污泥

等污染物，避免长时间堆放散发臭味，干污泥应采用加盖封闭的运输车外运处置，以免

在处置过程对外环境造成二次污染。

采取以上措施后，可最大控制无组织的排放量，降低无组织废气影响。因此，项目无组织废气治理措施可行。

### 7.3.4挥发性有机物无组织排放控制措施符合性分析

本项目无组织废气主要为挥发性有机废气，无组织挥发性有机废气控制措施执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)，本次评价主要分析VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面等各无组织产排节点采取控制措施与(GB37822-2019)的符合性，具体见表7.3-4。根据表7.3-4可知，VOCs物料储存、转移和输送无组织排放控制措施，工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制措施，敞开液面VOCs无组织排放控制措施等均能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的控制要求。

##### 表 7.3-4  项目VOCs无组织排放控制措施与 (GB37822-2019)符合性

| 控制环节 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)控制要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 基本要求 | ①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 ②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放与室内，或存放与设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 项目VOCs物料储存于密闭的储罐中。 | 符合 |
|  | 挥发性有机液体储罐 | ①储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 ②储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a采用浮顶罐；对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次性密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%。 c采用气相平衡系统。 d采取其他等效措施。 | 本项目为最大限度减少储罐呼吸阀排出有害气体，在储罐结构设计上充分考虑环保因素，乙醇储罐采用固定顶罐并采用氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理。 | 符合 |
| VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 | 基本要求 | ①液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 ②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | ①本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送。 ②项目无粉状、粒状VOCs物料。 | 符合 |
|  | 挥发性有机液体装载 | ①挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm； ②装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3的，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一： a、排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于80%； b、排放的废气连接至气相平衡系统 | 本项目对挥发性有机液体进行装载时，采取全密闭、底部装载方式。 | 符合 |
| 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 物料投加和卸放 | ①液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统； ②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统； ③VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | ①液态VOCs物料采用密闭管道输送方式； ②项目无粉状、粒状VOCs物料； ③VOCs物料卸（出、放）料过程密闭。 | 符合 |
|  | 化学反应 | ①反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统； ②在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口(孔)在不操作时应保持密闭。 | ①反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等排至VOCs废气收集处理系统； ②在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口(孔)在不操作时保持密闭。 | 符合 |
|  | 分离精制 | ①离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备，离心、过滤废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统； ②干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统； ③吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等应排至VOCs废气收集处理系统； ④分离精制后的VOCs母液应密闭收集，母液储槽（罐）产生的废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | ①本项目离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备，离心、过滤废气排至VOCs废气收集处理系统； ②干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气收集处理系统。 ③吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等排至VOCs废气收集处理系统。 | 符合 |
| 其他要求 | / | ①企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 ②载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 | ①企业生产过程中记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 ②载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 |  |
| 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求 | / | ①设备与管线组件包括：泵、压缩机、搅拌器、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统、其他密封设备。 ②建立设备与管线组件泄漏检测与修复（LDAR）管理制度。每日进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象；泵、压缩机、搅拌器、阀门开口阀或开口管线、泄压设备至少每6个月检测一次；法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次；设备与管件组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄漏检测。 ③泄漏检测应建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测读数等。台账保存期限不少于3年。 | ①按要求制定泄漏检测与修复（LDAR）管理制度；按照（GB37822-2019）设置频次对设备与管线组件进行泄漏检测。 ②按要求设置泄漏检测台账，保存期不少于3年。 | 符合 |
| 敞开液面VOCs无组织排放控制要求 | / | ①废水集输系统 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b采用沟渠输送，若敞开液面上方100m处VOCs检测浓度≥ 100umol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 ②废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100m处VOCs检测浓度≥100umol/mol，应符合下列规定之一： a采用浮动顶盖； b采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统； c其他等效措施。 | 本项目生产废水采用密闭管道输送；废水储存、处理设施均进行加盖密闭处理，并通过引风机将废气负压抽吸收集废气采用“氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理”工艺进行处理，净化尾气分别通过15m高排气筒达标排放。 | 符合 |

## 7.4噪声污染防治措施及可行性分析

### 7.4.1噪声防治措施

项目主要高噪声设备包括各种泵类、风机、离心机、破碎机、空压机、冷却水塔等。项目运行过程拟采取的降噪措施如下：

（1）为各种泵、压缩机、风机、空压机等设备浇筑减震基础，安装橡胶隔振垫，靠近厂界的设备增加隔声罩。

（2）对风机应采取隔声、消声措施进行降噪；对震动设备，可在设备底部设置减震装置；空气放空口、风机入口加设消声器；连接水泵、空压机、风机管道需采用软接管。

（3）应尽量考虑合理布局，让高噪声设备远离厂界。

（4）噪声的产生与机械设备的运行情况也有很大关系，工厂应加强设备运行管理，对各机械设备应定期检查、维修，使各机械设备保持良好的工作状态。

### 7.4.2噪声防治措施可行性分析

控制噪声最有效和最直接的措施是降低声源噪声，因此项目必须配置低噪声设备。目前，通过自行研制和引进技术，国产的低噪声机械设备性能良好，价格适中，因此，选用低噪声设备是可行的；其次，在噪声的传播途径上采取适当的措施，针对各种噪声源在表7.4-1中列出了几种控制措施，其控制措施的降噪原理、适用场合以及减噪效果。

表7.4-1    噪声控制的原理与适用场合

| 控制措 施类别 | 降低噪声原理 | 适用场合 | 减噪效果（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔振 | 将振动设备与地板的刚性接触改为弹性接触，隔绝固体声传播，如设计隔振基础，安装隔振器等 | 机械振动厉害，干扰居民 | 5~25 |
| 减振 | 利用内摩擦损耗大的材料涂贴在振动表面上，减少金属薄板的弯曲振动 | 设备金属外壳、管道等振动噪声严重 | 5~15 |
| 隔声 | 利用隔声结构，将噪声源和接受点隔开，常用的有隔声罩、隔声间和隔声屏等。 | 车间工人多，噪声设备少，用隔声罩，反之，用隔声间。二者均不允许封闭时采用隔声屏。 | 10~40 |
| 消声 | 利用阻性、抗性和小孔喷注、多孔扩散等原理，消减气流噪声。 | 气动设备的空气动力性噪声 | 15~40 |
| 吸声 | 利用隔声材料或结构，降低厂房内反射声，如吊挂吸声体等 | 车间噪声设备多且分散 | 4~10 |

本项目从源头、传播等环节进行了噪声的防治，噪声预测结果表明，只要建设单位认真落实上述各项噪声防治与控制措施，采取有效的隔声降噪措施，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

## 7.5固体废物污染防治措施及可行性分析

固废处置应遵循减量化、资源化和无害化原则，即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。

### 7.5.1固废产生及处置情况

本项目产生的固体废物有危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾等，其中一般工业固体废物产生量约0.2t/a，待鉴定固废40t/a，危险废物1422.319t/a，生活垃圾约31.2t/a。项目固废产生及处置情况详见表5.4-1。

### 7.5.2一般固废处置可行性

本项目一般工业固废为废反渗透膜，收集于项目一般工业固废暂存间内暂存，最终送一般固废填埋场处置。一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设，做好防渗、溢流措施，并应采取设置顶盖等防治降雨（水）的进入）。项目生活垃圾收集后，交由园区环卫部门统一收集后外运处置。

综上，项目一般固废处置方式符合国家有关规定，也符合项目工程和实际情况，对周围环境影响很小，处置措施可行。

### 7.5.3待鉴别固废

污水处理站产生的生化污泥，经鉴定，若属于危险废物，则应委托有资质的单位处置；否则，按一般工业固体废物处理和处置。

### 7.5.4危险废物处置可行性

#### 7.5.4.1 危废暂存间建设情况

（1）危废暂存间选址

对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其修改单），本项目危险废物暂存场所选址可行，详见表7.5-1。

表 7.5-1  本工程危险废物暂存场所选址可行性分析对照表

| 序号 | 《危险废物贮存污染控制标准》选址要求 | 本项目符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 | 危废暂存间选址区域无活动性断裂，历史上也未曾发生过强烈的破坏性地震，区域稳定性较好。根据《中国地震烈度区划图》（2001），本区地震烈度为7度，符合要求。 |
| 2 | 设施底部必须高于地下水最高水位。 | 根据项目区域水文地质图，项目危废暂存间位于地下水最高水位线之上。 |
| 3 | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 | 危废暂存间区域不存在溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域。 |
| 4 | 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 危废暂存间周边不存在易燃易爆危险品仓库。 |
| 5 | 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 | 常年主导风向为NNE和NE向，下风向不存在居民集中区。 |
| 6 | 集中贮存的废物堆，基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | 采用防渗措施控制渗透系数≤10-10cm/s。 |

（2）危险废物贮存场所建设情况

①按 GB15562.2《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

②危废暂存间防风防雨防晒，地面按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，渗透系数低于≤10-10cm/s。

③危险废物分别装入密闭容器后，按危废种类分区进行贮存，密闭容器不叠加堆放。

④配备通讯设备、照明设施、安全防护工具。

⑤库房设兼职人员管理，防止非工作人员接触危险废物，暂存库管理人员对入库和出库的危险废物种类、数量等进行登记，并填写交接记录，防止危险废物流失。

⑥危险废物暂存库位于东南角，占地面积300m2，可满足本项目危废临时贮存要求。

⑦必须设有有泄漏液体收集装置（导流沟）及气体导出口或净化装置。

#### 7.5.4.2危险废物贮存场所基本情况

危险废物暂存库位于东南角，占地面积300m2。本评价要求建设单位应在厂区内分类设置固体废物暂存库。危险废物定期运往有资质的单位进行处理，拟建项目危险废物贮存场所基本情况见表7.5-1。

涉及商业机密，删除！

#### 7.5.4.3危险废物暂存和转移要求

为防止储存过程的二次污染，其贮存和转运过程，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》(18597-2001)和《危险废物转移联单管理办法》要求执行，厂区内设置危险废物暂存设施，并且在明显位置悬挂危险废物标识。

危险废物鉴别、暂存、转移应注意事项：

（1）危险废物收集、暂存时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等危险特性对危险废物进行分类包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HI/T298进行鉴别。

（2）危险废物应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。贮存容器应保证完好无损并县有明显标志。

（3）危险废物应分类贮存于专用贮存设施内，危险废物贮存设施应满足以下要求：

a.危险废物存储场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(18597-2001)的规定进行设置，规模应满足转运周期的需要。必须有符合《环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB1562.2-1995)的专用标志；

b.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

c.应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

d.必须设有有泄漏液体收集装置（导流沟）及气体导出口或净化装置；

e.应有安全照明和观察窗口，并应设有应急防护设施；

f.应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨、防渗设施以及消防设施；

g.墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

（5）专人负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存所的危废都要记录在案，做好危险废物排放量及处置记录。

（6）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

另外，危险废物处置或利用单位必须县备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

#### 7.5.4.4危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中应做到以下几点：

Ⅰ危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

Ⅱ承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

Ⅲ载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

Ⅳ组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

#### 7.5.4.5处置措施

项目应在试生产前应与有资质的单位签订危险废物委托处置合同。项目应建立专门的危废产生、贮存和处置台帐，对公司每年危险废物产生、贮存和处置情况做了详细记录。公司应加强危废台帐管理制度，危险废物的运输采取危废电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报。

综上，本项目产生的各种危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。

## 7.6地下水污染防治措施

### 7.6.1防治原则

本项目采用主动防渗漏措施与被动防渗漏措施相结合方法，防止地下水受到污染。

（1）主动防渗漏：对管道及初期雨水池采取相应的措施，以防止可能发生的污染物跑、冒、滴、漏，将泄漏环境风险事故降低到最低程度。防止危险品泄漏从源头抓起，从工程技术方面采取措施，加强储运操作防泄漏技术措施，严防运输车辆、装卸设备、及人员操作过程等发生事故或产生泄漏，一旦发生泄漏，结合“三级防控措施”，加强疏导、收集、处理措施。

（2）被动防渗漏：即末端控制措施，主要包括堆场地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物及时收集起来，集中处理。

（3）分区防治，以特殊装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。

（4）建立地下水污染监控系统和事故污染应急预案：完善和监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监控井和排泄抽水井，达到及时发现、及时控制污染的目的。

（5）坚持“可视化”原则，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

### 7.6.2 污染分区防渗

#### 7.6.2.1防渗区划分标准

按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），污染防治区的防渗应根据厂区布局，按生产装置、工艺单元的不同特点，划分污染区和非污染区，采取不同的设计方案。此外根据污染物的污染性质、泄漏的途径和生产功能单元所处的位置不同，污染区又可划分为一般污染防治区、重点污染防治区。

非污染防治区：指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。在非污染防治区，可不进行防渗工程施工。

一般污染防治区：指在污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

重点污染防治区：指污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB 18598-2001）进行防渗设计：“堆放场基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）”。

一般工业固体废物暂存场应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的固废临时贮存场所的要求进行设计。

#### 7.6.2.2防渗分区

根据项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，项目污染分区见表具体分区防渗位置可见下表7.6-1，防渗分区示意图见7.6-1。本项目储罐基础采用的是承台式储罐基础，根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中“承台式储罐基础为一般防渗”。

涉及商业机密，删除！

#### 7.6.2.2不同分区防渗要求

不同污染防治分区的防渗技术要求可按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中相应要求执行，对地面、罐区、水池、污水沟、水井、地下管道等按照要求采取防渗设计，见表7.6-2。

##### 表7.6-2  各污染防治分区的防渗技术要求

| 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- |
| 重点污染防治区 | 防渗性能不应低于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。 |
| 一般污染防治区 | 防渗性能不应低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 的防渗性能。 |

①地面

地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200 mm的砂石层。

混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。

混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求，并应符合下列规定：

1）混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm。

2）钢纤维体积率宜为0.25%~1.00%。

3）合成纤维体积率宜为0.10%~0.20%。

4）混凝土的配合比设计应符合行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55和《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221的有关规定。

②罐区

承台式罐基础的防渗层应符合下列规定：

1）承台及承台以上环墙应采用抗渗混凝土，抗渗等级不应低于P6；

2）承台及承台以上环墙内表面宜涂刷聚合物水泥等柔性防水涂料，厚度不应小于1.0mm；

3）承台顶面应找坡，由中心坡向四周，坡度不宜小于0.3%。

罐基础环墙周边泄漏管宜采用高密度聚乙烯（HDPE）管，泄漏管的设置应符合现行国家标准《钢制储罐地基基础设计规范》（GB 50473）的有关规定。

当泄漏管低于地面标高时，泄漏管对应位置处应设置检漏井，检漏井顶部设置活动防雨钢盖板。检漏井应符合下列规定：

1）检漏井的平面尺寸宜为500mm×500mm，高出地面200mm，井底应低于泄漏管300 mm；

2）检漏井应采用抗渗钢筋混凝土，强度等级不宜低于C30，抗渗等级不宜低于P8；

3）检漏井壁和底板厚度不宜小于100 mm。

③水池、污水沟、水井

混凝土水池、污水沟和井的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB 50010）的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。

一般污染防治区水池应符合下列规定：

1）结构厚度不应小于250mm；

2）混凝土的抗渗等级不应低于P8。

重点污染防治区水池应符合下列规定：

1）结构厚度不应小于250mm；

2）混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；

3）水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；

4）当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%。

一般污染防治区污水沟应符合下列规定：

1）结构厚度不应小于150mm；

2）混凝土的抗渗等级不应低于P8。

重点污染防治区污水沟应符合下列规定：

1）污水沟的结构厚度不应小于150mm；

2）混凝土的抗渗等级不应低于P8，且污水沟的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；

3）水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm；

4）当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%。

重点污染防治区污水井应符合下列规定：

1）结构厚度不应小于200mm；

2）混凝土的抗渗等级不应低于P8，且污水井的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；

3）水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm；

4）当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%。

④地下管道

地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应符合下列规定：

1）高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.50mm；

2）膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。

抗渗钢筋混凝土管沟防渗应符合下列规定：

1）沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15；

2）沟底和沟壁的厚度不宜小于200mm；

3）沟底、沟壁的内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆，厚度不应小于10mm。

#### 7.6.2.3管理控制

为保证防渗工程正常施工、运行，达到设计防渗等级，应对工程质量进行管理控制：

（1）选择具有相应资质的设计单位对工程进行设计，防渗工程的设计符合相应要求及设计规范；

（2）工程材料符合设计要求，并按照有关规定和要求进行质量检验，保证使用材料全部合格；

（3）聘请优秀专业施工队伍，施工方法符合规范要求；

（4）应委托具有工程环境监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理（包括地面防渗）。

（5）工程完工后进行质量检测。在防渗设施投入使用后，要加强日常的维护管理。

### 7.6.3地下水监测

为了及时准确掌握厂区所在地及其周边地区地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，及时发现潜在的污染物泄漏，要建立地下水环境监测管理体系，建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。

（1）跟踪监测计划

根据项目所在地环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测计划，具体如下：

①监测点位：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，二级评价的建设项目一般不少于3个跟踪监测点位，应至少在建设项目场地上游、下游各布设1个。本次评价建议在厂区内上游设置1个、厂区内污水处理站附近1个、下游设置1个，共3个地下水跟踪监测点位；

②监测因子：以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中地下水质量常规指标为主，包括pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、氰化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发性酚类、砷、汞、镉、六价铬、铅、银、甲醛；

③监测频次：每年一次。当发生泄漏事故时，应加密监测；

④监测方法：按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）中有关规定进行。

（2）信息公开

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

具体布置详见图7.6-1。

### 7.6.4地下水污染突发事件应急措施

若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和在项目所在地地下水下游设置水力屏障，通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，并更换受污染的土壤，防止污染地下水向下游扩散，具体措施如下：

（1）在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污物和被污染的土壤等全部清除，装运集中后进行处理。

（2）根据泄漏点具体位置和具体情况有针对性地设置水力屏障，用无渗漏排水管将抽出的被污染地下水排到事故水池中。尽量防止污染物扩散，减轻对地下水的污染。

（3）在抽排水过程中，采取地下水样，对污染特征因子进行化验监测，取样检测间隔为每天一次，直到水质监测符合要求后，再抽排两天为止。

（4）根据实际需要，更换受污染的土壤。

### 7.6.5小结

根据实际情况，将污染防治区划分为一般污染防治区、重点污染防治区，分区防治，分别按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的规定，对场地作出相应的防治措施，并按要求设立地下水长期监测点。

## 7.7土壤环境保护措施与对策

（1）土壤环境保护措施与对策应符合“预防为主、严控增量”的原则。

（2）源头控制措施

企业应推行清洁生产，各类废物应尽量循环利用，减少污染物的排放量；工艺、管道、设备、原料贮存、污水储存及处理构筑物应采取严密的污染防控措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。

（3）分区防控措施

针对项目可能通过入渗途径影响土壤环境的，项目的罐区、污水站、初期雨水池等均采取完善的防渗措施：

①根据《石油化工工程防渗技术规范》GB/T50934-2013以及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），初期雨水池、污水处理设施等为重点防渗区，进行重点防渗。

②根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）以及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）装置区、承台式储罐及围堰内等区域为一般防渗区，进行一般防渗。

（4）采取严格的防止地面漫流的措施

针对项目原料罐区泄漏后可能形成地表漫流和地下渗流，进而进入土壤环境影响土壤环境质量的，项目在立式原料罐区的地面均设置了地面硬化措施，罐区均设置了围堰，可有效的防治事故泄漏后形成的地表漫流的土壤影响。

同时厂区内地面绝大部分均进行了路面硬化，地表漫流可通过雨水管道进入园区的雨水系统，不会对土壤环境造成不利影响。

（5）土壤环境跟踪监测

制定和落实土壤环境跟踪监测计划，以便及时发现问题，采取措施。在项目重点影响区等处设置土壤跟踪监测点位，定期开展土壤监测。监测计划见表7.7-1。

##### 表7.7-1土壤跟踪监测计划

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 含银废水预处理系统沉淀池附近 | 总银 | 1次/年 |
| 注：总银待有监测方法后实施。 |  |  |

# 8环境经济损益分析

本项目建成投产后的社会效益和经济效益是好的，但也存在着一定的环境影响。为了将环境影响减少到最小程度，必须实施环保措施，投入必要的环保建设和运行费用，才能达到保护周围环境的要求。

## 8.1环境效益分析

### 8.1.1环保设施的投资估算

本工程的环保投资包括废气、废水处理设施、降噪设施、固体废物收储、地面防渗、环境风险防控等，本评价估算环保工程一次性投入2450万元，环保投资占总投资41784.07万元的5.86%。建设单位应将环保投资列入投资预算。环保投资估算具体详见表8.1-1。

##### 表8.1-1 环保工程项目与投资估算一览表

| 项 目 | 建设内容及处理工艺 | 一次性投入（万元） | 年运行费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | ①污水收集管道、废水收集池2及含银废水预处理系统（中和反应器+混凝反应器+高效沉淀池，10t/h，TW001）， ②污水收集管道、废水收集池1及含银废液三效蒸发（3.0t/h，TW002）； ③污水收集管道及污水处理站“一级A/O+二级A+MBR”处理系统（处理能力15t/h、TW003）、“UF+二级RO反渗透系统”（处理能力15t/h、TW004）、污水站配套三效蒸发器（处理能力3t/h，TW005）、回用水池（80m3）及管道； ④化粪池（TW006）； ⑤1座初期雨水池，有效容积为400m³； ⑥1座雨水监控池，有效容积为500m³。 | 1800 | 243.15 |
| 废气 | ①电子级硝酸生产过程设置废气收集管道、“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”设施（TA001）及25m高排气筒（DA001）、双氧水预洗塔（TA002）； ②超细银粉生产过程设置废气收集管道、氨回收塔（TA003）、“二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附”装置（TA004）及25m高排气筒（DA002）； ③超细银粉抗坏血酸投料废气设置集气罩收集后经布袋除尘器处理（TA005）及25m高排气筒（DA004）。 ④储罐区设置废气收集管道、污水站生化系统设置废气收集管道，集气后进入“氧化吸收+碱吸收+生物除臭”系统（TA006）及15m高排气筒（DA003）。 ⑤DA005 污水站配套的三效蒸发器蒸发气通过15m高排气筒（DA005）排放。 | 280 | 84 |
| 隔声降噪措施 | 采取有效减振和消声等措施。 | 40 | / |
| 固体废物 | 建设一般固废暂存间一座，占地面积约50m2；建设危险废物暂存间一座，占地面积约300m2，定期委托有做资质单位处置。 | 50 | 450 |
| 地下水防渗措施 | ①按照重点污染防治区、一般污染防治区、非污染放置区的划定情况进行分区防渗； ②设地下水监控井。 | 80 | / |
| 环境风险 | ①新建一座1400m3事故应急池及配套切换设施，导流设施； ②有毒气体泄漏报警器及火灾报警器，监控设置、手动报警器等； ③罐区围堰、防火堤； ④按照应急预案要求配套相应应急物资。 | 200 | / |
| 合计 |  | 2450 | 777.15 |

### 8.1.2 环境经济损失

本工程的建设将产生明显的社会效益和经济效益，但若未采取环保措施，将对周围水、大气及声环境产生一定的影响，造成一定的损失。其中有些影响可以按费用来折算，有些则无法用费用来折算。

难以用费用来折算的损失主要有以下几个方面：

（1）运营期项目废水排放对周边水环境的影响；

（2）运营期项目废气排放对周边环境空气和居民生活环境的影响；

（3）运营期高噪声设备运作对周边声环境的影响。

（4）运营期危化品泄漏污染大气环境、地下水环境、土壤，若易燃危化品遇明火引发的火灾爆炸，对周边居民人身安全和环境造成的影响和损害。

通过加强运营期环境管理，并采取相应的污染防治措施，可以将本项目建设的环境影响降低到最低程度。

## 8.2社会效益分析

本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）本项目的建设有着良好的市场基础，符合国家产业政策和当地发展规划，建设目标明确，技术方案科学合理，工艺设备先进适用，在为企业创造良好经济效益的同时，也可以实现巨大的社会效益。

（2）本项目投产后能增加国家和地方的税收，为当地群众提供就业机会，有利于促进本地区的经济和社会发展；

（3）本项目位于福建省福州江阴港城经济区，对完善园区工业用地的建设，提高土地利用有重大意义。

（4）本项目采取先进工艺，具有收效高、产品质量好、污染少、投资低等特点，有较大的竞争优势。

## 8.3 经济效益分析

项目总投资41784.07万元，项目建成后年均销售收入为2774640.28万元，年增值税为16970.19万元，税后平均利润18579.57万元，对国家和地方财政收入贡献比较大，投资利润率为32.19%，税后投资回收期5.62年，企业经济效益较好。

## 8.4 环境经济损益分析

在环境影响的损益分析中，最常用的方法是效益——费用比值法，其计算公式为：

E=效益B/费用C

式中：E——效益费用比；

B——年效益，项目年效益18579.57万元；

C——年费用，项目环保年运行费用777.15万元。

从上式可见，经济效果与效益成正比，与费用成反比。因此，衡量经济效果好坏的标准是E→max，然而评价经济效果最基本的条件应该是E≥1。本项目的环境经济损益，根据效益——费用比值统计算得E=4.18。

从上述效益——费用比分析，说明本项目建设的环保投资与环保费用的经济效益是好的，同时还能取得显著的社会和环境效益。

综上所述，项目正常运营时利润比较显著，环保设施的运行费用相对于企业的利润而言比较较低，企业完全有经济能力承担。污染治理的经济投入，可产生很好的社会、经济和环境效益，因此，本项目从环境经济损益的角度考虑是可行的。

# 9 环境管理和监测计划

通过实施环境管理，制定并落实建设项目环境管理与监测计划，对项目建设施工和运营全过程进行环境管理和环境监测，及时发现与项目建设有关的环境问题，对环保措施进行修正和改进，保证全过程环保工程措施的有效运行，可使项目的建设和环境、资源的保护相协调，保障经济和社会的可持续发展。

项目施工期、运营期均可能对环境产生不利的影响，从项目建设特点以及所在地的环境特征分析，项目必须采取环境保护管理措施，以预防或者减轻其不利影响。因此，有必要建立相应的环境保护管理体系和监测计划，提出各阶段环境管理的要求，确定切实可行的环境监测计划，并接受有关主管部门的指导和监督，使本建设项目的环境管理得到有效实施。

## 9.1 环境管理

### 9.1.1环境管理制度

环保管理工作由建设单位落实各项环保措施并配合地方环保管理部门的环保执法与监督管理工作。为了有效的加大企业日常正常运营过程中的环保管理力度，提高员工环保意识，加强企业环保监督管理工作，企业应根据实际情况，制定建立日常环境管理制度。

工程建成后需设置相应的环保技术人员，配合企业管理部门进行环保管理。确保所有与本工程直接相关的污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。切实落实“三同时”制度，环保设备验收纳入竣工验收内容，运营期建立环保设备管理制度，设置环保设备运行管理台账，定期检查并记录环保设备运行情况。

### 9.1.2环境管理机构设置

建设单位需成立施工期环境保护管理机构，由专人负责工程施工期的环境保护管理工作。该机构由建设单位直接领导，并取得和接受当地环保等有关部门的指导和监督。根据项目实际情况，工程建设完成后，建设单位应成立专门的环境保护管理机构，制定有关环保工作制度，统筹项目的环境管理，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。

#### 9.1.2.1施工单位环境管理机构设置

建设施工单位应设立内部环境保护管理机构，主要由施工单位主要负责人及专业技术人员组成，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各个施工工序的环境管理工作，保证施工期环保设施的正常进行，各项环境保护措施的落实。

#### 9.1.2.2建设单位环境管理机构设置

建设单位重视环境保护工作，建立比较完善的环境管理体系，制定了科学的环保工作标准、管理标准及规章制度，设有环境保护机构和专职的环保管理人员，全面负责公司的环保管理工作。工程营运期环境管理设专职环境保护管理人员，负责工程的日常环境保护管理工作，强化以总经理领导，副总经理主管、环保部门分工负责的环境保护管理体制。

为了有效保护项目建址所在区域环境质量，切实保证本报告提出各项运营期环境保护措施的落实，项目建设单位还应加强对建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的营运期环境污染防治办法和措施。

### 9.1.3环境管理机构的职责

#### 9.1.3.1施工期环境保护管理机构的职责

①宣传和执行中华人民共和国环境保护法等有关法律法规和福建省、福州市制定的有关法律法规。

②制定施工期的环境管理和环境保护计划，制定年度实施计划，纳入到施工过程，并监督、落实监测计划等。

③按环境影响报报告书提出的环境保护措施与对策建议，与施工单位和监理单位签订环境保护措施责任书，并负责监督检查各类施工船只执行各项环境保护措施的落实情况，确保建设项目主体工程与环保设施“三同时”。

④制定施工期污水、固体废物的合理处置工作。

⑤制定施工期水质、环境监测计划，并组织监测计划的实施，组织人员定期检查和 维修施工机械，监督其正常运转，减少事故的发生。

⑥其他与环保相关的事宜。

#### 9.1.3.2运营期环境保护管理机构的职责

①贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护 基本国策的要求，宣传和执行中华人民共和国环境保护法等法律法规，做好工程项目环境污染防治和生态环境保护的工作。

②制定本工程的环境管理规章、制度和各专项环境管理办法，并对其实施情况进行监督、检查。

③做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。

④负责建立和健全环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。

⑤督促帮助企业搞好废水、废气、噪声污染治理和固体废物的综合利用工作。

⑥落实运营期监测计划，定期委托有资质的单位进行环境监测；对环境监测结果进行统计分析，存档和上报；了解掌握污染动态，发现异常要及时查找原因，并反馈给相关部门，防止污染事故发生。

⑦有计划地做好普及环境保护基本知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，提高企业职工，特别是厂级干部的环保意识和环保法制的观念。

⑧组织制定环境事件应急预案，负责组织培训和演练。

⑨参与调查处理污染事故和纠纷。

### 9.1.4环境管理计划

为明确本项目环境保护管理的具体责任单位，要求建立必要的环境管理执行机构，并接受环境管理监督机构的指导和监督，使本项目的环境管理得到有效实施。

### 9.1.5施工期环境管理

#### 9.1.5.1施工期环境管理重点

施工中环境管理监督检查的重点是防止施工中的水、气、声、固体废物对环境的影响污染。检查其是否实施了有关的水、气、声、固体废物污染控制措施。

#### 9.1.5.2环境监理计划

本项目应委托具有相应资质的监理部门，并设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实各项施工期环境保护措施。

（1）环境监理工作目标

依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同，按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程建设，实施全面的生态环境监理，使工程建设达到环境保护要求。

（2）环境监理机构

工程的环境监理应作为整个工程监理工作的一部分，施工环境监理由工程建设单位委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为了保证监理计划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签订建设期的环境监理内容。

（3）环境保护监理的工作程序、方式及范围

A、环保监理的工作程序

本项目的环保监理工作程序见图9.1-1。

##### 图9.1-1   环保监理的工作程序图

B、环保监理方式

环保监理人员对施工活动中的环境保护工作按照施工进程实施动态管理。工程环境监理的工作方式以日常巡视为主，辅以必要的环境监测，以便及时调整环保监控力度。环保工程监理与其他工程的监理相似，工作方式主要以工程监理的方式进行。环保监理人员应在开工前熟悉环评中的相关的环保要求和措施内容。

C、环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域

监理工作阶段：①施工准备阶段环境监理；②施工阶段环境监理；③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

D、施工期水环境保护措施监理重点

主要对本项目施工期水环境保护措施的监理，保证措施落实情况及排放标准达到本报告书及环评批复批准的要求。重点监理内容为：

①施工期的生产、生活污水处理措施的落实情况。

②施工期固体废物的处理措施落实情况。

③施工噪声处理措施的落实情况。

④施工期扬尘处理措施的落实情况。

⑤地下隐蔽工程进行防渗措施落实情况。

⑥施工期环境监测落实情况。

### 9.1.6运营期环境管理

运营期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

#### 9.1.6.1运营期环境管理要求

（1）严格、认真地贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策、条例、标准。制定工程环境保护管理规章制度。

（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；

（3）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即检修，严禁非正常排放；

（4）制定环保资料的存贮建档与上报的计划，环保档案内容包括：

①污染物排放情况；

②污染物治理设施的运行、操作和管理情况；

③事故情况及有关记录；

④其他与污染防治有关的情况和资料等。

#### 9.1.6.2运营期环境管理重点

运营期环境管理的重点包括以下几方面：

①项目含银废水等水经处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准，其中电导率0.08us/cm，工艺用水要求电导率低于0.1us/cm，进入回用水池回用到工艺中。项目在回用水池设置电导率在线监测仪，可实时监控回用水电导率，达不到工艺用水要求电导率时，不得回用到工艺中。

②废气经处理后达标排放。

③危险废物应委托有资质的单位接收处置。

④做好环境风险管理与应急。

### 9.1.7项目竣工环保验收

根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。

项目竣工后建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，自行或者委托技术机构编制验收监测报告。

### 9.1.8企业排污许可管理要求

根据《排污许可证管理暂行规定》：新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业，电子级硝酸属于C2611无机酸制造，硝酸银属于C2613无机盐制造，超细银粉属于C3985电子专用材料制造”，本项目实行排污许可重点管理。排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前参考《排污许可证申请与核发技术规范-无机化学工业》（HJ 1035-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ 1031-2019）取得排污许可证。

### 9.1.9环境管理台账要求

环境管理台账应分为电子化储存和纸质存储两种形式，环境管理台账的记录内容应包括排污单位的基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他管理信息等。

管理台账的记录频次如下：

（1）基本信息

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。

（2）生产设施运行管理信息

运行状态、生产负荷、罐区储存物料种类、储存量等按周期记录。

- 污染治理设施运行管理信息 运行情况、异常情况均按周期记录。

（4）其他环境管理信息 废气无组织污染治理设施管理信息按日记录。

其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。

## 9.2环境监测计划

环境监测在环境监督管理中占有主要地位，通过制定并实施环境监测计划，可有效管理、监督各项环保措施的落实情况，及时发现存在问题，以便进一步改进环保工程措施，更好地贯彻执行有关环保法律法规和环保标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展。

（1）正常运行监测计划

企业应按照有关法律法规及《环境监测管理办法》等规定，在运营期建立环境监测制度，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。参照《排污单位自行监测技术指南  无机化学工业》（HJ1138-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ 1031-2019）中自行监测内容及监测频次的要求从严执行。

##### 表9.2-1 项目污染物排放监测计划一览表

| 类别 | 监测点 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气监测 | DA001 | 氮氧化物 | 1次/季度 |
|  | DA002 | NMHC、氨、甲醛 | 1次/季度 |
|  | DA003 | 氮氧化物、氨、NMHC | 1次/季度 |
|  | DA004 | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  | DA005 | 氨、NMHC | 1次/季度 |
| 无组织废气 | 厂界上风向、下风向 | 氮氧化物、氨、颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  | 挥发性有机物 | 1次/年 |
| 废水监测 | 工业废水排放口 | 流量、pH、COD、NH3-N、总银 | 自动监测 |
|  |  | 悬浮物 | 1次/季度 |
|  | 车间含银废水预处理设施出口 | 流量 | 自动监测 |
|  |  | 总银 | 1次/日 |
|  | 雨水排放口 | pH、COD、NH3-N | 排放期间按日监测a |
| 噪声 监测 | 厂界噪声 | 昼夜等效连续A声级 | 1次/季度 |
| 地下水环境 | 上、下游及厂内3个监测井 | pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、银、甲醛 | 1次/年 |
| 土壤环境 | 厂区内 | pH、银、甲醛、铜、钯、锑 | 1次/年 |
| a 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |

（2）应急监测计划

一旦本项目发生火灾爆炸或其它事故，应进行事故状态下的环境跟踪监测。其目的是掌握事故可能威胁到的环境敏感点。建议包括以下内容：

①监测项目

氨、NOX、CO、颗粒物、甲醛；

②监测频次

监测频次应根据污染程度，能反映所污染区域的污染程度。

## 9.3 排污口规范化建设

（1）需规范化的排污口

废水排放口：废水总排放口及雨水排放口。

废气排气筒：必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，并设立标志。

其它：危废暂存间及一般固废暂存间，固体废物专用容器和贮放间应按《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GBl5562.2)要求分别设立标志牌。

（2）对排污口的管理

各排污口必须具备采样和测流条件，以便于污染控制和环境管理。

建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称；应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

##### 表9.3-1   排污口图形符号(提示标志)一览表

| 排放部位 项目 | 污水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 危险废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |
| 形状 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 |
| 背景颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | 黄色 |
| 图形颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 黑色 | 黑色 |

建设单位应将有关排污口的情况如：排污单位名称、排污口的性质、编号、使用的计量方式、排污口的位置；主要所排放的污染物来源、种类、数量、浓度、排放规律以及计量记录、排放去向、维护和更新记录；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

## 9.4污染物排放清单及管理要求

### 9.4.1污染物排放清单

根据HJ2.1-2016《环境影响评价技术导则－总纲》要求，需编制污染物排放清单，项目污染物排放清单及管理要求见表9.4-1。

##### 表9.4-1  项目污染物排放清单及管理要求

| 类别 | 项目 |  | 废气量 （m3/h） | 排放污染物种类 |  | 排放浓度 （mg/m3） |  | 排放速率 （kg/h） | 污染物排放总量（t/a） | 环保措施内容 |  | 相关参数 | 排放标准 |  | 污染物排放要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 有组织 废气 | 电子级硝酸生产废气、硝酸银溶银废气 |  | 10000 | 氮氧化物 |  | 41.9 |  | 0.419 | 2.065 | 二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收处理+25m高排气筒 |  | DA001，高25m，内径0.5m | 100 | / | GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》表4限值要求 |
|  | 超细银粉反应废气、分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气、含银废液三效蒸发器不凝气 |  | 15000 | 氨 |  | 1.27 |  | 0.019 | 0.112 | 含银废液三效蒸发器不凝气、超细银粉反应废气先经氨回收塔回收氨气后再经二级水吸收后，汇同分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气经二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理+25m高排气筒 |  | DA002，高25m，内径0.6m | 100 | 14 | 颗粒物、氮氧化物、氨执行GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》表4限值要求；氨的排放速率参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求；甲醛、非甲烷总烃执行DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表1其他行业排放标准 |
|  |  |  |  | 甲醛 |  | 0.03 |  | 0.0004 | 0.002 |  |  |  | 5 | 0.3 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 34.93 |  | 0.524 | 1.858 |  |  |  | 100 | 3.6 |  |
|  | 罐区废气、污水站生化废气、危废间废气 |  | 15000 | 氮氧化物 |  | 0.13 |  | 0.002 | 0.017 | 氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理+15m高排气筒 |  | DA003，高15m，内径0.6m | 100 | / |  |
|  |  |  |  | 氨 |  | 1.14 |  | 0.0171 | 0.121 |  |  |  | 10 | 4.9 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.21 |  | 0.0032 | 0.02 |  |  |  | 100 | 3.6 |  |
|  | 超细银粉抗坏血酸投料废气、破碎、包装废气 |  | 8000 | 颗粒物 |  | 4.38 |  | 0.035 | 0.126 | 布袋除尘器处理+25m高排气筒 |  | DA004，高25m，内径0.45m | 10 | / |  |
|  | 污水站三效蒸发器蒸发汽 |  | / | 氨 |  | / |  | / | / | 15m高排气筒排放 |  | DA005，高15m，内径0.3m | 10 | 4.9 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / |  | / | / |  |  |  | 100 | 3.6 |  |
| 无组织废气 | 二号车间 |  | / | 颗粒物 |  | / |  | 0.12 | 0.072 | 车间密闭，加强收集 |  | 长80m，宽50m，高23.3m | 1.0 | / | 甲醛、非甲烷总烃企业边界污染物浓度按照DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表3；颗粒物、氮氧化物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中周界外浓度最高点限值标准；氨气执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5规定的排放限值；非甲烷总烃厂区内监控点执行《GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A的表A.1标准 |
|  |  |  | / | 氮氧化物 |  | / |  | 0.06 | 0.333 |  |  |  | 0.12 | / |  |
|  |  |  | / | 氨气 |  | / |  | 0.005 | 0.025 |  |  |  | 0.3 | / |  |
|  |  |  | / | 甲醛 |  | / |  | 0.0002 | 0.001 |  |  |  | 0.1 | / |  |
|  |  |  | / | 非甲烷总烃 |  | / |  | 0.005 | 0.009 |  |  |  | 2.0 | / |  |
|  | 污水站 |  | / | 氨 |  | / |  | 0.037 | 0.267 | 加盖封闭、局部隔离，负压抽吸 |  | 长33m，宽30m，高5m | 1.5 | / |  |
|  |  |  | / | 非甲烷总烃 |  | / |  | 0.005 | 0.034 |  |  |  | 2.0 | / |  |
| 类别 | 项目 |  | 水量（t/a） | 主要污染物 |  | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量 （t/a） | 措施 |  |  | 排污口信息 |  | 排放标准 （mg/L） | 标准 |
| 废水 | 工业废水排放口 （循环水站间接冷却排水、去离子水站排水、初期雨水） |  | 33780 | pH（无量纲） |  | 6~9 |  | / | ①废水经监控池监控pH、COD、氨氮，达标后排入园区污水处理厂； ②雨水监控池设pH、COD监控，后期清净雨水监控达标后排入园区雨水管网。 |  |  | / |  | 6~9 | GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》表1（间接排放标准） |
|  |  |  |  | COD |  | 88.2 |  | 2.979 |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.2 |  | 0.108 |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  |  |  | SS |  | 84.1 |  | 2.841 |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | 盐份 |  | 339.6 |  | 11.472 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 生活污水排放口 |  | 2496 | pH（无量纲） |  | 6~9 |  | / | 化粪池处理后排入园区污水处理厂 |  |  | / |  | 6~9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) |
|  |  |  |  | COD |  | 200 |  | 0.499 |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | SS |  | 150 |  | 0.374 |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 35 |  | 0.087 |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 类别 | 项目 |  | 名称 |  | 代码 |  | 产生量 （t/a） |  | 排放量 |  | 主要成分 | 处置方式 |  |  | 标准 |
| 固废 | 危险废物 |  | 精馏残液 |  | HW34 261-058-34 |  | 2 |  | 0 |  | 硝酸及杂质 | 委托有资质单位处理处置 |  |  | 执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单、HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》 |
|  |  |  | 除杂渣 |  | HW49 900-047-49 |  | 0.054 |  | 0 |  | 含Ag、Cu、Sb、Pb等金属杂质 |  |  |  |  |
|  |  |  | 精馏残液 |  | HW11 900-013-11 |  | 29.67 |  | 0 |  | 含脱氢抗坏血酸、乙醇、银的残液 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机修废机械油 |  | HW08 900-249-08 |  | 0.5 |  | 0 |  | 废机油 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化验室废试剂及药品 |  | HW49 900-047-49 |  | 0.05 |  | 0 |  | 废试剂及药品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废包装袋（桶） |  | HW49 900-041-49 |  | 0.3 |  | 0 |  | 废包装桶 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含银废水预处理设施-污泥 |  | HW49 900-047-49 |  | 7 |  | 0 |  | 含氧化银的污泥 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含银废液三效蒸发器残渣 |  | HW49 900-047-49 |  | 1330 |  | 0 |  | 含脱氢抗坏血酸、无机盐、银的残渣 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有机废气处理废活性炭 |  | HW49 900-039-49 |  | 16.3 |  | 0 |  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  |  |  | 污水站-蒸发器残渣 |  | HW49 900-047-49 |  | 43 |  | 0 |  | 硝酸铵、硝酸钠及微量银的查吗在残渣 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废超滤膜、反渗透膜 |  | HW13 900-015-13 |  | 0.6 |  | 0 |  | 废超滤膜、反渗透膜 |  |  |  |  |
|  | 待鉴定固废 |  | 污水站-生化污泥 |  | 待鉴定 |  | 40 |  | 0 |  | 含脱氢抗坏血酸、乙醇等污泥 | 暂按照危险废物管理 |  |  |  |
|  | 一般固废 |  | 废反渗透膜 |  | 900-999-99 |  | 0.2 |  | 0 |  | 废反渗透膜 | 工业填埋场 |  |  | 执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | / |  | 31.2 |  | 0 |  | 生活垃圾 | 当地环卫部门定期清运 |  |  | / |
|  | 合计 | 一般工业废物 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险废物 |  |  | 1422.319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 待鉴定固废 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.4.2信息公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息：

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）突发环境事件应急预案；

（六）其他应当公开的环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

本公司按照上述要求自愿公开企业环境信息。环境信息公开途径包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

# 10评价结论

## 10.1项目概况

福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目位于福建省福州江阴港城经济区。项目为新建性质，总投资目性质41784.07万元，占地面积42000平方米，建设1条电子级硝酸生产线，年产5000吨电子级硝酸；建设3条硝酸银生产线，年产4000吨硝酸银；建设4条超细银粉生产线，年产1200吨超细银粉。项目职工104人，年工作300天，4班2倒。项目预计2022年1月动工，工期3个月。

## 10.2工程环境影响评价

### 10.2.1环境空气

（1）主要环境保护目标

南曹村、东井村、何厝村、下石村等评价范围内的村庄居民。

（2）空气质量现状

根据福清环境监测站在福州江阴港城经济区布置的监测站点的2020年全年大气数据，SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5、PM10年平均及24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。说明项目所在区域环境空气质量属于达标区。

甲醛、氨符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中Cm取值的标准，评价区域的环境空气质量现状良好。

（3）主要环保措施

全厂设5个排气筒。

①DA001

电子级硝酸生产废气经二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收处理后由1根25m高排气筒（DA001）排放；硝酸银溶银废气经双氧水预洗塔后的尾气经二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收后DA001排放。

②DA002

含银废液三效蒸发器不凝气、超细银粉反应废气先经氨回收塔回收氨气后再经二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后由25m高排气筒（DA002）排放；分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气经二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后由DA002排放。

③DA003

罐区废气、污水站生化系统废气、危废间废气经集气收集后进入氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理由15m高排气筒（DA003）排放。

④DA004

超细银粉抗坏血酸投料废气、破碎、包装废气经相当的布袋除尘器处理后由25m高排气筒（DA004）排放。

⑤DA005 污水站配套的三效蒸发器蒸发气通过15m高排气筒（DA005）排放。

（4）环境影响

①项目所在区域为环境空气达标区，根据AERMOD进一步预测结果，项目正常运行时，新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度、区域在建、拟建项目的环境影响后，各污染物短期浓度均符合相应环境质量标准，项目大气环境影响可以接受。根据非正常排放预测结果，各污染物在各敏感点和网格点的贡献质量浓度均可达标，应杜绝项目废气非正常排放，减少环境影响。

②采用进一步预测模型预测本项目主要污染物的短期贡献浓度分布，本项目厂界线外部没有超标点，因此，本项目无须设置大气环境防护距离。本项目环境防护距离为二号车间外100m、污水站外100m形成的包络区域。

### 10.2.2水环境

（1）主要环境保护目标

项目冷却水循环使用；含银废水等各、废气处理塔排水、水环真空泵废水、化验室废水经处理后回用不外排；去离子水站排水、循环水场间接冷却排水、生活污水排入江阴污水处理厂进一步处理后排入兴化湾。因此，确定本项目水环境保护目标为排污口附近兴化湾海域。

（2）海域环境质量现状

①海水监测及评价结果

本评价海域资料引用福建省环保厅发布的《2020年春季福建省海洋环境质量监测数据信息公开（234个国省控点位）》和《2020年秋季福建省海洋环境质量监测数据信息公开（234个国省控点位）》中FJD01026点位（E119.3211，N25.3861）监测数据。FJD01026点位pH、COD、石油类、DO、无机氮等浓度均能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准；活性磷酸盐超过第三类海水水质标准要求，可能与城镇生活污水、周边海域养殖废水直接排入近岸海域有关。

（3）主要环保措施

①超细银粉一道洗涤废水去含银废液三效（处理能力3t/h）蒸发，冷凝液去污水站处理。

②硝酸银生产线蒸馏冷凝液、超细银粉二、三道洗涤废水去含银废水预处理系统处理后再去污水站处理。

③各废气处理塔排水、水环真空泵废水、化验室废水及预处理后的含银废水进入污水站处理，污水站生化处理系统处理能力15t/h，生化出水进入UF+二级RO系统处理，浓水进入污水站配套的三效蒸发器（处理能力3t/h）蒸发处理，产水回用；

④经化粪池处理后的生活污水经过生活污水排放口排入江阴污水处理厂；

⑤全厂设置1座初期雨水池，有效容积为400m3，设置1座雨水监控池，有效容积为500m3；

⑥循环冷却水站间接冷却排水、去离子水站排水及收集的初期雨水进入沉淀池处理后经监控池监控达标后通过工业废水排污口排入江阴污水处理厂。

（4）环境影响

项目去离子水站排水、循环水站间接冷却排水、生活污水排水进入园区污水处理厂处理，从接管范围、水量、水质分析，项目废水不会对江阴污水处理厂造成影响。

### 10.2.3地下水环境

（1）主要环境保护目标

厂址区域地下水潜水层下游地下水水质。

（2）地下水质量现状

地下水各项指标中除总硬度、溶解性总固体、氯化物、钠离子、硝酸盐为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅴ类标准，耗氧量达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，其余各指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅰ－Ⅲ类标准。据调查分析本区地下水次生污染源主要为生活污染源，原农村生活污水的直接排放以及生活垃圾的随意堆放，可致使地下水受生活污染源污染，且项目处于滨海区域，受海水倒灌影响，导致地下水中总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氯化物、钠离子含量较高，甚至超出地下水质量标准Ⅲ类限值。

（3）主要环保措施

从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）。根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）以及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）进行防渗区域划分。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合本项目所在区域的水文地质条件、厂区及周边的现有情况，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合本项目所在区域的水文地质条件、厂区及周边的现有情况。

在厂区内设置3个地下水水质监控井，对地下水水质进行监测，及时发现问题采取针对性的应急处置措施。

（4）环境影响

由预测结果可知，①氨水储罐泄漏，不考虑防渗、包气带的阻滞、自净作用，泄漏物料进入地下水100d、1000d、7300d后氨氮的最大迁移距离分别为13m、45m、140m，下游12m、39m、122m内地下水中氨氮浓度将超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值（0.5mg/L）。②污水站调节池漏物料进入地下水100 d、1000 d、7300d后COD的最大迁移距离分别为13m、42 m、129m。下游11m、34m、107m内内地下水中COD浓度将超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值（3mg/L）。泄漏物料进入地下水100d、1000d、7300d后氨氮的最大迁移距离分别为12m、40m、126m，下游10m、34m、108m内地下水中氨氮浓度将超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值（0.5mg/L）。③化学除银沉淀池泄漏，不考虑防渗、包气带的阻滞、自净作用，泄漏物料进入地下水100d、1000d、7300d后氨氮的最大迁移距离分别为10m、33m、106m，下游9m、30m、97m内地下水中Ag浓度将超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值（0.05mg/L）。

项目对各工程及生产场所进行切实有效的地下水污染防渗。通过污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防。在正常情况下，项目污染地下水可能性较小，不会对所在区域地下水环境造成明显不利影响。但在防渗层出现裂缝的非正常状况下，将对地下水环境造成明显不利影响。

### 10.2.4声环境

（1）主要环境保护目标

本项目厂界外200m范围内无声环境敏感目标。

（2）声环境质量现状

项目区域噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类区标准。

（3）主要环保措施

①首先应从声源上控制，生产设备、风机、循环水站应优先选用先进的低噪声、低振动设备，从源头上降低设备源强。

②对主要噪声设备进行减振、隔声、消声处理，重点对冷却塔、风机、泵等设备进行噪声治理。

③建议装置墙体采用隔声材料，以达到更好的隔声效果。

④加强机械设备的定期检修和维护，以减少机械故障等原因造成的机械振动及噪声。

⑤加强设备使用管理，合理安排高噪声设备的工作时间。

（4）环境影响

本项目投产后，厂界昼、夜间的噪声贡献值在42.0~53.2dB（A）之间，昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。。

### 10.2.5土壤

（1）环境现状

由监测结果可知，项目所在区域土壤各项指标浓度能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。

（2）影响分析及环保措施

正常情况下，本项目废气排放银累积贡献值逐年增加，排放的银的累积贡献值较低，对土壤生态环境的风险低。事故状态下排放的总银和甲醛累积量较小，对土壤环境的影响很小。因此，本项目对土壤环境的影响可以接受。

### 10.2.6固体废物

（1）项目产生的精馏残液、除杂渣、含银废液三效蒸发器残渣、废活性炭等危险废物暂存在300m2的危废暂存间暂存，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，定期委托有资质单位处置。污水站污泥为待鉴定固废，暂按危险废物管理。

（2）项目废反渗透膜暂存在一般固废暂存间，一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），委托环卫部门处置。

（3）生活垃圾委托环卫部门收集处置。

### 10.2.7环境风险

（1）主要环境保护目标

大气保护目标为厂区周边5km范围内村庄等敏感目标，包括南曹村、东井村、何厝村等，地表水保护目标为项目周边兴化湾，地下水保护目标为项目所在水文地质单元，具体见1.7-1。

（2）环境风险

本项目主要危险单元主要是二号车间、储罐区等，主要危险物质有工业级硝酸、电子级硝酸、氨水、乙醇、福尔马林、氢氧化钠、硝酸银、双氧水等储罐破损泄漏对周围大气的影响。本项目主要考虑原料储罐区代表危险物质工业级硝酸、氨水、福尔马林等储罐破损泄漏对周围大气的影响。

本项目物料储罐、输送管道发生火灾爆炸和泄漏会都周围环境造成影响。根据事故环境风险事故的影响预测结果可知，在本评价预设条件下发生气相毒物风险事故时，装置区和罐区中各风险物质毒性终点浓度-1出现的距离在96m内，毒性终点浓度-2出现的距离在312m内。各事故情形下各污染物的毒性终点浓度影响范围内均不存在大气敏感目标。项目加强管理的情况下尽快察觉发生的泄漏，能采取有效措施清理泄漏现场。厂区严禁烟火，可有效避免易燃物质泄漏时发生燃烧事故，降低对大气环境的影响。新建1400m3的事故应急池及导流系统，确保在事故状态下能顺利收集消防废水。通过以上措施，本项目消防废水可控制在厂内，基本不会对周边水体造成影响。项目建成后，正常情况下对地下水的水质基本没有影响。企业采取有效的措施防止污染物泄漏，按分区防渗级别的要求采取场地防渗措施，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，杜绝非正常排放。

建设单位应严格按照本评价的要求采取相应的风险防范措施，在本质安全基础上，针对潜在的各类风险事故制定相应的应急预案，并严格执行，以最大程度降低风险影响，则本项目的环境风险总体是可防可控的。

## 10.3工程建设的环境可行性

### 10.3.1产业政策符合性

拟建工程产品为电子级硝酸、硝酸银、超细银粉，均为新型电子元器件用材料，通过查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于第二十八项“信息产业”第22条：半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料鼓励类项目。此外，本项目电子级硝酸、硝酸银、超细银粉制造业属于无机化工行业及延伸下游高附加值产品，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》石化化工中限制类和淘汰类。因此，项目的建设符合国家当前的产业政策。

同时，本项目已于2021年5月31日获得福清市发展和改革局备案证明（闽发改备〔2021〕A060201号）。

### 10.3.2规划符合性

本项目选址建设符合《江阴港城总体规划（2018-2035）》、《福州市江阴工业集中区总体规划(修编)》等区域相关规划，与《福建省主体功能区规划》、《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》、《福建省海洋功能区划》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》等环境规划基本协调。

### 10.3.4主要环保工程及竣工环保验收要求

在落实本评价提出的施工期污染防治措施、加强施工期环境管理的前提下，施工期的环境影响可以得到有效的控制。运营期厂区的污染防治是本项目环境保护的重点，在严格执行环保“三同时”制度，通过实施清洁生产、采取本评价要求的各项污染防治措施和加强环境管理，可确保所排放污染物得到有效地控制，并做到达标排放。

项目竣工环境保护验收主要内容见表10.3-1。

##### 表10.3-1  项目环保设施（措施）及验收要求一览表

| 类别 |  |  | 防治措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  |  | （1）对雨污水收集系统规划，建设雨污、清污分流收集系统： ①超细银粉一道洗涤废水去含银废液三效（处理能力3t/h）蒸发，蒸汽经除雾器再进入冷凝器，冷凝液去污水站处理； ②硝酸银生产线蒸馏冷凝液、超细银粉二、三道洗涤废水去含银废水预处理系统（处理工艺中和+混凝+沉淀，处理能力10t/h）处理后再去污水站处理； ③各废气处理塔排水、水环真空泵废水、化验室废水进入污水站处理（处理工艺中和混凝沉淀+一级A/O+二级A+MBR工艺，生化处理系统处理能力15t/h），生化出水进入UF+二级RO系统处理，浓水进入污水站配套的三效蒸发器（处理能力3t/h）蒸发处理，产水回用。 | 验收落实情况，其中车间含银废水处理设施出水总银达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中车间或生产设施废水排放口限值标准（总银不高于0.5mg/L）。 |
|  |  |  | （2）建设1座的400m3初期雨水池；建设1座的500m3雨水监控池。去离子水站排水、循环水站间接冷却排水、初期雨水经沉淀后监控达标后排入江阴污水处理厂。 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准（COD≤200mg/L，SS≤100mg/L，氨氮≤40mg/L） |
|  |  |  | （3）生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤45mg/L） |
| 废气 |  |  | ②全厂设5个排气筒。 ①DA001 电子级硝酸生产废气经二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收处理后由1根25m高排气筒（DA001）排放；硝酸银溶银废气经双氧水预洗塔后的尾气经二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收后DA001排放。 ②DA002 含银废液三效蒸发器不凝气、超细银粉反应废气先经氨回收塔回收氨气后再经二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后由25m高排气筒（DA002）排放；分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气经二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后由DA002排放。 ③DA003 罐区废气、污水站生化系统废气、危废间废气经集气收集后进入氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理由15m高排气筒（DA003）排放。 ④DA004 超细银粉抗坏血酸投料废气、破碎、包装废气经相应的布袋除尘器处理后由25m高排气筒（DA004）排放。 DA005 污水站配套的三效蒸发器蒸发气通过15m高排气筒（DA005）排放，蒸发气中含少量氨、非甲烷总烃。 | ①排气筒中颗粒物、氮氧化物、氨执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3限值要求（颗粒物≤30mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，氨≤20mg/m3）； ②排气筒中甲醛、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放标准（甲醛≤10mg/m3，20m高排气筒最高允许排放速率≤0.3kg/h；非甲烷总烃≤100mg/m3，20m高排气筒最高允许排放速率≤3.6kg/h）； ③企业边界颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值（颗粒物≤1.0mg/m3，氮氧化物≤0.12mg/m3）；甲醛、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3限值（甲醛≤0.1mg/m3、非甲烷总烃≤2.0mg/m3）；氨执行《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-1993) 表2规定的排放限值（氨≤1.5mg/m3）。 ④厂内：厂区内挥发性有机物VOCs（以NMHC计）无组织排放执行GB37822-2019附录A的表A.1规定（1h平均浓度值≤6.0mg/m3、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3） |
| 噪声 |  |  | 首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声、隔声、减震和个体防护等措施，尽量降低厂界噪声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）） |
| 固体 废物 | 危险废物 | 危险废物处置 | 精馏残液、除杂渣、含银废液三效蒸发器残渣、废活性炭等危险废物委托有资质单位处置。 | 转运处置应严格执行危险废物转移 “电子联单”制度 验收落实情况 |
|  |  | 危险废物储存 | 新建一个占地300m2的危废暂存间暂存 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，验收落实情况 |
|  | 待鉴定固废 |  | 污水站污泥为待鉴定固废，暂按照危废废物管理 | 验收落实情况 |
|  | 一般固废 | 一般固废处置 | 委托环卫部门处置 | 验收落实情况 |
|  |  | 一般固废储存 | 新建一个占地50m2的一般固废暂存间 | 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设，验收落实情况 |
|  | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门收集处置 | 验收落实情况 |
| 地下水 | 防渗措施 |  | 场地按照一般污染防治区、非污染放置区的划定情况进行分区防渗 | 验收落实情况 |
|  | 监控井设置 |  | 设置3个地下水监测井位 | 验收落实情况，并开展地下水定期监控工作 |
| 环境风险 |  |  | 项目新建1座400m3初期雨水池，并配套相应的雨水收集管道、初期雨水转换阀门；新建1座500m3雨水监控池。项目新建1座1400m3事故应急池。编制突发环境事件应急预案并定期演练。 | 验收落实情况 |
| 环境管理 |  |  | ①建立环境管理机构，建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 ②排污口规范化建设。 ③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 ④按9.2章节所提监测计划落实。 | 验收落实情况 |

### 10.3.5总量控制

根据国家“十三五”对污染物总量控制的要求，结合项目的特征污染物，项目排放污染物总量控制的有：水污染物：COD、氨氮；废气污染物：氮氧化物、VOCS（以非甲烷总烃计）。

本项目需要申报的污染物排放总量COD1.689t/a、氨氮0.169t/a，氮氧化物2.415t/a：非甲烷总烃1.924t/a。根据地方管理办法，COD、氨氮、氨氮指标需要在海峡股权交易中心进行交易取得。

### 10.3.6公众参与

在环评编制过程中，建设单位进行了项目环评公众参与调查并编制了《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目环境影响评价公众参与调查报告》。根据报告，建设单位于2021年6月15日在福建环保网进行（https://www.fjhb.org/huanping/yici/4599.html）网络第一次公示。同时在征求意见期间，建设单位于2021年9月16日在福建省石油化学工业设计院有限公司（http://www.fjpcdi.com/content.asp?id=1038）进行公示，公示日期为2021年9月16日~9月29日，共计10个工作日。在东南快报上公开信息2次（第一次为2021年9月17日，第二次为2021年9月21日）。于2021年12月6日在福建省石油化学工业设计院有限公司（http://www.fjpcdi.com/content.asp?id=1297）进行报批前公示，公示期间未收到公众意见。

建设单位将严格按照环境保护要求，严格落实各项污染防治措施，做到污染物排放达标，并符合总量控制的要求，减少对周围环境的影响。同时加强环境风险防范措施，杜绝事故性排放。

## 10.4评价结论与建议

### 10.4.1评价结论

福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目符合当前国家和福建省产业政策，符合福清江阴工业集中区规划和江阴海港新城总体规划产业定位和规划布局，在项目的空间布局、环境准入及污染控制等方面总体符合福清江阴工业集中区规划和江阴海港新城总体规划环评及其审查意见的相关要求，符合国家及福建省大气污染防治、水污染防治等环保政策。在严格落实报告书提出的各项环保措施和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，各项污染物经处理后可实现达标排放，从环保的角度分析，项目建设是可行的。

### 10.4.2建议

（1）进一步加强节能减排工作，做好节水、节能，进一步提高废水的回用率，减少外排污水量；加强生产设施的运行维护和管理，最大限度地控制生产过程废气的无组织排放。

（2）适时建立并运行ISO14001环境管理体系，承诺遵守有关环境法律、法规，持续改进和预防污染。通过建立一个文件化、程序化、系统化的环境管理体系，来规范企业的环境行为，改进环境保护工作，提高企业的环境管理水平和清洁生产水平。

（3）以构建和谐社会为出发点，尊重公众合法权益，在确保污染物稳定达标排放的同时，加强与当地居民的沟通和交流，处理好经济建设与公众利益的关系，以利于工程建设的顺利实施。

（4）建议建设单位按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》及工业区规划环评的相关要求，对项目展环境影响后评价工作，并根据后评价结果进一步优化工程建设方案及环保措施，最大限度的减轻项目建设带来的不利环境影响。