附件：福建技术师范学院附属龙华职业技术学校计算机教学实训设备项目要求

一、采购服务一览表

| 序号 | 品目名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务器 | 详见下述 | 1 |  |  |
| 2 | 国产电脑 | 详见下述 | 122 |  |  |
| 3 | 静电地板 | 详见下述 | 210 |  |  |
| 4 | 24U机柜 | 详见下述 | 2 |  |  |
| 5 | 24口交换机 | 详见下述 | 6 |  |  |
| 6 | 双人电脑桌 | 详见下述 | 62 |  |  |
| 7 | 综合布线及辅材 | 详见下述 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、技术参数要求

1.云服务器

- C86架构处理器≥1颗，每颗CPU≥8核心16线程，主频≥2.8Ghz或更优配置。

- 内存容量≥32G，系统存储容量≥1块480G 固态硬盘，缓存存储容量≥2块 240G M.2 固态硬盘，数据存储容量≥2块4TB硬盘。

- 平台采用B/S（Broswer/Server)架构，国产化服务器采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块

- 平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块

- 为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件；为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。

- 支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面；为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小。

- 支持老师对选中文件的分发和回收；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。

- 为保证兼容性和服务便捷性，防止推诿，要求与云主机、教学管理软件、显示器、网络连接设备同一品牌。

- 包含122个IDV终端授权，122套国产化操作系统1年升级服务授权。

- 国产电脑

- 配置≥1颗国产化CPU，每颗CPU≥8核心16线程，每颗CPU主频≥3.0GHz或更优配置。

- 内存容量≥8GB；本地存储容量≥512GB SSD硬盘。

- 为减少桌面空间的占用，终端主体体积≤10L。

- 外设：USB3.0接口≥6个，USB2.0接口≥2个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。

- 为确保原有数据有足够空间进行迁移，支持SATA硬盘接口≥2个进行扩展，M.2插槽≥1个进行扩展；支持内存扩展槽位≥3个。

- 需要一定的3D显示性能，需要配置独立显卡，显存≥2GB。

- 配件：配套键盘鼠标，≥23.8寸 1080P IPS液晶显示器；

- 静电地板

- 规格：600*600mm

- 全钢 35 国标有边防火板

- 4.24U机柜

- 规格：24U

- 选用优质冷轧钢板制作；

- PDU 排插：三级防雷自带防雷模块防浪涌

- 理线架：高度：4.6cm标准机柜1U位置，深度6.3cm

- 5.24口交换机

- 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps。

- 固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。

- 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

- 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

- 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

- 双人电脑桌

- 1400*600*760

- 板面材质为木制，厚度为25毫米，桌底为钢架，40*40

- 配套椅子，尺寸：24*33*45；

- 凳面采用E1级三聚氰胺防火板；

- 凳子结构为钢架结构，25*25mm方管，采用壁管厚度0.8mm，结实耐用；

- 凳脚含脚垫。

- 综合布线及辅材

- 光模块

  - 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km

  - 数量：2个

- 8口光端盒

  - 材质:加厚冷轧板

  - 安装方式:壁挂式/桌面式

  - 数量：1个

- 网络线

  - 符合ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2或GB50311-2007六类标准

  - 中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度

  - 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）

  - 外护套材料为进口PVC

  - 数量：1800米

- 电源线

  - 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线

  - 执行标准：GB/T5023.5-2008

  - 额定电压：U○/U 为 300/500V

  - 导体芯数及截面：3×4

  - 允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D

  - 护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性

  - 数量：540米

- 数量：540米金属桥架

  - 规格：200*100

  - 长度：每根1.8米

  - 材质：镀锌板加烤漆

  - 数量：82米

- 排插

- ≥四位排插

- 一体芯结构

- 数量：122个