附件：福建技术师范学院附属龙华职业技术学校新校区LED屏及配套设备采购要求

- 采购货物一览表

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及技术指标 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED屏 | 详见下述 | 75.81㎡ |  |  | 用于行政楼2楼门厅、3楼东侧大会议室、3楼西侧大会议室 |
| 2 | 电源 | 详见下述 | 250个 |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | 详见下述 | 174张 |  |  |  |
| 4 | 视频处理器 | 详见下述 | 3台 |  |  |  |
| 5 | 智能视频管理主机 | 详见下述 | 2套 |  |  |  |
| 6 | 台式电脑 | 详见下述 | 3台 |  |  |  |
| 7 | 辅助显示屏 | 详见下述 | 4台 |  |  |  |
| 8 | 配电箱 | 详见下述 | 3套 |  |  |  |
| 9 | 显示屏钢结构 | 详见下述 | 79.81㎡ |  |  |  |
| 10 | 屏体内部配件辅材及背景墙装修 | 详见下述 | 75.81㎡ |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 657585 |  |

- 技术参数要求

- 室内全彩LED屏

- 像素结构：SMD1515三合一LED。

- 像素间距（mm）：≤1.86。

- 刷新率（Hz）：≥ 3600Hz。

- 对比度：≥5000:1。

2.电源

（1）输出功率：250W Max。

（2）泄漏电流：<1mA(Vin:230)。

（3）工作温度：-30℃~60℃。

3.接收卡

- （1）标准接收卡。

- （2）最大512列x512行带载。

- （3）HUB75接口*12。

4.视频处理器

- （1）6画面。

- （2）带载：≥1040万。

- （3）输入：HDMI2.0*1(Loop)，DVI1.4*4，SDI-3G*1(Loop)，横向最大16384，纵向最大8192。

- （4）输出：网口*20，光纤*4。

5.智能视频管理主机

- （1）支持无线路由器、无线交换和网络终端三种网络模式。

- （2）支持远距离稳定流无线投屏，投屏距离不小于100m。

- （3）支持16路终端设备同时接入终端，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。

6.台式电脑

- （1）国产化处理器：主频≥2.8GHz、核心≥8个、缓存≥16MB，x86架构。

- （2）内存：≥8GB DDR4 2666MHz。

- （3）硬盘：≥512GB SSD。

- （4）显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080。

7.辅助显示屏

- （1）屏幕尺寸：≥70英寸。

- （2）分辨率：≥3840×2160。

- （3）亮度：≥300cd/㎡。

8.配电箱

- （1）控制方式：具备手动、时控两种控制模式。

- （2）高温保护：60℃高温断电。

- （3）含多功能卡座、应急启动模块、5V电源。

9.显示屏钢结构

- （1）屏体材料：20*40镀锌方管，厚度≥1.2mm；304不锈钢包边，拉丝、无指纹，厚度≥1.0mm。

10.屏体内部配件辅材及背景墙装修

- （1）含安装LED显示屏所需的排线，电源线连接线，网络线连接线，磁铁等，含背景墙装修。

- 安装与售后服务要求

1、本项目需上门安装，报价包含各种安装调试、运输、搬运、人工税金等一切费用。

2、本项目售后质保期不少于3年。所有关于产品质量的问题反映，需在4小时内响应，24小时内到场修复，如无法修复应用同型号或更高级别的设备更换。

3、保质期内有关于产品质量引发的任何费用，由供应商承担。

4、保质期过后供应商应继续提供维修服务，维修所用的材料和配件均只收成本价。