- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万

套汽车座椅骨架

建设单位(盖章)：  无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司

编制日期：                  2024年08月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 17 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 27 -

四、主要环境影响和保护措施	- 37 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 64 -

六、结论	- 68 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 69 -

附件：

附件1 关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明	- 70 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨架 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-350181-04-01-493876 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴** | 联系方式 | 138****0720 |
| 建设地点 | 福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层 |  |  |
| 地理坐标 | ( 119 度 21 分 37.136 秒， 25 度 46 分 11.476 秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36-71 汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 福清市发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽发改备[2024]A060284号 |
| 总投资(万元) | 1250 | 环保投资(万元) | 20 |
| 环保投资占比(%) | 1.6 | 施工工期 | 10个月，2024年10月起 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 3538 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，项目专项设置情况参照技术指南表1专项评价设置原则表开展分析，根据下表分析，本项目无需开展专项评价。 表1 项目专项评价设置表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否需要设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目不涉及表格内项目; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不涉及表格内项目; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目不涉及表格内项目; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及表格内项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及表格内项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。. |
| 规划情况 | ①规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》 ②审批机关：福清市人民政府 ③审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)编制范围的批复》(融政综〔2019〕189号) |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | ①规划环境影响评价文件名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》 ②审查机关：中华人民共和国生态环境部 ③审查文件名称及文号：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》(环审【2020】80号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》相符性分析 本项目位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层(租赁合同详见附件4)，根据出租方提供的不动产权证(闽(2023)福清市不动产权第00304969号)，项目所在地为工业用地，厂房用途为工业厂房(不动产权证详见附件5)，根据《融侨经济技术开发区总体规划(2018-2023年)图》，项目用地属于工业用地(详见附图4)，符合用地规划需求。 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》的“产业发展-第二十二条中构建“3+1”的产业体系： ⑴三大支柱产业 电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等。 精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等。 光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等。 在三大支柱产业基础之上，完善与其相关的配套产业。 ⑵一项新兴产业 现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、物流展销都市型产业与服务型制造业。” 项目主要从事C3670汽车零部件及配件制造，属于精密汽车部件产业，属于三大支柱产业基础的相关配套产业，因此，项目选址和产业定位符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》。 二、与规划环评和环评审查意见符合性分析 ①项目与规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见符合性分析详见表1-2 融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等。机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等。汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器、汽车轴承等。根据开发区对主要产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40；“规划区主导产业环境准入原则”提出“主导产业C36汽车制造业应禁止新建：使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外)；涉及熔炼、电镀工艺；涉及钝化工艺的热镀锌；油性漆使用量超过10t/a喷漆工艺；使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈；采用煤、油、生物质等非清洁能源；铅酸蓄电池制造；印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外)现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。“规划区非主导产业环境准入原则”提出严禁引入“C17纺织业(含印染精加工)；C22造纸和纸制品业(纸制品制造除外)；C26化学原料和化学制品制造业(工业气体生产除外)；C32有色金属冶炼及压延加工业(压延加工除外)；其他非主导行业：1、禁止新建含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力一定期限内搬迁；2、包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂。” 本项目为汽车零部件及配件制造，为C3670汽车零部件及配件制造，所属的行业均属于规划区主导行业(C36)。因此，项目建设符合该园区规划政策。 对照《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中配套及其他行业环境准入要求及其审查小组意见，项目与规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见符合性分析详见表1-2。 表1-2 规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见对照一览表 类别名称; 空间布局约束; 本项目情况; 符合性. 产业导向; 1、符合国家及地方产业政策； 2、符合所属行业有关发展规划; 本项目符合国家及地方产业政策、所属行业有关发展规划，已获得发改立项(闽发改备[2024]A060284号); 符合准入条件. 规划选址; 选址符合规划区范围内各单元控制性详细规划; 项目位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层，符合福清融侨经济技术开发区的用地规划; 符合准入条件. 清洁生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平(国内先进水平); 项目所采用的生产工艺、装备技术可达国内先进水平；水耗、能耗指标可达国内先进水平; 符合准入条件. 环境保护; - 符合行业环境准入要求。 - 2、建设项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 3、建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。 4、废水集中纳管排放。 5、实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体事件; 1、项目为汽车零部件及配件制造，为C3670汽车零部件及配件制造，属于规划区主导行业。 2、经预测分析，项目各污染物经收集处理后可达标排放； 3、项目主要新增污染物不涉及VOCs； 4、项目生活污水通过厂区污水总排口纳入市政污水管网； 5、项目为新建项目，不属于技改项目; 符合准入条件. 空间布局约束; 禁止新建： 1、使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外)； 2、涉及熔炼、电镀工艺； 3、涉及钝化工艺的热镀锌； 4、油性漆使用量超过10t/a喷漆工艺； 5、使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈； 6、采用煤、油、生物质等非清洁能源； 7、铅酸蓄电池制造； 8、印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外)现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级; 本项目为汽车零部件及配件制造，为C3670汽车零部件及配件制造；主要使用电为主要能源；不涉及左侧所列的禁止新建的行业; 符合准入条件. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目新增大气污染物(现阶段指SO2、NOx)排放量实行1.5倍削减替代(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑)。 2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。 3、工业企业废水全部纳管进入污水厂集中处理后达标排放; 1、项目不涉及SO2、NOx； 2、项目主要新增污染物不涉及VOCs； 3、本项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放; 符合准入条件. 资源环境效率管控; 36汽车制造业 1、能耗不超过0.23吨标煤/万元工业增加值 2、水耗不超过6.90t/万元工业增加值 3、污水排放量不超过5.43t/万元工业增加值 4、VOCs排放量不超过0.26kg/万元工业增加值; 经建设单位提供信息，工业增加值为4500万元/年。 1、项目用电量45万kWh/a，折合标煤为55.305t/a，能耗为0.0113t标煤/万元工业增加值。 2、项目用水量为780t/a，水耗为0.173t/万元工业增加值。 3、项目污水排放量为624t/a，污水排放量0.139t/万元工业增加值。 4、不涉及VOCs的排放。; 符合准入条件. 关于《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》的审查意见(环审[2020]80号)摘录; 本项目情况; 符合性. 审查意见; 严格入区项目生态环境准入：强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导行业不相关且污染物排放量大的项目入区; 本项目颗粒物经处理设施处理后排放，对外环境影响较小，且本项目不涉及重金属污染物的排放; 符合准入条件. ②与闽调地面库距离及管控要求的分析 闽江调水阳下地面库库区水域(即闽江调水工程新局调节库)位于福清阳下街道，水体功能主要为饮用水源一级保护地，水质为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准，根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中的分析：闽江调水工程新局调节库饮用水源保护区未划分陆域保护区范围，但设置了布局要求，具体详见下表1-3。 表1-3 与闽调地面库距离及管控要求的分析一览表 类别名称; 四至范围; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 闽江调水工程新局调节库缓冲区(GK-03); 调节库周边200m范围内; - 1、禁止工业企业生产过程使用危化品； - 2、禁止新建排放烟粉尘、VOCs废气的工业项目。; 1.项目与闽江调水工程新局调节库缓冲区的直线距离约为3357m； 2、本项目主要从事汽车座椅骨架制造，涉及的原辅材料主要为金属冲压件和焊丝(无铅)，不涉及危化品的使用； 3、项目仅涉及颗粒物的排放，不涉及VOCs的排放，但与不再调节库周边200m范围内; 符合准入条件. 综上所述，项目符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》环境准入清单、环评审查意见以及闽调地面库距离及管控要求中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、规划及产业政策相符性分析 1.1产业政策符合性分析 本项目主要从事汽车零部件及配件制造，采用较先进的环保设施，符合国家产业政策调整总体思路。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2024年08月06日通过了福清市发展和改革局的备案(详见附件6，备案号：闽发改备[2024]A060284号)，因此项目的建设内容符合国家当前的产业政策和环保要求。综述，本项目的建设符合当前国家相关产业政策的要求。 1.2土地利用总体规划符合性分析 根据出租方提供的不动产权证(闽(2023)福清市不动产权第00304969号)，项目所在地为工业用地，厂房用途为工业厂房(不动产权证详见附件5)，项目从事项目为汽车零部件及配件制造，为C3670汽车零部件及配件制造，属于工业企业，因此，项目建设用地符合当地土地利用规划。 1.3“三线一单”控制要求的符合性分析 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，项目与福州市“三线一单”管控要求符合性分析如下： (1)生态红线 项目位于陆域范围，按照《福建省生态保护红线划定方案(报批稿)》(闽政函〔2018〕70号)，福州市陆域生态保护红线划定面积为2497.75平方千米，占全市陆域国土面积的21.06%。经对照“福州市生态保护红线陆海统筹范围图”，项目建设区未涉及生态保护红线，因此项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 (2)环境质量底线 ①水环境质量底线项目所在区域属于福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)中划定的水环境工业污染重点管控区。根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知》中划定的水环境工业污染重点管控区。水环境质量底线目标为：到2025年，国省控断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。 本项目不涉及生产废水排放，生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入福清市融元污水处理厂集中处理，几乎不会改变区域水环境质量现状，因此，项目建设不会突破区域水环境质量底线。 ②大气环境质量底线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，项目所在地为大气环境管控分区中的高排放重点管控区。根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知》，大气环境质量底线目标为：到2025年，确保生态保护红线面积不降低；福州市区空气质量PM2.5年平均浓度降至18.6μg/m3。 项目产生的有颗粒物等经采取有效的污染防治措施后，项目废气源强较低，各污染物均可实现达标排放，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。 ③土壤环境风险防控底线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，项目所在地为土壤污染风险管控分区中的建设用地污染风险重点管控区。根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知》，到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%(含)以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%(含)以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%(含)以上。 项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程不排放持久性污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，几乎不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。 (3)资源利用上线 ①水资源利用上线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，水资源利用上线要求为：衔接水资源管理“三条红线”，控制目标以省政府下达为准。 项目水资源上线现状评价从水资源承载能力、水资源利用效率和生态需水量保障程度三方面综合分析，确定全省地市层面范围均为一般管控区，即全市水资源利用不会突破水资源利用上线。 项目运营期用水均来自市政供水，项目用水量不大，与福州市水资源利用上线管控要求相符，因此项目建设不会突破水资源利用上线。 ②土地资源利用上线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，土地资源利用上线要求为：衔接土地利用总体规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。 项目用地符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》要求，符合土地资源利用上线管控要求，因此项目建设不会突破土地资源利用上线。 ③能源资源利用上线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，能源资源利用上线要求为：衔接碳达峰方案、节能减排、能源规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。 项目设备使用电能作为能源，不涉及高污染燃料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。 (4)生态环境准入清单 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，本项目属于重点管控单元，本项目与“福州市生态环境总体准入要求和福州市陆域环境管控单元准入要求”符合性分析详见表1.3-1。 (5)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1-4。 表1-4 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。; 本项目主要从事汽车座椅骨架制造，不在空间布局约束范围中; 符合. 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。. 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。. 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。. 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 项目周边水环境质量达标。生活污水经化粪池处理后接入市政管网汇入污水处理厂统一处理. 污染物排放管控; 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。; 项目不涉及总量控制内容; 符合. 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。; 本项目不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目，无超低排放限值要求. 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。; 项目不属于城镇污水处理设施项目. 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 (5)与福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)符合性分析 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号相关要求分析，项目所在位置属于福州市陆域区域。因此，具体见表1-5。 表1-5 与福州市生态环境准入要求符合性分析 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新(扩)建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。; 本项目主要从事汽车座椅骨架制造，位于音西街道，本项目区域托管融侨经济开发区，根据融侨经济开发区规划环评的规划主导行业的准入清单要求，本项目生产工艺不属于禁止新建类别，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划(2013-2030)划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业(现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业)新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级(含)以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量)，按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。; 1、项目位于福清市音西街道，属于其规定的污染物管控区域。项目不涉及总量控制内容； 2、项目主要从事汽车座椅骨架制造，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目; 符合. 福清市生态环境准入清单-重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关 闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 项目选址于福清市音西街道福俱路121号福建越华晖实业有限公司9号1层，土地利用类型为工业用地，主要从事汽车座椅骨架制造，本项目区域托管融侨经济开发区，根据融侨经济开发区规划环评的规划主导行业的准入清单要求，本项目生产工艺不属于禁止新建类别; 符合. 污染物排放管控; 城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物(二氧化硫、氮氧化物)排放量，按不低于1.5倍调剂。; 项目不涉及总量控制的内容; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目用电作为能源，未使用高污染燃料; 符合. 根据上述分析，本项目与福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)中的相关规定是符合的。 ⑹与“三线一单综合查询报告书”的内容符合性分析 ①与福清市重点管控单元1要求的符合性分析 根据“三线一单综合查询报告书”的内容可知(详见附件9)，项目所选地块涉及1个生态环境管控单元，其中重点管控单元1个，项目属于福清市重点管控单元1，与福清市重点管控单元1要求的符合性分析，详见表1-6。 表1-6 与福清市重点管控单元1要求的符合性分析 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福清市重点管控单元1; 空间布局约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 本项目主要从事汽车座椅骨架制造，本项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设(备注：项目仅涉及焊接工序，不涉及VOCs的排放)，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制; 符合. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 项目不涉及上述内容; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目仅使用电能和水，不涉及高污染燃料的使用; 符合. 综上所述，项目与福清市重点管控单元1要求的符合性是相符的。 ②与城镇生活类重点管控单元要求的符合性 根据“三线一单综合查询报告书”的内容可知(详见附件9)，项目与城镇生活类重点管控单元要求的符合性分析，详见表1.3-4。 表1-7 与城镇生活类重点管控单元要求的符合性分析 准入要求; 本项目情况; 符合性. 与城镇生活类重点管控单元; 空间布局约束; 严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出; 本项目主要从事汽车座椅骨架制造，仅使用电能和水，本项目不涉及上述企业; 符合. 污染物排放管控; 在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放; 符合. 环境风险防控; 无; /; /. 资源开发效率要求; 无; /; /. 综上所述，项目与城镇生活类重点管控单元要求的符合性是相符的。 综上所述，项目与生态环境分区管控的要求是相符的。 1.4周围环境相容性 项目周边无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。根据环境现状监测资料可知，项目所在区域环境质量较好，满足其相应的功能区规划要求；本项目租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层进行生产活动，厂房东侧和北侧为厂区内出租方厂房，南侧为厂房出租方的宿舍楼，西侧为山前居住区(约29m)。 项目周边为工业厂房、规划用地和居民自然村，因此，项目产生的废气对其影响不大。项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入福清市融元污水处理厂，对周围水环境影响不大。一般固废设置一般固废贮存间，集中收集后外售有资质单位；生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运。设备产生的噪声均采用隔声减振措施。项目运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响较小，项目与周围环境是相容且相互适应的。因此，项目选址环境功能符合要求。 1.5 与“三区三线”的符合性分析 项目位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层，项目用地范围属于开发区红线内，不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区，项目符合福清市的土地利用总体规划，能够符合城镇集中建设区的功能定位。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司成立于2024年06月17日，法定代表人贾德财，注册资金100万元整，是一家从事一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发(营业执照详见附件2、法定代表人身份证详见附件3)。 在此背景下，无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司拟投资1250万元，选址位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层，共计租赁面积3538m2(备注：无锡威孚智行座椅有限公司于2024年5月15日从福建越华晖实业有限公司租赁9号厂房1层，现无锡威孚智行座椅有限公司将9号厂房1层转租给本项目的建设单位无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司作为无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨架生产项目使用，租赁合同和转租协议详见附件4)，主要从事汽车座椅骨架的生产，该项目于2024年08月06日通过了福清市发展和改革局的备案(详见附件6，备案号：闽发改备[2024]A060284号)。 无锡威孚智行座椅有限公司不涉及生产，转租给无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司从事无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨架的项目生产(转租协议详见附件4)，现福建越华晖实业有限公司园区内仅为出租方(福建越华晖实业有限公司)和本次环评的项目(无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨架)2家企业入驻。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)的有关规定，本项目的实施需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，53、塑料制品业292；其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”“三十三、汽车制造业 36，71、汽车零部件及配件制造367；其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”类别，因此本项目环评类别属于编制环境影响报告表的范畴，详见表2.1-1。 表2.1-1建设项目环境影响评价分类管理目录(节选) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71、汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造(仅组装的除外)；汽车用发动机制造(仅组装的除外)；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外); /. 建设单位委托本单位承担本项目的环境影响报告表的编制工作(附件1：环评委托书)。我单位在接受委托后派技术人员到现场进行踏勘和收集有关资料，并依照相关环评技术规范编写成环境影响报告表，供建设单位报生态环境行政主管部门审批和作为落实本项目的环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施的依据。 2.2 建设内容 ### 2.2.1出租方情况和项目与出租方的依托关系 ⑴出租方情况 无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨项目位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层，根据出租方提供的不动产权证(闽(2023)福清市不动产权第00304969号)，项目所在地为工业用地，厂房用途为工业厂房(不动产权证详见附件5)。 ⑵出租方环保手续 福建越华晖实业有限公司于2021年5月10日委托了中检集团福建创信环保科技有限公司编制了《福建越华晖实业有限公司光电显示科技创新产业园项目环境影响报告表》，并于2021年7月23日取得了福州市福清生态环境局的审批，批复号为：融环评表(2021)82号，从事年加工TN/STN-LCD液晶显示屏210万组、ITO导电玻璃675万片福建越华晖实业有限公司于2021年08月25日开工，2023年05月18日竣工，企业于2023年11月14日于全国排污许可证管理信息平台上进行了排污登记，排污登记号为：91350181MA32QKR10Q001X，于2024年02月委托福州联合利康环保有限公司编制了《福建越华晖实业有限公司光电显示科技创新产业园项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》，根据阶段性竣工环境保护验收监测报告表内的内容可知，由于目前生产设备尚未全部安装到位，目前仅从事年加工TN/STN-LCD液晶显示屏210万组，该项目于2024年05月12日召开了阶段性竣工环境保护验收的会议，并形成了签到单和验收总体意见，于2024年05月13日在生态环境公示网进行了阶段性竣工环境保护验收的公示，于2024年06月07日在自主验收平台提交了自主验收申请(出租方环保手续材料详见附件11)。 ⑶出租方同意将厂房租赁给无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司的说明 无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司拟投资1250万元，选址位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层，共计租赁面积3538m2，根据福建越华晖实业有限公司提供的厂房使用情况说明(详见附件10)，《福建越华晖实业有限公司光电显示科技创新产业园项目环境影响报告表》于2021年7月23日取得了福州市福清生态环境局的审批，批复号为：融环评表(2021)82号，报告表中9#厂房仅4层作为成品仓库，1~3层不涉及生产或仓库的使用，与我公司目前的生产内容无关系，后期我公司也不会在9号厂房1~3层进行生产(备注：租赁期限内，9号厂房1层仅作为无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司进行无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨架项目生产使用)，福建越华晖实业有限公司同意将9号厂房1层租赁于无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司作为无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨架项目生产使用，后期由无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司自行负责装修等工作，同时9号厂房1层卫生间的已接入福建越华晖实业有限公司厂区的化粪池中，生活污水依托福建越华晖实业有限公司已建化粪池处理后接入市政污水管网。 ⑷无锡威孚智行座椅有限公司与出租方的依托情况说明 无锡威孚智行座椅有限公司仅使用出租方(福建越华晖实业有限公司)已建的给水、排水管道和已建的化粪池，废气处理设施、一般工业固体废物暂存间等均由无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司自行负责。 ### 2.2.2项目基本概况 (1)项目名称：无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨架 (2)建设单位：无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司 (3)建设地点：福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层 (4)建设规模：租赁厂房面积3538m2 (5)项目投资：1250万元 (6)生产规模：年加工汽车座椅骨架30万套 (7)职工人数：50人，无人住厂 (8)工作制度：年工作日312天，两班制(8点~20点)，12h/d(夜间不生产) 2.2.3项目产品方案 根据建设单位提供资料，从事汽车座椅骨架的生产，产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 项目具体产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. 1; 汽车座椅骨架; 30万套/年; 仅涉及简单的焊接工序，无喷漆、胶黏等有机废气产生环节. 2.2.3项目建设内容 建设项目工程内容及组成见表2.2-2。 表2.2-2 建设项目工程内容及组成 工程类别; 工程名称; 工程规模和内容; 备注. 主体工程; 车间厂房; 生产车间，位于9号厂房1层中部，设置10个工作台(用于焊接生产工序)，建筑面积约1100㎡; 建设单位新建. 辅助工程; 来料检验区; 位于9号厂房1层东南侧，用于检验进厂原材料的质量，建筑面积约500㎡; 建设单位新建. 叉车充电区; 位于9号厂房1层北侧，用于厂区叉车的充电使用，建筑面积约50㎡; 建设单位新建. 出货检验区; 位于9号厂房1层西南侧，用于临时抽检产品的质量，建筑面积约200㎡; 建设单位新建. 储运工程; 料架区(原材料暂存区); 位于9号厂房1层工作台周边，用于暂存生产过程中所需的原材料，合计多处料架区建筑面积约100㎡; 建设单位新建. 成品暂存区; 位于9号厂房1层西侧，主要用于成品库存和发货，建筑面积约300㎡; 建设单位新建. 公用工程; 给水系统; 接市政给水管网; 依托出租方已建. 供电系统; 接市政供电管网; 依托出租方已建. 排水工程; 实行雨污分流制，雨水排至市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理; 依托出租方已建. 环保工程; 废水处理; 项目生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理; 依托出租方已建. 废气处理; 项目工作台焊接过程中产生的焊接烟尘经集气管道收集后通过1套TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置处理后由1根15m高DA001排气筒排放; 建设单位新建. 固废处理; ①厂区内设置生活垃圾桶，交由环卫部门定期清理； ②设置一般工业固体废物贮存区(50m2)，一般工业固体废物经收集后由回收单位回收利用; 建设单位新建. 噪声治理; 采用低噪声设备，采取减振、吸声、隔声等措施; 建设单位新建. 2.2.4项目主要原辅材料用量和理化性质分析 (1)原辅材料消耗及其性状分析 项目主要原辅材料及用量见下表2.2-3。 表2.2-3 主要原辅材料及用量 序号; 名称; 年用量; 包装形式; 物质形态; 最大贮存量; 运输方式. 1; 金属冲压件; 3000t; 捆装; 固态; 30t; 汽车直接运输到厂区内. 2; 焊丝(无铅); 27t; 盒装; 固态; 0.5t. 3; 水; 780t; /; /; /; /. 4; 电; 45万kwh; /; /; /; /. ⑵原辅材料理化性质分析 表2.2-4 部分主要原辅材料性质介绍 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 金属冲压件; 金属冲压件是金属板材经过冲床冲压成所需形状的工件，一般包括不锈钢、合金钢等材质. 2; 焊丝(无铅); 焊丝(无铅)是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时，焊丝用作填充金属；在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时，焊丝既是填充金属，同时焊丝也是导电电极。焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂. ### 2.2.5主要生产设备 项目主要生产设备一览表详见表2.2-5。 表2.2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 功率/型号; 数量. 1; 自动焊接机; 30kw; 10台. 2; 空压机; 22kw; 2台. 3; 焊接烟尘抽风设备; 37kw; 1台. 4; 铆接机; 3kw; 1台. 5; 手动焊接机; 5kw; 2台. 6; 废气处理设施(TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置) (即为备案表中的除尘设备); 55kw; 1套. 7; 叉车; /; 3台. 2.2.5 物料平衡和水平衡 ⑴项目物料平衡 项目物料平衡详见图2.2-1。 金属冲压件3000t、 焊丝27t 密闭 管道收集 颗粒物0.324 无组织 颗粒物 0.308 有组织 无组织排放量 颗粒物0.016 脉冲多级滤芯滤筒回收装置回收粉尘量(0.227) DA001排放量 颗粒物0.031 回收量0.227 排放量0.031 脉冲多级滤芯滤筒回收装置(0.308) 进入废气处理设施的颗粒物量：0.308 颗粒物0.324 颗粒物0.324 包装废物2.5 废焊丝2.3 检验不合格品60 产品30万套 (约2961.876) 图2.2-1 物料平衡图 单位：t/a ⑵水平衡 根据业主提供的资料，项目职工人数50人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂区内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50016-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，则生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业312天计，则本项目职工生活用水量约为2.5t/d(780t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为2.0t/d(624t/a)。项目给排水量见表2.2-6。项目水平衡图详见图2.2-2。 表2.2-6 项目给排水量情况表 用水类型; 用水量系数; 日用水(t/d); 年用水量(t/a); 排放系数; 日排量(t/d); 年排水量(t/a). 职工生活用水; 50L/人·班; 2.5; 780; 0.8; 2.0; 624. 合计; /; 2.5; 780; 0.8; 2.0; 624. 备注：按312天计. 2.0 新鲜水 2.5 生活用水 出租方已建的化粪池 损耗0.5 图2.2-2 项目水平衡图(单位：t/d) 市政污水管网 2.0 接入市政污水管网，纳入福清市融元污水处理厂统一处理 2.0 2.2.7项目平面布置合理性分析 项目位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层，厂房布局为中部为生产区(设置10个工作台进行焊接工作)、料架区(原料暂存区)位于工作台四周，东侧为原材料进入工厂前的检验区，西侧为成品仓库和成品出厂的检验区，北侧为叉车的充电桩，项目车间平面布置根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互不干扰，工艺流程顺畅，项目生产区相对独立，有利于生产布置；项目车间平面布置图详附图6。 项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向受污染的概率最高，项目厂区内共设置1根排气筒，按照远离周边居住区，降低对周边居民区的影响；设置一般固体废物暂存间用于暂存一般工业固体，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。综上所述，本项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 本项目租赁区域(3538m2) 工艺流程和产排污环节 | 2.3 生产工艺流程和产排污环节 2.6.1 工艺流程和产排污环节说明 项目生产工艺的流程图详见下图2.6-1。 进厂前检验产品质量 原材料(金属冲压件和焊丝)进厂 铆接机铆接 部分原材料 部分原材料 自动焊接机焊接 焊接烟尘、噪声 废焊丝、废铁件 手动焊接机机械调试 焊接烟尘、噪声 废焊丝、废铁件 成品检验 包装入库 废包装材料 图2.6-1 汽车座椅骨架生产工艺流程及产污分析图 焊丝 焊丝 检验不合格的产品 工艺流程简述： 原材料(金属冲压件和焊丝(无铅))进厂前徐金星原材料的产品检验工序，部分原材料需通过铆接机进行铆接后进入下道生产工序，自动焊接机使用焊丝(无铅)对金属冲压件进行焊接工序，后续第二道焊接工序采用手动焊接机进行产品调试，补齐焊点等工序，成品需通过人工检验产品是否符合购买方的要求，最后暂存在成品仓库内包装待售。 项目焊接工序为焊丝(无铅)的焊接，不涉及锡膏的使用，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)中表17零部件及配件制造排污单位生产单元产排污环节、废气污染物及对应排放口类型一览表中各种焊接工序污染物以颗粒物计算，因此焊接过程中产生的污染物主要为焊接烟尘，不涉及挥发性有机物的产生和排放，因此，本次环评仅对焊接颗粒物进行后续的分析。 项目焊接过程中使用的焊丝为无铅的，焊接过程中产生的废物主要为废焊丝以及脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘，不含有含有镍、铬、铅、铍等重金属，不属于危险废物的范畴，因此，按照一般工业固体废物进行由回收单位回收利用。 表 2.6-1 本项目产污环节分析一览表 项目; 产污环节; 污染物名称; 主要污染物; 排放周期; 排放去向. 废气; 焊接工序; 焊接烟尘; 颗粒物; 连续; 项目工作台焊接过程中产生的焊接烟尘经集气管道收集后通过1套TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置处理后由1根15m高DA001排气筒排放. 废水; 员工办公、生活; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 间歇; 项目生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理. 固废; 拆包、包装工序; 包装废物(包装纸箱、包装袋等); 包装纸箱、包装袋等; 间歇; 外售综合利用. 焊接工序; 废焊丝、废铁件; 废焊丝、废铁件; 间歇; 外售综合利用. 检验; 检验不合格的半成品; 不合格的汽车座椅骨架的半成品; 间歇; 外售综合利用. 废气处理设施; 脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘; 脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘; 间歇; 外售综合利用. 办公、生活; 生活垃圾; 办公、生活; 间歇; 委托环卫部门清运. 噪声; 生产车间; 机械噪声; /; 连续; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目属于新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1 大气环境质量现状 ### 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目评价区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准，详见表3.1-1。 表3.1-1 项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. ### 3.1.2环境空气质量现状 ①基本污染因子 A.环境质量现状 按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价收集福清市人民政府发布的2022年1月至2022年12月空气质量月报数据(http://www.fuqing.gov.cn/xjwz/ztzl/sdgjz/dhwrfzgjz/hjzl/)，从数据上看福清市区2022年空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分位数和O3日最大8h值第90百分位数未超过国家二级标准，福清市属于达标区。本次新建项目位于福清市，因此，项目所在区域为大气达标。 表3.1-1 2022年福清市空气质量月报数据 时间; SO2 (mg/m3); NO2 (mg/m3); PM10 (mg/m3); PM2.5(mg/ m3); CO (mg/m3); O3 (mg/m3). 2022年1月; 0.006; 0.028; 0.057; 0.022; 0.8; 0.094. 2022年2月; 0.004; 0.017; 0.045; 0.022; 0.8; 0.118. 2022年3月; 0.003; 0.024; 0.047; 0.022; 0.8; 0.124. 2022年4月; 0.003; 0.018; 0.041; 0.018; 0.8; 0.128. 2022年5月; 0.002; 0.021; 0.037; 0.016; 0.8; 0.14. 2022年6月; 0.002; 0.016; 0.032; 0.013; 0.7; 0.118. 2022年7月; 0.003; 0.01; 0.025; 0.011; 0.6; 0.118. 2022年8月; 0.002; 0.014; 0.022; 0.01; 0.6; 0.092. 2022年9月; 0.003; 0.013; 0.026; 0.012; 0.6; 0.119. 2022年10月; 0.003; 0.01; 0.027; 0.011; 0.6; 0.107. 2022年11月; 0.004; 0.019; 0.036; 0.015; 0.6; 0.104. 2022年12月; 0.003; 0.023; 0.042; 0.02; 0.8; 0.104. 国家二级标准; 0.06; 0.04; 0.1; 0.035; 4; 0.16. 备注; *CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. 由上表可知，福清市2022年1月~2022年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。 ②引用资料的可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.2要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据”，本次评价选取福清市政府网址上发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 ②现状补测因子 涉密删除 ## 3.2 地表水环境质量现状 ### 3.2.1地表水功能区划 项目周边水体为虎溪，往南汇入龙江。本项目生活污水预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂进行处理，污水处理厂尾水排入龙江。根据福州市人民政府榕政综[2019]316号批准《福州市水功能区划》，项目纳污水域所处龙江“南门桥水闸-龙江入海口”断面，该断面功能排序为景观、工业用水，水质保护目标为V类，水质均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准，详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH(无量纲); 6～9. 2; CODMn≤; 4; 6; 10; 15. 3; DO≥; 6; 5; 3; 2. 4; NH3-N≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 5; BOD5≤; 3; 4; 6; 10. 6; TP≤; 0.2; 0.2; 0.3; 0.4. 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福建省生态环境厅网站发布的福建省主要流域水环境质量状况(2023年1-12月)，2023年1―12月，福建省全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.0％，Ⅰ～Ⅱ类水质比例68.6％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.5％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例65.3％，各类水质比例如下：Ⅰ类占1.9%，Ⅱ类占63.5%，Ⅲ类占34.1%，Ⅳ类占0.5%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水(详见图3.2-1)。 本项目生活污水排入市政污水管网，福清市融元污水处理厂，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水环境质量现状，则根据水环境质量公报污水处理厂的纳污水体龙江的水质在Ⅴ类以上，则纳污水体龙江的水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准。 图3.2-1 福建省流域水环境质量状况(2022年1~12月) (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。本次评价选取福建省生态环境厅发布的水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 ## 3.3 声环境质量现状 ### 3.3.1声环境功能区 项目为工业用地，规划为工业区，项目声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类区标准，具体详见表3.3-1。 表3.3-1 《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤55. ### 3.3.2声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”的规定，本项目周边的敏感目标为西侧约29m的山前居住区(备注：本项目环评后续需叠加N1#周边山前居住区的现状声环境进行敏感点的预测，布点位于村庄内同时与项目的距离最近，可确保叠加的声环境现状为结果为有效的表现该村庄的声环境现状情况)，因此，无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司委托福建九五检测技术服务有限公司对项目周边山前居住区进行声环境质量的检测(报告编号：JWJC240709001)，检测时间为2024年07月19日(为近三个月的声环境监测数据)，检测频次均为连一天，昼夜间各一次，具体的检测数据详见下表3.3-2，检测报告详见附件7。 涉密删除 根据上表检测结果可知，项目周边山前居住区的声环境质量可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类区标准要求。 ## 3.4 生态环境质量现状 项目位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层，共计租赁面积3538m2，项目厂房主体均已建成；根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 ## 3.5 地下水和土壤环境质量现状 项目位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号，租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层，共计租赁面积3538m2，厂区内的地面已进行硬化且防腐防渗，不涉及地面漫流影响及入渗途径影响，因此，不进行地下水和土壤环境现状检测调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 主要环境保护目标 根据现场勘探调查，本项目主要环境保护目标如表3.2-1所示。 表3.2-1 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方向; 人口; 距离; 环境质量要求. 大气环境(500m范围内); 山前居住区; 西侧; 约900人; 29m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准. 声环境; 山前居住区; 西侧; 约900人; 29m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类区. 地下水环境; 厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 不新增用地，仅使用出租方已建的厂房，因此不新增用地范围内生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 3.7 污染物排放标准 (1)废水 ⑴项目水污染物排放标准 项目外排的废水主要为职工的生活污水，根据现场勘查，项目属于福清市融元污水处理厂服务范围，且污水管网已铺设到位，项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理后接入市政污水管网，外排废水需达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后排入市政污水管网送往福清市融元污水处理厂集中处理，NH3-N、总磷和总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，详见表3.7-1。 表3.7-1 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称; 三级标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4. CODCr; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准. 总磷; 8mg/L. 总氮; 70mg/L. ⑵污水处理厂排放标准 根据调查，福清市融元污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准A标准; 标准来源. 1; pH; 6～9(无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1. 2; CODCr; 50mg/L. 3; BOD5; 10mg/L. 4; SS; 10mg/L. 5; NH3-N; 5mg/L. 6; 总磷; 0.5mg/L. 7; 总氮; 15mg/L. (2)废气 ①有组织 项目工作台焊接过程中产生的焊接烟尘经集气管道收集后通过1套TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置处理后由1根15m高DA001排气筒排放，焊接烟尘有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2中颗粒物二级排放标准的要求，见表3.7-3。 ②无组织 未收集的焊接烟尘(以颗粒物计)无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求，见表3.3-3。 表3.7-3 《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2摘录 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级(kg/h); 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. (3)噪声 运营期产生的噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准(昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A))。 表3.7-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间; 单 位. 3类; ≤65; ≤55; dB(A). (4)固废 项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置。 项目产生的一般工业固体废物(包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废焊丝、检验不合格的半成品、脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘)，其贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的固废临时贮存场所的要求进行处置。 |
| 总量控制指标 | 污染物排放总量参照执行《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》(闽环保监【2007】52号文)和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求和项目排污特征，总量控制指标确定为CODCr、NH3-N。 ⑴废水总量说明 项目外排废水主要为职工的生活污水，生活污水排放量为624t/a，同时根据环发[2006]189号《主要水污染物总量分配指导意见》，“废水排入城市污水处理设施或其他工业污水集中处理设施的排污单位，对其排放量不计入区域总量控制指标中”，因此，本项目生活污水总量由污水处理厂中调配，无需申请总量。 ⑵废气总量说明 项目排放的污染物主要为颗粒物，排放量详见表3.5-1。 表3.5-1 全厂废气污染物排放总量指标一览表 类别; 产生量(t/a); 消减量(t/a); 有组织排放量(t/a); 无组织排放量(t/a); 预测排放量(t/a); 总量核算指标(t/a). 废气; 颗粒物; 0.324; 0.227; 0.031; 0.016; 0.047; /. 对照项目《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》(闽环保监【2007】52号文)和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求，项目排放的废气为颗粒物，不涉及SO2、NOx、挥发性有机物等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标。 因此，本项目不涉及废气总量的购买或者调剂的内容。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目是利用出租方已建设的厂房进行生产，不对厂房进行拆建，施工期主要为设备入驻及安装，设备安装过程可能产生间歇性噪声影响及少量的包装废物(包装纸箱、包装袋等)，均为短期影响，随着施工期结束其影响将消失，评价不再对施工期环境影响进行详细评价，项目的环境影响主要来源于运营期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 运营期废气影响和污染治理措施 4.1.1 大气污染物源强分析 项目焊接工序为焊丝(无铅)的焊接，不涉及锡膏的使用，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)中表17零部件及配件制造排污单位生产单元产排污环节、废气污染物及对应排放口类型一览表中各种焊接工序污染物以颗粒物计算，因此焊接过程中产生的污染物主要为焊接烟尘，不涉及挥发性有机物的产生和排放，因此，本次环评仅对焊接颗粒物进行后续的分析。 (1)焊接烟尘 项目产生的废气主要为焊接过程中使用焊丝(无铅)产生的焊接烟尘。 根据《焊接工作的劳动保护》中对各种焊接工艺及焊条烟尘产生量统计资料，焊接工艺烟尘产生量为10～12g/kg焊条，本次环评按12g/kg焊条计，项目年使用焊条27t，则产生的焊接烟尘量为27×1000×12÷10^6=0.324t/a，年工作时间为312天，每天工作时间为12h。 根据建设单位和工程设计单位提供的资料，项目共设置10个工作台用于焊接使用，拟在每个焊接工作台上设置一条集气管道对焊接烟尘进行收集，焊接过程分为自动焊接机焊接和手动焊接机机械调试焊接工序，根据建设单位提供的资料，焊接设备均为密闭的，焊接烟尘经集气管道收集后通过1套TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置处理后由1根15m高DA001排气筒排放，仅少量焊接烟尘以无组织的形式排放，参照《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》中“表2-3 废气收集率和治理设施去除率通用系数”，密闭管道废气收集效率按95%计算，则有组织焊接烟尘产生量为0.308t/a、无组织焊接烟尘排放量为0.016t/a，拟设置的风机风量为25000m3/h。 本项目使用的脉冲多级滤芯滤筒回收装置，参照西南科技大学安全工程硕士专业学位论文“滤筒褶皱数对脉冲滤筒除尘器性能影响的研究-安全工程专业毕业论文”P12中该类脉冲多级滤芯滤筒回收装置的粉尘收集效率为99%以上，本项目污染物的产生量较小，考虑废气处理设施在颗粒物低浓度时去除效率较低，因此，本次环评TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置的去除效率按照90%计算。 ⑵污染源源强核算 废气源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)等相关要求进行，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.1-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4.1-1 正常工况下污染物源强核算结果一览表 单位：t/a 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 排放状况; 排放口基本信息; 排放时间. 核算方法; 废气量/(m3/h); 产生 浓度/ (mg/m3); 产生速率/kg/h; 产生量/t/a; 废气收集效率; 工艺; 设施处理效率; 是否为可行技术; 核算方法; 废气排放量/ (m3/h); 排放浓度 /(mg/m3); 排放速率/(kg/h); 排放量 /(t/a); 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标. 焊接; 工作台焊接设备; DA001排气筒有组织; 颗粒物; 产污系数法; 25000; 2.48; 0.062; 0.308; 95%; TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置; 90%; 是; 产污系数法; 25000; 0.25; 0.006; 0.031; H=15m、内径0.80m、温度40℃; DA001、 一般排放口; 经度： 119°21′38.884″ 纬度： 25°46′11.311″; 4992h. 无组织; /; /; 0.003; 0.016; 5%; 车间拟设置密闭; /; /; /; /; 0.003; 0.016; /; /; /. 备注：年工作时间312天，每天共计16h，集气效率95%，脉冲多级滤芯滤筒回收装置处理效率90%. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.2废气达标排放分析 根据表4.1-1中对本项目大气污染物达标排放情况分析可知： 本项目DA001排气筒(15m高)有组织排放的颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2中颗粒物二级排放标准的要求：颗粒物有组织排放限值≤120mg/m3；厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求：颗粒物无组织排放限值为：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 综上所述，在废气处理设施正常运行情况下，本项目产生的废气可实现达标排放；本项目所在区域环境空气质量现状符合二类功能区要求，本工程正常排放废气对环境影响可以接受；建设单位应落实本评价提出的大气污染防治措施，加强环保设施运行管理，避免事故排放发生后，从环境空气影响角度分析，本项目建设是可行的。 4.1.2 非正常排放 非正常排放情况考虑有组织废气净化设施发生故障，废气未经处理就直接排放的情景，非正常排放不考虑无组织排放，应立即停产，非正常排放时间按1h计算，非正常排放量核算见表4.1-2。 表4.1-2 项目废气污染物非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 排放量kg; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; 工作台焊接工序; TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置发生故障; 颗粒物; 2.48; 0.062; 1; 0.062; 1; 立即停止作业. 备注：设施故障即为未处理直接排放的情况. 4.1.3大气环境的影响与预测分析 根据出租方提供的《福建越华晖实业有限公司光电显示科技创新产业园项目环境影响报告表》和批复内容可知，福建越华晖实业有限公司的污染物主要为氯化氢和非甲烷总烃，无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨项目的污染物主要为PM10和TSP，与福建越华晖实业有限公司的污染物不一致，因此，后续大气环境影响预测内容仅需要对无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨项目进行预测评价即可判断对周边大气环境影响的情况。 (1)大气环境影响预测 根据项目对环境的影响，本评价因子取颗粒物，项目大气评价因子和评价标准详见表4.1-3。 表4.1-3 项目评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. PM10; 1小时均值; 150; 《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准. TSP; 1小时均值(按日均值的3倍进行折算); 900. - (2)污染源的源强预测 根据工程分析结果可知，项目有组织废气排放主要污染物及源强详见表4.1-4，无组织废气排放主要污染物及源强详见表4.1-5。 表4.1-4 项目点源废气预测参数一览表 序号; 排气筒 编号; 排气筒 度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 量/(m3/h); 烟气温 度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). 颗粒物. 1; DA001; 15; 0.80; 25000; 40; 4992; 正常; 0.062. 表4.1-5 项目面源废气预测参数一览表 编号; 名称; 面源 长度 /m; 面源 宽度 /m; 面源有效排放高度 /m; 年排放 小时数 /h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). TSP. 1; 生产区; 101; 35.03; 8; 4992; 正常; 0.003. - (3)评价结果分析 ①估算模式及参数 本项目废气排放预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的AERSCREEN估算模式，估算模式所用参数4.1-6。 表4.1-6 项目点源废气预测参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.7℃. 最低环境温度; -0.3℃. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ②预测质量浓度及占标率分析 项目废气预测质量浓度及占标率分析结果详见表4.1-7。 表4.1-7 项目正常工况下大气污染物最大影响估算结果表 距源中心下风向距离(m); 有组织排放; 距源中心下风向距离(m); 无组织排放. DA001排气筒; 生产车间. 颗粒物(PM10); 颗粒物(TSP). 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率 /%; 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率 /%. 10; 1.67×10-12; 0; 10; 3.09×10-3; 0.34. 25; 1.44×10-6; 0; 25; 3.99×10-3; 0.44. 29(周边山前居住区); 2.97×10-5; 0.02; 29(周边山前居住区); 4.12×10-3; 0.46. 50; 8.18×10-5; 0.05; 50; 5.26×10-3; 0.58. 100; 1.23×10-4; 0.08; 71; 5.45×10-3; 0.61. 124; 2.66×10-4; 0.18; 100; 4.76×10-3; 0.53. 200; 3.70×10-4; 0.25; 200; 3.96×10-3; 0.44. 300; 3.63×10-4; 0.24; 300; 3.18×10-3; 0.35. 400; 2.75×10-4; 0.18; 400; 2.85×10-3; 0.32. 500; 2.00×10-4; 0.13; 500; 2.57×10-3; 0.29. 下风向最大质量浓度及占标率%; 2.66×10-4; 0.18; 下风向最大质量浓度及占标率%; 5.45×10-3; 0.61. 下风向最大质量浓度距离m; 124; 下风向最大质量浓度距离m; 71. D10%最远距离m; /; D10%最远距离m; /. 根据表4.1-7估算结果，项目Pmax为无组织排放的TSP，Pmax为0.61%，Pmax<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级依据，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 综上，可知本项目各污染物预测质量浓度可满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准的限值要求，本工程实施后各污染物排放对区域污染物浓度增量贡献值很小，对周边较近的环境空气敏感点产生的影响较低。 (2)大气防护距离的分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中8.7.5.1，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 根据前述预测结果，本项目排放的颗粒物等各污染物厂界浓度限值远小于《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准等，故项目无需设置大气环境防护距离。 (3)卫生防护距离分析 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)规定，无组织排放指不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，卫生防护距离指为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元(生产车间或作业场所)的边界至敏感区边界的最小距离。 本项目的卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中规定的方法及当地的污染气象条件来确定。计算公式如下所示： QcCM=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—企业无组织排放有害气体所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(s/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据企业所在地区近五年平均风速及企业大气污染源构成类别查表取值； QC—企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目所在地区全年平均风速2.8m/s，无组织排放单元等效半径按生产车间面积进行等效换算，项目各参数选取及相关卫生防护距离计算结果，见表4.1-8。 表4.1-8 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速 (m/s); 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III. A; ＜2 2～4 ＞4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; ＜2 ＞2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; ＜2 ＞2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; ＜2 ＞2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性指标确定者。. 根据该项目所在地的气象特征(年平均风速为2.8m/s，大气污染源构成类别为Ⅱ类，取A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84，S=3538，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D，根据《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)，颗粒物的标准限值为2.0mg/m3。 表4.1-9 卫生防护距离计算参数及结果一览表 单元名称; 污染物; QC(kg/h); 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值(m). 生产车间; 颗粒物; 0.003; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.059. 由表4.1-9分析结果，项目无组织排放的颗粒物卫生防护距离值计算初值最大为0.059m，卫生防护距离值计算初值距离较小，结合《制定地方大气污染排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)7.2章节相关内容“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产车间(生产区、车间或者工段)与居住区之间应设置卫生防护距离”。根据前文表4.1-7 项目大气污染影响预测结果表，项目排放的颗粒物等质量浓度远小于《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求等，因此，在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，本评价不设置卫生防护距离。 综上所述，根据大气预测可知，项目运营期生产过程中对周边的大气环境影响不大。 4.1.4废气治理措施可行性分析 项目设置1根DA001焊接烟尘排气筒。废气治理方案见图4.1-1。 焊接烟尘→密闭车上集气管道→脉冲多级滤芯滤筒回收装置→引风机→15m排气筒 图4.1-1废气处理流程图 本项目使用的脉冲多级滤芯滤筒回收装置，参照西南科技大学安全工程硕士专业学位论文“滤筒褶皱数对脉冲滤筒除尘器性能影响的研究-安全工程专业毕业论文”P12中该类脉冲多级滤芯滤筒回收装置的粉尘收集效率为99%以上，本项目污染物的产生量较小，考虑废气处理设施在颗粒物低浓度时去除效率较低，因此，本次环评TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置的去除效率按照90%计算。 综上所述，项目废气处理设施的设置是合理可行的。 综上所述，根据大气预测结果和废气处理设施的设置的合理性可知，项目运营期生产过程中对周边的大气环境影响不大，属于可接受的范畴。 4.2 运营期废水影响和污染治理措施 4.2.1 废水污染源核算 项目外排废水仅为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入福清市融元污水处理厂。项目共有员工50人，均不住厂，根据GB50015-2003《建筑给排水设计规范》，不住宿生活用水定额取50L/d·人，排水系数取80%，则项目生活用水量为2.5t/d(780t/a)，则生活污水量为2.0t/d(624t/a)。 生活污水中SS产生浓度参照《给排水设计手册第5册城镇排水》(第二版，中国建筑工业，出版社，北京市市政工程设计研究总院主编)中“表4-1典型生活污水水质示例”)，CODCr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮产生浓度参照《第二次全国污染普查生活污染源产排污系数手册(试用版)》中的表6-4“四区城镇生活污水污染物产物校核系数”的产污系数，即生活污水的污染浓度值为CODCr：345mg/L、BOD5：131mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：26.2mg/L、总磷：2.8mg/L、总氨：36.0mg/L。化粪池对CODCr、NH3-N的去除率参照《建设项目环境保护审批登记表填表说明》中推荐的参数，分别为15%、3%；BOD5、SS去除率参照《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》(刘毅梁)，分别为11%、47%。 因此，生活污水的排水水质CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮依次为293mg/L、117mg/L、106mg/L、25.4mg/L、2.8mg/L、36.0mg/L，经化粪池处理后通过市政污水管网排至福清市融元污水处理厂。对照本项目生活污水污染源产排污环节、类别、污染物种类、污染物产生量和浓度，以及对应污染治理设施设置情况，具体详见表4.2-1。 (2)雨水 项目区域降雨时产生的雨水经依托厂区内雨水管网，排入市政雨水管网。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-1 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 排放状况; 排放口基本情况; 排放时间. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/ (mg/L); 产生量/ (t/a); 工艺; 效率; 是否为可行技术; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/ (mg/L); 排放量/ (t/a); 编号及名称; 类型; 地理 坐标. 纳管排放. 员工日常生活; 生活污水; 废水 1; pH; 产污系数法; 624; 6~9; /; 化粪池+纳管排放，化粪池容积20m3; /; 是; 排污系数法; 624; 6~9; /; 编号DW001，厂区废水总排口; 一般排放口; 经度： 119°21′39.232"、 纬度： 25°46′14.267"; 4992h. CODCr; 345; 0.215; 15%; 293; 0.183. BOD5; 131; 0.082; 3%; 117; 0.073. SS; 200; 0.125; 11%; 106; 0.066. NH3-N; 26.2; 0.016; 47%; 25.4; 0.016. 总磷; 2.8; 0.002; /; 2.8; 0.002. 总氮; 36.0; 0.022; /; 36.0; 0.022. 备注：生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2 运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1)厂区污水化粪池处理可行性分析 项目外排的生活污水中污染浓度较低，成分较简单且不含有毒污染物成分。项目所在的厂房边上设有一个容积约为10m3(2.5m×2m×2m)化粪池供厂区内生活污水使用，则该产生的生活污水量约为2.0t/d，约占化粪池处理能力0.2%，因此，本项目生活污水依托福建越华晖实业有限公司9号厂房1层已建的化粪池进行处理可行(已接入出租方化粪池的证明详见附件10厂房使用情况说明)。 (2)污水接入市政管网可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 ①福清市融元污水处理厂基本情况 a.设计进出水水质 根据《福清市融元污水处理厂提标及改造工程环境影响报告书(报批稿)》可知，福清市融元污水处理厂进出水水质见表4.2-2。 - 表4.2-2 污水处理厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤400; ≤220; ≤280; ≤37; ≤54; ≤4. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. b.处理工艺 污水处理工艺流程详见图4.2-1。 图4.2-1 污水处理厂处理工艺流程图 ②依托可行性分析 a.接管可行性 福清市融元污水处理厂主要负责城关区和洪宽区(增加京东方和东旭光电项目)的生活污水和工业污水。本项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前福清友谊包装材料有限公司厂区的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，本项目出租方福清友谊包装材料有限公司厂区污水总排口已经接入市政污水管网，项目污水总排口位于厂区的西南侧区域(排水许可证详见附件8)。 b.水质负荷 根据工程分析预测可知，项目废水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.2-2。 表4.2-2 本项目废水排放情况一览表 单位：mg/L(pH除外) 项目 污染物; 污水排放量; 污水产生浓度; 污水排放浓度; 污水处理厂进水水质; 排放标准限值; 达标 情况. pH(无量纲); 2.0t/d; 6～9; 6～9; 6-9; 6～9; 达标. COD; 345; 293; 400; 500; 达标. BOD5; 131; 117; 220; 300; 达标. SS; 200; 106; 280; 400; 达标. 氨氮; 26.2; 25.4; 37; 45; 达标. 总磷; 2.8; 2.8; 4; 8; 达标. 总氮; 36.0; 36.0; 54; 70; 达标. 根据上表所列数据，本项目厂区生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。 项目废水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，福清市融元污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。 c.水量负荷 福清市融元污水处理厂现状设计总处理规模为12万t/d，根据调查，目前福清市融元污水处理厂日平均处理规模约为11.85万m3/d。项目生活污水排放量2.0t/d，仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.133%。污水处理厂采用“ A2/O生化反应工艺”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量、水质负荷造成冲击。 (3)小结 根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理后，可直接排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，因此，项目废水几乎不会对周边水体及纳污水域造成环境影响。 表4.2-3 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放编号. 治理工艺; 处理能力; 设计处理效率; 是否可行技术. 生活污水; 员工生活污水; pH; 三级化粪池; 10t/d; /; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，不规律; DW001. CODCr; 15%. BOD5; 3%. SS; 11%. NH3-N; 47%. 总磷; /. 总氮; /. 表4.2-4 废水排放及监测要求 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度. DW001; 生活污水排放口; pH; GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准; 6-9(无量纲). CODCr; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1级B标准; 45mg/L. 总磷; 8mg/L. 总氮; 70mg/L. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.3运营期声环境影响和保护措施 ⑴声环境影响分析和防治措施 项目噪声主要来自生产设备运转时产生的，项目生产设备噪声声级在65~80dB(A)，本项目设备噪声源强及声环境保护目标调查情况详见表4.3-1。 表4.3-1 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源强 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声/dB(A). X; Y; Z; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 1; 生产车间; 自动焊接机; 10台; 68; 车间墙体隔声和减振(-15dB(A)); -15; -2; 1; 35; 15; 10; 19; 37.1; 44.5; 48.0; 42.4; 12h; 10; 46.5; 49.2; 49.3; 53.6. 2; 空压机; 2台; 85; 车间墙体隔声和减振、设置单独的空压机房(-20dB(A)); -3; 5; 1; 28; 22; 22; 12; 56.0; 58.2; 58.2; 63.4; 12h; 10. 3; 焊接烟尘抽风设备; 1台; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); -15; -6; 1; 35; 11; 10; 23; 39.1; 49.2; 50.0; 42.8; 12h; 10. 5; 铆接机; 1台; 70; 车间墙体隔声和减振(-15dB(A)); 4; 3; 1; 21; 20; 29; 13; 43.6; 44.0; 40.8; 47.7; 12h; 10. 6; 手动焊接机; 2台; 68; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 4; -2; 1; 21; 15; 29; 19; 41.6; 44.5; 38.8; 42.4; 12h; 10. 备注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2021)推荐的预测模式： (1)对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下 式中： Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi为声源在预测点产生的A声级，dB(A)；i T为预测计算的时间段，s； ti为i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式。 式中： Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb为预测点的背景值，dB(A)； ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； L——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 采用上述模式预测结果见表4.3-2。 表4.3-2 项目厂界噪声预测结果一览表 (dB(A)) 预测点; 厂房建筑物外的噪声贡献值; 厂界与厂房建筑物的距离(m); 厂界贡献值dB(A); 昼间标准值dB(A); 达标情况. 东侧厂界; 46.5; 1; 46.5; 65; 达标. 南侧厂界; 49.2; 1; 49.2; 65; 达标. 西侧厂界; 49.3; 1; 49.3; 65; 达标. 北侧厂界; 53.6; 1; 53.6; 65; 达标. 由预测结果可知，项目夜间不涉及生产，本项目投产后正常运行过程中，对厂界的噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准。 ⑵敏感点目标噪声预测 根据出租方提供的《福建越华晖实业有限公司光电显示科技创新产业园项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》可知，福建越华晖实业有限公司厂界噪声实测值详见下表4.3-3。 表4.3-3 福建越华晖实业有限公司验收报告中厂界噪声实测结果 单位：dB(A) 预测点; 验收检测时间; 验收实测结果dB(A); 昼间标准值dB(A); 达标情况. 厂界西侧外1米处N1; 2024.03.18; 54.5; 65; 达标. 2024.03.19; 53.8; 65; 达标. 厂界南侧外1米处N1; 2024.03.18; 53.1; 65; 达标. 2024.03.19; 54.5; 65; 达标. 厂界东侧外1米处N1; 2024.03.18; 56.2; 65; 达标. 2024.03.19; 56.8; 65; 达标. 厂界北侧外1米处N1; 2024.03.18; 54.0; 65; 达标. 2024.03.19; 55.3; 65; 达标. 备注：根据安正计量检测有限公司的验收检测报告(报告编号：AZIC240314001)中数据. 出租方西侧10m左右为山前居住区，本次环评使用出租方厂界西侧最大的实测值54.5dB(A)作为厂界的贡献值，则预测出租方厂界到敏感点目标山前居住区的贡献值为34.5dB(A)。 项目敏感点周边山前居住区距离项目西侧29m，根据福建九五检测技术服务有限公司对项目周边山前居住区进行声环境质量的检测(报告编号：JWJC240709001)，项目敏感点目标的声环境质量叠加贡献值后的情况详见下表4.3-3。 表4.3-3 项目对周边山前居住区噪声影响预测一览表 (dB(A)) 预测点; 厂房建筑物外的噪声贡献值dB(A); 厂界与敏感点目标的距离(m); 项目生产队敏感点贡献值dB(A); 出租方生产对敏感点贡献值dB(A); 敏感点的现状监测值dB(A); 敏感点预测叠加值dB(A); 昼间标准值dB(A); 达标情况. 山前居住区; 49.3(项目西侧厂界预测值); 29; 20.1; 34.5; 51.0; 51.1; 65; 达标. 备注：夜间不生产，因此，仅对昼间进行预测. 根据上表4.3-3可知，项目夜间不涉及生产，项目昼间运营过程中(叠加出租方生产时的噪声)对敏感点(山前居住区)的贡献值较小。综上所述，运营期噪声经隔声降噪及距离衰减后，对周边声环境影响较小。 本项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301—2023)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-4。 表4.3-4 噪声排放及监测要求 厂界噪声点位名称; 厂界外声环境功能区类别; 监测指标; 工业噪声许可排放限值dB(A); 监测技术; 监测频次. 昼间. 等效声级. 东侧厂界; 2; 等效A声级; 60; 手工; 1次/季. 南侧厂界; 2; 60; 手工; 1次/季. 西侧厂界; 2; 60; 手工; 1次/季. 北侧厂界; 2; 60; 手工; 1次/季. 备注：夜间不涉及生产，因此仅对昼间进行自行监测要求. 4.4 运营期固体废物影响和污染治理措施 项目焊接过程中使用的焊丝为无铅的，焊接过程中产生的废物主要为废焊丝以及脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘，不含有含有镍、铬、铅、铍等重金属，不属于危险废物的范畴，因此，按照一般工业固体废物进行由回收单位回收利用。 综上所述，项目营运期产生的固体废物主要为工业固废(包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废焊丝、检验不合格的半成品、脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘)和生活垃圾。 (1)生活垃圾 生活垃圾：按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量(kg/d)； K——人均排放系数(kg/人·d)，不住宿员工按0.5kg/人·d计，住宿0.8kg/人·d ； N——人口数(人)。 该项目有员工50人，无人住厂，则生活垃圾每天产生量为25kg(7.8t/a)，年工作时间312天；设置生活垃圾独立垃圾桶，由环卫部门每天定期清理，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，生活垃圾种类属于SW64其他垃圾，属于非特定行业，废物代码为900-099-S64。 (2)一般工业固体废物 项目一般工业固体废物包括包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废焊丝、检验不合格的半成品、脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘。 ①包装废物(包装纸箱、包装袋等) 项目在生产过程中会产生原料包装废物、成品包装废物(包装纸箱、包装袋等)，类比其他同类型企业，其年产生量约2.5t。项目产生的废包装材料属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，包装废物(包装纸箱、包装袋等)的废物种类属于SW17可再生类废物，属于非特定行业，废物代码为900-003-S17。 ②废焊丝 项目焊接过程中会产生废焊丝，根据建设单位提供的资料，废焊丝的产生量约占原材料使用量的5%左右，则产生量约为27×5%=1.35t/a，项目产生的废焊丝属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)，边角料的废物种类属于SW59其他工业固体废物，属于非特定行业，废物代码为900-099-S59。 ③检验不合格的半成品 项目生产过程中会产生少量检验不合格的半成品，产生量约为成品的2%左右，项目年加工汽车座椅骨架30万套，则不合格的半成品产生量约为6000件/年，每个汽车座椅骨架的重量约为10kg，折合约60t/a，属于一般工业固体废物，经收集后由大型铝制品生产企业回收利用，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，检验不合格的半成品的废物种类属于SW17可再生类废物，属于非特定行业，废物代码为900-099-S17。 ④脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘 项目生产过程中采用TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置回收生产过程中产生的粉尘，产生量为0.308-0.031=0.227t/a，属于一般工业固体废物，经收集后由大型铝制品生产企业回收利用，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，检验不合格的半成品的废物种类属于SW17可再生类废物，属于非特定行业，废物代码为900-099-S17 本评价要求项目一般工业固体废物妥善分类收集后暂存于一般工业固体废物贮存间内，定期出售给回收企业综合利用或回用于生产，一般工业固体废物贮存间应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。 表4.4-1 项目工业固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物编码; 有毒有害物质; 物理性状; 危险特性; 年度产生量(t); 贮存方式; 处置方式/去向; 利用/处置量(t/a); 环境管理要求. 1; 包装废物(包装纸箱、包装袋等); 拆包、包装; 一般工业固体废物; 900-003-S17; 无; 固态; /; 2.5; 一般固废间，捆扎; 外售综合利用; 2.5; 暂存于专门一般固废贮存间，定期清理. 2; 废焊丝; 焊接; 900-099-S59; 无; 固态; /; 2.3; 一般固废间，袋装; 2.3. 3; 检验不合格的半成品; 检验; 900-099-S17; 无; 固态; /; 60; 一般固废间，袋装; 60. 4; 脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘; 废气处理设施; 900-099-S17; 无; 固态; /; 0.227; 一般固废间，袋装; 0.227. (2)保护措施(一般工业固体废物) 本项目在生产过程中会产生一般工业固体废物(包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废焊丝、检验不合格的半成品、脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘)，一般工业固体废物经收集后出售给回收企业回收利用，本评价要求项目产生的一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 综述，项目建成后产生的固废种类明确，均可以得到合理的处置处理，对周边环境产生影响小。 4.5 运营期地下水、土壤影响和污染治理措施 (1)影响分析 本项目生活污水经处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂处理，正常工况下废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地。 项目一般工业固体废物贮存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水、土壤产生明显影响，其影响程度是可接受的。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水、土壤影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)地下水、土壤环境防控措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治区分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 现状防渗情况; 本项目建设内容; 防渗技术要求. 一般污染防治区; 生产车间; 地面; 地面已进行水泥硬化; --; 等效黏土防渗层Mb≥1.5.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 仓库; 地面; 已进行水泥硬化; --. 简单防渗区; 厂内道路; 路面; 已进行水泥硬化; --; 一般地面硬化. (3)监控措施 ①在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.6 运营期生态影响和污染治理措施 本项目不涉及。 4.7 运营期电磁辐射影响和污染治理措施 本项目不涉及。 4.8 运营期环境风险影响和风险防范措施 - 4.8.1 风险识别范围和类型 (1)风险识别范围：①本项目生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。②物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。③危险物质向环境转移的途径识别为天然橡胶等物质使用过程，发生火灾事故，污染环境。 (2)风险类型：物质在使用及储存过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、腐蚀性物质喷溅致残、有毒物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等，其中后三种可能导致具有严重后果的危害。因此，本次环境风险评价的主要研究对象是：物质泄漏风险。 4.8.2 环境风险潜势划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定风险物质，根据建设项目涉及的风险物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，项目不涉及附录B风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)，环境风险潜势直接判定为I。可展开简单分析。 4.8.2 环境风险分析 项目主要的风险为火灾等风险。 4.8.3 环境风险防范措施及结论 企业运营过程中应落实好以下防范措施： 1、提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全环卫部门，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运行。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度。 2、加强技术培训，增强安全意识 企业应加强技术人员的引进，对生产操作工人进行岗前的专业技术培训，严格管理，增强安全意识，降低事故发生的可能性，避免发生恶性事故，从而造成事故性环境污染。 3、提高应急处理能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险区域设置必备的应急设备，并制定本项目的应急计划，定期进行安全环保宣传以及紧急事故模拟演习。 4、加强明火管理，严防火种进入 加强明火管理，严防火种的产生是安全管理的一项首要措施，应在醒目位置设立“严禁烟火、禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种(如打火机、火柴、烟头等)和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入站内。 5、火灾、消防废水防控措施 a.消除和控制明火源。防止电气火花。在生产过程中有可能引起火灾，要求企业做好车间内消防器材的布设。 b.物料存储仓库，应分类、分区域存放，形成一定的隔离区间。 c.仓库设置排风扇，加强机械排放，防止火灾事故状态下，烟气、一氧化碳等有害气体浓度过高，引发的人员伤亡以及加重事故次生危害。 综上分析，一旦发生突发事故，对周围环境还是会存在一定的威胁。但只要项目严格按照国家有关规定进行布局、运营和操作，事故发生的概率极小。如发生事故能够严格落实本报告提出的环境保护和安全措施，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以得到有效控制的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目工作台焊接过程中产生的焊接烟尘经集气管道收集后通过1套TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置处理后由1根15m高DA001排气筒排放 | 颗粒物 | 集气管道+1套TA001脉冲多级滤芯滤筒回收装置+引风机+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2中颗粒物二级排放标准的要求(即颗粒物排气筒有组织排放最高允许排放≤120mg/m3，排气筒高度为15m时，排气筒排放速率为3.5kg/h) |
|  | 厂区内颗粒物 | 颗粒物 | 加强环保设施吸附效率 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求(即颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3) |
| 地表水环境 | 生活污水排放口—DW001 | pH | 经三级化粪池处理后，排入市政管网 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准，其中NH3-N、总磷和总氮达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1的B等级标准(即pH：6~9(无量纲)、CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L) |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 选用低声级，对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类昼间标准(即昼间≤65dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 一般固废 | 废焊条 | - 一般固废分类收集后存放于一般固废堆场，定期出售 | - 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求 |
|  |  | 检验不合格的半成品 |  |  |
|  |  | 包装废物(包装纸箱、包装袋等) |  |  |
|  |  | 脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，地面采取防渗，项目生产车间等按一般污染区防渗区要求进行建设；厂区道路按照简单防渗区要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定；公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火；配备相应的堵漏材料(沙袋等)。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设单位应根据项目实际情况，设置专门的环境管理机构或设兼职环境监督员，研究、制定有关环保事宜，统筹全厂的环境管理工作。企业环境管理机构或的环境监督员主要职责： (1)组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； (2)负责项目废气处理设施的监督管理，落实固体废物的临时堆放场所、利用单位；检查和监督废气治理设施的运行情况，定期进行维护，保证所有的环保设施都处于良好的运行状态。 (3)建设单位应建立环境管理台账。环境管理台账应当记载环境保护设施运行和维护的情况及相应的主要参数、污染物排放情况及相关监测数据，原始记录应清晰，及时归档并妥善管理。 (4)负责项目“三同时”的监督执行、竣工环境保护验收事宜和退役期管理。 (5)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“三十三、汽车制造业 36-71 汽车零部件及配件制造”“和二十四、橡胶和塑料制品业 29 62-塑料制品业 292 其他”，对照2个行业排污许可名录后，确定项目需申报排污许可登记管理，本项目在排放污染物前，建设单位应完成排污许可登记管理。 (6)信息公示情况 根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下： 根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下： ①公开环境影响报告书(表)全本：本项目环境影响评价信息已于环评宝网站进行了全文信息公开公示(公示网址为：http://www.huanpingbao.cn/jcb-portal/publicity/publicity_detail?id=33906)。 ②公开建设项目开工前的信息：建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 ③公开建设项目施工过程中的信息：项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 ④公开建设项目建成后的信息：建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 ### ⑺排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标识—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及其修改单，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固体废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色. ⑻周边居民的监测计划 项目周边涉及敏感目标(山前居住区)，为了确保后续敏感目标的环境质量问题，本次环评编制了周边居民的监测计划，详见下表5-2。 表5-2 周边居民的监测计一览表 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测负责单位. 环境空气; 山前居住区; TSP; 1次/年，连续3天; 委托专业监测单位监测. 声环境; 山前居住区; 等效声级; 1次/季(昼间)，连续一天. 若周边居民(山前居住区)监测后，发现环境空气和声环境的监测数据有超标的情况，及时检查项目的废气处理设施和设备运行的情况，是否有废气处理设施和设备运行异常导致的超标情况发生，若为本项目的废气处理设施和设备运行异常，及时停止生产，并进行设备的维修工作，维修后的设备恢复生产并再一次对周边居民(山前居住区)的环境空气和声环境进行监测，直到监测数据达标后才可恢复正常生产，并将异常生产问题纸质留档同时上报生态主管部门。 ⑼自行监测计划 项目主要考虑运营期的环境监测，主要对场区各环保设施进行监测。根据《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)以及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)规定，本环评对本项目提出环境监测计划建议。监测计划情况详见下表5-3。 表5-3 自行监测计划一览表 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测负责单位. 废气; DA001排放口; 颗粒物; 1次/年; 委托专业监测单位监测. 厂界无组织; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季. 废水; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)中表42零部件及配件生产排污单位废水监测点位、监测指标、监测方式及最低监测频次一览表——排污单位生活污水排放口的间接排放口不需要进行自行监测的内容，因此，本次环评不对生活污水的自行监测内容进行要求. |

- 六、结论

无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨架项目位于福清融侨经济技术开发区音西街道埔尾村福俱路121号(租赁福建越华晖实业有限公司9号厂房1层)内，项目主要从事汽车座椅骨架的加工生产，建设符合国家相关产业政策，符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》中的相关要求，其选址合理，总平面布置基本合理，并符合“三线一单”以及生态分区管控的控制要求。通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项生态环境保护、污染防治措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 深圳市龙辉环保服务有限公司 2024年08月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.047 | / | 0.047 | +0.047 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0.0624 | / | 0.0624 | +0.0624 |
|  | CODCr | / | / | / | 0.183 | / | 0.183 | +0.183 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.073 |  | 0.073 | +0.073 |
|  | SS | / | / | / | 0.066 |  | 0.066 | +0.066 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.016 |  | 0.016 | +0.016 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.002 |  | 0.002 | +0.002 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.022 | / | 0.022 | +0.022 |
| 一般工业 固体废物 | 包装废物(包装纸箱、包装袋等) | / | / | / | 2.5 | / | 2.5 | +2.5 |
|  | 废焊丝 | / | / | / | 2.3 |  | 2.3 | +2.3 |
|  | 检验不合格的半成品 | / | / | / | 60 | / | 60 | +60 |
|  | 脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘 | / | / | / | 0.027 | / | 0.027 | +0.027 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

废气量单位为：万标立方米/年，废水量单位为：万吨/年，其余指标单位为：吨/年。

- 附件1 关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

福州市福清生态环境局:

我司无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司年加工30万套汽车座椅骨架项目已完成环境影响评价表编制，现报送贵局审批。我司已删除涉及国家秘密、商业密、个人隐私等内容(具体删除内容、删除依据详见附件)报送贵局的环境影响评价报告表公开文本已经我司审核，删除的内容详见下文：

- 环境空气章节的现状监测内容；

- 附件附图内容；

- 联系人和联系方式。

单位名称(公章)：无锡威孚智行座椅有限公司福州分公司

时间：2024年8月16日