附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  本项目环境保护目标示意图

附图3  项目现状拍摄图

附图4  福建省地表水水质状况排名（2023年1-12月）

附图5  福建省流域水环境质量状况(2023年1-12月)

附图6  厂区总平图

附图7  车间平面布置图

附图8  《福清融侨经济开发区（扩区）总体规划》土地利用规划图

附件：

附件一  项目委托书

附件二  项目备案表

附件三  营业执照以及法人身份证

附件四  土地证

附件五  厂房租赁合同

附件六  关于协助均和云谷·福清科技港入园企业先行办理环评手续的函

附件七  接管证明材料

附件八  排污权指标取得事宜承诺书

附件九  涂料产品数据说明书

附件十  三线一单综合查询报告书

附件十一  申请环评批复

附件十二  关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

附件十三  关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

附件十四  授权委托书及被授权人身份证复印件

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 福清市鑫汉电子科技有限公司年喷涂金属制品及塑料制品80万件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-350181-04-01-207279 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | ***** |
| 建设地点 |  | 福建省福州市福清市融侨经济技术开发区 均和云谷·福清科技港7#楼第一层、二层 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度119°25′41.260"，纬度25°46′8.433" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造； C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29：53.塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）； 三十、金属制品业33：67.金属表面处理及热处理加工-其他（年用非溶剂型低 VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  | 福清市发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽发改备[2024]A060429号 |
| 总投资(万元) |  | 500 | 环保投资(万元) | 20 |
| 环保投资占比(%) |  | 4 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 租赁厂房总面积2190m2 |
| 专项评价设置情况 |  | - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目工程专项设置情况参照专项评价设置原则表，详见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放的废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目新增工业废水（生产废水）循环使用不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目危险物质存储量未超过临界值; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 根据表1-1分析，项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》； 审批机关：融侨经济技术开发区管委会； - 审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）编制范围的批复》（融政综〔2019〕189号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | - (1)规划环评名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》； - (2)召集审查机关：中华人民共和国生态环境部； - (3)2020年6月15日通过生态环境部审查，审查文号环审[2020]80号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ## 1.1与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》符合性分析 ①土地利用规划 本项目选址于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区均和云谷·福清科技港7#楼第一层、二层，属福清融侨经济开发区范围内。根据《福清融侨经济开发区（扩区）总体规划》中的土地利用规划（具体详见附图8），项目用地规划用途为工业用地，同时根据均和产业发展（福清）有限公司不动产权证（闽（2022）福清市不动产权第0015820号）可知，项目所在区域为工业用地，用地合法，未新增建设用地。因此，本项目的建设与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》的规划要求不冲突。 ②产业规划 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》，福清融侨经济技术开发区“打造电子信息、精密汽车部件、光学、机械电气、现代服务业等核心产业集群”，构件“3+1”的产业体系。 # 表1.1-1 本工程与园区规划环评审查的符合性分析 支柱产业; 产业内容. 电子信息产业; 显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等. 精密汽车部件产业; 汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等. 光学产业; 光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等. 根据开发区对主要产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），“规划区主导产业环境准入原则” 提出“主导产业C29橡胶和塑料制品业应禁止新建：涉及开炼、密炼、硫化工艺；采用煤、油、生物质等非清洁能源；再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；废旧塑料再生。现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级”。“规划区非主导产业环境准入原则”提出严禁引入“C17纺织业（含印染精加工）；C22造纸和纸制品业（纸制品制造除外）；C26化学原料和化学制品制造业（工业气体生产除外）；C32有色金属冶炼及压延加工业（压延加工除外）；其他非主导行业：1、禁止新建含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力一定期限内搬迁；2、包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂。” 本项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造和C3360金属表面处理及热处理加工，为融侨经济技术开发区主导行业，不涉及C17、C22、C26、C32行业以及C29部分禁止内容，因此本项目不属于该园区规划环评的禁止及限制产业，因此，项目选址符合融侨经济开发区总体规划要求，故项目选址合理。 ## 1.2与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》及其审查意见(环审[2020]80号)：融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等。机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等。汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器、汽车轴承等。根据开发区对主导产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40；项目从事金属制品及塑料制品喷涂，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造和C3360金属表面处理及热处理加工。符合该园区规划环评的主导产业政策。 (1)与规划环评符合性符合性分析 对照《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》规划区主导产业环境准入清单对项目准入符合性分析，详见表1.1-2。 表1.1-2 规划区主导产业环境准入符合性分析 类别名称; 空间布局约束; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 33金属制品业; 禁止新建： 1、使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外) 2、涉及熔炼、电镀工艺 3、涉及钝化工艺的热镀锌 4、油性漆使用量超过10t/a喷漆工艺 5、使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈 6、采用煤、油、生物质等非清洁能源 7、铅酸蓄电池制造 8、印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外) 现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级; 本项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂，不使用油性漆，无上述工艺; 符合. 29 橡胶和塑料制品业; 禁止新建： 1、涉及开炼、密炼、硫化工艺； 2、采用煤、油、生物质等非清洁能源； 3、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 4、废旧塑料再生现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 1、本项目不涉及开炼、密炼、硫化工艺； 2、本项目不采用煤、油、生物质等非清洁能源； 3、本项目不属于再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 4、本项目不属于废旧塑料再生行业。. 环境风险防控; 1、必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和倒流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境 2、开发区内污水处理设施应采取必要的防渗处理，不得污染地下水环境。; 本项目主要外排废水为员工生活污水，清洗废水经沉淀池处理后循环使用不外排。生活污水依托出租方已建的化粪池处理后经污水管网进入福清市融元污水处理厂统一处理，污水不外排入附近水体，且污水处理设施采取了一定的防渗措施，防止污染地下水环境。; 符合. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目新增大气污染物（现阶段指SO2、NOx）排放量实行1.5倍削减替代（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑） 2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。 3、工业企业废水全部纳管进入污水厂集中处理后达标排放。; 1、项目运营期产生SO2、NOx为烘干工序中使用天然气燃烧产生。SO2、NOx排放量实行1.5倍削减替代；新增VOCs指标将按照主管部门要求申请倍量削减替代。 2、本项目主要外排废水为员工生活污水。生活污水依托出租方已建的化粪池处理后经污水管网进入福清市融元污水处理厂统一处理。; 符合. (2)与审查意见的符合性分析 表1.1-3 审查意见符合性分析 关于《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）环境影响报告书》的审查意见（环审[2020]80号）摘录; 本项目情况; 符合性. 坚持绿色发展和协调发展理念，加强规划引导; 进一步优化《规划》范围、布局、发展规模和产业结构等，做好与省市国土空间规划和“三线一单”的协调衔接; 项目位于福清融侨经济开发区范围内，符合“三线一单”要求; 符合. 着力推动开发区结构调整和转型升级; 落实《报告书》提出的现有重污染企业和用地布局不合理企业的搬迁、淘汰进度，强化拟退出污染企业存续期间环境管控和风险防控，合理安排重污染企业腾退及周边土地开发时序，……。促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目不属于规划环评报告书提出的“搬迁、淘汰”项目。; 符合. 严格空间管控，优化区内空间布局; ……，进一步优化园区范围和空间布局，避让永久基本农田; 项目租赁现有厂房，不涉及永久基本农田; 符合. 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控; ……严格重金属总量管控。采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，确保区域环境质量持续改善、促进产业发展与城市发展、生态环境保护相协调; 项目工艺简单，不涉及重金属排放，项目为轻污染类项目，对周边环境影响小; 符合. 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展; 落实《报告书》生态环境准入要求，强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区。……执行最严格的行业废水、废气排放控制指标，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平; 本项目产品及工艺简单，污染物排放量较小，不涉及重金属污染物的排放。; 符合. 综上，本项目符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》规划区主导产业环境准入要求及其审查意见相关要求。 |

| - 其他符合性分析 | - 1、产业政策适宜性分析 项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂，根据对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2024 年11月20日通过了福清市发展和改革局的备案(闽发改备[2024]A060429号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 - 2、与土地利用规划符合性分析 本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区均和云谷·福清科技港7#楼第一层、二层，根据本项目建设用不动产权证（闽（2022）福清市不动产权第0015820号）可知，建设项目所在用地为工业用地。项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂。因此，项目建设用地符合当地土地利用规划。 - 3、环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强较低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目生产废水不外排，职工生活污水经出租方已建的化粪池处理达标后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变纳污水域的环境质量现状；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 - 4、与周边相容性分析 项目位于根据福清市融侨经济技术开发区根据现场勘查，周边以工业企业为主，项目周边环境现示意图详见附图2，项目周边环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在确切落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 本评价要求建设单位合理设计厂区平面布置，完善废水、废气、噪声及固废治理的环保措施，保证项目产生的废水、废气、噪声及固废都能实现达标排放，最大程度降低项目对周围居民点的影响。 - 5、“三线一单”控制要求的符合性分析 (1)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1。 表1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 本项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。; 1、项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于其规定的污染物管控区域。项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行倍量替代。 2、项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、项目生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入福清融元污水处理厂统一处理，不排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域。; 符合. 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 (2)与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)相关要求分析，并将本项目用地红线与福建省三线一单数据应用系统互联网平台叠图查询（三线一单综合查询报告书见附件10）：项目所在位置属于ZH35018120008-福清市重点管控单元1。因此，项目对照福州市生态环境总体准入要求以及ZH35018120008-福清市重点管控单元1准入要求进行分析，具体见表2。 表2 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。; 本项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂，位于福清市融侨经济技术开发区，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。; 1、项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于其规定的污染物管控区域。项目烘干工序产生SO2、NOx按不低于1.5倍交易。 项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行倍量替代。 2、项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目; 符合. ZH35018120008-福清市重点管控单元1; 空间布局约束; - 严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 - 严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 - 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂，选址于福清市融侨经济技术开发区，土地利用类型为工业用地； 项目用地不属于未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地重点管控单元; 符合. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求; 项目将严格按照文件规定要求对二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放实行区域内替代; 符合. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目用电以及天然气作为能源，未使用高污染燃料; 符合. 根据上述分析，本项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)中的相关规定是符合的。 (3)与“三线一单”控制要求的符合性分析 项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表3。 表3 项目与“三线一单”相符性分析一览表 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 本次所在地不在生态保护红线区内，本项目位于福清市融侨经济技术开发区内，对照《福清市生态功能区划》(2003年)，项目用地未涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，从选址上，目前项目符合生态保护红线划定的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求及《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)的要求；不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类的项目。; 符合. - 6、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 表5 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文件名称; 相关内容; 本项目内容; 符合性. 1; “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于福清市，不属于重点行业，本项目建设过程中将严格执行环保“三同时”制度，严格废气收集、治理，确保满足有机废气收集、治理、管理的要求，实现达标排放，VOCS排放量严格执行允许排放量控制; 符合. 2; 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案; 二、主要任务 （一）严格环境准入 进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。 （二）大力推进清洁生产 ……在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。; 本项目使用低VOCs含量原辅材料，项目废气经集气装置收集后通过废气处理设施处理后达标排放。; 符合. 3; 福州市挥发性有机物污染整治工作方案; （二）严格VOCs项目环境准入 提高行业准入门槛，鼓励支持企业通过技改减少挥发性有机物排放，严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。; 项目使用低VOCs含量原辅材料，从源头降低VOCs排放。项目喷粉、喷漆废气经密闭管道集气收集，然后通过废气处理设施处理后达标排放，通过上述措施可有效减少污染排放。建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行倍量替代。; 符合. 4; 《2021年福州市提升环境空气质量行动计划》的通知; （2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 本项目使用低VOCs含量的原辅材料，VOCs年排放量小于10吨，无需安装VOCs在线监控设备。; 符合. 5; 《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号); 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 项目使用低VOCs含量的原辅材料；项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。; 符合. 6; 榕环保综[2021]100号《关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作（VOCs2.0）》; 结合我市实际，以石化、化工、工业涂装、包装印刷、制鞋、橡胶和塑料制品、油品储运销、涂料油墨胶黏剂清洗剂使用、农副食品加工、半导体、印染、合成革、钢铁等 13 个行业为重点，开展全市挥发性有机物综合治理，筛选出重点整治企业278家(附件1)，其中：石化3家、化工14家、工业涂装135家(含汽修企业113家)、包装印刷18 家、制鞋11家、橡胶和塑料制品 15家、油品储运销 64 家(油库3家，加油站 61家)涂料油墨胶黏剂清洗剂使用 9家、农副食品加工 4 家、半导体 2家、印染1家、合成革1家、钢铁1家；; 本项目不在278家重点排污企业名单中，且项目使用低VOCs原辅料; 符合. 7; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; - 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 - 全面加强无组织排放控制。 - 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 - （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 1、项目使用低VOCs含量的原辅材料，从源头减少VOCs产生，符合要求 2、本项目含VOCs物料应储存于密闭容器内，采用密闭容器运输。不涉及高VOCs含量废气。含VOCs物料在密闭空间（喷漆房）中操作使用。符合要求 3、项目喷粉、喷漆废气经集气装置收集后通过废气处理设施处理后达标排放，定期更换活性炭，通过上述措施可有效减少污染排放。; 符合. - 7、与国土空间规划“三区三线”的符合性分析 - 本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区范围内，本项目用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区，项目租用福州福顺来新材料有限公司7#厂房1层、2层进行生产，用地属于工业用地，符合融侨经济技术开发区土地利用总体规划，能够符合城镇集中建设区的功能定位。本项目与“三区三线”的要求不冲突。因此，本项目符合国土空间规划。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 项目由来 福清市鑫汉电子科技有限公司租用福州福顺来新材料有限公司7#厂房1层、2层，用于从事金属制品及塑料制品喷涂。福清市鑫汉电子科技有限公司主要引进4条生产线（1条悬挂喷漆、喷粉线、1条平板喷漆线、1条悬挂喷淋清洗线、1条丝印线），购置2台燃烧机等设备及相关附属设备，年喷涂金属制品及塑料制品80万件，工程总投资500万元。该项目于2024年11月20日通过了福清市发展和改革局的备案(闽发改备[2024]A060429号）(详见附件二)。目前7#楼1、2层为空厂房，未进行生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 67; 金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外); /. ## 2.2工程概况 2.2.1 出租方概况 福州福顺来新材料有限公司成立于2023年02月21日，注册地位于福建省福州市闽侯县上街镇。经营范围包括新材料技术研发；新材料技术推广服务；纺织专用测试仪器销售；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。企业向均和产业发展（福清）有限公司购买均和云谷福清科技港7#厂房，厂房已通过房屋建筑竣工验收备案、消防验收备案。根据福清融侨经济技术开发区管理委员会出具的“关于协助均和云谷·福清科技港入园企业先行办理环评手续的函”相关内容可知，同意企业先行办理环评手续，目前出租方正在加快不动产权证的办理（二证合一的办理）。 目前出租方自身未进行生产活动。 根据现场调查，本项目可依托的设施主要为厂区内现有的给水管网、排水管网、化粪池、供电管网及给水消防等公用工程设施；项目生活污水依托现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂统一处理。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.2.2 项目基本概况 （1）项目名称：福清市鑫汉电子科技有限公司年喷涂金属制品及塑料制品80万件 （2）建设单位：福清市鑫汉电子科技有限公司 （3）建设地点：福建省福州市福清市融侨经济技术开发区均和云谷·福清科技港7#楼第一层、二层 （4）项目总投资：500万元 （5）建设规模：租赁厂房面积2190m2 （6）生产规模：年喷涂金属制品及塑料制品80万件 （7）项目性质：新建 （8）职工人数：职工人数30人，均不在厂区内进行食宿 （9）工作制度：年工作日365天，三班制，24小时生产 （10）建设计划：拟于2025年1月开始进行环保设施及生产设备安装、调试，待环保设施及生产设备安装、调试完毕，进行竣工环境保护验收后，正式投产运行。 2.2.3 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目从事金属制品及塑料制品喷涂，项目具体产品方案详见表2.2-2。 表2.2-2 项目产品方案说明表 主要产品名称; 年产量; 备注. 金属制品及塑料制品; 金属制品; 40万件; 悬挂喷粉40万件. 塑料制品; 40万件; 其中悬挂喷漆10万件、平板喷漆30万件. 合计; 80万件. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.2.4 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-3。 表2.2-3 项目组成一览表 工程 类别; 项目组成; 项目主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区域; 第一层; 主要建设悬挂喷淋清洗线以及悬挂喷粉、喷漆线及其配套设备、以及丝印流水线、成品仓库、原料仓库; 新建. 第二层; 主要建设打磨区域以及平板喷漆生产线，涂料放置间等. 公用 工程; 供水; 接市政供水管网; 依托出租方. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，排入福清市融元污水处理厂统一处理; 依托出租方. 供电; 接市政供电系统; 依托出租方. 供气; 由天然气公司提供，厂内设置6个容积为703的储罐; 新建. 环保工程; 废水治理; 生活污水; 生活污水经厂区内已建的化粪池(容积为50m3)处理后接入福清市融元污水处理厂统一处理; 依托出租方. 生产废水; 循环使用不外排，喷淋废液、水帘柜废液预计每年更换一次，高浓度喷淋废液、水帘柜废液作为危险废物委托有资质的单位处理处置; 新建. 废气治理; 悬挂喷粉、喷漆线; 喷漆、喷粉房负压收集，进入“水喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒(DA001)”; 新建. 烘干废气(含燃天然气废气); 烤箱负压收集后，进入“水喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒(DA001)”; 新建. 丝印生产线; 集气罩收集后，进入“水喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒(DA001)”; 新建. 平板喷漆线; 喷漆房负压收集，经水帘柜除漆雾预处理后，进入“水喷淋塔+活性炭吸附+20m高排气筒(DA002)”; 新建. 打磨、吹灰; 打磨工位设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降于车间，定期清扫; 新建. 固废处 理处置; 设置一般固废暂存区; 新建. 设危险废物间，危险废物分类收集、暂存后定期有资质的单位统一外运处置; 新建. 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置; 新建. 噪声控制; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施; 新建. 2.2.5 项目主要原辅材料 [1]项目的主要原辅材料的用量详见表2.2-4。 表2.2-4 各原辅材料、能耗储存方式一览表 序号; 主要原辅材料名称; 年用量; 备注. 碱性除油剂：主要成分为纯碱、表面活性剂、渗透剂、醇胺等；外观与性质：无色无味液体，无沉淀物，少量泡沫；主要用途：碱性除油剂是一种用于去除油污的化学制剂，通常由助洗剂和表面活性剂制成。除油剂除油原理是表面活性剂与助洗剂湿润、渗透、乳化分散、加溶效能的综合体现。广泛用于染料、化工、印染、皮革、冶金等行业。 [2] 漆料、天然气用量核定 (1) 漆料用量核定 本项目年喷涂金属制品及塑料制品80万件，根据建设单位提供资料，其中40万件金属制品使用静电粉末进行喷涂，40万件塑料工艺品使用水性漆进行喷涂（30万件进行平板喷涂、10万件进行悬挂喷涂），项目主要产品为显示器的一些外壳配件（如图2.2-1），根据建设单位提供资料可知，项目喷涂产品方案详见表2.2-5。 图2.2-1 主要产品样图 表2.2-5 项目喷涂总量核算 序号; 产品; 年产量(件/年); 工序; 典型规格; 平均单件喷涂量; 年喷涂量（t）. (2) 天然气用量核定 根据建设单位提供资料可知，企业生产24小时，一个月天然气预计使用10300立方米，则一年天然气使用量为123600立方米。 [2] 涂料成分分析 根据涂料主要成分说明及相关安全说明书，各涂料的主要成分见表2.2-6。 表2.2-6 各涂料主要成分 涂料成分; 用量（t/a）; 成分; 成分比例(%); 含量（t/a）; 备注. 2.2.6 主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-7。 表2.2-7 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 平板喷漆线; 1条; 内含2个喷漆柜（塑料制品喷涂）. 2; 悬挂喷粉、喷漆线; 1条; 内含2个喷漆柜（塑料制品喷涂）、2个喷粉柜（金属制品喷涂）. 3; 丝印线; 1条; 根据产品型号，对产品进行印LOGO. 4; 燃烧机; 2套; /. 5; 粉末回收系统; 1套; 位于喷粉线. 6; 水帘柜; 4套; 位于喷漆线. 7; 水喷淋系统; 1套; 位于悬挂喷淋清洗线. 8; 空压机; 1台; /. 9; 打磨台; 4台; /. 2.2.7 水平衡 建设后项目用水包括生产用水及生活用水。 ①水喷淋清洗系统用水：项目悬挂喷淋清洗线设置水喷淋清洗系统（1道清水洗-超声波预脱脂-3道清水洗-主脱脂（使用碱性除油剂）-2道清水洗），用于清洗金属制品表面粉尘污渍。其中超声波水池容积为10m3，5道清水水池容积分别为2m3，主脱脂水池容积为2m3。储存水量约为池容量的五分之四，需要每天补充5%的新鲜水，则补充日用水量为0.88t/d，补充年用水量约为321.2t/a。 喷淋废水经各自水池沉淀处理后循环使用，清水池定期清捞，捞出的池渣，暂存于危废间，后委托有资质单位清运处置。其中主脱脂水池预计每年更换一次，更换的废水即为清洗废液，废水定期更换量约1.6t/次▪年。 ②水帘柜用水：项目悬挂喷漆线、平板喷漆线共设置4个水帘柜，每个水帘柜设施自带1个循环水池，容积均为1.0m3的循环水池，储存水量约为容量的五分之四，即约0.8m3，需要每天补充10%的新鲜水，则补充日用水量为0.32t/d，补充年用水量约为116.8t/a。为保证水质满足废气的处理效果，水帘柜循环水使用一段时间后需定期更换，预计每年更换一次，更换的废水即为喷漆废液，单个水帘柜储水量约0.8t，废水定期更换量约3.2t/次▪年。 ③喷淋塔补充用水：根据建设单位提供资料，项目在喷漆喷粉工序中会产生颗粒物，建设单位设置2套“水喷淋+活性炭吸附”的废气处理设施。其中喷淋塔设施自带1个循环水池，容积为2m3的循环水池，储存水量约为容量的五分之四，即约1.6m3，需要每天补充10%的新鲜水，则补充日用水量为0.32t/d，补充年用水量为116.8t/a。为保证水质满足废气的处理效果，水喷淋系统循环水使用一段时间后需定期更换，预计每年更换一次，更换的废水即为喷漆废液，废水量为3.2t/次▪年。 ④生活用水：本项目职工人数30人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业365天计，则本项目职工生活用水量约为1.5t/d(547.5t/a)，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)中“生活污染源产排污系数手册”可知，生活污水折污系数按0.85计，则生活污水量约为1.28t/d(467.2t/a)。 项目水平衡图详见图2.2-1。 图2.2-1 项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |

|  | 2.2.8 物料平衡 根据表2.2-5和表2.2-6成分分析表，确定本项目废气物料平衡情况详见图2.2-2、2.2-3、2.2-4、2.2-5。 图2.2-2 悬挂喷粉废气物料平衡图 单位：t/a 图2.2-3 悬挂喷漆废气物料平衡图 单位：t/a 图2.2-4 平板喷漆废气物料平衡图 单位：t/a 图2.2-5 丝印废气物料平衡图 单位：t/a 图2.2-6 全厂有机废气物料平衡图 单位：t/a 2.2.9 项目平面布置合理性分析 本项目平面布置图详见附图6。项目平面布局基本根据生产工艺需求和生产加工优化布局原则，将项目生产区和配套辅助区等相对分开，能够满足厂区管理、生产加工的需要。项目生产车间布置根据工艺流程展开，生产区功能分区明确，平面布置合理可行。 本项目的建设会给当地带来一定的不利环境影响，但建设项目落实有效的污染治理设施，并做好绿化工作，清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程及工艺介绍 (1)工艺流程 本项目从金属制品及塑料制品喷涂，其工艺流程分别详见下图2.3-1和图2.3-2。 图2.3-1金属制品喷涂工艺流程 金属制品喷涂生产工艺说明及产污环节： 1、将供应商提供的金属配件进行喷淋冲洗。该过程会产生喷淋废水。喷淋废水经各自水池沉淀处理后循环使用，清水池定期清捞，捞出的沉淀池渣，暂存于危废间，后委托有资质单位清运处置。喷淋废水中碱性除油剂清洗（即主脱脂水池清洗水）废水预计每年更换一次。 2、天然气燃烧供热：将清洗后的金属配件于烤箱中进行烘干，该工序由天然气燃烧提供热源（天然气于烤箱自带燃烧室进行燃烧，热气进入烤箱）。该过程会产生天然气燃烧废气。 3、打磨、吹灰：金属制品烘干后，进入吸尘打磨台进行打磨、吹灰。此过程会产生噪声和金属颗粒物。 4、悬挂喷粉、烘干：悬挂喷粉线内设置两个喷粉柜，喷粉房采用全封闭负压排风，喷粉房工作时需要密闭喷粉房，开启微负压装置及集气设备，再开启喷粉设备进行喷粉。打磨后的金属制品进入喷粉柜进行喷涂，喷涂后进入烤箱进行烘干。该过程会产生少量有机废气、颗粒物以及天然气燃烧废气、噪声。 5、检验：对喷涂后的配件进行检验。该过程会产生少量不合格产品。 6、丝印、烘干：检验合格后的产品，根据产品型号通过人工或丝印机操作，在产品上印上品牌LOGO，该过程会产生少量有机废气、天然气燃烧废气、噪声。 7、包装出库：此过程会产生废弃包装袋。 图2.3-2塑料制品喷涂工艺流程 塑料制品喷涂生产工艺说明及产污环节： 1、悬挂/平板喷漆、烘干：悬挂、平板喷漆线内设置各两个喷漆柜，喷漆房采用全封闭负压排风，喷漆房工作时需要密闭喷漆房，开启微负压装置及集气设备，再开启喷漆设备进行喷粉。将供应商提供的塑料配件进入喷漆柜进行喷涂，喷涂后进入烤箱进行烘干（天然气于烤箱自带燃烧室进行燃烧，热气进入烤箱）。该过程会产生少量有机废气、颗粒物（漆雾）以及天然气燃烧废气、噪声。 2、检验：对喷涂后的配件进行检验。该过程会产生少量不合格产品。 3、丝印、烘干：检验合格后的产品，根据产品型号通过人工或丝印机操作，在产品上印上品牌LOGO，该过程会产生少量有机废气、天然气燃烧废气、噪声。 4、包装出库：此过程会产生废弃包装袋。 - 2.3.2 产污环节分析 项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 序号; 类别; 污染源或 污染工序; 主要污染物; 环保措施. 1; 废水; 喷漆水帘柜废水; pH、COD、BOD5、SS; 定期捞渣，循环使用不外排，定期补充新鲜用水；预计一年更换一次. 水喷淋清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、LAS; 沉淀后，循环使用不外排，定期补充新鲜用水；其中主脱脂水池清洗水预计一年更换一次. 喷淋塔废水; pH、COD、BOD5、SS; 定期捞渣，循环使用不外排，定期补充新鲜用水；预计一年更换一次. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 化粪池处理后纳入融元污水处理厂处理. 2; 废气; 悬挂喷粉、喷漆线; 非甲烷总烃、漆雾、颗粒物; 喷漆、喷粉房负压收集，进入“水喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒(DA001)”. 烘干废气(含燃天然气废气); 非甲烷总烃、颗粒物、NOX、SO2; 烤箱负压收集后，进入“水喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒(DA001)”. 丝印生产线; 非甲烷总烃; 集气罩收集后，进入“水喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒(DA001)”. 平板喷漆线; 非甲烷总烃、漆雾（颗粒物）; 喷漆房负压收集，经水帘柜除漆雾预处理后，进入“水喷淋塔+活性炭吸附+20m高排气筒(DA002)”. 打磨、吹灰; 颗粒物; 打磨工位设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降于车间，定期清扫. 3; 固废; 生活垃圾; 纸屑、塑料袋等; 委托环卫部门统一清运处置. 打磨、吹灰; 金属颗粒物; 属于一般工业固体废物，收集后统一外售给废品回收公司. 检验; 不合格产品; 属于一般工业固体废物，收集后统一外售给废品回收公司. 产品包装、原料拆装; 废包装材料; 属于一般工业固体废物，收集后统一外售给废品回收公司. 油墨、除油剂、油漆使用; 废原料空桶; 属于危险废物，委托有资质的单位处理. 水喷淋清洗; 水喷淋清洗打捞尘渣. 水帘、喷淋吸附油漆的漆雾沉淀物; 漆渣 (含少量废液). 水喷淋中主脱脂清洗工序; 定期更换的主脱脂水池废水. 有机废气治理设施定期更换产生; 定期更换的喷漆废液、废气喷淋废液. 废过滤棉. 废活性炭. 4; 噪声; 设备运行产生的噪声; Leq; 墙体隔声、减振. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁为新建工程，租赁福建省福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道上亭村均和云谷·福清科技港已建7#楼第一层、二层进行生产，不存在原有污染情况 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. 非甲烷 总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). 3.1.2大气环境质量现状 (1)大气环境质量现状 福清市2023年1月~2023年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及2018年修改单中二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及2018年修改单中二级标准。 因此项目所在区域环境空气质量现状良好，属于达标区。 表3.1-2 福清市2023年1月份~2023年12月份环境空气质量统计 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 2023年1月; 0.003; 0.016; 0.032; 0.017; 0.6; 0.100. 2023年2月; 0.005; 0.020; 0.033; 0.018; 0.8; 0.105. 2023年3月; 0.005; 0.024; 0.042; 0.020; 0.8; 0.130. 2023年4月; 0.003; 0.019; 0.047; 0.020; 0.9; 0.151. 2023年5月; 0.002; 0.013; 0.037; 0.017; 0.9; 0.137. 2023年6月; 0.002; 0.011; 0.026; 0.012; 0.6; 0.123. 2023年7月; 0.002; 0.008; 0.027; 0.010; 0.6; 0.128. 2023年8月; 0.002; 0.011; 0.027; 0.012; 0.6; 0.124. 2023年9月; 0.002; 0.007; 0.022; 0.011; 0.6; 0.115. 2023年10月; 0.002; 0.008; 0.028; 0.014; 0.6; 0.137. 2023年11月; 0.002; 0.009; 0.030; 0.015; 0.6; 0.120. 2023年12月; 0.003; 0.019; 0.030; 0.018; 0.9; 0.112. 平均值; 0.003; 0.014; 0.032; 0.015; 0.71; 0.124. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及2018年修改单中二级标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; 4; 0.16. 达标情况; 达标. 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. ②引用数据的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33）号的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 本项目特征污染因子非甲烷总烃不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，无需现状监测数据；常规污染因子选取福清市人民政府发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33）号的要求。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 本项目生活污水经厂区内化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂处理进行处理，污水厂尾水排入龙江，所处龙江“南门桥水闸至龙江入海口”断面；根据福州市水功能区划批复（榕政综[2019]316号）批准的《福州市水功能区划》，该断面水体主要功能为农业、工业、景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准。 项目周边水域大北溪所在“铁路桥至大北溪口”断面水体主要功能为景观、工业用水，环境功能类别为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准Ⅳ，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. pH(无量纲); 6～9. 溶解氧(DO) ≥; 6; 5; 3; 2. 高锰酸盐指数 ≤; 4; 6; 10; 15. 五日生化需氧量(BOD5) ≤; 3; 4; 6; 10. 化学需氧量(COD) ≤; 15; 20; 30; 40. 氨氮(NH3-N) ≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 总磷(TP) ≤; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 石油类 ≤; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目纳污水域地表水环境质量现状，根据福建省地表水水质状况排名(2023年1~12月)显示，2023年1一12月，全省主要流域总体水质从相对较好开始排名，具体为：闽江、交溪、霍童溪、萩芦溪、汀江(韩江)、九龙江、晋江、木兰溪、敖江、东西溪、诏安东溪、龙江、漳江、鹿溪。 根据《福建省流域水环境质量状况(2023年1~12月)》显示：2023年1~12月，全省主要流域总体水质为优。国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.0%，Ⅰ～Ⅱ类水质比例68.6%；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.5%，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例65.3%，各类水质比例如下：Ⅰ类占1.9%，Ⅱ类占63.5%，Ⅲ类占34.1%，类占0.5%，无V类和劣V类水。由此可知龙江水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准。(详见附图5)。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本此评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区均和云谷·福清科技港7#楼第一层、二层，项目所在区域声环境为3类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。具体详见3.3-1。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)); 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤55. 3.3.2声环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。 根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。 3.4 生态环境现状调查 本项目利用厂区现有厂房，根据调查，项目用地周边为以城市道路、其他工业企业、居住区等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 根据现场勘查，周边以工业企业、居民区为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感；项目厂房为已建车间，地面已硬化且防腐防渗，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境、地表水环境、声环境(厂界外50m)见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 与项目厂界的方位和最近距离; 环境基本特征; 环境功能. 环境 空气; 大鹅村; 东北侧290m; 约200人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 坝头村; 西北侧354m; 约300人. 下田村; 南侧275m; 约180人. 潘厝后; 西南侧411m; 约150人. 地表水; 大北溪; 北侧86m; 景观、工业用水; Ⅳ类功能区，《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准. 声环; 境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目建设场地不涉及生活供水水源地准保护区、生活供水水源地准保护区以外的补给径流区及地下水环境相关的其他保护区等敏感区. 生态 环境; 项目所在地生态结构现状主要为以工业区为基础的人工生态系统为主，评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区. 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区均和云谷·福清科技港7#楼第一层、二层，无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 (1)运营期水污染物排放标准 本项目水喷淋清洗废水经沉淀池处理后循环使用并定期打沉渣； 水帘柜及喷淋塔用水循环使用并定期捞渣，高浓度的漆液预计一年更换一次，更换的喷漆废液作为危险废物委托有资质的单位处理处置，亦不外排。故本项目无生产废水排放。 本项目外排废水为员工生活污水，生活污水经厂区内已建的化粪池预处理后通过市政污水管网纳入福清市融元污水处理厂集中处理。项目生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，具体详见表3.7-1。 表3.7-1 项目生活污水排放标准 污染物名称; 标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 40; mg/L. NH3-N; 45mg/L; 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准. (2)污水厂排放标准 根据调查，福清市融元污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂污水排放标准 污染物名称; 一级标准A标准限值; 标准来源. pH; 6～9 (无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. 3.7.2 大气污染物排放标准 本项目运营期主要废气污染源为悬挂喷粉、喷漆线废气、平板喷漆线废气、烘干废气(含燃天然气废气)、丝印生产线废气、打磨、吹灰工序废气。 （1）悬挂喷粉、喷漆线废气 悬挂喷粉、喷漆线产生的废气污染物主要是喷粉产生的颗粒物、喷漆产生的漆雾以及非甲烷总烃。 喷粉、喷漆产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值。 喷漆产生的非甲烷总烃有组织执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业-排气筒挥发性有机物排放限值，无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3和表4其他行业的排放标准，同时应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准特别排放限值。 - （2）平板喷漆线废气 喷漆产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值。 - 喷漆产生的非甲烷总烃有组织执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业-排气筒挥发性有机物排放限值，无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3和表4其他行业的排放标准，同时应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准特别排放限值。 （3）烘干废气(含燃天然气废气) - 主要污染物为喷粉和喷漆工件、丝印工件烘干时产生的有机废气（非甲烷总烃），以及天然气燃烧时产生的燃烧烟尘（天然气是一种相对清洁的燃料，根据天然气的组成，在完全燃烧条件下，几乎不产生烟尘）、SO2、NOx。 - 天然气依靠燃烧机进行点火燃烧，产生的颗粒物、SO2 、NOx 有组织排放浓度参照《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准。 - 非甲烷总烃有组织执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业-排气筒挥发性有机物排放限值，无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3和表4其他行业的排放标准，同时应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准特别排放限值。 （4）丝印生产线废气 - 主要污染物为丝印工件时产生的有机废气（非甲烷总烃），有组织执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业-排气筒挥发性有机物排放限值，无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3和表4其他行业的排放标准，同时应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准特别排放限值。 （5）打磨、吹灰工序废气 - 主要污染物为金属打磨时产生的金属颗粒物，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。 # 表3.7-3《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准 监控点; 污染物; 大气污染物排放限值; 标准来源. 排气筒出口; 颗粒物; 30mg/m3; 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准. 二氧化硫; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. # 表3.7-4有组织废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 标准来源. 排气筒高度（m）; --. 非甲烷总烃; 60; 20; 5.1; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中相关标准. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值. # 表3.7-5无组织废气排放标准 污染物项目; 厂区内监控点浓度限值（mg/m3）; 企业边界监控点浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 1h 平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 非甲烷总烃; 6.0; 20.0; 2.0; 厂区内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，其余执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4标准限值. 颗粒物; --; --; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体详见表3.7-6。 表3.7-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜间; 单 位. 3类; ≤65; ≤55; dB(A). 3.7.4 固体废物 运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求进行处理处置。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行处理处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8.1 废水总量 项目生产废水循环使用不外排，无需购买相应的排污权指标。 3.8.2 废气总量 项目总量控制指标详见表3.8-1。 表3.8-1项目总量控制指标情况汇总 种类; 污染物名称; 预测排放量 （t/a）; 总量控制指标(t/a). 大气 污染物; SO2; 0.0247; 0.0247. NOx; 0.1157; 0.1157. 非甲烷总烃; 0.20846; 0.20846. 颗粒物; 0.06713; /. 本项目建设完成后，建设单位应尽快自行向排污权交易机构申购所需总量指标，并按照环保行政主管部门出具的排污权交易来源限制条件进行交易。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂址位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区均和云谷·福清科技港7#楼第一层、二层，根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期大气环境影响分析和污染防治措施 # 4.1.1项目废气源强核算 本项目运营期主要废气污染源为悬挂喷粉、喷漆线废气、平板喷漆线废气、烘干废气(含燃天然气废气)、丝印生产线废气、打磨、吹灰废气。 - （1）烘干废气(含燃天然气废气) - ①天然气燃烧废气 - 本项目以天然气为燃料，烘干线热源由燃烧机燃烧天然气提供。根据设计资料，烘干线的天然气使用量为12.36万m3 /a。天然气为清洁能源，燃烧产生的主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，其中烟气量、二氧化硫、氮氧化物参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表5及表F.3产污系数，烟尘（颗粒物）产污系数参考《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价》所列系数，具体见表4.1-1。 - 表4.1-1天然气燃烧废气产污系数表 原料名称; 工艺名称; 污染物; 单位; 产污系数; 来源. 天然气; 室燃炉; 烟气量; 标m3/m3-燃料; 0.285Qnet+0.343; 《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》. SO2; kg/万m3-燃料; 0.02S. NOX; kg/万m3-燃料; 9.36（低氮燃烧）. 颗粒物; kg/万m3-燃料; 1.4; 《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价》. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，参考《天然气》（GB 17820-2018）二类质量要求，S取值100；天然气燃料低位发热量Qnet为38.93MJ/m3。. 根据“表4.1-1天然气燃烧废气产污系数表”，项目天然气使用量约为12.36万m3/a，则天然气燃烧烟气排放量为1413742.98m3/a；SO2产生量为0.0247t/a；NOX产量为0.1157t/a；颗粒物排放量为0.0173t/a。 项目燃烧机位于烘干线上，燃烧产生的废气经由悬挂喷粉、喷漆线排气筒DA001一同收集处置排放。燃烧室燃烧天然气，热气通过管道进入烘干烤箱，烤箱为密闭车间，仅预留工件出入口，出入口设置风幕阻止废气外溢，整个烤箱呈微负压状态，废气收集效率按90%核算可行。项目拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001”处理后排放，风机风量为10000m³/h，对颗粒物的去除效率可达90%以上，氮氧化物、二氧化硫不计处理率，未被吸收的废气以无组织形式从工件出入口排放，烤箱工作时间约为8760h/a。 综上，项目燃烧废气主要污染物排放情况统计如下表所示： - 表4.1-2项目燃烧废气排放情况一览表 废气种类; 主要污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 有组织排放; 无组织排放. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 燃烧废气; 烟气量; 1413742.98 m3/a; /; 1413742.98 m3/a; /; /; /; /. SO2; 0.0247; 0.0028; 0.02223; 0.0025; 15.49; 0.00247; 0.0003. NOX; 0.1157; 0.0132; 0.10413; 0.0119; 73.74; 0.01157; 0.0013. 颗粒物; 0.0173; 0.0020; 0.00156; 0.0002; 1.24; 0.00173; 0.0002. - ②烘干废气 - 配件在喷粉、喷漆以及丝印后都需要进行烘干固化，此过程会产生非甲烷总烃。丝印、喷漆工件挥发的有机废气产生量已计算在丝印废气、喷漆废气（按挥发组分全部挥发计）中，烘干工序不重复计算。 - 喷粉后需进行固化，固化在烤箱内进行，烤箱热源由燃烧机燃烧天然气提供，固化温度控制在180℃左右，企业喷粉拟使用聚酯树脂涂料（不含溶剂成分），聚酯树脂的热分解温度在300℃以上，固化过程其不会发生分解，但塑粉中残留的少量单体受热会挥发出来（以非甲烷总烃计）。根据“章节2.2.8 物料平衡”分析，按塑粉中挥发份全部挥发考虑，则本项目烘干固化废气产生量约为0.476t/a（以非甲烷总烃计）。整个烤箱呈微负压状态，废气收集效率按90%核算可行，项目拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001”处理后排放，风机风量为10000m3/h，对废气的去除效率可达90%以上，则非甲烷总烃有组织排放量约0.04284t/a，排放速率为0.0049kg/h，排放浓度0.245mg/m3。无组织非甲烷总烃的排放量约0.0476t/a，排放速率为0.0054kg/h。 - （2）悬挂喷粉、喷漆废气 ①喷粉粉尘 本项目设置1条悬挂式喷粉生产线，共设置2个喷粉台，配套的风机风量约为10000m³/h，喷粉过程会有部分粉末形成粉尘。根据调查，一般喷粉过程粉尘的产生量为静电粉末使用量的15％，粉尘的产生量约1.68/a。喷粉生产线为密闭车间，仅预留员工及工件出入口，出入口设置风幕阻止废气外溢，整个喷房呈微负压状态，废气收集效率按90%核算可行。本项目喷粉线设置粉尘回收装置处理效率在95%以上，本评价按95%计。项目拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001”处理后排放，风机风量为10000m³/h，对废气的去除效率可达90%以上，粉尘有组织排放量约0.00765t/a，企业年喷粉工作时间约为8760h，则排放速率为0.0009kg/h，排放浓度0.09mg/m3。无组织粉尘的排放量约0.0084t/a，排放速率为0.0010kg/h。 ②喷漆废气 本项目喷漆在密闭的喷漆房内完成。项目喷漆房为密闭车间，仅预留员工及工件出入口，出入口设置风幕阻止废气外溢，整个喷漆房呈微负压状态，喷漆废气收集效率按90%核算可行。项目喷漆房设置水帘柜，用于吸附漆雾（颗粒物），去除效率可达80%。项目拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001”处理后排放，风机风量为10000m³/h，对废气的去除效率可达90%以上，未被收集的喷漆废气以无组织形式排放，喷漆房工作时间约为8760h/a。喷漆作业会产生喷漆废气，主要污染物为漆雾（颗粒物）和有机废气（主要成分为非甲烷总烃）。 根据“章节2.2.8 物料平衡”分析:悬挂喷涂线约使用水性漆1.2吨 A、漆雾 使用水性漆1.2t/a，漆雾（以颗粒物计）的产生主要是水性漆中固体分过喷所致，项目使用的水性漆中固体成分占比70%，共计0.84t/a。项目喷漆固体分附着率约为70%，颗粒物的产生量为0.252t/a。本项目喷漆房设置水帘除漆雾装置，水帘湿式喷雾净化对颗粒物的吸附处理效率为80%，颗粒物的产生量为0.0504t/a。废气拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001” 处理后排放，风机风量为10000m³/h，对漆雾的去除效率可达90%以上，颗粒物有组织排放量约0.00454t/a，排放速率为0.0010kg/h，排放浓度0.10mg/m3。颗粒物无组织的排放量约0.00504t/a，排放速率为0.0006kg/h。 B、有机废气 使用水性漆1.2t/a，挥发份占10%，因此非甲烷总烃产生量为0.12t/a。废气收集效率为90%，拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001”处理后排放，风机风量为10000m³/h，对废气的去除效率可达90%以上，则非甲烷总烃有组织排放量约0.0108t/a，排放速率为0.0012kg/h，排放浓度0.12mg/m3。无组织非甲烷总烃的排放量约0.012t/a，排放速率为0.0014kg/h。 - （3）平板喷漆线废气 本项目平板喷漆在密闭的喷漆房内完成。项目喷漆房为密闭车间，仅预留员工及工件出入口，出入口设置风幕阻止废气外溢，整个喷漆房呈微负压状态，喷漆废气收集效率按90%核算可行。项目喷漆房设置水帘柜，用于吸附漆雾（颗粒物），去除效率可达80%。项目拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA002”处理后排放，风机风量为18000m³/h，对废气的去除效率可达90%以上，未被收集的喷漆废气以无组织形式排放，喷漆房工作时间约为8760h/a。喷漆作业会产生喷漆废气，主要污染物为漆雾（颗粒物）和有机废气（主要成分为非甲烷总烃）。 根据“章节2.2.8 物料平衡”分析:平板喷涂线约使用水性漆4.8吨 A、漆雾 使用水性漆4.8t/a，漆雾（以颗粒物计）的产生主要是水性漆中固体分过喷所致，项目使用的水性漆中固体成分占比70%，共计3.36t/a。项目喷漆固体分附着率约为70%，颗粒物的产生量为1.008t/a。本项目喷漆房设置水帘除漆雾装置，水帘湿式喷雾净化对颗粒物的吸附处理效率为80%，颗粒物的产生量为0.2016t/a。喷漆房的废气拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA002” 处理后排放，风机风量为18000m³/h，对漆雾的去除效率可达90%以上，颗粒物有组织排放量约0.01814t/a，排放速率为0.0021kg/h，排放浓度0.17mg/m3。颗粒物无组织的排放量约0.02016t/a，排放速率为0.0023kg/h。 - 有机废气 使用水性漆4.8t/a，挥发份占10%，因此非甲烷总烃产生量为0.48t/a。废气收集效率为90%，目拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA002”处理后排放，风机风量为18000m³/h，对废气的去除效率可达90%以上，则非甲烷总烃有组织排放量约0.0432t/a，排放速率为0.0049kg/h，排放浓度0.27mg/m3。无组织非甲烷总烃的排放量约0.048t/a，排放速率为0.0055kg/h。 - 丝印废气 - 本项目丝印在生产车间进行。项目拟采用“集气罩收集丝印废气+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001”处理后排放，风机风量为10000m³/h，对废气的收集率可达80%，去除效率可达90%以上，未被收集的丝印废气以无组织形式排放，丝印工作时间约为8760h/a。丝印作业会产生有机废气（主要成分为非甲烷总烃）。 项目使用油墨50kg，主要挥发份占23%，因此非甲烷总烃产生量为0.0115t/a。废气收集效率为80%，目拟采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001”处理后排放，风机风量为10000m³/h，对废气的去除效率可达90%以上，则非甲烷总烃有组织排放量约0.00092t/a，排放速率为0.00011kg/h，排放浓度0.011mg/m3。无组织非甲烷总烃的排放量约0.0031t/a，排放速率为0.00035kg/h。 - 打磨、吹灰废气 - 金属配件清洗后，经人工打磨后去除毛边，打磨过程中产生金属粉尘，由于金属颗粒物质量较重，颗粒物多散落在5m以内，本次环评仅进行定性分析。项目打磨工位拟设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降于车间，定期清扫。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物 种类; 风量/(m3/h); 污染源产生; 排放方式; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 产生浓度/ (mg/m3); 产生速率/(kg/h); 产生量/(t/a); 处理能力及工艺; 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 排放浓度/ (mg/m3); 排放速率/ (kg/h); 排放量/ (t/a). 生产线; 烘干废气(含燃天然气废气); 颗粒物; 10000; 系数法; 11.15; 0.0018; 0.01557; 有组织; 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001; 90%; 90%; 是; 1.24; 0.0002; 0.00156. SO2; 15.49; 0.0025; 0.02223; /; 15.49; 0.0025; 0.02223. NOX; 73.74; 0.0119; 0.10413; 73.74; 0.0119; 0.10413. 非甲烷总烃; 4.89; 0.0489; 0.4284; 90%; 0.49; 0.0049; 0.04284. 颗粒物; /; /; /; 0.0002; 0.00173; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0002; 0.00173. SO2; /; /; 0.0003; 0.00247; /; /; /; /; /; 0.0003; 0.00247. NOX; /; /; 0.0013; 0.01157; /; /; /; /; /; 0.0013; 0.01157. 非甲烷总烃; /; /; 0.0054; 0.0476; /; /; /; /; /; 0.0054; 0.0476. 悬挂喷粉、喷漆废气; 颗粒物; 10000; 物料衡算法; 0.86; 0.0086; 0.0756; 有组织; 粉尘回收装置/水帘柜除漆雾预处理后+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001; 90%; 90%; 是; 0.09; 0.0009; 0.00756. 漆雾（颗粒物）; 0.52; 0.0052; 0.04536; 0.10; 0.0010; 0.00454. 非甲烷总烃; 1.23; 0.0123; 0.108; 0.12; 0.0012; 0.0108. 颗粒物; /; /; /; 0.0010; 0.0084; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0010; 0.0084. 漆雾（颗粒物）; /; /; 0.0006; 0.00504; /; /; /; /; 0.0006; 0.00504. 非甲烷总烃; /; /; 0.0014; 0.012; /; /; /; /; 0.0014; 0.012. 平板喷漆线废气; 漆雾（颗粒物）; 18000; 物料衡算法; 1.15; 0.0207; 0.18144; 有组织; 水帘柜除漆雾预处理后+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA002; 90%; 90%; 是; 0.17; 0.0021; 0.01814. 非甲烷总烃; 2.74; 0.0493; 0.432; 0.27; 0.0049; 0.0432. 漆雾（颗粒物）; /; /; /; 0.0023; 0.02016; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0023; 0.02016. 非甲烷总烃; /; /; 0.0055; 0.048; /; /; /; /; 0.0055; 0.048. 丝印废气; 非甲烷总烃; 10000; 物料衡算法; 0.11; 0.0011; 0.0092; 有组织; 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001; 80%; 90%; 是; 0.011; 0.00011; 0.00092. 非甲烷总烃; /; /; /; 0.00035; 0.0031; 无组织; /; /; /; /; /; 0.00035; 0.0031. 24小时生产，3班制，年产365天. 表4.1-2 废气污染物排放量汇总 污染物; 颗粒物; SO2; NOX; 漆雾（颗粒物）; 非甲烷总烃. 有组织排放量t/a; 0.00912; 0.02223; 0.10413; 0.02268; 0.09776. 无组织排放量t/a; 0.01013; 0.00247; 0.01157; 0.0252; 0.1107. 表4.1-3 大气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 中心坐标; 风量/(m3/h）; 排气筒高度(m); 排; 筒出口内径(m) 排气温度(℃); 污染物种类; 污染源产生; 污染物排放. 平均产生浓度/ (mg/m3); 平均产生速率/(kg/h); 产生量/(t/a); 平均排放浓度/ (mg/m3); 平均排放速率/ (kg/h); 排放量/ (t/a). DA001; 废气排放口1; 经度119°25′37.03019″；纬度25°46′8.87818″; 30000; 15; 0.5; 24; 非甲烷总烃; 2.08; 0.0623; 0.5456; 0.21; 0.0062; 0.05456. 颗粒物; 0.52; 0.0156; 0.13653; 0.05; 0.0016; 0.01366. SO2; 0.08; 0.0025; 0.02223; 0.08; 0.0025; 0.02223. NOX; 0.40; 0.0119; 0.10413; 0.40; 0.0119; 0.10413. DA002; 废气排放口2; 经度119°25′37.92820″；纬度25°46′9.57341″; 18000; 15; 0.5; 24; 非甲烷总烃; 2.74; 0.0493; 0.432; 0.27; 0.0049; 0.0432. 漆雾（颗粒物）; 1.15; 0.0207; 0.18144; 0.17; 0.0021; 0.01814. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 4.1.2运营期废气污染防治措施可行性分析 本次项目共2个排气筒，DA001、DA002。本项目废气具体处理工艺流程相见图4.1-1。 图4.1-1 本项目废气处理工艺流程图 ①主要工艺原理 水帘柜原理：在排风机引力的作用下，含有颗粒物的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动，一部分颗粒物直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分颗粒物在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余颗粒物在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。水帘柜对颗粒物的去除效率可达80%。 旋流喷淋塔原理：烟气通过扇叶时，会产生流动方向的改变，路径变长，并做离心运动，产生离心力。同时上方设有喷淋系统，液体通过中间盲板被分配到各叶片，形成薄液层，与旋转向上的气流形成搅动，喷成细小液滴，甩向塔壁后液滴受重力作用集流至集液槽，并通过溢流装置流到下一塔板的盲板区，用于除雾和除尘方面效果更为显著，除雾效率可达50％以上。 过滤棉：本项目使用纤维过滤棉降低有机废气中的含水率及进一步去除喷漆废气中的颗粒物等作用，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，确保废气可达标排放。 活性炭吸附设备：活性炭具有大量肉眼看不见的微孔，这些微孔就像人体的毛细血管，具有较大的比表面积。举例来说在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。活性炭具大的比表面积使活性炭拥有了优良的吸附性能，能将有机废气牢牢的吸附在自己周围，并能将废气进行有效的吸附，活性炭会源源不断的对废气进行吸附，直到活性炭吸附饱和为止。 ②技术可行分析 本项目废气采取的治理措施见表4.1.4所示。对照各“排污许可证申请与核发技术规范 产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表”，本项目针对各股废气采取的措施均为可行技术。 表4.1.4 生产废气产生及处理系统一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放 方式; 治理措施; 排污许可证规定的可行技术; 是否为可行性技术; 排放口类型. 喷漆废气; 喷漆工序; 漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃; 有组织; 水帘柜除漆雾预处理+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附; 喷淋+吸附法 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A.2; 是; 一般排放口. 喷粉废气; 喷涂工序; 颗粒物; 粉尘回收系统+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附; 除尘设施 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）--附录A表面处理（涂装）排污单位》; 是; 一般排放口. 烘干废气(含天然气燃烧烟气）; 烘干工序; 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附; 燃烧烟气：/ 有机废气：吸附 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）--附录A表面处理（涂装）排污单位》; 是; 一般排放口. 因此项目工程产生的污染物废气治理措施可行。 ③无组织废气污染防治措施 项目生产过程产生的废气经处理后排放，为减少项目废气无组织排放，建设单位应当做好以下防范措施： （1）建设单位应保证所在的生产车间日常为封闭性的，以减小废气排放对厂区外的影响。 （2）建议在作业过程中规范操作，加强生产管理，以减少无组织源的产生。 通过采取上述治理措施，可有效降低项目生产过程中产生的无组织排放废气对周边环境空气的影响。因此，采取上述环境空气治理措施是可行的。 4.1.3 废气环境影响分析 项目所在区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。建设单位在确保废气处理设施正常运转的前提下，废气经处理后可达标排放，则对区域环境空气质量的影响较小。 4.1.4非正常情况分析 非正常排放主要是废气处理设施损坏的情况，废气未经处理直接经排气筒排放至大气环境，非正常排放情况如表4.1-5所示。 表4.1-5 废气非正常情况排放一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 风量（m3/h）; 平均排放速率（kg/h）; 平均排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 可能发生频次; 应对措施. 烘干废气(含燃天然气废气) 、悬挂喷粉、喷漆废气、丝印废气; 废气处 理设施 损坏; 非甲烷总烃; 30000; 2.08; 0.0623; 1; 1次/年; 发现非正常排放情况时，立即暂停生产，进行 环保设备检修。. 颗粒物; 0.52; 0.0156; 1. SO2; 0.08; 0.0025; 1. NOX; 0.40; 0.0119; 1. 平板喷漆线废气; 非甲烷总烃; 18000; 0.0493; 2.74; 1. 漆雾（颗粒物）; 0.0207; 1.15; 1. 废气非正常排放下，建设单位必须加强环保措施管理，保证废气处理正常运行，避免废气不正常排放，降低项目废气对大气环境及周边敏感目标的影响。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应立即停产并尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 4.1.5污染源监测计划 为了及时了解和掌握建设项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要污染源的污染物排放状况，建设单位必须定期委托有资质的环境监测单位对项目各污染源主要污染物的排放源强进行监测。参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），自行监测内容如下表所示见表4.1.6。 表4.1-6 废气污染源监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测负责单位. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物、SO2、NOX、 非甲烷总烃; 1次/年; 委托专业监测单位. 排气筒DA002; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂界无组织; 颗粒物; 1次/半年. 非甲烷总烃; 1次/半年. 企业厂区内（1h平均浓度值、监控点处任意一次浓度值）; 非甲烷总烃; 1次/年. 4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施 # 4.2.1运营期废水源强核算 项目用水主要为生活用水与水喷淋系统补充用水、水帘柜用水以及喷淋塔用水。 生产用水：本项目水喷淋清洗废水经沉淀池处理后循环使用并定期打沉渣； 水帘柜及喷淋塔用水循环使用并定期捞渣，高浓度的漆液预计一年更换一次，更换的喷漆废液作为危险废物委托有资质的单位处理处置，亦不外排。故本项目无生产废水排放。 生活废水：项目职工人数30人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业365天计，则本项目职工生活用水量约为1.5t/d(547.5t/a)，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)中“生活污染源产排污系数手册”可知，生活污水折污系数按0.85计，则生活污水量约为1.28t/d(467.2t/a)。生活污水水质如下：COD：400mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35mg/L。项目运营期产生的生活污水依托出租方已建的化粪池处理后经污水管网进入福清市融元污水处理厂统一处理。 项目污水各污染物产生及排放源强情况见表4.2-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度 /mg/L; 产生量 /t/a; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 核算 方法; 排放废水量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 排放量 /t/a; 编号及名称; 类型; 地理 坐标. 职工; 生活 污水; pH; 产污系数法; 467.2; 6-9; /; 化粪池，容积50m3; /; 是; 产污系数法; 337.92; /; /; 间接排放; 排入市政污水管网,送往福清市融元污水处理厂集中处理; 间歇排放; 编号DW001，厂区废水总排口; 一般排放口; 经度119.426559406°，纬度25.769897982; 8760; 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表4三级表及《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1中B级标准. CODr; 400; 0.187; 20%; 320; 0.150. BOD5; 220; 0.103; 15%; 187; 0.087. SS; 200; 0.093; 30%; 140; 0.065. NH3-N; 35; 0.016; /; 35; 0.016. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 4.2.2.1清水池废水循环使用可行性分析 本项目沉淀池回用废水为水喷淋清洗环节产生的。本项目使用自来水清洗外购配件表面粉尘，防止配件在喷涂过程因表面附着颗粒物而产生糙面。项目使用的自来水为洁净水，部分清洗工序中使用到了除油剂，水喷淋清洗后其主要污染物为SS，污染物成分较为简单。经水池沉淀后，SS沉降在池底（定期打捞沉渣，沉渣委托有资质单位进行处置），上层较为清净的水通过水泵抽回循环使用。 4.2.2.2生活污水依托集中污水处理厂的可行性分析 本项目营运期外排废水为员工生活污水，污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、等，污染物成分简单，生活污水依托出租方已建的化粪池处理后经污水管网进入福清市融元污水处理厂统一处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1)福清市融元污水处理厂基本情况 ①设计进出水水质 - 表4.2-2 污水厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤400; ≤220; ≤280; ≤37; ≤54; ≤4. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. ②处理工艺 污水处理工艺流程详见图4.2-1。 图4.2-1 福清市融元污水处理厂处理污水处理流程图 (2)依托可行性分析 ①接管可行性 福清市融元污水处理厂主要负责城关区、融侨北片区生活污水和洪宽工业区工业废水(增加京东方和东旭光电项目)的生活污水和工业污水。本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道上亭村均和云谷·福清科技港7#楼，属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前福清市融侨经济技术开发区阳下上亭村的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，污水总排口已经接入市政污水管网。 ②设计进出水水质 根据工程分析预测可知，项目污水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.2-3。 表4.2-3 本项目污水排放情况一览表 单位：mg/L(pH除外) 项目 污染物; 污水排放量; 污水产生 浓度; 污水排放浓度; 排放标准 限值; 达标 情况. 生活污水. pH(无量纲); 1.28m3/d; 6～9; 6～9; 6～9; 达标. COD; 400; 320; 500; 达标. BOD5; 220; 187; 300; 达标. SS; 200; 140; 400; 达标. 氨氮; 35; 35; 45; 达标. 根据上表所列数据，本项目污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。因此，从水质方面分析，项目污水经处理达标后，福清市融元污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水厂水质负荷造成冲击。 (3)处理能力 项目所在的均和云谷·福清科技港园区北侧设有一个有效容积约为50m3化粪池供整个厂区生活污水使用。根据调查了解，目前均和产业发展（福清）有限公司一期厂区内化粪池还剩余45.575m3（目前仅福州睿信模具有限公司年加工精密模具300套、电脑显示器支架1000万个项目排放的生活污水1.575t/d、福州融耀智造科技有限公司年加工微型灭焰装置20万片、灭焰防火槽3000千米、防火灭焰布10千米项目排放的生活污水2.25t/d、福州塑颜新材料有限公司年加工塑料颗粒1000吨0.6t/d）。本项目生活污水排放量约为1.28t/d，约占化粪池剩余容积2.81%，因此本项目生活污水依托均和云谷·福清科技港园区已建的化粪池进行处理可行。 福清市融元污水处理厂现状设计总处理规模为12万t/d，根据调查，目前福清市融元污水处理厂日平均处理规模约为11.85万m3/d。尚有0.15万m3/d左右的处理余量可以接纳污水。本项目生活污水排放量1.28t/d，仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.085%，福清市融元污水处理厂有容量接纳本项目的废水，不会对污水处理厂的工艺和处理负荷造成影响。 - 4.2.2.3小结 根据上述分析，项目生活污水经预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，最终送往福清市融元污水处理厂处理集中处理，项目废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.3 自行监测计划 项目污水经预处理后排入市政管网，送往往福清市融元污水处理厂处理集中处理，属于间接排放，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)要求，提出项目运营期废水自行监测计划，具体况详见表4.2-4。 表4.2-4 项目废水自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂区污水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年. 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 运营期噪声源强核算 项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 |
| --- | --- |

|  | 表4.3-1（a） 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 单台设备声源源强/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级 dB(A); 建筑物外距离/m. X; Y; Z; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 1; 生产车间; 平板喷漆线（1条）; 80; 减振、车间墙体隔声; 17; 22; 9.5; 25; 22; 17; 5; 52.0; 53.2; 55.4; 66.0; 24小时; 15; 37.0; 38.2; 40.4; 51.0; 1. 2; 悬挂喷粉、喷漆线（1条）; 80; 22; 15; 1.2; 20; 15; 22; 12; 54.0; 56.5; 53.2; 58.4; 39.0; 41.5; 38.2; 43.4; 1. 3; 丝印线（1条）; 80; 11; 4; 1.2; 31; 4; 11; 16; 49.4; 68.0; 59.2; 56.0; 34.4; 53.0; 44.2; 41.0; 1. 4; 燃烧机（2台）; 80; 21; 19; 1.2; 21; 19; 21; 8; 56.6; 57.4; 56.6; 64.9; 41.6; 42.4; 41.6; 49.9; 1. 5; 粉末回收系统（1套）; 75; 30; 17; 1.2; 12; 17; 30; 10; 53.4; 50.4; 45.5; 55.0; 38.4; 35.4; 30.5; 40.0; 1. 6; 水帘柜（2台）; 75; 13; 13; 1.2; 29; 13; 13; 14; 48.7; 55.7; 55.7; 55.1; 33.7; 40.7; 40.7; 40.1; 1. 7; 水帘柜（2台）; 75; 8; 20; 9.5; 34; 20; 8; 7; 47.4; 52.0; 60.0; 61.1; 32.4; 37.0; 45.0; 46.1; 1. 8; 水喷淋系统（1台）; 80; 17; 23; 1.2; 25; 23; 17; 4; 52.0; 52.8; 55.4; 67.9; 37.0; 37.8; 40.4; 52.9; 1. 9; 空压机（1台）; 80; 3; 16; 9.5; 41; 16; 3; 11; 47.7; 56.0; 70.1; 59.2; 20（厂房内设有单独的生产车间）; 27.7; 36.0; 50.1; 39.2; 1. 10; 打磨台（4台）; 80; 11; 4; 9.5; 31; 4; 11; 23; 56.2; 73.9; 65.2; 58.8; 36.2; 53.9; 45.2; 38.8; 1. 备注：表中坐标以厂房边界西南角为中心(119º5´7.690″E、26º13´27.723″N)119.426953762,为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 表4.3-1（b） 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 9; 6; 18.5; 85; 减振; 24小时. 2; 风机; 28; 6; 18.5; 85; 减振; 24小时. 备注：表中坐标以厂房边界西南角中心(119°25′37.03354″E、25°46′8.66367″N)为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.3.2运营期声环境影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），采用如下模式： (1)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中：Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 (2)户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。 衰减项的计算按导则附录A中A.3相关模式计算。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）环境噪声影响预测 项目运营后，厂区运营期噪声预测结果见表4.3-2。 表4.3-2 噪声预测结果一览表 测点; 测点描述; 噪声预测值dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A); 达标情况. 标准值; 标准值. N1; 厂界东侧; 43.3; 65; 55; 达标. N2; 厂界南侧; 52.9; 65; 55; 达标. N3; 厂界西侧; 49.6; 65; 55; 达标. N4; 厂界北侧; 52.8; 65; 55; 达标. 由上表预测结果可知，四侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 (2)敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 综上，项目设备投入运营后，对周围声环境影响较小。 4.3.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： (1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 (2)加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 (3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护 (4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。 4.3.4 自行监测计划 本项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）》、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，提出运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-5。 表4.3-5 噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周外1m; 等效A声级; 昼、夜1天/季度. 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 本项目产生的固废主要为一般固体废弃物、危险废物和员工生活垃圾。一般固体废弃物为废包装材料、不合格产品、金属颗粒物；危险废物为水帘柜产生的漆渣、喷淋塔产生的漆渣、水喷淋清洗打捞尘渣、废原料空桶、过滤棉、定期更换的喷漆废液、废气喷淋废液、定期更换的主脱脂水池废水、废活性炭等。 ⑴一般工业固废 ①废包装材料 根据业主提供资料，项目产品包装、原料拆装过程产生的废包装材料产生量约0.35t/a，属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废包装材料属于“SW17 可再生类废物900-005-S17”。 ②不合格产品 根据业主提供资料，在检验过程中会产生不合格产品，产生量约1t/a，属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），不合格品属于“SW17 可再生类废物900-099-S17”。 ③金属颗粒物 金属配件在打磨工序中会产生金属颗粒物，产量具有不确定性，本次环评不做定量分析。金属颗粒物属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），金属颗粒物属于“SW17 可再生类废物900-099-S17”。 本评价要求项目一般工业固体废物妥善分类收集后暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固体废物暂存场所应符合一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。 ⑵危险废物 ①废原料空桶 项目生产过程使用的水性漆、油墨、除油剂，会产生废弃包装桶。项目全年水性漆用量约6t，油漆以每桶20kg计，全年共产生油漆桶300只，每个油漆桶重约2kg，全年油漆桶重约0.6t/a；使用油墨50kg，以每桶1kg计，全年共产生油桶50只，每个桶重约0.5kg，全年油桶重约0.025t/a；除油剂使用900kg，约产生0.1t/a的包装物。总计废原料空桶一年约产生0.725t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，属于危险废物，废物类别为W49其他废物，废物代码900-041-49。 ②漆渣 (含少量废液) 项目水帘柜、喷淋塔打捞的漆渣产生量约为1.28t/a。水性漆漆渣不属于危险废物，但考虑项目尚有油性油墨使用，且其处理设施共用，为降低环境风险，评价建议场区漆渣统一按照危险废物处置。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，危废编号：HW12染料、涂料废物，900-252-12，在危废库妥善收集暂存。 ③定期更换的喷漆废液、废气喷淋废液 根据水平衡图，项目喷漆废液产生量约为6.4t/a，包括水帘柜更换的废液，产生量约3.2t/a，喷淋塔更换的废液，产生量为3.2t/a。对照《国家危险废物管理名录（2021年版）》，喷漆废液属于危险废物，编号为HW12（染料、涂料废物），废物代码 900-252-12。 ④ 废过滤棉 为了防止灰尘堵塞活性炭材料，建设单位在活性炭吸附装置前端进风口处设置一块吸附棉，通过吸附棉对活性炭进行预处理，以此达到提高活性炭处理效率。该吸附棉定期更换，更换下来产生的废吸附棉属于危险废物，其产生量约0.3t/a，对照《国家危险废物管理名录（2021年版）》，废过滤棉属于危险废物，编号为HW49（其他料废物），废物代码900-041-49。 ⑤废活性炭 项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，废气处理设施会产生废活性炭.根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg 活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本次评价取每1.0kg 活性炭吸附有机废气量为0.52kg。根据前文产排污分析可知，项目收集进入活性炭吸附的有机废气约为0.8799t/a，则项目活性炭使用量约为1.69/a。则项目每年产生的废活性炭约为2.57t/a（活性炭消耗量+吸附的有机废气量）。当活性炭净化装置的吸附饱和时，更换活性炭，更换时间安排在停产检修的时候。为保证处理效率，确保项目有机废气达标排放，计划每2个月更换一次，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。 ⑥水喷淋清洗打捞尘渣 项目用自来水喷淋清洗配件表面粉尘时，粉渣会沉淀于清水池底部，企业定期打捞；因在清洗过程中有使用到除油剂，为降低环境风险，评价建议场区沉淀池打捞粉渣统一按照危险废物处置。根据业主提供资料，清水池产生的粉渣年产生量约为0.3t/a，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码336-064-17。 ⑦定期更换的主脱脂水池废水 根据水平衡分析，项目定期更换的主脱脂水池废水产生量约为1.6t/a。对照《国家危险废物管理名录（2021年版）》，除油废水属于危险废物，编号为HW17表面处理废物，废物代码336-064-17。 综上，本项目产生危险废物约13.175t/a。本评价要求要求项目危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 ⑶生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共30人，不住厂职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为15kg/d，年产生量约为5.475t(按年工作365天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目一般工业固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-1，危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-2 表4.4-1 项目一般工业固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别、废物代码; 估算产 生量(t/a); 处理方式. 废包装材料; 一般工业固体废物; 产品包装、原料拆装; 固体; 塑料、纸箱; SW17 900-005-S17; 0.35; 分类收集后外售综合利用. 不合格产品; 检验; 固体; /; SW17 900-099-S17; 1.0. 金属颗粒物; 打磨工序; 固体; 金属粉屑; SW17 900-099-S17; /. 表4.4-2 危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染 防治 措施. 废原料空桶; HW49; 900-041-49; 0.725t/a; 原料使用; 固态; 废油漆、油墨等; 油漆 成分; 不定期; T/In; 在危废贮存间暂存后委托有资质单位处置. 漆渣 (含少量废液); HW12; 900-252-12; 1.28t/a; 喷漆 工序; 固态; 油漆固含量; 油漆 成分; 每月; T. 定期更换的喷漆废液、废气喷淋废液; HW12; 900-252-12; 6.4t/a; 喷漆 工序; 液态; 高浓度有机物废水; 高浓度有机物; 每年; T. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.3t/a; 废气处理; 固态; 油漆、油墨; 油漆、油墨; 不定期; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.57t/a; 废气治理; 固态; 活性炭、有机废气; 有机废气; 三个月; T. 水喷淋清洗打捞尘渣; HW17; 336-064-17; 0.662t/a; 水喷淋工序; 固态; 油脂; 油脂; 不定期; T/In. 定期更换的主脱脂水池废水; HW17; 336-064-17; 1.6t/a; 水喷淋工序; 液态; 表面活性剂; 表面活性剂; 每年; T/In. 4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.4.2.2危险废物 危险废物临时暂存于危废仓库，现有危险废物暂存间位于项目成型车间面积约15m2，能够达到现有储存要求，定期委托有资质单位进行处理。 表4.4-3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所(设施) 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废 暂存间; 废原料空桶; HW49; 900-041-49; 2层 打磨车间旁; 15m2; 专用容器密封贮存; 14t; 1年. 漆渣 (含少量废液); HW12; 900-252-12. 定期更换的喷漆废液、废气喷淋废液; HW12; 900-252-12. 废过滤棉; HW49; 900-041-49. 废活性炭; HW49; 900-039-49. 水喷淋清洗打捞尘渣; HW17; 336-064-17. 定期更换的主脱脂水池废水; HW17; 336-064-17. 本项目所产生的危险废物产生后放至危废暂存间贮存。 Ⅰ.危废暂存管理需按以下要求进行： 危废间应做好防渗要求，危险废物暂存间内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废间进行检查维修。还应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求进行贮存，贮存应符合下列要求： ①必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ④盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容(不相互反应)； ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 Ⅱ.本项目危险废物转移全过程环境管理如下： 目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括： ①产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登陆省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。 ②接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。 ③打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。 ④各生态环境局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出）。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 经以上措施处理后，本项目各项固废不会对周边环境产生影响。因此，只要加强固体废弃物的管理，就不会对周围的环境产生二次污染。 综述，项目建成后产生的固废种类明确，均可以得到合理的处置处理，对周边环境产生影响小。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 本项目现有生活污水经处理达标后汇合通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂处理。正常工况下废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地。 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水、土壤产生明显影响，其影响程度是可接受的。 危险废物暂存间，应按照《危险化学品安全贮存通则》(GB15603-1995)和《危险化学品安全管理条例》(2011)中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格遵守危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水、土壤。 综上所属，项目在正常运行工况下，项目对地下水、土壤影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防 治区; 1; 危险废物暂存间; 地面. 一般污染防 治区; 2; 一般工业固废间、项目生产车间; 地面. ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (3)监控措施 ①项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏、生产废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.5.3 跟踪监测要求 本项目选址于福州市福清市融侨经济技术开发区，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.6环境风险境影响和保护措施 4.6.1 环境风险简述 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 - 4.6.2项目危险物质调查 (1)危险物质 本项目主要的风险物品为生产过程中使用到的天然气，属于危险物质，对照《重大危险源辨识》(GB18218-2019)、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B，主要危险废物数量、有害因素见表4.7-1。 表4.6-1 主要危险废物数量、有害因素分布表 物质名称; 形态; 年用量(t); 储量(t); 危险物 质成分; 危险物 质含量; 危险物 质储量(t); 临界量; 位置. 天然气; 气态; 12.36万Nm3/a; 420m3; 甲烷; 96%; 0.323; 10t; 天然气房. 危险废物; 固态、液态; 13.175; 13.175; 废原料空桶、废活性炭、漆渣、定期更换的喷漆废液、废气喷淋废液、废过滤棉、水喷淋清洗打捞尘渣; 100%; 13.175; 50t; 危废暂存间. 注：天然气储罐6个，每个容积为70m3；天然气密度一般为0.75kg/m³～0.8kg/m³，本项目按不利条件取0.8kg/m³. 计算得到全厂危险物质存在量及其临界量比值Q=0.2958，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 4.6.3 环境风险识别 通过对危险物质的识别以及生产工艺的运行了解，厂区潜在环境风险事故识别结果见下表4.6-1。 表4.6-1 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的 可能途径; 影响程度. 油漆、油墨泄露; 油漆泄露; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定影响. 火灾事故; 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水; 对外环境影响 严重影响. 天然气漏泄; 天然气漏泄、爆炸; 在输送，使用过程中可能发生爆炸引起火灾; 对外环境影响 严重影响. 4.6.4 环境风险影响分析 (1)火灾风险影响分析 项目涉及的危险物质等含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。 火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积太，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。 ②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。 ③同时在处理火灾过程，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。 (2)事故伴生/次生污染分析 在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。 (3)危险物质泄漏风险影响分析 本项目所使用的油墨、油漆、天然气，在贮运和生产过程中，均有可能发生泄漏。在生产过程中，主要是因操作不当而造成危险物质冒出；在贮存过程中，泄漏原因主要为包装因意外而破损；在运输过程中因交通事故等原因造成泄漏。 由于本项目原料单次购入量较少，使用周期短，故原料实际物料存放量较少，只要加强仓库管理和泄漏事故防范，基本可以避免泄漏事故的发生。 - 4.6.5 环境风险防范措施 (1)火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 ⑤天然气储罐区设置 1 个可燃气体报警器 天然气发生火灾或爆炸的主要原因是储罐发生泄漏以及遇到明火。为了预防事故发生，本项目应建立环境安全保障体系，储罐区设置 1 个可燃气体报警器，当检测出泄露超标时，工作人员应及时做好相应措施。 (2)废水事故排放及泄漏风险防范措施 ①项目所在厂区排水已实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入水体。 ②车间应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、砂袋等)。 (2)废气事故排放风险防范措施 ①制定完善的操作规程，建立健全持证上岗和岗前培训制度； ②定期巡查、检修废气处理设施，定期维护、监测； ③若废气处理设施发生故障造成事故排放时，在岗人员应切断设施电源，并及时通知技术人员或汇报部门(车间)负责人进行维修。 4.6.6 风险分析结论 本项目危险物质储存量较少，不构成重大危险源，无需制定突发环境事件应急预案。在加强厂区防火管理、采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 烘干废气(含燃天然气废气) | 颗粒物、SO2、NOX、 非甲烷总烃 | （喷漆废气水帘柜预处理、喷粉废气粉末回收装置预处理）+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA001 | 非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1783-2018)表1中“其他涂装工序的其他行业”限值要求：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3 颗粒物、SO2 、NOx 排放浓度参照《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准(颗粒物排放浓度≤30mg/m3 ，SO2 排放浓度 ≤200mg/m3 ，NOx 排放浓度≤300mg/m3 ) |
|  |  | 悬挂喷粉、喷漆废气 | 颗粒物、 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 丝印废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | DA002 | 平板喷漆线废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 水帘柜预处理+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+20m高排气筒DA002 | 非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1783-2018)表1中“其他涂装工序的其他行业”限值要求：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求：颗粒物排放浓度≤120mg/m3 |
|  | 无组织 | 喷漆、喷粉、烘干、丝印 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 喷漆、喷粉工序设置密闭的喷漆、喷粉房，进行负压收集；其余工序尽可能设置密闭区域，加强废气的收集及废气处理装置维护保养 | 厂界：非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1783-2018) 中表 4 标准：非甲烷总烃≤2.0mg/m3 ； 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 表 2无组织排放标准：颗粒物1.0≤mg/m3 厂区内：非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 附 录 A 中的表 A. 1 特别排放限值要求：1h平均浓度值≤6.0mg/m3、厂区内监控点任意一次浓度值满足≤20.0mg/m3 。 |
| 地表水 环境 | 生产废水 |  | / | 项目水帘柜废水、喷淋塔废水循环使用不外排，定期打捞沉渣，定期更换废液；水喷淋清洗废水循环使用不外排，定期打捞沉渣 | 验收落实 |
|  | 生活污水（DW001） |  | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 生活污水依托出租方现有的化粪池收集预处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 |  | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)) |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
|  | / |  | / | / | / |
|  | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：废包装材料、不合格产品、金属颗粒经收集后出售给回收企业回收利用；设置一般工业固废暂存间，满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的相关要求； 危险废物：废原料空桶、废活性炭、漆渣、定期更换的喷漆废液、废气喷淋废液、定期更换的主脱脂水池废水、废过滤棉、水喷淋清洗打捞尘渣妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置。设置危险废物暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；避免事故排放；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等) |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 危险固废; 一般工业固废. 提示图形符号. 功能; 表示废水向水环境排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示危险固废物贮存、处置场; 表示一般工业固体废物贮存、处置场. 5.2排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见表5.2-1)。 表5.2-1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他. 二十八、金属制品业 33. 81; 金属表面处理及热处理加工336; 纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的; 除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 5.3自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.06713t/a |  | 0.06713t/a | +0.06713t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.20846t/a |  | 0.20846t/a | +0.20846t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.0247t/a |  | 0.0247t/a | +0.0247t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.1157t/a |  | 0.1157t/a | +0.1157t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.150 t/a |  | 0.150 t/a | +0.150 t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.087 t/a |  | 0.087 t/a | +0.087 t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.065 t/a |  | 0.065 t/a | +0.065 t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.016t/a |  | 0.016t/a | +0.016t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.35t/a |  | 0.35t/a | +0.35t/a |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 金属颗粒物 |  |  |  | /t/a |  | /t/a | /t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 5.475t/a |  | 5.475t/a | +5.475t/a |
| 危险 废物 | 废原料空桶 |  |  |  | 0.725t/a |  | 0.725t/a | +0.725t/a |
|  | 漆渣 (含少量废液) |  |  |  | 1.28t/a |  | 1.28t/a | +1.28t/a |
|  | 定期更换的喷漆废液、废气喷淋液 |  |  |  | 6.4t/a |  | 6.4t/a | +6.4t/a |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.57t/a |  | 2.57t/a | +2.57t/a |
|  | 水喷淋清洗打捞尘渣 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 定期更换的主脱脂水池废水 |  |  |  | 1.6t/a |  | 1.6t/a | +1.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1  项目地理位置图

附件二  项目备案表

附件十二  关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内

容的删除依据和理由说明