- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：福建蜀鑫达电子科技有限公司电脑显示器配件改建项目

建设单位(盖章)：      福建蜀鑫达电子科技有限公司

编制日期：                2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 2 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 31 -

四、主要环境影响和保护措施	- 43 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 81 -

六、结论	- 85 -

附表	- 86 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 86 -

附件1 关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明	- 88 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建蜀鑫达电子科技有限公司电脑显示器配件改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-350181-07-05-673459 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘*霞 | 联系方式 | 135****7783 |
| 建设地点 | 福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内 |  |  |
| 地理坐标 | ( 119 度 18 分 57.717 秒， 25 度 44 分 18.524 秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3912计算机零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-78 计算机制造 391 |
| 建设性质 | □新建(迁建) ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 福清市工业和信息化局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽工信备[2025]A060020号 |
| 总投资(万元) | 60 | 环保投资(万元) | 10 |
| 环保投资占比(%) | 1.6 | 施工工期 | 3个月，2025年4月～2025年6月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 2999.9 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，改建项目专项设置情况参照技术指南表1专项评价设置原则表开展分析，根据下表分析，改建项目无需开展专项评价。 表1 项目专项评价设置表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否需要设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 改建项目不涉及左侧表格内的内容; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 改建项目不涉及左侧表格内的内容; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 改建项目不涉及左侧表格内的内容; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 改建项目不涉及左侧表格内的内容; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 改建项目不涉及左侧表格内的内容; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。. |
| 规划情况 | ①规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》 ②审批机关：福清市人民政府 ③审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)编制范围的批复》(融政综〔2019〕189号) |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | ①规划环境影响评价文件名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》 ②审查机关：中华人民共和国生态环境部 ③审查文件名称及文号：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》(环审〔2020〕80号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》相符性分析 改建项目位于福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内(租赁合同详见附件4)，根据出租方提供的不动产权证(闽(2024)福清市不动产权第5027636号)，改建项目所在地为工业用地，厂房用途为工业厂房(不动产权证详见附件5)，根据《融侨经济技术开发区总体规划(2018-2023年)图》，改建项目用地属于工业用地(详见附图7)，符合用地规划需求。 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》的“产业发展-第二十二条中构建“3+1”的产业体系： ⑴三大支柱产业 电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等。 精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等。 光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等。 在三大支柱产业基础之上，完善与其相关的配套产业。 ⑵一项新兴产业 现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、物流展销都市型产业与服务型制造业。” 改建项目主要从事C3912计算机零部件制造，属于电子信息产业，属于三大支柱产业基础的相关配套产业，因此，改建项目选址和产业定位符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》。 二、与规划环评和环评审查意见符合性分析 改建项目与规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见符合性分析详见表1-2 融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等。机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等。汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器、汽车轴承等。根据开发区对主要产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40；“规划区主导产业环境准入原则”提出“主导产业C36汽车制造业应禁止新建：使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外)；涉及熔炼、电镀工艺；涉及钝化工艺的热镀锌；油性漆使用量超过10t/a喷漆工艺；使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈；采用煤、油、生物质等非清洁能源；铅酸蓄电池制造；印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外)现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。“规划区非主导产业环境准入原则”提出严禁引入“C17纺织业(含印染精加工)；C22造纸和纸制品业(纸制品制造除外)；C26化学原料和化学制品制造业(工业气体生产除外)；C32有色金属冶炼及压延加工业(压延加工除外)；其他非主导行业：1、禁止新建含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力一定期限内搬迁；2、包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂。” 改建项目为电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)，为C3912计算机零部件制造，所属的行业均属于规划区主导行业(C39)。因此，改建项目建设符合该园区规划政策。 对照《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中配套及其他行业环境准入要求及其审查小组意见，改建项目与规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见符合性分析详见表1-2。 表1-2 规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见对照一览表 类别名称; 空间布局约束; 改建项目情况; 符合性. 产业导向; 1、符合国家及地方产业政策； 2、符合所属行业有关发展规划; 改建项目符合国家及地方产业政策、所属行业有关发展规划，已获得工信局立项(闽工信备[2025]A060020号); 符合准入条件. 规划选址; 选址符合规划区范围内各单元控制性详细规划; 改建项目位于福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内，符合福清融侨经济技术开发区的用地规划; 符合准入条件. 清洁生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平(国内先进水平); 改建项目所采用的生产工艺、装备技术可达国内先进水平；水耗、能耗指标可达国内先进水平; 符合准入条件. 环境保护; - 符合行业环境准入要求。 - 2、建设项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 3、建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。 4、废水集中纳管排放。 5、实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体事件; 1、改建项目为电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)，为C3912计算机零部件制造，属于规划区主导行业。 2、经预测分析，改建项目各污染物经收集处理后可达标排放； 3、改建项目主要新增污染物为VOCs、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，产生的有机废气经集气罩收集后并入现有工程已建的UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒统一排放；改建项目陶化脱脂后的产品烘干使用天然气作为烘干炉的能源，燃烧天然气产生烟气合并现有工程已建的1根15mDA002排气筒排放 4、改建项目生活污水通过厂区污水总排口纳入市政污水管网; 符合准入条件. 空间布局约束; 禁止新建： 1、使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外)； 2、涉及熔炼、电镀工艺； 3、涉及钝化工艺的热镀锌； 4、油性漆使用量超过10t/a喷漆工艺； 5、使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈； 6、采用煤、油、生物质等非清洁能源； 7、铅酸蓄电池制造； 8、印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外)现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级; 改建项目为电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)，为C3912计算机零部件制造；主要使用电和天然气为主要能源；不涉及左侧所列的禁止新建的行业; 符合准入条件. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目新增大气污染物(现阶段指SO2、NOx)排放量实行1.5倍削减替代(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑)。 2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。 3、工业企业废水全部纳管进入污水厂集中处理后达标排放; 1、改建项目SO2、NOx的排放，根据后文测算，新增的二氧化硫总量指标为0.0058t/a、氮氧化物总量指标为0.0539t/a，由建设单位需于福建海峡资源环境交易中心有限公司购买废气总量指标； 2、改建项目主要新增污染物为VOCs，产生的有机废气经集气罩收集后并入现有工程已建的UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒统一排放，由建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂； 3、改建项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放; 符合准入条件. 资源环境效率管控; 39计算机、通信和其他电子设备制造业 1、能耗不超过0.12吨标煤/万元工业增加值； 2、水耗不超过7.53t/万元工业增加值； 3、污水排放量不超过6.40t/万元工业增加值； 4、VOCs排放量不超过0.20kg/万元工业增加值; 经建设单位提供信息，改建工业增加值为300万元/年。 1、改建项目新增用电量20万kWh/a，折合标煤为24.58t/a，能耗为0.082t标煤/万元工业增加值。 2、改建项目新增用水量为574.32t/a，水耗为1.914t/万元工业增加值。 3、改建项目新增污水排放量为120t/a，污水排放量0.4t/万元工业增加值。 4、改建项目新增不涉及VOCs排放量0.0082t/a，VOCs排放量0.027kg/万元工业增加值。; 符合准入条件. 关于《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》的审查意见(环审[2020]80号)摘录; 改建项目情况; 符合性. 审查意见; 严格入区项目生态环境准入：强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导行业不相关且污染物排放量大的项目入区; 改建项目不涉及重金属污染物的产生和排放，产生的污染物经处理后排放，对外环境影响较小，且改建项目不涉及重金属污染物的排放; 符合准入条件. 综上所述，改建项目符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》环境准入清单、环评审查意见以及闽调地面库距离及管控要求中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、规划及产业政策相符性分析 1.1产业政策符合性分析 改建项目主要从事电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)，采用较先进的环保设施，符合国家产业政策调整总体思路。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，且改建项目于2025年2月18日通过了福清市工业和信息化局的备案(详见附件6，备案号：闽工信备[2025]A060020号)，因此改建项目的建设内容符合国家当前的产业政策和环保要求。综述，改建项目的建设符合当前国家相关产业政策的要求。 1.2土地利用总体规划符合性分析 根据出租方提供的不动产权证(闽(2024)福清市不动产权第5027636号)，改建项目所在地为工业用地，厂房用途为工业厂房(不动产权证详见附件5)，改建项目从事电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)，为C3912计算机零部件制造，属于工业企业，因此，改建项目建设用地符合当地土地利用规划。 1.3“三线一单”控制要求的符合性分析 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，改建项目与福州市“三线一单”管控要求符合性分析如下： (1)生态红线 改建项目位于陆域范围，按照《福建省生态保护红线划定方案(报批稿)》(闽政函〔2018〕70号)，福州市陆域生态保护红线划定面积为2497.75平方千米，占全市陆域国土面积的21.06%。经对照“福州市生态保护红线陆海统筹范围图”，改建项目建设区未涉及生态保护红线，因此改建项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 (2)环境质量底线 ①水环境质量底线项目所在区域属于福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)中划定的水环境工业污染重点管控区。根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知》中划定的水环境工业污染重点管控区。水环境质量底线目标为：到2025年，国省控断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。 改建项目不涉及生产废水排放，生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入福清市融元污水处理厂集中处理，几乎不会改变区域水环境质量现状，因此，改建项目建设不会突破区域水环境质量底线。 ②大气环境质量底线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，改建项目所在地为大气环境管控分区中的高排放重点管控区。根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知》，大气环境质量底线目标为：到2025年，确保生态保护红线面积不降低；福州市区空气质量PM2.5年平均浓度降至18.6μg/m3。 改建项目产生的VOCs(以非甲烷总烃计)等经采取有效的污染防治措施后可实现达标排放，同时改建项目新增烘干炉采样天然气为供热燃料，天然气为清洁能源，燃烧天然气产生的烟气经排气筒可实现达标排放，改建项目废气源强较低，各污染物均可实现达标排放，改建项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。 ③土壤环境风险防控底线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，改建项目所在地为土壤污染风险管控分区中的建设用地污染风险重点管控区。根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知》，到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%(含)以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%(含)以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%(含)以上。 改建项目建设后，改建项目厂区车间地面全部硬化，生产过程不排放持久性污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，几乎不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。 (3)资源利用上线 ①水资源利用上线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，水资源利用上线要求为：衔接水资源管理“三条红线”，控制目标以省政府下达为准。改建项目水资源上线现状评价从水资源承载能力、水资源利用效率和生态需水量保障程度三方面综合分析，确定全省地市层面范围均为一般管控区，即全市水资源利用不会突破水资源利用上线。 改建项目运营期用水均来自市政供水，改建项目用水量不大，与福州市水资源利用上线管控要求相符，因此改建项目建设不会突破水资源利用上线。 ②土地资源利用上线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，土地资源利用上线要求为：衔接土地利用总体规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。 改建项目用地符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》要求，符合土地资源利用上线管控要求，因此改建项目建设不会突破土地资源利用上线。 ③能源资源利用上线 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，能源资源利用上线要求为：衔接碳达峰方案、节能减排、能源规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。 改建项目设备使用电能和天然气作为能源，不涉及高污染燃料，改建项目与福州市能源资源利用上线要求相符。 (4)生态环境准入清单 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，改建项目属于重点管控单元，改建项目与“福州市生态环境总体准入要求和福州市陆域环境管控单元准入要求”符合性分析详见后文分析。 |  |  |

| 其他符合性分析 | (5)与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中提出的要求的符合性分析 ①全省陆域要求的符合性分析具体见表1-4。 表1-4 与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中全省陆域的符合性分析 准入要求; 改建项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》(闽环保固体〔2022〕17号)要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺; 改建项目主要从事电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)制造，不在空间布局约束范围中，项目周边水环境质量达标。生活污水经化粪池处理后接入市政管网汇入污水处理厂统一处理; 符合. 污染物排放管控; 1.建设项目新增的主要污染物(含VOCs)排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控; 1、改建项目SO2、NOx的排放，根据后文测算，新增的二氧化硫总量指标为0.0058t/a、氮氧化物总量指标为0.0539t/a，由建设单位需于福建海峡资源环境交易中心有限公司购买废气总量指标； 2、改建项目主要新增污染物为VOCs，产生的有机废气经集气罩收集后并入现有工程已建的UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒统一排放，由建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂； 3、改建项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放; 符合. 环境风险防控; 无; /; /. 资源开发效率要求; 1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 改建项目设计电能和天然气的使用，天然气作为烘干炉的燃烧供热能源，同时改建项目所采用的生产工艺、装备技术可达国内先进水平；水耗、能耗指标可达国内先进水平; 符合. 根据上述分析，改建项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中全省陆域的相关规定是符合的。 ②与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福州市陆域。因此，具体见表1-5。 表1-5 与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福州市陆域的符合性分析 准入要求; 改建项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 一、优先保护单元中的生态保护红线1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。(1)管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。(2)原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖(不包括投礁型海洋牧场、围海养殖)等活动，修筑生产生活设施。(3)经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。(4)按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。(5)不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。(6)必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。(7)地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更(不含扩大勘查区块范围)、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、(中)重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。(8)依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。(9)法律法规规定允许的其他人为活动。2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知(试行)》(闽自然资发〔2023〕56号)，允许占用生态保护红线的重大项目范围：(1)党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。(2)中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。(3)国家级规划(指国务院及其有关部门正式颁布)明确的交通、水利项目。(4)国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。(5)为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。(6)按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。二、优先保护单元中的一般生态空间1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。三、其它要求1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新(扩)建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》(2010年修正本)、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(2017年1月9日)等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号)要求全面落实耕地用途管制; 改建项目主要从事电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)制造，位于音西街道，改建项目区域托管融侨经济开发区，根据融侨经济开发区规划环评的规划主导行业的准入清单要求，改建项目生产工艺不属于禁止新建类别，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1.工业类新(改、扩)建项目新增主要污染物(水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物)排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。6.每小时35(含)—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件(闽环规〔2023〕2号)的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求; 1、改建项目SO2、NOx的排放，根据后文测算，新增的二氧化硫总量指标为0.0058t/a、氮氧化物总量指标为0.0539t/a，由建设单位需于福建海峡资源环境交易中心有限公司购买废气总量指标； 2、改建项目主要新增污染物为VOCs，产生的有机废气经集气罩收集后并入现有工程已建的UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒统一排放，由建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂； 3、改建项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放; 符合. 环境风险防控; 无; /; /. 资源开发效率要求; 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉(燃煤、燃油、燃生物质)全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化; 改建项目不涉及燃煤锅炉的使用，仅配套天然气烘干炉供生产使用; 符合. 根据上述分析，改建项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福州市陆域的相关规定是符合的。 ③改建项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中产业集聚类重点管控单元的符合性 表1-6 与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中产业集聚类重点管控单元的符合性分析 准入要求; 改建项目情况; 符合性. 产业集聚类重点管控单元; 空间布局约束; 对于存在未依法开展规划环境影响评价或环境风险隐患突出且未完成限期整改或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境评价文件; 旧项目已取得二氧化硫和氮氧化物的排放总量，详见附件9，本次改建新增的二氧化硫、氮氧化物和VOCs的排放总量由建设单位后期取得; 符合. 污染物排放管控; 1.以福州江阴工业区和环罗源湾区域、厦门市岛外工业园区、漳州市周边工业区和台商投资区、泉州市泉港和泉惠石化工业区、莆田华林和西天尾工业园区、宁德漳湾工业区和湾坞钢铁集中区等为重点，削减现有企业氮氧化物和挥发性有机物排放量，新增氮氧化物和挥发性有机物排放应实施区域等量或倍量替代削减。2.各类开发区、工业园区应全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置；现有化工园区、涉重金属工业园区内企业污水接管率必须达到100%。3.新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。4.大型石化产业基地、以化工为主导行业的工业园区，以及规模化的皮革、合成革、电镀专业集中区，应配套建设危险废物贮存处置设施。5.鼓励国家级和省级开发区在符合依法、合理、集约用地和环境保护的要求下，整合托管区位邻近且产业趋同的各类工业园区及其环境保护设施(包括污水、固废集中治理设施)。6.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理; 1、改建项目SO2、NOx的排放，根据后文测算，新增的二氧化硫总量指标为0.0058t/a、氮氧化物总量指标为0.0539t/a，由建设单位需于福建海峡资源环境交易中心有限公司购买废气总量指标； 2、改建项目主要新增污染物为VOCs，产生的有机废气经集气罩收集后并入现有工程已建的UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒统一排放，由建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂； 3、改建项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放; 符合. 环境风险防控; 所有石化、化工园区均应健全环境风险防控工程，建设公共环境应急池系统，完善事故废水导流措施，建设功率足够的双向动力提升设施，形成企业应急池、企业间应急池共用和园区公共应急池三级应急池体系，提升园区应对环境风险能力; 厂区内设计雨污分流，并将厂房内进行分区防渗，进一步降低泄漏的风险，同时与园区建立应急管理联动; 符合. 资源开发效率要求; 无; /; /. 1.4与污染防治相关政策符合性分析 改建项目与挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析，符合性分析详见表1-7。 表1-7 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文件名称; 相关内容; 改建项目情况; 符合性. 1; “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 四、主要任务 (一)加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 改建项目位于福清市，不属于重点地区，不属于重点行业，改建项目建设过程中将严格执行环保“三同时”制度，严格废气收集、治理，确保满足有机废气收集、治理、管理的要求，实现达标排放。; 符合. 2; 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案; 二、主要任务 (一)严格环境准入 进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。 (二)大力推进清洁生产 在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。 (三)加快推进重点行业VOCs专项整治 (2)加强化工企业污染综合整治提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。原料、中间产品与成品应密闭储存，对于实际蒸汽压大于2.8千帕、容积大于100立方米的有机液体储罐， 采用高效密封方式的浮顶罐或安装密闭排气系统进行净化处理。排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。; 改建项目印刷和电烘干过程产生少量的有机废气经过集中收集后通过二级活性炭吸附处理后达标排放，有机废气处理效率大于80%。; 符合. 3; 福州市挥发性有机物污染整治工作方案; (二)严格VOCs项目环境准入 提高行业准入门槛，鼓励支持企业通过技改减少挥发性有机物排放，严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。; 改建项目VOCs通过现有工程已建的UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCs排放实行1.2倍量替代; 符合. 4; 《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知; (2)严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 改建项目VOCs实现1.2倍量调剂; 符合. 5; 《福州市生态环境局关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作(VOCs2.0)的通知》(榕环保综[2021]100号); “严格涉挥发性有机物建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建排放挥发性有机物的建设项目实行倍量替代。鼓励用低(无)挥发性有机物含量的原辅材料。”; 改建项目VOCs经通过现有工程已建的UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理后达标排放。且排放的VOCs实行区域内1.2倍量替代; 符合. 6; 《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发 2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号); 四、严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等。实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; ①改建项目使用的油墨是不需要进行调墨的，外购进来即可进行印刷工序，使用的油墨为油性的油墨，根据附件15油墨的成分报告可知，油墨中主要含量为丙烯酸树脂、防白水、消泡剂、抗油剂、分散剂、增稠剂(备注：因此厂家说明成分含量不能提供，因此VOCs的含量按照VOCs的含量检测报告进行计算)，油墨中的VOCs组分主要为乙二醇丁醚(BCS)和异佛尔酮，根据VOCs的含量检测报告，VOCs的含量占比为29.2%，根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值中油性油墨的挥发性有机化合物(VOCs)限值≤75%，改建项目使用的油性油墨VOCs的含量为29.2%≤75%，因此，改建项目使用的油性油墨为低挥发性有机物VOCs含量的油墨，符合国家政策要求； ②改建项目VOCs经通过现有工程已建的UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理后达标排放。且排放的VOCs实行区域内1.2倍量替代; 符合. 改建项目为电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)，为C3912计算机零部件制造，属于规划区主导行业，生产过程中使用油墨进行印刷工序，根据上述分析改建项目使用的油墨为低挥发性有机物VOCs含量的油墨。 改建项目于组装线前增加部分产品的油墨印刷标签，油墨印刷和电烘干过程中产生有机废气经集气罩收集后通过现有工程已建的“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放，收集效率按90%计算，安装二级活性炭吸附装置，可减少污染物排放，处理效率按80%计。改建项目通过采取有效的治理措施后，挥发性有机物可以得到有效的控制，符合挥发性有机物污染防治相关政策的要求 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.5周围环境相容性 改建项目周边无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。根据环境现状监测资料可知，改建项目所在区域环境质量较好，满足其相应的功能区规划要求；改建项目租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内进行生产活动。 改建项目周边为工业厂房、规划用地和居民自然村，因此，改建项目产生的废气对其影响不大。改建项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入福清市融元污水处理厂，对周围水环境影响不大。一般固废设置一般固废贮存间，集中收集后外售有资质单位；生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运。设备产生的噪声均采用隔声减振措施。改建项目运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响较小，改建项目与周围环境是相容且相互适应的。因此，改建项目选址环境功能符合要求。 1.6 与“三区三线”的符合性分析 改建项目位于福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内，改建项目用地范围属于开发区红线内，不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区，改建项目符合福清市的土地利用总体规划，能够符合城镇集中建设区的功能定位。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 福建蜀鑫达电子科技有限公司成立于2018年7月4日，法定代表人郑**，注册资金1000万元整，是一家从事电子配件、五金制品、模具、汽车零部件研发、设计、生产、加工及销售；铸铁件、铸钢件、锻件及粉末冶金制品的制造、加工及销售。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；软件开发；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(营业执照详见附件2、法定代表人身份证详见附件3)。 福建蜀鑫达电子科技有限公司于2018年7月5日委托扬州市集美环境科技有限公司编制了《福建蜀鑫达电子科技有限公司年加工显示器配件30万件环境影响报告表》，并于2019年通过了福州市福清生态环境局的审批，批复号为：融环评表﹝2019﹞5号(详见附件10)，于2020年6月16日于全国排污许可证管理信息平台公开端进行了排污许可登记的填报，登记号：91350181MA31UW370P001W(详见附件13)，于2019年70日召开了《福建蜀鑫达电子科技有限公司年加工显示器配件30万件竣工环保验收会议》，并形成了验收总体意见和验收签到单，并于当日在网上公示20个工作日后，于2019年8月5日录入全国建设项目竣工环境保护验收信息系统(详见附件11)。 现产品需进行升级，因此福建蜀鑫达电子科技有限公司新增投资60万元，租赁福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内作为生产场所，租赁面积2999.9m2(备注：现有工程仅租赁车间四右侧部分约1650m2，现改建项目将车间四全部租赁)，拟在产品喷塑工艺前增加半成品配件(原材料)的前处理工序(预处理脱脂工序)和组装线前增加部分产品的油墨印刷标签的工序，不新增产能，全厂产能为年产电脑显示器配件30万件，改建项目于2025年2月18日通过了福清市工业和信息化局的备案(详见附件6，备案号：闽工信备[2025]A060020号)。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)的有关规定，改建项目的实施需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，改建项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，53、塑料制品业292；其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”“三十三、汽车制造业 36，71、电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)367；其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”类别，因此改建项目环评类别属于编制环境影响报告表的范畴，详见表2.1-1。 表2.1-1建设项目环境影响评价分类管理目录(节选) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39. 78、计算机制造 391; /; 显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的; /. 建设单位委托本单位承担改建项目的环境影响报告表的编制工作(附件1：环评委托书)。我单位在接受委托后派技术人员到现场进行踏勘和收集有关资料，并依照相关环评技术规范编写成环境影响报告表，供建设单位报生态环境行政主管部门审批和作为落实改建项目的环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施的依据。 2.2 建设内容 ### 2.2.1出租方情况和项目与出租方的依托关系 ⑴出租方环保手续 福建恒昌电子科技有限公司年产五金配件300万个改扩建项目位于福清市宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，福建恒昌电子科技有限公司于2014年3月委托北京中安质环技术评价中心有限公司编制了《福建恒昌电子科技有限公司年产五金配件300万个改扩建项目环境影响评价报告表》，并于2014年5月15日通过了福清市环境保护局的审查批复(文号:融环评表﹝2014﹞47号)，年产五金配件300万个，于2014年7月15日开始动工建设，并于2014年12月15日建成进行调试生产，并通过了竣工环保验收，出租方福建恒昌电子科技有限公司的验收结论和环评批复详见附件19。 ⑵出租方同意将厂房租赁给福建蜀鑫达电子科技有限公司的说明 福建蜀鑫达电子科技有限公司系租用我公司(福建恒昌电子科技有限公司)车间四内进行福建蜀鑫达电子科技有限公司电脑显示器配件改建项目生产，我司《福建恒昌电子科技有限公司年产五金配件300万个改扩建项目》现已完成竣工环境保护验收，现取消4#车间的生产内容，将车间四全部租赁给福建蜀鑫达电子科技有限公司进行生产活动，同时车间四内卫生间已接入厂区的化粪池中，生活污水依托我公司化粪池处理后接入市政污水管网，厂房情况说明详见附件18。 ⑶福建蜀鑫达电子科技有限公司与出租方的依托情况说明 福建蜀鑫达电子科技有限公司仅使用出租方(福建恒昌电子科技有限公司)已建的给水、排水管道和已建的化粪池，废气处理设施、一般工业固体废物暂存间等均由福建蜀鑫达电子科技有限公司自行负责。 2.3 改建项目情况 ### 2.3.1项目基本概况 (1)项目名称：福建蜀鑫达电子科技有限公司电脑显示器配件改建项目 (2)建设性质：改建 (3)建设单位：福建蜀鑫达电子科技有限公司 (4)建设地点：福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内 (5)建设规模：租赁厂房面积2999.9m2 (6)项目投资：60万元 (7)生产规模：拟在产品喷塑工艺前增加半成品配件(原材料)的前处理工序(预处理脱脂工序)和组装线前增加部分产品的油墨印刷标签的工序，不新增产能，全厂产能为年产电脑显示器配件30万件 (8)职工人数：改建新增职工10人，均不在厂区内食宿 (9)工作制度：年工作日300天，单班制，每天工作时间为8h，夜间不生产 2.3.2项目产品方案 根据建设单位提供资料，从事电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)的生产，产品方案详见表2.3-1。 表2.3-1 项目具体产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有工程产能; 改建工程产能; 全厂产能; 备注. 1; 电脑显示器配件; 30万件/年; /; 30万件/年; 拟在产品喷塑工艺前增加半成品配件(原材料)的前处理工序(预处理脱脂工序)和组装线前增加部分产品的油墨印刷标签的工序，不新增产能，全厂产能为年产电脑显示器配件30万件. 2.3.2项目建设内容 建设项目工程内容及组成见表2.3-2。 表2.3-2 建设项目工程内容及组成 工程类别; 工程名称; 现有工程规模和内容; 改建工程规模和内容; 备注. 主体工程; 车间厂房; 租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四部分，租赁面积1650平方米，厂房内按照工艺流程进行分区，分为喷漆区、喷粉区、喷砂区、组装区(2条组装线)、检测室; 租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四整栋，租赁面积2999.9平方米，厂房内按照工艺流程进行分区，分为喷漆区、喷粉区、喷砂区、组装区(2条组装线)、检测室，改建新增原材料的预处理脱脂区和成品入库前的标签印刷区; 改建新增预处理和印刷工序. 储运工程; 料架区(原材料暂存区); 厂房内设1个原料仓库、1个成品仓库、1个半成品仓库; 依托现有工程已建的原料仓库、成品仓库、半成品仓库; /. 公用工程; 给水系统; 由园区供给，依托福建恒昌电子科技有限公司内的给水管网; 由园区供给，依托福建恒昌电子科技有限公司内的给水管网; /. 供电系统; 由园区供给，依托福建恒昌电子科技有限公司内的配电房; 由园区供给，依托福建恒昌电子科技有限公司内的配电房; /. 排水工程; 依托福建恒昌电子科技有限公司内的雨污管线，厂区实行“雨污分流、清污分流”; 依托福建恒昌电子科技有限公司内的雨污管线，厂区实行“雨污分流、清污分流”; /. 环保工程; 废水处理; ①项目产生的生活污水依托福建恒昌电子科技有限公司的化粪池处理后经市政管网排入福清市融元污水处理厂统一处理； ②水帘喷漆废水采用沉淀处理后回用，不排放；; ①项目生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理； ②项目喷塑工艺前增加半成品配件的前处理工序产生的前处理废水循环使用，不外排，定期补充新鲜水； ③项目水洗槽废水根据设计单位提供的资料，约25天排放一次，每年排放12次，排放的清洗槽废水经水帘喷漆废水的处理设施“pH调节+混凝絮凝沉淀”处理后用于水帘台的水帘补水工序，不外排; 改建新增前处理废水和水洗槽废水. 废气处理; ①抛丸废气：抛丸粉尘经收集后通过1套布袋除尘装置处置后回用于生产，不设置排气筒； ②喷塑废气：喷塑废气经设备内部配套粉末回收装置处置后回用于生产，不设置排气筒； ③喷漆废气：喷漆废气收集后经“水帘柜+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放； ④燃烧烟气：喷漆固化工艺天然气燃烧产生烟气通过1根15mDA002排气筒排放; ①项目于组装线前增加部分产品的油墨印刷标签，油墨印刷和电烘干过程中产生有机废气经集气罩收集后通过现有工程已建的“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放； ②燃烧烟气：项目陶化脱脂后的产品烘干使用天然气作为烘干炉的能源，燃烧天然气产生烟气合并现有工程已建的1根15mDA002排气筒排放; 依托现有工程已建的处理设施和排气筒. 固废处理; ①生产边角料集中收集后售予回收单位；半成品仓库区设置1个固废暂存点(分一般固废暂存点和危废暂存点)； ②生活垃圾委托环卫部门进行处置； ③危险废物暂存在危险废物贮存间内，定期委托福建省固体废物处置有限公司进行处置; ①依托现有工程已建的生活垃圾桶，交由环卫部门定期清理； ②依托现有工程已建的一般工业固体废物贮存区，一般工业固体废物经收集后由回收单位回收利用； ③依托现有工程已建的危险废物贮存间，危险废物暂存在危险废物贮存间内，定期委托福建省固体废物处置有限公司进行处置; 依托现有工程已建. 噪声治理; 高噪设备配备隔音、减振措施; 新增的设备采用低噪声设备，采取减振、吸声、隔声等措施; 新设备新建隔声、减振措施. 2.3.3项目主要原辅材料用量和理化性质分析 (1)原辅材料消耗及其性状分析 项目主要原辅材料及用量见下表2.3-3。 表2.3-3 主要原辅材料及用量 序号; 名称; 现有工程使用量; 改建工程使用量; 以新带老削减量; 全厂工程使用量; 改建变化量. 1; 半成品配件; 30万件/a; /; /; 30万件/a; +0万件/a. 2; 油漆; 1.84t/a; /; /; 1.84t/a; +0t/a. 3; 稀释剂; 1.2t/a; /; /; 1.2t/a; +0t/a. 4; 粉末; 10t/a; /; /; 10t/a; +0t/a. 5; 除油剂; /; 0.66t/a; /; 0.66t/a; +0.66t/a. 6; 陶化剂; /; 0.34t/a; /; 0.34t/a; +0.34t/a. 7; 油墨 (不需调墨的); /; 0.1t; /; 0.1t; +0.1t. 8; 水; 480t; 574.32t; -16.32t (水帘台补水减少); 1038t/a; +558t/a. 9; 电; 200万kwh; 20万kwh; /; 220万kwh; +20万kwh. 10; 天然气; 14万m3; 2.88万m3; /; 16.88万m3; +2.88万m3. ⑵原辅材料理化性质分析 表2.3-4 部分主要原辅材料性质介绍 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 油墨; 项目使用的油墨是不需要进行调墨的，外购进来即可进行印刷工序，项目使用的油墨为油性的油墨，根据附件15油墨的成分报告可知，油墨中主要含量为丙烯酸树脂、防白水、消泡剂、抗油剂、分散剂、增稠剂(备注：因此厂家说明成分含量不能提供，因此VOCs的含量按照VOCs的含量检测报告进行计算)，油墨中的VOCs组分主要为乙二醇丁醚(BCS)和异佛尔酮，根据VOCs的含量检测报告，VOCs的含量占比为29.2%，根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值中油性油墨的挥发性有机化合物(VOCs)限值≤75%，改建项目使用的油性油墨VOCs的含量为29.2%≤75%，因此，项目使用的油性油墨为低挥发性有机物VOCs含量的油墨，符合国家政策要求. 2; 陶化剂; 项目使用的陶化剂的成分主要为硝酸锆30%、硝酸铝30%、氟锆酸20%、硝酸镁20%. 3; 除油剂; 项目使用的除油剂的成分主要为碳酸钠30%、硅酸钠20%、葡萄酸钠20%、AES表面活性剂20%、氢氧化钠10%. ### 2.3.4主要生产设备 项目主要生产设备一览表详见表2.3-5。 表2.3-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 现有工程数量; 改建工程设备数量; 全厂工程设备数量; 改建变化量. 1; 抛丸机; 1台; /; 1台; +0台. 2; 水帘式除尘台; 1台; /; 1台; +0台. 3; 手动喷粉柜; 1台; /; 1台; +0台. 4; 混合式喷漆台; 1台; /; 1台; +0台. 5; 底漆烘烤固化工艺/加热系统; 1台; /; 1台; +0台. 6; 喷塑烤箱; 1台; /; 1台; +0台. 7; 液体悬挂输送机; 1台; /; 1台; +0台. 8; 组装流水线; 1台; /; 1台; +0台. 9; 预脱脂池(1.7m*1.0m*1.0m); /; 1个; 1个; +1个. 10; 主脱脂池(1.7m*1.0m*1.0m); /; 1个; 1个; +1个. 11; 水洗池(1.7m*1.0m*1.0m); /; 2个; 2个; +2个. 12; 陶化池(1.7m*1.0m*1.0m); /; 1个; 1个; +1个. 13; 烘干房(含1台燃天然气烘干炉); /; 1间; 1间; +1间. 14; 陶化脱脂流水线; /; 1条; 1条; +1条. 15; 丝印烘烤设备; /; 1台; 1台; +1台. 2.3.5 物料平衡和水平衡 ⑴项目物料平衡 项目物料平衡详见图2.2-1。 配件30万件、 油墨0.1t 集气罩收集 VOCs (0.0292) 无组织 VOCs (0.0263) 有组织 无组织排放量 VOCs(0.0029) 废活性炭量(0.0147)、UV灯管催化氧化(0.0063) DA001改建项目VOCs排放量0.0053 回收量0.021 排放量0.031 UV光氧催化氧化+活性炭(0.0263) 进入废气处理设施的VOCs量：0.0263 VOCs (0.0292) VOCs (0.0292) 废空桶0.01 配件30万件(剩余油墨附着产品上) 图2.2-1 物料平衡图 单位：t/a(备注：仅计算改建项目新增的VOCs排放量) ⑵水平衡 项目新增的用水主要为职工的生活用水、陶化脱脂工序的用水以及水洗工序用水。 ①新增的职工生活用水 根据业主提供的资料，项目职工人数10人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂区内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50016-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，则生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则改建项目职工生活用水量约为0.5t/d(150t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为0.4t/d(120t/a)。 ②陶化脱脂工序的用水 脱脂陶化流水线包括脱脂、陶化槽用水及水洗用水，项目陶化和脱脂的废水循环使用，不外排，定期清捞废渣，废渣属于危险废物暂存在危险废物贮存间内，定期委托福建省固体废物处置有限公司进行处置；水洗槽废水根据设计单位提供的资料，约25天排放一次，每年排放12次，排放的清洗槽废水经水帘喷漆废水的处理设施“pH调节+混凝絮凝沉淀”处理后用于水帘台的水帘补水工序，不外排。 A.脱脂和陶化槽用水 a.脱脂槽用水 项目预脱脂槽和主脱脂槽有效容积均为1.7×1×1×0.8=1.36m3(备注：有效容积均按照体积的80%计算)，即每天脱脂槽内总用水量为2.72t，经与建设单位及设计单位核实，脱脂槽内的液体不更换，为保证槽内液体的浓度，只是补充损耗的脱脂剂和水。槽内用水损耗量按20%计，则每天需补充新鲜水0.544t/d(163.2t/a)，年工作时间300天计。 b.陶化槽用水 项目陶化槽有效容积为1.7×1×1×0.8=1.36m3(备注：有效容积均按照体积的80%计算)，即每天陶化槽内的总用水量为1.36m3，经与建设单位及设计单位核实，陶化槽内的液体不更换，为保证槽内液体的浓度，只是补充损耗的陶化剂和水。槽内用水损耗量按20%计，则每天需补充新鲜水0.272t/d(81.6t/a)，年工作时间300天计。 B.水洗槽用水 a.水洗槽补充水 项目共设2个水洗槽，水洗槽的有效容积为1.7×1×1×0.8=1.36m3(备注：有效容积均按照体积的80%计算)，槽内用水损耗量按水洗槽有效容积的20%计，则脱脂后水洗用水每天需补充损耗水0.272t/d(81.6t/a)，陶化后水洗用水每天需补充损耗水0.272t/d(81.6t/a)，合计水洗槽每天补充新鲜水量为0.544t/d(163.2t/a)，年工作时间300天计。 b.水洗槽排水后补水 项目共设2个水洗槽，水洗槽的有效容积为1.7×1×1×0.8=1.36m3(备注：有效容积均按照体积的80%计算)，水洗槽废水根据设计单位提供的资料，约25天排放一次，每年排放12次，排放的清洗槽废水经水帘喷漆废水的处理设施“pH调节+混凝絮凝沉淀”处理后用于水帘台的水帘补水工序，不外排，即年补充水量为12×1.36=16.32t/a(0.0544t/d)，根据现有工程环评可知，水帘喷漆台的补水量为0.1t/d(30t/a)，项目的水洗槽废水量低于水帘喷漆台的补水量。 项目给排水量见表2.2-6。项目水平衡图详见图2.2-2。 表2.2-6 项目给排水量情况表 用水类型; 用水量系数; 日用水(t/d); 年用水量(t/a); 排放系数; 日排量(t/d); 年排水量(t/a). 职工生活用水; 50L/人·班; 0.5; 150; 0.8; 0.4; 120. 脱脂槽用水; 20%水量; 0.544; 163.2; 0; 0; 0. 陶化池用水; 20%水量; 0.272; 81.6; 0; 0; 0. 水洗槽用水; 20%水量; 0.544; 163.2; 0; 0; 0. 水洗槽补水; 1年排放12次; 0.0544; 16.32; 0; 0; 0. 合计; /; 1.9144; 574.32; 0.8; 0.4; 120. 备注：按300天计. 120 新鲜水 574.32 生活用水 出租方已建的化粪池 损耗30 图2.2-2 项目水平衡图(单位：t/a) 市政污水管网 120 接入市政污水管网，纳入福清市融元污水处理厂统一处理 120 脱脂槽 损耗163.2 循环使用2.72 陶化槽 损耗81.6 循环使用1.36 水洗池 损耗163.2 循环使用2.72 150 81.6 163.2 179.52 pH调节+混凝絮凝装置 水帘喷漆台补水 损耗16.32 16.32 16.32 2.3.6项目平面布置合理性分析 项目位于福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内，厂房布局为南侧和中部为生产区、料架区(原料暂存区)位于西侧，北侧为成品区，项目车间平面布置根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互不干扰，工艺流程顺畅，项目生产区相对独立，有利于生产布置；项目车间平面布置图详附图6。 项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向受污染的概率最高，项目厂区内共设置2根排气筒，按照远离周边居住区，降低对周边居民区的影响；设置一般固体废物暂存间用于暂存一般工业固体、危废间暂存危险废物，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。 综上所述，从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。综上所述，改建项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 改建项目租赁区域(2999.9m2) 工艺流程和产排污环节 | 2.4 生产工艺流程和产排污环节 2.4.1 工艺流程和产排污环节说明 项目生产工艺的流程图详见下图2.4-1和图2.4-2。 W1-3废水 W1-1废水、S1-1废渣 W1-5废水 水分烘干(120～160℃，10min) 预脱脂(喷淋1min) 主脱脂(喷淋3min) 水洗1(喷淋1min) 表调(中和)(喷淋1min) 陶化(喷淋3min) 水洗3(喷淋1min) W1-4废水 S1-3废渣 W1-2废水、S1-2废渣 电能 电能 进入后端生产工序 天然气 烘干炉 供热 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 电能 图2.4-1 陶化脱脂工序具体工艺流程 回用 半成品配件 喷砂 图2.4-2 生产工艺流程及产污分析图 布袋除尘器 颗粒物 尘渣 除尘 水 废渣 陶化脱脂 陶化剂、脱脂剂 废水 收集池 回用各陶化脱脂工序 喷塑 粉尘 粉末 排气筒 喷粉后烤粉 有机废气 颗粒物 喷底漆 固化炉供热烘干 喷面漆 固化炉供热烘干 有机废气、燃天然气烟气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物) 有机废气 有机废气 有机废气、燃天然气烟气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物) 油墨印刷和电烘干 天然气 有机废气 油墨 油漆、稀释剂 油漆、稀释剂 天然气 天然气 组装包装入库 不合格产品、废包装材料 改建环评新增 改建环评新增 废油墨空桶 废空桶 漆渣、废空桶 漆渣、废空桶 工艺流程简述： 本次改建环评拟在产品喷塑工艺前增加半成品配件(原材料)的前处理工序(预处理脱脂工序)和组装线前增加部分产品的油墨印刷标签的工序，不新增产能，全厂产能为年产电脑显示器配件30万件。 ⑴陶化脱脂工序 陶化和脱脂工序流程介绍(全过程采用悬挂输送链，设电控系统控制，V=3.0m/min，0.5-8.0连续可调) ①预脱脂、主脱脂：工件上挂后，进行预脱脂和主脱脂，主要去除机加工后半成品表面油污等，改建项目采用喷淋式脱脂，设一个预脱脂槽和一个主脱脂槽，预脱脂槽和主脱脂槽的规格均为1.7×1.0×1.0(长×宽×高)，配制槽液浓度1%，pH控制在12；为保证脱脂的效果，采用电能对脱脂槽进行加热，使槽液温度保持在40℃左右。根据与建设单位及设计单位核实，脱脂槽内脱脂液不更换，定期清理槽底槽渣，为保证槽内液体的浓度，定期补充损耗的脱脂剂和水。 ②陶化：陶化主要利用陶化剂在金属表面生产一种杂合难溶纳米级陶瓷转化膜，陶化剂不含重金属和磷酸盐，清洗废水处理简单，转化膜生产过程中使用电能进行加热，使槽液温度保持在40℃左右。该工艺是取代传统磷化工艺的新型环保成膜工艺。项目陶化采用喷淋式，设一个陶化槽，规格为1.7×1.0×1.0(长×宽×高)，配制槽液浓度2%，pH控制在4.5-5.5。根据与建设单位及设计单位核实，陶化槽内陶化液不更换，定期清理槽底槽渣，为保证槽内液体的浓度，定期补充损耗的陶化剂和水。 ③水洗：工件经脱脂、陶化等工序后均进入水洗槽，以除去工件表面残留的脱脂剂、陶化剂。脱脂后设1道水洗为喷淋式水洗，水洗槽规格均为1.7×1.0×1.0(长×宽×高)，水洗采用喷淋的方式进行清洗。陶化后也设1道喷淋式水洗，水洗槽规模分别为1.7×1.0×1.0(长×宽×高)。 ④沥液段：在脱脂陶化每道工序后均设置沥液段即滴水段，以减少工件上所带的液体，并保证不会将液体滴落于车间地面，沥液段所收集的液体回流至前段工序。 ⑤水分烘干：清洗完后工件在烘干炉内进行烘干，烘干炉燃烧天然气进行供热，蒸发表面处理后工件表面的清洗后残留的水分，项目陶化脱脂后的产品烘干使用天然气作为烘干炉的能源，燃烧天然气产生烟气合并现有工程已建的1根15mDA002排气筒排放。 ⑵油墨印刷和烘干工序 项目部分产品需于表面进行标签的印刷，项目外购的油墨不需要进行调墨工序，直接可加入设备中进行使用(不涉及调墨废气的产生和排放)，项目外购丝印烘烤设备，产品于组装前进行标签的印刷和烘干(采用电能烘干)，印刷和烘干过程中会产生有机废气的挥发的VCOs(以非甲烷总烃计)经集气罩收集后通过现有工程已建的“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放；产生的废油墨空桶暂存在危险废物贮存间内，定期委托福建省固体废物处置有限公司进行处置。 表2.4-1 项目产污环节分析一览表 项目; 产污环节; 污染物名称; 主要污染物; 排放周期; 排放去向. 废气; 印刷、烘干工序; 印刷和烘干有机废气; VOCs(以非甲烷总烃计); 连续; 项目于组装线前增加部分产品的油墨印刷标签，油墨印刷和电烘干过程中产生有机废气经集气罩收集后通过现有工程已建的“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放. 烘干炉燃烧天然气; 燃烧烟气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续; 项目陶化脱脂后的产品烘干使用天然气作为烘干炉的能源，燃烧天然气产生烟气合并现有工程已建的1根15mDA002排气筒排放. 废水; 员工办公、生活; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 间歇; 项目生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理. 陶化脱脂废水; 陶化脱脂废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、表面活性剂; 间歇; 项目喷塑工艺前增加半成品配件的前处理工序产生的前处理废水循环使用，不外排，定期补充新鲜水. 水洗槽废水; 水洗废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、表面活性剂; 间歇; 项目水洗槽废水根据设计单位提供的资料，约25天排放一次，每年排放12次，排放的清洗槽废水经水帘喷漆废水的处理设施“pH调节+混凝絮凝沉淀”处理后用于水帘台的水帘补水工序，不外排. 固废; 组装、包装工序; 包装废物(包装纸箱、包装袋等)、检验不合格的半成品; 包装纸箱、包装袋等、检验不合格的半成品; 间歇; 依托现有工程已建的一般工业固体废物贮存区，一般工业固体废物经收集后由回收单位回收利用. 废气处理设施; 废活性炭、废灯管; 废活性炭、废灯管; 间歇; 依托现有工程已建的危险废物贮存间，危险废物暂存在危险废物贮存间内，定期委托福建省固体废物处置有限公司进行处置. 配件前处理工序; 前处理废渣; 前处理废渣; 间歇. 印刷; 废空桶; 废空桶; 间歇. 办公、生活; 生活垃圾; 办公、生活; 间歇; 依托现有工程已建的生活垃圾桶，交由环卫部门定期清理. 噪声; 生产车间; 机械噪声; /; 连续; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.5 现有工程建设项目情况 2.5.1现有项目环评、验收以及排污许可材料的基本情况 福建蜀鑫达电子科技有限公司于2018年7月5日委托扬州市集美环境科技有限公司编制了《福建蜀鑫达电子科技有限公司年加工显示器配件30万件环境影响报告表》，并于2019年通过了福州市福清生态环境局的审批，批复号为：融环评表﹝2019﹞5号(详见附件10)，于2020年6月16日于全国排污许可证管理信息平台公开端进行了排污许可登记的填报，登记号：91350181MA31UW370P001W(详见附件13)，于2019年70日召开了《福建蜀鑫达电子科技有限公司年加工显示器配件30万件竣工环保验收会议》，并形成了验收总体意见和验收签到单，并于当日在网上公示20个工作日后，于2019年8月5日录入全国建设项目竣工环境保护验收信息系统(详见附件11)。 ### 2.5.2现有项目产品方案 现有工程产品方案详见表2.3-1。 ### 2.5.3现有项目组成及建设内容 现有项目的组成及建设内容如表2.3-2。 ### 2.5.4现有项目主要原辅材料 现有项目原辅材料一览表详见表2.3-3。 ### 2.5.5现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备一览表详见表2.3-5。 2.5.6现有项目工艺流程图 现有项目从事电脑显示器配件，现有项目具体工艺流程图详见下图2.4-1~2.4-3。 ①生产工艺 回用于生产 回用于生产 15mDA001排气筒 15mDA002排气筒 图2.5-1 现有工程生产工艺及产污环节 ②工艺流程简介 A.喷砂工序：将配件经抛丸机喷砂处理后，经检验合格后进入除尘工序。该过程会产生抛丸粉尘，经设备自带布袋除尘器收集后回用。 B.除尘工序：抛丸后的工件需要进行除尘后才能进行喷塑，项目设置1台水濂式除尘台进行除尘，水濂式除尘台水循环使用，不外排。水帘式除尘台定期清捞废渣。 C.喷塑工序：除尘后的工件需要进行喷塑，通过粉体烤箱烘干；项目喷塑采用喷塑一体机，喷塑设备内部配套粉末回收装置，主要依靠喷塑房内的滤芯过滤粉末，极少量的细微粉尘会被回收风机抽出，经1根15m排气筒2排放。 D.喷漆工序：项目工件喷塑后再进行喷漆，喷漆分为喷底漆和面漆，底漆喷涂设置1台混合式喷漆台，面漆喷涂设置2台混合式喷漆台。 E.喷完底漆和面漆均需要进入固化工艺进行烘干，喷漆线专用房全密闭，喷漆线专用房内采用负压方式设置，该过程会产生喷漆废气；固化工艺烘干过程会烘干废气。 F.喷漆工艺及设备说明：喷漆房严格按照《喷漆室安全技术规定》GB14444-2006中要求进行建设；喷漆房采用全封闭负压排风，喷漆房工作时需要密闭喷漆房，开启微负压装置及集气设备，再开启喷漆设备进行喷漆，喷漆后，将产品放入固化装置内进行固化，喷漆房结束工作时，喷漆房集气设备继续收集喷漆废气，约30分钟后，待喷漆房内废气完全收集后，再开启喷漆房门。因此通过对喷漆固化流程的合理设计以及喷漆房微负压密闭废气收集系统的设置，可确保喷漆固化过程废气的收集效率，收集效率可达到95%以上；喷漆过程中员工偶尔进出喷漆房以及喷漆房门空隙等问题会导致少量喷漆废气无组织排放，约5%的喷漆废气无组织排放。 G.喷漆房内操作均采用人工操作，喷漆房废气收集系统开启后，喷漆房内是一直有新鲜空气进入的，因此不会影响人工在里面操作的。 H.喷漆房设有1套废气收集装置，废气收集后经“水帘喷漆+光催化氧化装置”处置后，尾气经1根15米排气筒3排放。需要定期清捞漆渣，会产生漆渣。 I.喷漆固化工艺采用天然气作为燃料，天然气燃烧产生的烟气通过15米高排气筒4排放。 G.项目生产过程不产生重金属的排放。 ③产污环节分析 现有工程生产的产污环节详见下表。 表2.5-1 齿轮生产线产污环节 项目; 产污环节; 污染物名称; 主要污染物; 排放周期; 排放去向. 废气; 抛丸工序; 抛丸粉尘; 颗粒物; 连续; 抛丸粉尘经收集后通过1套布袋除尘装置处置后回用于生产，不设置排气筒. 喷塑工序; 喷塑粉尘; 颗粒物; 连续; 喷塑废气经设备内部配套粉末回收装置处置后回用于生产，不设置排气筒. 喷漆工序; 喷漆有机废气和漆雾; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 连续; 喷漆废气收集后经“水帘柜+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放. 烘干炉燃烧天然气; 燃烧烟气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续; 喷漆固化工艺天然气燃烧产生烟气通过1根15mDA002排气筒排放. 废水; 员工办公、生活; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 间歇; 项目生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理. 喷漆工序; 喷漆废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、表面活性剂; 间歇; 水帘喷漆废水采用沉淀处理后回用，不排放. 固废; 包装工序; 包装废物(包装纸箱、包装袋等); 包装纸箱、包装袋等; 间歇; 一般工业固体废物经收集后由回收单位回收利用或回用于生产. 抛丸工序; 布袋除尘器收集的粉尘、除尘废渣; 布袋除尘器收集的粉尘、除尘废渣; 间歇. 喷漆工序; 废漆渣、废空桶; 废漆渣、废空桶; 间歇; 危险废物暂存在危险废物贮存间内，定期委托福建省固体废物处置有限公司进行处置. 废气处理设施; 废活性炭、废灯管; 废活性炭、废灯管; 间歇. 办公、生活; 生活垃圾; 办公、生活; 间歇; 生活垃圾交由环卫部门定期清理. 噪声; 生产车间; 机械噪声; /; 连续; /. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.5.7现有项目污染源排放情况分析 项目现有工程污染源分析按照福建拓普检测技术有限公司于2019年6月20日出具的《福建蜀鑫达电子科技有限公司年加工显示器配件30万件项目竣工环境保护验收检测报告》，检测报告编号：CTPF19HJ0534。 ⑴废水 项目生活污水经化粪池处理后纳管排放，纳入福清市融元污水处理厂统一处理，不单独进行验收检测。 ⑵废气 ①有组织 A.喷漆废气：喷漆废气收集后经“水帘柜+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放，具体验收检测数据详见下表2.5-2； 表2.5-2 项目DA001排气筒有组织排放监测数据一览表 测点编号; 测点名称; 项目名称; 单位; 检测结果; 参考限值; 达标情况. 2019-5-29; 2019-5-30. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. FQ0001; 废气处理设施进口; 标干流量; m3/h; 45274; 43358; 44852; 44495; 42741; 42138; 44581; 43153; ---; ---. 苯排放浓度; mg/m3; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 苯排放速率; kg/h; <0.00045; <0.00043; <0.00045; <0.00044; <0.00043; <0.00042; <0.00045; <0.00043. 甲苯排放浓度; mg/m3; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 甲苯排放速率; kg/h; <0.00045; <0.00043; <0.00045; <0.00044; <0.00043; <0.00042; <0.00045; <0.00043. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 0.82; 0.54; 0.32; 0.56; 0.47; 0.63; 0.65; 0.58. 二甲苯排放速率; kg/h; 0.037; 0.023; 0.014; 0.025; 0.020; 0.027; 0.029; 0.025. 乙酸乙酯+乙酸丁酯浓度; mg/m3; <1.3; <1.3; <1.3; <1.3; <1.3; <1.3; <1.3; <1.3. 乙酸乙酯+乙酸丁酯速率; kg/h; <0.059; <0.056; <0.058; <0.058; <0.056; <0.055; <0.058; <0.056. 非甲烷总烃浓度; mg/m3; 140.8; 136.4; 118.2; 131.8; 149.2; 159.5; 154.8; 154.5. 非甲烷总烃速率; kg/h; 6.4; 5.9; 5.3; 5.9; 6.4; 6.7; 6.9; 6.7. FQ0002; 除尘排气筒出口; 标干流量; m3/h; 5342; 5127; 4831; 5100; 4681; 5412; 5016; 5036; ---; ---. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 7.4; 9.2; 11.3; 9.3; 9.4; 7.6; 10.5; 9.2; 120; 达标. 颗粒物排放速率; kg/h; 39.5; 47.2; 54.6; 47.4; 44.0; 41. 1; 52.7; 46.2; 0.51; 达标. FQ0003; 废气处理设施装置出口; 标干流量; m3/h; 40125; 39587; 41125; 40279; 41587; 40289; 40796; 40891; ---; 达标. 苯排放浓度; mg/m3; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; ≤1; 达标. 苯排放速率; kg/h; <0.00040; <0.00040; <0.00041; <0.00040; <0.00042; <0.00040; <0.00041; <0.00041; ≤0.2; 达标. 甲苯排放浓度; mg/m3; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; ≤3; 达标. 甲苯排放速率; kg/h; <0.00040; <0.00040; <0.00041; <0.00040; <0.00042; <0.00040; <0.00041; <0.00041; ≤0.6; 达标. 二甲苯排放浓度; mg/m3; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; ≤25; 达标. 二甲苯排放速率; kg/h; <0.00040; <0.00040; <0.00041; <0.00040; <0.00042; <0.00040; <0.00041; <0.00041; ≤0.6; 达标. 乙酸乙酯+乙酸丁酯浓度; mg/m3; <0.40; <0.40; <0.40; <0.40; <0.40; <0.40; <0.40; <0.40; /; 达标. 乙酸乙酯+乙酸丁酯速率; kg/h; <0.052; <0.051; <0.053; <0.052; <0.054; <0.052; <0.053; <0.053; /; 达标. 非甲烷总烃浓度; mg/m3; 30.2; 21.9; 40.0; 30.7; 43.2; 22.1; 33.1; 32.8; ≤70; 达标. 非甲烷总烃速率; kg/h; 1.21; 0.87; 1.65; 1.24; 1.80; 0.89; 1.35; 1.34; ≤2.5; 达标. 标准依据; DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准表1中排放标准限值》. 备注; 排气筒高度：15m. 根据验收监测报告可知，DA001排气筒中污染物苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯和乙酸丁酯排放的浓度和排放速率可达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1标准、颗粒物的排放浓度和排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准。 B.B.燃烧烟气：喷漆固化工艺天然气燃烧产生烟气通过1根15mDA002排气筒排放，具体验收检测数据详见下表2.5-3。 表2.5-3 项目DA002排气筒燃天然气烟气有组织排放监测数据一览表 测点编号; 测点名称; 项目名称; 单位; 检测结果; 达标情况. 2019-5-29; 2019-5-30. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. FQ0004; 固化工艺燃气燃烧设置出口1#; 标干流量; m3/h; 2357; 2580; 2415; 2451; 2476; 2186; 2357; 2340; ---. 含氧量; %; 10.3; 10.7; 10.5; 10.5; 10.6; 10.2; 10.2; 10.3; ---. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; 9; 6; 8; 8; 7; 9; 7; 8; ---. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 15; 10; 13; 13; 12; 15; 11; 13; 达标. 二氧化硫排放速率; kg/h; 0.021; 0.015; 0.019; 0.019; 0.017; 0.020; 0.016; 0.018; 达标. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 24; 19; 22; 22; 23; 25; 17; 22; 达标. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 39; 32; 37; 36; 39; 41; 28; 36; 达标. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.057; 0.049; 0.053; 0.053; 0.057; 0.055; 0.040; 0.051; 达标. FQ0005; 固化工艺燃气燃烧设置出口2#; 标干流量; m3/h; 2234; 2374; 2153; 2254; 2047; 2158; 2268; 2158; ---. 含氧量; %; 10.8; 10.9; 11.1; 10.9; 10.7; 10.9; 10.7; 10.8; ---. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; 11; 8; 9; 9; 10; 7; 5; 7; ---. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 19; 14; 16; 16; 17; 12; 8; 13; 达标. 二氧化硫排放速率; kg/h; 0.025; 0.019; 0.019; 0.021; 0.020; 0.015; 0.011; 0.016; 达标. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 28; 21; 29; 26; 23; 21; 27; 24; ---. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 48; 36; 51; 45; 39; 36; 46; 40; ---. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.063; 0.050; 0.062; 0.059; 0.047; 0.045; 0.061; 0.051; ---. 备注; 排气筒高度：15m. 根据验收监测报告可知，DA002排气筒中二氧化硫和氮氧化物的排放浓度可达到《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号)中的限值要求。 ②无组织废气 无组织排放的污染物主要为颗粒物、三苯废气、非甲烷总烃、乙酸乙酯和乙酸丁酯等，具体见下表3.5-4。 表2.5-4 项目无组织废气厂界排放数据一览表 检测日期; 测点编号(WZZ); 检测项目; 测点名称; 检测结果(mg/m3); 参考限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 最大值. 5-29; 0001; 颗粒物; 厂界无组织上风向; 0.157; 0.131; 0.124; 0.176; 0.311; ≤1.0; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; 0.241; 0.257; 0.287; 0.223. 0003; 厂界无组织下风向; 0.196; 0.203; 0.224; 0.185. 0004; 厂界无组织下风向; 0.274; 0.293; 0.314; 0.268. 0001; 非甲烷总烃; 厂界无组织上风向; 0.12; 0.13; 0.11; 0.10; 0.66; ≤2.0; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; 0.57; 0.39; 0.49; 0.56. 0003; 厂界无组织下风向; 0.32; 0.26; 0.41; 0.43. 0004; 厂界无组织下风向; 0.47; 0.37; 0.33; 0.37. 0001; 苯; 厂界无组织上风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; ≤0.1; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0003; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0004; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0001; 甲苯; 厂界无组织上风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; ≤0.6; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0003; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0004; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0001; 二甲苯; 厂界无组织上风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; ≤0.2; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0003; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0004; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0001; 乙酸乙酯; 厂界无组织上风向; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6; ≤1.0; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 0003; 厂界无组织下风向; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 0004; 厂界无组织下风向; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 0001; 乙酸丁酯; 厂界无组织上风向; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7; /; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7. 0003; 厂界无组织下风向; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7. 0004; 厂界无组织下风向; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7. 5-30; 0001; 颗粒物; 厂界无组织上风向; 0.124; 0.108; 0.143; 0.138; 0.311; ≤1.0; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; 0.156; 0.174; 0.181; 0.177. 0003; 厂界无组织下风向; 0.231; 0.237; 0.274; 0.251. 0004; 厂界无组织下风向; 0.287; 0.294; 0.311; 0.284. 0001; 非甲烷总烃; 厂界无组织上风向; 0.13; 0.17; 0.15; 0.17; 0.66; ≤2.0; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; 0.66; 0.52; 0.63; 0.48. 0003; 厂界无组织下风向; 0.46; 0.41; 0.34; 0.33. 0004; 厂界无组织下风向; 0.41; 0.51; 0.45; 0.30. 0001; 苯; 厂界无组织上风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; ≤0.1; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0003; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0004; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0001; 甲苯; 厂界无组织上风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; ≤0.6; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0003; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0004; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0001; 二甲苯; 厂界无组织上风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010; ≤0.2; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0003; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0004; 厂界无组织下风向; <0.010; <0.010; <0.010; <0.010. 0001; 乙酸乙酯; 厂界无组织上风向; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6; ≤1.0; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 0003; 厂界无组织下风向; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 0004; 厂界无组织下风向; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 0001; 乙酸丁酯; 厂界无组织上风向; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7; /; 达标. 0002; 厂界无组织下风向; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7. 0003; 厂界无组织下风向; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7. 0004; 厂界无组织下风向; <0.7; <0.7; <0.7; <0.7. 标准依据; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表4无组织排放监控点浓度限值. 根据验收监测报告可知，厂界无组织中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯和乙酸丁酯排放的浓度和排放速率可达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4标准排放限值要求、颗粒物的排放浓度和排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准无组织排放限值要求。 ⑶噪声 现有工程验收阶段已选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施，具体的厂界噪声监测结果详见下表2.5-5。 表2.5-5 项目厂界噪声监测数据一览表 检测日期; 测点编号; 测点名称; 主要声源; 昼间检测结果Leq(dB(A)). 5-29; ZS0001; 厂界东南侧外1米处; 生产噪声; 57.4. ZS0002; 厂界西南侧外1米处; 生产噪声; 59.8. ZS0003; 厂界西北侧外1米处; 生产噪声; 61.7. ZS0004; 厂界东北侧外1米处; 生产噪声; 64.3. 5-30; ZS0001; 厂界东侧外1米处; 生产噪声; 58.1. ZS0002; 厂界南侧外1米处; 生产噪声; 57.6. ZS0003; 厂界西侧外1米处; 生产噪声; 54.1. ZS0004; 厂界北侧外1米处; 生产噪声; 64.7. 标准依据; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准：昼间厂界噪声Leq≤65dB(A). 备注; 企业夜间未生产. 根据验收监测报告可知，项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准昼间限值要求。 2.5.8现有项目污染物排放情况统计 根据验收监测报告可知，现有工程环评阶段污染物排放情况统计详见下表2.5-6。 表2.5-6 项目污染源排放情况统计 序号; 污染源; 污染物; 现有工程实际排放量(t/a). 1; 废水; 废水量; 240. COD; 0.072. BOD5; 0.036. SS; 0.036. NH3-N; 0.008. 2; 废气; 颗粒物; 0.138. 二氧化硫; 0.098. 氮氧化物; 0.262. VOCs(以非甲烷总烃计); 0.209. 3; 固体废物; 一般工业固体废物; 尘渣; 0.285. 废渣; 0.5. 废包装材料; 2.0. 危险废物; 废活性炭(HW49 900-039-49); 1.24. 废空桶(HW49 900-041-49); 0.30. 废漆渣(HW12 900-252-12); 1.82. 生活垃圾; 3.0. 2.5.9现有项目存在的问题及整改要求 根据现场勘查，现有项目不存在的需整改的内容，已落实现有工程环评批复中提出的各类环保措施，且无投诉事件。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1 大气环境质量现状 ### 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目评价区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准，项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值详见表3.1-1。 表3.1-1 项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). ### 3.1.2环境空气质量现状 ①基本污染因子 A.环境质量现状 按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价收集福清市人民政府发布的2023年1月至2023年12月空气质量月报数据(http://www.fuqing.gov.cn/xjwz/ztzl/sdgjz/dhwrfzgjz/hjzl/)，从数据上看福清市区2023年空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分位数和O3日最大8h值第90百分位数未超过国家二级标准，福清市属于达标区。本次新建项目位于福清市，因此，项目所在区域为大气达标。 表3.1-1 2023年福清市空气质量月报数据 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 2023年1月; 0.003; 0.016; 0.032; 0.017; 0.6; 0.100. 2023年2月; 0.005; 0.020; 0.033; 0.018; 0.8; 0.105. 2023年3月; 0.005; 0.024; 0.042; 0.020; 0.8; 0.130. 2023年4月; 0.003; 0.019; 0.047; 0.020; 0.9; 0.151. 2023年5月; 0.002; 0.013; 0.037; 0.017; 0.9; 0.137. 2023年6月; 0.002; 0.011; 0.026; 0.012; 0.6; 0.123. 2023年7月; 0.002; 0.008; 0.027; 0.010; 0.6; 0.128. 2023年8月; 0.002; 0.011; 0.027; 0.012; 0.6; 0.124. 2023年9月; 0.002; 0.007; 0.022; 0.011; 0.6; 0.115. 2023年10月; 0.002; 0.008; 0.028; 0.014; 0.6; 0.137. 2023年11月; 0.002; 0.009; 0.030; 0.015; 0.6; 0.120. 2023年12月; 0.003; 0.019; 0.030; 0.018; 0.9; 0. 112. 国家二级标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; 4; 0.16. 达标情况; 达标. 由上表可知，福清市2023年1月~2023年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。 ②引用资料的可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.2要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据”，本次评价选取福清市政府网址上发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 ②项目不对非甲烷总烃进行监测的说明 根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状监测评价。 ## 3.2 地表水环境质量现状 ### 3.2.1地表水功能区划 项目废水经处理达标后排入市政污水管网，送往福清市第二污水处理厂集中处理，尾水排入龙江，根据福州市人民政府关于《福州市水功能区划》的批复(榕政综(2019)316号)，所处龙江系“东张水库坝址至南门桥水闸”断面，该断面功能排序为景观、工业，水质保护目标为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH(无量纲); 6~9. 2; DO≥; 6; 5; 3; 2. 3; CODMn≤; 4; 6; 10; 15. 4; BOD5≤; 3; 4; 6; 10. 5; COD; 15; 20; 30; 40. 6; NH3-N≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福建省生态环境厅网站发布的福建省主要流域水环境质量状况(2023年1-12月)，2023年1―12月，福建省全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.0％，Ⅰ～Ⅱ类水质比例68.6％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.5％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例65.3％，各类水质比例如下：Ⅰ类占1.9%，Ⅱ类占63.5%，Ⅲ类占34.1%，Ⅳ类占0.5%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水(详见图3.2-1)。 改建项目生活污水排入市政污水管网，福清市融元污水处理厂，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水环境质量现状，则根据水环境质量公报污水处理厂的纳污水体龙江的水质在Ⅴ类以上，则纳污水体龙江的水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准。 图3.2-1 福建省流域水环境质量状况(2023年1~12月) (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。本次评价选取福建省生态环境厅发布的水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 ## 3.3 声环境质量现状 ### 3.3.1声环境功能区 项目为工业用地，规划为工业区，项目声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类区标准，具体详见表3.3-1。 表3.3-1 《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤55. ### 3.3.2声环境质量现状 根据现场勘查，项目周边均为工业企业，项目50m内不涉及声环境敏感点目标，根据污染影响类项目环评报告表(2021年版)编制技术指南，若项目厂界外周边50米范围内无敏感目标，则不需要进行保护目标声环境质量现状监测，因此项目不对厂界四周的声环境现状进行检测，同时根据下文预测项目厂界声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，因此，项目周边声环境质量良好。 ## 3.4 生态环境质量现状 项目位于福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内，共计租赁面积2999.9m2，项目厂房主体均已建成；根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 ## 3.5 地下水和土壤环境质量现状 项目位于福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号，租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内，共计租赁面积2999.9m2，厂区内的地面已进行硬化且防腐防渗，不涉及地面漫流影响及入渗途径影响，因此，不进行地下水和土壤环境现状监测调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 主要环境保护目标 根据现场勘探调查，改建项目主要环境保护目标如表3.2-1所示。 表3.2-1 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方向; 环境基本特征/人口; 距离; 环境质量要求. 地表水环境; 龙江“东张水库坝址至南门桥水闸”断面; 北侧; 景观、工业用水; 760m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准. 大气环境(500m范围内); 大埔村; 北侧; 约300人; 约272m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准. 下东岭居住区; 东侧; 约215人; 约339m. 洋中厝居住区; 西南侧; 约112人; 约382m. 新华村; 西侧; 约670人; 约362m. 声环境; 50m范围内不涉及声环境敏感目标. 地下水环境; 厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 不新增用地，仅使用出租方已建的厂房，因此不新增用地范围内生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 3.7 污染物排放标准 (1)废水 ⑴项目水污染物排放标准 项目外排的废水主要为职工的生活污水，根据现场勘查，项目属于福清市融元污水处理厂服务范围，且污水管网已铺设到位，项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理后接入市政污水管网，外排废水需达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后排入市政污水管网送往福清市融元污水处理厂集中处理，NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，详见表3.7-1。 表3.7-1 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称; 三级标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4. CODCr; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准. ⑵污水处理厂排放标准 根据调查，福清市融元污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准A标准; 标准来源. 1; pH; 6～9(无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1. 2; CODCr; 50mg/L. 3; BOD5; 10mg/L. 4; SS; 10mg/L. 5; NH3-N; 5mg/L. (2)废气 ①有机废气 A.有组织 项目印刷和电烘干过程中产生的挥发性有机物(以非甲烷总烃计)执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)中表1限值要求，现有工程中非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1标准，对照2个标准后具体的非甲烷总烃的排放限值详见表3.7-3。 B.无组织 印刷和电烘干过程中产生的挥发性有机物(以非甲烷总烃计)执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)中表3限值要求，现有工程中非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4标准，对照2个标准后具体的非甲烷总烃的排放限值详见表3.7-3，厂区内监控点处1h平均浓度排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1特别排放限值要求；根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》文中要求，在非甲烷总烃无组织排放控制上，增加“厂区内监控点处任意一次非甲烷总烃浓度值”的控制要求，排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1特别排放限值要求(监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3)，详见表3.7-4。 表3.7-3 有组织非甲烷总烃排放标准对照 污染物; 排放限值(mg/m3); 排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值; 标准; 从严执行. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 50; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0; 《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018); 从严执行该标准. 60; 2.5; 周界外浓度最高点; 2.0; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018); /. 表3.7-4 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 附录A 表A.1 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. ②燃天然气烟气 项目烘干炉采用天然气为能源，根据《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号)附件2可知，项目烘干炉属于工业炉窑范畴；根据该文件要求:“钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工等已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；铸造、日用玻璃、石灰、钨、氮肥、电石、活性炭等暂未制订行业排放标准的工业炉窑，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”，现有工程中DA002排气筒中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准，对照2个标准后，同时本行业属于未制定行业排放标准的工业炉窑，由于现行的《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)的排放标准较宽松，且未对氨氧化物指标进行控制，因此改建项目烘干炉燃气烟气各污染物按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3进行控制执行，详见表3.7-5。 表3.7-5 DA002排气筒排放标准确定一览表 序号; 污染物; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 标准. 1; 颗粒物; 30; /; 15; 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号). 120; 3.5; 15; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准. 2; 二氧化硫; 200; /; 15; 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号). 550; 2.6; 15; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准. 3; 氮氧化物; 300; /; 15; 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号). 240; 0.77; 15; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准. (3)噪声 运营期产生的噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 表3.7-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间; 单 位. 3类; ≤65; ≤55; dB(A). (4)固废 项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置。 项目产生的一般工业固体废物(包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废焊丝、检验不合格的半成品、脉冲多级滤芯滤筒回收装置收集的粉尘)，其贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的固废临时贮存场所的要求进行处置。 |
| 总量控制指标 | 3.8 总量控制指标 污染物排放总量参照执行《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》(闽环保监〔2007〕52号文)和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求和项目排污特征，总量控制指标确定为CODCr、NH3-N。 ⑴废水总量说明 项目外排废水主要为职工的生活污水，新增生活污水排放量为120t/a，同时根据环发[2006]189号《主要水污染物总量分配指导意见》，“废水排入城市污水处理设施或其他工业污水集中处理设施的排污单位，对其排放量不计入区域总量控制指标中”，因此，改建项目生活污水总量由污水处理厂中调配，无需申请总量。 ⑵废气总量说明 改建项目新增的废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs(以非甲烷总烃计)等，具体排放量和需购买的总量详见表3.8-1。 表3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 污染物; 全厂有组织排放量(t/a); 已购买或调剂的总量(t/a); 本次改建项目新增总量(t/a); 核定需申购或调剂的总量指标(t/a). 颗粒物; 0.0482; 0.04; +0.0082; /. 二氧化硫; 0.1038; 0.098; +0.0058; 0.0058. 氮氧化物; 0.3159; 0.262; +0.0539; 0.0539. VOCs(以非甲烷总烃计); 0.3538 (有组织0.2789+无组织0.0749); 0.3456 (有组织0.2736+无组织0.072); +0.0082 (有组织0.0053+无组织0.0029); 0.0082 (有组织0.0053+无组织0.0029). 对照项目《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》(闽环保监〔2007〕52号文)和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求，项目排放的废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs(以非甲烷总烃计)，项目涉及SO2、NOx、挥发性有机物等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标。 因此，改建项目新增的二氧化硫总量指标为0.0058t/a、氮氧化物总量指标为0.0539t/a、VOCs(以非甲烷总烃计)的总量指标为0.0082t/a，其中二氧化硫和氮氧化物总量指标由建设单位需于福建海峡资源环境交易中心有限公司购买废气总量指标，VOCs(以非甲烷总烃计)由建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂，具体建设单位的总量指标购买和调剂的承诺函详见附件20。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目是利用出租方已建设的厂房进行生产，不对厂房进行拆建，施工期主要为设备入驻及安装，设备安装过程可能产生间歇性噪声影响及少量的包装废物(包装纸箱、包装袋等)，均为短期影响，随着施工期结束其影响将消失，评价不再对施工期环境影响进行详细评价，项目的环境影响主要来源于运营期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 运营期废气影响和污染治理措施 4.1.1 大气污染物源强分析 改建项目新增的废气主要为印刷和电烘干工序产生的VOCs(以非甲烷总烃计)以及燃烧天然气产生的热量供陶化脱脂水洗后的产品烘干产生的烟气(以颗粒物、二氧化硫和氮氧化物计)。 ⑴印刷和电烘干工序产生的VOCs(以非甲烷总烃计) 项目于组装线前增加部分产品的油墨印刷标签，油墨印刷和电烘干过程中产生有机废气经集气罩收集后通过现有工程已建的“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放。 根据前文原辅材料性质的分析可知，改建项目使用的油墨是不需要进行调墨的(备注：不涉及调墨废气的产生和排放)，外购进来即可进行印刷工序，项目使用的油墨为油性的油墨，根据附件15油墨的成分报告可知，油墨中主要含量为丙烯酸树脂、防白水、消泡剂、抗油剂、分散剂、增稠剂(备注：因此厂家说明成分含量不能提供，因此VOCs的含量按照VOCs的含量检测报告进行计算)，油墨中的VOCs组分主要为乙二醇丁醚(BCS)和异佛尔酮，根据VOCs的含量检测报告，VOCs的含量占比为29.2%，根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值中油性油墨的挥发性有机化合物(VOCs)限值≤75%，改建项目使用的油性油墨VOCs的含量为29.2%≤75%，因此，项目使用的油性油墨为低挥发性有机物VOCs含量的油墨，符合国家政策要求。 项目年使用油性油墨0.1t，根据厂家提供的VOCs的含量检测报告(详见附件15)，油墨中VOCs(以非甲烷总烃计)的含量为29.2%，则项目印刷和烘干过程中考虑油墨中VOCs(以非甲烷总烃计)全部挥发，即VOCs(以非甲烷总烃计)产生量为0.1×29.2%=0.0292t/a，年工作时间300天，每天工作8h，改建项目使用集气罩进行收集，集气效率按90%计，则有组织排放量为0.0263t/a，无组织排放量为0.0029t/a。 项目印刷和电烘干过程中产生有机废气经集气罩收集后通过现有工程已建的“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放，风机风量按照现有工程已建的风机风量40279m3/h计(根据福建拓普检测技术有限公司于2019年6月20日出具的《福建蜀鑫达电子科技有限公司年加工显示器配件30万件项目竣工环境保护验收检测报告》，检测报告编号：CTPF19HJ0534中风量进行后续的计算)。 根据现有工程环评报告可知，现有工程非甲烷总烃的产生量为1.44t/a，其中有组织的产生量为1.368t/a、无组织的产生量为0.072t/a，全厂项目非甲烷总烃的产生情况详见下表4.2-1。 表4.2-1 全厂项目非甲烷总烃的产生/排放情况一览表 污染物; 产生和排放情况; 现有工程; 小计; 改建工程; 小计; 全厂项目; 小计. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 非甲烷总烃; 产生量; 1.368; 0.072; 1.44; 0.0263; 0.0029; 0.0292; 1.3943; 0.0749; 1.4692. 排放量 (80%去除效率); 0.2736; 0.072; 0.3456; 0.0053; 0.0029; 0.0082; 0.2789; 0.074; 0.3538. 项目的去除率按照现有工程验收检测数据中非甲烷总烃的平均去除效率80%进行计算。 ⑵燃烧天然气产生的热量供陶化脱脂水洗后的产品烘干产生的烟气(以颗粒物、二氧化硫和氮氧化物计) 项目陶化脱脂后的产品烘干使用天然气作为烘干炉的能源，燃烧天然气产生烟气合并现有工程已建的1根15mDA002排气筒排放。 改建项目烘干炉采用天然气为能源，根据建设单位提供的资料，项目满负荷状态下，预计项目烘干炉最大每小时消耗天然气量约12m3/h，年共消耗天然气按2.88万m3，项目烘干日平均工作时间按8h计算，年工作300天。天然气为清洁能源，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，产污系数参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)中“33 金属制品业行业系数表-14 涂装”产污系数进行核算，具体详见表4.2-2。 表4.2-2 天然气产污系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模; 单位; 产污系数; 产污系数; 依据. 涂装; 涂装件; 天然气; 天然气工业炉窑; 所有规模; 工业废气量; m3/立方米-原料; 13.6; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021). 颗粒物; kg/立方米-原料; 0.000286. 二氧化硫; kg/立方米-原料; 0.000002S①. 氮氧化物; kg/立方米-原料; 0.00187. 备注; 二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，根据《天然气》(GB17820-2018)规定，天然气作为工业燃料规定的总硫含量不大于100mg/m3，本评价按最大含硫量100mg/m3计算，则S=100. 则本次改建项目燃烧天然气烟气污染物的产生情况详见下表4.2-3。 表4.2-3 改建项目新增天然气烟气中污染物产排情况一览表 主要污染物; 产生情况; 处理设施; 排放情况; 烟气量. 产生 浓度 (mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 颗粒物; 20.8; 0.0034; 0.0082; 排气筒直排; 20.8; 0.0034; 0.0082; 391680m3/a (163.2m3/h). SO2; 14.7; 0.0024; 0.0058; 14.7; 0.0024; 0.0058. NOx; 137.3; 0.0224; 0.0539; 137.3; 0.0224; 0.0539. 备注：年工作时间300天，每天8h. 改建项目新增的燃天然气烘干炉烟气并入现有工程已建的1根15mDA002排气筒排放，根据原环评报告可知，喷漆后的固化工艺采用天然气作为燃料，年使用天然气量为14万m3/a，每天工作8h(300d/a，2400h/a)，则固化工艺天然气燃烧烟气量为629.18万m3/a(2621.6m3/h)、NOx：0.262t/a、SO2：0.098t/a、颗粒物产生量0.04t/a，则全厂项目DA002排气筒中天然气烟气的产生和排放量详见下表4.2-4。 表4.2-4 全厂项目新增天然气烟气中污染物产排情况一览表 主要污染物; 产生情况; 处理设施; 排放情况; 烟气量. 产生 浓度 (mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 颗粒物; 7.7; 0.0201; 0.0482; 排气筒直排; 7.7; 0.0201; 0.0482; 629.18万m3/a (2621.6m3/h). SO2; 16.5; 0.0433; 0.1038; 16.5; 0.0433; 0.1038. NOx; 50.2; 0.1316; 0.3159; 50.2; 0.1316; 0.3159. 备注：年工作时间300天，每天8h，风量按照现有排气筒的风量2621.6m3/h进行折算. ⑶污染源源强核算 废气源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)等相关要求进行，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.1-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4.2-5 正常工况下污染物源强核算结果一览表 单位：t/a 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 排放状况; 排放口基本信息; 排放时间. 核算方法; 废气量/(m3/h); 产生 浓度/ (mg/m3); 产生速率/kg/h; 产生量/t/a; 废气收集效率; 工艺; 设施处理效率; 是否为可行技术; 核算方法; 废气排放量/ (m3/h); 排放浓度 /(mg/m3); 排放速率/(kg/h); 排放量 /(t/a); 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标. 印刷、电烘干; 印刷和电烘干设备(合并现有喷漆排气筒排放); DA001排气筒有组织; 颗粒物; 产污系数法; 40279; 14.42; 0.581; 1.3943; 90%; UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置; 80%; 是; 产污系数法; 40279; 2.88; 0.116; 0.2789; H=15m、内径0.40m、温度30℃; DA001、 一般排放口; 经度： 119.315973566″ 纬度： 25°41′18.573″; 2400h. 无组织; /; /; 0.031; 0.0749; 10%; 车间拟设置密闭; /; /; /; /; 0.031; 0.0749; /; /; /. 烘干炉燃天然气; 烘干炉; DA002排气筒有组织; 颗粒物; 产污系数法; 2621.6; 7.7; 0.0201; 0.0482; 100%; 排气筒直排; /; 是; 产污系数法; 2621.6; 7.7; 0.0201; 0.0482; H=15m、内径0.60m、温度60℃; DA002、 一般排放口; 经度： 119°18′57.408″ 纬度： 25°41′18.515″; 2400h. 二氧化硫; 16.5; 0.0433; 0.1038; 100%; /; 16.5; 0.0433; 0.1038. 氮氧化物; 50.2; 0.1316; 0.3159; 100%; /; 50.2; 0.1316; 0.3159. 备注：年工作时间300天，每天共计8h. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.2废气达标排放分析 根据表4.1-1中对改建项目大气污染物达标排放情况分析可知： ①改建项目印刷和电烘干的排气筒DA001(15m高)有组织排放的非甲烷总烃排放浓度符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)中表1限值要求。②改建项目燃天然气烟气的排气筒DA002(15m高)有组织排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号)附表2的限值要求。 综上所述，在废气处理设施正常运行情况下，改建项目产生的废气可实现达标排放；改建项目所在区域环境空气质量现状符合二类功能区要求，本工程正常排放废气对环境影响可以接受；建设单位应落实本评价提出的大气污染防治措施，加强环保设施运行管理，避免事故排放发生后，从环境空气影响角度分析，改建项目建设是可行的。 4.1.2 非正常排放 非正常排放情况考虑有组织废气净化设施发生故障，废气未经处理就直接排放的情景，非正常排放不考虑无组织排放，应立即停产，非正常排放时间按1h计算，非正常排放量核算见表4.2-6。 表4.2-6 项目废气污染物非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 排放量kg; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; 印刷、电烘干; UV光氧催化+活性炭吸附装; 非甲烷总烃; 14.42; 0.581; 1; 0.581; 1; 立即停止作业. 2; 烘干炉; 直排; 颗粒物; 7.7; 0.0201; 1; 0.0201; 1. 3; 二氧化硫; 16.5; 0.0433; 1; 0.0433; 1. 4; 氮氧化物; 50.2; 0.1316; 1; 0.1316; 1. 备注：设施故障即为未处理直接排放的情况. 4.1.3大气环境的影响与预测分析 (1)大气环境影响预测 根据项目对环境的影响，本评价因子取颗粒物，项目大气评价因子和评价标准详见表4.2-7。 表4.2-7 项目评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. PM10; 1小时均值; 150; 《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准. TSP; 1小时均值(按日均值的3倍进行折算); 900. - (2)污染源的源强预测 根据工程分析结果可知，项目有组织废气排放主要污染物及源强详见表4.2-8，无组织废气排放主要污染物及源强详见表4.2-9。 表4.2-8 项目点源废气预测参数一览表 序号; 排气筒 编号; 排气筒 度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 量/(m3/h); 烟气温 度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). 非甲烷总烃; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 1; DA001; 15; 0.40; 40279; 30; 2400; 正常; 0.116; /; /; /. 2; DA002; 15; 0.6; 2621.6; 60; 2400; 正常; /; 0.0201; 0.0433; 0.1316. 表4.2-9 项目面源废气预测参数一览表 编号; 名称; 面源 长度 /m; 面源 宽度 /m; 面源有效排放高度 /m; 年排放 小时数 /h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). 非甲烷总烃. 1; 车间四; 74; 40.5; 8; 2400; 正常; 0.031. - (3)评价结果分析 ①估算模式及参数 改建项目废气排放预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的AERSCREEN估算模式，估算模式所用参数4.2-10。 表4.2-10 项目点源废气预测参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.7℃. 最低环境温度; -0.3℃. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ②预测质量浓度及占标率分析 项目废气预测质量浓度及占标率分析结果详见表4.2-11~4.2-12。 表4.2-11 项目正常工况下有组织大气污染物最大影响估算结果表 距源中心下风向距离(m); 有组织排放. DA001排气筒; DA002排气筒. 非甲烷总烃; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率 /%; 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率 /%; 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率 /%; 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率 /%. 10; 8.85×10-9; 0; 2.76×10-13; 0; 5.93×10-13; 0; 1.83×10-12; 0. 25; 1.12×10-5; 0; 1.31×10-5; 0.01; 2.81×10-5; 0.01; 8.66×10-5; 0.04. 50; 1.92×10-4; 0.01; 5.53×10-4; 0.37; 1.19×10-3; 0.24; 3.67×10-3; 1.83. 100; 2.34×10-3; 0.12; 8.85×10-4; 0.59; 1.90×10-3; 0.38; 5.87×10-3; 2.93. 200; 6.97×10-3; 0.35; 8.43×10-4; 0.56; 1.81×10-3; 0.36; 5.59×10-3; 2.8. 272(大埔村); 5.72×10-3; 0.29; 8.07×10-4; 0.54; 1.73×10-3; 0.35; 5.35×10-3; 2.67. 300; 5.28×10-3; 0.26; 7.66×10-4; 0.51; 1.65×10-3; 0.33; 5.08×10-3; 2.54. 339(下东岭居住区); 4.87×10-3; 0.24; 7.23×10-4; 0.48; 1.55×10-3; 0.31; 4.79×10-3; 2.4. 362(新华村); 4.49×10-3; 0.22; 6.79×10-4; 0.45; 1.46×10-3; 0.29; 4.51×10-3; 2.25. 382(洋中厝居住区); 4.15×10-3; 0.21; 6.38×10-4; 0.43; 1.37×10-3; 0.27; 4.23×10-3; 2.11. 400; 3.85×10-3; 0.19; 5.98×10-4; 0.4; 1.29×10-3; 0.26; 3.97×10-3; 1.98. 500; 3.91×10-3; 0.2; 4.67×10-4; 0.31; 1.01×10-3; 0.2; 3.10×10-3; 1.55. 下风向最大质量浓度及占标率%; 7.09×10-3; 0.35; 9.63×10-4; 0.64; 2.07×10-3; 0.41; 6.38×10-3; 3.19. 下风向最大质量浓度距离m; 179; 79. D10%最远距离m; /; /; /; /; /; /. 表4.2-12 项目正常工况下无组织大气污染物最大影响估算结果表 距源中心下风向距离(m); 无组织排放. 生产车间. 非甲烷总烃. 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率 /%. 10; 3.30E-03; 0.17. 25; 4.54E-03; 0.23. 50; 5.71E-03; 0.29. 100; 6.02E-03; 0.3. 200; 5.34E-03; 0.27. 272(大埔村); 4.56E-03; 0.23. 300; 4.43E-03; 0.22. 339(下东岭居住区); 4.30E-03; 0.21. 362(新华村); 4.16E-03; 0.21. 382(洋中厝居住区); 4.03E-03; 0.2. 400; 3.90E-03; 0.19. 500; 3.41E-03; 0.17. 下风向最大质量浓度及占标率%; 6.19E-03; 0.31. 下风向最大质量浓度距离m; 82. D10%最远距离m; /. 根据表4.1-7估算结果，项目Pmax为DA002排气筒有组织排放的氮氧化物，Pmax为3.19%，1%<Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级依据，项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，其污染物排放量核算见表4.2-13、4.2-14、4.2-15。 表4.2-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 核算排放浓度/ (μg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量(t/a). 一般排放口. 1; DA001排气筒; 印刷和电烘干并入现有工程喷漆环节; 非甲烷总烃; 2880; 0.116; 0.2789. 2; DA002排气筒; 燃天然气烟气并入现有工程天然气烟囱; 颗粒物; 7000; 0.0201; 0.0482. SO2; 165 00; 0.0433; 0.1038. NOx; 50200; 0.1316; 0.3159. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.2789. 颗粒物; 0.0482. SO2; 0.1038. NOX; 0.3159. 表4.2-14 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(μg/m3). 1; 车间四; 印刷和电烘干; 非甲烷总烃; 车间密闭降低无组织排放; 《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018); 2000; 0.0749. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0749. 表4.2-15 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 非甲烷总烃; 0.3538. 2; 颗粒物; 0.0482. 3; SO2; 0.1038. 4; NOX; 0.3159. 综上，可知改建项目各污染物预测质量浓度可满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准的限值要求，非甲烷总烃与预测质量浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值，本工程实施后各污染物排放对区域污染物浓度增量的贡献值很小，对周边较近的环境空气敏感点产生的影响较低。 (2)大气防护距离的分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中8.7.5.1，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 根据前述预测结果，改建项目排放的颗粒物等各污染物厂界浓度限值远小于《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准等，故项目无需设置大气环境防护距离。 (3)卫生防护距离分析 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)规定，无组织排放指不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，卫生防护距离指为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元(生产车间或作业场所)的边界至敏感区边界的最小距离。 改建项目的卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中规定的方法及当地的污染气象条件来确定。计算公式如下所示： QcCM=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—企业无组织排放有害气体所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(s/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据企业所在地区近五年平均风速及企业大气污染源构成类别查表取值； QC—企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目所在地区全年平均风速2.8m/s，无组织排放单元等效半径按生产车间面积进行等效换算，项目各参数选取及相关卫生防护距离计算结果，见表4.2-16。 表4.2-16 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速 (m/s); 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III. A; <2 2～4 ＞4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; <2 ＞2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 ＞2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 ＞2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性指标确定者。. 根据该项目所在地的气象特征(年平均风速为2.8m/s，大气污染源构成类别为Ⅱ类，取A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84，S=2999.9，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D，根据《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)，非甲烷总烃的标准限值为2.0mg/m3。 表4.2-17 卫生防护距离计算参数及结果一览表 单元名称; 污染物; QC(kg/h); 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值(m). 车间四; 非甲烷总烃; 0.031; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.578. 由表4.1-9分析结果，项目无组织排放的非甲烷总烃卫生防护距离值计算初值最大为2.578m，卫生防护距离值计算初值距离较小，结合《制定地方大气污染排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)7.2章节相关内容“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产车间(生产区、车间或者工段)与居住区之间应设置卫生防护距离”。根据前文表4.1-7 项目大气污染影响预测结果表，项目排放的非甲烷总烃等质量浓度远小于《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)中非甲烷总烃环境空气质量的要求等，因此，在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，本评价不设置卫生防护距离。 综上所述，根据大气预测可知，项目运营期生产过程中对周边的大气环境影响不大。 4.1.4废气治理措施可行性分析 ⑴油墨印刷和电烘干产生的废气 项目于组装线前增加部分产品的油墨印刷标签，油墨印刷和电烘干过程中产生有机废气经集气罩收集后通过现有工程已建的“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放，废气治理方案见图4.2-1。 印刷标签和电烘干产生的有机废气 集气罩收集 并入现有工程喷漆废气的集气管道内 UV光氧催化氧化+活性炭吸附 DA001排气筒排放 风机 图4.1-1废气处理流程图 A.UV光氧催化 本产品采用高能高臭氧UV紫外线光束、氧化反应催化剂、高能离子发生器的工艺来降解恶臭气体(有机废气)，改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，通过高能紫外线光束照射、催化剂的氧化反应、正氧离子的氧化反应，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其他刺激性异味有立竿见影的清除效果。恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。催化剂(二氧化钛)在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物和杀灭菌的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的杀菌、降解污染物效果。 B.活性炭吸附 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 ③技术可行分析 A.治理效率 根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，本评价按不利因素进行预测，拟采用的UV光氧催化和活性炭吸附一体机净化按80%计，为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附装置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.15m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性纤维，采取以上治理措施综合治理措施后，本评价废气设施去除效率按保守估计80%计，根据预测，有机废气各污染物均可达到《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)中表1限值要求，因此，项目有机废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。 B.集气效率要求及可靠性分析 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。改建项目挥发性有机物排放主要包括印刷和电烘干排放的废气。项目喷漆房、晾干房除出入外，其他均为密闭，收集效率按90%计，要求废气收集系统与生产设备自动同步启动，采取以上措施，正常情况，可确保收集效率可达90%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率应达到80%以上，可符合要求。 C.长期稳定运行和达标排放要求 为确保活性炭对有机废气的净化效率，本评价要求采取以下设计措施： a.活性炭的断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2/g； b.采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于0.15m/s； c.有机废气中颗粒物含量不得超过1mg/m3时； d.当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂； e.采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa； f.采用孔径、空容分布及比表面积大的活性炭纤维； g.保证吸附质与吸附剂之间一定的接触时间，才能使吸附剂发挥最大的吸附能力。 ⑵天然气烟气 项目陶化脱脂后的产品烘干使用天然气作为烘干炉的能源，燃烧天然气产生烟气合并现有工程已建的1根15mDA002排气筒排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)的内容，天然气烟气经烟囱直排即可实现达标排放，根据本环评的预测内容可知，改建项目燃天然气烟气的排气筒DA002(15m高)有组织排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号)附表2的限值要求，因此，该环保措施是合理可行的。 4.2 运营期废水影响和污染治理措施 4.2.1 废水污染源核算 项目外排废水仅为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入福清市融元污水处理厂。项目共有员工10人，均不住厂，根据GB50015-2003《建筑给排水设计规范》，不住宿生活用水定额取50L/d·人，排水系数取80%，则项目生活用水量为0.5t/d(150t/a)，则生活污水量为0.4t/d(120t/a)。 生活污水中SS产生浓度参照《给排水设计手册第5册城镇排水》(第二版，中国建筑工业，出版社，北京市市政工程设计研究总院主编)中“表4-1典型生活污水水质示例”)，CODCr、BOD5、NH3-N产生浓度参照《第二次全国污染普查生活污染源产排污系数手册(试用版)》中的表6-4“四区城镇生活污水污染物产物校核系数”的产污系数，即生活污水的污染浓度值为CODCr：345mg/L、BOD5：131mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：26.2mg/L。化粪池对CODCr、NH3-N的去除率参照《建设项目环境保护审批登记表填表说明》中推荐的参数，分别为15%、3%；BOD5、SS去除率参照《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》(刘毅梁)，分别为11%、47%。 因此，生活污水的排水水质CODCr、BOD5、SS、NH3-N依次为293mg/L、117mg/L、106mg/L、25.4mg/L，经化粪池处理后通过市政污水管网排至福清市融元污水处理厂。对照改建项目生活污水污染源产排污环节、类别、污染物种类、污染物产生量和浓度，以及对应污染治理设施设置情况，具体详见表4.3-1。 (2)雨水 项目区域降雨时产生的雨水经依托厂区内雨水管网，排入市政雨水管网。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.3-1 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 排放状况; 排放口基本情况; 排放时间. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/ (mg/L); 产生量/ (t/a); 工艺; 效率; 是否为可行技术; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/ (mg/L); 排放量/ (t/a); 编号及名称; 类型; 地理 坐标. 纳管排放. 员工日常生活; 生活污水; 废水 1; pH; 产污系数法; 120; 6~9; /; 化粪池+纳管排放，化粪池容积20m3; /; 是; 排污系数法; 120; 6~9; /; 编号DW001，厂区废水总排口; 一般排放口; 经度： 119°18′50.1470"、 纬度： 25°41′20.272"; 2400. CODCr; 345; 0.0414; 15%; 293; 0.0352. BOD5; 131; 0.0157; 3%; 117; 0.0140. SS; 200; 0.0240; 11%; 106; 0.0127. NH3-N; 26.2; 0.0031; 47%; 25.4; 0.0030. 备注：生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2 运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1)厂区污水化粪池处理可行性分析 项目外排的生活污水中污染浓度较低，成分较简单且不含有毒污染物成分。项目所在的厂房边上设有一个容积约为10m3(2.5m×2m×2m)化粪池供厂区内生活污水使用，则改建产生的生活污水量约为0.4t/d，现有工程生活污水量为0.8t/d，全厂合计生活污水排放量为1.2t/d，约占化粪池处理能力12%，因此，改建后项目全厂生活污水依托福建恒昌电子科技有限公司车间四内已建的化粪池进行处理可行。 (2)污水接入市政管网可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 ①福清市融元污水处理厂基本情况 a.设计进出水水质 根据《福清市融元污水处理厂提标及改造工程环境影响报告书(报批稿)》可知，福清市融元污水处理厂进出水水质见表4.3-2。 - 表4.3-2 污水处理厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤400; ≤220; ≤280; ≤37; ≤54; ≤4. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. b.处理工艺 污水处理工艺流程详见图4.2-1。 图4.2-1 污水处理厂处理工艺流程图 ②依托可行性分析 a.接管可行性 福清市融元污水处理厂主要负责城关区和洪宽区(增加京东方和东旭光电项目)的生活污水和工业污水。改建项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前福清友谊包装材料有限公司厂区的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，改建项目出租方福清友谊包装材料有限公司厂区污水总排口已经接入市政污水管网，项目污水总排口位于厂区的西南侧区域(接管证明详见附件7)。 b.水质负荷 根据工程分析预测可知，项目废水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.3-3。 表4.3-3 项目废水排放情况一览表 单位：mg/L(pH除外) 项目 污染物; 污水排放量; 污水产生浓度; 污水排放浓度; 污水处理厂进水水质; 排放标准限值; 达标 情况. pH(无量纲); 1.2t/d(改建项目0.4t/d、现有工程0.8t/d); 6~9; 6~9; 6-9; 6~9; 达标. COD; 345; 293; 400; 500; 达标. BOD5; 131; 117; 220; 300; 达标. SS; 200; 106; 280; 400; 达标. 氨氮; 26.2; 25.4; 37; 45; 达标. 根据上表所列数据，改建项目厂区生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。 项目废水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，福清市融元污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。 c.水量负荷 福清市融元污水处理厂现状设计总处理规模为12万t/d，根据调查，目前福清市融元污水处理厂日平均处理规模约为11.85万m3/d。改建产生的生活污水量约为0.4t/d，现有工程生活污水量为0.8t/d，全厂合计生活污水排放量为1.2t/d，全厂生活污水的排放仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.08%。污水处理厂采用“ A2/O生化反应工艺”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量、水质负荷造成冲击。 (3)小结 根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理后，可直接排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，因此，项目废水几乎不会对周边水体及纳污水域造成环境影响。 表4.3-4 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放编号. 治理工艺; 处理能力; 设计处理效率; 是否可行技术. 生活污水; 员工生活污水; pH; 三级化粪池; 10t/d; /; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，不规律; DW001. CODCr; 15%. BOD5; 3%. SS; 11%. NH3-N; 47%. 表4.3-5 废水排放及监测要求 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度. DW001; 生活污水排放口; pH; GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准; 6-9(无量纲). CODCr; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1级B标准; 45mg/L. 4.2.3 运营期水洗槽废水当作水帘台补充水的可行性分析 项目共设2个水洗槽，水洗槽的有效容积为1.7×1×1×0.8=1.36m3(备注：有效容积均按照体积的80%计算)，水洗槽废水根据设计单位提供的资料，约25天排放一次，每年排放12次，排放的清洗槽废水经水帘喷漆废水的处理设施“pH调节+混凝絮凝沉淀”处理后用于水帘台的水帘补水工序，不外排，即年补充水量为12×1.36=16.32t/a(0.0544t/d)，根据现有工程环评可知，水帘喷漆台的补水量为0.1t/d(30t/a)，项目的水洗槽废水量低于水帘喷漆台的补水量，同时水帘喷漆台对水质的要求较低，因此，项目水洗槽废水用于水帘台补充水是合理可行的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.3运营期声环境影响和保护措施 ⑴声环境影响分析和防治措施 项目噪声主要来自生产设备运转时产生的，项目生产设备噪声声级在65~75dB(A)，项目设备噪声源强及声环境保护目标调查情况详见表4.4-1。 表4.4-1 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源强 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声/dB(A). X; Y; Z; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 1; 生产车间; 抛丸机; 1台; 75; 车间墙体隔声和减振(-15dB(A)); 12; -14; 1; 8; 34; 33; 42; 56.9; 44.4; 44.6; 42.5; 8h; 10; 60.4; 61.2; 55.2; 54.9. 2; 手动喷粉柜; 1台; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 2; 4; 1; 18; 46; 23; 28; 44.9; 36.7; 42.8; 41.0; 8h; 10. 3; 混合式喷漆台; 1台; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 8; 6; 1; 12; 50; 27; 24; 48.4; 36.0; 41.4; 42.4; 8h; 10. 4; 底漆烘烤固化工艺/加热系统; 1台; 75; 车间墙体隔声和减振(-15dB(A)); 10; 8; 1; 10; 52; 25; 22; 55.0; 40.7; 47.0; 48.1; 8h; 10. 5; 喷塑烤箱; 1台; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 2; 6; 1; 18; 48; 23; 22; 44.9; 36.4; 42.8; 43.1; 8h; 10. 6; 液体悬挂输送机; 1台; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); -4; 6; 1; 22; 48; 19; 22; 43.1; 36.4; 44.4; 43.1; 8h; 10. 7; 组装流水线; 1台; 65; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 4; -10; 1; 16; 38; 25; 36; 45.9; 38.4; 42.0; 38.9; 8h; 10. 8; 烘干房(含1台燃天然气烘干炉); 1间; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); -6; 20; 1; 24; 64; 17; 10; 42.4; 33.9; 45.4; 50.0; 8h; 10. 9; 陶化脱脂流水线; 1条; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); -4; 6; 1; 22; 48; 19; 22; 43.1; 36.4; 44.4; 43.1; 8h; 10. 10; 丝印烘烤设备; 1台; 75; 车间墙体隔声和减振(-15dB(A)); 6; -33; 1; 12; 5; 26; 67; 53.4; 61.0; 46.7; 38.5; 8h; 10. 备注：表中坐标以厂界中心(东经119.315，北纬25.688)为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，本次预测以全厂的设备进行预测分析. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2021)推荐的预测模式： (1)对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下 式中： Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi为声源在预测点产生的A声级，dB(A)；i T为预测计算的时间段，s； ti为i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式。 式中： Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb为预测点的背景值，dB(A)； ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； L——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 采用上述模式预测结果见表4.3-2。 表4.3-2 项目厂界噪声预测结果一览表 (dB(A)) 预测点; 厂房建筑物外的噪声贡献值; 厂界与厂房建筑物的距离(m); 厂界贡献值dB(A); 昼间标准值dB(A); 达标情况. 东侧厂界; 60.4; 1; 60.4; 65; 达标. 南侧厂界; 61.2; 1; 61.2; 65; 达标. 西侧厂界; 55.2; 1; 55.2; 65; 达标. 北侧厂界; 54.9; 1; 54.9; 65; 达标. 备注：预测时按照全厂项目进行预测厂界噪声，因此，不再叠加现状的检测值. 由预测结果可知，项目夜间不涉及生产，项目投产后正常运行过程中，对厂界的噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准。 综上所述，运营期噪声经隔声降噪及距离衰减后，对周边声环境影响较小，项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301—2023)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-4。 表4.3-4 噪声排放及监测要求 厂界噪声点位名称; 厂界外声环境功能区类别; 监测指标; 工业噪声许可排放限值dB(A); 监测技术; 监测频次. 昼间. 等效声级. 东侧厂界; 3; 等效A声级; 65; 手工; 1次/季. 南侧厂界; 3; 65; 手工; 1次/季. 西侧厂界; 3; 65; 手工; 1次/季. 北侧厂界; 3; 65; 手工; 1次/季. 备注：夜间不涉及生产，因此仅对昼间进行自行监测要求. 4.4 运营期固体废物影响和污染治理措施 (1)生活垃圾 生活垃圾：按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量(kg/d)； K——人均排放系数(kg/人·d)，不住宿员工按0.5kg/人·d计，住宿0.8kg/人·d ； N——人口数(人)。 该项目有员工10人，均不在厂区内食宿，则生活垃圾每天产生量为5kg(1.5t/a)，年工作时间300天；设置生活垃圾独立垃圾桶，由环卫部门每天定期清理，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，生活垃圾种类属于SW64其他垃圾，属于非特定行业，废物代码为900-099-S64。 (2)一般工业固体废物 项目一般工业固体废物包括包装废物(包装纸箱、包装袋等)、检验不合格的半成品。 ①包装废物(包装纸箱、包装袋等) 项目在生产过程中会产生原料包装废物、成品包装废物(包装纸箱、包装袋等)，类比其他同类型企业，其年产生量约0.2t。项目产生的废包装材料属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，包装废物(包装纸箱、包装袋等)的废物种类属于SW17可再生类废物，属于非特定行业，废物代码为900-003-S17。 ②检验不合格的半成品 项目生产过程中会产生少量检验不合格的半成品，产生量约为成品的0.1%左右，项目年加工电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)30万套，则不合格的半成品产生量约为300件/年，每个电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)的重量约为0.2kg，折合约60t/a，属于一般工业固体废物，经收集后由生产企业回收利用，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，检验不合格的半成品的废物种类属于SW17可再生类废物，属于非特定行业，废物代码为900-099-S17。 本次改建项目依托现有工程已建的一般工业固体废物贮存区，一般工业固体废物经收集后由回收单位回收利用。 (3)危险废物 项目危险废物主要为废活性炭、废灯管、废空桶、前处理废渣等。 ①废活性炭 该危险废物产生的情况仅计算改建过程中的有机废气的吸附量，根据4.1.1大气污染物源强分析可知，改建过程中油墨印刷和电烘干产生的VOCs(以非甲烷总烃计)的量为0.0292t/a，项目使用集气罩进行收集，集气效率按90%计，则有组织排放量为0.0263t/a。 项目废气处理设施为UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，UV对有机废气的吸附效率较低，本次环评按20%计，则经活性炭处理的有机废气的量为0.0263×0.8=0.0210t/a，根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，改建项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，改建项目有组织有机废气量约为0.021t/a，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气排放量共为0.0042t/a，则净化了0.0168t/a，则预计项目年消耗活性炭量为0.0336t，则项目每年产生的废活性炭吸附饱和物量约为0.0504t/a，项目计划每三个月更换一次活性炭吸附填料(平均一年更换4次左右)，确保项目有机废气达标排放，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-039-49。 ②废空桶 项目印刷过程中使用的油墨的量为0.1t/a，每桶重5kg，则共计20桶，每个空桶的重量为0.5kg，则改建项目废空桶的量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49。 ③废灯管 项目使用UV光氧催化作为前端的有机废气处理设施，根据设计单位提供的资料，UV灯管使用的寿命可达到8000h以上，更换的废灯管的产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，更换的废灯管属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码900-023-29。 ④前处理废渣 项目需要每年对脱脂槽、水洗槽进行定期清渣，根据类比分析，约产生的前处理废渣0.4t/a，根据《国家危险废物名录(2025年版)》，项目前处理废渣属于危险废物，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码336-064-17。 本次环评产生的危险废物依托现有工程已建的危险废物贮存间，危险废物暂存在危险废物贮存间内，定期委托福建省固体废物处置有限公司进行处置。 表4.4-1 项目工业固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物编码; 有毒有害物质; 物理性状; 危险特性; 年度产生量(t); 贮存方式; 处置方式/去向; 利用/处置量(t/a); 环境管理要求. 1; 包装废物(包装纸箱、包装袋等); 拆包、包装; 一般工业固体废物; 900-003-S17; 无; 固态; /; 0.2; 一般固废间，捆扎; 外售综合利用; 0.2; 暂存于专门一般固废贮存间，定期清理. 2; 检验不合格的半成品; 检验; 900-099-S17; 无; 固态; /; 60; 一般固废间，袋装; 60. 3; 废活性炭; 废气处理设施维护; 危险废物; HW49 900-039-49; 烃类物质; 固; T; 0.0504; 危废间，袋装; 委托福建省固体废物处置有限公司回收处置; 0.01; 暂存于危废暂存间，做好台账，定期委托处置. 4; 废空桶; 油墨印刷过程; HW49 900-041-49; 有机成分; 固态; T/In; 0.01; 危废间，堆叠; 0.01. 5; 废灯管; 废气治理设施维护; HW29 900-023-29; 含汞物质; 固态; T; 0.01; 危废间，堆叠; 0.01. 6; 前处理废渣; 前处理工序; HW17 336-064-17; 前处理废渣; 固态; T/C; 0.4; 危废间，堆叠; 0.4. - (2)保护措施 - ①一般固废 改建项目在生产过程中会产生一般工业固废(包装废物(包装纸箱、包装袋等)、检验不合格的半成品)，一般工业固废经收集后出售给回收企业回收利用，本次改建项目依托现有工程已建的一般工业固体废物贮存区，一般工业固体废物经收集后由回收单位回收利用，一般工业固体废物贮存区已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好六防等措施。 ②危险废物 本次环评产生的危险废物依托现有工程已建的危险废物贮存间，危险废物暂存在危险废物贮存间内，定期委托福建省固体废物处置有限公司进行处置。 表4.4-2 项目危险废物暂存间建设信息表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存场所; 位置; 占地 面积; 贮存 周期. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废贮存间; 厂区内; 5m2; 12个月. 2; 废空桶; HW49; 900-041-49; 2m2; 12个月. 3; 废灯管; HW29; 900-023-29; 2m2; 12个月. 4; 前处理废渣; HW17; 336-064-17; 1m2; 12个月. Ⅰ.危废暂存管理需按以下要求进行： 危废间应做好防渗要求，危险废物暂存间内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废间进行检查维修。还应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求进行贮存，贮存应符合下列要求： ①必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ④盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容(不相互反应)； ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 Ⅱ.改建项目危险废物转移全过程环境管理如下： 目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括： ①产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登录省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。 ②接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。 ③打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。 ④各生态环境局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局(危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出)。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 经以上措施处理后，改建项目各项固废不会对周边环境产生影响。因此，只要加强固体废弃物的管理，就不会对周围的环境产生二次污染。 综述，改建项目建成后产生的固废种类明确，均可以得到合理的处置处理，对周边环境产生影响小。 4.5 运营期地下水、土壤影响和污染治理措施 (1)影响分析 改建项目生活污水经处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂处理，正常工况下废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地。 项目一般工业固体废物贮存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行建设，具备六防等要求。在正常工况，不会对评价区地下水、土壤产生明显影响，其影响程度是可接受的。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水、土壤影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)地下水、土壤环境防控措施 根据改建项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治区分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 现状防渗 情况; 改建项目建设内容; 防渗技术要求. 重点污染防治区; 危废暂存间; 地面; 地面已进行水泥硬化; 开展重点防渗工作; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 化学品仓库; 地面; 地面已进行水泥硬化; 开展重点防渗工作. 一般污染防治区; 生产车间; 地面; 地面已进行水泥硬化; --; 等效黏土防渗层Mb≥1.5.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 仓库; 地面; 已进行水泥硬化; --. 简单防渗区; 厂内道路; 路面; 已进行水泥硬化; --; 一般地面硬化. (3)监控措施 ①在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.6 运营期生态影响和污染治理措施 改建项目不涉及。 4.7 运营期电磁辐射影响和污染治理措施 改建项目不涉及。 4.8 运营期环境风险影响和风险防范措施 - 4.8.1 风险识别范围和类型 (1)风险识别范围：①改建项目生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。②物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。③危险物质向环境转移的途径识别为天然橡胶等物质使用过程，发生火灾事故，污染环境。 (2)风险类型：物质在使用及储存过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、腐蚀性物质喷溅致残、有毒物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等，其中后三种可能导致具有严重后果的危害。因此，本次环境风险评价的主要研究对象是：物质泄漏风险。 4.8.2 环境风险潜势划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定风险物质，根据建设项目涉及的风险物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，项目不涉及附录B风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)，环境风险潜势直接判定为I。可展开简单分析。 4.8.2 环境风险分析 项目主要的风险为火灾等风险。 4.8.3 环境风险防范措施及结论 企业运营过程中应落实好以下防范措施： 1、提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全环卫部门，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运行。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度。 2、加强技术培训，增强安全意识 企业应加强技术人员的引进，对生产操作工人进行岗前的专业技术培训，严格管理，增强安全意识，降低事故发生的可能性，避免发生恶性事故，从而造成事故性环境污染。 3、提高应急处理能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险区域设置必备的应急设备，并制定改建项目的应急计划，定期进行安全环保宣传以及紧急事故模拟演习。 4、加强明火管理，严防火种进入 加强明火管理，严防火种的产生是安全管理的一项首要措施，应在醒目位置设立“严禁烟火、禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种(如打火机、火柴、烟头等)和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入站内。 5、火灾、消防废水防控措施 a.消除和控制明火源。防止电气火花。在生产过程中有可能引起火灾，要求企业做好车间内消防器材的布设。 b.物料存储仓库，应分类、分区域存放，形成一定的隔离区间。 c.仓库设置排风扇，加强机械排放，防止火灾事故状态下，烟气、一氧化碳等有害气体浓度过高，引发的人员伤亡以及加重事故次生危害。 综上分析，一旦发生突发事故，对周围环境还是会存在一定的威胁。但只要项目严格按照国家有关规定进行布局、运营和操作，事故发生的概率极小。如发生事故能够严格落实本报告提出的环境保护和安全措施，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以得到有效控制的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.9 三本账分析 本次改建后，项目三本账内容详见下表4.8-4。 表4.8-4 三本账分析一览表 单位：t/a 类 别; 污染物名称; 现有工程排放量(固体废物产生量)①; 改建项目排放量③; 以新带老削减量④; 改建后项目排放量(固体废物产生量)⑤; 排放增减量(固体废物增减量)⑥. 产生量; 削减量; 排放量(固体废物产生量). 废水; 废水量; 240; 120; 0; 120; 0; 360; +120. COD; 0.072; 0.0414; 0.0062; 0.0352; 0; 0.1072; +0.0352. BOD5; 0.036; 0.0157; 0.0017; 0.0140; 0; 0.05; +0.014. SS; 0.036; 0.0240; 0.0113; 0.0127; 0; 0.0487; +0.0127. NH3-N; 0.008; 0.0031; 0.0001; 0.0030; 0; 0.011; +0.003. 废气; 颗粒物; 0.138; 0.0082; 0; 0.0082; 0; 0.1462; +0.0082. 二氧化硫; 0.098; 0.0058; 0; 0.0058; 0; 0.1038; +0.0058. 氮氧化物; 0.262; 0.0539; 0; 0.0539; 0; 0.3159; +0.0539. VOCs(以非甲烷总烃计); 0.209; 0.0292; 0.021; 0.0082; 0; 0.2172; +0.0082. 固废; 一般工业固体废物; 尘渣; 0.285; 0; 0; 0; 0; 0.285; +0. 废渣; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0.5; +0. 废包装材料; 2.0; 0.2; 0; 0.2; 0; 2.2; +0.2. 检验不合格产品; 0; 60; 0; 60; 0; 60; +60. 危险废物; 废活性炭(HW49 900-039-49); 1.24; 0.0504; 0; 0.0504; 0; 1.2904; +0.0504. 废空桶(HW49 900-041-49); 0.30; 0.01; 0; 0.01; 0; 0.31; +0.01. 废漆渣(HW12 900-252-12); 1.82; 0; 0; 0; 0; 1.82; +0. 废灯管(HW29 900-023-29); 0; 0.01; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 前处理槽废渣(HW17 336-064-17); 0; 0.4; 0; 0.4; 0; 0.4; +0.4. 生活垃圾; 3.0; 1.875; 0; 1.875; 0; 4.875; +1.875. 备注：⑴表格计算过程：⑤=①+③-④；⑥=⑤-①，④为环境阶段许可排放量的削减量，该表格中改建项目仅计算改建项目的量. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒(有机废气排气筒) | VOCs(以非甲烷总烃计) | 项目于组装线前增加部分产品的油墨印刷标签，油墨印刷和电烘干过程中产生有机废气经集气罩收集后通过现有工程已建的“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处置后通过1根15mDA001排气筒排放 | 《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)(即非甲烷总烃排气筒有组织排放最高允许排放≤50mg/m3，排气筒高度为15m时，排气筒排放速率为1.5kg/h) |
|  | DA002排气筒(燃天然气烟气排气筒) | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 项目陶化脱脂后的产品烘干使用天然气作为烘干炉的能源，燃烧天然气产生烟气合并现有工程已建的1根15mDA002排气筒排放 | 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号)附件2(即排气筒高度为15m时，颗粒物的排放浓度≤30mg/m3，二氧化硫排放浓度≤200mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3) |
|  | 厂区内 | VOCs(以非甲烷总烃计) | 加强环保设施吸附效率 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A的表A.1中特别排放限值(即监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3) |
| 废水 | DW001 (生活污水排放口) | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 经三级化粪池处理后，排入市政管网 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，其中NH3-N达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的B等级标准(即pH：6~9(无量纲)、CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L) |
|  | 陶化脱脂废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、表面活性剂 | 项目喷塑工艺前增加半成品配件的前处理工序产生的前处理废水循环使用，不外排，定期补充新鲜水 | 验收落实情况 |
|  | 水洗槽废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、表面活性剂 | 项目水洗槽废水根据设计单位提供的资料，约25天排放一次，每年排放12次，排放的清洗槽废水经水帘喷漆废水的处理设施“pH调节+混凝絮凝沉淀”处理后用于水帘台的水帘补水工序，不外排 | 验收落实情况 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 选用低声级，对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类昼间标准(即昼间≤65dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 包装废物(包装纸箱、包装袋等)、检验不合格的半成品 | 一般固废分类收集后存放于一般固废堆场，定期出售 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求 |
|  | 危险废物 | 废活性炭、前处理废渣、废空桶、废灯管 | 暂存于危废暂存间，做好台账，定期委托处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。危废转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，地面采取防渗，项目生产车间等按一般污染区防渗区要求进行建设；厂区道路按照简单防渗区要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定；公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火；配备相应的堵漏材料(沙袋等)。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设单位应根据项目实际情况，设置专门的环境管理机构或设兼职环境监督员，研究、制定有关环保事宜，统筹全厂的环境管理工作。企业环境管理机构或的环境监督员主要职责： (1)组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； (2)负责项目废气处理设施的监督管理，落实固体废物的临时堆放场所、利用单位；检查和监督废气治理设施的运行情况，定期进行维护，保证所有的环保设施都处于良好的运行状态。 (3)建设单位应建立环境管理台账。环境管理台账应当记载环境保护设施运行和维护的情况及相应的主要参数、污染物排放情况及相关监测数据，原始记录应清晰，及时归档并妥善管理。 (4)负责项目“三同时”的监督执行、竣工环境保护验收事宜和退役期管理。 (5)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，改建项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39——89.计算机制造 391，电子器件制造 397，电子元件及电子专用材料制造 398，其他电子设备制造 399中其他类别的”，确定项目需申报排污许可登记管理，改建项目在排放污染物前，建设单位应完成排污许可登记管理。 (6)信息公示情况 根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下： 根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下： ①公开环境影响报告书(表)全本：改建项目环境影响评价信息已于环评宝网站进行了全文信息公开公示(公示网址：http://www.huanpingbao.cn/jcb-portal/publicity/publicity_detail?id=36298)。 ②公开建设项目开工前的信息：建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 ③公开建设项目施工过程中的信息：项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 ④公开建设项目建成后的信息：建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 ### ⑺排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标识—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及其修改单，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. ⑻自行监测计划 项目主要考虑运营期的环境监测，主要对场区各环保设施进行监测。根据《建设项目环境保护管理条例》、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ 1246—2022、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ 1086—2020)(备注：现有工程的项目自行监测类别)以及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)规定，本环评对改建项目提出环境监测计划建议。监测计划情况详见下表5-3。 表5-3 自行监测计划一览表 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测负责单位. 废气; DA001排气筒; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 1次/半年; 委托专业监测单位监测. DA002排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年. 厂界无组织; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 1次/半年. 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季. 废水; 排污单位生活污水排放口的间接排放口不需要进行自行监测的内容，因此，本次环评不对生活污水的自行监测内容进行要求. |

- 六、结论

福建蜀鑫达电子科技有限公司电脑显示器配件改建项目位于福清融侨经济技术开发区宏路街道大埔村融深工业园大埔路423-47号(租赁福建恒昌电子科技有限公司车间四内)内，项目主要从事电脑显示器配件制造(计算机零部件制造)的加工生产，建设符合国家相关产业政策，符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》中的相关要求，其选址合理，总平面布置基本合理，并符合“三线一单”以及生态分区管控的控制要求。通过对改建项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项生态环境保护、污染防治措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 福建省沧鸿环境工程有限公司 2025年2月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 改建项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 改建项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.138 | / | / | 0.0082 | / | 0.1462 | +0.0082 |
|  | 二氧化硫 | 0.098 |  |  | 0.0058 |  | 0.1038 | +0.0058 |
|  | 氮氧化物 | 0.262 |  |  | 0.0539 |  | 0.3159 | +0.0539 |
|  | VOCs(以非甲烷总烃计) | 0.209 |  |  | 0.0082 |  | 0.2172 | +0.0082 |
| 废水 | 废水量 | 240 | / | / | 120 | / | 360 | +120 |
|  | CODCr | 0.072 | / | / | 0.0352 | / | 0.1072 | +0.0352 |
|  | BOD5 | 0.036 | / | / | 0.0140 |  | 0.05 | +0.014 |
|  | SS | 0.036 | / | / | 0.0127 |  | 0.0487 | +0.0127 |
|  | NH3-N | 0.008 | / | / | 0.0030 |  | 0.011 | +0.003 |
| 一般工业 固体废物 | 尘渣 | 0.285 | / | / | 0 | / | 0.285 | +0 |
|  | 废渣 | 0.5 | / | / | 0 |  | 0.5 | +0 |
|  | 废包装材料 | 2.0 | / | / | 0.2 | / | 2.2 | +0.2 |
|  | 检验不合格产品 | 0 | / | / | 60 | / | 60 | +60 |
| 未在废物 | 废活性炭(HW49 900-039-49) | 1.24 | / | / | 0.0504 | / | 1.2904 | +0.0504 |
|  | 废空桶(HW49 900-041-49) | 0.30 | / | / | 0.01 | / | 0.31 | +0.01 |
|  | 废漆渣(HW12 900-252-12) | 1.82 | / | / | 0 | / | 1.82 | +0 |
|  | 废灯管(HW29 900-023-29) | 0 | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 前处理槽废渣(HW17 336-064-17) | 0 | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

废气量单位为：万标立方米/年，废水量单位为：吨/年，其余指标单位为：吨/年。

- 附件1 关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

福州市福清生态环境局:

我司福建蜀鑫达电子科技有限公司电脑显示器配件改建项目已完成环境影响评价表编制，现报送贵局审批。我司已删除涉及国家秘密、商业密、个人隐私等内容(具体删除内容、删除依据详见附件)报送贵局的环境影响评价报告表公开文本已经我司审核，删除的内容详见下文：

- 附件附图内容；

- 联系人和联系方式。

单位名称(公章)：福建蜀鑫达电子科技有限公司

时间：2025年2月24日