# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：聚褔鑫加油站

建设单位（盖章）：福建聚福鑫能源科技有限公司

编制日期：        2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 聚褔鑫加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2409-350181-04-01-580114 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 福建省福州市福清市龙山街道东刘村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经119°24′14.001″，北纬25°43′24.750″（天地图） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-119、加油、加气站 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 福清市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]A060363号 |
| 总投资（万元） |  | 2086.78 | 环保投资（万元） | 87 |
| 环保投资占比(%) |  | 4.2% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 4668 |
| 专项评价设置情况 | 表1.1-1 项目专项评价设置表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水排放至污水处理厂，为间接排放; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生 物的自然 卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋 工程; 否. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于加油站，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类的项目，且项目通过了福清市发展和改革局的备案（闽发改备〔2024〕A060363号，详见附件2），因此项目的建设内容符合国家和地方相关产业政策要求。 2、土地利用总体规划符合性分析 本项目位于福建省福州市福清市龙山街道东刘村，根据项目取得的“建设用地规划许可证”（见附件5），所在地土地用途为“商业服务业用地”。同时根据福州市商务局文件“福州市商务局关于福清市新建加油站(元华站)规划确认的批复”（榕商务秩序〔2024〕21号，见附件6），该站已列入市政府《福州市成品油分销体系“十四五”发展规划》布点（聚褔鑫加油站原申报名称为元华加油站），规划编号C106009，级别三级。因此，项目选址符合土地利用规划要求。 3、所在地“三线一单”分析 ①生态保护红线符合性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，本项目位于福州市福清市龙山街道东刘村，评价范围内不涉及重要生态保护红线。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 ②环境质量底线符合性分析 项目周边水系为龙江，各因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；项目所在区域的环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区；项目所在区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准。因此，项目所在区域环境现状质量良好。 项目废气对周围大气环境影响较小；各生产设备产生的噪声经隔声、减震等降噪措施处理后也不会对周边声环境造成重大影响。综上分析，项目在采取本环评提出的防治措施后，运营期排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线符合性分析 本项目原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污 ”为目标，有效的控制污染。 项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入清单 本项目位于福建省福州市福清市龙山街道东刘村，对照福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知（榕政办规〔2024〕20号）相关要求分析，本项目所在位置属于福州市陆域区域、福清市生态环境准入清单-福清市重点管控单元1-ZH35018120008（查询报告详见附件8）。相关符合性分析见下表。 表1.1-5 福州市生态环境准入要求一览表 适用 范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高 VOCs 含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025 年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010 年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 本项目为加油站，不属于左列禁止建设项目；项目位于福州市福清市龙山街道东刘村，不位于新局调节库周边200m范围内；项目不占用基本农田和生态保护红线。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90 号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉 VOCs 排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时 35（含）—65 蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上 2024 年底前必须全面实现超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2 号）的时限要求分步推进，2025 年底前全面完成［3］［4］。 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 本项目产生的VOCs排放实行区域内倍量替代；其余要求不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 1.到 2024 年底，全市范围内每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到 2025 年底，全市范围内每小时35 蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35 蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 项目 不涉及; 符合. 福清市重点管控单元1-ZH35018120008; 空间布局约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 项目不属于需管控行业；项目未开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地; 符合. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 项目不排放二氧化硫、氮氧化物，VOCs排放实行区域内倍量替代; 符合. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目未使用高污染燃料; 符合. 根据上述分析，本项目与福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知（榕政办规〔2024〕20号）中的相关规定是符合的。 4、与挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析 本项目与挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析详见表1.1-6。 表1.1-6 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文件名称; 相关内容; 本项目内容; 符合性. 1; 《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》(榕环保综[2018]386号); 实施移动源污染减排。加强对加油站、储油库和油罐车油气回收治理监督检查，确保油气回收设施规范使用、正常运行。按照国家部署，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备并联网。; 本加油站采用卸油一次油气回收、加油二次油气回收和储油三次回收系统，本项目年销售汽油3500吨，无需安装油气回收自动监测设备并联网。; 符合. 2; 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号); 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。; 项目采用卸油一次油气回收、加油二次油气回收和储油三次回收系统，卸油采用浸没式，埋地油罐采用电子式液位计进行液位测量，加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。; 符合. 3; 《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号); 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量小于5吨。; 符合. 五是推进油品VOCs综合管控。开展福州市储运销环节油气回收系统专项检查工作，确保达标排放；对汽车罐车密封性能定期检测，严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车罐车密闭性的行为，鼓励探索将汽车罐车密封性能年度检测纳入排放定期检验范围。探索实施分区域分时段精准调控汽油夏季蒸气压指标。加强加油站油气回收在线监控，强化加油站日常监管，减少油气挥发污染。鼓励推广安装加油站油气回收在线监控。; 项目建设后，项目厂区地面全部硬化，采用增强型双层油罐，本加油站采用卸油一次油气回收、加油二次油气回收和储油三次回收系统。; 符合. 5、项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)符合性分析 本项目作为加油站的选址首先应满足该区域的环境保护和防火安全要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定，加油站级别划分依据见表1.1-7。 表1.1-7 加油站的等级划分 级别; 油罐容积(m3). 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; ≤90; 汽油罐≤30 ，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。. 从项目的建设规模分析，罐总容量为87.5立方米，属于三级加油站，（其中0#柴油罐30立方米一个，0#柴油罐25立方米一个，柴油按半折算为27.5立方米；92#汽油罐20立方米一个，95#汽油罐20立方米一个，98#汽油罐20立方米一个）。项目加油站内汽油设备与站外建(构)筑物的安全距离分析详见表1.1-8。 表 1.1-8 加油站内设备与周围建(构)筑物的安全距离表 三级加油站 站外构筑物; 规范要求（m）; 设计距离（m）; 符合性. 汽油设备及通气管管口; 北侧元华路; ≥5; 30; 符合. 北侧东刘村(三类保护物); ≥7; 60; 符合. 东侧东刘村(三类保护物); ≥7; 50; 符合. 西南侧恒大城(三类保护物); ≥7; 70; 符合. 柴油设备及通气管管口; 北侧元华路; ≥3; 30; 符合. 北侧东刘村(三类保护物); ≥6; 60; 符合. 东侧东刘村(三类保护物); ≥6; 50; 符合. 西南侧恒大城(三类保护物); ≥6; 70; 符合. 由上表可知，本项目加油站汽油罐、加油机、通气管管口与周边环境的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)安 全距离的要求。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 福建聚福鑫能源科技有限公司聚福鑫加油站位于福建省福州市福清市龙山街道东刘村，主要销售汽油和柴油，属三级加油站。项目总用地面积4668m2，设计年销售柴油6500吨、汽油3500吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关规定，项目位于城市建成区，应编制环境影响报告表，具体见表 2.1-1。 因此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响评价文件（见附件 1）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集相关资料， 并依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 等相关规定编制成报告表，建设单位报生态环境主管部门审批。 表 2.1-1 建设环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十、社会事业与服务业. 加油、加气站119; /; 城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的; /. 2、项目组成 项目主体建筑为一栋加油站综合站房、一栋加油遮雨罩棚，两栋商业用房组成。主要构筑物为地下储油罐、隔油池等。项目的具体组成见表2.1-2。 表2.1-2 项目工程组成 工程类别; 工程名称; 建设规模. 主体工程; 加油站罩棚; 1F，占地面积309.57平方米，高9.39米； 为双排柱四通道单层建筑物，建设自封式税控四枪加油机，共 6 台. 辅助工程; 综合站房; 2F，占地面积397.72平方米，高8.76米； 营业厅、公共厕所、办公室、配电室及值班室等组成. 1#商业用房; 2F，占地面积308.49平方米，高9.7米; 用于零售等商业用途. 2#商业用房; 2F，占地面积383.71平方米，高9.7米. 储运工程; 埋地油罐; 加油站油品有 0#柴油、92#、95#、98#汽油四种，均采用双层埋地油罐储存。罐总容量为87.5立方米（其中0#柴油罐30立方米一个，0#柴油罐25立方米一个，柴油按半折算为27.5立方米；92#汽油罐20立方米一个，95#汽油罐20立方米一个，98#汽油罐20立方米一个）。. 公用工程; 给排水系统; 由市政供水；排水采用雨污水分流制排水方式。站棚、站房屋面雨水经屋面雨水斗收集，经过雨水立管、埋地雨水管道后排入市政雨水管道。项目含油废水经隔油池预处理后由市政污水管网排入福清融元污水处理厂集中处理. 供电系统; 市政电网. 环保工程; 废气处理设施; 项目采用卸油一次油气回收、加油二次油气回收和储油三次回收系统，处理装置通气口高度4m；安装棚顶降温喷雾装置系统. 废水处理设施; 加油棚地面冲洗水和初期雨水汇集至集油沟经隔油池处理后排入市政污水管网；生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂集中处理. 固废贮存设施; 生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运；隔油池处理时产生少量废油、污泥和油罐清理产生少量的油渣，均为危险废物，委托有资质单位定期清理后直接运出，不在站内暂存。. 噪声防治设施; 选用低噪声设备，并对噪声较高设备安装减振垫. 3、主要产品及产能 项目产品方案详见表2.1-3。 表2.1-3 项目产品方案 产品名称; 设计销售规模; 年工作时间. 柴油; 6500t/a; 8760h. 汽油; 3500t/a. 注：本项目每天运营24h（八小时三班轮换工作制），每年365天，全年工作8760h。 4、主要原辅材料及其理化性质 本项目主要原辅材料消耗情况见表2.1-4。 表2.1-4 主要原辅材料消耗情况 序号; 物料名称; 用量（t/a）; 最大贮存量（t）; 物料形态及包装; 来源. 1; 0#柴油; 6500; 49.5; 液态; 罐车运输. 2; 92#汽油; 3500; 18. 95#汽油; 18. 98#汽油; 18. 主要原辅料理化性质及其危险特性见表2.1-5。 表2.1-5 主要原辅料理化性质及其危险特性 序号; 名称; 理化性质; 危险性; 毒性及危害性. 1; 汽油; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味；熔点<-60℃，沸点40~200℃；相对密度（水=1）0.70~0.79；闪点-50℃，引燃温度415~530℃；不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。; LD50:67000mg/kg（小鼠经口）； LC50:103000mg/m3,2小时（小鼠吸入）；. 2; 柴油; 易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂；是组分复杂的混合物，沸点范围有180℃~370℃和350℃~410℃两类。; 闪点57℃，引燃温度220℃，爆炸极限0.7~5%。; LD50:7500mg/kg（大鼠经口）；. 5、主要生产单元、生产工艺、生产设施及设施参数 本项目主体工程、生产设施及设施参数情况见表2.1-6。 表2.1-6 加油站排污单位主体工程、生产工艺、生产设施及设施参数一览表 主体工程; 生产设施名称; 数量; 设施参数. 参数名称; 设计值; 计量单位. 储罐区; 0#柴油储罐; 2; 材质; 卧式钢制; /. 公称容积; 30/25; 立方米. 储存物料; 柴油; /. 罐型; 双层罐; /. 92#/95#/98#汽油储罐; 3; 材质; 卧式钢制; /. 公称容积; 20; 立方米. 储存物料; 汽油; /. 罐型; 双层罐; /. 加油区; 加油机; 6; 单台枪数; 4; 个. 污水处理设施; 化粪池; 1; 容积; 8.5; 立方米. 隔油池; 1; 容积; 6; 立方米. 废气处理设施; 三级油气回收系统; 1; 收集效率; 95~99.9; %. 6、水平衡分析 ①生活用水 本项目劳动定员为8人，厂区内不设置食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)可知，生活用水量按50L/人·d计，则全年生活用水量为146m3/a。排水按80%计，则生活污水产生量为116.8m3/a， ②对外公共厕所用水 本项目对外开放的公共厕所按预计接纳的最大客流量200人/d计算，用水量按15L/人·d计，则公厕的生活用水量为1095m3/a。排水按80%计，则公厕废水产生量为876m3/a。 ③加油棚地面冲洗水 项目油罐车运输、装卸过程和加油过程中存在着少量油料滴、漏在地面的现象。为了保护站场清洁，项目运营过程需对站内加油棚的地面进行冲洗，根据建设单位介绍，预计平均冲洗4次/月，参照《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2019)可知，地面冲洗用水量按3L/m2 计，加油棚占地面积309.57m2，每次用水量约为0.929t，则冲洗地面用水量44.59m3/a，排水量按90%计算，则冲洗废水排放量为40.13m3/a(0.836m3/次)。 ④棚顶降温喷淋系统用水 项目加油棚顶拟安装降温喷淋系统，加油棚顶降温喷淋系统用水全部被站区高温及地面高温蒸发，不外排。地面细小颗粒物经地面定期冲洗，进入隔油池处理后，变成污泥，最后作为危险废物处置。根据建设单位提供资料，项目加油站单个喷头喷雾量约3升/小时，一个加油棚约50个喷头，一天约10小时喷雾，一年中除去降雨按100天需喷雾，合计年耗水量约 150m3 ， 日均耗水量1.5m3。 ⑤初期雨水 在降雨初期，雨水中可能会带走空气中的粉尘、地面的灰尘以及少量油污，初期雨水要作为污水进行处理。初期雨水主要是指生产区等雨水，依据《给水排水工程快速设计手册-2-排水工程》确定本项目初期雨水收集时间为15min，设计雨水流量Q计算公式如下： 雨水设计流量Q： Q=Ψ×i×F 式中：Q为雨水设计流量（L/s）； i为设计暴雨强度（L/s• ha）； Ψ为径流系数，取0.9； F为汇水面积（ha）； 经查有关资料，福清市暴雨强度为202.044L/s• ha，年均暴雨次数约20次，项目汇水面积按站内加油、卸油区露天面积，约为138m2，初期降雨时间取15min，重现期为1年，项目建成后，初期雨水约2.51m3/次、50.2m3/a，主要污染因子及其浓度分别为COD：350mg/L、SS：300mg/L、石油类：35 mg/L。初期雨水经隔油池预处理后与活污水统一经化粪池处理后由市政污水管网排入福清融元污水处理厂集中处理。 项目全厂水平衡见图2.1-1。 图2.1-1 项目全厂水平衡图（单位：m3/a） 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为8人，不设置食宿。每天工作24小时，八小时三班轮换工作制，年工作365天。 8、厂区平面布置 本站站内最高标高为6.50m，最低标高为6.10m，最大高差0.4m；站内地势较为平整。本设计充分结合地形、地物及交通情况以及业主单位的企业文化，在满足工艺需要的条件下，平面布置如下：场地中部作为加油场地，设六个加油岛，每个加油岛设一台加油机；加油棚正下方布置储油罐区，加油棚后方布置有站房，按企业管理标准设置；厕所布置站房右侧，场地两侧各设置一栋二层商业。场地四周均作绿化，各个建、构筑物之间按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 保留安全间距。加油站在元华路设有出入口，站内道路为水泥混凝土路面，厂区具体平面布置情况见附图2。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要为机动车燃油零售，具体生产工艺及产污流程如下。 图2.2-1 加油站工艺流程及产污环节 工艺流程及产污环节简述： 【成品油运输】：本项目从事成品油加油服务，不进行油品生产，柴/汽油均采用专业成品油油罐车运送至该加油站。 【自流卸油】：本项目加油站采用自流密闭卸油方式，成品油罐车停靠在卸车区，将油罐车卸油口与埋地储罐通过快速接头软管连接，打开储罐的开启阀门，关闭其他储罐阀门，利用位差将成品油自流输送至相应的地下储罐储存。 【卸油油气回收系统】：在加油站卸油区，从油罐车的卸油口到地下储罐、地下储罐到油罐车通气接头，分别通过快速接头软管连接，形成相对密闭的油气回路系统。当油罐车卸油时，利用位差，重力自流卸油，使油罐车内部压强减小，地下储罐内部压强增大，通过压差将卸油时地下储罐排出的油气回收到油罐车内，防止油气排放造成大气污染。 【加油】：通过加油机内置油泵将油品由储罐输送至加油机内，经加油机流量计计量后通过加油枪给车辆加油。每个加油枪设单独管线，同时加油机自带油气回收系统，将车辆加油时产生的油气经该回收系统收集到低标号的地下储罐。 【加油油气回收系统】：加油站加油人员为车辆加油时，使用具有油气回收构造的加油枪以及加油站专用型油气回收系统，可使正在加油车辆的油箱所排出的油气，经由管线回收到地下储罐。 【储油】：汽油在地下油罐中常压储存，每个油罐顶部均需设置通气管，管口应高出 加油棚屋面4.0m及以上，且直径不应小于DN50。油罐通气管口均设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2KPa～3KPa，工作负压宜为 1.5KPa~ 2KPa。 本工程储油罐为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，油罐卸油管安装有防溢流阀，连接远程卸油口。当油料达到油罐容量 95%时，能自动停止油料继续进罐。 项目储油采用三次油气回收，对储油罐内呼出的油气进行处理。随着加油量增加油罐压力会不断上升。当汽油储罐压力升高到一定值时时，三次油气回收设备启动，以一定的流量从汽油储罐抽取汽油油气，转变为液态回到储油罐中，同时降低罐内压力。 项目产污环节说明一览表详见下表2.2-1。 表2.2-1 项目产污环节说明一览表 污染物类别; 产污环节; 主要污染因子; 拟采取的污染防治措施. 废水; 加油棚地面冲洗及初期雨水; pH、SS、COD、石油类; 冲洗废水经隔油池预处理后通过市政污水管网纳入福清融元污水处理厂集中处理. 员工、司乘人员生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网纳入福清融元污水处理厂集中处理. 废气; 卸油; 卸油大呼吸; 非甲烷总烃; 采用重力自流式密闭卸油，配套卸油(一次)油气回收系统，将地下油罐内油气通过导管导入油罐车内，保持压力平衡，形成油气循环，该系统油气回收效率为95%，未进入回收系统的油气(5%)通过地下油罐4m高通气管外排. 加油; 加油损失; 采用自封式加油枪，容器加满时自动关闭油枪，减少损失；配套加油(二次)油气回收系统，将汽油加油过程挥发的油气回收至地下油罐内，保持地下油罐压平衡，形成油气循环，该系统油气回收效率为85%，未进入回收系统的油气(15%)通过车辆油箱加油孔外排. 加油枪滴油损失; 采用不滴油加油枪，减少滴油. 储油; 油罐小呼吸; 项目储油采用三次油气回收系统，对储油罐内呼出的油气进行处理，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到集液罐或储油罐中，该系统油气回收效率为90%，未进入回收系统的油气(10%)通过地下油罐4m高通气管外排. 噪声; 设备、交通噪声; Leq; 选用低噪设备、对噪声较高设备安装减振垫、加强车辆管理. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 油罐清理; 废油渣; 委托有资质单位定期清理后直接运出，不在站内暂存. 隔油池清理; 废油、污泥. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 根据《2023年福州市环境状况公报》，全省68个城市(9个设区城市、平潭综合实验区和58个县级城市)环境空气中细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮年均浓度分别为16微克/立方米、31微克/立方米、5微克/立方米和12微克/立方米，臭氧和一氧化碳特定百分位数平均值分别为113微克/立方米和0.8毫克/立方米。按照《环境空气质量标准》(CB3095-2012)评价，空气质量优良天数比例99.4%。 根据福州市福清生态环境局发布的2023年1月至2023年12月空气质量月报数据，详见表3.1-1，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准。 表3.1-1 2023年福清市空气质量月报数据 时间; SO2 （mg/m3）; NO2 （mg/m3）; PM10 （mg/m3）; PM2.5（mg/m3）; CO （mg/m3）; O3 （mg/m3）. 2023年1月; 0.003; 0.016; 0.032; 0.017; 0.6; 0.100. 2023年2月; 0.005; 0.020; 0.033; 0.018; 0.8; 0.105. 2023年3月; 0.005; 0.024; 0.042; 0.020; 0.8; 0.130. 2023年4月; 0.003; 0.019; 0.047; 0.020; 0.9; 0.151. 2023年5月; 0.002; 0.013; 0.037; 0.017; 0.9; 0.137. 2023年6月; 0.002; 0.011; 0.026; 0.012; 0.6; 0.123. 2023年7月; 0.002; 0.008; 0.027; 0.010; 0.6; 0.128. 2023年8月; 0.002; 0.011; 0.027; 0.012; 0.6; 0.124. 2023年9月; 0.002; 0.007; 0.022; 0.011; 0.6; 0.115. 2023年10月; 0.002; 0.008; 0.028; 0.014; 0.6; 0.137. 2023年11月; 0.002; 0.009; 0.030; 0.015; 0.6; 0.120. 2023年12月; 0.003; 0.019; 0.030; 0.018; 0.9; 0.112. 国家二级 标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; 4; 0.16. 备注; *CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. 综上所述，福清市大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，城市环境空气质量达标，为达标区。 2、地表水环境 项目周边地表水为龙江，根据《2023年福州市环境状况公报》，纳入福建省地表水环境质量考核的375个断面(含国考断面)，按照评价标准Ⅰ~Ⅲ类水质比例99.5%，同比上升0.8个百分点；其中Ⅰ~Ⅱ类水质比例65.3%，同比上升9.8个百分点；Ⅳ类占0.5%；无V类和劣V类断面。 2023年，全省9个设区城市主要流域水质均为优。除漳州外，其余8个城市Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例均为100%。各设区城市主要流域水质按照水质指数从相对较好开始排名，具体为：南平、宁德、泉州、三明、龙岩、莆田、厦门、福州、漳州。由此可知龙江水质可达到《 地表水环境质量标准 》 (GB3838-2002) Ⅲ类水标准。 3、声环境 厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目厂界50米范围内的声环境保护目标为北侧和东侧的刘东村，其位于城市主干道两侧30米内，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 根据福建创投环境检测有限公司于2024年12月20日对周边敏感点的噪声监测结果详见3.1-2： 表3.1-2 敏感点噪声监测结果一览表 检测日期; 检测 时段; 检测点位; 单位; 检测数据（Leq）; 限值（Leq）. 2024年12月20日; 昼间; N1项目北侧刘东村; dB（A）; 65; 70. N2项目东侧刘东村; 64; 70. 夜间; N1项目北侧刘东村; dB（A）; 52; 55. N2项目东侧刘东村; 50; 55. 根据上表，周边居民点刘东村的噪声监测结果可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，区域声环境质量现状良好。 图3.1-1 声环境评价范围和监测点位示意图 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 根据现场勘查，周边以居住区为主，项目边界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资等，本项目加油站加油棚地面拟采取水泥硬化进行防渗，加油棚四周设置导流沟。汽车卸油采用密闭卸油方式，汽油卸油设置有油气回收系统，卸油时油罐车与储罐气相连，将卸油时挥发的油气回收到油罐车内，运回油库进行油气回收处理。汽油加油流程设置二次油气回收系统，可避免油气直接排到大气。 本工程储油罐为钢制双层油罐，油罐外表面作防腐处理，采用抗浮措施，油罐卸油管安装有防溢流阀，连接远程卸油口。当油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐，采取以上措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目的周边环境敏感目标详见表3.2-1，项目周边环境敏感目标分布图见附图3。 表3.2-1 项目周边环境敏感目标 敏感目标; 敏感目标情况; 环境质量目标. 方位; 离厂界最近距离; 规模. 环境空气. 刘东村; 东; 约10m; 约1000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 刘东村; 北; 约40m; 约1000人. 恒大城小区; 西南; 约60m; 约800人. 三福龙景小区; 东北; 约150m; 约2200人. 福仁香槟郡小区; 东南; 约220m; 约800人. 南宅小区; 东北; 约330m; 约2500人. 福清市东方幼儿园; 北; 约360m; 约200人. 声环境. 刘东村; 东; 约10m; 约1000人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准. 刘东村; 北; 约40m; 约1000人. 地表水环境. 龙江; N; 约390m; 大河流域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）Ⅲ 水质标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 项目施工期废气主要为场地开挖、平整等产生的扬尘，机械设备运行产生的尾气，项目施工过程的粉尘大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，详见表3.3-1。 表3.3-1 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物名称; 无组织排放监控点; 无组织排放监控浓度限值(mg/m 3 ). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 本项目废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关标准限值要求，油气处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4米；加油站企业边界油气浓度无组织排放限值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3标准；加油站内非甲烷总烃无组织监控点浓度限制满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1。具体见表3.3-2、表3.3-3、表3.3-4。 表3.3-2 大气污染物排放标准 污染物项目; 监控点; 浓度（g/m3）; 排放口高度（m）; 标准来源. 油气; 油气回收装置通气口; 25.0; 4; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 表3.3-3 油气浓度无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; 监控点处1小时平均浓度值; 参照HJ/T55规定; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 表3.3-4 厂区内VOCs无组织排放限值（mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总氮、总磷浓度限值执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），具体见表3.3-5。 表3.3-5 废水排放标准 序号; 项目; 单位; 标准值; 执行标准. 1; pH; /; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准. 2; COD; mg/L; 500. 3; BOD5; mg/L; 300. 4; SS; mg/L; 400. 5; 石油类; mg/L; 20. 6; NH3-N; mg/L; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. 7; 总磷; mg/L; 8. 8; 总氮; mg/L; 70. 城镇污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，具体见表3.3-6。 表3.3-6 城镇污水处理厂废水排放标准（单位：mg/L，pH除外） 项目; pH; CODCr; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类; 标准来源. 排放标准; 6~9; 50; 10; 5; 15; 0.5; 1; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 3、噪声排放标准 （1）施工期 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值，详见表3.3-7。 表3.3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. （2）运营期 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190–2014）将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，相邻区域为2类声环境功能区的，距离为35m±5m。项目东西北三侧厂界距离元华路距离≤40m，其厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，南侧厂界执行2类标准，具体标准值见表3.3-8。 表3.3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a; 70; 55. 4、固体废物排放标准 一般固体废物在厂区内暂时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法(试行)的通知》(闽环发[2014]13号)、《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(政2016号54号)等文件要求，现阶段福建省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号及本项目的特征污染物，本项目建成后产生的VOCs也列入总量控制行列。 项目废水经处理后接入市政污水管网，最终送往福清融元污水处理厂集中处理，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，根据《福州市建设项目主要污染物排放总量指标管理实施细则(试行)》，本项目属于第三产业，无需申请总量，项目废水总量由福清融元污水处理厂统一控制。因此，项目不涉及COD、NH3-N污染物总量控制指标。 项目废气总量控制指标为VOCs等，废气污染物排放总量见下表3.4-1。 表3.4-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 污染源; 污染物; 预测排放量; 1.2倍量调剂指标. 无组织排放; VOCs; 1.834t/a; 2.201t/a. 本项目VOCs(以非甲烷总烃计)排放总量为1.834t/a，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代。由建设单位向福州市鼓楼生态环境局申请区域倍量替代，目前建设单位承诺在项目投产前取得VOCs(以非甲烷总烃计)总量的倍量替代，并依法申领排污许可证（承诺函详见附件9）。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工程内容，项目施工期为12个月，其产生的污染物主要为少量废水、废气、噪声和固废等。 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘： 本项目施工过程中对大气环境有影响的是因施工而产生的地面扬尘，根据类比调查和工程分析，施工现场主要起尘点有： ①施工区裸露，表层浮尘风力起尘； ②建材运输装卸过程，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘和道路扬尘； ③施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。 上述起尘环节产生的颗粒物皆为无组织排放。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面尘粒越多，则扬尘量越大。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，当风速大于2.5m/s时，施工现场及其下风向区域空气中的总悬浮颗粒物浓度随风速增大而上升。尘粒的沉降速度与粒径呈正比关系，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向的近距离范围内，而微小尘粒对外环境影响则比大直径尘粒要大。 因此项目施工过程需采取一定的防护措施以降低影响的程度和范围。 ①对运输、装卸、贮存易产生颗粒物物质的建材，须采取密闭措施或其他防护措施，若不能用采取密闭或封盖措施的可用水进行喷洒； ②土地平整、土方挖掘产生的沙石，以及施工产生的建筑垃圾等必须及时清运； ③路面散落的渣土必须及时清理，否则在气候干燥的情况下，渣土经汽车碾压，极易产生扬尘，需严格控制渣土堆放； ④要求使用商业混凝土，不得现场进行混凝土搅拌。 经采取上述措施后，可确保项目产生的大气污染物无组织排放源监控点浓度≤1.0mg/m3。同时，项目施工对大气环境的影响是短暂的、局部的，将随施工结束而消失，在适当地消减后是可以接受的，且不会对当地大气环境质量产生明显不利影响。 （2）有机废气 有机废气主要产生于室内室外装修阶段以及运输车辆产生的尾气。装修阶段的有机废气主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等；运输车辆产生的尾气污染因子为烃类物以及氮氧化物、一氧化碳等，以上废气的排放属无组织排放，排放周期较短。在装修期间，应采用新型的环保油漆，尽可能控制油漆使用量、减少施工过程油漆的浪费，加强室内通风换气，装修完成后，也应每天进行通风换气，一至二个月后才可营运。该项目所在场地扩散条件较好，因此本项目装修施工产生废气以及运输车辆的尾气对环境的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要有：施工作业废水，包括土方填挖产生的泥浆水和施工机械运转的冷却与冼涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污。施工期废水量较少，仍需要经处理后回用。 根据环保主管部门的要求，施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将建筑废水全部收集后经沉淀池处理后用于施工现场的洒水降尘。 3、施工期声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、推土机、装载机、起重机、运输车辆等设备，噪声源强一般在75-90dB(A)之间。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工厂界环境噪声排放限值为70dB(A)，夜间不超过55dB(A)。如有特殊情况，需夜间22:00到次日6:00施工的，在不影响周围居民正常生活、学习的前提下，到当地环境保护行政主管部门办理夜间施工许可证及相关手续。同时，接受环保局对建筑施工噪声的现场管理。为减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①合理安排施工进度和作业时间。除施工工艺需要连续作业的（如土石方阶段挖基坑，浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间（22:00~次日6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准并现场公示后方可进行夜间施工。 ②施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械尽量设置在敏感保护目标较远的地方。对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置屏障、加隔震垫、安装消声器等，以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 ③施工期间应加强施工机械的维护保养，避免因设备性能差而增大机械噪声。 ④模板在安装、使用、拆卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放。 ⑤运输车辆和工地大吨位载重汽车应禁止鸣笛。夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。 本项目通过落实上述噪声防治措施，建筑施工期间按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定向周围排放噪声，并严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，在此基础上对项目周边环境敏感目标的影响较小。 上述措施在一定程度上控制了施工噪声污染的产生，在操作上是可行的。 4、施工期固废环境影响分析 项目在施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 项目产生的建筑垃圾尽可能回收利用，无法回用的垃圾应及时清运，运输车辆应设有防撒落、飘扬、滴漏的设施，按规定的运输路线和运输时间，将建筑垃圾倾倒于指定场所。对于不能及时清运的建筑垃圾应当妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘等措施。施工人员在日常生活中产生的生活垃圾应及时由环卫部门清运，减少对周围环境的影响。 5、施工期生态环境影响分析及保护措施 本项目对生态环境的影响主要体现在工程永久占地、施工活动及工程运行带来的影响。工程将改变站址原有土地利用现状，破坏站内原有的微生态 环境，从而使站址周边的植被及动物分布产生一定扰动。另外，由于土石方的开挖、填筑、临时堆放等活动将扰动、损坏地貌，破坏原有植被，导致涉及区域的水土流失，其形式以水力侵蚀为主。 为降低项目对生态环境的影响，建议采取以下的污染防治措施： (1)合理施工布置规划，精心组织施工管理，严格控制占地面积，将施工区域控制在最小范围内，施工结束尽量将临时占地恢复原状； (2)为减少水土流失，严禁随意破坏施工场地内外的少量植物，并对施工中开挖裸露地表进行覆盖，防止水土流失和地质灾害； (3)施工完毕后及时进行场地清理平整以及地貌植被恢复，以植被护土，从而防止或减轻水土流失，对土壤植被的恢复遵循“破坏多少，恢复多少”的原则； (4)施工开挖土方、装卸运输土方等工序，应尽量避开降雨天气； (5)结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施(如在场区外设置截流沟等)； (6)厂区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑待工序结束后，须及时压实整平，原土覆盖； (7)要充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的条件下，土建施工之前先进行绿化。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期大气环境影响分析 本项目生产过程中产生废气主要为车辆尾气和成品油在卸油、储存、加油过程中无组织逸散的非甲烷总烃类气体。 1.1废气源强核算 ①柴/汽油卸油、储存、加油产生的非甲烷总烃 Ⅰ.储罐大呼吸（卸油） 储罐大呼吸损失是指油罐收发作业时所造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于罐内液体体积逐渐增加，气体空间逐渐减少，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀允许值时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气，直到油罐停止收油。这种由于输送油品致使油罐排出油气和吸入空气所导致的损失称为“大呼吸”损失。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3∙通过量，本加油站采用油气回收系统，储罐进发油过程中将出气口关闭，大呼吸损失经油气回收系统收集后回至油罐车中。 Ⅱ.储罐小呼吸 油罐在没有收油作业的情况下，白天气温升高，罐内气体膨胀和油面蒸发加剧，罐内压力增大，当压力达到呼吸阀允许值，油气溢出罐外造成损失；夜晚气温下降，罐内气体收缩并且油气凝结，罐内压力减小，当压力降至呼吸阀负压极限时，空气进入罐内，使得油气浓度降低，为之后温度升高后油气蒸发创造条件，如此反复循环排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，称为小呼吸损失。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），储罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3∙通过量。 Ⅲ.加油机作业 加油作业损失主要是指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m3∙通过量、置换损失控制时是0.11kg/m3∙通过量。本加油站加油枪都具有自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3∙通过量。本加油站采用具有油气回收构造的加油枪以及加油站专用型油气回收处理系统，可使正在加油车辆的油箱所排出的油气，经由管线回收到低标号地下储罐。 Ⅳ.加油机作业跑冒滴漏损失 在加油机作业时，不可避免出现成品油跑冒滴漏的现象。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），加油机作业跑冒滴漏损失造成的烃类有机物平均排放速率为0.084kg/m3∙通过量。 本加油站属三级站，年销售成品油10000吨，油品相对密度本项目取0.78t/m3，项目营运后油品年通过量或转过量=（10000÷0.78）=12820.5m3/a。加油站在储油、卸油、加油机作业过程中采用油气回收系统，该系统的作用是将加油站在储油、卸油、加油机作业过程中产生的油气，通过密封收集、储存和送入油罐内。非甲烷气体排放量详见表4.2-1。 表4.2-1 柴/汽油部分非甲烷总烃气体排放量 项目; 排放系数 kg/m3∙通过量; 年油品通过量m3/a; 非甲烷总烃产生量t/a; 油气回收收集效率; 非甲烷总烃排放量t/a. 大呼吸损失; 0.6; 12820.5; 7.692; 95%; 0.385. 小呼吸损失; 0.12; 1.538; 85%; 0.231. 加油机损失; 0.11; 1.410; 90%; 0.141. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084; 1.077; 0%; 1.077. 合计; /; /; 11.717; /; 1.834. ②车辆产生的尾气 本项目车辆进站加油过程中为熄火状态，启停过程中产生废气较少，且加油时间、地点不统一；运输车辆运输频次较低，时间不定，产生废气时间不统一，且持续时间较短。综上，车辆尾气部分废气产生量过少且时间、地点均不稳定，无法定量，本次环评不再进行分析。 废气源强核算结果及相关参数见表4.2-2。 |

4.2-2  废气源强核算结果及相关参数一览表

| 位置 | 产生工序 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 面源面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h |  |
| 加油区 | 加油机作业跑冒滴漏损失 | 非甲烷总烃 | 1.077 | 0.123 | / | 1.077 | 0.123 | 加油棚（309.57m2） |
|  | 加油 | 非甲烷总烃 | 1.410 | 0.161 | 加油油气回收系统 | 0.141 | 0.016 |  |
| 埋地储罐区 | 卸油、储油 | 非甲烷总烃 | 9.23 | 1.054 | 卸油、储油油气回收系统 | 0.616 | 0.070 | 通过通气管外排 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2正常工况下废气达标分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 项目污染源参数见表4.2-3，项目估算模式所用参数见表4.2-4。 表4.2-3 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 面积; 有效高度(m); NMHC. 加油区; 9.0; 309.57m2; 9.39; 0.139. 按加油站操作规范，在卸油和加油不同时作业，故排放速率按加油时取值。. 表4.2-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 141万. 最高环境温度; 38.7. 最低环境温度; -0.3. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 项目主要污染源估算模型计算结果详见表4.2-5~4.2-6，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表4.2-5 正常工况下Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 环境质量标准(mg/m³); Cmax(mg/m³); Pmax(%); 厂界监控浓度限值mg/m3. 加油区; NMHC; 2.0; 0.19093; 9.55; 4. 表4.2-6 正常工况下无组织最大Pmax和D10%结果 矩形面源. 下风向距离（m）; NMHC浓度(mg/m³); NMHC占标率(%); 下风向距离（m）; NMHC浓度(mg/m³); NMHC占标率(%). 10.0; 0.14291; 7.15; 775.0; 0.03757; 1.88. 25.0; 0.19093; 9.55; 800.0; 0.037005; 1.85. 50.0; 0.16877; 8.44; 825.0; 0.036456; 1.82. 75.0; 0.11684; 5.84; 850.0; 0.035922; 1.80. 100.0; 0.084732; 4.24; 875.0; 0.035403; 1.77. 125.0; 0.071092; 3.55; 900.0; 0.034897; 1.74. 150.0; 0.06672; 3.34; 925.0; 0.034405; 1.72. 175.0; 0.063376; 3.17; 950.0; 0.033925; 1.70. 200.0; 0.060684; 3.03; 975.0; 0.033458; 1.67. 225.0; 0.058408; 2.92; 1000.0; 0.033002; 1.65. 250.0; 0.056484; 2.82; 1100.0; 0.031287; 1.56. 275.0; 0.054832; 2.74; 1200.0; 0.029727; 1.49. 300.0; 0.053344; 2.67; 1300.0; 0.028302; 1.42. 325.0; 0.051976; 2.60; 1400.0; 0.026995; 1.35. 350.0; 0.050737; 2.54; 1500.0; 0.025792; 1.29. 375.0; 0.049599; 2.48; 1600.0; 0.024682; 1.23. 400.0; 0.04854; 2.43; 1700.0; 0.023655; 1.18. 425.0; 0.047554; 2.38; 1800.0; 0.022703; 1.14. 450.0; 0.046623; 2.33; 1900.0; 0.021817; 1.09. 475.0; 0.045747; 2.29; 2000.0; 0.020991; 1.05. 500.0; 0.044916; 2.25; 2100.0; 0.020221; 1.01. 525.0; 0.044107; 2.21; 2200.0; 0.019499; 0.97. 550.0; 0.043318; 2.17; 2300.0; 0.01887; 0.94. 575.0; 0.04256; 2.13; 2400.0; 0.018282; 0.91. 600.0; 0.041832; 2.09; 2450.0; 0.018; 0.90. 625.0; 0.041132; 2.06; 2500.0; 0.017727; 0.89. 650.0; 0.040455; 2.02; 3000.0; 0.015421; 0.77. 675.0; 0.039804; 1.99; 3500.0; 0.013629; 0.68. 700.0; 0.039372; 1.97; 4000.0; 0.012182; 0.61. 725.0; 0.038753; 1.94; 4500.0; 0.011078; 0.55. 750.0; 0.038153; 1.91; 5000.0; 0.010316; 0.52. 下风向最大浓度; 0.19093; 9.55. 下风向最大浓度出现距离; 25.0; 25.0. D10%最远距离; /; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为加油区排放的NMHC Pmax值为9.55%，Cmax为0.19093mg/m³，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物的短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 1.3非正常工况下废气排放 在非正常排放情况下，即废气未经处理直接排放（废气处理设施出现故障或完全失效），项目各污染源大气污染物排放情况见表4.2-7。 表4.2-7 各污染源非正常排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放状况. 污染物; 非正常排放速率kg/h; 频次及持续时间. 加油区及埋地储罐区; 加油、卸油油气回收系统故障或者完全失效; 非甲烷总烃; 1.215; 1次/年，1h/次. 由上表可知，非正常工况下，加油区及埋地储罐区排放的污染物排放速率增加较多，为预防此类工况发生，除确保生产设备和施工安装质量先进可靠外，还需要加强管理，做好设备的日常维护、保养工作，定期检查环保设施的运行情况，定期检测，确保污染物能够达标排放，同时严格按照操作规程生产，可减少此类非正常工况的发生。 1.4废气治理设施可行性分析 项目加油站安装油气回收系统包括油罐车安装卸油(一次)油气回收系统、加油机配备加油(二次)油气回收系统和储油(三次)油气回收系统。 卸油(一次)油气回收系统为油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需要吸入等体积的气体补气，而加油站的埋地油罐因注入油品而向外排出等量的油气，此油气经导管输入油罐车内，完成油气循环的卸油过程，回收到油罐车内的油气由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附燃烧等方式处理。根据北京市地方标准《加油站油气排放控制和限值(征求意见稿)编制说明》中对国内外加油站VOCS排放因子的调查，StageI(一次油气回收系统)对油气的控制效率在95-97%，本环评取95%。 二次油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会从汽油油箱溢散于空气的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内，目前国内外普遍使用的回收设备为真空辅助式油气回收系统，真空辅助式油气回收系统的原理利用外加的辅助动力(真空马达)在加油运转时产生的中央真空压力，通过回收管、回收油枪将油气回收至油罐内保压，不做排放。本加油站采用真空辅助式油气回收系统。根据北京市地方标准《加油站油气排放控制和限值(征求意见稿)编制说明》中对国内外加油站VOCS排放因子的调查，tageII(二次油气回收系统)对油气的控制效率在85-90%，本环评取85%。 三次油气回收是指是指油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，三次油气回收系统需安装在已经完成二次油气回收系统的加油站。随着加油量增加油罐压力会不断上升。当汽油储罐压力升高到一定值时，三次油气回收设备启动，高油品油气通过降温使油气中的气压达到饱和状态，冷凝成液态，回收到低油品；油气冷凝系统主机进回气管DN50，主机进口从高等级油品(98＃)的油罐人孔上引出。主机出口回到低等级油品(92＃)的油罐人孔上。处理后的清洁空气通过通气管外排，其管径为DN50。根据项目提供的三级油气回收装置。油气回收效率在90%~99%，本环评取90%。 项目使用的废气治理设施均为《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录F中表F.1的可行性技术，故本项目废气治理设施可行。 1.5废气环境监测 项目属新建项目，所属行业为F5265机动车燃油零售，根据《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废气自行监测计划见下表。 表 4.2-8 项目废气自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 每年一次. 厂界及厂区内; 非甲烷总烃; 每年一次. 2、运营期水环境影响分析 2.1废水排放源强 （1）员工、司乘人员生活污水 本站职工8人，不设置食堂，工作制度为三班轮换制。职工生活用水量按50L/人·d计，则全年生活用水量为146m3/a，产污系数以0.8计，故本站生活污水排放量为116.8m3/a。对外开放的公共厕所按预计接纳的最大客流量200人/d计算，用水量按15L/人·d计，则公厕的生活用水量为1095m3/a，生活污水经化粪池处理后，产污系数以0.8计，公厕废水产生量为876m3/a。员工、司乘人员生活污水经三级化粪池处理后通过市政污水管网纳入福清融元污水处理厂集中处理。 生活污水主要污染物pH、SS、COD、BOD5、NH3-N等；参考《给排水设计手册》(第五册城镇排水)典型生活污水水质，生活污水中各主要污染物浓度按COD：400mg/L ，BOD5 ：200mg/L ，SS：220mg/L ，NH3-N：35mg/L计算；COD、BOD5、氨氮的去除率参照《第二次全国污染源普查城镇生活污污染源产排污系数手册》表 6-4 中“四区二类区生活污水”经化粪池预处理后的推荐数据，去除效率分别为19.3%、12.7%、0%，SS参照原环境保护发布的文件《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)中化粪池对SS的去除率为60%~70%，本评价按60%计算。 （2）加油棚地面冲洗水及初期雨水 项目油罐车运输、装卸过程和加油过程中存在着少量油料滴、漏在地面的现象。为了保护站场清洁，项目运营过程需对站内加油棚的地面进行冲洗，冲洗废水排放量为0.836m3/次（40.13m3/a）。本项目建成后，初期雨水约2.51m3/次、50.2m3/a，加油棚地面冲洗水及初期雨水主要污染因子及其浓度分别为COD：350mg/L、SS：300mg/L、石油类：35mg/L，经隔油池处理后排入市政污水管网进入福清融元污水处理厂集中处理。隔油池对石油类和SS的去除率50%左右。 项目各废水污染物进水和出水情况见表4.2-10。 表4.2-10 废水污染物产排情况汇总一览表 排放源; 污染物名称; 产生情况; 厂内处理后排放情况; 排入外环境情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 入管浓度（mg/L）; 入管排放量（t/a）; 外排浓度（mg/L）; 外排量（t/a）. 生活 污水; 废水量; /; 992.8; /; 992.8; /; 992.8. COD; 400; 0.397; 322.8; 0.320; 50; 0.050. BOD5; 200; 0.199; 174.6; 0.173; 10; 0.010. SS; 220; 0.218; 88; 0.087; 10; 0.010. NH3-N; 35; 0.035; 35; 0.035; 5; 0.005. 加油棚地面冲洗水及初期雨水; 废水量; /; 90.33; /; 90.33; /; 90.33. COD; 350; 0.032; 350; 0.032; 50; 0.005. SS; 300; 0.027; 150; 0.014; 10; 0.001. 石油类; 35; 0.003; 17.5; 0.002; 0.0001. 表4.2-11 项目废水治理设施基本情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 治理设施. 处理能力; 治理工艺; 治理效率%; 可行技术. 员工、司乘人员; 生活污水; COD; 间接排放; 福清融元污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击排放; 5t/d; 化粪池; 19.3; 是. BOD5; 12.7. SS; 60. NH3-N; 0. 地面冲洗及初期雨水; 生产废水; COD; 间接排放; 福清融元污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击排放; 5t/d; 隔油池; 0; 是. BOD5; 50. SS; 50. 表4.2-12 废水排放口基本情况、排放标准一览表 废水排放口编号; 排放口基本情况; 排放标准. 类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 废水总排放口DW001; 一般排放口; 119.404360; 25.723692; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）. 2.2废水排放达标分析 项目废水达标情况见表4.2-13。 表4.2-13 项目废水污染物达标情况一览表 废水类型; 主要污染物名称; 厂区出水浓度mg/L; 排放浓度限值mg/L; 达标情况. 综合废水; 废水量（m3/a）; 1083.13; /; /. COD; 325.0; 500; 达标. BOD; 172.6; 300; 达标. SS; 82.2; 400; 达标. NH3-N; 33.2; 45; 达标. 石油类; 0.9; 20; 达标. 由表4.2-13可知，项目废水排放口可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。 2.3废水污染防治措施可行性分析 隔油池工作原理：隔油池是按油类物质的密度一般都比水小，可以依靠油水比重差从水中分离。废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。本项目加油棚地面冲洗废水排放量为0.836m3/次，初期雨水约2.51m3/次。经集油沟收集后排入隔油池处理。项目拟建1个隔油池，容积为3m3，可满足最大2.51m3/次的使用需求。 三级化粪池工作原理：新鲜粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再化酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。 本项目生活污水排放量为2.27m3/d，生活污水经收集管道收集后，进入化粪池预处理，项目拟建设1座三级化粪池10m3，可满足生活污水停留时间不低于12h。 项目废水使用的化粪池、隔油池均为《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中可行技术，故本项目废水治理设施可行。 2.4依托污水处理厂可行性分析 （1）与市政管网的衔接性 本项目属于福清市融元污水处理厂的服务范围内，项目周边元华路均已敷设雨水管网和污水管网，并与区域市政管网相衔接，可确保站内污废水正常排入市政雨污管网。 （2）项目废水排入福清市融元污水处理厂的可行性 福清市融元污水处理厂为城市二级污水处理厂，厂址位于福清市龙山街道玉塘村，规划远期总规模为18万m3/d，工程分三期实施，现状(已实施的一期及二期工程)规模为12万m3/d，远期扩建规模为6万m3/d。工程的规划建设年限为：近期2020年，远期2030年。 福清市融元污水厂现有处理规模为12万m3/d，尾水排放口设置在猪母湾西南岸，排入龙江。一期工程于2008年1月通过了竣工环保验收；二期工程于2014年5月通过了竣工环保验收。2014年以来福清市融元污水处理厂出水水质效果好，能够满足一级B标准的排放要求。 2016年10月，福清黎阳水务有限公司对现状福清市融元污水处理厂厂内提标及改造，本次提标改造工程按近期规模12.0万m3/d设计和建设，主要技改内容：技改后一期工程降低处理负荷，污水处理规模由6万m3/d调整为4万m3/d运行并在现有一期工程生化池基础上增设化学除磷和投加碳源措施，以进一步改善出水水质。厂区原二期工程提标后污水处理规模由6万m3/d调整为8万m3/d运行旋流沉砂池出水与生化池进水管之间增设精细格栅间，在现有二期工程生化池基础上增设化学除磷和投加碳源措施、在缺氧池至厌氧池之间、好氧池与缺氧池之间改造污泥回流泵、在现有生化处理池基础上改造新增MP-MBR膜系统，改造后污水处理工艺详见图4.2-1。 根据调查，目前福清市融元污水处理厂厂内提标及改造工程已经完成并正常使用，平均处理规模约为11.85万m3/d，处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A标准，尾水排放龙江。 A、废水水质的影响 项目运营期外排污废水主要为生活污水和初期雨水，由于项目生活废水所含的污染因子浓度低，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，污水的可生化性高，经过化粪池处理后，出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总氮、总磷浓度限值执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）相关限值要求，项目污水排放不会对福清市融元污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。因此，从废水水质方面考虑，项目产生的废水经过化粪池处理后排入福清市融元污水处理厂处理是可行的。 B、废水水量的影响 根据调查，目前福清市融元污水处理厂厂内提标及改造工程已经完成并正常使用，平均处理规模约为11.85万m3/d，剩余处理能力1500m3/d。本项目污水量为3.04m3/d，占剩余处理能力的0.2%，项目废水排放水量不会对污水厂造成负荷冲击，可纳入污水处理处理。 图4.2-1 福清市融元污水处理厂污水处理工艺流程图 2.5废水环境监测 根据《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），废水总排口属于一般排放口，环境监测要求具体如下表4.2-15所示。 表4.2-15 运营期废水自行监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水总排放口; 流量、COD 、NH3-N 、LAS 、石油类; 每年一次. 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 项目噪声主要来自于油气装卸过程以及过往车辆加油过程中机器和车辆的运行产生的噪声，噪声级约为65-75dB(A)。建设方拟采取减震、基础固定等措施减少对周围环境干扰。 项目主要设备噪声源强如表4.2-16。 表4.2-16 项目主要声源及噪声源强一览表 序号; 噪声源; 源强dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 1; 车辆噪声; 65; 设备减震，合理布局，距离衰减; 55; 昼间、夜间. 2; 加油机; 70; 60; 昼间、夜间. 3; 油气装卸; 75; 65; 昼间、夜间. 3.2噪声影响及达标排放 （1）预测模型 项目工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面坡扩散，本次评价选用点声源衰减模式进行预测。 ①室外声源预测模式为： LA（r）＝LA（r0）-20lg-△LA 或 LA（r）＝LAw－20lg（r）-8-△LA 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； LAw——室外声源或等效室外声源的A声功率级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △LA——因各种因素引起的附加衰减量，dB（A）。附加衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。本次预测计算中只考虑各设备声源至受声点（预测点）的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失及降噪设备引起的噪声衰减。各声源由于厂区内外其它遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、凤及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，本次计算中忽略不计。 ②室内声源 1）首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw为某个声源的倍频带声功率级； r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R为房间常数，R=Sα /(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q为方向因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③多声源叠加噪声贡献值： 式中：Leqg——预测点的噪声贡献值，dB（A）； LA,i——第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB（A）； N——声源个数。 ④计算总声压级 多声源叠加噪声预测值： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqq——预测点的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的噪声背景值，dB（A）。 （2）预测结果 结合项目主要噪声源分布情况，项目夜间不生产，采用上述预测模式计算得到项目厂界噪声排放预测结果见表4.2-17，保护目标处噪声排放预测结果见表4.2-18。 ##### 表4.2-17 项目厂界噪声排放预测结果 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 31.5; 31.5; 70; 55; 达标; 达标. 南侧厂界; 48.6; 48.6; 60; 50; 达标; 达标. 西侧厂界; 31.8; 31.8; 70; 55; 达标; 达标. 北侧厂界; 49.5; 49.5; 70; 55; 达标; 达标. 表4.2-18 项目声环境保护目标处噪声排放预测结果 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北侧刘东村; 31.5; 31.5; 65; 52; 65; 52; 70; 55; 达标; 达标. 东侧刘东村; 48.6; 48.6; 64; 50; 64.1; 53.6; 70; 55; 达标; 达标. 根据上表预测结果可知，项目对厂界噪声的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准，声环境保护目标处的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目噪声对周边环境影响较小。 3.3噪声污染防治措施可行性分析 ①加油区、油气装卸区噪声源合理布置在加油站内，同时企业加强厂区院墙的隔声性能，该加油区、装卸区的整体降噪能力可达10dB(A)以上。 ②对动力机械设备进行定期的维修、养护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。 ③选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4噪声环境监测 项目运营期厂界四周布设4个噪声监测点，在保护目标处布设2个噪声监测点。噪声自行监测计划如表4.2-19。 表4.2-19 运营期噪声自行监测计划一览表 监测点位; 监测时段; 监测频次; 监测因子. 边界四周外 1m; 昼、夜; 1次/季度; 等效 A 声级. 北侧、东侧刘东村; 昼、夜; 1次/季度. 4、固体废物 4.1源强核算 本项目一般固废主要包括生活垃圾、废弃的含油抹布和手套；危险废物主要包括油罐废油渣、含油污泥； （1）生活垃圾 本加油站职工定员8人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，年产生活垃圾约1.46t；本项目对外开放的公共厕所预计客流量200人/天，年工作365天，人均产生生活垃圾量为0.1kg/d，则本项目公厕产生的生活垃圾为7.3t/a。故本项目共产生生活垃圾8.76t/a，统一收集后由环卫部门定期清运。 （2）危险废物 ①油罐废油渣 加油站储油过程中，储罐底部会产生一些油泥，本项目油罐每4年清理废油渣一次，根据类比计算，拟建项目清罐废物产生量估计约0.3t/次·罐，项目共设5个储罐，清罐废物合计1.5t/4a，属于危险废物。油罐委托有资质单位清理，清理后随即运出，不在站内暂存。 ②含油污泥 隔油池每年清掏一次，清掏产生的含油污泥量约为0.2t/a，委托有资质单位清理，清理后随即运出，不在站内暂存。 表4.2-20 一般固体废物产生及处理处置情况汇总表 序号; 产生环节; 名称; 物理 性状; 代码; 产生量（t/a）; 贮存方式; 贮存地点; 处置措施及去向. 1; 生活; 生活垃圾; 固态; 900-099-S64; 8.76; 垃圾桶; 垃圾桶; 环卫部门处理. 表4.2-21 危险废物产生及处理处置情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性. 1; 废油渣; HW08; 900-221-08; 1.5t/4a; 储油罐; 固液态; 汽油、柴油; 油类物质; 4次/年; T. 2; 含油污泥; HW08; 900-210-08; 0.2; 隔油池; 固液态; 污泥; 油类物质; 1次/年. 4.2固体废物环境影响分析 危险废物运输和转移 企业应严格按照《危险废物转移管理办法》相关要求加强对危险废物转移活动的管理，危险废物运输和转移过程需注意： ①危险废物转移应当遵循就近原则； ②转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息； ③危险废物移出人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。 ④移出人应当履行以下义务： a、对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； b、制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； c、建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； d、填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； e、及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； f、法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 5地下水、土壤环境影响和保护措施 5.1地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境 本项目冲洗废水、生活污水经处理达标后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下生产废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。 建设单位采取分区防渗防控措施后，在正常工况下，建设项目防渗设施充足，不会发生污水泄漏；非正常工况下，会对地下水下游造成一定的污染。为了避免污染事故，评价要求建设单位应严格落实评价提出的各项防治措施及相关设计规范的要求，同时做好地下水监控及污染事故应急方案。 (2)土壤环境影响分析 项目运营期对土壤的环境影响主要来自“三废”排放。 ①废气对土壤环境的影响 废气中的污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。 ②废水对土壤环境的影响 项目废水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 ③固体废物对土壤环境的影响 固体废物泄漏或危险废物未及时处理而产生的渗出液、滤沥液进入土壤，进而污染土壤环境。 ④污染物进入土壤产生的影响 根据分析可知，物料渗漏影响土壤的主要是有机物，有机物进入土壤的数量和速度超过了土壤的净化作用的速度，破坏了自然动态平衡，使污染物的积累过程逐渐占据优势，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量下降，并影响到作物的生长发育，以及产量和质量下降。有机物污染进入土壤后，可危及农作物生长和土壤生物的生存，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。人体接触污染土壤后，手脚出现红色皮疹，并有恶心，头晕现象。 5.2地下水、土壤环境防控措施 (1)分区防渗措施 根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，项目分区防渗防治要求见表4.2-22。 表4.2-22 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 装置名称; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 隔油池; 池底及池壁、沟底和沟壁等; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s. 集油沟. 地下油罐、埋地加油管; 储罐及管道; 埋地油罐采用钢制双层壁埋地储油罐，内、外罐壁厚分别不应小于6mm和4mm；采用20#无缝钢管，焊接并防腐、防静电. 一般防渗区; 加油棚地面; 地面; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m、渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s. 化粪池; 池底及池壁. 简单防渗区; 道路、站房; 地面; 一般地面硬化. (2)监控措施 ①项目危险废物暂存间等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 (3)应急响应：当发生渗、泄漏事故时，应立即采取包括停止卸油、关闭相应系统，抽取各渗、泄漏油、检查收集系统与处理系统等措施。 (4)退役期处置：项目服务期满后，应妥善处理各储油罐及其它管线，采取相应防渗或拆除外运处理等措施，避免产生二次残留污染。 5.3跟踪监测要求 项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小。因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 6、环境风险 6.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别项目使用的风险物质如下表4.2-23。 表4.2-23 风险物质识别表 品名; CAS号; 主要危险性类别; 最大储存量 q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q. 油类物质（汽油）; /; 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2; 41.04; 2500; 0.016. 油类物质（柴油）; /; 易燃液体，类别3; 37.62; 2500; 0.015. 成品油储罐充装系数取0.9，密度取0.76t/m3. 项目危险物质存在量及其临界量比值Q=0.031，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作级别简单分析，因此，本评价主要在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 6.2影响途径 （1）生产设施风险识别 ①加油站风险 加油站为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。违章用油枪往塑料桶（瓶）加油，汽油、柴油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，可能引发爆炸。加油站机动车往来频繁，行车不畅或车辆失控可能造成车辆伤害事故，严重可能引发火灾爆炸事故。如有油气扩散至站房，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等产生明火，会导致火灾或爆炸。 ②配管及输送管网 配管、管道的选材、设计、安装不合理产生管道阀门破裂。由于管道的热胀冷缩产生的应力会拉断管线并造成法兰、阀门连接松动，导致泄漏事故。 油在输送过程中流速过快会产生和积聚静电，违章操作导致漫料和泄露；如果静电接地不规范，造成静电积聚，在物料外泄时可能造成火灾、爆炸、灼伤等事故。 ③储运设施风险 站内设置5个卧式埋地油罐，分别存放柴油、汽油，上述物质均具有一定的火灾、爆炸危险性。在储运过程中最主要的危险性是储运油泄漏而发生的火灾、爆炸事故。泄漏一方面可能由于贮罐、管线、设备本体的缺陷（如长期使用后的变形、裂缝、腐蚀、密封不良、仪表控制系统故障等等）；另一方面可能是由于装卸操作过程中的违章行为、人为失误造成（如贮罐进出料、收油过程、装车、装桶中出现满料、溢料、抽空等等）。汽油的挥发性较大，当泄漏的油气与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。油气在较低处扩散可扩散到较远的地方，若遇明火可能会引起回燃，导致火灾爆炸事故。 点火源可能是明火、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用通讯设备产生静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。资料表明，国内外已发生过多起贮罐区因泄漏而发生的重大火灾爆炸事故，事故后果极其严重。其次，由于操作失误混装或储罐及其管线、槽车、容器清洗、置换不充分，未检测合格，有可能造成物料间产生化学反应而导致火灾、爆炸事故。 正常作业过程中可能产生油气释放因素有：油罐的呼吸使油气自储罐排入大气；装汽车油罐车过程中油、气从油罐车帽口排入大气；装桶操作中少量油气挥发。非正常生产过程中可能产生油、气释放因素有：油罐冒顶跑油；油泵荷阀门泄漏；管道破裂泄漏；油罐计量表失灵导致加油过程中灌满溢出；其他非生产因素引起的设备及管道油、气泄漏挥发。 ④油气回收设施 设备损坏：一是系统管路气相因动力源抽力过大将会导致管路系统出现远低于正常压力的真空，有可能会导致油气排放源头的容器（储罐、槽车）等出现抽瘪事故，损坏设备设施，影响正常的安全生产；二是系统管路气相出路不畅，将会导致管路系统出现远高于正常压力的正压，有可能会导致油气排放源头的容器（储罐、槽车）变形胀裂等事故，同样会影响正常的安全生产。 火灾爆炸：集气单元的密闭性差，会使管路内部与外部大气环境形成一个贯通空间，既可能造成油气从管路向外释放，也可能造成外界空气进入管路。当油气与空气混合后在管道中输送时，混合气体的浓度很可能会达到爆炸极限；同时由于油气在管道中流动时，因摩擦、碰撞等因素，易产生静电积聚，若不能及时将积聚的能量导出或释放消耗，则可能会发生火灾爆炸事故，甚至会影响主体系统的安全运行，这是油气回收系统运行的首要风险。 （2）环境风险分析 ①对大气环境影响分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品挥发速度的重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目采用地埋式储罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，由于受储罐罐基以及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将通过储油区通气管以及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积扩散，对周围大气环境影响较小。 加油站在可能发生成品油挥发或泄漏积聚的场所可以设置可燃气体报警装置，一旦油品泄漏，要尽可能切断泄漏源，防止流入下水道等限制性空间。当油品有少量泄漏时，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸附，或在保证安全的情况下，就地焚烧。当油品有大量泄漏时，需构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，最后用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。采取以上防治措施后，将会把对周围环境产生的影响降至最低。 火灾爆炸事故出现的频率较低，但危害较大。若发生火灾、爆炸事故时，会直接对火源周边的人员、设备、构筑物等构成威胁，且火灾产生的热辐射和浓烟对厂界外一定范围内的大气环境产生影响。此时应立即组织自救并疏散周围群众，拨打119报警，同时将有关情况上报上级主管部门及当地政府部门，立即停电、停火、灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种；尽量关闭储罐阀门，制止泄漏。使用消防器材扑救，向火区喷射灭火剂，阻断空气与火苗继续接触；组织足够的力量将火势控制在一定范围内，用射流水冷却着火罐及邻近罐壁，并保护毗邻建筑物免受火势威胁，同时监视火势蔓延情况；扑救时要采取严密措施，搞好个人防护，要选择好地形地物掩蔽身体，确保人员的安全；无法控制火势时，迅速撤离现场；等候、引导消防车进场灭火。 因此如果发生泄漏、火灾等事故，应即时启动应急预案，及时采取措施，将环境影响及损失降至最小。 ②对地表水影响分析 项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，采用地下双层储油罐、采用双层复合管等工艺，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率很小。项目油罐最大为27.5m3，若发生事故，溢出、泄漏油量较少，由于受双层油罐的保护，渗漏出的油品将被收集在双层油罐的夹层内，不会对地表水产生影响。 项目进站的油罐车卸油过程和油枪加油过程中，只要加强管理，按照行业 操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。且项目区道路均做水泥硬化处理，场内设有集油沟，油品泄漏将主要通过集油沟等措施收集，不会对地表水体产生不良影响。 ③对地下水和土壤影响分析 本项目地下储罐和供油管路存在着渗漏的风险，随着地下储罐和供油管路服役年龄的增加，这种风险将会愈加严重，一旦发生泄漏会对其周围的地下水以及土壤造成污染。地下水一旦遭到油品的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，会造成土壤盐碱化、毒化，导致土壤破坏和废毁；同时土壤层中吸附的大量油品，会造成植物的死亡。 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月），为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。本项目应做到“雨污分流”，生活污水收集系统、初期雨水收集系统、事故性收集系统等按要求设置，罐区卸油场地四周以及罩棚进出口设置环保沟槽（导流沟），事故废液废水经导流沟进入隔油池，隔油池位于本项目地势最低处，从而保证事故废水收集的有效性，以便防控地下水、土壤受到污染。本项目应分区防渗，地下储罐区混凝土砌成的水泥池内采用防腐、防渗处理，加油区、卸油区等可能接触油品地方采用水泥硬化路面，油罐和复合管线均装有泄露报警装置；隔油池、污水输送管线、一般固废暂存区等处均须做好防腐、防渗处理。 6.3 风险防范措施及应急要求 （1）选址、总平布置和建筑安全防范措施 ①选址、总图布置 建设单位应把储油设施的防爆、防火工作放在首位，并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目属于二级加油站，改造后站内各设施距离和与站外建（构）筑物距离应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关距离规定。 ②建筑安全防范 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，加油站内建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。 （2）管理、储存、运输中的防范措施 ①项目储运设施防范是风险防范的关键，对储运设施的日常保修和监管是防止项目火灾及引发的爆炸风险的关键的措施。 ②本项目燃料油运输委托有资质的运输公司油罐车进行，运输过程中卸油装置、油气回收装置及其密闭性、管阀等配套设施均应符合《汽油运输大气污染物排放标准》（GB20951－2007）中的相关要求。 ③严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强汽油、柴油的管理；严格规范操作规程；定期开展安全培训教育。本项目废气若发生事故性排放，则对周围环境产生一定的影响。故建设单位应认真做好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建设单位必须采取一定的事故性防范保护措施： （3）污染治理系统预防措施 ①消防设施： 本项目采用埋地油罐，《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“10.消防设施与给排水”中要求： a、每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和6L泡沫灭火器；地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器；一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规拖》GB 50140的有关规定。 b、加油站可不设置消防给水系统。 ②常见事故处置方式 a、加油、卸油过程的事故及产生的污染物处置方式 本项目发生的常见事故为加油、卸油过程中加油机、油罐区的火灾事故，发生该类事故时，由于油品不得使用消防水进行灭火，因此加油站采用干粉、泡沫灭火器进行灭火，泄漏的油品采用消防沙进行吸收，最终产生的废泡沫、吸收过油品的消防沙作为危废交由有资质的单位进行处理。 b、站房发生火灾 在极少数情况下，加油站站房发生火灾，在该情况下，加油站暂停加油营业，工作人员将依托站房围墙，使用消防沙将站房暂时围挡，以收集站房灭火产生的少量消防废水，收集后的消防废水通过临时管线连接至污水管网进入场内化粪池处置。 c、油罐发生火灾 本项目油罐埋地，因此油罐发生火灾时将油罐口采用灭火毯覆盖，阻隔火焰与空气，以使油罐火灾熄灭。 ③总图布置 在常温条件下，油气将下沉，因此为防止油气积聚，加站内不允许设置排水明渠或明沟，以避免油气积聚后遇火花或摩擦导致集聚的油气爆炸。 站内不使用水灭火，且设置事故池后，事故水池常空，油气更易积聚在事故水池底部，因此本项目未设置事故水池。 （4）工艺设施方面的对策 本项目采用成熟的、通用的加油技术和工艺，设备、设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156 -2012）、《危险化学品安全管理条例》中相应的要求。 ①储油罐 埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料油罐，由于其有两层罐壁，在防止油罐出现渗漏方面具有双保险作用，从而能有效避免渗漏油品进入环境，污染土壤和地下水。 ②工艺系统 加油机选用自动计量的电脑加油机，并采用自封式加油枪，在油箱加满油时，自动关闭加油枪。汽油加油枪的流量不大于50L/min；除通气管道和露出地面的管道外，埋地管道均选用双层复合塑料管道。埋地通气管道外表面的防腐设计采用加强级的防腐绝缘保护层。防腐层的结构可为环氧煤沥青（五油二布）或石油沥青（五油四布）；严格执行密闭卸油规程，卸油作业时，严禁将量油孔打开，严禁将油罐车卸油软管直接插入量油口卸油。卸油前应先静电接地，不得未经接地就开始卸油或卸油后再接地。 加油站内安装的电气设备应按规定使用具有防爆功能的，并且安装应规范； 不违章用电；加油站应安装防雷设施；为防止静电产生的事故，加油站的金属容器与设施应具有良好的接地装置；工作人员均应穿着防静电的工作服；卸油时应连接静电接地线，并使静电充分导除， 加油枪处的静电导线应防止断裂或接触不良。卸油时配备有液位仪或其他防溢流措施。 ③卸油和加油 加油作业技术要求：加油车辆到指定位置后应熄火，不在加油站内检修车辆；不折扭加油软管或拉长到极限，加油枪牢靠地插入油箱的灌油口内；闪电或雷击频繁时，禁止加油作业；送油车卸油时暂停加油。不向塑料容器和橡胶容器加注汽油；加油机发生故障或发生危及加油站安全情况时，立即停止加油。发生跑、冒、撒油时，待现场清理完后，加油车方可启动离去；洒漏在地上的油品，及时处理。不用化纤织物擦拭；停止营业时，关闭加油机，切断电源，锁好机门；微机控制和管理的加油站，有可靠的连锁装置及显示报警；车辆加油时，无关人员不在加油区附近逗留。 ④卸油作业技术要求：卸油之前测量储油罐中的存油量。油罐车进站停靠在指定位置后，发动机熄火（采用泵卸车除外），排气管带火花熄灭器，连通静电接地线，车头朝向道路出口一侧，在车停稳后达15min后进行测量。向储油罐卸油时，司机和卸油工坚守岗位，做好现场监护。严防其他点火源接近卸油现场。在卸油过程中，油罐车不随意启动和进行车位移动。闪电或雷击频繁时禁止卸油作业。在出油孔没有淹没之前，卸油速度保持在0.7～1m/s，淹没后可到4m/s。卸完油后，油罐车不立即启动，待罐车周围油气消散后（约5min）再启动。油罐车储油罐油位的复测在卸油后稳油达15min再进行。 （5）油气回收装置安全对策措施 加油站已设置了油气回收系统；并应加强对油回收系统的维护与保养；定期检查油气回收系统回收加油枪磨损、油气回收胶管是否有裂纹、脱落现象、单向阀失效、油分离器堵塞、回收真空泵损坏等。 （6）应急要求 制定完善、有效的环境风险事故应急预案，报送当地环保主管部门备案，并定期演练。项目环境风险应急应与洛江区政府进行有效联防联控。 应急预案应按照国家、地方和相关部门要求进行编制，主要内容包括预案 适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 应急预案应明确企业、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应 急预案应体现分级响应，区域联动的原则，与地方政府突发事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 6.4结论 本项目危险化学品储存量不构成重大危险源。再配套相应的应急物资，加 强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，本项目环 境风险在可接受的范围内。 7、环保投资估算 结合本环境保护和污染防治工作拟采用一些必要的工程措施，对本环境保护投资进行估算，具体结果见表4.2-24。 表4.2-24 本项目环保工程投资一览表 项目; 治理措施; 投资(万元). 施 工 期; 施工废气; 施工场区设置围栏、设置洗车平台、场地定期洒水等; 3.0. 施工废水; 设置隔油沉淀池、临时化粪池等; 2.0. 施工噪声; 选用低噪声设备，设置临时隔声屏障; 2.0. 固废; 生活垃圾委托环卫部门清运，建筑垃圾应分类收集，尽可能回收再利用，不可利用的委托建筑碴土管理公司负责统一装运到指定地点进行填埋处理或用于场地回填。; 1.0. 运 营 期; 污水; 隔油池、化粪池、集油沟; 5.0. 废气; 卸油、加油及储油油气回收装置; 15.0. 噪声; 减振降噪措施; 2.0. 固废; 垃圾桶、危险废物收集处置; 2.0. 风险防范; 消防器材、应急预案编制等; 3.0. 绿化; 景观绿化; 10.0. 合计; 45. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 颗粒物 | 施工场地的出入口 道路应当硬化，设置 洗车台，对施工场 地、施工道路应适时 洒水、清扫等降尘； 选择符合环保要求 的施工机械，尽量选 用以电能或燃轻柴 油的设备，减少机械 设备燃料废气的产 生量 | 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)二级标准无组织 排放监控浓度限值（即颗粒物≤1.0mg/m3 ） |
|  | 运营期厂界 | NMHC | 采用卸油一次油气回收、加油二次油气回收和储油三次回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表 3 中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值(即非甲烷总烃≤4.0mg/m3) |
|  | 运营期厂区内 |  |  | 满足《挥发性有机物无组织 排放控制标准》 (GB37822-2019)中附录 A 表 A. 1 标准限值(即厂内监控点 1h 平均浓度值非甲烷总烃≤8.0mg/m3，任意一次浓度值非甲烷总烃≤30.0mg/m3) |
| 水环境 | 施工期废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、pH、石油类 | 施工废水经临时隔 油沉淀池处理后全 部回用场地洒水抑 尘和设备、车辆冲洗 用水，不外排； | 验收落实 |
|  | 废水总排放口（DW001） | COD、BOD5、SS、氨氮、pH、石油类 | 冲洗废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网纳入福清融元污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，即COD≤500mg/L、BOD5 ≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、pH：6~9、石油类：20mg/L |
| 声环境 | 施工期设备 | 噪声 | 减振、隔声 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表 1 排放限值(即昼间≤70dB(A)) |
|  | 加油设备 | 噪声 | 减振、隔声 | 东、西、北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB、夜间≤50dB；其中南侧满足4a类标准，昼间≤70dB、夜间≤55dB |
| 固体废物 | （1）施工期产生的建筑垃圾要及时清运、加以利用，按《城市建筑垃圾管理规定》 (建设部 2005 第 139 号令)规定的要求进行；生活垃圾应日清日运。 （2）危险废物委托有资质单位定期清理后直接运出，不在站内暂存。 （3）生活垃圾：垃圾桶收集，由环卫部门定期清运处置。 |  |  |  |
| 环境风险 | 编制突发环境事件险应急预案，另外编制消防、安监等预案做为本项目的系统预案， 采取防火、防爆等措施，配备消防沙、灭火器等消防设施；安装棚 顶降温喷淋系统； 事故情况下事故废水可暂存在隔油池。 |  |  |  |
| 土壤及地 下水污染 防治措施 | 合理进行防渗区域划分，隔油池、集油沟、地下油罐、埋地加油管等按重点污染区防渗要求进行建设；加油棚地面、化粪池等按一般污染区防渗要求进行建设；道路、站房等按简单防渗进行建设。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行新增排污口规范化设置工作； ②根据现行的《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，项目属于汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526，实行简化管理。建设项目应根据《排污许可管理办法(试行)》，当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证： 表5-1 固定污染源排污许可分类管理名录 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十二、零售业52. 100; 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526; /; 位于城市建成 区的加油站; 其他. ③项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告； ④按要求进行自行监测。 |

六、结论

福建聚福鑫能源科技有限公司聚褔鑫加油站位于福建省福州市福清市龙山街道东刘村，项目符合国家产业政策及国家相关法律法规要求，其选址合理，总平面布置基本合理。项目所在区域环境质量现状均满足相关标准，符合环境功能区划及“三线一单”管控要求。在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，各项污染物经处理后可实现稳定达标排放且满足区域总量控制要求，污染物防治措施可行，项目对周围环境的影响在可接受范围内。从环境保护角度分析，项目的选址及建设是可行的。 福建省沧鸿环境工程有限公司 2025年1月

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | / | / | / | 1.834 | / | 1.834 | 1.834 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.054 | / | 0.054 | 0.054 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | 0.011 |
|  | SS | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | 0.0001 |
| 一般工业 固体废物 | 工业固废 | / | / | / | 0.575 | / | 0.575 | 0.575 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 8.76 | / | 8.76 | 8.76 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a

- 44 -

附件1 委托书

附件2 项目备案证明

附件10 关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

附件11 涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明