市政污水管网

一体化污水设施

过渡期

远期

绿化

浇灌

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福州闽新新材料科技有限公司年加工塑料

包装盒5000万件、塑料托盘1000万件

建设单位（盖章）：福州闽新新材料科技有限公司

编制日期：2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	82

六、结论	82

附表	87

附件

删除，涉及商业密闭

附图

删除，涉及商业密闭

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州闽新新材料科技有限公司年加工塑料包装盒5000万件、 塑料托盘1000万件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-350181-04-01-538056 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | ** |
| 建设地点 | 福清融侨经济技术开发区 （福州市福清市阳下街道上亭村398号均和云谷·福清科技港10#、11#厂房内） |  |  |
| 地理坐标 | 经度：119° 25'42.201"，纬度：25°46'12.079"，地理位置图详见附图1 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926 (塑料包装箱及容器制造) | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53、塑料制品业292-其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下除外) |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 福清市发展和 改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽发改备[2024]A060485号 |
| 总投资(万元) | 13000 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比(%) | 0.269 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 购买厂房面积5658.72 |
| 专项评价设置 情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)，土壤、声不开展专项评价。项目专项评价设置原则情况具体见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 项目排放的废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度，不涉及左列大气污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及工业废水直排。项目生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目区域地下水不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。. 根据上表分析，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》 审批机关：福清市人民政府 审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)编制范围的批复》(融政综〔2019〕189号) 规划名称：《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》 审批机关：福建省人民政府 审批文件名称及文号：福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复（闽政文〔2024〕420号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划 (2018-2035年)环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：关于《福清融侨经济技术开发区总体规划 (2018-2035年)环境影响报告书》的审查意见(环审〔2020〕80号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 (1)与《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》符合性 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》可知，融侨经济技术开发区产业定位为福建省先进制造业基地；福州创新型产业发展先导区；福清高新技术示范区。产业体系为构建“3+1”的产业体系，三大支柱产业包括电子信息产业、精密汽车部件产业、光学产业，一项新兴产业指现代服务业。电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等。精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等。光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等。现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、物流展销都市型产业与服务型制造业。 本项目主要从事塑料包装盒、塑料托盘生产，属于现代服务业中服务型制造业范畴，因此，项目符合福清融侨经济技术开发区总体规划要求。 (2)与《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 根据《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》中4.1构建现代产业体系，壮大四大优势产业为：电子信息、食品、化工新材料、精密汽车部件；培育四大新兴产业：氢能源和新能源、高端装备制造、海洋生物医药、互联网与大数据产业；提升两大传统产业：塑胶产业、纺织产业；发展两大特色产业：现代服务业、现代农业培育千百亿产业集群：三大千亿产业集群+N个百亿产业集群；形成“一带两湾四区”的产业发展格局，形成“四个重点园区、多个工业集中区”的产业园区空间布局，加快推进重点产业园区标准化建设，统筹划定工业用地控制线。 本项目主要从事塑料包装盒、塑料托盘生产，属于传统产业的塑胶产业，因此，项目符合《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。 2、与规划环评及审查意见符合性分析 (1)与规划环评符合性分析 对照《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》中表11.2.4-3 规划区主导产业环境准入清单*可知，本项目与规划区主导产业环境准入清单符合性分析详见表1-2。 表1-2 本项目与规划区主导产业环境准入清单符合性分析表(摘录) 类别名称; 空间布局约束; 本项目; 符合性. 29 橡胶和塑料制品业; 禁止新建： 1、涉及开炼、密炼、硫化工艺； 2、采用煤、油、生物质等非清洁能源； 3、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 4、废旧塑料再生现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 1、本项目不涉及开炼、密炼、硫化工艺； 2、本项目不采用煤、油、生物质等非清洁能源； 3、本项目不属于再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 4、本项目不属于废旧塑料再生行业。; 符合. 环境风险防控; 本项目; 符合性. 1、必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和倒流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。 2、开发区内污水处理设施应采取必要的防渗处理，不得污染地下水环境。; 1、园区将严格按照要求，统一建设事故应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和倒流； 2、项目不涉及生产废水排放，生活污水依托厂区内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网。; 符合. 污染物排放管控; 本项目; 符合性. 1、新、改、扩建项目新增大气污染物(现阶段指SO2、NOx)排放量实行1.5 倍削减替代(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑)。 2、新、改、扩建项目新增VOCs 排放量实行倍量削减替代。 3、工业企业废水全部纳管进入污水厂集中处理后达标排放。; 1、项目不涉及SO2、NOx等污染物排放。 2、项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代。 3、项目不涉及生产废水排放，生活污水依托厂区内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网。; 符合. 资源环境效率管控; 本项目; 符合性. 1、能耗不超过0.23吨标煤/万元工业增加值； 2、水耗不超过1.19t/万元工业增加值； 3、污水排放量不超过0.46t/万元工业增加值； 4、VOCs排放量不超过0.46kg/万元工业增加值。; 本项目工业增加值约为1500万元； - 项目能耗为电能50万kWh/a，折标为61.45吨标煤，则项目能耗约0.041吨标煤/万元工业增加值； - 项目年耗水量为1080.9t，则水耗为0.7206t/万元工业增加值； 3、项目污水排放量为270t/a，则污水排放量为0.18t/万元工业增加值； 4、项目VOCs排放量为0.662t/a，则VOCs排放量为0.441kg/万元工业增加值。; 符合. (2)与规划环评审查意见符合性分析 根据中华人民共和国生态环境部2020年6月15日印发的关于《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》的审查意见(环审〔2020〕80号)(详见附件八)，项目与审查小组意见符合分析如下表1-3。 表1-3 本项目与规划环评审查意见的符合性分析(摘录) 序号; 规划环评审查意见要求; 本项目内容; 符合性. 1; 坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，以环境质量改善为核心，进一步优化《规划》范围、布局、发展规模和产业结构等，做好与省市国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)的协调衔接。; 本项目主要从事塑料包装盒、塑料托盘生产等，属于现代服务业中服务型制造业范畴，项目符合园区产业发展定位，符合国土空间规划和“三线一单”要求。; 符合. 2; 着力推动开发区结构调整和转型升级。落实《报告书》提出的现有重污染企业和用地布局不合理企业的搬迁、淘汰进度，强化拟退出污染企业存续期间环境管控和风险防控，合理安排重污染企业腾退及周边土地开发时序，做好腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用。促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目主要从事塑料包装盒、塑料托盘生产等，属于现代服务业中服务型制造业范畴，项目符合园区产业发展定位，项目不属于重污染企业，利用均和云谷·福清科技港已建厂房作为生产经营场所，属于工业厂房，符合用地规划。; 符合. 3; 严格空间管控，优化区内空间布局。做好《规划》控制和生态隔离带建设，加强对开发区内及周边闽江调水工程新局调节库水源地、石竹山风景名胜区等敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，严禁占用现有自然水体等生态空间。结合福清市国土空间规划最新结果，进一步优化园区范围和空间布局，避让永久基本农田。; 项目周边最近的环境保护目标为西北侧242m处的中亭村，有一定隔离带；项目用地不涉及闽江调水工程新局调节库水源地、石竹山风景名胜区等敏感区，不占用自然水体等生态空间及永久基本农田。; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和福建省关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，衔接龙江流域水环境综合整治结果，制定开发区污染减排方案及污染物总量管控要求，严格重金属总量管控。采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与城市发展、生态环境保护相协调。; 本项目产生的VOCs拟采用1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理后排放，废气排放源强较低，对周边环境影响较小；项目厂区已实现“雨污分流”，项目不涉及生产废水排放，生活污水直接依托厂区内现有的排水管网排入市政污水管网送往福清市融元污水处理厂集中处理；项目不涉及重金属等污染物，项目将依法依规做好一般工业固体废物和危险废物的分类收集、利用、处理处置工作。; 符合. 5; 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》生态环境准入要求，强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区。落实《福州市环境总体规划(2013-2030)》关于禁止大气污染型建设项目入区的要求。执行最严格的行业废水、废气排放控制指标，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。; 项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代；项目符合园区产业规划，不属于《福州市环境总体规划(2013-2030)》关于禁止大气污染型项目；项目严格执行行业废水、废气排放控制指标，项目生产工艺、技术装备、污染治理水平以及单位产品能耗、物耗等可以达同行业国际先进水平。; 符合. 6; 加强生态环境保护，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。严格落实《报告书》及重点风险企业突发环境事件应急预案提出的各项要求，从环境风险防控角度，加强京东方一期、二期工程周边用地规划控制。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目将严格落实环境风险事故防范措施，并做好与园区的应急联动。; 符合. 7; 完善环境监测体系，明确实施时限、责任主体等。根据开发区的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，强化阳下污水处理厂排放口附近底泥重金属的定期监测与管理。; 项目根据环境监测计划做好厂区内的跟踪监测与管理，并根据监测结果及时采取相应措施。; 符合. 综上所述，本项目符合规划环评及审查意见的要求。 |
| 其他符合性 分析 | - 1、产业政策适宜性分析 项目主要从事塑料包装盒、塑料托盘的加工，根据对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，且未被纳入《市场准入负面清单(2022年版)》负面清单中。根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40号)可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类，因此，项目属于允许类，该项目于2024年12月19日通过了福清市发展和改革局的备案(闽发改备[2024]A060485号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 - 2、土地利用规划符合性分析 根据建设单位提供的不动产权证“闽(2022)福清市不动产权第0015820号”，项目土地用途为工业用地(详见附件四)；根据《福清融侨经济技术开发区(扩区)总体规划图》可知(详见附图15)，项目所在地规划为工业用地，项目主要从事塑料包装盒、塑料托盘的加工，属于工业企业，因此，项目选址符合土地利用规划要求。 - 3、与“三区三线”符合性分析 根据《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2207号)，福建省已按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据；根据《福州市市域国土空间控制线规划图》可知(详见附图16)，本项目不占用永久基本农田、不占用生态保护红线，工程区位于城镇开发边界范围内。 - 4、环境功能区划符合性分析 项目运营期废气采取有效的治理措施后，对周围环境空气不会产生显著影响，不会改变区域环境空气质量等级；项目冷却水循环利用，不外排，无其他生产废水排放；项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，因此，项目废水几乎不会对周边水体及纳污水域造成环境影响，不会改变区域地表水环境质量等级；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，不会改变区域环境噪声质量等级；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，运营过程不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，采取有效的防渗措施后，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响很小，基本不会改变地下水环境、土壤环境质量现状等级，因此，项目建设符合环境功能。 - 5、与周边相容性分析 根据调查，项目厂址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，用地为工业用地，与区域内土地利用规划不冲突。根据现场勘查，周边主要分布工业企业为主等，项目周边环境示意图详见附图2，项目周边环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 - 6、生态环境分区管控要求的符合性分析 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知(榕政办规〔2024〕20号，项目与福州市生态环境分区管控符合性分析如下： (1)生态保护红线与一般生态空间 ①生态保护红线 完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为5082.05平方千米，其中陆域面积为2410.32平方千米，海域面积为2671.73平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。项目位于陆域范围，根据《福州市市域国土空间控制线规划图》可知(详见附图16)，项目建设区未涉及生态保护红线。 ②一般生态空间 一般生态空间面积为5022.51平方千米，其中陆域面积为3703.34平方千米、海域面积为1319.17平方千米。一般生态空间将随生态保护红线最终发布成果做调整。陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。根据《福州市市域国土空间控制线规划图》可知(详见附图16)，项目不涉及生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。 (2)环境质量底线 ①地表水环境质量底线 到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。 到2035年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。 ②近岸海域环境质量底线 到2025年，近岸海域水质持续改善，重要河口海湾水质稳定好转，鉴江半岛—黄岐半岛东部海域湾区、长乐东部海域湾区建成美丽海湾，近岸海域优良水质面积比例不低于85%（国控点优良水质面积不低于84.0%）。 到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于89%，全面建成美丽海湾。 项目不位于近岸海域，无生产废水排放；生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，几乎不会改变区域地表水环境质量现状，项目建设不会突破区域地表水环境质量底线。 ③大气环境质量底线 到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至18.6μg/m3。 到2035年，县级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。 项目废气经采取有效的污染防治措施后，项目废气源强较低，各污染物均可实现达标排放，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。 ④土壤环境风险防控底线 到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%（含）以上。 到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，采取有效的防渗措施后，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响很小，符合土壤环境风险防控底线要求。 (3)资源利用上线 ①水资源利用上线 到2025年，全市总用水量目标值为28亿立方米，万元工业增加值用水量达到12立方米、万元GDP用水量达到19立方米、农田灌溉有效利用系数达到0.586。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目运营期用水均来自市政供水，项目不属于高耗水项目，不会突破水资源利用上线。 ②土地资源利用上线 到2025年，耕地保有量达到947.53平方千米，基本农田保护面积达到844.82平方千米。2035年指标与2025年保持一致。 本项目利用已建厂房进行生产，根据不动产权证可知，项目土地用途为工业用地，因此项目建设不会突破土地资源利用上线。 ③能源资源利用上线 到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低率达到14%，非化石能源占一次能源消费比例达到32%。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目使用电能作为能源，不涉及高污染燃料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。 (4)生态环境分区管控 本项目与生态环境分区管控要求符合性分析详见表1-4、1-5。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-4 与区域总体管控要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; - 空间布局约束; - 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 - 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 - 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 - 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 - 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 - 6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 - 7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。; 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业； 3.项目不属于热电联产项目及煤电项目； 4.项目不属于氟化工产业； 5.项目所在区域水环境质量能稳定达标排放，项目不涉及生产废水排放；生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。 6.项目不属于大气重污染企业。 7.项目不涉及重点重金属污染物排放。; 符合. - 污染物排放管控; - 1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。 - 2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。 - 3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。 - 4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。 - 5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。; 1.项目VOCS排放拟实行区域内倍量替代。项目不属于重点行业建设项目；不涉及总磷排放。 2.项目不属于钢铁、火电、水泥项目。 3.项目不涉及生产废水排放；生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。项目不位于近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域等区域。 4.项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化项目。 5.项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业。; 符合. - 资源开发效率要求; - 1.实施能源消耗总量和强度双控。 - 2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。 - 3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。 - 4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 - 5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 1.项目不属于高耗能、高耗水的项目。 2.项目利用已建工业厂房作为生产经营场所，已取得不动产权证。 3.项目不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，也不属于电力、化工、石化等行业。 4.项目不涉及锅炉。 5.项目不属于陶瓷行业。; 符合. 福州市陆域; - 空间布局约束; 一、优先保护单元中的生态保护红线 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。 二、优先保护单元中的一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 一、优先保护单元中的生态保护红线 项目位于福清融侨经济技术开发区，项目建设区未涉及生态保护红线。 二、优先保护单元中的一般生态空间 项目位于福清融侨经济技术开发区，不属于优先保护单元中的一般生态空间。 三、其它要求 1.项目不属于石化项目。 2.项目不属于制革项目，也不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.项目不属于大气重污染企业。 4.项目不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.项目不属于建陶产业。 6.项目不涉及重点重金属污染物排放；不属于低端落后产能项目；不涉及用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于电镀行业。 7.项目不属于重污染企业和项目。 8.项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带。 9.项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目。 10.项目选址不涉及永久基本农田。; 符合. - 污染物排放管控; 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 1.项目不涉及生产废水排放，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。 2.项目VOCS排放实行区域内倍量替代。 3.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、石化等工业项目。 4.项目不属于氟化工、印染、电镀等行业。 5.项目不属于重点行业建设项目。 6.项目不涉及燃煤锅炉。 7.项目不属于水泥行业。 8.项目不位于化工园区，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业。不涉及废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物。; 符合. - 资源开发效率要求; 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 1.项目不涉及锅炉建设。 2.项目不属于陶瓷行业。. - 城镇生活类重点管控单元; - 空间布局约束; - 严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。; 项目不属于危险化学品生产企业。; 符合. - 污染物排放管控; 在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。; 符合. - 环境风险防控; 无; 无; 无. - 资源开发效率要求; 无; 无; 无. 备注：［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 ［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 ［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 ［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。. 表1-5 与环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH35018120008; 福清融侨经济技术开发区; 重点管控单元; 空间布局 约束; 1、严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 1.项目不属于危险化学品生产企业；不属于有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业； 2.项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目； 3.项目利用已建工业厂房作为生产经营场所，用地已取得不动产权证。; 符合. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。; 符合. 环境风险 防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 项目不属于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目设备用电作为能源，未使用高污染燃料。; 符合. 综上所述，项目符合生态环境分区管控要求(项目福建省生态环境分区管控数据应用平台截图详见附图13、三线一单综合查询报告书附图详见附图14)。 6、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表1-6。 表1-6 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文件名称; 相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(公告2013年 第31号); - 1.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 - 2.对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 - 3.对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 - 4.企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 1.本项目拟在废气产生点设备上方设置集气罩+软帘，拟将产生的VOCs收集后通过“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，设计净化效率≥80%。 2.本项目废气排放量较少，属于低浓度VOCs的废气，项目废气采用1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后达标排放； 3.项目拟将更换的废过滤棉、废活性炭、喷淋塔浓缩液等当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位统一处置； 4.项目将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，定期更换过滤棉、活性炭等，定期委托检测，确保废气设施正常稳定运行。; 符合. 2; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019); 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; - 项目聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒采用密闭包装袋暂存在仓库，常温下不产生VOCs。; 符合. 6.1.1 液态VOC物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOC物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 6.1.1 项目不涉及液态VOC物料。 6.1.2 项目不涉及粉状VOCs物料，项目聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒采用自动上料，通过密闭管道进入设备。; 符合. 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.3 载有VOC物料的设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 7.3.1 项目将严格按照要求制定含VOCs原辅材料购买台账，台账保存期限不少于3年。 7.3.3 项目VOCs物料为聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒，在退料过程废气将排至VOCs废气收集处理系统；项目不涉及清洗及吹扫过程。; 符合. 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 10.4 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 10.1.2 项目废气收集处理系统将与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 10.2.1 项目有机废气拟收集后统一通过1套废气设施处理后排放。 10.4 项目将严格按照要求制定废气收集系统、VOCs处理设施运行台账，台账保存期限不少于3年。; 符合. 3; 《福建省“十四五”空气质量改善规划》 (2022年); 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，......电缆桥架制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。; 项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等VOCs含量的原辅料，项目排放的VOCs较小，不属于高VOCs排放项目；项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。; 符合. 4; 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号); 二、主要任务 （三）加快推进重点行业VOCs专项整治 （2）加强化工企业污染综合整治 提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。; 本项目废气产生点设备上方设置集气罩+软帘，拟将产生的VOCs收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，设计净化效率≥80%。; 符合. 5; 《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号); - (1)工艺过程控制要求 - 含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施。 - (2)其他控制要求 产生有废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。; - (1)项目聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒采用密闭袋装暂存，常温下不产生VOCs。 - (2)本项目拟将产生的VOCs收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，拟将更换的废过滤棉、废活性炭、喷淋塔浓缩液当作危险废物，袋装密闭暂存于危险废物贮存库内，项目板材挤出机、成型机加热过程为密闭，VOCs采用集气罩+软帘收集，设计收集效率≥80%。; 符合. 6; 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号); (1)大力推进源头替代，有效减少VOCs产生； (2)全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃； (3)聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；......采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; (1)项目使用聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒作为原料，VOCs含量低；常温下不产生VOCs。 (2)项目聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒采用密闭袋装暂存；项目设备加热过程为密闭；拟将更换的废过滤棉、废活性炭、喷淋塔浓缩液等当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位统一处置； (3)本项目将产生的VOCs收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，项目设备加热过程为密闭，VOCs采用集气罩+软帘收集，采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。; 符合. 7; 《福建省臭氧污染防治工作方案》（闽环保大气〔2018〕8号）; （一）加大产业结构调整力度 1.严格建设项目环境准入。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 推动产业布局和结构优化调整。严格执行国家产业政策，控制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放重点行业的工业项目必须进入工业园区; 本项目将产生的VOCs收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。项目位于福清融侨经济技术开发区。另外项目使用聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒作为原料，VOCs含量低，不属于高VOCs排放项目。; 符合. 8; 《福州市“十四五”生态环境保护规划》(榕政办〔2021〕123 号); 强化挥发性有机物整治。......实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低(无)VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。”; 项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代。项目使用聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒作为原料，VOCs含量低，项目不涉及所需的VOCs原料的生产，全部外购。; 符合. 9; 《2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办〔2022〕49号); 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 项目使用聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒作为原料，VOCs含量低，项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。; 符合. 7、与其他相关文件符合性分析 本项目与其他相关文件符合性分析详见表1-7。 表1-7 其他相关文件符合性分析表 序号; 文件名称; 相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 《福州市发展和改革委员会 福州市生态环境局关于印发福州市关于进一步加强塑料污染治理实施方案的通知》 (榕发改生态〔2020〕34号); （一）禁止生产、销售部分塑料制品。.....2020年底前，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签。; 本项目从事塑料包装盒、塑料托盘的加工，采用挤出、成型工艺，不涉及发泡工艺，不属于一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签。; 符合. （四）规范塑料废弃物回收利用和处置 1.加强塑料废弃物回收和清运。加强废塑料源头减量。结合实施生活垃圾分类，建立并完善废旧塑料等可回收物分类收运体系，加强废旧塑料等可回收物收集处理，禁止随意堆放、倾倒塑料垃圾......。; 本项目拟将产生的少量塑料碎片及碎屑外售给回用企业综合利用。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 项目由来 福州闽新新材料科技有限公司成立于2016年10月25日，主要经营范围为：新材料技术研发，新材料技术推广服务，塑料包装箱及容器制造，金属包装容器及材料制造，汽车零部件及配件制造，塑料制品制造等(营业执照和法定代表人身份证详见附件十)。 福州闽新新材料科技有限公司拟投资13000万元，购买位于福州市福清市阳下街道上亭村398号均和云谷·福清科技港10#、11#厂房，购买厂房面积5658.72m2，项目计划从事塑料包装盒、塑料托盘的加工，预计年加工塑料包装盒5000万件、塑料托盘1000万件，该项目于2024年12月19日通过了福清市发展和改革局的备案(闽发改备[2024]A060485号，附件二)。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外); /. ## 2.2工程概况 2.2.1 依托企业基本情况 本项目购买均和产业发展(福清)有限公司投资建设的均和云谷·福清科技港10#、11#厂房作为生产经营场所(定制厂房合同见附件三)，因此本评价在此简单介绍均和云谷·福清科技港项目的基本情况。 均和云谷·福清科技港项目位于福清融侨经济技术开发区（福州市福清市阳下街道上亭村398号），项目总占地面积95657m2，总建筑面积约153451.80m2，分四期建设，主要建设41栋标准厂房、1栋综合楼及相应的配套设施(总平面布置图详见附图11)；根据规划，均和云谷·福清科技港建设后拟将厂房外售或者外租给相应的企业进行生产，自身不进行生产；因此，该项目未办理相关环保审批手续，由入驻企业根据实际情况，单独办理环保相关审批手续。目前均和云谷·福清科技港厂房已通过房屋建筑竣工验收备案、消防验收备案。根据福清融侨经济技术开发区管理委员会出具的“关于协助均和云谷·福清科技港入园企业先行办理环评手续的函”相关内容可知，同意企业先行办理环评手续(详见附件五)，目前出租方正在加快不动产权证的办理（二证合一的办理）。 根据现场勘查，目前主体工程基本完成主体施工；均和云谷·福清科技港内未配套生产废水处理设施、废气环保设施、固废暂存间等可以供本项目依托的相关环保设施。本项目废气环保设施、固废暂存间等均由本单位自行建设；本项目可依托的设施主要为厂区内的现有给水管网、排水管网、供电管网、给水消防及化粪池等公用工程设施。目前均和云谷·福清科技港项目污水管网已经接入市政污水管网，将生活污水统一送往福清市融元污水处理厂集中处理(详见附件六)。 2.2.2 项目基本概况 ⑴项目名称：福州闽新新材料科技有限公司年加工塑料包装盒5000万件、塑料托盘1000万件 ⑵建设单位：福州闽新新材料科技有限公司 ⑶建设地点：福清融侨经济技术开发区（福州市福清市阳下街道上亭村398号均和云谷·福清科技港10#、11#厂房 ⑷企业性质：内资企业 ⑸投资概况：总投资13000万元 ⑹建设规模：购买厂房建筑面积5658.72m2 ⑺生产规模：年加工塑料包装盒5000万件、塑料托盘1000万件 ⑻职工人数：职工人数20人，均不在厂区内进行食宿 ⑼工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班10h，夜间不生产 2.2.3 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目从事塑料包装盒、塑料托盘的加工，项目具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 本项目产品方案说明表 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. 1; 塑料包装盒; 5000万件/年; **. 2; 塑料托盘; 1000万件/年; **. 2.2.4 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成一览表 工程 类别; 项目 组成; 具体建设内容; 备注. 主体 工程; 生产 区域; 项目主要生产工艺包括上料、板材挤出、成型、裁切、检验、包装、破碎等；项目生产区集中位于车间一层及二层内; 依托现有已建10#、11#厂房. 辅助 工程; 原料仓库; 位于车间一层东侧区域，作为原辅材料存放区. 成品仓库; 位于车间三层区域，作为成品存放. 办公区; 行政办公区位于车间四层，在一层、二层西北侧设置生产办公室. 冷却塔; 位于车间一层外东南侧区域，设置2台冷却塔(2.0t/h）. 公用 工程; 供水; 接市政供水管网，依托厂区内现有的供水管网; 依托现有. 排水; 实行雨污分流，依托厂区内现有的排水系统; 依托现有. 供电; 接市政供电系统，依托厂区内现有的供电系统; 依托现有. 冷却; 配套冷却塔，用于设备冷却; 本次新建. 环保工程; 废水 治理; 生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理; 依托现有. 冷却塔冷却水循环利用，不外排，定期补充新鲜水；喷淋塔喷淋水循环使用不外排，定期对喷淋塔浓缩液进行更换，当作危险废物委托有资质的单位处置; 本次新建. 废气 治理; 项目废气经收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理后直接引至1根25m高排气筒排放(DA001); 本次新建. 固废处 理处置; 拟设置规范化的一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用; 本次新建. 拟设置规范化的危险废物贮存库，面积10m2，危险废物分类收集后定期委托有资质单位统一处置; 本次新建. 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后委托环卫部门每日清运处置; 依托现有. 噪声 控制; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施; 本次新建. 2.2.5 项目主要原辅材料 删除，涉及商业秘密 2.2.6 主要生产设备 删除，涉及商业秘密 2.2.7 物料平衡和水平衡 删除，涉及商业秘密 (2)项目水平衡 ①冷却用水 - 项目设置2套冷却设备，作为项目板材挤出机设备冷却使用，本项目冷却塔额定循环水量为2m3/h。冷却塔的水量损失包括蒸发损失、风吹损失和排污损失，项目冷却塔循环水循环使用，不外排；因此，项目冷却塔补充水量主要为蒸发损失、风吹损失的水量；参照《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050-2017)及建设单位提供的资料，项目冷却塔循环过程中损耗水量按循环水量的5%计，则预计项目每天需要补充水量为2.0m3/d(600m3/a，每天平均运行时间按10h计，年工作300天)。 ②喷淋塔补充用水 本项目废气处理设施配套1套喷淋塔，喷淋塔储水量约为0.9t，喷淋塔配套水泵流量为1.5m3/h，平均每天运行时间按8h时间，则循环水水量12t/d，参考《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050-2017)及建设单位提供的资料，预计喷淋塔每天补充用水量按循环水水量的5%计，则项目喷淋塔补充新鲜水量为0.6t/d(180t/a)。喷淋塔喷淋水循环使用不外排，定期对喷淋塔浓缩液进行更换，当作危险废物委托有资质的单位处置，预计每年更换一次，则更换的喷淋塔浓缩液为0.9t/a。 ③职工生活用水 根据业主提供的资料，本项目职工人数20人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为1.0t/d(300t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的90%计算(其余10%蒸发损耗等)，则生活污水量为0.9t/d(270t/a)。 项目给排水量见表2.2-6，项目水平衡图详见图2.2-2。 表2.2-6 项目给排水量情况表 用水类型; 用水量 系数; 日用水 (t/d); 年用水量(t/a); 排放 系数; 日排量(t/d); 年排水量(t/a). 冷却用水; /; 2.0; 600; --; 0; 0. 喷淋塔补充水; /; 0.603(折合); 180.9; --; 0; 0. 生活用水(不住厂); 50L/人·班; 1.0; 300; 0.9; 0.9; 270. 合计; --; 3.603; 1080.9; ---; 0.9; 270. 循环12000 新鲜水 1080.9 生活用水 化粪池 270 270 300 损耗30 市政污水管网 冷却用水 损耗600 600 冷却系统 12000 喷淋塔补充用水 损耗180 180.9 循环水3600 更换浓缩废液0.9 图2.2-2 项目工程水平衡图 单位：m3/a 2.2.8 项目平面布置合理性分析 项目生产工艺主要包括上料、板材挤出、成型、裁切、检验、包装、破碎等；其中板材挤出分别位于一层东侧及二层中间区域；成型位于一层中间区域及二层东侧区域；裁切及检验、包装位于车间一层西侧区域；破碎分别位于车间一层、二层中间区域及一层东南侧区域；项目原料区位于车间一层东侧区域，成品区位于车间三层区域，行政办公区位于车间四层，在一层、二层西北侧设置生产办公室。项目车间布局根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，互不干扰，车间平面布置图详附图10。 项目当地常年主导风向为东北侧，说明其下风向(西南侧)受污染的概率最高，项目拟将废气排气筒设置在厂房屋顶东南侧区域，排放口朝内，不位于常年主导风向上风向，拟将危险废物暂存场所设置于车间一层西侧区域，方便危险废物的分类收集，危险废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目设备噪声经基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。 综上所述，本项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程及工艺介绍 删除，涉及商业秘密 - 2.3.2 产污环节分析 项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 序号; 类别; 污染源或 污染工序; 主要污染物; 环保措施. 1; 废水; 循环冷 却水; pH、COD、SS; 冷却水循环利用，不外排，定期补充新鲜水量. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等; 生活污水依托出租方厂区内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理. 2; 废气; 板材挤出、 成型; 非甲烷总烃、 臭气浓度; 经收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根25m高的排气筒(DA001). 破碎; 颗粒物; 属于粒径较大的粉尘，且经车间墙体阻隔，大部分直接工位周边及车间内，少量的直接无组织排放. 3; 固废; 供料; 废塑料包装袋; 属于一般工业固废，外售综合利用. 包装; 废包装材料(废纸箱、胶袋等). 破碎; 塑料碎片及碎屑; 成型、裁切、检验等过程中会产生少量塑料边角料及次品，然后经粗破碎后形成塑料碎片及碎屑，收集直接外售综合利用. 废气处理 装置; 废活性炭; 属于危险废物，妥善收集暂存后委托有资质单位统一外运处置. 废过滤棉. 喷淋塔浓缩液. 、; 板材挤出机、成型机等机械设备; 废矿物油. 职工; 生活垃圾 (纸屑、塑料等); 分类收集后由环卫部门每日清运. 4; 噪声; 生产设备; Leq; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前厂房为空置厂房，无环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综〔2014〕30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司，1996年8月)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司，1996年8月). 3.1.2区域大气环境质量现状 (1)城市达标区域判断 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福建省生态环境厅网站发布的关于2024年12月福建省城市环境空气质量通报显示：2024年1-12月，9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.3%，同比下降0.2个百分点；环境空气质量综合指数范围为2.16～2.81，首要污染物为臭氧。2024年1-12月，福州市环境空气质量综合指数为2.4，优良天数比例98.1%(详见附图4、附图5)。 2024年1―12月，58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.4%，同比下降0.1个百分点；环境空气质量综合指数范围为1.38～2.5，首要污染物为细颗粒物、臭氧。2024年1-12月，福州市福清市环境空气质量综合指数为2.17，优良天数比例99.7%(详见附图6)。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本评价常规污染因子选取福建省生态环境厅网站发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 (3)其他污染因子 ①TSP 删除，涉及商业秘密 ②非甲烷总烃、臭气浓度 根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃、臭气浓度，不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状检测评价。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 本项目生活污水预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂进行处理，送往福清融元污水处理厂处理进行处理，污水处理厂尾水排入龙江，所处龙江“南门桥水闸至龙江入海口”断面；根据福州市水功能区划批复（榕政综〔2019〕316号）批准的《福州市水功能区划》，该断面水体主要功能为农业、工业、景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准，详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH(无量纲); 6～9. 2; CODMn≤; 4; 6; 10; 15. 3; DO≥; 6; 5; 3; 2. 4; NH3-N≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 5; BOD5≤; 3; 4; 6; 10. 6; TP≤; 0.2; 0.2; 0.3; 0.4. 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福建省生态环境厅网站发布的福建省主要流域水环境质量状况(2024年)，2024年，福建省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％,Ⅰ～Ⅱ类水质比例77.1％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.7％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例80.0％，各类水质比例如下：Ⅰ类占2.4％，Ⅱ类占77.6％，Ⅲ类占19.7％，Ⅳ类占0.3％，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水(详见附图8)。 2024年，福建省主要流域总体水质从相对较好开始排序，具体为：闽江、交溪、九龙江、汀江（韩江）、霍童溪、晋江、萩芦溪、东西溪、木兰溪、敖江、漳江、诏安东溪、鹿溪、龙江(详见附图8)。 本项目生活污水排入市政污水管网，福清市融元污水处理厂，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水环境质量现状。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。本评价引用福建省生态环境厅网站发布地表水水质环境质量现状进行分析，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 根据2022年8月9日福清市人民政府办公室关于印发福清市城市建成区声环境功能区划的通知融政办〔2022〕48号可知，项目所在区域划为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准 类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤50. 3.3.2声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。 3.4 生态环境现状调查 本项目购买已建厂房作为生产经营场所，未新增土地用地面积，根据调查，项目用地周边以城市道路、其他工业企业、居住区等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 - 本项目购买已建厂房作为生产经营场所，项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，采取有效的防渗措施后，几乎不存在地下水、土壤环境污染途径；根据调查，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)、地下水环境(厂界外50m)等环境保护目标详见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). X; Y. 大气 环境; 下田村; 东经 119°25'42.83"; 北纬 25°45'59.94"; 居住区; 约55户/190人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中 二级标准; 西南侧; 320. 下亭村; 东经 119°25'29.28"; 北纬 25°46'19.50"; 居住区; 约40户/140人; 西北侧; 378. 中亭村; 东经 119°25'37.96"; 北纬 25°46'21.26"; 居住区; 约120户/420人; 北侧; 242. 阳下芳芳幼儿园; 东经 119°25'42.46"; 北纬 25°46'26.99"; 文教区; 在校师生约100人; 北侧; 388. 地表水; 罗汉溪; 东经 119°25'40.57"; 北纬 25°46'14.73"; 地表水体水文、水质；河宽20~30m， 小型河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准; 西北侧; 76. 大北溪; 东经 119°24'42.67"; 北纬 25°46'1.25"; 西南侧; 1626. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等. 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号) “产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于工业园区内，购买已建厂房作为生产经营场所，未新增用地面积，根据现场调查，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 (1)项目水污染物排放标准 项目不涉及生产废水排放，项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网送往福清市融元污水处理厂集中处理；参照生态环境部部长信箱2019年3月21日关于行业标准中生活污水执行问题的回复：“若项目生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理”。本项目不涉及生产废水排放，仅为生活污水排放，因此，项目生活污水可按一般生活污水管理；项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，具体详见表3.7-1。 表3.7-1 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称; 标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表4三级. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1中B级标准. (2)污水处理厂排放标准 根据调查，福清市融元污水处理厂尾水目前排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准A标准; 标准来源. 1; pH; 6～9 (无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1. 2; CODcr; 50mg/L. 3; BOD5; 10mg/L. 4; SS; 10mg/L. 5; NH3-N; 5mg/L. 3.7.2 大气污染物排放标准 本项目运营期大气污染因子为非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度；其中破碎工艺产生的少量颗粒物直接无组织排放。 项目采用聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒为原料，根据《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单附录A可知，聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒属于合成树脂材料，项目原辅材料不涉及PVC，福州属于海峡西岸城市群重点控制区，因此，项目有组织废气(非甲烷总烃)排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准限值，具体详见表3.7-3。 项目无组织废气(非甲烷总烃、颗粒物)排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表9的大气污染物排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1特别排放限值；无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值，具体详见表3.7-4。 表3.7-3 本项目有组织废气排放标准 污染物; 最高允许 排放浓度; 排气筒 高度; 单位产品非甲烷总烃排放量; 污染物排放 监控限值; 标准依据. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 25m; 0.3kg/t-产品; 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5. 臭气浓度; 6000 (无量纲); 25m; /; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2. 表3.7-4 本项目无组织废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准依据. 监控点; 浓度. 非甲烷 总烃; 企业边界; ≤4.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表9. 厂区内; 厂内监控点1h平均浓度 值≤6.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1特别排放 限值. 厂内监控点任意一次浓度值≤20.0mg/m3. 臭气浓度; 企业边界; ≤20(无量纲); 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表1. 颗粒物; 企业边界; ≤1.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表9. 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类，详见3.7-5。 表3.7-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间; 单 位. 3类; ≤65; ≤55; dB(A). 3.7.4 固体废物 运营期项目内产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行；项目产生的危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行设置，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》要求进行。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8 总量控制指标 3.8.1 总量控制指标 根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法(试行)的通知》(闽环发〔2014〕13号)、《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(政2016号54号)等文件要求，现阶段福建省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》榕环保综〔2018〕386号等要求，VOCs也列入总量控制行列。 3.8.2 废水总量 本项目不涉及生产废水排放，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财〔2017〕22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标；本项目生活污水总量由福清市融元污水处理厂统一控制，由此可知，本项目不需要申请废水总量控制指标。 3.8.3 废气总量 项目不涉及燃料等使用，不涉及SO2、NOx污染物排放，因此，本项目总量控制指标为VOCs。根据前文图2.2-1项目物料平衡图及下文表4.2-2项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表可知，废气污染物排放总量见下表3.8-1。 表3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 污染源; 污染物; 允许排放 浓度; 预测排放 浓度; 预测排 放量; 总量核算 指标. DA001; NMHC; 60mg/m3; 7.88mg/m3; 0.189t/a; VOCs合计(0.662t/a). 无组织排放; NMHC; 4.0mg/m3; /; 0.473t/a. 3.8.4 总量来源 项目新增VOCs(以非甲烷总烃计)0.662t/a，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》榕环保综〔2018〕386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施；根据《2022年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划》(榕环委办〔2022〕49号)：实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。因此，本项目排放的VOCs总量由建设单位向福州市福清生态环境局申请区域倍量替代。 目前建设单位承诺在项目投产前取得各污染VOCs(以非甲烷总烃计)总量的倍量替代，并依法办理排污许可手续(承诺函详见七)。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目购买位于福州市福清市阳下街道上亭村398号均和云谷·福清科技港10#、11#厂房，利用现有厂房进行生产，根据现场勘查，该厂房已建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境造成影响。项目环境保护措施如下： 4.1.1施工期水环境的影响分析及保护措施 本项目车间装修、设备安装、调试等施工作业人员产生的少量生活污水可直接经厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，不会对周边地表水环境产生大的影响。 4.1.2施工期废气环境影响分析及保护措施 本项目施工废气主要为设备安装产生的少量焊接烟尘，装修下料粉尘及装修涂料有机废气等，要求建设单位合理安排施工时间、施工工序，降低施工周期，装修过程中应选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2020)标准规定的建筑材料和装饰材料，并通过加强车间排气通风。项目施工不连续，且施工期较短，产生的少量焊接烟尘、装修下料粉尘及装修涂料有机废气在大气很快稀释扩散，对周边造成的环境影响是短暂的，且不会对周边造成显著的环境影响。 4.1.3施工期噪声环境影响分析及保护措施 项目噪声主要来源施工现场的各类机械设备噪声。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，夜间不施工，严格按照施工噪声管理的有关规定执行； （2）尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法； （3）施工机械设备布置在车间中间区域。 4.1.4施工期固废环境影响分析及保护措施 施工固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建议采取以下的污染防治措施： （1）施工人员产生的生活垃圾，应分选袋装，委托环卫部门处理。 （2）施工建筑垃圾应分类收集，尽可能回收再利用。建筑垃圾中石子、混凝土块、砖头、石块、废木料等回收再利用。 （3）装修阶段产生的少量固废应分类收集妥善委托处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1运营期废气源强核算 本项目废气主要来源于板材挤出、成型、破碎等工序产生的废气。本项目污染物核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)等相关要求进行。 (1)破碎粉尘 本项目原料全部为颗粒状，不涉及粉状原料使用，因此，不涉及投料粉尘，主要为塑料边角料及次品破碎产生的少量粉尘，项目用破碎机将塑料边角料及次品等进行粗破碎，破碎成小块状(2~3cm片状左右)，无需进行细破碎，参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“42 废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料及碎屑加工处理行业-废PET、废PE/PP干法破碎颗粒物产生系数为375克/吨-原料”，考虑保守因素，本评价取400克/吨-原料进行计算。根据物料平衡分析可知，项目塑料边角料及次品产生量约为44.137t/a，则预计项目颗粒物产生量0.018t/a。项目破碎粉尘产生量较小，且属于粗颗粒物料，大部分直接沉降在破碎工位，由于本项目生产均在室内进行，破碎经生产车间围墙等阻隔后，大部分在车间内自然沉降；参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中附录5半敞开堆场类型粉尘控制效率为60%，本项目生产车间为半密闭式(除出入口外，其余均密闭)，因此，项目破碎无组织粉尘中约40%逸散至外环境，无逸散粉尘量约为0.0072t/a，则沉降的碎屑量为0.0108t/a；项目日平均破碎时间2h，则破碎粉尘排放速率约为0.012kg/h，由于项目无组织粉尘排放源强较少，属于间歇性排放，且项目距离周边环境空气保护目标较远，因此，本评价不对其进行深入分析。 (2)板材挤出、成型有机废气 项目板材挤出、成型废气产生系数参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“292塑料制品行业系数手册-2926 塑料包装箱及容器制品制造行业系数表”进行计算，产污系数详见表4.2-1。 表4.2-1 2926 塑料包装箱及容器制品制造行业系数表(摘录) 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物类别; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 塑料包装箱及容器; 树脂、 助剂; 配料混合挤出/注（吹）塑; 所有 规模; 废气; 挥发性有机物*; 千克/ 吨-产品; 2.70. 本项目塑料原料为聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料颗粒，根据前文表2.2-4可知，聚丙烯（PP）热分解温度为350～380℃，聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)热分解温度为353℃，本项目板材挤出、成型温度在220℃，远低于项目原辅材料的分解温度，也达不到各原料分解断链温度，几乎不会产生分解废气。但由于在设备剪切挤压力作用下，原材料中残存的少量未聚合的反应单体及其他有机成分会冲破颗粒壁挥发出来，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“292塑料制品行业系数手册-2926 塑料包装箱及容器制品制造行业系数表”可知，挥发性有机物直接以非甲烷总烃计。 项目聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料、色母粒原料总用量约921.5t，项目塑料包装盒、塑料托盘产品成品率约95%计算，则预计项目塑料包装盒、塑料托盘产品约为875t，则预计项目板材挤出、成型非甲烷总烃产生量为2.363t/a[(875t/a×2.7kg/t)÷1000]，项目板材挤出、成型等日平均工作时间8h计算(不含进料、出料等停歇时间)。 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上；为降低无组织废气的排放，项目拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，均采用上吸式收集，为防止集气罩与生产设备过低影响正常生产，项目集气罩与生产设备需要保证一定的距离，大约0.5m左右，为确保项目集气罩收集效果，要求项目在集气罩下方与生产设备的距离段采用塑料挂帘，同时确保项目废气收集系统与生产设备自动同步启动；采取以上治理要求，本评价项目废气收集效率按80%进行计算。 本项目设置3台板材挤出机，8套成型机，则共需设置11个集气罩，根据建设单位提供的资料，项目板材挤出机下料口上方每个集气罩罩口平均面积0.55m2，成型机下料口上方每个集气罩罩口平均面积0.35m2，参照生态环境部大气司与环规院2021年9月发布的《挥发性有机物治理实用手册(第二版)》可知，项目废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》(GB/T 16758-2008)的规定，采用外部排风罩的，距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s，本评价集气罩设计风速按0.5m/s设计，则项目集气罩总风量为8010m3/h，考虑管阻等因素，引风机风量按不低于120%的集气罩风量进行设计，项目引风机风量按10000m3/h进行设计。 本项目废气收集管道设置1根主管道，每台设备产生点设置一个集气罩+支管，共设置11个集气罩及支管，然后将每根支管分别汇入主管道，由主管道汇合后将废气统一收集进入“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”，废气处理设施末端设置1台引风机，将废气治理达标后引至1根25m高的排气筒排放(DA001)。 项目有机废气经收集后1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理达标后引至1根25m高排气筒排放(DA001)，为确保项目非甲烷总烃基准排放量符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5要求(即非甲烷总烃基准排放量为0.3kg/t-产品)，同时根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，因此，本评价拟采用“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”去除效率按90%计算。 (2)臭气 本项目在加热过程会产生少量的臭气，主要为项目原料受热情况下，原料中残存未聚合的反应单体以及从聚合物中分解出的单体可挥发至空气中，其组分较复杂，因此本项目用臭气浓度指标来衡量项目生产过程产生的恶臭污染程度，本项目臭气经收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理后引至25m高的排气筒排放，能够减轻项目加热过程中的臭气。项目周边以工业企业为主，项目周边最近的环境敏感点为242m，距离有一定距离，项目产生的臭气经收集治理后，对周边环境不会造成显著影响，因此，本评价不对其进行深入分析。 综上所述，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.2-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-2 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物 种类; 污染源产生; 排放 方式; 治理措施; 污染物排放; 排放口基本信息; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 废气量/m3/h; 产生 浓度/ mg/m3; 产生速率/ kg/h; 产生量/t/a; 处理能力及工艺; 收集效率/未收集效率; 工艺去除率; 是否可行技术; 废气量/ m3/h; 排放 浓度/ mg/m3; 排放速率/ kg/h; 排放量/t/a; 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标; 浓度/ mg/m3. 板材挤出、成型; 板材挤出机、成型机; 非甲烷总烃; 产污系数法; 10000; 78.8; 0.788; 1.890; 有组织; 喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置; 80%; 90%; 是; 10000; 7.88; 0.079; 0.189; H=25m、内径0.5m、温度25℃; DA001、一般排放口; 经度： 119°25'42.75"纬度： 25°46'11.89"; 2400; 60. 臭气浓度; /; /; /; 80%; 90%; 是; 6000 (无量纲). 非甲烷总烃; /; /; 0.197; 0.473; 无组织; /; 20%; /; /; /; /; 0.197; 0.473; /; /; /; 2400; 4.0 (厂界). 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 20 (无量纲). 破碎; 破碎机; 颗粒物; /; /; /; 0.03; 0.018; 无组织; 自然沉降及生产车间围墙等阻隔; 100%; 60%; /; /; /; 0.012; 0.0072; /; /; /; 600; 1.0. 备注：项目年工作日300天，实行单班制，每班10h，项目板材挤出、成型日平均工作时间按8h计算((不含进料、出料等停歇时间))，破碎日平均时间按2h。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2 非正常排放 项目产生废气设备开工时，首先运行废气处理装置，然后再开始作业，使在生产中产生的废气污染物都能得到处理。停工时，将产生废气设备先停止，所有的废气处理装置继续运转，待车间内的废气净化完全后关闭。这样，车间在开、停车时排出的污染物均得到有效处理。如果全厂停电，则停止生产，无污染物继续产生；如果风机、废气设备出现故障，则停止生产，待设备修复正常后再重新投产。 本项目正常情况为常年生产状态，生产设施开停机为每日正常下班的操作关停，按要求进行正常开停机顺序，不会造成废气非正常排放，因此，本项目的非正常排放情况主要考虑有组织废气设施发生故障，废气污染物未经处理就直接排放的情景，非正常排放不考虑无组织排放，本项目采用废气设施在故障等情况发生时，应立即停产，非正常排放时间1h计算，非正常排放量核算见表4.2-3。 表4.2-3 项目废气污染物非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 排放量kg; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置; NMHC; 78.8; 0.788; 1; 0.788; 1; 立即停止作业. 由表4.2-3可知，本项目废气设施在故障等情况发生时，非正常排放源强较大，会对周边环境造成较大影响，建设单位应立即停产，待设备修复正常后再重新投产，因此，采取以上应对措施后，非正常排放对周边影响是短暂的，随着停产后，影响将消失，但是建设单位依然要尽量避免。 4.2.3 运营期大气影响和污染防治措施可行性分析 (1)废气治理措施 项目板材挤出、成型工序产生的有机废气拟经收集后采用1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理达标引至1根25m高排气筒排放(DA001)， 喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置 引风机 DA001排气筒 排放(H=25m) 成型有机 废气 集气罩+软帘 板材挤出 有机废气 集气罩+软帘 具体处理工艺流程详见图4.2-1。 图4.2-1 项目有机废气处理工艺流程图 (2)活性炭选择要求 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g，一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料，并定期更换活性炭。本项目拟采用颗粒活性炭作为吸附剂，要求其碘值≥800mg/g。 (3)技术可行分析 ①工艺可行性 本评价废气可行技术直接参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)中附录A中的表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中的可行技术进行分析，详见表4.2-4。 表4.2-4 排污单位废气污染防治可行技术参考表(摘录) # 产排污 # 环节; # 污染物 # 种类; # 过程控制 # 技术; # 可行技术; # 本项目; # 是否 # 可行. # 塑料包装箱及容器制造废气; # 非甲烷 # 总烃; 密闭过程 密闭场所 局部收集; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置; 是. # 臭气浓度; # 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术; 是. 另外，本项目生产工艺温度最高达到220℃，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)可知，进入活性炭吸附装置的废气温度宜低于40℃，因此，本评价拟在活性炭吸附装置前段设置1套水喷淋塔，主要由循环水箱、喷淋系统、填料层等组成，废气经管道进入废气净化塔的底部锥斗，废气受水浴的冲洗，经此处理废气经水浴后，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，使得废气得到降温，浓缩液在循环池定期更换、外运。同时项目采用纤维过滤棉对废气进行除湿，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，避免活性炭被水包裹，提高活性炭去除效率，因此，项目采取的废气治理措施合理可行。 ②收集可行性分析 根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》(环办综合函〔2022〕350号)中表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数可知，采用密闭空间(含密闭式集气罩)收集的废气收集效率为80%~90%之间；项目废气收集方式为“顶吸式集气罩+软帘”收集，根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。因此，本评价要求项目集气罩设置按照生态环境部大气司与环规院2021年9月发布的《挥发性有机物治理实用手册(第二版)》要求，项目废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》(GB/T 16758-2008)的规定，采用外部排风罩的，距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s，为确保项目废气收集效率，本评价集气罩设计风速按0.5m/s设计，建设单位集气罩设置严格按照《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008)、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》(AQ/T 4274-2016)等要求进行设置的前提下，正常情况下，采用“顶吸式集气罩+软帘”收集效率可以达到80%。 ③去除效率分析 根据福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)文件要求可知，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%；根据《吸附法工业治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附装置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.15m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性，采取以上治理措施综合治理措施后，本评价废气设施去除效率可达90%。 ④排气筒设置合理性分析 本项目拟设置1根排气筒( DA001)，排气筒位于车间东北侧区域，均往所在生产设备靠近，方便废气的收集与治理，项目废气排放口朝内，不在年主导风向上风向，且最大远离了周边居住区距离，可降低废气对周边环境保护目标的影响；根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中7.4规定：新污染源的排气筒一般不应低于15m，项目拟设置排气筒高度为25m；项目排气筒引风机设计风量为10000m3/h，拟设置排气筒内径直径为0.5m，则排气筒风量流速为14.15m/s，根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)中5.3.5表述：排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右，则项目排气筒引风机风量和排气筒管径符合要求，由此可知，从项目排气筒拟设置的位置、管径大小及高度等方面分析，项目排气筒设置是合理的。 (4)达标排放分析 对表4.2-2污染源分析预测可知，项目废气排气筒非甲烷总烃排放浓度≤7.88mg/m3，排放速率≤0.079kg/h，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值(即非甲烷总烃≤60mg/m3)。另外，项目臭气经收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理后引至25m高的排气筒排放，可符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值(即臭气浓度≤6000(无量纲))。 此外，根据2018年11月27日生态环境部关于合成树脂排放标准中废气排放量疑问的回复：《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4和表5中总量控制指标“单位产品非甲烷总烃排放量”为单位产品非甲烷总烃的最高允许排放量，是指经末端治理后需要达到的排放限值；根据前文表4.2-2可知，项目治理后非甲烷总烃的有组织排放量为0.189t/a，项目产品量为875t/a，则项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.216kg/t-产品，符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5中非甲烷总烃基准排放量为0.3kg/t-产品的要求。 (5)无组织排放控制要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)等要求，对本项目无组织排放废气控制提出以下控制要求： ①项目原辅材料应储存于密闭的包装袋中，盛装挥发性有机物物料的包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装挥发性有机物物料的包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 ②挥发性有机物物料使用过程无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至挥发性有机物废气收集处理系统。 ③工艺过程无组织排放控制，在挤出、成型等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减无组织排放。 综上所述，项目采取以上治理措施后，项目废气排放源强较低，可实现达标排放，对周边环境保护目标环境影响很小，采取的措施合理可行。 (6)环境防护距离分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求可知，目前不对项目大气环境防护距离及卫生防护距离进行要求。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)未对卫生防护距离提出评价要求，建设项目环境影响报告表编制技术指南(以下简称技术指南)不做要求。对于判定为需要开展大气专项评价的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)需要计算大气环境防护距离的，应按要求计算”。本项目不涉及大气专项评价，因此，在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，本项目可不设置环境防护距离。 4.2.5 自行监测计划 本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)等相关要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.2-5。 表4.2-5 项目废气自行监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 使用除聚氯乙烯以外的树脂生产的塑料零件及其他塑料制品制造; DA001; NMHC、臭气浓度; 每年一次. 厂界(上风向1个点位、下风向3个点位); NMHC、臭气浓度、 颗粒物; 每年一次. 厂内监控点1h平均浓度值(3个点位); NMHC; 每年一次. 厂内监控点任意一次浓度值(3个点位); NMHC; 每年一次. 4.3运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.3.1运营期废水源强核算 本项目不涉及生产废水排放，项目生活污水排放量为270t/a，项目厂区内不设置职工宿舍及食堂，参照2019年4月生态环境部华南环境科学研究所发布的《第二次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》“第一分册城镇生活源水污染物产污校核系数表6-4四区城镇生活源水污染物产污校核系数”可知，项目生活污水中各主要污染物浓度平均值按COD：345mg/L，BOD5：131mg/L，NH3-N：26.2mg/L，SS参考《给排水设计手册》(第五册城镇排水)典型生活污水水质，取200mg/L计算。 项目COD、BOD5、NH3-N的去除率参照2019年4月生态环境部华南环境科学研究所发布的《第二次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》“第二分册农村居民生活水污染物产排污系数表6-4四区二类区生活污水污染物产生及排放系数”可知，经初级处理排放系数(化粪池预处理后)去除效率分别为19.3%、12.7%、0%，SS参照原生态环境部发布的文件《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)中化粪池对SS的去除率为60%~70%，本评价按60%计算。 项目生活污水经化粪池预处理后，直接排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。预测项目水污染物的产生及排放源强情况见表4.3-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.3-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 时间 h; 回用/排放 标准. 核算 方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度 /mg/L; 产生量 /t/a; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 排放废水量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 回用量/排放量 /t/a; 编号及 名称; 类型; 地理 坐标; 浓度 /mg/L. 职工; 生活 污水; pH; 产污系数法; 270; 6-9; /; 化粪池，容积50m3; /; /; 270; /; /; 间接排放; 排入市政污水管网,送往福清市融元污水处理厂集中处理; 间歇排放; 编号DW001，厂区污水总排口; 一般排放口; 经度： 119°25'35.71"纬度： 25°46'11.60"; 3000; 6-9(无量纲). COD; 345; 0.093; 19.3%; 278.4; 0.075; 500. BOD5; 131; 0.035; 12.7%; 114.4; 0.031; 300. SS; 200; 0.054; 60%; 80.0; 0.022; 400. NH3-N; 26.2; 0.0071; /; 26.2; 0.0071; 45. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.3.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 ### 4.3.2.1 化粪池、排污管网依托可行分析 本项目生活污水直接依托厂区内现有的排水系统，目前厂区排水方式采用“清污分流、雨污分流”设计。根据均和云谷·福清科技港厂区雨、污管线布置图(详见附图12)，项目厂区共设置2个化粪池，1个位于厂区的西北侧，容积为50m3，1个位于厂区的东侧区域，容积75m3。化粪池工作原理：新鲜粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再化酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。根据管线布置图可知，本项目处于50m3的化粪池收集范围，目前该化粪池还剩余42.695m3（目前仅福州睿信模具有限公司年加工精密模具300套、电脑显示器支架1000万个项目排放的生活污水1.575t/d、福州融耀智造科技有限公司年加工微型灭焰装置20万片、灭焰防火槽3000千米、防火灭焰布10千米项目排放的生活污水2.25t/d、福州塑颜新材料有限公司年加工塑料颗粒1000吨项目排放的生活污水0.6t/d、福清市鑫汉电子科技有限公司年喷涂金属制品及塑料制品80万件项目排放的生活污水1.28t/d、福州格霖灌溉设备有限公司年加工灌溉设备塑料配件100吨项目排放的生活污水1.6t/d），本项目新增生活污水排放量约为0.9t/d，约占化粪池剩余容积2.108%，因此本项目生活污水依托均和云谷·福清科技港园区已建的化粪池进行处理可行。根据现场勘查，目前厂区市政污水管网已经接入厂区西北侧的市政污水管网(详见附件六)。 ### 4.3.2.2 依托集中污水处理厂的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1)福清市融元污水处理厂基本情况 ①设计进出水水质 根据《福清市融元污水处理厂提标及改造工程环境影响报告书(报批稿)》可知，福清市融元污水处理厂进出水水质见表4.3-2。 - 表4.3-2 污水处理厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤400; ≤220; ≤280; ≤37; ≤54; ≤4. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. ②处理工艺 福清市融元污水处理厂采用“ A2/O生化反应工艺”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，污水处理工艺流程详见图4.3-1。 图4.3-1 污水处理厂处理工艺流程图 (2)依托可行性分析 ①接管可行性 福清市融元污水处理厂主要负责城关区和洪宽区(增加京东方和东旭光电项目)的生活污水和工业污水。本项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前厂区周边的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，本项目厂区污水总排口已经接入市政污水管网，项目污水排口位于厂区的西北侧区域(详见附件六)。 ②水质负荷 本项目生活污水直接经化粪池预处理直接依托出租方厂区污水总排口排入市政污水管网，根据前文分析预测可知，项目生活污水主要污染物排放浓度情况表4.3-3。 表4.3-3 本项目污水排放情况一览表 单位：mg/L(pH除外) 项目 污染物; 污水排 放量; 污水产生 浓度; 污水排放浓度; 污水处理厂进水水质; 排放标准 限值; 达标 情况. pH(无量纲); 0.9m3/d; 6～9; 6～9; 6～9; 6～9; 达标. COD; 345; 278.4; 400; 500; 达标. BOD5; 131; 114.4; 220; 300; 达标. SS; 200; 80.0; 280; 400; 达标. 氨氮; 26.2; 26.2; 37; 45; 达标. 根据上表所列数据，本项目生活污水经化粪池预处理后主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值，也可以符合污水处理厂进水水质标准。 项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，福清市融元污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 福清市融元污水处理厂现状设计总处理规模为12万t/d，根据调查，目前福清市融元污水处理厂日平均处理规模约为11.85万m3/d。本项目生活污水排放量0.9t/d，仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.06%。因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量、水质负荷造成冲击。 4.3.3 自行监测计划 项目生活污水经预处理后排入市政管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)可知，未对间接排放生活污水自行检测作要求，因此，本评价不对生活污水提出自行检测要求，企业根据后期实际运行及管理需要，定期自行委托有资质第三方进行检测。 4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，本项目室内噪声源强调查清单详见表4.4-1。室外噪声源强调查清单详见表4.4-2。 表4.4-1 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声源类型(间断、连续等); 声源声 功率级/dB(A); 核算 方法; 声源控 制措施; 运行 时段; 建筑物 插入损失/dB(A). 1; 厂房一层; 自动集中供料系统(2套); 间断; 70~75; 类比法; 车间隔声、设备基础减振等; 昼间，10h/d; 15. 2; 板材挤出机 (2套); 间断; 80~85; 类比法; 15. 3; 成型机(4套); 间断; 80~85; 类比法; 15. 4; 裁切机(5台); 间断; 80~85; 类比法; 15. 5; 在线破碎机 (3台); 间断; 80~85; 类比法; 15. 6; 破碎机(1台); 间断; 85~90; 类比法; 15. 7; 空压机(1台); 间断; 80-85; 类比法; 15. 1; 厂房二层; 自动集中供料系统(1套); 间断; 70~75; 类比法; 15. 2; 板材挤出机 (1套); 间断; 70~75; 类比法; 15. 3; 成型机(4套); 间断; 80~85; 类比法; 15. 4; 在线破碎机 (2台); 间断; 80~85; 类比法; 15. 5; 空压机(1台); 间断; 80-85; 类比法; 15. 表4.4-2 本项目室外噪声源强调查清单 序号; 声源 名称; 声源类型(间断、连续等); 声源声功率级/dB(A); 核算 方法; 声源控制措施; 运行 时段. 1; 冷却塔(2台); 间断; 75~80; 类比法; 设置专门隔间、设备基础减振等; 昼间，10h/d. 2; 废气设施 引风机(1台); 间断; 80~85; 类比法. 4.4.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 ⑴室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TI—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4.4-1 室内声源等效室外声源图例 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S透声面积，m2。 (2)户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。 衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 (4)噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式： (2) 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 (5)隔声量的确定 项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减15~20dB(A)以上，本评价按15dB(A)计算。 (6)预测结果 ①厂界噪声预测结果 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.4-3所示。 表4.4-3 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 厂界室内声源贡献值; 厂界室外声源贡献值; 厂界预测值; 厂界噪声最大值及位置; 标准值; 达标 情况. 1; 东南侧厂界; 56.9; 60.5; 62.1; 东南侧厂界62.1; 昼间≤65; 达标. 2; 东北侧厂界; 55.8; 58.7; 60.5; 达标. 3; 西北侧厂界; 54.6; 56.3; 58.5; 达标. 4; 西南侧厂界; 53.2; 56.4; 58.1; 达标. 厂界达标分析：根据表4.4-3预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 ②敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4.4.3 运营期噪声防治措施 (1)噪声源控制措施 ①项目选用低噪声生产设备，采用低噪声生产工艺； ②采取声学控制措施，对项目高噪声设备基础设置减振垫； ③加强对设备的管理和维护，避免设备在异常情况下运行； ④优先选用低噪声车辆，车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或少鸣喇叭。 (2)噪声传播途径控制措施 ①合理规划平面布置，将高噪声设备设置于厂区中间，设备运转期间，关闭车间门窗，通过车间墙体等进行阻隔，降低噪声源强。 ②设置声屏障等措施，将高噪声设备设置专门设备隔间，对冷却塔、引风机采用设置隔声罩、设备基础减振、安装消声器等综合降噪措施。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。 4.4.4 自行监测计划 本评价根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.4-4。 表4.4-4 项目噪声自行监测计划 噪声点位 名称; 厂界外声环境功能区类别; 监测指标; 限值dB(A); 监测技术; 监测频次. 昼间; 夜间. 厂界四周; 3; 等效A声级; 65; 55; 手工; 1次/季. 4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.5.1 运营期固体废物源强核算 (1)一般工业固废 ①废塑料包装袋 项目原料采取塑料包装袋包装，项目投料过程会产生少量的废原料包装袋，根据类比分析，预计产生量为0.3t/a，经收集后出售给回收企业综合利用。 ②废包装材料(废纸箱、胶袋等) 本项目在包装过程中会产生少量的废包装材料(包装纸箱、包装袋等)，类比其它企业，预计新增年产生量约0.5t。项目产生的废包装材料(包装纸箱、包装袋等)属于一般工业固废，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业综合利用。 ③塑料边角料及塑料次品 本项目在成型、裁切、检验等过程中会产生少量塑料边角料及次品，然后经粗破碎后形成塑料碎片及碎屑，收集直接外售综合利用，根据物料平衡分析，预计塑料碎片及碎屑产生量为44.1298t/a，经收集可外售回收企业综合利用。 项目一般工业固废源强核算结果一览表详见表4.5-1。 表4.5-1 一般工业固体废物源强核算结果一览表 产生工序/装置; 固体废 物名称; 废物代码; 产生量; 处理与处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量 /(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 投料; 废塑料包 装袋; 900-003-S17; 类比法; 0.3; 综合 利用; 0.3; 外售综合 利用. 包装; 废包装材料(废包装袋、废纸箱、胶袋等); 900-005-S17; 0.5; 0.5. 破碎; 塑料边角料及塑料次品; 900-003-S17; 44.1298; 44.1298. ⑵危险废物 ①废矿物油 项目生产过程中需要定期对机械加工设备进行维护保养等，会产生少量的废矿物油，根据类比分析，产生量约为0.2t/a。 ②废活性炭 参考《厦门市生态环境局关于加强挥发性有机物污染防治工作的通知》(厦环大气〔2022〕15号)中要求：“采用不具备脱附功能的吸附法治理废气的，每万立方米/小时设计风量的吸附剂装填量应不小于1立方米，废气停留时间不得低于3秒”；本项目废气量为1000m3/h，为确保项目废气停留时间和吸附效果，本评价要求活性炭的吸附剂装填量按1.0立方米计算，一般情况下颗粒柱状活性炭的密度在0.45g/cm3~0.65g/cm3左右，本评价取0.5g/cm3，则本项目活性炭吸附装置内活性炭不低于500kg。 参考高等学校建筑环境与设备工程专业规划教材《工业通风》孙一坚 沈恒根主编第四版(2010年3月)，对吸附剂不进行再生的吸附器，吸附剂的连续工作时间按下式计算。 式中：W—吸附层内吸附剂的质量，kg； S—平衡保持量，活性炭对VOCs的平衡保持量在10%~40%，一般取30%。 η—吸附效率，通常取η=1.0； L—通风量，m3/h； y1—吸附器进口处有害气体浓度，mg/m3； E—动活性与静活性之比，近似取E=0.8~0.9，取0.85。 根据工程分析可知，本项目废气产生浓度为78.8mg/m3，本项目有机废气采用1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”净化处理，根据计算，项目活性炭吸附装置内活性炭填充量为0.50t时的连续工作时间为161h左右，项目活性炭吸附装置日平均工作时间为8h，则活性炭更换周期约为20天左右；项目年工作300天，则项目年需要更换活性炭15次，则项目年需要更换活性炭量为7.5t，活性炭吸附有机废气量为1.701t，则废活性炭量为9.201t/a。 ③废过滤棉 本项目废气采用喷淋塔预处理降温，为降低有机废气含水率，项目采用纤维过滤棉进行除湿，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，避免活性炭被水包裹，提高活性炭去除效率，确保废气可达标排放，本项目过滤棉更换周期与活性炭更换同步进行，则预计项目年需要更换过滤棉15次，每次过滤棉填充量约0.1t，则预计产生废弃纤维过滤棉量约为0.15t/a。 ④喷淋塔浓缩液 项目废气采用喷淋塔预处理进行降温，确保废气进入活性炭吸附装置的温度，项目设置1套喷淋塔，喷淋塔储水量约为0.9t，预计每年更换一次，则产生喷淋塔浓缩液约0.9t/a，统一收集后当作危险废物委托有资质的单位处置。 综上所述，项目危险废物源强核算结果一览表详见表4.5-2。 表4.5-2 危险废物源强核算结果一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 废物 代码; 产生量(吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.2; 设备 维护; 液态; 碳氢化合物; 碳氢化合物; 每半年; T，I; 设置规范化的危险废物贮存库，自行暂存后，委托有资质单位统一处置. 废过 滤棉; HW49; 900-041-49; 1.5; 废气处理装置; 固态; 挥发性有机物、过滤棉、活性炭; 挥发性有机物、过滤棉、活性炭; 每20天; T. 废活 性炭; HW49; 900-039-49; 9.201; 固态; 每20天; T. 喷淋塔浓缩液; HW49; 900-041-49; 0.9; 废气处理设施; 液态; 有机物、废液; 有机物、废液; 每年; T. (3)生活垃圾 项目职工人数共20人，职工生活垃圾产生系数按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为10kg/d，年产生量约为3.0t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 4.5.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.5.2.1一般工业固废 (1)环境管理要求 本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行规范化的处理处置，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。项目应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施，产生工业固体废物的单位应当取得按要求进行排污许可手续办理。 (2)一般工业固体废物污染防控技术要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)要求，排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 (3)环境影响分析 本项目一般工业固体废物严格按照要求暂存，定期外售综合利用，可以得到有效的处理处置，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。 4.5.2.2危险废物 (1)危险废物贮存库建设要求 项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防止流失及扬散、防渗、防漏等要求。危险废物贮存库基本情况表具体详见表4.5-3。 表4.5-3 建设项目危险废物贮存库（设施）基本情况表 贮存场 所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物贮存库; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 车间一侧西侧E119°25'41.15"， N25°46'11.53"; 15m2; 密闭桶装; 15t; 每年. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 密闭袋装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭袋装. 喷淋塔浓缩液; HW49; 900-041-49; 密闭桶装. 本项目建成后全厂危险废物最大产生量约为12.101t/a，参考《电池废料贮运规范》(GB/T26493-2011)平均单位面积的贮存量1.5~2.0t/m2，本评价按1.0t/m2计算，则预计本项目危险废物暂存最大贮存能力为15t，本项目计划每年对危险废物进行转移一次，由此可知，本项目危险废物贮存库可满足本项目建成后全厂危险废物的暂存需求。 (2)危险废物污染防控技术要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)要求，排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年等。 (3)危险废物转移要求 根据《危险废物转移管理办法》，危险废物转移过程应满足以下要求： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 (4)危险废物管理要求 ①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 ③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 (5)危险废物贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施;表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 (6)危险废物暂存标志设置要求 项目危险废物暂存标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行，具体要求如下： ①危险废物标签的设置要求 A、危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照标准要求设置合适的标签，并按标准要求填写完整。 B、危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 C、对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。 ②危险废物贮存分区标志的设置要求 A、危险废物贮存分区的划分应满足GB 18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。 B、危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。 C、宜根据危险废物贮存分区标志的设置位置和观察距离按照标准制作要求设置相应的标志。 D、危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。 E、危险废物贮存分区标志中各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式（如钉挂、粘贴等）固定方式。 ③危险废物贮存、利用、处置设施标志的设置要求 A、危险废物相关单位的每一个贮存、利用、处置设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。 B、对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。 C、位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。 D、对于危险废物填埋场等开放式的危险废物相关设施，除了固定的入口处之外，还可根据环境管理需要在相关位置设置更多的标志。 综上，本项目危险废物严格按照要求暂存，定期委托有资质单位统一运输及处置，可以得到有效的处理处置，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。 4.5.2.3生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。正常情况下，不会对周边环境造成二次污染物。 4.6地下水、土壤环境影响和保护措施 4.6.1 地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境影响分析 本项目生活污水经处理达标后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下污水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目周边区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。项目未对地下水进行开采，运营期间用水由市政管网供水，不会对地下水水位产生影响。 建设单位采取分区防渗防控措施后，在正常情况下，不会发生污水渗漏；非正常工况下，会对地下水下游造成一定的污染。为了避免污染事故，评价要求建设单位应严格落实评价提出的各项防治措施及相关设计规范的要求，同时做好地下水监控及污染事故应急方案。 (2)土壤环境影响分析 项目运营期对土壤的环境影响主要来自“三废”排放。 ①废气对土壤环境的影响 废气中的污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。 ②废水对土壤环境的影响 项目废水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 ③危险废物对土壤环境的影响 危险废物泄漏或危险废物未及时处理而产生的渗出液、滤沥液进入土壤，进而污染土壤环境。 ④污染物进入土壤产生的影响 根据分析可知，物料渗漏影响土壤的主要是有机物，有机物进入土壤的数量和速度超过了土壤的净化作用的速度，破坏了自然动态平衡，使污染物的积累过程逐渐占据优势，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量下降，并影响到作物的生长发育，以及产量和质量下降。有机物污染进入土壤后，可危及农作物生长和土壤生物的生存，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。人体接触污染土壤后，手脚出现红色皮疹，并有恶心，头晕现象。 4.6.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)分区防渗措施 本项目污染物类型为一般类型，不涉及重金属、持久性有机物污染物，项目不涉及埋地式储罐及地下构筑物，污染控制难易程度属于易，项目所在区域天然包气带防污性能分级为中，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表，对项目区域进行分区防渗，并针对不同的区域提出相应的防渗要求，具体详见表4.6-1。 表4.6-1 项目分区防渗判定一览表 区域; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物 类型; 防渗 分区; 防渗技术要求. 危险废物 贮存库*; 中; 易; 其他 类型; 重点防 渗区; 重点防渗区的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度塑料零部件等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。. 一般工业固废 贮存场(Ⅰ类场)*; 中; 易; 其他 类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行，即当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层；当天然基础层不能满足前款防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层。. 生产区域; 中; 易; 其他 类型; 简单防渗区; 一般地面硬化。. 注*：危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，直接按重点防渗区执行。一般工业固废贮存场(Ⅰ类场)参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，直接按一般防渗区执行。. (3)监控措施 ①建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ②设置专门管理制度，加强对原辅材料及危险废物的规范化管理，定期巡查维护环保设施的运行情况，及时处理非正常运行情况； ③建立相应制度，对运行期项目可能造成的土壤污染问题承担相应的责任并进行修复，将其列入企业内部的环保管理规定中。 ④项目危险废物贮存库等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ⑤加强内部管理，将土壤污染防治纳入项目环境风险防控体系，严格依法依规建设和运行污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放；另外，提供企业员工污染隐患和环境风险防范意识，并定期开展培训。 综上所述，加强项目运行过程中环境管理，则项目实施对厂区及周边地下水、土壤环境的影响可控。 4.6.3 跟踪监测要求 - 本项目购买已建厂房作为生产经营场所，项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，采取有效的防渗措施后，几乎不存在地下水、土壤环境污染途径；根据调查，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。 4.7 环境风险影响和防范措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)关于环境风险评价要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。 - 4.7.1项目危险物质调查 - (1)危险物质 - 根据对各原料成分性质分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A可知，项目使用的原辅材料均不属于危险物质；但项目产生的危险废物属于环境风险物质，详见表4.7-1。 表4.7-1 主要危险废物数量、有害因素分布表 物质 名称; 形态; 年用量(t); 储量 (t); 危险物 质成分; 危险物 质含量; 危险物 质储量(t); 临界量(t); 位置. 废矿物油; 液态; 0.2; 0.2; 碳氢化合物; 100%; 0.2; 2500; 危险废物贮存库. 废过滤棉; 固态; 1.5; 1.5; 废过滤棉; 100%; 1.5; 50. 废活性炭; 固态; 9.201; 9.201; 挥发性有机、物废活性炭; 100%; 9.201; 50. 喷淋塔浓缩液; 液态; 0.9; 0.9; 有机物、废液; 100%; 0.9; 50. 备注：（1）因项目物质未直接列入《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量内，但其属于环境风险物质，危险废物临界量参考《浙江省企业环境风险评估技术指南(修订版)2015年4月》，危险废物储存临界量为50t进行计算。. - 根据表4.7-1计算可知，项目环境风险物质数量与临界量比值Q=0.2321＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作级别简单分析，因此，本评价主要在描述环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 - 4.7.2 环境风险识别 通过对项目环境风险识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.7-2。 表4.7-2 项目潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型; 事故原因; 环境影响途径; 环境危害后果. 废气事故 排放; 废气处理 设施故障; 废气未经处理全部直接排放扩散; 对大气环境有轻微的影响. 危险废物等泄漏; 原料桶泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边土壤、地下水及周边地表水可能造成较大影响、对大气环境有轻微影响. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路泄漏、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水全部直接排入市政污水管网或者排入周边地表水体; 对周边环境空气、对周边地表水体等均有较大影响. - 4.7.3 环境风险防范措施 (1)废气事故排放风险防范措施 ①定期对废气处理设施从设备到运输管道进行检修，发现问题及时解决。 ②各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，车间工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。 ③定期更换活性炭及过滤棉，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量。 (2)危险废物等泄漏事故风险防范措施 ①危险废物间周围设置围堰，地面采取防渗，设置导流沟，设置警示标识等。 ②危险废物间严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ③配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)。 ④项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防止流失及扬散、防渗、防漏等要求。危险废物等不得与禁忌化学品混合贮存。 (3)火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 4.7.4 风险分析结论 本项目再配备相应的应急物资，加强厂区防火管理，加强环保设施运行维护，完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。 4.8 环保投资估算 本项目环保投资估算具体明细见表4.8-1。 表4.8-1 环保措施投资明细表 序号; 污染源; 治理措施或设施; 投资金额(万元). 1; 废水; 生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理；却塔冷却水循环利用，不外排，定期补充新鲜水。; 0. 喷淋塔喷淋水循环使用不外排，定期对喷淋塔浓缩液进行更换，当作危险废物委托有资质的单位处置; 列入固废投资. 2; 废气; 项目废气经收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理后直接引至1根25m高排气筒排放(DA001); 30.0. 3; 噪声; 厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施; 2.0. 4; 固体 废物; 垃圾收集装置，一般工业固体废物贮存场、危险废物贮存库及委托处置等; 3.0. 合 计; 35.0. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 (有机废气 排放口) | 非甲烷 总烃、臭气浓度 | 项目废气经收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根25m高排气筒排放 | 非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值(即非甲烷总烃≤60mg/m3，非甲烷总烃基准排放量应低于0.3kg/t-产品)；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准限值(即臭气浓度≤6000(无量纲)) |
|  | 厂界 | 非甲烷 总烃、臭气浓度、颗粒物 | 加强废气产生点密闭区域建设，提高废气的收集效率，定期对废气设施管道等进行维护，防止管道漏气等事故排放 | 非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表9标准限值(即颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3)；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值(即臭气浓度≤20(无量纲)) |
|  | 厂内 | 非甲烷 总烃 |  | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1特别排放限值(即监控点处1h平均浓度值非甲烷总烃≤6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值非甲烷总烃≤20.0mg/m3) |
| 地表水 环境 | DW001 (厂区污水排放口) | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6 ~ 9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L) |
|  | / | / | 冷却塔冷却水循环利用，不外排，定期补充新鲜水；喷淋塔喷淋水循环使用不外排，定期对喷淋塔浓缩液进行更换，当作危险废物委托有资质的单位处置 | 验收落实 |
| 声环境 | 厂界四周外1m | 等效A 声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施，夜间不运营 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：设置一般工业固体废物贮存场，废塑料包装袋、废包装材料(废纸箱、胶袋等)、塑料碎片及碎屑等妥善分类收集后出售给回收企业综合利用；满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求； 危险废物：设置危险废物贮存库，废矿物油、废过滤棉、废活性炭、喷淋塔浓缩液等妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行设置，危废转移应严格按照《危险废物转移管理办法》要求； 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险废物贮存库等地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固体废物贮存场等按一般污染区防渗要求进行建设，其余区域按简单污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物贮存库等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等) |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见5-1)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记申报。 表5-1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. - 排污口规范化管理要求 项目各排污口(源)图形标志按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)、《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)及修改单要求进行，具体详见下表5-2。同时根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》(HJ 1297-2023)，设置规范的排放口二维码标识。 表5-2 各排污口(源)图形标志一览表 排放部位 项目; 污水排 放口; 废气排 放口; 噪声排 放源; 一般固体 废物; 危险废物. 提示图形 符号; /. 警告图形 符号. 功能; 表示污水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. 提示标志; 正方形 边框; 正方形 边框; 正方形 边框; 正方形 边框; /. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 绿色; /. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 白色; /. 警告标志; 三角形 边框; 三角形 边框; 三角形 边框; 三角形 边框; 三角形 边框. 背景颜色; 黄色; 黄色; 黄色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色. - 4、环保信息公开要求 参照2021年11月26日生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)要求可知，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容： （1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （4）生态环境违法信息； （5）本年度临时环境信息依法披露情况； （6）法律法规规定的其他环境信息。 企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由。企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。 |

- 六、结论

- 6.1 总结论 本项目符合国家产业政策，符合规划及规划环评要求，符合生态环境分区管控要求，选址基本合理。通过对本项目的环境影响分析，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物对周围环境空气质量、水环境、声环境、地下水和土壤环境等会造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施、加强环境风险管理并确保各类污染物达标排放的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设可行。 编制单位：福建星月达环保科技有限公司 编制时间：2025年3月

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量(万m3/a) |  |  |  | 2400 |  | 2400 | +2400 |
|  | 非甲烷总烃(t/a) |  |  |  | 0.662 |  | 0.662 | +0.662 |
|  | 颗粒物(t/a) |  |  |  | 0.0072 |  | 0.0072 | +0.0072 |
| 废水 | 废水量(t/a) |  |  |  | 270 |  | 270 | +270 |
|  | COD(t/a) |  |  |  | 0.075 |  | 0.075 | +0.075 |
|  | BOD5(t/a) |  |  |  | 0.031 |  | 0.031 | +0.031 |
|  | SS(t/a) |  |  |  | 0.022 |  | 0.022 | +0.022 |
|  | 氨氮(t/a) |  |  |  | 0.0071 |  | 0.0071 | +0.0071 |
| 一般工业固体废物 | 废塑料包装袋(t/a) |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |
|  | 废包装材料(废纸箱、胶袋等)(t/a) |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 塑料碎片及碎屑(t/a) |  |  |  | 44.1298 |  | 44.1298 | +44.1298 |
| 危险 废物 | 废矿物油(t/a) |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废过滤棉(t/a) |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | +1.5 |
|  | 废活性炭(t/a) |  |  |  | 9.201 |  | 9.201 | +9.201 |
|  | 喷淋塔浓缩液(t/a) |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 | +0.9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

申请环评批复报告

福州市福清生态环境局：

我单位申请《福州闽新新材料科技有限公司年加工塑料包装盒5000万件、塑料托盘1000万件项目》环评文件审批，本项目选址在福清融侨经济技术开发区（福州市福清市阳下街道上亭村398号均和云谷·福清科技港10#、11#厂房）。建设规模：购买厂房建筑面积5658.72m2，年加工塑料包装盒5000万件、塑料托盘1000万件。

根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，本单位委托福建星月达环保科技有限公司编制了环境影响报告表，现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

专此报告!

申请单位(盖章)：

法定代表人(盖章或签字)：

2025年3月3日

关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

福州市福清生态环境局：

我司《福州闽新新材料科技有限公司年加工塑料包装盒5000万件、塑料托盘1000万件项目》已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，因环境影响评价报告表部分内容涉及商业秘密、个人隐私，我司删除了环境影响评价报告表中相应内容，具体删除内容如下：

- 删除报告所有附件、附图内容，删除理由：涉及商业秘密。

- 删除报告中姓名、身份证信息、联系电话等，删除理由：涉及商业秘密、个人隐私。

3、删除主要原辅材料、生产设备、工艺流程及环境现状检测数据等内容，删除理由：涉及商业秘密。

删除以上信息后，我司同意对《福州闽新新材料科技有限公司年加工塑料包装盒5000万件、塑料托盘1000万件项目》的环境影响评价报告表内容进行公示，特此说明！

建设单位（盖章）

2025年3月3日

公开建设项目环评信息情况的说明报告

附图10 项目网络公示与厂区内现场公示截图

福州市福清生态环境局：

我单位已按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关规定要求，通过生态环境公示网站(https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=441945)公开公示了建设项目环评信息(具体见下图)。

网络公示截图

建设单位（盖章）

2025年3月3日