- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：      福州聚德电子有限公司

年产2000万个显示器塑料外壳、年组装20万套抖音直播无线麦克风、年加工汽车内外饰件15万套

建设单位(盖章)：  福州 聚德电子有限公司

编制日期：           2024年12月

- 中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	51

四、主要环境影响和保护措施	66

五、环境保护措施监督检查清单	132

六、结论	138

附表 建设项目污染物排放量汇总表	139

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 福州聚德电子有限公司年产2000万个显示器塑料外壳、年组装20万套抖音直播无线麦克风、年加工汽车内外饰件15万套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2302-350181-04-01-948604 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房) |  |  |
| 地理坐标 |  | (经度：119°17′31.456″，纬度：25°45′18.601″) 地理位置图详见附图1 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 C3670 汽车零部件及配件制造 C3952(音响设备制造) | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29- 塑料制品业 292-其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) 三十三、汽车制造业 36-71汽车零部件及配件制造 367-其他(年用非溶剂型低V0Cs含量涂料10吨以下的除外) 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-82-全部（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  | 福清市发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽发改备[2023]A060035号 |
| 总投资(万元) |  | 30100 | 环保投资(万元) | 340 |
| 环保投资占比(%) |  | 1.13% | 施工工期 | 2025年1月~2025年4月， 4个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 8925m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，项目不设置专项评价，具体详见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目评价; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目产生的废气主要污染物为非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、乙酸乙酯、乙酸丁酯，不涉及排放有毒有害污染物清单里的污染物，不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 生产废水经治理后循环回用，不外排，定期补充新鲜水；餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水统一经化粪池预处理后排入市政污水管网送往福清市第二污水处理厂集中处理; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》 审批机关：福清市人民政府 审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)编制范围的批复》(融政综〔2019〕189号) |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》(环审〔2020〕80号) |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》符合性分析 本项目位于福清融侨经济开发区(福州聚德电子有限公司1号厂房)，自购土地建设厂房，建设用地规划许可证详见附件四。根据建设单位提供的建设用地规划许可证可知项目用地性质为G06工矿仓储用地，符合用地规划需求。根据《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》的“产业发展-第二十二条 构建“3+1”的产业体系： 1、三大支柱产业 电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等。 精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等。 光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等。 在三大支柱产业基础之上，完善与其相关的配套产业。 2、一项新兴产业 现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、物流展销都市型产业与服务型制造业。” 本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂。主要应用于显示科技、汽车零部件，属于三大支柱产业基础的相关配套产业，因此项目选址和产业定位符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》。 2、与《融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中规划区主导产业环境准入清单及审查意见符合性分析 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中规划区主导产业环境准入清单及其审查意见(环审〔2020〕80号)，福清融侨经济技术开发区规划面积53.2平方公里，规划期2018年至2035年，以电子信息、精密汽车部件、光学为支柱产业。拟形成“一区三园多组团”的空间结构，“一区”即融侨经济技术开发区，“三园”即中心产业园、城北产业园(包括洪宽工业村)和南部产业园，“多组团”指各子园区内部分别形成若千工业、居住和服务组团。开发区主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40。本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，属于C2929(塑料零件及其他塑料制品制造)、C3670 汽车零部件及配件制造，生产工艺不涉及“开炼、密炼、硫化工艺”等禁止新建类，均不属于该园区规划环评的禁止及限制产业，符合该园区规划环评的产业政策。 对照《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中规划区主导产业环境准入清单及审查意见，项目与规划区主导产业环境准入清单符合性分析及审查意见相符性分析详见下表1-2。 表1-2 与规划区主导产业环境准入清单及审查意见分析一览表 类别名称; 空间布局约束; 本项目情况; 符合性. 产业导向; 1、符合国家及地方产业政策； 2、符合所属行业有关发展规划; 本项目符合国家及地方产业政策、所属行业有关发展规划，已获得发改立项(闽发改备[2023]A060035号); 符合. 规划选址; 选址符合规划区范围内各单元控制性详细规划; 项目位于福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，符合福清融侨经济技术开发区的用地规划; 符合. 清洁生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平(国内先进水平); 项目所采用的生产工艺、装备技术可达国内先进水平；水耗、能耗指标可达国内先进水平; 符合. 环境保护; 符合行业环境准入要求。 2、建设项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 3、建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。 4、废水集中纳管排放。 5、实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体事件; 1、项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，属于C2929 其他塑料制品制造、C3670 汽车零部件及配件制造，属于规划区主导行业。 2、经预测分析，项目各污染物经收集处理后可达标排放； 3、项目主要新增污染物VOCs将按主管部门要求进行总量控制； 4、项目生活污水通过厂区污水总排口纳入市政污水管网； 5、项目不属于技改项目; 符合. 空间布局约束; 禁止新建： 1、涉及开炼、密炼、硫化工艺； 2、采用煤、油、生物质等非清洁能源； 3、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 4、废塑料再生现代生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，属于C2929 其他塑料制品制造、C3670 汽车零部件及配件制造；主要使用电为主要能源；不属于再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；不涉及废塑料再生，不涉及开炼、密炼、硫化工艺。; 符合. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目新增大气污染物(现阶段指SO2、NOx)排放量实行1.5倍削减替代(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑)。 2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。 3、工业企业废水全部纳管进入污水处理厂集中处理后达标排放。; 1、项目不涉及SO2、NOx； 2、新增VOCs指标将按照主管部门要求申请倍量削减替代； 3、本项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入污水处理厂集中处理后达标排放。; 符合. 资源环境效率管控; 29 橡胶和塑料制品业： 1、能耗不超过0.23吨标煤/万元工业增加值； 2、水耗不超过1.19t/万元工业增加值； 3、污水排放量不超过0.46t/万元工业增加值； 4、VOCs排放量不超过0.46kg/万元工业增加值。; 本项目工业增加值约为10000万元； 项目能耗为电能70万kWh/a，折标为86.03吨标煤；则项目能耗约0.011标煤/万元工业增加值； 项目无生产废水排放； 项目VOCs排放量为3.183t/a，则VOCs排放量为0.3183kg/万元工业增加值。; 符合. 关于《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035 年)环境影响报告书》的审查意见(环审〔2020〕80号)摘录; 本项目情况; 符合性. 审查意见; 严格入区项目生态环境准入：强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导行业不相关且污染物排放量大的项目入区。; 本项目挥发性有机物均经处理设施处理后达标排放，对外环境影响较小，且本项目不涉及重金属污染物的排放; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策适宜性分析 项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2024年12月09日通过了福清市发展和改革局的备案(编号：闽发改备[2023]A060035号，详见附件三)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 2、与城市土地利用规划符合性分析 本项目位于福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，项目用地现状用途为工矿仓储用地(详见附件四)；厂房规划用途为工业厂房。本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，属于工业企业，因此，项目选址符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》要求，故项目选址合理。 3、与“三区三线”符合性分析 “三区三线”：是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种种类的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 - “三区”(三类空间) ①城镇空间：指以城镇居民生产、生活为主体功能的国土空间，包括城镇建设空间、工矿建设空间及部分乡级政府驻地的开发建设空间。 ②农业空间：指以农业生产和农村居民生活为主体功能，承担农产品生产和农村生活功能的国土空间，主要包括永久基本农田、一般农田等农业生产用地和村庄等农村生活用地。 ③生态空间：指具有自然属性的以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、荒地、荒漠等 (2)“三线”(三条控制线) ①生态保护红线：是以重要生态功能区、生态敏感区和生态脆弱区为重点而划定的实施强制性保护的空间边界。 ②永久基本农田保护红线：是按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，确定的不得擅自占用或改变用途的耕地。 ③城镇开发边界：是在一定时期内因城市、建制镇以及各类开发区发展需要，可以集中进行开发建设，重点完善其功能的区域边界。 根据《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2207号)，福建省已按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据，本项目不占用永久基本农田不占用生态保护红线，工程区位于城镇开发边界范围内，能够符合城镇集中建设区的功能定位。 - 4、环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；生产废水经治理后循环回用，不外排，定期补充新鲜水；餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水统一经化粪池预处理后排入市政污水管网送往福清市第二污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体，周边水体太城溪水环境质量目标为《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准，纳污水域龙江水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 5、与周边相容性分析 根据现场勘查，本项目厂房正在建设，东侧毗邻福清市诚烨电子有限公司，南侧隔厂界道路为福州雄远建材有限公司，西侧为福清龙翔中英文学校，北侧隔厂界共墙为太城新厝村边界。项目厂界距离周边敏感点太城新厝村边界共墙、项目厂界距离福清龙翔中英文学校边界为20m；本项目注塑产污工序拟建设于1号厂房一层，注塑区建设边界距离周边敏感点太城新厝村居民楼约60m、福清龙翔中英文学校33m。汽车内外饰件喷涂工序拟建设于1号厂房四层，采取10万级无尘车间密闭生产。万级无尘喷涂车间建设边界距离周边敏感点太城新厝村居民楼约76m、福清龙翔中英文学校59m。最大程度远离周边居住区。项目周边环境现状示意图详见附图2，厂界及主要生产区距周边敏感点距离示意图详见附图3，项目周边环境现状拍摄图详见附图4；建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 - 与“福州市生态环境分区管控方案”符合性分析 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知，榕政办规〔2024〕20号，项目与福州市生态环境分区管控方案要求符合性分析如下(本项目三线一单综合查询详见附件十二、福州市生态环境管控单元图详见附图14)： 1)生态红线 完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为5082.05平方千米，其中陆域面积为2410.32平方千米，海域面积为2671.73平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。经对照“福州市生态保护红线陆海统筹范围图”，项目建设区未涉及生态保护红线，因此项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 2)环境质量底线 ①水环境质量底线 项目所在区域属于《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》，水环境质量底线目标为：到2025年，国省控断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2035年，国省控断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。 生产废水经治理后循环回用，不外排，定期补充新鲜水；餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水统一经化粪池预处理后排入市政污水管网送往福清市第二污水处理厂集中处理；项目废水不直接排入周边地表水体，不会改变区域水环境质量现状，因此，项目建设不会突破区域水环境质量底线。 ②大气环境质量底线 根据《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》，到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物(PM2.5)年均浓度降至18.6μg/m3。到2035年，县级城市细颗粒物(PM2.5)年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。 注塑成型废气经集气罩收集汇总后通过1套“两级活性炭吸附装置(TA001)”处理达标后高空排放(DA001,H=27m)； 4#往复机喷房、5#往复机喷房产生的有机废气经“气旋桶高效除漆雾喷柜”捕集预处理后，与对应喷房配套供油房废气通过1套“旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA002)”处理达标后高空排放(DA002,H=27m)； 2#手工喷房、3#往复机喷房产生的有机废气经“气旋桶高效除漆雾喷柜”捕集预处理后，与对应喷房配套供油房废气以及调漆房废气通过1套“旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA003)”处理达标后高空排放(DA003,H=27m)； 汽车外饰件低温表干、流平、面漆PU烘烤固化，汽车内饰件底漆：流平、烘烤固化，汽车内饰件面漆：流平、表干UV光固化、烘烤固化产生的有机废气通过1套“旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA004)”处理达标后高空排放(DA003,H=27m)； 1#手工喷房、1#往复机喷房、2#往复机喷房产生的有机废气经“气旋桶高效除漆雾喷柜”捕集预处理后，与对应喷房配套供油房废气通过1套“旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA005)”处理达标后高空排放(DA003,H=27m)。 根据工程分析，项目非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、乙酸乙酯、乙酸丁酯排放源强较低，均可实现达标排放，项目建设不会突破区域大气环境质量底线。 ③土壤环境风险防控底线 根据《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》，到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%(含)以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%(含)以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%(含)以上。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目位于福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，生产过程不排放持久性污染物。项目车间地面全部硬化，危险废物暂存间、调漆间、危化品仓库、生产车间等严格按照要求进行分区防渗防控，不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。 3)资源利用上线 ①水资源利用上线 根据《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》，水资源利用上线要求为：到2025年，全市总用水量目标值为28亿立方米，万元工业增加值用水量达到12立方米、万元GDP用水量达到19立方米、农田灌溉有效利用系数达到0.586。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目运营期用水均来自市政供水，项目用水量不大，与福州市水资源利用上线管控要求相符，因此项目建设不会突破水资源利用上线。 ②土地资源利用上线 根据《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》，土地资源利用上线要求为：到2025年，耕地保有量达到947.53平方千米，基本农田保护面积达到844.82平方千米。2035年指标与2025年保持一致。 本项目购置土地建设生产加工，新增占地不涉及耕地及基本农田，且用地符合规划要求，符合土地资源利用上线管控要求，因此项目建设不会突破土地资源利用上线。 ③能源资源利用上线 根据《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》，能源资源利用上线要求为：到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低率达到14%，非化石能源占一次能源消费比例达到32%。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目设备使用电能作为能源，不涉及高污染燃料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。 ④岸线资源利用上线 海岸线：大陆海岸线中优先保护岸线长度为344.14千米；重点管控岸线长度为584.42千米；一般管控岸线长度为37.83千米，分别占比35.61%、60.47%、3.91%。有居民海岛岸线中优先保护岸线长度为106.19千米；重点管控岸线长度为85.62千米；一般管控岸线长度为0.47千米，分别占比55.23%、44.53%、0.24%。 内河岸线：内河岸线中优先保护岸线长度为313.6千米；重点管控岸线长度为22.67千米；一般管控岸线长度为724.83千米，分别占比分29.55%、2.14%、68.31%。 项目不涉及岸线资源利用使用。 4)环境准入负面清单 根据《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知，榕政办规〔2024〕20号，本项目与“福州市生态环境总体准入要求和福州市陆域环境管控单元准入要求”符合性分析详见表1-4。 表1-4 与福州市生态环境总体准入要求及福州市陆域环境管控单元准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新(扩)建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》(2010年修正本)、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(2017年1月9日)等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号)要求全面落实耕地用途管制。; 1、项目不属于石化企业； 2-3、项目不属于大气重污染企业，产生的废气经采取有效治理措施后，对周边敏感目标影响较小； 4、根据建设单位提供油性漆、水性漆MSDS及VOCs含量检测报告可知，本项目有机溶剂型涂料为低VOCs含量； 5、本项目不位于闽清等地，不涉及建陶产业； 6、本项目不涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造； 7、项目不属于大气重污染企业和项目； 8、本项目所在单元不涉及永久基本农田。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业类新(改、扩)建项目新增主要污染物(水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物)排放总量指标应符 合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》(榕环保综〔2023〕40号)，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放 限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时35(含)—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件(闽环规〔2023〕2号)的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项 目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 1、本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物等污染物排放； 2、本项目使用ABS、PC/ABS、PC塑料颗粒为原料，不外购使用再生料，喷涂工序使用均为低VOCs含量的油性漆、稀释剂、水性漆， 不涉及高VOCs含量的物料； 3、本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。 4、本项目不属于氟化工、印染、电镀等行业企业; 符合. 资源 开发 效率 要求; 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉(燃煤、燃油、燃生物质)全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 本项目能源为电能，均属于清洁能源。不涉及燃煤、燃油、燃生物质锅炉使用。; 符合. (3)小结 根据上述分析，本项目与福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知，榕政办规〔2024〕20号的相关规定是符合的。 项目所选地块涉及1个生态环境管控单元，其中重点管控单元1个，本项目位于“ZH35018120008 福清市重点管控单元1”，与福清市重点管控单元1生态环境准入要求符合性分析详见表1-5 表1-5 福清市重点管控单元1生态环境准入要求一览表 环境管控单元编码及名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目符合性. ZH35018120008 福清市重点管控单元1; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 符合，本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，位于福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，项目建设与空间布局约束要求不相冲突. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 符合，本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，新增VOCs实行倍量调剂. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 符合，本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，不涉及化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 符合，本项目使用电能为清洁能源. 本项目位于“ZH35018120003 福清融侨经济技术开发区”，与福清融侨经济技术开发区生态环境准入要求符合性分析详见表1-6。 表1-6 福清融侨经济技术开发区生态环境准入要求一览表 适用范围; 准入要求; 本项目符合性. ZH35018120003-福清融侨经济技术开发区; 空间布局约束; 1.禁止引进纺织业(含印染精加工)、造纸和纸制品业(纸制品制造除外)、化学原料和化学制品制造业(工业气体生产除外)和有色金属冶炼及压延加工业(压延加工除外)；禁止引入含电镀工艺(紧密配套型电镀工艺除外)、冶炼工艺、电解铝的项目；主导产业电气机械和器材制造业禁止类铅酸蓄电池制造。 2.加强京东方一期、二期工程周边用地规划控制。 3.积极推进区内高耗水的印染、造纸等重污染企业的搬迁工作。 4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 5.新局调节库周边200米范围内禁止工业企业生产过程中使用危化品，禁止新建排放烟粉尘、VOCs废气的工业项目。; 符合，本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，位于福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，项目建设与空间布局约束要求不相冲突. 污染物排放管控; 1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 2.包装印刷业有机废气排放及控制应符合国家和地方相关标准和规范要求。 3.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 符合，项目无生产废水经治理后循环回用，不外排，定期补充新鲜水。餐饮废气经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网。项目注塑成型有机废气经收集后通过两级活性炭吸附装置处理达标排放 汽车内外饰件喷涂、烘烤固化废气经旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜处理达标后排放，新增VOCs实行倍量调剂. 环境风险防控; 1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。; 符合，危险废物暂存间、调漆间、危化品仓库、生产车间等严格按照要求进行分区防渗防控，不存在土壤环境风险. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 符合，本项目使用电能为清洁能源. 5、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 本项目与污染防治相关政策符合性分析详见表1-7。 表1-7 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文 件名称; 相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 《福建省“十四五”空气质量改善规划》(2022年); 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，......木质家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。; 根据建设单位提供涂料成分报告(详见附件)，项目使用油性漆、水性漆均为低VOCs含量涂料，项目排放的VOCs较小，不属于高VOCs排放项目；项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代; 符合. 2; 《福州市“十四五”生态环境保护规划》(榕政办〔2021〕123 号); 强化挥发性有机物整治。......实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低(无)VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。”; 项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代；项目使用油性漆、水性漆均为低VOCs含量涂料，项目不涉及VOCs含量原料的生产，全部外购; 符合. 3; 《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号); (1)工艺过程控制要求 含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施； (2)其他控制要求 产生有废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。; (1)项目原料等采用密闭袋装暂存在原料仓库； (2)本项目拟将废气处理设施活性炭吸附装置拟将更换的废活性炭以及旋流塔循环尾水等当作危险废物，袋装/桶装密闭暂存于危险废物暂存间内，VOCs设计收集效率≥80%。; 符合. 4; 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号); (1)大力推进源头替代，有效减少VOCs产生； (2)全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃； (3)聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；......采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; (1)项目使用ABS、PC/ABS、PC塑料颗粒、油性漆、稀释剂、水性漆作为原料，VOCs含量低； (2)项目原料等采用密闭袋装暂存在原料仓库；项目注塑区生产设备除进出料口，厂房为密闭，并采取集气罩将废气收集；汽车内外饰件喷涂采用万级无尘车间全密闭生产。 拟将更换的废活性、旋流塔循环尾水等当作危险废物，袋装密闭暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置； (3)本项目活性炭吸附装置采用碘值不低于800毫克/克的活性炭装填，并定期更换。; 符合. 5; 《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号); 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 项目使用ABS、PC/ABS、PC塑料颗粒、油性漆、稀释剂、水性漆作为原料，VOCs含量低；项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。; 符合. 本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，无线麦克风仅组装、汽车内外饰件喷涂，属于C2929(塑料零件及其他塑料制品制造)、C3670 汽车零部件及配件制造，项目不涉及高VOCs含量的原辅材料使用。废气经废气处理设施治理达标后排放，本项目排放的VOCs实行倍量调剂且承诺在项目投产前获得VOCs总量调剂。根据以上分析，项目产生挥发性有机物可以得到有效的控制，采取有效治理措施后，符合挥发性有机物污染防治相关政策的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 项目由来 ***(涉密删除) 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目主要从事塑料制品(显示器塑料外壳、汽车内外饰件)生产，汽车内外饰件喷涂，以及无线麦克风组装(半成品均为外购，仅组装)；属于C2929(塑料零件及其他塑料制品制造)；年组装20万套抖音直播无线麦克风，属于C3952(音响设备制造)；C3670 汽车零部件及配件制造；环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托福建中森亚环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，因为项目原料不涉及再生塑料的使用，应编制环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他(年用非溶剂型低V0Cs含量涂料10吨以下的除外); /. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363:低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造(仅组装的除外)；汽车用发动机制造(仅组装的除外)；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他(年用非溶剂型低V0Cs含量涂料10吨以下的除外); /. 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39. 82; 通信设备制造392；广播电视设备制造393；雷达及配套设备制造394；非专业视听设备制造 395；其他电子设备制造399; /; 全部（仅分割、焊接、组装的除外）; /. ## 2.2 工程概况 ### 2.2.1 项目基本概况 (1)项目名称：福州聚德电子有限公司年产2000万个显示器塑料外壳、年组装20万套抖音直播无线麦克风、年加工汽车内外饰件15万套 (2)建设单位：福州聚德电子有限公司 (3)建设地点：福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房) (4)建设性质：新建 (5)企业性质：内资企业 (6)项目总投资：30100万元 (7)建设规模及内容：占地面积8925平方米，总建筑面积18702.85平方米，新建无尘车间、厂房、办公楼及附属配套，引进智能组装线，购置安装全自动机械手、全智能吸料机、电子数控机等相关附属设备 (8)生产规模：年产2000万个显示器塑料外壳、年组装20万套抖音直播无线麦克风、年加工汽车内外饰件15万套 (9)职工人数：职工人数80人，住厂人数60人 (10)工作制度：年工作日300天，单班制，每班10h，夜间不生产 ### 2.2.2 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 本项目产品方案说明表 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. ### 2.2.3 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成一览表 工程 类别; 项目组成; 具体建设内容. 主体工程; ***; ***. 辅助 工程; ***; ***. ***; ***. ***; ***. ***; ***. 公用 工程; ***; ***. ***; ***. ***; ***. 环保 工程; ***; ***. *** ***; ***. ***. 固废处理; 1号厂房1层西部设一般工业固废暂存区，一般工业固废统一收分类收集后外售. 1号厂房4层北部设置危险废物暂存间，危险废物分类收集后委托有资质单位转运处置. 设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人处置. 噪声处置; 选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施. ### 2.2.4 项目主要原辅材料 项目的主要原辅材料的用量及储存方式详见表2.2-3，原辅材料性质表见表2.2-4。 表2.2-3 各原辅材料储存方式一览表 序号; 原辅材料名称; 消耗量; 形态; 最大储存量; 贮存位置. 1; ***; ***; ***; ***; *** *** *** ***. 2; ***; ***; ***; ***. 3; ***; ***; ***; ***. 4; ***; ***; ***; ***. 5; ***; ***; ***; ***; ***. 6; ***; ***; ***; ***; *** *** ***. 7; ***; ***; ***; ***. 8; ***; ***; ***; ***. 9; ***; ***; ***; ***; ***. 10; ***; ***; ***; ***; ***. 表2.2-4 主要原辅材料性质介绍 序号; 原料 名称; 性 质. 1; ***; ***. 2; ***; ***. 3; ***; ***. 4; ***; ***. 5; ***; ***. 6; ***; ***. 7; ***; ***. ***. ### 2.2.5 主要生产设备 ***(涉密删除) (2)主要经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表2.2-9。 表2.2-9 主要经济技术指标一览表 编号; 项目. 1; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. 2; ***; ***; ***; ***. 3; *** *** *** ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. 4; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. 5; ***; ***; ***. 6; ***; ***; ***. 7; ***; ***; ***. 8; ***; ***; ***. 9; ***; ***; ***. (3)合理性分析 此平面布置方案功能划分相对清晰，各车间之间物流顺畅，运输距离较短，有利于生产布置；车间内进行了分区布置，各楼层车间平面布置内容详见表2.2-7，平面布置图详见附图6~附图9。在满足生产条件要求的前提下，充分利用厂区空间进行设备布置，布局紧凑，生产流程比较流畅，布局基本合理。 项目当地常年主导风向以东北风为主，说明其下风向(西南侧)受污染的机率最高，项目拟将DA001排气筒设置在1号厂房顶部西北侧，DA002、DA003排气筒设置在1号厂房中部，位于年主导风向侧风向，且最大远离周边居住区和厂区宿舍楼，可降低废气对周边居住区的影响；项目高噪声设备集中设置在厂房中部区域，离周边居住区有一定的距离，经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。 综上所述，本项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3 生产工艺流程及产污环节 ### 2.3.1 工艺流程及工艺介绍 ***（涉密删除） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1 大气环境质量现状 ### 3.1.1 环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综〔2014〕30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，乙酸丁酯、乙酸乙酯参照执行苏联局居民区大气中有害物质的最大允许浓度CH245-1971。具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物项目; 平均时间; 浓度限制; 标准来源. 二氧化硫(SO2); 年平均; 60μg/m³; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m³. 小时平均; 400μg/m³. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40μg/m³. 24小时平均; 80μg/m³. 小时平均; 200μg/m³. 一氧化碳(CO); 24小时平均; 4μg/m³. 小时平均; 10μg/m³. 臭氧(O3); 日最大8小时平均; 160μg/m³. 小时平均; 200μg/m³. 颗粒物(PM10); 年平均; 70μg/m³. 24小时平均; 150μg/m³. 颗粒物(PM2.5); 年平均; 35μg/m³. 24小时平均; 75μg/m³. TSP; 年平均; 200μg/m³. 24小时平均; 300μg/m³. 非甲烷总烃(NMHC); 1小时平均; 2.0mg/m³; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). 乙酸丁酯; 最大一次; 0.1mg/m3; 苏联局居民区大气中有害物质的最大允许浓度CH245-1971. 乙酸乙酯; 最大一次; 0.1mg/m3. ### 3.1.2 区域大气环境质量现状 (1)区域环境空气质量现状 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福清市发布的2023年1月~12月份福清市环境空气质量月报，2023年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据详见下表3.1-2。 表3.1-2 福清市2023年1月份-2023年12月份环境空气质量统计表 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. 达标情况; 达标. 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. 由上表可知，福清市2023年1月~12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准；为了进一步了解项目所在地，空气环境质量现状，本项目引用福清市人民政府发布福清市2024年10月空气环境质量月报中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分位数和O3日最大8小时值第90百分位数未超过国家二级标准，与去年同期相比，SO2浓度与去年持平，NO2、PM10、PM2.5、CO和O3浓度下降了0.003mg/m3、0.006mg/m3、0.001mg/m3、0.2mg/m3和0.031mg/m3。福清市2024年10月综合质量指数为1.59。监测统计结果表明，达到一级的天数为26天，达到二级的天数为5天，其首要污染物为臭氧(环境现状截图详见附图12)，因此福清市环境空气质量属于达标区。 (2)其他污染因子 根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物为乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，可不进行现状检测评价。 ## ***（涉密删除） ## 3.2 地表水环境质量现状 ### 3.2.1 地表水质量功能区划 本项目周边水系为太城溪。根据《福建省关于调整福清市东张水库饮用水源保护区的批复》(闽政文〔2014〕315号)，太城溪不再属于饮用水源二级保护区，水质仍执行III类标准。甘厝口下游的太城溪河段水质标准执行Ⅳ类水质标准。 本项目生产废水经治理后循环回用，不外排，定期补充新鲜水；餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水统一经化粪池预处理后排入市政污水管网送往福清市第二污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排入龙江，所处龙江“南门桥水闸至龙江入海口”断面；根据福州市水功能区划批复(榕政综〔2019〕316号)批准的《福州市水功能区划》，该断面水体主要功能为农业、工业、景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准；具体详见表3.2-1。 表3.2-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. pH(无量纲); 6～9. 溶解氧(DO) ≥; 6; 5; 2. 高锰酸盐指数 ≤; 4; 6; 10; 15. 五日生化需氧量(BOD5) ≤; 3; 4; 6; 10. 化学需氧量(COD) ≤; 15; 20; 30; 40. 氨氮(NH3-N) ≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 总磷(TP) ≤; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 石油类 ≤; 0.05; 0.05; .5 1. ### 03.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目纳污水域地表水环境质量现状，根据福建省生态环境厅发布的《福建省流域水环境质量状况(2022年1~12月)》内容：2022年1~12月，全省主要流域总体水质为优。监测的375个断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质比例98.7％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例55.5％。各类水质比例如下：Ⅰ类占1.1％，Ⅱ类占54.4％，Ⅲ类占43.2％，Ⅳ类占1.3％，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水。所有断面水质均达到Ⅳ类及以上水质标准。福建省流域水环境质量状况(2022年1-12月)截图，详见附图13。综上，项目所在区域水质状况良好，属于达标区。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本此评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 ## 3.3 声环境质量现状 ### 3.3.1 声环境功能区划 由于本项目所在区域声环境为居住和工业混杂区，项目北侧存在敏感点太城新厝村，西侧存在敏感点福清龙翔中英文学校。因此本项目厂界四周声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；具体标准值见表3.3-1。 表3.3-1《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录) 厂界方位; 标准 类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间. 厂界四周; 2类; 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维 护住宅安静的区域。; ≤60. ### 3.3.2 声环境质量现状 ## ***(涉密删除) ## 3.4 生态环境现状调查 根据现场勘查，现场厂房正在建设中，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 ## 3.5 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目位于福清融侨经济技术开发区(福州聚德电子有限公司1号厂房)，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 3.6 环境保护目标 ### 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)保护目标见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 与项目厂界的方位和最近距离; 规模; 环境功能. 环境 空气; 太城新厝村; 毗邻; 约200人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 甘厝村; 西北侧245m; 约500人. 可溪乾; 西侧350m; 约200人. 福建龙翔中英文学校; 西南侧20m; 约6000人. 地表水; 太城溪“源头至太城溪口”断面; 东侧310m; 工业、农业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准. 龙江“南门桥水闸至龙江入海口”断面; 南侧6000m; 一般景观用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准. 声环境; 甘厝村; 毗邻; 约200人; 《声环境质量标准》(GB3096-3838)II类标准. 福建龙翔中英文学校; 西南侧20m; 约6000人. 地下水; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. ### 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于福清融侨经济技术开发区(福州聚德电子有限公司1号厂房)，项目现场土地已平整，无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 3.7 污染物排放标准 ### 3.7.1 水污染物排放标准 (1)施工期 本项目施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水、洗车台冲洗水。冲洗水经隔油池、沉淀池收集处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工生活污水经场地内的临时生态环保公厕处理后排入市政污水管。生活污水排放执行水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准(氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中B级标准)。 (2)运营期 本项目运营期生产废水经治理后循环回用，不外排，定期补充新鲜水；餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水统一经化粪池预处理后排入市政污水管网送往福清市第二污水处理厂集中处理，项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，具体详见表3.7-1。 表3.7-1 项目废水污染物排放标准 污染物名称; 标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. NH3-N; 45mg/L; 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准. (3)污水处理厂排放标准 根据调查，福清市第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A排放标准，详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂污水排放标准 序号; 污染物名称; 一级标准A排放标准限值; 标准来源. 1; pH(无量纲); 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1. 2; COD; 50mg/L. 3; BOD5; 10mg/L. 4; SS; 10mg/L. 5; NH3-N; 5mg/L. ### 3.7.2 大气污染物排放标准 (1)施工期 施工期的大气污染主要为扬尘和施工机械设备产生的废气污染，均为无组织排放。施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，详见表3.7-3。 表3.7-3 施工期废气执行标准 项目; 标准/类别; 评价标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). NMHC：4.0; NOX：0.12; 颗粒物：1.0. (2)运营期 ①有组织废气 注塑废气：根据前文分析可知，项目使用的原料均为颗粒物料(ABS、PC/ABS、PC塑料成型颗粒)，不涉及粉状物料的使用，因此项目注塑废气不涉及颗粒物的排放；项目废气主要来自于注塑成型工序产生的有机废气，有机废气以非甲烷总烃(NMHC)表征，原材料受热挥发的游离单体可能涉及的污染物为酚类、氯苯类(其中酚类和氯苯类根据后文分析，为定性分析，不定量分析，故本评价在此处列出污染物排放标准，但企业自主竣工验收无需开展酚类和氯苯类的采样监测)，福州市属于海峡西岸城市群，大气污染物应执行特别排放限值。因此注塑成型工序产生的有机废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)表5的大气污染物排放限值的特别排放限值，原辅材料使用过程产生的异味气体用臭气浓度表征，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值，具体详见表3.7-4。 表3.7-4 项目注塑工序有组织废气排放限值一览表 污染物; 最高允许排 放浓度; 排气筒 高度; 单位产品非甲烷总烃排放量; 污染物排放 监控限值; 依据. ***; ***; ***; ***; *** *** ***; *** *** ***. ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***. 注：臭气浓度按照《恶臭污染物排放标准》中6.1.2 凡在表2所列两种高度之间的排气简,采用四舍五入方法计算其排气简的高度. 喷涂废气：根据建设单位提供涂料成分组分信息，项目排放的挥发性有机物主要污染物因子表征为颗粒物、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃等，项目喷漆废气中的颗粒物污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表3.7-4。 表3.7-4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(摘录) *** ***; *** ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***. 备注：最高允许排放速率按照排气筒的高度折算. 乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值，具体详见表3.7-5。 表3.7-5 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)(摘录) 行业名称; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 涉涂装工序的其 它行业; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***. 注：最高允许排放速率按照排气筒的高度折算. ②无组织废气 注塑废气：项目厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)中表9企业边界大气污染物浓度限值，项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1排放限值；《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)中并未对酚类、氯苯类做出无组织排放标准限值的规定，故酚类和氯苯类参考执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值；上述标准具体详见表3.7-6。 表3.7-6 注塑废气无组织排放标准限值一览表 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准依据. 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; ***; ***; ***. ***; ***; ***. 酚类; *** ***; ***; *** ***. 氯苯类; ***. 臭气浓度; ***; ***; ***. 喷涂废气：根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知(闽环保大气〔2019〕6号)，项目厂界无组织乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3、表4标准限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1特别排放限值，对比详见表3.7-7。 表3.7-7 喷涂废气无组织挥发性有机物排放控制要求 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 厂区内监控点浓度限值; 企业边界监控点浓度限值; 执行标准. 1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 1; ***; ***; ***; ***; *** ***. 3; ***; ***; ***; ***. 3; ***; ***; ***; ***; ***. ③食堂油烟废气 项目设有一个食堂用于提供员工餐饮，设置4个灶头，本项目属于中型饮食业规模，项目油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2中的标准限值，详见表3.7-8。 表3.7-8 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 规 模; 规 模; 小 型; 中 型; 大 型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. ### 3.7.3 厂界噪声 (1)施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值，具体详见表3.7-9： 表3.7-9 施工期噪声排放标准 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). (2)运营期 由于本项目所在区域声环境为居住和工业混杂区，项目北侧存在敏感点太城新厝村，西侧存在敏感点福清龙翔中英文学校。因此本项目声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；具体详见表3.7-10。 表3.7-10 厂界噪声排放标准 类别; 标准名称; 昼间标准限值. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; ≤60dB(A). ### 3.7.4 固体废物 施工期：一般固体废物贮存处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关规定进行综合利用和处置。 运营期：项目内产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置；项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行暂存管理；项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行暂存管理。 |
| 总量 控制 指标 | ### 3.8.1 废水总量 项目生产无废水外排，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财〔2017〕22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，本项目外排的生活污水允许排放量由福清市第二污水处理厂统计在内，只需重新申请生产废水污染物排放总量。因此本项目生活污水不另行申请总量调剂。 ### 3.8.2 废气总量 项目不涉及SO2、NOx排放，因此，本项目废气总量控制指标为VOCs(以非甲烷总烃计)。根据下文表4.2-1项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表可知，废气污染物排放总量见下表3.8-1。 表3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 污染源; 污染物; 允许排放 浓度; 预测排放 浓度; 预测排 放量; 总量核算 指标. DA001; ***; ***; ***; ***; VOCs合计(3.183t/a). 无组织; ***; ***; ***; ***. DA002; ***; ***; ***; ***. 无组织; ***; ***; ***; ***. DA002; ***; ***; ***; ***. 无组织; ***; ***; ***; ***. ### 3.8.3 主要污染物总量指标来源 由表3.8-1可知，项目VOCs(以非甲烷总烃计)总量核算指标为3.183t/a，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》(榕环保综〔2018〕386号)，VOCs排放实行区域内倍量替代，由建设单位向福清市生态环境局申请区域倍量替代，目前建设单位承诺在项目投产前取得VOCs(以非甲烷总烃计)总量的倍量替代，并依法办理排污许手续(承诺函详见附件十三)。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ## 4.1施工期环境保护措施 ### 4.1.1 施工期生态影响分析 项目位于福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，项目场地周边主要为道路、企业、园区待开发用地等，项目厂界距离周边敏感点太城新厝村边界共墙、项目厂界距离福清龙翔中英文学校边界为29m。区域生态环境主要为人工生态环境、山地、菜地等，不涉及生态环境敏感目标。 项目施工期的污染主要以施工机械噪声、施工扬尘和施工机械运输车辆等产生的尾气、施工污废水以及一定量的建筑垃圾。 ### 4.1.1.1施工期水污染源强分析 本项目施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水、施工废水。 (1)施工人员生活污水 本项目施工期不设生活营地和食堂，设有生态环保公厕用于收集工人如厕及洗手废水。施工期生活污水主要含有COD、BOD5、SS、NH3-N等污染物。 本项目施工及管理人员约40人，施工高峰时期约50人。根据项目所处地理位置、气候环境和生活条件等实际情况分析，施工人员人均生活用水量按40L/人·日计，排水系数取80%，则生活污水排放量1.28t/d，高峰期为1.6t/d。考虑施工生活污水排放时段分布的不均匀性，本评价按施工高峰期计算施工生活污水污染物的排放量，见表4.1-1。 本工程施工期为12个月，每月工作30天，共施工360天，每天工作10h/d，则本工程的施工期预计生活污水产生量为1.6m3/d(以高峰期考虑)。施工人员的生活污水水质浓度较低，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)中“生活污染源产排污系数手册”可知，参照不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按CODcr：340mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：32.6mg/L计算。CODCr、BOD5、氨氮的去除率参照《第二次全国污染源普查城镇生活污污染源产排污系数手册》表6-4中“四区二类区生活污水”经化粪池预处理后的推荐数据，去除效率分别为19.3%、12.7%、0%，SS参照原环境保护发布的文件《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)中化粪池对SS的去除率为60%~70%，本评价按60%计算。本评价按施工高峰期计算施工生活污水污染物的排放量，见表4.1-1。 表4.1-1 施工高峰期生活污水污染物排放量 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水水质(mg/L); 340; 200; 220; 32.6. 污染源强(t/d); 5.44×10-4; 3.2×10-4; 3.52×10-4; 5.216×10-5. 项目地位于市政污水管网接纳范围内，施工人员生活污水经生态环保公厕收集后通过化粪池预处理排入市政污水管网，纳入福清市第二污水处理厂集中处理，不外排，对外环境影响较小。 (2)施工生产废水 施工期污水主要来自施工废水，主要为砂石料加工废水、混凝土养护废水和机械冲洗废水，废水中主要污染物为SS、石油类，不含有毒有害物质。施工生产废水建设隔油沉淀池进行处理，处理后的废水用于施工场地洒水抑尘，不外排。 小结：施工人员生活污水经生态环保公厕收集后通过化粪池预处理排入市政污水管网，纳入大学城污水处理厂治理，不外排，对外环境影响较小。施工生产废水建设隔油沉淀池进行处理，处理后的废水用于施工场地洒水抑尘，不外排，对外环境影响较小。 ### 4.1.1.2施工期大气污染源强 施工期的大气污染主要为扬尘和施工机械设备产生的废气污染。 ①施工扬尘 施工将破坏场地内地表结构，产生地面扬尘对场地及周围敏感点的环境空气造成影响，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，最大问题是难以定量。施工扬尘最大产生量通常发生在土方阶段，该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。 ②物料扬尘 施工期车辆运输水泥、砂石、泥土、石灰等物料时容易形成扬尘，包括运输时物料散落起尘，以及车辆行驶产生的道路扬尘。 物料运输过程中的物料散落起尘量与车辆装载量、车辆行驶速度有关。在车辆装载过满、行驶速度过快情况下，容易使得水泥、沙石等物料散落，使得车辆运输沿线受到TSP污染，但是只要加强运输车辆管理，限制装载量以及车速，并在粉状物料运输时加盖帆布，物料运输量可以得到有效控制。 此外，物料运输车辆还会产生道路扬尘。道路扬尘属于等效线源，扬尘在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值。据类比调查，汽车行驶引起的道路扬尘占扬尘总量的60%。据资料介绍，如果对汽车行驶路面只洒水不清扫，抑尘率达70-80%，若清扫后洒水，抑尘率达90%。当施工场地洒水频率为4-5次/天时，扬尘的影响距离在20-50m范围内。 ③交通尾气 项目施工现场施工机械和运输车辆以汽油、柴油为燃料，排放的少量尾气会对大气环境造成短期影响。施工车辆排放尾气的主要污染物为NOX、CO、和碳氢化合物等。 ④电焊烟气 项目设备安装等施工过程中，部分设备设施安装、管线连接、钢筋、工件构件布设需要现场施焊，焊接过程会产生少量的焊接烟尘。由于一般在室外进行，通风条件好，焊接地点分散且不断变化，焊接烟尘比重较大，产生量较小，经过大气稀释，对周边环境影响不大。 小结：综上所述，只要加强施工管理，严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，防止或减少项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。项目施工期通过采取本环评提出的防治措施后，施工期废气对周边居民影响较小。同时施工过程对环境空气的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成后，影响就会消失，因此施工期废气对周围环境空气的影响可以接受。 ### 4.1.1.3施工期噪声污染源强分析 施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。其特点是间歇或阵发性，并具有流动性、噪声值较高的特征。 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有挖掘机、推土机、打桩机、夯土机、起重机、卡车、电锯等，其噪声级详见表4.1-2。 表4.1-2 施工机械噪声级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 距源10m处A声级. 1; 挖掘机; 82. 2; 推土机; 83. 3; 打桩机; 105. 4; 夯土机; 83. 5; 起重机; 82. 6; 卡车; 85. 7; 电锯; 84. ②运输车辆噪声 施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达107dB(A)，自卸卡车在装卸石料时的噪声级可达110dB。 小结：选用低噪设备、施工场界设置围挡，经采取合理有效的噪声防治措施后，施工期对周围声环境的影响只是暂时的，随着施工期的结束，噪声污染将随之消除。 ### 4.1.1.4施工期固废污染源强分析 本项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要为废弃的砂石、水泥、碎木块、弃砖等杂物。施工产生的建筑垃圾按《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域》(2006年8月)中提出的经验数据55kg/m2计算。本项目建成后主要建筑物面积18702.85m2，则施工期建筑垃圾产生量约为1028.6567t。 ②生活垃圾 项目施工高峰期人员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期12个月，每月施工30天，共施工360天，则项目施工期产生的生活垃圾约为0.025t/d，共9t。施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。 小结：综上所述，本项目施工固废经合理处置后，产生的固体废物不会对周边环境产生明显影响。 ### 4.1.1.5生态影响 项目施工所产生的生态环境问题主要包括占用土地，改变土地利用方式，水土流失等方面。本项目位于福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，该区域已经全面开发作为工业用地，该区域人类活动强烈。因此项目对所在地的植被生态和动物生态影响很小，且项目的实施不改变土地利用功能(仍然为工业用地)。因此项目实施生态环境影响主要考虑水土流失的影响。 项目挖方过程中产生的弃土部分自用，多余部分直接外运，场地范围内不设临时堆土场，以减少施工期的水土流失。因此本项目的水土流失主要产生在场地平整过程中，一般进行大面积的挖、填方时，应采取一定的防护措施以防止产生大量的水土流失。此外，在道路、管道施工挖、填方过程中也会产生一定量的水土流失。项目施工期水土流失会对渠道水环境造成局部影响。 施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，2023年福州市年总降雨量为599.8mm，总降雨天数160天，暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。 施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体尤其是厂区内的水渠的污染。 小结：因此，项目施工期应重点做好水土流失防治工作，应制定水土保持方案，优化施工工程设计、避开暴雨天施工、对松散的表土层用塑料布覆盖、施工工程及时硬化和绿化、修建必要的临时雨水排水沟道，并按水土保持方案中提出的措施及有关部门要求采取水土保持措施，减少水土流失。在有效控制水土流失，项目建设对当地生态环境的影响很小，不会对区域生态环境造成显著影响。 ### 4.1.1.6社会环境 项目施工期施工机械作业噪声及扬尘等都将对周边环境有产生一定的负面影响，主要有：工程建设过程中开挖对区域环境质量有一定的影响，降低居民生活质量；土石方运输等将影响区域景观。施工车辆、施工设备的进出，会影响附近居民、工人等的出行。 项目施工期会增加当地居民的就业机会，服务业、施工人员的需求量会增大，在一定程度上可以解决当地居民就业问题。 ### 4.1.2施工期生态保护措施 ### 4.1.2.1施工期大气环境保护措施 (1)施工扬尘 建议建设单位施工期拟采取以下治理措施： ①施工现场的材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实；定期清扫施工现场及运输路面上散落的土、石子，定期洒水。根据调查，施工运输路段洒水后，可使降尘量减少70%； ②施工现场应有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染；土方及时回填，遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工； ③采用商品混凝土。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施； ④从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场； ⑤建筑物内的施工垃圾清运必须采用封闭式垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛洒。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳； ⑥严格落实《福州市大气污染防治办法》或行业标准要求，做到施工现场全围挡、现场路面全硬化、物料堆放和裸地全覆盖、出入车辆全冲洗、渣土车运输全密闭、土方开挖湿法作业全部落实等扬尘污染防治措施、禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆，将渣土物料运输车辆管理、开复工验收、“三员”管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，减少扬尘污染。采取以上措施后，可有效减少施工扬尘对周围环境的影响。 (2)施工机械及运输车辆废气 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，本环评要求拟采取如下控制措施： ①项目施工过程禁止使用不符合国Ⅲ排放标准要求的挖掘机、装载机、叉车、压路机、平地机、推土机等非道路移动机械； ②通过加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放； ③禁止使用废气排放超标的车辆和报废车辆。 采取以上措施后，可有效减少施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 (3)装修废气 本项目为减小施工装修期间产生的装修废气对周围环境的影响，本环评要求拟采取如下控制措施： ①施工过程中应加强对建筑物进行通风处理，装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等； ②装修材料应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行选取； ③严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)的限值要求。 (4)焊接烟尘 由于一般在室外进行，通风条件好，焊接地点分散且不断变化，焊接烟尘比重较大，产生量较小，经过大气稀释，对周边环境影响不大。 ### 4.1.2.2施工期水环境保护措施 (1)施工废水 建设单位拟在施工场地内设置一个隔油沉淀池，把施工废水导入该池隔油沉淀后回用于建筑养护、喷洒抑尘、污水管网试压等，禁止排入外环境。因此，不会对地表水环境产生不利影响。 (2)生活污水 项目位于福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，项目施工场地内不设置施工生活区，工地不安排集中住宿和食堂。因此施工人员在施工区域施工时产生的生活污水主要为清洁用水(洗手、洗脸等)，其主要污染物为悬浮物，且产生量较少，施工场地内设有临时生态环保公厕，生活污水经临时生态环保公厕处理后排入市政污水管网。因此，不会对地表水环境产生不利影响。 ### 4.1.2.3施工期声环境保护措施 一般施工机械噪声在场地中心施工时对场界外影响很小，为进一步减小施工期噪声对周围环境的影响，拟采取以下措施： ①从声源控制 尽量采用先进的低噪声液压施工机械代替气压机械；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；在拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 ②从传播途径控制电锯、固定式混凝土输送泵等强噪声设备应搭设封闭式设备间，并根据噪声传播的方向将设备尽可能设置在场地内北侧，远离敏感点的位置；电锯多用于楼梯内施工，楼体隔声对噪声传播也起到一定抑制作用；场地四周设置围挡，以起到隔声作用，减少对敏感点的影响。 ③时间控制 A、合理安排施工计划，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，确保施工场界噪声值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用； B、施工过程中要协调与周围居民关系，多征求居民意见，与居民多沟通，争得附近居民的理解和支持； C、做好施工申请和公告工作，午间12:00至14:30和夜间22:00至次日6:00禁止施工。在施工工艺需连续作业或夜间作业，建设单位和施工单位应向相关单位提出申请，取得夜间施工许可证后方可进行施工。同时公告附近居民和单位施工期限，以争取当地居民的理解。 另外，施工期需大量的土石方、原材料，往来运输车流量增加，交通噪声亦随之突然增加，特别是施工地区将对周边环境产生一定影响。施工期对周围声环境的影响只是暂时的，随着施工期的结束，噪声污染将随之消除。 ### 4.1.2.4施工期固废保护措施 (1)建筑垃圾 本项目工程场地较为平整，拆除旧建筑物产生的建筑垃圾较少，预计土石方能做到内部基本平衡，少量基建挖方用于厂区道路、绿化建设，没有废土石方产生。项目施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾，建筑垃圾经回收利用后，统一清运至渣土管理部门指定的建筑垃圾填埋场作无害化填埋。 (2)生活垃圾 本项目不设置施工生活区，项目位于福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，施工人员产生的少量餐盒、果皮等生活垃圾依托项目周边设置公共垃圾桶收集处置，禁止将建筑垃圾、工业固体废物等混入生活垃圾进行投放。 ### 4.1.2.5施工期水土保持保护措施 - (1)主体工程措施 - ①根据地形特点采用全方位高低腿铁塔，使用掏挖型基础，尽量减少土石方开挖量，降低水土流失影响。 - ②施工用房租用现有房屋设施，减少施工临时占地。 - ③塔基基位应尽可能避开不良地质段，基础类型应根据地质条件选择适应的基础，在条件许可时应优先采用原状土基础。 - ④能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。 - ⑤基坑回填后应在地面堆筑防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。 - ⑥对个别岩层裸露、表面破碎、极易产生水土流失的塔位，在清除表层破碎岩屑后，需进行砂浆抹面防护。 - ⑦位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水。对可能出现汇水面的塔位要求塔位上方修浆砌块石排水沟，以利于排水。 - (2)临时工程措施 - ①在塔基平台、基础、挡土墙等土石方施工时，剥离的表土，开挖出的土石方需要在堆土坡脚品字形堆码土袋进行挡护，顶面用塑料布遮挡，用剥离的表土装入编织袋，挡护基础开挖出的土石方，待施工完成后，倒出用于其区域覆土绿化。 - ②对处于一定坡度上的塔基，在其上坡面开挖临永结合的截水沟、排水沟，防治新增水土流失。 - ③施工期过雨季的，临时堆土需加以密目网遮盖，减小降雨对临时堆土的冲刷。 (3)植物措施 施工完后作好植被恢复工作，植被恢复应以采用自然恢复和人工恢复相结合的方法，植被人工恢复应依照原生性原则，选用当地物种，禁止引入外来物种，防止生物入侵。 ### 4.1.2.6施工期生态环境保护措施 根据现场勘查，项目区未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。建设单位拟采取以下生态环境保护措施： ①在施工阶段加强施工管理，在施工场地应采取围挡、遮盖等措施，严禁在施工作业区外越线施工、土方堆放等，避免新增占地，避免对施工作业带范围外的植被造成破坏；严格限制施工人员及施工机械的活动范围； ②施工阶段设置临时沉淀池；开挖面两侧设临时拦挡措施； ③施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失； ④施工结束后应做好施工占地的生态恢复，进行厂区内绿化恢复工作，根据当地气候和土壤特点在厂区内种植树木，以改善景观、防止水土流失，进行生态补偿，可减缓原有植被破坏产生的影响； ⑤禁止雨季施工，材料临时堆放场设置篷布遮盖以及防护措施，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷，防止汛期造成水土大量流失； ⑥施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失； ⑦施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.2运营期大气环境影响分析和污染防治措施 ### 4.2.1运营期废气源强核算 ***(涉密删除) 综上，本项目废气产排情况如表4.2-7。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-7 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物 种类; 污染源产生; 排放 方式; 治理措施; 污染物排放; 排放口基本信息; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 废气量/(m³/h); 产生 浓度/ (mg/m³); 产生速率/kg/h; 产生量/t/a; 处理能力及工艺; 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 废气量 /(m³/h); 排放 浓度/ mg/m³; 排放速率/ kg/h; 排放量/t/a; 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标; 浓度/ mg/m³; 速率kg/h. 注塑成型; 注塑车间; NMHC; 产污系数法; 27000; 40.000; 1.080; 3.240; 有组织; 两级活性炭吸附; 80%; 80%; 是; 27000; 8.000; 0.216; 0.648; H=27m、内径0.5m、温度25℃; DA001 一般排放口; 经度： 119°17′30.743″ 纬度： 25°45′19.478″; 3000; 60; /. 汽车外饰件喷涂线; 喷涂车间; 颗粒物; 30000; 4.133; 0.124; 0.37125; ①; 90%; 90%; 30000; 0.400; 0.012; 0.037125; H=27m、内径1.2m、温度25℃; DA002 一般排放口; 经度： 119°17′28.692″ 纬度： 25°45′17.803″; 3000; 120; /. 乙酸乙酯; 3.700; 0.111; 0.333; 旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜; 90%; 60%; 1.480; 0.0444; 0.133200; 1.0; /. 乙酸丁酯; 0.800; 0.024; 0.072; 0.320; 0.0096; 0.028800; /; /. 非甲烷总烃; 12.500; 0.375; 1.125; 5.000; 0.1500; 0.450000; 60; /. 汽车内饰件喷涂线; 喷涂车间; 颗粒物; 93000; 2.667; 0.248; 0.7425; ①; 90%; 90%; 93000; 0.269; 0.025; 0.07425; H=27m、内径1.6m、温度25℃; DA003 一般排放口; 经度： 119°17′28.692″ 纬度： 25°45′17.803″; 3000; 120; /. 乙酸乙酯; 2.387; 0.222; 0.666; 旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜; 90%; 60%; 0.957; 0.089; 0.2664; 1.0; /. 乙酸丁酯; 0.516; 0.048; 0.144; 0.204; 0.019; 0.0576; /; /. 非甲烷总烃; 8.065; 0.750; 2.250; 3.226; 0.300; 0.9000; 60; /. 食堂; 厨房; 油烟; 20000; 15; 0.3; 0.18; 油烟净化器; 90%; 90%; 20000; 1.5; 0.03; 0.018; H=27m、内径0.5m、温度25℃; DA004 一般排放口; 经度： 119°17′29.090″ 纬度： 25°45′17.402″; 600; 2.0; /. 注塑成型; 注塑车间; NMHC; /; /; 0.270; 0.810; 无组织; /; /; /; /; /; 0.270; 0.810; /; /; /; 3000; 4.0; /. 汽车外饰件喷涂线; 喷涂车间; 颗粒物; /; /; 0.014; 0.04125; /; /; /; /; /; 0.014; 0.04125; /; /; /; 3000; 1.0; /. 乙酸乙酯; /; /; 0.012; 0.037; /; /; /; /; /; 0.012; 0.037; /; /; /; 1.0; /. 乙酸丁酯; /; /; 0.003; 0.008; /; /; /; /; /; 0.003; 0.008; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; /; /; 0.042; 0.125; /; /; /; /; /; 0.042; 0.125; /; /; /; 2.0; /. 汽车内饰件喷涂线; 喷涂车间; 颗粒物; /; /; 0.028; 0.0825; /; /; /; /; /; /; 0.028; 0.0825; /; /; /; 3000; 1.0; /. 乙酸乙酯; /; /; 0.025; 0.074; /; /; /; /; /; /; 0.025; 0.0740; /; /; /; 1.0; /. 乙酸丁酯; /; /; 0.005; 0.016; /; /; /; /; /; /; 0.005; 0.016 0; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; /; /; 0.083; 0.250; /; /; /; /; /; /; 0.083; 0.2500; /; /; /; 2.0; /. 食堂; 厨房; 油烟; 20000; 0.033; 0.02; /; /; /; /; /; 0.033; 0.02; /; /; /; 600; 2.0; /. 表中①注释：气旋桶高效除漆雾喷柜+旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜. |
| --- | --- |

|  | 4.2.2 非正常排放 非正常排放情况考虑有组织废气净化设施发生故障，废气未经处理就直接排放的情景，非正常排放不考虑无组织排放，应立即停产，非正常排放时间按1h计算，非正常排放量核算见表4.2-8。 表4.2-8 项目废气污染物非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 排放量kg; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; DA001; 两级活性炭吸附装置设施发生故障; 非甲烷总烃; 40.000; 1.080; 1; 1.080; 1; 立即停止作业. 2; DA002; 气旋桶高效除漆雾喷柜+旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜; 颗粒物; 4.133; 0.124; 1; 0.124; 1. 旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜; 乙酸乙酯; 3.700; 0.111; 1; 0.111; 1. 乙酸丁酯; 0.800; 0.024; 1; 0.024; 1. 非甲烷总烃; 12.500; 0.375; 1; 0.375; 1. 2; DA003; 气旋桶高效除漆雾喷柜+旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜; 颗粒物; 2.667; 0.248; 1; 0.248; 1. 旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜; 乙酸乙酯; 2.387; 0.222; 1; 0.222; 1. 乙酸丁酯; 0.516; 0.048; 1; 0.048; 1. 非甲烷总烃; 8.065; 0.750; 1; 0.750; 1. 2; DA004; 油烟净化器发生故障; 油烟; 15; 0.3; 1; 0.3; 1. 4.2.3 大气环境影响与环境防护距离分析 (1)大气环境影响预测 根据评价因子确定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子，结合本项目的废气排放特点，大气环境影响预测因子为：非甲烷总烃，项目大气评价因子和评价标准详见表4.2-9。 表4.2-9 项目评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). - (2)污染源预测源强 根据工程分析结果可知，项目有组织废气排放主要污染物及源强详见表4.2-10，无组织废气排放主要污染物及源强详见表4.2-11。 表4.2-10 项目点源废气预测参数一览表 序号; 排气筒 编号; 排气筒度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速/(m/s); 烟气温 度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). 非甲烷总烃. 1; DA001; ***; ***; ***; ***; ***; 正常; ***. 2; DA002; ***; ***; ***; ***; ***; 正常; ***. 3; DA003; ***; ***; ***; ***; ***; 正常; ***. 表4.2-11 项目面源废气预测参数一览表 编号; 名称; 面源 长度 /m; 面源 宽度 /m; 面源有效排放高度 /m; 年排放 小时数 /h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). 非甲烷总烃. 1; 注塑车间; ***; ***; *** ***; *** ***; 正常; *** ***. ***; ***. 2; 外饰件喷涂车间; ***; ***; ***; ***; 正常; ***. 3; 内饰件喷涂车间; ***; ***; ***; ***; 正常; ***. - (3)评价结果分析 ①估算模式及参数 本项目废气排放预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的AERSCREEN估算模式，估算模式所用参数4.2-12。 表4.2-12 项目点源废气预测参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 0. 最高环境温度; 38.7℃. 最低环境温度; -0.3℃. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ②预测质量浓度及占标率分析 项目废气预测质量浓度及占标率分析结果详见表4.2-13。 表4.2-13 有组织废气排放预测影响结果汇总表 浓度单位 μg/m³ 占标率单位 % 下风向距离(m); DA001; 下风向距离(m); DA002; 下风向距离(m); DA003. NMHC浓度; 占标率; NMHC浓度; 占标率; NMHC浓度; 占标率. 50; ***; ***; 50; ***; ***; 50; ***; ***. 67(太城新厝村); ***; ***; 75; ***; ***; 75; ***; ***. 75; ***; ***; 85(福清龙翔中英文学校); ***; ***; 85(福清龙翔中英文学校); ***; ***. 80(福清龙翔中英文学校); ***; ***; 86; ***; ***; 98; ***; ***. 97; ***; ***; 100; ***; ***; 100(太城新厝村); ***; ***. 100; ***; ***; 107(太城新厝村); ***; ***; 150; ***; ***. 200; ***; ***; 200; ***; ***; 200; ***; ***. 300; ***; ***; 300; ***; ***; 300; ***; ***. 400; ***; ***; 400; ***; ***; 400; ***; ***. 500; ***; ***; 500; ***; ***; 500; ***; ***. 下风向最大落地浓度; 14.26; 0.71; 下风向最大落地浓度; 11.72; 0.59; 下风向最大落地浓度; 19.58; 0.98. 下风向最大落地浓度出现距离(m); 97; 下风向最大落地浓度出现距离(m); 86; 下风向最大落地浓度出现距离(m); 98. D10%最远距离; /; /; D10%最远距离; /; D10%最远距离; /. 注：敏感点距离按排气筒所在位置为起点至敏感点建筑物测量. 表4.2-14 无组织废气排放预测影响结果汇总表 下风向距离(m); 注塑车间; 下风向距离(m); 外饰件喷涂车间; 下风向距离(m); 内饰件喷涂车间. NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%); NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%); NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 50; ***; ***; 16; ***; ***; 17; ***; ***. 67(太城新厝村); ***; ***; 50; ***; ***; 50; ***; ***. 75; ***; ***; 75; ***; ***; 75; ***; ***. 80(福清龙翔中英文学校); ***; ***; 85(福清龙翔中英文学校); ***; ***; 85(福清龙翔中英文学校); ***; ***. 100; ***; ***; 100; ***; ***; 100(太城新厝村); ***; ***. 109; ***; ***; 107(太城新厝村); ***; ***; 150; ***; ***. 200; ***; ***; 200; ***; ***; 200; ***; ***. 300; ***; ***; 300; ***; ***; 300; ***; ***. 400; ***; ***; 400; ***; ***; 400; ***; ***. 500; ***; ***; 500; ***; ***; 500; ***; ***. 下风向最大落地浓度; 53.24; 2.66; 下风向最大落地浓度; 101.77; 5.09; 下风向最大落地浓度; 166.88; 8.34. 下风向最大落地浓度出现距离(m); 109; 下风向最大落地浓度出现距离(m); 16; 下风向最大落地浓度出现距离(m); 17. D10%最远距离; /; /; D10%最远距离; /; /; D10%最远距离; /; /. 由上表4.2-13、表4.2-14预测分析，项目Pmax为无组织排放非甲烷总烃，Pmax为8.34%，1%≤8.34%<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级依据，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 表4.2-15 敏感点预测最大落地浓度一览表 排放口编号; 敏感点名称; 排气筒距敏感点距离 m; 预测最大落地浓度(μg/m³); NMHC占标率(%); 标准值(μg/m³); 达标性. DA001; 太城新厝村居民点; ***; ***; ***; ***; 达标. 福清龙翔中英文学校; ***; ***; ***; ***; 达标. DA002; 太城新厝村居民点; ***; ***; ***; ***; 达标. 福清龙翔中英文学校; ***; ***; ***; ***; 达标. DA003; 太城新厝村居民点; ***; ***; ***; ***; 达标. 福清龙翔中英文学校; ***; ***; ***; ***; 达标. 由上表4.2-15可知，本项目各污染物预测质量浓度均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准及《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中关于非甲烷总烃质量标准的限值要求，本工程实施后各污染物排放对区域污染物浓度增量贡献值很小，对周边最近敏感点太城新厝村居民点、福清龙翔中英文学校会产生轻微影响，在可接受范围。 (2)大气防护距离的分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中8.7.5.1，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 根据前述预测结果，本项目排放的非甲烷总烃等各污染物厂界浓度限值远小于《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中关于非甲烷总烃质量标准的限值要求等，故项目无需设置大气环境环境防护距离。 (3)卫生防护距离分析 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，同时参考《大气环境影响评价实用技术》“10.2.2.2章计算确定卫生防护距离技术要点”章节相关内容：在污染源所有影响区域范围内，排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界、厂界外，则需要设置卫生防护距离。如在厂区内就满足GB3096及TJ36要求，可不设置卫生防护距离。” 本项目无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离。根据预测结果，未采取密闭下，预测厂界外无超标点。项目无浓度超标点，喷涂车间采取万级无尘车间密闭措施下，可基本杜绝无组织排放，不属于需要设置卫生防护距离的情况。 综上所述，本评价认为，项目不需设置环境防护距离。 (4)环境敏感目标达标性分析 项目根据预测分析，注塑车间有组织DA001最大落地浓度于下风向97m处，最大落地浓度为14.26μg/m3，无组织最大落地浓度于下风向109m处，最大落地浓度为53.24μg/m3。DA001排气筒距离最近太城新厝村居民点的距离为67米，距离福清龙翔中英文学校的距离为80米，根据预测可知，敏感点太城新厝村居民点有组织DA001下风向最大落地浓度11μg/m³＜2000μg/m³，敏感点福清龙翔中英文学校下风向有组织DA001最大落地浓度13.67μg/m³＜2000μg/m³；敏感点太城新厝村居民点无组织下风向最大落地浓度45.68μg/m³＜2000μg/m³，敏感点福清龙翔中英文学校下风向无组织最大落地浓度50.68μg/m³＜2000μg/m³； 汽车外饰件喷涂有组织DA002最大落地浓度于下风向86m处，最大落地浓度为11.72μg/m3，无组织最大落地浓度于下风向16m处，最大落地浓度为101.77μg/m3。DA002排气筒距离最近太城新厝村居民点的距离为107米，距离福清龙翔中英文学校的距离为85米，根据预测可知，敏感点太城新厝村居民点有组织DA001下风向最大落地浓度10.45μg/m³＜2000μg/m³，敏感点福清龙翔中英文学校下风向有组织DA002最大落地浓度11.56μg/m³＜2000μg/m³；敏感点太城新厝村居民点无组织下风向最大落地浓度30.25μg/m³＜2000μg/m³，敏感点福清龙翔中英文学校下风向无组织最大落地浓度33.12μg/m³＜2000μg/m³； 汽车内饰件喷涂有组织DA003最大落地浓度于下风向98m处，最大落地浓度为19.58μg/m3，无组织最大落地浓度于下风向17m处，最大落地浓度为166.88μg/m3。DA003排气筒距离最近太城新厝村居民点的距离为100米，距离福清龙翔中英文学校的距离为85米，根据预测可知，敏感点太城新厝村居民点有组织DA003下风向最大落地浓度19.57μg/m³＜2000μg/m³，敏感点福清龙翔中英文学校下风向有组织DA003最大落地浓度18.83μg/m³＜2000μg/m³；敏感点太城新厝村居民点无组织下风向最大落地浓度60.88μg/m³＜2000μg/m³，敏感点福清龙翔中英文学校下风向无组织最大落地浓度65.13μg/m³＜2000μg/m³； 综上所述，周边敏感点太城新厝村、福清龙翔中英文学校其预测下风向落地浓度小于最大落地浓度。因此，非甲烷总烃预测浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)中的限值。项目对太城新厝村以及福清龙翔中英文学校影响很小，在可接受范围内。 ### 4.2.4 运营期大气影响和污染防治措施可行性分析 4.2.4.1 注塑成型废气 (1)注塑成型废气治理措施 ①工艺流程 项目注塑成型产生的非甲烷总烃、臭气浓度拟经集气罩收集汇总后通过1套“两级活性炭吸附装置(TA001)”处理达标后高空排放(DA001,H=27m)，具体处理工艺流程相见图4.2-2。 引风机 两级活性炭吸附装置(TA001) 27m高的 排气筒排 放(DA001) 集气罩 注塑成型废气 图4.2-2 项目注塑成型废气处理工艺流程图 ②活性炭吸附工艺原理 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 ③技术可行性分析 两级活性炭吸附装置主要去除挥发性有机物。为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附装置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.15m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目两级活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换，采取以上治理措施综合治理措施后，由于本项目非甲烷总烃、臭气浓度源强相对较低，本评价废气设施去除效率按80%计，根据预测，DA001排气筒排放有机废气各污染物均可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)中表5排放限值要求。 本评价参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)中附录A中的表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中的可行技术，详见表4.2-16。 表4.2-16 塑料制品工业排污单位污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃; 溶剂替代，密闭过程，密闭场所，局部收集; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 臭气浓度、恶臭特征物质; 喷淋、吸附、低温等离子、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术. 由此可知本项目非甲烷总烃、臭气浓度经密闭收集后通过“两级活性炭吸附”引至27m高排气筒DA001排放，属于可行技术。 (2)无组织排放控制要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)的要求，建议对本项目无组织排放废气控制提出以下要求： 建设单位在车间进出口设置静电卷帘门，且窗户关闭，独立区域内分别设置原料区、生产区、辅助区，项目通过在注塑机出料口设施集气罩和软帘等措施减少无组织排放。各区域基本可密闭。 原料区与其他区域分隔，原料区内设置换气扇进行通风换气，且减少在厂区内的存放量以减少异味气体的产生，提高周转率、缩短存放时间，可以减少恶臭产生。 b)注塑成型工序应加强设备的密闭性，应当配备有机废气收集和处理设施。 c)优化生产周期,减少原辅料、产品等的转运次数和周转量。通过上述无组织排放控制措施后，项目的无组织排放的非甲烷总烃和恶臭气体对外环境的影响较小。 (3)运营期大气环境影响分析结论 根据前文分析，项目非甲烷总烃、臭气浓度经“两级活性炭吸附装置”治理后，排气筒(DA001)尾气中的非甲烷总烃排放浓度8.000mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)表5的大气污染物的特别排放限值(即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3)；同时项目原料塑料颗粒在注塑成型工序产生的恶臭气体和有机废气经收集后通过“两级活性炭吸附”治理后，能够减轻项目加热过程中的异味，对外环境影响较小。 综上所述，本项目注塑成型产生的非甲烷总烃、臭气浓度经“两级活性炭吸附装置”治理后周边环境影响较小，采取的措施可行。 4.2.4.2 汽车内外饰件喷涂废气 (1)工艺流程 本项目喷涂内外饰件废气处理工艺详见上文表2.3-4。 (2)工艺原理 ①气旋桶高效除漆雾喷柜 气旋喷漆设备作业时，喷漆颗粒物废气在负压风机牵引力的作用下，喷漆喷胶产生一部分乳化性废气颗粒随水帘落到水池中，大部分废料进入高速旋流导轨装置，喷漆颗粒物、旋风与水在高速旋转的进行气液乳化反应。气动混流装置的高速运转，使得喷漆颗粒物与旋转液体充分混合，在离心力的作用下达到漆液分离。气旋桶内部采用水泵循环给水，由安装在隔水层底部的螺旋喷嘴喷出来的颗粒物下沉到水箱底部，分离后的气体进入环保填充料隔水层，然后进入后段的废气处理设备。 ②旋流塔 旋流塔采用了旋流原理。旋流塔内部设有旋流装置，当废气进入塔体时，通过旋流装置的作用，废气在塔内形成强烈的旋转气流。这种旋转气流使得废气与塔壁上的液体充分接触，增加了气液之间的接触面积和接触时间。同时，旋流产生的离心力也有助于将废气中的颗粒物分离出来。经过旋流处理，废气中的污染物质得到有效去除，实现了废气的净化。 ③活性炭吸附柜 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 (3)技术可行分析 项目技术可行直接参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122-2020)附录A表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表进行分析，具体详见表4.2-17。 表4.2-17 表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术; 本项目; 是否 可行. 汽车内外饰件喷涂工序废气; 颗粒物、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 密闭过程 密闭场所 局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘；喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 万级无尘车间密闭+气旋桶高效除漆雾喷柜 +旋流塔活性炭吸附; 是. 4#往复机喷房、5#往复机喷房产生的有机废气经“气旋桶高效除漆雾喷柜”捕集预处理后，与对应喷房配套供油房废气通过1套“旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA002)”处理达标后高空排放(DA002,H=27m)； 2#手工喷房、3#往复机喷房产生的有机废气经“气旋桶高效除漆雾喷柜”捕集预处理后，与对应喷房配套供油房废气以及调漆房废气通过1套“旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA003)”处理达标后高空排放(DA003,H=27m)； 汽车外饰件低温表干、流平、面漆PU烘烤固化，汽车内饰件底漆：流平、烘烤固化，汽车内饰件面漆：流平、表干UV光固化、烘烤固化产生的有机废气通过1套“旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA004)”处理达标后高空排放(DA003,H=27m)； 1#手工喷房、1#往复机喷房、2#往复机喷房产生的有机废气经“气旋桶高效除漆雾喷柜”捕集预处理后，与对应喷房配套供油房废气通过1套“旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA005)”处理达标后高空排放(DA003,H=27m)。 综上可知，本项目汽车内外饰件喷涂工序采取废气处理技术，属于可行技术，项目经表4.2-7污染源分析可知，项目排放颗粒物、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯等污染物，均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值要求。 4.2.4.3 食堂油烟废气 (1)工艺流程 食堂油烟废气经收集后通过1套油烟净化装置收集治理后引至宿舍楼屋顶排放(DA004，H=27m)，具体处理工艺流程详见图4.2-3。 引风机 静电型油烟净化设备 27m高的 排气筒排 放(DA004) 集气罩 食堂 油烟 图4.2-3 项目食堂油烟废气处理工艺流程图 (2)静电型油烟净化设备工作原理 油烟由风机吸入油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大地增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率；电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护方便等特点；设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低；油烟净化器安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，油烟净化器的电源是采用最新技术的直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要； (3)技术可行性分析 本项目食堂油烟废气产生工序主要来源食堂煎、炸炒，本评价采用静电油烟净化器去除技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》(HJ 860.3—2018)中表8屠宰及肉类加工工业排污单位废气处理可行技术中可行技术—肉类热加工单元油炸设备废气（详见下图4.2-4），类比对本项目涉及相关废气的治理措施要求如表4.2-18所示。 图4.2-4 食堂油烟废气参考可行技术截图 表4.2-18 废气可行技术比较分析 产污环节; 主要污染物项目; 可行技术; 本项目涉及工序; 本项目采取治理技术; 符合性. 食堂; 油烟; 静电油烟处理；湿法油烟处理；其他; 食堂煎、炸炒; 静电油烟净化器; 符合. 综上，本项目油烟废气采取静电油烟净化器处理后，油烟废气均可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2中型规模标准限值。 ### 4.2.5 自行监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)、如《排污单位自行监测技术指南 涂装》HJ 1086—2020)、等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.2-19。 表4.2-19 项目废气自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001出口(有机废气排气筒); 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 2; DA002出口(有机废气排气筒); 颗粒物、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃; 1次/年. 3; DA003出口(有机废气排气筒); 颗粒物、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃; 1次/年. 4; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、乙酸乙酯、乙酸丁酯; 1次/年. 6; 厂内6个点位; 非甲烷总烃; 1次/年. ## 4.3运营期水环境影响分析和污染防治措施 ### 4.3.1运营期废水源强核算 ***(涉密删除) 项目属于福清市第二污水处理厂服务范围，本项目生活污水经预处理后通过厂区总排放口排入市政污水管网，排放源强情况见表4.3-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.3-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度 /mg/L; 产生量 /t/a; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 排放废水量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 排放量 /t/a; 编号及名称; 类型; 地理 坐标; 浓度 /mg/L. 职工、食堂; 生活 污水; pH; 产污系数法; 4806; 6-9; /; 隔油池3m3+化粪池26m3; /; 是; 4806; /; /; 间接排放; 排入市政污水管网，送往福清市第二污水处理厂集中处理; 间歇排放; 编号DW001，厂区污水总排口; 一般排放口; 经度： 119°17′30.743″ 纬度： 25°45′19.478″; 3000; 6-9(无量纲). CODCr; 340; 1.634; 19.3%; 274.38; 1.319; 500. BOD5; 200; 0.961; 12.7%; 174.6; 0.839; 300. SS; 220; 1.057; 60%; 88; 0.423; 400. NH3-N; 32.6; 0.157; 0%; 32.6; 0.157; 45. 动植物油; 100; 0.481; 70%; 30; 0.144; 100. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 4.3.2 运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 (1)水量负荷 项目外排的职工生活用水中污染浓度较低，成分较简单且不含有毒污染物成分。根据建设规划可知，拟建设隔油池3m3+化粪池26m3，合计29m3。据前文表2.2-7可知，项目生活污水产生量为16.02t/d(4806t/a)，约占化粪池处理能力55.24%，未超过该化粪池处理能力，目前城市采用化粪池预处理生活污水为常用技术。因此，拟建设隔油池+化粪池处理本项目生活污水是可行的。 (2)化粪池工艺流程及原理介绍： 新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪 厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 项目生活污水经厂区化粪池预处理后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市第二污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 4.3.2.1 污水处理厂基本情况 福清市第二污水处理厂位于福清市宏路街道大浦村和溪下村境内，占地约141亩，为福建省首家国家一级A排放标准的地下污水处理厂。设计规模远期日处理污水12万吨，一期投资3.01亿元，日处理污水为6万吨，尾水排放龙江。污水处理厂采用“曝气沉砂池+水解酸化AO+高效沉淀池+转盘滤池”工艺，是一个具有现代化水准的花园式地下污水处理厂，并建设地面休闲公园，规划绿化率高达70%。 该污水处理厂一期于2015年12月30日成功试通水，并于2016年10月份通过竣工验收，11月17日正式通水投入使用，可以达到一期日处理污水量6万吨的设计能力。该污水处理厂承担融侨西片区、南片区以及东张镇、镜洋镇的工业废水和生活污水处理任务，服务面积19.47km2，服务人口约为20万人。 处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A标准，尾水排放龙江。 本项目位于福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，地处福清市第二污水处理厂服务范围内。 ①设计进出水水质 福清市第二污水处理厂处理进出水水质见表4.3-2。 表4.3-2 污水处理厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤400; ≤220; ≤280; ≤37; ≤54; ≤4. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. ②处理工艺 污水处理工艺流程详见图4.3-1。 图4.3-1 福清市第二污水处理厂处理污水处理流程图 4.3.2.2 依托可行性分析 ①接管可行性 福清市第二污水处理厂承担融侨西片区、南片区以及东张镇、镜洋镇的工业废水和生活污水处理任务，服务面积19.47km2，服务人口约为20万人。 本项目位于福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，地处福清市第二污水处理厂服务范围内。生活污水经厂区隔油池+化粪池预处理后通过地埋的污水管引至厂区西南侧主入口规划路的排污口，生活污水接管证明详见附件十一。因此本项目生活污水可纳入福清市第二污水处理厂处理。 ②水质负荷 项目生活污水经化粪池预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市第二污水处理厂处理集中处理，根据工程分析预测可知，项目综合废水排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.3-3。 表4.3-3 本项目厂区污水总排放口综合废水排放情况一览表 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 允许排放标准(mg/L); 污水处理厂进水水质(mg/L); 达标情况. pH; 6-9; 6-9(无量纲); 6-9(无量纲); 达标. CODCr; 274.38; 500; 400; 达标. BOD5; 174.6; 300; 220; 达标. SS; 88; 400; 280; 达标. NH3-N; 32.6; 45; 37; 达标. 根据上表所列数据，本项目生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值，也可以符合污水处理厂进水水质要求。 项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，福清市第二污水处理厂处理可接纳项目综合废水，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 项目所在厂区隔油池+化粪池共计容积29m3，根据调查，生活污水排放量约为16.02t/d，厂区内化粪池可满足本项目生活污水的排放量。 福清市第二污水处理厂现状废水处理规模为6万m3/d；依据福建省污染源监测信息综合发布平台公示的福清市第二污水处理厂《2023年企业自行监测情况年度报告》可知，2023年该污水处理厂全年污水处理量为17542058m3，日处理规模为48060.43m3/d，剩余处理余量约12000m³/d。由此可见，福清市第二污水处理厂有足够余量接纳本项目新增废水排放量。本项目生活污水排放16.02t/d，仅占福清市第二污水处理厂剩余处理规模的0.1335%，污水处理厂采用“厌氧缺氧好氧处理+二级生化处理+深化处理”，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市第二污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。 - 4.3.2.3小结 根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，最终送往福清市第二污水处理厂处理集中处理，项目废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 ### 4.3.3 自行监测计划 项目生活污水经预处理后排入市政管网，送往福清市第二污水处理厂集中处理，属于间接排放。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，项目生活污水间接排放不要求自行检测，因此，本评价不对生活污水提出项目自行监测计划。 ## 4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施 ### 4.4.1 运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.4-1。 表4.4-1 项目设备噪声一览表 编号; 建筑物名称; 声源名称; 声源类型; 声源声功率级/dB(A); 数量(台); 核算方法; 声源控制措施; 建筑物插入损失dB(A); 减振隔声后噪声值dB(A); 持续时间; 空间相对位置(m,m,m). X; Y; Z. 1; 1号厂房一层; 小注塑机; 间断; 75; 24; 类比法; 双层75厚加气混凝土(中空75,表面粉刷)、设备基础减振等; 30; 45; 10h; 6; 11; 1.5. 8.5; 11; 1.5. 11; 11; 1.5. 13.5; 11; 1.5. 16; 11; 1.5. 18.5; 11; 1.5. 21; 11; 1.5. 23.5; 11; 1.5. 26; 11; 1.5. 28.5; 11; 1.5. 31; 11; 1.5. 33.5; 11; 1.5. 6; 20; 1.5. 8.5; 20; 1.5. 11; 20; 1.5. 13.5; 20; 1.5. 16; 20; 1.5. 18.5; 20; 1.5. 21; 20; 1.5. 23.5; 20; 1.5. 26; 20; 1.5. 28.5; 20; 1.5. 31; 20; 1.5. 33.5; 20; 1.5. 2; 中型注塑机; 间断; 75; 6; 类比法; 30; 45; 10h; 47; 0; 1.5. 47; 7; 1.5. 47; 14; 1.5. 62; 0; 1.5. 62; 7; 1.5. 62; 14; 1.5. 3; 空压机; 间断; 80; 1; 类比法; 30; 50; 10h; 36; 25; 1.5. 4; 强力破碎机DT-300; 间断; 80; 2; 类比法; 30; 50; 10h; 50; -28; 1.5. 51; -28; 1.5. 5; 强力破碎机DT-300; 间断; 80; 3; 类比法; 30; 50; 10h; 50; -29; 1.5. 51; -29; 1.5. 52; -28; 1.5. 5; 冷却水塔DTA-100; 间断; 70; 2; 类比法; 30; 40; 10h; 3; 30; 1.5. 66; 30; 1.5. 6; 1号厂房四层; 汽车外饰件喷涂线; 间断; 85; 1条; 类比法; “房中房”万级无尘车间+双层75厚加气混凝土(中空75,表面粉刷)、设备基础减振等; 40; 45; 10h; 48; 8; 19.5. 7; 汽车内饰件喷涂线; 间断; 85; 1条; 类比法; 40; 45; 10h; 62; 8; 19.5. 注：下料混合机、吸料机、模温机为注塑机配套设备，不单独核算参与噪声预测，统一按注塑机产噪情况预测。. 注：空间相对位置X，Y，Z以厂房西北侧建筑物左下角为起点(0,0,0) 车间隔声的插入损失值依据：根据建设单位拟建设厂房规划，厂房围墙拟采用层75厚加气混凝土(中空75，表面粉刷)建设，参照高等教育出版社，《环境噪声控制工程》(洪宗辉主编、潘仲麟副主编)书籍中表8-2 常见双层墙的隔声量可知(详见下图4.4-1)，双层75厚加气混凝土(中空75,表面粉刷)，平均隔声量为54dB(A)。由于考虑实际运营生产中偶尔频发需门窗通风，导致不能一直保持密闭状态。因此本评价考虑最不利因素，采取双层75厚加气混凝土(中空75,表面粉刷)、设备基础减振等、设备基础减振等措施后，噪声隔声量取30dB(A)。 ### 4.4.2运营期声环境影响分析 (1)噪声预测模式 建设项目噪声环境预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测模式： 工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。 ①室外声源预测模式为： LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)－ΔLA 式中：LA(r)－距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)－参考位置r0处的A声级，dB(A)； LAW－室外声源或等效室外声源的A声功率级，dB(A) r－声源与预测点的距离，m； r0－参考位置距声源的距离，m； △LA－因各种因素引起的衰减量，dB(A)； 衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。本次预测计算中只考虑各声源至预测点的距离衰减、隔墙(或窗户)的传输损失。各声源由于厂区内外其他遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，本次计算中忽略不计。 ②室内声源 若声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2如下图所示。 某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw—某个声源的倍频带声功率级，dB； R—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 Q—方向因子：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时：Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL—围护结构i倍频带的隔声量，dB； 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：S—透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 (3)多声源叠加噪声贡献值： 式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)； ti—在T时间内i声源工作时间，s； tj—在T时间内j声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； LAi—第i个室外声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； LAj—第j个室外声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； 本次声环境影响评价的数值预测采用环安科技模型在线计算平台的噪声预测软件(噪声环境评价 OnlineV4)。 ◆地形参数 评价范围内的地形数据采用外部 DEM 文件，并采用 AERMAP 运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为(x，y)，以厂界西南端顶点为坐标原点(0，0)。 ◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为 20.7℃，湿度为72.5%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。 (2)预测结果与分析 根据噪声源分布情况，计算得到该项目建成后，各厂界噪声监测点的贡献值为预测值，为了进一步分析项目在最不利因素情况下，预测夜间厂界噪声数据，便于后文对周边敏感点影响分析。得出未来的噪声环境影响预测结果，详见。 表4.4-2 厂界噪声预测结果一览表单位：dB(A) 编号; 预测方位; 昼间; 夜间. 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 1#; 东侧厂界外1m处; /; 44.78; /; 60; /; 44.75; /; 50. 2#; 南侧厂界外1m处; /; 38.62; /; 60; /; 38.61; /; 50. 3#; 西侧厂界外1m处; /; 29.66; /; 60; /; 29.63; /; 50. 4#; 北侧厂界外1m处; /; 29.71; /; 60; /; 29.63; /; 50. 5#; 太城新厝村; 52.6; 40.08; 55.14; 60; 47.8; 40.05; 48.65; 50. 6#; 福清龙翔中英文学校; 55.0; 40.58; 52.86; 60; 48.0; 40.55; 48.55; 50. 根据噪声预测结果可知，本项目实施后，项目主要噪声设备均在室内布置，经过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界四周贡献值为29.63-44.78dB(A)之间，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值。周边敏感点太城新厝村、福清龙翔中英文学校叠加噪声现状背景值预测，叠加值在48.55-55.14dB(A)之间，均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值。 综上所述，项目大多数设备布置在室内，经厂房和厂区围墙的阻隔作用再经过距离衰减后，项目运营期产生的噪声对周边环境影响较小。 ### 4.4.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准，本报告建议采用以下降噪措施： (1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 (2)加强车间内的噪声治理，对项目车间内高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 (3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 (4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，措施可行。 ### 4.4.4 自行监测计划 本项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.4-3。 表4.4-3 项目噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周外1m; 等效声级; 1天/季度、1次/天(昼间). 2; 太城新厝村边界; 等效声级; 1天/季度、1次/天(昼间). 3; 福清龙翔中英文学校边界; 等效声级; 1天/季度、1次/天(昼间). 由于本项目北侧、西侧距离敏感点太城新厝村、福清龙翔中英文学校较近，若发生噪声污染，必要时建设单位应委托有资质的单位对厂址四周及敏感点开展声环境进行跟踪监测，掌握厂界周边污染变化趋势，并及时针对噪声污染源采取有效整改措施。 ## 4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施 ### 4.5.1 运营期固废物源强核算 本项目运营期产生的一般工业固体废物主要包括废包装袋、不合格品、边角料、废包装材料、职工生活垃圾(纸屑、塑料等、隔油池油渣)。运营期产生的危险废物为喷漆更换的废液、旋流塔更换废液、漆渣、涂料空桶、废UV灯管、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭。 (1)一般工业固废 ①废包装袋 废包装袋主要产生于原辅材料拆包时，根据建设单位介绍，塑料颗粒及色母包装规格为25kg/包，废包装袋约重150克，则项目运营期产生的废包装袋材料年产生量约9t/a。 ②不合格品、边角料 本项目生产固废主要为不合格产品和边角料，根据建设单位提供的资料，注塑等过程中产生边角料，根据建设单位介绍，注塑/吹塑成品率为99%。则不合格品、边角料年产生量约15t，且回收可利用价值高，经收集后破碎打包出售给回收企业综合利用。 ③废包装材料 废包装材料主要为成品包装时产生的的废包装材料，项目运营期产生的废包装材料年产生量约10t/a。 综上，本项目产生的废包装袋、不合格品、边角料、废包装材料属于一般工业固废，回收利用价值高，经妥善分类收集后暂存于一般工业固废暂存间内，定期出售给回收企业综合利用；项目一般工业固废暂存间应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的临时贮存场所的要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 - 危废废物 ①喷漆更换的废液 根据前文2.2.7水平衡核算可知，本项目手工喷柜，预计每年对水帘柜内的高浓度废液进行更换2次即可，每次更换高浓度废液预计占储水池的30%，则更换的喷漆废液量为2.88m3/a；气旋桶高效除漆雾喷柜，预计每年对水帘柜内的高浓度废液进行更换2次即可，每次更换高浓度废液预计占储水池的30%，则更换的喷漆废液量为10.8m3/a。综上可知，本项目喷漆更换的废液约为13.68m3/a。更换的废液作为危险废物委托危废资质单位外运处置 ②旋流塔更换废液 根据前文2.2.7水平衡核算可知，旋流塔预计每年对旋流塔内的高浓度废液进行更换2次即可，每次更换高浓度废液预计占循环水池总储水量的30%，则更换的喷漆废液量为7.68m3/a。更换的废液作为危险废物委托危废资质单位外运处置。 ③漆渣 本项目喷漆作业中会产生漆渣，项目喷漆工序预计油性漆、水性漆用量共6t/a，根据前文2.2.6 物料平衡分析可知，漆渣产生量为1.002375t/a。由于漆渣沉淀在水槽底部，通过人工打捞或除渣机自动打捞。漆渣含水量约为60%。则最终漆渣产生量为1.67t/a。 ④涂料空桶 项目年耗油性漆、稀释剂、水性漆等涂料量为9.0t，根据业主提供的资料，每桶规格为25kg，则预计产生涂料空桶360个，每个重量为2kg，则预计产生涂料空桶量0.72t/a。 ⑤废UV灯管 根据项目生产工艺可知，UV光固化工序会产生少量的废UV灯管，根据建设单位介绍，UV灯管单支重量约300克，本项目安装6支，拟每年更换2次UV灯管，则废UV灯管产生量为：0.0036t/a。 ⑥废润滑油 本项目在设备检修过程会产生少量废润滑油，参考同类企业，废润滑油产生量为0.1t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》(2025年版)中的HW08类危废(900-217-08)，“HW08 废矿物油与含矿物油废物：900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。废润滑油统一收集后暂存于危险废物暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ⑦废润滑油桶 本项目不在厂区暂存油品，即买即用，更换润滑油产生的废润滑油桶，废油桶中会有少量残余遗留液体。根据建设单位提供资料，项目更换油品量约为0.1t/a，油桶一般容积为25L，则需约4桶，每个废桶以1kg计，则废润滑油桶产生量约为0.004t/a。根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废润滑油桶属于HW08类危废( 900-249-08)，“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废润滑油桶统一收集后暂存于厂区危险废物暂存间，后交由有资质单位进行处置。 ⑧废活性炭 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算。 注塑成型工序-两级活性炭吸附装置(TA001)-废活性炭产生量 根据前文表4.2-7产排污分析可知，项目注塑成型有组织有机废气净化2.592t/a，本项目有机废气采用两级活性炭吸附装置净化处理，因此需要活性炭量为5.184t，结合本项目废气产生量，建议活性炭装填量为2.6t，为确保项目有机废气达标排放，建议注塑成型工序两级活性炭更换频次取整约为2次/年(即半年更换一次)。因此本项目运营期，注塑成型工序，两级活性炭吸附装置(TA001)的废活性炭产生量为7.792t/a(含被吸附的有机废气)。 汽车外饰件喷涂工序-蜂窝活性炭吸附柜(TA002)-废活性炭产生量 根据前文表4.2-7产排污分析可知，项目汽车外饰件喷涂工序有机废气净化0.675t/a，本项目有机废气采用蜂窝活性炭吸附柜净化处理，因此需要活性炭量为1.35t，结合本项目废气产生量，建议活性炭装填量为0.7t，为确保项目有机废气达标排放，建议汽车外饰件喷涂工序-蜂窝活性炭吸附柜(TA002)更换频次取整约为2次/年(即半年更换一次)。因此本项目运营期，汽车外饰件喷涂工序，蜂窝活性炭吸附柜(TA002)的废活性炭产生量为2.075t/a(含被吸附的有机废气)。 汽车内饰件喷涂工序-蜂窝活性炭吸附柜(TA003、TA004、TA005)-废活性炭产生量 根据前文表4.2-7产排污分析可知，项目汽车内饰件喷涂工序有机废气净化1.35t/a，本项目有机废气采用蜂窝活性炭吸附柜(TA003、TA004、TA005)净化处理，因此需要活性炭量为2.7t，结合本项目废气产生量，建议活性炭装填量为1.35t，为确保项目有机废气达标排放，建议汽车内饰件喷涂工序-蜂窝活性炭吸附柜(TA003、TA004、TA005)更换频次取整约为2次/年(即半年更换一次)。因此本项目运营期，汽车内饰件喷涂工序，蜂窝活性炭吸附柜(TA003、TA004、TA005)的废活性炭产生量为4.05t/a(含被吸附的有机废气)。 综上合计，本项目危险废物产生量为13.917t/a。根据《国家危险废物名录》(2025年版)(录自2025年1月1日起施行)，更换产生的废活性炭(废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-039-49)，为危险废物。“烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭”。废活性炭统一收集后暂存于危险废物暂存间，后交由有资质单位进行处置。 (3)职工的生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共80人。住厂职工60人，不住厂职工20人，不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按1kg/人·天计。则生活垃圾产生量为70kg/d，年产生量约为21t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 (4)隔油池油渣 本项目餐饮废水在运行过程中隔油池及会产生少量油渣，根据前文表4.3-1，其产生量0.337t/a，经收集后将其单独收集、分类存放，设置专用的密闭收集容器，不得裸露存放，与职工生活垃圾一同委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果一览表详见表4.5-1；项目危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.5-2。 表4.5-1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表，单位t/a 产生环节; 固体废物名称; 固废属性; 一般固废代码; 产生 情况; 处置措施; 最终去向. 产生量; 工艺; 处置量. 原辅材料投料、拌料; 废包装袋; 一般工业固废; 900-099-S17; 9; 综合 利用; 9; 委托外运处置或外售综合利用. 检验; 不合格品、边角料; 一般工业固废; 900-099-S17; 15; 15. 包装入库; 废包装材料; 一般工业固废; 900-099-S17; 10; 10. 职工生活垃圾; 纸屑、塑料等; 生活垃圾; ——; 21; 清运; 21; 环卫部门统一处置. 隔油池油渣; ——; 0.337; 0.337. 注：一般工业固废代码根据《一般固体废物分类与代码》(2024年版)进行设置。 表4.5-2 项目危险废物产生量及防治措施情况表 序号; 固废 种类; 产生量 (t/a); 产生工序/装置; 形态; 产废周期; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险 特性; 污染防治措施及去向. 1; 喷漆更换的废液; 13.68; 手工喷柜、往复机喷漆; 液态; 每年; HW12; 900-252-12; T，I; 建设规范化的危险废物暂存间，分类收集、贮存，定期委托有资质单位统一处置. 2; 旋流塔更换废液; 7.68; 旋流塔; 液态; 每年; HW12; 900-252-12; T，I. 3; 漆渣; 1.67; 喷涂(往复机/人工); 固态; 每年; HW12; 900-252-12; T，I. 4; 涂料空桶; 0.72; 喷涂(往复机/人工); 固态; 每年; HW49; 900-041-49; T/In. 5; 废UV灯管; 0.0036; UV光固化; 固态; 每年; HW29; 900-023-29; T. 6; 废润滑油; 0.1; 设备检修; 液态; 每年; HW08; 900-217-08; T，I. 7; 废润滑油桶; 0.004; 设备检修; 固态; 每年; HW08; 900-217-08; T，I. 8; 废活性炭; 13.917; 活性炭吸附装置; 固态; 每年; HW49; 900-039-49; T，I. 9; 合计; 37.77746; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 表4.5-3 项目运营期危险废物贮存场所(设施)基本情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 危险 特性; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期; 贮存场所名称及面积. 1; 喷漆更换的废液; HW12; 900-252-12; T，I; 桶装; 20t; 半年; 危废暂存间,20m2，四层车间内. 2; 旋流塔更换废液; HW12; 900-252-12; T，I; 桶装; 半年. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12; T，I; 袋装/桶装; 半年. 4; 涂料空桶; HW49; 900-041-49; T/In; 袋装; 半年. 5; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; T; 袋装; 半年. 6; 废润滑油; HW08; 900-217-08; T，I; 桶装; 半年. 7; 废润滑油桶; HW08; 900-217-08; T，I; 桶装; 半年. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; T，I; 袋装/桶装; 半年. ### 4.5.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 ### 4.5.2.1 一般工业固废 本项目在生产过程中产生的废包装袋、不合格品、边角料、废包装材料经分类收集后出售给回收企业回收利用或外运综合利用，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求进行规范化的暂存管理，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 ### 4.5.2.2 危险废物 (1)危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。具体要求如下： 1)危险废物暂存间污染防治措施应满足以下要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ③同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 本项目危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 (2)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物委托有资质单位处置，要求建设单位在项目与有处理资质的单位签订委托处理协议，定期委托处理。建设单位应优先与福州地区范围内的危废处置单位签订委托处置协议，委托资质单位处理后，项目产生的危险废物将对周边环境不会产生影响。 (3)固体废物运输过程的环境影响分析 厂区内生产工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响项目产生的危废从产生点到暂存场所运输过程中不遗漏、散落，厂区将制定严格的危险废物转运制度，正常情况下不会对厂区内部及厂区以外的环境产生不利影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落，可能对厂区土壤以及地下水产生一定影响。 (4)运输沿线环境敏感点的环境影响 厂外运输由获得危险货物运输资质的单位承担，具体采用公路运输，按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令2013年第2号)、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。 (5)危险废物贮存设施的运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；危废间的门除出入库外，应保持关闭状态。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ### 4.5.2.3 生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾、隔油池油渣应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综上所述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染物。 ## 4.6 地下水、土壤环境影响和保护措施 ### 4.6.1 地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境 本项目生产废水经治理后循环回用，不外排，定期补充新鲜水；餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水统一经化粪池预处理后排入市政污水管网送往福清市第二污水处理厂集中处理。正常工况下废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地。 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水、土壤产生明显影响，其影响程度是可接受的。 危险废物暂存间，应按照《危险化学品安全贮存通则》(GB15603-1995)和《危险化学品安全管理条例》(2011)中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格遵守危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水、土壤。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水、土壤影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)地下水、土壤环境防控措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.6-1。 表4.6-1 土壤污染防治分区一览表 防治区分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点污染防治区; 危险废物暂存间; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s. 危化品仓库. 调漆间. 供油房. 一般污染防治区; 生产车间; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 化粪池; 地面、处理池壁. 污水管线; 管线连接处、管线壁. 简单防渗区; 厂内道路; 路面; 一般地面硬化. (3)监控措施 ①项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏、废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.6.2 跟踪监测要求 - 本项目采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。 ## 4.7环境风险境影响和保护措施 - 4.7.1项目危险物质调查 (1)危险物质 本项目涉及危险化学品主要包括油性漆、稀释剂、水性漆等，根据对各原料成分性质分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》 HJ941-2018附录A可知，项目危险化学品涉及的危险物质主要为稀释剂中的环己酮，油性漆中的乙酸乙酯；主要危险废物数量、有害因素见表4.7-1。 表4.7-1 主要危险废物数量、有害因素分布表 物质 名称; 形态; 年用量(t); 储量(t); 危险物 质成分; 危险物 质含量; 危险物 质储量(t); 临界量(t); 位置. 稀释剂; 液态; 3.0; 1.0; 环己酮; 10%; 0.1; 10; 1号厂房四层喷涂线. 乙酸乙酯; 30%; 0.3; 10. 油性漆; 液态; 3.0; 1.0; 乙酸乙酯; 7%; 0.07; 10. 合计; 0.47; 10; Q值=0.047<1. 注：由于建设单位提供稀释剂未列明环己酮、乙酸乙酯具体含量情况，本项目危险物质含量按最大比例估算分析. - 4.7.2 环境风险识别 通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.7-2。 表4.7-2 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 环境危害后果. 废气事故 排放; 废气处理设施故障; 有机废气未经处理全部直接排放扩散; 对大气环境有轻微的影响. 废水事故排放; 废水处理设施故障; 废水未经处理全部直接排放市政污水管网; 对城市污水处理厂有轻微的影响. 涂料、危险废物等泄漏; 原料桶泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定轻微影响. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水; 对外环境影响 严重影响. - 4.7.3 环境风险识别 通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.7-3。 表4.7-2 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 环境危害后果. 废气事故 排放; 废气处理设施故障; 有机废气未经处理全部直接排放扩散; 对大气环境有轻微的影响. 涂料、危险废物等泄漏; 原料桶泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定轻微影响. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水; 对外环境影响 严重影响. ### 4.7.4 环境风险防范措施 (1)火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 (2)废气事故排放风险防范措施 ①定期对废气处理设施从设备到运输管道进行检修，发现问题及时解决。 ②各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，车间工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。 ③定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量。 (3)危险废物等泄漏事故风险防范措施 ①危险废物间周围设置围堰，地面硬化并刷环氧树脂防渗，设置警示标识等。 ②危险废物间严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ③配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)。 (4)危险化学品仓库泄漏事故风险防范措施 ①车间五层设置专门的危险化学品仓库，地面硬化并刷环氧树脂防渗，设置警示标识等。 ②仓库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ③配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)。 ④设置事故应急池，编制突发环境应急预案等。 ### 4.7.5 应急处置措施 当发生火灾等事故、废气事故排放时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施： (1)火灾应急措施 在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾是，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。 (2)环保设施故障应急措施 当发现废气排放有异常或者浓度超标时，第一发现人员应立即通知现场岗位操作员及时分析确定原因并作操作调整，同时上报生产负责人。同时组织维修人员及时抢修。若短时间无法修复，应及时停止生产。 (3)泄漏应急措施 本项目油性漆、稀释剂、水性漆等储存量较小，设置在专门的仓库内，四周设置导流沟，设计应急储罐，发生泄漏时，立即找出泄漏口，切断污染源，再用砂袋、吸油毡堵塞泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开，以防泄漏量加大。 ### 4.7.6 风险分析结论 项目在配套相应的应急物质的前提下，在加强厂区防火管理、定期保养维护设备的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内，无需设置事故应急池。 ## 4.8 环保投资概算 项目的环保设施投资主要内容及估算如表4.8-1所示： 表4.8-1 环保措施投资估算表 单位：万元 时段; 污染源; 治理措施或设施; 投资. 施工期; 废水; 设临时隔油沉淀池、化粪池。 施工场地设置排水沟、沉砂池。; 50. 废气; 施工场地定期洒水，装车过程对渣土进行洒水，用苫布遮盖。 运输土方、沙石、水泥等物料的汽车必须全封闭。 场地四周设置围挡，围挡顶部要求安装微灌喷雾系统。 场地开挖后及时回填夯实，在临时堆土场四周设置挡土墙。; 50. 噪声; 选用低噪设备、施工场界设置围挡。; 50. 固废; 建筑垃圾装运与处置; 20. 水土流失; 及时夯实松土、毡布覆盖、回填等; 20. 运营期; 废水; 自建隔油池化粪池和生活污水管道; 30. 废气; 两级活性炭吸附装置(TA001)、旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA002、TA003、TA004)及配套废气处理收集措施; 100. 噪声; 隔声、减振等综合降噪措施; 10. 固体废物; 固废收集装置、危险废物暂存间; 10. 总 计; 340. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、注塑成型有机废气排放口/注塑机 |  | NMHC、臭气浓度 | 注塑成型废气经集气罩收集汇总后通过1套“两级活性炭吸附装置(TA001)”处理达标后高空排放(DA001,H=27m) | ①非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)表5的大气污染物排放限值(即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，非甲烷总烃基准排放量为0.3kg/t-产品)； ②臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值(即取排气筒高度为25m，臭气浓度≤6000(无量纲)) |
|  | DA002、外饰件喷涂有机机废气排放口/喷涂线 |  | 颗粒物、乙酸乙酯与乙酸丁酯、非甲烷总烃 | 气旋桶高效除漆雲喷柜+旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜(TA002),处理达标后高空排放(DA002,H=27m) | ①颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及排放速率(即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度为27m时，排放速率为17.84kg/h)； ②有机废气满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(即乙酸乙酯和乙酸丁酯合计≤50mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3；排气高度为27m时，各污染物排放速率为乙酸乙酯和乙酸丁酯合计≤4.31kg/h、非甲烷总烃≤12.38kg/h) |
|  | DA003、内外饰件喷涂有机机废气排放口/喷涂线 |  | 颗粒物、乙酸乙酯与乙酸丁酯、非甲烷总烃 | 气旋桶高效除漆雲喷柜+旋流塔+蜂窝活性炭吸附柜TA003、TA004、TA005,处理达标后高空排放(DA003,H=27m) | ①颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及排放速率(即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度为27m时，排放速率为17.84kg/h)； ②有机废气满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(即乙酸乙酯和乙酸丁酯合计≤50mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3；排气高度为27m时，各污染物排放速率为乙酸乙酯和乙酸丁酯合计≤4.31kg/h、非甲烷总烃≤12.38kg/h) |
|  | DA004、油烟废气排放口/油烟机 |  | 油烟 | 油烟废气经收集后通过1套油烟净化装置收集治理后引至宿舍楼屋顶排放(DA004，H=27m) | 油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2中型规模标准限值(即油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3和油烟净化设施最低去除效率75%) |
|  | 厂界 |  | 臭气浓度、 颗粒物、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃 | 注塑区：产污环节设置密闭空间，加强有机废气的收集；定期更换活性炭以保证处理设备达到最佳处理效果； 喷涂线：喷漆线采用“房中房”万级无尘车间设计，整个喷漆车间为全封闭设计，流水线设有封闭门窗 | 注塑区： ①厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)中表9企业边界大气污染物浓度限值(即非甲烷总烃≤4.0mg/m3)； ②厂界处臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值(即臭气浓度≤20(无量纲) 喷涂线： ①颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准无组织排放监控浓度限值(即颗粒物≤1.0mg/m3)； ②乙酸乙酯与乙酸丁酯、非甲烷总烃参照执行福建省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3、表4标准限值(即乙酸乙酯≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤2.0mg/m3) |
|  | 厂内 |  | 非甲烷总烃 |  | 注塑区：①非甲烷总烃企业厂内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1特别标准限值(即：非甲烷总烃厂区内监控点1h平均浓度值≤6.0mg/m3、非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值≤20.0mg/m3)； 喷涂线：②厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表 A.1特别排放限值(即：非甲烷总烃厂区内监控点1h平均浓度值≤6.0mg/m3、非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值≤30.0mg/m3)；， |
| 地表水环境 | 厂区生活污水总排口(DW001) |  | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、动植物油 | 生产废水经治理后循环回用，不外排，定期补充新鲜水；餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水统一经化粪池预处理后排入市政污水管网送往福清市第二污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)(即：pH 6-9，COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L) |
| 声环境 | 厂界四周 | 施工期 | 等效A声级 | 采用低噪声的施工工具，在高噪声设备周围设置掩蔽物，加强车辆的管理 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值 |
|  |  | 运营期 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准(昼间≤60dB) |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  | 废包装袋、不合格品、边角料、废包装材料 | 暂存于一般工业固废暂存间，收集出售给回收企业综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求 |
|  | 危险废物 |  | 喷漆更换的废液、旋流塔更换废液、漆渣、涂料空桶、废UV灯管、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭 | 设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置 | 危废贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求；危废转移按《危险废物转移联单管理办法》要求执行 |
|  | 生活垃圾 |  | 纸屑、塑料等 | 垃圾桶收集，市政环卫部门统一清运处理 | 验收落实 |
|  |  |  | 隔油池油渣 | 市政环卫部门统一清运处理 | 验收落实 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险废物暂存间、调漆间、危化品仓库、供油房地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险废物暂存间、调漆间、危化品仓库、供油房地面采取防渗等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等) |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 一、环境管理的主要内容 (1)及时开展企业自主环保验收和备案工作。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 (2)制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 (3)对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 (4)加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 (5)建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况： ②限期治理执行情况： ③事故情况及有关记录： ④采用的监测分析方法和监测记录： ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料： ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 二、排污许可证申请要求 企业应当按照《排污许可管理办法(试行)》规定的时限申请并取得排污许可手续，根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见下表5-1)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表5-1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 三十一、汽车制造业36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造 362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造 366，汽车零部件及配件制造 367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10 吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含 稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 三、建设项目环境影响评价信息公开 根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[20151162号)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下： (1)公开环境影响报告书(表)全本：本项目环境影响评价信息已于生态环境公示网进行了全文信息公开公示(网站：)。 (2)根据《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部部令第24号，2022年2月28日开始实施)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下：企业是环境信息依法披露的责任主体。 企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。 企业披露环境信息所使用的相关数据及表述应当符合环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求，优先使用符合国家监测规范的污染物监测数据、排污许可执行报告数据等。 企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容： ①企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； ②企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； ③污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； ④碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； ⑤生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面信息； ⑥生态环境违法信息； ⑦本年度临时环境信息依法披露情况； ⑧法律法规规定的其他环境信息。 (2)公开建设项目开工前的信息：建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 (3)公开建设项目施工过程中的信息：项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 (4)公开建设项目建成后的信息：建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 四、排污口规范化管理要求 排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)和《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)修改单，详见表5-2。 表5-2 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. |

- 结论

福州聚德电子有限公司年产2000万个显示器塑料外壳、年组装20万套抖音直播无线麦克风、年加工汽车内外饰件15万套项目位于福建省福州市福清市融侨经济开发区(福清市石竹街道福州聚德电子有限公司1号厂房)，项目主要年产2000万个显示器塑料外壳、年组装20万套抖音直播无线麦克风、年加工汽车内外饰件15万套生产，建设符合国家相关产业政策，符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》中的相关要求，其选址合理，总平面布置基本合理，并符合“三线一单”以及生态分区管控控制要求。通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目环境保护“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项生态环境保护和污染防治措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 编制单位：福建中森亚环保科技有限公司 编制时间：2025年12月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.111375 | 0 | 0 | +0.111375 |
|  | 乙酸乙酯(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.5106 | 0 | 0 | +0.5106 |
|  | 乙酸丁酯(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | +0.1104 |
|  | 非甲烷总烃(t/a) | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | +3.183 |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | +0.038 |
| 废水 | 废水量(t/a) | 0 | 0 | 0 | 4806 | 0 | 0 | +4806 |
|  | COD(t/a) | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | +1.319 |
|  | BOD5(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | +0.839 |
|  | SS(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | +0.423 |
|  | NH3-H(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | +0.157 |
|  | 动植物油(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | +0.144 |
| 一般工业固体废物 | 废包装袋(t/a) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | +9 |
|  | 不合格品、边角料(t/a) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | +15 |
|  | 废包装材料(t/a) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | +10 |
| 危险 废物 | 喷漆更换废液(t/a) | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | +13.68 |
|  | 旋流塔更换废液(t/a) | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | +7.68 |
|  | 漆渣(t/a) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | +1.67 |
|  | 涂料空桶(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | +0.72 |
|  | 废UV灯管(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | +0.0036 |
|  | 废润滑油(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | +0.1 |
|  | 废润滑油桶(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | +0.004 |
|  | 废活性炭(t/a) | 0 | 0 | 0 | 13.917 | 0 | 0 | +13.917 |
| 生活垃圾 | 纸屑、塑料等(t/a) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | +21 |
|  | 隔油池油渣(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | +0.337 |