# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：福州世昌汽车部件有限公司

年加工汽车零部件15万件项目

建设单位(盖章)：福州世昌汽车部件有限公司

编制日期：2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 福州世昌汽车部件有限公司年加工汽车零部件15万件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2501-350181-04-01-331069 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | **** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 |  | 福州市福清市融侨经济开发区(租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司C2厂房） |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：119°21'49.99"，纬度：25°46'10.52" 地理位置图详见附图1 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2926 塑料包装箱及容器制造 C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29- 塑料制品业 292-其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) 三十三、汽车制造业 36-71汽车零部件及配件制造 367-其他(年用非溶剂型低V0Cs含量涂料10吨以下的除外) |
| 建设性质 |  | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  | 福清市发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽发改备[2025]A060061号 |
| 总投资(万元) |  | 2000 | 环保投资(万元) | 20 |
| 环保投资占比(%) |  | 1 | 施工工期 | 2025年3月~2025年5月， 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 租赁面积4000m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，项目不设置专项评价，具体详见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目评价; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及规定中的有毒有害污染物清单里的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无生产废水；生活污水经园区内已建的化粪池预处理后接入福清市融元污水处理厂统一处理; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》 审批机关：融侨经济技术开发区管委会 审批文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书 （2018一2035年）》 审批机关：中华人民共和国生态环境部 审批文号：环审[2020]80号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》符合性分析 本项目位于福清融侨经济开发区，项目用地规划用途为工业用地(详见附图4)；本项目主要从事汽车零部件生产加工，属于C3670汽车零部件及配件制造工业企业，因此，项目选址符合《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》土地利用规划。 2、与规划环境影响评价符合性分析 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》及其审查意见(环审[2020]80号)，开发区主导行业涉及国民经济类别主要包括 C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40。本项目从事汽车零部件生产加工，属于C3670汽车零部件及配件制造，为开发区主导行业。 生产工艺为吹塑，不涉及“开炼、密炼、硫化工艺”等禁止新建类，均不属于该园区规划环评的禁止及限制产业，符合该园区规划环评的产业政策。 对照《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》中配套及其他行业环境准入要求及其审查小组意见，项目与规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见符合性分析，详见表1-2。 表1-2 规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见对照一览表 类别名称; 空间布局约束; 本项目情况; 符合性. 产业导向; 1、符合国家及地方产业政策； 2、符合所属行业有关发展规划; 本项目符合国家及地方产业政策、所属行业有关发展规划，已获得立项备案; 符合. 规划选址; 选址符合规划区范围内各单元控制性详细规划; 项目位于福清市融侨经济开发区，赁福建帝视人工智能产业发展有限公司C2厂房，符合福清融侨经济技术开发区的用地规划; 符合. 清洁生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平(国内先进水平); 项目所采用的生产工艺、装备技术可达国内先进水平；水耗、能耗指标可达国内先进水平; 符合. 环境保护; 符合行业环境准入要求。 2、建设项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 3、建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。 4、废水集中纳管排放。 5、实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体事件; 1、项目为汽车零部件生产，属于C3670汽车零部件及配件制造，属于规划区主导行业。 2、经预测分析，项目各污染物经收集处理后可达标排放； 3、项目主要新增污染物VOCs将按主管部门要求进行总量控制； 4、项目生活污水通过厂区污水总排口纳入市政污水管网； 5、项目不属于技改项目; 符合. 空间布局约束; 禁止新建： 1、涉及开炼、密炼、硫化工艺； 2、采用煤、油、生物质等非清洁能源； 3、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 4、废塑料再生现代生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目为C3670汽车零部件及配件制造，仅使用电作为能源；不属于再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；不涉及废塑料再生，不涉及开炼、密炼、硫化工艺。; 符合. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目新增大气污染物(现阶段指SO2、NOx)排放量实行1.5倍削减替代(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑)。 2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。 3、工业企业废水全部纳管进入污水处理厂集中处理后达标排放。; 1、项目不涉及SO2、NOx； 2、新增VOCs指标将按照主管部门要求申请倍量削减替代； 3、本项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入污水处理厂集中处理后达标排放。; 符合. 资源环境效率管控; 29 橡胶和塑料制品业： 1、能耗不超过0.23吨标煤/万元工业增加值； 2、水耗不超过1.19t/万元工业增加值； 3、污水排放量不超过0.46t/万元工业增加值； 4、VOCs排放量不超过0.46kg/万元工业增加值。; 工业增加值约为10000万元； 1、能耗150万kWh/a，折标为184.39吨标煤，则项目能耗约0.0184吨/万元工业增加值； 2、水耗为954t/a，折标为0.0818吨标煤，项目水耗约8.18*10-6吨/万元工业增加值 3、生活污水排放量为405t/a，项目污水排放量为0.0405吨/万元工业增加值 4、项目VOCs排放量为1.714t/a，则VOCs排放量为0.4285kg/万元工业增加值。; 符合. 综上，项目符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》环境准入清单及环评审查意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | ### 1、产业政策适宜性分析 项目主要从事汽车零部件生产加工，项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2025年1月16日通过了福清市发展和改革局的备案(详见附件三)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 ### 2、与城市土地利用规划符合性分析 本项目位于福清市融侨经济开发区（租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司C2厂房），项目用地规划用途为工业用地(详见附图4)；根据不动产权证“闽（2024）福清市不动产权第9039102号”土地用地用途属于工业用地，根据本项目主要从事汽车零部件生产加工，属于工业企业，因此，项目选址符合《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》要求，故项目选址合理。 ### 3、环境功能区划符合性分析 项目位于福清市融侨经济开发区，根据现场勘查，周边以工业企业及居民区为主，项目周边环境现示意图详见附图2，项目周边环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在确切落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 本评价要求建设单位合理设计厂区平面布置，完善废水、废气、噪声及固废治理的环保措施，保证项目产生的废水、废气、噪声及固废都能实现达标排放，最大程度降低项目对周围居民点的影响。 4、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）与《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》符合性分析 一、生态保护红线 完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为5082.05平方千米，其中陆域面积为2410.32平方千米，海域面积为2671.73平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。 本项目租赁已建厂房进行生产，建设区未涉及生态保护红线，因此项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 二、环境质量底线 （一）地表水环境质量底线 到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2035年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。 本项目无生产废水；生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，几乎不会改变区域水环境质量现状，项目建设不会突破区域水环境质量底线。 （二）近岸海域环境质量底线 到2025年，近岸海域水质持续改善，重要河口海湾水质稳定好转，鉴江半岛—黄岐半岛东部海域湾区、长乐东部海域湾区建成美丽海湾，近岸海域优良水质面积比例不低于85%（国控点优良水质面积不低于84.0%）。到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于89%，全面建成美丽海湾。 本项目不涉及近岸海域。 （三）大气环境质量底线 到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至18.6μg/m3。到2035年，县级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。 项目废气污染物经处理后达标排放，项目建设不会突破区域大气环境质量底线。 （四）土壤环境风险防控底线 到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%（含）以上。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目生产车间地面全部硬化，生产过程不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，几乎不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。 三、资源利用上线 （一）水资源利用上线 到2025年，全市总用水量目标值为28亿立方米，万元工业增加值用水量达到12立方米、万元GDP用水量达到19立方米、农田灌溉有效利用系数达到0.586。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目运营期用水均来自市政供水，不属于高耗水项目，与福州市水资源利用上线管控要求相符，因此项目建设不会突破水资源利用上线。 （二）土地资源利用上线 到2025年，耕地保有量达到947.53平方千米，基本农田保护面积达到844.82平方千米。2035年指标与2025年保持一致。 项目在现有已建厂房内生产，不涉及新增土地利用，因此项目建设不会突破土地资源利用上线。 （三）能源资源利用上线 到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低率达到14%，非化石能源占一次能源消费比例达到32%。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目使用电能作为能源，不涉及高污染燃料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。 （四）岸线资源利用上线 海岸线：大陆海岸线中优先保护岸线长度为344.14千米；重点管控岸线长度为584.42千米；一般管控岸线长度为37.83千米，分别占比35.61%、60.47%、3.91%。有居民海岛岸线中优先保护岸线长度为106.19千米；重点管控岸线长度为85.62千米；一般管控岸线长度为0.47千米，分别占比55.23%、44.53%、0.24%。内河岸线：内河岸线中优先保护岸线长度为313.6千米；重点管控岸线长度为22.67千米；一般管控岸线长度为724.83千米，分别占比分29.55%、2.14%、68.31%。 项目在现有已建厂房内进行生产，不涉及岸线占用，因此项目建设不会突破岸线资源利用上线。因此，本项目与福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知(榕政办规〔2024〕20号)中的相关规定是符合的。 - （2）与《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》中附件1-全市总体准入要求符合性分析 根据分区管控综合查询报告书（见附件七），项目所在位置属于福州市陆域区域，位于福建省福州市福清市重点管控单元1，符合性分析见表1-4。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-4 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 1、项目位于福清市融侨经济开发区（福建帝视人工智能产业发展有限公司内2#生产车间A栋二） 2、项目不使用有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂 3、本项目主要从事汽车零部件生产加工加工，不属于有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业 4、项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目 5、不涉及基本农田; 符合. 污染物排放管控; 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 1、项目排放的主要大气污染物为非甲烷总烃，不涉及二氧化硫和氮氧化物排放；项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，属于间接排放。 2、项目使用低（无）VOCs含量的原辅材料，VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。 3、项目主要从事汽车零部件生产加工加工，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电、氟化工、印染、电镀等行业项目。; 符合. 资源开发效率要求; 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 1、项目仅使用电作为能源，不涉及燃煤、燃油、燃气锅炉; 符合. ZH35018120008福清市重 点管控单 元 1; 空间布局约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 1、项目不属于危险化学品生产企业； 2、项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目； 3、项目租用已建厂房，不涉及新增用地; 符合. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 1、项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，VOCs排放总量实行区域内倍量替代; 符合. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风 险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进 行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 2、项目不属于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用 高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 3、项目仅使用电作为能源，不涉及高污染燃料; 符合. ZH3501812000 福建省福州市福清市融侨经济开发区; 空间布局约束; 1.装备制造产业禁止引入专业电镀项目，配套的电镀工序含重金属废水应做到零排放；海洋高新产业禁止引进化学合成类制药等项目。 2.禁止引入排放重金属废水及以氮、磷排放为主的项目。 3.园区内涉及基本农田、沿海防风林的区域在土地性质调整及占补措施落实前应暂缓开发。; 1、主要从事汽车零部件生产加工，不属于装备制造产业和海洋高新产业； 2、项目无生产废水，仅生活污水排放，不涉及重金属废水及氮、磷为主的生产废水排放量排放； 3、不涉及涉及基本农田、沿海防风林；; 符合. 污染物排放管控; 1.完善配套污水收集管网，确保园区内所有企业污水纳入园区污水处理厂处理并达标排放、居民 生活污水纳入城镇污水处理厂处理。 2.涉新增VOCs排放项目，应落实VOCs排放总量区域替代削减要求。; 1、项目无生产废水；生活污水经厂区的化粪池处理后，接入市政污水管网； 2、项目VOCs排放落实区域内倍量替代; 符合. 5、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 本项目与污染防治相关政策符合性分析详见表1-5。 表1-5 挥发性有机物污染防治政策相关内容 相关文件名称; 相关内容; 项目情况; 符合性. 《福建省“十四五”空气质量改善规划》(2022年); 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，......木质家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。; 项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂；项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代; 符合. 《福州市“十四五”生态环境保护规划》(榕政办〔2021〕123 号); 强化挥发性有机物整治。......实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低(无)VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。”; 项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代；项目不使用涂料、胶粘剂; 符合. 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号); (1)大力推进源头替代，有效减少VOCs产生； (2)全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃； (3)聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；......采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; (1)项目外购HDPE进行生产加工，项目不使用油墨、胶粘剂； (2)项目生产设备上方并采取集气罩将废气收集后经活性炭吸附装置处理；拟将更换的废活性当作危险废物，袋装密闭暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置； (3)本项目将产生的VOCs收集后通过1套活性炭吸附装置处理后排放，采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。; 符合. 《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号); 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 项目不使用涂料、油墨、胶粘剂等含VOCs原辅材料；项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。; 符合. 《福州市生态环境局关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作(VOCs2.0)的通知》; （三）严格审批，加强管控 1.严格涉挥发性有机物建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建排放挥发性有机物的建设项目实行倍量替代。鼓励使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料; 项目外购HDPE进行生产加工，项目不使用涂料、油墨、胶粘剂等含VOCs原辅材料; 符合. 本项目主要从事汽车零部件生产加工加工，属于C3670汽车零部件及配件制造，项目不涉及高VOCs含量的原辅材料使用，废气收集后通过活性炭吸附装置处理达标后排放，本项目排放的VOCs实行倍量调剂且承诺在项目投产前获得VOCs总量调剂。根据以上分析，项目产生挥发性有机物可以得到有效的控制，采取有效治理措施后，符合挥发性有机物污染防治相关政策的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1 项目由来 福州世昌汽车部件有限公司成立于2025年，一是一家从事汽车零部件及配件制造的企业，法定代表人为高永强（营业执照及法人身份证复印件见附件二）。 建设单位拟投资2000万元，选址位于福建省福州市福清市融侨经济开发区(租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司C2厂房）作为生产经营场所，租赁厂房面积4000m2(租赁合同中描述为C2（9号）钢结构厂房，详见附件五)，从事汽车零部件生产加工，计划年加工汽车零部件15万件项，该项目于2025年1月16日通过了福清市发展和改革局的备案(详见附件三)。目前租赁厂房为空置状态(详见附图3)。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目从事汽车零部件生产加工，属于C3670汽车零部件及配件制造，环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托本单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，因为项目原料不涉及再生塑料的使用，应编制环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他(年用非溶剂型低V0Cs含量涂料10吨以下的除外); /. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363:低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造(仅组装的除外)；汽车用发动机制造(仅组装的除外)；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他(年用非溶剂型低V0Cs含量涂料10吨以下的除外); /. - 2.2 工程概况 2.2.1 出租方概况 出租方福建帝视人工智能产业发展有限公司福建帝视人工智能产业发展有限公司成立于2021年07月30日，注册地位于福建省福清市音西福俱路168号，法定代表人为郑辉。经营范围包括一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；园区管理服务；教育咨询服务。 根据不动产权证“(闽（2024）福清市不动产权第9039102号)”(详见附件四)可知，权利性质：出让/自建房，用途：工业用地/工业。根据现场调查可知，该厂房自建成以来，未投入生产，作为出租使用。现拟将C2厂房整座出租给本项目作为汽车零部件生产加工场所使用。根据现场勘查，目前C2厂房为空置状态，无生产痕迹，周边环境及厂房现状详见附图3，出租方总平面布置图详见附图5。 根据现场勘查，目前项目周边市政雨、污管网已铺设到项目所在地，当前厂区内污水处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准后，可直接送往福清市融元污水处理集中处理。该厂区内未建设废气等环保设施可供本项目使用，本项目可依托的设施主要为福建帝视人工智能产业发展有限公司厂区内的给水管网、排水管网、化粪池、供电管网及给水消防等公用工程设施。接管证明详见附件八。 2.2.2 项目基本概况 （1）项目名称：福州世昌汽车部件有限公司年加工汽车零部件15万件项目 （2）建设单位：福州世昌汽车部件有限公司 （3）建设地点：福建省福州市福清市融侨经济开发区(租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司C2厂房） （4）企业性质：内资企业 （5）项目总投资：2000万元 （6）建设规模：租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司C2厂房，建筑面积4000m2 （7）生产规模：年加工汽车零部件15万件 （8）职工人数：职工人数30人，不在厂区内食宿 （9）工作制度：项目三班制生产，每班8小时，年工作日300天 2.2.3 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目原材料为塑料颗粒，项目具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 本项目产品方案说明表 产品名称; 生产规模; 备注. ****; ****; ****. 2.2.4 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成一览表 类别; 项目组成; 具体建设内容. 主体 工程; 生产区; 位于C2厂房，主要设置吹塑区、焊接区. 辅助 工程; 原料区; 位于C2厂房西北部，用于原料贮存. 半成品缓存区; 位于C2厂房中部，用于半成品缓存周转. 成品区; 位于C2厂房东部，用于产品贮存. 公用 工程; 供水; 接市政供水管网，依托福建帝视人工智能产业发展有限公司厂区供水. 供电; 接市政供电系统，依托福建帝视人工智能产业发展有限公司厂区供电. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管收集后直接排入市政雨水管网；污水经污水管收集后排入市政污水管网. 环保 工程; 废水处理; 生活污水经厂区内已建化粪池预处理后排入市政管网，纳入福清市融元污水处理厂. 废气治理; 吹塑、焊接工序产生的有机废气经集气罩收集后经“活性炭吸附装置”处理后由一根15m高的排气筒排放(DA001)； 破碎粉尘以无组织形式在车间内排放。. 固废处理; 设一般工业固废暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用. 设置危险废物暂存间，面积约5m3，储存间贴明显警示标志并设好围堰和地面防渗，分类收集后定期委托有资质单位统一处置. 设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人处置. 噪声处置; 选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施. 2.2.5 项目主要原辅材料 项目的主要原辅材料的用量及储存方式详见表2.2-3，原辅材料性质见表2.2-4。 表2.2-3 各原辅材料储存方式一览表 序号; 原辅材料名称; 消耗量; 最大储存量; 物理形态; 包装形式; 储存位置. 1; ****; ****; ****; ****; ****; ****. 2; ****; ****; ****; ****; ****; ****. 3; ****; ****; ****; ****; ****; ****. 4; ****; ****; ****; ****; ****; ****. 2; 水; 954t/a; /; /; /; /. 3; 电; 150万kwh/a; /; /; /; /. 备注：本项目原辅材料均指的是净重，不考虑外包装材料的重量。 表2.2-4 主要原辅材料性质介绍 原料名称; 性 质. ****; ****. ****; ****. ****; ****. 2.2.6 主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-5。 表2.2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 功率/型号; 台数/套数; 所用工段. 1; ****; ****; ****; ****. 2; ****; ****; ****; ****. 3; ****; ****; ****; ****. 4; ****; ****; ****; ****. 5; ****; ****; ****; ****. 6; ****; ****; ****; ****. 7; ****; ****; ****; ****. 2.2.7 水平衡 本项目生产用水主要为设备冷却塔补充用水；项目职工日常生活用水。 ①生产用水 冷却系统补充用水 设备冷却水循环使用不排放，只需定期补充其损耗。建设单位拟建设1套冷却系统，冷却水流量合计约7m3/h，则循环水量约168m3/d(每天24h)，因蒸发等因素损耗按循环水量1%计，则需补充水量约1.68m3/d(504m3/a)。 ②生活用水 项目职工人数30人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂区内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，不住厂车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，一般宜采用30～50L/人·班，本项目职工生活用水定额按50L/人·班计，项目年工作日按300天计，则本项目职工生活用水量约为1.5t/d(450t/a)，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，废水排放量正常取用水量的85%～95%，本评价按90%计算(其余10%蒸发损耗等)，则本项目生活污水量为1.35t/d(405t/a)。项目给排水量见表2.2-6。水平衡图详见图2.2-2。 表2.2-6 项目给排水量情况表 用水类型; 日用水(t/d); 年用水量(t/a); 排放系数; 日排量(t/d); 年排水量(t/a). 冷却系统补充水; 1.68; 504; /; /; /. 职工生活用水; 1.5; 450; 0.9; 1.35; 405. 合计; 3.18; 954; /; 1.35; 405. 图2.2-2 项目水平衡图(单位：t/a) 新鲜水954 福清市融元污水处理厂 生活用水 化粪池 405 405 冷却水 损耗504 450 504 循环 45 2.2.8 项目平面布置合理性分析 项目主要设有生产区、原料区、成品区、一般工业固体废物贮存间、危废暂存间，车间平面布置图详见附图5~6。 此平面布置方案功能划分相对清晰，各车间之间物流顺畅，运输距离较短，有利于生产布置；在满足生产条件要求的前提下，充分利用厂区空间进行设备布置，布局紧凑，生产流程比较流畅，布局基本合理。 项目当地常年主导风向以东北风为主，说明其下风向(西南侧)受污染的机率最高，项目拟将排气筒设置在厂房西北侧，位于年主导风向侧风向，可降低废气对周边居住区的影响；拟将危险废物暂存场所设置于厂房北部区域，可确保危险废物的分类收集，采取防渗、防漏等风险防范措施后，可降低对周边土壤等环境的影响，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目高噪声设备集中设置在厂房中部区域，离周边居住区有一定的距离，经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。 综上所述，本项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1 工艺流程及工艺介绍 (1)工艺流程 **** (2)产污环节分析 本项目运营期产物环节汇总见下表。 表2.3-1 项目运营期产污环节汇总表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池预处理后接入市政污水管网排入福清市融元污水处理厂集中处理. 废气; 吹塑、焊接组装; 非甲烷总烃; 集气罩收集+活性炭吸附+15m高排气筒(DA001). 破碎; 颗粒物; 以无组织形式在车间内排放. 固废; 一般工业固废; 供料、包装入库; 废包装材料（如废纸箱，废胶带等）; 妥善分类收集后出售给回收企业综合利用. 危险废物; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 分类收集暂存于危废暂存间，委托资质的单位定期外运处置. 职工生活垃圾; 纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等; 委托环卫部门统一外运处置. 噪声; 机械设备; Leq; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新建项目，租赁已建厂房进行生产，不涉及项目有关的原有环境污染问题 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1 环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划》的规定，评价区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷总烃; 小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). 3.1.2 区域大气环境质量现状 (1)区域环境空气质量现状 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福清市发布的2023年1月~12月份福清市环境空气质量月报，2023年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据详见下表3.1-2。 表3.1-2 福清市2023年1月份-2023年12月份环境空气质量统计表 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 2023年1月; 0.003; 0.016; 0.032; 0.017; 0.6; 0.100. 2023年2月; 0.005; 0.020; 0.033; 0.018; 0.8; 0.105. 2023年3月; 0.005; 0.024; 0.042; 0.020; 0.8; 0.130. 2023年4月; 0.003; 0.019; 0.047; 0.020; 0.9; 0.151. 2023年5月; 0.002; 0.013; 0.037; 0.017; 0.9; 0.137. 2023年6月; 0.002; 0.011; 0.026; 0.012; 0.6; 0.123. 2023年7月; 0.002; 0.008; 0.027; 0.010; 0.6; 0.128. 2023年8月; 0.002; 0.011; 0.027; 0.012; 0.6; 0.124. 2023年9月; 0.002; 0.007; 0.022; 0.011; 0.6; 0.115. 2023年10月; 0.002; 0.008; 0.028; 0.014; 0.6; 0.137. 2023年11月; 0.002; 0.009; 0.030; 0.015; 0.6; 0.120. 2023年12月; 0.003; 0.019; 0.030; 0.018; 0.9; 0.112. 国家二级标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; 4; 0.16. 达标情况; 达标. 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. 由上表可知，福清市2023年1月~12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。 (2)特征污染物的说明 根据生态环境部环境影响评价网的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。” 本项目特征污染物为非甲烷总烃，《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准未对非甲烷总烃进行规定，故本评价无需开展特征污染物的现状监测。 ②引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本评价常规污染因子选取福州市福清生态环境局发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1 地表水功能区划 ⑴水环境 本项目生活污水预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂进行处理，污水厂尾水排入龙江，所处龙江“南门桥水闸至龙江入海口”断面；根据福州市水功能区划批复（榕政综[2019]316号）批准的《福州市水功能区划》，该断面水体主要功能为该断面水体主要功能为农业、工业、景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准；项目东侧2109m处的虎溪“与乌仔底水库所在支流汇合口至虎溪口”断面水体主要功能为景观用水，环境功能类别为Ⅳ类项目周边虎溪水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准Ⅳ，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH(无量纲); 6～9. 2; 溶解氧≥; 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 4; 6; 10; 15. 4; 化学需氧量(COD)≤; 15; 20; 30; 40. 5; 氨氮(NH3-N)≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 6; 五日生化需氧量(BOD5)≤; 3; 4; 6; 10. 3.2.2 地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目纳污水域地表水环境质量现状，根据福建省生态环境厅发布的《福建省流域水环境质量状况(2023年1―12月)》内容：2023年1―12月，全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.0％,Ⅰ～Ⅱ类水质比例68.6％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.5％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例65.3％，各类水质比例如下：Ⅰ类占1.9%，Ⅱ类占63.5%，Ⅲ类占34.1%，Ⅳ类占0.5%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水。所有断面水质均达到Ⅳ类及以上水质标准。综上，项目所在区域水质状况良好，属于达标区。由此可知项目纳污水域龙江水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水标准。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本此评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 本项目位于福清市融侨经济开发区，项目周边以工业生产、仓储物流为主要功能的区域，项目所在区域声环境为3类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤55. 3.3.2 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)中要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据生态环境部关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答(环办环评〔2020〕33号)中第5条提问：“如果厂界外50米范围内无声环境保护目标，是否需要提供声环境现状监测数据？”。答：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据”。综上可知，本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目无需提供声环境质量现状监测数据。 3.4 生态环境现状调查 根据现场勘查，现场厂房已经建设完成，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目位于福清市融侨经济开发区，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)保护目标见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 目标名称; 距离项目厂界最近距离; 环境基本特征; 环境保护功能级别. 环境 空气; 山前; 西侧约394m; 村庄，70户/210人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 地表水; 虎溪; 东侧约109m; 景观用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准. 声环境; 山前; 西侧约394m; 村庄，70户/210人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 地下水; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司厂房进行生产，无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 (1)项目水污染物排放标准 项目无生产废水，运营期仅排放生活污水。因此项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，具体详见表3.7-1。 表3.7-1 项目生活污水排放标准 污染物名称; 标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L; 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准. (2)污水厂排放标准 根据调查，福清市融元污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂污水排放标准 污染物名称; 一级标准A标准限值; 标准来源. pH; 6～9 (无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. 3.7.2 大气污染物排放标准 根据前文原辅材料分析，项目使用的原料均为颗粒状，属于合成树脂材料，不涉及粉状物料的使用，因此项目供料工序不涉及粉尘的排放 项目有机废气主要来自于吹塑和焊接组装工序，主要污染因子为挥发性有机废气(以非甲烷总烃表征)和恶臭气体(以臭气浓度表征)。项目边角料及次品破碎工序会产生少量粉尘。 因此，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)表5的大气污染物排放限值的特别排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值，具体详见表3.7-3。 表3.7-3 项目有组织废气排放限值一览表 污染物; 最高允许排 放浓度; 排气筒 高度; 污染物排放 监控限值; 标准依据. 颗粒物; 20mg/m3; 15m; 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)表5. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 15m; 车间或生产设施排气筒. 臭气浓度; 2000 (无量纲); 15m; 车间或生产设施排气筒; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值. ②无组织废气 项目厂界无组织排放废气主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度等，其中颗粒物和非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)中表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值。项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1标准中排放限值，以上情况具体详见表3.7-4。 表3.7-4 本项目废气无组织排放标准限值一览表 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准依据. 监控点; 浓度. 颗粒物; 企业边界; 1.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)表9. 非甲烷总烃; 企业边界; 4.0mg/m3. 厂区内; 监控点NMHC任何1小时平均浓度≤6.0mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1特别排放限值. 臭气浓度; 企业边界; 20(无量纲); 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1. 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体详见表3.7-5。 表3.7-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间; 单 位. 3类; ≤65; ≤55; dB(A). 3.7.4 固体废物 运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行暂存管理。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行暂存管理。 |
| 总量 控制 指标 | - 3.8总量控制指标 3.8.1 废水总量 根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，本项目外排的生活污水允许排放量由福清市融元污水处理厂统计在内，只需重新申请生产废水污染物排放总量。因此本项目生活污水排放无需申请总量。 3.8.2 废气总量 项目废气不涉及SO2、NOx等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标；项目VOCs总量指标详见表3.8-1。 表3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 单位：t/a 污染源; 污染物; 排放量; 总量控制指标. 排气筒DA001; VOCs; 0.2295; 0.2295. 吹塑、焊接组装工序; VOCs; 0.405; 0.405. 小计; VOCs; 0.6345; 0.6345. 根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。根据工程分析可知，本项目VOCs(以非甲烷总烃计)的排放总量为：0.6345t/a，由建设单位项目生态环境主管部门申请区域削减替代。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 4.1施工期环境保护措施 项目厂址位于福清市融侨经济开发区，厂房已建成。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1 运营期废气源强核算 - （1）挥发性有机物 - 根据前文分析可知，项目使用的原料均为颗粒物料，不涉及粉状物料的使用，且项目采用密闭式的自动集中供料系统供料，因此供料工序不会产生粉尘。项目有机废气主要来自于吹塑和焊接组装（将油泵等配件与塑料油箱采用热板焊接组装在一起，热板焊接将塑料表面加热熔融后将焊接在一起，此过程会产生少量有机废气）。 参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的“292塑料制品行业系数手册-2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表”本项目吹塑/吹塑加热有机废气产生量约为2.70kg/t产品。 根据建设单位提供资料，项目原料用量为1000t/a，本评价按保守计算，项目产品重量按1000t/a核算，则非甲烷总烃产生量为：2.7t/a。 依据《福州市环境保护局关于印发福州市重点行业挥发性有机物治理验收技术标准的通知》（榕环保综〔2018〕176号）文件要求，废气收集效率应满足《福州市塑胶行业挥发性有机物整治验收技术标准》（2018年4月）中章节5.2废气收集要求：“在设备上方应安装集气罩进行局部抽风”，集气罩依据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758）相关要求进行设计，采用顶吸罩配备合理吸风量风机，保证集气设施吸风口的负压大小与预期的捕集范围相匹配，不留吸风盲点，保证集气设施内各处负压均匀（集气罩最小风速控制≥1.0m/s）；车间所有可以随手开启的侧排窗户全部封闭；从而保证废气总收集率达到85%以上。 建设单位拟将吹塑和焊接废气经集气罩收集后采用活性炭装置处理，通过15m高排气筒DA001排放。集气罩收集效率按85%计，风机风量按10000m3/h计，活性炭装置处理效率按90%计，年工作时长按7200h计，则有组织排放量为：0.2295t/a。无组织排放量为：0.405t/a。 - （2）破碎粉尘 根据建设单位提供的资料，生产过程中产生的边角料和次品，其产生量约10t/a，破碎过程会产生粉尘，该过程在破碎机内部进行，且入料口设有挡板，可一定程度减少粉尘四散。参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》4200废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表，废PE/PP干法破碎颗粒物产生系数为375克/吨-原料，则破碎粉尘产生量3.75kg/a，破碎粉尘产生量极少，以无组织形式在车间内排放。 （3）臭气浓度 本项目在吹塑加热过程会产生少量的臭气，项目原料受热情况下，原料中残存未聚合的反应单体以及从聚合物中分解出的单体可挥发至空气中，其组分较复杂，因此本项目用臭气浓度指标来衡量项目生产过程产生的恶臭污染程度，本项目臭气经收集后通活性炭吸附治理后，能够减轻项目原料加热挤出过程中产生的异味，本评价做定性分析。 项目废气有组织产排情况见表4.2-1。 表4.2-1 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 排气筒; 风量（m3/h）; 污染因子; 产生情况; 处理效率; 排放情况. 产生 浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放 浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). DA001; 10000; 非甲烷总烃; 31.9; 0.319; 2.295; 90%; 3.2; 0.032; 0.2295. - 废气无组织产排情况见下表4.2-2。 - 表4.2-2 本项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施及处理效率; 排放情况. 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）. 吹塑、焊接组装工序; 非甲烷总烃; 加强集气效率; 0.0563; 0.405. 破碎; 颗粒物; 加强车间密闭; 0.00375; 0.00375. 废气污染物汇总见表4.2-3。 - 表4.2-3 废气污染物排放量汇总 污染物; 非甲烷总烃; 颗粒物. 排放量t/a; 0.6345; 0.00375. 4.2.2 非正常排放 非正常排放情况考虑有组织废气治理设施发生故障，有机废气等未经处理就直接排放的情景，非正常排放不考虑无组织排放，本项目采用活性炭吸附装置在风机故障发生时，应立即停产，非正常排放时间按0.5h计算，非正常排放量核算见表4.2-4。 表4.2-4 项目废气污染物非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 排放量kg; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001 (吹塑、焊接组装); 废气净化设施发生故障; 非甲烷总烃; 31.9; 0.319; 0.5; 0.319; 1; 立即停止作业. 4.2.3 运营期大气影响和污染防治措施合理性分析 项目吹塑和焊接组装工序产生的挥发性有机物拟经收集后采用1套活性炭吸附治理达标引至1根15m高排气筒排放(DA001)，具体处理工艺流程相见图4.2-1。 吹塑、焊接组装废气 集气罩 活性炭吸附 引风机 DA001排气筒 排放(H=15m） ) 图4.2-1 本项目废气治理设施工艺流程图 (1)污染物达标性分析 本项目DA001排气筒（15m高）有组织排放的非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃有组织排放限值≤60mg/m3。 项目厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9大气污染物特别排放限值；项目厂区内非甲烷总烃能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值。 综上所述，在废气处理设施正常运行情况下，本项目产生的废气可实现达标排放；本项目所在区域环境空气质量现状符合二类功能区要求，本工程正常排放废气对环境影响可以接受；建设单位应落实本评价提出的大气污染防治措施，加强环保设施运行管理，避免事故排放发生后，从环境空气影响角度分析，本项目建设是可行的。 (2)措施可行性分析 ①活性炭吸附原理 活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭孔容比表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 ②治理效率 活性炭吸附有机废气能主要去除挥发性有机物（以非甲烷总烃计），目前国内已经开始采用此方法，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于80%，由于本项目废气源强相对较低，因此，本评价拟采用的活性炭吸附装置净化按保守80%计，为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附裝置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.15m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性纤维，采取以上治理措施综合治理措施后，正常情况下可确保项目废气净化效率在80%，根据预测，项目排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）表4中要求的污染物排放限值，因此，采取的措施可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），排污单位废气污染防治可行技术参考表，项目废气治理工艺属于可行技术。综上，项目运营期废气处理措施可行。 ③集气效率要求及可靠性分析 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9 号)中提出的密闭式局部收集的逸散的有机废气废气收集率应达到80%以上。本项目挥发性有机物排主要为吹塑、焊接组装废气。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》产生VOCs的生产环节采用全密闭集气罩或密闭空间的收集方式，并保持负压运行。本项目加强设备与车间密闭，并在集气过程中保持负压，为确保项目集气罩收集效果，要求项目保证废气收集系统与生产设备自动同步启动，且要求对不能密闭的位置需设置塑料挂帘，保证车间的密闭性，降低无组织废气的排放。项目车间除出入口外，其他均为密闭，正常情况，车间密闭可确保收集效率可达90%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出有机废气收集率应达到80%以上。 ④长期稳定运行和达标排放要求 为确保活性炭对挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的净化效率，本评价要求采取以下设计措施： A.活性炭的断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2/g； B.采用纤维状吸附剂（ 活性炭纤维毡）时，气体流速宜低于0.15m/s； C.挥发性有机物（以非甲烷总烃计）废气中颗粒物含量不得超过1mg/m3时； D.当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂； E.采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa； F.采用孔径、空容分布及比表面积大的活性炭纤维； G.保证吸附质与吸附剂之间一定的接触时间，才能使吸附剂发挥最大的吸附能力。 建设单位在确实采取以上措施后，二级活性炭吸附的效率按80%。要求项目年定期对废气排放进行监测，发现超标时，也应及时更换饱和的活性炭，工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。废活性炭吸附饱和物定期收集后交由有资质单位安全处置。 (3)环境防护距离设置要求 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求可知，目前不对项目大气环境防护距离及卫生防护距离进行要求。因此，在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，本项目无设置大气环境防护距离及卫生防护距离。 4.2.4 自行监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.2-5。 表4.2-5 项目废气自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001出口(有机废气排气筒); 非甲烷总烃、臭气浓度; 1天/年、3次/天. 2; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1天/年、3次/天. 3; 厂内3个点位; 非甲烷总烃; 1天/年、3次/天. 4.3 运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 运营期废水源强核算 本项目运营期生产所需的冷却水循环使用不外排，运营期仅产生员工生活污水，根据水平衡图，生活污水产生量约1.5m3/d，即450m3/a(按300天计），排水系数0.9，生活污水排放量约1.35m3/d，即405m3/a(按300天计）。 参考《给排水设计手册》(第五册城镇排水)典型生活污水水质，项目不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按CODcr：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L计算。本项目生活污水经化粪池处理，化粪池对生活污水CODcr、BOD5、SS的设计去除率分别取20%、15%、30%，NH3-N无去除率。 项目属于融元污水处理厂处理服务范围，本项目生活污水经厂区内化粪池处理后通过厂区污水排放口进入市政污水管网，最终排入融元污水处理厂处理统一处理。预测项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表4.3-1。厂区污水总排放口排放浓度情况详见表4.3-1。 表4.2-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水量(m3/a); 405. 产生浓度值(mg/L); 400; 220; 200; 35. 产生量(t/a); 0.162; 0.0891; 0.081; 0.142. 处理措施; 经厂区已建化粪池处理后接入市政污水管网送往融元污水处理厂统一处理. 预测排放浓度(mg/L); 280; 154; 140; 35. 排放标准限值(mg/L); 500; 300; 400; 45. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标. 纳管排放量(t/a); 0.1134; 0.0624; 0.0567; 0.0142. 4.3.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 项目的排水方式采用“清污分流、雨污分流”设计，生活污水依托福建帝视人工智能产业发展有限公司已建的化粪池(容积为140m3)进行处理；根据调查了解，经调查出租方厂区内无其他企业入住，出租方化粪池剩余容积为140m3。本项目生活污水排放量约为1.35m3/d，因此本项目生活污水依托福建帝视人工智能产业发展有限公司已建的化粪池进行处理可行。生活污水经化粪池预处理达到排放标准后，废水纳入管网排入福清市融元污水处理厂。外排主要水污染物为COD、BOD5、氨氮，经预处理后对地表水体环境影响程度小。 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 4.3.2.1 污水处理厂基本情况 项目生活污水经处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1)福清市融元污水处理厂基本情况 ①设计进出水水质 根据《福清市融元污水处理厂提标及改造工程环境影响报告书(报批稿)》可知，福清市融元污水处理厂进出水水质见表4.3-2。 - 表4.3-2 污水厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤400; ≤220; ≤280; ≤37; ≤54; ≤4. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. ②处理工艺 污水处理工艺流程详见图4.3-1。 图4.3-1污水处理工艺流程 (2)依托可行性分析 ①接管可行性 福清市融元污水处理厂主要负责城关区和洪宽区(增加京东方和东旭光电项目)的生活污水和工业污水。本项目位于福清市融侨经济开发区，属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前福建帝视人工智能产业发展有限公司厂区外的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，厂区污水总排口已经接入东侧清繁大道支路市政污水管网。 ②水质负荷 项目生活污水经化粪池预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，根据工程分析预测可知，项目综合废水排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.3-3。 表4.3-3 本项目厂区污水总排放口综合废水排放情况一览表 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 允许排放标准(mg/L); 污水厂进水水质(mg/L); 达标情况. pH; 6-9; 6-9(无量纲); 6-9(无量纲); 达标. CODCr; 274.38; 500; 400; 达标. BOD5; 174.6; 300; 220; 达标. SS; 88; 400; 280; 达标. NH3-N; 32.6; 45; 37; 达标. 根据表4.2-3，本项目生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值，也可以符合污水厂进水水质要求。 项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目综合废水，不会对污水厂水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 福清市融元污水处理厂现状设计总处理规模为12万t/d，根据调查，目前福清市融元污水处理厂日平均处理规模约为11.85万m3/d。本项目生活污水排放量1.35t/d，仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.09%，污水处理厂采用“二级生化处理+深化处理”，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水厂水量负荷造成冲击。 ### 4.3.2.2小结 根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，最终送往福清市融元污水处理厂集中处理，项目废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.3.3 自行监测计划 本项目实行排污许可登记管理，生活污水经预处理后排入市政管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，属于间接排放，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)等要求，生活污水单独排放口间接排放的情况下，无需设置自行监测计划。 4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.4-1。 表4.4-1 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 编号; 噪声源; 数量(台); 产生噪声值; 降噪措施; 减振隔声后噪声值; 持续 时间. 1; 中空成型吹塑机; 1; 75; 钢结构车间隔声、设备基础减振等; 60; 24h. 2; 全自动焊接设备; 1; 75; 60; 24h. 3; 粉碎机; 1; 80; 65; 24h. 4; 冷却系统; 1; 75; 60; 24h. 5; 检测设备; 5; /; /; 24h. 6; 撕碎机; 1; 80; 65; 24h. 7; 空压机; 2; 70; 55; 24h. 4.4.2 运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 （1）噪声源调查 根据现场勘查，项目噪声主要来自于设备运行机械噪声，坐标原点以车间一中心点位为原点。 （2）噪声预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，本次评价采用的噪声预测模型如下： (1) 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，Dc=0dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 衰减项计算按导则附录A相关模式计算。 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)--预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li--i倍频带A计算网络修正值，dB。 (2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 室内声源等效室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q--指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R--房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB； N---室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw---中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； S---透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为t j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--室内声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb---预测点的背景值，dB。 （3）厂界噪声预测结果分析 本项目各厂界噪声的噪声影响预测(综合贡献值)计算结果见表，具体预测结果见表4.4-3所示。 表4.4-3 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 影响贡献值; 厂界噪声最大值及位置; 标准值; 达标 情况. 1; 东侧厂界; 52; 东侧厂界 52; 昼间：65 夜间：55; 达标. 2; 南侧厂界; 40; 达标. 3; 西侧厂界; 39; 达标. 4; 北侧厂界; 43; 达标. 厂界达标分析：根据表4.3-3预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 4.4.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： (1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 (2)加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 (3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护 (4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。 4.4.4 自行监测计划 本项目实行排污许可登记管理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-4。 表4.3-4 项目噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1天/季度、1次/天(昼间、夜间). 4.5 运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.5.1 运营期固废物源强核算 本项目产生的固体废物主要包括废包装材料、废活性炭、职工的生活垃圾。 (1)一般工业固废 废包装材料 项目包装过程中会产生少量的废包装材料（如废包装袋等），根据类比分析，项目包装过程产生的废包装材料产生量约0.5t/a，经收集后外售综合利用。项目产生的废包装袋属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。 - (2)危险废物 - 废活性炭吸附饱和物 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，本项目有组织有机废气量约为2.295t/a，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气排放量为0.2295t/a，则净化了2.0655t/a，本项目有机废气采用活性炭吸附装置净化处理，则预计项目年消耗活性炭量为4.131t，则项目每年产生的废活性炭量约为6.1965t/a，项目计划每季度更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放。 综上，本评价要求项目危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 (3)生活垃圾 项目职工人数共30人，均不住厂内，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾年产生量约为4.5t/a(按年300天计)。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果一览表详见表4.5-1；项目危险废物污染源源强核算结果及防治措施情况一览表详见表4.5-2。 表4.5-1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生 环节; 固体废物 名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 包装; 废包装袋; 一般工业固废; 0.5; 综合 利用; 0.5; 外售综合利用. 办公区; 生活垃圾; 生活垃圾; 4.5; 清运; 4.5; 环卫部门统一处置. 注：一般工业固废代码根据《固体废物分类与代码目录》进行设置。 表4.5-2 项目危险废物产生量及防治措施情况表 固废 种类; 产生量 (t/a); 产生工序/装置; 形态; 主要 成分; 产废周期; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险特性; 污染防治措施及去向. 废活性炭; 6.1965; 废气处理设施; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 每季度; HW49; 900-039-49; T; 交由具有相关处理资质的单位处理. 4.5.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.5.2.1一般工业固废 本项目在生产过程中产生的废包装材料、次品等一般工业固废，经分类收集后出售给回收企业回收利用或外运综合利用或外运处置，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求进行规范化的暂存管理，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.5.2.2危险废物 (1)危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。本项目危险废物暂存间建设于车间三东侧，项目危险废物贮存场所面积5m3，贮存能力为10t，贮存周期一年，可满足本项目危险废物的贮存要求。危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)，并设置围堰等。采取以后措施，危险废物贮存场所符合要求。 (2)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (3)固体废物运输过程的环境影响分析 本项目固态危险废物，袋装或桶装后委托有资质的单位处置，因此正常情况下，不会对环境产生影响。 (4)危险废物管理要求 ①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 ③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 4.5.2.3生活垃圾 项目生活垃圾中纸屑和塑料均为日常生活产生物（纸巾、塑料垃圾袋等），非生产过程产生，可纳入生活垃圾中，应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综上所述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对这环境造成二次污染物。 4.6地下水、土壤环境影响和保护措施 4.6.1 地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境 本项目生活污水经化粪池处理后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。正常工况下化粪池及污水管道均采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，项目所在地已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 项目使用的原料均属于无毒或低毒的化学品的使用，在做好厂房防渗情况下，不会产生危险化学品进入地下污染地下水的情况。 综上所属，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)土壤环境 对照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于制造业中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的“其他”，本项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。项目周边不存在土壤环境敏感目标，占地规模为小型，因此，对照污染影响型评价工作等级划分表（详见表4.6-1），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表4.6-1 土壤污染影响型评价工作等级划分表 评价 占地 工作 规模 等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 4.6.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 本项目位于福建帝视人工智能产业发展有限公司C2厂房，结合实际情况考虑，根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.6-2。 表4.6-2 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防治区; 1; 危险废物暂存间; 车间地面. 一般污染防治区; 2; 一般工业固废间、项目生产车间; 车间地面. ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中要求进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (3)监控措施 ①建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ②必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ③在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ④项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.6.3 跟踪监测要求 本项目选址于福清市融侨经济开发区，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.7 环境风险境影响和保护措施 本项目生产过程中主要使用HDPE、LDPE、EVOH、色母粒作为原材料，不使用其他化学药剂进行加工使用；经检索《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质。该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作级别简单分析，因此，本评价主要在描述环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 表4.7-1 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 福州世昌汽车部件有限公司年加工汽车零部件15万件项目. 建设项目地点; 福清市融侨经济开发区(租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司C2厂房）. 地理坐标; 经度：119°21'49.99"，纬度：25°46'10.52". 潜在事故类型; 1.废气事故排放；2.火灾风险. 环境影响途径及危害后果; 1.导致事故排放的可能原因是设备老化、故障、没有及时维护或人为因素造成；人为造成的因素包括：一是工厂为了降低生产成本，有意停开或不开环保治理设施；二是操作工人误操作引起的。 2.引起火灾的因素较多，如电器设备老化，设备维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟等，此时若遇火源可发生火灾危险。 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水直接排入周边水体. 风险防范措施要求; 1.事故排放防范措施： ①制定完善的操作规程，建立健全持证上岗和岗前培训制度； ②定期巡查、检修废气处理设施，定期维护、监测； ③若废气处理设施发生故障造成事故排放时，在岗人员应切断设施电源，并及时通知技术人员或汇报部门(车间)负责人进行维修。 2.火灾防范措施 ①加强安全管理，强化员工安全意识，提高事故防范措施； ②加强生产管理，强化防火意识，生产车间禁止烟火，坚决杜绝火灾事故发生； ③厂区严格按消防规范进行设计，配备必要的消防通道、消防栓、灭火器材，明确消防人员，制定消防制度，加强职工消防知识培训。 ④做好仓库的安全管理工作，仓库要单独设置，隔离火源，仓库应张贴严禁烟火警示牌，配备消防器材，加强仓库管理人员的防火教育，杜绝火灾事故发生。. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要 素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有机废气排放口/中空成型吹塑机、全自动焊接设备 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置治理达标后引至1根15m高的排气筒排放 | ①非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)中表5的大气污染物排放限值(即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3)； ②臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值(即排气筒高度为15m时，臭气浓度≤2000(无量纲)) |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 产污环节设置集气罩收集，加强有机废气的收集；定期更换活性炭以保证处理设备达到最佳处理效果 | ①厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)中表9企业边界大气污染物浓度限值(即非甲烷总烃≤4.0mg/m3)； ②厂界处臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值(即臭气浓度≤20(无量纲) |
|  | 厂内 | 非甲烷总烃 |  | 非甲烷总烃企业厂内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1特别标准限值(非甲烷总烃厂区内监控点1h平均浓度值≤6.0mg/m3、非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值≤20.0mg/m3) |
| 地表水环境 | 厂区污水总排口(DW001) | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 冷却水循环回用不排放；生活污水依托厂区内现有的化粪池收集预处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，即COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L |
|  | 循环冷却水 | / | 冷却水循环使用不外排 | 验收落实 |
| 声环境 | 厂界 四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)) |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废包装袋 | 暂存于一般工业固废暂存间，收集出售给回收企业综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置 | 危废贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求；危废转移按《危险废物转移管理办法》要求执行 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，市政环卫部门统一清运处理 | 验收落实 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险废物暂存间地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物暂存间地面采取防渗等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等) |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况： ②限期治理执行情况： ③事故情况及有关记录： ④采用的监测分析方法和监测记录： ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料： ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 二、排污许可证申请要求 企业应当按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限申请并取得排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见下表5-1)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表5-1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 三十一、汽车制造业36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造 362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造 366，汽车零部件及配件制造 367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10 吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含 稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 三、排污口规范化管理要求 项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)要求进行，具体详见表5-2。 表5-2 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. |

# 六、结论

## 6.1总结论 本项目位于福清融侨经济技术开发区（租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司C2厂房），项目主要从事汽车零部件的加工生产，建设符合国家相关产业政策、符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中的相关要求符合“三线一单"以及生态分区管控控制要求，选址可行，经采取综合性、积有效性的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，使这些不利影响均在可接受范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时"制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项生态环境保护、污染防治措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对响较小从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 编制单位：深圳市达源生态环境工程有限公司 编制时间：2025年1月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.6345 |  | 0.6345 | +0.6345 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.00375 |  | 0.00375 | +0.00375 |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 0.1134 |  | 0.1134 | +0.1134 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0624 |  | 0.0624 | +0.0624 |
|  | SS |  |  |  | 0.0567 |  | 0.0567 | +0.0567 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0142 |  | 0.0142 | +0.0142 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废活性炭吸附饱和物 |  |  |  | 6.1965 |  | 6.1965 | +6.1965 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图9  福建省海工装备产业综合体总平面图及本项目相对位置示意图