万华福建工业园MDI一体化扩能配套项目-气体扩能改造项目环境影响报告书

目录

0 概述	1

0.1 项目建设必要性	1

0.2 环境影响评价的工作过程	2

0.3 主要环境问题	5

0.4 分析判定相关情况	5

0.5 评价结论	7

1 总论	1

1.1 编制依据	1

1.2 评价目的与工作原则	6

1.3 环境影响要素识别及评价因子	6

1.4 环境功能区划与评价标准	8

1.5 环境影响评价级别、评价范围	19

1.6 环境保护目标	26

1.7 评价技术路线	34

2 现有工程回顾性分析	1

2.1 企业基本概况	1

2.2 现有工程概况（主要生产地块）	3

2.3 气化工程概况（气体装置地块）	20

2.4 现有工程存在的问题及以新带老措施	50

3 建设项目工程概况	1

3.1 项目建设规模及产品方案	1

3.2 建设项目工程组成与依托工程	9

3.3 总体工艺技术路线选择与生产装置主要设备	15

3.4 总图布置	28

3.5 物料储运系统	31

3.6 公辅工程	39

3.7 主要经济技术指标	50

3.8 项目建设进度计划	50

3.9 生产班制和劳动定员	51

4 工程分析	1

4.1 各装置工艺流程及产排污情况分析	1

4.2 公用工程及辅助设施污染源分析	57

4.3 项目VOCS排放量估算	66

4.4 非正常工况排污分析	69

4.5 拟采取的治理措施及达标排放分析	73

4.6 物料平衡分析	81

4.7 施工期污染源分析	97

4.8 清洁生产分析	100

4.9 政策、规划符合性和厂址选择合理性分析	111

5 环境质量现状调查与评价	1

5.1 自然环境概况	1

5.2 环境质量现状调查与评价	6

5.3 周边污染源现状调查	73

6 环境影响分析	1

6.1 大气环境影响分析	1

6.2 地表水环境影响分析	47

6.3 地下水环境影响分析	53

6.4 生态环境影响分析	88

6.5 声环境影响分析	102

6.6 固体废物影响分析	110

6.7 电磁环境影响评价	120

6.8 碳排放环境影响评价	125

7 环境风险评价	1

7.1 现有工程环境风险防范措施	1

7.2 风险识别	6

7.3 评价工作等级与评价范围	17

7.4 最大可信事故	22

7.5 大气环境风险预测与分析	24

7.6 消防废水和消防风险物质泄漏分析	55

7.7 地下水环境风险预测与分析	63

7.8 运输过程潜在的风险分析	63

7.9 风险管理	64

7.10 小结	91

8 环境保护措施及其可行性论证	1

8.1 现有工程污染防治措施	1

8.2 拟建项目施工期环境污染防治措施	1

8.3 拟建项目营运期环境污染防治措施及可行性分析	5

8.4 小结	45

9 环境影响经济损益分析	1

9.1 经济效益分析	1

9.2 社会效益分析	1

9.3 环境效益分析	2

9.4 小结	2

10 环境管理与监测计划	1

10.1 环境管理现状及环境监测工作开展情况	1

10.2 改扩建项目环境管理	3

10.3 污染物排放的环境管理	9

10.4 扩建项目环境监测计划	14

10.5 企业排污许可管理要求	20

10.6 环境监理	20

10.7 总量控制与排污口规范化	22

11 结论与建议	1

11.1 项目概况与主要环境问题	1

11.2 工程环境影响	1

11.3 工程建设环境可行性	11

11.4 评价结论与建议	20

仅供万华化学（福建）有限公司万华福建工业园MDI一体化扩能配套项目

-气体扩能改造项目环境影响报告书使用

- 概述

  - 项目建设必要性

- 涉密删除。

## 评价结论

万华福建工业园MDI一体化扩能配套项目-气体扩能改造项目符合当前国家和福建省产业政策，与《福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见》的要求相符，符合福清江阴工业集中区规划和江阴海港新城总体规划产业定位和规划布局，在项目的空间布局、环境准入及污染控制等方面总体符合福州江阴港城产业发展规划、福州江阴港城产业发展规划环评及其审查意见的相关要求，符合国家及福建省大气污染防治、水污染防治、挥发性有机物（VOCs）污染防治等环保政策。项目采用的工艺技术可行，符合清洁生产要求。

在严格落实报告书提出的各项环保措施和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，各项污染物经处理后可实现达标排放，从环保的角度分析，项目建设是可行的。

- 总论

  - 编制依据

### 环保法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年修订；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

（3）《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017年修订；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年修订；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日审议通过，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年06月05日施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月修订颁布，同年7月1日实施；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订并施行；

（11）《中华人民共和国水法》，2016年修订；

（12）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订并施行；

（13）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日审议通过，2020年1月1日起施行；

（14）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月修订，2011年3月1日实施；

（15）《中华人民共和国防洪法》，2015年修订；

（16）《危险化学品安全管理条例》，2013年修订；

（17）《建设项目环境保护管理条例》，国务院682号令，2017年；

（18）《排污许可管理条例》，国务院736号令，2021年3月1日施行；

（18）《福建省环境保护条例》，2012年修订；

（19）《福建省海洋环境保护条例》，2016年修订；

（20）《福建省土壤污染防治办法》，福建省人民政府令第172号公布；

（21）《地下水管理条例》，2021年12月1日实行；

（22）《福建省水污染防治条例》，2021年11月1日施行；

（23）《福建省大气污染防治条例》，2019年11月1日施行；

（24）《福建省土壤污染防治条例》，2022年9月1日施行；

（25）《排污许可管理办法》，2024年7月1日施行。

### 部门规章及规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日起施行；

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月；

（3）生态环境部“关于印发促进海峡西岸经济区重点产业与环境保护协调发展的指导意见的通知”（环函[2011]183 号文）”；

（4）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]78号）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，（环发[2012] 77号）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，（环发[2012] 98号）；

（7）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，环保部公告2013年 第14号；

（8）《福建省人民政府办公厅关于印发福建省突发环境事件应急预案的通知》（闽政办〔2015〕102号），2015年7月12日；

（9）《福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见》(闽政[2013[56号)；

（10）《福建省环保厅关于切实加强重点石化化工企业及园区环境应急池建设的通知》(闽环保应急〔2015〕13号)；

（11）《大气污染防治行动计划》，国发[2013]37号，2013年9月；

（12）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号，2015年4月；

（13）《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号，2016年5月；

（14）《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》（发改〔2023〕773号）；

（15）《福建省水污染防治行动计划工作方案》，福建省人民政府，2015年6月；

（16）《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》，福建省人民政府，2016年10月；

（17）《福建省“十四五”地下水污染防治规划》，（闽环保土〔2022〕2号）；

（18）《福建省“十四五”土壤污染防治规划》，（闽环保土〔2022〕2号）；

（19）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部公告 2013 年 第31号，2013年5月24日；

（20）《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体[2020]71号）；

（21）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发[2015]163号）；

（22）《福建省人民政府关于进一步加强危险废物污染防治工作的意见》（闽政〔2015〕50号）；

（23）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)；

（24）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令 第11号）；

（25）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行；

（26）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日印发）；

（27）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）；

（28）《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函[2021]47）。

（29）《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办[2022]31号），2022年12月02日；

（30）《合成氨工业污染防治技术政策》（环保部公告 2015 年第 90 号），2015年12 月24日；

（31）生态环境部“关于印发《石油化工企业环境应急预案编制指南》的通知（环办[2010]10号）”；

（32）《福建省碳排放权交易管理暂行办法（2020年修正）》（闽政令第176号）；

（33）《福建省碳排放配额管理实施细则（试行）》（闽发改生态〔2016〕868号）；

（34）《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464号），2021年10月18日；

（35）《福州市生态环境局关于福州市重点行业建设项目碳排放环境影响评价的指导意见（试行）》（榕环保综[2021]62号）；

（36）《关于发布<有毒有害水污染物名录（第一批）>的公告》，生态环境部、国家卫生健康委员会公告2019年第28号；

（37）《关于发布<有毒有害大气污染物名录（2018年）>的公告》，国家卫生健康委员会公告2019年第4号；

（38）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》环大气〔2019〕53 号。

### 相关产业政策及规划

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（2）《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》，闽政办[2021] 59号；

（3）《福建省建设海峡西岸经济区纲要（修编）》（2010年1月）；

（4）《海峡西岸经济区发展规划》（2011年3月）；

（5）《福建省主体功能区规划》（2012年12月）；

（6）《福建省生态功能区划》（2010年1月）；

（7）《福建省海洋环境保护规划（2011～2020）》；

（8）《福建省海洋功能区划（2011～2020年）》；

（9）《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011年6月）；

（10）《江阴港城经济区（暨江阴镇、新厝镇）国土空间总体规划（2021～2035年）》；

（11）《福建省生态环境厅关于贯彻落实全面加强危险化学品安全生产工作实施方案的意见》，（闽环发〔2020〕18号）；

（12）《福州江阴港城经济区产业发展规划》；

（13）《福州江阴港城经济区化工产业发展规划》；

（14）《江阴港城总体规划（2018-2035）》。

### 评价技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（9）《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》（HJ/T89-2003）；

（10）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（11）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（12）《国家危险废物名录（2025版）》，2025年1月1日起施行；

（13）《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；

（14）《化工建设项目环境保护设计标准》（GB50483-2019）；

（15）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（16）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY08190-2019）；

（17）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（18）《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（发改办气候[2013]2526号）；

（19）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（20）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

（21）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；

（22）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（23）《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ 1101-2020）；

（24）《排污单位自行监测技术指南 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ1247-2022）；

（25）《排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业—氮肥》（HJ 864.1-2017）；

（26）《排污单位自行监测技术指南 化肥工业-氮肥》（HJ 948.1-2018）；

（27）《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）；

（28）《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）；

（29）《氮肥工业废水治理工程技术规范》（HJ1277-2023）。

### 相关技术资料

（1）福建省企业投资项目备案表证明（内资），闽发改备[2021]A060028号；

（2）《万华福建工业园MDI一体化扩能配套项目-气体扩能改造项目可行性研究报告》，华陆工程科技有限责任公司；

（3）《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》，福州市环境科学研究院，2024年12月；

（4）福州市生态环境局关于“福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书的审查意见”（榕环评〔2024〕33号）；

（5）《福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目环境影响报告书》，福建省环境科学研究院，2017年9月；

（6）福州市生态环境局关于“ 福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目环境影响报告书的审批意见”（榕环保评〔2017〕106号）；

（7）《福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目环境影响补充说明》，福建省金皇环保科技有限公司，2021年8月；

（8）《福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目竣工环境保护验收监测报告》，福建省环境保护设计院有限公司，2021年11月；

（9）建设单位提供的其它相关技术资料等。

  - 评价目的与工作原则

### 评价目的

（1）通过项目所在区域环境现状的综合调查和监测，了解该地区环境质量现状。

（2）通过对拟建工程情况和有关技术资料的分析，掌握工程的一般特征和污染特征，分析项目建成后污染治理的排污水平，选择适当的预测模式分析项目施工建设及建成投产后排放的污染物可能对环境造成影响的程度和范围，并依据国家及省环保法律、法规、标准和当地环境功能目标的要求，提出减轻或消除不利环境影响的环保工程措施及有关的污染防治对策与建议。

（3）从环境保护角度论证项目的可行性，对项目合理布局、清洁生产、碳排放等提出评价意见，为工程环保措施的设计与实施，以及投产运行后的环境管理，为地方环保主管部门决策提供科学依据。

### 工作原则

（1）遵循当地的总体发展规划、环境保护规划和环境功能区划。

（2）严格执行国家有关环保法律、法规，贯彻执行“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”等环保政策。

（3）坚持环评为工程建设和环境管理服务的指导思想，注重环评的实用性、科学性，为项目的环境管理和工程的环保设计提出科学合理的建议。

  - 环境影响要素识别及评价因子

涉密删除。

  - 环境功能区划与评价标准

### 环境功能区划

1.4.1.1环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气功能区分类的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区划定为二类区。福清江阴半岛环境空气划为二类区，环境空气质量功能区划执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区标准。

1.4.1.2近岸海域环境功能区划

项目所在区域位于福建省兴化湾西北部江阴半岛东南部海域，隶属福清市行政管辖。根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011～2020年）》，兴化湾主体海域为二类区，江阴港区近岸海域环境功能为四类区（见图1.4-1）。

涉密删除。

图1.4-1  福建省近岸海域环境功能区划图（部分）

（1）兴化湾江阴壁头四类区：

该海区位于兴化湾江阴半岛南部海域，总面积47.07km2。中心坐标为：119°18'28.8"E，25°24'57.6"N。近岸海域环境功能区划类别为四类区，规划主导功能为港口码头、航运。

（2）兴化湾江阴东部及南部海域二类区：

该海区位于兴化湾东部及南部海域，总面积511.21km2。中心坐标为：119°31' 8.4"E, 25°27'12.24"N。近岸海域环境功能区划类别为二类区，规划主导功能：养殖。

1.4.1.3声环境功能区划

根据江阴港城经济区总体规划，项目所在地区规划为西部化工区工业用地，该环境区域属于3类环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，交通主干道两侧一定范围环境噪声执行4类区标准，工业区周边村庄执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准。

### 环境质量标准

（1）海域水环境

根据《福建省近岸海域环境功能区划（2011~2020）》，“兴化湾江阴东部及南部海域二类区”规划主导功能为养殖，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准，海洋沉积物质量执行《海洋沉积物质量》（GB 18668-2002）中第一类标准；“兴化湾江阴壁头四类区”规划主导功能为港口码头、航运，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的水质第三类标准，海洋沉积物质量执行《海洋沉积物质量》（GB 18668-2002）中第二类标准。部分摘录见表1.4.1和表1.4.2。

表1.4.1 海洋沉积物质量标准(摘录)  单位：mg/kg(有机碳：%)

| 序号 | 项目 | 第一类 | 第二类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hg≤ | 0.20 | 0.50 |
| 2 | Cd≤ | 0.50 | 1.50 |
| 3 | Pb≤ | 60.0 | 130.0 |
| 4 | Zn≤ | 150.0 | 350.0 |
| 5 | Cu≤ | 35.0 | 100.0 |
| 6 | Cr≤ | 80.0 | 150.0 |
| 7 | As≤ | 20.0 | 65.0 |
| 8 | 有机碳≤ | 2.0 | 3.0 |
| 9 | 硫化物≤ | 300.0 | 500.0 |
| 10 | 石油类≤ | 500.0 | 1000.0 |

表1.4.2  海水水质标准（摘录）  单位:mg/L

| 标准项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.8-8.5 |  | 6.8-8.8 |  |
| DO＞ | 6 | 5 | 4 | 3 |
| COD≤ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BOD5≤ | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 无机氮≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 非离子氨≤ | 0.020 |  |  |  |
| 活性磷酸盐≤ | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.045 |
| 氰化物≤ | 0.005 |  | 0.10 | 0.20 |
| 硫化物≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| 挥发性酚≤ | 0.005 |  | 0.010 | 0.050 |
| 石油类≤ | 0.05 |  | 0.30 | 0.50 |
| 汞 | 0.00005 | 0.0002 |  | 0.0005 |
| 镉 | 0.001 | 0.005 | 0.010 |  |
| 铅 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
| 总铬 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| 砷 | 0.020 | 0.030 | 0.050 |  |
| 铜 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |  |
| 锌 | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.50 |
| 镍 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 |

（2）地下水环境

区域地下水无明确的环境功能区划。根据现行的《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目所在区域现状和规划中均无居民取用地下水作为饮用水的情形，因此“以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据”，本项目所在区域地下水参照Ⅳ类标准执行。

表1.4.3  地下水质量标准（摘录）

| 序号 | 项目 | I类 | II类 | Ⅲ类 | IV类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 |  |  | 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0 | pH<6.5或pH>9.0 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） /(mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 3 | 溶解性固体/(mg/L) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 4 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）/(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 |
| 5 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.50 |
| 6 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
| 7 | 亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
| 8 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 9 | 氯化物/(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 10 | 硫化物 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
| 11 | 挥发性酚类（以苯酚计） /(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 12 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 13 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 14 | 砷/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 15 | 汞/(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 16 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10 |
| 17 | 铅/(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.10 |
| 18 | 镉/(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 19 | 铜/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.50 | >1.50 |
| 20 | 锌/(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤1.50 | >1.50 |
| 21 | 钠/(mg/L) | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |
| 22 | 铁/(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 23 | 锰/(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | >1.5 |
| 24 | 钼/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
| 25 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
| 26 | 碘化物/(mg/L) | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.5 | >0.5 |
| 27 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 28 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤60 | ≤300 | >300 |
| 29 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤50 | >50 |
| 30 | 苯/(mg/L) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤10 | ≤120 | >120 |
| 31 | 甲苯/(mg/L) | ≤0.5 | ≤140 | ≤700 | ≤1400 | >1400 |
| 32 | 钴/(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 33 | 苯并芘/(ug/L) | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.5 | >0.5 |
| 34 | 2,4-二硝基甲苯/(ug/L) | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤60 | >60 |

（3）大气环境

项目所在区域划为二类环境空气质量功能区，环境空气质量评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中未要求的项目：氨、硫化氢、甲醇、硫酸雾、总挥发性有机物（TVOC）参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中Cm取值规定作为质量标准参考值，环境空气质量执行标准详见表1.4.4。

表1.4.4  环境空气质量执行标准（摘录）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫SO2 | 年平均 | 60 | ug/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表1中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 | ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500 | ug/m33 |  |
| 二氧化氮NO2 | 年平均 | 40 | ug/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | ug/m3 |  |
| 一氧化碳CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
| 臭氧O3 | 日最大8小时平均 | 100 | ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 160 | ug/m3 |  |
| 可吸入颗粒物PM10 | 24小时平均 | 150 | ug/m3 |  |
| 细颗粒物PM2.5 | 24小时平均 | 75 | ug/m3 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200 | ug/m3 | 参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值 |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10 | ug/m3 |  |
| 甲醇 | 1小时平均 | 3000 | ug/m3 |  |
|  | 日平均 | 1000 | ug/m3 |  |
| 硫酸雾 | 1小时平均 | 300 | ug/m3 |  |
|  | 日平均 | 100 | ug/m33 |  |
| 总挥发性有机物（TVOC） | 8小时浓度 | 600 | ug/m3 |  |
| 非甲烷总烃NMHC | 一次浓度 | 2.0 | mg/m3 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》中的环境背景浓度取值 |

（4）声环境

本项目（含新增地块）所在工业区为声环境三类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区标准限值，工业区周边村庄执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准。

表1.4.5  声环境质量标准（摘录）    单位：dB(A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

（5）电磁环境

项目周边环境工频电场、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），具体见表本1.4.6。

表1.4.6  项目执行标准一览表

| 标准名称 | 适用情况 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参数名称 | 限值 |
| 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） | 50Hz | 工频电场 | 4000V/m |
|  |  | 工频磁场 | 100μT |
| 注：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志 |  |  |  |

（6）土壤环境

项目所在地为工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第二类用地标准。项目周边农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的风险筛选值。

表1.4.7  土壤环境质量标准限值（部分摘录）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 56 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1.4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a] 蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a] 芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h] 蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 2,4-二硝基甲苯 | 1.8 | 5.2 | 18 | 52 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |
| 47 | 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 重金属 |  |  |  |  |  |
| 48 | 钴 | 20 | 70 | 190 | 350 |
| 49 | 钒 | 165 | 752 | 330 | 1500 |
| 50 | 氰化物 | 22 | 135 | 44 | 270 |

表1.4.8  农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg

| 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 污染物排放标准

涉密删除。

  - 环境影响评价级别、评价范围

### 大气环境

（1）评价等级

根据工程分析结果选择SO2、NO2、PM10、NH3、H2S、甲醇、CO和非甲烷总烃等作为主要污染物，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，用估算模式对项目的大气污染源逐个估算，估算每一种污染物的最大地面占标率（Pi）和占浓度标准10%对应的距离D10%，取P值中最大者（Pmax）确定大气评价等级，D10%确定大气评价范围，评价工作等级判据见表1.5.1。

表1.5.1  大气环境评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

最大地面占标率Pi的计算公式如下：

Pi＝（Ci/C0i）×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

本评价选用HJ2.2-2018推荐的估算模式（AERSCREEN）计算项目各大气污染物的最大地面浓度占标率，估算模型参数见表1.5.2。

表1.5.2 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 136万 |
| 最低环境温度/℃ |  | -0.7 |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 地形数据分辨率 | 90 |
|  | 是/否 | 是 |
|  | 海岸线距离/m | 1000 |
|  | 海岸线方向 | 270度 |

根据本项目废气污染源排放情况，估算大气污染物最大落地浓度Cm（mg/m3）以及对应的占标率Pi（%）、达标准限值10%时所对应的最远距离D10%（m），估算的预测结果见表1.5.3所示。

涉密删除。

图1.5-1  筛选计算使用地形高程示意图

表1.5.3  本项目筛选计算结果一览表

| 编号 | 排放源 | 污染物名称 | Ci （μg/m3） | C0i （μg/m3） | 占标率Pi（%） | D10%（m） | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温甲醇洗装置洗涤塔尾气 | NMHC | 8.1181 | 2000 | 0.41 | 0 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 0.5664 | 10 | 5.66 | 0 | 二级 |
|  |  | 甲醇 | 8.1181 | 3000 | 0.27 | 0 | 三级 |
| 2 | 硫回收制酸装置洁净尾气 | SO2 | 1.9268 | 500 | 0.39 | 0 | 三级 |
|  |  | NO2 | 2.0237 | 200 | 1.01 | 0 | 二级 |
|  |  | 硫酸雾 | 1.6050 | 300 | 0.54 | 0 | 三级 |
| 3 | 原料煤破碎、筛分粉尘 | PM10 | 4.9008 | 450 | 1.09 | 0 | 二级 |
|  |  | PM2.5 | 2.4504 | 225 | 1.09 | 0 | 二级 |
| 4 | 磨煤机放空气 | PM10 | 5.4649 | 450 | 1.21 | 0 | 二级 |
|  |  | PM2.5 | 2.7325 | 225 | 1.21 | 0 | 二级 |
| 5 | 气化磨煤前煤仓 | PM10 | 2.0576 | 450 | 0.46 | 0 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 1.0288 | 225 | 0.46 | 0 | 三级 |
| 6 | 1#转运站废气 | PM10 | 0.7710 | 450 | 0.17 | 0 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.3855 | 225 | 0.17 | 0 | 三级 |
| 7 | 2#转运站废气 | PM10 | 4.3476 | 450 | 0.97 | 0 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 2.1738 | 225 | 0.97 | 0 | 三级 |
| 8 | 3#转运站废气 | PM10 | 1.5097 | 450 | 0.34 | 0 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.7549 | 225 | 0.34 | 0 | 三级 |
| 9 | 皮带机头 | PM10 | 0.9962 | 450 | 0.22 | 0 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.4981 | 225 | 0.22 | 0 | 三级 |
| 10 | 1#备煤筒仓 | PM10 | 0.7114 | 450 | 0.16 | 0 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.3557 | 225 | 0.16 | 0 | 三级 |
| 11 | 备煤筒仓底部（1#、2#） | PM10 | 10.5380 | 450 | 2.34 | 0 | 二级 |
|  |  | PM2.5 | 5.2690 | 225 | 2.34 | 0 | 二级 |
| 12 | 备煤筒仓1#~2#皮带机头 | PM10 | 11.3030 | 450 | 2.51 | 0 | 二级 |
|  |  | PM2.5 | 5.6515 | 225 | 2.51 | 0 | 二级 |
| 13 | 备煤筒仓2#~3#皮带机头 | PM10 | 11.0720 | 450 | 2.46 | 0 | 二级 |
|  |  | PM2.5 | 5.5360 | 225 | 2.46 | 0 | 二级 |
| 14 | 气化磨煤前焦油仓 | PM10 | 1.5267 | 450 | 0.34 | 0 | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 0.7634 | 225 | 0.34 | 0 | 三级 |
| 15 | 气化装置 | 硫化氢 | 0.0710 | 10 | 0.71 | 0 | 三级 |
|  |  | 氨 | 0.0095 | 200 | 0.00 | 450 | 三级 |
|  |  | CO | 5.9158 | 4000 | 0.15 | 150 | 三级 |
| 16 | 变化装置 | 硫化氢 | 0.1324 | 10 | 1.32 | 0 | 二级 |
|  |  | 氨 | 0.0147 | 200 | 0.01 | 0 | 三级 |
|  |  | CO | 11.0325 | 4000 | 0.28 | 0 | 三级 |
| 17 | 低温甲醇洗装置 | 非甲烷总烃 | 16.5370 | 2000 | 0.83 | 400 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 0.2646 | 10 | 2.65 | 275 | 二级 |
|  |  | 甲醇 | 16.5370 | 3000 | 0.55 | 375 | 三级 |
|  |  | CO | 19.8444 | 4000 | 0.50 | 375 | 三级 |
| 18 | 氨合成装置 | 氨 | 1.3049 | 200 | 0.65 | 175 | 三级 |
| 19 | 硫回收装置 | 硫化氢 | 0.2158 | 10 | 2.16 | 175 | 二级 |
|  |  | 氨 | 0.0648 | 200 | 0.03 | 0 | 三级 |
| 20 | 磨煤车间 | PM10 | 78.1730 | 450 | 17.37 | 50 | 一级 |
|  |  | PM2.5 | 39.0865 | 225 | 17.37 | 50 | 一级 |
| 21 | 卸煤库 | PM10 | 188.9900 | 450 | 42.00 | 75 | 一级 |
|  |  | PM2.5 | 94.4950 | 225 | 42.00 | 75 | 一级 |
| 22 | 输煤系统 | PM10 | 29.4510 | 450 | 6.54 | 0 | 二级 |
|  |  | PM2.5 | 14.7255 | 225 | 6.54 | 0 | 二级 |

项目排放的各废气污染源中，筛选计算各污染源中占标率最大源为卸煤库无组织排放的PM10和PM2.5，其对应Pmax=42.00%>10%，由此判定评价等级为一级。

（2）评价范围

根据导则要求，一级评价评价范围以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围，当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km的矩形区域作为评价范围。结合本项目自身特点，本项目评价范围为地块厂界外延2.5km矩形区域作为本次评价范围。

### 地表水环境

涉密删除。

。

### 地下水环境

（1）工作等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本项目厂区属于Ⅰ类建设项目。本次改扩建项目新增地块与现有地块相连，整个项目所在地地下水下游影响区域内无集中或分散式的地下水饮用水源，根据导则的地下水环境敏感程度分级判断依据，地下水环境敏感程度属不敏感，确定本项目厂区的地下水评价等级均为二级。新增管廊（地上管线）属于Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度属不敏感，新增管廊工程的地下水评价等级为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式计算法进行确定。

涉密删除。

### 声环境

（1）工作等级

本项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区，项目200m范围内无声环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中5.2.4“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）以下[不含3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

（2）评价范围

厂界外200m以内区域。

### 生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022），本次改扩建项目涉及的地块均位于江阴港城经济区，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，也不涉及自然公园和生态保护红线；同时本次新增用地＜20km2；同时本项目现有地块和本次新增地块均位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求，且项目为不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

（2）评价范围

项目所在地以及大气污染物排放间接影响的周边陆域环境。

### 土壤环境

万华化学（福建）有限公司现有厂区分为两个地块，分别为主要生产地块约48公顷，和气体装置地块（本次改扩建项目所在地块）约44公顷。本次在气体装置地块相邻的西北侧新增一块用地约19.27公顷。改扩建后万华福建总地块用地面积为111.27公顷。

（1）评价等级

①《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。

本次改扩建涉及的占地面积为33.44hm2（现有地块占用14.17 hm2和新增地块占用19.27hm2），本次改扩建涉及的占地规模为中型。

②根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）“表3 污染影响型敏感程度分级表”，建设项目两个地块周边的土壤环境敏感程度均不敏感。

表1.5.4  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目现有地块和新增地块均位于福州江阴港城经济区内，现有地块和新增地块周边无土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。

③《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A对土壤环境影响评价项目类别进行分类。

项目类别属《建设项目环境保护分类管理名录》中“化学原料和化学制品制造”，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，项目类别为Ⅰ类。

④根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）“表4 污染影响型评价工作等级划分表”：

本项目厂区土壤环境评价等级为二级；管廊工程为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

表1.5.5  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

（2）评价范围：

土壤环境评价范围为厂界外0.2km以内区域。

### 电场环境评价

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）确定本次评价工作的等级。220kV户内式变电站评价工作等级为三级。110kV架空线电缆评价工作等级为二级，220kV架空线电缆评价工作等级为二级，地下电缆评价工作等级为三级。

表1.5.6  输变电工程电磁环境影响评价工作等级表

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220kV | 变电站 | 户内式 | 三级 |
|  |  | 架空线 | 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  |  | 地下电缆 |  | 三级 |
|  | 110kV | 架空线 | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），评价范围见下表。

表1.5.7  评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变电站 | 电缆线路（架空线路） |  | 地下电缆 |
| 电磁环境 | 拟建220kV变电站站界外40m范围区域 | 220kV | 边导线地面投影外两侧各40m | 管廊两侧边缘各外延5m（水平距离） |
|  |  | 110kV | 边导线地面投影外两侧各30m |  |

### 环境风险评价

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）所列易燃易爆、有毒物质及其临界量的规定判定，本项目所涉及的危险物质数量与临界量比值Q=27.9124>10；生产工艺M=55>20，属于M1；根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度（大气环境敏感程度为E1，地表水环境敏感程度F2，地下水环境敏感程度G3），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，项目大气环境风险潜势为IV+，大气环境风险评价工作等级为一级；本项目地表水环境风险仅做影响分析；项目地下水环境风险潜势为IV，地下水环境风险评价工作等级为一级；综上所述，本项目的环境风险评价工作等级为一级。

表1.5.8  建设项目环境风险潜势划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A |  |  |  |  |

（2）评价范围

本项目大气环境风险评价范围为5km；海域环境风险评价范围为项目附近的兴化湾海域；地下水环境风险评价范围为本地区地下水水文地质单元。

  - 环境保护目标

项目评价区主要环境保护目标见表1.6.1。

表1.6.1  项目大气环境周边主要保护目标情况

| 环境要素 | 环境保护目标 |  | 气体装置地块 |  |  | 功能区划要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 距厂界距离m | 人口(人) | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类区 |
|  | 1 | 后庄行政村 | NNE | 3907 | 1221 |  |
|  | 2 | 后陈行政村 | NE | 4319 | 1567 |  |
|  | 3 | 潘厝行政村 | NNE | 2427 | 2992 |  |
|  | 4 | 东井行政村 | NNE | 487 | 3728 |  |
|  | 5 | 占泽行政村 （含占泽中心小学） | E | 2355 | 3060 |  |
|  | 6 | 南曹行政村 （含南曹小学） | E | 575 | 3587 |  |
|  | 7 | 何厝行政村 | ESE | 2081 | 4805 |  |

表1.6.2  项目环境风险、海洋环境、地下水等环境保护目标情况

| 环境要素 | 环境保护目标 |  |  |  |  |  |  | 功能区划要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 序号 |  | 敏感点名称 | 气体装置地块 |  |  | 人口(人) | 保护各敏感目标现有环境功能 |
|  |  |  |  | 方位 | 距厂界距离m |  |  |  |
|  | 1 |  | 后庄行政村 | NNE | 3907 |  | 1221 |  |
|  | 2 |  | 岭口行政村 | NE | 4432 |  | 2950 |  |
|  | 3 |  | 龙门行政村 | NE | 3604 |  | 1240 |  |
|  | 4 |  | 后陈行政村 | NE | 4319 |  | 1567 |  |
|  | 5 |  | 潘厝行政村 | NNE | 2427 |  | 2992 |  |
|  | 6 |  | 东井行政村 | NNE | 536 |  | 3728 |  |
|  | 7 |  | 占泽行政村 （含占泽中心小学） | E | 2355 |  | 3060 |  |
|  | 8 |  | 门口行政村 （含塘边小学） | E | 3803 |  | 3600 |  |
|  | 9 |  | 南曹行政村 （含南曹小学） | E | 575 |  | 3587 |  |
|  | 10 |  | 浔头行政村 （含浔头小学） | ESE | 3338 |  | 1800 |  |
|  | 11 |  | 田头行政村 | E | 3882 |  | 4336 |  |
|  | 12 |  | 赤厝行政村 （含赤厝小学） | ESE | 4600 |  | 3500 |  |
|  | 13 |  | 下堡行政村 （含下堡小学） | ESE | 3634 |  | 2987 |  |
|  | 14 |  | 何厝行政村 | ESE | 2081 |  | 4805 |  |
|  | 15 |  | 下石行政村 （含下石小学、福清市玉南初级中学） | SE | 3380 |  | 4430 |  |
|  | 16 |  | 新港社区 | E | 3610 |  | 3621 |  |
|  | 16 |  | 新港社区（含新港小学、江阴中学） | E | 2400 |  | / |  |
|  | 17 |  | 界下行政村 | NNW | 3900 |  | 3301 |  |
|  | 18 |  | 双屿行政村 | NNW | 3996 |  | 677 |  |
|  | 19 |  | 硋灶行政村 | NNW | 4781 |  | 1379 |  |
|  | 20 |  | 霞埔行政村 | NW | 4759 |  | 705 |  |
|  | 21 |  | 江兜行政村 | W | 4864 |  | 1151 |  |
|  | 22 |  | 东沃行政村 | W | 4995 |  | 321 |  |
|  | 23 |  | 大澳行政村 | W | 5791 |  | 546 |  |
|  | 24 |  | 加头行政村 | W | 6090 |  | 285 |  |
| 电磁辐射 |  |  | 敏感点名称 | 方位 | 距厂界距离m |  |  | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） |
|  |  |  | 气体装置区办公楼 | N | 总变电站北侧16m |  |  |  |
| 海洋环境 |  | 详见表1.6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 地下水环境 |  | 场址区域地下水潜水层下游区无生活供水水源地 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准 |  |  |
| 声环境 |  | 边界外200m以内区域均无声环境敏感目标 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区 |  |  |
| 土壤环境 |  | 边界外200m以内区域均无土壤环境敏感目标。 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值 |  |  |

表1.6.3 海洋环境保护目标方位及保护要求一览表

涉密删除。

涉密删除。

图1.6-1   大气、风险评价范围图及周边敏感目标分布图

涉密删除。

图1.6-2   土壤、噪声和地下水评价范围图及周边敏感目标分布图

  - 评价技术路线

评价技术路线见图1.7-1。

图1.7-1  评价技术路线图

- 现有工程回顾性分析

  - 企业基本概况

（1）企业概况

2020年3月，万华化学集团股份有限公司与福建石油化工集团有限责任公司签订了合资协议，合议中约定：双方共同投资设立万华化学（福建）有限公司，并将福建省东南电化股份有限公司除热电装置、烧碱装置之外的所有资产的所有权转让于万华化学（福建）有限公司。

2020年4月福建省福化天辰气体有限公司由万华化学（福建）有限公司收购，并成为其独立法人全资子公司。2021年12月10日，万华福建撤销福建省福化天辰气体有限公司造气装置组织框架，成立万华化学(福建)有限公司造气装置（气体装置地块），下设气化工序、净化工序、合成工序、空分工序，将原福建省福化天辰气体有限公司造气装置职能调入。

综上，万华化学（福建）有限公司目前整个厂区分为两个地块，分别为主要生产地块（万华地块）和气体装置地块（原福化气体地块）。地块中包含的项目分别为：

主要生产地块：厂外管廊项目、年产80万吨PVC项目、年产48万吨甲醛项目、扩建25万TDI项目、年产108万吨苯胺项目、西区管廊改造项目。

气体装置地块：大型煤气化项目（厂区现有项目）、厂外管线建设工程。

（2）现有项目环评审批情况

现有工程环评批复及验收情况回顾一览表如下：

表2.1.1  现有工程环评批复及验收情况一览表

| 项目名称 | 审批时间 | 审批部门 | 环评批复 文件 | 竣工环保验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目环境影响报告书》 | 2017年12月21日 | 福州市生态环境局 | 榕环保评[2017]106号 | 2021年11月29日通过自主验收 |
| 《万华化学（福建）有限公司厂外管廊项目环境影响报告表》 | 2021年12月31日 | 福州市福清生态环境局 | 榕融环评[2021]133号 | 2023年11月26日通过自主验收 |
| 《万华化学（福建）有限公司年产80万吨PVC项目环境影响报告书》 | 2022年1月12日 | 福州市福清生态环境局 | 榕融环评[2022]5号 | 2024年3月30日通过阶段验收（40万吨PVC生产线） |
| 《万华化学（福建）有限公司大型煤气化有效气综合利用-年产48万吨甲醛项目环境影响评价报告书》 | 2022年1月12日 | 福州市福清生态环境局 | 榕融环评[2022]6号 | 2023年6月21日通过阶段验收（24万吨甲醛生产线） |
| 《万华化学（福建）有限公司扩建25万吨TDI项目环境影响报告书》 | 2022年1月13日 | 福州市生态环境局 | 榕环评[2022]2号 | 2024年4月6日通过自主验收 |
| 《万华化学（福建）有限公司年产108万吨苯胺项目环境影响评价报告书》 | 2022年1月14日 | 福州市福清生态环境局 | 榕融环评[2022]8号 | 2024年3月16日通过阶段验收（36万吨苯胺生产线） |
| 《福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化大型煤气化项目厂外管线建设工程环境影响报告表》 | 2022年2月17日 | 福州市福清生态环境局 | 榕融环评[2022]20号 | 2023年11月26日通过自主验收 |
| 《万华化学（福建）有限公司西区管廊改造项目环境影响报告表》 | 2022年11月2日 | 福州市福清生态环境局 | 榕融环评[2022]121号 | 2023年11月26日通过自主验收 |
| 《万华化学（福建）有限公司 资源综合利用项目——磨煤机制浆水优化环境影响报告表》 | 2023年6月6日 | 福州市福清生态环境局 | 榕融环评[2023]51号 | 正在建设，还未验收 |

涉密删除。

图2.1-1 万华化学（福建）有限公司各项目及所在地块

建设单位于2023年3月编制完成《万华化学（福建）有限公司突发环境事件应急预案》，应急预案编制对象为主要生产地块和气体装置地块。

建设单位考虑到万华福建2个地块（主要生产地块和气体装置地块）相对独立，根据《排污许可管理办法》和主管部门的要求，建设单位对两个地块的生产活动分别申领排污许可证：

①主要生产地块：以“万华化学（福建）有限公司”为单位名称申领排污许可证，许可证编码为：91350181MA33QYY14K001P。

②气体装置地块以“万华化学（福建）有限公司气体厂区”为单位名称申领排污许可证，许可证编码为：91350181MA33QYY14K002P。

本次改扩建均在气体装置地块上进行，并不涉及主要生产地块，故本次评价主要对气体装置地块上的现有工程进行详细回顾，主要生产地块的现有工程只做简单介绍和污染源统计。

  - 现有工程概况（主要生产地块）

涉密删除。

  - 气化工程概况（气体装置地块）

    - 项目组成

2.3.1.1大型煤气化项目

生产能力为45万吨/年合成氨联合生产装置和0.63万t/a硫回收制液体硫磺装置（年生产合成氨产品44.47万吨和液体硫磺6300吨）。配套建设原料煤储运、供电系统、中心化验室、中央控制室、原水净化站、化学水站、循环水站、污水处理站等公辅工程、环保工程和生产管理等设施。

涉密删除。

现有工程俯瞰图

表2.3.1  万华化学（福建）有限公司现有大型煤气化项目组成表

涉密删除。

2.3.1.2厂外管线建设工程（配套气化装置）

涉密删除。

### 2.3.1.3磨煤机制浆水优化项目（已批在建）

涉密删除。

    - 总平面布置图

厂前区及生产控制区（全厂总变、中心控制室、办公楼）位于厂区东北侧，靠近人流出入口，与园区林芝路衔接。空分装置布置在厂区北侧地带、生产控制区的西侧。总变靠近厂区东侧边缘，便于外部电力线接入。硫回收制液硫装置布设在厂区东南侧。

气化装置、变换装置、低温甲醇洗装置、合成氨装置、液氮洗、PSA制氢、CO深冷分离压缩装置等根据工艺流程的特点依次布置厂区中部。原料煤储运界区布置在现有芝港河东侧的空地并与主生产厂区相隔，封闭管理并减少对生产装置的污染。汽车卸煤库位于煤储运界区南侧原料煤出入口，与厂外通往现有国盛大道的规划园区公路连接。

全厂共设置三座煤筒仓。原料煤由汽车卸煤库卸煤，用输煤栈桥运送。火炬位于生产区的西南角，即顺宝河与芝港河交叉的西北侧，处于厂区边缘地带独立布置，并位于全厂最小风频的上风侧。

合成氨罐区位于厂区边缘地带，靠近厂区南侧成品物料出入口布置，方便装卸运输。

涉密删除。

甲醇罐

图2.3-1  大型煤气化项目总平面布置图

涉密删除。

图 2.3-2  厂区雨水流向图

涉密删除。

图 2.3-3  生产废水和生活污水流向图

    - 大型煤气化项目产品方案、建设规模与技术工艺

涉密删除。

  - 现有工程存在的问题及以新带老措施

涉密删除。

  - 新增地块概况

本次在厂区外新增一块紧邻项目西侧的原耀隆化工地块，该地块面积19.27公顷。本次改扩建拟在新增的耀隆地块内建设2套62500Nm3/h氧气的空分装置、1套20万吨/年合成氨装置，并同步建设公辅工程，包括净水站、水加压泵房、脱盐水站及空压站等。

涉密删除。

本评价要求建设单位将地下水管控纳入企业日常管理，与管委会做好该地块的协调联动工作。

- 建设项目工程概况

本次改扩建主要分两部分进行：

一方面对现有气体装置（气体装置地块）的部分装置进行设备技改的同时，在预留地块上新增设备等来扩大产能；

另一方面在现有气体装置用地相邻的西侧新增一块用地，建设2套空分装置、合成氨装置、循环水站、净水站和脱盐水站等。

  - 项目建设规模及产品方案

### 项目基本情况

涉密删除。

### 产品规模

涉密删除。

### 产品方案

拟建项目主产品为：合成氨、氢气、一氧化碳以及合成气，副产品为：硫酸、液氧、液氮、液氩等。本项目各装置的产品方案分别见表3.1.2。

涉密删除。

### 产品及副产品标准

涉密删除。

## 建设项目工程组成与依托工程

### 建设项目工程组成

建设内容组成：对原有三台气化系统进行改造，并新增2套气化炉及配套装置。同时，新增3套62500Nm3/h氧气空分装置，1套40000Nm3/h空压装置，1套20000Nm3/h和1套30000Nm3/h的一氧化碳深冷分离装置，2套80000Nm3/h PSA制氢装置，1套4.64万吨/年硫回收制硫酸装置，1套20万吨/年合成氨装置。并配套建设原水净化站、循环水站、等公辅工程、环保工程和生产管理等设施。工程主体工艺装置、公辅工程、环保工程和生产管理设施等工程组成内容详见表3.3.1。

表3.2.1   拟建项目工程组成一览表

涉密删除。

### 建设项目依托工程组成

拟建项目供水、供蒸汽、原辅料供应、物料运输、污水处理与尾水排污口等依托该区域相关设施，具体内容见表3.2.2。

表3.2.2建设项目依托工程、利用现有措施一览表

涉密删除。

### 依托工程可行性

涉密删除。

。

## 生产装置主要设备

涉密删除。

## 总图布置

结合周边环境及现有厂区布置，总图布置方案具体如下：

新建气化装置、变换按照联合装置集中布置于已有气化装置南侧预留地，以缩短主要工艺管线，降低成本。在新建气化装置、变换装置区域的北侧及东侧布置与其配套的变电所、机柜间、及循环水装置，靠近其主要用户以缩短循环水管线、电缆长度。

布置空分一装置 (含后备)于现有空分装置的西侧，新增的空分装置与原空分靠近布置，便于管理，同时处于厂区边缘地带，远离装置的污染。空分循环水站布置在原循环水的南侧，靠近服务对象，管线短捷。

将低温甲醇洗、冷冻站、液氮洗、硫回收、CO深冷分离、PSA-H按照联合装置集中布置在用地上，靠近合成气来向，管线短捷，同时远离西侧厂区设施，与其布置相协调。氨合成装置布置在新增地块，净化变电所、净化机柜间、净化循环水站依次布置在装置的西侧，靠近服务对象。布置新建火炬于现有火炬西侧，处于厂区边缘地带，并位于全厂最小风频的上风侧，以减少对厂区的影响。在芝港河西侧用地的南、北侧设一个出入口，便于消防应急进出。本项目消防设施依托老厂，消防站距本项目火炬区最远消防距离约为1.2km，满足消防服务半径要求。

在新增地块北侧建设2套空分装置，往南依次布设脱盐水站和净水站，总平图如下。

表3.4.1 主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 计量单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地红线面积 |  | m2 | 636958 |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 111535.11 |
|  | 其中 | （1）地上建筑面积 | m2 | 111535.11 |
|  |  | （2）地下建筑面积 | m2 | 0 |
| 3 | 总计容建筑面积 |  | m2 | 415749.72 |
|  | 地上计容建筑面积 |  | m2 | 415749.72 |
|  | 地下计容建筑面积 |  | m2 | 0 |
| 4 | 容积率 |  | m2/ m2 | 0.65 |
| 5 | 建筑占地面积 |  | m2 | 288577.28 |
| 6 | 建筑密度 |  | % | 45.3% |
| 7 | 绿地面积 |  | m2 | 88775 |
| 8 | 绿地率 |  | % | 13.9 |

涉密删除。

图3.4-1改扩建后气体装置区域总平图布置图

表3.4.1 主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 计量单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地红线面积 |  | m2 | 636958 |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 111535.11 |
|  | 其中 | （1）地上建筑面积 | m2 | 111535.11 |
|  |  | （2）地下建筑面积 | m2 | 0 |
| 3 | 总计容建筑面积 |  | m2 | 415749.72 |
|  | 地上计容建筑面积 |  | m2 | 415749.72 |
|  | 地下计容建筑面积 |  | m2 | 0 |
| 4 | 容积率 |  | m2/ m2 | 0.65 |
| 5 | 建筑占地面积 |  | m2 | 288577.28 |
| 6 | 建筑密度 |  | % | 45.3% |
| 7 | 绿地面积 |  | m2 | 88775 |
| 8 | 绿地率 |  | % | 13.9 |

## 物料储运系统

### 物料运输量

涉密删除。

### 物料储存

（1）固体物料储运

本次项目依托现有工程煤筒仓。本期扩建后，总耗煤量为271.14万t（339t/h）（包含一期90.58万t/a），日耗煤量为8136t，依托一期设计的3座φ27m的备煤筒仓贮存原料煤，总储量为5.1万吨，可存19天的用煤量，可以满足本项目储量要求。

（2）液体物料储运

本工程储存系统包括氨合成装置、甲醇洗装置和硫回收制酸装置所需液体原材料、中间原料及最终产品的储存。

合成氨和甲醇依托现有气体一期装置合成氨球罐、甲醇溶剂罐。具体见表3.2.6。

（3）液氧、液氮、液氩储罐

本次改扩建在空分一装置西侧配套建设1个液氧储罐和1个液氮储罐，在空分二、三装置的东侧配套新建1个液氧储罐、1个液氮储罐和1个液氩储罐，其中液氩储罐3套空分装置公用。

表3.5.2  空分一装置储罐配置表

| 建设位置 | 现有地块 | 现有地块 |
| --- | --- | --- |
| 介质 | 液氧储槽 | 液氮储槽 |
| 密度（t/ m3） | 1.14 | 0.81 |
| 储罐装满系数 | 0.92 | 0.92 |
| 罐型 | 常压低温储罐 | 常压低温储罐 |
| 罐容（m3）×个数 | 1500*1 | 1500*1 |
| 总罐容（m3） | 1631 | 1631 |
| 储存温度（℃） | -183 | -196 |
| 设计压力MPa(G) | 0.025/-0.005 | 0.025/-0.005 |
| 储罐内径mm | 12000 | 12000 |
| 储罐高度mm(T-T) | 18144 | 18144 |

表3.5.3  空分二、三装置储罐配置表

| 建设位置 | 新增地块 | 新增地块 | 新增地块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介质 | 液氧储槽 | 液氮储槽 | 液氩储槽（三套共用） |
| 密度（t/ m3） | 1.14 | 0.81 | 1.4 |
| 储罐装满系数 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| 罐型 | 常压低温储罐 | 常压低温储罐 | 常压低温储罐 |
| 罐容（m3）×个数 | 3000*1 | 3000*1 | 1500*1 |
| 总罐容（m3） | 3200 | 3200 | 1631 |
| 储存温度（℃） | -183 | -196 | -186 |
| 设计压力MPa(G) | 0.025/-0.005 | 0.025/-0.005 | 0.025/-0.005 |
| 储罐内径mm | 15500 | 15500 | 12000 |
| 储罐高度mm(T-T) | 20400 | 20400 | 18144 |

### 装卸系统

根据装卸车辆，本次改扩建依托现有气体一期的合成氨和甲醇卸车鹤管，本次在空分一装置西侧配套建设装卸区域新增液氧、液氮及液氩装卸站台各一个，在空分二、三装置的东侧配套建设装卸区域新增液氧、液氮、液氩装卸站台各一个。

表3.5.4  新增汽车装卸栈台能力表

| 序号 | 物料来源 | 介质 | 单位 | 装车/卸车 | 年装卸量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮 | 液氮 | t | 装车 | 30159 | 空分一装置西侧 |
| 2 | 液氧 | 液氧 | t | 装车 | 28525 |  |
| 3 | 液氮 | 液氮 | t | 装车 | 30159 | 空分二、三装置的东侧 |
| 4 | 液氧 | 液氧 | t | 装车 | 28525 |  |
| 5 | 液氩 | 液氩 | t | 装车 | 82277 |  |

### 主要工艺和公用管道

涉密删除。

## 公辅工程

### 给水系统

#### 3.6.1.1给水水源

现有厂区需要的用水由东张水水库江阴供水厂供给，通过管道输送，东张水水库江阴供水厂现有日可供原水23万吨，净水5万吨。

本项目生活水水源就近从厂区现有的生活给水管网引入，经本项目独立的生活给水管网送厂区各用水点。

#### 3.6.1.2净水站

厂区新增用地新建净水站一座并配套水加压泵房，负责供新增地块的生活、生产及绿化用水等，根据扩能项目生产用水量，净水站设计规模为7万m3/d。

采用的工艺流程为混合＋反应＋斜管沉淀＋D型滤池。为了节约用水，将滤池反冲洗排水收集后，再回用至混合池二次利用。净水站排出的污泥送入污泥脱水处理后委托福州苏德环保科技有限公司处置。

#### 3.6.1.3生活给水系统

现有地块（包括新增地块）设独立的生活给水管网，负责供装置区的生活、化验分析及洗眼器用水等，用水量为3~6m3/h，供水压力为0.5~0.6Mpa。就近从厂区现有的生活给水管网引入，管网为枝状布置，总管管径DN100，架空或埋地敷设，各装置区接管点在装置界区外1米处。

#### 3.6.1.4生产给水系统

生产装置用水接自一期生产给水管网。循环水和脱盐水站的用水由净水站的加压泵房供给。脱盐水站的补水为重力流补水，循环水站的补水采用水泵加压，设3台加压泵，单泵流量500m3/h，H=30m，N=75kW。

新增地块设置生产给水管网，与现有工程设置连通阀，正常情况下一期、二期独立供水；异常工况时打开连通阀，满足互联互通需求。负责供装置区的工艺用新鲜水、辅助设施、地面冲洗、化学药剂设施等用水、装置区的循环水补充水、空分装置的循环水补充水及脱盐水站用水等。管网为枝状布置，总管管径DN600，架空或埋地敷设，各装置区接管点在装置界区外1米处。

#### 3.6.1.5循环冷却水系统

本设计拟设4个循环站，分别为气化装置循环水站（第五循环水站）、低温甲醇洗及合成氨循环水站（第六循环水站）、空分一装置循环水站（第三循环水站）和空分二、三装置循环水站（第四循环水站）。

a. 气化装置循环水站：

主要供气化装置、变换装置等循环冷却水用水，循环水量约为16000m3/h。

冷却塔拟选用φ9.14m型风机逆流式玻璃冷却塔4座，主框架采用玻璃钢挤拉型材，塔体围护结构采用玻璃钢 ，单塔产水能力为4000m3/h ，配电机功率N=160kW ，单塔平面尺寸为17.0×17.0（m）。

b.低温甲醇洗及合成氨循环水站（第六循环水站）：

主要供液氮洗装置、合成氨装置、甲醇装置、低温甲醇洗装置、PSA制氢装置、氨冷冻装置、CO深冷分离装置、硫回收装置等循环冷却水用水，循环水量为12000 m3/h。

冷却塔拟选用φ9.14m型风机逆流式玻璃冷却塔3座，主框架采用玻璃钢挤拉型材，塔体围护结构采用玻璃钢 ，单塔产水能力为4000m3/h ，配电机功率N=160kW ，单塔平面尺寸为17.0×17.0（m）。

c.空分一装置循环水站（第三循环水站）：

主要供空分1装置循环冷却水用水，循环水量为6000 m3/h。

冷却塔拟选用φ8.53m型风机逆流式玻璃冷却塔2座，主框架采用玻璃钢挤拉型材，塔体围护结构采用玻璃钢 ，单塔产水能力为3000m3/h ，配电机功率N=132kw ，单塔平面尺寸为14.64×14.64（m）。

d.空分二、三装置循环水站：

主要供空分2、3装置循环冷却水用水，循环水量为12000m3/h。

冷却塔拟选用φ9.14m型风机逆流式玻璃冷却塔4座，主框架采用玻璃钢挤拉型材，塔体围护结构采用玻璃钢 ，单塔产水能力为4000m3/h ，配电机功率N=160kw ，单塔平面尺寸为17.0×17.0（m）。

e.旁滤系统

循环冷却水系统旁滤量按最大循环水总量5%计，气化装置循环水站旁滤水量约为800m3/h，拟选用浅层砂过滤器8台（一套），单台产水量 Q=100m3/h；低温甲醇洗和合成氨循环水站旁滤水量约为600m3/h，拟选用浅层砂过滤器6台（一套），单台产水量 Q=100m3/h；空分1装置循环水站旁滤水量约为300 m3/h，拟选用浅层砂过滤器4台（一套），单台产水量 Q=75m3/h；空分2、3装置循环水站旁滤水量约为600 m3/h，拟选用浅层砂过滤器8台（一套），单台产水量 Q=75m3/h。

#### 3.6.1.6脱盐水

在现有地块的脱盐水站进行扩建，增加产水规模260m3/h；同时，新增地块新建脱盐水站产水规模800m3/h，按A（2套）、B（2套）相互独立设计；装置按照全年不停车检修设计。

#### 3.6.1.7消防给水系统

现有地块（包括新增地块）消防总用水量不小于200L/s。火灾延续供水时间：工艺装置区3h。整个项目一次消防用水量不小于2500m3。项目设计界区内消防水由现有气体装置稳高压消防给水系统供给，且双管引入本项目设计界区。充分利用现有气体装置室外现有消防给水系统设施，补充完善。室外消防给水管网按独立环状敷设。管网压力不小于1.00 MPa。管网上设室外消火栓及消防水炮等。消防水炮（枪）采用水/雾两用型。消防站依托万华福建应急救援中心。

万华福建应急救援中心，紧邻华兴路，到气体厂区北面的空分装置氧气储罐的行车路程约2.0公里。消防站基础设施建设仍按合建特勤消防站规模，但装备按一级消防站规模进行配备。配备有各类消防车辆及灭火器材、抢险救援器材以及消防人员基本防护装备、特种防护装备等。特勤消防站设有通信室、医务室，通过通讯指挥系统、视频监控系统、有线广播系统、火灾自动报警系统，集中受理园区消防电话、自动火灾报警主机信号监管等各类人工、自动报警信号；实现对应急资源、人员、危化品、消防车辆等的动态管理，为处理突发事件提供资源保障。

### 冷冻站

冷冻站仍以氨为制冷介质，选择性能稳定的氨制冷工艺为离心压缩制冷，采用电驱动。

氨压缩机出口气体在氨水冷凝器内被冷凝至40°C，合成氨收集于合成氨受槽内。从中压氨分离器送来的合成氨由低压氨分离器收集。在正常工况下，部分来自低压氨分离器的合成氨被送至合成氨受槽，并通过冷冻回路。最终成为气氨被送至最终用户。其余的合成氨被送至氨加热器来回收冷量。热氨产品被送至罐区。在可选择工况下，所有来自低压氨分离器的合成氨被送至氨加热器来回收冷量最终合成氨作为冷氨产品被送至罐区。

### 供电系统

本项目电源拟从项目南侧规划的220kV变电所引入电源。根据用电负荷的大小及其分布情况，引入厂内北侧的220kV区域变电所、空分变电所、一座35kV气化变电所、两座10kV变电所（净化变电所、水处理变电所）。

### 蒸汽

本项目供热系统均与现有气体装置一期项目管网连通，正常生产时对外送出蒸汽，开车时所需的的中压蒸汽依托一期现有汽源。

外供蒸汽量汇总如下：

（1）由变换废锅、湿法制酸、氨合成废锅副产蒸汽组成该等级管网，供液氮洗装置使用。富余蒸汽送出界区外，送出4.0MPa，400℃蒸汽：72.77 t/h。

（2）由变换废锅、甲醇合成副产蒸汽组成该等级管网，送出界区外并入界外万华福建2.0MPa管网，送出2.5MPa，饱和蒸汽：29 t/h。

（3）由变换废锅副产蒸汽组成该等级管网，供液氮洗、空分、气化、CO深冷分离、低温甲醇洗、一期气化、湿法制酸、火炬等装置使用。富余蒸汽送出界区外并入界外万华福建0.8MPa管网，送出1.1MPa，饱和蒸汽：193.68 t/h。

（4）由变换废锅副产蒸汽组成该等级管网，供除氧器、空分、气化、CO深冷分离、低温甲醇洗等装置使用。富余蒸汽通过蒸汽增压机并入1.1MPa管网，同时管网与福化一期0.5MPa管网连通，富余0.5MPa，165℃蒸汽：43.38 t/h。

### 空压制氮站

空压制氮站为园区提供压缩空气、仪表空气~30000 Nm3/h，为空分提供合格的开工用仪表空气、为本项目改扩建工艺装置提供备用仪表气源。仪表空气用量~40000Nm3/h，主要设备选型如下：

(1) 机器选型（单台10000Nm3/h能力）

拟选用离心式空气压缩机组，共4套（4开0备），每台排气10000Nm3/h，排气压力1.0MPa(G)。

(2) 空气净化干燥设备选型

拟选用处理气量10000Nm3/h无热再生吸附式干燥器8套，（每台2套分子筛）该机组采用新颖的启动薄膜切断阀和数显电子程序智能控制仪等先进技术，具有自动计时，自动切换工作、进气温度可监测等特点，可保证气体质量。

(3) 仪表空气储罐

仪表空气储罐按储量30分钟考虑。考虑增压机末级压缩后气体至高压球罐，然后减压至仪表空气管网。

### 变电站

在现有110kV变站的北侧新建一座220kV气体总变电站，具体电缆走向见图3.6-1。

（1）220kV变电站工程：新建220kV变电站1座，2台300MVA主变压器，220kV出线2回；110kV馈线8回；35kV馈线10回，厂内设110kV 1#空分变电所、110kV 2#空分变电所、110kV 3#空分变电所、一座35kV气化变电所、一座35kV净化变电所、一座10/0.69kV水处理变电所。

（2）西部变电站～气化双回220kV线路工程：利用顺宝～西部Ⅰ、Ⅱ回220kV线路，本次利用线路路径长约1.5公里（总线路路径长约1.8公里），全线采用电缆敷设，前期已考虑设计预留接口位置；

（3）220kV、110kV、35kV厂内线路工程：电缆通过厂区管廊进行架设。

涉密删除。

图3.6-1    电缆架设图

### 火炬

本项目新增火炬按照本次、现有气体装置火炬同开同停同事故工况设计火炬系统，新设置一套高架火炬作为本次改扩建事故排放以及放空配套的安全设施，设置三个火炬头，按捆绑式火炬设计，布置在一个火炬塔架上。

三个火炬头分别为：富氢火炬头，氨火炬头，酸性气火炬头。与火炬对应，全厂外管设置三套独立的火炬管网，分别为富氢火炬管网，氨火炬管网及酸性气火炬管网（蒸汽伴热）；同时接纳外部项目火炬气，其中甲醇装置的低压火炬气的放散尾气，送入本次新建酸性火炬系统一并处理。

该火炬系统用于保证装置在开停车、事故及非正常工况时产生的排放气能够及时、安全、可靠地放空燃烧，并满足相关的环保要求。

表3.6.1  现有火炬周边设施距离

| 序号 | 方位 | 名称 | 高度（m） | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北 | 净化装置其它设备(甲类) | 30 | 93 |
|  | 北 | 净化装置工艺塔 | 100 | 103/104 |
|  | 北 | 净化装置工艺塔 | 100 | 106 |
| 2 | 东 | 液化气罐 | 10 | 90 |
| 3 | 南 | 围墙 | 2.2 | 91 |
| 4 | 南 | 高压线 | 38 | 130 |
| 5 | 南 | 厂内运输道路 | 5 | 54.5 |

火炬系统属于规范中的明火设备/地点，现有火炬系统和本次新建火炬系统防火间距依据《石油化工企业设计防火标准》、《建筑设计防火规范》的要求留有足够的防火间距，其与相邻装置的防火间距见表3.6.1~3.6.2，可符合相关规范要求。

表3.6.2 新建火炬周边设施距离

| 序号 | 方位 | 名称 | 高度（m） | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北 | PSA(甲类装置) | 30 | 101 |
| 2 | 西 | 围墙 | 2.2 | 123 |
| 3 | 西 | 丙类库房 | 12 | 135 |
| 4 | 西 | 事故水池、雨水池 | 0 | 72.5 |
| 5 | 南 | 围墙 | 2.2 | 91 |
| 6 | 南 | 高压线 | 38 | 131 |

### 排水系统

涉密删除。

### 污水处理系统

本次改扩建后，现有污水处理站停用，厂区废水依托万华环保公司的污水处理装置处理（编组站）。该装置废水处理主流程分为编组站废水处理系统，设计规模为1500m3/h；编组站中水回用预处理系统，设计规模为2000m3/h；编组站中水回用系统，设计规模为2000m3/h；编组站浓水处理系统，设计规模为500m3/h。

## 主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表3.7.1。

表3.7.1 项目主要经济技术指标

涉密删除。

## 项目建设进度计划

本工程预计工程建设总周期为30个月，其中包括设计、设备采购、土建施工、设备管道安装和试车、考核。

## 生产班制和劳动定员

因本项目属于改、扩建项目，组织架构延续福化气体一期项目。工厂组织与定员系参考国内同类工厂并结合当地的实际情况，本着机构从简的原则。生产工人按四班两运转12小时作业制。生产管理及机电仪维修执行白班制。工厂年操作时间为8000小时。

本项目总定员共111人，各部门定员情况见下表。

表3.9.1  生产总定员表

| 序号 | 部 门 | 管 理 | 操 作 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空分车间 | 2 | 28 | 30 |
| 2 | 气化车间 | 2 | 16 | 18 |
| 3 | 净化车间 | 2 | 24 | 26 |
| 4 | 合成车间 | 2 | 16 | 18 |
| 5 | 联合车间 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | 机电仪 | 2 | 8 | 10 |
|  | 合 计 | 11 | 100 | 111 |

- 工程分析

涉密删除。

- 环境质量现状调查与评价

  - 自然环境概况

### 地理环境

江阴港城经济区位于福清市江阴半岛的西南部，在福建省中部的兴化湾西北部，西面分别与福清市渔溪镇、新厝镇紧连，南与莆田市的涵江区江口镇隔海相望。江阴港城经济区距福州市区85km、福清市44km。其地理坐标为东经119°18'，北纬25°27'。工业区内有新建的疏港大道即新江路可与324国道和福泉高速公路相接，工业区的地理位置优越，为项目原料的输入和产品的输出提供了相当便利的条件。本项目厂址位于福建省福清市江阴镇江阴港城经济区西部工业片区。

### 地形地貌

江阴岛属地震引起的大陆断层，裂变穿过海峡形成内海海岛，岛形似柳叶状。岛内断裂带主要有海口-江阴的NNE-SSW向断裂带和NW-SE向断裂，岛内地势中间高，最高处是双髻峰海拔429米，岛内山地是NNE-SSE走向，岛四周较低平，尤其南部为低丘平地，是居民聚居区。江阴岛东北西向现有三条海堤与大陆相连。该岛海岸具有泥沙滩的回升侵蚀漏斗型低丘，台地岩岸，曲折破碎。地形以丘陵，岗台地为主，海积平地次之，滩涂面积大，总面积达2915.27ha。耕地面积占全岛总面积1/4强，大多数分布在平地和岗台地。低小丘陵旱地、盐田，水田广布全岛各处。

区内地层自上而下为第四纪残积物、坡积物—深灰色淤泥—浅灰色中砂—浅灰绿色粘性土—强风化花岗岩、微风化花岗岩。江阴岛位于福建诏安地震带中，为多发震带，历史上在岛西南兴化湾中曾发生过6级地震，港区设防裂度等级为7级。

### 海洋水文

（1）潮汐

兴化湾海区的潮汐类型为正规半日潮，根据江阴壁头潮位站验潮资料分析，测区平均海平面为-0.04m(黄海高程，下同)，最高潮位3.67m，最低潮位-3.88m，平均高潮位2.58m，平均低潮位-2.64m。海区潮差大，平均潮差5.22m，最大潮差7.51m，最小潮差2.95m。测区涨潮和落潮时间不等现象明显，其平均涨潮历时为5小时59分，平均落潮历时为6小时26分，落潮历时稍长于涨潮历时约0.5小时左右。

实测特征潮位（当地理论最低潮面，下同）

最高潮位：7.77米

最低潮位：0.22米

平均高潮位：6.68米

平均低潮位：1.46米

最大潮差：7.51米

最小潮差：2.95米

平均潮差：5.22米

（2）潮流

兴化湾潮流为正规半日浅海潮流，流向受地形控制，基本为往复流，涨落潮流向较为稳定。潮波型式为驻波，最大涨落潮流速出现在中潮位附近。根据国家海洋局厦门海洋工程勘察设计中心在兴化湾壁头附近海区共两个测站的同步海流周日连续观测资料分析，本海区潮流形态系数值均小于0.5，属半日潮流。潮流运动呈往复式流动方式，即涨潮流WNW向，落潮流ESE向，受地形制约，涨潮和落潮流向都相当稳定，半日潮流图的流矢很集中。落潮流速稍大于涨潮流速，最大落潮流速平均58.6cm/s，最大涨潮流速平均57.6cm/s。大潮实测最大流速平均63.9cm/s，小潮实测最大流速平均52.4cm/s，大潮是小潮的1.2倍。最大涨潮流出现在高平潮前3~4h，最大落潮流出现在高平潮后2~3h。两次观测的余流流向均稳定流向湾内，多为WNW方向，且大潮时观测的余流值大于小潮时的余流值。实测余流最大值为17.1cm/s，流向254o，位于表层。余流流向对入海污染物的向外输移扩散不利。由潮流椭圆要素推算得出水质点平均最大运移距离，表层要大于5km，大潮时可达9km之多。

（3）波浪

兴化湾北部湾顶有江阴岛，湾的中部有岛屿罗列呈NE~SW走向，因此，外海E~SSW向的波浪都能有不同程度地沿湾口直接传入湾内，但由于湾口外有南日岛等岛屿的阻挡，且湾内水深变浅，外海的波浪传入湾内将会逐渐衰减。兴化湾内海区常浪向NE，频率46.6%，次常浪向SSW，频率11.7%；强浪向SE，最大波高7.5m，次强浪向S，最大波高5.5m，平均波高0.7m，最大平均波高0.8m（SSW、SW、S），频率0.1%。兴化湾内无实测波浪站，现参考邻近的平潭海洋站资料进行分析，本区风浪的出现频率较大，对于N、NNE和ENE向的常风向和强风向，湾内生成的偏北和偏东等方向的波浪，因风区较短，不可能产生大的波高。其波浪状况为常浪向NE，频率为46.6%，次强浪向S，最大波高5.5m，平均波高0.7m，平均周期3.4S，最大平均波高0.8m，出现在SSE、SW、WNW 向；风浪和涌浪出现频率分别是67.5%和32.5%，静浪频率7%。总之，本海区波浪主要受风的控制，在兴化湾口受外海风浪影响为主，风区长，波高较大。在湾内，由于岛屿的遮挡及浅滩的阻滞，外海风浪影响甚少，且风区短，波高较小。

（4）泥沙

根据实测资料，江阴港区海水平均含沙量0.0756~0.0798kg/m3，湾内水域平均含沙量0.0288~0.0387kg/m3。兴化湾的泥沙主要来自湾内的木兰溪和荻芦溪的入海泥沙，据其20年资料统计，年平均入海沙量为75.7×104吨，且多集中在6~9月份，部分来自本湾周边沿岸、岛礁受风浪、潮流侵蚀入海的物质，但自从木兰溪建坝后，入海流量已大大减少，挟带入海的泥沙也大为减少。

### 矿产、森林

根据实地调查，岛内土壤类型有赤红壤、盐土，以及经水耕熟化而成的水稻土等。

岛上植被主要有森林植被和农田植被两大类，原生植被已消灭、森林植被主要是次生相思林和木麻黄；还有少量马尾松，农田植被主要是小麦、甘薯、花生、大豆等旱作物，也有一些水稻和蔬菜。

海岸与湖塘岸边的植被类型大多为小群落类型分布，主要典型的有海滨藜群落、南方碱蓬群落、狗牙根群落、铺地黍群落、小藜群落等多种类型。这些植被广泛分布于各地段的海岸与湖塘岸埂。

目前江阴岛共有防护林2644.8hm2，其中防护林1325.8hm2，防风固沙林100.7hm2，水土保持林1218.3hm2。防护林主要树种有木麻黄、黑松、台湾相思等。

### 兴化湾水产养殖现状

根据《福州市江阴工业集中区环境保护规划》对兴化湾水产养殖(主要是江阴港城经济区)调查发现：贝类产量最高，占海水养殖总产量的78.91%；鱼类为第二位，占总产量的12.76%；其次是甲壳类，藻类。各类水产品的主要品种见表5.1.1。

表5.1.1  兴化湾主要水产养殖品种统计一览表

| 序号 | 分类 | 品种 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鱼类 | 1鳗鲡 2鲢鱼 3草鱼 4鲍鱼 5罗非鱼 |
| 2 | 甲壳类 |  |
| 其中 | 虾类 | 1南美白对虾 2日本对虾 3斑节对虾 |
|  | 蟹类 | 1青蟹 2梭子蟹 |
| 3 | 贝类 | 1牡蛎 2蛏 3贻贝 4 蛤 5螺蛤 |
| 4 | 藻类 | 1海带 2紫菜 |
| 5 | 头足类 | / |
| 6 | 其它 | 1海胆 |

（1）新厝镇水产养殖区

新厝镇所属的新厝垦区位于江阴岛西侧，原有水产养殖面积420hm2，其中150hm2已被征用作为工业开发区，剩余270hm2养殖对虾和鱼类；新厝镇祥厝至东沃一带，有67hm2海水池塘主要养殖缢蛏和鳗鱼，外侧滩涂养殖缢蛏，面积约530hm2；过桥山海堤外侧有180口网箱和三片吊养牡蛎，面积约20hm2。

（2）过桥山围垦水产养殖区

过桥山海堤内侧的浅海和滩涂由过桥山围垦指挥部管理，垦区内浅海吊养牡蛎和贻贝，面积约470hm2，拦网养殖鱼、虾、蟹，面积470hm2；滩涂和部分围内垦区养殖缢蛏、大弹涂鱼、对虾，面积470hm2，还有部分养殖淡水鱼类。

（3）江阴镇水产养殖区

江阴镇水产养殖主要位于江阴岛东侧，总面积450hm2，其中浅海养殖132hm2，主要养殖紫菜和牡蛎，养殖产量9296t，分布在小麦岛周围，其它海域有零星分布；滩涂养殖258hm2，产量7665t，主要养殖牡蛎，养殖区在江阴岛东侧的浅海区；池塘养殖分布有两片，位于高岭村和北郭村附近，养殖面积60hm2，主要养殖品种为鳗鱼和贝类，养殖产量300t；北郭池塘养殖区的外侧滩涂为拦网养殖区，面积58hm2，养殖品种为鱼类和蟹类；在江阴岛东北侧还有400口网箱，面积约0.35hm2，产量116t。因江阴港城经济区建设的需要，江阴岛南部原有的水产养殖，在近几年都已陆续退出。

（4）江镜镇水产养殖区

江镜镇水产养殖区位于江阴岛的东北面。江镜华侨农场的围垦养殖共有444hm2，主要养殖贝类、对虾和锯缘青蟹，产量3290t；浅海、滩涂养殖共4片，面积301hm2，主要养殖牡蛎、菲律宾蛤仔和紫菜，产量13650t。

（5）莆田市涵江区、江口镇和三江口镇水产养殖区

该养殖区位于江阴岛西南侧，主要为池塘养殖和浅海养殖，主要养殖品种为缢蛏和牡蛎。其中滩涂牡蛎养殖共6片，面积1200hm2，产量11000t；缢蛏养殖3片，面积2000hm2，产量12000t。缢蛏面积约260hm2，年产缢蛏苗100t左右。

（6）兴化湾南岸水产养殖区

兴化湾南岸的浅海、滩涂和垦区池塘水产养殖属于莆田市笏石镇、埭头镇管辖，离项目区较远。主要养殖缢蛏、牡蛎和紫菜。

兴化湾所在的养殖规划区块划分情况见表5.1.2及图5.1-1。

表5.1.2  福清市海水养殖水域规划汇总表(兴化湾)一览表

| 代码 | 规划区块名称 | 地理范围 | 规划区块类型 | 面积 (hm2) | 养殖现状(hm2) | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-1 | 莆头滩涂牡蛎棚架式养殖区 | 江阴莆头村东面、江镜农场南面，航道两侧海域 | 滩涂 | 507 | 100 | 临时养殖区，该区实养面积100hm2，占区块面积的20%，要求棚架与棚架间隔5~6m |
| 1.4-1 | 莆头滩涂其它贝类养殖区 | 江阴莆头村东部海域 | 滩涂 | 810 | 200 | 临时养殖区，主要从事传统的牡蛎条石养殖, 该区实养面积162hm2占区块面积的20% |
| 3.1-1 | 过桥山垦区池塘养殖区 | 过桥山垦区临大堤一侧 | 池塘 | 472 | 280 | 临时养殖区，主要用于鱼虾贝蟹的生态养殖，要求蛏、花蛤、牡蛎贻贝等贝类养殖面积不超过 20% |
| 3.1-2 | 柯屿垦区池塘养殖 | 柯屿垦区临大堤一侧 | 池塘 | 275 | 103 | 临时养殖区,主要用于鱼虾贝蟹的生态养殖，要求蛏、花蛤、牡蛎贻贝等贝类养殖面积不超过 20% |

项目位置

图5.1-1  福清市海水养殖水域规划图

  - 环境空气质量现状调查与评价

涉密删除。

。

  - 周边污染源现状调查

福州江阴港城经济区已形成的化工生产体系主要集中在西部片区。目前，西部片区化工产业已初步形成了以煤气化、离子膜烧碱、丙烷脱氢制丙烯为原料保障，以异氰酸酯和己内酰胺为特色的产业链。其中，69万吨/年煤制气（总氨）装置、天辰耀隆33万吨/年己内酰胺、中国软包装集团 156 万吨/年丙烷脱氢及下游百万吨级聚丙烯、东南电化72万吨/年离子膜烧碱、万华化学80万吨/年二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、25万吨/年甲苯二异氰酸酯（TDI）以及正太新材、福建环洋等氯下游企业构成了上下游一体化的产业结构。同时，福州江阴港城经济区化工园区现已建成数条医药生产线，形成了以丽珠集团福兴医药的抗生素原料药和福抗药业的头孢原料药及制剂、科瑞 药业、海欣药业、康鸿科技为代表的生物医药产业链。东部临港产业区，重点发展装备制造、化工新材料，形成了以三峡海上风电产业园为龙头的“一基地、多园区”的清洁能源装备制造产业基地。东部片区已建投产的为福建友谊胶粘带集团有限公司一期项目、国电一期、福建和特供热有限公司、福州新福兴浮法玻璃有限公司等企业。

江阴港城经济区主要污染源来自入驻东、西部产业区企业，主要污染企业污染源名称及主要污染因子见表5.8.1。江阴港城经济区东、西产业片区污染源的产生情况及特点主要表现在以下几方面：

（1）大气污染源

工业区现有的大气污染源主要有各类工业企业产生的工艺废气和恶臭气体，主要来自于制药、化工、污水处理设施等，其主要特征污染物包括颗粒物、臭气、氨、硫化氢、酸雾、氮氧化物、甲醛、甲醛、DMF、非甲烷总烃、“三苯”废气等。

（2）废水污染源

工业区现有的企业类别为医药、化工、化肥、废塑料加工、食品、仓储等。主要废水特征污染物主要有福抗药业、福兴医药等企业产生的制药废水；万华化学、福化环保等企业产生的工艺废水等。

（3）工业固体废物

一般工业固废主要是锅炉煤渣、污水站污泥、废包装物及边角料等，企业通过回收利用或外售进行综合处置。危险废物主要是菌丝渣、废活性炭、废残渣、废油漆桶、废包装材料、废机油、废催化剂、废残液等，危险废物由各企业委托有资质的危险废物处理单位进行处置。

表5.3.1  江阴海港新城东、西部片区主要污染情况一览表

涉密删除。

- 环境影响分析

  - 大气环境影响分析

### 施工期废气影响分析

本项目施工期大气环境污染源主要有：施工道路扬尘；施工车辆、施工机械排出的含NO2、CO、THC等尾气；设备焊接烟气。

（1）施工粉尘

本项目建筑材料及建筑渣土在运输过程中如管理不当，会造成撒漏而逸散进入空气；

另外施工及运输车辆在通过未硬化路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘的产生；

此外，建筑材料在堆存和制备过程，遇大风等气象条件，均可能有粉状物料逸散，产生施工扬尘。

施工扬尘量与其粒径大小、比重以及环境风速、湿度等因素有关：建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬；建筑材料的粒径大小，颗粒大的物料不易飞扬，在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬，当风速为3~5m/s时，粒径为0.015~0.030mm的颗粒则会被风吹扬；气候条件，风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于3m/s时会有风扬尘产生；此外，运输车辆和施工机械的运行速度对扬尘的产生量也很明显，速度高，扬尘产生量大。

施工扬尘的排放源属于无组织的面源，地面上的粉尘在环境风速足够大时(大于颗粒土沙的起动速度时)就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。

从类比结果来看，一般情况下施工扬尘的影响范围在200m以内。在扬尘点下风向0~50m为较重污染带、50~100m为污染带、100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。根据调查，工程区周边距离200m范围没有村庄等居民密集点分布。因此，项目施工对附近村庄的环境空气影响不大。考虑工程区施工过程中会进行开挖土石方、清除表土层等场地平整作业，运输车辆沿途扬尘客观存在，建议工程在施工过程中针对施工场地采取洒水保湿、施工场地四周设置屏障等扬尘控制措施，降低大风季节施工扬尘对施工厂界外环境空气的影响，确保将工程建设对当地居民的生活环境不利影响降至最低。

工程建筑材料及建筑渣土的运输主要采用陆运方式，如在建筑材料运输过程中未采取必要的遮盖措施，导致建筑渣土等散落至路面，在运输车辆行驶过程中将产生二次扬尘，对沿途村庄的环境空气造成较大影响，为此，工程建设方应采取措施保持运输路面的清洁，并要求运输车辆限速行驶，减少建筑材料运输过程的起尘量，降低对沿途居住区的不利影响，混凝土应采用全封闭式搅拌车制备运输，如场地确需开展少量的拌合工艺，则应在拌合站周边设置围挡，降低扬尘的污染。

总体而言，施工期间，建筑材料及渣土的运输和堆放、装卸过程将产生二次扬尘，在一定范围内对工程区及其附近和运输道路沿线的村庄环境空气造成不利影响，但其影响范围和程度有限，且能够通过加强环境管理和采取必要的措施得以有效的控制。

（2）焊接烟气及防腐涂料有机废气

本项目设施施工安装过程的焊接烟气产生量可忽略不计，施工期短，工程一结束，影响随之消失。涂装工序为移动式涂装，而且受涂装面积、同时施工的人数等影响，项目涂装作业对环境的影响有限。虽然项目距离敏感点较远，本次评价还是建议建设单位有限选用水性涂料以减少涂装过程中产生的VOCs影响。

（3）施工机械、施工车辆燃油产生的尾气

施工机械运输和车辆动力源为柴油，主要污染物为NO2、CO和THC（碳氢化合物）等。一般来说，施工机械排放的废气和运输车辆尾气的污染源较分散，且是流动性的，因数量少，影响较为轻微。

### 运营期大气环境影响预测与评价

涉密删除。

。

6.1.2.9大气环境影响小结

（1）本项目新增污染物贡献值分析

本评价选用2024年作为预测基准年，项目选址位于环境空气质量现状达标区。本项目排放的SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、硫化氢、氨、甲醇、硫酸雾预测短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度最大贡献值占标率均小于30%。

（2）叠加预测分析

预测结果显示，本项目排放的SO2、NO2叠加2024年逐日监测值以及在建拟建项目污染源贡献值后，各保护目标中98%保证率最大日均浓度分别为5.5979μg/m3和30.924μg/m3，占标率分别为3.73%和38.65%。PM10、PM2.5、CO叠加2024年逐日监测值和周边在建、拟建项目污染源贡献后，各保护目标中95%保证率最大日均浓度分别为64.0000μg/m3、38.0000μg/m3和800.1609μg/m3，占标率为42.67%、50.67%和20.00%。各保护目标SO2、NO2、PM10和PM2.5年均浓度叠加2024年平均值和周边在建、拟建项目污染源贡献后最大分别为2.7302μg/m3、12.6109μg/m3、32.2147μg/m3和16.8729μg/m3，占标率分别为4.55%、30.01%、46.02%和48.21%。厂界外各网格点处SO2、NO2叠加预测98%保证率日均浓度分别为16.8582μg/m3和38.816μg/m3，占标率分别为11.24%和48.52%。PM10、PM2.5和CO叠加预测95%保证率日均浓度分别为106.9176μg/m3、58.1375μg/m3和800.7946μg/m3，占标率分别为71.28%、77.52%和20.02%。厂界外各网格点中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均浓度叠加最大值分别为7.329μg/m3、19.9822μg/m3、55.0551μg/m3和28.2411μg/m3，占标率分别为12.21%、49.96%、78.65%和80.69%。均能满足HJ663《环境空气质量评价技术规范（试行）》和GB3095《环境空气质量标准》的要求。

本项目排放的NMHC、氨、硫化氢、硫酸雾、甲醇叠加现状小时浓度监测值和周边在建、拟建项目污染源贡献后，各保护目标中最大小时浓度分别为821.1185μg/m3、33.5847μg/m3、2.7206μg/m3、11.0535μg/m3和58.9898μg/m3，占标率分别为41.06%、27.21%、17.67%、3.68%和1.97%。各网格点中最大小时浓度分别为1640.9750μg/m3、147.4036μg/m3、7.0851μg/m3、25.1777μg/m3和122.1771μg/m3，占标率分别为82.05%、73.70%、70.85%、3.62%和4.07%。硫酸雾、甲醇叠加现状日均监测值和周边在建、拟建项目污染源贡献后，各保护目标中最大小时浓度分别为2.5591μg/m3和50.7366μg/m3，占标率分别为2.56%和5.07%。各网格点中最大日均浓度分别为3.6208μg/m3和61.6525μg/m3，占标率分别为3.62%和6.17%。各网格点处，非甲烷总烃、硫化氢、氨、硫酸雾、甲醇预测叠加浓度均能满足评价标准要求。

（3）厂界小时浓度达标可行性分析

本项目排放的非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、氨、甲醇在厂界的小时最大落地浓度均满足厂界达标要求。

（4）非正常工况大气影响分析

通过预测计算可见，本项目非正常工况排放情况下SO2、NO2、PM10、NMHC对周围大气环境影响增大，在使用酸性火炬头情景下SO2落地浓度出现超标。本评价建议建设单位在实际生产运行中应做好设备的维护和保养，确保设备稳定运行，一旦发生非正常工况，应及时在保证安全的情况下停止排污，严禁超标排放。

（5）大气环境防护距离

根据计算结果，本次工程卫生防护距离为气化装置外50m、变化装置外50m、低温甲醇洗装置外50m、氨合成装置外50m、硫回收装置外50m、磨煤车间外50m、卸煤库外50m和输煤系统外50m的包络范围。现有工程大气环境防护距离为生产工艺装置区（包括空分单元、煤气化单元、一氧化碳变换单元、低温甲醇洗单元、液氮洗单元、PSA单元、一氧化碳深冷分离单元、硫回收制液硫单元和合成氨单元）外延300m和汽车卸煤库外延200m范围，综合现有工程和本次扩建工程，本厂大气环境防护距离为现有工程生产工艺装置区外延300m、卸煤库外200m和厂界的包络范围。

（6）大气环境影响评价结论

综上所述，项目产生的污染物在采取合理的大气污染防治措施后，项目大气环境防护区域之外，大气环境影响评价结论满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》 10.1.1判定标准要求，其环境影响属可接受水平。

建设项目大气环境影响评价自查表

涉密删除。

  - 地表水环境影响分析

涉密删除。

。

### 结论及建议

（1）本项目产生的废水送万华环保公司废水处理系统处置，从废水处理系统的处理工艺及设计进水水质要求分析，本项目废水水质可满足万华环保公司废水处理系统进水水质要求，且万华环保公司废水处理系统在设计时已经考虑本项目的污水量，能够满足本项目所有废水处理的需求，处理后的废水均达标排放，从环境影响角度分析是可行的。

（2）按要求与万华环保科技（福建）有限公司签订委托处理合同，并在本项目废水介入万华环保科技（福建）有限公司处理前设置在线流量监控，控制废水水量，并自行管理废水相应总量。

（3）项目应设置“三级防控措施”，加强环保培训，严格执行环保规章制度，防范污水处理设施故障或泄漏，杜绝各类事故性排放。

  - 地下水环境影响分析

涉密删除。

。

### 小结

建设单位严格按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）对各防控区进行防渗处理后，正常状态下项目不会对地下水环境影造成影响。

本次按《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016）要求对现有场地（含新增地块）进行评价。现有场地（新增地块）考虑非正常情况下灰水槽和循环酸罐出现渗漏影响地下水的情形，及事故状况下循环酸罐出现巨大破裂导致污染物泄漏影响地下水的情形。在非正常情况下，污染物铅泄漏100d、1000d、1600d和3650d后，均无超标区域，但随着污染物的扩散，影响区域逐渐扩大，100天时影响范围面积为37500m2；1000天时影响范围面积为157500m2；1600天时影响范围面积为277500m2；3650天时已完全扩散至排洪渠。污染物砷泄漏100d、1000d、1400d和3650d后，随着污染物的扩散，影响区域和超标区域逐渐扩大，100天时超标范围面积为35000m2，影响范围面积为75000m2；1000天时超标范围面积为67500m2，影响范围面积为255000m2；1400天时超标范围面积为387500m2，影响范围面积为65000m2；3650天时已完全扩散至排洪渠。污染物汞泄漏100d、1000d、1600d和3650d后，随着污染物的扩散，影响区域和超标区域逐渐扩大，100天时超标范围面积为35000m2，影响范围面积为45000m2；1000天时超标范围面积为75000m2，影响范围面积为185000m2；1600天时超标范围面积为95000m2，影响范围面积为330000m2；3650天时已完全扩散至排洪渠。污染物硫酸泄漏100d、1000d和3650d后，随着污染物的扩散，影响区域逐渐扩大，100天时影响范围面积为125000m2；1000天时影响范围面积为280000m2；3650天时影响范围面积为560000m2。灰水槽和循环酸罐渗漏会对地下水和周边海域产生一定影响。在事故状态下，循环酸罐中污染物硫酸泄漏100d、1000d和3600d后，随着污染物的扩散，影响区域逐渐扩大，100天时影响区域面积为147500m2，1000天时影响区域面积为1187500m2，3650天时影响区域面积为1625000m2，已扩散至排洪渠，会对周边海域产生一定影响。

涉密删除。

图6.3-27地下水分区防渗及地下水流向

  - 生态环境影响分析

### 陆域生态环境影响分析

6.4.1.1陆域生态环境状况

拟建场地分为两块区域：①依托现有一期气体装置用地（气体装置地块）的部分装置通过设备技改，同时在预留地块新增设备来扩大产能，该地块不会改变区域土地利用格局；②征用福州耀隆化工集团公司地块建设建设2套62500Nm3/h氧气的空分装置，并同步建设公辅工程，包括净水站、水加压泵房、脱盐水站及空压站等，待本项目建设时征用福州耀隆化工集团公司地块会进行设备拆除及人工整平，不会改变区域土地利用格局。

6.4.1.2陆域生态环境影响分析

（1）施工期陆域生态环境影响

本项目一方面利用现有一期气体装置用地进行改扩建的地块，并征用西侧福州耀隆化工集团公司地块（新增地块）19.27hm2，不会再次造成生物量损失，不会改变区域土地利用格局，不会对其生物多样性造成影响，施工期生态环境影响不大。

（2）运营期陆域生态环境影响

工程运营阶段对陆域生态环境的影响主要为工程投产运行后，废气排放对周围植被和农作物，以及土壤造成的影响。根据工程分析，运营期间在正常运行（即污染物达标排放）情况下，本工程产生的废气主要有二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘、硫化氢、氨和甲醇等，以下分别就这几种大气污染物可能对附近植物和土壤造成的影响进行说明。

①工程运营对植物的影响

A、二氧化硫排放对植物的影响

据研究，二氧化硫对植物伤害主要是通过叶片气孔进入体内积累，当其累积量超过阈值时，就会破坏叶绿素，改变细胞膜透性和体内化学成分，抑制酶的活性，从而影响植物的光合作用、呼吸作用和蒸腾作用，甚至造成叶片组织脱水坏死，叶脉间形成许多点状、块状或条状褪色伤斑，叶片逐渐枯萎。二氧化硫对植物叶片的损伤均以成熟的充分展开叶片最易受害，老叶次之，幼嫩叶不易受害。当空气中二氧化硫在植物任何一个生长季日平均浓度达到0.029~0.229mg/m3(0.01~0.08ppm)时，许多植物种类都会出现受害症状。此外，二氧化硫除了自身的毒性外，同时还是形成酸雨的主要物质之一。但硫是植物生长必要的大量营养元素之一，空气中少量的二氧化硫可被植物利用。不同植物受二氧化硫危害的程度是有差异的。该项目所在当地对二氧化硫反应敏感的植物有龙眼、荔枝、芥菜、菠菜、青菜、白菜、黄瓜、南瓜、马铃薯等；中等敏感的植物有柑橘、枇杷、桃、李、水稻、玉米、番茄、茄子、胡萝卜、洋葱、烟草、马尾松、樟树等；抗性植物有茶叶、草莓、芋头、蚕豆、柑橘等。

B、氮氧化物排放对植物的影响

据研究，一氧化氮是植物的重要生物活性分子，它参与植物生长发育的许多过程，一氧化氮不会引起植物叶片斑害，但能抑制植物的光合作用，且当环境中的一氧化氮浓度过高时对植物叶片衰老有诱导作用。而植物叶片气孔吸收溶解二氧化氮，就会造成叶脉坏死，从而影响植物的生长和发育，降低产量。如长期处于2~3mg/L的高浓度下，就会使植物产生急性受害症状。植物受二氧化氰危害的症状是：最初在叶脉间出现不规则的水演性伤害，然后很快使细胞破裂，逐渐扩展到整个叶片，产生小的不规则的白色至黄褐色或褐色的坏死斑点，慢性危害发生缺绿或叶片逐渐脱落。同时，氮氧化物亦是形成酸雨的主要物质之一。该项目所在当地对二氧化氮反应敏感的植物有烟草、胡萝卜、小麦、玉米、番茄、马铃薯、洋葱、蚕豆、柑桔、瓜类等。

C、烟尘和工业粉尘排放对植被的影响

项目运营释放烟尘和粉尘等工业粉尘，过多的粉尘吸附在周围植物的叶子表面，会造成气孔堵塞，使光合作用不能正常进行，呼吸代谢紊乱，影响植物的生长、发育。

D、硫化氢排放对植物的影响

据研究，硫化氢对植物伤害的机制是抑制细胞色素氧化酶、过氧化氢酶、过氧化物酶、抗化血酸和多酚氧化酶的活性。植物中对硫化氢最敏感是地水萝卜。

E、氨气

氨气对植物的危害的途径是从叶片气孔、水孔进入植物体内，在其体内发生碱性危害，造成生理障碍，影响植物的正常生长。

F、甲醇

甲醇能刺激植物生长的现象最早发现于1985年，并在藻类、单子叶和双子叶植物中得到反复证实，甲醇能缩短植物生育期、降低用水量等。

G、酸雾

酸雾直接作用于植物上会促进植物的生长，酸雾还会对植物造成伤害，抑制其生长，如使叶片产生可见伤害、抑制花粉管萌发和花粉管伸长以及导致植物干物质产量减少。酸雾也会对植物的光合作用产生影响。酸雾通过降低植物叶绿素含量使其光合作用速率降低，进而影响植物的光合作用、阻碍其生长。

根据调查，工程所在区域该范围内未见成片果树分布，因此，本工程对当地蔬菜、水果等农作物的影响有限。但是工程运营期间，二氧化硫、氨气、硫化氢、硫酸雾等排放可能对厂区周围的植被造成一定的损伤，尤其是事故排放时，高浓度二氧化硫和氮氧化物的排放将导致附近植被的叶片受损，影响其正常生长，严重时甚至导致叶片枯萎死亡，为此，建议企业运营时加强管理，杜绝污染物事故排放，降低事故排放对厂区周围植被产生的不利影响；其次在厂区绿化时，适当选择对二氧化硫、氮氧化物、硫化氢和氨抗性较强的植物，以及滞尘效果较好的植物。

②对土壤的影响

根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目运行期产生的废水经厂区污水处理站处理后，最终纳入江阴工业集中区污水处理厂进行处理达标后于兴化湾排放，不会对本项目所在区域土壤造成影响。而本项目运行期产生的废气污染物将以大气干、湿沉降的方式进入较广区域的土壤，即本项目土壤污染将以废气污染型为主。

该项目运行期生产活动将释放的大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨、硫酸雾、烟尘和工业粉尘等。其中二氧化硫、氮氧化物和硫化氢均为形成酸雨的主要物质，此类大气污染物通过酸沉降的方式进入土壤环境，导致土壤酸化，盐基离子大量淋失，土壤肥力下降，最终导致土壤贫瘠化。酸雨还会促进土壤中有毒重金属元素的活化，抑制土壤中酶和微生物，从而使土壤微生物的氨化作用和硝化作用的强度下降。

而二氧化硫和氨等污染物在大气中易反应形成硫酸铵等盐类物质，沉积进入土壤，长期积累将导致土壤理化性质发生改变，导致土壤酸化板结，进而影响植物的生长，不利于区域的植被复垦绿化。

硫酸雾会形成酸雨，酸雨使土壤pH值降低(酸化)，导致土壤养分淋失瘠化和重金属溶解活化，危害植物生长和产品质量；酸雨直接降落到植物叶面也会使植物受伤害，并使植物易受病原体感染，造成植物减产。

根据调查，拟建江阴工业集中区内果园面积较小，区内的耕地主要分布在中北部，位于本工程主导风向的上风向。因此，本工程运营对该区域果园及耕地等农业用地范围内的植物影响不大，对当地的农业生产影响有限。但是，考虑工程事故排放的影响范围和影响程度均远大于正常排放情况下的影响范围，建议工程运营期间，加强环境管理和污染治理设施的维护，确保污染物正常排放，降低工程运营对周围生态环境的影响。

### 海域生态环境影响分析

根据项目工程分析，项目正常工况下送入万华环保公司污水处理系统处理，处理后的废水和清净废水送入万华环保公司中水回用装置回用，回用后产生的浓水经过处理和除硬浓水最后由江阴工业集中区污水处理厂已建排海管道深海排放。同时，中水回用的浓水240.345t/h处理后由江阴污水处理厂已建排海管道排海，会对纳污海域的海洋生态环境造成一定程度的不利影响，其影响主要如下：

（1）COD和氨氮等有机污染物对海洋生态环境的影响

海水中氮、磷等营养盐是海洋生物生长、繁殖所必需的物质，但过量排放将导致海水富营养化。海水富营养化是赤潮发生的物质基础和首要条件。工程运营期间废水中的主要污染物包括COD、氨氮和氰化物及挥发酚等有机污染物。长期、大量的有机废水排入工程区海域，会使营养物质在水体中富集，水域中氮、磷等营养盐类含量将会增加，如果此时海域的水文气象和海水理化因子合适，就会促进赤潮生物的大量繁殖。赤潮的危害是严重的，如果赤潮发生，将严重地破坏了海洋环境。赤潮(藻华)的发生使水体的含氧量急剧下降，更多的水中生物，如鱼、虾贝等因缺氧而窒息死亡。赤潮的发生给海洋带来的危害是灾难性的，危害生态平衡，破坏生物资源，损害渔业生产。严重时，还会影响人体健康。

（2）氰化物排放对海洋生态环境的影响

氰化物主要来源于有机化学工业、机械钢铁行业等。氰化物对水生生物的毒性很大，当氰离子浓度为0.04-0.1mg/l时，就能使鱼类致死，甚至在氰离子浓度为0.009mg/l的水中，鲟鱼逆水游动的能力就要减少约50%。氰化物对鱼类的毒性与环境有关，这是因为氰化物的毒性主要是氢氰酸的形成而产生的。pH值低于6时则毒性较大，而在海洋碱性条件下氰化物的毒性较弱。为了防止中毒，国家规定渔业水体总氰化物浓度不得超过0.005mg/l。氰化物对鱼类以外其它海洋生物也具有较大的毒性。根据有关资料，浮游生物和甲壳类对水中氰化物的最大容许浓度为0.01mg/l，抗性较大的水生动物对氰化物的最大容许浓度为0.1mg/l。

（3）挥发酚排放对海洋生态环境的影响

酚是一种神经毒物，对会鱼类等水生生物的中枢神经系统构成破坏。受到含酚污水的刺激，鱼类首先会出现颤抖、冲撞现象，而后其感官系统会受到损害，在中毒后期鱼会进入昏迷麻痹状态，呼吸逐渐减弱。实验表明，在水温6~8℃条件下，24小时TL50为7.75mg/L，48小时 TL50为6.10mg/L，安全浓度为1.13mg/L。含酚废水在浓度较高时，对鱼类呼吸会产生明显的影响，当含酚浓度达到6.07mg/L时，将会刺激鱼类加强呼吸，平均好样有0.267提高到0.409mg/g•h。当水中含酚浓度超过1.58mg/L时，会导致鱼类回避污染水域，水中含酚浓度仅0.05mg/L时，就会抑制鱼类的生长。

（4）石油类排放对海洋生态环境的影响

石油污染物进入海洋环境会对水生生物的生长、繁殖以及整个生态系统发生巨大的影响。污染物中的毒性化合物可以改变细胞活性，使藻类等浮游生物急性中毒死亡。当海洋中石油浓度在10-4~10-3mg/L时，可以对鱼卵和鱼类的早期发育产生影响。石油污染也会抑制光合作用，降低海水中O2的含量，破坏生物的正常生理机能，使渔业资源逐步衰退。在被污染的水域，其恶劣水质使养殖对象大量死亡。存活下来的也因含有石油污染物而有异味，导致无法食用。并且，石油在海面形成的油膜能阻碍大气与海水之间的气体交换，影响了海面对电磁辐射的吸收、传递和反射。长期覆盖在极地冰面的油膜，会增强冰块吸热能力，加速冰层融化，对全球海平面变化和长期气候变化造成潜在影响。

（5）硫化物排放对海洋生态环境的影响

硫化物含量的高低是衡量海洋底质环境优劣的一项重要指标。有研究表明，在沉积环境中硫化物含量与有机负荷量呈正相关，与生物量呈负相关，并对耗氧速率产生很大影响。当硫化物含量达到400~1500mg/kg，耗氧速率达到最大，当硫化物含量大于1700mg/kg，生物量低于1g/m2，沉积环境基本处于无生物状态。大量的硫化物或H2S会影响海水环境质量，对养殖环境造成极大危害。底质有机物含量超负，底质硫化物含量增加也是导致养殖环境老化的主要因素。

根据以上分析可见，工程在运营期间产生废水除含有有机污染外，还含有对鱼类等海洋生物具有毒害作用的氰化物和挥发酚等物质，如果不采取必要的污水处理措施，其中污染直接排放海域，将对海洋生物的生长、繁殖造成干扰，危及海洋生态系统的稳定。本工程污水送入万华环保公司污水处理系统处理，处理进入万华环保公司的中水回用系统回用，回用后的浓水处理达标后排海，在此前提下，污染物的排放量得到大幅削减，在此前提下，工程污水排放对周围海域的海洋生态环境影响是可以接受的。为此，评价要求，本工程必须严格执行环境管理的相关要求，确保污水达标排放，已确保将工程运营对区域海洋生态环境的不利影响减至最低程度。

### 土壤环境影响分析

6.4.3.1

涉密删除。

。

### 小结

根据现有场地（含新增地块）结果判断，事故情况下灰水槽底部防渗体破裂，导致铅、砷、汞泄漏进入周边土壤环境，泄漏点附近土壤中的铅、砷、汞浓度升高，对土壤产生一定影响。因此，建设单位应严格落实土壤污染防治措施，对可能造成土壤污染的各个罐区应设有相应的防渗措施，避免出现事故工况。

在全面落实相关的污染防治措施、风险防范措施，制定并落实突发环境事件应急预案后，泄漏事故可得到有效控制。综上所述，建设单位在落实相关环境保护措施，并在生产运营中做好安全管理工作的前提下，本项目建设是可行的。

附表土壤环境影响评价自查一览表

涉密删除。

  - 声环境影响分析

### 施工期噪声影响分析

（1）施工噪声源

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工过程中昼间厂界环境噪声不得超过70dB（A）；夜间厂界环境噪声不得超过55dB（A）。

工程施工噪声的产生主要在建筑施工与运输阶段。根据调查，在建筑施工中，，大部分声源设备会随着施工位置的改变在施工区域内移动，常见的高噪声设备有起重机。施工期间的主要噪声源见表6.5.1。施工机械噪声在5m处的噪声值为80dB，采用几何发散衰减计算式预测噪声强度：

L2=L1-20lg（r2/r1）

式中：LA(r)——距离声源r米处的A声级(dB)；

LAw——点声源的A声功率级(dB)；

r——声源至受声点的距离(m)。

根据公式计算得出和声源不同距离处的噪声贡献值预测结果，见表6.5.1。

表6.5.1  施工机械噪声预测结果 单位：dB（A）

| 施工过程 | 噪声源 | 与噪声源的距离（m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 |
| 安装 | 起重机 | 80 | 74 | 70 | 65 | 60 | 54 |

（2）作业噪声限值

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不同施工阶段作业噪声限值见表6.5.2。

表6.5.2 建筑施工场界环境噪声排放限值

| 昼间噪声限值(dB) | 夜间噪声限值(dB) |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（3）影响分析

由表6.5.1可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，其中起重机对环境的影响范围为白天15m，夜间100m。在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

但施工机械多是露天作业，四周无遮挡，部分机械需要经常移动，起吊和安装工作需要高空作业，所以建筑施工噪声具有突发性、冲击性和不连续性等特点。当施工机械在厂界某一侧进行作业时，该厂界噪声昼、夜间将无法满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值。

鉴于本项目周边村庄距离较远，施工噪声对其贡献值甚微。且伴随着施工结束，施工噪声影响将会消失。

此外，考虑到项目施工材料运输路线主要利用现有的公路，施工过程中运输车辆流量增量总体来说不大，且项目密集的材料运输时间较短，将随着施工结束而消失。因此只要采取措施对材料运输车辆加强管理，项目施工期材料运输产生的噪声对沿线环境影响是可以接受的。

针对如上情况，施工单位必须严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，科学安排施工时间；对高噪声的施工设备应采取隔声罩等措施减少对外辐射的噪声。由于施工期是短暂的临时行为，在施工结束后对外界的影响将不复存在。

### 营运期噪声影响分析

涉密删除。

### 小结

根据预测结果，N1~N9点位噪声贡献值噪声介于38.66dB（A）~50.14dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类要求。

### 对策和建议

为保证营运期噪声得到有效的控制，应采取以下的噪声防治措施：

（1）为了减轻环境噪声，最重要的应从声源上控制，即选用先进的低噪声机械、设备、装置是控制噪声的基础，也是控制噪声的基本措施。

（2）工程主要设备均为较强噪声级的声污染源，必须对主要噪声设备进行减振、隔声、消声处理，以降低噪声。

（3）加强设备使用管理，合理安排高噪声设备的工作时间。

（4）加强机械设备的定期检修和维护，以减少机械故障等原因造成的机械振动及噪声。

（5）加强厂区绿化，在厂区周围和进出厂道路两侧设置绿化隔离带。

- 附表  声环境影响评价自查表

涉密删除。

  - 固体废物影响分析

固体废物是指生产建设、日常生活和其他活动中心产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。危险废物则是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴定标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。建设项目固体废物处理处置应遵循减量化、资源化和无害化的原则，采用先进清洁的生产工艺，减少固体废物生产量，并按照固体废物性质对其进行回收、综合利用及无害化处理和处置。

### 施工期固体废物影响分析

施工期间产生的固体废物包括施工建筑垃圾和生活垃圾。施工建筑垃圾主要包括建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物和少量机械修配擦油布等。生活垃圾主要是施工工人在生活中的废弃物。

（1）施工建筑垃圾

①建筑垃圾中的废钢筋、废纸箱、包装水泥袋、废桶等固体废物应加以回收利用。

②施工场地的垃圾、杂物应有序堆放和及时清除。

本工程将对施工建筑垃圾进行回收利用，可尽量减少对环境的影响。

（2）生活垃圾

生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运。采取上述措施后，可以避免施工期生活垃圾对环境的影响。

综上，在明确落实施工期间产生的固体废物处置方式的情况下，施工期产生的固体废物均不会造成二次污染，因此对环境的影响很小。

涉密删除。

。

### 小结

拟建项目产生的固体废物主要包括气化渣、废催化剂类、生活垃圾以及公辅工程产生的其他固废等。其中大部分固废可进行回收综合利用。按规范要求厂内设置相应规模的固体废物分类贮存设施，防止二次污染。本项目遵循固体废物减量化、资源化和无害化的要求，分别通过采用回收综合利用、委托处置等方法可得到妥善处理。

  - 电磁环境影响评价

涉密删除。

### 小结

根据长乐**220kV变电站的监测结果，结合本次气化220kV变电站工程的特点，可以预测：气化220kV变电站建成运行后，厂界四周的工频电、磁场强度值均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的电场强度4000V/m和磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

综上所述，在满足设计要求的情况下，本工程建成运行后工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的相关要求。本工程投入运行后，建设单位应及时委托有资质单位进行工频电场、工频磁场的环境监测工作，确保电磁环境满足相关标准要求。

  - 碳排放环境影响评价

### 碳排放政策符合性分析

为应对气候变化，我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”等庄严的目标承诺。在2021年的政府工作报告中，“做好碳达峰、碳中和工作”被列为重点任务之一；“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。

项目利用神华煤为原料，原料煤经水煤浆加压气化后，一部分粗煤气经变换、净化等工序处理后采用低压合成技术生产合成氨产品，其中部分净化气经PSA制氢生产氢气产品；另部分粗煤气经热回收、净化后采用深冷分离生产CO产品。为响应国家对碳达峰、碳中和工作，推动绿色低碳发展，建设单位在各方面采用了一系列节能减排措施。

现有气化工程碳排放绩效为2.134吨/吨产品，本次改扩建工程碳排放绩效为1.974吨/吨产品，项目改扩建后的碳排放强度均为2.027tCO2/t，优于行业平均水平。

项目建设符合国家、地方相关的碳达峰、碳中和、碳排放政策要求。

涉密删除。

### 碳排放环境影响评价结论

首先，本次改扩建在工艺系统、电气系统、建筑节能等各方面采用了一系列节能减排措施，实现碳减排，这与碳达峰、碳中和的政策相符。

其次，本次评价以企业法人独立核算单位为边界，扩建后全厂的的温室气体排放总量为7358273.697tCO2/a，主要排放源为工业生产过程、购入电力热力排放。在工艺设计、电气系统、建筑设备、热力、给排水等方面，本项目采用了一系列节能措施对生产中各个环节进行节能降耗。且根据碳排放绩效比较结果，两期工程二氧化碳排放绩效水平相当，且本次扩建工程碳排放水平优于山东烟台万华化学集团股份有限公司同类型气化项目和浙江宁波万华化学集团股份有限公司同类型气化项目。

最后，建议企业按照国家对碳排放控制和碳市场管理的要求开展和完善监测计划，从源头、过程、末端等全生命周期加强节能降耗，减排降碳的控制与管理，严格按照本报告提出的措施进行减污降碳，从源头上减少二氧化碳的排放。

- 环境风险评价

涉密删除。

。

  - 小结

环境风险事故具有一定程度的不确定性。事故发生的条件、情形有很多，事故发生时的天气条件千差万别具有极大的不确定性，发生事故的排放强度有多种可能。这样对风险事故的后果的预测就存在着极大的不确定性。

在本评价预测了合成氨装置氨、一氧化碳泄漏、硫回收装置硫酸泄漏、硫回收装置硫化氢泄漏、甲醛管道泄漏、甲醛管道泄漏甲醛溶液遇明火发生火灾次生一氧化碳，影响范围主要涉及本项目厂区及邻近企业的当班员工。在本评价预设条件下发生气相毒物风险事故时，各装置、管廊和罐区中各风险物质毒性终点浓度-1出现的距离在10m~500m之间，主要涉及本项目厂区及邻近企业的当班员工。距离本项目最近东井行政村，与厂界的距离达到536m，因此本项目毒性终点浓度-1范围未进入居民区等环境敏感点。

而一般事故情况下毒性重点浓度-2浓度范围出现的距离在40m~1170m之间，主要涉及本项目厂区及邻近企业的当班员工。距离本项目最近东井行政村，与厂界的距离达到536m，因此本项目毒性终点浓度-2范围有东井行政村、南曹行政村。

但由于风险评价存在以上诸多的不确定因素，当泄漏量、泄漏事故控制时间大于本评价设定的情形，则风险影响范围和程度将大于以上预测值。

厂区已建成容积为9000m3的事故应急池，同时本次项目还新建1座事故提升池容积为3000m3，本次项目建设完成后全厂事故应急池总容积为12000m3，能够满足本项目最大事故水量11958.8m3要求，事故应急池应采取隔油等预处理措施防止流淌火的流窜，避免火灾爆炸连锁事故的发生，确保全厂任何区域产生的消防事故废水进入事故应急池收集。本评价同时要求建设单位应配套相应规模的备用柴油发电机组和污水提升泵，以便在事故发生时，确保及时的将应急池的事故废水由泵提升至污水处理站处理。

同时根据《福建省环保厅关于切实加强重点石化化工企业及园区环境应急池建设的通知》（闽环保应急〔2015〕13号）的要求，在同一个园区或者片区内的，或者彼此相邻的石化、化工生产企业和油库、罐区储运企业之间，要加强沟通联动，牢固树立“环保一家人”观念，打通彼此已建、在建、拟建应急池通道，配备能力足够的双向自流或者动力提升设施，实现应急池系统共用。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》、《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）、《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、福建省人民政府“关于印发福建省突发环境事件应急预案的通知”（闽政办[2015]102号）等文件中规定的“环境风险事故应急预案编制原则”要求，由万华福建负责编制企业环境风险事故应急预案。因此，建设单位应针对本项目潜在的环境风险事故制定相应的应急预案。同时严格落实执行，最终将环境风险事故造成的环境影响控制在可接受范围内。

- 环境保护措施及其可行性论证

  - 现有工程污染防治措施

现有工程采取的环保措施执行情况及其可行性已在第二章节进行回顾分析，本节不再进行赘述，通过对现有工程环保措施现场调查、第三方检测单位检测数据以及现有工程在线监测数据的分析，可以看出现有工程环保措施可保证各污染物稳定达标排放。

  - 拟建项目施工期环境污染防治措施

### 施工期主要环境影响源分析

8.2.1.1主要施工内容

项目选址位于福州江阴港城经济区，本次改扩建新增用地面积19.27hm2，现有厂内用地（气体装置用地）44公顷，本次改扩建后气体装置地块总用地面积约63.27公顷，工程用地无特殊的地形、地貌，场地地势高差不大。本工程施工内容为桩基基础施工、地面建构筑物施工、管道施工、设备安装等。拟建设施包括：主体工程、储运工程、公用工程、辅助设施和环保工程等。

8.2.1.2施工期主要污染源

（1）大气主要污染源：施工过程产生的粉尘及料场、施工现场扬尘；各种燃油机械设备运转产生的废气，废气主要含有少量烟尘、SO2、NOx、CO、THC（烃类）等。

（2）废水主要污染源：施工营地的施工生产废水与施工生活污水，主要包括施工人员生活污水、车辆和机械设备洗涤水、施工泥浆水等。

（3）噪声主要污染源：各种基础打桩噪声，施工材料运输车辆以及施工机械噪声等。

（4）固体废物：主要包括施工生活垃圾和施工作业固体废物。

### 施工期环保对策与措施

8.2.2.1施工期大气污染防治对策措施

为减轻施工过程对环境的影响，建设单位应加强以下各项环保措施：

（1）防尘、抑尘对策措施

①合理安排施工作业，在大风天气避免进行水泥搅拌等容易产生扬尘的施工作业。

②施工运送建筑沙石料或固体弃土石时，装运车辆不得超载或装载太满，以防止土石料泄漏；在大风时，车辆应进行覆盖或喷淋处理，以免土砂在道路上洒落；对于无法及时清运的渣土要经常洒水；此外施工主干道必须采取沥青覆盖或临时砂石铺盖等硬化措施，并定时清扫和喷洒水，以减少汽车行驶扰动的扬尘；

③混凝土搅拌配制场所应选择在避风条件好的位置，并在其四周设置挡风墙等防风设施，建议采用商品混凝土。水泥、白灰应放在库内储存或严密遮盖。

④施工期间，施工场地应设置高度1.8m以上的围挡，并视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

⑤在废弃物的外运时，严格控制车辆的运载量，严禁超载运输，以便将施工造成的扬尘影响将到最低的限度。

⑥施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘。

⑦施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000 目/100cm2）或防尘布。

⑧施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。

（2）焊接烟尘控制措施

①焊接工人必须经过专门培训，持证上岗，保证焊接质量，避免因返工而增加焊接工作量，连带产生不必要的焊接烟尘。

② 焊接现场必须保持良好的通风条件，以保持焊接现场的良好环境空气质量。

（3）施工机械、施工车辆燃油尾气控制措施

建设单位应加强监督管理，要求施工单位使用性能优良的施工机械和施工车辆，进入施工现场的车辆性能必须符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB 18352.6-2016）、《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》（GB 14762-2008）、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》（GB17691-2005）、《重型柴油车、气体燃料车排气污染物车载测量方法及技术要求》（HJ 857-2017）的要求，禁止使用不符合上述性能的施工车辆。

8.2.2.2施工期水污染防治对策措施

项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工机械和车辆清洗废水、土建施工泥浆水和试车期间设备及管道清洗试压废水，应采取以下的废水防治对策及措施。

（1）施工生活污水

施工人员生活污水委托现有工程化粪池处理后送入现有工程综合污水处理站进一步处理，禁止生活污水直接排入附近水体。

（2）施工机械和车辆清洗废水

①减少清洗废水量措施：加强施工机械的清洗管理，设置汽车机械临时保养站（含停车场），运输车辆和机械设备冲洗在保养站内进行，主要机械设备每天清洗1次。

②清洗废水处理措施：施工机械清洗废水主要含有泥土等悬浮物质(SS)、石油类等，现场应设置简易的隔油沉淀池，施工机械清洗废水经隔油沉淀后回用。

（3）土建施工泥浆水

①建筑施工模板应尽量采用密封性能较好的钢制模板，模板之间的缝隙应进行密封处理，以减少施工泥浆水的产生量。

②施工场地周边应设置截水沟与简易的泥浆水收集池，使之自然渗透过滤，避免泥浆水直接流入周边水体。

建议施工期施工生产废水和雨污水收集经沉淀处理后，设置集水池进行储存，尽量再回用于洒水抑尘、汽车及设备清洗水等环节。

（4）试车期间设备及管道清洗试压废水

在设备及管道安装完成后，需要对设备及管道进行清洗试压。设备及管道清洗试压废水即为设备及管道的清扫和试压阶段排放的废水，废水中含少量的铁锈等悬浮物，应通过沉降后由排水系统达标排放。

8.2.2.3施工噪声防治对策措施

项目施工现场距离周边居民区较远，与周边居民区的距离超过500m，在施工期采取以下有效的噪声污染防治措施，进一步降低施工现场噪声对敏感点的影响。

（1）噪声源的控制：施工机械应尽量选用低噪声设备；高噪声设备合理布置；起重机、运输卡车等机械的进气、排气口设置消声器；振动大的撞击设备，如振捣棒、打桩机等应配备减振装置；加强设备的维护和保养；运输车辆经过附近村庄时，应尽可能减少鸣号，同时尽量减少运输车辆夜间作业时间。

（2）传播途径控制：在混凝土搅拌机、起重机、挖掘机等声级大的噪声源周围尽可能用多孔吸声材料建立隔声屏障；在施工场地边界、产生噪声设备相对集中的地方建立临时性声障。

（3）施工期间要求施工队伍文明施工，加强管理，严格控制施工时间，除施工工艺特殊需要外，避免昼夜连续施工，施工时间应控制在 8:00~12:00，14:00~22:00；因施工工艺特殊需要必须进行夜间施工的，必须到生态环境部门办理相关的手续，并以公告的形式告知周边村民夜间施工的理由、施工日期、施工时间的长短。装置开车时工艺管道吹汽作业，应事先以公告的形式告知周边村民。

8.2.2.4施工期固体废物处置措施

项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工作业固体废物。施工作业固体废物主要为建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物和少量机械修配擦油布等。建设单位应加强管理，采取以下的对策措施：

（1）应在施工场地的周边设置一些垃圾桶，用于收集施工人员的生活垃圾，并指定人员负责及时收集，定期清运至附近生活垃圾处理场进行处理。

（2）建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件等应回收综合利用，建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物可作为铺路材料。

（3）施工期的弃土及建筑垃圾应有专人负责协调管理，按规定的地点处置建筑垃圾，不得随意堆置在耕地、林地、河道等地。对规定的处置场的四周进行防护，同时做好排水防护，避免产生水土流失。

（4）施工过程产生的废矿物油及含油废物、废油漆桶等应集中收集，委托有资质单位接收处理处置，不得随意丢弃。

根据《国家危险废物名录》（2025年），施工过程废弃的含油抹布、劳保用品可混入生活垃圾，送往生活垃圾填埋场进行处理。

8.2.2.5施工期环境管理

加强施工期环境管理是保障施工期环境保护各项工作顺利实施的关键，建设单位应设立过渡性的环境管理机构，配备至少一名专职的环保管理人员，具体负责该项目筹建、施工期间的环境管理和监督工作。重点监督、检查施工单位环保设施的落实情况，并委托专业单位进行施工期的环境监理。

综上所述，在施工期间，只要建设单位认真落实上述各项环保措施，施工期对环境造成的各种影响将得到有效控制。

  - 拟建项目营运期环境污染防治措施及可行性分析

涉密删除。

- 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。环境经济损益分析是以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。

根据本项目特征，对环境产生不利影响的主要因子为噪声、水污染和大气污染，应注意采取切实可行的污染治理措施，使建设项目的经济效益、环境效益得到有机统一，做到经济建设的可持续发展。

  - 经济效益分析

本项目为配套万华化学（福建）公司主要生产地块的各个项目需求，拟对物料储运、公辅工程及环保工程进行调整。项目改扩建内容为对现有一期气体装置用地（气体装置地块）的部分装置通过设备技改、新增设备等来扩大产能，同时在现有一期气体装置用地的预留地块新增低温甲醇洗装置、制氢单元装置等配套扩大的产能，工程投资范围包括：固定资产、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用、无形资产等费用。

涉密删除。

。

  - 社会效益分析

本项目建成后也具有良好的社会效益。

（1）该项目建设符合国家产业发展政策

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目工艺未列入该目录的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设类项目。项目用地不在《禁止用地项目目录(2012年本)》和《限制用地项目目录(2012年本)》范围内。项目建设已取得福清市工业和信息化局备案（闽工信备[2021]A060028号）。项目投产后，对增加构架和地方财税收入，促进经济发展具有重要意义。

（2）项目建设对区域社会经济环境影响分析

本项目完成后，将有效改善周边生态环境，提高周边居民的生活质量。本项目建设新增定员111人，安置区域劳动力，避免劳力外流，有利于增加当地的就业机会，进而带动当地居民收入的提高。

  - 环境效益分析

本项目配套建设了废气治理设施；废水实行清污分流，生产废水、生活污水送万华环保公司污水处理系统处理，循环水站等清净废水送万华环保公司中水回用装置回用；固体废物均采取有效处置措施；对产生较大噪声的机械设备，经采取有效的治理措施后，可有效减少噪声对周围环境的影响。采取上述措施后，可大量削减废气和废水等污染物的排放。本项目治理后排放的污染物在本地区环境容量承载能力范围内。

综上所述，本项目采取的废气、废水、固体废物、噪声的污染防治措施，可有效削减污染物的排放量，同时实现达标排放，做到生产和环境保护并重。

  - 小结

本项目建成投产后的社会效益和经济效益是好的，但制约此工程的主要是环保保护问题。因此，为了将环境影响减少到最小程度，必须实施环境保护措施，投入必要的环保建设费用和运行费用，才能达到保护周围环境的要求。

- 环境管理与监测计划

涉密删除。

- 结论与建议

  - 项目概况与主要环境问题

### 项目概况

万华福建现有气体装置的规模已经不能满足未来的需要，万华福建综合考虑投资的经济性，拟对当前气体装置地块的气化项目进行扩能改造。

一方面在现有气体装置厂区内对现有三台气化系统进行改造，并新增2套气化炉及配套装置，改建后，整个厂区合成气总产能提升330000 Nm3/h；另一方面，在现有气体装置厂区预留地块上建设1套62500Nm3/h氧气的空分装置，1套40000Nm3/h的空压装置，1套20000Nm3/h和1套30000Nm3/h的一氧化碳深冷分离装置，2套80000Nm3/h PSA制氢装置，1套4.64万吨/年硫酸（回收硫）装置，1套20万吨/年合成氨装置，扩建后气体装置厂区将具备为下游BDO等装置输送66000Nm3/h合成气的能力。

### 主要环境问题

本工程的主要环境问题包括：

施工过程产生的废水、废气、噪声以及固废对厂区周边环境产生的影响；

营运期主要环境问题：废水排放对周边海域的影响；废气污染物排放将会对区域环境空气产生一定程度的影响；以及装置区各类水泵、风机、空压机等机械及生产设备产生的噪声对声环境的影响；有毒有害危险化学品泄漏、火灾伴生/次生污染等突发事故的环境污染风险应重点关注。

  - 工程环境影响

### 环境空气影响

#### 11.2.1.1环境空气保护目标

本项目大气环境评价范围取厂界外延2.5km矩形区域，评价范围内敏感目标主要有后庄行政村、后陈行政村、潘厝行政村、东井行政村、占泽行政村、南曹行政村和何厝行政村等行政自然村或村组。

#### 11.2.1.2环境空气质量现状

涉密删除。

。

#### 11.2.1.3环境空气影响评价结论

（1）本项目新增污染物贡献值分析

本评价选用2024年作为预测基准年，项目选址位于环境空气质量现状达标区。本项目排放的SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、硫化氢、氨、甲醇、硫酸雾预测短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度最大贡献值占标率均小于30%。

（2）叠加预测分析

预测结果显示，本项目排放的SO2、NO2叠加2024年逐日监测值以及在建拟建项目污染源贡献值后，各保护目标中98%保证率最大日均浓度分别为5.5979μg/m3和30.924μg/m3，占标率分别为3.73%和38.65%。PM10、PM2.5、CO叠加2024年逐日监测值和周边在建、拟建项目污染源贡献后，各保护目标中95%保证率最大日均浓度分别为64.0000μg/m3、38.0000μg/m3和800.1609μg/m3，占标率为42.67%、50.67%和20.00%。各保护目标SO2、NO2、PM10和PM2.5年均浓度叠加2024年平均值和周边在建、拟建项目污染源贡献后最大分别为2.7302μg/m3、12.6109μg/m3、32.2147μg/m3和16.8729μg/m3，占标率分别为4.55%、30.01%、46.02%和48.21%。厂界外各网格点处SO2、NO2叠加预测98%保证率日均浓度分别为16.8582μg/m3和38.816μg/m3，占标率分别为11.24%和48.52%。PM10、PM2.5和CO叠加预测95%保证率日均浓度分别为106.9176μg/m3、58.1375μg/m3和800.7946μg/m3，占标率分别为71.28%、77.52%和20.02%。厂界外各网格点中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均浓度叠加最大值分别为7.329μg/m3、19.9822μg/m3、55.0551μg/m3和28.2411μg/m3，占标率分别为12.21%、49.96%、78.65%和80.69%。均能满足HJ663《环境空气质量评价技术规范（试行）》和GB3095《环境空气质量标准》的要求。

本项目排放的NMHC、氨、硫化氢、硫酸雾、甲醇叠加现状小时浓度监测值和周边在建、拟建项目污染源贡献后，各保护目标中最大小时浓度分别为821.1185μg/m3、33.5847μg/m3、2.7206μg/m3、11.0535μg/m3和58.9898μg/m3，占标率分别为41.06%、27.21%、17.67%、3.68%和1.97%。各网格点中最大小时浓度分别为1640.9750μg/m3、147.4036μg/m3、7.0851μg/m3、25.1777μg/m3和122.1771μg/m3，占标率分别为82.05%、73.70%、70.85%、3.62%和4.07%。硫酸雾、甲醇叠加现状日均监测值和周边在建、拟建项目污染源贡献后，各保护目标中最大小时浓度分别为2.5591μg/m3和50.7366μg/m3，占标率分别为2.56%和5.07%。各网格点中最大日均浓度分别为3.6208μg/m3和61.6525μg/m3，占标率分别为3.62%和6.17%。各网格点处，非甲烷总烃、硫化氢、氨、硫酸雾、甲醇预测叠加浓度均能满足评价标准要求。

（3）厂界小时浓度达标可行性分析

本项目排放的非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、氨、甲醇在厂界的小时最大落地浓度均满足厂界达标要求。

（4）非正常工况大气影响分析

通过预测计算可见，本项目非正常工况排放情况下SO2、NO2、PM10、NMHC对周围大气环境影响增大，在使用酸性火炬头情景下SO2落地浓度出现超标。本评价建议建设单位在实际生产运行中应做好设备的维护和保养，确保设备稳定运行，一旦发生非正常工况，应及时在保证安全的情况下停止排污，严禁超标排放。

（5）大气环境防护距离

根据计算结果，本次工程卫生防护距离为气化装置外50m、变化装置外50m、低温甲醇洗装置外50m、氨合成装置外50m、硫回收装置外50m、磨煤车间外50m、卸煤库外50m和输煤系统外50m的包络范围。现有工程大气环境防护距离为生产工艺装置区（包括空分单元、煤气化单元、一氧化碳变换单元、低温甲醇洗单元、液氮洗单元、PSA单元、一氧化碳深冷分离单元、硫回收制液硫单元和合成氨单元）外延300m和汽车卸煤库外延200m范围，综合现有工程和本次扩建工程，本厂大气环境防护距离为现有工程生产工艺装置区外延300m、卸煤库外200m和改扩建后厂界的包络范围。

（6）大气环境影响评价结论

综上所述，项目产生的污染物在采取合理的大气污染防治措施后，项目大气环境防护区域之外，大气环境影响评价结论满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》 10.1.1判定标准要求，其环境影响属可接受水平。

#### 11.2.1.4环境空气污染防治措施

（1）有组织废气治理措施

磨煤机原煤破碎和筛分粉尘废气、气化磨煤前仓废气、输煤转运站废气、皮带机头废气、备煤筒仓废气、备煤筒仓底部废气、备煤筒仓皮带机头废气采用布袋除尘处理；磨煤机放空气经水洗后高空排放；低温甲醇洗单元的废气有H2S水洗塔尾气、低温甲醇洗酸性气，其中H2S水洗塔尾气通过脱盐水洗涤后高空排放；硫回收装置洁净尾气通过双氧水深度氧化和冷凝后高空排放。

（2）无组织废气治理措施

1）生产装置无组织控制措施：

①原煤应通过专用的全封闭输煤廊道送至厂区内煤库，原煤在卸料场翻卸时采用水喷雾抑尘设施，设置全封闭煤库。

②原煤带式输送机系统采用全封闭廊道带式输送机，设置缓冲锁气挡板等；各转运站、碎煤机室、煤仓进行全封闭。碎煤机室内安装一套袋式收尘器和喷雾装置。煤仓排气采用布袋除尘器将废气除尘后通过厂房顶高空排放。

③同时转运站、栈桥、碎煤机室、煤仓间等地采用水力清扫，冲洗水经集水坑由泥砂泵排入煤水处理池经沉淀澄清后循环利用。

2）挥发性有机物排放控制措施：

①含VOCs物料的储存、转移和输送

物料储存：甲醇储存于内浮顶储罐中，同时还设有氮封措施。

物料转移和输送：甲醇采用密闭管道输送。

②废气收集、处理与排放

本项目含VOCs的废气为低温甲醇洗单元H2S水洗塔尾气，主要成分为N2、CO2、H2O、CO、H2、CH4和少量H2S、甲醇，采用脱盐水洗涤处理，通过加大脱盐水的喷淋水量，增强吸收效果，根据现有工程验收数据，其处理措施是可行的。

### 水环境影响

#### 11.2.2.1海洋水环境质量现状

涉密删除。

#### 11.2.2.2地表水环境影响评价结论

（1）本项目产生的废水送万华环保公司废水处理系统处置，从废水处理系统的处理工艺及设计进水水质要求分析，本项目废水水质可满足万华环保公司废水处理系统进水水质要求，且万华环保公司废水处理系统在设计时已经考虑本项目的污水量，能够满足本项目所有废水处理的需求，处理后的废水均达标排放，从环境影响角度分析是可行的。

（2）按要求与万华环保科技（福建）有限公司签订委托处理合同，并在本项目废水介入万华环保科技（福建）有限公司处理前设置在线流量监控，控制废水水量，并自行管理废水相应总量。

（3）项目应设置“三级防控措施”，加强环保培训，严格执行环保规章制度，防范污水处理设施故障或泄漏，杜绝各类事故性排放。

### 地下水环境影响

#### 11.2.3.1地下水环境保护目标

项目场地地下水下游无集中式饮用水水源准保护区及其他保护区，无集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，分散居民饮用水源分布。

#### 11.2.3.2地下水环境质量现状

涉密删除。

。

#### 11.2.3.3地下水环境影响分析

建设单位严格按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）对各防控区进行防渗处理后，正常状态下项目不会对地下水环境影造成影响。

本次按《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016）要求对现有场地（含新增地块）进行评价。现有场地（新增地块）考虑非正常情况下灰水槽和循环酸罐出现渗漏影响地下水的情形，及事故状况下循环酸罐出现巨大破裂导致污染物泄漏影响地下水的情形。在非正常情况下，污染物铅泄漏100d、1000d、1600d和3650d后，均无超标区域，但随着污染物的扩散，影响区域逐渐扩大，100天时影响范围面积为37500m2；1000天时影响范围面积为157500m2；1600天时影响范围面积为277500m2；3650天时已完全扩散至排洪渠。污染物砷泄漏100d、1000d、1400d和3650d后，随着污染物的扩散，影响区域和超标区域逐渐扩大，100天时超标范围面积为35000m2，影响范围面积为75000m2；1000天时超标范围面积为67500m2，影响范围面积为255000m2；1400天时超标范围面积为387500m2，影响范围面积为65000m2；3650天时已完全扩散至排洪渠。污染物汞泄漏100d、1000d、1600d和3650d后，随着污染物的扩散，影响区域和超标区域逐渐扩大，100天时超标范围面积为35000m2，影响范围面积为45000m2；1000天时超标范围面积为75000m2，影响范围面积为185000m2；1600天时超标范围面积为95000m2，影响范围面积为330000m2；3650天时已完全扩散至排洪渠。污染物硫酸泄漏100d、1000d和3650d后，随着污染物的扩散，影响区域逐渐扩大，100天时影响范围面积为125000m2；1000天时影响范围面积为280000m2；3650天时影响范围面积为560000m2。灰水槽和循环酸罐渗漏会对地下水和周边海域产生一定影响。在事故状态下，循环酸罐中污染物硫酸泄漏100d、1000d和3600d后，随着污染物的扩散，影响区域逐渐扩大，100天时影响区域面积为147500m2，1000天时影响区域面积为1187500m2，3650天时影响区域面积为1625000m2，已扩散至排洪渠，会对周边海域产生一定影响。

建设单位加紧开展相关工作，采取措施对现状地下水进行治理，同时，建设单位应加强管理，定期对厂内设施进行巡查，避免污染物泄漏等事故影响的发生。

#### 11.2.3.4地下水污染防治措施

建设单位严格按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）对各防控区进行防渗处理。结合项目所在区域水文地质条件、厂区及周边现有情况，依托现有厂区内6个地下水监测井定期进行地下水监测，并在厂内新设置4处地下水监控井。

### 土壤环境影响

#### 11.2.4.1土壤环境保护目标

项目周边200m范围内无土壤环境敏感目标。

#### 11.2.4.2土壤环境质量现状

涉密删除。

。

#### 11.2.4.3土壤环境影响分析

根据现有场地（含新增地块）结果判断，事故情况下灰水槽底部防渗体破裂，导致铅、砷、汞泄漏进入周边土壤环境，泄漏点附近土壤中的铅、砷、汞浓度升高，对土壤产生一定影响。因此，建设单位应严格落实土壤污染防治措施，对可能造成土壤污染的各个罐区应设有相应的防渗措施，避免出现事故工况。

在全面落实相关的污染防治措施、风险防范措施，制定并落实突发环境事件应急预案后，泄漏事故可得到有效控制。综上所述，建设单位在落实相关环境保护措施，并在生产运营中做好安全管理工作的前提下，本项目建设是可行的。

#### 11.2.4.4土壤污染防治措施

加强环保设备的运行管理，保障各污染物达标排放；加强固体废物的收集、储存、转运和处置的全过程管理，按要求建立防扬散、防流失、防渗漏等设施，避免因固废泄漏、撒落造成土壤污染；切实落实本评价提出的各项防渗、防泄漏、防腐蚀措施，防止废水、废液及其他固体废物等污染物渗漏污染土壤。

### 声环境影响

#### 11.2.5.1声环境保护目标

本项目边界外200m以内，无村庄等声敏感保护目标。

#### 11.2.5.2声环境质量现状

涉密删除。

#### 11.2.5.3声环境影响评价结论

根据预测结果，N1~N9点位噪声贡献值噪声介于38.66dB（A）~50.14dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类要求。

#### 11.2.5.4噪声治理措施

在设计、采购阶段选择低噪声设备，其次是对主要噪声源采取隔声、消声、减振等措施，同时应加强厂区绿化，利用树木降低噪声值，以确保厂界噪声达标。

### 固体废物环境影响

拟建项目产生的固体废物主要包括气化渣、废催化剂类、生活垃圾以及公辅工程产生的其他固废等。其中大部分固废可进行回收综合利用。按规范要求厂内设置相应规模的固体废物分类贮存设施，防止二次污染。本项目遵循固体废物减量化、资源化和无害化的要求，分别通过采用回收综合利用、委托处置等方法可得到妥善处理。

### 电磁环境影响

涉密删除。

在满足设计要求的情况下，本工程建成运行后工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的相关要求。本工程投入运行后，建设单位应及时委托有资质单位进行工频电场、工频磁场的环境监测工作，确保电磁环境满足相关标准要求。

### 碳排放环境影响评价

首先，本次改扩建在工艺系统、电气系统、建筑节能等各方面采用了一系列节能减排措施，实现碳减排，这与碳达峰、碳中和的政策相符。

其次，本次评价以企业法人独立核算单位为边界，扩建后全厂的的温室气体排放总量为7358273.697tCO2/a，主要排放源为工业生产过程、购入电力热力排放。在工艺设计、电气系统、建筑设备、热力、给排水等方面，本项目采用了一系列节能措施对生产中各个环节进行节能降耗。且根据碳排放绩效比较结果，两期工程二氧化碳排放绩效水平相当，且本次扩建工程碳排放水平优于山东烟台万华化学集团股份有限公司同类型气化项目和浙江宁波万华化学集团股份有限公司同类型气化项目。

最后，建议企业按照国家对碳排放控制和碳市场管理的要求开展和完善监测计划，从源头、过程、末端等全生命周期加强节能降耗，减排降碳的控制与管理，严格按照本报告提出的措施进行减污降碳，从源头上减少二氧化碳的排放。

### 环境风险影响评价

涉密删除。

### 公众参与

万华化学（福建）有限公司根据《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，发布项目环评公示信息与公众意见调查表，广泛征询本项目环境影响评价范围内公众对项目环境保护工作的意见或要求。

2022年01月04日建设单位在福清市人民政府网站(http://www.fuqing.gov.cn)对本项目建设进行首次公示，2024年1月29日建设单位在万华化学集团网站(https://www.whchem.com/)进行了征求意见稿公示，同时前往环境影响评价范围内可能受影响的村庄张贴环评公示，建设单位于2024年1月31日及2月1日在《海都报》上发布公示，以上公示期间，均未收到公众反馈意见。

  - 工程建设环境可行性

### 项目产业政策符合性分析

11.3.1.1《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相符性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于第二类限制类（四、石化化工7、以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨、铜洗法氨合成原料气净化工艺）；也不属第三类淘汰类（一、落后生产工艺装备（四）石化化工 6、半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置）。因此，本项目属于允许建设类项目，符合国家产业政策。

11.31.2《石油和化工产业结构调整指导目录》的相符性

根据《石油和化工产业结构调整指导目录》，本项目产品及工艺未列入该目录的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设类项目。故本项目的建设符合《石油和化工产业结构调整指导目录》。

11.3.1.3与《现代煤化工建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析

本次改扩建项目与《现代煤化工建设项目环境影响评价文件审批原则》相符合。

11.3.1.4与《合成氨工业污染防治技术政策》的符合性分析

涉密删除。

### 与《福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见》符合性分析

本项目为万华福建工业园MDI一体化扩能配套项目，拟建设于福清市江阴工业区西南部（万华福建厂区内），是万华化学异氰酸酯公司MDI项目的配套项目（生产合成氨和合成气，合成氨用于万华化学生产苯胺），属于非炼化一体化的化工新材料为主导的产业链项目。万华化学异氰酸酯公司MDI项目的环评已经得到批复，因此，本项目的建设符合福建省石化产业布局的指导意见要求。

### 相关规划符合性分析

本项目选址建设符合《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》、《福州市“十四五”生态环境保护规划》等相关规划，与《福建省主体功能区规划》、《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》、《福建省生态功能区划》。项目建设符合《挥发性有机物污染防治技术政策》（环保部发布公告2013年第31号）、《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)》（闽环保大气[2017]9号）、《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》、“气十条”、“水十条”、“土十条”、《福建省大气污染防治条例》、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等相关环保政策要求。

### 清洁生产水平

该工程的污水处理工艺成熟，在生产过程中基本能做到节能减耗、减少污染物的排放量，管理制度齐全，管理人员素质高，配备了必要的环境监测设备，符合清洁生产的要求，符合国家有关产业政策。

### 环保措施可行性及达标排放

本评价根据施工和运营过程产生的各种污染源的环境问题，提出了针对性的污染物处理与控制措施。经分析论证，所采取的措施是技术经济可行的，可保证本项目排放的各种污染物得到有效地控制。针对本项目拟采用的环保措施的不足和缺漏问题，本评价提出了相应的对策措施，建设单位应认真落实与实施。

### 总量控制

涉密删除。

。

### 项目竣工环境保护验收要求

建设单位应在项目建成运行后，委托有资质的监测机构对环保设施的运行情况进行验收监测，自行开展项目竣工环境保护验收。建设单位在环保设施验收过程中，应如实查验、监测、记载建设项目环保设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收监测报告。本项目主要环保竣工验收一览表如表11.3.1所示。

表11.3.1  工程环保设施（措施）及验收要求一览表

涉密删除。

  - 评价结论与建议

### 评价结论

本项目的空间布局、环境准入及污染控制等方面总体符合福清江阴工业集中区规划和江阴港城产业发展规划、产业发展规划环评及其审查意见的相关要求，符合国家及福建省大气污染防治、水污染防治、挥发性有机物（VOCs）污染防治等环保政策。在严格落实报告书提出的各项环保措施和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，各项污染物经处理后可实现达标排放，从环保的角度分析，项目建设是可行的。

### 建议

（1）进一步加强节能减排工作，做好节水、节能，减少外排污水量；加强生产设施的运行维护和管理，最大限度地控制生产过程有机废气的无组织排放。

（2）适时建立并运行ISO14001环境管理体系，承诺遵守有关环境法律、法规，持续改进和预防污染。通过建立一个文件化、程序化、系统化的环境管理体系，来规范企业的环境行为，改进环境保护工作，提高企业的环境管理水平和清洁生产水平。

（3）以构建和谐社会为出发点，尊重公众合法权益，在确保污染物稳定达标排放的同时，加强与当地居民的沟通和交流，处理好经济建设与公众利益的关系，以利于工程建设的顺利实施。

（4）建议建设单位按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》及工业区规划环评的相关要求，及时开展环境影响后评价工作，并根据后评价结果进一步优化工程建设方案及环保措施，最大限度的减轻项目建设带来的不利环境影响。

附件