目    录

第一章 概述	1

1.1 建设项目由来	1

1.2 环境影响评价的工作过程	2

1.3 分析判定相关情况	4

1.4 关注的主要环境问题	9

1.5 环境影响报告书的主要结论	10

第二章 总则	11

2.1 编制依据	11

2.2 评价目的与原则	14

2.3 评价方法与时段	15

2.4 环境影响因子识别和评价因子筛选	15

2.5 环境功能区划及评价标准	17

2.6 评价等级及范围	20

2.7 环境保护目标	21

第三章 建设项目工程分析	29

3.1 路线方案环境比选	29

3.2 项目基本情况	34

3.3 工程建设方案	37

3.4 下穿福厦高铁段落建设情况回顾调查	49

3.5 占地与拆迁情况	50

3.6 工程土石方平衡	51

3.7 施工组织概述	56

3.8 交通量设计	69

3.9 工程环境影响及污染源强分析	70

3.10 环境可行性分析	80

第四章 环境现状调查与评价	92

4.1 自然环境现状调查	92

4.2 环境质量现状调查与评价	97

4.3 生态环境现状调查与评价	105

第五章 环境影响预测与评价	116

5.1 生态影响评价	116

5.2 地表水环境影响评价	129

5.3 大气环境影响评价	133

5.4 声环境影响评价	136

5.5 固体废物环境影响分析	152

第六章 环境风险评价	154

6.1 环境风险识别	154

6.2 风险潜势分析	155

6.3 环境风险源项分析	155

6.4 环境风险防范措施及应急要求	157

6.5 小结	159

第七章 环境保护措施及其可行性论证	160

7.1 生态环境影响减缓措施	160

7.2 水污染防治措施	168

7.3 大气污染防治措施	170

7.4 声环境保护措施	172

7.5 固体废物防治措施	178

7.6 环保投资估算	179

第八章 环境影响经济损益分析	180

8.1 国民经济效益分析	180

8.2 社会经济效益分析	180

8.3 环境保护投资效益分析	180

8.4 效益分析小结	182

第九章 环境管理与监测计划	183

9.1 环境保护管理计划	183

9.2 环境监测	186

第十章 环境影响评价结论	188

10.1 建设项目概况	188

10.2 环境质量现状评价结论	188

10.3 环境影响评价结论	189

10.4 项目主要环保措施及竣工验收要求	192

10.5 环境影响经济损益分析	198

10.6 环境管理与监测计划结论	198

10.7 产业政策及规划选址符合性结论	198

10.8 公众意见采纳情况	199

10.9 总结论	200

概述

建设项目由来

万福寺位于福建省福清市渔溪镇的黄檗山。万福寺创建于唐贞元五年（公元789）。自唐以后，历代兴废不一，明朝时期多次修建，明万历四十二年（1614）皇帝御赐"万福禅寺"匾额。1928年，万福寺被山洪冲毁。福建省佛教协会成立了修建委员会，对万福寺进行了修复。清顺治九年（1652），日本长崎华僧所建的兴福寺住持逸然及唐三寺各位护法，多次海联名邀请该寺的隐元东渡弘扬佛法。1654年5月隐元率领徒众三十人南行，7月5日抵达日本长崎。到达日本后，又得到天皇和德川幕府德川家康将军的优待，在京都宇治赐地建立寺庙。新寺建成后，隐元不忘故山，命名黄檗山万福寺，并创立一新宗派，与日本原有的临济、曹洞并立，称为黄檗宗。目前万福寺仅依靠现状村道与外界衔接，道路状况较差，亟需新建一条边界通道。

在此背景下，福清市交通建设投资集团有限公司拟投资27556.8万元，建设“黄檗山万福寺旅游公路”。项目的建设对于改善万福寺及沿线交通出行条件、整合旅游资源、完善交通网络、缓解交通压力等都具有重要的作用。

黄檗山万福寺旅游公路：路线起于上迳镇牌边村，东西走向，自东向西下穿在建福厦高铁、上跨沈海高速，经溪北、木厝洋、三落厝后，终点至黄檗山万福寺。路线全长5.2km，其中桥梁589.5m/2座（含终点接线桥37m/1座），涵洞28道，拟按设计速度60km/h、路基宽12m、双向二车道的二级公路标准建设。其中①下穿福厦高铁段落（K1+324.8-K1+389.8，双向四车道）已由铁四院设计；②考虑到远期交通量（远景拓宽需求）需求，上跨沈海高速桥梁段落拟按宽 18.5m（双幅桥）、设计速度60km/h、双向四车道的二级公路标准建设。

特别说明：（1）根据福清市发展和改革局出具《关于黄檗山万福寺旅游公路项目4建议书暨可行性研究报告的批复》（〔2023〕850号），项目工程规模：道路全长5425m，公路等级为二级公路，结合初步设计（初步设计批复详见附件3）、施工图设计等材料，施工图实际建设内容在工可基础上进一步深化，项目长度为5.0km，本次评价工程量以施工图设计开展环境影响评价。

（2）项目黄檗山万福寺旅游公路涉及一段下穿福厦高铁（本项目桩号K1+324.8-K1+389.8），该段工程2022年单独立项设计，该段由铁四院设计，建设规模为：项目起点位于福厦高铁迳江大桥东侧340m，终点至福厦高铁迳江大桥西侧80m，全长420m（其中桩板桥桥长65m），路基宽度8.5m（其中下穿铁路段路基宽度17.5m），路面宽度16m。2022年取得可行性研究报告暨初步设计批复：《关于G324国道至黄檗文化旅游园区旅游公路下穿福厦高铁段项目可行性研究报告暨初步设计的批复》（融发改审批〔2022〕202号），项目编码：2203-350181-04-01-304528，2022年委托我公司编制该项目环评，2023年取得报告表批复，批文号：榕融环评〔2023〕102号。根据现状调查，该工程K1+324.8~K1+389.8段（65m的桩板桥）已完成施工，K1+030~K1+324.8段已完成路基及边坡防护工程，路面未完成。

对于K1+324.8~K1+389.8段已完成施工的路段，本项目利用；对于K1+030~K1+324.8段现状路基已实施（路面尚未实施），但该路段标准断面宽度为8.5m，不满足本项目标准断面宽度12m的需求的，本项目对其进行拓宽改造。

环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目主线公路等级为二级公路，沿线涉及以居住为主要功能的环境敏感区，属于“五十二、交通运输业、管道运输业——130等级公路——新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路”，应该编制环境影响评价报告书。

建设项目环境影响评价分类管理名录

| 环评类别 项目 | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五十二、交通运输业、管道运输业 |  |  |  |  |
| 130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路） | 新建30公里（不含）以上的二级及以上等级公路；新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路 | 其他 | / | 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林；第三条（三）中的全部区域 |

为此，福清市交通建设投资集团有限公司于2025年1月10日委托我公司开展该项目的环境影响评价工作（详见附件1：委托书）。我公司接受委托后，组织相关人员进行现场踏勘，收集相关资料及调查研究。根据项目建设性质、规模和项目所在地周围区域环境特征，进行项目环境影响因素识别、污染因子筛选和开展工程分析，对项目产生的主要环境影响进行了预测和评价，并提出针对性的环境影响减缓对策与措施，制定环境管理与监测计划，得出本项目环评结论。

本次环评主要分以下几个阶段：

第一阶段：评价单位接受项目环境影响评价委托后，根据业主提供工可、初步设计、施工图及其他相关设计资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法规、政策及相关规划，判定项目的环境影响评价类型；进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状情况；进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：对项目已采取的环保措施及存在的问题进行分析，对项目拟采取环保措施进行技术经济论证，给出项目环境可行结论。在此基础上，编制完成了《黄檗山万福寺旅游公路环境影响报告书》（送审稿），供建设单位上报福州市生态环境局审批。

具体评价过程见图1.2-1。

评价工作程序

分析判定相关情况

产业政策符合性判定

本项目为旅游公路，设计等级为二级公路，不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中限制类、淘汰类，工程的建设符合国家产业政策。

“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性

（1）生态保护红线

经核对及叠图分析，项目永久占地和临时占地均不涉及基本农田和生态保护红线，不会造成生态保护红线生态功能降低、面积减少、性质的改变，对生态红线区域环境影响较小，不会改变其生态功能。2024 年3月19日，项目已取得用地预审和选址意见书（用字第350181202400085号）（附件3），2024年9月30日，福建省林业局批复了使用林地审核同意书（闽林地审〔2024〕251号）（附件4），同意本项目使用林地。

因此，本项目符合生态红线管控要求。

（2）环境质量底线

工程所在区域现状大气环境和声环境质量现状均符合相应环境功能区划要求。本工程施工期生活污水利用当地居民排水系统处理不外排，施工期生产废水均处理达标后回用；运营期路面径流通过设置径流收集系统等，预防及减缓路面径流的排放对地表水体的影响。项目建设对地表水环境质量影响不大，不会导致径江水环境变差。

本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、水源保护区等敏感区域，工程均位于环境空气二类功能区范围内，通过采取一系列环保和环境风险防范措施后，项目施工建设，对区域环境空气影响不大，能够符合环境空气功能区划要求。本项目为旅游公路，设计等级为二级，项目建成后，公路两侧高于3层楼的临街建筑物或低于3层楼交通干线边界线外35m以内面向公路一侧区域划为4a类标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余区域为2类标准适用区；评价范围内的学校、医院等特殊敏感建筑执行昼间60dB，夜间50dB。项目施工建设和运营会对声环境敏感目标造成一定的影响，在采取了相应的对策措施后，能够满足区域声环境功能要求。因此，本工程实施能满足环境质量底线控制要求。

（3）资源利用上线

本项目施工过程中消耗一定量的水、电及建筑材料，所涉及的区域资源主要为土地资源。项目为公路建设项目，工程永久占地规模14.6617hm2，项目已取得用地预审和选址意见书（用字第350181202400085号），工程占用农用地在对应村庄土地总面积中所占比例较小，建设单位通过采取相应的恢复治理措施、占补措施后，项目对沿线土地资源占用的影响较小。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目为公路建设项目，符合国家产业政策要求。工程不属于《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》和《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止或限制项目。

本项目路线及用地性质符合规划，不在区域负面清单内，符合环境准入要求。

（5）小结

综上所述，本项目选址符合生态保护红线、环境质量底线及资源利用上线要求，且项目建设不在环境准入负面清单内，项目符合“三线一单”要求。

生态环境分区管控方案

根据《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号），经过叠图分析，项目涉及优先保护单元1个，一般管控单元1个，重点管控单元1个，分别为福清市一般生态空间－水土保持生态功能重要区域，福清市重点管控单元1，福清市一般管控单元。

经分析，本项目属于旅游公路（二级公路），符合国家产业政策要求，经对照生态环境分区管控方案的管控要求，项目所属行业、规划选址及环境保护措施等均满足准入基本条件。

综上，本项目总体上能够符合福州市生态环境分区管控的管理要求。

管控单元管控清单

| 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福清市一般生态空间－水土保持生态功能重要区域（ZH35018110008） | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 除落实一般生态空间的管控要求外，依据《福建省水土保持条例》（2022年）的相关要求进行管理。禁止行为：1.禁止在下列区域挖砂、取土、采石、挖土洗砂或者从事其他可能造成水土流失的活动：（1）小（1）型以上水库设计蓄水线以上、重要饮用水水源地一重山范围内的山坡地；（2）重点流域干流、一级支流两岸外延五百米或者一重山范围内；（3）铁路、公路两侧外延五十米范围内十度以上的山坡地。2.禁止在二十五度以上陡坡地和饮用水水源一级保护区的山坡地开垦种植农作物。3.禁止全坡面开垦、顺坡开垦耕种等不合理的开发生产活动。在水土流失重点治理区禁止皆伐和炼山整地。4.禁止开垦、开发、占用和破坏植物保护带。限制行为：1.在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。2.在水土流失重点预防区从事林业生产活动的，提倡实行择伐作业，控制炼山整地。 | 本项目属于公路建设项目，工程建设期间会造成一定的水土流失，但在积极落实各项水土保持措施的情况下，工程施工造成的水土流失是可以得到控制的。本项目已取得福清市水利局关于黄檗山万福寺旅游公路水土保持方案的批复融水利批〔2024〕128号。 因此，项目在采取合理的防护和恢复措施后，不会对该管控单元的水土保持功能造成影响。 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 | 符合。本项目属于公路建设项目，不涉及使用高污染燃料的设施 |
| 福清市重点管控单元1（ZH35018120008） | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 | 符合。 本项目属于公路建设项目，不涉及以上空间布局。 |
|  |  | 污染物排放管控 | 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。 | 符合。 本项目属于公路建设项目，本身不排放污染物，不涉及以上污染物排放。 |
|  |  | 环境风险防控 | 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。 | 符合。 本项目属于公路建设项目，不涉及以上环境风险行业。 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 | 符合。本项目属于公路建设项目，不涉及使用高污染燃料的设施 |
| 福清市一般管控单元（ZH35018130001） | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 | 符合。本项目永久占地和临时占地均不涉及永久基本农田。本项目已取得使用林地审核同意书。 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 | 符合。本项目属于公路建设项目，不涉及使用高污染燃料的设施 |

一般管控单元

优先保护单元

本项目

重点管控单元

优先保护单元

项目与“三线一单”生态环境分区管控单元位置关系图

与国土空间规划“三区三线”符合性分析

项目位于福建省福清市渔溪镇、上迳镇，对照国土空间规划“三区三线”，拟建项目不涉及永久基本农田，不涉及生态红线。

综上所述，满足国土空间规划“三区三线”的要求。

区域规划符合性

项目建成后，将极大改善该区域原有公路网的通行能力，对该地区经济的发展起到非常重要的作用。项目符合《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》“三区三线”要求。项目的建设对于改善万福寺及沿线交通出行条件、整合旅游资源、完善交通网络、缓解交通压力等都具有重要的作用。

关注的主要环境问题

本项目全线位于福清市境内，全线不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区，不涉及生态保护红线和基本农田。项目属于生态型项目，项目的环境影响主要包括施工期和运营期的影响：

施工期的环境影响主要是土地占用、工程开挖对植被、水土流失等的生态环境影响；施工扬尘、粉尘、沥青烟气对环境空气的影响；施工机械噪声对周围声环境的影响；施工期生活污水和施工废水对周围水体的影响。

运营期的环境影响主要是交通噪声对沿线居民的影响；交通尾气对周边环境空气质量造成一定的不利影响；地面径流对周边水环境的影响；车辆事故可能引发水污染、环境空气、土壤污染等事件。

环境影响报告书的主要结论

黄檗山万福寺旅游公路工程位于福州市福清市上迳镇、渔溪镇，路线全长5.200km，其中主线5.110km（含下穿福厦高铁段落），接线0.090km，设计速度60km/h，采用二级公路建设。项目建设符合国家产业政策，符合《福清市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，符合福清市国土空间规划生态环境分区管控要求。项目所在地现状环境质量较好，有较大的环境容量；采取的环保措施可行，能实现达标排放；各类污染物达标排放影响预测评价结果表明，项目建设运营对周围环境质量影响较小。

因此，工程建设将对沿线区域的声环境与生态环境、大气环境产生一定的影响，在认真落实本报告提出的减缓措施，落实“三同时”制度，所产生的负面影响可有效控制并能为环境所接受。从环境影响角度分析该项目建设是可行的。

总则

编制依据

国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年12月29日起施行）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（自2022年6月5日起施行）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日起施行）

- 《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年9月1日起施行）

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国农业法》（2013年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国森林法》（2020年7月1日起施行）

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2023 年 5月1日起施行）

- 《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日起施行）

- 《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月4日起施行）

- 《中华人民共和国湿地保护法》（2022年6月1日起施行）

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日第二次修正）

- 《中华人民共和国生物安全法》（2021年4月15日起施行）

部门规章及规范性文件

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年第二次修订）

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订）

- 《中华人民共和国森林法实施条例》（2019年12月28日修订）

- 《中华人民共和国河道管理条例》（2017年3月1日）

- 《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年3月1日修订）

- 《基本农田保护条例》（2011年1月8日起施行）

- 《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日起施行，2019年7月修正）

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2020年11月30日）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行）

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，（环发〔2012〕77号）

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号，2019年1月1日）

- 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号，2016年10月26日）

- 《建设项目使用林地审核审批管理规范》（林资规〔2021〕5号），国家林业和草原局

- 《国家林业和草原局关于修改〈湿地保护管理规定〉的决定》（国家林业和草原局令第48号），2018年1月1日起施行

- 《国家级公益林管理办法》，（2017年4月28日实施）

- 《国家级公益林区划界定办法》，（2017年4月28日修订）

- 《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（2018年2月23日实施）

- 《自然资源部关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知（2018年9月30日实施）》

- 《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号，自然资源部）

- 《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发〔2010〕7号）

地方性法规、规章及规划

《福建省生态环境保护条例》（2022年5月1日起施行）

《福建省水污染防治条例》（2021年11月1日施行）

《福建省基本农田保护条例》（2010年7月30日起施行）

《福建省古树名木保护管理办法》（2021年6月1日起施行）

《福建省农业生态环境保护条例（2010年修正本）》（2010年9月30日起施行）

《福建省生态公益林条例》（2018年11月1日起施行）

《福建省水土保持条例》（2014年7月1日起施行）

《福建省森林条例》（2012年3月31日起施行）

《福建省森林和野生动物类型自然保护区管理条例》（2017年11月24日起施行）

《福建省交通运输厅关于加强交通行业环境保护工作的通知》，闽交运安〔2003〕173号文

《福建省交通运输厅关于印发福建省公路交通突发事件应急预案（2018年修订）的通知》（闽交建〔2018〕177号）

《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）。

技术导则与规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1—2016）

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）

《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）

《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）

《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）

《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）

《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）

《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190–2014)

《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）

《公路工程项目建设用地指标》（建标[2011]124 号）

《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）

工程资料

（1）《黄檗山万福寺旅游公路可行性研究报告》，冠程设计咨询有限公司，2023年9月；

（2）2023年11月24日，福清市发展和改革局出具《关于黄檗山万福寺旅游公路项目建议书暨可行性研究报告的批复》（〔2023〕850号）。

（3）《黄檗山万福寺旅游公路福清市建设项目选址会商报告书》（福清市行政服务中心）；

（4）《建设项目用地预审和选址意见书》，福清市自然资源局，用字第350181202400085号，2024年3月19日；

（5）《使用林地审核同意书》，福建省林业局，2024年9月30日，闽林地审〔2024〕251号；

（6）《黄檗山万福寺旅游公路初步设计》，迅捷交通科技集团有限公司，2024年3月。

（7）《黄檗山万福寺旅游公路水土保持方案报告书》，2024年。

（8）《福清市水利局关于黄檗山万福寺旅游公路水土保持方案的批复》，融水利批〔2024〕128号，2024年8月20日。

（9）项目区的其他资料。

评价目的与原则

评价目的

通过对项目沿线地区环境现状调查与监测，了解区域环境现状及区域环境问题；在工程影响因素分析的基础上，对项目施工期及运营期对周围环境造成的影响程度及范围进行预测评价或分析；从环境保护角度论证管线建设的合理性、可行性。并根据评价结果，提出切实可行的环保措施和建议，使公路建设对环境造成的不利影响降至最低程度，达到公路建设与环境保护协调发展的目的，为工程设计、环境管理及环境规划提供依据。

评价原则

本次评价采用“以点为主，点线结合，突出重点”的工作原则。针对沿线生态环境影响较敏感的特点，并充分考虑项目所经地段环境特征，选择典型工程作为评价重点。根据环境影响评价结果，提出技术上可行、经济上合理的环境保护对策与措施。

评价方法与时段

评价方法

由于本项目为线路工程，评价按“以点为主、点线结合、反馈全线”的方法开展工作。结合本项目各区段的环境特征和各评价要素的评价工作等级，有针对、有侧重地对环境要素进行监测与评价。通过类比调查，选择适当的模式和参数，定量或定性地分析项目施工期间和运营期对周围环境的影响，以及事故状况下的影响，针对评价结论反映出的主要问题，结合国内外现有方法提出预防、恢复和缓解措施。结合工程沿线国土空间规划、 环境功能区划、生态保护规划和土地利用规划等，论证线路选线的环境可行性。最后综合分析各章节评价结论，给出该项目建设的环境可行性结论。

评价时段

评价时段包括施工期、运营期两个时段。

环境影响因子识别和评价因子筛选

环境影响因子识别

（1）环境影响因素识别

在对拟建公路沿线现场踏勘的基础上，根据公路沿线的环境状况和工程规模，对本项目的环境影响因素采用矩阵筛选法识别。各阶段环境影响因素矩阵筛选见表2.4-1。

从表2.4-1中可以看出公路建设对沿线环境的影响主要表现在项目前期工作时段、施工期、运营期，其中以施工期对环境的影响最大。

项目环境影响评价因子识别结果一览表

| 施工行为 环境资源 |  | 前期 |  | 施工期 |  |  |  | 运营期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 征地 | 拆迁 | 临时 占地 | 路基 路面 | 桥涵 | 机械 作业 | 运输 行驶 | 绿化 | 复垦 | 桥涵 |
| 生态资源 | 土壤土质 |  |  | ● | ■ |  |  |  | □ | □ |  |
|  | 水文 |  |  | ● | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 水土保持 |  | ● | ● | ● |  |  |  | □ | □ |  |
|  | 土地利用 | ■ |  | ● | ■ |  |  |  |  | □ |  |
|  | 陆地植被 | ■ |  | ● | ■ |  | ● |  | □ | □ |  |
|  | 陆栖动物 | ■ |  | ● | ■ |  | ● | ■ | □ |  |  |
|  | 湿地资源 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 空气质量 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | □ |  |  |
|  | 声环境 |  |  |  | ● | ● | ● | ■ | □ |  |  |
|  | 地表水环境 |  |  |  | ● | ● |  | ■ |  |  |  |
|  | 土壤 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观 |  | ● | ● | ● |  | ● |  | □ |  | □ |
|  | 湿地生态 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 注：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）评价因子筛选

根据本工程的特点和沿线环境状况、针对重点环境保护目标，本项目的组成及工程主要环境影响详见表2.4-2。

项目组成及工程主要环境影响

| 主要工程内容 |  | 可能产生的环境影响 |  | 受影响的环境要素 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期间 | 运营期间 | 施工期间 | 运营期间 |
| 主体工程 | 拟建公路全长5.20km（含下穿福厦高铁段落 | 施工废气、机械噪声、生活污水、土地占用 | 噪声、机动车尾气、路面径流、环境风险 | 环境空气、生态环境、水环境、声环境 | 声环境、生态环境、水环境、环境空气 |
| 施工场地 | 项目拟设置2个施工场地 | 水土流失、 植被破坏、 | / | 生态环境 | 生态环境 |
| 表土堆场 | 项目设置表土堆场3处 | 扬尘、 生态、景观 | / | 环境空气、水环境、生态环境 | / |
| 辅助设施 | 项目不设服务区和收费站 | / | / | / | / |

评价因子筛选

经识别、筛选后，本项目环境影响要素及影响因子见表2.4-3。

本项目评价因子

| 环境要素 | 评价内容 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| 声环境 | 施工噪声：等效A声级LAeq | 等效连续A声级Leq | 等效连续A声级Leq |
|  | 运营期交通噪声：等效A声级LAeq |  |  |
| 环境 空气 | 施工粉尘、沥青烟的影响 | PM10、CO、SO2、NO2 | 颗粒物、沥青烟 |
|  | 运营期公路交通汽车尾气 |  | NO2、CO |
| 水环境 | （1）施工期施工场地污染物排放情况，施工水土流失进入地表水； （2）运营期路面径流的排放情况； （3）装载危险品的车辆因交通事故泄漏、滴漏后产生严重水污染。 | pH、DO、高锰酸盐指数、BOD5、NH3-N、石油类等 | 分析施工对水质的影响、环境风险影响 |
| 固体 废物 | 施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾 | 固废 | 固废 |
| 生 态环境 | 土地占用、农林业生产； 植被破坏； 野生动物及生境； 土壤及地貌、景观。 湿地生态环境 | 植被、动物、土壤侵蚀、生态完整性 | 分析植物多样性、动物生态环境、湿地功能 |
| 环境 风险 | 车辆因交通事故泄漏、滴漏后产生水环境污染 | —— | 公路交通事故时泄漏的油品 |

环境功能区划及评价标准

环境功能区划

本项目声环境、环境空气及地表水环境功能区划见表2.5-1。

线路沿线环境功能区类别一览表

| 环境 要素 | 范围 | 区域功能 | 功能类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 沿线评价区域 | 居住、生活 | 项目属于二级公路，属于交通干线，项目建成后，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a 类声环境功能区：相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m；当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a 类声环境功能区。 |
| 环境空气 | 沿线评价区域 | 城镇郊区 | 二类 |
| 地表水 | 迳江 | 水体主导功能为农业用水、景观。 | Ⅲ类 |
| 生态 | 沿线评价区域 | —— | 福建省生态功能区划：线路所在地的生态功能单元为“Ⅱ闽东南生态区——Ⅱ2闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区——5203 福 清一平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”。 福清市生态功能区划：项目位于福清西南部城镇与工业环境生态功能小区（520118108）和兴化湾渔业养殖与旅游环境生态功能小区（520118112） |

环境质量标准

环境空气

本项目沿线环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，具体见表2.5-2。

环境空气质量标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | GB3095-2012二级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |

地表水

线路周边地表水为迳江和福渠，根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2006〕133号）及《福州市水环境功能区划》，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。主要水质指标见表2.5-3。

地表水环境质量标准（摘录）（GB3838-2002）单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6~9 |  |  |  |
| 2 | 溶解氧≥ | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 高锰酸盐指数≤ | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 4 | 化学需氧量（COD）≤ | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | 氨氮（NH3-N）≤ | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 7 | 总磷（以P计）≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 8 | 总氮（湖、库，以N计）≤ | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 9 | 石油类≤ | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1 |

声环境

项目为旅游公路，设计等级为二级公路，属于交通干线，项目建成后，当临街（路）建筑高于3层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域执行GB3096-2008中4a类标准，当临街（路）建筑低于3层楼交通干线边界线外35m以内面向公路一侧区域声环境执行GB3096-2008中4a类标准，评价范围内的其他区域，执行2类标准。根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》，评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，其室外噪声昼间按60dB、夜间按50dB执行。详见表2.5-4。

《声环境质量标准》（摘录）单位：dB（A）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 | 60 | 50 |
| 4a类 | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域 | 70 | 55 |

排放标准

（1）大气污染物排放标准：施工期颗粒物、沥青烟排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。详见表2.5-5。

大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高浓度限值（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值点 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 周界外浓度最高点1.0 |
| 沥青烟 | 40（沥青熔炼） | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |
| 沥青烟 | 75（沥青搅拌） |  |

（2）水污染物排放标准

项目施工废水经处理后回用，不外排；施工人员租用工程沿线民房，生活污水利用当地民房的化粪池等处理后，分散纳入当地污水处理系统。运营期只有地表径流，无生活、生产污水排放。

（3）噪声排放标准

施工期场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表2.5-6。

建筑施工场界环境噪声排放限值

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 施工场界环境噪声 | 70dB(A) | 55dB(A) |
| ①夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 ②当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表1.5-7中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。 |  |  |

评价等级及范围

生态

（1）评价等级：项目总征占地面积6.7067hm2，其中永久占地 14.6617hm2 ，临时占地 2.045hm2，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境等区域，不涉及自然公园、生态保护红线等区域。因此，根据HJ19-2022、HJ1358—2024，本项目生态评价工作等级为三级。

（2）评价范围：线路中心线两侧外延300 m，项目临时占地四周外延200m。

声环境

评价等级：根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358—2024），项目所处区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区标准，建设前后噪声级有明显增高（项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在5dB以上），故噪声影响评价确定为一级。

评价范围：线路中心线两侧200m范围及拟设施工场地、临时用地厂界外200m。

地表水环境

水污染影响型：本项目为公路建设工程，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ23-2018），本项目属于水污染影响型建设项目。本项目施工期主要为施工人员生活污水和施工废水等，施工废水经沉淀处理后回用，不外排；施工人员租用工程沿线民房，生活污水利用当地民房的化粪池等处理后，分散纳入当地污水处理系统。运营期只有地表径流，无生活、生产污水排放。根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），本项目地表水环境评价不定级。

环境空气

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）和《环境影响评价技术导则 公路建设项目HJ1358—2024》，本项目为旅游公路（二级公路），全线未设置服务区、车站等集中式排放源，不存在集中式大气污染物排放源。因此，本项目大气环境评价不定级，不需设置大气环境影响评价范围。

地下水

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）和《环境影响评价技术导则 公路建设项目HJ1358—2024》，本项目为“P公路-123公路”，为Ⅳ类地下水环境影响评价项目，不涉及地下水“敏感区”，项目不涉及加油站，评价不定级，不开展地下水环境影响评价。

土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A和《环境影响评价技术导则 公路建设项目HJ1358—2024》，项目属于“交通运输仓储邮政业”中“其他”，为Ⅳ类项目，不涉及加油站，评价不定级，可不开展土壤环境影响评价。

环境风险

项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存，根据HJ1358—2024，环境风险不定级，本次评价简单分析公路交通事故的环境风险。主要考虑运营期路段发生交通事故导致油品等进入周边水体，对水体及水环境带来的污染影响。

环境保护目标

大气环境、声环境敏感目标

根据《声环境质量标准》GB 3096-2008定义，噪声敏感建筑物指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。根据本次评价范围叠图及现场踏勘，项目沿线大气环境、声环境详见表2.7-1，表2.7-2。

公路大气、声环境保护目标调查表（现状）

| 序 号 | 声环境保护目标名称 | 所在 路段 | 里程 范围 | 线路 形式 | 纵坡 （%） | 方 位 | 敏感目标与路面高差/m | 距公路干线边界距离/m | 距公路中心线距离/m | 声环境 功能区划 | 受影响 户数 | 声环境保护目标情况说明 | 平面位置关系图 | 现状照片 | 断面位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牌边村新桥 | 主线 | 起点~K0+140 | 地面线路（路堑） | 3 | 两侧 | 0~+2 | 7 | 13 | 4a类 | 7户35人 | 砖混结构，建筑主要为3~4层，主要建筑侧对拟建道路（东南），铝合金推拉窗，周边园地（龙眼），与道路之间无密集林带。 2类区建筑与道路之前受密集建筑阻隔。 | 新桥 | 新桥 G324第一排 工厂 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0~+2 | 35 | 41 | 2类 | 16户80人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0~+2 | 51 | 57 | 4a类（G324的4a类） | 7户35人 | 砖混结构，建筑主要为3~4层，临G324第一排，自身采取中空隔声窗。 |  |  |  |
| 2 | 上张村林泉 | 主线 | K0+420~ K0+724 | 地面线路（路基） | 0.3 | 路左 | -3 | 34 | 40 | 4a类 | 1户5人 | 砖混结构，建筑主要为3~4层，主要建筑背对拟建道路（南），铝合金推拉窗，周边园地（龙眼），与道路之间分布有疏林带。 2类区建筑与道路之前受密集建筑阻隔。 | 鳗鱼养殖 上张村林泉 | 上张村林泉 |  |
|  |  |  |  |  | 0.3 | 路左 | -4 | 57 | 63 | 2类 | 16户80人 |  |  |  |  |
| 3 | 上张村王房 | 主线 | K1+200~ K1+550 | 地面线路（路基） | 0.3~1.2 | 路右 | +1 | 8 | 14 | 4a类 | 2户11人 | 砖混结构，建筑主要为3~4层，主要建筑正对拟建道路（南），铝合金推拉窗，周边园地，与道路之间无密集林带。 2类区建筑与道路之前受密集建筑阻隔。 | 上张村王房 | 已建段 高铁 上张村王房 |  |
|  |  |  |  |  |  | 路右 | +1~+3 | 57 | 63 | 2类 | 17户92人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 路右 | +1 | 43 | 49 | 2类 | 17户92人 |  |  |  |  |
| 4 | 联华村后郑 | 主线 | K1+560~K1+820 | 地面线路（路基） | 1.2 | 路左 | 0 | 5 | 11 | 4a类 | 2户12人 | 砖混结构，建筑主要为3~6层，主要建筑侧向、背对拟建道路（南），铝合金推拉窗，周边园地，与道路之间无密集林带。 | 上张村王房 联华村后郑 | 联华村后郑 |  |
|  |  |  |  |  | 1.2~1.885 | 路左 | 0 | 57 | 63 | 2类 | 21户103人 |  |  |  |  |
|  | 基督教洋下堂（不作为声环境敏感目标） | 主线 | K1+890 | 地面线路（路基） | 1.885 | 路右 | 0 | 160 | 166 | 2类 | 2栋 | 砖混结构，建筑主要为4层。 | 侨丰村 鳗鱼苗基地 基督教洋下堂 | 侨丰村 |  |
| 5 | 侨丰村 | 主线 | K2+160 | 路基+桥梁 | 3.5 | 路右 | -10 | 0 | 9 | 4a类 | 1户3人 | 砖混结构，建筑主要为1层。 |  |  |  |
| 6 | 联华村火烧埔 | 主线 | K1+960~K2+420 | 桥梁 | 3.5 | 路左 | -4~-10 | 98 | 104 | 2类 | 21户105人 | 砖混结构，建筑主要为3~5层，主要建筑背对拟建道路（南），铝合金推拉窗，周边园地和鳗鱼养殖，与道路之间分布有稀疏林带。 | 联华村火烧埔 | 联华村火烧埔 |  |
| 7 | 联华村火烧埔（临高速第一排） | 主线 | K1+960~K2+420 | 桥梁 | 3.5 | 路左 | -10 | 155 | 161 | 4a类 | 1户5人 | 砖混结构，建筑主要为2层，主要建筑背对拟建道路，侧向高速，与拟建道路之间分布有稀疏林带。 |  |  |  |
| 8 | 联华村田楼 | 主线 | K2+420~ K2+940 | 路基+桥梁 | 0.7 | 路左 | 0~-2 | 24 | 30 | 4a类 | 4户21人 | 砖混结构，建筑主要为3~4层，主要建筑侧向、背对拟建道路（南），铝合金推拉窗，周边园地，与道路之间无密集林带。 | 联华村田楼 | 联华村田楼 |  |
|  |  |  |  |  | 0.7 | 两侧 | 0~-2 | 40 | 46 | 2类 | 38户191人 |  |  |  |  |
| 9 | 联华村（西山） | 主线 | K2+940~ K3+540 | 路基 | 1.55 | 路左 | 0 | 4 | 10 | 4a类 | 4户20人 | 砖混结构，建筑主要为2~4层，主要建筑侧向、背对拟建道路（南），铝合金推拉窗，周边园地，与道路之间无密集林带。 | 联华村朱里 联华村西山 | 联华村西山 |  |
|  |  |  |  |  | 1.55 | 路左 | 0 | 38 | 44 | 2类 | 46户230人 |  |  |  |  |
| 10 | 联华村（朱里） | 主线 | K3+020~ K3+300 | 路基 | 1.55 | 路右 | 0 | 98 | 74 | 2类 | 14户70人 | 砖混结构，建筑主要为2~4层，主要建筑正向对拟建道路（南），铝合金推拉窗，周边园地，与道路之间无密集林带。 | 联华村朱里 | 联华村朱里 |  |
| 11 | 联华村（木厝洋） | 主线 | K3+360~ K3+680 | 路基 | 1.55 | 两侧 | 0 | 14 | 20 | 4a类 | 6户30人 | 砖混结构，建筑主要为2~4层，主要建筑侧向、正向对拟建道路（南），铝合金推拉窗，周边园地，与道路之间无密集林带。 | 联华村木厝洋 | 联华村木厝洋 |  |
|  |  |  |  | 路基 | 1.55 | 路右 | 0 | 36 | 42 | 2类 | 32户160人 |  |  |  |  |
| 12 | 联华村三落厝 | 主线 | K4+920~K5+040 | 路基 | -2.8 | 路右 | -9 | 29 | 35 | 4a类 | 无住人 | 古厝，无人居住 | 联华村三落厝 | 联华村三落厝 |  |
|  |  |  |  |  | -2.8 | 路右 | -9 | 71 | 77 | 2类 | 6户30人 | 砖混结构，建筑主要为2~4层，主要建筑背对拟建道路（南），铝合金推拉窗，周边园地，与道路之间无密集林带。 |  |  |  |
|  |  | 接线 | 全线 | 路基+桥梁 | -3 | 路右 | -4 | 122 | 128 | 2类 | 4户20人 |  |  |  |  |

施工用地周边200m范围保护目标（大气、声环境）

| 序号 | 主要临时占地位置 |  | 敏感目标/关注目标 | 坐标/度 |  | 保护 对象 | 户/人 | 相对 方位 | 相对 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 纬度 | 经度 |  |  |  |  |
| 一、施工场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#施工场地 | K1+894右侧 | 基督教洋下堂 | 119°16′43.71496″ | 25°37′40.70308″ | 宗教 | —— | NE | 130 |
|  |  |  | 联华村后郑 | 119°16′37.06201″ | 25°37′31.05678″ | 居民点 | 23户115人 | SE | 164 |
|  |  |  | 联华村火烧埔 | 119°16′49.37335″ | 25°37′32.90107″ | 居民点 | 21户105人 | WS | 141 |
|  |  |  | 侨丰村 | 119°16′32.77477″ | 25°37′36.28065″ | 居民点 | 1户/3人 | W | 200 |
| 2 | 2#施工场地 | K4+500路左 | 200m范围无居民居住点，南侧50m为玉山文创农业公司（景观园艺种植加工） |  |  |  |  |  |  |
| 二、表土堆场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1#表土堆场 | K0+700路右 | 菜堂寺 | 119°17′19.47095″ | 25°37′42.46046″ | 寺庙 | 1栋 | N | 118 |
|  |  |  | 上张村林泉 | 119°17′27.52402″ | 25°37′31.62648″ | 村庄 | 12户 | S | 174 |
|  |  |  | 鳗鱼养殖 | 119°17′21.19937″ | 25°37′35.87510″ | 养殖场 | 1户 | S | 50 |
| 4 | 2#表土堆场 | K3+320路右 | 联华村西山 | 119°15′56.99946″ | 25°37′45.69520″ | 村庄 | 49户 | SE | 60 |
|  |  |  | 联华村朱里 | 119°15′57.11534″ | 25°37′50.71630″ | 村庄 | 14户70人 | NE | 36 |
|  |  |  | 联华村木厝洋 | 119°15′50.48169″ | 25°37′47.33672″ | 村庄 | 38户190人 | W | 34 |
| 5 | 3#表土堆场 | 终点东侧 | 联华村三落厝 | 119°15′23.35812″ | 25°38′19.73244″ | 村庄 | 6户30人 | SE | 75 |

地表水环境敏感目标

本项目周边水环境保护目标为迳江，对照《福 建 省 水（ 环 境 ）功 能区划》，迳江和福渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目沿线地表水体详见表2.7-3。

水环境保护目标

| 保护目标 | 位置 | 环境特征 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迳江 | 工程共有涉河段7 处，其中终点枝钟中桥、大埔大桥等跨越。 | 项目沿线主要水体，其水体主导功能为农业用水。 | 公路施工导致水质污染、水土流失，运营期危险化学品运输带来潜在风险。 |
| 福渠 | K0+400~K0+600左右 | 福渠原名高干渠，渠道灌区依托东张水库，为灌溉渠道 | 公路建设导致福渠改线约247m，福渠改线施工导致水质污染、水土流失等。 |

地下水环境保护目标

根据收集资料，线路两侧1km区域内无地下水水源保护区分布，无集中式饮用水源分布；线路沿线附近部分村庄分布有水井，主要用于生活洗涤。

生态敏感目标

根据现场勘查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地；项目不涉及基本草原、基本农田、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。

项目不涉及生态保护红线和基本农田，用地红线涉及占用生态公益林0.5538hm2（均为国家二级），评价范围内生态公益林7.6294hm2（均为国家二级）；公路不涉及占用重要湿地，公路用地红线占用一般湿地0.9060 hm2（占用湿地类型为沟渠、河流水面、坑塘水面和内陆滩涂）；项目占地红线内没有挂牌的名木古树和野生珍贵树木，也无其他国家和省级重点保护的野生植物，亦无明显的重点保护野生动物栖息地，但评价范围300m内有8株古树，详见错误!未找到引用源。。

线路沿线敏感目标见~错误!未找到引用源。。

本项目主要生态环境保护目标

| 敏感目标 | 保护目标 | 敏感目标特征 | 位置关系 | 避让方式/减缓方式 | 线路桩号 | 涉及线路长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态敏感区 | 项目300m评价范围内不涉及生态保护红线，不涉及各类自然保护地。 |  |  |  |  |  |
| 生态公益林 | 国家二级 | 占用国家生态公益林面积0.5538hm2，300m评价范围内 7.63 hm2 | 线路占用及两侧 | 占补平衡 | K0+263~K0+340 终点NW侧 | 占用77m |
| 古树名木 | 古树 | 300m评价范围内8株古树，用地红线范围不涉及 |  |  |  |  |
| 湿地 | 重要湿地 | 不涉及重要湿地 |  |  |  |  |
|  | 一般湿地 | 占用一般湿地面积9060m2（其中：一般湿地名录面积697 m2） | 详见错误!未找到引用源。 | 采取改河、涵洞、桥梁等形式跨越河道，保持河道连通 | 详见错误!未找到引用源。 | —— |
| 自然植被 | 公路沿线均有分布，沿线以耕地为主，部分为园地、林地、荒地，主要涉及植被为桉树、马尾松、龙眼林，其次为菜园（萝卜）、蔬菜。 |  |  |  |  |  |
| 耕地 | 300m评价范围沿线均有分布，但项目不涉及占用基本农田 |  |  |  |  |  |
| 野生动物 | 公路沿线均有分布，无明显的重点保护野生动物栖息地。 |  |  |  |  |  |

建设项目工程分析

路线方案环境比选

根据路线所经区域的总体规划，综合考虑路线的主要控制因素，结合沿线地形、地貌、水文、地质等因素。设计阶段提出2段比选方案，比选方案一览表详见表3.1-1。

比选方案一览表

| 比选路段 | 方案 | 比较路段起讫桩号 | 线路全长（m） | 隧道（m/座） | 桥梁（m/座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点至林泉段方案比选 | K 线方案 | 起点K0+000~ K0+619.766 | 619.766 | —— | —— |
|  | A 线方案 | 起点AK0+000~ K0+569.633 | 569.633 | —— | 50/1 |
| 木厝洋至终点段方案比选 | K 线方案 | K3+100~K5+110终点 | 2010 | —— | —— |
|  | A 线方案 | BK3+100~BK5+220 | 2120 | —— | —— |

    - 起点至林泉段方案比选

①	K线：K线路线起于上迳镇牌边村（村落中部），起点（K0+000）与G324平交，自东向西以路堑穿越山体，终点（K0+619.766）至林泉，路线里程约0.620km，建安费约3773万元。

②	A线：A线路线起于上迳镇牌边村（村落南部现状中桥附近），起点（AK0+000）与G324平交，自东向西沿山展线，终点（K0+569.633）至林泉，路线里程约0.570km，建安费约2955万元。A线方案需拼宽G324现状桥梁，G324交通量大，施工期间交通组织困难，实施难度较大。

工程方案比选

主要工程数量比较见表3.1-2，方案比选见表3.1-3，方案比选线路图详见错误!未找到引用源。。

比选方案主要工程数量及指标比较表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | K线方案 | A线方案 | A-K线方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | 公里 | 0.620 | 0.570 | -0.05 |
| 2 | 路基土石方 | 1000m3 | 359 | 113.058 | -245.942 |
| 3 | 土方 | 1000m3 | 251 | 79.141 | -171.859 |
| 4 | 石方 | 1000m3 | 108 | 33.917 | -74.083 |
| 5 | 排水与防护 | 1000m3 | 5.2 | 4.9 | -0.3 |
| 6 | 沥青砼路面 | 1000m2 | 8.6 | 7.9 | -0.7 |
| 7 | 桥梁 | m/座 | 0 | 50/1 | 50 |
| 8 | 涵洞 | m/道 | 17/1 | 17/1 | 0 |
| 9 | 渡槽 | m/道 | 40/1 | 40/1 | 0 |
| 10 | 改路 | 米 | 247 | 223 | -24 |
| 11 | 改河、渠 | 米 | 260 | 534 | 274 |
| 12 | 拆迁房屋 | m2 | 1162/2栋 | 755/2栋 | -407 |
| 13 | 拆迁电杆 | 公里 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 14 | 征地 | hm2 | 2.31 | 2.12 | -0.19 |
| 15 | 建安费 | 万元 | 3773.2575 | 2954.9017 | -818.3558 |
| 16 | 平均每公里建安费 | 万元 | 6085.8992 | 5184.0381 | -901.8611 |
| 17 | 投资估算 | 万元 | 6043.0829 | 4803.1517 | -1239.9312 |
| 18 | 平均每公里造价 | 万元 | 9746.9080 | 8426.5819 | -1320.3261 |

方案工程比选一览表

| 序号 | 优缺点 | K线方案 | A线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优点 | ① 符合地方主管部门的意见； ②路线线形指标较好（R=350）； ③对现状排洪渠影响较小，仅需新建渡槽跨越本项目； | ①沿山展线，工程规模较小； ②对东张福渠影响范围较小（约 210m）； ③造价较低，建安费约 2955 万元 ④ 需对泄洪道进行改线，难度极大。 |
| 2 | 缺点 | ①工程规模较大，挖方量较大； ② 对东张福渠影响范围更大（约 228m）； ③造价较高，建安费约 3773 万元。 | ①路线线形指标较差（R=200）； ②因交叉口展宽需要，需拼宽现状桥梁； ③对现状排洪渠影响较大，需改渠处理， 协调难度大； ④ 距离双莲寺较近，施工时对寺庙产生一 定影响。 |
| 比选结论：综上，K 线方案虽然造价略高于 A 线方案，但其线形较好，能够完全避开寺庙，对排洪渠影响较小，且交叉口展宽段避开现状桥梁无需拼宽处理，可实施性更强，因此推荐 K 线方案。 |  |  |  |

环境比选

推荐线K线和比较线A	线的环境保护比选情况见表3.1-4。

推荐线和比较线环境保护比较表

| 方案\指标 |  | K线（实际实施线路） | A线方案 | 比选情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起终点 |  | K0+000~K0+620 | AK0+000~AK0+570 |  |
| 线路长度 |  | 0.620 | 0.570 | 相当 |
| 生态 环境 | 生态敏感目标 | ①线路不涉及占用生态保护红线和基本农田。 ②线路占用林地约0.98hm2，其中国家二级生态公益林0.5538hm2。 ③不涉及占用一般湿地。 | ①线路不涉及占用生态保护红线和基本农田。 ②线路占用林地约1.11hm2，其中国家二级生态公益林0.1338hm2。 ③不涉及占用一般湿地。 | 相当，K线占用林地面积较少，但涉及生态公益林面积略多，总体相当 |
|  | 占地情况 | 2.31hm2 | 2.12 hm2 | 相当 |
|  | 土石方量 | 359万m3 | 113.058万m3 | A线略优 |
|  | 生态环境影响方面 | 工程占地：K线和A线影响基本相当； 生态系统：K线和A线线位相近，区域生态系统主要类型为森林生态系统，主要植被类型为桉树和相思树林，K线和A线公路的建设均不会对林地生态系统的稳定性产生影响。 植被的影响：K线和A线涉及植被主要为针叶林和经济林（桉树和相思树林），主体工程占地导致植物生物量损失量小，对区域总体的植物资源物种多样性和群落多样性影响不大。 水土流失：工程水土流失主要集中在公路工程场地平整、开挖回填和路基处理等， A线土石方量少，水土流失略小于K线，A线略优。 |  |  |
| 地表水环境 |  | 涉及福渠改渠，需要改渠 | 涉及福渠支渠，影响较大 | 方案相当，影响相当 |
| 声环境和环境空气 |  | K线路段200m评价范围敏感目标分别为新桥（两侧13m）、林泉（路左40m）等敏感目标分布。 | A线路段200m评价范围敏感目标分别为新桥、林泉（路左26m）等敏感目标分布。 | 影响相当 |

从环境比选角度分析：K线和A线均不涉及生态保护红线和基本农田，沿线生态环境相当，项目实施对环境影响在采取相应措施后，对环境影响可控，因此从生态保护角度分析，K线和A线均可行。

    - 木厝洋段方案比选

①	K线：K线路线起于木厝洋（K3+100），自东南向西北展线，终点（K5+110）至黄檗山万福寺，路线里程约2.010km，总造价约7558万元。

②	A线：B线路线起于木厝洋（BK3+100），自东南向西北展线，终点（BK5+220）至黄檗山万福寺，路线里程约2.120km，总造价约10301万元。

工程方案比选

主要工程数量比较见表3.1-2，方案比选见表3.1-3，方案比选线路图详见错误!未找到引用源。。

3.1.2  木厝洋段比选方案主要工程数量及指标比较表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | K线方案 | B线方案 | B-K线方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | 公里 | 2.010 | 2.120 | 0.110 |  |
| 2 | 路基土石方 | 1000m3 | 185.3 | 136.5 | -48.8 |  |
| 3 | 土方 | 1000m3 | 129.7 | 78.3 | -51.4 |  |
| 4 | 石方 | 1000m3 | 55.6 | 58.2 | 2.6 |  |
| 5 | 排水与防护 | 1000m3 | 3.1 | 2.9 | -0.2 |  |
| 6 | 换填 | 1000m3 | 1.96 | 4.28 | 2.32 |  |
| 7 | 碎石桩 | 10m | 246 | 325 | 79 |  |
| 8 | 沥青砼路面 | 1000m2 | 32.1 | 30.8 | -1.3 |  |
| 9 | 桥梁 | m/座 | 37m/1座 | 97m/1座 | -60 |  |
| 10 | 涵洞 | m/道 | 242m/12道 | 296m/14道 | 54 |  |
| 11 | 拆迁房屋 | m2 | 1108/2栋 | 2257/4栋 | 1149 |  |
| 12 | 拆迁电杆 | 公里 | 2.2 | 2.5 | 0.3 |  |
| 13 | 征地 | 亩 | 85.3 | 85.6 | 0.3 |  |
| 14 | 占用水田 | 亩 | 17.66 | 23.84 | 6.18 |  |
| 15 | 建安费 | 万元 | 4223.0479 | 6021.0305 | 1797.983 |  |
| 16 | 平均每公里建安费 | 万元 | 1816.3647 | 2590.8048 | 774.4401 |  |
| 17 | 投资估算 | 万元 | 7557.7911 | 10301.3806 | 2743.59 |  |
| 18 | 平均每公里造价 | 万元 | 3250.6628 | 4432.6078 | 1181.945 |  |

木厝洋段方案工程比选一览表

| 序号 | 优缺点 | K线方案 | A线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优点 | ①符合地方主管部门的意见； ②路线长度较短，造价较低，约4223万元； ③避开古民宅，实施难度较小； ④沿山展线，避开地块。 | 土石方数量较少。 |
| 2 | 缺点 | 挖方数量较大。 | ①需征迁古民宅，实施难度较大； ②占用大坝下游地块，对地块产生一定影响； ③路线长度较长，造价较高，约6021万元。 |
| 比选结论：综上，综上，K线里程较短，造价低，路线避开古民宅实施难度较小，对地块影响较小，推荐K线方案。 |  |  |  |

环境比选

推荐线K线和比较线B	线的环境保护比选情况见表3.1-7。

推荐线和B	线环境保护比较表

| 方案\指标 |  | K线 | B线方案 | 比选情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起终点 |  | K3+100~K5+110 | BK3+100~BK5+220 |  |
| 线路长度 |  | 2.010km | 2.120 | 相当 |
| 生态 环境 | 生态敏感目标 | ①线路不涉及占用生态保护红线和基本农田。 ②线路占用林地1.6430hm2，不涉及生态公益林。 ③涉及占用一般湿地2处：其一K3+650~ K3+705路基跨越河道，涉及改河5及涵洞建设，其二终点接线枝钟中桥跨越河道，含涉水桥墩1个。 | ①线路不涉及占用生态保护红线，局部路段（K3+620~770）边坡占用少量基本农田。 ②线路占用林地2.1109 hm2，不涉及生态公益林。 ③涉及占用一般湿地2处：其一BK3+650~ BK3+705路基跨越河道，涉及改河及涵洞建设，其二终点桥梁跨越河道，含涉水桥墩2个。 | K线略优，不涉及占用基本农田，占用林地面积小。 |
|  | 占地情况 | 85.3亩 | 85.6亩 | 0.3 |
|  | 土石方量 | 185.3万m3 | 136.5万m3 | B线土石方量少，B线优 |
|  | 生态环境影响方面 | 工程占地：K线和B线影响基本相当； 生态系统：K线和B线线位相近，区域生态系统主要类型为森林生态系统，主要植被类型为马尾松、桉树，K线和B线公路的建设均不会对林地生态系统的稳定性产生影响。 植被的影响：K线和B线涉及植被主要为针叶林和经济林（马尾松、桉树等），主体工程占地导致植物生物量损失量小，对区域总体的植物资源物种多样性和群落多样性影响不大。K线占用林地面积略少于B线，K线略优。 生态公益林影响 ：均不涉及生态公益林。 水土流失：工程水土流失主要集中在公路工程场地平整、开挖回填和路基处理等， B线土石方量少，水土流失略小于K线，B线略优。 |  |  |
| 地表水环境 |  | 涉及跨越迳江地表水体 | 涉及跨越迳江地表水体 | 方案相当，影响相当 |
| 声环境和环境空气 |  | K线路段200m评价范围敏感目标分别为木厝洋（路右20m）、三落厝（路右35m）等敏感目标分布。 | B线路段200m评价范围敏感目标分别为木厝洋（路右25m）、三落厝（路右16m）等敏感目标分布。 | 从交通噪声影响分析，K线位于A线西侧，远离沿线声环境敏感目标，声环境影响程度略小于B线 |

从环境比选角度分析：K线和B线均不涉及生态保护红线，但B线局部路段（K3+620~770）边坡占用少量基本农田，从生态环境影响角度分析，K线占用林地面积较少，但涉及土石方量较大，总体而言，K线和B线相当。此外，从交通噪声影响分析，K线位于B线西侧，远离沿线声环境敏感目标，声环境影响程度略小于B线，并且B线涉及古厝拆迁，综上分析，从生态保护角度分析，本次推荐的K线方案。

项目基本情况

地理位置

本项目路线起于上迳镇牌边村，起点与G324平交，自东向西下穿福厦高铁（下穿段落已完工）后，新建桥梁跨越沈海高速，经溪北、木厝洋、三落厝后，终点至黄檗山万福寺，设置接线接入规划黄檗文化产业园。地理位置图详见图3.2-1。

项目地理位置图

项目概况

（1）项目名称：黄檗山万福寺旅游公路

（2）建设地点：福清市上迳镇、渔溪镇

（3）建设单位：福清市交通建设投资集团有限公司

（4）建设性质：新建

（5）项目编码：

（6）项目投资：

（7）经纬度：

主线起点坐标东经119°17′48.18770″，北纬25°37′31.11441″；

主线终点坐标东经119°15′18.49630″, 北纬25°38′21.20466″；

接线起点坐标东经119°15′18.49630″, 北纬25°38′21.20466″；

接线终点坐标东经119°15′19.67916″, 北纬25°38′23.92281″。

（8）项目建设内容：

路线全长5.200km，其中主线5.110km（含下穿福厦高铁段落），接线0.090km，均按双向二车道、路基宽度12m的二级公路标准建设。桥梁589.5m/2座（含终点接线桥37m/1座），涵洞28道，按设计速度60km/h、路基宽12m、双向二车道的二级公路标准建设。

本项目K1+030~K1+389.8已单独立项并单独进行环评（2023年已批复），并由铁四院完成设计。其中：下穿福厦高铁段落（K1+324.8~K1+389.8）路基标准断面宽17.13m，已完成施工，本项目利用；K1+030~K1+324.8段现状路基已实施（路面尚未实施），但该段路标准断面宽度为8.5m，不满足本项目标准断面宽度12m的需求，故对其进行拓宽改造。改造方案如下：保留现状边坡，将设计标高抬高到边坡之间宽度大于12m，现状边沟加高，加装UHPC盖板作为路肩使用。

（9）项目施工期为18个月，即2025年5月—2026年11月。

（10）建设项目主要经济技术指标见表3.2-1。

项目工程主要经济技术指标

| 公路等级 |  | 二级公路 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 路段范围 |  | K0+000—K5+110、LK0+000-LK0+090 |  |
| 路段长度（km） |  | 5.200 |  |
|  |  |  | 设计采用值 |
| 设计速度（公里/小时） |  |  | 60 |
| 路基宽度（米） |  |  | 12 |
| 平曲线最小 半径（米） | 一般值 |  |  |
|  | 极限值 |  |  |
| 不设超高最小平曲线半径（米） |  |  |  |
| 停车视距（米） |  |  |  |
| 最大纵坡（%） |  |  |  |
| 凸形竖曲线 最小半径（米） | 一般值 |  |  |
|  | 极限值 |  |  |
| 凹形竖曲线 最小半径（米） | 一般值 |  |  |
|  | 极限值 |  |  |
| 设计洪水频率 | 大、中桥 |  |  |
|  | 小桥、涵洞及路基 |  |  |
| 路面设计标准轴载 |  |  |  |
| 汽车荷载等级 |  |  |  |
| 服 务 水 平 |  |  |  |

工程组成

本项目线路总长5.200km，其中主线5.110km，接线0.090km，均按双向二车道、路基宽度12m的二级公路标准建设。工程组成一览表详见表3.2-2。

工程组成一览表

| 项目名称 |  |  |  | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 线路 | 主线 |  | 5.110km，接线0.090km | （1）起点与G324 平交，自东向西下穿在建福厦高铁后，新建桥梁跨越沈海高速，经溪北、木厝洋、三落厝后，终点至黄檗山万福寺，与黄檗山万福寺放生池大坝处现状路平交。 路基宽 12m、双向二车道的二级公路标准，设计时速60km/h。 （2）考虑到远景交通量需求，上跨沈海高速桥梁段按双向四车道预留，桥面宽 18.5m（单幅桥）。 （3）K1+030~K1+389.8 已单独立项，其中下穿福厦高铁段落（ K1+324.8~K1+389.8 ）段下穿铁路段路基宽度17.5m，路面宽度16m ， 已 完 成施 工 ， K1+030~K1+324.8 段已完成路基及边坡防护工程，路面未完成。 |
|  |  | 接线 |  | 0.090km | 接线起点与主线终点衔接（起点桩号LK0+000），对现状万福寺放生池大坝进行延伸，接入规划黄檗文化产业园（接线终点桩号LK0+090）。 路基宽 12m、双向二车道的二级公路标准，设计时速60km/h。 |
|  | 桥梁 | 大桥 |  | 552.5m/1座 | 主线大埔大桥双向四车道，二级公路。 K1+974 ~K2+526.5：桥长552.5m，桥梁宽18.5m 上跨LNG成品油线路、沈海高速、迳江支流（改河），改河后桥墩不涉水。 |
|  |  | 中桥 |  | 37m/1座 | 接线枝钟中桥双向两车道，二级公路； LK0+031~ LK0+068：桥长37m，桥梁宽12m 上跨迳江支流，2号桥墩涉水。 |
|  | 隧道 |  |  | —— | —— |
|  | 涵洞 |  |  | 28道 | 线内共设涵洞 21 道，其中设置钢筋混凝土盖板涵 7 道，圆管涵 10 道，箱涵 4 道，总长431.51m；线外设置排水涵洞7道，为钢筋混凝土圆管涵，总长98m。 |
|  | 交叉 |  |  | 13 | 平面交叉9处，分离式立体交叉4处 |
|  | 改路 |  |  | 5处 | 本项目有5处改路工程，共268米，为村道与本项目道路出入口。为方便当地群众出行，减少项目修建对当地村民的影响，本项目进行了顺接、修复处理，该路起终点与旧有道路及本项目顺接。 本项目改路工程均为等外路，全线不设置超高加宽。改路路面宽度与现状村道一致，路拱横坡为2%，土路肩横坡为4%。 |
|  | 改河 |  |  | 5处 | 本项目改河工程有5处，共484.5m（含两岸护岸墙）。 |
|  | 改渠 |  |  | 1处+1渡槽 | 本工程涉及东张福渠全长245m；包含①福渠干渠向山体内侧调整改线，主要采用混凝土明渠梯形断面型式，长229m；②福渠右岸现有道路恢复，采用混凝土路面，长245m（改路5）；③跨渠箱涵1座，净宽 6.0m，净高 3.5m；④支渠渡槽1座，长35m，渡槽前后连接段共10m。 |
| 临时 工程 | 施工场地 |  | 处 | 2处施工场地 | 1#施工场地位于桩号K1+894右侧，占地0.70hm2，主要用于钢筋加工场、制梁区、存梁区、钢筋加工区、材料堆场、小型构件预制场、临时办公值班房等。 2#施工场地位于K4+480左侧，占地0.35hm2，主要用于：施工材料存放点、水稳拌合站等。 |
|  | 临时表土堆场 |  | 处 | 3 | 1#表土临时堆场位于桩号K0+660 右侧100m，占地0.52hm2；2#表土临时堆场位于桩号K3+320 右侧，占地0.28hm2；3#表土临时堆场位于桩号LK0+090 右侧，占地0.11hm2。 |
|  | 施工便道 |  | km | 2 | 1#施工便道：位于K0+660右侧，拟建公路连接1#表土堆场，利用现有道路机耕道拓宽。 2#施工便道：位于终点，连接枝钟路，利用现有道路机耕道拓宽。 |
|  | 弃渣场 |  | 处 | 0 | 项目土石方挖填总量63.61万m³，其中挖方总量40.22万m³（含表土1.80万m³），填方总量23.39万m³（含覆土1.80万m³），余方16.83万m³（其中土方4.62万m³，石方11.41万m³），其中石方6.88万m³本工程利用，作为截（排）水沟、沉沙池、挡墙等附属设施的原材料利用；剩余弃方（9.95万m³）拟运往福清市城市管理委员会批准的余方指定堆放点进行综合利用。 项目不设弃渣场。 |
| 工程占地 | 永久占地 |  | 本项目永久用地总面积为14.6617hm2，耕地4.424hm2，林地4.487hm2、园地2.6056hm2、其他农用地1.052hm2，建设用地0.6581hm2，未利用地0.8507hm2。 |  |  |
|  | 临时占地 |  | 施工临时占地：临时占地 2.045hm2， 其中施工便道临时占地0.085hm2 ，施工场地临时占地1.05hm2 ，表土临时堆场临时占地0.91hm2 。 |  |  |
| 土石方量 |  |  | 项目土石方挖填总量63.61万m³，其中挖方总量40.22万m³（含表土1.80万m³），填方总量23.39万m³（含覆土1.80万m³），本项目建设过程中共产生余方16.83万m³（其中土方4.62万m³，石方12.21万m³）。余方中可利用石方6.88万m3，用于本项目综合利用，剩余弃方9.95万m³。 |  |  |
| 拆迁 |  |  | 项目共拆迁房屋 2474.98 m2，其中砖砼房 2269.42 m2、厕所猪圈 39.56 m2，简房 166 m2，鳗鱼场 2 座。征迁10kV 电力杆线 1.4 km/3 根；征迁 0.4kV 低压线 5.1 km/10 根。征迁电讯线 5.8 km/15根。迁移变压器 2 处。 |  |  |

工程建设方案

路线平面设计

路线走向

本项目路线起于上迳镇牌边村，起点与G324平交，自东向西下穿福厦高铁（下穿段落已完工）后，新建桥梁跨越沈海高速，经溪北、木厝洋、三落厝后，终点至黄檗山万福寺，设置接线接入规划黄檗文化产业园。

沿线主要控制点有：国防光缆、G324、福厦高铁、沈海高速、中海油LNG管道、拟建中石油LNG管道、基本农田（已预留走廊）、高压铁塔、沿线房屋、东张福渠、河道等。项目经过城镇（村庄）有：上迳镇、渔溪镇。

本项目所经路段主要河流：本项目所经区域水系主要为迳江。

本项目沿线主要道路：G324、侨丰路、枝钟路及其他村道等。

本项目路线全长5.200km，其中主线5.110km，接线0.090km，均按双向二车道、路基宽度12m的二级公路标准建设。桥梁589.5m/2座（含终点接线桥37m/1座），涵洞28道，按设计速度60km/h、路基宽12m、双向二车道的二级公路标准建设。

其中：K1+324.8~K1+389.8段已完成路面施工；K1+030~K1+324.8段防护工程已完工，本项目实施范围不含该段防护工程，仅实施路面、边沟及附属设施。

路线起终点论证

起点：起点位于上迳镇，与现状国道G324平交。现状国道G324线为二级公路，设计速度60km/h，路基宽22m，沥青路面，双向四车道，起点交叉处为直线，道路纵坡1.2%，前后500m范围无交叉口，平纵指标满足设置交叉口要求；本项目为二级公路，设计速度60km/h，路基宽12m。本项目起点与G324平面交叉，起点方案合理可行。

终点：终点位于黄檗山万福寺，设置接线接入黄檗规划产业园。本项目为二级公路，设计速度 60km/h，路基宽 12m。本项目终点方案合理可行。

起终点方案示意图

路线纵断面设计

全线共设置12个处平曲线，最小半径260m，最大半径1520m，缓和曲线最小长度Ls-50m；路线共设置17处竖曲线，最大纵坡5.7%，最小纵坡0.3%，最短坡长30m（起点段），竖曲线最小半径凸形1700m，凹形1000m。

路基横断面设计

（1）路基设计标准

二级公路，双向 2 车道；

设计速度：60 km/h；

路基宽度：12m；

路基设计洪水频率：1/50；

设计荷载：公路－Ⅰ级；

（2）路基横断面布设如下：

本项目路线路基宽度12.0m，路基断面型式为：0.75m土路肩+1.75m硬路肩+2×3.50m行车道+1.75m硬路肩+0.75m土路肩。

其中大埔大桥段：0.5 m（护栏）+0.75m（硬路肩）+2×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+1.0m（中央护栏）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+0.75m（硬路肩）+0.5 m（护栏）=18.5m

（3）路面横坡

不设超高段行车道、路缘带及硬路肩采用 2.0%，正常路段及超高小等于 4%的路段土路肩以 4.0%横坡向外倾斜。当超高大于 4%位于曲线内侧的土路肩与路拱横坡一致。

交叉工程

根据路线总体布局及地方路网及城镇规划，同时满足沿线交通量发展需求，本项目沿线与七条道路相交，其中十字型交叉的三条被交道路为沿线村道，T字型交叉的四条为起点与国道G324（信号灯控制）终点与黄檗文化产业园规划路及另外两条村道（右进右出）。项目平面交叉共9处，分离式立体交叉4处。本项目交叉工程设置详见表3.3-1。

本项目交叉工程设置情况一览表

| 序号 | 交叉中心桩号 | 交叉角度 | 被交道路名称 | 交叉型式 | 被交道路宽度（m） | 被交道路等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000 | 85° 47′8″ | G324 | T型交叉（信号灯控制） | 23.5 | 二级公路 |
| 2 | K1+539.810 | 79° 27′59″ | 村道 | T型交叉（右进右出） | 4.5 | 等外路 |
| 3 | K1+723.143 | 72°23′48″ | 侨丰路 | 十字交叉（信号灯控制） | 8.5 | 四级公路 |
| 4 | K2+590.700 | 54°4′8″ | 村道 | 十字交叉（右进右出） | 4.5 | 等外路 |
| 5 | K2+885.112 | 42°21′25″ | 村道 | 十字交叉（右进右出） | 4.5 | 等外路 |
| 6 | K3+259.275 | 63° 15′57″ | 枝钟路 | 十字交叉 | 8.5 | 四级公路 |
| 7 | K3+494.098 | 71°28′59″ | 村道 | 十字交叉（右进右出） | 4.5 | 等外路 |
| 8 | K3+667.734 | 79°3′26″ | 村道 | T型交叉（右进右出） | 4.5 | 等外路 |
| 9 | K5+110 | 64°20′36″ | 黄檗文化产业园规划路 | T型交叉 | 12 | 规划支路 |

分离式立体交叉

| 序号 | 交叉中心桩号 | 交叉角度 | 被交路（构造物）名称 | 交叉形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+412 | 84°35′33" | 渡槽 | 分离式立体交叉 | 主线下穿 |
| 2 | K0+782 | 67° 0′0" | 改路2 | 分离式立体交叉 | 改路2通道下穿 |
| 3 | K1+354 | 68°57′46" | 福厦高铁 | 分离式立体交叉 | 主线下穿，未含在本项目（已单独设计、环评） |
| 4 | K2+220.5 | 88°24′2" | 沈海高速 | 分离式立体交叉 | 主线上跨 |

路基、路面工程设计

路面工程

机动车道路路面结构采用：4cm AC-13C 细粒式改性沥青混凝土+6cm AC-20C 中粒式改性沥青混凝土+10cm 密级配沥青稳定碎石上基层（ATB-25）+15cm 级配碎石下基层+1cm 热沥青表处下封层+30cm 5%水泥稳定碎石底基层。

一般路基设计

（1）地基表层处理

①稳定斜坡上，地面横坡为1:5～1:2.5的土质地段，应先清除表层土（水田段厚0.3m，一般路段厚0.2m）后，再挖台阶，台阶宽度≥2.0m，阶面向内倾斜4%。当开挖台阶尺寸有特殊设计要求时，应按设计要求开挖台阶。

②对地面横坡为1:5～1:2.5且基岩面上的覆盖层较薄的石方地段，应先清除覆盖层后再挖台阶，当基岩面覆盖较厚且稳定时，可予保留。

（2）路堤边坡

本项目填土路基均小于8m，护坡道按1.0m宽度设置。填筑路基时，路基宽度在两侧各加宽填筑50cm，使其压实大于路堤设计宽度，以保证路堤X边缘的压实度，削坡后有效的断面尺寸应符合路基设计宽度。纵横向半填半挖的路段，在距路面150cm处填筑30cm级配碎石垫层内布设φ8mm的钢筋网，间距20×20cm。

当边坡原地面较陡或者有重要构造物干扰时，采用挡土墙、护肩或护脚处理。

（3）路堑边坡

土质边坡采用1:0.75～1:1.5，石质边坡采用1:0.1～1:1.0。

不良路基

①山坳水田处不良地基处理：山坳水田路段，地表土质湿软，在填筑前，应先进行开沟、拦截、引排地表水和地下水，疏干和晾晒后进行填前压实及路堤填筑。因引排有困难路段应增设积水坑，并定期将积水坑内水抽取，使之有良好的地基施工场地。最后进行填筑前压实或换填。视现场地质水文情况，采取如下处理措施：

A、采用碎石盲沟或渗沟排水。

B、根据路基稳定和工后沉降情况采用换填透水性材料或设砂垫层处理。一般换填深度控制在3m以内。局部小范围区域换填深度可加深处理。

C、砂垫层处理。

②水塘地段：路基经过水塘地段，采用围堰、抽水、清淤、换填，路基坡面采用铺砌或码砌边坡至正常水位以上0.5m。

③废弃杂填土、素填土地段，应先挖除杂填土、素填土或做处理后回填合格的路基填料。

④当为低填路堤时，对不良地基的处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度。

深挖高填路段设计

（1）本项目无高填路段。

（2）深挖路堑：深路堑是指土质挖方边坡高度超过 20m、石质挖方边坡高度超过 30m 的挖方边坡。进行专门的工点设计，以确保路堑高边坡坡体稳定和营运安全。本项目深挖路堑段落统计表如下：

深挖路堑路段列表

| 序号 | 起止桩号 | 坡长（m） | 坡向 | 中心挖 高 (m) | 最大边坡 高度（m） | 最大高度 对应里程 | 防护工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+220~K0+420 | 200 | 左右侧 | 44. 20 | 38.4 | K0+340 | TBS植草灌进行防护 |
| 2 | K4+840~K5+020 | 180 | 左侧 | 16.44 | 28 | K4+920 | TBS植草灌进行防护 |

边坡防护

（1）路堤边坡支挡及防护：路堤高度>3m时，边坡采用路堤拱型骨架撒播草（植乔木）边坡防护，中间护坡道采用M7.5浆砌片石或预制块铺砌，并预留种树位置。路堤高度<3m时，采用边坡撒播草（植乔木）防护。

填石路堤边坡采用码砌防护，填石路堤高度与码砌厚度的关系为：路基高度小于5m时，厚度大等于1m；路基高度大等于5m小等于12m时，厚度大等于 1.5m；路基高度大于12m时，厚度大等于2m。当有景观要求时，可考虑绿化防护设计。码砌石块最小尺寸不应小于300mm。当有景观要求时采用培土绿化。

（2）挡土墙防护：砌筑挡土墙所用材料采用片石混凝土、混凝土等。一般原则：挡土墙高度<12m，采用C20片石混凝土。

（3）路堑边坡支挡及防护：边坡高度<8m时，边坡防护采用边坡机械液压客土喷草（植乔木）防护、路堑拱型骨架喷草（植乔木）防护或根据边坡稳定性采用支挡防护。边坡高度28m时，边坡防护形式有：边坡机械液压客土喷草（植乔木）防护、拱型骨架喷草（植乔木）防护、边坡（锚杆）TBS 植草防护、锚索（锚杆）框架等。

路基排水工程

路基排水有边沟、截水沟、排水沟、急流槽；路基地下排水有盲沟、渗沟、检查井等地下排水设施。

①路堑边沟：路堑边沟形式采用矩形边沟，根据汇水面积确定尺寸一般为40cm×80cm、60cm×80cm、80cm×80cm；无市政排水管网系统的路面及边坡汇水直接流入边沟。

②坡顶截水沟：坡顶截水沟一般设于汇水面积较大的挖方边坡坡口以外至少5m的位置，用于拦截边坡上部的坡面水。坡顶截水沟可视汇水面积与地质、地形情况采用矩形，沟身尺寸采用50cm×50cm或60cm×60cm，沟长不应大于500m。

③排水沟：将边沟、截水沟、边坡和路基附近积水引入桥涵或路基以外，排水沟纵坡不宜小于0.5%，长度不超过300m。排水沟根据流量采用矩形沟或梯形沟，根据汇水面积确定尺寸一般为60cm×60cm、60cm×80cm。

④跌水、急流槽：进、出口采用设消力池等消力措施以防止冲刷。急流槽纵坡不宜陡于1：1.5。急流槽出水口接排水沟或自然山沟，一般采用M7.5浆砌片石砌筑，流速、流量大时采用C15片石混凝土。

桥梁工程

- （1）设计标准

①道路等级：二级公路，大埔大桥双向四车道，枝钟中桥双向两车道；

②设计速度：60km/h；

③结构设计基准期：100年；

④桥面宽度：

大埔大桥：0.5米护栏+净8.447 m +0.606 m护栏+净8.447 m +0.5 m护栏=18.5m；

枝钟中桥：0.5 m护栏+净11.0 m +0.5 m护栏=12 m；

⑤设计洪水频率：100年一遇；（6）汽车荷载等级：公路-Ⅰ 级；

⑥抗震设防标准：场地地震动加速度峰值为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，桥梁抗震设防烈度为7度，大埔大桥抗震设防措施等级为三级，枝钟中桥抗震设防措施等级为二级。

- （2）线路桥梁分布

主线设置大桥1座，接线设置中桥1座。桥梁设置一览表详见表3.3-4。

推荐方案桥梁设置一览表

| 序 号 | 桥梁 名称 | 中心 桩号 | 起讫桩号 | 孔数及孔径（孔-m） | 桥面 宽度 (m) | 桥梁 全长 (m) | 结构类型 |  |  | 交叉道路、河流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 上部 结构 | 下部结构 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 桥台及基础 | 桥墩及基础 |  |
| 1 | 大埔大桥（主线） | K2+250.25 | K1+974 ~K2+526.5 | 3×30+1×30+65+5×30+4×30 | 18.5 | 552.5 | 预制小箱梁 | U台、柱台+桩基础 | 柱墩+桩基础 | 上跨LNG成品油线路、沈海高速、迳江支流（改渠）。 改河后桥墩不涉水。 |
| 2 | 枝钟中桥（接线） | LK0+049.500 | LK0+031~ LK0+068 | 2×16 | 12 | 37 | PC简支预制空心板 | 柱台+桩基础 | 柱墩+桩基础 | 上跨迳江支流，2号桥墩涉水 |

涵洞工程

项目共设置涵洞28道。其中主线内共设涵洞 21 道，其中设置钢筋混凝土盖板涵 7 道，圆管涵 10 道，箱涵 4 道，总长431.51m。其中①K1+563.24处涵洞为6-5.5*4.5箱涵。分三联箱涵设计施工，中心桩号分别为K11548.84、K11563.24、K1+577.61，两联之间设置2cm沉降缝。（2）本项目范围内设置两道LNG管道保护涵。

项目设线外排水涵洞7道，为钢筋混凝土圆管涵，总长98m。

线外涵洞一览表

| 序号 | 对应主 线粧号 | 属性 | 孔数及孔径 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 孔-米 | 米 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 1 | K0+170. 0 | 边沟涵 | 1-00. 75 | 11.0 | 改路3 |
| 2 | K0+785. 0 | 边沟涵 | 1-00. 75 | 6. 5 | 改路2 |
| 3 | K1+720. 0 | 边沟涵 | 1-00. 75 | 21.5 | 主线左侧侨丰路 |
| 4 | K2+580. 0 | 边沟涵 | 1-00. 75 | 9. 5 | 主线左侧 |
| 5 | K2+600. 0 | 边沟涵 | 1-00. 75 | 11.5 | 主线右侧 |
| 6 | K2+900. 0 | 边沟涵 | 1-00. 75 | 15.5 | 主线右侧 |
| 7 | K3+670. 0 | 边沟涵 | 1-00. 75 | 22.5 | 主线右侧 |

线内涵洞设置一览表

| 序号 | 中心桩号 |  | 结构类型 | 交角 （°） | 填土高度 (m) | 孔数— 孔径 | 涵长 (m) | 洞口形式 |  | 设计流量 (m3/s) | 备注： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进口 | 出口 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | K0+030.00 |  | RC盖板涵 | 90 | 0.12~0.34 | 1-1.5×1.0 | 20.65 | 边沟跌井 | 八字翼墙 | 2.02 | 排水 |
| 2 | K0+782.00 |  | RC箱涵 | 67 | 1.41 | 1-6.0×4.0 | 14.82 | 锥坡 | 挡墙 |  | 通道 |
| 3 | K0+863.00 |  | RC圆管涵 | 90 | 4.21 | 1-1.5 | 18.5 | 八字翼墙 | 铺砌 | 4.66 | 灌溉 |
| 4 | K0+950.50 |  | RC圆管涵 | 77 | 4.07 | 1-1.5 | 18.44 | 八字翼墙 | 铺砌 | 4.66 | 灌溉 |
| 5 | K1+025.00 |  | RC圆管涵 | 90 | 1.24 | 1-1.5 | 13.5 | 八字翼墙 | 铺砌 | 4.66 | 灌溉 |
| 6 | K1+450.00 |  | RC圆管涵 | 90 | 0.68 | 1-1.5 | 13 | 边沟跌井 | 挡墙 | 4.66 | 灌溉 |
| 7 | K1+563.24 | K1+548.84 | RC箱涵 | 60 | 0.18~0.73 | 2-5.5×4.5 | 18.52 | 挡墙 | 挡墙 |  | 排水 |
|  |  | K1+563.24 | RC箱涵 | 60 |  | 2-5.5×4.5 | 13.91 | - | - | 423.00 | 排水 |
|  |  | K1+577.61 | RC箱涵 | 60 |  | 2-5.5×4.5 | 13.93 | 挡墙 | 挡墙 |  | 排水^ |
| 8 | K1+730.00 |  | RC箱涵 | 90 | 1.60 | 3—5.0×4.5r | 35 | 挡墙、排水槽 | 挡墙、排水槽 | 225.37 | 线外涵排水 |
| 9 | K1+830.00 |  | RC箱涵 | 120 | 3.54 | 3-5.0×4.5 | 19.85 | 八字翼墙 | 挡墙 | 225.37 | 排水 |
| 10 | K2+144.50 |  | RC盖板涵 | 84 | 0.80 | 1-1.6×0.9 | 28.5 | - | - | - | LNG保护涵 |
| 11 | K2+673.50 |  | RC圆管涵 | 90 | 0.69 | 1-1.5 | 14 | 八字翼墙 | 八字翼墙 | 4.66 | 灌溉 |
| 12 | K2+871.50 |  | RC圆管涵 | 120 | 1.05 | 1-1.5 | 17.24 | 八字翼墙 | 八字翼墙 | 1.69 | 灌溉 |
| 13 | K3+280.00 |  | RC圆管涵 | 90 | 0.66 | 1-1.5 | 14 | 八字翼墙 | 八字翼墙 | 1.69 | 排水 |
| 14 | K3+436.500 |  | RC盖板涵 | 80 | 0.19-0.51 | 3-4.0×3.5 | 12.68 | 八字翼墙 | 铺砌 | 57.60 | 排水 |
| 15 | K3+499.00 |  | RC盖板涵 | 74 | 0.90 | 1-5.0×2.0 | 29.2 | 八字翼墙 | 八字翼墙 | 19.00 | 排水 |
| 16 | K3+640.00 |  | RC盖板涵 | 117 | 0.16~0‘63 | 3-4.0×3.5 | 16.08 | 挡墙 | 八字翼墙 | 57.60 | 排水 |
| 17 | K3+810.00 |  | RC圆管涵 | 120 | 0.76 | 1-1.5 | 15.6 | 八字翼墙 | 八字翼墙 | 4.66 | 灌溉 |
| 18 | K3+870.00 |  | RC圆管涵 | 120 | 1.00 | 1-1.5 | 16.03 | 八字翼墙 | 八字翼墙 | 4.6.6 | 灌溉 |
| 19 | K3+904.00 |  | RC盖板涵 | 51 | 4.20 | 1-2.0× 1.5 | 34 | - | - | - | LNG保护涵 |
| 20 | K4+300.00 |  | RC盖板涵 | 90 | 1.19 | 1-3.0×2.0 | 13.56 | 八字翼墙 | 铺砌 | 11.40 | 排水 |
| 21 | K4+775.00 |  | RC圆管涵 | 90 | 2.97 | 14.5 | 20.5 | 八字翼墙 | 八字翼墙 | 4.66 | 灌溉 |
| 合计：21道 共431.51米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

改路工程

本项目有5处改路工程，共579m。本项目改路工程均为等外路，全线不设置超高加宽。改路路面宽度与现状村道一致。该路路面结构采用20cm水泥砼+1cm沥青表处封层-15cm5%水泥稳定碎石基层+15cm级配碎石。改路工程详见表3.3-7。

改路工程位置及工程量一览表

| 序号 | 工程 | 起讫 桩号 | 对应主线 中心桩号 | 相对主 线位置 | 改路 长度m | 路面 宽度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1改路 | G1K0+000 ~G1K0+247 | K0+500 | 右侧 | 247 |  |  |
| 2 | G2改路 | G2K0+000 ~G2K0+078 | K0+782 | 下穿 | 78 | 4.5 |  |
| 3 | G3改路 | G3K0+000 ~G3K0+062 | K0+077 | 左侧 | 62 | 4.5 |  |
| 4 | G4改路 | G4K0+000 ~G4K0+083 | K0+000 | 右侧 | 105 | 4.5 |  |
| 5 | G5改路 | G5K0+000 ~G5K0+045 | K0+000 | 左侧 | 87 | 4.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 579 |  |  |

改河、改渠工程

改河工程

本公路工程占用了部分原河道位置，考虑为了满足防洪排涝的要求，在大埔大桥桥下及涵洞进出口位置进行河段改造，减少新建桥桥墩及公路对河道的阻水影响。本项目改河工程有5处，共484.5m（含两岸护岸墙）。

岸线布置：本次改河工程岸线总体上根据现状岸线及大埔大桥桥墩调整，调整后岸线走向与设计线位涵洞进出口及天然河道衔接。

护岸形式：改河断面采用岸挡墙结构，并在进出口段或迎水面设护岸，防止基底冲刷。

施工防护：施工时安排枯水期进行施工。采用纵向式围堰，基坑水泵抽排的方式导流。施工围堰采用草袋围堰方案，左右岸分段分期实施。堰顶高程为束窄后河床过流水位+0.5m安全超高。

改河工程一览表

| 序号 | 起讫桩号 | 改河位置 | 尺寸及说明 | 截面形式 | 长度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1+440~K1+580 | 主线左侧 | 底宽35m，高4m | A型改渠 | 140. 0 |  |
|  |  | 主线左侧 |  | F型 | 32. 0 | A型改渠出口 F型处理 |
|  | K1+588~K1+666 | 主线右侧 |  | E型 | 80. 0 | 利用天然沟E型处理 |
|  | K1+540交叉口部位 | 主线右侧 |  | E型 | 25.0 | 利用天然沟E型处理 |
| 2 | K1+666~K1+712 | 主线右侧 | 底宽16m，高4m | B型改渠 | 46.0 |  |
| 3 | K1+747~K1+815.5 | 主线右侧 | 底宽16m，高4m | B型改渠 | 68.5 |  |
| 4 | K2+420~K2+460 | 桥下改河 | 底宽12m，高3.5 m | D型改渠 | 130.0 |  |
|  |  | 桥下改河 |  | F型 | 12.0 | 改河出口F型处理 |
|  |  | 桥下改河 |  | E型 | 32.0 | 改河进口利用天然沟E型处理 |
| 5 | K3+620~K3+720 | 主线左、右侧 | 底宽7m，高3.5 m | C型改渠 | 100.0 |  |

路基外改渠工程

因本项目K0+360~K0+560右侧侵占现状东张福渠，同时现状福渠有1支渠横向交叉拟建旅游公路，位于拟建旅游公路上方，公路建设后将中断该支渠。为此，本项目对主项目道路所侵占东张福渠及其支渠进行改建。

（1）福渠简介

福渠原名高干渠，渠道灌区依托东张水库。灌区范围内涉及7个街道和10个乡镇，设计灌溉面积30.3万亩，总人口123.7万人。灌区渠系建于1958年，主要由高干渠、低干渠、天宝渠、江阴西渠和43条支渠组成，总长度410.8km。

（2）改渠工程

本工程东张福渠改线段位于渔溪镇上张村林泉，所在渠道下游起于福渠林泉支渠，上游至旅游公路所影响渠道范围，涉及东张福渠全长245m；包含①福渠干渠向山体内侧调整改线，主要采用混凝土明渠梯形断面形式，长229m；②福渠右岸现有道路恢复，采用混凝土路面，长245m（改路5）；③跨渠箱涵1座，净宽 6.0m，净高 3.5m；④支渠渡槽1座，长35m，渡槽前后连接段共10m。

交通工程

（1）交通安全设施：本项目交通安全设施设计内容包括：交通标志、标线、护栏、隔离栅、视线诱导设施、里程牌及百米牌等。

（2）智慧交通：本项目黄檗山万福寺旅游公路沿线小半径路段车辆行驶过程中容易因视距受限造成交通事故。针对小半径弯道路段的视距受限等需求，拟在黄檗山万福寺旅游公路小半径弯道路段设置弯道会车监测预警系统，即在小半径路段的两侧分别加装会车警示单元检测对向车辆并通过无线通知小半径路段后方的警示单元收到对向来车信息，保障弯道路段行车安全。

（3）简易公交站台：6处，K0+076路左，K0+190路右；K1+496路右，K1+629路左，K1+495路右；K3+200路左，K3+320路右。

绿化工程

沿线绿化布置形式力求简洁明快、经济实用，植物配置变化而统一，以线性种植为主要布置形式，采用的植物主要考虑耐贫瘠、耐修剪、易于养护的乡土植物品种。路线起点处设置景观节点，加强本项目的昭示性，沿线停车区设置景观节点，宣传文化特色的同时，突出旅游公路的道路氛围感。

本项目绿化内容包含路堤边坡、路堑碎落台绿化设计。路堤边坡选用品种：夹竹桃、菩提；路堑碎落台选用品种：梅花、四季桂、爬山虎。

下穿福厦高铁段落建设情况回顾调查

根据《福清市十八届政府第6次常务会议纪要》（〔2022〕11号）四：为进一步扩大黄檗文化影响力，完善黄檗文化旅游园区交通配套设施，会议原则同意渔溪镇提出并经陈克才副市长专题会议研究同意的意见，具体如下：1.鉴于G324 国道至黄檗文化旅游园区旅游公路下穿福厦高铁段项目未涉及基本农田和生态林等敏感因素，为避免后期建设与福厦高铁运营干扰，降低工程费用，同意市交通局与渔溪镇提出的建设方案、即先行启动G324 国道至黄檗文化旅游园区旅游公路下穿福厦高铁段项目建设。2.由市交投集团作为G324国道全黄檗文化旅游园区旅游公路下穿福厦高铁段项目业主，尽快启动该项目建设相关工作。由市自然资源和规划局配合市交投集团办理项目涉及用林、用地等前期报批手续。该项目征地拆迁经费由渔溪镇负责，其余相关建设资金由市财政统筹安排。3.由市交通局负责，将G324国道至黄檗文化旅游园区旅游公路作为旅游专用路纳入全市交通路网，积极争取省交通运输厅等上级专项补助。待条件成熟时，由市交投集团作为建设业主单位，适时启动整体道路建设。

据以上背景，G324国道至黄檗文化旅游园区旅游公路下穿福厦高铁段项目于2022年编制可研并单独立项，2022年4月14日福清市发展和改革局出具《关于 G324 国道至黄檗文化旅游园区旅游公路下穿福厦高铁段项目可行性研究报告暨初步设计的批复》（融发改审批〔2022〕202号），项目编码：2203-350181-04-01-304528，该项目建设内容和建设规模：项目起点位于福厦高铁泾江大桥东侧340 m，终点至福厦高铁泾江大桥西侧80 m，全长420m（其中桩板桥桥长65米），路基宽度8.5m（其中下穿铁路段路基宽度17.5米），路面宽度16m。公路等级为三级公路，双向两车道，设计行车速度40km/h，沥青混凝土路面。项目于2022年委托我公司编制《G324国道至黄檗文化旅游园区旅游公路下穿福厦高铁段项目环境影响报告表》，并于2023年11月通过福州市福清生态环境局审批，批文号：榕融环评〔2023〕102 号。

根据现场调查及回顾调查，该工程于2023年6月16日完工，总投资1971.08万元。实际完成情况：K1+324.8~K1+389.8段（65m的桩板桥）已完成施工，K1+030~K1+324.8段已完成路基及边坡防护工程，路面未完成。已建下穿铁路段的路基宽度为17.5m，采用双向四车道布置（含远期预留两车道），与福厦高铁交叉位置的中心里程为K1+483.61（铁路交叉在建里程为DK48+862.31），采用桩板结构从7#、8#桥墩之间下穿铁路，交叉角度为69。铁路梁底标高为45.285m，路面中线设计标高为15.776m，净高约29.5m。路基结构最外侧边缘距离铁路桥墩的最小距离为3.2m。基底设置钻孔灌注桩，间距横向6.0m，纵向5.0m，桩径1.0m，桩长13m，设计单桩承载力不小于1912KN；桩顶设置C35钢筋混凝土板梁，厚0.8m，基底浇筑0.1m厚C15垫层。车行道两侧设置HA防撞护栏。

由于下穿福厦高铁段项目是本项目提前实施的一段，现状前后均为断头路（未通车），故该工程未开展竣工环保验收调查。

占地与拆迁情况

项目占地

（1）主体工程征占地说明

2024年3月 19  日，福清市自然资源局出具了《建设项目用地预审和选址意见书》（用字第350181202400085号），项目选址面积 14.6617hm2。用地使用类型 ：1202公路用地。

2024年 9 月 30  日，福建省林业局出具了《使用林地审核同意书》，该项目建设涉及林地面积为3.8155 hm2，其中涉及国家二级公益林为0.5538 hm2。

（2）项目总征占地情况

本项目总占地面积 16.7067hm2，其中永久占地 14.6617hm2 ，临时占地 2.045hm2。项目用地明细详见表3.5-1。

项目占地情况表

| 序 号 | 项目 | 小计 | 项目占地类型及面积 (hm2 ) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | 建设用地 | 未利用地 |  |
| 1 | 公路工程 | 14.6617 | 4.424 | 2.6056 | 4.487 | 0.5844 | 1.052 | 0.6581 | 0.8507 | 永久占地 |
| 2 | 施工便道 | 0.085 | 0.072 | 0.013 |  |  |  |  |  | 临时占地 |
| 3 | 施工场地 | 1.05 |  |  | 0.55 | 0.5 |  |  |  | 临时占地 |
| 4 | 表土临时堆场 | 0.91 | 0.11 | 0.52 |  | 0.28 |  |  |  | 临时占地 |
| 合计 |  | 16.7067 | 4.606 | 3.1386 | 5.037 | 1.3644 | 1.052 | 0.6581 | 0.8507 |  |
| 注：本项目自然资源用地预审意见中林地面积（4.487hm2）与林地审核意见中林地面积（3.8155 hm2）不一致，且相差较大，本次评价以自然资源用地预审意见为主（三调数据）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

拆迁情况

项目共拆迁房屋 2474.98 m2，其中砖砼房 2269.42 m2、厕所猪圈 39.56 m2，简房 166 m2，鳗鱼场 2 座。征迁10kV 电力杆线 1.4 km/3 根；征迁 0.4kV 低压线 5.1 km/10 根。征迁电讯线 5.8 km/15根。迁移变压器 2 处。拆迁采取货币补偿的方式，不需要安置。拆迁安置费用由建设单位统一交给地方政府，由地方政府解决拆迁问题。

工程土石方平衡

- （1）工程土石方平衡

本项目土石方主要产生于路基工程、拆迁工程、换填工程、涵洞工程、边坡工程、桥梁基础工程、场地平整工程、路面平整工程、表土剥离及覆土工程等方面。

①土石方平衡：根据项目水土保持方案结合施工图设计核算，本项目土石方挖填总量63.61万m³，其中挖方总量40.22万m³（含表土1.80万m³），填方总量23.39万m³（含覆土1.80万m³）；余方16.83万m³（其中土方4.62万m³，石方11.41万m³），其中石方6.88万m³本工程利用，作为截（排）水沟、沉沙池、挡墙等附属设施的原材料利用；剩余弃方（9.95万m³）拟运往福清市城市管理委员会批准的余方指定堆放点进行综合利用。

②余（弃）方去向说明：本项目建设过程中共产生余方16.83万m³（其中土方4.62万m³，石方12.21万m³）。余方中可利用石方6.88万m3，用于本项目综合利用，剩余弃方9.95万m³。

根据福清市《研究建筑渣土消纳运输规范化管理有关问题会议纪要》福清市人民政府专题会议纪要〔2019〕260号文件要求，由行政服务中心牵头负责建筑渣土资源供需信息平台的开发建设，市域内所有建设项目的渣土供需信息、渣土资源调配等均通过该平台统一处理。辖区内建设项目根据建设实际情况，梳理汇总渣土资源供需情况及具体项目清单、弃土量、需土量，并实时报送至市行政服务中心，由市行政服务中心汇总并及时在该信息平台公开发布，并由行政服务中心负责受理渣土运输备案和审批工作。目前建设单位已在平台上完成注册，将根据平台要求完成弃方9.95万m³，届时余方外运也将向福清市行政服务中心备案并根据规定的路线和余方接纳点，按照规定路线由指定的渣土运输公司承担余方外运工作。

全线土石方量一览表见表3.6-1，土石方平衡见图3.6-1。

全线土石方量一览表   单位：万m3

| 序号 | 项目 |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 余（弃）方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 土方 | 石方 | 小计 | 土方 | 石方 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 土方 | 石方 | 去向 |
| A | 路基工程区 | 路基工程 | K0+000~K1+000 | 26.89 | 17.88 | 9.01 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |  |  | 15.23 | BCDGJ | 0.80 | 8.90 |  |
| B |  |  | K1+000~K2+000 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 2.76 | A |  |  |  |  |  |
| C |  |  | K2+000~K3+000 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 10.82 | A |  |  |  |  |  |
| D |  |  | K3+000~K4+000 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.09 | A |  |  |  |  |  |
| E |  |  | K4+000~K5+000 | 6.28 | 3.32 | 2.97 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |  |  |  |  | 2.24 | 2.97 |  |
| F |  |  | K5+000~K5+000 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |  |
| G |  |  | LK0+000~LK0+090 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.45 | A |  |  |  |  |  |
| H |  |  | 小计 | 35.59 | 23.61 | 11.98 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 14.12 |  | 15.23 |  | 3.04 | 11.98 |  |
| I |  | 拆迁工程 |  | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |
| J |  | 换填工程 |  | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | A |  |  | 1.11 |  |  |
| K |  | 涵洞工程 |  | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |  |  |  |  | 0.26 |  |  |
| L |  | 表土剥离工程 |  | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |  |  | 0.83 | O/AA |  |  |  |
| M |  | 小计 |  | 38.45 | 26.18 | 12.27 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 15.23 |  | 16.06 |  | 4.41 | 12.17 |  |
| N | 边坡防护工程区 | 边坡工程 |  | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| O |  | 表土剥离及覆土工程 |  | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.82 | L |  |  |  |  |  |
| P |  | 小计 |  | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.82 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| Q | 桥梁 工程区 | 桥梁基础工程 |  | 0.40 | 0.36 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  | 0.21 | 0.04 |  |
| R |  | 表土剥离及覆土工程 |  | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.16 | U/AC |  |  |  |
| S |  | 小计 |  | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |  |  | 0.16 |  | 0.21 | 0.04 |  |
| T | 施工场地区 | 场地平整工程 |  | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  | 表土剥离及覆土工程 |  | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | R |  |  |  |  |  |
| V |  | 小计 |  | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| W | 施工便道区 | 路面平整工程 |  | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | 表土剥离及覆土工程 |  | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Y |  | 小计 |  | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | 表土临时堆场区 | 场地平整工程 |  | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| AA |  | 覆土工程 |  | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | L |  |  |  |  |  |
| AB |  | 小计 |  | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| AD | 合计 |  |  | 40.22 | 27.91 | 12.31 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 16.22 |  | 16.22 |  | 4.62 | 12.21 |  |

项目土石方流向图    单位：万m3（自然方）

- （2）表土方平衡

表土属于珍贵资源，本项目占用了耕地、林地、园地、草地，因林地土层较薄，土壤贫瘠，根据项目水土保持方案：项目拟对耕地、园地、草地进行表土剥离。经统计，剥离表土面积8.76hm²，剥离厚度10~20cm，经计算，剥离表土总量1.80 万m³，剥离的表土临时堆放于表土临时堆场，用于后期覆土，覆土面积为7.98hm²，覆土量1.80 万m³，覆土厚度为20~40cm。项目表土内部平衡，项目表土方平衡详见表3.4-2。

项目表土方平衡表	   单位：万m3

| 序号 | 项目 | 表土剥离 | 覆土 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 余（弃）方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| A | 路基工程区 | 0.90 | 0.07 | 0.07 | G | 0.90 | G | / |  | / |  |
| B | 边坡防护工程区 | 0.40 | 1.22 | 1.22 | G | 0.40 | G | / |  | / |  |
| C | 桥梁工程区 | 0.16 | 0.00 | / |  | 0.16 | G | / |  | / |  |
| D | 施工场地区 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | G | 0.12 | G | / |  | / |  |
| E | 施工便道区 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | G | 0.04 | G | / |  | / |  |
| F | 临时堆场区 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | G | / | G |  |  |  |  |
| G | 表土临时堆场区 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | G | 0.18 | G | / |  | / |  |
|  | 合计 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |  |  |

表土平衡及流向框图

施工组织概述

筑路材料及运输条件

（1）施工材料:项目所用砂石料、钢材、木材、水泥、沥青等均可在福清市等周边县市购买，通过汽车方式运输至项目场地内。

（2）施工水电：项目区地表水水系发育，水质较好，均能满足工程需要用水。施工中应注意水资源的保护，严防对沿线居民用水的污染。沿线电网通达程度较高，乡村的高低压电力路线及变电设施均可用于施工。施工期通讯靠无线通讯工具完成，不需架设通信电缆。

（3）其他建筑材料：如钢材、木材、油料、沥青及水泥等则根据工程需要外运。

（4）运输条件：本项目区域内现有沈海高速公路、渔平高速公路、长福高速公路、国道G324线和乡村汽车道以及施工便道等构成较为便捷的采运条件，运输条件总体较好，交通较为便利。沿线筑路材料均可采用汽车运输。

各类临时占地布置

- （1）项目部及施工生活区

项目部及施工人员租用福清市上迳镇牌边村G324国道旁民房作为项目驻地，施工人员分散租赁在周边民房，均不涉及新增占地。

- （2）施工场地

本项目水稳采用自建拌合站生产，水泥混凝土及沥青混凝土采用外购商品沥青混凝土及商品水泥混凝土。

根据项目区施工进度安排及总体布局，为便于施工组织管理、保证工程顺利进行，本项目拟在公路沿线设置2处施工场地。1#施工场地位于主线K1+894右侧，占地约0.7m²。施工场地主要用于负责大埔大桥T梁预制等，由制梁区、存梁区、钢筋加工区、轨道、龙门吊、办公区、场区道路、喷淋养护设施等组成，土地利用类型为其他草地和其他林地，现状为荒草地和稀疏桉树林植被。2#施工场地位于布设K4+480左侧，占地0.35hm2，场内主要布设钢筋加工棚、施工材料存放点、水稳拌合站等等。土地利用类型为一般林地和其他林地，该地块为区域填平区，填平后作为项目施工场地。

施工场地布置情况一览表

| 名称 | 位 置 | 占地类型 | 面积（hm²） | 占地性质 | 用地现状及周边情况 | 布置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#施工场地 | K1+894右侧 | 其他草地和其他林地 | 0.70 | 红线外临时占地 | 现状为杂草地和一般林地（稀疏桉树），周边100m无居民点，最近敏感点为东北侧130m的基督教洋下堂和西南侧141m火烧埔。 | 钢筋加工场、预制场、存梁区、材料堆场、小型构件预制场、临时办公值班房等 |
| 2#施工场地 | K4+480左侧 | 一般林地和其他林地 | 0.35 | 红线外临时占地 | 现状为湿地松和景观树种植基地（玉山文创农业公司），周边无200m无居民点。 | 施工材料存放点、水稳拌合站等 |

- （3）临时表土堆场

根据项目水土保持方案，为保护表土资源，将耕地、园地和林地表土剥离，水保方案根据建设的需要拟在项目红线范围外布设3处表土临时堆场，主要用于堆放施工前剥离的表土，主体工程完工后，场地及时拆除，清理后，对其进行土地整治、复园、植被恢复后交还当地使用。表土临时堆场总占地面积为0.91hm²，设计总容量为1.93万m³，计划堆放表土1.79万m³，满足堆放要求。

其中 1#表土临时堆场占地面积0.52hm², 位于K0+660 右侧100m，地形为平地，占 地类型为园地，设计堆放高度为 2.5m，堆放坡度为 1:2.0，设计总容量 1.11 万m³, 计划 堆放 1.03 万 m³。

2#表土临时堆场占地面积 0.28hm², 位于 K3+320 右侧，地形为平地，占地类型为荒草地，设计堆放高度为 2.5m，堆放坡度为 1:2.0，设计总容量 0.60 万 m³, 计划堆放 0.55 万 m³。

3#表土临时堆场占地面积0.11hm², 位于 LK0+090 右侧，地形为平地，占地类型为 耕地（旱地），设计堆放高度为 2.5m，堆放坡度为 1:2.0，设计总容量 0.23 万 m³, 计划堆放 0.22 万 m³。

本项目表土临时堆场分布情况详见表3.7-2。

表土临时堆场分布情况一览表

| 编号 | 占地面积（hm²） | 占地类型 | 地理位置 | 地形 | 设计堆放高度（m） | 设计容量（万m³） | 计划堆放量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#表土临时堆场 | 0.52 | 园地（龙眼林） | K0+660右侧100m | 平地 | 2.5 | 1.11 | 1.03 |
| 2#表土临时堆场 | 0.28 | 荒草地 | K3+320右侧 | 平地 | 2.5 | 0.60 | 0.55 |
| 3#表土临时堆场 | 0.11 | 耕地（旱地） | LK0+090右侧 | 平地 | 2.5 | 0.23 | 0.22 |
| 小计 | 0.91 |  |  |  |  | 1.93 | 1.80 |

- （4）施工便道

根据本工程施工图设计资料和施工单位的施工组织设计资料，项目依托现有G324国道、侨丰路、枝钟路及周边村道作为施工便道。但项目1#表土堆场和3#表土堆场现有机耕道路不能满足运输需求。为方便车辆进出，需对现有机耕道路拓宽，总长度370m，路基宽度4.5m，采用碎石路面，总占地面积0.085hm²。公路工程完后，对场地进行植被恢复后，交还当地使用。

1#施工便道：位于K0+660右侧，拟建公路连接1#表土堆场，利用现有道路机耕道（长度130m，宽3.5m）拓宽，宽约4.5m，施工便道共计新增占地约0.013hm2，占地类型为园地，施工结束使用后，进行场地整治并恢复至原地貌（恢复园地）。

2#施工便道：位于终点，连接枝钟路，利用现有道路机耕道（长度240m，宽1.5m）拓宽，宽约4.5m，施工便道共计新增占地约0.072hm2，占地类型为旱地，施工结束使用后，进行场地整治并恢复至原地貌（恢复旱地）。

施工便道布置情况一览表

| 序号 | 名称 | 桩号 | 占地面积（hm2） |  |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 用途 | 路面 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 耕地 | 园地 |  |  |  |  |
| 1 | 1#施工 便道 | K0+660右侧 | 0.013 |  | 0.013 | 130 | 4.5 | 1#表土堆场 保通便道 | 硬化，现有机 耕道改造 |
| 3 | 3#施工便道 | 终点 | 0.072 | 0.072 |  | 240 | 4.5 | 终点和3#表土堆 场施工便道 | 硬化，机耕 道拓宽 |
| 合计 |  |  | 0.085 | 0.072 | 0.013 | 370 |  |  |  |

- （6）取土场

本项目挖方大于填方，项目不设置取土场。

- （7）弃渣场

根据项目水土保持方案结合施工图设计核算，本项目土石方挖填总量63.61万m³，其中挖方总量40.22万m³（含表土1.80万m³），填方总量23.39万m³（含覆土1.80万m³）；余方16.83万m³（其中土方4.62万m³，石方11.41万m³），其中石方6.88万m³本工程利用，作为截（排）水沟、沉沙池、挡墙等附属设施的原材料利用；剩余弃方（9.95万m³）拟运往福清市城市管理委员会批准的余方指定堆放点进行综合利用。

项目不设弃渣场。

施工方案

施工顺序

准备工作→征地拆迁、清表→路基土石方施工、桥梁工程、涵洞→防护工程→路面基层→路面面层→标志标线。

路基施工的施工工序为：挖除树根——清除表层、杂草——平地机、推土机整平——截排水沟放样——开挖截、排水沟——预留管线工程——压路机压实——路基填筑、开挖——路基防护。

拆迁、清表

拆迁、清表工程包含：拆除建筑物、场坪及既有道路，清除地表植被、剥离的表层土等。

①准备工作：进行详细的地上及地下构造物情况调查，认真核实业主提供的原建筑物的图纸及地质资料，提前筹划断水、断电计划及其他管线迁改。

②准备拆除所需要的设备及物资，拆除施工开始前技术负责人对拆除区域内的技术交底，地上、地下障碍物的书面交底，双方做好记录。设专人对拆除周围设置警戒线，并派专人看护阻止非施工人员进入现场，以防安全事故发生。

③在施工现场，在拆除前准备水车防尘。

④根据现场情况及工程安排，准备必要机械设备、材料、人员等进场，并提前做好关键路口的安全标记及指挥。拆除作业一般自上而下按顺序进行，不得立体交叉拆除作业。

⑤根据路段具体情况，针对林地、耕地等进行表土剥离保存。

路基工程施工工艺

①填方路基：

根据填土地段地形情况的不同，采用水平分层填筑或纵向分层填筑两种方法施工。机械配备组合为：推土机清理场地，挖掘机挖装土，自卸汽车运输，推土机或平地机整平，振动压路机碾压。路基填筑压实度及填料应达到设计和施工规范要求。填方路基施工工艺：按三阶段、四区段、八流程作业，即：准备阶段→施工阶段→检验阶段和进料区→摊铺区→碾压区→检验区以及施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺整平→洒水或晾晒→机械碾压→检验签证→边坡整修。填筑路基施工工艺流程见图3.7-1。

②挖方段施工除考虑当地的地形条件、采用的机具等因素外，还需考虑土层分布及利用。在路堑开挖前，做好现场伐树除根等清理工作和排水工作。移挖作填时，将表层土单独剥离，或按不同的土层分层挖掘，以满足路堤填筑的要求。施工程序为：清表→截排水沟放样→开挖截排水沟→路基边坡开挖→路基防护。路堑开挖施工工艺流程见图3.7-2。

③石方路堑开挖：石方开挖是本合同段土石方施工中的重点、难点，采用爆破法开挖，遵守自上而下，水平分层开挖的原则，配以挖掘机、装载机和自卸汽车装运石方，本项目沿线存在民房、国道、古厝、电塔铁路等敏感点，拟采取机械破碎施工。

施工程序为：测量放线→清表→挖机将覆土挖成堆后装车→破碎锤破碎石方→挖机挖成堆→破碎锤再破碎石方→挖机再挖成堆→装车运走。

涵洞工程施工

本项目涉及涵洞形式有钢筋砼盖板涵、箱涵和钢筋混凝土圆管涵。

大致施工程序为：施工准备→测量放线→基坑开挖及垫层施工→浇筑涵基→吊装管节/盖板安装/混凝土浇筑→接缝处理→涵洞进出水口→台背回填及涵洞填土。

防护工程施工

本项目涉及防护形式有以下几种：挂网喷播植草、拱形骨架护坡、挡土墙、系统锚杆、预应力锚索框架梁等。

（1）拱形骨架植草护坡施工工序为：施工准备→ 测量放样→边坡修整→基槽开挖挂 线放样→ 砂浆拌制→拱形骨架砌筑→ 安装预制混凝土镶边石→ 骨架内覆土→ 喷草（植 灌）护坡。

（2）TBS 植被护坡施工工序为：整平坡面，清除危石浮土→打入挂网锚杆（必要时 再打入系统锚杆）→挂上镀锌铁丝网→ 湿润坡面→ 喷射第一层基材混合物→ 喷射第二层 基材混合物→ 盖膜养护→揭膜→养护。

（3）液压喷播植草护坡施工工序为：坡面清理→挖平行沟→ 营养土拌合、喷射→机 械液压喷播草籽→覆盖无纺布→养护→揭无纺布→养护→插栽灌木→养护。

（4）C20 片石混凝土挡墙施工工序为：测量放样→基础整修→铺筑垫层→ 安装模板 → 混凝土拌制、运输→ 浇筑→养护。

路面工程施工

路面结构为沥青砼路面，水泥稳定碎石混合料应集中搅拌，经拌和后运输至工地，采用机械与人工配合铺筑。面层沥青混凝土混合料，采用商品沥青混凝土运至工地，采用机械铺筑。沥青混凝土路面施工工艺流程详见图3.7-3。

填方路基施工工艺流程

挖方路基施工工艺流程

沥青混凝土路面施工工艺流程图

桥梁施工

本项目共设置设有大1座，中桥1座。桩基采用冲击钻机钻孔，导管法灌注水下砼；墩台身采用整体定型钢模浇筑，模板采用吊车起吊，人工配合安装；钢筋采取在预制场内设置钢筋加工厂，集中加工，现场绑扎或者焊接；砼由拌和站集中拌制或外购商品砼，砼输送车运送至各工点，现场桥台桥墩等砼施工采用吊车或泵车泵送砼入模。

T梁采取集中预制，运梁平车运输，双导梁架桥机架设。

钢箱梁采用工厂采购元件，现场拼装焊接，顶推架设。

空心板梁采用外购，现场吊机架设。

- 1、钻孔桩施工

桩基钻孔桩拟采用冲击钻机成孔，钢筋笼在钢筋加工厂分节制作，直螺纹套筒机械联接，采用导管法灌注水下砼。桩的钻孔和开挖，在中距5m内的任何砼灌注桩完成24h后，才能开始，以避免干扰邻桩砼的凝固。具体施工方法如下：

①施工准备：施工前做好施工现场准备，清除杂物，硬化场地，在适当的位置挖好泥浆池，修建施工临时设施，安装调试施工机械设备，进行施工测量及复核测量，安排材料的储存和堆放，接通临时水电管线。

②护筒设置：为防止泥沙进入钻孔，需在软基深度范围内设置护筒，防止泥沙滑落，钢护筒用5mm厚钢板卷制。护筒内径大于桩径20～40cm，护筒高视土质而定。护筒顶应高出施工水位或地下水位1.0～2.0米以上，并高出地面30 cm。

③钻孔施工

A、泥浆配置：钻孔泥浆的配置主要采用优质膨润土人工制造泥浆。膨润土和纯碱的掺量根据泥浆性能进行动态调整。

B、泥浆循环和排渣系统布设在成孔过程中，泥浆处于循环使用中。泥浆循环一般从孔底经过钻头、钻杠、水龙头进入粗颗粒排渣槽及泥浆沉淀池，上层液再通过泥浆旋流器返回孔内。泥浆循环沉淀池的容积一般达到钻孔方量的2.5倍。

C、废浆与钻渣的收集与处理：钻桩前在岸边挖好泥浆沉淀池、储浆池和废浆池，泥浆经沉淀净化后循环利用，废浆抽入废浆池，泥浆沉淀池中的沉渣定期清理，沉渣装入钢制泥浆箱或泥浆车车斗内再运走。泥浆沉淀池应及时清渣或用排污泵送至废浆沉淀池，以便再挖运走，废浆经干化等预处理后和沉渣一起清运至填方区做填方利用。如清运未干化的泥浆，应采取封闭的方式，使用泥浆车转运，避免在运输中污染沿线环境。施工结束后泥浆沉淀池、储浆池和废浆池覆土掩埋，恢复原有土地利用功能。

D、钻进与清孔：设置好护筒并配置好钻孔泥浆后采用钻机进行桩孔钻进，钻进到规定深度后对钻孔进行清理，同时测量钻孔深度、斜度和孔径，测量符合标准后进入下一步钢筋笼的吊装。

④钢筋笼制作与吊装：桩基的钢筋笼是在预制站统一制作下料，集中焊接绑扎成型。钢筋笼起吊采用三点吊，防止钢筋笼在重力作用下发生变形。

⑤混凝土浇筑：导管连接成导管柱，要力求垂直，接头处采用密封圈垫予以密封。导管开工前先进行压力水密封性试验。

⑥拆除护筒：混凝土浇筑完，待混凝土桥桩稳定到一定程度后拆除护筒，整个桥桩基础施工完毕。桥梁基础施工工艺流程见图3.7-4。

桥梁钻孔灌注桩施工工艺流程

⑦涉水桥墩施工工艺

根据工程设计资料及实地踏勘，据调查，迳溪支流在里程K2+440处斜穿拟建大埔大桥，交角约30° 该处溪沟宽约10m，溪水面宽约3m，水深约0.5-1.0m，流速约0.5-1.0m/s，流量约1-2m3/s；在终点处横穿拟建枝钟中桥，交角为90°，溪沟宽约30m，水面宽度约30m，水深约0.2-0.5m，未见水流明显流速，流量约0.2-0.5m3/s。本工程大埔大桥和枝钟中桥跨越迳溪支流。其中大埔大桥14#、15#桥墩部分涉水，但改渠后不涉水；枝钟中桥中间桥墩涉水。

项目跨水桥梁均采用钻孔灌注桩基础工艺。涉水桥墩与不涉水桥墩施工时的区别在于涉水桥墩施工时应做好保护水体的防护措施。涉水桥墩施工前需设置钢围堰，防止桩基础施工产生的钻渣、泥浆进入水体。

- 2、桥梁墩台施工工艺

①施工准备：所有桥墩均设置地系梁，施工前，首先对墩柱范围内的系梁顶面进行凿毛。沿墩柱周围搭设施工作业平台，墩柱模型安装前清洗接合面，并铺2.0cm厚水泥砂浆找平。

②钢筋绑扎：由于墩柱过高，墩柱钢筋接头优先采用机械连接，质量满足规范要求，上端通过定位箍筋固定在作业平台支架上，然后缠绕箍筋与主筋绑扎联接。并在不同高度处绑扎适量塑料垫块，以保证钢筋在模板中的位置及保护层厚度符合要求。

③立模：模型采用6mm厚定制组合钢模，每节标准高度2m，接头用螺栓联接，并加设垫圈。模型在地面按墩柱高度进行试拼装，模型安装前均匀涂刷脱模剂，模型间的接口缝用封口胶泥密封。

④浇筑砼：混凝土浇筑一次性完成，混凝土通过汽车吊和自卸汽车配合进行垂直运输和水平运输，插入式振动器捣固。选用有经验的技术工人分层捣固操作。

⑤养护和拆膜：混凝土浇筑完毕后，及时用塑料薄膜覆盖养护，保持混凝土表面湿润。拆膜前养护时间不小于7天，拆膜后仍需养护一定时间，确保桥梁、墩台质量符合要求。

墩（台）工艺框图

- 3、盖梁施工

盖梁采用在墩柱预穿钢棒在用工字钢搭设支架的方案模型采用大块定型钢模，汽车吊起吊灌筑砼。

工艺流程：测量放线→墩柱砼顶面凿毛清洗→绑扎盖梁钢筋→模型安装就位→报监理工程师验收→灌注盖梁砼→养护。

- 4、预制梁片预制及安装

（1）梁片模板及台座

预制梁采用模板厂定制的标准化整体钢模模板采用δ10mm的钢板制作，翼缘梳型模板应设置加劲肋，T梁横隔板底模不与侧模连成一体，必须采用独立的钢板底模，以保证先拆除侧模后，横隔板的底模仍能起支撑作用。台座采用现浇C30砼，台座高30cm，两端适当加厚，台座顶面尺寸与梁底尺寸相匹配。台座顶面两侧安装5×5cm角钢并在其上铺设δ=6mm厚钢板。

（2）梁片砼浇筑：梁体浇筑完成，T梁砼养护达到10天且强度达到设计强度的90%后，进行梁片预应力施工。

（3）梁片安装：运梁车停靠在预制场处，采用龙门吊移梁，然后用运梁车运梁。考虑到桥位地形及水文条件，T梁采用架桥机吊装。

（4）梁片连续刚构先简支后连续施工方案

第一步：墩顶上安装临时支座，临时支座采用临时钢砂筒支座，先将梁片用架梁设备架设于临时支座上；安装一孔梁片并浇注横隔板，待横隔板强度达到设计强度的85%后，安装下一孔梁片，以此类推。主梁的吊装设备选用双导梁。

第二步：安装永久支座，浇筑墩顶连续现浇段。

第三步：张拉负弯矩钢束（纵向由一联的两端向中间依次对称张拉）。

第四步：一联张拉完成后，拆除临时支座，完成临时—永久连续体系转换

第五步：浇筑全桥水泥砼，防水层及沥青砼桥面铺装。

- 5、桥面系及附属施工

①桥面铺装：桥面也采用沥青混凝土结构。桥面施工方法与路面基本相同。采用沥青混凝土拌合设备拌合，沥青混凝土摊铺机摊铺，双钢轮振动压路机、轮胎压路机碾压施工。

②桥面附属设施安装：基本同路面附属设施，此外还包括防撞护栏、栏杆等的安装。

改河、改渠施工方案

施工工序：施工放样→施工围堰、导流→主体施工（土石方开挖→碎石垫层及复合土工膜→砼工程施工）。

改渠围堰施工：①施工围堰导流：改渠工程导流采用一次性拦断导流，各分段上下游各设一段横向围堰，共4段横向围堰。围堰临水面采用袋装土填筑，背水侧采用开挖土料填筑。因渠道流量可自由控制，围堰高度与渠道高度取一致，用以在导流管道确定的情况下通过最大的灌溉流量。围堰顶宽2.0m，迎水坡坡度为1：1，背水坡坡度1：1。②渠道土石方开挖：土方开挖大部分采用反铲挖掘机挖。开挖料部分就近临时堆放，用于回填段渠道回填施工。③碎石垫层及复合土工膜铺筑：碎石料采用外购，由自卸汽车运至施工现场，人工整平，平板式振捣器振捣振实。复合土工膜根据施工图要求的规格，采取搭接连接，人工逐幅铺设。④砼工程施工：渠道、箱涵工程及支渠渡槽的砼结构，砼浇筑前，钢筋砼先进行扎筋、立模、搭设仓面脚手架和清仓等工作。采用商品混凝土，双胶轮车水平运输，垫层砼、底板砼采用溜槽下溜入仓浇筑，其余混凝土直接入仓或搭仓面入仓浇筑。

渡槽施工方案

施工工序：施工放样→基础开挖→基础联合验收 →基础混凝土浇筑→排架、墩身混凝土浇筑→墩帽、盖梁混凝土浇筑→槽身施工。

基坑开挖：渡槽基础采用液压挖掘机开挖，并配合人工清基削坡，基坑大小应满足基础施工的要求。

槽身施工：①模板安装。渡槽槽身为U形断面，槽身模板采用专门加工的定型钢模板，外模及内模均分为6块制作，每块宽2米，采用型钢桁架支撑，内外模在顶部牢固连接，防止内模上浮。②钢筋制安装。钢筋在加工厂加工成型，平板汽车运输至现场，汽车吊吊运至仓位内，人工进行绑扎。③混凝土浇筑。墩、排架为现浇C30钢筋混凝土，采用PO 42.5普通硅酸盐水泥。采用25t汽车吊作为垂直吊运工具完成砼吊运入仓。

箱涵施工方案

施工工序：开挖临时土渠导流→河道上下游施工粘土草袋围堰→土袋围堰内抽水→开挖基坑→施工水泥搅拌桩→施工新建箱涵及出口侧挡墙→施工台后搭板、路侧防撞护栏等附属设施。

施工导流：

①导流方式：工程施工作业面宽，可分段同时进行施工。临时围堰沿河道中线纵向布置；围堰按2.0m 高设计，堰体采用基础开挖土料填筑。围堰施工安排在枯水期进行，围堰填筑用土主要利用开挖土料，用低水位期先上游后下游进行围堰填筑，采用机械分层填筑施工。

②围堰设计：拟通过围堰拦蓄施工期洪水，结合水泵抽水导流。采用简易袋装土围堰形成基础基坑。围堰土石可利用护岸基础开挖料进行填筑，围堰断面顶宽1.5m，高度2.0m，上、下游边坡均为1:1，迎水面采用复合土工膜防渗，用袋装土点压。施工中基坑渗水采用2.2kW 水泵降排。

LNG天然气管道保护涵施工

本项目主线大埔大桥在桩号K2+144.5处上跨的管道为中海油LNG管线，与桥墩最小距离约为11.94m，采用设置1—1.6×0.7m盖板涵跨越管道方案，全长约25m。

为保证管线安全，桥梁段盖板涵应该在桩基施工前完成。

施工工艺：施工准备→基坑开挖→涵洞垫层、基础、侧壁、盖板施工。

项目实施进度安排

根据设计，本项目总工期18个月（2025年5月—2026年11月），预计工程在2026年年底通车。

交通量设计

工可相关交通特征分析

工程全线计划在2026年年底通车，根据工可报告对本项目趋势交通量、诱增交通量的预测分析结果，本项目全线各特征年交通量预测如表3.8-1。

工可交通量预测结果      单位：pcu/d（标准小客车）

| 特征年 交通量 |  | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2039年 | 2044年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 交通量 | 5732 | 6762 | 7298 | 7836 | 8335 |

项目车流量预测采用“工可”报告中交通量预测结果，对于“工可”未提供交通量数据的预测年平均日交通量，本评价采取增长率法进行计算，预测结果见表3.8-2。

公路预测年交通量      单位：pcu/d（标准小客车）

| 年份 路段 | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全线交通量 | 6124 | 7079 | 8032 |

绝对交通量预测

根据交通运输部《关于调整公路交通情况调查车型分类折算系数的通知》厅规划字[2010]205 号，工可车型折算系数见下表。

工可阶段的折算系数

| 车型 | 汽车 |  |  |  |  |  |  | 摩托车 | 拖拉机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分类 | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 | 特大型车 |  | 摩托车 | 拖拉机 |
| 二级分类 | 中小 客车 | 小型 货车 | 大 客车 | 中型 货车 | 大型 货车 | 特大型 货车 | 集装箱 车 |  |  |
| 参考折算系数 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）附录B.2 公路（道路）交通运输噪声预测模式，车型分类表详见表3.8-4。

车型分类表

| 车型 | 汽车代表车型 | 车辆折算系数 | 车型划分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小 | 小客车 | 1.0 | 座位≤19座的客车和载质量≤2t货车 |
| 中 | 中型车 | 1.5 | 座位＞19座的客车和2t＜载质量≤7t货车 |
| 大 | 大型车 | 2.5 | 7t＜载质量≤20t货车 |
|  | 汽车列车 | 4.0 | 载质量＞20t的货车 |

依据工可预测的车型比例构成结合车型增长率，核算项目各预测年份车型比，详见表3.8-5，车流量的昼夜比为：92:8（昼间6:00～22:00；夜间22:00～6:00）。本评价以2027年、2033年、2041年作为预测年限，计算本项目各设计年限的车流量，预测结果见表3.8-6。

车型比例预测表

| 车型 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 汽车列车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027年 | 84.94% | 7.76% | 3.85% | 3.45% |
| 2033年 | 86.50% | 6.80% | 3.13% | 3.57% |
| 2041年 | 88.97% | 5.28% | 1.99% | 3.76% |

项目各段各规划年各时段车流量     单位：辆/h

| 路 段 | 车型 | 2027年 |  |  | 2033年 |  |  | 2041年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 日均 | 昼间 | 夜间 | 日均 | 昼间 | 夜间 | 日均 |
| 全线 | 小型车 | 249 | 43 | 181 | 296 | 52 | 215 | 351 | 61 | 255 |
|  | 中型车 | 23 | 4 | 16 | 23 | 4 | 17 | 21 | 4 | 15 |
|  | 大型车 | 21 | 4 | 16 | 23 | 4 | 17 | 23 | 4 | 16 |
|  | 合计 | 293 | 51 | 213 | 343 | 60 | 248 | 395 | 69 | 286 |

工程环境影响及污染源强分析

施工期污染源分析

施工期废水

（1）施工生活污水

本项目施工期沿线拟设置2个施工场地，主要作为建筑材料堆放、钢筋加工、水稳搅拌站及小型构件预制场、施工临时值班房等，项目施工地点距离周边主城区、镇区较近，施工现场不设置集中生活区，施工人员就近租用当地的民房，施工期生活污水利用当地居民排水系统处理。施工期平均人数为150人，施工期每人每天平均用水量按100L/人·d，污水产生量按用水量的80%计，施工期间生活污水产生量为12m3/d，污水中主要污染因子为SS、COD、NH3-N，浓度分别为300mg/L、500mg/L和45mg/L。项目施工场地设有办公区，常驻人员约20~30人，生活污水产生量为3.0t/d，配套一体化临时化粪池，生活污水经临时化粪池处理后，委托当地村民清运用于肥田，不外排。

（2）施工生产废水

本项目施工期施工生产废水主要来自汽车机械设备冲洗含油废水及水泥混凝土浇筑养护用水等。其中水泥混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发，故其废水排放污染可忽略不计。

机械设备冲洗含油废水：在施工期间对施工机械和车辆每天进行一次冲洗，施工高峰期每天冲洗的施工机械和车辆以30辆（台）计，平均每次每辆（台）的冲洗废水量约为0.2m3，冲洗废水的产生量为6m3/d。主要污染物为SS和石油类，其中SS浓度可达3000mg/L，石油类可达20mg/L。施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用或用于施工场地抑尘洒水、混凝土路面养护用水，不外排。

混凝土废水：预制场和水稳拌合站用于制作小型构件所需的各种规格的预制构件和路面工程基层水泥稳定碎石的拌和，在搅拌混凝土的生产过程及制作构件时会有废水产生，其中以混凝土转筒和料罐冲洗废水为主，混凝土生产废水的排放具有悬浮物浓度高、水量小、间歇性集中排放等特点。根据有关资料，污水产生量约3.0m3/次，主要污染物为SS，浓度可达到3000～5000mg/L，pH值在12左右，应处理达标后回用于场地洒水降尘，不外排。

（3）桥梁施工废水

工程主线全线设大埔大桥1座和枝钟中桥1座（大埔大桥在改河后桥梁基础不涉水，枝钟中桥含涉水桥墩）。桥梁上部结构分别采用预制小箱梁、PC简支预制空心板，下部采用柱墩桩基础、U台柱台。桥梁基础施工产生的钻孔泥浆、废渣等将会对水体环境造成短暂影响。涉水桥墩施工时在围堰内进行，对地表水体可能产生的影响主要来自桥梁基础开挖，桩基钻孔、清孔、灌注过程中溢漏的泥浆，其主要污染物为SS。泥浆经泵抽至设置于岸边路基内的泥浆循环池内，经沉淀后上清液回用，沉淀下来的底泥进入干化池干化后与沉渣一起清运至线路填方区做填方利用。施工结束后少量剩余泥浆经pH调节为中性后作为废物收集在泥浆坑中，经沉淀后，少量泥浆废水经中和、沉淀处理后用于周边路基开挖场地洒水抑尘，不排放。

另外，桥梁施工需要在围堰围护下进行，围堰可有效阻隔围堰内外水体的交换，施工过程泥沙入河量很低，最大影响范围一般在作业点周围150m范围内。

（4）改河涵洞施工

本工程沿线涉及5处改河，1处改渠，及若干处涵洞建设，改河、改渠及涉水涵洞施工需要在围堰、导流围护下进行，围堰导流过程扰动水体，使少部分悬浮物扩散，使附近水体变浑浊。同时围堰修筑及拆除期间，短暂扰动水体，浑浊水流入水体会引起局部河段悬浮物浓度增加。

（5）雨水径流

雨水冲刷施工现场，雨水径流中含有大量悬浮物，需要采取一定的防范措施，减少雨水径流造成的水土流失，而污染附近水体。

施工期废水污染源

| 污染源 |  | 主要污染因子 | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 施工沿线、施工场地 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 生活污水依托当地污水处理设施及排放系统；施工场地的办公区和临时值班房的生活污水需建设一体化临时化粪池集中处理后，用于肥田。 |
| 生产废水 | 机械设备冲洗含油废水 | SS、石油类 | 施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用或用于施工场地抑尘洒水、混凝土路面养护用水，不外排。 |
|  | 混凝土浇筑冲洗废水 | SS | 在施工场地内设置沉淀池，沉淀后回用 |
| 桥梁施工废水 | 泥浆 | 泥浆废水 | 泥浆经泵抽至设置于岸边路基泥浆沉淀池内，经沉淀后上清液回用，施工结束后少量泥浆废水经中和、沉淀处理后用于周边管沟开挖场地洒水抑尘，不排放。 |
|  | 桥梁基础 | SS | 围堰施工 |
| 改河改渠、涵洞涉水施工 | 涉水施工 | SS | 围堰导流过程扰动水体，使少部分悬浮物扩散，使附近水体变浑浊。 |
| 全线施工地表扰动 | 雨水径流 | SS | 在主体工程区挖填边坡坡脚、施工便道沿线、施工场地和表土临时堆场周围增设临时排水沟，用于施工期间 排导地表水，并在排水沟出口处设置沉沙池，沉淀泥沙，雨水经沉沙池沉淀后排入 沿线溪沟，最终排入迳江河道。 |

施工期废气

本项目各类施工场地的主要废气为：

①沥青路面摊铺产生的沥青烟：主要废气污染物为粉尘、非甲烷总烃、沥青烟、恶臭等。

②粉尘：在公路施工过程中，沥青路面摊铺，建筑物拆除，材料的装卸、运输和堆放，土石方的开挖和回填等作业过程，上述各环节在受风力的作用下将会对施工现场及周围环境产生粉尘、扬尘污染。另外，运输车辆行驶将产生道路二次扬尘污染。

③设备车辆燃油废气。

（1）沥青路面摊铺废气

沥青烟气主要出现在沥青熬炼、搅拌和铺设过程中，以熬炼时排放量最大，沥青烟气的主要污染物以THC、TSP和苯并（α）芘为主。本项目不设沥青拌和站，采用商品沥青，因此只有在摊铺过程中会产生少量沥青烟雾，主要污染物为 THC（烃类）、酚和苯并（a）芘以及异味气体。类比同类工程，在沥青摊铺施工点下风向50m外苯并[a]芘浓度低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC浓度在60m左右≤0.16mg/m3。其污染影响范围一般在周边外 50m 之内以及在距离下风向 100m 左右。因此，铺浇沥青混凝土路面前，应及时通知附近村民等环境空气敏感对象。

（2）扬尘

施工过程扬尘主要来自运输扬尘，水稳拌合站及施工作业点扬尘，材料的运输和堆放分离扬尘。

①施工作业点扬尘：施工作业点扬尘主要为路基挖填平整、碎石、砂土层铺设、取土产生的扬尘。公路建设一般为多点施工，因此施工粉尘呈多点或面源性质，为无组织排放，在时间和空间上较零散，这些扬尘的排放源为无组织排放的面源，其源强与扬尘颗粒物的粒径大小、比重以及环境风速、湿度等因素有关。风速越大、颗粒越小，沙土的含水率越小，扬尘的产生量就越大。一般情况下施工扬尘的影响范围在200m以内。在扬尘点下风向0～50m为较重污染带、50～100m为污染带、100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。

②施工场地扬尘：本项目施工搅拌均采用站拌形式，并配有除尘设施，根据类似工程实际调查资料，水稳拌合站下风向50m处TSP浓度为8.90mg/m3；下风向100m处TSP为1.65mg/m3；下风向150m处符合环境空气质量二级标准；其他作业环节产生的TSP污染可控制在200m范围内，因此施工粉尘的影响范围为距污染源下风向200m的范围内。

③施工期砂石、粉状材料堆放

砂石料和粉状物料堆存过程中在大风天气下极易起尘，使得堆存场所下风向环境空气中悬浮颗粒物浓度增加，从而对堆存场所下风向环境空气质量造成一定的影响。根据已有资料分析，在大风天气下砂石料和粉状物料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约在300m内。

④运输扬尘

汽车运输也会产生扬尘污染，其扬尘量、粒径大小等与多种因素相关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。根据某施工现场汽车运输引起的扬尘现场检测数据，测定时风速2.6m/s，灰土运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向100m处TSP的浓度为9.69mg/m3；下风向150m处TSP的浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。鉴于项目局部路段两侧居民点较多，应加强对施工期的环境空气监测和运输道路的车辆管理工作，减轻道路扬尘造成的空气污染。

（3）施工机械尾气

施工机械、车辆尾气主要来源各类建材、土石方运输车辆以及燃油压路机（路面平整）、燃油推土机（路基处理）等施工机械运行过程，主要污染物有NO2、THC等。据类比分析，施工废气污染物影响距离为施工场所下风向50m左右。

施工期噪声

（1）施工场地噪声源

施工期噪声来自各种施工作业，主要有筑路机械噪声、车辆运输噪声以及现场处理噪声。在施工现场，随着工程进展，采用不同的机械设备。如在路基阶段采用挖掘机、推土机、平土机和大吨位的装载汽车等；在路面工程中有压路机、摊铺机等。根据地勘结合施工组织设计，本项目K4+860~K5+020段存在大量石方开挖，该路段临近古厝和电塔，为最大程度的减少对敏感点的扰动，石方开挖采用机械裂解。不同施工阶段使用的设备和产生的噪声大小、影响范围都不同。机械噪声与设备本身的功率、工作状态等因素有关。根据HJ1358—2024附录D，公路工程机械噪声测试值，施工各阶段平均噪声值见表3.9-2。施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，其特点具有间歇性、高强度和不固定性。

公路施工机械噪声测试声级

| 机械类型 | 测点距施工机械距离（m） | 最大声级（dB） |
| --- | --- | --- |
| 液压挖掘机 | 5 | 90 |
| 推土机 | 5 | 88 |
| 移动式发电机 | 5 | 102 |
| 平地机 | 5 | 90 |
| 振动式压路机 | 5 | 90 |
| 轮式压路机 | 5 | 90 |
| 振动夯锤 | 5 | 100 |
| 风镐 | 5 | 92 |
| 混凝土输送泵 | 5 | 95 |
| 商砼搅拌车 | 5 | 90 |
| 混凝土振捣器 | 5 | 88 |
| 沥青混凝土搅拌机 | 2 | 90 |
| 摊铺机 | 5 | 82~87 |
| 发电机组 | 5 | 98 |
| 空压机 | 5 | 92 |
| 液压岩石劈裂机 | 5 | 90 |

（2）车辆运输噪声源

项目施工期各类建材、土石方运输车辆在运输路线上往返时会产生噪声对周边敏感点产生影响。本项目渣土运送主要利用卡车，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）。卡车行驶过程噪声源强为82-90dB（A）。

施工期固废

本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工场地的建筑垃圾、施工过程中产生的土石方以及拆迁建筑垃圾等。

（1）施工人员生活垃圾：本工程施工高峰期施工人员约150人，按施工人员人均生活垃圾产生量1.0kg/人•d计，施工期高峰日均生活垃圾产生量为0.15t/d，据此可估算项目施工期内（18个月）生活垃圾产生量为81t，生活垃圾分为可降解和不可降解固体废弃物，若不对这些垃圾采取处理措施，将会对沿线生态环境及河流等水环境造成较大的影响。

（2）施工场地建筑垃圾：主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物、废旧设备以及建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等。

（3）土石方过程中的工程弃渣：根据项目水土保持方案结合施工图设计核算，本项目土石方挖填总量63.61万m³，其中挖方总量40.22万m³（含表土1.80万m³），填方总量23.39万m³（含覆土1.80万m³），余方16.83万m³（其中土方4.62万m³，石方11.41万m³），其中石方6.88万m³本工程利用，作为截（排）水沟、沉沙池、挡墙等附属设施的原材料利用；剩余弃方（9.95万m³）拟运往福清市城 市管理委员会批准的余方指定堆放点进行综合利用。

（4）拆迁建筑垃圾：工程建设需拆迁的房屋16555.2m2，围墙185m，坟墓30座，电力杆17根电讯杆32根。拆迁建筑物以砖混房与土木房为主，本项目产生的建筑垃圾约为2400m³，这部分固体废弃物主要成分为钢筋、木头、水泥土块等。

运营期污染源分析

水环境影响分析

公路路面径流污染物主要是悬浮物、石油类和有机物，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等，因此具有一定程度的不确定性。根据生态环境部华南环境保护科学研究所对广东地区路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在1h内按不同时间采集水样，测定结果见表3.9-3。

从表3.9-3中可以看出，降雨对公路附近河流造成的影响主要是降雨初期1h内形成的路面径流。降雨初期到形成路面径流的20min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，20min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中生化需氧量随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40min后，路面基本被冲洗干净。所以，降雨对公路周边河流造成影响的主要是降雨初期1h内形成的路面径流。

路面径流中污染物浓度测定值

| 项目 | 5~20min | 20~40min | 40~60min | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0~6.8 | 6.0~6.8 | 6.0~6.8 | 6.4 |
| SS(mg/L) | 231.42~158.52 | 158.52~90.36 | 90.36~18.71 | 125 |
| BOD5(mg/L) | 6.34~6.30 | 6.30~4.15 | 4.15~1.26 | 4.3 |
| 石油类（mg/L） | 21.22~12.62 | 12.62~0.53 | 0.53~0.04 | 11.25 |

大气污染源分析

（1）污染物源强计算公式

本项目运营期环境空气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为NOx、CO、THC（烃类）和烟尘等，汽车尾气污染物排放源源强按下式计算：

式中：——类气态污染物排放源强度，mg/（s·m）；

——型车预测年的小时交通量，辆/h；

——汽车专用公路运行工况下型车类排放物在预测年的单车排放因子推荐值，mg/（辆·m）。

（2）单车排放因子

本项目计划至2026年年底通车。根据我国自2020年7月1日起实施的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016），本次评价按照GB18352.6-2016的排放系数进行尾气污染物计算。项目社会车辆单车排放因子推荐值详见表3.9-4。

机动车污染物NOx、CO的单车排放系数

| 车型 |  | 主要污染物（g/辆·km）（第六阶段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx |
| 汽油车 | 小型车 | 0.50 | 0.035 |
|  | 中型车 | 0.63 | 0.045 |
|  | 大型车 | 0.74 | 0.050 |

（3）废气源强

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）：“对于一般的燃烧设备，在计算小时或日平均浓度时，可以假设NO2/NOx=0.9：1；在计算年平均浓度时，可假定NO2/NOx=0.75：1。在计算机动车排放NO2和NOx比例时，应根据不同车型的实际情况而定”。因此，本评价按NO2：NOx=0.9：l进行换算。根据本项目运营阶段不同时期的车流量计算汽车尾气中主要污染物的排放源强，计算得出汽车尾气污染源强估算结果，详见表3.9-5。

各预测年汽车尾气污染源强估算结果单位：mg/m·s

| 路段 | 特征年 | 昼间平均 |  | 夜间平均 |  | 日平均 |  | 高峰小时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NO2 | CO | NO2 | CO | NO2 | CO | NO2 |
| 全线 | 2027 | 0.043 | 0.003 | 0.007 | 0.000 | 0.031 | 0.002 | 0.075 | 0.005 |
|  | 2033 | 0.050 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0.087 | 0.005 |
|  | 2041 | 0.057 | 0.004 | 0.010 | 0.001 | 0.041 | 0.003 | 0.099 | 0.006 |

噪声污染源分析

（1）噪声源及其特征

项目运营期噪声为车辆行驶产生的交通噪声。在路上行驶的机动车辆噪声源为非稳定态源。①公路运营后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。②另外，由于公路路面平整度等原因也会使行驶的汽车产生整车噪声。运营期交通噪声对路线附近居民点等声环境敏感点可能带来一定的不利影响。本评价预测年份为2027年、2033年、2041年。

（2）各车型辐射声级计算

本项目全线设计速度60km/h，路基宽度为12m，双向二车道的二级公路标准进行建设，项目全线未来通道内车型比例详见表3.8-5，根据HJ1358—2024附录C，小型车比例大于75%，平均车速可采用类比调查方式确定，结合区域二级工程车速调查以及本项目线型、村庄分布，两车道二级公路小车车速一般为50~55km/h，大中型车一般50km/h以下，因此本项目保守采取以下经验公式：V小= V设计×0.95，V大、中= V设计×0.9，即小型车57km/h，大中型54km/h。本项目公路夜间有照明，因此，保守夜间修正系数取1.0。

实际行车速度

| 路段 | 各车型的实际车速Vi（km/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车型 | 2027年 |  | 2033年 |  | 2041年 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 全线 | 小车 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
|  | 中车 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
|  | 大车 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |

②单车辐射声级

交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、公路结构、公路表面覆盖物、公路两侧建筑物、地形等多因素有关。第i种车型车辆在参照点（距道路中心线7.5m处）的平均辐射噪声级（L0E）i按下式计算：

小型车LoS=12.6+34.73lgVS+△L路面

中型车LoM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡

大型车LoL=22.0+36.32lgVL+△L纵坡

式中VS、VM、VL分别为小、中、大型车的平均行驶速度，km/h。

③噪声源强

根据车流量计算得到距离等效行车线7.5m处的各车型等效连续A声级，作为交通噪声源强。工程各预测年份各路段L0E—7.5m计算值见表3.9-7。

公路噪声源强调查清单

| 路 段 | 时期 | 车流量/（辆/h） |  |  |  |  |  |  |  | 车速/(km/h) |  |  |  |  |  | 源强/dB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 合计 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| 全线 | 近期 | 244 | 54 | 22 | 5 | 21 | 5 | 287 | 64 | 50.6 | 50.9 | 34.5 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 71.8 | 71.9 | 71.0 | 71.0 | 78.0 | 78.0 |
|  | 中期 | 290 | 64 | 23 | 5 | 22 | 5 | 335 | 74 | 50.6 | 50.9 | 34.5 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 71.8 | 71.9 | 71.0 | 71.0 | 78.0 | 78.0 |
|  | 远期 | 344 | 76 | 20 | 5 | 22 | 5 | 386 | 86 | 50.4 | 50.9 | 34.5 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 71.7 | 71.9 | 71.0 | 71.0 | 78.0 | 78.0 |

固废

本项目运营期的固体废物主要为汽车装载货物的洒落物、汽车轮胎挟带的泥沙、过往车辆丢弃的饮料瓶及废纸盒等生活垃圾，在整个公路沿线随机分散产生，且产生量较小。这些固体废物经环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。

环境风险源

运营期还可能产生一定的运输事故和环境风险，对沿线地表水环境将造成一定影响，虽然环境风险的概率相对较低，但仍必须配套设置严格的事故防范措施，制定环境风险事故应急预案。

生态影响因素分析

施工期

（1）工程占地对动植物的影响

本项目总征占地面积 16.7067hm2，其中永久占地 14.6617hm2 ，临时占地 2.045hm2。包括耕地、园地、林地、建设用地等等，工程建设将导致土地利用方式永久变更或造成土地利用现状临时改变，并对植被资源、动物生境和生态功能产生一定的不利影响。

（2）水土流失

在公路建设过程中，由于堆填地基构筑人工边坡，从而造成原地貌的破坏，同时废弃物的松散性及不整合性，降低或丧失了原地貌的水土保持功能，导致水土流失的发生和发展。

运营期

工程建成运行后对生态环境的影响主要表现：一是因公路分隔了生态环境，从而对野生动物产生阻隔影响；二是公路建成运行产生的环境污染对沿线动植物、生态公益林等环境敏感区的影响。

环境可行性分析

产业政策符合性分析

本项目为旅游公路工程，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类，工程的建设符合国家产业政策。

项目建设必要性

（1）完善福清市综合交通运输体系的需要。

本项目贯彻习近平总书记提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念。坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。本项目的建设，将完善福清市综合交通运输体系，是福清市综合交通运输体系建设的重要组成部分。

（2）完善黄檗山万福寺对外快捷联系通道的需要

目前万福寺仅依靠现状村道与外界衔接，道路状况较差，亟需新建一条便捷通道。本项目的建设对于改善万福寺及沿线交通出行条件、整合旅游资源、完善交通网络、缓解交通压力等都具有重要的作用。

（3）是推进乡村振兴，助力高质量发展的需要。

本项目的建设将实现渔溪镇西部村庄与G324的快捷联通，大大便捷渔溪镇西部村庄的交通条件，促进农村经济协调发展，改善区域交通发展不平衡问题，推进城乡基本公共服务均等化，快速衔接农业、以及旅游文化产业和其他重点产业的串联，对实现乡村振兴有着重要意义。

（4）促进区域社会经济发展和城市化发展的需要。

福清市位于福建省东部、福州市南部，地处闽东山地与闽东南沿海丘陵平原过渡地带，属南亚热带海洋性气候，毗邻6个区、县，总面积2430平方千米。根据中国信息通信研究院发布的《中国县域工业经济发展报告（2022）》，2022年“中国创新百强县”名单中，福清市位列第26名。更加完善的综合交通运输体系，有助于助力福清市社会经济和城市化的发展。

综上所述，本项目的建设是必要的，并且也是迫切的。

选址选线环境合理性分析

线路选线合理性

本项目作为连接万福寺旅游公路，建设选址和线路走向已取得福清市发展和改革局、福州市交通运输局出具、福建省林业局、福清市自然资源局等各相关部门的同意，实施建设。

同时，根据比选方案论证，项目推荐线路具有线形较好、可实施性更强等优点。且方案不涉及占用生态保护红线、基本农田，项目实施对环境影响在采取相应措施后，对环境影响可控，因此从生态保护角度分析，线路选线可行。

本项目推荐线路路线平纵线形合理，避免了穿越成片农田，尽量少占耕地和林地，对基本农田、生态保护红线等生态环境敏感目标予以绕避。项目对于平面交叉线路，合理布置通道，以保证群众正常的生产、生活交往的需要。重视工程对地表水资源的保护，保持原有的水网体系和灌排体系，使新建的桥涵、排水沟、截水沟等排水设施形成完整的排水系统。重视环境保护，尽量少破坏或不破坏原有的自然生态，与周围环境、景观相协调。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策、区域规划，工程选线较为合理。

与环境功能区划的相容性分析

项目周边地表水体主要为迳江及福渠，项目评价范围内所涉及河段水环境功能区类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目所经区域属环境空气质量二类功能区，沿线空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

项目位于渔溪镇及上迳镇，区域声环境现状位于2类区。项目属于二级公路（交通干线），根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a 类声环境功能区：相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m；当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a 类声环境功能区。

项目为生态型建设项目，属于公路工程，根据工程建设的环境影响分析，项目对公路沿线声环境、生态环境、大气环境以及水环境等的影响范围和影响程度均不大，不会导致区域环境功能区划属性和功能要求的改变。因此，本工程建设满足环境功能区划的要求。

用地合理性

路线起于上迳镇牌边村，起点与G324平交，终点至黄檗山万福寺，设置接线接入规划黄檗文化产业园，路线全长5.200km，项目总占地面积 16.7067hm2，其中永久占地 14.6617hm2 ，临时占地 2.045hm2，主要占地面积为耕地、林地、园地、建设用地，不涉及生态保护红线和基本农田，所占用农用地主要为水田、旱地，为一般耕地，工程在选线中最大限度地降低了对当地农业生产的影响。项目永久占地涉及少部分国家二级生态公益林，已取得福建省林业局出具的使用林地审核同意书（附件5），项目选线对沿线的资源占用较合理。

项目建设环境影响合理性分析

（1）施工期

本项目公路建设施工期主要影响为：施工生活生产废水、施工粉尘、施工噪声、固体废物以及施工期生态环境影响（土地占用、动植物影响、生态公益林、水土流失等）。从环境影响分析：（1）施工期落实好施工废水经简单隔油沉淀后循环使用，不外排，施工生活污水纳入区域排污系统；施工污废水经采取相应措施后，对周边水环境影响较小；（2）施工扬尘在采取洒水降尘、施工围挡、遮盖等防护措施后，对沿线环境空气质量的影响可控；（3）施工期生活垃圾委托当地环卫部门及时清运，土石方经项目综合利用后，剩余弃方拟运往福清市城市管理委员会批准的余方指定堆放点进行综合利用。（4）施工期施工噪声对周边敏感点存在一定影响，因此，施工单位在组织施工时，选用低噪声的设备，合理规划施工时间，夜间禁止施工，同时在施工场界做围挡措施。（5）生态影响：项目永久性占地的主要类型是林地和耕地，其次为园地、其他农用地，各类土地面积占直接影响区相应地类总量的比例都较小不会导致沿线土地利用结构发生重大改变；工程涉及植物均为常见、广布植被或人工植被，在项目区周边地区尚有大量分布，工程破坏不会造成区域物种灭绝或植被类型丧失，对区域总体的植物资源物种多样性和群落多样性影响不大；工程共占用生态公益林面积0.5538 hm2，在设计、施工和运行阶段采取积极有效的生态环境管理措施、环境预防和补偿措施后，可有效减轻工程建设带来的负面影响。

（2）本项目建设运营期主要环境影响为交通噪声对周边声环境敏感目标的影响，从预测结果可以看出，项目运营期沿线敏感目标受交通噪声影响不大，仅部分敏感点夜间出现部分超标，因此，针对部分超标路段及敏感目标应采取相应措施。

综上分析，从环境影响评价分析，项目施工过程中采取有效的生态环境保护措施、恢复措施和水土保持措施后，可将项目施工中对生态环境带来的负面影响减轻到最低；运营期，在土地利用规划中落实噪声防护控制距离，黄檗山万福寺旅游公路选线基本合理。

项目临时占地选址合理性分析

（1）施工临时占地

本项目拟设置2处施工场地，3处表土堆场，施工场地现状敏感性及选址合理性分析详见表3.10-1。

临时占地设置合理性分析表

| 项目 | 位置 | 面积（hm2） | 占地 类型 | 场地用途 | 主要环境现状及周边敏感目标分布 | 合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#施工场地 | K1+894右侧 | 0.70 | 土地利用类型为其他草地和其他林地 | 钢筋加工场、预制场、存梁区、材料堆场、小型构件预制场、临时办公值班房等 | 现状为杂草地和一般林地（稀疏桉树），不涉及基本农田、生态公益林、生态保护红线等生态敏感区。 敏感目标：周边100m无居民点，最近敏感点为东北侧130m的基督教洋下堂和西南侧141m火烧埔。 | ①生态影响方面：施工场地不涉及生态敏感目标，不占用基本农田，用地为杂草地和一般林地，用地不敏感，选址基本合理，但考虑到四周临近基本农田，因此施工场地应严格控制施工边界，施工场地边界设置围墙围挡措施，严禁超范围占地，严禁向农田等随意倾倒垃圾和弃土、弃渣和施工废水； ②施工噪声、粉尘影响方面：1#施工场地作为周边100m无居民点，因此，施工过程落实报告提出针对性的措施，施工噪声及扬尘对周边环境影响较小，选址基本合理。 综上分析，1#施工场地距离敏感目标较远，在严格控制施工边界，落实本次评价提出的环保措施的前提下，选址基本合理。 |
| 2#施工场地 | K4+480左侧 | 0.35 | 一般林地和其他林地 | 施工材料存放点、水稳拌合站等 | 现状为湿地松和景观树种植基地，不涉及基本农田、生态公益林、生态保护红线等生态敏感区。周边无200m无居民点。 | ①生态影响方面：2#施工场地不涉及生态敏感目标，不占用基本农田，用地为一般林地和其他林地，用地不敏感，选址合理； ②施工噪声、粉尘影响方面：周边200m无居民点，施工噪声、粉尘影响对居民影响较小。 综上分析，选址合理。 |
| 1#表土堆场 | K0+660 右侧100m | 0.52 | 园地（龙眼林） | 表土堆放 | 现状为龙眼林，不涉及基本农田、生态公益林、生态保护红线等生态敏感区。 敏感目标：南侧50m为鳗鱼养殖，174m为上张村林泉，北侧118m为菜堂寺。 | 根据水保方案拟定临时表土堆场，占地为园地，不涉及基本农田和生态保护红线，虽然该处距离鳗鱼养殖较近，但是作为表土堆场，在落实表土袋装、遮盖拦挡措施后，不会对其造成影响。因此，选址基本合理。 |
| 2#表土堆场 | K3+320 右侧 | 0.28 | 荒草地 | 表土堆放 | 现状为荒草地，不涉及基本农田、生态公益林、生态保护红线等生态敏感区。 敏感目标：东南侧60m为西山，西侧34m为木厝洋，东北侧36m为朱里。 | 根据水保方案拟定临时表土堆场，占地为荒草地、耕地，不涉及基本农田和生态保护红线。受周边用地限制（基本农田及耕地），该表土堆场距离居民区较近，但是作为表土堆场，在落实表土袋装、遮盖拦挡措施后，对居民区影响可控，综上选址基本合理。 |
| 3#表土堆场 | LK0+090 右侧 | 0.11 | 耕地（旱地） | 表土堆放 | 现状为耕地（旱地），种植，不涉及基本农田、生态公益林、生态保护红线等生态敏感区。 敏感目标：东南侧约75m为联华村三落厝。 |  |

综上，本项目设置临时施工场地和表土堆场选址基本合理，考虑到施工期间施工临时占地设置存在的不确定性，施工阶段施工场地和表土堆场调整及设置要求提出原则性限制条件，主要有：

①严禁在生态保护红线、生态公益林、基本农田和河道岸线等保护范围内设置施工场地、表土堆场等临时占地；

②施工场地涉及水稳站、预制梁场等产生粉尘、高噪声设施应尽量远离居民区，否则应采取严格的粉尘和减噪措施；

③各类施工场地设置使用期间，施工废水经处理后回用，不得外排；

④施工期废气要做到达标排放，要加强洒水降尘，水稳站粉料罐和拌和设备等要配备除尘净化装置；施工场地噪声要满足《建设施工场界环境噪声排放标准》的要求。

（2）施工便道

根据项目施工图设计，初步设置2条施工便道，施工便道合理性分析详见表3.10-2。

综上分析，项目施工便道设置基本合理，但应结合现状，严格控制施工边界，减少占地。

施工便道设置合理性分析

| 项目名称 | 功能 | 桩号 | 合理性分析 | 调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#施工便道 | 1#表土堆场施工便道 | K0+660右侧 | 位于K0+660右侧，拟建公路连接1#表土堆场，利用现有道路机耕道拓宽作为施工便道，施工结束使用后，进行路面整治并恢复至原地貌。 | / |
| 2#施工便道 | 终点及3#表土堆场施工便道 | 终点右侧 | 位于终点，连接枝钟路，利用现有道路机耕道，现状主要为园地拓宽作为施工便道，施工结束使用后，进行路面整治并恢复至原地貌，后期按照规划进行建设。 | / |

路由与生态公益林保护要求符合性分析

根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业和草原局第35号令）要求，其中“第四条占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定：（二）国务院批准、同意的建设项目，国务院有关部门和省级人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。”

《国家级公益林管理办法》（2017年4月28日）：第九条“严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。经审核审批同意使用的国家级公益林地，可按照本办法第十八条、第十九条的规定实行占补平衡，并按本办法第二十三条的规定报告国家林业和草原局和财政部。”

协调性分析：本工程用地不可避免地占用到生态公益林（国家二级），面积共0.5538hm2，工程作为区域交通基础设施项目，占用生态公益林面积相对福清市总体比例很小，不会损害其主导生态功能的持续发挥，对其整体生态服务能力影响不大；同时通过现场调查，拟建公路周边林区附近有与拟占用生态公益林结构类似或更优的相同植被类型的分布，经“占一补一”后，区域生态公益林的生态服务能力不会有较大变化。2024年9月30日，福建省林业局批复了使用林地审核同意书（附件4），同意本项目使用林地。因此，本项目符合生态公益林保护要求。

路由与福建省古树名木保护条例的协调性分析

根据《福建省古树名木保护管理办法》（福建省人民政府令第217号，2021年）相关保护内容：“第二十七条古树名木按照不小于树冠垂直投影外5米划定保护范围。第二十九条　禁止在古树名木保护范围内新建、扩建建筑物或者构筑物。国家和省重点基础设施、民生保障以及公共事业项目确需在古树名木保护范围内进行建设施工，无法避让的，建设单位应当在施工前制定古树名木保护方案，并报所在地县级人民政府古树名木主管部门备案。县级人民政府古树名木主管部门应当对保护方案的制定和落实进行指导、监督。第三十条　有下列情形之一的，可以申请对古树名木进行移植，实行异地保护：（一）生存环境已不适宜古树名木继续生长，可能导致古树名木死亡的；（二）古树名木的生长状况对公众生命、财产安全可能造成危害，且采取防护措施后仍无法消除隐患的； （三）因国家和省重点基础设施、民生保障及公共事业项目建设确实无法避让的。移植古树名木应当制定移植方案，并依法审批。第三十一条　移植古树名木应当落实移植费用以及移植后不少于5年的养护费用，属于本办法第三十条第一款第一项、第二项情形的，由县级人民政府承担；属于本办法第三十条第一款第三项情形的，由申请移植人承担。”

符合性分析：根据调查，项目占地红线范围内不涉及挂牌古树名木，施工场地、表土堆场和施工便道等临时占地周边亦不涉及古树名木，但项目300m评价范围内涉及8株挂牌古树，最近距离本项目用地红线为90m，并且远离项目各类临时占地，因此，项目实施时严格施工边界，不会对区域古树名木造成影响，项目建设与《福建省古树名木保护管理办法》可以协调。

路由与湿地保护符合性分析

（1）湿地保护相关规定

2021年12月24日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过《中华人民共和国湿地保护法》，自2022年6月1日起施行。《中华人民共和国湿地保护法》第十九条提出：“国家严格控制占用湿地。禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及国家重要湿地的，应当征求国务院林业草原主管部门的意见；涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。”

《福建省湿地保护条例》（2022年11月24日修订）第十七条“建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及省级重要湿地的，应当按照管理权限，征求省人民政府授权部门的意见，在省人民政府授权部门出具意见前，应当组织湿地保护专家论证；涉及一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级人民政府授权部门的意见。”

（2）符合性分析

本项目为公路工程，根据《黄檗山万福寺旅游公路项目对福清市一般湿地生态功能影响评价报告》及叠图分析，该项目涉及占用一般湿地面积9060m2（其中：一般湿地名录面积697 m2），类型为沟渠、河流水面、坑塘水面和内陆滩涂，详见错误!未找到引用源。），未占用国家重要湿地。

根据《黄檗山万福寺旅游公路项目对福清市一般湿地生态功能影响评价报告》的评价结论：项目对湿地生态功能影响评价指标主要包括：对湿地生态环境的影响、对湿地支持服务功能的影响、对湿地调节服务功能的影响、对湿地供给服务功能的影响、对湿地文化服务功能的影响等。①对湿地生态环境的影响评价指标包括：湿地重要程度、湿地类型、面积；湿地斑块破碎化程度；湿地水环境；湿地土壤环境。通过对以上各指标的综合分析，该工程对一般湿地生态环境总的影响为中低度影响。②对湿地支持服务功能的影响评价指标包括：维持生物多样性。该工程对一般湿地支持服务功能总的影响为中低度影响。③对湿地调节服务功能影响评价指标包括：调节洪水；补充地下水；保持土壤；消浪护岸；净化水质；固碳释氧；调节气候。通过对以上各指标的综合分析，该工程对一般湿地调节服务功能总的影响为中低度影响。④对湿地供给服务功能影响评价指标包括：食物生产；水资源供给；原材料供给。通过对以上各指标的综合分析，该工程对一般湿地供给服务功能总的影响为中低度影响。⑤对湿地文化服务功能影响评价指标包括：游娱休疗；科普宣教。通过对以上各指标的综合分析，该工程对一般湿地文化服务功能总的影响为中低度影响。综上所述，黄檗山万福寺旅游公路工程对福清市一般湿地生态功能影响总体评价为中低度影响。并且项目已取得《福清市自然资源和规划局关于黄檗山万福寺旅游公路项目使用湿地的意见函》融自然函（2024）723 号）、福清市水利局《关于同意黄檗山万福寺旅游公路项目使用河流水面、内陆滩涂、坑塘水面和沟渠的意见》（融水利〔2024〕582号）：原则同意该项目占用湿地。因此，项目建设与《中华人民共和国湿地保护法》《福建省湿地保护条例》不相冲突。

与生态功能区划符合性分析

根据《福建省生态功能区划》，本项目线路所经过的地区属于线路所在地的生态功能单元为“Ⅱ闽东南生态区——Ⅱ2闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区——5203 福 清一平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”，根据《福清市生态功能区划》，本项目线路位于福清西南部城镇与工业环境生态功能小区（520118108）和兴化湾渔业养殖与旅游环境生态功能小区（520118112）。项目与福建省生态功能区划位置关系图详见图3.10-1，与福清市生态功能区划位置关系详见图3.10-2。

由表可知，本项目建设在采取合理的防护和恢复措施后，不会加剧区域生态环境问题，也不会对该生态功能区的生态保护措施和发展方向产生大的影响，因此，本次评价认为项目建设与《福建省生态功能区划》《福清市生态功能区划》是相互协调的。

与福建省生态功能区划符合性分析表

| 生态功能单元分区 |  |  | 所在区域与面积 | 主要生态环境问题 | 生态环境敏感性 | 主要生态系统服务和功能 | 保护措施与 发展方向 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ闽东南生态区 | Ⅱ2闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区 | 5203 福 清一平潭城镇和集约化高优农业生态功能区 | 福清市大部分乡镇和平潭全县，面积 1163.15km2 | 水资源短缺；工业点源污染和城镇生活废弃物污染严重，龙江水质恶化；农业面源污染和规模化畜禽养殖污染均很突出；丘陵坡地植被严重退化，土壤侵蚀较严重，石漠化威胁加大。部分木麻黄林老化枯死，防风固沙林防护功能下降，砂矿开采毁林、破坏旅游景点，风沙威胁加大。 | 土壤侵蚀轻度敏感与敏感相间分布、酸雨轻度敏感与敏感相间分布、地质灾害轻度敏感与敏感 | 福清城镇和集约化高优农业生态功能区 | 建设生态城镇和生态工业区，发展循环经济和清洁生产，加快城镇环保设施建设，重点治理工业废水和城镇生活废水污染，改善龙江水质；对重点工业区进行空气污染监控；加大污染废弃物的处置力度；增加城镇绿地面积。发展生态农业，控制农业面源污染和规模化畜禽养殖污染；加强丘陵坡地植被恢复和水土流失综合治理；加强324国道和福泉高速路等重要交通干线两侧一重山视域景观建设。平潭岛大规模开发要高度重视风沙和石漠化防治，加强水资源保护，合理发展生态旅游。 | 工程的建设期间会造成一定的水土流失，但在积极落实各项水土保持措施的情况下，工程施工造成的水土流失是可以得到控制的；工程建成后，随着复绿、复耕措施的实施，区域生态环境将会在一定程度上得以改善。 本项目为旅游公路，项目建设促进区域旅游发展，符合小区生态环境建设。 |

与福清市生态功能区划符合性分析表

| 生态功能单元分区 | 范围 | 主导 功能 | 辅助 功能 | 生态保育和建设方向 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福清西南部城镇与工业环境生态功能小区（520118108） | 渔溪、上迳、新厝三镇以及江阴岛 | 城镇生态环境 | 交通干线视域景观生态、农业生态环境、沿海防风固沙 | ①重点：大气污染重点监控，生态城镇与工业区规划和建设，乡镇企业污染和农业面源污染的治理和控制； ②其他相关任务：夏秋台风大潮时海堤的监护和滨海围垦地潮灾的防御，沿海风沙防护林建设。 | 本项目建设不会加剧所属生态功能区的生态环境问题，也不会对该生态功能区的生态保育和建设方向产生大的影响。项目建设促进区域旅游发展，符合小区生态环境建设。 |
| 兴化湾渔业养殖与旅游环境生态功能小区（520118112） | 市境中南部，包括江镜、上迳、渔溪、江阴、新厝等镇海域 | 渔业养殖和海滨旅游区 | —— | ①重点：根据养殖容量合理布局养殖品种和数量，控制养殖密度，防止养殖资源污染，做好病害防治工作，严格控制周边污染物排放，保护养殖区生态环境，保证海水水质符合养殖标准。②其他相关任务：按承载力确定游客数量，维护用于海上旅游活动的海水水质，建设与旅游度假相关的环境设施。抓紧编制旅游区开发规划，合理开发旅游资源，防止资源破坏，注意保护生态环境。 |  |

线路

线路

线路与福建省生态功能区划位置关系图

线路

线路与福清市生态功能区划位置关系图

与区域规划的符合性分析

与福清市国土空间规划符合性分析

（1）主体功能区划

《福清市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（报批稿）提出：规划“一轴两湾五组团”的国土空间格局。一轴：龙江城市综合发展轴；两湾：福清湾生态宜居湾、江阴湾临港产业湾；五组团：中心城区组团、元洪港城组团、江阴港城组团、龙高半岛城镇组团、西北部特色生态组团。

（2）三区三线

坚持底线思维，以国土空间规划为依据，将“三区三线”作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。

（3）生态保护格局

《福清市国土空间总体规划（2021-2035 年）》市域层面构建 “一屏、一带、两廊、三区”的生态安全格局。一屏：西北部戴云山支脉生态屏障；一带：东部陆海交互生态带；两廊：龙江流域生态廊道、中部山海生态廊道；三区：灵石山-石竹山生态保育区、兴化湾水鸟自然保护区、福清湾湿地生态保育区。

（4）协调性分析

①路线起于上迳镇牌边村，终点至黄檗山万福寺。项目属于基础设施建设项目，有助于改善区域交通条件，符合国土空间规划的主体功能区划要求；

②经核对及叠图分析，项目永久占地、临时占地均不涉及基本农田和生态保护红线，不会造成生态保护红线生态功能降低、面积减少、性质的改变，对生态红线区域环境影响较小，符合三区三线要求。

综上分析，项目建设符合《福清市国土空间总体规划（2021-2035 年）》。

环境现状调查与评价

自然环境现状调查

地理位置

福清市为福州市的下辖县级市，位于福建省东部沿海，地理位置为东经119°03′～119°42′，北纬25°18′～25°52′之间。北与长乐区、闽侯县、永泰县交界，西与莆田市毗邻，东隔海坛海峡与平潭县相望，南濒兴化湾与莆田市南日岛遥对。市区总面积244.5km2。

渔溪镇：渔溪镇位于福清市西部，地理坐标为东经119°13´，北纬25°37´，距福清市区19km，到福州64km，至莆田44km。镇区距融侨集装箱码头仅8km，距离江阴开发区15km，离元洪码头35km。渔溪镇内交通十分便捷，境内福厦公路、福泉高速公路以及福厦铁路纵贯南北，地理位置优势凸显。

上迳镇：上迳镇位于福清市西南部。福厦公路、福厦铁路纵贯南北，胶龙公路横穿东西，东抵龙高半岛，南与渔溪镇毗邻，北与宏路街道、龙江街道交界，距城区12公里。

拟建项目位于福建省福清市渔溪镇、上迳镇，所在走廊带内现有福厦高铁、沈海高速、多条县道村道。

项目所在地理位置图

地形地貌

福清位于戴云山脉和滨海平原之间的过渡地带，丘陵、山地占有很大的比例，地质基础较为复杂，地域分异巨大。境内地形以丘陵低山为主，其面积占全境的4/5；平原和河谷盆地小而零散，面积占全境1/5。西部、北部多山，属戴云山向东蜿蜒的支脉，山峦重叠，海拔多超过500m。其中罗汉山、齐云山、后溪山等超过800米；古崖山海拔1000.3m，是全境最高峰。地势西北高、东南低，渔溪、迳江、三叉河等江流大都向东或向东南注入福清湾或兴化湾。福清城市市区所辖范围，主要为低山丘陵，适宜建设用地集中于谷内洪积－冲积平原。

拟建路线方案所处地形地貌较复杂，主要有冲洪积平原、河流（阶地）地貌、丘陵地貌，地形起伏局部稍大，绝大部分的绝对海拔高度在30m以内，相对高差一般在10m以内。

丘陵地貌区多呈浑圆形平顶状，地势稍陡，地形坡度一般5~15°，局部达15~25°，其海拔高度10至25m不等，相对高差小于15m。侏罗系南园组凝灰熔岩构成，风化均匀性差，钻探揭露有孤石发育。

冲洪积平原为沿线路分布的主要地貌区，地势开阔平坦，地表分布较多旱田和既有道路，地表多为硬化路面和硬壳土层，下伏地层则主要由粘性土、卵石组成。

地层地质

根据岩土的地质年代、成因类型、工程地质性质，将地基土划分为若干个工程地质层组，主要包括第四系堆积物和前第四系基岩。

（1）第四系堆积物主要有：第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）耕植土、粉质粘土、卵石，第四系人工堆积层（Q4me）素填土、局部发育填石，第四系残坡积层（Qel-dl）坡积含碎石粉质粘土、残积砂质黏性土。

（2）前第四系地层：侏罗系晚期南园组凝灰熔岩及其风化层（J3n）。包括中、微风化凝灰熔岩及其强风化层，各层位具体的变化详见沿线工程地质纵断面图和钻孔柱状图。

地表水系概况

迳江（六亩河）位于渔溪之北，河道主要有两源，一源在大帽山东麓，一源在罗汉山东麓，根据水行政主管部门意见，罗汉山东麓途径香城水库这一源为迳江干流。迳江干流发源于罗山山东麓，上游仅有香城水库这一水利工程，位于渔溪镇侨丰村，坝址以上集雨面积6.0km2，河道长3.31km，河道平均比降66.8‰。水流自香城水库流出后，从西北向东南穿过G15沈海高速桥，在洋头村附近转向西南，经过侨丰村、岭脚村、李园村，于王房村后郑桥附近接纳来自大帽山东麓的支流后继续东流，经上迳镇的牌边、海头，又与源于玻璃岭的支流相汇，在上迳入迳港。所在流域水系分布详见图4.1-2。迳江主河道长19.91km，流域面积48.66km2，河道坡降为7.91‰。

项目地

福清市水系图

水文地质

（1）地下水

拟建项目跨越冲洪积平原、丘陵地貌，按地下水的赋存条件、水理性质及水力特征分为第四系松散岩类孔隙水、风化带网状孔隙裂隙水、基岩构造裂隙水3种类型。

①第四系松散岩类孔隙水：分布于全线冲洪积地貌区，含水层主要为第四系卵石层，富水性较好，水量中等～丰富，单孔涌水量一般150～200m3/d，大者可达300m3/d以上。主要接受大气降水入渗补给及周围孔隙裂隙水的侧向补给，水位埋深一般0～1m，地下水水位标高与地形形态大致相同，属潜水。

②风化带网状孔隙裂隙水：主要分布于第四系更新统残坡积层、强风化岩层网状孔隙、裂隙中，接受大气降水和基岩裂隙水补给，富水性差，地下水位及涌水量受大气降水季节控制明显，变化大，一般单井涌水量小于10m3/d，在强风化层厚度较大的地段，单井涌水量可能大于50m3/d，水位埋深一般2～6.5m，属潜水。

③基岩构造裂隙水：主要赋存于线路沿线基岩中，含水层为基岩中的各种构造裂隙，主要接受大气降水和上部其它含水层的补给，大多数路段构造裂隙水量一般较小，其泉流量一般小于0.1l/s，富水性差，水量贫乏。但在规模较大的破碎带，地下水富集，富水性较好，水量中等。

（2）地下水的补给、径流及排泄

沿线地下水的补、迳、排条件主要受本区的地形、地貌、地层岩性制约。丘陵地貌区，植被发育，地形切割强烈，地下水径流途径短，排泄条件好，多以侧向排泄补给沟谷、冲沟或以泉的形式排泄，局部路段直接排入前述溪流中。降雨渗入及溪流补给是本区地下水的主要补给来源，地下水动态受降水影响较为明显。

气候气象

项目区属南亚热带海洋性季风气候，夏长暖热，冬短温和。冰雪罕见，季风显著，台风活动频繁；夏季以西南风为主，冬季以东北风为主，风力一般为5~6级，最大9~10级。春夏间有梅雨，利于农业；夏秋有台风，带来雨水，对干旱能起到缓解作用。根据福清市气象站统计资料：

项目区多年平均气温19.7℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-1.2℃；无霜期354天，多年平均相对湿度78%；多年平均风速3.0m/s，最大风速22.0m/s，年最大风速均值13.9m/s。流域多年平均降水量1300mm，其中80%以上的降雨量集中在4~10月份，降水地区分布不均，总的趋势是由东南沿海向西北方向呈递增，年蒸发量2049mm。

上迳镇上游属山区地形，地处暴雨中心边缘，各历时暴雨强度较大，大暴雨主要来源于台风，洪水多由这些持续时间短而强度大的暴雨形成，因此其洪峰模数要比邻近流域相应频率的洪峰模数大。

土壤和植被

项目区土壤为红壤。丘陵区覆盖层相对较薄，形成以红壤、水稻土为主的3种土壤类型。其中以红壤为最多，水稻土次之。红壤的发育程度不尽相同，又可分为准红壤和灰化红壤两个亚类。水稻土，由于以水分为主的供给情况不同，引起土壤发育上的差异，又可分为潴育性水稻土和潜育性水稻土两亚类，此外还有冲积土、黄壤。本项目建设范围内土壤主要类型为红壤。

项目区植被类型属中亚热带常绿阔叶林带，根据调查，可分为 9 个类型，20 个群 系，27  个群落，由于人类生产、生活活动频繁，现仅存亚热带雨林残迹，主要有以马 尾松、杉木、湿地松为主要树种的群落，还有木麻黄林、相思树林及经济林等。项目 占地范围内植被主要以龙眼树、灌木丛和杂草为主。

水土流失现状

根据福建省水利厅发布的《2022  年福建省水土保持公报》， 福清市土地总面积 1518km², 水土流失面积 99.90km², 占土地总面积的 6.58%。其中， 轻度流失面积 90.89km², 占水土流失面积的 90.98%； 中度流失面积 6.77km², 占水土流失面积的 6.78%；强烈流失面积 1.32km²，占水土流失面积的 1.32%；极强烈流失面积 0.81km²,  占水土流失面积的 0.81%；剧烈流失面积 0.11km²，占水土流失面积的 0.11%。项目区水土流失情况详见表 4.1-1。

根据现场勘查，项目区土壤侵蚀以水力侵蚀为主，水土流失类型为南方红壤区，项目区水土流失容许值500t/（km²•a）。针对项目占地范围内的地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子，结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤水力侵蚀的强度分级标准，计算得出本项目的土壤侵蚀模数背景值为306t/（km².a），属微度侵蚀。

项目区水土流失情况表

| 行 政 区 划 | 土地面 积 km² | 水土流失面 积 |  | 水土流失强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度 |  | 中度 |  | 强烈 |  | 极强烈 |  | 剧烈 |  |
|  |  | 面积 km2 | 比 例% | 面积 km2 | 比 例% | 面积 km2 | 比 例% | 面积 km2 | 比 例% | 面积 km2 | 比 例% | 面积 km2 | 比 例% |
| 福清市 | 1518 | 99.90 | 6.58 | 90.89 | 90.98 | 6.77 | 6.78 | 1.32 | 1.32 | 0.81 | 0.81 | 0.11 | 0.11 |

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状调查与评价

基准年选取

根据本项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2024年作为评价基准年。

达标区判定

项目位于福清市，根据福清市发布的2024年1月~12月份福清市环境空气质量月报，2024年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据详见下表3.1-2。福清市2024年空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。

福清市2024年环境空气质量统计表    单位：mg/m³

| 时间 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年1月 | 0.003 | 0.022 | 0.048 | 0.030 | 0.9 | 0.110 |
| 2024年2月 | 0.003 | 0.009 | 0.038 | 0.023 | 1.2 | 0.112 |
| 2024年3月 | 0.002 | 0.018 | 0.050 | 0.023 | 1.0 | 0.121 |
| 2024年4月 | 0.003 | 0.016 | 0.041 | 0.020 | 0.8 | 0.122 |
| 2024年5月 | 0.002 | 0.011 | 0.028 | 0.013 | 0.6 | 0.130 |
| 2024年6月 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.010 | 0.6 | 0.112 |
| 2024年7月 | 0.002 | 0.008 | 0.020 | 0.009 | 0.4 | 0.108 |
| 2024年8月 | 0.004 | 0.009 | 0.032 | 0.017 | 0.5 | 0.144 |
| 2024年9月 | 0.002 | 0.007 | 0.020 | 0.010 | 0.4 | 0.090 |
| 2024年10月 | 0.002 | 0.005 | 0.022 | 0.013 | 0.4 | 0.106 |
| 2024年11月 | 0.002 | 0.008 | 0.023 | 0.012 | 0.4 | 0.100 |
| 2024年12月 | 0.002 | 0.014 | 0.036 | 0.019 | 0.6 | 0.104 |
| 年平均 | 0.002 | 0.011 | 0.032 | 0.017 | 0.7 | 0.113 |
| 国家二级标准 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.035 | 4 | 0.16 |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。 |  |  |  |  |  |  |

地表水质量现状调查与评价

本次评价委托福建九五检测技术服务有限公司（CMA23131205A003）于2025年2月26日~2月28日对迳江进行监测，共设置2个监测断面。

（1）监测概况

①监测点位：监测断面详见表4.2-2。

②监测时间：采样时间2025年2月26日—2月28日。

③监测频次：一天一次，共3天；

④监测项目：水温、pH、DO、SS、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类。

⑤监测分析方法：监测分析方法统计于表4.2-3。

地表水监测断面

| 序号 | 河段 | 断面名称 | 断面位置 | 河道宽度 | 监测垂线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迳江 | W1# | 上游钟枝大桥 | 8~10 | 中心 |
|  |  | W2# | 上张村王房 | 8~10 | 中心 |
| 监测技术：按照《地表水环境质量监测技术规范HJ91.2 2022》执行。 |  |  |  |  |  |

监测方法

| 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T 13195-1991） | — |
| 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》（HJ 506-2009） | — |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020） | — |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989） | 4mg/L |
| 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018） | 0.01mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892-1989） | 0.5mg/L |
| 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009） | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） | 0.025mg/L |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989） | 0.01mg/L |

地表水监测点位图

（2）评价标准和评价方法

迳江水体水质评价标准详见章节§表2.5-3；根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018），评价采用单项水质指数法评价地面水水质，计算公式为：

①一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——为第j个断面第i种污染物的标准值（mg/L）。

②溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

DOj＞DOf

DOj≤DOf

式中：SDO，j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）。

③pH值的指数计算公式：

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

（3）监测结果与评价

各监测断面水质监测结果和评价结果见表4.2-4。

地表水检测结果及评价结果

| 采样 日期 | 检测项目 | 采样点位、检测结果（mg/L） |  | 水质评价结果Si |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 | W2 | W1 | W2 |
| 2月 26日 | 水温 |  |  |  |  |
|  | 溶解氧 |  |  |  |  |
|  | pH值 |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |
| 2月 27日 | 水温 |  |  |  |  |
|  | 溶解氧 |  |  |  |  |
|  | pH值 |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |
| 2月 28日 | 水温 |  |  |  |  |
|  | 溶解氧 |  |  |  |  |
|  | pH值 |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |

监测结果表明：迳江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值要求，表明项目周边水体水质现状良好。

声环境质量现状调查与评价

本次评价委托福建九五检测技术服务有限公司（CMA23131205A003）于2025年2月26日~2月28日对项目沿线声环境质量现状进行监测。

（1）监测点位及频次：2025年2月26日~2月27日和2025年2月27日~2月28日（昼、夜各2次）在项目沿线共布置8个监测点位（主要为敏感点及背景噪声监测）。详见图4.2-2。

噪声监测点位图

敏感点及背景噪声现状调查结果    单位：dB（A）

| 监测点位 | 测量时段 | 2月26日~2月27日 |  |  | 2月27日~2月28日 |  |  | Leq标准限值dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 dB(A) | 车流量（辆/20min） |  | 监测结果dB（A） | 车流量 （辆/20min） |  |  |  |
|  |  | Leq | 大型 | 中小型 | Leq | 大型 | 中小型 |  |  |
| N4牌边村新桥（临G324第一排）1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤70 夜间≤55 | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 超标 |
| N6牌边村新桥后排1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤60 夜间≤50 | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N7牌边村新桥后排3 F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N8上张村林泉1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N9上张村王房1（距高铁10m）1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤70 夜间≤60 | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N10上张村王房1（距高铁10m）3F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N11上张村王房2（距高铁100m）1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤60 夜间≤50 | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N12上张村王房2（距高铁100m）3F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N13上张村王房3（距高铁200m）1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N14上张村王房3（距高铁200m）3F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N19联华村后郑临路第一排1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N20联华村后郑临路第一排3F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N21联华村后郑后排1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N22侨丰村1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N23联华村火烧埔（临高速第一排）1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤70 夜间≤55 | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N25联华村火烧埔（临枝钟路第一排）1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤60 夜间≤50 | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N26联华村火烧埔（临枝钟路第一排）3F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N27联华村火烧埔后排1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N32联华村西山（临枝钟路第一排）1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N33联华村西山（临枝钟路第一排）3F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N34联华村西山后排1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N35联华村木厝洋1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| N36三落厝1F | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 注：①N4牌边村新桥（临G324第一排）3F，不具备监测条件。②2025年02月26日~02月28日检测气象条件均为：天气阴，风速<5m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目周边现状公路交通噪声水平/垂直断面现状调查结果  单位：dB（A）

| 点位编号 | 检测时段 | 点位名称 | 检测结果Leq dB(A) | 车流量（辆/20min） |  | 声环境 功能区划 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大型车 | 中/小型车 |  |  |
| 起点G324国道水平断面 | 2月26日 昼间 | 0 m |  |  |  | 4a | 超标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | 40 m |  |  |  |  | 达标 |
|  | 2月26~27日 夜间 | 0 m |  |  |  | 4a | 超标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  | 超标 |
|  |  | 40 m |  |  |  |  | 超标 |
|  | 2月27日 昼间 | 0 m |  |  |  | 4a | 超标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | 40 m |  |  |  |  | 达标 |
|  | 2月27~28日 夜间 | 0 m |  |  |  | 4a | 超标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  | 超标 |
|  |  | 40 m |  |  |  |  | 超标 |
| 侨丰路水平断面 | 2月26日 昼间 | 0 m |  |  |  | 2类 | 达标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 m |  |  |  |  |  |
|  | 2月26~27日 夜间 | 0 m |  |  |  | 2类 | 达标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 m |  |  |  |  |  |
|  | 2月27日 昼间 | 0 m |  |  |  | 2类 | 达标 |
|  |  | 20 m | 54 |  |  |  |  |
|  |  | 40 m | 53 |  |  |  |  |
|  |  | 60 m |  |  |  |  |  |
|  | 2月27~28日 夜间 | 0 m |  |  |  | 2类 | 达标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 m |  |  |  |  |  |
| 枝钟路 水平断面 | 2月26日 昼间 | 0 m |  |  |  | 2类 | 达标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 m |  |  |  |  |  |
|  | 2月26~27日 夜间 | 0 m |  |  |  | 2类 | 达标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 m |  |  |  |  |  |
|  | 2月27日 昼间 | 0 m |  |  |  | 2类 | 达标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 m |  |  |  |  |  |
|  | 2月27~28日 夜间 | 0 m |  |  |  | 2类 | 达标 |
|  |  | 20 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 m |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 m |  |  |  |  |  |

（2）声环境质量现状评价：目前区域内主要声源为交通噪声、生活噪声。由下表可知，起点G324国道交通噪声水平断面调查结果昼间20m、40m能满足4a类标准，昼间0m和夜间均超4a类标准，超标主要原因为国道车流量大，大型车多；声环境质量现状评价：目前区域内主要声源为生活噪声和交通噪声。根据监测结果表明：评价区敏感目标除临现状G324国道一侧外，其他敏感目标声环境质量现状较好，能够达到4a类、2类标准，没有出现超标现象，总体上区域声环境质量状况较好。但G324国道一侧牌边村第一排受国道交通噪声影响，昼夜均出现超标现象。

生态环境现状调查与评价

生态功能区划

①福建省生态功能区划：根据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文〔2010〕26号），线路所在地的生态功能单元为“Ⅱ闽东南生态区—Ⅱ2闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区——5203 福 清一平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”，其主要生态系统服务功能为：福清城镇和集约化高优农业生态功能区。项目与福建省生态功能区划位置关系图详见图3.10-1。

②地方生态功能区划：根据《福清市生态功能区划》，本项目线路位于福清西南部城镇与工业环境生态功能小区（520118108）和兴化湾渔业养殖与旅游环境生态功能小区（520118112）。项目与生态功能区划位置关系图详见图3.10-2。

区域生态系统类型与生态功能

生态系统类型

依据确定的生态评价范围，经过遥感影像解译和实地调查，确定评价区主要生态系统有森林生态系统、城镇生态系统、农田生态系统、湿地生态系统、灌丛生态系统等。工程评价区范围内主要是农业生态系统占比50.07%，其次是森林生态系统占比25.5%和城镇生态系统占比14.79%，其他类型的生态系统类型面积较小。项目评价范围内生态系统分布类型见表4.3-1。区域生态系统主要功能为农业生态环境和水土保持等。

项目评价区范围内生态系统类型一览表

| 序号 | 生态系 统类型 | 分类 | 面积 (hm2) | 面积占比（%） | 环境特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生 态系统 | 针叶林 | 58.7472 | 15.58% | 以半自然和人工种植的湿地松、马尾松、桉树、相思树为主，主要分为 3 层：乔木层优势种明显，灌木层不明显；草本层稀疏。主要生态功能是景观服务、水土保持、土壤保持、生物多样性保护等。 |
|  |  | 阔叶林 | 37.4243 | 9.92% |  |
| 2 | 灌丛生态系统 | 灌草丛 | 15.6762 | 4.16% | 由灌木丛组成。灌丛是指由多种灌木树种组成的植被群落。灌丛生态系统的特点是植物丰富多样，包括矮灌木、高灌木和亚灌木等不同类型的灌木。 |
| 3 | 湿地生态系统 | 河流、坑塘、沟渠等 | 20.6826 | 5.48% | 主要为河流、沟渠等，是具有重要生态服务功能价值和生态脆弱性较强的生态系统。主要生态服务功能是景观服务、水源涵养、调节气候、保护生物多样性等。 |
| 4 | 农业生 态系统 | 耕地 | 112.5085 | 29.83% | 以农业种植为主的点状村镇、农田等，以人工和半自然生态系统类型为主。旱地作物主要为蔬菜、萝卜、豆类等；水田作物主要为水稻，园地主要以龙眼林为主（约32.6457 hm2）。 |
|  |  | 园地 | 59.4357 | 15.76% |  |
|  |  | 其他农用地 | 16.8815 | 4.48% |  |
| 5 | 城镇生 态系统 | 居住地 | 34.9623 | 9.27% | 以村镇居住及配套其他功能区，其主要功能为生态良好的生活居住和经济发展区。 |
|  |  | 交通用地 | 11.3214 | 3.00% |  |
|  |  | 其他建设用地 | 9.4974 | 2.52% |  |
| 合计 |  |  | 377.1371 | 100.00% |  |

生态系统的敏感性

生态系统的敏感性主要反映了区域生态系统在遇到干扰时，发生生态环境问题的可能性程度。一般把区域生态环境分为极敏感、高度敏感、敏感、轻度敏感、不敏感五个等级进行评价，确定特定生态环境问题可能发生的地区范围与可能程度，以便采取有针对性的保护与建设措施。

从本项目沿线生态系统的敏感性来看，线路途经地段生态系统敏感性总体不是很高，但在局部有较为敏感区域，主要涉及部分生态公益林用地。

土地利用现状调查与评价

本项目线路总长度5.2m，评价范围约377. 1371hm2。根据本次评价对线路沿线植被类型调查可知，主要分布有乔木林地、耕地、园地、公路用地等。工程评价区范围内主要用地类型为水田28.39%、乔木林地25.50%、园地15.76%，其他类型的用地面积较小。本项目评价范围土地类型统计情况详见表4.3-2。

线路评价范围内土地利用类型统计表

| 序号 | 土地利 用类型 | 评价范围 |  | 序号 | 土地利 用类型 | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 (hm2) | 面积比例 （%） |  |  | 面积 (hm2) | 面积比例 （%） |
| 1 | 水田 | 107.078 | 28.39% | 12 | 设施农用地 | 13.6521 | 3.62% |
| 2 | 旱地 | 5.4305 | 1.44% | 13 | 田坎 | 3.2294 | 0.86% |
| 3 | 果园 | 59.3744 | 15.74% | 14 | 建制镇 | 6.4 | 1.70% |
| 4 | 其他园地 | 0.0613 | 0.02% | 15 | 村庄 | 28.5623 | 7.57% |
| 5 | 乔木林地 | 96.1715 | 25.50% | 16 | 特殊用地 | 2.9829 | 0.79% |
| 6 | 灌木林地 | 1.0887 | 0.29% | 17 | 铁路用地 | 2.9598 | 0.78% |
| 7 | 其他林地 | 7.8066 | 2.07% | 18 | 公路用地 | 8.3616 | 2.22% |
| 8 | 其他草地 | 6.6057 | 1.75% | 19 | 河流水面 | 11.8887 | 3.15% |
| 9 | 农村道路 | 6.5145 | 1.73% | 20 | 内陆滩涂 | 0.4961 | 0.13% |
| 10 | 坑塘水面 | 5.1086 | 1.35% | 21 | 裸岩石砾地 | 0.1752 | 0.05% |
| 11 | 沟渠 | 3.1892 | 0.85% |  |  |  |  |
| 合计 |  | 377.1371 |  |  |  |  |  |

植被调查

拟建公路位于福清，属于南亚热带雨林植被带——闽粤沿海丘陵平原南亚热带雨林区——闽江口鹫峰山南部湿暖亚热带雨林小区及闽东南戴云山东部湿暖南亚热带雨林小区。

项目区的地带性典型植被类型为具有热带性质的南亚热带雨林，这种森林破坏后常呈次生萌芽林或稀阳性林或各种各样的过渡类型，本区域具有代表性的原生热带雨林植被，受到长期的人为活动影响，数量大大减少，在一些村庄、河岸地仍可见到具有南亚热雨林特征的植物，如榕属植物。丘陵台地，可见次生的台湾相思、巨桉、马尾松、湿地松等，在水湿条件较好的湿地有水蓼、水龙草、短叶水蜈蚣草、白花鬼针草、野牡丹等，伴生草本以芒其为主，并有五节芒等，在较干燥或风力较大、土壤瘠薄的地区，灌木种类比较简单，有耐旱的车桑子等以及菝葜、金樱子等呈局部优势。

沿线主要植物群系特征

（1）针叶林

①马尾松林（Form. Pinus massoniana）：马尾松林是福清地区常见的植被类型之一，在本项目评价范围马尾松林大多分布丘陵和低山上，评价区可见成片或斑块状分布相对较少，面积大小不等，大都组成纯林，部分区段与相思树、巨桉等混生。其群落特征如下：乔木层：以马尾松（Pinus massoniana）为绝对优势种，平均高度6.5~15.3 m，平均胸径10.2~15.6 cm，郁闭度为0.5~0.7。乔木层组成较为单一，除马尾松外，偶见少量相思树、巨桉、木荷（Schima superba）等混生其中。马尾松树干通直，树冠呈伞形，林下透光性较好，为灌木层和草本层的生长提供了条件。灌木层：盖度为20~45%，以鹅掌柴（Schefflera octophylla）、檵木（Loropetalum chinense）为优势种，其他常见物种包括毛冬青（Ilex pubescens）、青冈（Cyclobalanopsis glauca）、油茶（Camellia oleifera）、野牡丹（Melastoma candidum）、乌药（Lindera aggregata）、桃金娘（Rhodomyrtus tomentosa）、胡枝子（Lespedeza bicolor）、黄栀子（Gardenia jasminoides）、小叶石楠（Photinia parvifolia）等。这些灌木多为耐荫、耐贫瘠的乡土物种，适应性强，能够在马尾松林下形成稳定的次生植被层。草本层：以五节芒（Miscanthus floridulus）为优势种，其他常见物种包括芒萁（Dicranopteris dichotoma）、菝葜（Smilax spp.）、淡竹叶（Lophatherum gracile）等。草本层盖度较高，通常为30%-50%，具有较强的水土保持能力。

②湿地松林：湿地松（Pinus elliottii）主要分布于K4+000~终点路左的丘陵、山体中下部，乔木层以湿地松为优势种，多为中幼林，少量为成熟林，高度6.2~11.6m 左右，胸径6.3~12cm 左右；灌木层以青冈（Cyclobalanopsis glauca）、檵木（Loropetalumchinense）为优势种，伴生桃金娘（Rhodomyrtus tomentosa）、胡枝子（Lespedeza bicolor）、黄栀子（Lespedeza bicolor）、小叶石楠（Photinia parvifolia）等；草本层以芒萁（Dicranopteris dichotoma）为优势种，伴生鬼针草（Bidens pilosa）、海金沙（Lygodium japonicum）、五节芒（Miscanthus floridulus）、野古草（Arundinella hirta）、地桃花（Urena lobata）等。

（2）阔叶林

①台湾相思树林：根据实地调查，评价区范围内的相思树林主要分布在起点~K1+360段两侧低海拔丘陵。相思树群系通常具有明显的垂直分层结构，包括乔木层、灌木层和草本层。乔木层：高度6~15m，树冠呈伞形，枝叶茂密，具有较强的遮荫能力，群落郁闭度约0.6~0.8。乔木层以台湾相思（Acaciaconfusa）为优势种，平均胸径约6~13cm，伴生种包括朴树（Celtissinensis）、木麻黄（Casuarinaequisetifolia）等。灌木层：盖度约0.3~0.4，主要物种有马缨丹（Lantanacamara）、桃金娘（Rhodomyrtustomentosa）、檵木（Loropetalumchinense）、朴树幼树、山黄麻（Trematomentosa）、两面针（Zanthoxylumnitidum）等。灌木层物种多样性较高，多为耐旱、耐贫瘠的乡土植物。草本层：草本层盖度较高，通常为30-50%，以耐旱、耐贫瘠的禾本科植物为主。主要种类包括狗尾草（Setariaviridis）、狗牙根（Cynodondactylon）、白茅（Imperatacylindrica）、假臭草（Praxelisclematidea）、鬼针草（Bidenspilosa）、淡竹叶（Lophatherumgracile）、白花鬼针草（Bidensalba）等。草本层物种丰富，反映了群落的次生性和较强的恢复能力。

台湾相思树林具有较强的适应性，耐干旱、耐贫瘠，能在低海拔丘陵地区形成稳定的群落结构。群落垂直分层明显，乔木层遮荫能力强，为灌木层和草本层提供了适宜的生长环境。相思树根系发达，具有固氮能力，能改善土壤肥力，促进群落演替。

②巨桉群系：巨桉群系：巨桉（Eucalyptus grandis）是速生用材树种之一，评价范围内主要分布在山坡坡中以上区域（集中在K0+260~K0+420段南侧山包及主线终点西侧的山坡上）。该群系多为人工种植，具有明显的乔木层和灌木层结构。乔木层：以巨桉为绝对优势种，多形成人工纯林，群落郁闭度为0.4~0.5，平均高度约13.6 m。巨桉树干通直，树冠稀疏，林下透光性较好，为灌木层和草本层的生长提供了条件。灌木层：盖度为10~30%，主要物种包括相思树（Acacia confusa）幼林、青冈（Cyclobalanopsis glauca）、石栎（Lithocarpus glaber）、野牡丹（Melastoma candidum）、毛冬青（Ilex pubescens）、黄栀子（Gardenia jasminoides）等。这些灌木多为耐荫、耐贫瘠的乡土物种，适应性强，能够在巨桉林下形成稳定的次生植被层。草本层：以耐荫、耐旱的草本植物为主，常见物种包括五节芒（Miscanthus floridulus）、芒萁（Dicranopteris pedata）、菝葜（Smilax china）、淡竹叶（Lophatherum gracile）、常春藤（Hedera spp.）等。草本层盖度较高，通常为30%-50%，具有较强的水土保持能力。

（3）灌草丛

评价区分布的灌丛属于亚热带地区丘陵山地的一种灌木植被类型，一般为亚热带常绿阔叶林遭受破坏后的次生植被类型，由于受人为的不断影响，成为一种常见的植被类型。灌丛层：以多年生灌木为主要建群种，常见物种包括山胡椒（Litsea cubeba）、胡枝子（Lespedeza bicolor）、油茶（Camellia oleifera）、青冈（Cyclobalanopsis glauca）、白栎（Quercus fabri）、茅栗（Castanea seguinii）、野漆（Toxicodendron succedaneum）、盐肤木（Rhus chinensis）、鹅掌柴（Schefflera heptaphylla）以及杜鹃科（Ericaceae）植物等。这些灌木多具有耐旱、耐贫瘠的特性，适应性强，能够在退化土地上形成稳定的群落结构。草丛层：以多年生草本植物为主，常见物种包括五节芒（Miscanthus floridulus）、芒萁（Dicranopteris pedata）、野古草（Arundinella hirta）、狗脊（Woodwardia japonica）以及多种蕨类植物。草丛层盖度较高，通常为50%-70%，具有较强的水土保持能力。灌丛层和草丛层共同构成了群落的垂直结构，灌丛层为草本层提供了一定的遮荫和庇护，而草本层则通过密集的根系网络固土防蚀。

（4）经济林：评价范围内，主要近距离植被为龙眼林。在项目评价范围内分布较广，从起点到终点沿线的园地、山坡广泛分布，根据调查，每100 m2约有龙眼 7 ~10株，平均胸径 13.5  cm，树高 4.5  m，乔木层仅有龙眼；灌木层盖度8 %，主要有蓖麻、苎麻、地桃花、盐肤木、山乌桕、小蜡树等；草本层盖度20 %，主要有白花鬼针草、芭蕉、牛筋草、肿柄菊、假臭草、类芦、白花鬼针草、空心莲子草等等；层间植物主要有葎草、杠板归。

（5）农田耕作植被

根据实地调查，评价区范围内，分布着较大面积的农田耕地。主要种植萝卜、花生，以及各式蔬菜和瓜果类等。

古树名木

根据调查，线路两侧300m评价范围内有8株古树，项目占地红线内没有挂牌的名木古树和野生珍贵树木，线路与沿线名木古树位置关系详见错误!未找到引用源。。

古树现状调查情况表

| 序号 | 路段 | 名木/古树 | 现状 | 位置关系 | 现状生长情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2+260~ K2+300路左 | 龙眼（桂圆） |  | S222m | 枯死 |
|  |  | 龙眼（桂圆） |  | S222m | 正常 |
|  |  | 榕树（榕） |  | S252m | 正常 |
| 2 | K3+480路左 | 秋枫（茄冬） |  | S151m | 正常 |
| 3 | K3+960路右 | 榕树（榕） |  | NE 255m | 正常 |
| 4 | K5+000路右 | 秋枫（茄冬） |  | NE90m | 正常 |
| 5 | 终点北侧 | 荔枝 |  | N217m | 正常 |
| 6 | 终点西侧 | 秋枫（茄冬） |  | NW293m | 正常 |

动物资源现状调查

项目所在地位于福清区中西部城镇，评价区属于中亚热带海洋性季风气候和中亚热带森林生态系统。根据实地调查，本项目周边评价区内，受当地居民的开垦和生产生活活动的影响，现状区位生境中活动的野生脊椎动物以鸟类最多，其他的野生脊椎动物的物种多样性及种群数量相对较小。

（1）两栖类群落：据调查，项目评价区的两栖动物群落生态类型主要有陆栖静水型、陆栖流水型和树栖型群落。陆栖静水型分布在项目影响评价区等湿地及周边居民区、农田，主要有黑眶蟾蜍、沼水蛙、泽陆蛙、小弧斑姬蛙、饰纹姬蛙等；陆栖流水型分布在项目沿线河流湿地的溪流中，主要有大绿臭蛙、花臭蛙等；树栖型分布在项目影响评价区等阴湿地带，主要有中国树蟾中国雨蛙、斑腿树蛙、大树蛙等。

（2）爬行类群落

项目评价区的爬行类共有2 目5 科14 种，未见国家或福建省重点保护野生动物，多疣壁虎、中国石龙子、银环蛇等属于列入《三有名录》物种。

①水生爬行动物群落：分布在评价区的库塘等湿地附近，有赤链华游蛇等。

②灌丛草地爬行动物类群：分布于评价区的灌草丛、石堆等处，主要有中国石龙子、蓝尾石龙子、北草蜥等爬行动物。

③林缘山地爬行动物类群：分布于评价区库塘沿岸的林缘灌丛草地中，主要爬行动物有竹叶青、繁花林蛇、滑鼠蛇等。

④居民点爬行动物类群：分布于评价区周边居民住宅点的多疣壁虎等。

（3）鸟类群落

根据调查并结合相关资料统计，评价区主要鸟类群落为涉禽、游禽及部分攀禽、猛禽等。鸟类代表种类为䴙䴘类、黑鸢等猛禽类、鹎类、秧鸡类等。分布于评价区的鸟类群落主要有以下几个类群。

①涉禽该鸟类群主要分布于评价区水库及沿岸。其代表种类有：鹭类、秧鸡类等。

②游禽该鸟类群主要分布于评价区水库水面等地带。其代表种有小䴙䴘、凤头䴙䴘、斑嘴鸭等。

③攀禽该鸟类群主要分布于评价区水库水面等地带。其代表种有普通翠鸟等。

④鸣禽该鸟类群主要分布于评价区林缘地带及周边居民点等。其代表种有：白头鹎、栗背短脚鹎、麻雀、鹊鸲等。

⑤猛禽该鸟类群主要分布于评价区水库、周边山地森林和林缘地带，见于林缘开阔地带和水库上空盘旋翱翔，其代表种有黑鸢。

（4）哺乳动物群落

评价区陆生哺乳动物分布少，以栖息于堤岸、附近村庄鼠类和翼手目种类为优势种，主要有臭鼩、普通伏翼、褐家鼠等。此外在影响评价区林缘附近还分布有黄鼬、华南兔等哺乳类。

外来入侵物种

在对项目影响评价区实地调查中，农田、村庄路边等区域可见入侵植物，根据《重点管理外来入侵物种名录》（农业农村部自然资源部生态环境部住房和城乡建设部海关总署国家林草局公告第 567 号）公布的名单，项目评价区调查到入侵植物有土荆芥、刺苋、垂序商陆、落葵薯、五爪金龙、马缨丹、假臭草、钻叶紫菀、三叶鬼针草、白花鬼针草（三叶鬼针草分类单元下的变种）等 11种。影响评价区外来入侵物种大多已形成归化种，局部地域有一定数量的外来入侵有害生物分布，外来入侵物种在一定程度上危害和挤占本土物种的生长，目前尚未大面积扩散，危害程度属于较低。

生态敏感区调查

评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、生态保护红线等敏感区，但线路占地涉及国家二级生态公益林（0.5538hm2），公路不涉及重要湿地，但涉及一般湿地；项目占地红线内没有挂牌的名木古树和野生珍贵树木，也无其他国家和省级重点保护的野生植物，亦无明显的重点保护野生动物栖息地。

生态公益林

根据收集资料及叠图分析，本项目评价范围内生态公益林面积7.6294hm2（详见表4.3-4），公路主体占地范围内涉及占用生态公益林0.5538hm2，项目已取得林地预审意见。线路与生态公益林位置关系图详见表4.3-4。

本项目评价范围及占地范围涉及生态公益林的情况表

| 地区 | 评价范围公益林（hm2） |  |  |  |  | 占地范围公益林（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 | 等级 | 生态公益林功能 | 对应 路段 | 植被 | 面积 | 等级 | 生态公益林功能 | 对应 路段 |
| 牌边村 | 1.2453 | 国家二级 | 西部水源涵养林区 | K0+260~ K0+336 | 相思树 | 0.5538 | 国家二级 | 西部水源涵养林区 | K0+260~ K0+336 |
| 牌边村 | 6.2867 | 国家二级 | 南部沿海防护林保育区 |  | 相思树 |  |  |  |  |
| 黄柏寺林场 | 0.0975 | 国家二级 | 西部水源涵养林区 | 终点NW侧 | 灌草地 |  |  |  |  |
| 合计 | 7.6294 |  |  |  |  | 0.5538 |  |  |  |

一般湿地

根据《黄檗山万福寺旅游公路项目对福清市一般湿地生态功能影响评价报告》及现场调查，本项目涉及占用一般湿地面积9060m2（其中：一般湿地名录面积697 m2），类型为沟渠、河流水面、坑塘水面和内陆滩涂，详见错误!未找到引用源。，未占用国家重要湿地。

（1）湿地植被群落现状

区域一般湿地及两侧分布有维管束植物75 科183 属226 种，其中蕨类植物6 科6 属7 种，裸子植物3 科3 属3 种，被子植物66 科174 属216 种（双子叶植物55 科132 属162 种，单子叶植物11 科42 属54 种）。湿地植被类型有龙眼群落、草丛等 2 个类型，有龙眼群落、水稻草丛、白花鬼针草草丛、水蓼草丛、丁香蓼草丛、水龙草丛、短叶水蜈蚣草丛等7 个群系。

①龙眼群落：主要分布在河道两侧的园地，群落较破碎，每100m2约有龙眼7株，平均胸径13.5cm，树高4.5m，乔木层仅有龙眼；灌木层盖度8%，主要有蓖麻、苎麻、地桃花、盐肤木等；草本层盖度20%，主要有白花鬼针草、芭蕉、青葙、牛筋草等；层间植物主要有葎草、杠板归。

②水稻草丛：一年生草本，生于水稻田，广布于亚洲和美洲的热带和亚热带地区。水稻在本项目迳江河段岸边常见，多成片分布。

③白花鬼针草草丛：一年生草本，生于村旁、路边及荒地中，广布于亚洲和美洲的热带和亚热带地区。白花鬼针草在本项目迳江河段岸边常见，多呈小片状分布。

④水蓼草丛：一年生草本，生于河岸边，广布于亚洲和美洲的热带和亚热带地区。水蓼在本项目迳江河段岸边常见，多呈小片状分布。

⑤丁香蓼草丛：一年生草本，生于河岸边，广布于亚洲和美洲的热带和亚热带地区。丁香蓼在本项目迳江河段岸边常见，多呈小片状分布。

⑥水龙草丛：一年生草本，生于河岸边，广布于亚洲和美洲的热带和亚热带地区。水龙在本项目迳江河段岸边常见，多呈小片状分布

⑦短叶水蜈蚣草丛：一年生草本，生于河岸边，广布于亚洲和美洲的热带和亚热带地区。水蓼在本项目迳江河段岸边常见，多呈小片状分布。

（2）湿地动物群落

主要包括两栖类群落、爬行类群落、鸟类群落、哺乳动物群落等，详见4.3.4章节。

（3）水生生物群落

根据《黄檗山万福寺旅游公路项目对福清市一般湿地生态功能影响评价报告》调查，线路沿线水生生物群落现状如下：

①浮游植物：评价区湿地浮游植物的平均群密度约为16014.33×103个细胞数/L，其中蓝藻类约占78.3%，隐藻类约占11.4%，绿藻类约占7.0%，硅藻类约占总平均密度的3.3%，甲藻类约占0.02%。其中优势种主要有尖尾蓝隐藻、隐球藻和铜绿微囊藻，三者约占浮游植物总平均密度的82%。

此外，卷曲鱼腥藻、不定腔球藻、网状空星藻和远距直链藻等的数量也相对较多。

②浮游动物：评价区湿地浮游动物种群密度的平均值约为4340.7个/L，其中原生动物约占98.5%，轮虫约占0.8%，桡足类约占0.6%，枝角类约占0.08%。优势种主要有绿急游虫、陀螺侠盗虫、树状聚缩虫、瓶累枝虫和大弹跳虫等，它们约占总平均密度的96.7%。

③底栖动物：评价区共有底栖动物6类37种，其中环节动物寡毛类10种、软体动物腹足类2种、瓣鳃类5种、节肢动物虾类9种、蟹类5种、水生昆虫类6种。主要有水生昆虫类的花翅前突摇蚊、短触多足摇蚊；寡毛类的霍甫水丝蚓、苏氏尾鳃蚓；瓣鳃类的湖沼股蛤；腹足类的中国圆田螺、静水椎实螺；蟹类的铲肢华南溪蟹；虾类的罗氏沼虾等。

施工临时占地植被调查

本项目施工临时占地主要有施工场地和施工便道等。

（1）施工场地：项目共设2处施工场地及3处表土堆场。

（2）施工便道：1#表土堆场和3#表土堆场现有机耕道路不能满足运输需求。为方便车辆进出，需对现有机耕道路拓宽，总长度370m，路基宽度4.5m，采用碎石路面，总占地面积0.085hm²。占地类型为耕地、园地等，耕地主要为当地常见经济作物、萝卜，园地主要占用植被主要为龙眼林等。

施工场地和表土堆场植被现状一览表

| 项目 | 位置 | 面积（hm2） | 用地类型现状 | 用途 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#施工场地 | K1+900路右 | 0.70 | 其他草地和其他林地 | 钢筋加工场、预制场、存梁区、材料堆场、小型构件预制场、临时办公值班房等 | 现状为杂草地和一般林地（稀疏桉树），不涉及基本农田、生态公益林、生态保护红线等生态敏感区。南侧5m临近基本农田。 植被：稀疏桉树及灌草丛。 |
| 2#施工场地 | K4+480路左 | 0.35 | 一般林地和其他林地 | 施工材料存放点、水稳拌合站等 | 现状为湿地松和景观树种植基地，不涉及基本农田、生态公益林、生态保护红线等生态敏感区。 植被：主要为湿地松和景观树种，灌草丛灌木层、檵木、桃金娘、芒萁、白花鬼针草、淡竹叶、小飞蓬。 |
| 1#表土堆场 | K0+660 右侧100m | 0.52 | 园地（龙眼林） | 表土堆放 | 现状为龙眼林，不涉及基本农田、生态公益林、生态保护红线等生态敏感区。 植被：龙眼林。 |
| 2#表土堆场 | K3+320 右侧 | 0.28 | 荒草地 | 表土堆放 | 现状为荒草地，不涉及基本农田、生态公益林、生态保护红线等生态敏感区。 植被为灌草丛：狗尾草、白茅、假臭草、鬼针草、肿柄菊等。 |
| 3#表土堆场 | LK0+090 右侧 | 0.11 | 耕地（旱地） | 表土堆放 | 现状为耕地，不涉及基本农田和生态保护红线。主要种植萝卜及时令蔬菜。 |

环境影响预测与评价

生态影响评价

施工期生态影响分析

拟建公路对生态环境的影响主要发生在施工期，主要表现在主体工程对土地的占用和分割，改变了土地利用性质，使评价范围植被覆盖率下降，林地面积减少，耕地利用压力增大；路基的填筑与开挖、土石方临时堆场等的施工，破坏了地表植被和地形、地貌，而这些变化若是路基占用部分，则其影响是不可逆的；该项目的施工、建设，在一定时段和一定区域将造成水土流失，土壤肥力和团粒结构发生改变；工程活动打破了原有的自然生态和环境，还会对评价区动植物的生长、分布、栖息和活动产生一定不利的影响。

工程占地影响分析

（1）主体工程占地的影响分析

本项目主体工程永久占地面积14.6617hm2，其中耕地4.424hm2，林地4.487hm2、园地2.6056hm2、草地0.5844 hm2、其他农用地1.052hm2、建设用地0.6581hm2，未利用地0.8507hm2。根据建设项目用地预审和选址意见书，项目不涉及生态保护红线，不占用基本农田，项目建设符合国土空间规划用地管制要求。

项目建设前后评价范围内土地利用格局变化情况

| 占地类型 | 评价范围占地类型 |  | 工程红线占地类型 |  | 征地后评价范围占地类型 |  | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |  |
| 耕地 | 112.5085 | 29.83% | 4.424 | 30.17% | 108.0845 | 28.66% | -4.424 |
| 园地 | 59.4357 | 15.76% | 2.6056 | 17.77% | 56.8301 | 15.07% | -2.6056 |
| 林地 | 105.0668 | 27.86% | 4.487 | 30.60% | 100.5798 | 26.67% | -4.487 |
| 草地 | 6.6057 | 1.75% | 0.5844 | 3.99% | 6.0213 | 1.60% | -0.5844 |
| 其他农用地 | 31.6938 | 8.40% | 1.052 | 7.18% | 30.6418 | 8.12% | -1.052 |
| 建设用地 | 49.2666 | 13.06% | 0.6581 | 4.49% | 63.2703 | 16.78% | 14.0037 |
| 未利用地 | 12.56 | 3.33% | 0.8507 | 5.80% | 11.7093 | 3.10% | -0.8507 |
| 合计 | 377.1371 | 100.00% | 14.6618 | 100.00% | 377.1371 | 100.00% | 0 |

从表中可以看出，工程永久占地中，林地占30.60%、耕地占30.17%、园地占17.77%，是拟建工程永久占用面积最多的土地类型，永久性的占压土地将丧失其原有的土地功能，占用林地将破坏地表植被改变土壤理化性质，占用耕地和园地将对沿线的土地生产力产生一定的影响。工程永久占地涉及部分建筑物的占用，以及耕地、生态公益林占用，对于占用的耕地将通过“占补平衡”予以补偿，对于生态公益林建设单位应及时办理征用林地的相关手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。

总的来看，拟建公路主体工程占用的各类土地面积占直接影响区相应地类总量的比例都较小，因此，项目建设不会导致福清市土地利用结构发生重大改变。

（2）工程施工临时占地的影响分析

本项目施工期拟设置2施工场地，3表土堆场，设置2条施工便道（拓宽）。其中施工场地新增占地1.05hm2，施工便道新增占地0.085hm2，临时表土堆场新增占地0.91hm2，共计2.045hm²，临时占用类型为林地、草地、园地和耕地。临时工程占地对生态环境的影响主要是运输车辆和建筑材料的堆放，造成局部土地生态功能的降低，并且导致占地范围及周边植物生长不良，临时占地可使生物量减少，同时植被覆盖率也随之减少。由于临时工程占地面积较少，其对区域生物量的影响并不明显，对系统功能与稳定性的影响也较小。

综上，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。为减小临时占地的影响，在施工建设过程中应高度重视工程占地问题，优化施工方案，施工期临时占地尽可能控制在本项目征地范围内，严控施工用地红线，减少不合理的用地，尽可能地节约耕地和少占用林地，减少工程占地对生态环境的影响。总体而言，施工期的临时占地是短期的、临时的，只要在工程施工中采取相应的植被保护措施，做好占地补偿工作及施工结束后的植被恢复工作，其影响是可以接受的。

对生态系统稳定性和结构完整性的影响

根据现状调查结果， 在本次评价范围内，生态系统主要类型为森林生态系统、农业生态系统，其次为城镇生态系统，森林生态系统是区域背景化的生态系统类型。区域森林生态系统主要功能为城镇生态环境和水土保持。虽然主体工程占地中林地所占比最大，但林地生态系统被拟建公路切割后，其斑块数量随生态系统被切割并没有明显增加的趋势，说明公路的建设基本上不会对林地生态系统的结构完整性产生影响。而且，林地中湿地松、相思树、桉树等的优势度值相对较高，作为林地生态系统的控制性组分，其具有较强的阻抗能力和受到干扰后的恢复能力，因此，公路的建设亦不会对林地生态系统的稳定性产生影响。

农田生态系统是拟建公路评价范围内受影响最大的一种生态系统，但由于其本身是属于人类控制的生态系统，具有相对较高的稳定性。公路建设只会因占地而导致农田面积的减少，但不会对其生态稳定性和结构完整性产生影响。

总之，公路建设并不会导致项目所在区域植被类型发生变化，生态环境的异质性没有发生大的改变。

对植被的影响分析

评价区植被主要为针叶林、阔叶林和经济林，少部分灌丛植被，项目建设会导致项目占地的植被破坏，但这些物种均为区域常见种，其生长范围广，适应性强，不存在因局部植被占用挖损而导致植物种群消失或灭绝。

- （1）工程占地对沿线植被生物量及生产力的影响

拟建公路对沿线植被的影响采用生物量和净第一性生产力指标评价，该指标是评价植被变化的重要依据。各植被类型的生物量根据方精云《我国森林植被的生物量和净生产量》、李高飞《中国不同气候带各类型森林的生物量和净第一性生产力》等研究资料选取。工程建设完成后评价范围的植被类型面积和生物量、第一性生产力会发生变化，具体变化情况见表5.1-2。

工程永久占地导致的植物生物量损失统计表

| 占地 类型 | 植被 类型 | 平均生物量 (t/hm2) | 评价范围 |  | 主体工程占地范围 |  | 施工临时占地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 (hm2) | 生物量 (t) | 面积 (hm2) | 生物量 (t) | 面积 (hm2) | 生物量 (t) |
| 林地 | 针叶林 | 87.2 | 58.7472 | 5122.76 | 2.12 | 184.86 | —— | —— |
|  | 阔叶林 | 99.1 | 37.4243 | 3708.75 | 2.367 | 234.57 | 0.35 | 34.69 |
|  | 灌草丛 | 19.8 | 15.6762 | 310.39 | 0.5844 | 11.57 | 0.7 | 13.86 |
| 园地 | 经济林（龙眼林） | 92.4 | 32.6457 | 3016.46 | 2.6056 | 240.76 | 0.52 | 48.05 |
| 合计 |  | —— | 144.4934 | 12158.36 | 7.677 | 671.76 | 1.57 | 96.59 |

由表5.1-2的计算结果可以看出，沿线主体工程占地导致植物生物量损失约671.76t，施工临时占地导致林地的生物量为96.59t。从植被分布现状调查结果看，项目直接影响的植被类型包括相思树、马尾松、湿地松、桉树、龙眼树林及灌草丛等。工程永久占地将对这些地方的植被产生永久性的不可恢复破坏，植被失去生存环境，破坏不可逆，但工程涉及植物均为常见、广布植被或人工植被，在项目区周边地区尚有大量分布，工程破坏不会造成区域物种灭绝或植被类型丧失，对区域总体的植物资源物种多样性和群落多样性影响不大。随着工程结束，通过对公路两边进行一定的绿化建设，适当地恢复植被覆盖度。总的来看，工程建设对评价范围植被有一定程度的影响，对整个评价区内自然生态系统体系来说属于可以承受的范围内。

施工期间临时占地对植被的影响是暂时的，工程结束后可以采取措施进行恢复与重建。通过实地调查，临时工程建设将占用一定数量的马尾松林、桉树及龙眼树林等植被。工程占用地分布的植物区系成分中，在评价区内广泛分布，工程建设对植物种群数量大小有一定的影响，但不会对植物资源造成明显影响，更不会导致植物物种灭绝。项目建成后，除公路路面及硬化防护措施外，对路基边坡、绿化带等用地，都将进行植被恢复。同时，在施工结束后也将对施工临时用地进行复耕或恢复植被。以上措施可有效减缓公路占地对植被产生的影响。

- （2）工程占地对沿线植物物种多样性的影响

本工程影响区域主要是低山丘陵和平原为主，工程永久占地以林地、耕地及园地为主，根据现场调查，各群落类型在生物多样性方面差异较大。就乔木层而言，马尾松、相思树、桉树林及龙眼林等群落中的乔木层多为单一树种，少见其他植物。灌木层物种组成较丰富。草本层生物优势种较突出，个体数量多，其他种类分类不均。

公路沿线群落植物种类均为区域常见和广布种，沿线绝大多数地区为林业生态区，林业生态区中以人工林占优势，植被的次生性较强，因此，工程建设对沿线生物多样性的影响较小。同时由于工程所在区域自然条件较好，光照较多、雨水丰富，植物生长速度较快，植被的自然恢复能力较强，被破坏地段的植物和植被能较快恢复。此外，本工程将对占地范围内可绿化地段实施植被恢复工程，可大大减轻公路建设对植物种群的影响。

对野生动物的影响分析

本项目在施工期对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生产活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰；农用地路段的施工对两栖类和爬行类，特别是对两栖类动物小生境的影响较为显著。本项目施工期，其路基填筑会惊吓植被中生活的某些野生动物。因上述原因，本项目施工将使得公路沿途的大部分野生动物迁移别处，远离施工区范围，从而导致公路沿线周围环境的动物数量有所减少，但是距离公路施工区较远的区域将会相对集中并重新分布，因此项目区公路施工对动物种类多样性和种群数量不会产生较大的影响，更不会导致动物多样性下降。

在工程结束后沿线施工噪声等影响减弱后又会回到原来比较适宜生存和活动的地域。总体上公路建设对沿线野生动物有影响，但对其生存及种群数量、种类影响很小。

①对两栖动物的影响：项目评价区的两栖动物群落生态类型主要有陆栖静水型、陆栖流水型和树栖型群落，两栖动物主要在水域或水域周围农田草灌生境中活动，两栖动物迁徙能力较弱、对环境的依赖性较强。本项目路基多处涉及迳江，跨越河流水系处，均设置了桥梁、涵洞跨越，保证其畅通，部分路段涉及改河。在这些桥梁桥墩、涵洞、改河的施工作业可能会导致跨越水体水质的变化及水域附近的生态环境的变化，从而引起两栖类动物生存环境的变化，造成两栖类物种数量的暂时性减少。在施工活动结束后，两栖类动物的生存环境将会逐渐得到恢复。

现状调查结果表明，本项目沿线的两栖类动物主要栖息于农田、溪流及附近的坡草丛中，皆属于静水型两栖类，本项目施工对其影响很小。

②对爬行动物的影响：由于工程占地，使评价区的植被覆盖率降低，人为活动大大增加，原分布在评价区低海拔河谷地带的一些爬行动物的广布种和常见种如蛇类等栖息适宜度降低。但是，由于爬行动物具有较强的运动迁移能力，对外界环境的适应能力较强，工程的建设可能会使一部分的爬行动物迁移栖息地，但对种群数量的影响较小。

③对鸟类的影响：在施工期间，由于人为活动的增加以及路基的开挖，将对部分鸟类产生干扰，使工程所涉及的丘陵区域的鸟类种类及种群量将有所减少，如一些原在此地栖息的山地混交林、针叶林或园地林缘的鸟类。此外，施工期的施工机械噪声也会惊吓干扰许多鸟类。鉴于噪声可能影响鸟类的繁殖率，因此本项目施工中应采取一定的降噪、减振措施。

④对哺乳动物的影响：施工期对哺乳动物的影响主要体现在对动物栖息、觅食地所在生态环境的破坏，包括对施工区森林植被的破坏和施工机械产生的噪声、土石方运输作业，各种施工器械活动的干扰等，一些迁徙能力较强的动物如鼠科、竹鼠科种类、野猪等将迁徙至附近受干扰小的区域。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境逐步好转，迁徙的哺乳动物将逐步回归。

对沿线水生生物的影响

项目全线共设置大桥1座、中桥1座，涵洞28道，涉及改河5处、改渠1处。大埔大桥14#~15#桥墩跨越迳江（改河后，桥墩不涉水）；枝钟中桥跨迳江，1#桥墩位于河道内；改河及部分涵洞工程均涉及迳江；改渠工程涉及福渠（灌溉渠道），施工期涉水工程基础尽可能安排在枯水季节进行施工，线路跨越河流，本工程涉水桥墩、涵洞等构筑物的施工拟采取围堰施工的方式，改河工程采取围堰导流的施工方式，对于水生生物的影响主要表现为局部影响。

①对浮游生物的影响

在桥梁基础、涉水涵洞、改河等施工扰动局部水体，造成水质浑浊，水中悬浮物浓度将会升高，透明度下降，阻碍浮游植物的光合作用，降低单位水体内浮游植物的数量，最终导致附近水域初级生产力水平的下降。本工程涉水工程均采取围堰施工的方式，围堰施工方式可以控制浮游生物受影响的区域范围，引起的悬浮物再经过长距离的沉淀，将减轻对浮游生物的影响。施工对浮游生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性的，施工结束后，随着稀释和水体的自净作用，水质逐渐改良，浮游生物可基本恢复到施工前的水平。因此，拟建项目对附近河段的浮游生物影响有限。

②对底栖生物的影响

桥墩建设时基础采用钻孔灌注桩，桥墩、涉水涵洞及改河工程等施工会对桩基部位的底栖生物造成直接的损失，涉水路基对围堰后填筑等施工的进行对活动能力（回避作用）较弱的底栖生物会产生不可逆转的负面影响。但就整个迳江流域而言，本工程涉水构筑物面积占比较小，且评价区的底栖生物均为常见种，因此从物种保护的角度看，工程的建设不会导致这些物种的消亡。随着施工的结束，悬浮泥沙对水体的影响将消失，但底栖生物群落的恢复需要一定时间。由于施工只对施工区及其附近水体中的底栖动物造成影响，影响范围较小，随着施工活动的结束，底栖动物可恢复到施工前的水平。

③对鱼类的影响

根据现场调查、资料收集和走访公众等，工程涉及的河流上下游评价范围内没有鱼类“三场”分布，桥梁、涵洞及改河等涉水工程的施工对水环境影响有限，也不会对水生生物和鱼类等造成较大的影响。施工期，涉水工程施工作业在一定时期内会导致河流一定范围内悬浮物和石油类浓度增加；另外，基础施工噪声等也会对水生生物产生一定的干扰，水体生境的变化将使鱼类主动避开工程区。但这种影响是暂时性的，随工程的完工会逐渐消除。为减小工程施工对鱼类的影响，本评价建议涉水工程（桥梁、涵洞及改河等）基础施工避开鱼类的主要繁殖期，即3～9月。

因此，项目建设虽会对鱼类产生一定干扰，但不会对其生存及种群数量构成大的影响。

深挖路堑段生态环境影响分析

本项目由于受工程条件限制，本项目深挖路堑共计38m/2段。主要路段是在K0+220~K0+420两侧及K4+840~K5+020左侧，本项目施工设计阶段已经采取了植草、拱形骨架等有效的生态的防护措施进行防护。

项目深挖路堑均不具备桥隧通过条件。工程将采取以下措施来减缓深挖路堑段对生态环境的影响：边坡高度<8m时，边坡防护采用边坡机械液压客土喷草（植乔木）防护、路堑拱型骨架喷草（植乔木）防护或根据边坡稳定性采用支挡防护。边坡高度28m时，边坡防护形式有：边坡机械液压客土喷草（植乔木）防护、拱型骨架喷草（植乔木）防护、边坡（锚杆）TBS 植草防护、锚索（锚杆）框架等。

综上，在做好相关防护措施后，对生态环境影响较小。

临时工程生态影响

（1）施工便道的环境影响分析

本项目区域内现有G324国道、侨丰路、枝钟路及乡镇村道等公路网，但项目1#表土堆场和3#表土堆场现有机耕道路不能满足运输需求。为方便车辆进出，需对现有机耕道路拓宽，临时道路新增占地面积约0.085hm²。施工便道结合主体工程线位及临时表土堆场布设，不涉及生态公益林、基本农田、生态保护红线等生态敏感区，但不可避免占用林地和园地。待施工结束后，按原土地类型恢复，临时占地恢复后对原占地类型影响不大。

（2）临时施工场地、表土堆场的环境影响分析

本项目设置2处施工场地，表土堆场3处，新增临时占地1.96hm2。施工场地占地和表土堆场面积以满足公路施工的需要为准，结合线路工程分布合并设置，尽量节约了占地。临时占地其对生态环境的影响主要表现为以下几个方面：①占用部分林地，导致植被破坏和生产力下降；②施工扬尘及运输车辆起尘对周边植被环境空气有一定影响；③施工场地影响周边景观；④施工废水及固废如未采取防护措施，将对周边林地植被造成影响。

根据调查，项目临时占地主要为一般林地、草地、旱地和园地，项目临时施工场地均不涉及生态保护红线、基本农田、生态公益林等生态敏感区，选址合理，施工过程严格控制施工边界，通过采取围挡、设置截排水的水保措施，减缓施工过程对周边植被的影响，施工结束后通过平整场地、回覆表土可及时复耕利用，对当地生态环境影响较小。

对沿线生态敏感目标影响分析

- 1、对生态公益林的影响

根据项目林业预审意见及公路用地红线和生态公益林叠图可知，本项目主体工程共占用生态公益林面积0.5538hm2，均为国家二级。项目线路占用的生态公益林位于K0+260~ K0+336。

拟建公路占用的生态公益林功能为水源涵养。所占用生态公益林的优势树种组成为人工起源的相思树，均为区域常见树种。公路以狭长的线性穿过生态公益林，不会破坏整片生态公益林的水源涵养功能，也不会对生物多样性产生影响，亦不会破坏区域森林生态系统的整体性和稳定性。同时通过对拟建公路所经生态公益林现场调查，各林区附近有与拟占用生态公益林结构类似或更优的相同植被类型的分布，经“占一补一”后，区域生态公益林的生态服务能力不会有较大变化。

根据《国家级公益林管理办法》《福建省生态公益林条例》等法律法规的要求，建设单位向林业主管部门报送了用林手续。2024年 9 月 30  日，福建省林业局出具了《使用林地审核同意书》，同意项目使用林地。施工结束后通过植被绿化和林地补偿调整后，植被生物量也可尽快恢复。项目建设对于沿线生态公益林的影响较小。

施工过程应加强施工作业的规范化管理，严格控制施工作业范围，加强施工人员的管理，不得越界砍伐植被。施工场地、表土堆场等临时设施不得设置在生态公益林内，应尽可能选择在未利用地内。施工前应按照要求办理相应审批手续，施工结束后，加强与林业管理部门的沟通，按林业部门的要求，在临时占地区域恢复植被。

- 2、对一般湿地影响分析

项目已委托编制《黄檗山万福寺旅游公路项目对福清市一般湿地生态功能影响评价报告》，根据叠图分析，本项目不涉及重要湿地，占用一般湿地面积 0.9060hm2，占用湿地类型为沟渠、河流水面、坑塘水面和内陆滩涂，项目与一般湿地位置关系详见错误!未找到引用源。。占用方式为跨越式（桥梁、涵洞）占用，保持河流水面、沟渠等湿地的连通。

工程占用一般湿地情况一览表

| 序号 | 乡镇 | 村 | 湿地类型 | 占用湿地面积hm2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渔溪镇 | 联华村 | 沟渠 | 0.0239 |  |
| 2 |  |  | 河流水面 | 0.1137 |  |
| 3 |  |  | 坑塘水面 | 0.0003 |  |
|  |  |  | 小计 | 0.1379 |  |
| 4 |  | 侨丰村 | 河流水面 | 0.4592 |  |
| 5 |  |  | 内陆滩涂 | 0.0697 | 位于一般湿地名录 |
|  |  |  | 小计 | 0.5289 |  |
| 6 |  | 上张村 | 沟渠 | 0.0360 |  |
| 7 |  |  | 河流水面 | 0.2032 |  |
|  |  |  | 小计 | 0.2392 |  |
| 合计 |  |  |  | 0.9060 |  |

（1）占用湿地：根据调查，本项目占用一般湿地面积0.9060hm2，占用湿地类型为沟渠、河流水面、坑塘水面和内陆滩涂。项目采取改河、涵洞、桥梁等形式跨越河道，保持河道连通。一般湿地面积减少甚微，对整个湿地斑块的破碎化基本没影响。

（2）对湿地动植物的影响：根据调查，迳江及其支流岸滩湿生植被类型为禾本科、莎草科等水生、湿生草本植物，均为迳江流域沿线常见植物，项目建设对迳江一般湿地植被影响较小。动物为常见两栖类、鱼类等，如沼水蛙、泽陆蛙等，施工期间对部分两栖类、鱼类等会造成一定的影响，但总体而言影响不大。

（3）对湿地水环境的影响：项目涉水工程施工期对水环境的影响主要来自于桥梁基础、改河、涵洞等基础施工对水体的搅动，改河涵洞采取土袋围堰、导流；项目涉水桥墩桩基础施工采取钢护筒围堰，每个桩基在不漏水的钢护筒围堰中进行，先钻孔，后灌注混凝土，钻孔产生的泥浆均在护筒内，泥浆经泵至岸边的沉淀池和泥浆池内，部分泥浆回用，无法回用的泥浆经沉淀后上清液回用，严禁将泥浆直接排入河道，同时定期清理沉淀池，对清出后的沉淀物与其他弃方一并转运综合利用。因此，在严格落实好环保措施，并加强施工管理，避免含油污水等生产废水随意排放，同时采取各项水保措施，则可以有效减少或避免施工期对水体造成的污染影响。工程建设对湿地水环境的影响总体是可控的。

（4）对湿地支持功能的影响：项目影响评价区植被以矮灌及草本为主，植被覆盖率低，项目建设对其水源涵养功能影响很小鸟类在湿地区域均为常见种，活动领域宽广，适应性强，周边的其它湿地亦可以容纳其继续生存栖息，项目建设对鸟类群落结构影响有限。湿地面积小，鱼类及底栖动物种类与数量均极小，由于填方会部分影响湿地鱼类及底栖动物的活动，但从整体上不影响鱼类及水生动物生长繁殖活动。因此项目建设不会对现有野生动物栖息地造成明显阻隔效应，项目建设对生境面积及栖息地连通性影响程度为中低度影响。

（5）对湿地调节功能的影响：项目施工会造成湿地水体浑浊，但这种影响是暂时的。项目建成后，随着植被群落的快速恢复，湿地净化水质的功能也将恢复。工程永久占用湿地面积较小，对湿地涵养水源、蓄洪抗旱、调节气候的功能有轻微影响。

（6）对湿地供给功能的影响：占用湿地面积 0.9060  hm2，为跨越式占用，占用湿地类型为沟渠、河流水面、坑塘水面和内陆滩涂，因此项目对资源/生产供给的影响较小。

综上，本项目实际占用湿地较小，通过桥梁、涵洞形式跨越，不会导致水体分隔，减少湿地面积很小，对湿地供给功能、调节功能均不产生明显影响，总体认为本项目建设对湿地生态功能影响轻微。

- 3、对保护古树的影响

项目占地红线范围内没有名木古树和野生珍贵树木，也无其它国家和省级重点保护的野生植物，评价范围调查发现的保护古树8株（最近约90m）。距离相对较远，工程在该处附近不设临时施工用地，工程建设不会对保护古树产生不利影响。

工程占地对沿线农业的影响

拟建公路所在区域农业开发历史悠久，土地开发利用率较高，后备土地资源较为紧缺。因此，工程主体工程占地将对沿线农业生产造成一定不利影响。本项目主体工程占用耕地4.424hm2、园地2.6056hm2，耕地、园地的占用将会对农业生态系统带来一定的影响，使得项目区耕地、园地面积减少。但工程占压耕地数量占福清市耕地总量比例较小，对工程沿线农业生产影响较小，不会使项目区土地利用总体格局发生明显改变，对区域农业生态功能不会产生明显影响。

工程占用的耕地和园地，占压前，应对耕地的表层熟土剥离，临时堆放在表土堆场，用于后期施工临时占地复耕。

运营期对生态环境的影响

（1）对植被的影响

本项目建成后，新征占地内的植被将被破坏，取而代之的是路面，形成建筑用地类型。由于边缘效益，在公路边界外大约20～50m范围的林内，群落物种组成和结构将产生一定的变化，林下耐阴的常绿灌木以及草本将逐渐被阳生或半阳生植物所替代，而林缘外侧的空地将会被强阳生的灌木和杂草占据。

拟建公路对沿线乡镇的植被的损失占总量的比重很小，沿线乡镇植被覆盖率不会因此而有明显变化，公路建设配以适当的绿化工程，可以减轻其影响。

（2）对野生动物资源的影响分析

①对陆生动物与两栖动物的影响

本工程属于二级公路，未实行全封闭，因此对动物的活动范围限制不明显，但对部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域和觅食范围受到一定的影响。由于项目所经区域主要是村镇建成区，路基路段主要穿越村庄、耕地、园地，周围人为生产活动频繁，基本无大型野生动物，主要为田间两栖动物因经常在田间湿地和陆地之间迁移，在穿越公路时，很容易被车辆压死。半水栖、湿生的游蛇类中有部分在水中觅食，陆生繁殖，多要横过公路，此间公路上压死的两栖、爬行动物的概率将增多。由于路基段设置了较多的涵洞，确保了不切割地表水系，因而交通致死发生的概率相对减少。

②对水生生物的影响：运营期间，汽车尾气及路面材料产生的污染物随天然降雨形成的路面径流而进入周边迳江地表河流，但由于路面径流在工程设计中已根据不同的地质条件采用了相应的工程措施，如排水沟等，路面径流通过排水沟，水中的悬浮物、泥沙等经过降解或沉积，并进行了人工清理，其浓度对地表河流的影响较小，不会改变目前的水质现状，因此对水生生物的影响很小。

（3）对区域生态系统结构完整性的影响分析

由于拟建公路部分路段沿线以农业植被和林地植被为区域内的主要植被类型；项目区域内林地分布面积不大，对于林地植被而言，因为公路不会造成植物种子散布的阻隔。通过花粉传播，植物仍能进行基因交流，种子生产和种子库更新等过程也不会被打断。因此现有植物群落的物种组成不会因此发生改变，生态系统的结构和功能仍将延续。公路建设会减少森林资源的数量，但对其生态效能影响不大。对于农田生态系统来说，由于沿线农田分布广，公路建设占用耕地在所在区域耕地数量的占比少，不会引起主要农作物种植品种和面积的较大改变，因此农田生态系统的结构不会被破坏。

综上所述，公路建成后，项目区域内植被类型和面积没有发生明显变化，仍是以林地植被和农田植被为主，也就是说本区域生态环境起控制作用的组分未变动，而且评价区域生态系统的核心是生物，生物有适应环境变化的功能，生物本身具有的生产能力可以为受到干扰的自然体系提供修补，从而维持自然体系的生态平衡和生态完整性，因此该公路项目建设不会改变当地生态系统的完整性和功能的连续性。

水土流失影响分析

根据项目水土保持方案，本项目可能产生的水土流失总量为 2491.51t，新增水土流失总量为 2366.35t，背景水土流失量为 125.17t。

工程水土流失主要集中水土流失主要产生于路基工程区、边坡防护工程区，因此应作为水土流失防治和监测的重点区域。本工程属于建设类项目，水土流失主要集中在施工期，应为水土流失防治和监测的重点时段。本项目在建设过程中可能造成的水土流失危害如下：

①影响区域生态环境，加剧项目区水土流失：项目建设过程中，占用土地，扰动地表，损坏原有土层结构和地表植被，使其原有的水土保持功能降低或丧失，在短期内难以恢复到原有水平；另一方面在施工中挖填形成的裸露坡面极易造成水土流失，使项目区土壤侵蚀模数远远超过容许范围，从而加剧项目区水土流失，若不采取水土保持措施将影响区域生态环境。

②影响周边居民生产生活：项目沿线存在牌边村、上张村、联华村、侨丰村，施工开挖松散土石方如未采取必要的防护措施，雨天在降雨的作用下易产生水土流失，施工车轮带走泥土污染环境；晴天尘土飞扬，增加空气中颗粒物的含量，对周边居民出行带来不便。

③泥沙外泄，淤积溪流：本项目道路沿线跨越迳江，若项目建设过程中水土流失防治不当，泥沙外泄，淤 积河道、抬高河床，影响行洪。

④泥沙外泄，淹埋耕地和林地：道路沿线周边为耕地和林地，若项目建设过程中水土流失防治不当，泥沙外泄，淹埋耕地，影响耕作。

⑤影响土地生产力：工程施工时间长，施工直接造成对原地表的扰动，使表层土和植被遭到破坏，生态系统的稳定性和承载力就会减弱，形成了生态环境系统的脆弱性，易发生自然灾害。裸露的地面在雨水的冲刷下会形成面蚀或沟蚀，从而带走表层土的营养元素，破坏土壤团粒结构，使土地退化。

本工程水土流失主要集中在公路工程场地平整、开挖回填和路基处理等，应作为水土流失防治和监测的重点区域。施工期水土流失总量占水土流失总量最大，施工期应为水土流失防治和监测的重点时段。工程应针对不同时段不同区域的水土流失特点，因地制宜、因害设防，设置相应的防治措施，制定行之有效的防治方案，遏制新增水土流失的发生和发展。

生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境（生境面积、质量等） 生物群落（物种组成、群落结构等） 生态系统（生态系统类型及面积、生物量、生态系统功能等） 生物多样性□（ ） 生态敏感区（生态公益林、一般湿地等） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他（土地利用现状） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（377. 1371）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与 评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查；调查样方、样线□； 调查点位、断面□；专家和公众咨询法；其他 |
|  | 调查时间 | 春季；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的 生态问题 | 水土流失；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；其他 |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区；生物入侵风险□；其他 |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让；减缓；生态修复；生态补偿□；科研□；其他 |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他 |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |

地表水环境影响评价

施工期水环境影响分析

- （1）施工生活污水

本项目施工期沿线拟设置2个施工场地，项目施工地点距离周边主城区、镇区较近，施工场地不设施工生活集中居住区，施工人员就近租用当地的民房，施工期生活污水利用当地居民排水系统处理。施工场地设有办公区、值班房，值班房和临时办公区涉及的少量生活污水，通过设置临时化粪池进行收集、处理，委托当地村民清运用于肥田，不外排，不会对周边水体造成影响。

- （2）施工生产废水

项目施工生产废水主要来自施工场地的砂石料冲洗废水、混凝土搅拌系统冲洗废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，这些废水中的主要污染物是悬浮物和少量的石油。

①施工机械冲洗废水主要污染物成分为 SS 及石油类，其中SS浓度可达3000mg/L，石油类可达20mg/L，经隔油沉淀后回用于施工场地施工生产用水、抑尘洒水、混凝土路面养护用水，不外排。②预制场和水稳拌合站生产过程及制作构件时会有废水产生，其中以混凝土转筒和料罐冲洗废水为主，混凝土生产废水的排放具有悬浮物浓度高、水量小、间歇性集中排放等特点。主要污染物为SS，浓度可达到3000～5000mg/L，pH值在12左右，经中和沉淀处理达标后回用于施工生产或场地洒水降尘，不外排。③进出施工场地洗车平台废水：根据施工设置，进出施工场地出入口设置洗车轮及车身冲洗平台，洗车池循环至经沉砂池沉淀后，回流至洗车池循环使用，不外排。④初期雨水：施工场地在施工期由于建筑材料的堆放、管理不当，特别是易流失的物质如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入水体。因此，每个施工场地四周均设置导水沟，导水沟排放口处设置沉砂池，初期雨水进行收集沉淀处理，经处理后初期雨水可排入附近迳江。

- （3）桥梁施工对地表水环境的影响

项目全线共设置桥梁589.5m/2座，其中大埔大桥14#、15#桥墩部分涉水，但改渠后不涉水；枝钟中桥中间桥墩涉水，桥墩施工的主要施工工序造成的水环境影响如下：

A 水底压钢管围堰→B 抽出围堰内部分积水→C 机械钻孔→D 机械浇灌土、灌浆、注桩→E 养护→F 拆堰、吊装预制板、箱梁→G 桥面工程→H 修整→运行。

A：搅动河床底质，产生悬浮物，悬浮物足以集中在围堰内，对堰外水体影响小，影响时间短暂。

B：围堰内水体含有大量悬浮物，抽出的水需经沉淀池沉淀处理。

C：钻孔过程产生的弃渣，由管道送至钻渣泥浆沉淀池处置。

其他环节产生的污染物也主要是悬浮物和石油类，但产生量及影响程度相对前面工序要小得多。

根据国内大桥的施工现场过程的观测（观测结果见)，在枯水期，无防护措施挖泥的情况下，流动性较差的水体内所产生SS增量大于10mg/L水体一般出现在100~200m范围内，下游300m左右泥沙沉降基本完全，在500m处水质基本可达到本底水平。

桥梁施工现场SS观测记录

| 施工名称 | 施工工艺 | 有无措施 | 现场观测记录（观测时间约15h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥墩1 （靠岸） | 开挖、钻孔 | 无 | 附近比较浑浊，黄色，下游 180m 左右基本渣、水能分清，下游 300m 左右水体颜色未发现异常现象。散落在河道边的细沙石、弃渣产生溢流浑浊，300m 左右水域基本没有悬沙产生的 SS 物质。 |
| 桥墩2 （河中） | 开挖、钻孔 | 无 | 附近浑浊，颜色浅黄，水体形成浑浊半径约 50m 左右，下游 300m 左右水、渣基本分层，500m左右水体颜色未发现异常，没有悬沙产生的 SS 物质。散落在河道中的弃渣产生的浑浊在 50m 半径左右出现。 |

本项目大埔大桥、枝钟中桥跨越迳江水体桥墩的施工采用钻孔灌注桩，钻孔灌注桩基础施工时，每个桩基在不漏水的钢护筒围堰中进行，先钻孔，后灌注混凝土，钻孔产生的泥浆均在护筒内，泥浆泵至岸边的沉淀池和泥浆池内，部分泥浆回用，无法回用的泥浆经沉淀后上清液回用，严禁将泥浆直接排入河道，同时定期清理沉淀池，对清除后的沉淀物与其他弃方一并转运综合利用。围堰可有效阻隔围堰内外水体的交换，施工过程泥沙入河量很低，尽管如此，在施工初期围堰施工时仍将产生暂时和局部的悬浮物浓度升高，这些行为可能对局部水环境有所影响，但影响是暂时的，且影响范围十分有限。

综上所述，项目涉水桥梁施工时会对沿线水环境产生一定的影响，施工期主要可通过加强管理来减缓桥梁建设对地表水环境影响，如在施工过程中对施工机械和施工材料加强现场管理，规范废渣、废水排放，可减缓和避免桥梁施工对沿线地表水体的污染。

- （4）改河、改渠、涵洞施工对地表水环境的影响分析

本工程沿线涉及5处改河，1处改渠，及若干处涵洞建设，改河、改渠及涉水涵洞施工需要在围堰、导流围护下进行，项目拟采取干法围堰施工方式，围堰导流过程扰动水体，对水体产生影响的施工工序为围堰施工，围堰填筑利用挖掘机+自卸汽车人工分层填筑，围堰拆除采用人工辅助挖掘机拆除，施工过程扰动底泥，使得泥沙悬浮导致局部河段水体变浑浊。为避免施工时悬浮物对周围水体的影响，建议在清淤时采用较为坚固、不易渗漏的袋装填土等做围堰。

根据对多个类似工程围堰的监测资料进行类比分析，预测围堰着床可能造成SS最大增量约2000mg/L。根据相关研究，单个围堰施工，对流场的影响面积相对较小，最大影响范围达到上游50m，下游500m，500m以外影响可忽略不计。

- （5）物料流失对地表水环境的影响分析

路基的填筑以及各种筑路材料的运输等均会引起扬尘，这些尘埃会随风飘落到路侧的水体中，将会对水体产生一定的影响。此外，如沥青、油料、化学品物质等施工材料如保管不善，被雨水冲刷而进入水体将会产生水环境污染。在临河路段施工期时，路基施工泥土被雨水冲入河流或路面因没有及时压实被雨水冲入河流，引起河水悬浮物偏高。

因此，在施工中应根据不同筑路材料和特点，有针对性地加强保护管理措施，尽量减小其对水环境的影响。

特别应该注意施工期对路基及时压实，避免冲蚀。在路面施工时，首先避免雨期或逆季节施工造成沥青废渣，再则施工中应及时碾铺，防止雨水冲刷，严禁将沥青废渣冲入水体。

- （6）施工期临时围堰对河势稳定的影响分析

本次评价的桥梁及涵洞，在施工期间需在河道内修建临时围堰，围堰占用河道，河道断面过水面积减小，流速较原来有所增加，紊动作用增强，水流对河槽会产生一定的冲刷；在围堰下游一定距离，水流流速自增幅最大处向下游逐渐恢复到正常流速，由于流速的增加，水流对桥址下游河床会产生一定的冲刷。围堰的建设还会使围堰上游河段一定距离内洪水位抬高，在壅水影响范围内会造成的少量的淤积。但这些影响是短期的，施工结束、围堰拆除后影响即可消除。因此，施工期临时围堰对河势稳定的影响相对较小。

- （7）小结

综上分析，项目施工期水环境影响主要为桥梁基础、改河改渠、涵洞等涉水工程，以及施工生产生活污水对水体的影响。桥梁基础、改河改渠、涵洞等涉水工程采取围堰导流施工方式减缓涉水建设对地表水环境影响。施工期生活污水依托周边村庄生活污水处理设施处理，纳入区域排污系统；项目部常驻人员生活污水经临时化粪池处理后委托定期清运肥田；机械、车辆冲洗水经简单隔油沉淀后循环使用，或用于施工场地和路面洒水抑尘，不外排。综上，项目施工废水对周边水环境影响较小。

运营期地表水环境影响分析

（1）水环境影响

由于公路项目运营期本身并不产生污水，水环境影响因素主要是路面径流。影响公路路面径流水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质的变化较大，污染成分比较复杂。根据目前国内对公路路面径流浓度的测试结果，降雨初期到形成路面径流的30min内，水中悬浮物和石油类浓度较高，半个小时后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时40~60min后，路面基本被冲刷干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。所以，降雨对公路附近河流造成影响的主要是降雨初期40min内形成的路面径流。根据路面径流类比调查资料，公路路面径流40min后仅有悬浮物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，其余均能达标。随着降雨历时增加，公路表面径流污染物浓度下降，加之公路表面径流是短期和暂时的，因而对周边水环境影响不大。为了更好地保护当地水环境，可采取车辆运输散落控制、路面清扫等非工程措施和绿化植被过滤带、植草渠道等工程措施，可对本项目公路表面径流污染物进行有效的控制。

（2）项目建设对水文情势的影响分析：

根据项目洪水影响评价结论，拟建大埔大桥桥墩落于现状河道内，发生100年一遇洪水时，阻水比为9.33%超过了8%，流速增大比例达到10.29%，壅水高度为0.201m，壅水影响范围约1015m，应采取补救措施予以削减。项目采取补救措施为整治跨河处上下游河道，调整河道线位，将桥墩移到河道行洪范围外，优化水流流态，新建河道护岸。补救措施实施后，桥墩不在河道行洪范围内，不阻水，流速不变，不壅水，河道护岸的基础埋深满足冲刷深度要求，护岸顶高程满足河道行洪要求，护岸型式与水利规划相衔接，不对后续上下游河道整治工程造成不利影响，基本符合相关政策法规的要求。

枝钟中桥及K1+565、K1+730、K1+830、K3+436.5、K3+640等5座涵洞的建设将对河道行洪有一定影响，但是由于占用的行洪宽度及行洪面积均较小，对流速的改变较小，对河道行洪安全的影响较小。现状工况下，在发生100年一遇洪水时，桥梁的净高满足规范要求，自身不会产生淹没，洪水也不会淹没路面，不影响道路通行；在发生50年一遇洪水时，箱涵的净高满足规范要求，自身不会产生淹没，洪水也不会淹没路面，不影响道路通行。

大气环境影响评价

施工期大气环境影响分析

施工扬尘（TSP）

TSP污染主要来源为开放或封闭不严的水稳拌合站、储料场、材料运输过程中的漏洒、临时道路及未铺装道路路面的起尘和大量的土石方的填、挖、搬、运等作业过程。

①运输车辆扬尘影响分析

施工区内车辆运输引起的施工路面扬尘的占场地扬尘总量的60%以上，运输扬尘的起尘量主要与路面干湿程度、车速、风速、路面积尘量和汽车载重量等有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离，可以采取硬化路面，或洒水措施来减少扬尘。施工路段洒水降尘试验详见表5.3-1。此外，试验结果还表明，当洒水频率为4～5次/d时，扬尘造成的污染距离可缩小到20～50m范围内。

施工路段洒水降尘试验结果   单位：mg/m3

| 距路边距离（m） |  | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP 浓度 | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.40 | 0.68 | 0.60 | 0.29 |
| 降尘效果% |  | 80.2 | 51.6 | 41.7 | 30.2 | 48.2 |

由上表可知，采取洒水措施可有效降低公路运输扬尘带来的不利影响。因此，为尽可能地降低公路运输扬尘对沿线敏感点的影响，特别是土石方运输扬尘对沿线敏感目标的影响，运输车辆驶离工地前应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥；应定时对路面进行洒水。同时土石方运输应采用密闭车斗，并保证土石方、物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，土石方、物料的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证土石方、物料等不露出。运输过程应严格控制车速，禁止超速超载等易加重扬尘的污染行为。严格执行施工期的各项防尘措施，车辆运输路线两侧的环境空气影响将得到有效的控制。

②堆场扬尘

堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，如石灰等易散失的施工材料如不加强管理也将产生大量的污染源。根据已有资料分析，在大风天气下砂石料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约为200m，会给此范围内的环境保护目标造成不利影响，但通过遮盖、洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。

为减小堆场扬尘对居民区敏感点的污染影响，物料堆场必须采用帆布苫盖，将起尘量降到最低，从而减少其对周围环境空气质量的影响。通过上述措施，施工期扬尘对周边敏感点影响较小，且该影响是暂时的，施工结束后便消失。

（3）物料拌合扬尘

各种施工扬尘（路基开挖平整、材料装卸、水稳拌和等）中以水稳拌拌合所产生的扬尘最严重。本项目水稳拌和采用站拌方式，位于2#施工场地，扬尘影响相对集中，但影响的时间较长，局部影响程度较重。根据类似公路施工期间对拌和场站TSP监测结果，施工过程中，拌和站附近相距50m下风向TSP浓度为8.90mg/m3；相距100m处浓度为1.65mg/m3；相距150m处已基本无影响。

根据本项目的施工组织，采用站拌方式施工，水稳拌合站位于2#施工场地内，加强密闭措施，对材料运输车辆遮盖严密，对拌和站设置围挡，同时对场地定期洒水，可使TSP污染在此过程中减至最小。项目拌和站200m范围无居民居住点，因此，水稳拌合站扬尘对周边居民点影响相对较小。

（4）施工扬尘：本工程施工过程中，路基平整等使得原生植被破坏殆尽，土地裸露，施工区域各种机械往复作业、填挖地表、土石方和材料运输等各环节在风力作用下会对施工现场及周边环境产生扬尘污染。根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在扬尘点下风向0～50m为较重污染带，50～100m为污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。本项目200m范围内有牌边村新桥，上张村林泉、王房，联华村后郑、火烧埔、田楼、西山、朱里、木厝洋、三落厝等居民点。本项目建设期间将对沿线的村民生活造成一定影响，大风天更为明显。

为减小施工行为带来的扬尘影响，可以采取围挡、洒水的办法。有资料显示，在有围挡情况下，施工扬尘比无围挡情况下有明显改善，扬尘污染在施工场地下风向200m之内，可使被污染地区TSP的浓度减少1/4。本次评价要求，施工期间加强对施工便道、路基施工等洒水抑尘，将扬尘影响降至最低。

沥青烟

本项目沥青混凝土全部采用外购成品沥青砼，现场不设置沥青混凝土拌和站，项目施工期仅在摊铺过程中会产生少量沥青烟，这部分沥青烟气为无组织排放，主要污染物为THC、酚和苯并（a）芘，其污染影响范围一般在周边50m范围之内。沥青摊铺是流动推进作业，对某一固定点的影响只是暂时或是瞬时的，危害较小，只是路面摊铺完成后，一定时期还会有挥发性有机化合物排出，排出量与固化速度有关，其浓度值低于作业时的浓度值。因此，本项目沥青烟气产生量较小，对周围环境的影响较小。但摊铺过程产生的沥青烟气会让人产生不愉悦的感受。

由于本项目沿线多个敏感目标距公路边界红线在50m之内，沥青摊铺对敏感目标会造成一定影响。因此，本项目在沥青摊铺时应在靠近敏感目标路段在沥青摊铺前告知周边居民，选择大气扩散条件好的时段，避开人群活动高峰时段施工。

施工机械尾气

各类建材、土石方运输车辆以及燃油压路机（路面平整）、燃油推土机（路基处理）等施工机械运行过程，主要污染物有NO2、THC等。据类比分析，施工废气污染物影响距离为施工场所下风向50m左右。施工车辆、施工机械尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，所以不会对周围环境空气有明显影响，与运营期路面车辆尾气排放量相比，施工期尾气排放非常有限，对周边环境空气的影响在可接受范围内。

运营期大气环境影响分析

本项目不设置车站、服务区等集中式排放源，运营期产生的大气污染物为路面行驶的车辆排放的尾气及车辆轮胎接触路面使路面积尘扬起产生的二次扬尘污染。公路运营期车辆排放污染物的扩散与道路沿线地形和气象条件有关，扩散后所覆盖的地域为道路两侧与线形平行的带状区域。

本工程所处区域地势相对平缓开阔，扩散能力较好，沿线环境空气质量良好，结合地形地貌、气候条件等因素，运营期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响较小，不会造成评价区环境空气质量超标。另外，公路两侧绿化工程的实施在很大程度上可以降低道路汽车尾气对公路两侧区域环境空气质量的影响，根据同类项目类比调查可知，道路沿线环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。

随着我国汽车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更为优化，高能耗、高排污的车种比例逐步减少，汽车尾气排放将大大降低，道路对沿线空气质量带来的影响逐步减小。

声环境影响评价

施工期声环境影响分析

施工期噪声影响

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性、阶段性，根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况来采取适当的噪声污染控制措施。

①预测模式：施工设备噪声源按点声源计算，其噪声预测模式为：

Li =L0-20lg(ri /r0)

式中：Li——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L0——参照点处的声压级，dB(A)；

ri——预测点距声源的距离，m；

r0——参照点距声源的距离，m。

②预测结果：根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，本项目主要施工机械不同距离处的噪声源强见表3.9-2。

主要施工机械不同距离处的噪声级   单位：dB（A）

| 衰减距离m 施工机械 | 距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 压路机/平地机/商砼搅拌车/液压挖掘机/液压岩石劈裂机 | 84.0 | 78.0 | 74.4 | 71.9 | 70.0 | 65.9 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.4 | 51.9 | 50.0 |
| 推土机/混凝土振捣器 | 82.0 | 76.0 | 72.4 | 69.9 | 68.0 | 63.9 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 52.4 | 49.9 | 48.0 |
| 移动式发电机 | 96.0 | 90.0 | 86.4 | 83.9 | 82.0 | 77.9 | 76.0 | 72.5 | 70.0 | 66.4 | 63.9 | 62.0 |
| 振动夯锤 | 94.0 | 88.0 | 84.4 | 81.9 | 80.0 | 75.9 | 74.0 | 70.5 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | 60.0 |
| 风镐 | 86.0 | 80.0 | 76.4 | 73.9 | 72.0 | 67.9 | 66.0 | 62.5 | 60.0 | 56.4 | 53.9 | 52.0 |
| 混凝土输送泵 | 89.0 | 83.0 | 79.4 | 76.9 | 75.0 | 70.9 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 |
| 摊铺机 | 81.0 | 75.0 | 71.4 | 68.9 | 67.0 | 62.9 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 51.4 | 48.9 | 47.0 |
| 发电机组 | 92.0 | 86.0 | 82.4 | 79.9 | 78.0 | 73.9 | 72.0 | 68.5 | 66.0 | 62.4 | 59.9 | 58.0 |
| 空压机 | 86.0 | 80.0 | 76.4 | 73.9 | 72.0 | 67.9 | 66.0 | 62.5 | 60.0 | 56.4 | 53.9 | 52.0 |
| 沥青混凝土搅拌机 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 58.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 42.0 |

（1）由预测结果可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，产生的噪声声级比较大，施工场界及公路作业带边界超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（排放限值昼间≤70dB，夜间≤55dB）。

（2）在施工实际过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比单一机械产生的噪声预测值还要大。但由于在实际施工中各施工机械组合情况较为复杂，则很难一一用声级叠加方法计算得出其可能的实际影响结果。

（3）公路施工噪声主要发生在场地平整阶段、路基施工和路面施工阶段。

（4）本项目建设时间虽然较长，但对固定路段而言施工时间要短得多，因此实际施工噪声的影响程度应比推算值低一些，因此一般的居民均能理解。但是作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障等），降低施工噪声对环境的影响。

（5）本项目周边现状声环境敏感目标为牌边村新桥，上张村林泉、王房，联华村后郑、火烧埔、田楼、西山、朱里、木厝洋、三落厝等。全线设置2处施工场地，3个表土堆场，因线路沿线的农田和地形制约，2#表土堆场距离联华村木厝洋、朱里、西山较近，其施工噪声对其产生一定的影响。因此，施工单位在组织施工时，选用低噪声的设备，在施工场界做围挡措施，特别是村民住宅一侧应采取必要的隔声减噪措施（如设置施工围挡、移动式声屏障等措施），降低施工噪声对周边敏感点的影响，同时禁止夜间施工、避开午间休息时间，使噪声的影响降至最低程度。若确属施工工艺需要昼夜连续作业的，则应向标段所属生态环境局书面申请，说明具体路段、时段以及必须昼夜连续施工作业的理由，以获得夜间连续施工许可，获批并公示后，方可施工。

运营期声环境影响分析

预测模式

根据拟建道路特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则——公路建设项目》（HJ1358—2024）中的公路交通运输噪声预测模式进行预测。

（1）第i类车等效声级的预测模式

式中： ---第i类车的小时等效声级，dB(A)；

---距第 i 类车水平距离为 7.5m 处的平均辐射噪声级，dB(A)；

Ni ——昼间、夜间通过某预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；

Vi  ——第 i 类车的平均车速，km/h；

T ——计算等效声级的时间，1h；

ΔL距离 ——距离衰减量，dB(A)；距离衰减量，dB(A)，Nmax小时车流量大于等于300 辆/小时：ΔL距离=10lg 7.5/Lr，Nmax小时车流量小于300 辆/小时： ΔL距离=15lg 7.5/Lr；Nmax——最大平均小时车流量，辆/h ，同一个公路建设项目采用同一个值，取公路运营期各代表年份、各路段平均小时车流量中的最大值。

θ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图5.4-1；

预测点到有限长路段两端的张角

∆L ——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

ΔL=ΔL1-ΔL2

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Afol

式中：ΔL1—线路因素引起的修正量，dB（A）；

ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB（A）；

ΔL路面—公路路面引起的修正量，dB（A）；

ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

Agr——地面吸收引起的衰减量，dB(A)；

Abar——遮挡物引起的衰减量，dB(A)；

Afol——绿化林带引起的衰减量，dB(A)；

Aatm——大气吸收引起的衰减量，dB(A)。

（2）噪声贡献值

式中：LAeqg——公路建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

LAeql——大型车的噪声贡献值，dB(A)；

LAeqm——中型车的噪声贡献值，dB(A)；

LAeqs——小型车的噪声贡献值，dB(A)。

（3）噪声预测值：

式中：LAeq——预测点的噪声预测值，dB(A)；

LAeqg——预测点的噪声贡献值，dB(A)；

LAeqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。

修正量和衰减量的计算

（1）线路因素引起的修正量（ΔL1）

①公路纵坡引起的修正量（ΔL坡度）

道路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算：

大型车：ΔL坡度=98×βdB(A)

中型车：ΔL坡度=73×βdB(A)

小型车：ΔL坡度=50×βdB(A)

式中：β——道路纵坡坡度，%。

②路面修正量（ΔL路面）：不同路面的噪声修正量见表5.4-2。

常见路面噪声修正量   单位：dB（A）

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 普通沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 普通水泥混凝土 | +1.0 | +1.5 | +2.0 |
| 低噪声路面 | 单层低噪声路面对应普通沥青混凝土路面或普通水泥混凝土路面，可做-1 dB(A)~-3 dB（A）修正（设计车速较高时，取较大修正量），多层或其他新型低噪声路面修正量可根据工程验证的研究成果适当增加。 |  |  |

（2）声波传播途径中引起的衰减量（ΔL2）

①大气吸收引起的衰减（Aatm）：大气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表5.4-3）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参照点距声源的距离，m。

倍频带噪声的大气吸收衰减系数

| 温度 ℃ | 相对湿度 % | 大气吸收衰减系数α，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

②地面吸收引起的衰减量（Agr）

地面吸收引起的衰减量可用以下公式计算：

式中：Agr—地面效应引起的衰减，dB；

r——声源到预测点的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图 B.2 计算，hm=F/r，F 为阴影面积，m2。若 Agr 计算出负值，则Agr可取 0，其他情况可参照 GB/T 17247.2 计算。

估计平均高度hm的方法

③遮挡物引起的衰减量（Abar）

遮挡物引起的衰减量按公式计算：Abar=∆L 建筑物＋∆L 声影区

式中：Abar——遮挡物引起的衰减量，dB(A)；

∆L 建筑物——建筑物引起的衰减量，dB(A)；

∆L 声影区——路堤和路堑引起的衰减量，dB(A)。

（3）建筑物引起的衰减量（∆L 建筑物）

建筑物引起的衰减量可参照 GB/T 17247.2 附录 A3 计算，在沿公路第一排房屋声影区范围内，可按图5.4-3和表5.4-4近似计算。

注 1：第一排房屋面积 S=S1+S2+……+Sn

注 2：S0 为接受点对房屋张角至行车线三角形的面积

建筑物引起的衰减量计算示意图

建筑物引起的衰减量估算值

| S/S0 | 衰减量∆L建筑物[dB(A)] |
| --- | --- |
| 40%~60% | 3 |
| 70%~90% | 5 |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5最大衰减量≤10 |
| 注：仅适用于平路堤路侧的建筑物。 |  |

（4）路堤或路堑引起的衰减量（ ∆L声影区）

当预测点位于声影区时，  ∆L声影区按公式计算：

式中：N—菲涅耳数；

λ—声波波长，m；

δ—声程差，m；由图5.4-4计算δ，δ=a+b-c。

a—声源与路基边缘（或路堑顶部）距离，m；

b—接受（预测）点至路基边缘（或路堑顶部）距离，m；

c—声源与接受（预测）点间的直线距离，m。

声程差计算示意图

（5）线源绕射声衰减量的计算模式如下式：

其中：t＝20×Nmax/3。

交通噪声影响预测与评价

- （1）预测参数

①公路噪声源强调查清单（车速、车流量、源强）详见表3.9-7；

②公路基本情况：二级公路，沥青砼路面，双向二车道设计。

③路基断面：路基宽度路线路基宽度12.0m，路基断面形式为：0.75m土路肩+1.75m硬路肩+2x3.50m行车道+1.75m硬路肩+0.75m土路肩，上跨沈海高速桥梁段（大埔大桥）落拟按宽 18.5m（双幅桥）、设计速度60km/h、双向四车道的二级公路标准建设。

- （2）公路两侧水平交通噪声预测

预测内容包括：运营期交通噪声各特征年、距中心线不同距离的交通噪声影响预测。交通噪声预测假设在平路基、开阔、平坦的地形条件下，不考虑构筑物和树木等附加声衰减，只考虑声波的距离衰减、空气吸收和软性地面（或地面附着物）附加吸收。该公路交通噪声影响预测结果详见表5.4-5，噪声等值线图详见~图5.4-7。

项目公路设计等级为二级公路，设计时速60km，路面为沥青混凝土，公路两侧含有4a和2类区，根据表5.4-5的预测结果：

在4a类标准适用区内，项目全路段昼间近、中、远期噪声达标距离分别为距离中心线11.0m、11.8m和12.0m；夜间近、中、远期噪声达标距离分别为距离中心线17.0m、17.6m和18.0m。其中公路半幅宽度为6m，因此，昼间达标距离分别为5、5.8m和6m，夜间达标距离分别为11、11.6m和12m。

在2类标准适用区内，项目全路段昼间近、中、远期噪声衰减至60dB的距离，分别为距离中心线20.9m、28.9m和29.9m；夜间噪声衰减至50dB的距离，近、中、远期噪声达标距离分别为距离中心线26.1m、27.4m和28.1m。根据项目公路两侧功能区划，主线两侧2类区为35m，因此在2类区内均能达到2类标准。

全线路段交通噪声影响预测噪声级分布表    单位：dB（A）

| 路 段 | 营 运 期 | 时 段 | 预测点与公路中心线距离 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超4a类标准 距离（m） |  | 2类标准距 离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 距中 心线 | 公路边界线 | 距中 心线 | 公路边界线 |
| 全线 | 近 期 | 昼间 | 72.2 | 60.5 | 56.3 | 53.7 | 51.9 | 50.4 | 48.3 | 46.6 | 45.3 | 43.2 | 41.6 | 11.0 | 5.0 | 20.9 | 14.9 |
|  |  | 夜间 | 64.6 | 52.9 | 48.7 | 46.1 | 44.3 | 42.8 | 40.7 | 39.0 | 37.7 | 35.6 | 34.0 | 17.0 | 11.0 | 26.1 | 20.1 |
|  | 中 期 | 昼间 | 73.3 | 63.1 | 59.7 | 57.8 | 56.4 | 55.4 | 53.9 | 52.7 | 51.8 | 50.3 | 49.2 | 11.8 | 5.8 | 28.9 | 22.9 |
|  |  | 夜间 | 65.1 | 53.4 | 49.1 | 46.6 | 44.7 | 43.3 | 41.1 | 39.5 | 38.1 | 36.0 | 34.4 | 17.6 | 11.6 | 27.4 | 21.4 |
|  | 远 期 | 昼间 | 73.5 | 63.4 | 60.0 | 58.0 | 56.7 | 55.7 | 54.1 | 52.9 | 52.0 | 50.5 | 49.4 | 12.0 | 6.0 | 29.9 | 23.9 |
|  |  | 夜间 | 65.3 | 53.7 | 49.4 | 46.8 | 45.0 | 43.5 | 41.4 | 39.7 | 38.4 | 36.3 | 34.7 | 18.0 | 12.0 | 28.1 | 22.1 |

近期昼、夜间水平向预测结果衰减曲线

中期昼、夜间水平向预测结果衰减曲线

远期昼、夜间水平向预测结果衰减曲线

- （3）公路两侧铅垂向交通噪声影响预测与分析

为了了解和掌握运营期交通噪声对主线公路两侧距交通干线边界线5m处，离地面不同高度的影响分布状况（结合项目沿线现状调查，主要高层建筑3~6F，本次评价预测至10F），同样假设在开阔、平坦、平路基、直线段等特定环境条件下，不考虑线路两侧树木与地上物对声波的遮挡等声传播附加衰减、环境的背景噪声的影响，只考虑声波的几何衰减与地面吸收和空气吸收（年平均温度20℃，相对湿度70%），由交通噪声直达声与路面反射声叠加影响预测结果，本项目选取典型路段的铅垂向噪声分布（起点段），铅垂向噪声分布分别见表5.4-6，图5.4-8。

对各特征年各道路交通噪声铅垂线预测结果分析如下：运营中期位于公路红线外10m处的铅垂向不同高度上受交通噪声影响程度不一，以楼层为例（设层高为3.0m），道路以1~4层声级较高，3层起随着楼层递增其影响声级值呈直线递减走势，这表明铅垂向噪声受路面反射声的叠加影响很大，且路面越宽，声级达最高点的楼层越高。结合现状垂直噪声监测结果趋势分析，基本符合交通噪声影响的规律。

典型路段铅垂方向噪声分布  单位：dB（A）

| 楼层 | 层高（m） | 近期 |  | 中期 |  | 远期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 1.2 | 64.9 | 57.3 | 66.2 | 57.6 | 66.8 | 58.0 |
| 2 | 4.2 | 64.8 | 57.3 | 66.1 | 57.6 | 66.7 | 58.0 |
| 3 | 7.2 | 64.8 | 57.2 | 66.1 | 57.5 | 66.6 | 57.9 |
| 4 | 10.2 | 64.3 | 56.7 | 66.0 | 57.1 | 66.3 | 57.4 |
| 5 | 13.2 | 63.7 | 56.1 | 65.6 | 56.6 | 65.9 | 56.8 |
| 6 | 16.2 | 62.0 | 54.4 | 64.5 | 54.9 | 64.7 | 55.1 |
| 7 | 19.2 | 61.2 | 53.6 | 63.9 | 54.1 | 64.2 | 54.3 |
| 8 | 22.2 | 60.4 | 52.8 | 63.4 | 53.3 | 63.7 | 53.6 |
| 9 | 25.2 | 59.7 | 52.1 | 63.0 | 52.6 | 63.2 | 52.9 |
| 10 | 28.2 | 59.1 | 51.5 | 62.5 | 52.0 | 62.8 | 52.2 |

中期交通噪声铅垂线分布图（12m路宽）

- （4）对公路沿线环境敏感目标影响预测与评价

A.敏感点环境背景噪声取值

根据本项目所经区域的环境特征、噪声污染源和噪声敏感目标现状情况，在项目沿线共选取了4处敏感目标布设噪声监测点7个点位和一个水平衰减断面，其余敏感目标采用类比方式取值。项目声环境敏感目标取值均为实测，详见表5.4-7。

公路两侧现状敏感点环境背景噪声取值列表  单位：dB（A）

| 序号 | 敏感点名称 |  | 楼层 | 声环境功能区（项目建成后） | 现状噪声值 |  | 背景噪声取值 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 牌边村新桥（本项目的2类区和4a类） | 4a类 | 1F | 4a类 | 54 | 47 | 54 | 47 | 本项目4a类，现状2类，不受G324国道影响，背景值取2类区实测值 |
|  |  |  | 3F | 4a类 | 53 | 47 | 53 | 47 |  |
|  |  | 2类 | 1F | 2类 | 54 | 47 | 54 | 47 | 实测 |
|  |  |  | 3F | 2类 | 53 | 47 | 53 | 47 |  |
|  | 牌边村新桥（G324国道的4a类） |  | 1F | 4a | 68 | 63 | 68 | 63 | 位于G324国道第一排，但位于本项目的2类区，实测 |
|  |  |  | 3F | 4a | 68 | 63 | 68 | 63 | 不具备监测条件，取1F实测 |
| 2 | 上张村林泉 |  |  | 4a类 | 49 | 42 | 49 | 42 | 现状无4a类区，背景值取2类区实测值 |
|  |  |  |  | 2类 | 49 | 42 | 49 | 42 | 2类区实测 |
| 3 | 上张村王房（高铁4b区外，即高铁两侧65m） |  | 1F | 4a类 | 61 | 44 | 61 | 44 | 采用实测值（上张村王房高铁10m处） |
|  |  |  | 3F | 4a类 | 62 | 45 | 62 | 45 |  |
|  | 上张村王房（临拟建项目第一排，高铁4b区外） |  | 1F | 4a类 | 58 | 44 | 58 | 44 | 临拟建项目第一排2户距离高铁102m，对于高铁是2类区，对于本项目是4a类，采用实测。 |
|  |  |  | 3F | 4a类 | 58 | 44 | 58 | 44 |  |
|  | 上张村王房（临拟建项目第二排，高铁4b区外） |  | 1F | 2类 | 58 | 44 | 58 | 44 |  |
|  |  |  | 3F | 2类 | 58 | 44 | 58 | 44 |  |
| 5 | 联华村后郑（临拟建项目第一排） |  | 1F | 4a类 | 50 | 46 | 50 | 46 | 现状无4a类区，背景值取2类区实测值 |
|  |  |  | 3F | 4a 类 | 52 | 47 | 52 | 47 |  |
|  | 联华村后郑后排 |  | 1F | 2类 | 51 | 46 | 51 | 46 |  |
| 6 | 侨丰村 |  | 1F | 4a类 | 57 | 47 | 57 | 47 | 现状为2类，实测 |
| 7 | 联华村火烧埔（临高速第一排4a） |  | 1F | 4a类 | 59 | 54 | 59 | 54 | 现状为4a类，实测 |
|  | 联华村火烧埔 |  | 1F | 2类 | 51 | 43 | 51 | 43 | 现状为2类，实测（后排实测） |
| 8 | 联华村田楼（临拟建项目第一排） |  | 1F | 4a类 | 51 | 43 | 51 | 43 | 与火烧埔相邻，参照火烧埔后排实测值 |
|  | 联华村田楼后排 |  | 1F | 2类 | 51 | 43 | 51 | 43 |  |
| 9 | 联华村西山（临拟建项目第一排） |  | 1F | 4a类 | 55 | 48 | 55 | 48 | 现状无4a类区，背景值取2类区实测值，考虑到后排2类区部分建筑临枝钟路，保守采用临枝钟路一排实测数据 |
|  |  |  | 3F | 4a类 | 53 | 46 | 53 | 46 |  |
|  | 联华村西山 |  | 1F | 2类 | 55 | 48 | 55 | 48 |  |
| 10 | 联华村（朱里） |  |  | 2类 | 55 | 48 | 55 | 48 | 与西山相邻，参照西山实测值 |
| 11 | 联华村（木厝洋） |  |  | 4a类 | 55 | 43 | 55 | 43 | 现状无4a类区，背景值取2类区实测值 |
|  |  |  |  | 2类 | 55 | 43 | 55 | 43 |  |
| 12 | 联华村三落厝 |  | 1F | 2类 | 52 | 41 | 52 | 41 | 现状为2类，实测 |
| 注：根据HJ1358—2024，评价量为 LAeq，取两日监测值的算术平均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.交通噪声对沿线敏感点的影响预测

敏感点环境噪声预测是根据各敏感点不同类区的预测点与线位关系，全面考虑所对应的工程路面结构、路基形式、高差、地形、地上物以及地面覆盖状况、空气吸收等声传播条件的因素修正，由交通噪声影响预测贡献值叠加对应的声环境背景值得到。拟建公路沿线各敏感点环境噪声预测结果见表5.4-8。

从预测结果可以看出，项目运营期沿线敏感目标受交通噪声影响不大，仅部分敏感点昼夜夜间出现部分超标，因此，针对部分超标路段及敏感目标应采取相应措施，详见本报告“环保措施章节”。

声环境现状敏感目标噪声预测结果与达标分析表

| 序号 | 声环境 保护目标 |  | 预测点与路线中心线距离m | 预测点与路线高差m | 纵坡（%） | 功能区类别 | 时段 | 标准限值dB（A） | 背景值dB（A） | 现状值dB（A） | 近期/dB（A） |  |  |  | 中期/dB（A） |  |  |  | 远期/dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贡献值 | 预测值 | 较现状增量 | 超标量 | 贡献值 | 预测值 | 较现状增量 | 超标量 | 贡献值 | 预测值 | 较现状增量 | 超标量 |
| 1 | 牌边村新桥 | 临拟建公路第一排1F（G324国道后排） | 13 | 0~2 | 3 | 4a类 | 昼 | 70 | 54 | 54 | 65.6 | 65.9 | 11.9 | / | 67.2 | 67.4 | 13.4 | / | 67.5 | 67.7 | 13.7 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 47 | 47 | 58.0 | 58.3 | 11.3 | 3.3 | 58.4 | 58.7 | 11.7 | 3.7 | 58.7 | 59.0 | 12.0 | 4.0 |
|  |  | 临拟建公路第一排3F（G324国道后排） |  | 6~8 |  |  | 昼 | 70 | 53 | 53 | 65.5 | 65.7 | 12.7 | / | 67.1 | 67.3 | 14.3 | / | 67.4 | 67.6 | 14.6 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 47 | 47 | 57.9 | 58.2 | 11.2 | 3.2 | 58.3 | 58.7 | 11.7 | 3.7 | 58.6 | 58.9 | 11.9 | 3.9 |
|  |  | 拟建公路后排（G324国道后排） | 41 | 0~2 | 3 | 2类 | 昼 | 60 | 55 | 55 | 48.5 | 55.9 | 0.9 | / | 52.6 | 57.0 | 2.0 | / | 52.9 | 57.1 | 2.1 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 47 | 47 | 40.9 | 48.0 | 1.0 | / | 41.3 | 48.0 | 1.0 | / | 41.6 | 48.1 | 1.1 | / |
|  |  | 临G324国道 第一排 | 57 | 0~2 | 3 | 4a类 | 昼 | 70 | 68 | 68 | 50.8 | 68.1 | 0.1 | / | 55.7 | 68.2 | 0.2 | / | 55.9 | 68.3 | 0.3 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 63 | 63 | 43.2 | 63.0 | 0.0 | 8.0 | 43.7 | 63.1 | 0.1 | 8.1 | 43.9 | 63.1 | 0.1 | 8.1 |
| 2 | 上张村林泉 | 临拟建公路 第一排1F | 40 | -3 | 0.3 | 4a类 | 昼 | 70 | 49 | 49 | 53.3 | 54.7 | 5.7 | / | 57.4 | 58.0 | 9.0 | / | 57.7 | 58.2 | 9.2 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 42 | 42 | 45.7 | 47.3 | 5.3 | / | 46.2 | 47.6 | 5.6 | / | 46.4 | 47.8 | 5.8 | / |
|  |  | 临拟建公路 第一排3F |  | 3 |  |  | 昼 | 70 | 49 | 49 | 53.9 | 55.1 | 6.1 | / | 58.0 | 58.5 | 9.5 | / | 58.3 | 58.8 | 9.8 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 42 | 42 | 46.3 | 47.7 | 5.7 | / | 46.8 | 48.0 | 6.0 | / | 47.0 | 48.2 | 6.2 | / |
|  |  | 后排 | 63 | -4 | 0.3 | 2类 | 昼 | 60 | 49 | 49 | 50.3 | 52.7 | 3.7 | / | 55.4 | 56.3 | 7.3 | / | 55.6 | 56.5 | 7.5 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 42 | 42 | 42.7 | 45.4 | 3.4 | / | 43.1 | 45.6 | 3.6 | / | 43.4 | 45.8 | 3.8 | / |
| 3 | 上张村王房 | 临高铁65m范围内（高铁4b类）1F | 49 | +1 | 0.3~1.2 | 4b类 | 昼 | 70 | 61 | 61 | 52.0 | 61.5 | 0.5 | / | 56.6 | 62.3 | 1.3 | / | 56.8 | 62.4 | 1.4 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 60 | 44 | 44 | 44.4 | 47.2 | 3.2 | / | 44.9 | 47.5 | 3.5 | / | 45.1 | 47.6 | 3.6 | / |
|  |  | 临高铁65m范围内（高铁4b类）3F |  | +7 |  |  | 昼 | 70 | 62 | 62 | 52.0 | 62.4 | 0.4 | / | 56.6 | 63.1 | 1.1 | / | 56.8 | 63.1 | 1.1 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 60 | 45 | 45 | 44.4 | 47.7 | 2.7 | / | 44.9 | 48.0 | 3.0 | / | 45.1 | 48.1 | 3.1 | / |
|  |  | 临拟建公路第一排（高铁65m外）1F | 14 | 0 | 0.3~1.2 | 4a类 | 昼 | 70 | 58 | 58 | 64.9 | 65.7 | 7.7 | / | 66.7 | 67.2 | 9.2 | / | 67.0 | 67.5 | 9.5 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 44 | 44 | 57.3 | 57.5 | 13.5 | 2.5 | 57.7 | 57.9 | 13.9 | 2.9 | 58.0 | 58.2 | 14.2 | 3.2 |
|  |  | 临拟建公路第一排（高铁65m外）3F |  | +6 |  |  | 昼 | 70 | 58 | 58 | 65.0 | 65.8 | 7.8 | / | 66.8 | 67.3 | 9.3 | / | 67.1 | 67.6 | 9.6 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 44 | 44 | 57.4 | 57.6 | 13.6 | 2.6 | 57.8 | 58.0 | 14.0 | 3.0 | 58.1 | 58.3 | 14.3 | 3.3 |
|  |  | 后排（高铁65m外）1F | 63 | +1 | 0.3~1.2 | 2类 | 昼 | 60 | 58 | 58 | 50.1 | 58.6 | 0.6 | / | 55.1 | 59.8 | 1.8 | / | 55.4 | 59.9 | 1.9 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 44 | 44 | 42.5 | 46.3 | 2.3 | / | 42.9 | 46.5 | 2.5 | / | 43.2 | 46.6 | 2.6 | / |
|  |  | 后排（高铁65m外）3F |  | +7 |  |  | 昼 | 60 | 58 | 58 | 50.1 | 58.6 | 0.6 | / | 55.1 | 59.8 | 1.8 | / | 55.4 | 59.9 | 1.9 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 44 | 44 | 42.5 | 46.3 | 2.3 | / | 42.9 | 46.5 | 2.5 | / | 43.2 | 46.6 | 2.6 | / |
| 4 | 联华村后郑 | 临拟建公路第一排1F | 11 | 0 | 1.2 | 4a类 | 昼 | 70 | 50 | 50 | 66.4 | 66.5 | 16.5 | / | 67.7 | 67.8 | 17.8 | / | 68.0 | 68.1 | 18.1 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 46 | 46 | 58.8 | 59.1 | 13.1 | 4.1 | 59.3 | 59.5 | 13.5 | 4.5 | 59.6 | 59.8 | 13.8 | 4.8 |
|  |  | 临拟建公路第一排3F |  | 3 |  |  | 昼 | 70 | 52 | 52 | 66.7 | 66.9 | 14.9 | / | 68.0 | 68.2 | 16.2 | / | 68.3 | 68.4 | 16.4 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 47 | 47 | 59.1 | 59.4 | 12.4 | 4.4 | 59.6 | 59.8 | 12.8 | 4.8 | 59.9 | 60.1 | 13.1 | 5.1 |
|  |  | 后排 | 63 | 0 | 1.2~1.885 | 2类 | 昼 | 60 | 51 | 51 | 51.4 | 54.2 | 3.2 | / | 56.5 | 57.6 | 6.6 | / | 56.8 | 57.8 | 6.8 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 46 | 46 | 43.8 | 48.1 | 2.1 | / | 44.3 | 48.2 | 2.2 | / | 44.6 | 48.4 | 2.4 | / |
| 5 | 侨丰村 |  | 9 | -10 | 3.5 | 4a类 | 昼 | 70 | 57 | 57 | 45.0 | 57.3 | 0.3 | / | 46.6 | 57.4 | 0.4 | / | 46.8 | 57.4 | 0.4 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 47 | 47 | 37.6 | 47.5 | 0.5 | / | 37.9 | 47.5 | 0.5 | / | 38.0 | 47.5 | 0.5 | / |
| 6 | 联华村火烧埔 |  | 104 | -4~-10 | 3.5 | 2类 | 昼 | 60 | 51 | 51 | 48.9 | 53.1 | 2.1 | / | 55.1 | 56.5 | 5.5 | / | 55.4 | 56.8 | 5.8 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 43 | 43 | 41.3 | 45.2 | 2.2 | / | 41.8 | 45.5 | 2.5 | / | 42.1 | 45.6 | 2.6 | / |
| 7 | 联华村火烧埔（临高速第一排） |  | 161 | -10 | 3.5 | 4a类 | 昼 | 70 | 59 | 59 | 45.7 | 59.2 | 0.2 | / | 52.9 | 59.9 | 0.9 | / | 53.2 | 60.0 | 1.0 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 54 | 54 | 38.1 | 54.1 | 0.1 | / | 38.6 | 54.1 | 0.1 | / | 38.9 | 54.1 | 0.1 | / |
| 8 | 联华村田楼 | 临拟建公路第一排1F | 30 | 0~-2 | 0.7 | 4a类 | 昼 | 70 | 51 | 51 | 56.8 | 57.8 | 6.8 | / | 60.2 | 60.7 | 9.7 | / | 60.5 | 61.0 | 10.0 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 43 | 43 | 49.2 | 50.1 | 7.1 | / | 49.6 | 50.5 | 7.5 | / | 49.9 | 50.7 | 7.7 | / |
|  |  | 临拟建公路第一排3F |  | 6 |  |  | 昼 | 70 | 51 | 51 | 56.7 | 57.7 | 6.7 | / | 60.1 | 60.6 | 9.6 | / | 60.4 | 60.9 | 9.9 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 43 | 43 | 49.1 | 50.0 | 7.0 | / | 49.5 | 50.4 | 7.4 | / | 49.8 | 50.6 | 7.6 | / |
|  |  | 后排 | 46 | 0~-2 | 0.7 | 2类 | 昼 | 60 | 51 | 51 | 53.0 | 55.1 | 4.1 | / | 57.4 | 58.3 | 7.3 | / | 57.7 | 58.5 | 7.5 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 43 | 43 | 45.4 | 47.4 | 4.4 | / | 45.9 | 47.7 | 4.7 | / | 46.2 | 47.9 | 4.9 | / |
| 9 | 联华村西山 | 临拟建公路第一排1F | 10 | 0 | 1.55 | 4a类 | 昼 | 70 | 55 | 55 | 67.3 | 67.6 | 12.6 | / | 68.4 | 68.6 | 13.6 | / | 68.7 | 68.9 | 13.9 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 48 | 48 | 59.7 | 60.0 | 12.0 | 5.0 | 60.2 | 60.5 | 12.5 | 5.5 | 60.5 | 60.7 | 12.7 | 5.7 |
|  |  | 临拟建公路第一排3F |  | 6 |  |  | 昼 | 70 | 53 | 53 | 67.2 | 67.4 | 14.4 | / | 68.3 | 68.4 | 15.4 | / | 68.6 | 68.7 | 15.7 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 46 | 46 | 59.6 | 59.8 | 13.8 | 4.8 | 60.1 | 60.3 | 14.3 | 5.3 | 60.4 | 60.5 | 14.5 | 5.5 |
|  |  | 后排 | 44 | 0 | 1.55 | 2类 | 昼 | 60 | 55 | 55 | 52.0 | 56.8 | 1.8 | / | 56.3 | 58.7 | 3.7 | / | 56.6 | 58.9 | 3.9 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 48 | 48 | 44.4 | 49.6 | 1.6 | / | 44.9 | 49.7 | 1.7 | / | 45.2 | 49.8 | 1.8 | / |
| 10 | 联华村朱里 |  | 74 | 0 | 1.55 | 2类 | 昼 | 60 | 55 | 55 | 50.0 | 56.2 | 1.2 | / | 55.4 | 58.2 | 3.2 | / | 55.7 | 58.4 | 3.4 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 48 | 48 | 42.4 | 49.0 | 1.0 | / | 42.8 | 49.2 | 1.2 | / | 43.1 | 49.2 | 1.2 | / |
| 11 | 联华村木厝洋 | 临拟建公路第一排1F | 20 | 0 | 1.55 | 4a类 | 昼 | 70 | 55 | 55 | 61.3 | 62.2 | 7.2 | / | 63.9 | 64.4 | 9.4 | / | 64.1 | 64.6 | 9.6 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 43 | 43 | 53.7 | 54.0 | 11.0 | / | 54.1 | 54.5 | 11.5 | / | 54.4 | 54.7 | 11.7 | / |
|  |  | 临拟建公路第一排3F |  | 6 |  |  | 昼 | 70 | 55 | 55 | 61.2 | 62.1 | 7.1 | / | 63.8 | 64.3 | 9.3 | / | 64.0 | 64.5 | 9.6 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 43 | 43 | 53.6 | 53.9 | 10.9 | / | 54.0 | 54.4 | 11.4 | / | 54.3 | 54.6 | 11.6 | / |
|  |  | 后排 | 42 | 0 | 1.55 | 2类 | 昼 | 60 | 55 | 55 | 53.3 | 57.2 | 2.2 | / | 57.5 | 59.4 | 4.4 | / | 57.7 | 59.6 | 4.6 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 43 | 43 | 45.7 | 47.6 | 4.6 | / | 46.1 | 47.9 | 4.9 | / | 46.4 | 48.0 | 5.0 | / |
| 12 | 联华村三落厝 |  | 35 | -9 | -2.8 | 4a类 | 昼 | 70 | 52 | 52 | 60.0 | 60.7 | 8.7 | / | 63.9 | 64.1 | 12.1 | / | 64.2 | 64.4 | 12.4 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 55 | 41 | 41 | 52.4 | 52.7 | 11.7 | / | 52.9 | 53.2 | 12.2 | / | 53.2 | 53.5 | 12.5 | / |
|  |  |  | 77 | -9 | -2.8 | 2类 | 昼 | 60 | 52 | 52 | 50.6 | 54.4 | 2.4 | / | 56.1 | 57.6 | 5.6 | / | 56.4 | 57.8 | 5.8 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜 | 50 | 41 | 41 | 43.0 | 45.1 | 4.1 | / | 43.5 | 45.4 | 4.4 | / | 43.8 | 45.6 | 4.6 | / |

声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级□ 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ 1 类区□ 2 类区 3 类区□ 4a 类区 4b 类区 |  |
|  | 评价年度 | 初期□ 近期 中期 远期 |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 | 达标百分比 |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 已有资料□ 研究成果□ |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标□ 不达标□ |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标□ |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测□ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测 无监测□ |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效A声级） 监测点位数：（3~5） 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |

固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要是施工垃圾及生活垃圾。其中，建筑垃圾主要为植物残体、拆迁建筑垃圾及施工建筑废物等，成分较为简单。但如果处理方法不当，任意堆放，也将对环境产生影响：如占用土地；固体废物中的细粒受风吹、日晒，产生扬尘，影响局部大气质量；生活垃圾如果没有及时清运处理，易腐烂、散发恶臭，影响周边村庄的环境卫生。

施工期固体废物处置分析

遵循对固废的“减量化、资源化、无害化”的原则，本项目所产生的废物经有效处理、回收综合利用后，基本上可实现固体废物的零排放。

（1）对涉及的建筑拆迁废物进行分拣，回收可利用部分：如废钢筋、废金属、废电力电讯线、废泡沫塑料、废纸、废薄膜可送至废品收购站实现综合利用。废砖瓦、石块、混凝土块中的成形、较完整部分和废木板经整理可作为附近农村牲畜围栏等设施的用料。为减少挖方，可利用部分建筑垃圾作为路基填方材料进行利用，这样既能减少挖方量，又能做到建筑垃圾的综合利用或作为平整低洼地用。此外，拆除的电力、电讯杆可重新利用，少量不能利用的杆件经处理后可运送到固体废物处置场填埋。

（2）施工期生活垃圾主要分布于各施工人员驻地（利用当地民房），因其产生量有限，可充分利用沿线原乡镇、村庄的环卫垃圾处理设施，特别在施工高峰期应适当在人员集中区增加保洁容器和保洁人员，生活垃圾经由环卫工人分类收集可利用的部分后，并入临近的乡村垃圾处理系统处理。

（3）加强对施工机械、运输车辆的管理：施工机械、运输车辆保养产生的固体废弃物不得随意抛弃，应统一收集处理。渣土运输车辆应当适量装载，运输途中不得泄漏、遗撒、污染路面，按要求卸放。

运营期固体废物处置分析

项目建成通车后，当地交通更为便捷，给人们日常生活和工作带来了极大的便利，但同时交通垃圾，如汽车装载货物的洒落物、汽车轮胎挟带的泥沙、过往车辆丢弃的饮料瓶及废纸盒等生活垃圾也对沿线周边环境产生不利影响。固体废物经环卫部门定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，则项目运营期产生的固体废物对周边环境影响不大。

环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全、环境影响及损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，确保周边影响区内环境质量达标、人群生物的健康和生命安全。

环境风险识别

环境风险识别

公路运输过程中的风险事故，主要造成的影响是对沿线水体的影响，化学危险品的泄漏、落水将造成水体的严重污染。大量的研究成果表明，公路污染事故主要来源于交通事故。当公路跨过水体或沿水域经过时，车辆发生事故将可能对水体、环境空气产生污染，事故类型主要有：

（1）车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏，排入附近水体；

（2）化学危险品的运输车辆发生交通事故后，有毒有害固态、液态危险品发生泄漏或易燃易爆物质引起爆炸，引起水污染和空气污染；

本项目作为旅游公路工程，起于上迳镇牌边村，终点至黄檗山万福寺，设置接线接入规划黄檗文化产业园。根据区域调查，区域村庄主要以农业生产和鳗鱼养殖为主，工业生产活动较少，且本项目作为旅游公路，不具备运输危化品的功能。因此，项目主要水环境风险为：车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏以及居民的少量液化气、易燃液体、农药化肥等，通过桥梁、涵洞、边沟进入周边地表水系，但这种小概率事件是有可能发生的，一旦发生事故，则可能会对泄漏区周边的河沟、土壤环境产生影响。所以公路管理部门应做好应急措施，一旦事故发生要尽快采取措施使污染影响降到最低限度。

敏感路段识别

本工程的环境风险敏感路段包括：以桥梁形式跨越迳江的大埔大桥和枝钟中桥，以及K1+400~ K1+860邻水路段。

风险潜势分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不设服务区和加油站，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、存储，不存在重大风险源，环境风险潜势为 I，风险评价等级为简单分析。

环境风险源项分析

施工期环境风险源项分析

施工期可能发生的风险事故主要有施工机械漏油及施工中涉及的漆料、燃料等爆炸。根据同类型施工现场调查，施工场地一般应急暂存机油量为20~30L，施工器械及施工车辆在线量约5~15L/辆，液压油300L/辆，存放量很小，远小于油类物质临界量2500t，且设置专门的物资仓库进行存储，风险事故概率发生较低。但由于本工程所在地自然生态环境质量较好，公路沿线分布较多居民，一旦事故发生，由于其突发性、不可预见性，故可能造成一定的环境破坏和社会影响。因此须有相应的措施加以防范。

运营期环境风险源项分析

危险品识别

本项目作为旅游公路，不具备运输危化品的功能。项目主要水环境风险为：车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏以及居民的少量液化气、易燃液体、农药化肥等。

运营期交通事故概率计算

（1）事故风险概率经验公式

本评价对环境风险敏感路段在运输过程中发生风险事故的概率进行估算，事故概率按下列经验公式估算：

式中：P——预测年考核路段的运输化学危险品发生污染事故的风险概率（次/年）；

Q1——交通事故率，次/百万车•km；

Q2——从事危险品运输车辆的比例，%；

Q3——预测年拟建公路的交通量（百万辆/年）；

Q4——考核路段长度（km）；

Q5——可比条件下，由于新路的建成通行可能降低交通事故的比重（%）；

Q6——危险品货物运输车辆交通安全系数。

（2）预测参数的确定

①基年交通事故率：参照福建省相关交通事故调查统计资料取0.38次/百万车•km。

②预测年的交通量：本项目特征年为2027年、2033年和2041年，其交通量见表3.8-6。

③运输危险品车辆的比重类比其他相似项目，本项目运输危险品车辆在总车流量所占比重为0.05%。

④公路建成通车可降低交通事故的比重在可比条件下，出于新建道路的建成可减少交通事故的比重，按50%估算。

⑤危险品货物运输车辆交通安全系数

该系数指由于从事危险货物的车辆，无论从驾驶员的安全意识，还是从车辆本身有特殊标志等，比一般运行车辆发生交通事故的可能来得小，但由于没有确切的统计资料，故采用经验系数1.5。

（3）事故风险概率估算结果各特征年（预测年）危险货物车辆交通事故概率估算结果见表7.2-1。

①各路段车辆交通事故概率：全线各路段交通事故概率估算结果见表6.3-1。

②主要桥梁、临水路段发生交通事故概率估算结果见表6.3-2。

全路段危险货物车辆交通事故概率 单位：次/年

| 项目 路段 | 交通量（百万辆/年） |  |  | 长度（km） | 事故风险概率（次/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027年 | 2033年 | 2041年 |  | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| 全线 | 1.863 | 2.175 | 2.508 | 5.2 | 0.00061 | 0.00072 | 0.00083 |

桥梁、邻水路段危险品运输事故估算表  单位：次/年

| 序号 | 中心桩号 | 桥梁/隧道名称 | 平均长度（m） | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2+250.25 | 大埔大桥 | 552.5 | 0.000065 | 0.000076 | 0.000088 |
| 2 | LK0+049.500 | 枝钟中桥 | 37 | 0.000004 | 0.000005 | 0.000006 |
| 3 | K1+400~ K1+860 | 邻水路段 | 460 | 0.000054 | 0.000063 | 0.000073 |

事故风险分析

由~表6.3-2中的计算结果可以看出：本项目公路通车后，全路段最大事故发生率出现在远期，为0.00083次/年。各主要桥梁段事故发生率较低，最大在远期，为大埔大桥（0.000088次/年）。

环境风险防范措施及应急要求

管理措施

预防运输风险事故最主要和有力的措施是管理方面措施，结合项目沿线运输实际情况，具体措施如下：

（1）加强交通工程设施，重点是完善交通标志标线和实施交通信号控制。完善标志标线、路灯照明、交通区划。应做畅通道路的视觉环境保护，对全线可能设置的广告牌进行控制性管理。尽量少设或不设广告牌。

（2）采用现代科学技术手段实现交通安全管理的现代化，减少交通事故。可以有选择地研究和应用智能交通系统（ITS）技术，以进一步减少交通死亡事故。在危险化学品运输车辆上安装GPS，对司机、运输的危险货物、车辆等进行动态监控。

（3）施工期危险品管理：在施工期对易燃、易爆和有毒物品必须由专人存放、保管，详细登记取用时间、人员、数量和用途等，定期检查，并应对保管人员进行专业培训。

（4）应急硬件设施配备

确保发生突发事故可以得到及时处置，本项目公路管理部门应准备必要的硬件设施设备。公路管理部门应配备事故应急车，以便于交通运输事故发生后，尽快赶到现场进行处理。

（5）由项目管理公司的环保部门、路政部门、监控中心成立事故应急小组，并编制应急计划。

工程防范措施

（1）重要路段设置警示牌

在重要路段（临近居民区）和跨河桥梁（大埔大桥、枝钟中桥）及邻水路段等，应设置警示牌，提请司机小心驾驶，保持安全运输车距，严禁超车、超速。

（2）大埔大桥、枝钟中桥及邻水路段设置防撞护栏，避免车辆翻入水中，影响水体环境。

（3）事故泄漏液围堵措施

为减少桥路面径流尤其是事故时对迳江水体水质造成不利影响，大埔大桥桥面雨水采用排水孔收集，经落水管就近排放。本次评价要求在大埔大桥、枝钟中桥桥面泄水孔位置，备有合适的材料（如沙袋）围堵泄漏源，将泄漏源控制在桥面范围内。

（4）桥梁需加强径流收集系统的日常维护和管理。加强桥梁工程安全检查、监控。

（5）使用可变情报板随时警示容易诱发交通事故的恶劣天气或危险路况，提前采取限制行车速度或封闭局部路段等积极主动的风险防范措施。

环境风险事故处置措施

（1）油品泄漏事故及处置措施

①进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护。

②泄漏源控制：采用合适的材料（如砂袋）围堵泄漏源，将泄漏源控制在道路边沟范围内。

③泄漏物处置，通过围堤堵截控制泄漏液体的流向，同时应及时稀释并覆盖，将泄漏物料收容至相应的容器或槽车内，最后将收集的泄漏物运至废物处理场处置。

（2）火灾事故及处置措施

先控制，后消灭。针对火灾的火势发展中蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。扑救人员应占领上风或侧风阵地；进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施；应迅速查明燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的物品及燃烧产物是否有毒；正确选择最适合的灭火剂和灭火方法；对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅的特别危险需紧急撤离的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退；火灾扑灭后，仍要组织人员监护现场，消灭余火。

（3）压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施

①扑救气体火灾切忌盲目灭火，即便在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即再次将其点燃使之恢复稳定燃烧，否则大量可燃气体与空气混合后如再遇火源就会爆炸，后果严重。

②应首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤被困人员。

③堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也可用干粉或二氧化碳灭火，但同时仍需用水冷却烧烫的罐源。火势扑灭后应立即堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏气体。

④如泄漏口很大无法堵漏，则需冷却着火容器及周围容器和可燃物品，控制着火范围直至燃气燃尽，火势自动熄灭。

（4）易燃液体火灾事故及处置措施

易燃液体无论是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面流淌或水面漂散，同时易燃液体还存在着比重和水溶性影响水和普通泡沫灭火剂扑救的问题，还可能造成沸溢和喷溅。

①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤与被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

②及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

③扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒性较强的易燃液体火灾，扑救人员须配置防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。

小结

本项目在运营过程中，由交通事故造成的各种风险具有一定的潜在危险性。根据模拟预测，交通事故的概率是很小的。但这种小概率事件是有可能发生的，一旦发生事故，则会对桥址区的迳江水环境产生影响。因此，应积极采取措施减少交通事故风险，制定交通事故污染风险减缓措施及应急措施，为将交通事故风险性降低到最小，建议从运营期上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，加强管理，以预防运输事故的发生和控制突发性环境污染事故事态的扩大。公路管理部门必须做好应急计划和措施，通过加强管理，使污染影响降到最低，对周边环境的影响在可接受范围内。

环境保护措施及其可行性论证

生态环境影响减缓措施

施工期生态环境影响减缓措施

管理措施

（1）强化施工阶段的环境管理

在施工期间，应建立环境监督制度，监督指导施工方落实生态保护措施。

（2）加强施工队伍职工环境保护培训，规范施工人员行为，约束其在非施工期间的活动范围。加大宣传力度，采取各种方式，如宣传栏、挂牌等，让施工人员了解植物的显著的特征，能够识别分布在此地的国家重点保护植物。工程单位与林业主管部门要合作，建立完善的管理体系，确保国家及省重点保护植物资源的安全。

（3）严格划定施工作业范围

严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占农田、林地，又方便施工的目的。

（4）做好施工的组织安排工作，减轻损失

应根据当地农业活动特点组织施工，减轻对农业生产破坏造成的损失。在改河、涵洞、涉水桥墩等基础施工时，应避开雨季施工，选择枯水期进行。

（5）提高工程施工效率，缩短施工时间

施工中要做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，减少裸地的暴露时间，不留疏松地面。

（6）施工期临时设施用地尽量选择在征地范围内，施工驻地租用当地民房和场地。

（7）减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。高噪声施工要在白天施工，减少夜间施工对野生动物的影响。

（8）严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。路线经过优良耕地路段，应尽量收缩路基边坡，以减少占用耕地。

（9）凡因公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。对于坡面工程应及时采取工程措施或植物措施加以防护以减少水土流失。

植物保护与恢复措施

①施工前认真核查施工区内有无珍稀保护植物，对工程施工中无法避让的需保护物种，要进行异地移栽保护。

②合理安排工程用地，节约土地资源，合理设计、尽量缩小用地规模；施工临时用地尽可能选择工程永久占地区域内；严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

③路线布设尽量避开大片的林地，无法避让的情况下，应收缩路基宽度，减少占用林地数量，项目开工之前应办理林地征用手续，必须按照相关规定，进行异地补偿。

④合理安排施工时序，减少裸露地块面积，强化裸露地块水土流失防治等。

⑤路基施工、临时施工场地施工前，应将占用农用地的表土层剥离，并在临时表土堆场进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

⑥涉及林区路段施工时，施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因导致森林火灾的发生。

⑦施工结束后按占地类型恢复为原有使用类型，根据项目区植被分布及植被类型，尽量选用当地乡土树种或适生树种作为本工程的生态恢复树种。

⑧施工结束后，施工单位应负责清理现场。凡因公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

临时占地恢复措施

①优化临时占地选址，严禁在生态敏感区范围内设置施工场地、水稳拌和站等临时工程。施工期间，加强临时占地的用地监督管理。控制施工作业范围，严禁进入生态敏感区内施工作业。加强管理，树立标识，避免施工人员、施工车辆及施工机械设备进入生态敏感区。

②应严格控制各类临时工程施工边界，严禁随意压占、扰动和破坏地表。

③临时占地表土保护，临时占地应对表层熟土剥离，临时堆存，并采取临时拦挡和覆盖措施。涉及农用地的，应将原有土地表层耕作的熟土推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复原土地表层。施工场地及临时堆场水保措施详见章节7.1.1.8。

④施工便道：应充分利用已有的交通道路，对现有道路进行扩建满足施工要求，同时建设完善排水系统。

⑤施工完毕后，必须对临时占地采取土地整治、生态恢复和复垦工程措施。

野生动物保护措施

（1）管理措施

施工单位应对施工人员进行环保教育，让施工人员了解《中华人民共和国野生动物保护法》，增强施工人员的环保意识，严禁捕杀野生动物，特别是国家重点保护野生动物。

（2）避免措施

①从保护生态环境的角度出发，施工期尽量做好施工规划前期工作。合理安排施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。早晨、黄昏和晚上是野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时段，应禁止在早晨、黄昏和晚上进行打桩等高噪作业。

②严格限制施工范围，不得随意扩大工程占地范围。

（3）削减措施

①施工期间遇见野生动物应进行避让或保护性驱赶，禁止捕猎。

②在林地较密集路段（K0+150~440、K4+000~140、K4+780~K5+110）施工应优化施工方案，缩短工期，尽量避免夜间施工作业，减少对野生动物的惊扰。

③施工单位应加强施工管理，加强施工区、临时堆场的堆置和防护，加强生活区施工人员生活卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，保护野生动物生境。

④加强野生动物监测措施。在施工期间加强野生动物的动态监测，随时留意和观察野生动物的活动情况和生境影响，若发现野生动物特殊的生境或需要特别保护的野生动物遭到工程施工的严重影响，必须停止施工，同时采取妥善的保护措施，并向生态保护主管部门汇报。

（4）恢复与补偿措施

①尽量保护跨越沟谷的桥梁下方地形和植被，损坏的应及时进行地貌和植被原貌恢复，以恢复原有的野生动物通道和生境。

②公路林区段采用加密绿化带的措施，减少灯光和噪声对野生动物造成的不利影响；加强桥涵植被的恢复，促进动物适应新的生境。

对水生生态保护措施

①桥梁桩基施工时做好钻渣泥浆的处理，禁止将含泥沙、油污、生活污水、垃圾、废弃物排入水域，有毒有害、油料等化学品应远离岸边储存并采取防渗防漏的措施，防止污染水体水质，从而影响水生生物的生境。

②开挖涉水路段应选择枯水期进行施工、避开雨季。根据当地气象统计，枯水期主要为10~2月份，施工前，应详细查询地方多年降雨量情况。

③桥梁桩基、改河、涉水涵洞施工过程中，要求设置施工围堰、导流，尽量减小对水体的扰动，施工结束后对河道进行清淤，清除围堰等临时建筑，保证水流畅通。

④选用低噪声施工机械设备，合理安排，缩短施工时间，减少施工噪声及振动对附近水域水生生物正常生理活动的影响。

⑤做好施工管理，严禁土石方等任意丢弃于河流、沟渠中。

生态敏感区路段防护措施

- 1、生态公益林保护措施

（1）在设计阶段选线尽量避绕公益林、施工作业时施工材料堆放场地尽量避开林区，在条件允许时，减少砍伐林木的数量，最大程度地保护沿线的林业生态环境。

（2）在生态公益林线路段施工时（K0+263~K0+340），严格控制施工边界，严格按照项目征地红线边界进行施工，在施工边界设置施工警戒线，避免在施工警戒线以外进行各类施工等破坏生态环境的活动。

（3）严禁在公益林区范围内设置临时占地。

（4）加强施工人员的环保教育，不在公益林区内乱丢垃圾，排放施工废水等。

（5）工程开工前需明确公益林的占用范围，须按有关规定办理林地审核、林木采伐审批手续，并按照《中华人民共和国森林法》《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业和草原局第35号令）、《国家级公益林管理办法》《福建省生态公益林条例》等有关规定进行补偿。

- 2、涉及一般湿地路段的保护措施

本项目涉及占用一般湿地面积9060m2（其中：一般湿地名录面积697m2），类型为沟渠、河流水面、坑塘水面和内陆滩涂；项目与一般湿地位置关系详见错误!未找到引用源。。施工单位应加强组织管理，在施工期间加强湿地保护宣传，提高广大建设参与人员的湿地保护意识，有效降低建设工程对河道一般湿地生态的影响。

①工程开工前需明确一般湿地的占用范围，须按有关规定办理用地审批手续。施工必须严格控制在红线范围之内进行，最大限度地维护湿地完整性和生物多样性，保持湿地生态功能。

②施工场地、临时表土堆场等临时用地严禁设置在一般湿地范围内，工程建设所需的砂、石应在湿地外指定的料场采集，禁止私自乱采、乱挖，防止破坏湿地生态系统和自然景观，尽可能维持湿地生态系统的完整性和生物多样性。

③由于考虑到项目区的水鸟以冬候鸟为主，高噪声的施工活动尽量不要安排在冬季（10  月～3  月），在冬季施工时要注意对冬候鸟的保护，可以降低废水污染、噪声污染、碰撞风险等对当地鸟类的影响。

④施工废水分质处理后，尽量回用于工地洒水、绿化等，严禁施工废水排污迳江河道。桥墩施工采用钻孔灌注桩，钻孔灌注桩基础施工时，每个桩基在不漏水的钢护筒围堰中进行，先钻孔，后灌注混凝土，钻孔产生的泥浆均在护筒内，泥浆泵至岸边的沉淀池和泥浆池内，部分泥浆回用，无法回用的泥浆经沉淀后上清液回用，严禁将泥浆直接排入河道。采取以上措施后，本项目施工期对地表水环境的影响将大大减小。

⑤桥梁桩基、改河、涉水涵洞等施工尽量选在枯水期进行；施工过程中要求设置施工围堰，尽量减小对水体的扰动，施工结束后对河道进行清淤，清除围堰等临时建筑，保证湿地连通。

⑥强化水土流失防治措施，并与施工措施相互配套。合理安排施工时间，尽量避开雨季，以减少施工中的水土流失；应及时清理钻孔的弃土、弃渣，坚持先挡后弃，同时部分弃土、弃渣可结合实际需要作为材料用于平整场地，并开展相应的植物防护工程。

⑦施工期间，施工单位应加强施工管理，严格落实施工相应的污染防治措施，禁止向河道内倾倒弃渣、生活垃圾等；

⑧对施工期人员进行宣传教育，严禁进入周边水体捕鱼，禁止借机采河砂，加强施工巡查。

- 3、名木古树和保护植被

①项目占地红线范围内没有名木古树和野生珍贵树木，也无其它国家和省级重点保护的野生植物，评价范围调查发现的保护古树8株。距离相对较远（最近90m），工程在该处附近不设临时施工用地，工程建设不会对保护古树产生不利影响。

②在路基清表作业过程中，若发现珍稀濒危野生植物，应立即向地方林业主管部门报告，采取移植等保护措施。

- 4、临近基本农田路段的保护措施

项目用地不涉及占用永久基本农田，不涉及一般湿地，但线路两侧分布有较大面积的基本农田，部分路段距离较近。因此施工单位应加强组织管理，在施工期间加强基本农田的保护宣传，提高广大建设参与人员的基本农田保护意识，有效降低建设工程对基本农田的影响。

①严格控制施工边界，部分路基及1#施工场地临近基本农田一侧施工期间应设置围挡，避免路基平整土石方水土流失冲刷、施工废水、废渣等进入农田。

②合理安排施工时间，尽量避开雨季，以减少施工中的水土流失。

③施工期间，施工单位应加强施工管理，严格落实施工相应的污染防治措施和水土保持措施，禁止向基本农田内倾倒弃渣、生活垃圾，排放生活废水等。

④对施工人员进行宣传教育，加强施工巡查。

水土保持措施

根据项目水土保持方案，项目划分为：路基工程防治区、边坡工程防治区、桥梁工程防治区、施工场地防治区、施工便道防治区、表土临时堆场防治区等。

①路基工程防治区：主体设计中水土保持工程的措施有：排水沟。水保方案新增措施有：在路基开挖前，对区内可剥离的表土进行剥离，堆放于表土临时堆场内；施工期间在道路适宜位置布设临时排水沟，排水沟沿线及末端布设沉沙池；遇到降雨时，对区内裸露区域采取密目网临时苫盖；主体工程完工后对区内绿化用地进行土地整治、覆土绿化。

②边坡防护工程防治区：主体设计中水土保持工程的措施有：截（排）水沟、急流槽、拱形骨架护坡、TBS植被护坡、液压喷播植草护坡、骨架内植草护坡。水保方案新增措施有：在边坡开挖前，对区内可剥离的表土进行剥离，堆放于表土临时堆场内；遇到降雨时，对区内裸露边坡采取密目网临时苫盖；主体工程完工后对区内绿化用地进行土地整治、覆土绿化。

③桥梁工程防治区：在施工前对区内可利用的表土进行剥离；在基础周边布设临时排水沟，收集桥梁基础产生的钻渣（浆），理顺区内水系，临时排水沟末端增设泥浆沉淀池，经沉沙池沉淀后，排入临近沟道内；遇到降雨时，对区内桥台两侧裸露区域采取密目网临时苫盖。

④施工场地防治区：在施工前对区内可利用的表土进行剥离；在场地周边布设临时排水沟；在排水沟末端增设沉沙池，经沉沙池沉淀后，排入临近溪流沟道内；施工结束后，施工场地及时拆除清理后，对其进行覆土、土地整治和植被恢复后，交还当地使用。

⑤施工便道防治区：在路基开挖前，对区内可剥离的表土进行剥离，堆放于表土临时堆场内；在场地周边布设临时排水沟；在排水沟末端增设沉沙池，经沉沙池沉淀后，排入临近溪流沟道内；施工结束后，施工便道及时拆除清理后，对其进行覆土、土地整治和植被恢复后，交还当地使用。

⑥表土临时堆场防治区：表土临时堆场周边采取编织袋装土挡墙进行临时拦挡；挡墙外围布设临时排水沟，排水沟末端布设沉沙池；在临时堆土体表面撒播狗牙根草籽，进行临时绿化；遇到降雨时，对临时堆土体表面采取密目网进行临时苫盖；施工结束后，对场区及时拆除，土地整治、复园和植被恢复后，交还当地使用。

水土流失防治措施布局表

| 分区 | 措施名称 | 主体设计水土保持工程的措施 | 水保方案新增的水土保持措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 防治 区 | 工程措施 | 排水沟 | 表土剥离、覆土、土地整治、 沉沙池 |
|  | 植物措施 | 景观绿化 | / |
|  | 临时措施 | / | 排水沟、沉砂池、密目网苫 盖 |
| 边坡防护工程防治区 | 工程措施 | 截（排）水沟、急流槽、拱形骨架护坡 | 表土剥离、覆土、土地整治、 沉沙池 |
|  | 植物措施 | TBS 植被护坡、液压喷播植草护坡、骨架内植 草护坡 | / |
|  | 临时措施 | / | 密目网苫盖 |
| 桥梁工程防治区 | 工程措施 | / | 表土剥离 |
|  | 植物措施 | / | / |
|  | 临时措施 | / | 排水沟、泥浆沉淀池、密目 网苫盖 |
| 施工场地防治区 | 工程措施 | / | 表土剥离、覆土、土地整治 |
|  | 植物措施 | / | 撒播狗牙根草籽 |
|  | 临时措施 | / | 排水沟、沉沙池 |
| 施工便道防治区 | 工程措施 | / | 表土剥离、覆土、土地整治 |
|  | 植物措施 | / | 撒播狗牙根草籽 |
|  | 临时措施 | / | 排水沟、沉沙池 |
| 表土临时堆场防治区 | 工程措施 | / | 土地整治 |
|  | 植物措施 | / | 撒播狗牙根草籽 |
|  | 临时措施 | / | 排水沟、沉沙池、编织袋装 土挡墙、密目网苫盖 |

防治措施体系框图

运营期生态环境保护措施

建设单位在主体工程建设施工完毕后，必须选择当地气候适宜的、抗病虫、易成活、快生长的本土植物种类，适时尽早尽快对工程区内外的空地、边坡面、裸露地、空隙地、绿化用地进行植树种草，并加强绿化管理和植被养护，以恢复植被，保持水土，改善生态，美化环境，协调景观。运营期生态环境保护措施主要做好以下几点：

（1）主体工程完工后，应对工程裸地进行植被恢复，优先采用乡土植物品种。施工后期应加强对绿化植物的管理与养护，以达到恢复植被、保护路基，以及减少土壤侵蚀的目的。

（2）加强公路沿线控制带、人行道的绿化建设，桥墩下可种植攀沿类植物，形成立体绿化，既起到了吸尘降噪的作用又美化了环境。

（3）公路管理及养护部门应确保公路绿化林带不受破坏。加强沿线高边坡等极易产生水土流失和安全事故区域的巡查维护，及时增加水土保持工程措施和植物措施，避免因水土流失造成的滑坡、边坡垮塌等事故。

（4）过水涵洞应及时清淤，以保障灌溉水系的通畅。

水污染防治措施

施工期水污染防治措施

（1）施工废水控制措施

①筑路材料（如油料、粉煤灰、水泥、砂、石料等）的运输采用罐装或袋装运输，运输车辆进行加盖处理，避免抛撒。堆放场地不设在水体岸边，避免被雨水冲入水体造成污染。

②施工材料如油漆、油料等有害物质堆放场地设置苫盖，以减少雨水冲刷造成污染。

③施工废水不直接排入水体。对生产废水（包括预制厂、水稳站生产废水等）采用隔油沉淀进行处理。在施工场地处设隔油沉淀设施，施工生产废水由沉淀池收集，经酸碱中和沉淀、隔油除渣等简单处理后回用，以防止施工废水超标排放引起水质污染。

④沿线农灌沟渠边不得堆放或倾倒任何含有害物质的材料或废弃物，也不得临时弃渣。

⑤施工现场、临时堆场、施工场地和施工便道等应设置以明沟、沉沙池为主的临时排水系统，雨水径流经明沟引流、沉沙池沉淀后排放。

（2）施工生产废水、生活污水防治措施

①含泥沙废水：含泥沙废水主要来自施工场地的水稳拌和站砂石料冲洗废水，预制场预制件养护废水以及场地冲刷雨水等。由沉淀池收集，经酸碱中和沉淀、隔油除渣等简单处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的建筑施工用水水质标准，回用于施工过程、运输车辆冲洗和场地洒水抑尘等。

②含油废水：尽量选用先进的设备、机械以有效减少跑冒滴漏的油量及设备的维修次数，不可避免地跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，交由有资质的单位进行集中处理。施工场地应设置隔油池，少量含油废水经隔油池收集处理，经处理后回用于施工场地洒水抑尘等。

③施工场地出入口设置洗车平台，对出入车辆轮胎进行冲洗，不得带泥上路，不得沿途泄漏、遗撒；洗车平台自然沉降法进行处理，废水经沉淀处理后回用于施工过程、运输车辆冲洗和场地洒水抑尘等。

④施工场地地面必须硬化，设防雨棚和排水系统，场地内不允许积水。

⑤施工人员生活污水：施工场地不设集中居住区，施工人员就近租用当地的民房，施工期生活污水利用当地居民排水系统处理。项目施工场地设有办公区，施工场地设有值班房，值班房和临时办公区涉及的少量生活污水，通过设置临时化粪池进行收集，委托当地村民清运用于肥田，不外排。

（3）桥梁、改河等涉水工程施工要求

①合理安排好桥梁、改河、涉水涵洞等涉水工程的施工时间，涉水工程基础施工尽量安排在枯水期施工，避免在丰水期施工，特别是洪水期严禁施工。施工单位应与当地气象部门取得联系，在洪水来临前，对施工场地进行处理，避免施工过程中产生的污染物随洪水进入水体。

②施工材料的堆放场地应设围挡措施，并加篷布覆盖，以免雨水冲刷造成污染，并远离水体；剩余土石方及时转运，严禁弃入河道或河滩，淤塞河道；施工时所产生的废油及其他废物，严禁倾倒或抛入水体；不得在水体附近清洗施工器具、机械等。

③项目桥梁桥墩基础拟采用钻孔灌注桩施工工艺，在钻孔前预先在岸边泥浆循环净化系统。钻孔灌注桩基础施工中泥浆泵至岸边的沉淀池和泥浆池内，部分泥浆回用，无法回用的泥浆经沉淀后上清液回用于绿化或路面洒水，施工结束后钻渣和泥浆与其他弃方一并转运。

④桥梁、改河、涉水涵洞等涉水工程基础施工过程中，先采取围堰措施，严禁将施工过程中产生的施工废弃物排入地表水体，涉水工程附近设置必要的排水沟用以疏导施工废水，排水沟土质边坡及时夯实。

⑤施工废水不得排入河流。1#施工场地（桥梁预制场）施工生产废水应集中收集，经沉淀、隔油除渣等简单处理后，上清液尽可能回用，或者作为场地洒水抑尘使用，不外排。

⑥施工结束后，应尽量使施工段河道恢复原貌，注意清理围堰土以及开挖导流明渠产生的土方，避免阻塞河道。

运营期水环境保护措施

（1）建设时应严格按照设计要求，完成各种市政管线的建设。

（2）公路路面和路基设置完善的排水系统，排水系统的边沟设计避免与农田连接。

（3）加强公路排水设施的管理，做好日常检修和维护工作，确保路面路况良好状态和护栏等防护设施的完好。

（4）制定风险事故应急计划。应急计划应包括指挥机构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。

大气污染防治措施

施工期大气污染防治措施

项目施工期对区域环境空气的影响主要是扬尘（特别是土石方运输产生的道路扬尘）和沥青烟，项目施工废气对周围环境将产生—定不良影响，要求建设单位和施工单位采取有效的措施控制废气污染。

（1）设置施工标志牌：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌。

（2）土石方施工扬尘防治措施

①工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减少扬尘影响时间，对于距离线路较近的敏感点，应在施工场地周边设置施工围挡，严格控制作业带宽度。

②开挖和拆迁过程中，需洒水作业使土石方保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土应经常洒水防治粉尘；土方回填时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

④尽量避免在大风季节施工，遇有大风天气时，禁止进行挖掘、回填等大土方量作业。

⑤表土临时堆场应设置合理的挡墙、截排水沟等防护措施，表土堆场应采取覆盖防尘网等降尘措施。

（3）施工场地扬尘防治措施

①施工场地四周应设置2m以上围挡，场地主要道路应硬化并保持清洁，出口处应设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前应将槽帮和车轮冲洗干净，严禁带泥出场；物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛撒、野蛮装卸；土方、水泥、碎石、石灰等易产生扬尘污染的料堆应采取防风遮挡措施或在库房内存放。

②拌和设备应加装仓顶除尘滤袋+布袋除尘二级除尘装置。

③工程建设期间，施工场地内车行路径应铺设钢板、混凝土或其他功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。

④施工场内的水稳拌和站不能设在村庄集中区的上风向处。散体建筑材料采用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式堆放，避免作业起尘和风蚀起尘。

⑤建筑材料堆场等应定点定位，并采取洒水抑尘、加盖篷布等防扬尘措施。散料堆场应采用水喷淋法防尘，以减少建设过程中使用的建筑材料在装卸、堆放、搅拌过程中的粉尘外逸。材料仓库和临时材料堆放应尽量不靠近居民等敏感目标，并防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。

⑥施工场地应定期进行洒水抑尘，保持一定的湿度，减少施工场地内扬尘的产生。

⑦施工场地出入口配备车辆冲洗平台，配套冲洗废水沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

（3）运输扬尘防治措施

①向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输。

②运输散装材料的车辆应加盖篷布，防止材料散落起尘。运输车辆行至村庄居住敏感目标分布较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生。

③运送土石方和建筑材料的车辆应土石方运输应采用密闭车斗，并保证土石方、物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，土石方、物料的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证土石方、物料等不露出。对不慎洒落地面的建筑材料，应及时进行清理。运输车辆应严格控制车速；运输车辆按规章装卸运行，严禁超载。

④定期对运输土石方道路进行清扫、洒水。

⑤运输车辆驶离工地前应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

⑥施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修和清扫专职人员，保持道路清洁和运行状态良好。

（4）设备车辆燃油废气

选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准，同时加强维护保养。

（5）其他

①建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。

②加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学管理，减少施工期间的大气污染。

③施工运输道路应保持平整，设立施工道路养护、维修和清扫专职人员，保持道路清洁和运行状态良好。

运营期大气污染防治措施

（1）加强公路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少堵车现象。

（2）加强运输散装物资如煤、水泥、砂石材料及简易包装的化肥、农药等车辆的管理，运送上述物品需加盖篷布。

（3）建议结合当地村庄建设等规划，在靠近公路两侧，尤其是居民区路段两侧附近多种植乔、灌木。这样既可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

（4）执行环境空气监测计划，根据监测结果确定采取补充的环保措施。

声环境保护措施

施工期声环境保护措施

施工单位在施工期间必须严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》中的建设施工噪声污染防治相关规定，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。具体应采取以下噪声污染防治措施：

（1）施工单位须在进场前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。

（2）合理布局施工现场：将施工现场的噪声源相对集中，并尽量远离村庄敏感点，以减少影响的范围和程度。

（3）施工期加大声源治理力度：选用低噪声施工机械、设备和工艺；振动较大的固定机械设备应加装减振机座；加强设备、车辆的日常维修保养，使施工机械保持良好运行状态，避免超过正常噪声运转。

（4）施工期限定施工作业时间：施工区域与沿线居民点之间设置必要的围挡以阻隔施工噪声，夜间（22:00-6:00）禁止施工。工程沿线较靠近居住区路段施工时，为保证居民等休息，在规定时间内（午间12：00~14：30，夜间22：00～次日6：00）全路段禁止施工；若因特殊需要必须连续施工作业的，必须向县级以上人民政府或有关主管部门申请得到批准，并且必须公告附近居民。

（4）对施工场界200m范围内有居民的施工场地、表土堆场等临时施工场地靠近居民一侧安装临时声屏障，特别是2#表土堆场，施工期间应设置临时声屏障或围挡。

（5）合理安排施工运输车辆的走行路线和走行时间：施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间，避让沿线的学校、医院及居民密集区。利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输。在途经居民集中区时，应减速慢行，禁止鸣笛。

（6）施工期加强对施工期噪声的监督管理

①加强对施工人员的培训及责任心教育，做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作，限制车速，禁止鸣笛，降低交通噪声。

②施工作业过程中加强对各种机械的管理、维护和保养，使施工机械保持良好的运行状态，减少因机械磨损而增加的噪声。

③建设单位应按国家规定的建筑施工场界噪声标准，对施工现场进行定期检查，实施规范化管理，对发现的违章施工现象和群众投诉的热点、重点问题及时进行查处，同时积极做好环境保护法规政策的宣传教育，加强与施工单位的协调，使施工单位做到文明施工。

运营期噪声影响防护措施

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发〔2010〕7 号）、《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）、《环境影响评价技术导测声环境HJ 2.4-2021》，规定了从合理规划布局、噪声源控制、噪声传播途径控制、声环境保护目标自身防护措施、管理措施等五个方面对交通噪声污染分别进行防治。结合本项目的实际情况，噪声污染防治原则如下：

①坚持预防为主原则，合理规划地面交通设施与邻近建筑物布局；

②噪声源、传声途径、敏感建筑物三者的分层次控制与各负其责；

③在技术经济可行条件下，优先考虑对噪声源和传声途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制；

④对远期超标的敏感点全部采取降噪措施；

⑤噪声防治的目标应该是首先使敏感建筑物室外声环境质量达到所处的声功能区标准；如通过技术经济论证，认为不宜对交通噪声实施主动控制，或采取措施后室外声环境质量仍然难以达标的，应对敏感建筑物采取如安装通风隔声窗等防护措施；以远期预测值超标的敏感点按《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-2010）的要求，保证室内声环境使用功能的要求。

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发〔2010〕7 号）、《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）、《环境影响评价技术导测声环境HJ 2.4-2021》，规定了从合理规划布局、噪声源控制、噪声传播途径控制、声环境保护目标自身防护措施、管理措施等五个方面对交通噪声污染分别进行防治。

优化选址选线、合理规划布局

根据沿线声环境敏感目标调查，本项目主要声环境敏感目标分布较多，部分路段较为集中，主要有牌边村、联华村和上张村，结合区域村庄规划，线路沿线无集中规划区，但考虑远期村庄村民宅基地的变迁。因此，根据本次评价断面交通噪声预测结果，建议公路两侧在土地利用规划中噪声防护控制距离。具体详见表7.4-1。

另外根据噪声预测结果，在2类区内均能达到2类标准，因此不设置2类控制距离。

运营中期公路两侧建筑规划参考

| 线路 | 声环境功能区划 |  | 最大达标距离 | 规划控制建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全线 | 4a类区 | 公路两侧高于3层楼的临街建筑物或低于3层楼交通干线边界线外35m以内面向公路一侧区域 | 公路中心线外18.0m m（公路边界线12m） | 4a类控制距离为公路边界线12m，区域不宜规划建设集中居民区，头排建筑临街窗户需安装隔声窗。 |

本项目主线公路两侧噪声4a类控制距离（公路边界线12m）范围内区域不宜规划建设集中居民区。由于土地资源紧缺，从提高土地利用率角度出发，结合乡镇居民住宅建筑习惯（临路建设），规划控制距离可能较难实施，故如确需建设上述敏感建筑物时，应自行采取降噪措施。

噪声源控制措施

公路噪声源控制主要是从车速、路面噪声及减少异常噪声等方面入手。

①车速：根据《福建省普通公路精细化设计指南（试行）》第四十章城镇化公路 14.3 规定：二级公路设计速度应采用60km/h、40km/h，三级公路采用40km/h、30km/h，本项目为二级公路，设计速度为60km/h，考虑在经济技术可行的前提下是合理的。

②路面噪声控制：公路路面一般有沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。与水泥混凝土路面相比，沥青路面表面平整无接缝，行车振动小，噪音低，开放交通快，养护简便。故本工程采用了沥青混凝土路面，以降低行车噪声等。

③异常噪声：公路交通异常噪声主要为路面沉降造成的跳车异常噪声和司机人员频繁鸣笛尤为明显。因此，加强公路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少路面沉降造成的跳车异常噪声现象。

传声途径噪声削减措施

传声途径噪声削减措施主要为绿化林带降噪、声屏障及利用自然地形物降低噪声。

（1）绿化林带降噪：根据导则推算，采用倍频带中心频率为 500Hz 时对应的衰减系数0.05dB(A)/m，50m 绿化林带引起的噪声衰减量可取 2.5dB(A)，但由于林带降噪效果受高度、疏密程度、林木种类等因素影响明显，实际效果差异较大，本项目沿线分布有大量基本农田，不具备绿化林带降噪的条件。

（2）声屏障：声屏障适合于敏感点分布较密集且距道路较近的情况，相对于其他措施，声屏障具有容易实施，操作性强的优点，通常可降低10～20dB(A)，但其费用也较高，且对公路形成隔断，并且某些形式的声屏障对景观有影响。

根据沿线声环境敏感目标调查，本项目主要声环境敏感目标虽然局部分布相对集中，但由于沿线均为村庄，结合村民出行习惯、预测结果中远期超标量小、声屏障阻隔隔断等因素，因此，本项目不推荐设置声屏障。

敏感点噪声防护

敏感点噪声防护主要有声环境保护目标搬迁、建筑物使用功能变更和对敏感建筑物进行噪声防护三种途径。目前国内常用的敏感点降噪措施主要有搬迁、隔声窗等，几种措施降噪效果详见表7.4-2。

噪声环保措施方案比较

| 措施名称 | 适用情况 | 降噪效果 | 优点 | 缺点 | 实施费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搬迁 | 超标严重的个别用户搬迁到不受影响的地方 | 消除影响 | 降噪彻底，可以完全消除噪声影响 | 考虑重新征用土地进行开发建设，综合投资巨大，同时实施搬迁也会产生新的环境问题 | 按50万～100万元/户 |
| 普通隔声 窗 | 超标严重、分布分散、距离公路稍远的居民点或学校、医院。 | 6-15dB(A) | 降噪效果较好，费用适中，适用性强，对居民生活影响小。 | 不通风，特别是夏天影响居民纳凉，实施较难，特别是农村地区。 | 400-600 元/m2 |
| 通风隔声窗 | 超标严重、分布分散、距离公路较远的居民点或学校、医院。 | 8-20dB(A) | 效果较好，降噪同时兼顾通风，费用适中。 | 实施较难，特别是农 村地区。 | 800-1200 元/m2 |

从预测结果可以看出，项目运营期沿线敏感目标受交通噪声影响不大，仅临路第一排部分敏感点夜间出现部分超标，主要有牌边村新桥、上张村王房、联华村后郑、联华村西山近中远期夜间均出现不用程度超标，超标量近中远分别为2.6~8.0dB（A）、3.0 ~8.0dB（A）、3.3~8.1dB（A）。因此，本项目针对近中远夜间超标的牌边村新桥、上张村王房、联华村后郑、联华村西山设置通风隔声窗，同时预留资金，用于中远期跟踪监测。

工程及管理措施

①完善公路警示标志，临近村庄路段设立禁鸣、禁停等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛，不随意停车。

②加强公路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、启动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生。

③加强运营期沿线敏感点的噪声监测，根据实际监测结果及时调整和完善噪声防治措施。

小结

项目运营期沿线敏感目标受交通噪声影响不大，仅部分敏感点夜间出现部分超标，因此，本项目针对超标敏感目标设置通风隔声窗，同时预留资金，用于中远期跟踪监测。

公路交通噪声控制措施及投资表

| 序号 | 声环境 保护目 标名称 | 里程 范围 | 距离路中心线/m | 高差/m | 声环境 功能区划 | 时段 | 噪声预测值/dB |  |  | 运营期超标量/dB |  |  | 受影响户数/户 | 噪声防治措施及投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 | 近期 | 中期 | 远期 |  | 类型 | 规模 | 噪声控制措施效果 | 措施投资 /万元 |
| 1 | 牌边村新桥临——拟建公路第一排（G324国道后排） | 起点~K0+140 | 13 | 0~2 | 4a类区 | 昼间 | 65.9 | 67.4 | 67.7 | / | / | / | 6户自建房 | 通风隔声窗 | 60m2隔声窗 | 隔声量≥20dB | 6.0 |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 58.3 | 58.7 | 59.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 牌边村新桥——临G324国道第一排 | 起点左侧 | 57 | 0~2 | 4a类区 | 昼间 | 68.1 | 68.2 | 68.2 | / | / | / | 7户自建房 | 受国道G324影响，已自行采取隔声窗，隔声量≥30dB。本项目对其影响增量0.1~0.2 dB。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 上张村王房——临拟建公路第一排 | K1+200~ K1+550 | 14 | +1 | 4a类 | 昼间 | 65.8 | 67.3 | 67.6 | / | / | / | 2户自建房 | 通风隔声窗 | 30m2隔声窗 | 隔声量≥20dB | 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 57.6 | 58.0 | 58.3 | 2.6 | 3.0 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 联华村后郑 | K1+560~K1+820 | 11 | 0 | 4a类 | 昼间 | 66.9 | 68.2 | 68.4 | / | / | / | 2户自建房 | 通风隔声窗 | 30m2隔声窗 | 隔声量≥20dB | 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 59.4 | 59.8 | 60.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 联华村西山 | K2+940~ K3+540 | 10 | 0 | 4a类 | 昼间 | 67.6 | 68.6 | 68.9 | / | / | / | 4户自建房 | 通风隔声窗 | 40m2隔声窗 | 隔声量≥20dB | 4.0 |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 60.0 | 60.5 | 60.7 | 5.0 | 5.5 | 5.7 |  |  |  |  |  |

固体废物防治措施

施工期固体废物处置措施

（1）施工产生的固体废弃物应采用减量化、无害化、资源化的原则进行处理，产生的固废如不能利用，应及时进行清理，避免长时间暴露。应加强固体废物管理，生活垃圾与建筑垃圾应分开堆置。

（2）施工中产生的建筑材料下脚料、断残管材、包装袋以及建筑碎料、石子、沙子等固体废物，断残钢筋、管材、管件等金属废物，可由废品回收部门回收再生利用，不可再生利用的施工垃圾可运送至指定建筑垃圾收集点堆存。

（3）施工现场应当设置废物收集桶（或其他容器）用于及时清理、收集生产和生活废物，禁止随意抛洒；集中收集后送入垃圾处理场。施工营地的生活垃圾设置垃圾箱全部收集，定期清运。

（4）拆迁建筑垃圾应尽可能回用，对于不能回收利用的垃圾应运至指定的建筑垃圾处理场处理，严禁乱丢乱弃。

（5）施工结束后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。

（6）土石方、物料等运输车辆应有遮盖或密闭措施，减少砂石土途中的遗撒、尽量避免产生不必要的固废。施工场地内的表土应集中放置妥善保存，以后可作为绿化用土，以充分利用土地资源。

（7）强化施工期的环境管理，倡导文明施工。施工期间产生的建筑、生活垃圾在分拣回收可利用部分后，不得随意堆放和抛弃，应定点堆放收集、及时清运。禁止向周边水域、农田、生态林地等随意倾倒垃圾。

运营期固体废物防治措施

（1）经环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁；

（2）强化公路沿线的固体废弃物污染治理的监督工作，向司乘人员和行人加强宣传教育工作。

环保投资估算

本项目总投资为27556.8万元，其中环保投资为321万元，占总投资的1.16%，具体投资项目和费用见表7.6-1。

环保投资估算表   单位：万元

| 序号 | 类别 | 环保措施名称 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期污染防治措施 |  |  |  |
| 1 | 施工废水 | 施工废水隔油沉淀设施2处，洗车平台沉淀池2处 | 15 |
|  |  | 桥梁、改河等涉水工程围堰、导流 | 20 |
|  |  | 施工场地办公区设置临时化粪池及委托清运肥田 | 2 |
|  |  | 临时工程导流沟、截水沟、沉沙池等 | 纳入水保 |
| 2 | 施工扬尘 | 施工现场清扫、洒水车及运行费 | 20 |
|  |  | 拌和站、预制场等除尘设施、施工围挡、封闭设施 | 15 |
|  |  | 施工场地围挡 | 10 |
|  |  | 运输车辆、施工物料遮盖措施（防尘布、防尘网） | 10 |
| 3 | 施工噪声 | 选用低噪声施工机械设备；机械设备维护和保养 | 15 |
|  |  | 大型设置加装减振机座，临近居民区一侧按照临时声屏障 | 20 |
|  |  | 合理安排施工作业时间，避免夜间施工；合理安排施工运输时间 | 10 |
| 4 | 施工固废 | 生活垃圾收集及清运；不可回用的建筑垃圾委托有资质单位运送、处置 | 8 |
|  |  | 弃方转运 | 主设纳入 |
| 5 | 生态环境 | 水土保持措施及绿化工程、苫盖措施、临时工程导流 | 纳入水保 |
|  |  | 施工迹地恢复地貌、植被恢复 | 60 |
| 6 | 环境管理/监测 | 监督环保措施、施工期环境监测 | 10 |
| 运营期污染防治措施 |  |  |  |
| 7 | 噪声 | 限速、禁鸣标识牌、工程告示牌 | 50 |
|  |  | 通风隔声窗160m2 | 16 |
|  |  | 远期预留降噪资金 | 10 |
|  |  | 典型声环境保护目标设监测点 | 10 |
| 9 | 环境监测 | 运营期环境监测计划 | 20 |
| 合计 |  |  | 321 |

环境影响经济损益分析

国民经济效益分析

根据本项目工可，本项目经济内部收益率（EIRR） 10.63%，大于8%社会折现率；在效益减少10%，同时费用上浮10%不利情况下，项目经济内部收益率仍能大于8%。从国民经济角度来看，本项目经济可行，且具有一定的抗风险能力。

社会经济效益分析

（1）交通基础设施是经济建设、旅游发展、对外交流的制约因素，本项目的建设能够满足区域旅游出行的需求，项目的建设对于改善黄檗山万福寺及沿线交通出行条件、整合旅游资源、完善交通网络、缓解交通压力等都具有重要的作用。

（2）本项目的建设能够完善沿线功能合理布局，对促进沿线土地的开发利用具有重要意义。

（3）本项目的实施，对拉动当地经济，增加农民收入，调整产业结构及良种良法推广，促进资源转化为经济价值，对扶持沿线群众脱贫致富起到关键作用。

（4）本工程的建成，提高了该区的交通条件，推进了地区环境整治和城市化进程，促进区域的经济发展，创造就业机会，提高村民生活水平均具有积极的作用。

因此，本项目的建设具有较好的社会效益。

环境保护投资效益分析

    - 环保投资估算

本项目总投资为27556.8万元，其中环保投资为321万元，占总投资的1.16%。

环保投资的效益简析

（1）直接效益

本项目在施工和运营期间对项目沿线区域所引起的环境问题是多方面的。因此，采取操作性强、切实可行的环保措施后，每年所挽回的经济损失，亦即环保投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用具体货币量化。只能对若不采取措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的对沿线人体健康、生活质量以及农业生产等方面的经济损失作粗略计算或定性分析用以反馈环保投资的直接经济效益。

（2）间接效益

在实施有效的环保措施后，会产生以下间接效益：保证沿线居民的生活质量和正常生活秩序，维持居民的环境心理健康和减轻居民的烦躁情绪，减少社会不稳定的诱发因素等。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它是环保投资所获取的社会效益的主要组成部分。

鉴于环保投资的直接效益和间接效益均难以量化，在此仅对本项目环保投资所带来的环境、社会经济及综合效益做简要定性分析，见表8.3-1。

主要环保措施及效益分析

| 环保投资分类 | 环境效益 | 社会经济效益 | 综合效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期环保措施 | 1.防止噪声扰民 2.防止水环境污染 3.防止空气污染 4.保护耕地 5.保护动、植物 6.保护公众安全、出入方便 | 1.保护人们生活、生产环境 2.保护土地、农业、林业、植被等 3.保护国家财产安全、公众人身安全 | 1.使施工期对环境的不利影响降低到最小程度 2.公路建设得到社会公众的支持 |
| 公路用地、绿化 | 1.公路景观 2.水土保持 3.恢复或补偿植被 4.农田补偿 | 1. 提高土地使用价值 2.防止土壤侵蚀进一步扩大 3.路基稳定性 4.保护土地资源和耕地动态平衡 | 1.改善地区生态环境 2.保障公路运输安全 3.增加旅行安全和舒适感 |
| 噪声防治工程 | 防止交通噪声对沿线地区环境的污染 | 保护村镇居民生活环境 | 保护人们生产、生活环境质量及身体健康 |
| 排水、防护工程 | 保护公路沿线地区河道的水质 | 水土保持 | 保护水资源 |
| 环境监测、环境管理 | 1.监测沿线地区环境质量 2.保护沿线地区环境 | 保护人类及生物生存环境 | 经济与环境可持续发展 |

环境影响经济损益分析

        - 对受本项工程影响的主要环境因素，分别采用补偿法、专家打分法等分析方法对拟建项目的环境损益进行了定性，其结果见表8.3-2。

拟建项目环境影响的经济损益分析表

| 序号 | 环境要素 | 影响、措施及投资 | 效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声环境、 环境空气 | 拟建项目沿线声、气环境质量下降（-3）； 乡镇及现有公路两侧声、气环境好转（+1） | -2 | 按影响程度由小到大分别打1、2、3等分；“+” 表示正效益；“－” 表示负效益。 |
| 2 | 水环境 | 施工期对沿线水环境产生负面影响 | -1 |  |
| 3 | 人群健康 | 无显著不利影响，交通方便利于出行 | +1 |  |
| 4 | 人民生活水平 | 提供部分就业机会，改善当地人民生活水平 | +1 |  |
| 5 | 植物及动物 | 破坏部分植被、动物短暂骚扰 | -1 |  |
| 6 | 农业生产 | 占地减少耕种面积，加速地区间的物流交换 | -1 |  |
| 7 | 旅游资源 | 无显著不利影响，交通方便利于带动旅游业的发展 | +2 |  |
| 8 | 乡镇规划 | 无显著不利影响，有利于乡镇、社会发展 | +2 |  |
| 9 | 景观绿化美化 | 无显著不利影响，增加环保投资，改善沿线环境质量 | +1 |  |
| 10 | 拆迁安置 | 拆迁货币补偿，对部分居民有一定的影响 | -1 |  |
| 11 | 土地价值 | 利用价值转换，利大于弊，利于乡镇拓展 | +2 |  |
| 12 | 直接效益 | 缩短里程、节约在途时间、降低油耗、运输成本、提高舒适、安全性等效益 | +2 |  |
| 13 | 间接效益 | 促进城镇建设、社会文明进步、带动相关产业发展、提高全民环境保护意识等 | +2 |  |
| 14 | 环保措施 | 增加工程环保投资和维护管理成本 | -1 |  |
| 合计 |  | 正效益：（+16）；负效益：（-5）； | +5 |  |
|  |  | 正效益/负效益＝1.86 |  |  |

环境损益分析结果表明，拟建公路环境正效益分别是负效益的1.86倍，说明拟建项目所产生的环境经济的正效益占主导地位，从环保角度来看该项目是可行的。

效益分析小结

项目建设将带来较大的社会、经济效益。特别在社会经济方面，对国民经济具有明显的拉动作用。环境损失以永久性占用土地，使农业和生态环境受到一些负面影响。经环境影响损益分析，环境损益效益为正效益，说明项目在评价期内，效益大于损失，从环境经济角度考虑，项目建设基本可行。

环境管理与监测计划

环境保护管理计划

环境管理计划目标

        - 通过制定系统的、科学的环境管理计划，使本报告书针对黄檗山万福寺旅游公路建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和运营中逐步得到落实，从而使得环境建设和公路主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划地落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。通过环境管理计划的实施，将拟建公路对沿线环境带来的不利影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

环境保护管理机构及职责

        - 为保证环境管理任务的顺利实施，建设单位应设立专门的环保机构和专职负责人，负责本项目的施工期和运营期的环境管理工作，负责贯彻、执行国家和福建省各项环保方针、政策、法规和地方环境保护管理规定。福清市交通建设投资集团有限公司为本项目的建设实施单位，并负责本项目的运营管理。本评价建议拟建公路必须根据项目特点建立环境管理和监测体系。该项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构，管理机构见图9.1-1，监督机构为当地生态环境局。

环境管理机构示意图

各级环境管理机构在本项目环境保护管理工作中的具体职责见表9.1-1。

环境管理机构及其职责

| 机构名称 | 机构职责 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 负责本项目施工期环境计划的实施与管理工作。 | 施工期成立环保领导小组，下设环保办，具体负责施工期环境管理工作。 |
|  | 负责竣工环境保护验收 | 组织竣工环境保护自验工作 |
|  | 负责项目竣工环境运营期环境保护工作。 | 运营期设立环保科。 |
| 主体工程设计单位 | 根据环评报告书提出的环保措施与要求，在设计文件中落实。 |  |
| 环保工程设计单位 | 负责绿化工程、植被恢复等环保工程的设计。 |  |
| 环境监测机构 | 承担本项目施工期与运营期的环境监测工作。 |  |
| 施工单位 | 负责本单位施工标段内的环境保护工作，具体落实环评报告书中提出的环保措施及要求。 | 项目部成立环保小组，由某一部门兼环保办，配备1名以上专职环保人员。 |
| 环评单位 | 承担本项目的环境影响评价工作。 |  |

建设前期环境管理

建设前期的环境管理是指工程设计及施工发包工作中的环境管理。

设计阶段，建设单位、设计单位将环境影响报告书中提出的各项环保措施落实到工程设计中，并将环保工程投资纳入工程概（预）算中，以实现环保工程“三同时”中的“同时设计”的要求。建设和环保等有关主管部门实施监督管理职能。

工程发包过程中，建设单位应将环保工程摆在与主体工程同等重要地位，在工程施工招标文件中予以明确，按环境影响报告书的有关要求对施工单位的施工组织方案提出环境保护要求，优先选用环保意识强、环保工程业绩好、能力强的施工单位和队伍，为文明施工、各环保要求能高质量地“同时施工”奠定基础。

施工期环境管理

施工期的环境管理实行包括施工单位、监理单位和建设单位在内的三级管理体制，并接受福清市有关管理部门的监督检查。其中施工单位是本阶段各项环保措施的实施单位，同时要求设计单位做好配合和服务。

在这一管理体系中，首先强化施工单位自身的环境意识和环境管理。各施工单位应配备专职或兼职人员负责施工期的环境保护工作，对施工场地的污水排放、扬尘、施工噪声等环境污染控制措施进行自我监督管理。这些人员应是经过培训、具备一定能力和资质的工程技术人员，并赋予相关的职责和权力，使其充分发挥一线环保监管职责。实行环境管理责任制和环境保护考核制，组织主要领导进行环境保护知识培训，增强环保意识。

建设单位施工期环境管理的主要职能督促施工单位建立、健全施工管理制度和管理体系，及时掌握全线施工环保动态，当出现重大环保问题或纠纷时，积极组织力量解决，并协助各施工单位处理好与环保部门、公众及利益相关各方的关系。

运营期环境管理

运营期的环保工作由运营管理部门承担，环境管理的措施主要是搞好工程沿线的卫生清洁、绿化工作；做好日常环境监测工作，必要时再采取适当的污染防治措施，并接受福州市福清生态环境主管部门的监督管理。

环境管理计划

本项目环境管理计划见表9.1-2。

环境管理计划一览表

| 阶 段 | 潜在的负影响 | 减缓措施 | 实施 机构 | 机构责 任主体 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计期 | 影响乡镇规划 | 科学设计，使公路景观与乡镇规划相协调 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 福州市福清生态环境局 |
|  | 影响景观美、环境美 | 科学设计，使工程景观和沿线地形、地貌相协调 |  |  |  |
|  | 影响地表水质 | 合理设计各类临时用地（临时表土堆场）位置，尽量远离河道 |  |  |  |
|  | 损失土地资源 | 采纳少占耕地、园地的方案，尽量减少对农用地的占用。 |  |  |  |
|  | 交通噪声、汽车尾气污染 | 科学设计，保护沿线声、气环境质量 |  |  |  |
|  | 公路对居民的阻隔 | 布置位置和数量恰当的通道 |  |  |  |
|  | 交通噪声防噪设计 | 限速、禁鸣设施及防噪林带 |  |  |  |
| 施工期 | 施工现场的粉尘、噪声及光污染 | 加强文明施工监理工作，安装责任标牌，定期洒水，在设备上安装和维护消声器，居民点禁止深夜施工 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 福州市福清生态环境局 |
|  | 施工现场的生产、生活污水和废油，生产和生活垃圾对土壤和水体污染 | 加强环境管理和监督，安装污水处理设备并保持正常运行，废油统一存放和处理，提供合适的卫生场所 |  |  |  |
|  | 影响景观美 | 严格按设计实施景观工程，及时进行绿化和土地复垦工作 |  |  |  |
|  | 建筑和生活垃圾处理 | 加强监督管理，指定统一存放地点，统一处理 |  |  |  |
|  | 干扰沿线公用设施 | 协调各单位利益，先通后拆 |  |  |  |
|  | 影响现有公路的行车 | 加强交通管理，及时疏通公路 |  |  |  |
|  | 可能的传染病传播 | 定期健康检查，加强卫生监督 |  |  |  |
|  | 临时表土堆场等对土地 利用的影响 | 及时平整土地、按农业技术要求进行土地复垦或植被恢复 |  |  |  |
| 运营期 | 生态环境恢复 大气污染和噪声污染 | 结合环保拆迁，设置绿化带和声屏障等，精心养护公路用地范围内的绿化工程 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 福州市福清生态环境局、公安消防部门 |
|  | 路面径流污染 | 采取疏通边沟等措施，不使其直接排入水体 |  |  |  |
|  | 危险品运输风险事故 | 制定和执行危险品运输风险事故应急计划并加强管理 |  |  |  |
|  | 交通事故 | 制定和执行交通事故处置计划 通行车辆必须加装后防雾灯 |  |  |  |

环境监测

环境监测目的和原则

制订环境监测计划的目的是监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收提供依据。制订的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的路段和超标量而确定（重点是主要敏感点、地段）。

环境监测机构

本项目不设置专门的环境监测机构，环境监测工作拟由业主委托有监测资质的监测单位进行，环境监测主要为工程施工期。运营期监测纳入地方日常环境管理监测中。

环境监测计划

（1）施工阶段的环境监控计划：将相关环保措施纳入施工招标项目中，并做好相关环境监测计划。

（2）运营期的环境监测计划：主要根据运营期对环境的影响，制定环境监测计划，运营期委托资质单位进行监测。初拟见表9.2-1，根据工程具体情况调整。

        - （3）事故监测：运营期若发生污染事故时，应根据污染物变化趋势及时进行跟踪监测，监测项目为主要事故污染物，监测结果应及时向有关部门报告，以便及时采取应急对策。

项目环境监测计划

| 实施阶段 | 监测内 容 | 监测因子 | 监测点位 | 监测时间、频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | TSP、PM10 | 项目沿线 200m 范围内典型现状敏感点（主要为牌边村、上张村、联华村等） | 施工高峰期1~4次 |
|  | 噪声 | 等效声级：LAeq、Lmax | 施工繁忙地段典型敏感点处（主要为牌边村、上张村、联华村等）和1#、2#施工场地厂界 | 施工高峰期1~4次，昼夜各 1 次 |
|  | 地表水 | pH、COD、SS、石油类、氨氮 | 迳江及其支流 | 桥梁、改河等工程施工期间 |
|  | 生态环境调查/监测 | 植被占用、土地利用、水土流失等 | 施工场地、施工便道等临时占地；路堑开挖面、路基填筑面；土石方转运情况 | 1次/季或随机监测 |
| 运营期 | 声环境 | 等效声级Leq | 线路沿线的敏感目标，运营中期预留资金跟踪监测 | 按照实际情况不定期抽测 |

监测报告制度

环境监测数据对以后的环境管理有着重要的价值，通过这些数据可以看出以后的环境质量变化是否与预期结果相符，为今后制订或修改环境管理措施提供科学依据，建立环境监测数据的档案管理和数据库管理，编写环境监测分析评价报告。具体要求如下：

（1）报告内容：原始数据（包括参数、监测点、监测时间和监测的环境条件、监测单位）、统计数据、环境质量分析与评价、责任签字。

（2）报告频率：每季度提交一份综合报告、每年提交一份总报告。

环境影响评价结论

建设项目概况

黄檗山万福寺旅游公路位于福清市上迳镇、渔溪镇，起于上迳镇牌边村，起点与G324平交，自东向西下穿福厦高铁（下穿段落已完工）后，新建桥梁跨越沈海高速，经溪北、木厝洋、三落厝后，终点至黄檗山万福寺，设置接线接入规划黄檗文化产业园。路线全长5.200km，其中主线5.110km（含下穿福厦高铁段落），接线0.090km。桥梁589.5m/2座（含终点接线桥37m/1座），涵洞28道，按设计速度60km/h、路基宽12m、双向二车道的二级公路标准建设。项目主要建设内容包括公路工程、桥梁工程、涵洞工程、绿化工程等。

项目投资27556.8万元，其中环保投资为321万元，总工期约为18个月。

环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状：福清市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。项目所在地环境空气质量为达标区。

（2）声环境质量现状：目前区域内主要声源为交通噪声、生活噪声。由下表可知，起点G324国道交通噪声水平断面调查结果昼间20m、40m能满足4a类标准，昼间0m和夜间均超4a类标准，超标主要原因为国道车流量大，大型车多；声环境质量现状评价：目前区域内主要声源为生活噪声和交通噪声。根据监测结果表明：评价区敏感目标除临现状G324国道一侧外，其他敏感目标声环境质量现状较好，能够达到4a类、2类标准，没有出现超标现象，总体上区域声环境质量状况较好。但G324国道一侧牌边村第一排受国道交通噪声影响，昼夜均出现超标现象。

（3）地表水环境现状：迳江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值要求，表明项目周边水体水质现状良好。

（4）生态环境现状

生态系统类型：评价区主要生态系统有森林生态系统、城镇生态系统、农田生态系统、湿地生态系统、灌丛生态系统等。工程评价区范围内主要是农业生态系统占比50.07%，其次是森林生态系统占比25.5%和城镇生态系统占比14.79%，其他类型的生态系统类型面积较小。区域生态系统的主要功能为农业生态环境和水土保持等。

生态系统的敏感性：从本项目沿线生态系统的敏感性来看，线路途经地段生态系统敏感性总体不是很高，但在局部有敏感区域，主要为涉及部分生态公益林用地。

土地利用现状：主要分布有乔木林地、耕地、园地、公路用地等。工程评价区范围内主要用地类型为水田28.39%、乔木林地25.50%、园地15.76%，其他类型的用地面积较小。

沿线植被现状：拟建公路位于福清，属于南亚热带雨林植被带——闽粤沿海丘陵平原南亚热带雨林区——闽江口鹫峰山南部湿暖亚热带雨林小区及闽东南戴云山东部湿暖南亚热带雨林小区。项目沿线植被主要为台湾相思、巨桉、马尾松、湿地松等，在水湿条件较好的湿地有水蓼、水龙草、短叶水蜈蚣草、白花鬼针草、野牡丹等，伴生草本以芒其为主，并有五节芒等。

野生动物现状：本项目周边评价区内，受当地居民的开垦和生产生活活动的影响，现状区位生境中活动的野生脊椎动物以鸟类最多，其他的野生脊椎动物的物种多样性及种群数量相对较小。

生态敏感区：评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、生态保护红线等敏感区，但线路占地涉及国家二级生态公益林（0.5538hm2）。公路不涉及重要湿地，但涉及占用一般湿地（9060m2）。项目占地红线内没有挂牌的名木古树和野生珍贵树木，也无其他国家和省级重点保护的野生植物，亦无明显的重点保护野生动物栖息地，但线路两侧300m评价范围内有8株古树，距离项目较远。

环境影响评价结论

生态影响结论

（1）土地利用影响分析结论

本项目主体工程占地面积14.6617hm2，其中耕地4.424hm2，林地4.487hm2、园地2.6056hm2、草地0.5844 hm2、其他农用地1.052hm2、建设用地0.6581hm2，未利用地0.8507hm2。永久性占地的主要类型是林地、耕地，其次为园地，各类土地面积占直接影响区相应地类总量的比例都较小，因此，本公路的建设不会导致沿线土地利用结构发生重大改变。

施工临时占地面积为2.045hm²，临时占用类型为林地、草地、园地和耕地。临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。

（2）植被影响分析结论

沿线主体工程占地导致植物生物量损失约671.76t，施工临时占地导致林地的生物量为96.59t。从植被分布现状调查结果看，项目直接影响的植被类型包括相思树、马尾松、湿地松、桉树、龙眼树林及灌草丛等。工程永久占地将对这些地方的植被产生永久性的不可恢复破坏，植被失去生存环境，破坏不可逆，但工程涉及植物均为常见、广布植被或人工植被，在项目区周边地区尚有大量分布，工程破坏不会造成区域物种灭绝或植被类型丧失，对区域总体的植物资源物种多样性和群落多样性影响不大。

（3）沿线动物影响分析结论

本项目在施工期对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生产活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰；农用地路段的施工对两栖类和爬行类，特别是对两栖类动物小生境的影响较为显著。本项目的建设会对沿线动物的生存环境产生一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，许多外迁的动物会陆续回到原来的栖息地。

（4）对生态系统影响分析结论

在本次评价范围内，生态系统主要类型为森林生态系统、农业生态系统，其次为城镇生态系统，区域森林生态系统主要功能为城市生态环境和水土保持。虽然主体工程占地中林地所占比最大，但林地生态系统被拟建公路切割后，其斑块数量随生态系统被切割并没有明显增加的趋势，说明公路的建设基本上不会对林地生态系统的结构完整性产生影响。而且，林地中湿地松、相思树、桉树等的优势度值相对较高，作为林地生态系统的控制性组分，其具有较强的阻抗能力和受到干扰后的恢复能力，因此，公路的建设亦不会对林地生态系统的稳定性产生影响。

（5）对沿线生态敏感区影响分析结论

生态公益林：本项目主体工程共占用生态公益林面积0.5538hm2，，均为国家二级。在设计、施工和运行阶段采取积极有效的生态环境管理措施、环境预防和补偿措施后，可有效减轻工程建设带来的负面影响。

一般湿地：本项目实际占用湿地较小，通过桥梁、涵洞形式跨越，不会导致水体分隔，减少湿地面积很小，对湿地供给功能、调节功能均不产生明显影响，总体认为本项目建设对湿地生态功能影响轻微。

古树：评价范围调查发现的保护古树8株（最近约90m），距离相对较远，工程在该处附近不设临时施工用地，工程建设不会对保护古树产生不利影响。

综上分析，项目施工过程中采取有效的生态环境保护措施、恢复措施和水土保持措施后，可将项目施工中对工程所在地生态环境带来的负面影响减轻到最低。

大气环境影响分析结论

项目施工期的主要污染物为粉尘、扬尘和沥青烟。由于本工程施工期较长，因此它们将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，但影响范围不大，而且主要是短期影响。故施工期应加强对环境管理，采取经常洒水降尘、施工围挡、遮盖等适当的防护措施，以缓解工程施工对沿线环境空气质量的影响。

运营期：运营期主要大气污染源为汽车尾气，沿线大气扩散条件相对较好，对大气环境影响较小。

水环境影响分析结论

施工期：施工期生活污水依托周边村庄生活污水处理设施处理，纳入区域排污系统；项目施工场地常驻人员生活污水经临时化粪池处理后，委托当地村民清运用于肥田，不外排；机械、车辆冲洗水经简单隔油沉淀后循环使用，或用于施工场地和破除路面洒水抑尘，不外排。本项目对各种施工废水进行充分的回用或再利用，比如洒水降尘、绿化和农用等，做到施工废水不外排。综上，项目施工废水对周边水环境影响较小。

运营期：运营期对水环境的影响主要为路面雨水径流对水环境的影响。项目沿线主要水系是迳江，路面雨水径流主要污染物是石油类、有机物和悬浮物，降雨对公路附近河流造成影响的主要是降雨初期40min内形成的路面径流，随着降雨历时增加，公路表面径流污染物浓度下降，加之公路表面径流是短期和暂时的，因而对周边水环境影响不大，不会改变现有水质类别及使用功能。

声环境影响分析结论

施工期：施工机械噪声在无遮挡情况下，产生的噪声声级比较大，施工场界超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（排放限值昼间≤70dB，夜间≤50dB）。施工噪声对施工路段周围村民居住区声环境将产生一定的不利影响，尤其是夜间，影响比较严重。因此，施工单位在组织施工时，选用低噪声的设备，合理规划施工时间，夜间禁止施工，同时在施工场界做围挡措施，特别是临近村民房一侧应采取必要的隔声减噪措施（如设置施工围挡、移动式声屏障等措施），降低施工噪声对周边敏感点的影响。

运营期：从预测结果可以看出，项目运营期沿线敏感目标受交通噪声影响不大，仅临路第一排部分敏感点夜间出现部分超标，主要有牌边村新桥、上张村王房、联华村后郑、联华村西山近中远期夜间均出现不同程度超标，超标量近中远分别为2.6~8.0dB（A）、3.0 ~8.0dB（A）、3.3~8.1dB（A）。因此，本项目针对近中远夜间超标的牌边村新桥、上张村王房、联华村后郑、联华村西山设置通风隔声窗，同时预留资金，用于中远期跟踪监测。

固体废物影响分析结论

施工期：施工期生活垃圾委托当地环卫部门及时清运；本项目余方16.83万m³（其中土方4.62万m³，石方11.41万m³），其中石方6.88万m³本工程利用，作为截（排）水沟、沉沙池、挡墙等附属设施的原材料利用；剩余弃方（9.95万m³）拟运往福清市城 市管理委员会批准的余方指定堆放点进行综合利用。

运营期：主要为汽车装载货物的洒落物、汽车轮胎夹带的泥沙、过往车辆丢弃的饮料瓶及废纸盒等生活垃圾。经环卫部门负责定期清除、收集、外运，不会对公路沿线环境造成大的影响。

综上，项目施工期和运营期的固废均得到了有效的妥善处置，对周围环境产生的影响较小。

环境风险评价结论

本项目在营运过程中，由危险品运输事故造成的各种风险具有一定的潜在危险性。根据预测，本项目发生危险品运输事故的概率是很小的。本项目的重大危险源主要为运输危险化学品的车辆由于事故引起化学品泄漏对沿线群众的生活安全和生命健康造成威胁，并对沿线环境造成不利影响。

事故处理按本报告提出的应急方案实施，可在最大限度上减轻事故对环境产生的影响。

项目主要环保措施及竣工验收要求

拟建公路在建设过程中和运营期必将带来一定的环境影响和社会影响，本评价对施工期和运营期的大气、地表水、噪声等环境保护提出污染防治措施。本项目通车运营期间，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范公路》（HJ552-2010）的要求开展竣工环境保护自主验收，对各项环保措施“三同时”的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。本工程施工期环保措施一览表和运营期竣工环保“三同时”验收内容分别见表10.4-1、表10.4-2。

项目施工期环保措施一览表

| 序号 | 因子 |  | 防治对策 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | 管理措施 | 在施工期间，应建立环境管理制度，指导施工落实生态保护的施工措施。严格划定施工作业范围，在施工带内施工。 | 监督落实情况 |
|  |  | 植物保护与恢复措施 | ①施工前认真核查施工区内有无珍稀保护植物，对工程施工中无法避让的需保护物种，要进行异地移栽保护。 ②合理安排工程用地，节约土地资源，合理设计、尽量缩小用地规模。 ③合理安排施工时序，减少裸露地块面积，强化裸露地块水土流失防治等。 ④施工结束后按占地类型恢复为原有使用类型，根据项目区植被分布及植被类型，尽量选用当地乡土树种或适生树种作为本工程的生态恢复树种。 |  |
|  |  | 施工临时占地恢复措施 | ①优化临时占地选址，严禁在生态敏感区范围内设置弃土场、水稳拌和站、施工场地等临时工程； ②应严格控制各类临时工程施工边界，严禁随意压占、扰动和破坏地表； ③临时占地表土保护，临时占地应对表层熟土剥离，临时堆存，并采取临时拦挡和覆盖措施； ④施工完毕后，必须对临时占地采取土地整治、生态恢复和复垦工程措施；表层熟土剥离，临时堆存，并采取临时拦挡和覆盖措施。 |  |
|  |  | 野生动物保护措施 | ①管理措施：加强施工人员的管理，禁止施工人员对野生动物滥捕滥杀。 ②避免措施：合理安排施工时间，避开野生动物活动的高峰时段；严格限制施工范围，不得随意扩大工程占地范围。 ③削减措施：施工期间应进行避让或保护性驱赶，禁止捕猎；在林地较密集路段（K0+150~440、K4+000~140、K4+780~K5+110）施工应优化施工方案，缩短工期，缩短作业时间；严格落实施工期环保措施和水土保持措施，保护野生动物生境；加强野生动物监测措施。 ④恢复与补偿措施：恢复原有的野生动物通道和生境。 |  |
|  |  | 水生生态保护措施 | ①桥梁桩基施工时做好钻渣泥浆的处理；②开挖涉水路段应选择枯水期进行施工、避开雨季；③桥梁桩基、改河、涉水涵洞施工过程中，要求设置施工围堰、导流，尽量减小对水体的扰动，施工结束后对河道进行清淤，清除围堰等临时建筑，保证水流畅通；④做好施工管理，严禁土石方等任意丢弃于河流、沟渠中。 |  |
|  |  | 生态公益林保护措施 | ①优化选址选线，尽量减少占用生态公益林；②严格控制施工边界，严禁超范围占用生态公益林；③严格控制在公益林区范围内设置临时占地；④按照规定办理相关林地审核、林木采伐审批手续及按照相关规定进行补偿。 |  |
|  |  | 一般湿地保护措施 | ①工程开工前需明确一般湿地的占用范围，须按有关规定办理用地审批手续。 ②施工场地、临时表土堆场等临时用地严禁设置在一般湿地范围内； ③高噪声的施工活动尽量不要安排在冬季（10 月～3 月），在冬季施工时要注意对冬候鸟的保护； ④施工废水分质处理后，尽量回用于工地洒水、绿化等，严禁施工废水排污迳江河道； ⑤桥梁桩基、改河、涉水涵洞等施工尽量选在枯水期进行，施工过程中要求设置施工围堰。 |  |
|  |  | 水土保持措施 | 按报批水保报告书要求进行水土流失防治 |  |
| 2 | 水环境 | 施工生活生产废水 | ①含泥沙废水：由沉淀池收集，经酸碱中和沉淀、隔油除渣等处理后回用于施工过程、运输车辆冲洗和场地洒水抑尘等，不排放。 ②含油废水：施工场地应设置隔油池，少量含油废水经隔油池收集处理，经处理后回用于施工场地洒水抑尘等。③施工场地出入口设置洗车平台；地面必须硬化，设防雨棚和排水系统。 ④施工场地不设集中居住区，施工人员就近租用当地的民房，依托当地居民排水系统处理。值班房和临时办公区涉及的少量生活污水，通过设置临时化粪池进行收集，委托当地村民清运用于肥田，不外排。 | 监督落实情况 |
|  |  | 桥梁、改河等涉水工程 | ①涉水工程基础施工尽量安排在枯水期施工，避免在丰水期施工。 ②施工材料的堆放场地应设围挡措施，并加篷布覆盖；剩余土石方及时转运，严禁弃入河道或河滩，淤塞河道。 ③钻孔灌注桩基础施工中泥浆泵至岸边的沉淀池和泥浆池内，部分泥浆回用，无法回用的泥浆经沉淀后上清液回用于绿化或路面洒水，施工结束后钻渣和泥浆与其他弃方一并转运。④桥梁、改河、涉水涵洞等涉水工程基础施工过程中须采取围堰措施；⑤施工废水不得排入河流。⑥施工结束后，应尽量使施工段河道恢复原貌。 | 监督落实情况 |
| 3 | 大气环境 | 土石方施工扬尘 | ①开挖过程洒水抑尘，土方集中堆放，及时回填，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。 ②开挖和拆迁过程中，需洒水作业使土石方保持一定的湿度；③避免在大风季节施工；④表土堆置应采取覆盖防尘网等降尘措施。 | 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 施工场地扬尘 | ①施工场地四周应设置2m以上围挡；②施工场地地面须硬化； ③拌合设备应加装仓顶除尘滤袋+布袋除尘二级除尘装置；④水泥、混凝土等散体建筑材料采用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式堆放；⑤建筑材料堆场等应定点定位，并采取洒水抑尘、加盖篷布等防扬尘措施；⑥施工场地出入口配备车辆冲洗平台，配套冲洗废水沉淀池等设施。 |  |
|  |  | 运输扬尘 | ①应严格控制车速；运输车辆按规章装卸运行，严禁超载；②施工场地出入口配备车辆冲洗设施； ③运输道路采用洒水和清扫等措施；④运送土石方和筑路材料的车辆应实行密闭运输。 |  |
| 4 | 声环境 |  | ①合理布局施工现场：将施工现场的噪声源相对集中，并尽量远离敏感点，以减少影响的范围和程度。 ②合理安排施工作业时间：在保证进度的前提下，合理安排作业时间，必须把排放噪声强度大的施工应安排在上午7：00～12：00和下午14：00～22：00施工。③合理安排施工运输车辆的走行路线和走行时间：施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。④对施工场界200m范围内有居民的施工场地、表土堆场等临时施工场地靠近居民一侧安装临时声屏障。 ⑤施工期加强对施工期噪声的监督管理。 | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70≤dBA，夜间55≤dBA |
| 5 | 固体废物 |  | ①建筑垃圾中的建筑废模板、建筑材料下脚料等，可由废品回收部门回收再生利用，不可再生利用的施工垃圾可运送至指定建筑垃圾收集点堆存；②土石方等建筑材料废弃物应及时调配；③拆迁建筑时产生的诸如废砖、瓦等固体废物可当作筑路的填料； ④施工现场应当设置废物收集桶（或其他容器）用于及时清理、收集生产和生活废物，禁止随意抛洒；集中收集后送入垃圾处理场。施工营地的生活垃圾设置垃圾箱全部收集，定期清运。 | 监督落实情况 |
| 6 | 环境管理及监理 |  | ①环保机构、环保人员设置情况，相关制度的建立与执行情况 ②调查施工环保监理文件完整性。 ③环保经费落实情况。 | 监督落实情况 |

运营期环保管理及竣工验收一览表

| 序号 | 验收项目 | 措施情况 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | ①对工程裸地进行植被恢复，应加强对绿化植物的管理与养护； ②加强公路沿线控制带、人行道的绿化建设； ③加强沿线高边坡等极易产生水土流失和安全事故区域的巡查维护，及时增加水土保持工程措施和植物措施，避免因水土流失造成的滑坡、边坡垮塌等事故 | ①生态环境现状调查； ②工程占地情况调查，永久占地、临时占地（临时施工场地等）及其生态恢复情况调查；③水土流失调查；④绿化工程情况调查。 | 进行植被 恢复 |
| 2 | 声环境 | ①优化选址选线、合理规划布局：根据本次评价断面交通噪声预测结果，建议公路两侧在土地利用规划中噪声防护控制距离，为区域开发提供规划退让控制建议； ②噪声源控制措施：加强公路管理及路面养护，减少路面异常噪声； ③敏感目标：针对牌边村新桥、上张村王房、联华村后郑、联华村西山临路一排4a类近中远期夜间均出现不同程度超标，设置通风隔声窗，同时远期预留资金，进行跟踪监测，通风隔声窗面积：160m2。 ④工程及管理措施：设置警示等标志；加强公路的维修保养；对声环境敏感目标进行跟踪监测，预留降噪经费。 | ①敏感目标达标情况；②噪声控制措施落实情况 | 公路两侧高于3层楼的临街建筑物或低于3层楼交通干线边界线外35m以内面向公路一侧区域声环境执行GB3096-2008中4a类标准，评价范围内的其他区域，执行2类标准。 |
|  | 大气环境 | ①加强公路车辆管理；②加强公路管理及路面养护。 | 检查措施落实情况 | / |
| 3 | 水环境 | 公路路面和路基设置完善的排水系统； | 检查措施落实情况 | / |
| 4 | 环境风险防范措施 | 完善交通标志标线和实施交通信号控制；加强区域危险品运输管理； 采用现代科学技术手段实现交通安全管理的现代化，减少交通事故。 | 检查措施落实情况 | / |
| 5 | 环境管理 | 环境管理措施、环境监测计划的落实情况； | 落实情况 | / |
| 6 | “三同时”制度 | 项目建设是否严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入的环境保护“三同时”制度。 | 落实情况 | / |

环境影响经济损益分析

项目的建设对于改善万福寺及沿线交通出行条件、整合旅游资源、完善交通网络、缓解交通压力等都具有重要的作用。项目建设将带来较大的社会、经济效益。特别在社会经济方面，对国民经济具有明显的拉动作用。环境损失以永久性占用土地，使农业和生态环境受到一些负面影响。经环境影响损益分析，环境损益效益为正效益。

环境管理与监测计划结论

本项目在施工建设期和运营期，都会对环境产生一系列的影响，必须采取环境保护措施以减轻或消除其不利影响，同时还必须建立一套环境管理与监测制度，加强全过程的环境监理，落实环境管理方案与环境监测计划，并履行项目“三同时”，做好环保验收工作。

产业政策及规划选址符合性结论

（1）产业政策符合性结论：本项目为二级公路，不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中限制类、淘汰类，工程的建设符合国家产业政策。

（2）选线合理性分析结论

①线路选线比选：本项目作为连接万福寺旅游公路，建设选址和线路走向已取得福清市发展和改革局、福州市交通运输局出具、福建省林业局、福清市自然资源局等各相关部门的同意，实施建设。同时，根据比选方案论证，项目推荐线路具有线形较好、可实施性更强等优点。且方案不涉及占用生态保护红线、基本农田，项目实施对环境影响在采取相应措施后，对环境影响可控，因此从生态保护角度分析，线路选线可行。

②用地合理性：项目总征占地面积16.7067hm2，其中永久占地 14.6617hm2 ，临时占地 2.045hm2，主要占地面积为耕地、林地、园地、建设用地，不涉及生态保护红线和基本农田，项目已取得用地预审和选址意见书和林地审核同意书。

③临时占地选址合理性：项目临时占地不涉及生态敏感目标，符合国土空间规划中“三区三线”。施工结束后对施工迹地进行恢复，项目施工场地设置基本合理。

④项目占地不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及生态保护红线、水源保护区等生态敏感区，不涉及重要湿地，但线路涉及生态公益林（0.5538hm2）和一般湿地。工程作为区域交通基础设施项目，占用生态公益林面积相对福清市总体比例很小，不会损害其主导生态功能的持续发挥，对其整体生态服务能力影响不大；同时通过对拟建公路所经生态公益林现场调查，各林区附近有与拟占用生态公益林结构类似或更优的相同植被类型的分布，经“占一补一”后，区域生态公益林的生态服务能力不会有较大变化。2021年8月，福建省林业局批复了使用林地审核同意书，同意本项目使用林地。因此，本项目符合生态公益林保护要求。

项目涉及占用一般湿地面积9060m2（其中：一般湿地名录面积697 m2），类型为沟渠、河流水面、坑塘水面和内陆滩涂，项目已取得《福清市自然资源和规划局关于黄檗山万福寺旅游公路项目使用湿地的意见函》融自然函（2024）723 号）、福清市水利局《关于同意黄檗山万福寺旅游公路项目使用河流水面、内陆滩涂、坑塘水面和沟渠的意见》（融水利〔2024〕582号）：原则同意该项目占用湿地。因此，项目建设与《中华人民共和国湿地保护法》《福建省湿地保护条例》不相冲突。

⑤本项目选址选线不涉及生态保护红线，基本农田，符合国土空间规划的“三区三线”，符合国土空间规划要求。

（3）相关规划符合性分析结论

本工程路线起于上迳镇牌边村，终点至黄檗山万福寺。项目属于基础设施建设项目，有助于改善区域交通条件，符合国土空间规划的主体功能区划要求。经核对及叠图分析，项目永久占地、临时占地均不涉及基本农田和生态保护红线，不会造成生态保护红线生态功能降低、面积减少、性质的改变，对生态红线区域环境影响较小，符合三区三线要求。

（4） “三线一单”符合性分析结论

根据《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）结合福建省生态云平台查询结果，本项目占地范围项目涉及优先保护单元1个，一般管控单元1个，重点管控单元1个，分别为福清市一般生态空间-水土保持生态功能重要区域，福清市重点管控单元1，福清市一般管控单元。经分析，本项目属于旅游公路（二级公路），符合国家产业政策要求，经对照生态环境分区管控方案的管控要求，项目所属行业、规划选址及环境保护措施等均满足准入基本条件。

公众意见采纳情况

建设单位在确定环境影响报告书编制单位后，于2025年1月13日通过福清市人民政府网（http://www.fuqing.gov.cn/xjwz/zwgk/gggs/shswgg/202501/t20250113_4960573.htm）上发布本项目环评首次公示，2025年3月13日，我司编制完成《黄檗山万福寺旅游公路环境影响报告书》（征求意见稿）后，建设单位于2025年3月13日～2025年3月26日通过福清市人民政府网（http://www.fuqing.gov.cn/xjwz/zwgk/gggs/shswgg/202503/t20250313_4988706.htm）发布了本项目征求意见稿电子版网络公示，分别于2025年3月14日和3月18日在海峡导报上发布公示， 2025年3月13日～2025年3月26日期间，前往环境影响评价范围内可能受影响的村镇（渔溪镇、上迳镇、牌边村、上张村、联华村、侨丰村）张贴环评公示，向公众公开项目信息及环境影响报告书征求意见稿下载途径等信息。

信息公示期间和公示后规定的期限内，建设单位、评价单位均未收到相关团体单位和社会公众对本项目建设关于环境方面的意见和建议。

总结论

黄檗山万福寺旅游公路工程位于福州市福清市上迳镇、渔溪镇，路线全长5.200km，其中主线5.110km（含下穿福厦高铁段落），接线0.090km，设计速度60km/h，采用二级公路建设。项目建设符合国家产业政策，符合《福清市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，符合福清市国土空间规划生态环境分区管控要求。项目所在地现状环境质量较好，有较大的环境容量；采取的环保措施可行，能实现达标排放；各类污染物达标排放影响预测评价结果表明，项目建设运营对周围环境质量影响较小。

因此，工程建设将对沿线区域的声环境与生态环境、大气环境产生一定的影响，在认真落实本报告提出的减缓措施，落实“三同时”制度，所产生的负面影响可有效控制并能为环境所接受。从环境影响角度分析该项目建设是可行的。