目   录

一、建设项目基本情况	 1

二、建设项目工程分析	 23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 	 40

四、 主要环境影响和保护措施	 51

五、 环境保护措施监督检查清单 	 76

六、结论	 80

附表 建设项目污染物排放量汇总表	 81

附件一 委托书	 82

附件二 建设单位营业执照及法人身份证复印件 	 83

附件三 本项目的项目投资备案表 	 85

附件四 出租方产权证及租赁合同	 86

附件五 出租方环保手续、厂区排水证明、化粪池依托以及厂房使用情况说明 	 111

附件 5.1  出租方环评批复手续	111

附件 5.2  排污登记回执	115

附件 5.3  自主环保竣工验收手续	116

附件 5.4 排水证明	 123

附件 5.5 化粪池依托情况、厂房出租情况说明	 124

附件六 燃料成分分析报告、药芯焊环 SGS 报告 	125

附件七 生态环境分区管控综合查询报告书	 134

附件八 本项目引用的环境质量现状监测报告	 140

附图 1    项目地理位置图 	 147

附图 2    项目周边环境示意图 	 148

附图 3-1    项目周边环境现状示意图（航拍图） 	149

附图 3-2    项目周边环境现状示意图（航拍图） 	150

附图 4    本项目所在厂区位置及环保设施位置示意图	 151

附图 5  本项目生产车间布局图 	 152

附图 6    本项目大气监测点位及引用点位图 	 153

附图 7    环评信息网络公示截图	 154

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 博耐尔汽车电气系统（福州）有限公司年加工 20 万套汽车零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-350181-04-05-416576 |  |  |
| 建设单位联系人 | 武** | 联系方式 | 18******* |
| 建设地点 | 福清市镜洋镇齐云村 （租赁福建杰荣不锈钢商用设备有限公司厂房 2 部分、厂房 1 部分) |  |  |
| 地理坐标 | （经度 119° 17′31.13682″ ，纬度 25°47′5.72610″） 地理位置图详见附图 1 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件 及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36-71 汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □ 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福州市发展和改革 局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2025]A060074 号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 3.50 |
| 环保投资占比（%） | 0.07 | 施工工期 | 2025 年 5 月~2025 年 6 月， 2 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁面积 2758.8m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响 类）（试行）》项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原 则表，具体详见下表： 表1.1 项目专项评价设置表 专项评价 的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设 置专项. 大气; 排放废气含有毒有害 污染物 1 、二噁英、苯 并[a]芘、氰化物、氯 气且厂界外 500 米范 围内有环境空气保护 目标 2 的建设项目; 本项目废气为二氧化 硫、氮氧化物和颗粒 物，不涉及有毒有害气 体; 否. 地表水; 新增工业废水直排建 设项目（槽罐车外送; 运营期不产生生产废 水，生活污水经化粪池; 否. |

|  |  | 污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水 集中处理厂 | 预处理后，排入市政污 水管网纳入福清市第 二污水处理厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险 | 有毒有害和易燃易爆 危险物质存储量超过 临界量 3 的建设项目 | 本项目涉及危险物 质为丙烷，储量未超过 临界量，Q＜1。 | 否 |
|  | 生态 | 取水口下游 500 米 范围内有重要水生生 物的自然产卵场、索 饵场、越冬场和洄游 通道的新增河道取水 的污染类建设项目 | 本项目不涉及 | 否 |
|  | 海洋 | 直接向海排放污染物 的海洋工程建设项目 | 本项目不涉及 | 否 |
|  | 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包 括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人 群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、 附录 C。 根据上表分析，本项目无须设置专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | ①规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035 年)》 ②审批机关：福清市人民政府 ③审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济 技术开发区总体规划(2018-2035 年)编制范围的批复》(融政综 〔2019〕189 号) |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①文件名称：福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）环境影响报告书 ②审查机关：生态环境部 ③审批文件名称及文号：关于《福清融侨经济技术开发区总体 规划（2018-2035 年）环境影响报告书》的审查意见(环审 [2020]80 号) |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1 、与《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035 年)》符 合性分析 根据总体规划内容可知，开发区为理顺与中心城区的发展 关系，建立健全“多规合一”体制机制，突出开发区核心产业优 势，强调龙头企业引领，通过“组团式”布局，着力营造融侨经 济技术开发区“现代生态开发区”的空间特色，规划整体形成“一 区三园多组团”的空间结构。“一区” ：即融侨经济技术开发区。 利用国家级开发区品牌，充分释放“五区叠加、一区毗邻”政策 优势，以空间转型引领开发区的新一轮跨越发展。“三园” ：即 中心产业园、城北产业园和南部产业园。其中中心产业园：重 点发展电子信息、精密汽车部件等产业，配套创新研发、文化 会展、商务金融、经贸交流等具有高附加值的现代服务业功能， 打造成为开发区内电子信息、先进制造业核心产业基地，“双创” 平台、现代服务业建设核心区，形成福清市极具影响力、辐射 力和竞争力的大福清“副中心” 。城北产业园：依托京东方等电 子信息龙头企业优势，以电子信息、光学、机械电气为主导， 科技研发为支撑，突出转型升级、创新驱动、品牌带动和对台 合作，建成高聚集效应、高技术水平、高带动力的高端科技创 新产业园。南部产业园：依托龙头企业的强劲动力，以及沈海 高速、324 国道的交通区位，重点发展与电子信息、精密汽车 部件、光学相关配套上下游产业，通过校企联合、企业自主创 新等方式推动园区内产业转型升级。 本规划分为核心区和协调区 2 个层次。其中： (1)核心区：即国家批复的融侨经济技术开发区范围。土地 面积 9.19 平方公里，其中宏路中心区 6.4 平方公里，洪宽工 业村 2.79 平方公里。 (2)协调区：考虑到开发区与福清城区一体化发展，结合开 发区委托代管范围，规划《福清市城市总体规划（2017-2035）》 |
| --- | --- |

|  | 为依据，进一步将规划范围向外围扩展。协调区西至福厦高速， 东依福长高速，北邻作坊村，南靠纵一路环线，土地面积 53.2 平方公里。本规划深度按协调区进行控制。 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035 年)》 的“产业发展-第二十二条 构建“3+1”的产业体系： 1 、三大支柱产业 电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科 技、计算机与智能终端设备等。 精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、 汽车轴承、新能源动力电池等。 光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实 装置等。 在三大支柱产业基础之上，完善与其相关的配套产业。 2 、一项新兴产业 现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、 物流展销都市型产业与服务型制造业。” 本项目位于福清市镜洋镇齐云村，《关于规范融侨开发区 工业企业准入产业的函》：“融侨开发区含音西街道、宏路街 道、石竹街道、阳下街道、镜洋镇 · · ·” , 因此镜洋镇已纳入 福清融侨经济开发区管理(托管) ，应遵循福清融侨经济开发区 的产业准入要求，“工业企业准入产业为电子信息、精密汽车 部件、光学三大产业 ”。本项目产品为汽车零部件加工制造（汽 车空调），主要为福清融侨经济技术开发区内的各大企业提供 汽车配件加工供应服务，国民经济代码为C2929塑料零件及其 他塑料制品制、C3670汽车零部件及配件制造，项目涉及的行 业（汽车配件、塑料配件）均属于规划区主导行业(C29和C36)。 因此，项目建设符合该园区规划政策。因此项目的建设符合《福 清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》有关要求。 |
| --- | --- |

|  | 2 、与《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书 （2018 一 2035 年）》符合性分析 本项目位于福清市镜洋镇齐云村，《关于规范融侨开发区 工业企业准入产业的函》：“融侨开发区含音西街道、宏路街 道、石竹街道、阳下街道、镜洋镇 · · ·” , 因此镜洋镇已纳入 福清融侨经济开发区管理(托管) ，应遵循福清融侨经济开发区 的产业准入要求，根据前文分析，本项目为汽车零部件加工制 造（汽车专用空调总成），属于精密汽车部件，符合福清融侨 经济开发区准入产业，无需再分析本项目与《福清融侨经济技 术开发区总体规划环境影响报告书（2018 一 2035 年）》的符 合性。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | - 1 、产业政策适宜性分析 项目主要从事汽车HVAC 总成生产的加工生产，根据对照， 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制和 淘汰类的项目，属于允许类且该项目于 2024 年 12 月 5 日通 过了福清市发展和改革局的备案(闽发改备[2025]A060074 号， 详见附件三)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业 政策。 - 2 、与城市土地利用规划符合性分析 本项目位于福清融侨经济技术开发区，福建杰荣不锈钢商 用设备有限公司厂区内，根据出租方提供的不动产权证“ 闽 (2022)福清市不动产权第 0022328 号 ”(详见附件四)可知，该厂 区用地为工业用地，厂房为工业厂房，本项目从事汽车 HVAC 总成（即汽车空调总成）生产加工，属于工业企业，因此，项 目选址符合当地土地利用规划。 - 3 、环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气 |

|  | 不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中二级标准；本项目运营期仅产生生活污水且生 活污水依托出租方的化粪池处理后进入市政污水管网，最终排 入福清市第二污水处理厂统一处理后达标排放，不直接排入周 边地表水体 ，纳污水域龙江符合《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅴ类标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施 后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在 区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的 2 类 区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 - 4 、与周边相容性分析 本项目位于福清融侨经济技术开发区福建杰荣不锈钢商用 设备有限公司厂房 2 内，根据现场勘查，周边以工业企业为主， 项目周边环境现示意图详见附图 2 ，项目周边环境现状拍摄图 详见附图 3 ；建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理 措施的前提下，可实现污染物达标排放且各污染物排放源强 较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因 此，项目建设与周边环境基本相容。 - 5 、“三线一单”控制要求的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理 的通知》(环评〔2016〕150号)，“三线一单”即：“生态保护红线 、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，项目建 设应强化“三线一单”约束作用。 (1)生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案、《 福清市生态功能区划》(2003年) ，本项目位于福清市镜洋镇。 项目周边无国家公园、 自然保护区、森林公园的生态保育区和 核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保 护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育 |
| --- | --- |

|  | 区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保 护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的 区域。 因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 (2)环境质量底线 目前，龙江水质符合 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 中 V 类标准；项目所在区域的环境空气质量现状符合《环境空 气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中二级标准， 属于达标区；项目所在区域声环境质量现状符合《声环境质量 标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。因此，项目所在区域环境现 状质量良好。 本项目运营期生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 进入福清市第二污水处理厂；项目废气经处理达标后对周围大 气环境影响较小；各生产设备产生的噪声经隔声、减振等降噪 措施处理后也不会对周边声环境造成重大影响。综上分析，项 目在采取本环评提出的防治措施后，运营期排放的污染物不会 对区域环境质量底线造成冲击。 (3)资源利用上线：项目用电为区域集中供应，项目的水、 气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。本项目使用电能 作为主要消耗能源，电能属于清洁能源。 (4)环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024)》中限制或 淘汰类；满足《市场准入负面清单草案(试点版)》(发改经体 〔2016〕442 号)；项目无行业准入条件；不属于《福建省人民 政府关于加强重点流域水环境综合整治的意见》中禁止的产业； 满足《福建省工业建设项目投资强度控制指标》相关要求；项 目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一 单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12 号)》全省生态环 |
| --- | --- |

|  | 境总体准入要求及《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态 分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178 号) 、《福州市生态环境 准入清单（2024 版）》的要求；不属于《市场准入负面清单》 (2025 年版)中禁止准入类的项目。 (5)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区 管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区 管控的通知》(闽政[2020]12 号)相关要求分析，项目所在位置 属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入 要求中“全省陆域”部分，具体见表 1.1-1。 表1.1-1 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的 通知》符合性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准入要求 |  |  | 本项目情况 | 符 合 性 |
|  | 全 省 陆 域 | 空 间 布 局 约 束 | 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、 制浆造纸、印染等重点产业，要符合 全省规划布局要求。 | 本项目主要 从事汽车 HVAC 总成 生产加工，不 在空间布局 约束范围中 | 符 合 |
|  |  |  | 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能 过剩行业新增产能，新增产能应实施 产能等量或减量置换。 |  |  |
|  |  |  | 3.除列入国家规划的大型煤电和符合 相关要求的等容量替代项目，以及以 供热为主的热电联产项目外，原则上 不再建设新的煤电项目。 |  |  |
|  |  |  | 4.氟化工产业应集中布局在《关于促 进我省氟化工产业绿色高效发展的 若干意见》 中确定的园区，在上述园 区之外不再新建氟化工项目，园区之 外现有氟化工项目不再扩大规模。 |  |  |
|  |  |  | 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的 区域内，建设新增相应不达标污染物 指标排放量的工业项目。 | 项目周边水 环境质量达 标。生活污水 经化粪池处 理后接入市 政管网汇入 污水处理厂 |  |
|  |  | 污 染 物 | 1.建设项目新增的主要污染物排放量 应按要求实行等量或倍量替代。涉及 总磷排放的建设项目应按照要求实 | 项目不涉及 挥发性有机物的排放 | 符 合 |

|  |  | 排 放 管 控 | 行总磷排放量倍量或等量削减替代。 涉及重金属重点行业建设项目新增 的重点重金属污染物应按要求实行 “减量置换”或“等量替换” 。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区 域内等量替代，福州、厦门、漳州、 泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区 可实施倍量替代。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.新建水泥、有色金属项目应执行大 气污染物特别排放限值，钢铁项目应 执行超低排放指标要求，火电项目应 达到超低排放限值。 | 本项目不属 于水泥、有色 金属、钢铁、 火电项目，无 超低排放限 值要求 |  |
|  |  |  | 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江 两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半 封闭水域的城镇污水处理设施执行 不低于一级 A 排放标准。 | 项目不属于 城镇污水处 理设施项目 |  |
|  | 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线 一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12 号)中的相关规 定是符合的。 (6)与《福州市生态环境准入清单（2024 版）》符合性分析 根据《福州市生态环境局关于发布福州市 2024 年生态环境 分区管控动态更新成果的通知》(榕环保综〔2025〕1 号)，本评 价通过福建省生态环境分区管控数据应用平台的查询报告(详 见附件七)，可知本项目位于“福清市重点管控单元 1-陆域生态 环境管控单位-ZH35018120008 ”，该单元管控要求符合性分析 详见表 1.1-2~表 1.1-4 。根据表 1.1-2~表 1.1-4 的分析可知，本 项目符合《福州市生态环境准入清单（2024 版）》(榕环保综 〔2025〕1 号)的有关要求。 表 1.1-2 福建省生态环境分区管控查询结果 福清市重点管控单元 1 陆域生态环境管控单元; ZH35018120008. 市级行政单元; 福州市; 县级行政单元; 福清市. 管控单元分类; 重点管控单元. 综上，《福州市生态环境准入清单（2024 版）》(榕环保 |

|  | 综〔2025〕1 号)本项目与该文件的符合性分析具体如下： (1)生态保护红线与一般生态空间 (一)生态保护红线 完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州 市生态保护红线划定面积为 5082.05 平方千米，其中陆域面积 为 2410.32 平方千米，海域面积为 2671.73 平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。 分析结果：本项目位于福州市陆域范围(福清融侨经济技术 开发区) ，不涉及生态保护红线。 （二）一般生态空间 一般生态空间面积为 5022.51 平方千米，其中陆域面积为 3703.34 平方千米、海域面积为 1319. 17 平方千米。一般生态空 间将随生态保护红线最终发布成果做调整。 陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要 区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定 保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。 海洋一般生态空间主要包括国土空间规划中的海洋生态控 制区、未纳入海洋生态保护红线的各类自然保护地、未划入海 洋生态控制区的生态保护红线调出区域（不含对水质现状超标 严重的海域、海域生态保护重要性评价为一般重要的区域及国土空间规划为交通运输用海区、工矿通信用海区、部分特殊用 海区）。 分析结果：本项目位于福州市陆域范围(福清融侨经济技术 开发区)，不涉及生态功能重要区域和生态环境敏感区域、饮用 水水源保护区等需要保护的区域。 （2）环境质量底线 （一）地表水环境质量底线 到 2025 年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例 |
| --- | --- |

|  | 总体达 97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达 100% 。到 2035 年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类） 比例总体达到 100%；生态系统实现良性循环。 分析结果：本项目运营期不产生生产废水，生活污水经出 租方的化粪池处理达标后排入福清市第二污水处理厂，不影响 地表水环境质量底线。 （二）近岸海域环境质量底线 到 2025 年，近岸海域水质持续改善，重要河口海湾水质稳 定好转，鉴江半岛—黄岐半岛东部海域湾区、长乐东部海域湾 区建成美丽海湾，近岸海域优良水质面积比例不低于 85%（国 控点优良水质面积不低于 84.0%）。到 2035 年，海洋生态环境 显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面 积比例不低于 89% ，全面建成美丽海湾。 分析结果：本项目选址不在近岸海域。 （三）大气环境质量底线 到 2025 年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5 ） 年均浓度降至 18.6μg/m3。到 2035 年，县级城市细颗粒物（PM2.5） 年均浓度小于 15μg/m3 ，最终指标值以省下达指标为准。 分析结果：本项目运营期产生的有机废气收集后经活性炭 处理后达标排放，破碎粉尘收集后经布袋除尘器处理后达标排 放，项目的建设不会影响大气环境质量底线。 （四）土壤环境风险防控底线 到 2025 年，受污染耕地安全利用率达到 95%（含）以上， 重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优 先管控名录地块风险管控率达到 95%（含）以上，开垦耕地土 壤污染调查覆盖率达 90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达 95%（含）以上。到 2035 年，全市土壤环境质量稳中向好，农 用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全 |
| --- | --- |

|  | 面管控。 分析结果：项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生 产过程不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求 进行分区防渗防控，几乎不存在土壤环境风险，符合土壤环境 风险防控底线要求。 (3)资源利用上线 （一）水资源利用上线 到 2025 年，全市总用水量目标值为 28 亿立方米，万元工 业增加值用水量达到 12 立方米、万元 GDP 用水量达到 19 立方 米、农田灌溉有效利用系数达到 0.586 。2035 年指标以省人民 政府下达为准。 分析结果：项目运营期用水均来自市政供水，项目用水量 不大，与福州市水资源利用上线管控要求相符，因此项目建设 不会突破水资源利用上线。 （二）土地资源利用上线 到 2025 年，耕地保有量达到 947.53 平方千米，基本农田 保护面积达到 844.82 平方千米。2035 年指标与 2025 年保持一 致。 分析结果：本项目租赁已建厂房进行生产加工，未新增占 地且用地符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035 年)》有关要求，符合土地资源利用上线管控要求，因此项目建 设不会突破土地资源利用上线。 （三）能源资源利用上线 到 2025 年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到 19.5% ，单位地区生产总值能源消耗降低率达到 14% ，非化石 能源占一次能源消费比例达到 32%。2035 年指标以省人民政府 下达为准。 分析结果：项目设备使用电能作为能源，不涉及高污染燃 |
| --- | --- |

|  | 料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。 （四）岸线资源利用上线 海岸线：大陆海岸线中优先保护岸线长度为 344. 14 千米； 重点管控岸线长度为 584.42 千米；一般管控岸线长度为 37.83 千米，分别占比 35.61% 、60.47% 、3.91% 。有居民海岛岸线中 优先保护岸线长度为 106. 19 千米；重点管控岸线长度为 85.62 千米；一般管控岸线长度为 0.47 千米，分别占比 55.23% 、 44.53% 、0.24%。 内河岸线：内河岸线中优先保护岸线长度为 313.6 千米； 重点管控岸线长度为 22.67 千米；一般管控岸线长度为 724.83 千米，分别占比分 29.55% 、2. 14% 、68.31%。 分析结果：项目选址不涉及海岸线和内河岸线。 （4）环境管控单元 全市共划分 316 个环境管控单元，其中陆域 206 个、海 域 110 个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。 分析结果：本项目位于“福清市重点管控单元 1-陆域生态 环境管控单位-ZH35018120008 ”，根据福建省生态环境分区管 控数据应用平台的查询报告(详见附件七)可知，本项目选址符 合环境管控单元的有关要求。 |
| --- | --- |

表 1.1-3      与“福州市生态环境法分区管控——环境管控单元准入要求”的相符性分析

| 序号 | 准入要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间布局约束 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全 和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业 2025 年底前完成就地改 造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有 色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改 造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目建设， 相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名 录及开发利用负面清单的土地。 | 1.本项目不属于危险化学品生产企业，不属于有色金属、 印染、原料药制造、化工等企业； 2.本项目属于塑料零件及其他塑料制品制，汽车零部件 及配件制造，不属于文件中需要“严格控制包装印刷、 工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放 ”的项目，本项目属于 新建项目，项目厂址位于福清融侨经济技术开发区内； 3.本项目所在厂区不属于关停企业用地、不属于重点行 业关注用地，不在“禁止开发利用未经评估和无害化处 理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单 的 ”土地范围内。 | 符合 |
| 2 | 污染物排放管控 落实新增二氧化硫、氮氧化物和 VOCs 排放总量控制要求。 | 1.本项目涉及新增二氧化硫、氮氧化物的排放，应在投 产前取得排污权交易凭证； 2.本项目不涉及新增VOCs 排放； 3.有关总量控制要求详见后文表三内容。 | 符合 |
| 3 | 环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工 业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状 况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行 修复的， 由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。 | 本项目不属于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶 炼和压延加工业等企业，不具有潜在土壤污染环境风险。 且项目环境风险较小，建设单位在采取本评价建议的环 境风险防范和减缓措施，可杜绝风险事故的发生。本项 目的环境风险在可接受范围内。 | 符合 |
| 4 | 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高 污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然 气、液化石油气等清洁能源。 | 本项目不涉及锅炉的使用，不涉及高污染燃料的使用。 本项目使用的能源为电和水，使用的燃料为丙烷，不 属于高污染燃料。 | 符合 |

表 1.1-4      与“福州市生态环境法分区管控——区域总体管控”的相符性分析

| 区域总 体管控 | 管控要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城镇生 活类重 点管控 单元 | 1 、空间布局约束 严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和 卫生防护距离要求的危险化学品生产企业 2025 年底前完成就地改造 达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 2 、污染物排放管控 在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实 行倍量削减替代。 3 、环境风险防控 无 4 、资源开发效率要求 无 | 1.本项目不属于危险化学品生产企业，不属于有色金 属、印染、原料药制造、化工等企业；本项目位于福 清融侨经济技术开发区内； 2 、本项目涉及新增二氧化硫、氮氧化物的排放，，应 在投产前取得排污权交易凭证；本项目不涉及新增 VOCs 排放。 | 符合 |
| 全省陆 域 | 1 、空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要 符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应 实施产能等量或减量置换。 3. 除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目， 以 及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展 的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目， 园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污 染物指标排放量的工业项目。 6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建 成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、 制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染 | 1 、本项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制 浆造纸、印染等重点产业； 2 、本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行 业； 3 、本项目不属于煤电项目； 4 、本项目不属于氟化工企业； 5、生活污水经出租方的化粪池处理达标后排入福清市 第二污水处理厂，间接排放，不影响龙江水质，龙江 水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ 类水标准。 6 、本项目位置不在通风廊道和主导风向的上风向且 不属于大气重污染企业； 7 、本项目不涉及重金属污染物。本项目不属于用汞的 | 符合 |

|  | 防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17 号）要求。禁止低端落后产 能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上 流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产 工艺。 | 电石法（聚）氯乙烯生产工艺的企业。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 、污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物（含 VOCs）排放量应按要求实行等量或 倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关 于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评 〔2020〕36 号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削 减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“ 闽环保固 体〔2022〕17 号 ”文件要求 2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行 大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、 能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“ 闽环规〔2023〕 2 号 ”文件的时限要求分步推进，2025 年底前全面完成［2］［4］。 3.近岸海域汇水区域、“六江两溪 ”流域以及排入湖泊、水库等封闭、 半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。到 2025 年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区 ”建设， 混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级 A 排放标准。 4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、 电力、 电 解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。 5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险 管控。 | 1 、本项目不属于文件中的重点行业（文件所指重点行 业为：石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、 有色金属冶炼、制浆造纸等 6 个行业建设项目），项 目不涉及 VOCs 排放； 2 、本项目不属于钢铁、火电、有色金属、水泥行业； 3、生活污水经出租方的化粪池处理达标后排入福清市 第二污水处理厂，间接排放，福清市第二污水处理厂 尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准后排放至龙江。 4 、本项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工 业企业，货物运输采用汽运为主。 5 、本项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药 等行业，不涉及新污染物环境风险管控。 | 符合 |
|  | 3 、环境风险防控 无 | 无 | 符合 |
|  | 4 、资源开发效率要求 1.实施能源消耗总量和强度双控。 2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高 土地利用效率。 3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、 印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石 化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。 | 1 、本项目使用电能和水能，提高了能源使用效率，生 产设备优先选用节能节电设备、使用变频电机等； 2、本项目租赁福建杰荣不锈钢商用设备有限公司闲置 厂房，提高了土地利用效率； 3 、本项目不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染 | 符合 |

|  | 4.落实“ 闽环规〔2023〕1 号 ”文件要求，不再新建每小时 35 蒸吨以 下燃煤锅炉，以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃 料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油 等供热锅炉。 5.落实“ 闽环保大气〔2023〕5 号 ”文件要求，按照“提气、转电、控 煤 ”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费 清洁低碳化。 | 等项目，不涉及海水的使用； 4 、本项目不设置锅炉，不燃煤、燃油、生物质和其他 使用高污染燃料的锅炉； 5、该文件针对的是陶瓷行业，本项目不属于陶瓷行业。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 福州市 陆域 | 1 、空间布局约束 一、优先保护单元中的生态保护红线 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》 《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管 理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边 界。生态保护红线内， 自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动， 其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下， 仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规 执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、 防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用 海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定） 的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、 围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查 发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定 对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设 生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5） 不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性 服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、 符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施 建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动； 已有的合法水利、交通运输 等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基 础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采 活动，可办理矿业权登记； 已依法设立的油气探矿权继续勘查活动， | 1 、本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水 源保护区等区域，不在优先保护单位元内，不涉及生态保护红线的占用。 2 、本项目不属于重大项目。 3、本项目位于福清市重点管控单元 1(重点管控单元)， 不属于优先保护单元。 4 、本项目不属于石化植物制浆、印染、合成革及人造 革、 电镀项目，不涉及油墨、涂料、胶粘剂的使用， 不属于陶瓷企业。不属于煤电、钢铁、建材、石化、 化工等“两高 ”项目； 5 、项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田、永久基本农田、防风固沙林和农田保护林等。 | 符合 |

|  | 可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销， 当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海 域范围依照国家相关规定调出生态保护红线； 已依法设立的油气采矿 权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含 扩大矿区范围）、注销； 已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超 出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理 采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销； 已依法设立和新立 铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿 权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动 的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影 响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8） 依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修 复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一 步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56 号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院 发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2） 中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国 务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规 划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿 产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、 国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会 同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家 重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认 的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。 二、优先保护单元中的一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要 任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法 定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活 垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区 化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩） 建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建 成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高 VOCs 含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏 剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求， 进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、 制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环 评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落 后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯 生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到 2025 年底专业电镀企业入 园率达到 90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科 学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模 生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高 ”项目，严 格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单 ”、规划环评， 以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》 （2010 年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保 护的通知》 （国土资规〔2018〕1 号）、《中共中央国务院关于加强 耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017 年 1 月 9 日）等相关文件要 求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目 选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意 砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、 国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然 资发〔2021〕166 号）要求全面落实耕地用途管制。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 、污染物排放管控 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、 氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环 境质量和总量控制要求，立足于通过“ 以新带老 ”、削减存量，努力 实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照 “榕环保综〔2017〕90 号 ”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无） VOCs 含量的原辅材料，实施新建项目VOCs 排放区域内 1.2 及以上倍 量替代。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、 化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有 色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石 化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放 “等量替代 ”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量， 当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时 35（含）—65 蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内 保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上 2024 年底前必须全面实现 超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施； 现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2 号） 的时限要求 分步推进，2025 年底前全面完成［3］［4］。 8.化工园区新建项目实施“禁限控 ”化学物质管控措施，项目在开展 环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头 防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点， 推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生 产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置 | 1 、本项目不新增水污染物化学需氧量、氨氮，涉及新 增大气污染物二氧化硫、氮氧化物的排放，应在投产 前取得排污权交易凭证； 2 、本项目不涉及 VOCs 排放； 3 、本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶 炼、化工等工业项目； 4 、本项目不属于氟化工、印染、 电镀等行业企业； 5 、本项目不涉及重点污染物排放； 6 、本项目不设置锅炉，不燃煤、燃油、生物质和其他 使用高污染燃料的锅炉； 7 、本项目不属于水泥行业； 8 、本项目不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等企 业，不涉及废药品、废农药以及抗生素生产过程中产 生的废母液、废反应基和废培养基等废物的产生。 |  |

|  | 要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 、环境风险防控 无 | 无 |  |
|  | 4 、资源开发效率要求 1.到 2024 年底，全市范围内每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰； 到 2025 年底，全市范围内每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、 清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及 以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等 清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤 锅炉，以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅 炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热 锅炉。 2.按照“提气、转电、控煤 ”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化 用能结构，实现能源消费清洁低碳化。 | 1 、本项目不设置锅炉，不随时用燃煤、燃油、生物质 和其他使用高污染燃料的锅炉；项目自动火焰焊使用 丙烷，丙烷属于燃气类颜料。 2 、本项目不属于陶瓷行业。 |  |

22

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | - 2.1 项目由来 2022 年，福州市政府推进东南汽车城建设，引进奇瑞汽车与东南汽车开 展战略合作。在奇瑞汽车与东南汽车的合作下，截止 2024 年，东南汽车已达 成年销售 15 万台汽车，并拟计划完成 25 万台/年新工厂投产。在国内外新能 源汽车产业链的推动下，以及东南汽车的国有资产的盘活，吸引了很多奇瑞 汽车集团的上游汽车配套生产企业入驻福州市。 博耐尔汽车电气系统有限公司位于安徽省芜湖市，长期为当地的奇瑞汽 车总部提供汽车零部件生产配套服务。为配合奇瑞汽车与东南汽车的合作计 划，耐尔汽车电气系统有限公司 100%出资成立了博耐尔汽车电气系统（福州） 有限公司。博耐尔汽车电气系统（福州）有限公司成立于 2025 年 01 月 02 日 ，公司地址位于福清市镜洋镇齐云村西番 688 号 ，统一信用代码为 91350181MAE9A17N00 ，法人是潘华，注册资本为 1000 万元人民币，该公司 的经营范围为汽车零部件及配件制造;制冷、空调设备制造等(建设单位营业 执照及法人身份证复印件详见附件二)。 博耐尔汽车电气系统（福州）有限公司拟投资5000 万元建设“博耐尔汽 车电气系统（福州）有限公司年加工 20 万套汽车零部件项目 ”，租赁位于福 清市镜洋镇齐云村的福建杰荣不锈钢商用设备有限公司厂房 2 和厂房 1 的部 分区域用于建设本项目。该项目目前已取得福清市发展和改革局的投资项目 备案证明（闽发改备[2025]A060074 号，项目代码：2501-350181-04-05-416576， 详见附件三）。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015 年) 、《中华人民共和国环境 影响评价法》(2018 年修正) 、《建设项目环境保护管理条例》(2017 年)的相 关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分 类管理名录》(2021 年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表 2-1。为此，该公司于 2024 年 12 月委托福建中森亚环保科技有限公司编制《博 耐尔汽车电气系统（福州）有限公司年加工 20 万套汽车零部件项目环境影响 报告表》(委托书详见附件一) 。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏 |
| --- | --- |

|  | 勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染 影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单 位上报生态环境行政主管部门审批。 表 2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
|  | 三十三、汽车制造业 36 |  |  |  |  |
|  | 71 | 汽车整车制造361； 汽车用发动机制造 362；改装汽车制造 363；低速汽车制造 364； 电车制造365； 汽车车身、挂车制造 366；汽车零部件及 配件制造367 | 汽车整车制造(仅组装的除外)； 汽车用发动机制造(仅组装的除 外)；有电镀工艺的；年用溶剂 型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(年用非溶 剂型低VOCs含 量涂料10吨以 下的除外) | / |
|  | - 2.2 工程概况 2.2.1 出租方概况 本项目租用位于福州市福清市镜洋镇齐云村西番688号的福建杰荣不锈 钢商用设备有限公司厂房2 、厂房1用于建设本项目。因此本评价对出租方情 况进行简单介绍如下： 福建杰荣不锈钢商用设备有限公司是一家从事海鲜池安装，食品加工设 备安装制冷设备安装等业务的公司，成立于2013年02月18日，法人是王秀荣， 注册资本为3000万元人民币，企业的经营范围为:不锈钢厨房设备、海鲜池、海 鲜池成套设备、食品加工设备、排烟气工程设备、制冷设备、住宅信报箱的 设计、生产、销售、安装;燃气器具制造、销售、安装、维修。 福建杰荣不锈钢商用设备有限公司委托福建通和环境保护有限公司编制 了《年产不锈钢商用设备300万套环境影响报告表》，并于2019年8月14日取 得福州市福清生态环境局出具的环评批复（文号：融环评表〔2019〕107号）， 于2020-03-24申报了排污登记，2021年9月27日通过自主环保验收工作(有关环 |  |  |  |  |

|  | 保手续详见附件五) 。该厂区目前已建5座生产厂房，分别为厂房1 、厂房2 、 厂房3 、厂房4 、厂房5 。出租方的不动产权证“ 闽(2022)福清市不动产权第 0022328号 ”(产权材料详见附件四) ，用地性质为工业用地。 根据出租方提供的自主环保验收报告和验收组意见可知：“项目除生产 工艺、厂区平面布置、环保设施变动外，其余工程基本与设计一致，本工程 变动不会增加项目对周边环境的影响，对照“关于印发《污染影响类建设项 目重大变动清单（试行）》的通知 ”（环办环评函〔2020〕688号），项目废 气处理设施的变动不属于重大变动。根据生态环境部《关于印发环评管理中部分 行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）的规定，不属于重 大变动的可纳入竣工环境保护验收管理。因此，项目可正常纳入竣工环境保 护验收管理。 ”因此，出租方厂区平面布置调整不属于重大变动，出租方同 意接纳本项目建设单位租赁厂房2部分空间作为生产车间，并将厂房1东部的 闲置区域租赁给本项目作为仓库使用，并已出具情况说明文件(详见附件五)， 租赁厂房位置及厂界详见附图2和附图5所示。因此本评价仅分析与本项目相 关的厂房2和厂房1实际使用情况，具体见下表2.2-1所示： 表 2.2-1 出租方厂房实际使用情况 编号; 厂房历史情况及环保手续; 厂房使用现状. 环评文件; 验收文件; 变动情况. 厂房2; 建筑面积 2370.7m2(以产 权证面积为准)， 主要设不锈钢产 品堆放区、打磨 抛光间; 建筑面积 2370.7m2(以产权 证面积为准) ，主 要设不锈钢半成 品堆放区、焊接抛 光区、数控加工区; 厂房 2 实际不用 于生产，焊接抛 光区和数控加工 区已转移至厂房 1 ，焊接和数控工 艺不属于出租方 的主要产污工艺; 厂房东部空置的 444.76m2 已被出 租方租赁给福州 博康汽车饰件有 限公司作为仓库 使用，其他空间 约1925.94m2租赁 给本项目作为生 产车间. 厂房1; 建筑面积 3942. 12m2(以产 权证面积为准)， 主要设组装区、 海鲜池成品堆放 区、打胶间; 建筑面积 3942. 12m2(以产权 证面积为准) ，主 要设产品组装、包 装区、成品堆放区、 办公区等; 生产未变动，出 租方仅在厂房东 部闲置区域分割 设置了独立区域 约 832.86m2; 出租房在厂房东 部闲置区域分割 设置了独立区域 约832.86m2并腾 空，出租给本项 目作为仓库. 出租方厂区内已建成一座玻璃钢成品化粪池（18m3 ）位于厂区西侧；厂 |
| --- | --- |

|  | 区并设有一个公共卫生间位于厂区东侧，已建成一座地下消防水池位于厂区 东侧，根据现场勘查， 目前项目周边市政雨、污管网已铺设到项目所在地， 目前该厂已取得排水证明文件详见附件五。 当前厂区内生活污水经化粪池处理后达《 污水综合排放标准 》 (GB8978-1996)表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准后，可直接送往福清市第二污水处理厂集中处理。 该厂区内未建设生产废水、废气等环保设施可供本项目使用，本项目可 依托的设施主要为福建杰荣不锈钢商用设备有限公司厂区内的给水管网、排 水管网、化粪池、供电管网及给水消防等公用工程设施。 2.2.2 项目基本概况 ⑴项目名称：博耐尔汽车电气系统（福州）有限公司年加工 20 万套汽车 零部件项目 ⑵建设单位：博耐尔汽车电气系统（福州）有限公司 ⑶建设地点：福清市镜洋镇齐云村，福建杰荣不锈钢商用设备有限公司 厂区内 ⑷企业性质：内资企业 ⑸项目投资：5000 万元 ⑹建设规模：租赁面积合计为 2758.8m2 。包括厂房 2 的 1925.94m2 和厂 房 1 的 832.86m2。 (7)生产规模：年加工 20 万套汽车零部件项目。 (8)职工人数：职工 33 人。不在厂内食宿。 (9)工作制度：年工作日 288 天，两班制，每班 8h。 2.2.3 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目从事汽车 HVAC 总成生产的加工生产， 项目具体产品生产规模方案详见表 2.2-2。 产品介绍：HVAC 总成是指所有与供暖、通风和空调系统相关的部件的 总称，包括压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等。简称为汽车专用空调。 HVAC 系统是现代汽车中非常重要的部分，它能够为车内提供舒适的温 |
| --- | --- |

|  | 度、通风和空气质量。HVAC 系统通常由多个部件组成，其中最重要的是压 缩机。压缩机负责将制冷剂压缩成高压气体，以产生冷气。冷凝器则负责将 制冷剂中的热量散发到外界，从而降低制冷剂的压力和温度。蒸发器则负责 将制冷剂冷却，使其变成低压气体。膨胀阀则负责调节制冷剂的流量，从而 控制系统的制冷效果。除了以上部件，HVAC 系统还包括风扇、热交换器、 温度传感器、空调滤清器等。风扇可以将空气吹入车内，热交换器则负责将 车内热量散发到外界，温度传感器则负责检测车内温度，空调滤清器则可以 过滤车内空气中的灰尘和污染物。 HVAC 系统的工作原理是通过制冷剂的循环来实现的。制冷剂在压缩机 中被压缩成高压气体，然后通过冷凝器散发热量，变成低压气体，最终通过 蒸发器冷却，再回到压缩机中进行下一轮循环。在循环过程中，制冷剂会吸 收车内的热量和污染物，从而保持车内的舒适度和空气质量。 表2 .2-2 本项目产品方案说明表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 产品名称 |  | 生产规模 | 产品展示图（类似产品） |  |
|  | 1 | 汽车零部件 (HVAC 总成) |  | 20 万套/年 |  |  |
|  | 2.2.4 项目组成及建设内容 本项目工程组成及建设内容见表 2.2-3。 表2.2-3 本项目组成一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 类别 | 项目组成 | 具体建设内容 |  |  | 备注 |
|  | 主体 工程 | 生产区 | 厂房 2(1925.94m2) ：布置有原料区、组装区、检 验区、火焰焊操作台、出入库登记、一般固废贮 存区 |  |  | 钢结构厂房 |
|  | 辅助 工程 | 原料区 | 厂房 2(1636.84m2)中部和厂房 1(832.86m2)东部 |  |  | / |
|  |  | 成品仓库 | 厂房 2(1636.84m2) ：位于厂房西部，成品仓库 |  |  | 钢结构厂房 |

|  | 公用 工程 |  | 供水 |  | 接市政供水管网，依托福建杰荣不锈钢商用设备 有限公司厂区供水系统 |  |  |  |  |  | 依托出租方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供电 |  | 接市政供电系统，依托福建杰荣不锈钢商用设备 有限公司厂区供电系统 |  |  |  |  |  | 依托出租方 |  |
|  |  |  | 排水 |  | 雨污分流，雨水经雨水管收集后直接排入市政雨 水管网；污水经污水管收集后排入市政污水管网 |  |  |  |  |  | 依托出租方 |  |
|  | 环保 工程 |  | 废水处理 |  | 生活污水依托福建杰荣不锈钢商用设备有限公 司厂区内已建的化粪池预处理 |  |  |  |  |  | 依托出租方 |  |
|  |  |  | 废气治理 |  | 厂房 2 ：厂房北侧，燃烧烟气和焊烟收集后通过 排气筒（15m）引至屋面排放 |  |  |  |  |  | 新建 |  |
|  |  |  | 固废处理 |  | 厂房 2 ：厂房西部中间设一个一般工业固废贮存 间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用 |  |  |  |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  |  | 设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人 清理处置 |  |  |  |  |  | 新建 |  |
|  |  |  | 噪声处置 |  | 选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪 声设备采取减震、消声、隔声等降噪措施 |  |  |  |  |  | 新增 |  |
|  | 2.2.5 项目主要原辅材料 本项目的主要原辅材料的用量及储存方式详见表 2.2-4，主要原辅材料性 质详见表 2.2-5 。丙烷（液化石油气）、药芯焊环成分说明报告详见附件六。 表 2.2-4 项目各原辅材料储存方式一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 原辅材料名称 |  | 组件部分 |  | 单位 | 年消 耗量 | 包装 方式 | 存储 天数 (月) | 最大 储存量 |  | 储存 位置 |
|  | 1 | 鼓风机壳体 |  | 鼓风机上壳体 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 鼓风机下壳体 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 鼓风机下壳体（中配/高配） |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 蒸发器总成 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 蒸发器温度传感器 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 壳体卡子 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 蒸发器温度传感器密封海绵 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 膨胀阀保温海绵 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  | 2 | 分发器壳体 |  | 分发器左壳体 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 分发器中间隔板 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 左混合风门总成 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |
|  |  |  |  | 吹面风门总成 |  | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 |  | 仓库 |

|  |  |  | 除霜风门总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左吹脚风门 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后温度风门总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 右吹脚密封海绵 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 3 | 分发器壳体装 配（含自动打 螺钉） | 分发器右壳体 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 右混合风门总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 右吹脚风门 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 壳体卡子 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 除霜风门拨杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 吹面风门拨杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 吹脚风门拨杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 右吹脚密封海绵 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 4 | 左混合机构 | 除霜风门连杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 吹脚风门连杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 塑料垫圈 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 线束固定塑料卡 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 左混合电机齿轮 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 左混合风门齿轮 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 左混合风门伺服电机 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后模式风门连杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 5 | 右混合机构 | 模式拨盘 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 吹面风门连杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 模式微电机安装支架 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 塑料垫圈 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 右混合风门齿轮 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 右混合电机齿轮 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后模式风门总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 6 | 后吹面吹脚壳 体 | 后吹面吹脚左壳体 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后吹面吹脚右壳体 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后模式风门齿轮 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后模式风门连杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后模式风门连杆护罩 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |

|  |  |  | 塑料垫圈 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 壳体卡子 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后吹脚风道密封海绵 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 7 | 混合机构检 | 主模式风门伺服电机 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 调速模块 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 负离子发生器 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | （中配/高配）排水管 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 鼓风机总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 8 | 加热器 | 加热器总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 壳体卡子 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 加热器管路压板 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 9 | 加热器压板 | 加热器管路压板 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 加热器管路压板 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后温度风门连杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后温度风门驱动拨杆 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 塑料垫圈 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后温度风门齿轮 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 室内温度传感器接头总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 加热器固定压板 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 10 | 进风口装配 | 进风口左壳体 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 内外循环混风贴片 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 进风滤清器风门压板 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | (CX62)进风风门总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 内外循环伺服电机 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 壳体卡子 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 进风口右壳体（低配） | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 进风口右壳体（中配） | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 进风口右壳体（高配） | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 紫外线杀菌灯 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 自攻螺丝 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 高效 PM0.3 滤清器总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 滤清器堵盖 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |

|  | 11 | 室内传感器 | 壳体卡子 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进风口密封海绵 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | PM2.5 传感器 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 室内温度传感器总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 左吹脚风道总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 后吹面风道密封海绵 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 12 | 线束 | 线束总成（低配） | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 线束固定塑料卡 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 线束总成（中配） | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 线束总成（高配） | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 13 | 出风口 | 缓冲海绵 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 右吹脚风道总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  |  |  | 出风口总成 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 14 | ATEQ 及影像 防错 | / | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 15 | 漏风检测 | / | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 16 | 电检 | / | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 17 | 点检/打包 | 膨胀阀密封海绵 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 18 | 螺栓 | 双头螺栓 | 万套 | 20 | 箱装 | 1 | 1.67 | 仓库 |
|  | 19 | 螺丝 | 自攻螺丝 | 万套 | 240 | 箱装 | 1 | 20 | 仓库 |
|  | 20 | 螺母 | 快装螺母 | 万套 | 40 | 箱装 | 1 | 3.3 | 仓库 |
|  | 21 | 丙烷 (液化石油气) | / | Kg | 3000 | 钢瓶，15kg | 0.5 | 120kg， 约 8 瓶 | 车间 内 |
|  | 22 | 药芯焊环 | 焊环 | 万个 | 14 | 袋装， | 100 袋 | 1.2 | 仓库 |
|  |  |  | 0.5g/个，折合年用量为 70kg |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 润滑脂 | ATS R222GS-B 多用途润滑剂 | Kg | 1080 | 桶装，18kg | 5 瓶 | 90kg ，5 瓶 | 仓库 |

|  | 表 2.2-5 主要原辅材料性质介绍 名称; 理化特性; 危险 特性; 毒理 毒性. 丙烷 (液 化石 油 气); 化学式 C3H8 ，分子量：44.09562 ，CAS 登录号：74-98-6， 熔点：-187.6℃ , 沸点：-42.09℃ , 水溶性：不溶，密度： 0.5076kg/m3 ，外观：无色气体，通常为气态，但一般经过 压缩成液态后运输。原油或天然气处理后，可以从成品油 中得到丙烷。丙烷常用作发动机、烧烤食品及家用取暖系 统的燃料。在销售中，丙烷一般被称为液化石油气，其中 常混有丙烯、丁烷和丁烯。为了发现意外泄露，商用液化 石油气中一般也加入恶臭的乙硫醇。安全性描述： S2-S9-S16；危险品运输编号：21011。根据建设单位提供的 丙烷成分检测报告可知，本项目使用的商用丙烷密度为 0.5076g/cm3 ，含硫量为 17mg/m3(检测最大值) ，丙烷纯度为 99.70%（平均值）。; 易燃; 微毒. 药芯 焊环; 药芯焊环是一种用于焊接铝材料的特殊焊接材料，由助焊 剂（钎剂）外层包覆和内部铝芯组成。铝芯起到提供熔化 铝金属的作用。铝药芯焊环具有良好的焊接性能和稳定的 化学性质，可有效提高焊接质量和效率。根据建设单位提 供的药芯焊环 SGS 成分检测报告可知，药芯焊环中助焊剂 为氟铝酸钾， 占比 15~30% ，铝芯占比 75-85% ，不可燃， 无毒。 外观与性状：扁线或圆线药芯焊环。 易燃性：不易燃。爆炸上限/下限[%v/v]：不爆炸。 蒸汽压（kpa）：无资料。 蒸气密度（空气=1）：无资料。 溶解性：无资料。 其它：无资料。 反应性：与不相溶物质接触可发生分解或其它化学反应。 化学稳定性：在正确的使用和存储条件下是稳定的。 危险反应的可能性：无资料。 避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。 危险的分解产物：在正常的储存和使用条件下，不会产生 危险的分解产物。 铝药芯焊环作为一种特殊的焊接材料，具有良好的熔化性 能、抗氧化性能和易操作性。它在汽车制造、航空航天、 电子产业和建筑行业等领域发挥着重要作用，提高了焊接 质量和效率。在使用时需要注意操作规范，确保焊接接头 的质量和安全性。铝药芯焊环的发展将进一步推动焊接技; 不易 燃; 无毒. |
| --- | --- |

|  |  | 术的创新和应用的广泛普及。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 润滑 脂 | 品牌、型号及名称：ATS R222GS-B 多用途润滑剂， 白色， 半固体润滑剂，膏状，不挥发，汽车专用，起润滑、防腐 蚀、密封、保护金属表面、防冻、耐高温的作用。性能稳 定。闪点：80℃ , 爆炸极限：无资料。润滑脂在常温下可 附着于垂直表面不流失，并能在敞开或密封不良的摩擦部 位工作，具有其它润滑剂所不可替代的持点。 |  |  |  | 可燃 性 | 无资料 |
|  | 2.2.6 本项目主要生产设备 本项目生产设备均位于厂房2内，具体详见表2.2-6。生产设备布局图详见 附图5。 表 2.2-6 项目主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |
|  | 1 |  | 装配线 | 定制，配置 14 个工位，2 个涂油车，1 个机器人锁螺机 | 条 |  | 1 |
|  | 2 |  | 自动检测机 | 定制， 自动化，配置有机器人机械手和 操作面板灯 | 套 |  | 1 |
|  | 3 |  | 自动火焰焊 | 定制，搭配一个检测台、丙烷钢瓶使用 | 台 |  | 1 |
|  | 2.2.7 物料平衡和水平衡 (1)项目物料平衡 - 项目不使用涉挥发性有机物的原辅材料，产生物料变动的主要是自动火焰 焊工序使用丙烷产生的燃烧烟气和焊接烟尘根据后文分析就可知，产生量较 少且工序较为简单，故本评价此处从简，不做分析。 (2)项目水平衡 本项目运营期无生产用水，本项目共需职工33人，均不住厂内，根据《建 筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间 性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，因此不住厂 生活用水定额按30L/人·班计，年工作日按全年营业288天(32班制)计，则本项 目职工生活用水量约为1.98t/d(570.24t/a) ，根据《排放源统计调查产排污核算 方法和系数手册》(公告2021年第24号)中“生活污染源产排污系数手册 ”可 知 ， 人 均 生 活 用 水 折 污 系 数 为 0.85 ， 则 本 项 目 生 活 污 水 量 为 |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.683t/d(484.704t/a)。 综上所述，本项目水平衡详见图 2.2-2 和表 2.2-6。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -b 0.297 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新鲜水 生活用水 1.683 生活污水1.683 化粪池 1.683 厂区总排放口 1.980 1.683 市政污水管网 1.683 福清市第二污水处理厂 图 2.2-2 本项目水平衡图(单位：t/d) 表 2.2-6 项目给排水量情况表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用水类型 | 用水量系数 | 日用水 (t/d) | 年用水量 (t/a) | 排放系 数 | 日排量 (t/d) | 年排水 量(t/a) |
|  | 职工生活用水 | 30L/人·班 | 1.98 | 570.24 | 0.85 | 1.683 | 484.704 |
|  | 合计 | -- | 1.98 | 570.24 | -- | 1.683 | 484.704 |
|  | 2.2.8 项目平面布置合理性分析 本项 目租赁福建杰荣不锈钢商用设备有限公司厂房 2 的剩余区域 1925.94m2 用作生产车间、厂房 1 东部闲置区域的 832.86m2 作为原材料仓库使 用。厂房 2 作为项目生产车间，从东到西依次布置自动火焰焊区、原材料拆 包区、装料区、组件中转区、装配线及自动检测机、预留区、成品仓库、不 合格件区、一般固废暂存区等。项目生产车间平面布置根据生产工艺流程布 置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互不干扰，工艺流程顺畅。 本项目排气筒设置在东北侧，尽量远离了东侧的磨石村且位于磨石村 的下风向，降低废气对周边居住区的影响。项目拟将一般固废贮存区和设置 于厂房南部区域中段，方便一般工业固废和危险废物的分类收集，固体废物 可以得到有效的处理及处置，可避免造成二次污染；项目经设备基础减振、 厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度 看，项目平面布置基本合理。 综上所述，项目平面布置图详附图 4~附图 5。 |  |  |  |  |  |  |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | - 2.3 本项目生产工艺流程及产污环节 2.3.1 工艺流程及工艺介绍 (1)工艺流程 本项目根据客户订单进行生产，本项目产品HVAC 总成仅使用于轿车。 主要工艺流程及产污环节情况介绍如下： ①原辅材料入库及领料拆包：原辅材料入厂检测后，根据客户订单分解 任务后提取相应的原辅材料到装配工位，该过程原辅材料拆包产生废包装材 料 S1。 ②人工装配过程：工作人员按照图纸对 HVAC 各大主部件分别进行人工 装配，包括鼓风机壳体、分发器壳体、左右混合机构、后吹面吹脚壳体、混 合机构检测组、加热器、加热器压板、进风口、室内传感器、出风口、线束、 ATEQ 及影响防错装置。 在装配过程中，需使用涂油车，在必需的零配件部位点涂润滑脂（即 ATS R222GS-B 多用途润滑剂），起到润滑、防磨损、密封等作用。涂油车为一 种零部件自动表面涂油装置，通过压缩空气将储罐内的润滑脂通过导管推送 至需涂抹的零件表面，该装置的使用提高工人的工作效率且可有效实现点 对点、定量的涂抹，从而避免造成人工过渡涂抹浪费且未使用时，涂油车 导管内压缩空气可起到密封作用，以免润滑脂受污染。润滑脂为半固体化， 类似常见的工业黄油，在点涂过程中不会产生地漏，上润滑脂的过程不产生 废气、废水，固体废物，仅装置使用过程中压缩空气产生的噪声。 因此，装配过程产污环节主要为轻微的噪声，以及装配过程产生的废边 角料，主要为废海绵 S2 等，装配过程为人工装配，不适用胶粘剂等辅助材料。 ③自动火焰焊：在装配加热器前需要对加热芯体的管路、进水管、出水 管等存在焊接缺陷部位进行自动化火焰焊。管路、进水管和出水管均为铝件。 本项目自动火焰焊使用商品丙烷（即液化石油气）作为燃料，在开启自 动焊装置前需检查压力，保证气管通畅，然后将对应焊接项目的芯体分别放 入左、右工位槽内，在两根管路上分别套上一个焊环，启动装置，进行焊接， |
| --- | --- |

|  | 焊接完成后，取下芯体（即焊接件）进行检查，如发现以下现象：焊环部分 未融化、焊接孔洞、缝，翅片扁管烧坏，管座，管路桔皮，管路过烧等现象， 则放入不合格品车进行处理。合格品则进入加热器装配环节进行装配。 自动 焊结束后，关闭设备阀门和气瓶阀门，关闭设备电源。 自动焊使用药芯焊环，药芯焊环是一种用于焊接铝材料的特殊焊接材料， 由助焊剂（钎剂）外层包覆和内部铝芯组成。铝芯起到提供熔化铝金属的作 用。铝药芯焊环具有良好的焊接性能和稳定的化学性质，可有效提高焊接质 量和效率。根据建设单位提供的药芯焊环 SGS 成分检测报告可知，药芯焊环 中助焊剂为氟铝酸钾。药芯焊环用于自动火焰焊具有以下优势：1. 良好的熔 化性能：铝药芯焊环的内部铝芯能够提供高温下的熔化铝金属，从而使焊接 接头在高温下迅速形成。2.抗氧化性能：外层包覆剂能有效防止铝金属与空 气中的氧气发生反应，减少氧化现象的发生。3. 易操作性：铝药芯焊环的使 用相对简单，操作过程中无需额外的焊接辅助设备，适用于各类焊接工艺。 自动火焰焊焊接铝件时产生的烟气 G1 中，主要污染因子包括以下几种： A. 铝件在自动火焰焊过程中会被氧化，产生氧化铝（Al2O3）等金属氧 化物颗粒，即焊烟，以颗粒物表征。 B. 自动焊使燃烧丙烷产生的烟气，包括 SO2 、NOx 和颗粒物。 C. 焊接件在出厂前已经在上游厂家进行了清洗，表面不会残留油污且 在自动火焰焊前，工人用抹布擦拭表面的粉尘，因此自动火焰焊中不会产生 碳氢化合物或挥发性有机物。 D. 药芯焊环为氟铝酸钾，火焰焊温度一般在800℃ , 因此药芯焊环中的 氟铝酸钾会受热发生分解成氧化铝和氟化钾，并可在环境条件下发生可逆反 应重新生成氟铝酸钾，氟化钾为一种无机盐，非气体物质。 因此，自动火焰焊产生的废气 G1 主要包括：焊烟(颗粒物)、燃烧烟气（SO2、 NOx 和颗粒物）。自动火焰焊过程药芯焊环熔化后和与铝制件形成焊接接头， 药芯焊环的使用不会产生废焊渣和废焊芯等固体废物。 ④检测：主体组装完成后进行检测，由自动化 HVAC 电检系统（搭配有 智能机器手）对产品主体进行漏风、电检、点检等各方面的性能检测。检测 |
| --- | --- |

|  | 完成打包入库，待发货。检测未通过的产品则需进行返工检查、调整重装。 该工序不产生污染物。 |
| --- | --- |

|  | 成品打包. 废海绵 S2 装配噪声 N 不合格件 S3 :4 加热器装配. 废包装材料 S1 拆包. 管路等自动火焰. ↓ 原辅材料经检验后分类入库. 鼓风机壳体装配. 分发器壳体装配. 分发器壳体装配 2. 左混合机构安装. 右混合机构安装. 废气 G1、 丙烷 噪声 N 后吹面吹脚壳体安装. 混合机构检测. 人工检验 加热器压板装配. 进风口装配. 室内传感器安装. 线束安装. 出风口安装. ATEQ 及影像防错安装. 检测（漏风、电检、点检）. 图 2.3-1 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 |
| --- | --- |

|  | (2)产污环节分析 本项目运营期产物环节汇总见下表。 表 2.3-1 项目运营期产污环节汇总表 类别; 污染源/污染工序; 污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; pH 、COD、BOD5 、SS、 NH3-N; 依托福建杰荣不锈钢商用设备有限公 司厂区内已建化粪池（容积 18m3/d） 预处理后接入厂区东侧市政污水管网 排入福清市第二污水处理厂统一处理. 废气; 燃烧烟气; SO2 、NOx 和颗粒物; 一起收集后通过 15m 排气筒引至屋面 排放. 焊烟; 颗粒物. 一般 固废; 废包装材料; 废塑料、废纸箱等; 临时贮存，外售废品回收公司进行综 合利用. 废海绵; 海绵边角料; 临时贮存，外售废品回收公司进行综 合利用. 不合格件; 废铝件; 临时贮存，外售废金属再生资源企业 进行综合利用. 生活垃 圾; 职工生活垃圾; 纸屑、塑料等; 委托环卫部门统一清运处置. 噪声; 生产设备; Leq; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪 措施. |
| --- | --- |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，租赁厂房已腾空闲置，不存在与项目有关的原有环 境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状 3.1.1 环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30 号文件正式批准实施《福州市环境空 气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区， 环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级 标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护 局科技标准司)中规定的标准限值，甲醛执行《环境影响评价技术导则 大气 环境》(HJ2.2-2018)附录 D 其它污染物空气质量浓度参考限值要求，具体详见 表 3.1-1。 表 3.1-1 本项目环境空气标准一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
|  | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准 |
|  |  | 24 小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 75μg/m3 |  |
|  | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 500μg/m3 |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 300μg/m3 |  |
|  | 3.1.2 区域大气环境质量现状 |  |  |  |

|  | 3.1.2.1 常规污染因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办 环评〔2020〕33 号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与 建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据， 国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数 据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时， 引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据” 。因此本评价收集相 关监测资料如下： 根据福清市生态环境局发布的 2023 年 1 月~2023 年 12 月连续一年的大气 常规因子环境空气质量监测数据如下表 3.1-1 所示。 表 3.1-2 福清市 2023 年 1 月份-2023 年 12 月份环境空气质量统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
|  | 2023 年 1 月 | 0.003 | 0.016 | 0.032 | 0.017 | 0.6 | 0.100 |
|  | 2023 年 2 月 | 0.005 | 0.020 | 0.033 | 0.018 | 0.8 | 0.105 |
|  | 2023 年 3 月 | 0.005 | 0.024 | 0.042 | 0.020 | 0.8 | 0.130 |
|  | 2023 年 4 月 | 0.003 | 0.019 | 0.047 | 0.020 | 0.9 | 0.151 |
|  | 2023 年 5 月 | 0.002 | 0.013 | 0.037 | 0.017 | 0.9 | 0.137 |
|  | 2023 年 6 月 | 0.002 | 0.011 | 0.026 | 0.012 | 0.6 | 0.123 |
|  | 2023 年 7 月 | 0.002 | 0.008 | 0.027 | 0.010 | 0.6 | 0.128 |
|  | 2023 年 8 月 | 0.002 | 0.011 | 0.027 | 0.012 | 0.6 | 0. 124 |
|  | 2023 年 9 月 | 0.002 | 0.007 | 0.022 | 0.011 | 0.6 | 0.115 |
|  | 2023 年 10 月 | 0.002 | 0.008 | 0.028 | 0.014 | 0.6 | 0.137 |
|  | 2023 年 11 月 | 0.002 | 0.009 | 0.030 | 0.015 | 0.6 | 0.120 |
|  | 2023 年 12 月 | 0.003 | 0.019 | 0.030 | 0.018 | 0.9 | 0.112 |
|  | 国家二级标准 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.035 | 4 | 0.16 |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  | 注：CO 为日均值第 95 百分位数，O3 为日最大 8 小时值第 90 百分位数。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 由上表可知，福清市 2023 年 1 月~2023 年 12 月，空气环境中 SO2、NO2、 PM10 和 PM2.5 均未超过国家二级标准，CO 日均值第 95 百分数和 O3 最大 8 小 时值第 90 百分数未超过国家二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。 3.1.2.2 特征污染物的说明 |  |  |  |  |  |  |

|  | ①监测因子、监测点位、监测频次 本项目主要污染物为 SO2、NOx、颗粒物。特征污染物为颗粒物，本评价 引用项目地北侧 2.24km 的《福州汉域科技有限公司年加工汽车座椅 30 万套 项目环境影响报告表》(环评批复文号：榕融环评〔2024〕65 号)中福建九五检 测技术服务有限公司(CMA23131205A003)采样检测的非甲烷总烃、总悬浮颗粒物的大气环境质量现状监测数据，引用监测数据合理性分析如下表 3. 1-4 所 示(引用监测报告详见附件七)。 表 3.1-4 引用的环境空气质量现状监测点位一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 编号 |  | 监测点位 |  | 备注 | 监测项目 | 采样时间 | 引用监测报 告编号 |  |
|  | G1 |  | 福州汉域科技 有限公厂外(位 于本项目北侧 2.24km) |  | 本项目 厂址的 上侧风 | 非甲烷总烃、总悬 浮颗粒物(本评价 引用检测因子) | 2024 年 4 月 26 日~28 日 | JWJC240418 002 |  |
|  | 备注：引用监测数据为建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据， 符合《建设项目污染环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》的要 求。 ②检测依据、方法及仪器 监测项目的检测依据、方法和仪器汇总详见表 3.1-5。 表 3.1-5 检测依据、方法和仪器汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 监测 项目 |  | 检测方法 |  |  | 仪器名称型号及 编号 |  | 检出限 |
|  | 1 | 非甲烷 总烃 |  | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） |  |  | A60 型气相色谱仪 （JW-S-41） |  | 0.07mg/ m3 |
|  | 2 | 总悬浮 颗粒物 |  | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量 法》（HJ 1263-2022） |  |  | MESS 型十万分之 一天平(JW-S-94) |  | 7μg/m3 |
|  | ③大气环境质量现状评价 A.评价标准 特征因子：颗粒物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单 中的二级标准。 ②评价方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 评价方法采用直接比较法与单项污染物最大污染指数法。 直接比较法是将监测结果与评价区所执行的相应环境质量标准直接进行 比较，以直观地表示其浓度超标与否。 单项污染物最大污染指数法是说明污染物的最大污染状况，它是污染物 监测浓度的最大值与该污染物所采用的评价标准值的比值，其表达式为： Ii =Ci/ Csi 式中：Ii 为第 i 个项目的污染指数； Ci 为第 i 个项目监测浓度的最大值(mg/m3)； Csi 为第 i 个项目评价标准值(mg/m3)。 ③评价结果分析 监测点位大气环境现状监测统计结果见 3.1-6。 表 3.1-6 监测数据统计结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测点 位 | 检测项 目 | 检测频 次 | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024.4.26 |  | 2024.4.27 | 2024.4.28 |
|  | G1 | TSP | 日均值 | 0.103 |  | 0.096 | 0. 112 |
|  | 表 3.1-7 现状评价标准指标一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 监测点位 |  |  |  | TSP |  |  |
|  | G1 |  |  |  | 0.107~0. 124 |  |  |
|  | 注：＜表示低于检出限，计算标准指标时按照检出限的一半进行计算。 根据表 3. 1-7 可知，TSP 的标准指数小于 1 ，满足相应标准要求。综上， 项目所在区域环境空气质量现状良好。 3.2 地表水环境质量现状 3.2.1 地表水功能区划 ⑴水环境 本项目污废水排入福清市第二污水处理厂，福清市第二污水处理厂尾水 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放 至龙江，龙江水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准， 水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，详见表 3.2-1。 |  |  |  |  |  |  |

|  | 表 3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
|  | 1 | pH(无量纲) | 6～9 |  |  |  |
|  | 2 | 溶解氧≥ | 6 | 5 | 3 | 2 |
|  | 3 | 高锰酸盐指数≤ | 4 | 6 | 10 | 15 |
|  | 4 | 化学需氧量(COD)≤ | 15 | 20 | 30 | 40 |
|  | 5 | 氨氮(NH3-N)≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|  | 6 | 五日生化需氧量(BOD5)≤ | 3 | 4 | 6 | 10 |
|  | 3.2.2 地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福建省生态环境厅网站发布 的福建省主要流域水环境质量状况(2024年)，2024年，福建省主要流域总体水 质为优，国控断面Ⅰ~Ⅲ类水质比例100％,Ⅰ~Ⅱ类水质比例77. 1％；国控及省控 断面Ⅰ~Ⅲ类水质比例99.7％，其中Ⅰ~Ⅱ类水质比例80.0％，各类水质比例如下： Ⅰ类占2.4% , Ⅱ类占77.6% , Ⅲ类占19.7% , Ⅳ类占0.3％，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水(详 见附图8)。 2024年，福建省主要流域总体水质从相对较好开始排序，具体为：闽江、 交溪、九龙江、汀江（韩江）、霍童溪、晋江、萩芦溪、东西溪、木兰溪、 敖江、漳江、诏安东溪、鹿溪、龙江。 由此，可知龙江水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 水标准。 |  |  |  |  |  |

|  | 图 3.2-1 福建省流域水环境质量状况(2024 年)截图 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办 环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距 离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制 单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量 数据或地表水达标情况的结论 ”，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布 水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响 类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3 声环境质量现状 3.3.1 声环境功能区 本项目位于福清市镜洋镇齐云村(托管于福清融侨经济技术开发区)，所在 区域声环境为居住和工业混杂区 ，声环境功能执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)表 1 中 2 类区标准，具体详见表 3.3-1。 |
| --- | --- |

|  | 表 3.3-1 《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准类别 | 适用区域 | 等效声级 Leq(dB(A)) |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
|  | 2 | 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、 商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。 | ≤60 | ≤50 |
|  | 3.3.2 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题 解答：“三、关于污染影响类技术指南-5 、如果厂界外 50 米范围内无声环境 保护目标，是否需要提供声环境现状监测数据？——厂界外周边 50 米范围内 存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环 境保护目标处。厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再 要求提供声环境质量现状监测数据。 ” 本项目厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标。因此评价认为项目无 需监测项目周边声环境。 3.4 生态环境现状调查 本项目租用位于福清市镜洋镇齐云村的福建杰荣不锈钢商用设备有限公 司厂房 2 和厂房 1，本项目的建设不涉及新增建设用地且项目选址不在特殊 生态敏感区和重要生态敏感区内，用地范围内无自然保护区、世界文化和自 然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍 稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、 越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护目标，因此，本评价不需进行 生态现状调查。 3.5 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环 办环评〔2020〕33 号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存 在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现 状调查以留作背景值。 本项目系租赁福建杰荣不锈钢商用设备有限公司已建厂房进行生产，厂 |  |  |  |

|  | 房内及厂房周边地面均已进行水泥硬化。根据《环境影响评价技术导则 土壤 环境（试行）》（HJ964-2018）表 4 中污染影响型评价工作等级划分表，本项 目可不开展土壤环境影响评价。但要求建设单位做好土壤污染防治工作，生 产过程中加强管理，避免对土壤环境造成不良影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)“地下水环境影 响评价行业分类表” ，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，不进行评价工 作等级的划分，本评价不再对地下水环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办 环评〔2020〕33 号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外 500m) 、地表水环境、声环境(厂界外 50m)保护目标见表 3.6-1 和附图 2。 表 3.6-1 环境敏感保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 与项目厂界的 方位和最近距 离(m); 环境基本特征; 环境功能. 环境 空气; 金阳花园; 北侧 104; 682 户; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改 单二级标准. 齐云村; 北侧 400.7; 1500 人. 齐云小学; 北侧 441.52; 170 人. 南洋; 西北侧 270; 280 人. 洋中厝; 西北侧 463.63; 230 人. 西番; 西南侧 365.95; 1120 人. 磨石村; 东侧 58; 2500 人. 地表水; 太城溪; 东侧 16; 景观、工业用水; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类标准. 龙江“大斜龙 江桥断面至龙 江入海口”断 面; 南侧 16km; 一般景观用水; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅴ类标准. 声环境; 项目厂界 50m 范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目厂界外 500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉 等特殊地下水资源. |

|  | 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 （环办环评〔2020〕33 号） “产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增 用地范围内生态环境保护目标” 。本项目租用福建杰荣不锈钢商用设备有限公 司现有厂房进行生产，无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境 保护目标调查。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 (1)项目水污染物排放标准 运营期，本项目不产生生产废水；仅产生员工生活的生活污水。生活污 水依托福建杰荣不锈钢商用设备有限公司厂区内现有的化粪池预处理达标后 排入市政污水管网送往福清市第二污水处理厂集中处理(生活污水依托出租方 化粪池处理的情况说明详见附件五) ，本项目生活污水排放执行《污水综 合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇 下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 级标准限值)，具体详见表 3.7-1。 表 3.7-1 项目废水污染物排放标准 |  |  |
|  | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
|  | pH | 6～9(无量纲) | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表 4 三级标准 |
|  | COD | 500mg/L |  |
|  | BOD5 | 300mg/L |  |
|  | SS | 400mg/L |  |
|  | 色度 | —— |  |
|  | NH3-N | 45mg/L | 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 级标准 |
|  | (2)污水处理厂排放标准 根据调查，福清市第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染 物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表 1 的一级标准 A 排放标准，具体 详见表 3.4-5。 |  |  |

|  | 表 3.7-2 污水处理厂污水排放标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 污染物名称 | 一级标准 A 排放标准限值 | 标准来源 |
|  | 1 | pH(无量纲) | 6～9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002)及其修改单 表 1 |
|  | 2 | COD | 50mg/L |  |
|  | 3 | BOD5 | 10mg/L |  |
|  | 4 | SS | 10mg/L |  |
|  | 5 | NH3-N | 5mg/L |  |
|  | 3.7.2 大气污染物排放标准 本项目废气主要污染物为自动火焰焊产生的焊烟（即颗粒物），以及燃 烧丙烷产生的烟尘（即颗粒物）、SO2 、NOx ，燃烧烟气和焊烟经集中收集后 通过一根 15m 排气筒收引至屋面排放，有组织废气和无组织废气排放标准参 照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级排放标准执行，详见 表 3.7-3。 表 3.7-3 本项目废气有组织排放执行标准汇总表 序 号; 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速 率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒 高度 m; 二级; 监控点; 浓度 mg/m3. 1; 二氧化硫; 550 （硫、二氧化硫、硫 酸和其他含硫化合 物使用）; 15 20; 2.6 4.3; 周界外浓度最 高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 240 （硝酸使用和其他）; 15 20; 0.77 1.3; 周界外浓度最 高点; 0. 12. 3; 颗粒物; 120 （其他）; 15 20; 3.5 5.9; 周界外浓度最 高点; 1.0. 3.7.3 厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中 2 类标准，具体详见表 3.7-5。 表 3.7-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜间; 单 位. 2; ≤60; ≤60; dB(A). |

|  | 3.7.4 固体废物 运营期，项目产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填 埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行贮存管理。生活垃圾处置执行《中 华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日）的“第四章生 活垃圾 ”的规定。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 3.8.1 废水总量 项目无生产废水的排放，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工 作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22 号) ，现有工业排污单位的水污染物的 初始排污权只核定工业废水部分，本项目无生产废水的排放，项目生活污水 排放暂不需要购买相应的排污权指标，因此，无需申请总量控制指标。 3.8.2 废气总量 项目废气涉及 SO2 、NOx 等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总 量指标；项目不涉及 VOCs 总量指标，颗粒物虽不涉及总量指标控制，但建 议应纳入日常环境管理，详见表 3.8-1。 表 3.8-1 投产后全厂废气污染物排放总量指标一览表 排放口; 污染物; 允许排放浓度 （mg/m3）; 预测排放浓度 （mg/m3）; 预测排放 量(kg/a); 总量核算指标 (kg/a). 整体项 目; 二氧化硫; 550; 5.56E-05; 0.0002; 0.0002. 氮氧化物; 240; 9.93E-15; 0.0358; 0.0358. 颗粒物; 120; 3.99E-13; 1.4367; 1.4367. 因此本项目运营期的废气污染物二氧化硫、氮氧化物控制指标分别为： 0.0002kg/a 和 0.0358kg/a，由建设单位向海峡股权交易平台购买总量控制指标。 - 3.8.3 小结 综上所述，本项目建成后新增二氧化硫排放量 0.0002kg/a、氮氧化物排放 量 0.0358kg/a。现根据有关要求，建设单位承诺在项目投入生产之前必须取得 二氧化硫、氮氧化物总量指标并依法申报排污许可证。在项目未取得二氧化 硫、氮氧化物总量指标及申报排污许可证之前建设单位不投入生产。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂址位于福清市镜洋镇齐云村福建杰荣不锈钢商用设备有限公司 厂区内。根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体 工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问 题，本项目设备安装、调试简单且时间较短，因此，随着设备安装、调试 完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环 境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 本项目运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.1.1 运营期废气源强核算 本项目运营期的废气主要来源于自动火焰焊燃烧丙烷产生的烟尘（即颗 粒物）、SO2 、NOx ，以及自动火焰焊产生的焊烟（即颗粒物）。 (1)燃烧烟气 本项目自动火焰焊燃烧丙烷(即液化石油气) ，经查询目前没有专门针对 自动火焰焊燃烧丙烷的官方产污系数统计资料，考虑燃烧丙烷(即液化石油气)的原理，因此本评价参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》 (HJ953-2018)附录 F（资料性附录）锅炉产排污系数进行计算。本项目丙烷使 用量为 3000kg/a ，密度 0.5076g/cm3 ，含硫量为 17mg/m3(成分检测最大值) ， 折合后约 6.0m3/a 。本项目自动火焰焊燃烧烟气产污情况详见表 4.1-1。 (2)焊烟 铝件在自动火焰焊过程中会被氧化，产生氧化铝（Al2O3）等金属氧化 物颗粒，即焊烟，以颗粒物表征。本评价参考《排放源统计调查产排污核算 方法和系数手册》(生态环境部，2021 年 6 月 9 日发布)的“33 金属制品业、 34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、 航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、 433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀 工艺）”分册中的“09 焊接—药芯焊丝 ”的产污系数进行计算，本项目火焰 焊烟产生情况详见表 4.1-1。 |

|  | 本项目自动火焰焊燃烧烟气和焊烟经集气罩收集后通过一根 15m排气筒 引至屋面排放。 自动火焰焊操作台设计为柜体式（尺寸约为 1.0m×0.75m）， 留一面作为操作空间 ，侧吸式 ，根据《 排风罩的分类及技术条件 》 （GB/T16758 ） ，侧吸式集气方式最小风速 0.5m/s ，则废气收集量约为 1350m3/h ，考虑沿程损失和管阻 ，本项 目有机废气治理设施废气量选取 2000m3/h 进行计算。柜体式收集方式集气效率按 80%考虑。根据建设单位提 供的资料可知， 自动火焰焊工序扣除检查、上件、调试、下件等操作时间， 每天自动火焰焊实际最长工作时间为 5h ，则年工作时长为 1440h。 综上所述，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 4.1-2。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表 4.1-1 本项目废气污染源源强计算结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工段名称 |  |  | 产品名称 |  |  | 燃料/原料名称 |  |  | 工艺名称 |  | 规模等级 |  |  | 污染物指标 |  |  | 单位 |  |  |  | 产污系数 |  | 计算依据 |  |  |  | 产生情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产生量 |  | 单位 |  |
|  | 燃烧 |  |  | 蒸汽/热水/ 其它 |  |  | 液化石油气 |  |  | 室燃炉 |  | 所有规模 |  |  | 工业废气量* |  |  | 标立方米/吨-原料 |  |  |  | 13237 |  | 丙烷使用量：3 吨-原料 |  |  |  | 13234 |  | m3/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫* |  |  | 千克/万立方米-燃料 |  |  |  | 0.02S |  | 丙烷使用量：6×10-4 万立方米-燃料 |  |  |  | 0.0002 |  | kg/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 千克/万立方米-燃料 |  |  |  | 2.86 |  | 丙烷使用量：6×10-4 万立方米-燃料 |  |  |  | 0.0017 |  | kg/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 千克/万立方米-燃料 |  |  |  | 59.61 |  | 丙烷使用量：6×10 ·万立方米-燃料 |  |  |  | 0.0358 |  | kg/a |  |
|  | 焊接 |  |  | 焊接件 |  |  | 药芯焊丝 |  |  | 手工电弧焊 |  | 所有规模 |  |  | 工业废气量 |  |  | 立方米/吨-原料 |  |  |  | 2130193 |  | 药芯焊环使用量：0.07 吨-原料 |  |  |  | 149114 |  | m3/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 千克/吨-原料 |  |  |  | 20.5 |  | 药芯焊环使用量：0.07 吨-原料 |  |  |  | 1.435 |  | kg/a |  |
|  | - 注：工业废气量产污系数来自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部，2021 年 6 月 9 日发布)的“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册 ”。 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=200 。本 项目丙烷含硫量为 17mg/m3 ，则 S= 17。 表 4.1-2 项目废气污染源源强产排污核算结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 排 污 节 | 污 染 源 | 污染物 种类 |  | 污染源产生 |  |  |  |  |  |  |  | 排放 方式 | 治理措施 |  |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  | 排放口基本信息 |  |  |  | 排放 时间 h | 排放标准 |  |
|  |  |  |  |  | 核 算 方 法 | 废气 量 /(m3/h) |  | 产生 浓度/ (mg/m3) | 产生 速率 /kg/h |  | 产生量 /kg/a |  |  | 处理能力 及工艺 |  | 收 集 效 率 | 工艺 去除 率 | 是 否 为 可 行 技 术 | 废气 量 /(m3/h) | 排放浓 度/ mg/m3 | 排放 速率/kg/h |  | 排放量 /kg/a |  | 排气筒内径、 高度、温度、 流速 | 编号及名 称、类型 | 地理 坐标 |  |  | 浓度/ mg/m3 | 速 率 kg/h |
|  | 自 动 火 焰 焊 | 燃 烧 烟 气 及 焊 烟 | 二氧化硫 |  | 产 污 系 数 法 | 2000 |  | 5.56E-05 | 1. 111E-07 |  | 0.00016 |  | 有组织 | 排气柜收 集后直排 |  | 80% | / | 是 | 2000 | 5.56E-05 | 1. 111E-07 |  | 0.00016 |  | D=0.22， H= 15m ，温 度：25℃ , V= 15m/s | DA001 ，一 般排放口 | 经度 119.292399821， 纬度 25.784973778 |  | 1440 | 550 | 2.6 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 3.99E-13 | 0.0008 |  | 1.149 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.99E-13 | 0.0008 |  | 1.149 |  |  |  |  |  |  | 120 | 3.5 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 9.93E-15 | 1.986E-05 |  | 0.0286 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.93E-15 | 1.986E-05 |  | 0.0286 |  |  |  |  |  |  | 240 | 0.77 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | / |  | / | 2.78E-08 |  | 0.00004 |  | 无组织 | 排气柜收 集后直排 |  | / | / | / | / | / | 2.78E-08 |  | 0.00004 |  | / | / | / |  | 1440 | 0.40 | / |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | / | 4.86E-06 |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 4.86E-06 |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  | 1.0 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | / | 5.00E-06 |  | 0.0072 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 5.00E-06 |  | 0.0072 |  |  |  |  |  |  | 0. 12 | / |
|  | 备注：经测算，排气筒 DA001 的出口流速 V1 为 15m/s ，可以满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)中“5.3.5 排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取 15m/s 左右的要求。 因此排气筒管径设计合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据上表可知，本项目自动火焰焊燃烧烟气和焊烟经集气罩收集后通过一 根 15m 排气筒引至屋面排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均可以满足《大气 污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级排放标准。 - 4.1.2 非正常排放 本项目废气经收集后通过排气筒引至屋面排放，直排情况下，不考虑废气 处理设施发生故障的情况，因此本评价不对废气非正常排放情况进行评价分析。 4.1.3 运营期大气影响和污染防治措施合理性分析 本项目燃烧烟气可行技术参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》 (HJ953-2018)中表 7 锅炉烟气污染防治可行技术，鉴于本项目产品为 HVAC 总 成（汽车专用空调），属于汽车零部件及配件制造 367，故参考《排污许可证申 请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)的表 25 汽车制造业废气污染治 理推荐可行技术清单进行废气污染防治可行技术分析，详见表 4.1-3。 表 4.1-3 废气污染防治可行技术分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 依据来源 | 可行技术 |  |  |  | 本项目 |
|  | HJ953-20 18 表 7 | 燃料类型 |  | 燃气 |  | 液化石油气 |
|  |  | 炉型 |  | 室燃炉 |  | / |
|  |  | 二氧 化硫 | 一般地区 | / |  | 直排 |
|  |  |  | 重点地区 | / |  | / |
|  |  | 氮氧 化物 | 一般地区 | 低氮燃烧技术、低氮燃 烧+SCR 脱硝技术 |  | 本项目燃料用量较小且 产生浓度较低，直排 |
|  |  |  | 重点地区 | 低氮燃烧技术、低氮燃 烧+SCR 脱硝技术 |  | / |
|  |  | 颗粒 物 | 一般地区 | / |  | 直排 |
|  |  |  | 重点地区 | / |  | / |
|  | HJ971-20 18 表 25 | 生产 单元 | 主要生产设施 名称 | 大气污染物 | 可行技术 | 本项目 |
|  |  | 焊接 | 各种弧焊、激 光焊、打磨 | 颗粒物 | 袋式过滤、 静电净化 | 直排，本项目焊材年用量 较少，焊烟颗粒物产生浓 度较低，直排 |
|  | 本项目位于福州市福清市镜洋镇，不属于重点地区， 自动火焰焊使用丙烷 （液化石油气）作为燃料，本项目燃料用量较小（丙烷年用量仅3t/a），焊接材 |  |  |  |  |  |

|  | 料使用量较少(药芯焊环年用量 0.07kg/a) 且废气污染物产生浓度较低，二氧化 硫 、颗粒物 、氮氧化物 的产生速率分别为 1. 111×10-7kg/h 、 0.0008kg/h 、 1.986×10-5kg/h ，产生浓度分别为 5.56×10-5mg/m3 、3.99× 10-13mg/m3(包括焊烟的 产生浓度) 、9.93× 10-15mg/m3 ，均可以满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中的二级排放标准，即 15m 排气筒情况下，二氧化硫排放速率 ≤2.6kg/h 、排放浓度≤550mg/m3 ，颗粒物排放速率≤3.5kg/h 、排放浓度≤ 3.5mg/m3 ，氮氧化物排放速率≤0.77kg/h 、排放浓度≤240mg/m3。 因此，本项目运营期的燃烧烟气和焊烟经集中收集后通过一根 15m 排气筒 收引至屋面排放，技术可行。 4.1.4 自行监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部 第 11 号)可知，本项目实行排污许可登记管理，参考《排污许可证申请与核发技术规 范 锅炉》(HJ953-2018) 、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018) ，建议建设单位在项目运营期可按照下列方案开展废气自行监测，详 见表 4.1-4。 表 4.1-4 废气自行监测计划表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001 出口; SO2 、NO2、; TSP; 1 天/年、3 次/天. 2; 厂界上风向 1 个点位，下风 向 3 个点位; SO2 、NO2、; TSP; 1 天/年、3 次/天. 4.1.5 小结 本项目燃料和焊接材料的使用量较少，投产后燃烧烟气和焊烟经集中收集 后通过一根 15m 排气筒收引至屋面排放，废气污染物产生浓度较低，远低于《大 气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级排放标准中的有组织排放标 准要求且经集中收集后，厂界处的二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放浓度亦 可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级排放标准中的 无组织排放标准要求，即二氧化硫≤0.40mg/m3 、颗粒物≤1.0mg/m3 、氮氧化物 |
| --- | --- |

|  | ≤0. 12mg/m3 且项目排气筒位于敏感点磨石村的下风向，因此本项目废气排放 对外界大气环境影响较小。对敏感点影响较小。从环境空气影响角度分析，本 项目建设是可行的。 4.2 本项目运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.2.1 运营期废水源强核算 本项目运营期仅产生生活污水，根据前文表二中项目水平衡图可知，本项 目生活污水量为 1.683t/d(484.704t/a)，项目厂区内不设置职工宿舍及食堂，因此， 产生的生活污水水质浓度较低，参考《给排水设计手册》(第五册城镇排水)典型 生活污水水质，项目不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按CODcr： 400mg/L ，BOD5 ：200mg/L ，SS：220mg/L ，NH3-N：35mg/L 计算。 化粪池处理效率参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》 （HJ-BAT-9），化粪池对污染物的去除效率为：COD：40%、BOD5：22%、SS： 60% 、NH3-N：10%。 项目位于福清市第二污水处理厂服务范围内，本项目生活污水经预处理后 通过厂区总排放口排入市政污水管网，预测项目生活污水各污染物产生及排放 源强情况见表4.2-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表 4.2-1 本项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 排 污 环 节 | 类 别 | 污染 物 种类 | 污染源产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  | 排 放 方 式 | 排放去向 | 排放 规律 | 排放口基本情况 |  |  | 排放 时间 h | 排放标准 |
|  |  |  |  | 核 算 方 法 | 产生 废水 量 /m3/a | 产生 浓度 /mg/L | 产生 量 /t/a | 处理 能力 | 治理 效率 | 是否为可行技术 | 排放 废水 量 /m3/a | 排放浓 度 /mg/L | 排放量 /t/a |  |  |  | 编号及名 称 | 类型 | 地理 坐标 |  | 浓度 /mg/L |
|  | 职 工 | 生 活 污 水 | pH | 产 污 系 数 法 | 1.683t/ d(484. 704t/a) | 6-9 | / | 化粪 池， 容积 18m3 | / | 是 | 1.683t/ d(484. 704t/a) | / | / | 间 接 排 放 | 排入市政污 水管网,送往 福清市第二 污水处理 厂，尾水排 放龙江 | 间歇 排放 | 编号 DW001， 厂区污水 总排口 | 一般 排放 口 | 经度： 119° 17′28.50 7 ″,纬度： 25°47′6.557 | 4608 | 6-9(无量纲) |
|  |  |  | CODCr |  |  | 400 | 0.194 |  | 40% |  |  | 240 | 0.116 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 200 | 0.097 |  | 22% |  |  | 156 | 0.076 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  | SS |  |  | 220 | 0.107 |  | 60% |  |  | 88 | 0.043 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 35 | 0.017 |  | 10% |  |  | 31.5 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2 运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 - 4.2.2.1 生活污水 - 本项目不产生工业废水，因此本项目运营期仅需分析生活污水对水环境的 影响以及依托污水处理厂处理的可行性。 项目所在厂区的排水方式采用“清污分流、雨污分流 ”设计，生活污水依 托厂区现有的化粪池(1个，有效容积约为 18m3，位于出租方厂区西侧)预处理。 根据调查了解，厂区已入驻企业员工约 70 人(一般是单班制，不住厂) ，现有 员工生活污水产生量约为 5.525t/d，本项目生活污水产生量约为 1.683t/d，因此 出租方现有化粪池余量可接纳本项目生活污水，本项目生活污水排放量约占化 粪池剩余容积的 13.50% ，因此本项目生活污水依托福建杰荣不锈钢商用设备 有限公司已建的化粪池进行处理可行。生活污水经化粪池预处理达到排放标准 后，废水纳入管网排入福清市第二污水处理厂，外排主要水污染物为 COD 、 BOD5 、氨氮、SS ，经预处理后对地表水体环境影响程度小。 - 4.2.2.2 依托集中污水处理厂的可行性分析 项目生活污水经处理达标后汇合通过厂区污水总排放口排入市政污水管 网，送往福清市第二污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环 境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)要 求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方 面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1) 福清市第二污水处理厂基本情况 福清市第二污水处理厂现由福建省融海环境科技有限公司运营，福清市第 二污水处理厂是一座具有现代化水准的花园式地下污水处理厂，位于福清市宏 路街道大浦村和溪下村境内，为福建省首家国家一级 A 排放标准的地下污水 处理厂。污水处理厂采用“曝气沉砂池+水解酸化 AO+高效沉淀池+转盘滤池”工艺， 并建设地面休闲公园，规划绿化率高达 70%。 设计处理污水规模近期为 6 万m3/d，远期为 12 万 m3/d，占地面积为 80278 平方米。污水处理厂一期 6 万 m3/d 于 2015 年 7 月开工建设，于 2015 年 12 月局部 |
| --- | --- |

|  | 通水试运行，2016 年 9 月进行污泥培养，2016 年 12 月 6 日正式投产。 该污水处理厂承担融侨西片区、南片区以及东张镇、镜洋镇的工业废水和 生活污水处理任务，服务面积 19.47km2 ，服务人口约为 20 万人。处理后的尾 水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中 的一级 A 标准，尾水排放龙江。 ①设计进出水水质 根据《福清桑德水务有限公司福清市第二污水处理厂工程(一期)环境影响 报告书(报批本)》可知，福清市第二污水处理厂进出水水质见表 4.2-3。 - 表 4.2-3 污水处理厂进出水水质标准(mg/L pH 除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤400; ≤220; ≤280; ≤37; ≤54; ≤4. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. ②处理工艺 污水处理工艺流程详见图 4.2-1。 图 4.2-1 福清市第二污水处理厂污水处理流程图 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | (2)依托可行性分析 ①接管可行性 福清市第二污水处理厂服务范围是融侨西片区、融侨南片区、东张镇和镜 洋镇的生活污水和工业废水；本项目所在区域位于镜洋镇镜齐云村，属于福清 市第二污水处理厂设计纳污范围内。 根据现场踏勘以及出租方提供的排水证明(详见附件五)可知，本项目所在厂 区已将厂区生活污水管网接入镜洋镇国道东侧市政排污总管，可引至福清市第 二污水处理厂处理。 ②水质负荷 项目生活污水经处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送 往福清市第二污水处理厂集中处理，根据工程分析预测可知，项目生活污水排 入市政污水管网内污染物排放浓度情况表 4.2-4。 表4.2-4 本项目厂区污水总排放口生活污水排放情况一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物种类 | 排放浓度 (mg/L) | 允许排放标准 (mg/L) | 污水处理厂进水水 质(mg/L) | 达标情况 |
|  | pH | 6-9 | 6-9(无量纲) | 6-9(无量纲) | 达标 |
|  | CODCr | 240 | 500 | 400 | 达标 |
|  | BOD5 | 156 | 300 | 220 | 达标 |
|  | SS | 88 | 400 | 280 | 达标 |
|  | NH3-N | 31.5 | 45 | 37 | 达标 |
|  | 根据上表所列数据，本项目生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水 综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准(即COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L， SS≤400mg/L)及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 级标准限值（即 NH3-N≤45mg/L），也可以符合污水处理厂进水水质要求。 项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有 腐蚀成分，因此，从水质方面分析，福清市第二污水处理厂可接纳项目生活污 水，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 福清市第二污水处理厂一期处理规模 6 万 m3/d ，依据福建省生态环境厅公 |  |  |  |  |

|  | 布的福建省污染源监督性监测情况，福清市第二污水处理厂 2023 年全年污水处 理量为 17542058m3 ，日处理规模为 48060.43m3/d，处理规模余量约 1.2 万 m3/d， 由此可见，福清市第二污水处理厂有足够余量接纳本项目新增废水排放量。本 项目生活污水排放量 1.683t/d ，仅占福清市第二污水处理厂剩余处理规模的 0.014%，污水处理厂采用“曝气沉砂池+水解酸化 AO+高效沉淀池+转盘滤池”工 艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，福清 市第二污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。 - 4.2.2.2 小结 根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理后可以满足《污水综合排放 标准 》(GB8978-1996) 表 4 三 级标准( 即 COD≤500mg/L ，BOD5≤300mg/L ， SS≤400mg/L)及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 级标准限值（即 NH3-N≤45mg/L），也可以符合污水处理厂进水水质要求，生活污 水通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，最终送往福清市第二污水处理厂 集中处理，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不 直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.3 自行监测计划 本项目实行排污许可登记管理；项目生活污水经化粪池预处理后排入市政 管网，送往福清市第二污水处理厂集中处理，属于间接排放，本评价参照《《排 污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)“表 42 零部件及配 件生产排污单位废水监测点位、监测指标、监测方式及最低监测频次一览表 ” 等要求，可知，间接排放的生活污水无需进行自行监测。运营期，建设单位如 需开展废水自行监测，建议参考表 4.2-5 进行。 表 4.2-5 项目废水自行监测计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
|  | 1 | 生活污水总排放口 | pH 、COD 、NH3-N 、SS 、氨氮 | 1 天/年、1 次/天 |

|  | 4.3 运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类 比分析，本项目主要生产设备主要位于厂房 2 内，故对厂房 2 厂界噪声影响进 行分析评价，投产后项目的设备噪声源强详见表 4.3-1。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表 4.3-1 本项目噪声源强调查表 序 号; 建筑 物名 称; 声源名 称; 数量 (台/套/ 条); 声源强 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插 入损失 /dB(A); 建筑物外噪声/dB(A); 建筑 物外 距离. X; Y; Z; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 1; 厂房 2(室 内); 装配线 装配噪 声; 1; 60; 柔性阻尼、基础 减振(-5dB(A)); 34.00; 19.40; 1.00; 31.30; 13.40; 54.00; 14.50; 25.09; 32.46; 20.35; 31.77; 16; 20; 5.09; 12.46; 0.35; 11.77; 1m. 2; 自动检 测机; 1; 60; 柔性阻尼、基础 减振(-5dB(A)); 34.00; 19.40; 1.00; 31.30; 14.40; 54.00; 15.50; 25.09; 31.83; 20.35; 31.19; 16; 20; 5.09; 11.83; 0.35; 11.19; 1m. 3; 火焰焊 操作台; 1; 70; 柔性阻尼、排气 柜设计可隔声 (-5dB(A)); 73.00; 14.00; 1.00; 15.00; 25.00; 70.00; 0.50; 36.48; 32.04; 23.10; 66.02; 16; 20; 16.48; 12.04; 3.10; 46.02; 1m. 4; 屋面 (室 外); 风机; 1; 90; 设隔声罩、柔性 阻尼、基础减 振、距离衰减 (-20dB(A)); 71.40; 22.30; 16.00; /; /; /; /; /; /; /; /; 16; 0; /; /; /; /; /. 注： ①表中坐标以厂房 2 西南角做为坐标原点，北向为 X 轴正方向，东向为 Y 轴正方向。 ②风机为废气收集配套的引风机，位于厂房 2 的屋面。 ③高等教育出版社的《环境噪声控制工程》（洪宗辉主编、潘仲麟副主编）中的表 8-2 ，双层 1 厚钢板(中空)厂房隔声量为 31.2dB ，结合考虑项目生产所在厂房开小窗且密闭的情况， 因此建筑物插入损失取值 20dB。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 车间隔声的插入损失值详见表 4.3-2 所示。 表4.3-2 车间隔声的插入损失值 等效声级Leq[dB（A）] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | A | B | C | D |
|  | △L 值 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | A ：场所围墙开小窗且密闭， 门经隔声处理；B ：场所围墙开小窗但不密闭， 门未经隔声 处理，但较密闭；C ：场所围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D ：场所门、窗部分敞开。 4.3.2 运营期声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声 预测计算模式，对项目运行后的厂界噪声变化情况进行分析。本项目主要声源 布置在车间内，采取室内声源等效室外声源声功率级计算方法。 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw——某个声源的倍频带声功率级； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数；R=Sα/（1−α), S 为房间内表面面积，m2 ；α 为平均 吸 声系数，本次评价取0.5。 Q——方向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面 墙夹 角处时，Q=8。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构的声压级： Lp2i （T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i （T）——靠近围护结构处室外N 个声源i 倍频带的叠加声压级， |  |  |  |  |

|  | dB； TLi——围护结构i 倍频带的隔声量，dB ，本次评价TL=20dB。 ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i 个 倍 频带的声功率级Lw： Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：S——透声面积，m2。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。室外声源处于半自由声场 情 况下且声源可看作是位于地面上的，则： Lp（r）=Lw-20lg（r-8） 式中：r——点声源到受声点的距离，m。 ⑥倍频带声压级和A 声级转换： ⑦运行设备到厂界噪声叠加按照下式计算： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——室外i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； tj——等效室外声源在 T 时间内j 声源工作时间，s； ti——室外声源在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s。 (1)厂界噪声预测结果分析 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及 位置，具体预测结果见表 4.3-5 所示。 |
| --- | --- |

|  | 表 4.3-5 建设项目厂界噪声预测结果统计表 单位：dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测点 | 厂界噪声贡献值 dB(A) | 时段 | 标准值 dB(A) | 达标情况 |
|  | 东侧厂界 | 22.25 | 昼间 | 60 | 达标 |
|  | 南侧厂界 | 20.19 |  | 60 | 达标 |
|  | 西侧厂界 | 14.72 |  | 60 | 达标 |
|  | 北侧厂界 | 46.03 |  | 60 | 达标 |
|  | 东侧厂界 | 22.25 | 夜间 | 50 | 达标 |
|  | 南侧厂界 | 20.19 |  | 50 | 达标 |
|  | 西侧厂界 | 14.72 |  | 50 | 达标 |
|  | 北侧厂界 | 46.03 |  | 50 | 达标 |
|  | 厂界达标分析：根据上述预测结果可知，经采取相应的隔声减振降噪措施 后，正常工况下，项目厂界昼间、夜间的噪声均可满足《工业企业厂界环境噪 声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。 (2)敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边 50m 范围内无声环境保护目标。 4.3.3 运营期噪声防治措施 本项目的噪声源包括装配、自动火焰焊等设备运行噪声，这些噪声源经相 应的减振、降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用， 将会大幅度地衰减。为了确保厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB 12348-2008)中 2 类标准，本报告建议采用以下降噪措施： （1）合理布局：本项目生产设备较少，噪声级较低，均布置在生产车间 区内，废气收集配套的引风机位于厂房东北侧屋面上，最大程度得通过距离衰 减减轻噪声对外环境(最近敏感点东侧 58m处的磨石村)的影响。 （2）选用低噪声生产设备：项目在满足工艺设计的前提下,尽量选用满足 国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）加强车间内的噪声治理，对项目厂区产生噪声的设备采用隔声、消 声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 （4）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械 |  |  |  |  |

|  | 运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了 降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。通过安装隔 声罩降低粉碎机、风机的噪声影响，通过安装隔声室降低冷却塔的噪声影响。 （5）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保 养检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 （6）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方， 应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准要求， 措施可行。 4.3.4 自行监测计划 本项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污许可证申请与核发技术 规范 橡胶和塑料制品工业》 (HJ1122-2020)、《排污许可证申请与核发技术规 范 汽车制造业》(HJ 971-2018)，建议建设单位在项目运营期可按照下列方案开 展废气自行监测，详见表 4.3-6。 表 4.3-6 项目噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周外 1m; 等效 A 声级; 1 天/季度、1 次/天(昼间、夜间). 4.4 运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固体废物源强核算 本项目产生的固体废物主要包括职工的生活垃圾、废包装材料、废海绵边 角料、不合格件（空调管路铝件）。本项目生产设备较少，设备如发生故障送 回厂家鉴定后进行检修维护，本项目不产生危险废物。 (1)一般工业固废 ①废包装材料 S1 本项目外购的原辅材料采用袋装或纸箱包装，部分包装以木条框架加固， |
| --- | --- |

|  | 使用过程产生废旧包装材料(包括纸箱、塑料、木条等) ，类比同类，废包装材 料产生量约 1.75t/a ，经收集后贮存在厂房 2 的一般工业固废暂存区内，外售废 品回收公司进行综合利用。 ②废海绵边角料 S2 本项目在各组件装配过程安装海绵体以达到防震的效果，海绵条按照产品 需求定制外购，自带胶条，装配过程无需加热，装配后需要对多余的海绵条修 剪，产生的废海绵边角料约 0.5t/a ，经收集后贮存在厂房 2 的一般工业固废暂 存区内，外售废品回收公司进行综合利用。 ③不合格件 S3 根据前文分析可知，本项目不合格件为空调各管路自动火焰焊接后检验发 现的不合格件，均为铝制品，具有很高的回收价值，产生量约为 2.25t/a ，经收 集后贮存在厂房 2 的一般工业固废暂存区内，外售废金属再生资源企业进行综 合利用。 （2）生活垃圾（固废代码：900-003-S64） 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共 33 人，不在厂内食宿，职工生活垃圾排放量按 0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量 为 16.5kg/d ，年产生量约为 4.752t/a(按年工作 300 天计) ，统一收集后，全部委 托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及 相关参数一览表详见表 4.4-1。 表 4.4-1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生 环节 | 固体废物名称 | 固废属性 | 一般固废代码 | 产生情 况 | 处置措施 |  | 最终去向 |
|  |  |  |  |  | 产生量 t/a | 工艺 | 处置量 t/a |  |
|  | 废包装材 料 | 纸、塑料、木条 | 一般工业固废 | 900-001-S17 | 1.75 | 分类收 集 | 1.75 | 自行贮存，外售综 合利用 |
|  | 废海绵边 角料 | 海绵 | 一般工业固废 | 900-002-S17 | 0.50 |  | 0.50 | 自行贮存，外售综 合利用 |
|  | 不合格件 | 铝制件 | 一般工业固废 | 900-003-S17 | 2.25 |  | 2.25 | 自行贮存，外售综 合利用 |

|  | 员工 |  | 生活垃圾 |  |  | 生活垃圾 |  |  |  | 900-003-S64 |  |  | 4.752 |  | 清运 | 4.752 |  | 环卫部门统一处 置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.4.2.1 一般工业固体废物 （1）可行性分析 本项目在生产过程中会产生废包装材料、废海绵边角料、不合格件等，均 属于一般工业固废，经妥善分类收集后贮存于一般工业固废贮存区内，本项目 新建一般固废贮存区，位于厂房 2 的南部，建筑面积约 6m2 ，经度：119 ° 17 ′31.39852 ″ ，纬度：25 °47 ′5.41812 ″ ，一般固废贮存区位于生产车间内， 地面已采取混凝土硬化，具有防雨淋、防渗透措施，符合《一般工业固体废物 贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。通过合理分区贮存， 及时外售废品回收公司、废金属回收再利用公司进行综合利用，从而减少场内 一般固废贮存量等措施后，一般固废贮存区是合理可行的。 （2）环境管理要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物》（试行）（HJ1200- 2021），建设单位在委托物资回收单位运输、利用或处置一般工业固体废物的， 应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求， 对受 托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，应约定污染防治要 求，并核实对受托方的主体资格、技术能力核实： ①包括受托方的营业执照、经营范围、处理能力等信息，绝对不允许委托 给没有相关行业资质和技术能力的“散乱污 ”企业甚至个人。 ②采用书面合同形式委托，并且要在合同中明确约定工业固体废物运输、 利用处置过程中的具体污染防治要求，在受托方运输、利用、处置工业固体废 物。禁止产生工业固体废物的单位无合同或采取虚假合同委托他人运输、利用、 处置固体废物，防范以买卖的名义非法转移工业固体废物行为。 本项目位于福清市镜洋镇，所在项目附近有多家废品回收站可就近回收废 包装材材料；报废次品可出售给具备废塑料回收再生利用的企业进行再生利 |
| --- | --- |

|  | 用。不合格铝件 此外，本评价建议厂区一般固废贮存区在贮存过程中应满足防渗漏、防雨 淋、防扬尘等要求。禁止危险废物混入一般固废贮存间。不相容的一般固废应 分区贮存。 综上，企业在生产过程中，应加强一般固废贮存区的管理，分区收集堆存， 并及时处理，不会对环境造成不利影响。 4.4.2.2 危险废物 本项目未产生危险废物，无需开展危险废物影响分析，无须设置环境管理 要求。 4.4.2.3 生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处 置， 日产日清。本项目员工不在厂内食宿，员工生活垃圾主要为工作产生的废 纸、废塑料等，本项目在车间内设置垃圾桶，厂区门口设置垃圾分类收集桶。 垃圾分类收集桶建议按照《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2019)对生活垃圾 收集桶进行标志，区分“可回收物 ”、“有害垃圾 ”“厨余垃圾 ”、“其他垃 圾 ”。放置垃圾分类桶的位置应保持清洁，位于通风处，并应设置消毒、杀虫、 灭鼠等装置。塑料垃圾桶应符合现行国家标准《塑料垃圾桶通用技术条件》 CJ/T280 的要求。 综上所述，本项目对工业固废进行分类收集、分别贮存，固体废物均得到 了妥善处置和利用，实现零排放，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生 二次污染，对环境影响较小。另外要求在厂内暂时存放固体废物期间应加强管 理，严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体 废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，堆放场地应设 有防渗、防流失措施；在清运过程中，要求做好密闭措施，防止固废散发出臭 味或抛洒遗漏而导致污染扩散，对运输过程沿途环境造成一定的环境影响。 4.5 地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 |
| --- | --- |

|  | (1)地下水环境 经查询《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ 610-2016 代替 HJ 610-2011)附录 A ，“K 机械、电子-73 、汽车、摩托车制造-其他-报告表 ”，为 Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目无需开展地下水环境影响评价。因此，本项目不再对 地下水环境影响进行评价。 (2)土壤环境 经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中附录 A“表 A.1 土壤环境影响评价项目类别”中的“其他行业 ”，属于Ⅳ类且项目 占地规模为小型(≤5 hm2) ，周边土壤环境为不敏感，因此可不开展土壤环境影 响评价。 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 本项目生产车间位于福建杰荣不锈钢商用设备有限公司厂房 2 内，组合实 际情况考虑，根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的 构筑方式，本厂区仅需设置一般污染防治区。结合项目的特点，项目防渗防治 分区见表 4.5-1。 表 4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名 称; 防渗区域、防渗要求. 一般污染防治区; 1; 生产车间全部区域; 地面，水泥硬化. ②防渗要求 一般污染防治区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 （HJ610-2016）的要求，采取一般地面硬化措施即可。 (3)监控措施 ①在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现 象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境 风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 |
| --- | --- |

|  | ②项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当 由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.5.3 跟踪监测要求 本项目选址于福清市镜洋镇齐云村(托管于福清融侨经济技术开发区) ，周 边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗 措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环 境进行跟踪监测。 4.6 项目环境风险境影响和保护措施 - 4.6.1 项目危险物质调查 (1)危险物质 根据本项目涉及的原辅材料、产品、污染物等种类。根据对各原料成分性 质分析，经查询《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B可知， 涉及危险物质的是燃料丙烷（CAS号：74-98-6）。本项目的主要危险物质数量、 有害因素见表4.6-1。 表4.6-1 本项目主要危险物质数量、有害因素分布表 物质名称; 形态; 年用量(t); 储量(t); 危险物 质成分; 危险物 质含量; 危险物 质储量 (t); 位置. 丙烷; 液态; 3; 0.120; 丙烷; 3; 0.120; 车间内. 根据建设单位提供的商品丙烷的成分检测报告可知 ，丙烷纯度约为 99.72% ，其他成分为甲醇、甲烷、乙烷、丁烷、烯烃、丁烯等，经查询《建设 项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B可知，丙烷、甲醇、甲烷、 乙烷、丁烷、烯烃、丁烯的临界量均为10t ，因此商品丙烷不再单独按照各组分 进行折纯计算，以100%计。 |
| --- | --- |

|  | 表4.6-1 本项目Q值确定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 化学品名称 |  | CAS 号 |  | 厂区最大 贮存量 t | 在线量t |  | 厂区最 大存在 量 qn/t |  | 临界量 Qn/t |  | Q 值 |
|  | 1 | 丙烷 |  | 74-98-6 |  | 0.120 | / |  | 0.120 |  | 10 |  | 0.012 |
|  | 合计 Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |
|  | - 经计算可知，本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为 Ⅰ , 不涉及重大风险源。 因此本评价仅做简单分析。 - 4.6.2 环境风险识别 通过对项目危险物质、行业及生产工艺、生产设备的识别结果，按照《建 设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，评价给出风险识别结 果见下表。 表4.6-2 本项目环境风险源分布及影响途径一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 危险 单元 | 风险源 |  | 主要风险物质 |  |  | 环境风险 类型 |  | 环境影响 途径 |  | 可能受影响环 境敏感目标 |  |
|  | 1 | 厂房 | / |  | 丙烷 |  |  | 火灾、爆炸 |  | 大气扩散 |  | 周边大气环境 |  |
|  | - 4.6.3 环境风险防范措施 (1)火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定， 加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、 违反劳动纪律) ，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等 规定) 、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管 理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆 必须戴阻火器。 4.6.4 应急处置措施 当发生火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 进行以下应急处理措施： 在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2 、雾状水或泡沫灭 火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾是，在岗 员工应立即对初期火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重 大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。 4.6.5 风险分析结论 本项目危险物质为丙烷，但贮存量较少且位于危废贮存间内，不构成重 大危险源。配套相应的应急物资及事故应急池的前提下，在加强厂区防火管理、 完善事故应急措施的情况下，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措 施，本项目环境风险在可接受的范围内。 - 4.7 项目环保投资估算 项目总投资 5000 万元。按本次环评要求全面落实各项污染防治措施，预 计需投入的环保资金共 3.50 万元， 占总投资比例的 0.07% ，具体见 4.7-1。 表 4.7-1 项目环保投资估算表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 治理措施或设施 | 投资金额 (万元) |
|  | 废水 | 生活污水依托出租方化粪池预处理后直接排入市政污水管网 | / |
|  | 废气 | 燃烧烟气和焊烟经收集后通过一根15m排气筒收引至屋面排放 | 1.50 |
|  | 噪声 | 厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施 | 1.00 |
|  | 固体 废物 | 垃圾收集装置，一般工业固废贮存间及委托处置等 | 1.00 |
|  | 合 计 |  | 3.50 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、 名称)/ 污染源 | 污染物项 目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001/ 生产废 气（燃 烧烟 气、 自 动火焰 焊烟 尘） | SO2、 NO2 、颗 粒物 | 燃烧烟气和焊烟经收集后通过 一根 15m 排气筒收引至屋面排 放 | 《 大气污染物综合排放标准 》 (GB16297-1996)中的二级排放标 准，即 15m 排气筒情况下，二氧 化硫排放速率≤2.6kg/h、排放浓度 ≤550mg/m3 ，颗粒物排放速率≤ 3.5kg/h、排放浓度≤3.5mg/m3，氮 氧化物排放速率≤0.77kg/h 、排放 浓度≤240mg/m3。 |
|  | 厂界 | SO2、 NO2 、颗 粒物 | 自动火焰焊操作台配套柜体进 行操作 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中的二级排放标 准中的无组织排放标准要求，即二 氧化硫≤0.40mg/m3 、颗粒物≤ 1.0mg/m3、氮氧化物≤0. 12mg/m3。 |
| 地表 水环 境 | DW001 (厂区 生活污 水总排 放口) | pH 、 COD、 BOD5、悬 浮物、氨 氮 | 生活污水：依托出租方厂区内已 建的化粪池预处理后排入市政 污水管网，最终排入福清市第二 污水处理厂统一处理 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4 三级标准(其中 氨氮参照执行《污水排入城镇下水 道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 中 B 级标准限值)，即 COD≤ 500mg/L 、BOD5≤300mg/L 、SS ≤400mg/L 、氨氮≤45mg/L |
| 声环 境 | 厂界四 周 | 等效A 声 级 | 选用低噪声设备，加强设备维 护，高噪声设备设置基础减振、 隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)中 2 类标准 (昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB(A)) |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | ①一般工业固废：废包装材料、废海绵边角料分类收集后贮存于一般固废贮存区内，不合 格件（空调管路铝件）放置在不合格件区。一般固废贮存区位于厂房 2 的南部中段，符合 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。 ②生活垃圾： 由垃圾桶收集， 由市政环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤 及地 下水 | 合理进行防渗区域划分，项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设且具有防雨、 防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |

| 污染 防治 措施 |  |
| --- | --- |
| 生态 保护 措施 | 本项目评价范围内无生态环境保护目标，无须设置生态保护措施 |
| 环境 风险 防范 措施 | 应配备相应风险防范物资。①设立环保安全管理机构，配备环保管理人员负责公司运营 过程中的环保安全工作；②合理选址和总图布置，厂房建设根据设计规范要求设定防火 距离、安全通道等；③采取物质贮运安全防范措施，防止火灾发生；④采取电气、电讯 安全防范措施；⑤采取安全管理措施。 |
| 其他 环境 管理 要求 | 一、环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。根据《建设项目竣工环境 保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、 记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产 过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非 正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使 各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不 弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施， 防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况： ②限期治理执行情况： ③事故情况及有关记录： ④采用的监测分析方法和监测记录： ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料： ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 二、排污许可证申请要求 企业应当按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限申请并取得排污 |

|  | 许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部 第 11 号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见下表 5-1)；因此，建设单位当 在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记表。 表 5-1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36 85; 汽车整车制造 361 ， 汽车用发动机制造 362 ，改装汽车制造 363 ，低速汽车制造 364，电车制造 365， 汽车车身、挂车制造 366 ，汽车零部件及 配件制造 367; 纳入重点 排污单位 名录的; 除重点管理以外的汽车整车 制造 361 ，除重点管理以外 的年使 10 吨及以上溶剂型 涂料或者胶粘剂（含稀释剂、 固化剂、清洗溶剂）的汽车 用发动机制造 362 、改装汽 车制造 363 、低速汽车制造 364 、电车制造 365 、汽车车 身、挂车制造 366 、汽车零 部件及配件制造 367; 其他. 三、建设项目环境影响评价信息公开 根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相 关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下： (1)公开环境影响报告书（表）全本：本项目环境影响评价信息已于环评云 助手生态环境公示网进行了全文信息公开公示(网址： https://pan.baidu.com/s/1yiiHBmNB0_xfub2VAbvE5g ) ，详见附图 7。 (2)公开建设项目开工前的信息：建设项目开工建设前，建设单位应当向社 会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情 况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相 关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施 工期内均处于公开状态。 (3)公开建设项目施工过程中的信息：项目建设过程中，建设单位应当在施 工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落 实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 (4)公开建设项目建成后的信息:建设项目建成后，建设单位应当向社会公 开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收 |
| --- | --- |

|  | 监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产 或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 四、排污口规范化管理要求 项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》 (GB15563. 1-1995)要求进行，具体详见表 5-2。 表 5-2 排污口图形符号(提示标志)一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放部位 项目 | 污水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 一般工业固废 | 危险废物 |
|  | 图形符号 |  |  |  |  |  |
|  | 形状 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 | 三角形边框 | 矩形边框 |
|  | 背景颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | 黄色 |
|  | 图形颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 黑色 | 黑色 |

- 六、结论 博耐尔汽车电气系统（福州）有限公司年加工 20 万套汽车零部件项目位于 福清市镜洋镇齐云村福建杰荣不锈钢商用设备有限公司厂区内(镜洋镇托管于福清 融侨经济技术开发区管理范围) ，项目建成后年加工 20 万套汽车零部件项目，建设 符合国家相关产业政策，符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035 年)》、 《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》中的产业准入要 求，其选址合理，总平面布置基本合理，并符合生态环境分区管控要求。通过对本 项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对 周围大气环境、水环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的 防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可 接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目环境保护“三同时 ”制度，切实落实各项规划 方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项生态 环境保护和污染防治措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放， 对周围的环境影响较小。明确在各项生态环境保护和污染防治措施后，从环境保护 角度分析，项目建设是可行的。 编制单位：福建中森亚环保科技有限公司 编制时间：2025年4月

80

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废 物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫(kg/a) | —— | —— | —— | 0.0002 | —— | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 氮氧化物(kg/a) | —— | —— | —— | 0.0358 | —— | 0.0358 | +0.0358 |
|  | 颗粒物(kg/a) | —— | —— | —— | 1.4367 | —— | 1.4367 | +1.4367 |
| 生活污水 (484.704t/a) | CODcr(t/a) | —— | —— | —— | 0.116 | —— | 0.116 | +0.116 |
|  | BOD5(t/a) | —— | —— | —— | 0.076 | —— | 0.076 | +0.076 |
|  | SS(t/a) | —— | —— | —— | 0.043 | —— | 0.043 | +0.043 |
|  | NH3-N(t/a) | —— | —— | —— | 0.015 | —— | 0.015 | +0.015 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料(t/a) | —— | —— | —— | 1.75 | —— | 1.75 | +1.75 |
|  | 废海绵边角料 (t/a) | —— | —— | —— | 0.50 | —— | 0.50 | +0.50 |
|  | 不合格件(t/a) | —— | —— | —— | 2.25 | —— | 2.25 | +2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

说明：本表中的污水污染物排放量按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道 水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 级标准限值) ，即 COD≤500mg/L 、BOD5≤300mg/L 、SS≤400mg/L 、氨氮≤45mg/L ，进行计算。

县级生态环境行政主管部门审批(审查)意见： 盖章 经办人 年 月 日

地(市)级生态环境行政主管部门审批(审查)意见： 盖章 经办人 年 月 日