附件1

危险化学品领域安全生产检查工作方案

一、工作要求

各下属单位、科室应针对本行业所有涉及危险化学品生产、储存、经营、使用、运输、废弃处置等企业（场所）进行摸排，并于2月12日前建立形成动态工作台账，报送工作开展情况总结，并常态化落实危险化学品安全管理工作。

- 检查工作要点

结合冬季“八防”（防冻、防凝、防火、防爆、防滑、防泄漏、防静电、防中毒）要求，组织开展危化品安全风险拉网式排查，排查重点包括但不限于以下内容：

（一）重大危险源、关键装置、重点部位的安全监控设施运行情况，是否存在设备管道冻裂、堵塞、密封性能下降引发的“跑冒滴漏”风险。

（二）易燃易爆、有毒有害场所通风换气、静电接地、消防设施配备情况，严防因通风不畅导致有毒气体积聚或静电引发火灾爆炸事故。

（三）企业生产经营计划执行情况，是否存在超能力、超强度、超定员生产，节日期间是否违规安排动火、进入受限空间等特殊作业。

（四）关停退出、停产闲置企业及“散乱污”场所，是否存在非法复产、违规储存危化品等行为，严防“死灰复燃”。

（五）危化品运输环节，是否使用符合安全要求的运输车辆与容器，是否避开低温恶劣天气时段运输，驾驶员和押运员是否人证统一，严查非法运输、超载超速等违法行为。

（六）危废处置，严查企业危废处置环节，包括危废暂存要求、危废转运管理以及危废处置方式，查看危废处置台账，确保危废流向清晰、责任可查。

（七）企业安全生产主体责任落实情况。重点检查企业依法制定全员安全生产责任制和各类安全生产规章制度，并保证有效落实和及时修订情况等。

（八）重大事故隐患排查整改情况。重点检查企业是否存在重大事故隐患，是否对照危险化学品行业领域重大事故隐患判定标准开展重大事故隐患自查自改工作等。

（九）危险化学品储存管理情况。重点检查企业危险化学品储存场所是否具有完善的储存条件和管理制度，是否按照规范要求储存，是否存在超量储存情况，是否存在禁忌物质混放、混存等情况，企业储存的危化品是否由专人负责。

（十）危险化学品使用管理情况。重点检查企业是否严格按照相关操作规程正确使用危险化学品，是否在使用危险化学品中配备个人防护用品，是否在使用危险化学品后，产生的废弃物按照相关法规进行正确处理。

（十一）应急处置管理情况。重点检查企业是否严格落实危险化学品生产、储存、经营、使用、运输、废弃处置等环节管控要求，是否对本企业危险化学品在生产经营使用过程中可能出现的泄露、燃烧爆炸、着火等情形开展风险辨识并明确规范处置措施。

三、危险化学品名录

（一）首批重点监管的危险化学品名录

| 序号 | 化学品名称 | 别名 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯 | 液氯、氯气 | 7782-50-5 |
| 2 | 氨 | 液氨、氨气 | 7664-41-7 |
| 3 | 液化石油气 |  | 68476-85-7 |
| 4 | 硫化氢 |  | 7783-06-4 |
| 5 | 甲烷、天然气 |  | 74-82-8（甲烷） |
| 6 | 原油 |  |  |
| 7 | 汽油（含甲醇汽油、乙醇汽油）、石脑油 |  | 8006-61-9（汽油） |
| 8 | 氢 | 氢气 | 1333-74-0 |
| 9 | 苯（含粗苯） |  | 71-43-2 |
| 10 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 |
| 11 | 二氧化硫 |  | 7446-09-5 |
| 12 | 一氧化碳 |  | 630-08-0 |
| 13 | 甲醇 | 木醇、木精 | 67-56-1 |
| 14 | 丙烯腈 | 氰基乙烯、乙烯基氰 | 107-13-1 |
| 15 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 |
| 16 | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 |
| 17 | 氟化氢、氢氟酸 |  | 7664-39-3 |
| 18 | 氯乙烯 |  | 75-01-4 |
| 19 | 甲苯 | 甲基苯、苯基甲烷 | 108-88-3 |
| 20 | 氰化氢、氢氰酸 |  | 74-90-8 |
| 21 | 乙烯 |  | 74-85-1 |
| 22 | 三氯化磷 |  | 7719-12-2 |
| 23 | 硝基苯 |  | 98-95-3 |
| 24 | 苯乙烯 |  | 100-42-5 |
| 25 | 环氧丙烷 |  | 75-56-9 |
| 26 | 一氯甲烷 |  | 74-87-3 |
| 27 | 1，3-丁二烯 |  | 106-99-0 |
| 28 | 硫酸二甲酯 |  | 77-78-1 |
| 29 | 氰化钠 |  | 143-33-9 |
| 30 | 1-丙烯、丙烯 |  | 115-07-1 |
| 31 | 苯胺 |  | 62-53-3 |
| 32 | 甲醚 |  | 115-10-6 |
| 33 | 丙烯醛、2-丙烯醛 |  | 107-02-8 |
| 34 | 氯苯 |  | 108-90-7 |
| 35 | 乙酸乙烯酯 |  | 108-05-4 |
| 36 | 二甲胺 |  | 124-40-3 |
| 37 | 苯酚 | 石炭酸 | 108-95-2 |
| 38 | 四氯化钛 |  | 7550-45-0 |
| 39 | 甲苯二异氰酸酯 | TDI | 584-84-9 |
| 40 | 过氧乙酸 | 过乙酸、过醋酸 | 79-21-0 |
| 41 | 六氯环戊二烯 |  | 77-47-4 |
| 42 | 二硫化碳 |  | 75-15-0 |
| 43 | 乙烷 |  | 74-84-0 |
| 44 | 环氧氯丙烷 | 3-氯-1,2-环氧丙烷 | 106-89-8 |
| 45 | 丙酮氰醇 | 2-甲基-2-羟基丙腈 | 75-86-5 |
| 46 | 磷化氢 | 膦 | 7803-51-2 |
| 47 | 氯甲基甲醚 |  | 107-30-2 |
| 48 | 三氟化硼 |  | 7637-07-2 |
| 49 | 烯丙胺 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 |
| 50 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 |
| 51 | 甲基叔丁基醚 |  | 1634-04-4 |
| 52 | 乙酸乙酯 |  | 141-78-6 |
| 53 | 丙烯酸 |  | 79-10-7 |
| 54 | 硝酸铵 |  | 6484-52-2 |
| 55 | 三氧化硫 | 硫酸酐 | 7446-11-9 |
| 56 | 三氯甲烷 | 氯仿 | 67-66-3 |
| 57 | 甲基肼 |  | 60-34-4 |
| 58 | 一甲胺 |  | 74-89-5 |
| 59 | 乙醛 |  | 75-07-0 |
| 60 | 氯甲酸三氯甲酯 | 双光气 | 503-38-8 |

（二）第二批重点监管的危险化学品名录

| 序号 | 化学品品名 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯酸钠 | 7775-9-9 |
| 2 | 氯酸钾 | 3811-4-9 |
| 3 | 过氧化甲乙酮 | 1338-23-4 |
| 4 | 过氧化(二)苯甲酰 | 94-36-0 |
| 5 | 硝化纤维素 | 9004-70-0 |
| 6 | 硝酸胍 | 506-93-4 |
| 7 | 高氯酸铵 | 7790-98-9 |
| 8 | 过氧化苯甲酸叔丁酯 | 614-45-9 |
| 9 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺 | 101-25-7 |
| 10 | 硝基胍 | 556-88-7 |
| 11 | 2,2'-偶氮二异丁腈 | 78-67-1 |
| 12 | 2,2'-偶氮-二- (2,4-二甲基戊腈) | 4419-11-8 |
| 13 | 硝化甘油 | 55-63-0 |
| 14 | 乙醚 | 60-29-7 |

附件2

危险化学品领域安全工作台账

| 序号 | 重点企业清单 |  |  |  |  |  |  |  | 问题明细清单 | 整改计划清单 |  | 人员责任清单 |  |  | 重大风险处置意见清单 |  | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业名称 | 是否重点企业 | 主要危险源（装置/工艺/物料） | 企业类型（生产/储存/经营/使用/运输/废弃处置） | 品名、数量 | 地址 | 用地性质、场所性质 | 行业主管部门 | 存在问题（分类梳理） | 整改措施（基于存在问题，一问题一方案） | 整改时限(天） | 监管部门责任人 | 属地责任人 | 企业责任人 | 是否存在重大风险 | 处置意见（1.限时整改；2.停业整顿；3.关停取缔；4.其他...） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：用地性质:工业用地、仓储用地

场所属性:厂中厂、城乡结合部和边远区域的闲置、废弃、停产企业厂房、仓库以及废弃养殖场、民房、偏僻场所

附件3

安全生产大检查工作“四个清单”登记表

| 序号 | 排查清单 | 隐患清单 |  | 整改清单 |  |  | 责任清单 |  | 整改图片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 存在问题 | 是否为重大隐患 | 整改措施 | 整改时限 | 制度措施 | 责任单位 | 责任人 | 整改前 | 整改后 |
| 1 | 例：排查对象名称 | 1.具体存在问题； 2.具体存在问题； | 填写是或否 | 1.具体整改措施； 2.具体整改措施； | 填写预计整改时间或已完成整改 | 重大隐患需形成具体制度措施 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报部门：                     填报人：                   填报时间：