
[image: image22.png]




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福耀集团（福建）机械制造有限公司年组装玻璃设备500台套

	项目代码
	2504-350181-04-01-285563

	建设单位联系人
	****
	联系方式
	****

	建设地点
	福建省福州市福清市阳下街道北林村

	地理坐标
	（****）

	国民经济

行业类别
	C3546玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造、C3599其他专用设备制造
	建设项目

行业类别
	三十二、专用设备制造业35-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	福清市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改外备[2025]A060007号

	总投资（万元）
	1442
	环保投资（万元）
	80

	环保投资占比（%）
	5.55
	施工工期
	2025年7月~2026年6月，共计12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：          
	用地（用海）

面积（m²）
	建筑面积18246m²


本项目产生的废气主要污染物为非

	烷总烃、二甲苯、苯系物、乙酸丁酯、颗粒物

	否


	地表水

	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

	本项目生产废水依托福耀玻璃项目污水处理站处理后接入市政污水管网；生活污水依托厂区化粪池预处理后接入市政污水管网，不直排

	否


	环境风险

	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

	本项目危险物质存储量未超过临界量

	否


	生态

	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

	本项目不涉及取水口

	否


	海洋

	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

	本项目不属于海洋工程

	否


	地下水

	原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

	项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	否



3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导

	则》（HJ169-2018）附录B、附录C。



	根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。
	

	规划情况
	规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》

审批机关：福清市人民政府

审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）编制范围的批复》（融政综〔2019〕189号）

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》

审批机关：中华人民共和国生态环境部

审批文号：环审〔2020〕80号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与规划符合性分析

本项目位于福建省福州市福清市阳下街道北林村，根据建设单位提供的建设用地规划许可证（地字第350181202400078号、地字第350181202400118号），详见附件6，项目所在地用地性质为工矿用地，符合用地规划需求。根据《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》的产业发展-第二十二条构建“3+1”的产业体系：

1、三大支柱产业

电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等。

精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等。

光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等。

在三大支柱产业基础之上，完善与其相关的配套产业。

2、一项新兴产业

现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、物流展销都市型产业与服务型制造业。

本项目主要从事玻璃设备生产，属于相关配套产业，因此项目选址和产业定位符合《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》。

二、与规划环评符合性分析

根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》及其审查意见（环审〔2020〕80号），融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等；机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等；汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器、汽车轴承等。根据开发区对主导产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40；“规划区非主导产业环境准入原则”提出“严禁引入C22造纸和纸制品业（纸制品制造除外）”，“其他非主导行业：1、禁止新建含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力一定期限内搬迁；2、包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂”。项目主要从事玻璃设备组装生产，属于《2017年国民经济行业分类》中C3546玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造、C3599其他专用设备制造，属于开发区主导产业。

对照《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》中主导行业环境准入要求及其审查小组意见，项目与规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见符合性分析，详见表1.1-2。

表1.1-2  项目与规划环境影响评价符合性分析对照表

类别名称

要求

本项目情况

符合性

33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业

空间布局约束

禁止新建：

1、使用有机涂层的（喷塑、电泳及高端项目配套除外）；

2、涉及熔炼、电镀工艺；

3、涉及钝化工艺的热镀锌；

4、油性漆使用量超过10t/a喷漆工艺；

5、使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈；

6、采用煤、油、生物质等非清洁能源；

7、铅酸蓄电池制造；

8、印刷电路板（高密度印刷电路板和柔性电路板除外）现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

1、本项目涉及喷漆工艺，项目生产玻璃设备为福耀玻璃（福建）有限公司年产400万套智能车用安全玻璃生产项目（后文简称福耀玻璃项目）配套；

2、不涉及熔炼、电镀工艺；

3、不涉及钝化工艺的热镀锌；

4、项目油漆及稀释剂使用量之和为9.88t/a；

5、不使用火焰法除旧漆，不使用干喷砂除锈，项目除锈工艺为抛丸工序及激光除锈工序，抛丸设备为辊道通过式抛丸清理机，抛丸工序位于密闭抛丸清理室，且配套有高效脉冲除尘系统；

6、使用电能清洁能源，不采用煤、油、生物质等非清洁能源；

7、不涉及铅酸蓄电池制造；

8、不涉及印刷电路板（高密度印刷电路板和柔性电路板除外）

不涉及35专用设备制造业空间布局约束内容。

符合

环境风险防控

1、必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和倒流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。

2、开发区内污水处理设施应采取必要的防渗处理，不得污染地下水环境。

1、原料暂存区地面表层涂刷环氧树脂漆进行防腐防渗；液态品存放配套托盘；危险废物暂存间地面及裙角采取“防渗混凝土+环氧树脂地坪漆”进行防腐防渗，含液态危废底部设置防渗托盘。

2、危废运输环节：安排专职人员进行运输，配备应急收集设施，运输过程中发生泄漏或洒落立即对其收集、清理。

3、当发生进水水质异常或废水处理系统异常、崩溃时，进水经切换闸阀切换至应急池（福耀玻璃项目）内暂存。

污染物排放管控

1、新、改、扩建项目新增大气污染物（现阶段指SO2、NOx）排放量实行1.5倍削减替代（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑）。

2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。

3、工业企业废水全部纳管进入污水处理厂集中处理后达标排放。

1、项目不使用锅炉，不涉及SO2、NOx排放。

2、项目涉及新增VOCs排放，将按要求实施倍量削减替代。

3、本项目废水依托福耀玻璃项目污水处理站处理达标后经市政管网引至福清市融元污水处理厂。

关于《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018—2035年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2020〕80号）摘录

本项目情况

符合性

审查意见

坚持绿色发展和协调发展理念，加强规划引导，做好与省市国土空间规划和“三线一单”的协调衔接；促进经开区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调；严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控；落实《报告书》生态环境准入要求，强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重污染物项目入区、禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区；固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置。

1、本项目不涉及重金属污染物的排放；

2、有机废气密闭并经管道收集后引至1套“三效过滤器+沸石转轮吸附脱附+催化燃烧”系统处理后经过1根15m高排气筒排放；抛丸颗粒物经自带1套“脉冲除尘装置”处理后排放；对区域大气环境影响较小。

3、运营期产生的一般固体废物收集后外售综合利用，危险废物暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置。

符合

综上，项目符合《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》环境准入清单及环评审查意见中的相关要求。


“十三五”挥发性有机物污染防

项目不属于重点行业，建设过程中将严格执行环保“三

时”制度，严格废气收集、治理，确保满足有机
	废气收集、治理、管理的要求，实现达标排放，VOCs排放量严格执行允许排放量控制。

	符合



……在重点行

大力

	导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。

	本项目使用低VOCs含量原辅材料，且使用量较少，VOCs通过采取“三效过滤+沸石转轮吸附脱附+催化燃烧装置”处理后达标排放。

	符合



本项目属新建涉VOCs排放项目，VOCs通过采取三效过滤+沸石转轮吸附脱附
+催化燃烧装置处理，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCs排放实行

	量替代。

	符合


	4

	福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案

	（三）坚持绿色发展和源头防控相促进。......微观层面，实施原辅材料绿色化，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，着重推动泉州和莆田制鞋业胶水水性化及印刷、家具、合成革等行业原辅材料替代。

（四）坚持帮扶指导和严格监管相统一。......严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》《福建省大气污染防治条例》，有效落实VOCs无组织、制药工业和涂料、油墨及胶粘剂工业等国家大气污染物排放标准和我省工业企业、工业涂装、印刷行业等相关地方标准……
（五）坚持VOCs攻坚和NOx削减相协同。在抓好VOCs全行业全过程治理攻坚的同时，积极推进NOx协同减排……
	本项目原辅材料油漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》；且油漆、稀释剂桶均采用20L铁桶盛装，位于化学品仓库内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭，且含油废空桶收集后交由有相关危险废物处理资质的单位外运处置；项目VOCs排放量将按要求实行倍削减替代。

	
	5

	《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知

	（2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

	本项目使用低VOCs含量的原辅材料，VOCs年排放量小于10吨，无需安装VOCs在线监控设备。

	符合




福州
	市重点管控单元1

	重点管控单元

	空间布局约束

	1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。

	1.本项目属于C3546玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造、C3599其他专用设备制造行业，主要从事玻璃设备组装生产，不属于有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业。

2.本项目位于福建省福州市福清市阳下街道北林村，位于福清融侨经济技术开发区。

3.本项目地块未列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单。

	符合

	
				污染物排放管控

	落实新增VOCs排放总量控制要求。

	项目VOCs排放量实行倍量调剂。

	符合



单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风
险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康

	环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。

	本项目不属于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业。

	
				资源开发效率要求

	高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。

	本项目设备均采用电能，不涉及使用高污染燃料。

	符合




1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用

	的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。

	本项目主要从事玻璃设备组装生产，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。

	符合



1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进

	铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。

	1.项目位于福清融侨经济技术开发区，属于其规定的污染物管控区域。项目涉VOCs

排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOC

s排放实行等量或倍量替代。

2.项目不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。

3.项目生产废水、生活污水经预处理达标后接入市政污水管网。

	符合



1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化
	用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

	本项目玻璃设备组装生产，生产工艺流程为抛丸、组装、喷漆等，不含印染精加工，且使用能源为电能，不涉及燃煤锅炉使用。

	符合




一、优先保护单元中的生态保护红线1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展和改革委员会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。二、优先保护单元中的一般生态空间1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。三、其他要求1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其他可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《自然资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年

	月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。

	本项目主要从事玻璃设备组装生产，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。

	符合



1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。5.新、改、扩建重点行业建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标

	水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

	1.项目化学需氧量、氨氮、排放将实行倍量消减替代。2.建设单位将严格按照文件规定要求对VOC

s排放实行等量或倍量替代。

3.项目不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。

4.项目生产废水及生活污水经预处理达标后接入市政污水管网。

	符合



1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下

	煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

	本项目使用能源为电能，不涉及燃煤锅炉使用。

	符合



	6、与“三区三线”的符合性分析

项目位于福建省福州市福清市阳下街道北林村，用地范围内不占用“三区三线"规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区，利用工业厂房生产运营，用地属于工业用地，符合福清市融侨经济技术开发区区功能定位。项目与“三区三线”的要求不冲突，项目与三区三线位置关系叠图详见附图8。
	


二、建设项目工程分析


废水
	处理

	生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政管网；生活污水经厂区内化粪池预处理后排入市政管网，纳入福清市融元污水处理厂统一处理

	
		废气治理

	有机废气统一收集后经“三效过滤器+沸石转轮吸附脱附+催化燃烧”处理后，经排气筒（DA001）高空排放


			抛丸废气经自带1套“脉冲除尘装置”处理后排放


		固废处理

	设一般工业固体废物暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用


			设危废贮存库，危废妥善分类收集后定期委托有资质单位统一处置


			设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人处置



选

	低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施




6
					液态

	桶装


	7

				液态

	桶装


	8

				液态

	桶装


	9

				液态

	桶装


	10

				液态

	瓶装


	11

				固态

	纸箱包装


	能源消耗


	1

	水

	2855.52m³/a

	2

	电

	103万kW·h/a



	表2.2-4 主要原辅材料性质介绍

序号

原料名称

性质

1

面漆

2

底漆

3

固化剂

4

稀释剂

5

焊道处理液

根据企业提供的油漆成分及油漆安全技术手册资料及油漆VOCs检测报告统计，具体油漆及稀释剂中各挥发分的质量含量调查情况如下表。

表2.2-5 油漆及稀释剂主要成分一览表

名称

主要成分
含量%

环评取值%

挥发份%（质量）

固含量%（质量）

密度kg/L

VOCs含量（g/L)*

面漆

底漆

固化剂

稀释剂

备注：*面漆、底漆VOCs含量来自检测报告计算，其他成分含量根据原辅材料MSDS计算。

表2.2-6 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597‐2020）

类别

产品类别

主要产品类别

限量值要求（g/L）

溶剂型

工业防护

工程机械和农业机械涂料(含零部件涂料)

底漆

420

面漆

单组分

480

双组份

420

表2.2-7 本项目使用涂料中VOCs含量符合性分析

序号

名称

油漆密度（kg/L）

固含量（%）

VOCs含量（%）

油漆VOCs含量（g/L）

GB/T38597‐2020

限量值要求（g/L）

符合性

1

面漆

420

符合

2

底漆

420

符合

根据上表可知，项目使用的油漆均能满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597‐2020）要求。

2.2.5主要生产设备

本项目的主要生产设备详见表2.2-8。

表2.2-8 项目主要设备一览表

序号

设备名称

设备型号

数量

对应生产工序

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2.2.6 油漆平衡
项目油漆物料平衡详见表2.2-9，图2.2-1、图2.2-2。

表2.2-9 项目油漆物料平衡一览表

序号

投入（t/a）

产出（t/a）

1

面漆

固体份

产品附着

2

底漆

过滤棉截留

3

固化剂

漆渣

4

稀释剂

有组织排放

无组织排放

有机废气

催化燃烧

有组织废气

无组织排放

其中

二甲苯

催化燃烧

有组织废气

无组织排放

合计

9.88 

合计

9.88 

****
图2.2-1 项目油漆平衡图  单位：t/a
****
图2.2-2 项目油漆中二甲苯平衡图  单位：t/a
2.2.7项目水平衡

1、生产用排水

本项目产品玻璃预处理设备和后处理设备中涉及洗涤机，引进新工艺时需要对产品进行测试，设备测试以最大量每个月2台计，每次测试时间4h，测试天数3d，单位时间水流量9L/min，则测试最大日用水量为2.16m³，年用水量为155.52m³，排放系数以0.9计，则测试废水最大日排放量为1.944m³，年排放量为139.968m³，测试废水依托福耀玻璃项目污水处理站处理后排入市政管网，引至融元污水处理厂处理。

2、生活用水

生活污水主要产生于车间工人生活用水，项目新增劳动定员为180人，住宿依托福耀玻璃（福建）有限公司职工宿舍，不在厂区内食宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人的生活用水定额宜采用30~50L/人·班，本项目生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年生产300天计，则生活用水总量为9m³/d（2700m³/a），生活污水排放量以用水的0.8计，则生活污水排放量为7.2m³/d（2160m³/a）。本项目日最大水平衡图见下图。

****
图2.2-3  项目最大日水平衡图  单位：m³/d
2.2.8 项目平面布置合理性分析

本项目平面布置方案功能划分相对清晰，各车间之间物流顺畅，运输距离较短，有利于生产布置。在满足生产条件要求的前提下，充分利用厂区空间进行设备布置，布局紧凑，生产流程比较流畅，布局基本合理，项目厂房车间平面布置图详见附图6。

项目当地常年主导风向以东北风为主，说明其下风向（西南侧）受污染的概率最高，项目拟将有机废气排气筒（DA001）设置在北侧，保护目标芦山村位于项目侧风向，下风向洋中村及西埔头与项目所在厂房隔万安大道200m，项目废气对洋中村和西埔头的影响很小；且拟将危废间设置于厂房西侧中部，项目高噪声设备集中设置在厂房中部区域，离周边居住区有一定的距离，经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。综上所述，本项目的总平布置基本合理。
	


测试

		SS、石油类

	依托福耀玻璃项目污水处理站处理达标后排入市政管网


		生活污水

	W2
	职工日常生活

	pH、COD、SS、BOD5、氨氮

	生活污水依托厂区化粪池预处理达标后接入市政管网


	废气

	G1
	抛丸

	颗粒物

	抛丸粉尘经自带的脉冲除尘系统处理后排放



下料

		颗粒物

	少量颗粒物无组织排放


		G3
	焊接

	颗粒物

	少量颗粒物无组织排放


		G4
	激光除锈

	颗粒物

	少量颗粒物无组织排放


		G5
	打磨修整

	颗粒物

	与喷漆废气共同进入“三效过滤+沸石转轮+催化燃烧”装置处理后高空排放


		G6
	调漆

	非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、乙酸丁酯

	有机废气收集后通过1套“三效过滤+沸石转轮+催化燃烧”装置处理后引至1根15m高的排气筒（DA001）排放


		G7
	喷漆

	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物乙酸丁酯

	
		G8
	晾干

	非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、乙酸丁酯

	
	固废

	S1
	废钢丸

	含金属粉尘

	交由相关单位外运处置


		S2
	下料

	金属边角料

	出售给相关资源回收单位


		S4
	焊缝清洗

	废抹布

	混入生活垃圾交由环卫部门统一处理


		S3
	下料

	废切削液

	交由具有相关危废处理资质的单位外运处置


		S5
	喷漆

	漆渣

	
		S6
		含油空桶

	
		S7
	组装

	废保温棉

	
		S8
	设备维护

	废润滑油

	
		S9
	办公、生活

	生活垃圾

	固定地点存放，委托环卫部门外运处理


	噪声

	/

	生产设备
	Leq

	厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施



	
	

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建工程，租赁福耀玻璃（福建）有限公司6#厂房西北侧作为生产加工场所，东南侧为研究院，因此，本评价在此简单介绍福耀玻璃（福建）有限公司《年产400万套智能车用安全玻璃生产项目》的基本情况。

福耀玻璃（福建）有限公司于2025年投资建设《年产400万套智能车用安全玻璃生产项目》，于1月27日取得福州市生态环境局环评批复（批复号：榕容环评〔2025〕6号，详见附件15），主要建设1栋钢化玻璃生产厂房、1栋夹层玻璃生产厂房、1栋原辅料仓库、1栋机工部设备研发楼、1栋厂房(暂不设生产项目)，配套建设辅助厂房、危化仓库、办公大楼、宿舍、食堂等辅助设施，项目主体工程（含6#厂房）已建设完成，配套工程正在建设，该项目将于2026年6月份建成投产。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


年

	均

	60μg/m³

		
		24小时平均

	150μg/m³

	
		1小时平均

	500μg/m³

	
	NO2
	年平均

	40μg/m³

	
		24小时平均

	80μg/m³

	
		1小时平均

	200μg/m³

	
	CO

	24小时平均

	4mg/m³

	

10mg

	m³

	
	O3
	日最大8小时平均

	160μg/m³

	
		1小时平均

	200μg/m³

	


3

	00

	


NO2mg/


PM10
	mg/m³

	PM2.5mg/m³

	COmg/m³

	O3mg/m³


	2024年1月

	0.003

	0.022

	0.048

	0.030

	0.9

	0.110


	2024年2月

	0.003

	0.009

	0.038

	0.023

	1.2

	0.112


	2024年3月

	0.003

	0.009

	0.038

	0.023

	1.2

	0.112


	2024年4月

	0.003

	0.016

	0.041

	0.020

	0.8

	0.122


	2024年5月

	0.002

	0.011

	0.028

	0.013

	0.6

	0.130


	2024年6月

	0.002

	0.010

	0.022

	0.010

	0.6

	0.112


	2024年7月

	0.002

	0.008

	0.020

	0.009

	0.4

	0.108


	2024年8月

	0.004

	0.009

	0.032

	0.017

	0.5

	0.144


	2024年9月

	0.002

	0.007

	0.020

	0.010

	0.4

	0.090


	2024年10月

	0.002

	0.005

	0.022

	0.013

	0.4

	0.106



0.1

	0


	2024年12月

	0.002

	0.014

	0.036

	0.019

	0.6

	0.104


	二级标准

	0.06

	0.04

	0.07

	0.035

	4

	0.16


	达标情况

	达标


	注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数




等

	声级Leq（dB（A））


			昼间

	夜间


	3

	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	≤65

	≤55



	3.3.2声环境质量现状

根据现场踏勘，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），本项目无需进行声环境现状监测。

3.4生态环境现状调查

本项目租赁福耀玻璃（福建）有限公司建成厂房，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。

3.5地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

项目位于福建省福州市福清市阳下街道北林村，根据现场勘查，周边以农田、工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。
	


《环境空气质量标准》（GB30

	5-2012）及其修改单二级标准


		西埔头

	西南侧473m

	150人

	
		洋中村

	西侧200m

	200人

	
		芦山村

	西北侧240m

	394人

	
	地表水

	虎溪

	西侧740m

	饮用水源二级保护地

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

	Ⅲ类水质标准


		龙江

	南侧4528m

	一般景观用水

		Ⅴ类水质标准


	声环境

	项目厂界50m范围内无声环境保护目标


	地下水

	项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源



	3.6.2生态环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目租赁福耀集团（福建）机械制造有限公司厂房进行生产，该厂房位于融侨经济技术开发区，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。
	


40

	mg/L

		
	石油类

	20

	
	NH3-N

	45mg/L

	参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准




2


《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表1

	表4排放限值


		二甲苯

		15

	0.6

		0.2

	
		苯系物

		30

	1.8

		/

	
		乙酸乙酯与乙酸丁酯合计

		50

	1.0

		/

	
		颗粒物

		120

	3.5

		1.0

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准



《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB3

	7822-2019）附录A表A1排放限值


			厂区内监控点处任意一次浓度值

	20

	

	3.7.3厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体详见表3.7-4。

表3.7-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

                       时段

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

单位

3类

≤65

≤55

dB（A）

3.7.4 固体废物

本项目产生的一般工业固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行暂存管理。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。
	

	总量

控制

指标
	3.8.1废水总量

根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号），现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，因此，无需申请总量控制指标。本项目工业废水污染物控制指标为COD、NH3-N，排放量139.968m³/a，废水排放浓度按福清市融元污水处理厂出水浓度进行计算：COD 50mg/L，NH3-N 5mg/L。废水总量控制一览表见下表。

表3.8-1 废水总量控制一览表

污染源

污染物

排放量

生产废水

废水量（m³/a)

139.968

COD（t/a)

0.0070 

NH3-N（t/a)

0.00070 

本项目建成后COD、NH3-N总量需通过海峡股权交易中心购得。

3.8.2废气总量

大气总量控制项目为VOCs（以非甲烷总烃计）。本项目排放总量指标见下表。

表3.4-2 本项目总量控制指标

污染源

污染物

排放量（t/a)

废气

VOCs

1.309

根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联治工作方案的通知》榕环保综〔2018〕386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。本项目VOCs由建设单位向生态环境主管部门申请区域削减替代。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目厂址位于福建省福州市福清市阳下街道北林村，由福耀玻璃（福建）有限公司建成后交由建设单位使用。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。


产生量（t/a

		工艺

	效率（%）

	是否为可行技术

	排放速率（kg/h）

	排放量（t/a）


	抛丸

	无组织

	颗粒物

	排污系数法

	2400

	1.52 

	3.64 

	脉冲滤筒除尘

	95

	是

	0.22 

	0.53 



	2）下料、补焊、激光除锈颗粒物

本项目下料工序会产生少量的颗粒物，由于大部分型材下料工序外包，厂区内仅涉及少量的型材下料，且切割金属颗粒物较大，均经自然沉降后清扫以一般固废形式出售给相关回收单位，故下料工序产生颗粒物较少，不进行定量分析；少量返厂后的不合格工件需补充焊接，项目焊料采用实芯焊丝，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册—33金属制造业行业系数表—09焊接”：实芯焊丝-二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料。本项目焊丝用量为0.274t/a，焊接颗粒物产生量为2.518kg/a，焊接烟尘产生量极少，不进一步分析；由于型材机加工前已抛丸除锈，故仅少量型材采用激光除锈，该工序产生颗粒物较少，不进行定量分析。

（2）喷漆废气

1）调漆、喷漆、晾干废气

根据建设单位提供的油漆及稀释剂MSDS可知，各油漆及稀释剂VOCs含量见表4.1-2，固体份中75%在喷漆阶段作为漆膜附着于工件上，其余25%固份形成漆雾，漆雾中40%形成漆渣，另外60%形成漆雾颗粒废气，喷涂完成后自然晾干。根据产污系数法，本项目涂装工序颗粒物（漆雾）产生量为0.84t/a，VOCs产生量为4.25t/a(其中二甲苯0.72t/a)，各油漆及稀释剂有机废气及颗粒物产生量见表4.1-3。

有机废气约5%在调漆中挥发，约65%的有机废气在喷漆过程中挥发，30%在晾干过程挥发。则调漆、喷漆、晾干过程中有机废气及颗粒物产生量见下表。

表4.1-2 项目调漆、喷漆、晾干有机废气及颗粒物产生量（t/a）

序号

污染物名称

产生量（t/a）

调漆

喷漆

晾干

1

颗粒物（漆雾）

0.94 

0 

0.94 

0 

2

非甲烷总烃

3.64 

0.18 

2.36 

1.09 

3

其中
二甲苯
0.42 

0.021 

0.27 

0.12 

4

苯系物

0.96 

0.048 

0.62 

0.29 

5

乙酸丁酯

1.503

0.075 

0.98 

0.45 

项目调漆、喷漆、晾干废气经密闭收集后经“三效过滤+沸石转轮吸附脱附+催化燃烧”处理措施后经1根15m高排气筒高空排放，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中表3.3-2废气收集集气效率参考值：单层密闭正压，集气效率取80%，根据以上核算方法，催化燃烧处理有机废气去除效率一般为80%，根据建设单位提供的喷漆废气处理方案可知，本项目调漆废气产生量约5000m³/h，喷漆废气产生量约70000m³/h，晾干喷废气产生量约5000m³/h，则本项目调漆、喷漆、晾干废气产生情况见表4.1-4~4.1-6，有机废气产排情况见表4.1-7。
	


表4.1-3 项目油漆及稀释剂有机废气及颗粒物产生量

	序号
	名称
	年用量
	固含量（%）
	VOC含量（%）
	二甲苯含量（%）
	苯系物含量（%）
	乙酸丁酯含量（%）
	固体份进入产品（t/a）
	漆渣（t/a）
	颗粒物（漆雾）（t/a）
	非甲烷总烃（t/a）
	其中二甲苯（t/a）
	其中苯系物（t/a）
	其中乙酸丁酯（t/a）

	1
	面漆
	4.7
	82
	18
	0
	5
	5
	2.89 
	0.39 
	0.58 
	0.85 
	0.00 
	0.24 
	0.235

	2
	底漆
	2.8
	62.5
	37.5
	6.5
	17.5
	11
	1.31 
	0.18 
	0.26 
	1.05 
	0.18 
	0.49 
	0.308

	3
	固化剂
	1.6
	40
	60
	0
	0
	60
	0.48 
	0.064 
	0.10 
	0.96 
	0.00 
	0 
	0.96

	4
	稀释剂
	0.78
	0
	100
	30
	30
	0
	0 
	0 
	0 
	0.78 
	0.234 
	0.234 
	0

	合计
	油漆+稀释剂
	9.88 
	/
	/
	/
	/
	/
	4.68 
	0.62 
	0.94 
	3.64 
	0.42 
	0.96 
	1.503


表4.1-4 调漆废气产生情况

	位置
	装置
	排放形式
	污染物
	核算方法
	排放时间
	废气产生量

（m³/h）
	污染物产生量

	
	
	
	
	
	
	
	产生浓度（mg/m³）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）

	喷漆房（DA001）
	调漆
	有组织
	非甲烷总烃
	物料衡算法
	600 
	5000 
	48.48 
	0.061 
	0.15 

	
	
	
	其中
	二甲苯
	
	
	
	5.55 
	0.0069 
	0.017 

	
	
	
	
	苯系物
	
	
	
	12.79 
	0.016 
	0.038 

	
	
	
	
	乙酸丁酯
	
	
	
	20.04 
	0.025 
	0.060 

	
	
	无组织
	非甲烷总烃
	
	
	/
	/
	0.015 
	0.036 

	
	
	
	其中
	二甲苯
	
	
	/
	/
	0.0017 
	0.0042 

	
	
	
	
	苯系物
	
	
	/
	/
	0.0040 
	0.010 

	
	
	
	
	乙酸丁酯
	
	
	/
	/
	0.0063 
	0.015 


表4.1-5 喷漆废气产生情况

	位置
	装置
	排放形式
	污染物
	核算方法
	排放时间
	废气产生量（m³/h）
	污染物产生量

	
	
	
	
	
	
	
	产生浓度（mg/m³）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）

	喷漆房（DA001）
	喷漆
	有组织
	颗粒物
	物料衡算法
	2400 
	70000
	4.46 
	0.31 
	0.75 

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	11.25 
	0.79 
	1.89 

	
	
	
	其中
	二甲苯
	
	
	
	1.29 
	0.090 
	0.22 

	
	
	
	
	苯系物
	
	
	
	2.97 
	0.21 
	0.50 

	
	
	
	
	乙酸丁酯
	
	
	
	4.65 
	0.33 
	0.78 

	
	
	无组织
	颗粒物
	
	
	/
	/
	0.078 
	0.19 

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	/
	/
	0.197 
	0.473 

	
	
	
	其中
	二甲苯
	
	
	/
	/
	0.0225 
	0.054 

	
	
	
	
	苯系物
	
	
	/
	/
	0.0519 
	0.12 

	
	
	
	
	乙酸丁酯
	
	
	/
	/
	0.0814 
	0.20 


表4.1-6 晾干废气产生情况

	位置
	装置
	排放形式
	污染物
	核算方法
	排放时间
	废气产生量（m³/h）
	污染物产生量

	
	
	
	
	
	
	
	产生浓度（mg/m³）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）

	喷漆房（DA001）
	晾干
	有组织
	非甲烷总烃
	物料衡算法
	2400 
	5000
	33.05 
	0.36 
	0.87 

	
	
	
	其中
	二甲苯
	
	
	
	3.78 
	0.042 
	0.10 

	
	
	
	
	苯系物
	
	
	
	8.72 
	0.10 
	0.23 

	
	
	
	
	乙酸丁酯
	
	
	
	13.66 
	0.15 
	0.36 

	
	
	无组织
	非甲烷总烃
	
	
	/
	/
	0.091 
	0.22 

	
	
	
	其中
	二甲苯
	
	
	/
	/
	0.010 
	0.025 

	
	
	
	
	苯系物
	
	
	/
	/
	0.024 
	0.058 

	
	
	
	
	乙酸丁酯
	
	
	/
	/
	0.038 
	0.090 


表4.1-7 有机废气产排情况

	位置
	装置
	排放形式
	污染物
	核算方法
	排放时间
	废气产生量（m³/h）
	污染物产生量
	治理措施
	废气排放量（m³/h）
	污染物排放

	
	
	
	
	
	
	
	产生浓度（mg/m³）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	工艺
	效率（%）
	是否为可行技术
	
	排放浓度（mg/m³）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	喷漆房（DA001）
	调漆、喷漆、晾干
	有组织
	颗粒物
	物料衡算法
	2400 
	80000
	3.90 
	0.31 
	0.75 
	三效过滤
	90
	是
	80000
	0.390 
	0.031 
	0.075 

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	15.15 
	1.21 
	2.91 
	车间密闭收集+沸石转轮+催化燃烧
	80
	是
	
	3.03 
	0.24 
	0.58 

	
	
	
	二甲苯
	
	
	
	1.73 
	0.139 
	0.33 
	
	
	
	
	0.35 
	0.028 
	0.067 

	
	
	
	苯系物
	
	
	
	4.00 
	0.320 
	0.77 
	
	
	
	
	0.80 
	0.064 
	0.15 

	
	
	
	乙酸丁酯
	
	
	
	6.26 
	0.501 
	1.20 
	
	
	
	
	1.25 
	0.10 
	0.24 

	
	
	无组织
	颗粒物
	
	
	/
	/
	0.078 
	0.19 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.078 
	0.19 

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	/
	/
	0.303 
	0.73 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.30 
	0.73 

	
	
	
	二甲苯
	
	
	/
	/
	0.035 
	0.083 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.035 
	0.083 

	
	
	
	苯系物
	
	
	/
	/
	0.080 
	0.19 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.080 
	0.19 

	
	
	
	乙酸丁酯
	
	
	/
	/
	0.125 
	0.30 
	/
	/
	/
	/
	/
	0.13 
	0.30 

	合计
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.262 

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.309 

	
	其中
	苯系物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.345 

	
	
	其中
	二甲苯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.150 

	
	
	乙酸丁酯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.541 



排放方

		污染物

	排放情况

	排放浓度限值mg/m³

	排放速率限值

kg/h

	是否达标

	
				排放浓度

mg/m³

	排放量t/a

	排放速率kg/h

			
	喷漆废气、燃烧废气

	DA001有组织

	颗粒物

	0.39 
	0.075 
	0.031 
	120

	3.5

	达标


			非甲烷总烃

	3.03 
	0.58 
	0.24 
	60

	2.5

	达标


			二甲苯

	0.53 
	0.067 
	0.043 
	15

	0.6

	达标


			苯系物

	0.80 
	0.15 
	0.064 
	30

	1.8

	达标


			乙酸丁酯

	1.25 
	0.24 
	0.10 
	50

	1.0

	达标



	4.1.2.2 结论

项目所在区域环境空气质量达标天数比例为100%。本项目排放的大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物，最近保护目标为西侧距离200m处的洋中村。项目大气污染物排放量不大，经采取有效的净化措施达标排放后，对大气环境影响不大，对洋中村影响不大。

4.1.3运营期废气污染防治措施合理性分析

本项目产生废气主要有抛丸工序、下料工序、补焊工序、激光除锈工序产生的颗粒物；喷漆车间产生的颗粒物、有机废气；废气处理过程中产生的燃烧废气。抛丸颗粒物经自带脉冲滤筒除尘后无组织排放，喷漆废气经车间密闭收集后经“三效过滤+沸石转轮吸附脱附+催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒高空排放。废气处理流程见图4.1-1。

[image: image1.jpg]R H AR IR G AR

CEE.S-2ESY

INT

gmiil H 3. 2025 4E 6 A

e N\ RN A A A I



****
图4.1-1 废气处理流程图

1、抛丸废气防治措施

1）废气防治措施简介

本项目采用脉冲反吹除尘系统装置，主要由旋风除尘体、脉冲除尘、风管、风机等组成。

①简述

高效沉流式滤筒除尘器极高的空间利用率，过滤元件滤筒采用折叠的形式布置滤料，过滤面积与其所占体积之比是传统滤袋的30-40倍，达到300mP2P/mP3P。使用滤筒可以使除尘器结构更加紧凑，大大减少除尘器的占地面积和空间。节能性好，滤料使用寿命长。传统袋式除尘器为了减少除尘器的体积，往往选用较高的过滤风速，其结果是系统阻力大大增加，滤料在高速气流的冲刷下寿命缩短，往往一年半载就需要更换滤袋。滤筒式除尘器因其滤料布置密度大，较小体积里可以有很大的过滤面积，因而可以降低过滤速度，减少系统阻力，降低运行费用，节约能源。低过滤速度也减少了气流对滤料的破坏性冲刷，延长了滤筒寿命。使用方便，维护工作量小。整体式滤筒比柔软的传统滤袋具有更好的固定方式于运输、安装与检修，一人即可方便地拆装，极大地减少维修工作量。滤筒再生性能好。采用脉冲、振动或逆气流清灰，都可轻易地使滤筒再生，清灰效果好。滤筒过滤除尘技术是袋式除尘的换代产品，是二十一世纪的过滤技术。

②工作原理

在正常操作下，含尘空气经侧面隔舱底部入口进入除尘风管，经过除尘体，以使部分颗粒较大粉尘先行沉降，然后向上分散后通过滤芯，粉尘即被阻挡在滤芯外表面上，过滤后的清洁空气经滤芯中心进入清洁空气室，通过出口管排出。滤筒清灰系统，滤芯可自动地和间断地进行清灰，其方式是在任一给定的时间内仅有一组（2只）滤芯进行离线清灰。在滤芯清灰过程中，脉冲控制仪接通一只电磁脉冲阀的电源，使相应的薄膜阀喷出脉冲高压空气，高压空气即从内到外穿过滤芯，将附着在滤芯外表面上的粉尘除去，尘粒落入尘斗，然后进入集灰桶。压缩空气的压力最好调整为6kg/cm2，6kg/cm2-7kg/cm2压缩空气压力是可以满足清灰功能要求的最标准的设定值。压缩空气压力的设定值越小，脉冲阀的耗气量越小。脉冲喷吹控制仪一般可调整到每两分钟清扫一列滤芯，即每两分钟接通一只脉冲阀，要加大清灰能量，可提高压缩空气的压力，但不应超过。

****
图4.1-2 滤筒除尘工作原理图

③结构简介

抛丸机配置两台滤筒式除尘器结构。进风口可如图所示设置在侧面，也可设置在顶部，出风口可如图所示设置在清洁空气室的下部，也可设置在清洁空气室的侧面或顶面。设备配套一般按每只滤筒处理风量300立方米/小时计算，但在处理超细粉尘以及粉尘入口浓度较高时，应适当增加一些滤筒，滤料刚性好，具备拒水性能，其过滤面积为15平方米/只。主导产品为PSU覆膜聚酯滤筒，具有孔径小、透气量大、表面光滑、防水防油性能优良、阻力低、过滤面积大等特点，采用国际先进的折叠固化新工艺，端盖和护网采用防锈、防腐性能优良的加厚优质电化板，密封圈采用低硬度、高强度的闭孔发泡橡胶，彻底避免脱胶和龟裂现象。

④除尘箱体

除尘箱体是除尘系统的主要部件，板材型钢铆焊结构而成。整体可分为两大块，主要以画板为分界，上部是负压室下面是拦截区域，工作时风机启动使负压室产生强大的负压，下方拦截室的空气纷纷从滤材细小的纤维缝隙中被吸进上负压室再经过风机排放到大气层，一些粉尘则被滤材拦截在滤筒的外壁上，在预设的时间里脉冲气流对滤筒由内向外高压喷吹使附着在滤筒上的粉尘掉落在储灰仓待排。

2）措施可行性分析：

本项目属于专用设备制造，且涉及涂装工序，由于目前尚未发布专用设备制造排污许可证申请与核发技术规范，故参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）》中“表A4表面处理(涂装)排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式、污染防治措施及对应排放口类型一览表”中“抛丸设备”颗粒物处理推荐技术“除尘设备、袋式除尘、湿式除尘”，详见表4.1-12，本项目采用的废气治理措施符合技术规范中相关措施要求。故废气治理措施可行。

表4.1-12 抛丸设备颗粒物污染防治推荐工艺一览表

污染源

主要污染物

可行技术

本项目采取治理工艺

是否可行

抛丸设备

颗粒物

除尘设备、袋式除尘、湿式除尘

滤筒除尘
是

2、喷漆废气防治措施

调漆、喷漆、晾干有机废气收集后经三效过滤+沸石转轮吸附脱附+催化燃烧处理后由1根15m排气筒排放。

①三效过滤工作原理

三效过滤除漆雾一般指初效、中效、高效三级过滤，去除喷漆过程中产生的漆雾和过喷颗粒，工作原理如下：

初效过滤：主要拦截较大颗粒的漆雾和杂质。初效过滤器通常采用金属滤网、无纺布等材质，漆雾随气流进入过滤器后，较大的漆滴和颗粒因惯性作用撞击到滤材上，被阻挡下来；部分较小的颗粒则因滤材纤维的拦截作用而被截留。

中效过滤：进一步过滤初效过滤后剩余的较小漆雾颗粒。中效过滤器多使用玻璃纤维、合成纤维等材料，其过滤精度比初效过滤器高。漆雾颗粒随气流通过滤材时，会因扩散、拦截、惯性碰撞等效应被滤材捕获，从而进一步降低漆雾浓度。

高效过滤：对经过前两级过滤后残留的微小漆雾颗粒进行精细过滤。高效过滤器一般采用超细玻璃纤维滤纸或聚丙烯纤维滤材，其孔径非常小，能有效拦截粒径极小的漆雾颗粒，确保排出气体中的漆雾含量达到较低水平。

三效过滤除漆雾系统通过三级过滤的协同作用，可逐步降低漆雾浓度，使排放的气体符合环保要求，同时保护后续设备和环境。

②沸石转轮工作原理

****
图4.1-3 沸石转轮工作原理图

沸石转轮原理：预处理后的废气进入沸石转轮浓缩系统，轮转吸附的处理效率可达90%。转轮为蜂窝状结构，转轮吸附材料是可以吸附有机溶剂的疏水性分子筛。转轮被分割成为处理区、再生区、冷却区，浓缩转轮在各个区内连续运转。全部的废气进入处理区进行吸附过程，吸附完成后的净化气体达标排放。

吸附于浓缩转轮中的有机废气，在再生区经高温空气处理而被脱附，浓缩到10-30倍的程度。浓缩风机流量为排风量的1/10-1/30。沸石浓缩转轮在冷却区被冷却，经过冷却区的尾气被加热，再经过再生加热器后作为脱附气体使用，达到节能的效果。沸石转轮浓缩系统中沸石填充为模块化沸石填充，当局部出现故障时，可对局部沸石模块进行更换。

吸附在沸石分子筛转轮孔表面的有机物，需要进行脱附，为了保证沸石转轮脱附彻底，需要将脱附气体的温度升温至200℃，由于沸石分子筛转轮为本套系统的核心部件，为了延长分子筛转轮的使用寿命，对脱附气体采用间接加热的形式，防止高温烟气中夹带的杂质及高温管道中的保温材料等进入分子筛转轮对转轮造成污染或堵塞，从而保护沸石分子筛转轮的使用寿命。当转轮使用一段时间后，若出现转轮脱附效率下降，则系统将开启自动高温清扫方式，即系统吸附风机和脱附风机不工作，开启高温再生风机，使用300℃左右的新风进行高温清洗。

③催化燃烧工作原理

工艺描述：吸附脱附+催化燃烧废气处理设备是采用低温氧化技术，即在贵金属催化剂作用下，将有机气体加热到分解温度使气体净化。在高浓度低风量废气环境下使用效果最好。

工艺流程及原理：本项目采用电加热催化燃烧室进行催化燃烧，其工作原理：废气催化燃烧：催化燃烧设备主要由换热器、催化床、电加热器、燃烧室、蓄热器等几个主要部件组成。加热管首先加热催化燃烧设备，通过风机的作用提供活性炭脱附的温度（80-120℃），脱附的有机废气再次进入催化燃烧设备，废气在燃烧室中的催化床的作用下在250-350℃氧化分解为水和二氧化碳等小分子化合物。通过热交换器达到标准的热回收利用，达到节能的目的。

该工艺主要采用高效催化剂，废气在催化剂作用下发生氧化反应，生成无毒无味的二氧化碳(CO2)和水(H2O)。

沸石浓缩转轮+催化燃烧系统处理工艺流程图见下图：

****
图4.1-4 沸石浓缩转轮+催化燃烧装置工艺流程图

（2）环保措施可行性分析：

本项目属于专用设备制造，且涉及涂装工序，故参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）》中“表A4表面处理(涂装)排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式、污染防治措施及对应排放口类型一览表”中“喷漆”颗粒物处理推荐技术“密闭喷漆室，文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤”，有机废气处理推荐技术“有机废气治理设施，活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、吸附+冷凝回收”，详见表4.1-13，本项目采用的废气治理措施符合技术规范中相关措施要求。根据表4.1-11可知，废气经治理后颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2相关浓度限值，非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、乙酸丁酯可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表1排放限值，故废气治理措施可行。

4.1-13 喷漆室废气污染防治推荐工艺一览表

污染源

主要污染物

可行技术

本项目采取治理工艺

是否可行

喷漆

颗粒物

密闭喷漆室，文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤
三效过滤

是

挥发性有机物、二甲苯

有机废气治理设施，活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、吸附+冷凝回收

沸石转轮吸附脱附+催化燃烧

调漆

挥发性有机物

有机废气治理设施、活性炭吸附

沸石转轮吸附脱附+催化燃烧

（3）无组织排放控制要求

喷漆废气中少量未经捕集的有机废气，对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中关于有机废气无组织排放提出以下控制要求：

A、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

B、严格按照生产工序要求，喷漆工序作业时按照规范操作，严格控制工作时间，采用低毒、低挥发性的原料，减少生产过程中的易挥发物质的无组织排放；在喷漆区域内不能完全密闭的部位设置风幕、软帘阻隔设施，提高废气收集效率，降低无组织废气排放量。

C、设置独立、密闭的喷漆车间；保证有机废气的收集效率。通过生产时紧闭门窗，为出入口设置卷帘门或双重门，从源头上缩减无组织废气的产生。同时为了避免影响车间内职工的身体健康，建议为工人配备一定的辅助防护措施。

D、建议建设单位在运营生产期间应加强生产设备及环保设施的日常维护，避免事故发生，保证设施的正常运行。

E、企业在后续的生产运营过程中应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称，使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不小于5年。

F、通风生产设备、操作工位、车间等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净车间通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。

G、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。

H、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液），如本项目产生的废活性炭和盛装过VOCs物料的废包装容器在贮存、转运过程中应加盖密闭。

I、建设单位应配备环保方面专业人员，并定期检查各环保设施，确保不发生非正常工况下的废气排放。同时项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。

通过上述措施，项目产生的有机废气排放指标和废气处置设施的要求均符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中要求的污染物排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。

（4）非正常工况排放量核算

非正常工况主要考虑催化燃烧设备故障等，净化效率降为0的情况，污染源非正常排放核算见下表：

表4.1-14 污染源非正常排放量核算

序号

污染源

非正常排放原因

污染源

非正常排放浓度

非正常排放速率

单次维持时间

年发生次数

应对措施

1

DA001

催化燃烧设备故障

颗粒物
3.90 
0.31 
1h

1次

立即停产，修复 后生产

非甲烷总烃

17.42 
1.39 
二甲苯
1.99 
0.16 
苯系物
4.60 
0.37 
乙酸丁酯
7.20 
0.58 
（5）环境防护距离

本项目最近敏感目标为西侧200m处的洋中村，项目大气污染物排放量不大，经采取有效的净化措施达标排放后，对大气环境影响不大，对潦头村影响不大。且根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“结合建设项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式，定性分析废气排放的环境影响。”故无需设置大气防护距离及卫生防护距离。

4.1.4 跟踪监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于专用设备制造业且不涉及通用工序重点管理的、涉及通用工序简化管理的，故执行排污许可登记管理，详见表5.1-1，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等相关要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.1-15。

表4.1-15 大气环境监测要求

序号

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1

DA001排放口

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值

非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、乙酸丁酯

《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1标准排放限值

2

无组织废气

涂装工段旁

非甲烷总烃

1次/季

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1特别排放限值

厂界

颗粒物

1次/半年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值

非甲烷总烃

《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4标准排放限值

二甲苯

4.2 运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.2.1 源强计算

1、生产废水

本项目产品玻璃预处理设备和后处理设备中涉及洗涤机，引进新工艺时需要对产品进行测试，设备测试以最大量每个月2台计，每次测试时间4h，测试天数3d，单位时间水流量9L/min，则测试最大日用水量为2.16m³，年用水量为155.52m³，排放系数以0.9计，则测试废水最大日排放量为1.944m³，年排放量为139.968m³，主要污染物为SS、石油类，依托福耀玻璃项目污水处理站处理，处理工艺为“初沉+气浮+砂滤”，由于本项目产品玻璃设备均为福耀玻璃工业集团股份有限公司生产设备，故进出水水质参考《福耀玻璃（福建）有限公司年产400万套智能车用安全玻璃生产项目》环境影响报告书，该报告书参考同为福耀集团子公司《福建省万达汽车玻璃工业有限公司全厂生产规模为年产1170片夹层玻璃，2457.4万片钢化玻璃，210万片包边玻璃项目》，生产工艺与该项目相同，全厂磨边、洗涤等工序产生的清洗废水，以及反渗透设备生产去离子水过程中产生的浓水，一同进入废水回用水处理系统，处理后部分回用于生产中，部分尾水排入市政污水管网，回用水处理系统的处理工艺为“初沉+气浮+砂滤”，与该项目污水处理站处理工艺相同，因此该项目生产废水产排浓度类比福建省万达汽车玻璃工业有限公司，根据该报告书参考的《提升高附加值功能化汽车玻璃制造的智能工厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中，厦门科仪检测技术有限公司于2020年3月24日对福耀玻璃工业集团股份有限公司提升高附加值功能化汽车玻璃制造的智能工厂建设项目回用水处理设施进出口的污染物监测结果可知，项目生产废水产排情况详见下表。

表4.2-1生产废水产排情况

废水种类

产生量

治理措施

排放量

废水量（m³/d）

废水量（m³/a）

污染物

浓度（mg/L）

产生量（t/a）

废水量（m³/d）

废水量（m³/a）

污染物

浓度（mg/L）

排放量（t/a）

测试废水

1.944

139.968

COD

70

0.0098 

初沉+气浮+砂滤

1.944

139.968

COD

70

0.0098 

BOD5
19.6

0.0027 

BOD5
19.6

0.0027 

SS

57

0.0080 

SS

48

0.0067 

NH3-N

10

0.0014 

NH3-N

10

0.0014 

石油类

1.12

0.00016 

石油类

0.06

0.0000084 

2、生活污水

本项目工作定员180人，均在厂区内食宿。根据项目水平衡图可知，项目新增生活污水产生量为7.2m³/d（2160m³/a），参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，项目不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L计算。本项目生活污水经化粪池处理，化粪池对生活污水COD、BOD5、SS的设计去除率分别取20%、15%、30%，NH3-N无去除率。

项目属于融元污水处理厂处理服务范围，本项目生活污水经福耀玻璃厂区内化粪池处理后通过厂区污水排放口进入市政污水管网，最终排入融元污水处理厂处理统一处理。项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见下表。

表4.2-2 生活污水产排情况

产排污环节

类别

污染物种类

污染源产生

治理措施

污染物排放

核算方法

产生废水量/m³/a

产生浓度/mg/L

产生量/t/a

处理能力

治理效率

是否为可行技术

排放废水量/m³/a

排放浓度/mg/L

排放量/t/a

职工

生活污水

pH

产污系数法

2160

6~9

/

化粪池，容积336m³

/

/

2160

/

/

COD

400

0.86 

20%

320

0.69 

BOD5
200

0.43 

15%

170

0.37 

SS

220

0.48 

30%

154

0.33 

NH3-N

35

0.076 

/

35

0.076 

4.2.2依托可行性分析
4.2.2.1生产废水依托福耀玻璃项目污水处理站处理可行性分析

根据《福耀玻璃（福建）有限公司年产400万套智能车用安全玻璃生产项目》环境影响报告书，福耀玻璃项目拟建一座处理能力为300m³/h（7200m³/d）的污水处理站，根据福耀玻璃项目报告书计算，进入污水处理站的总废水量为6878.05m³/d(下雨时7120.75m³/d)，本项目生产废水最大日排放量为2.16m³/d，仅占福耀玻璃厂区污水处理站处理余量的2.7%，福耀玻璃厂区污水处理站有足够的处理能力接纳本项目废水。且本项目测试的玻璃预处理设备和后处理设备均供给福耀玻璃项目生产使用，故水质与福耀玻璃项目生产废水相似，项目外排废水水质简单，不含有腐蚀成分并且排放量不大，不会对福耀玻璃厂区污水处理站的工艺和处理负荷造成影响。且根据附图5项目总平面布置图中生产废水走向可知，本项目生产废水可接入福耀玻璃项目污水处理站，根据《福耀玻璃（福建）有限公司年产400万套智能车用安全玻璃生产项目》环境影响报告书，福耀玻璃项目污水处理站将于2026年6月建成投入使用，本项目也将于2026年6月建成投产，届时本项目生产废水可接入福耀玻璃项目污水处理站，生产废水依托福耀玻璃项目污水处理站处理可行。

4.2.2.2生活污水依托福耀玻璃厂区化粪池处理可行性分析

化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。设备内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成断流，并将整体罐体分成三部分；一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有“MDS专用特型填料”。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积，大大提高了反应效率。

福耀集团（福建）机械制造有限公司厂区化粪池容积336m³，水力停留时间以24h计，则化粪池处理能力为336m³/d，根据《福耀玻璃（福建）有限公司年产400万套智能车用安全玻璃生产项目》环境影响报告书，福耀玻璃项目生活污水最大排放量为303m³/d，本项目生活污水最大排放量为7.2m³/d，福耀玻璃厂区建成后生活污水总排放量最大为310.2m³/d，因此本项目生活污水经福耀玻璃项目厂区内化粪池进行处理可行。生活污水经化粪池预处理达到排放标准后，废水纳入管网排入融元污水处理厂处理，对地表水体环境影响程度小。

4.2.2.3废水进入福清市融元污水处理厂处理的可行性

1、福清市融元污水处理厂基本情况

根据福清融侨经济技术开发区管理委员会开具的《关于福耀玻璃（福建）有限公司污水接管有关情况的说明》（详见附件9），本项目废水将排入融元污水处理厂，福清市融元污水处理厂为城市二级污水处理厂，厂址位于福清市龙山街道玉塘村，融元污水处理厂主要负责处理福清市城关区、融侨区、洪宽区的生活污水和部分工业废水，服务人口约为18万人，服务面积17.5平方公里。规划远期总规模为18万m³/d，工程分三期实施，现状（已实施的一期及二期工程）规模为12万m³/d，远期扩建规模为6万m³/d。福清市融元污水处理厂现有处理规模为12万m³/d，尾水排放口设置在猪母湾西南岸，排入龙江；所产生的污泥经过带式浓缩脱水一体机处理，被送往海口镇为民生物科技公司制作成堆肥。一期工程于2008年1月通过了竣工环保验收；二期工程于2014年5月通过了竣工环保验收。2014年以来福清市融元污水处理厂出水水质效果好，能够满足一级B标准的排放要求。

2016年10月，福清融元水务有限公司对现状福清市融元污水处理厂厂内提标及改造，提标改造工程按近期规模12.0万m³/d设计和建设，主要技改内容：技改后一期工程降低处理负荷，污水处理规模由6万m³/d调整为4万m³/d运行，并在现有一期工程生化池基础上增设化学除磷和投加碳源措施，以进一步改善出水水质。厂区原二期工程提标后污水处理规模由6万m³/d调整为8万m³/d运行，旋流沉砂池出水与生化池进水管之间增设精细格栅间，在现有二期工程生化池基础上增设化学除磷和投加碳源措施、在缺氧池至厌氧池之间、好氧池与缺氧池之间改造污泥回流泵、在现有生化处理池基础上改造新增MP-MBR膜系统；改造后污水处理厂总排口综合出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，改造后污水处理工艺详见图4.2-1。根据调查，目前福清市融元污水处理厂内提标及改造工程已经完成并正常使用，平均处理规模约为11.85万m³/d。福清融元污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。进出水水质要求详见表4.2-3。

表4.2-3 污水处理厂进出水水质标准（mg/L  pH除外）

水质指标

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

进水水质

6~9（无量纲）

≤400

≤220

≤280

≤37

≤54

≤4

出水标准

6~9（无量纲）

≤50

≤10

≤10

≤5

≤15

≤0.5

[image: image4.jpg]B 0y S
T 2w ) | @xrsen. | Do
| vt | | Ryt |
o e !

TS i

TRTRI .
SR e

it -





图4.2-1 福清融元污水处理厂污水处理工艺程图

2、依托可行性分析

①接管可行性

本项目所在地周边路网已规划建设污水管网，并与污水处理厂相通，福清市住房和城乡建设局正在谋划该项目配套市政污水管道工作，详见附件9。预计2025年6月建成，本项目预计2026年6月建成投产，本项目投入运营时可污水纳入福清市融元污水处理厂污水管网。

②水质负荷

项目生产废水及生活污水经处理达标后分别通过厂区生产废水排放口（DW001）、生活污水排放口（DW002）排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，本项目废水中各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值和污水处理厂进水水质要求。项目废水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目综合废水，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。

③水量负荷

福清市融元污水处理厂现状设计总处理规模为12万t/d，根据调查，目前福清市融元污水处理厂日平均处理规模约为11.85万m³/d，剩余处理能力1500m³/d。本项目废水最大排放量9.144m³/d，福耀玻璃生活污水、生产废水最大排放量1375.75m³/d，合计1384.894m³/d，占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的92.33%，因此，从处理能力分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。

4.2.2.3小结

根据上述分析，项目生产废水及生活污水经处理达标后排入市政污水管网，最终送往福清市融元污水处理厂集中处理，项目废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。

4.2.3 自行监测计划

本项目实行排污许可登记管理，生活污水经预处理后排入市政管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，属于间接排放，本项目生活污水单独排放口间接排放的情况下，无须设置自行监测计划，生产废水依托福耀玻璃项目污水处理站监测计划，不另行安排自行监测，生产废水依托福耀玻璃项目监测计划见下表。

表4.2-4 依托福耀玻璃项目废水监测计划一览表

监测位置

监测项目

监测频次

污水总排放口（DW001）

pH、COD、BOD5、NH

3-N、SS、石油类

1次/半年

4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施

4.3.1 运营期噪声源强核算

本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，生产设备均位于主生产车间内，根据类比分各设备噪声源强详见表4.3-1。

表4.3-1 项目主要设备噪声一览表

编号

噪声源

数量

单位

声源源强（声压级/距声源距离/（dB(A)/m）

降噪措施

持续时间

1

普通车床

1

台

85/1

车间隔声、设备基础减振

8h

2

数控全自动立柱卧式带锯床

1

台

85/1

8h

3

液压联合冲剪机

1

台

85/1

8h

4

台湾旭正铣床

1

台

85/1

8h

5

自动进给钻床JZB4032

1

台

80/1

8h

6

全自动立柱卧式带锯床

1

台

92/1

8h

7

激光切割机

1

台

93/1

8h

8

数控折弯机

1

台

80/1

8h

9

数控闸式剪板机

1

台

92/1

8h

10

福州双龙抛丸机

1

台

95/1

8h

11

隔珠等离子切割机

1

台

96/1

8h

4.3.2运营期声环境影响分析

项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因数的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

⑴声级的计算

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg ）计算公式：

[image: image5.jpg]1 0.1Z,
s i 10%2e
Lqu—l()lg(rz’:f, )



                  （1）

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

       LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB（A）；

        T — 预测计算的时间段，s；

        ti —i 声源在T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image6.jpg]- 0 1hgs | 1% e
L, =101g(10" = 110" %)



                          （2）

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

       Leqg — 预测点的背景值，dB（A）。

⑵户外声传基本公式

①基本公式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式（3）计算。

[image: image7.jpg]L(r) = Lo() = (Aun + Aupa + Ay + Ay + A



            （3）

B.预测点的A 声级LA（r）可按公式（6）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级（LA（r））。

[image: image8.jpg]8
L,(r)=101g(> 10" 4)
i=1



                       （4）

式中：L Pi（r ） — 预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB（A）；

        ΔL i —第i 倍频带的A 计权网络修正值（见附录B），dB。

c）在只考虑几何发散衰减时，可用公式（7）计算：

[image: image9.jpg]L =L,G;)~4,



                           （5）

②几何发散衰减（Adiv）

A.点声源的几何发散衰减

如果声源处于半自由声场，则等效为公式（6）或（7）

[image: image10.jpg]L,(r)=L,—20lg(r)-8



                   （6）

[image: image11.jpg]W —201g(r) -8



                   （7）

B.反射体引起的修正ΔL（r）

如图4.3-1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

[image: image12.jpg]



图4.3-1 反射体的影响

当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

1）反射体表面平整光滑，坚硬的。

2）反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。

3）入射角θ＜85º。

rr −rd >>λ 反射引起的修正量ΔL r 与rr /rd 有关（rr =IP、 rd =SP），可按表4.3-2计算：

表4.3-2 反射体引起的修正量

rr/rd

dB（A）

≈1

≈1.4

≈2

＞2.5

3

2

1

0

③面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

图4.3-2给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB（A）左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0））；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于6dB（A），类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

[image: image13.jpg]' BB £

b




图4.3-2 长方形面声源中心轴线上的衰减特性

④空气吸收引起的衰减（Aatm） 

空气吸收引起的衰减按公式（8）计算： 

[image: image14.jpg]


   （8）

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.3-3。

表4.3-3 倍频带噪声的大气吸收衰减系数

温度℃

相对

湿度％

大气吸收衰减系数a，dB/ km

倍频带中心频率Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

10

70

0.1

0.4

1.0

1.9

3.7

9.7

32.8

117.0

20

70

0.1

0.3

1.1

2.8

5.0

9.0

22.9

76.6

30

70

0.1

0.3

1.0

3.1

7.4

12.7

23.1

59.3

15

20

0.3

0.6

1.2

2.7

8.2

28.2

28.8

202.0

15

50

0.1

0.5

1.2

2.2

4.2

10.8

36.2

129.0

15

80

0.1

0.3

1.1

2.4

4.1

8.3

23.7

82.8

⑤屏障引起的衰减（Abar）

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

如图4.3-3所示，S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。

定义δ=SO＋OP－SP 为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应根据实际情况做简化处理。

[image: image15.jpg]



[image: image19.jpg]¥

H



[image: image20.png]


[image: image21.png](¢



图4.3-3  无限长声屏障示意图

◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为25℃，湿度为70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。

（1）厂界噪声预测结果分析

利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3-4所示。

表4.3-4 厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

编号

测点位置

预测值

标准值

达标情况

昼间

昼间

1

北侧边界

56.8

65

达标

2

东侧边界

49.3

65

达标

3

南侧边界

55.5

65

达标

4

西侧边界

52.0

65

达标

厂界达标分析：根据表4.3-4预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

综上所述，项目运营期噪声对周边环境影响基本无影响。

4.3.3 运营期噪声防治措施

为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施：

（1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。

（2）加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。

（3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护

（4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。

通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，措施可行。

4.3.4 自行监测计划

本项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-5。

表4.3-5 项目噪声自行监测计划

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂界四周外1m

等效A声级

1次/季度（昼间）

4.4 运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.4.1 运营期固体废物源强核算

⑴一般工业固体废物

①金属边角料

项目下料工序产生的钢材、不锈钢、铝材边角料属于一般工业固体废物，本项目边角料约占原料的5%，本项目厂内型材年加工量约为2698t/a，金属边角料产生量约为134.9t/a，一般固体废物代码为：900-099-S17（其他可再生类废物。工业生产活动中产生的其他可再生类废物），边角料回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，产生一定的经济价值。

②废钢丸

项目抛丸过程中产生的含金属粉尘的废钢丸，根据建设单位提供资料，废钢丸产生量约12t/a，一般固体废物代码为：900-099-S17（其他可再生类废物。工业生产活动中产生的其他可再生类废物），经收集后出售给回收企业回收利用。

③废抹布

项目焊缝清洗过程中，采用焊缝清洗机清洗后，用抹布擦拭清理焊缝及机器，根据建设单位提供资料，每天使用抹布约2块，以每块0.5kg计，则废抹布产生量为0.3t/a，一般固体废物代码为：900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物），经收集后交由环卫部门统一清运处理。
一般工业固体废物妥善分类收集后暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固体废物暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。

⑵危险废物

①废切削液

项目下料工序中剪板机、切割机等机械设备需定期更换切削液，根据建设单位提供资料，废切削液产生量约2.0t/a，废切削液属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的废物类别：HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液；废物代码：900-006-09，收集后交由相关有资质的单位外运处置。

②废润滑油

项目设备约6个月更换一次机油，废润滑油产生量约为0.2t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，废物类别及代码HW08 900-217-08，桶装暂存在危废间，定期交由有危险废物处置资质的单位收运处置。

③漆渣

项目喷漆过程中产生的漆渣约为0.62t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于“HW12染料、涂料废物”中“900-252-12—使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣，以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣”，应用专门容器收集后临时储存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理处置。

④含油空桶

本项目生产过程会产生油漆等原料桶约500个/a，每个空桶1kg，则含油空桶产生量为0.5t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》中所列的危险固废，含油空桶属于“HW49其他废物”中的“900-041-49—含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于项目危废间内，委托有资质的单位进行处置。

⑤废保温棉

项目组装过程中部分产品需要用到保温棉，裁剪下来的废保温棉约17.86t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“其他生产过程中产生的石棉废物”，废物类别及代码HW36 900-030-36，桶装暂存，定期交由有危险废物处置资质的单位收运处置。

项目危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。

（3）生活垃圾

生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共180人，均不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为90kg/d，年产生量约为27t（按年工作300天计），统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。

综上所述，项目一般工业固体废物及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-1；项目产生量及防治措施情况表详见表4.4-2。

表4.4-1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

产生

环节

固体废物

名称

代码

固废属性

产生情况

处置措施

最终去向

产生量t/a

工艺

处置量t/a

下料

金属边角料

900-099-S17

一般工业固体废物

134.9

综合

利用

134.9

外售综合利用

抛丸

废钢丸

900-099-S17

12.0

12.0

焊缝清洗

废抹布

900-099-S59

0.3

0.3

环卫部门统一处置

办公区

生活垃圾

/

生活垃圾

27

清运

27

表4.4-2 项目危险废物产生量及防治措施情况表

序号

固废

种类

产生量

（t/a）

产生工序/装置

形态

主要

成分

产废周期

危险废物类别

危险废物代码

危险特性

污染防治措施及去向

1

废切削液

2.0

下料

液态

矿物油

每月

HW09

900-006-09

T

交由具有相关处理资质的单位处理

2

废润滑油

0.2

设备保养

液态

矿物油

每月

HW08

900-217-08

T，I

3

漆渣

0.62
喷漆

固态

油漆

每月

HW12

900-252-12

T，I

4

含油空桶

0.56

原料包装

固态

铁及塑料

每天

HW49

900-041-49

T/In

5

废保温棉

17.86

组装

固态

纤维

每月

HW36

900-030-36

T

4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求

4.4.2.1一般工业固体废物

本项目在生产过程中产生的金属边角料及废钢丸属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，本评价要求项目产生的一般工业固体废物应按一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。

4.4.2.2危险废物

（1）危险废物贮存场所环境影响分析

项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。危险废物贮存场所基础必须防渗，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度塑料零部件、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度塑料零部件等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

（2）委托利用或者处置的环境影响分析

本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。

（3）固体废物运输过程的环境影响分析

本项目固态危险废物，袋装或桶装后委托有资质的单位处置，因此正常情况下，不会对环境产生影响。

本项目危险废物在出厂前，按危险废物的管理要求，进行严格的包装，委托有资质的单位进行运输和处理后，不会对环境产生二次污染。

运输过程的最大环境风险为交通事故造成的环境影响，因此要求承接的有资质处置单位，采用专用的危险废物运输车辆运输，采取有效的运输过程风险防控和应急处置措施，杜绝交通事故发生，应采取专用密闭汽车运输，在通过加强对汽车的管理，严格执行运行管理制度，本期工程在运输过程中几乎不会对沿途环境空气产生污染。

（4）危险废物管理要求

①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。

③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准

④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。

4.4.2.3生活垃圾

项目生活垃圾中纸屑和塑料均为日常生活产生物（纸巾、塑料垃圾袋等），非生产过程产生，可纳入生活垃圾中，应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

综述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对环境造成二次。

4.5地下水、土壤环境影响和保护措施

4.5.1 地下水、土壤环境影响分析

（1）地下水环境

本项目生产废水经污水处理站预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后通过厂区生活污水排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。正常工况下污水处理站、化粪池及污水管道均采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，生产、生活用水采用自来水。

项目一般工业固体废物暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。

项目使用的原料均属于无毒或低毒的化学品的使用，在做好厂房防渗情况下，不会产生危险化学品进入地下污染地下水的情况。

综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。

（2）土壤环境

项目在正常运行工况下，对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。

4.5.2 地下水、土壤环境防控措施

（1）防渗措施

①合理进行防渗区域划分

本项目位于福建省福州市福清市阳下街道北林村，结合实际情况考虑，根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般污染防治区，并提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。

表4.5-1 地下水、土壤污染防治分区一览表

防治分区

序号

装置或者构筑物名称

防渗区域

重点污染防治区

1

危废暂存间

车间地面、裙角
一般污染防治区

2

一般工业固体废物间、项目生产车间

车间地面

②防渗要求

重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求。

（3）监控措施

①项目危险废物暂存间等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

③若发生危险废物泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。

④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。

⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。

4.5.3 跟踪监测要求

本项目选址于福建省福州市福清市阳下街道北林村，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。

4.6环境风险影响和保护措施

4.6.1 项目危险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目所涉及化学品危险性判定，本项目所涉及的危险物质主要为面漆、底漆、稀释剂、废切削液、废润滑油等，因此主要危险废物数量、有害因素见表4.6-1。

表4.6-1 主要危险废物数量、有害因素分布表

物质名称

CAS编号

危险性质类别

最大储存量（t）

临界量（t）

储存方式

底漆（二甲苯）

95-47-6

易燃物质

0.03

10

桶装

稀释剂（二甲苯）

95-47-6

易燃物质

0.006

10

桶装

废润滑油

/

易燃物质

0.02

2500

桶装

废切削液

/

易燃物质

0.2

2500

桶装

项目Q值∑

0.003688

经计算，Q=0.003688＜1，环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

4.6.2环境风险识别

通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.6-2。

表4.6-2 项目危险物质潜在环境风险事故一览表

潜在事故类型

事故原因

危险物质向环境转移的可能途径

影响程度

油漆、固化剂、稀释剂、焊道处理液

原料泄漏

渗入土壤及排入周边水体、废气全部以无组织方式排放扩散。

对周边地下水及周边水域可能造成影响、对大气环境有一定影响

火灾事故

遇明火发后发生火灾事故

（1）燃烧产物主要为CO、SO2和水蒸气，扩散进入大气环境；

（2）消防事故水的排放问题。

对外环境产生影响

4.6.3 环境风险防范措施

（1）火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

（2）危险化学品仓库泄漏事故风险防范措施

①在原料仓库内设置专门的危险化学品仓库，地面采取防渗，四周设置围堰，设置警示标识等。

②危险化学品仓库周围设置围堰及防渗，设置导流沟。

③仓库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。

④配备相应的堵漏材料（沙袋、吸油毡等）。

（3）废水事故排放及泄漏风险防范措施

①项目所在厂区排水已实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入水体。

②车间应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资（如抽水泵、沙袋等）。

③应急池依托可行性分析

在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。项目主要的风险物质为油漆、稀释剂及危险废物等。

根据《福耀玻璃（福建）有限公司年产400万套智能车用安全玻璃生产项目》环境影响报告书，福耀玻璃项目厂区内拟建设一个有效容积为1110m³的事故应急池，根据报告书核算，福耀玻璃项目事故废水量为1105.26m³，本项目事故废水量约0.02m³，合计事故废水量为1105.28m³，故拟建事故应急池可以满足福耀玻璃项目及本项目事故废水排放，故依托福耀玻璃项目厂区事故应急池可行，事故风险措施有效可行。

4.6.4应急处置措施

当发生泄漏、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施：

（1）泄漏应急措施

本项目油墨、环己酮储存量较小，设置在专门的仓库内，四周设置导流沟，并设置围堰，发生泄漏时，立即找出泄漏口，切断污染源，再用沙袋、吸油毡堵塞泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开，以防泄漏量加大。

（2）火灾应急措施

在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾时，在岗员工应立即对初期火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。

4.6.5风险分析结论

本项目危险化学品储存量较少，不构成重大危险源。配套相应的应急物资的前提下，在加强厂区防火管理、定期保养维护设备的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

4.7 环保投资估算

本项目环保投资具体明细见表4.7-1。

表4.7-1 环保措施投资明细表

序号

污染源

治理措施或设施

投资金额（万元）

1

废水

生产废水经管道收集依托福耀玻璃项目污水处理站处理达标后排入市政管网，生活污水依托福耀玻璃厂区内的化粪池预处理达标后接入市政污水管网

2

2

废气

有机废气密闭并经管道收集后引至1套“三效过滤器+沸石转轮吸附脱附+催化燃烧”系统处理后经过1根15m高排气筒（DA001）排放；抛丸颗粒物经自带1套“脉冲除尘装置”处理后排放

70.0

3

噪声

厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施

2.0

4

固体

废物

垃圾收集装置，一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间及委托处置等

6.0

合  计

80.0

本次项目环保工程投资估算约为80万元，占新增总投资额1442万元的5.55%。
	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	喷漆、打磨修整
	非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、乙酸丁酯
	车间密闭收集+三效过滤+沸石转轮吸附脱附+催化燃烧+15m高排气筒高空排放
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1标准排放限值

	
	
	
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值

	
	抛丸废气
	颗粒物
	自带脉冲除尘器处理后排放
	

	
	厂界
	非甲烷总烃、二甲苯
	加强有机废气的收集及催化燃烧装置维护保养
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4标准排放限值

	
	
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值

	
	厂内
	非甲烷总烃
	
	企业厂内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GA20822-2019）中附录A表A.1特别标准限值（非甲烷总烃厂区内监控点1h平均浓度值≤6.0mg/m³、非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值≤20.0mg/m³）

	地表水环境
	DW001（废水总排放口）
	COD、BOD5、悬浮物、氨氮、石油类
	依托福耀玻璃项目污水处理站采用“初沉+气浮+砂滤”处理后接入市政管网，最终排入福清市融元污水处理厂处理
	落实依托情况

	
	DW002（生活污水排放口）
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮
	依托厂区化粪池预处理达标后接入市政管网，最终排入福清市融元污水处理厂处理
	

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A））

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物
	金属边角料、废钢丸
	设置一般工业固体废物暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求

	
	
	废抹布
	统一收集
	由市政环卫部门统一清运处理

	
	危险废物
	废切削液、漆渣、含油空桶、废保温棉、废润滑油
	设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危废转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	垃圾桶收集
	由市政环卫部门统一清运处理

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危险暂存间内设置导流沟，地面采区防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固体废物间、危险暂存间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	危险暂存间四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料（沙袋、吸油毡等）

	其他环境管理要求
	一、环境管理的主要内容

（1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。

（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。

（3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（5）建立本公司的环境保护档案。档案包括：

①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况：

②限期治理执行情况：

③事故情况及有关记录：

④采用的监测分析方法和监测记录：

⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料：

⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。

二、排污许可证申请要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目实行排污许可登记管理（详见表5.1-1）；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。

表5.1-1 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

三十、专用设备制造业 35

84

采矿、冶金、建筑专用设备制造351，化工、木材、非金属加工专用设备制造352，食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353，印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354，纺织、服装和皮革加工专用设备制造355，电子和电工机械专用设备制造356，农、林、牧、渔专用机械制造357，医疗仪器设备及器械制造358，环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359

涉及通用工序重点管理的

涉及通用工序简化管理的

其他

三、排污口规范化管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及其修改单的规定，见表5.1-2要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便环保部门监督检查。

表5.1-2 排污口图形符号（提示标志）一览表

  排放部位

项目

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般工业固体废物

危险废物

图形符号





[image: image16.png]



形状

正方形边框

正方形边框

正方形边框

三角形边框

三角形边框

背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

黑色

四、环境管理要求

（1）环境管理要求

1）设立环境管理机构，配备专职环保管理人员，建立健全的环境管理制度。

2）做好环保设施的管理和维护工作，定期检查各设备运行情况，确保设备正常运行，确保污染物达标排放，杜绝污染事故发生。

3）制定施工期环境监测计划，定期对污染物排放情况进行监测，并做好监测报告的存档备查工作，监测发现问题应立即整改。

4）专门建立环保档案，重点做好废水、废气、危险废物的统计工作，编制环境保护统计报表，定期向生态环境行政主管部门报送污染物排放相关材料（监测报告、危险废物转移联单、污染物统计报表等）。

5）做好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。

（2）环境管理计划

环境管理计划要从该储备土地前期开发全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本工程环境管理工作计划见表5.1-3。

表5.1-3 环境管理工作计划一览表

阶段

环境管理工作内容

环境管理总要求

根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续

①施工期，定期请当地生态环境部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。

②配合有资质的第三方检测单位做好自行检测工作，及时缴纳环保税。

施工阶段

主动接受生态环境部门监督

①主管部门全面负责环保工作。

②主管部门负责施工内环保管理和维护。

③建立环保设施档案。

④定期组织污染源监测。

信息反馈和群众监督

反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。

①建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。

②归纳整理监测数据，发现异常问题及时与生态环境部门联系汇报。

③配合生态环境部门的监督检查、做好自主验收工作。




[image: image17.jpg]N &g
TEMESR ] () MUMHIEH PR A AR PIE R A& 500 GEM THREE MmN
ARG TR AT E ALY, TUE AR A, Sk ST, 56 B WEGE, 75

MRIATFESR, fE CGRMTESIRS X EE TR (2023 FEH) ) B3R &
RIS SR A BRI TR G, AR = A s e iR An i, Aol
PSR SR IR, MR TTAT . S3r a8, HETs 6 Xiga i
HIEER . TUH BB RA BRI A R A & EE . BRI AR PATIMR “ =R
7 851 B, T T S AR 5 4R HH B B TR R it 00 T SO SRR - L
NIF RIS BET, A TE B 2T






附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.7903
	
	0.7903
	+0.7903

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	1.309 
	
	1.309 
	+1.309 

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	0.541 
	
	0.541 
	+0.541 

	
	二甲苯
	
	
	
	0.150 
	
	0.150 
	+0.150 

	
	苯系物
	
	
	
	0.345 
	
	0.345 
	+0.345 

	废水（生产废水）
	COD
	
	
	
	0.0098
	
	0.0098
	+0.0098

	
	BOD5
	
	
	
	0.0027
	
	0.0027
	+0.0027

	
	SS
	
	
	
	0.0080
	
	0.0080
	+0.0080

	
	NH3-N
	
	
	
	0.0014
	
	0.0014
	+0.0014

	
	石油类
	
	
	
	0.00016
	
	0.00016
	+0.00016

	一般工业

固体废物
	金属边角料
	
	
	
	134.9
	
	134.9
	+134.9

	
	废钢丸
	
	
	
	12.0
	
	12.0
	+12.0

	
	废抹布
	
	
	
	0.3
	
	0.3
	+0.3

	危险废物
	废切削液
	
	
	
	2.0
	
	2.0
	+2.0

	
	废润滑油
	
	
	
	0.2
	
	0.2
	+0.2

	
	漆渣
	
	
	
	0.62
	
	0.62
	+0.62

	
	含油空桶
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	+0.5

	
	废保温棉
	
	
	
	17.86
	
	17.86
	+17.86

	生活垃圾
	
	
	
	27
	
	27
	+27


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件1 涉密删除说明
[image: image18.jpg]KT LT LA MRS R ERE, @l ESFASRKER
3 i A

FEMN AT AEIE RIS
AR T M HAER AR B (AR EE) MUHE PR A A FEH R BRI 1 #% 500 6 &I H
E e AP ik 5 R b, BRoE st Rt 3 MRS & EF R AR
v MAERFAEN AR IR VE L) #R3% 5T R A FR B R 1 A it
RATFXACELA GE%, el FEXERER GEED Yk R A a FHE g
W 500 6 EWH KBTI E R A SRS CHIT AR, FrEH.
Bfft: R T ARSI (RRE) MG fR A EH IR PR R % 500 S ETH K3
BN & R At ER S BRI HE B9 U A
fEMEEER (B8 PUHIEE R AH
20256 H10H
XTREERE (BE) HHFIEBRARFHEREIBRES00EEMNRT
BEITENRERATFXAMBRAS . MBRKIEAIHER
AR AR (R PIbkHLER R A F FABEPIR A 500 52T H AR
PP R & R WA K E K. ml . NMABRRFL, FREMIER T 58057
RERPAHNMNANE, BN ER A MRS 0T
MR 2 JRIR SR rp S A R A REE 2 7 20 DA B g ) B s R B . T H 4
NG AP FARE . ORI s R BRI M4, TZRE. =R E.
JREA R 4.

o E§

pos

; e L AR
BIRRERE: ¥ AR AR Lrootdy
R Ry HRAR
Gk J@;i; {{%%ﬁﬂ 'ﬁﬁﬁéx Al
= .'1'%105
V\?‘// - \A‘Q\%‘




注塑废气





集气罩收集





活性炭吸附





15m排气筒





洪 铨 路





佳宁化妆品有限公司





大





洪 宽 三 路









