附件：龙华职校新校区新校区第一期图书馆设备采购要求

采购内容与要求

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	金额
	参考图片

	
	一、图书馆设备

	1
	管理平台
	1、系统架构：管理系统功能全部基于浏览器操作，无须安装客户端，方便易用；

2、接口扩展：要求对外提供标准的REST接口，方便第三方系统对接，同时可无缝对接校园一卡通，无须二次办证；

3、流通管理系统：要求包括图书查询、剔旧、借还、预借、催还、超期提醒、罚款、书标打印、馆藏地迁移、图书转借、读者荐购以及图书层架标管理功能；

4、图书批量管理：要求具有按批次查找书刊，并对整个批次图书进行批量删除操作，轻松处理异常入库书刊功能；须具有续借和批量借阅、归还书刊功能，按需求可查看书刊流通记录，并可导出未归还书刊、借阅记录等数据功能；

5、书刊查询：要求具有按书刊状态（外借、在库、丢失、污损、已剔旧、异常借书、已移除、已预借）统计借阅记录，方便追踪书刊动向功能，也可对书刊信息进行变更，包括变更书刊条码、标签、价格、名称、馆藏地、状态等信息；    

6、书刊预借：要求具有预借功能，可查看预借详情,直接将预借人员修改为借阅人员并批量导出表格的功能；

7、批量剃旧：要求具有批量图书剃旧功能，可在平台使用模板导入、点检设备上传数据和手动勾选图书进行剔旧；

8、书刊管理：要求具有在线盘点书刊、转移书刊馆藏地、对书刊进行剔旧等功能，对已剔旧书刊将禁止流通；

9、催还、罚款：要求具有自动筛选即将到期未归还书刊，并将催还信息推送给读者；须对超期书刊自动计算罚款金额，并支持读者扫码支付罚金；

10、微信卡包：要求具有管理员设置微信卡包配置功能，包括：商户名称、卡券名、logo等，读者可申领电子借阅证到微信卡包中，通过微信卡包中的二维码直接在设备上扫描登录；

11、书标打印：要求具有通过ISBN、正题名、条形码、馆藏地、批次等条件查询打印的书签功能，支持自定义书标规格；须具有按条码升降序排列打印、单选或批量打印书标功能；

12、图书转借管理：要求具有通过组织类型、时间等查询转借信息，管理员可手动确认转借和取消订单的功能 ；

13、图书退订：要求具有记录图书退订信息功能，根据组织、日期、批次号、退订人、ISBN、正题名、作者、出版社查询信息，可新增、删除、导出数据；

14、数据统计及导出：要求具有书刊查询列表导出、书刊流通记录导出、书刊借阅排行导出、书刊超期列表导出、超期催还记录导出、罚款管理记录导出、退款审核记录导出、交易流水记录导出、读者信息列表导出、读者借阅排行导出、读者借阅率导出、流通数据排行导出、流通日志表格导出、馆藏流通率导出、借阅利用率导出、图书分类统计及图书荐购数据导出，完善的数据统计及导出Excel文档功能，便于汇总查漏补缺；

15、数据查看：要求具有查看校验短信数据功能，可按组织、验证码、验证码类型、发送日期和手机号生成记录；具有查看交易流水功能，可按组织、日期、收退款、交易类型、交易渠道、交易状态和读者证号生成记录；

16、读者管理：要求具有恢复已删除读者功能（针对admin权限用户）；

17、自助办证记录：要求具有记录通过设备和微信办理证件的读者信息，可通过组织、日期、姓名、借阅证号、读者标签和设备码等查办证信息；

18、层架管理：要求具有新增上架功能，在管理平台上即可上架图书；

19、信息发布：管理员可以选择不同馆藏地编辑本馆概况及读者须知内容，可新增新闻、通知、活动发布馆藏地（须支持多选），可添加友情链接，插入音频、图片和可设计字体等功能；

20、书刊推荐，要求具有输入ISBN或书名选择馆藏地进行推荐的功能；

21、书刊排行：要求可统计书刊从书架上取出的次数，按组织单位和馆藏地以周、月、年等周期生成排行榜；

22、售书管理：要求具有图书上架，查看在售商品，查看已售商品的功能；

23、商品上架：要求具有按ISBN、正题名、主题词、责任者查询图书，设置售书价格、选择组织上架功能； 

24、商品查询：要求具有按组织单位、ISBN、正题名查询在售图书详情功能；可按组织单位、时间查询已售图书的订单详情；

25、系统支持：为满足安全保障，确保自主可控，须支持国产化运行系统（如麒麟、鸿蒙等）
	1
	套
	
	
	

	2
	RFID图书芯片
	内存容量：≥1024 bits；
2、有效使用寿命：≥10 年；
3、标签为无源标签，无需电池；
4、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；
5、标签以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续；
6、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别；
7、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写；
8、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性；
9、标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围；
10、标签自带单面粘性，须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落；
11、标签上可印制校方LOGO图案；

12、需提供图书RFID电子标签粘贴及数据转换加工
	30000
	枚
	
	
	

	3
	RFID层架标签
	RFID层架标签能够方便的贴在书架上，包括各种材质的书架，如金属或者木制书架；
2、 内存容量：≥1024Bits；
3、 有效使用寿命：≥10 年；
4、有效使用次数：≥10万次；

5、需免费提供图书层架标签粘贴及数据转换加工。
	750
	个
	
	
	

	4
	自助借还书机
	1、自助借还书机通过对粘贴有RFID标签的资料、书籍进行扫描、识别，将人工借还改为自助借还。
2、主机配置：要求采用≥21.5英寸屏幕及以上，操作系统：Android 5.1 及以上，支持多点触摸；CPU：≥RK3288；内存：≥2G；
3、要求具有LAN有线网口， WiFi 2.4GHz，USB≥3和HDMI(out)≥1接口；
4、材料结构：要求整机采用冷轧钢板材质，铝型材包边设计，表面钢化玻璃圆角处理，符合人体工程学设计；
5、读写器：要求具有快速防碰撞处理算法，读写距离：16~40cm；（本特性与卡片有关）；工作时自动开启射频，空闲时自动关闭射频；
6、摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，完成人脸识别认证，方便不同身高用户使用。
7、扫码器：要求设备内置扫码器，支持二维码扫描；
8、打印机：要求设备内置打印机，支持≥80mm热敏纸行点式打印，打印分辨率≥203dpi；
9、系统安全性：要求支持 TCP/IP 联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。
10、自助借阅：要求具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊；
11、隐私保护：要求具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息；
12、读者管理：要求允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等；
13、语音查询：可通过语音识别查询图书；
14、个性化设置：要求支持远程更换显示界面LOGO；允许对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保，支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片；
	1
	台
	
	
	

	5
	升降式移动还书箱
	与室内自助借还机配合使用，中转存放归还图书，是一种在图书重力作用下自行适度升降的还书箱。
1、材质：电泳铝型材，纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手；
2、平台升降高度：≤350mm；
3、图书容量：≥100册，承重≥100KG
4、 含手柄和轮子；
5、结构稳定，后两轮固定方向，方便载重推向，前两轮自由转向带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒。
	1
	台
	
	
	

	6
	馆员工作站
	1、桌面式馆员工作站是集成RFID读写装置、各种类型读者证卡识别装置一体的设备，对RFID图书/档案标签进行编写、识别和流通状态处理，应用于标签转换以及图书人工借还环节。                                                                                                                                            
2、尺寸：长≥450mm，宽≥300mm，高≥28mm；
3、读卡速度：≥50张/秒；
5、图书识别：要求可识别多本（堆砌高度：≤250mm）；
6、防冲突性：要求一次至少可有效识读≥8个RFID标签。
7、图书绑定：要求具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除；  
8、图书列表：可获取图书列表、删除指定图书、条件检索图书，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“标签”、“作者”进行查找； 
9、EAS防盗位读写：要求可自动读取借还标志位(EAS)状态，支持修改RFID标签安全位的开启和关闭； 
10、标签读写：要求可自动读取标签信息，支持检测和修改图书标签内相关信息以及核对标签转换是否正常，标签读写支持≥28560规范；
11、读者激活：系统读取读者证芯片信息，选择馆藏地，录入或批量导入读者信息和读者证号，绑定激活，便可在设备进行正常借还操作； 
12、读者列表：可获取读者列表、查看读者信息与借阅记录，允许删除或导出指定读者；  
13、图书借还：要求具有借书、还书、预约功能，允许查看读者借阅记录以及读者信息；
14、层架标创建：要求支持层架标创建、上传同步，创建新层架标并加入描述，方便管控层架； 
15、层架标列表：要求可获取层架标列表、编辑修改和删除指定层架标信息；
16、检索读卡器：要求设备开启时自动检测读卡器连接状态； 
17、图书管理系统：可设置图书馆管理系统的地址，点击浏览器可直接跳转至图书馆管理系统；  
18、功能配置：要求导航栏可根据需要显示和隐藏； 
19、设置组织：要求可随时切换所需操作的组织单位；
20、语言选择：系统可支持中、英文切换；  
21、账号管理：允许用户修改昵称，绑定电话号码及邮箱，支持修改密码；
22、借书模式：系统可设置为仅允许读者借阅书刊模式；
23、还书模式:系统可设置为仅允许读者还书操作,提示读者还书位置，方便规范管理，减少馆员工作量；
24、查询模式：系统可设置为仅允许读者查询所属馆藏地的书刊位置、条码、书刊详情。
	1
	套
	
	
	

	7
	RFID安全门（三通道）
	1、安全门系统是专为智慧图书馆设计的高性能防盗设备，通过读取粘贴在书籍上的RFID标签来对书籍借阅状态进行判断，以达到防盗和监控的目的。此系列安全门采用RFID技术和三维全向感应设计，支持电子标签任意方向的检测；支持多种报警检测模式；同一系列可支持多片安全门并排安装使用。
2、单片产品规格：长≥696mm*宽≥140mm*高≥1679mm；
3、安全门（单通道）底座：长≥925mm*宽≥690mm；
4、工作频率：13.56MHz；
5、符合协议：要求符合ISO18000-3/ISO15693；
6、通信接口：支持以太网、RS232、RS485；
7、告警方式：通道具有声光报警功能；
8、固件升级：要求安全门所有固件均可通过软件升级，无需专用设备；
9、要求支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID；
10、标签识别：非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签；
11、安全扫描：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，要求不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料；
12、数码显示：要求每片安全门可轮流显示日期、时间和人流量等信息；
13、状态指示：要求每片安全门具有独立射频状态指示灯，无需打开设备罩壳就可以观察到天线的工作状态。
	1
	套
	
	
	

	8
	智能点检车
	1、智能点检车以图书标签为馆藏资料管理介质，多功能智能点检车为主要工具，通过架标与层标，构筑基于数字化的智能图书馆环境，从而实现排架，查找和统计流通资料等功能，扫描速度高效，精确可靠，具备盘点、巡架、查找、上架、剔除、数据采集功能。实现馆藏的图形化、精确化、实时化和高效率。
2、主机配置：要求采用15英寸及以上屏幕，Android 11.0及以上，CPU:RK3568及以上,8G内存及以上，32G存储及以上，具有多点触控功能；
3、整机规格：长≥747mm，宽≥422mm，高≥1112mm；
4、通信方式：无线WIFI；
5、输出电压：12V；电池容量：≥80AH；
6、材料结构：要求车体采用优质中碳钢板材一体加工成型，设计紧凑，简约大方，方便集成到图书馆的设施和图书馆业务实施环境中，触摸设备与车体框架一体融合，车体下端设置不锈钢护栏可有效防止书本侧滑；
7、屏幕分辨率：≥1024 × 768；
8、屏幕类型：LED；
11、支持协议：要求符合 ISO/IEC 15693 协议各主流电子标签（TI、PHILIPS、ST、INFINEON、FUJITSU）；
12、要求具有非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层标、架标，完成盘点、查找等功能。
13、盘点：要求具有盘点层架上的当前书刊信息，生成在架图书列表，同时标记书刊馆藏位置信息并标记位置异常书刊、新增书刊、以及状态异常（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊信息功能；
14、查找：要求具有通过选择书名、条形码号、标签，查找符合搜索条件的书刊信息及位置功能；
15、上架：要求具有层架信息与书刊信息相关联，更新书刊位置信息，对扫描到的异常状态（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊进行标记，允许重新上架功能；
16、剔旧：要求具有在管理平台上对书刊信息进行批量剔旧，生成表单下载到点检仪中，对在架图书进行盘点或上架时，遇到表单上的图书进行提示的功能；可根据显示平台拉取到的剔旧列表，扫描到列表上剔旧书刊进行移除，可以对需要剔旧的书刊直接扫描移除，上传数据；
17、创建层架标：要求支持扫描层架标标签，层架条码扫码写入，添加描述快速完成创建；具有层架标签查重，对扫描到已添加的层架信息进行提示，并显示已有信息功能，创建完成的层架信息可实时同步管理平台；
18、修改层架标：要求具有修改条码信息，以及层架描述功能，可对层架标进行批量删除操作；
19、统计分析：要求扫描书刊，即可显示书刊详情，借阅次数，以及借阅记录；
20、馆藏地：要求具有切换馆藏地功能；
21、预约列表：要求可对条码、书名、借阅证号、读者标签、预借状态等进行查找，筛选符合信息的数据，对属于预借状态的书刊，提供声音和图形界面的报警功能；
22、取消关联：要求具有对指定层架所绑定的书刊进行解绑的功能，可输入所需解绑位置的书刊的条码、或扫描书刊标签，对其进行解绑； 
23、清除缓存：图书上架，盘点等数据均可保存至本地，为避免长时间未操作出现数据丢失而增加工作量，要求具有清除本地缓存数据功能；
24、上传数据：所有操作包括上架、盘点、剔除等操作数据，需点击上传数据，数据便可同步至管理平台；
25、数据下载：要求具有数据下载功能，可实时获取平台最新数据；
	1
	台
	
	
	

	9
	检索查询机
	1、检索查询机为读者提供基本的信息查询功能，读者可以检索图书馆内的馆藏信息，也可浏览图书馆最新公布信息，联网后还可登录网站进行咨询和获取图书馆提供的数字资源等。
2、材质：铝型材，冷轧钢板、不易变形、机柜与固定背板部件结合紧密；
3、屏幕尺寸：≥32寸（16:9）及以上红外多点触摸LED液晶屏；定位精度：≤2mm；
4、主机配置：I3处理器及以上，内存：4GDDR3，系统存储：128GSSD及以上；
5、接口配置：LAN有线网口 RJ45八芯标准接口，WiFi 2.4GHz，USB*1，HDMI(out)*1；
6、整机功率：≤200W；
10、功放：立体功放，2*10W音箱，内磁式；
11、分辨率：≥1920*1080
12、通过此系统可进行图书信息、借阅情况等的查询，该系统还具有预约、催还、续借等功能；
13、读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态。查询系统应提供题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口；
14、读者可以输入证件号和密码，登录该查询系统，查看本人的适用规则、借阅书刊信息、借阅历史等；
15、可以显示所有馆藏地近期到馆的新图书，用户可以设置查询的指定馆藏地或时间；
16、服务器根据读者适用规则自动检测读者借阅图书是否超期，并将超期读者的姓名等信息显示在相关页面中，提醒读者到图书馆办理还书手续。
	1
	台
	
	
	

	10
	电子书
	1.图书数量:中文电子图书≥30000册。
2.图书格式:图书主要以epub格式和pdf国际公开标准格式保存，电子书资源质量高，图书“页”不可为图片格式压缩。
3.图书种类包含：医学、卫生、文学、社科、经济、语言文字、生物等适合使用的图书，具体根据使用方自选决定。
4.图书阅读方式：图书可在线全文阅读及具备二维码扫描功能，可以扫描到手机等移动设备在线阅读图书或下载到本地扫码下载等多种阅读方式阅读。
5、图书选择：根据使用单位需求提供中图法22大分类图书供使用单位挑选。
6.为了大力推进全民诵读，扩大精品文化传播范围，共同推进和繁荣我国的教育文化事业，保护著作权人及与著作权有关的权利人的合法权益，打击在线盗版，供应商投标时需提供作者版权证明并且包括但不仅限于：陶林、崔志昊、唐寅飞、邓文梁、姜颖、方达、郦波、朱文、明维义、杨晶、程道江、仇秀莉等复印件（加盖公章）。
7.图书版权：所有资源应是正规合法的。
	50000
	册
	
	
	

	11
	墨水屏阅读器（10.3寸）
	尺寸：≥232.5*191*7.7mm；
3.屏幕：纯平；
4.显示屏：≥E Ink10.3寸；
5.分辨率：≥1872*1404（227DPI）；
6.CPU：≥八核 2.3GHZ；
7.运行内存：≥4G；
8.存储内存：≥64G；
9.无线连接方式：WiFi2.4G/5G+蓝牙；
10.前光：冷暖双色前光；
11.扬声器、麦克风：支持；
12.电池：≥4000MAH；
13.连接端口：TYPE-C；
14.操作系统：≥Android 11。

数字资源：

1、电子图书20000册，热门分类包含励志成长、文学作品、历史军事、人文社科、古典国学、中外名著、人物传记、外语阅读、经济管理、法律政治、党政图书等分类。
2、每本图书具有朗读功能并支持多种发音如：普通话（男声）、普通话（女声）、粤语（女声）、四川话（女声）、东北话（女声）、河南话（男声）、湖南话（男声）（需提供功能截图佐证）。
3、图书信息完善。包括图书阅读量、下载量、作者、分类。
4、可对图书进行收藏或者下载阅读并在线全文阅读。
5、推荐读者喜欢的类型图书目录选读。
6、护眼模式等多种阅读模式可选。
7、平台具有记忆功能，可记录上一次读者阅读进度，下次阅读可继续阅读。
8、听书包含≥20000余辑，分类包括：外语学习、健康养生、文学名著、戏曲、历史、评书、科技、武侠小说、人物传记、有声书等。 
9、有声书籍信息完善。包括收听率、下载量以及图书简介。
10、可对有声资源进行收藏或者下载收听。
11、听者可自由选择章节、选择收听进度。
12、我的个人信息，可显示图书馆名称 
13、可对收藏的图书、听书、视频进行阅读收听，也可对其进行编辑。
14、寻找浏览历史记录，并进行清除。  
15、对下载的电子书、有声资源进行管理。  
16、对读者密码进行修改等。
	28
	台
	
	
	

	12
	电子图书借阅机（43寸新版党政）
	一、硬件参数
1.尺寸：≥43寸红外触摸一体机配置；
2.cpu：≥3568_R；
3.内存：≥4G；
4.网卡：集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n；
5.系统：安卓系统；
6.采用铝型材边框、防尘、超薄设计；
7.内件采用钣金结构件，整体设计坚固耐用；
8.机柜环保美观，外表烤漆，防锈、防磁、防静电处理；
9.主控采用嵌入式设计，保证全天候安全、稳定、高效运行。
二、软件功能
1.阅读平台使用Android技术结合WEB网页开发，适配Android操作系统运行，软件兼容性强；
2.软件采用模块化展示，符合用户使用习惯，界面清晰易用；
3.阅读设置：
（1）支持字体、背景、字号等个性化调整，满足用户的阅读需求；
（2）支持章节跳转切换，方便用户快速定位内容；
（3）平台支持txt、epub、ddf等图书格式；
（4）部分电子图书具有原版原貌动态3D翻页效果，符合大众阅读习惯；
4..搜索与导航：支持分类导航功能，可按类型浏览资源；
5.联网情况下，后台管理系统支持与终端设备进行管理，实时监控终端运行情况；
6.远程更新，在联网情况下，支持终端资源、屏保、轮播、背景图等个性化资源更新；
7.自定义模块，模块内容支持自定义组合，满足不同机构用户个性化需求；
8.个性化资源：管理后台支持上传资源、屏保、轮播、背景图等自定义资源；同时支持客户需求协助管理相关特色资源及第三方厂商的内容资源；
9.屏保服务：支持图片或视频格式屏保展示；
10.首页轮播图功能，可自定义轮播图片，支持多张，轮播图支持自定义关联专题栏目，可以点击跳转，直达预设的专题栏目，可用来做活动推广；
11.天气和时间功能，可根据ip自动判断当前城市，在界面上展示城市天气和时间；
12.管理后台：支持上传资源及查看设备数据统计等管理操作，打造设备统一管理、个性化配置；
13.移动端：
（1）扫码进入手机端支持微信登录，实现快速登录且安全高效；
（2）支持对资源的加入书房、收藏、点赞等操作，帮助用户追踪自己的阅读历史；
（3）排行榜支持根据资源类型查看，播放量和阅读量筛选；查看机构内用户的阅读数据排行，阅读时长和阅读量；
（4）保留阅读记录，下次进入同本书即可继续阅读；
（5）资源筛选支持默认、最新及最热排序；
（6）支持根据资源类型搜索数据；显示搜索结果数量；
（7）个人中心支持查看用户机构、阅读时长、浏览、收藏及点赞记录；
（8）移动端阅读支持选择字体大小、行间距、背景色等，还可以切换夜间模式和章节跳转；
（9）书房的资源数据可根据资源类型切换查看，支持批量编辑移出书房；
三、资源配置
1.海量资源：阅读平台提供图书馆、听书馆、艺术馆等三大模块特色资源；
2.图书馆：配置≥5000本图书资源。图书包含分类：党员必看、国学经典、历史军事、诺贝尔奖、人文社科、文学作品；涵盖：老人与海、贝多芬传、中国通史、中国文脉、习近平谈治国理政等图书资源；可查看图书的书名、作者、简介、点赞量、点击量等（需提供功能截图佐证）；
3.听书馆：内置有声资源≥8000集，需包含抗日战争、长征系列、军事文学、颂党情、纪实文学、中外名著等经典有声资源，且资源全部为真人原声朗读（需提供功能截图佐证）；
4.艺术馆：配置≥5000张艺术图片资源，涵盖了国内外多种派别的优秀作品。包含：楹联馆、插图馆、版画馆、宣传画馆、国画馆、年画馆、速写馆、篆刻馆、海报馆、楷书馆、隶书馆、篆书馆、手扎馆、行书馆、封面馆、草书馆、农民画馆、水彩馆、抗日馆等十九大类。可查看艺术图片、标题，部分资源还可查看作者、流派、年代等信息；支持按分类中的流派、作者、年代进行筛选图片（需提供功能截图佐证）；
5.富媒体馆：云端配置≥400集视频资源，包含学党章党规、丝路探秘、党政学习、时政纵观等资源分类。支持关键词搜索；可查看视频的封面、标题、简介、视频时长、集数、点赞量、播放量；可倍数播放；视频涵盖：平语近人、不忘初心继续前进、国家记忆、唱支山歌给党听等；
6.报纸：提供适合读者阅读的国内主流报纸≥100份以上，报纸需每月实时更新，可以根据报纸名称进行搜索，可按报纸分类查找如：综合报、晨报、日报、晚报、都市报、经济报、生活报、法制报、农业报、军事报、体育报、青少年、保健、其它等报纸分类。如：新华日报、人民日报、中国电子报、新京报、新华日报、中国铁道建设报、青年报等；
7.期刊：内含≥900本期刊，期刊模块收录了大量期刊资源，如：走向世界、百科探秘、新民周刊、中国新闻周刊、科学大众、红领巾（探索）、英语世界、参花、军事文摘、红蜻蜓、阅读与作文等等，其内容涵盖科普自然、英语学习、军事文摘、作文阅读等方面，满足不同年龄段的期刊阅读需求；
8.本地风采模块：可按客户需求添加第三方资源展示。
	1
	台
	
	
	

	13
	机架式系统保护设备
	1、运行耐温：≥70℃。
2、芯片：高性能微控制器主控芯片。
3、供电：市电220V供电。
4、支持通讯：≧4G、WIFI、RJ45。 
5、感应雷最大放电电流：≧10KA；电源防雷功能监测：≧1路；雷击防护寿命统计：≧1路。
6、具备≧2.4寸触摸屏，屏幕显示项目内容和运维电子二维码。
7、市电输入：≧1路；断电监测：≧1路；市电输出：≧1路；负载电流：≧10A；漏电监测：≧1路；接地通路监测：≧1路；市电电压监测：≧1路 ；市电电流监测：≧1路；232通信：≧1路；485通信：≧1路 ；开关量输入：≧1路。
8、硬件尺寸：≤485*210*68mm；安装方式：19寸标准机架式安装 ；自带时钟、存储。
9、具备监测功能，内容包括：输入电压、电流监测、断电监测、雷击防护寿命次数、漏电监测，接地通断监测。
10、具备手机扫码功能，可通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注、查询、故障报修、图片上传；具备查询浏览功能，可通过电脑、手机微信进行GIS地图综合管理查询。
11、具备告警（断电告警）功能，可通过电脑屏显语音、微信、短信等告警方式。
12、扩展接入设备：485、232通讯设备（如：温湿度传感器、漏水传感器、烟感、UPS等）。
13、数据：支持云存储备份。
	1
	套
	
	
	

	14
	台式电脑
	1.所投产品需满足须满足中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》的相关要求，投标人须提供相应承诺函；
2.处理器：配置≥1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核16线程，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB； 
3.内存：配置≥16GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽；
4.硬盘：配置≥1块512GB SSD硬盘，配置≥1个M.2接口，硬盘最大支持数量≥3个； 
5.网络接口：配置≥1个千兆网络接口；
6.扩展槽：配置≥4个PCIe槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1；
7.显卡：配置≥1张2G独立显卡,HDMI接口≥1；
8.接口：配置≥2套麦克风/音频接口，配置≥10个USB 接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0；
9.配置≥23.8寸 1080P液晶显示器，配置≥1套键盘和鼠标。
	9
	台
	
	
	

	合计
	
	

	
	二、安防设备

	1
	多功能录入仪
	1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480；
2、≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
	1
	台
	
	
	

	2
	人脸识别门禁
	1. 设备应采用嵌入式 linux 系统。前面板防破坏能力≥ IK07 ；结构后壳防破坏能力≥IK10 ；防水等级≥IP65。 
2. 屏幕应≥ 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应≥600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭。
3. 应能在≤ 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置。
4. TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。
5. 应采用≥ 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
6. 设备离线应支持≥ 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、≥ 10000 张人脸库、 ≥50000 张卡片容量、≥150000 笔记录存储 、 ≥10000 个密码
7. 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天支持≥8 个时段自定义。
8. 人脸比对平均时间应≤120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：≥4m；最小人脸验证距离：≤0.2m。
9. 应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应≤ 6W。
	3
	台
	
	
	

	3
	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流≥1.25A；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
	3
	个
	
	
	

	4
	磁力锁
	锁体主体颜色为：氧化银。
最大静态直线拉力：≥280kg ± 5%；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
含安装配件等
	3
	把
	
	
	

	5
	8口接入交换机
	1.端口≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000 Base-X SFP光口
2.交换容量≥336Gbps，转发性能≥56Mpps；
3.支持MAC地址学习数目限制，MAC地址≥8K；
4.支持端口镜像和流镜像功能；
5.支持LLDP；支持端口聚合，支持端口隔离；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合。
	1
	台
	
	
	

	6
	六类双绞线
	1.产品符合ANSI-TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、GB/T 18015的标准；
2.物理参数：导体：23AWG无氧铜；绝缘材料：高密度聚乙烯-HDPE，绝缘直径：0.98±0.05； mm；线缆外径：6.0±0.4 mm；护套材料：聚氯乙烯-PVC；
3.线缆长度：每箱标准为305米，整体采用木托打包，方便货运发货，减少货物损坏；
4.传输延时差：≤ 45 ns/100m；
	1
	箱
	
	
	

	7
	电源线
	电源线，RVV2*1.5，国标
	150
	米
	
	
	

	8
	辅材
	系统安装所需辅线材（含PVC管、卡扣、金属软管、射钉、套管等）
	1
	项
	
	
	

	合计
	
	

	
	三、网络系统

	1
	吸顶AP
	3000M双频Wi-Fi 6千兆吸顶AP，1个WAN/PoE上联端口，带机量：50~60，无线终端最大接入数为256，快网络全网管理设备最大数为32。内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持二层智能漫游，支持小贝APP管理。支持PoE供电和本地供电（PoE供电设备和DC适配器需单独采购）
	5
	台
	
	
	

	2
	AP接入授权
	NAP接入授权，每增加一个管理的AP数量
	5
	项
	
	
	

	3
	8口POE交换机
	1.端口≥8个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+供电，整机POE功率≥125W），≥2个1000 Base-X SFP光口
2.交换容量≥336Gbps，转发性能≥56Mpps；
3.支持MAC地址学习数目限制，MAC地址≥8K；
4.支持端口镜像和流镜像功能；
5.支持LLDP；支持端口聚合，支持端口隔离；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合。
	1
	台
	
	
	

	4
	网络信息面板
	1.标准86型尺寸（单口），含6类非屏蔽模块；
2.自带滑门式防尘门设计，有效防止灰尘侵入端口；
	17
	个
	
	
	

	5
	语音信息面板
	1.标准86型尺寸（单口），含6类非屏蔽模块；
2.自带滑门式防尘门设计，有效防止灰尘侵入端口；
	1
	个
	
	
	

	6
	24口交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps。
2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口。
3、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段
4、支持MAC地址学习数目限制。
	1
	台
	
	
	

	7
	六类双绞线
	1.产品符合ANSI-TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、GB/T 18015的标准；
2.物理参数：导体：23AWG无氧铜；绝缘材料：高密度聚乙烯-HDPE，绝缘直径：0.98±0.05； mm；线缆外径：6.0±0.4 mm；护套材料：聚氯乙烯-PVC；
3.线缆长度：每箱标准为305米，整体采用木托打包，方便货运发货，减少货物损坏；
4.传输延时差：≤ 45 ns/100m；
	6
	箱
	
	
	

	8
	辅材
	电工胶布、水晶头、网络跳线、射钉、线盒等、理线架。
	1
	项
	
	
	

	合计
	
	

	
	四、家具部分

	
	1、阅读区

	1
	管理台
	规格：≥4800×700×800mm（±10mm）
1、板材：采用中纤板厚≥18mm。
2、人造石造型，LED灯带。
3、设有收纳开门柜，电脑位。
	1
	张
	
	
	

	2
	大班椅
	规格：≥540×580×1200（±10mm）大班椅
1、PU西皮饰面；
2、高弹力海绵；
3、外双层弯板；
4、飞机底盘带原位锁定功能；
5、≥60#下沉电镀汽杆；
6、≥70铝合金锥形脚，防滑消音汽车轮。
	3
	张
	
	
	

	3
	沙发组
	规格：≥2400×1200×430/750mm（±20mm）
1、西皮饰面。
2、高密度海绵。
3、实木框架。
	4
	组
	
	
	

	4
	茶几
	规格：直径≥600×600mm(±10mm)
1、桌面为高密度板烤漆。
2、烤漆实木脚。
	4
	张
	
	
	

	5
	树池
	规格：直径≥1200×400mm依现场定制；
1、镁泥花槽。
2、仿真植物
3、白石子
	1
	组
	
	
	

	6
	报刊架
	规格：≥800×450×1200mm(±10mm)依现场定制
1、采用≥18mm厚多层板基材,压贴三聚氰胺饰面。其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
2、五金配件表面电镀处理，钢制抽盒。
3、结构：10层抽。
	8
	个
	
	
	

	7
	期刊柜
	规格：≥4000×450×1085mm(±5mm) 依现场定制
1、基材采用厚度≥18mm多层板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
2、五金配件表面电镀处理，脚垫：采用ABS材料。
3、结构：双面6层斜面展示层。
	5
	组
	
	
	

	8
	沙发凳组合
	规格：≥4200×1800×430mm(±20mm) 依现场定制
1、实木框架。
2、高密度海绵。
3、麻布饰面。
	2
	组
	
	
	

	9
	圆桌
	规格：直径≥800×750mm(±10mm)
1、面板采用中密度板，板材倒边打磨，表面喷漆处理。
2、五金配件桌脚五金喷涂。
3、结构：配吧盘
	6
	张
	
	
	

	10
	组合沙发
	规格：≥2805×2873×430/780mm(±10mm)
1、采用西皮饰面。
2、高密度海绵填充。
3、实木框架。
	4
	组
	
	
	

	11
	圆桌
	规格：≥900×300mm(±10mm)
1、≥18mm生态板。
2、黑色喷铁脚。
	4
	张
	
	
	

	12
	圆桌
	规格：≥直径800×750mm(±10mm)
1、中纤板贴白蜡木木皮
2、榉木实木脚
	8
	张
	
	
	

	13
	休闲椅
	规格：常规
1、可采用绒布或西皮饰面。
2、内部实木弯板结构，外面高密度海绵，五金架木纹贴纸
	32
	张
	
	
	

	14
	圆桌
	规格：≥直径600×750mm(±10mm)
1、密度板烤漆桌面
2、五金脚架烤漆
	11
	张
	
	
	

	15
	休闲椅
	优质布+定形棉内架+木脚
	24
	张
	
	
	

	16
	休闲椅
	规格：常规
1、框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理，承重能力强；
2、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；
3、海绵：内为密度海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形；
4、扶手： 外喷哑光聚脂环保漆，经过两底三面等五道涂装工艺流程制作而成；
5、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。
	20
	张
	
	
	

	17
	阅读椅
	规格：≥550×540×780mm(±5mm)
1、坐垫靠背采用密度海棉填充。
2、实木框架，麻布饰面。
3、白蜡木实木脚油漆。
	34
	张
	
	
	

	18
	阅读桌
	规格：≥2200×1000×750mm(±10mm)
1、采用白蜡木实木，台面板45mm厚，传统木工工艺，榫卯结构。
2、油漆采用环保木器漆，5底1面。漆面光滑，纹路清晰。
	5
	张
	
	
	

	19
	阅读桌
	规格：≥1400×1000×750mm(±10mm)
1、采用白蜡木实木，台面板45mm厚，传统木工工艺，榫卯结构。
2、油漆采用环保木器漆，5底1面。漆面光滑，纹路清晰。
	1
	张
	
	
	

	20
	卡座
	规格：≥4300+2600×820×720mm(±20mm)L形
1、金属底座，多层板框架。
2、面料：靠背采用棉麻布，其它采用西皮饰面。海绵：采用成型海绵，具有硬度适中，不变形等特点。
	2
	组
	
	
	

	21
	茶几
	规格：≥大直径800×450mm(±10mm) 小直径600×400mm(±10mm)
大理石面，金色不锈钢脚架
	2
	组
	
	
	

	22
	隔断高柜
	规格：≥1200×300×2000mm，依现场情况定。
1、基材：采用18mm厚多层板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
2、五金配件表面电镀处理。
3、钢制边架：边框20×20×厚1.2mm扁管脚架，脚架配可调节脚座，黑砂表面静电喷塑处理。
4、结构：钢架框内套木层板。
	4
	组
	
	
	

	23
	隔断矮柜
	规格：≥1200×340×1200mm，依现场情况定。
1、基材：采用18mm厚多层板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
2、五金配件表面电镀处理。
3、钢制边架：边框20×20×厚1.2mm扁管脚架，脚架配可调节脚座，黑砂表面静电喷塑处理。
4、结构：钢架框内套木层板。
	3
	组
	
	
	

	
	2、电子阅览室

	1
	圆弧形卡座桌
	规格：≥弧长5450×1100×1000mm(±5mm) 依现场定制
1、桌面基材采用厚度≥25mm，其它基材采用厚度≥18mm多层板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
2、卡座面料：坐包采用西皮饰面。海绵：采用成型海绵，具有硬度适中，不变形等特点。
	4
	组
	
	
	

	2
	学生椅
	规格：≥480×560×860mm(±10mm)
1、背框：采用尼龙加玻纤靠背，靠背可后仰逍遥活动。
2、靠背两侧均为铝合金链接件。
3、扶手：尼龙加纤扶手，功能前后活动。
4、网布：使用特网，透气舒适高弹力。
5、海绵：采用40#高密度纯海绵，高回弹性。
6、木板：采用≥12mm曲木板热压成型。
7、脚架：采用≥1.5mm内管壁厚烤漆架，配静音万向轮。
8、可以多张堆叠，节省空间。
	28
	张
	
	
	

	
	3、教师阅览室

	1
	双人沙发
	规格：≥1380×810×780mm（±10mm）
1、采用西皮饰面。
2、密度海绵填充。
3、实木框架。
	4
	张
	
	
	

	2
	茶几
	规格：≥1200×600×450mm（±10mm）
1、中纤板表面烤漆。
2、实木脚表面清漆。
	2
	张
	
	
	

	3
	阅读桌
	规格：≥2400×1200×750mm(±10mm)
1、桌面采用厚度≥25mm多层板基材,基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
2、钢制脚架,边架和横杆管材为≥50×25厚1.5mm，立脚垂直倾斜6度，边架与横杆U型件连接处加焊≥10×30方管，增加稳定性。表面为亚光静电喷塑。
3、五金配件表面电镀处理。脚垫：采用可调节脚座。
4、结构：桌面角倒≥R30圆角，防学生磕到，保证安全。
	2
	张
	
	
	

	4
	阅读椅
	规格：≥550×540×780mm(±5mm)
1、坐垫靠背采用密度海棉填充。
2、实木框架，麻布饰面。
3、白蜡木实木脚油漆。
	12
	张
	
	
	

	5
	研讨桌
	规格：≥2000×1200×750mm(±10mm)
1、采用白蜡木实木，台面板35mm厚，油漆采用环保木器漆，5底1面。漆面光滑，纹路清晰。
2、脚架：采用≥60×30×厚1.5mm方钢脚架，桌脚带地脚垫，高低可调。横杆≥50×25×厚1.2mm方管。表面静电喷塑处理。
	2
	张
	
	
	

	6
	阅读椅
	规格：≥640×540×760mm(±10mm)
1、坐垫靠背采用高密度海棉，实木框架，麻布饰面。
2、白蜡木实木脚油漆。
	12
	张
	
	
	

	
	4、书库1

	1
	利旧书架侧封板
	侧封板基材采用多层板厚≥18mm；表面压贴三聚氢胺饰面，PVC全自动机械热封边。
	15
	组
	
	
	

	
	5、采编室/办公室

	1
	办公桌
	规格：≥1400×600×750mm(±5mm)
1、桌面采用≥25mm、其它采用≥18mm。基材多层板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
2、五金配件表面电镀处理。缓冲门铰，门配锁。滑轨为滚珠滑轨。
3、结构：含键盘、含主机架。配一抽一门柜。
	6
	张
	
	
	

	2
	办公椅
	规格：≥630×500×940-1040mm(±10mm)
1、面料：采用网布面料，防磨防污性好；颜色可选。
2、辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。
3、塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型；尼龙脚压力可达到850KG压力。                                                                                 4、气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0。                                                                    5、底盘：≥2.0厚中班蝴蝶底盘，可逍遥、锁定功能。
	6
	张
	
	
	

	3
	文件柜
	规格：≥800×400×1800mm(±5mm)
1、采用≥18mm基材多层板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。
2、五金配件表面电镀处理。缓冲门铰，
3、结构：上为木框内嵌≥4.5mm青玻对开门，下为木板对开门。层板上面2块下面1块。
	2
	
	
	
	

	合计
	
	

	总计
	
	


售后服务要求

1、供应商至少提供1名以上专业人员为采购人进行免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容包括设备的功能、安装、调试、日常操作、运维、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

2、质保期内，供应商在接到为采购人设备故障通知后2个小时响应，优先通过远程方式进行初步故障排查，若远程无法完成故障处理，应委派专业技术人员在4小时内到达现场提供服务，排除故障。

3、货物安装调试完成后需安排不少于3天以上的技术培训直至校方教师与相关管理员能熟练掌握开展相关实验技能。

4、在保修期结束后，供应商仍需提供维护服务，在收到为采购人故障申告后，需以不高于自报价和当时市场价提供所更换的配件。

5、供应商需应提供不少于三年的上门免费质保服务，质保期自验收合格之日起计算。在软件有任何发布更新情况下，需为采购人提供终身免费更新升级服务。


