[image: image1.png]EVA il > 8 > 20 > il >R






建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：福建恒吉致远高分子材料有限公司年加工高性能塑料颗粒800吨、高性能汽车零部件100万个                    

建设单位(盖章)：福建恒吉致远高分子材料有限公司

编制日期：        2026年1月           
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福建恒吉致远高分子材料有限公司年加工高性能塑料颗粒800吨、高性能汽车零部件100万个

	项目代码
	2512-350181-04-01-973422

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	******

	建设地点
	福清融侨经济技术开发区（福建恒吉致远高分子材料有限公司现有厂区内）

	地理坐标
	（119度25分36.767秒，25度45分39.276秒）

	国民经济

行业类别
	C2929其他塑料制品制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业、53 塑料制品业中其他类

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	福清市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改备[2025]A060460号

	总投资（万元）
	25000
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	0.1
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	3595.17

	专项评价设置情况
	专项评价类别
涉及项目类别

本项目评价
是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目不涉及有毒有害废气污染物
否

地表水
新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无生产废水直排；生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网

否

环境

风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目不涉及

否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口

否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及
否

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》
审批文件名称及文号：无

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》

审查机关：中华人民共和国生态环境部
审查文件名称及文号：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》（环审【2020】80号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》符合性分析

根据总体规划内容可知，开发区为理顺与中心城区的发展关系，建立健全“多规合一”体制机制，突出开发区核心产业优势，强调龙头企业引领，通过“组团式”布局，着力营造融侨经济技术开发区“现代生态开发区”的空间特色，规划整体形成“一区三园多组团”的空间结构。“一区”即融侨经济技术开发区，利用国家级开发区品牌，充分释放“五区叠加、一区毗邻”政策优势，以空间转型引领开发区的新一轮跨越发展。“三园”即中心产业园、城北产业园和南部产业园。其中中心产业园：重点发展电子信息、精密汽车部件等产业，配套创新研发、文化会展、商务金融、经贸交流等具有高附加值的现代服务业功能，打造成为开发区内电子信息、先进制造业核心产业基地，“双创”平台、现代服务业建设核心区，形成福清市极具影响力、辐射力和竞争力的大福清“副中心”。城北产业园：依托京东方等电子信息龙头企业优势，以电子信息、光学、机械电气为主导，科技研发为支撑，突出转型升级、创新驱动、品牌带动和对台合作，建成高聚集效应、高技术水平、高带动力的高端科技创新产业园。南部产业园：依托龙头企业的强劲动力，以及沈海高速、324国道的交通区位，重点发展与电子信息、精密汽车部件、光学相关配套上下游产业，通过校企联合、企业自主创新等方式推动园区内产业转型升级。
本规划分为核心区和协调区2个层次。其中：
（1）核心区即国家批复的融侨经济技术开发区范围。土地面积9.19平方公里，其中宏路中心区6.4平方公里，洪宽工业村2.79平方公里。
（2）协调区：考虑到开发区与福清城区一体化发展，结合开发区委托代管范围，规划《福清市城市总体规划(2017-2035)》为依据，进一步将规划范围向外围扩展。协调区西至福厦高速，东依福长高速，北邻作坊村，南靠纵一路环线，土地面积53.2平方公里。本规划深度按协调区进行控制。
根据《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》的“产业发展-第二十二条 构建“3+1”的产业体系：
1、三大支柱产业
电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等。
精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等。
光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等。 

在三大支柱产业基础之上，完善与其相关的配套产业。 

2、一项新兴产业 

现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、物流展销都市型产业与服务型制造业。”

项目位于福清融侨经济开发区范围内，项目产品高性能塑料颗粒、高性能汽车零部件为汽车电气电子装置配套制造业。因此项目选址符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》。
2、与《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018一2035年)》符合性分析
根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018一2035年)》及其审查意见环审[2020]80号，融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等。机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等。汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器汽车轴承等。根据开发区对主导产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40；禁止新建，含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力一定期限内搬迁；包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂。
项目从事生产的高性能塑料颗粒、高性能汽车零部件属于C29属于主导行业，项目生产工艺不涉及开炼、密炼、硫化工艺；采用电能作为能源、不涉及再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新不使用废旧塑料再生。
本项目位于福清市镜洋镇，托管于福清融侨经济技术开发区总体规划项目与规划环评符合性分析如下表1.1-2所示。
表1.1-2  项目与规划环境影响评价符合性分析对照表
依据
规划区主导产业环境准入清单
规划环评影响报告书
类别名称

空间布局约束
本项目情况
符合性
空间布局约束29 橡胶和塑
料制品业
禁止新建：
1、涉及开炼、密炼、硫化工艺
2、采用煤、油、生物质等非清洁能源
3、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新
4、废旧塑料再生
现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级
1、项目不涉及开炼、密炼、硫化工艺；
2、项目使用电能为能源属于清洁能源；
3、项目无再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新工艺
4、项目不涉及废旧塑料再生
符合
环境风险防控

1、必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和倒流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。2、开发区内污水处理设施应采取必要的防渗处理，不得污染地下水环境。

注塑机设备冷却水循环回用，不外排，定期补充新鲜水；生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。因此，项目可符合园区环境风险防控要求。
符合
污染物排放管控

1、新、改、扩建项目新增大气污染物(现阶段指SO2、NOx)排放量实行1.5倍削减替代(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑)。2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。3、工业企业废水全部纳管进入污水处理厂集中处理后达标排放。

项目新增大气污染物为挥发性有机物，扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。注塑机设备冷却水循环回用，不外排，定期补充新鲜水；生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。因此企业废水可全部纳管进入污水处理厂集中处理。
符合
资源环境效率管控

1、能耗不超过0.23吨标煤/万元工业增加值；2、水耗不超过 6.90 t/万元工业增加值；3、污水排放量不超过5.43t/万元工业增加值；4、VOCs 排放量不超过 0.46kg/万元工业增加值。

项目不涉及煤原料使用，水耗、污水排放量、VOCs排放量均不超过标准限制，具体数字见表1.1-3。
符合
审查意见
严格入区项目生态环境准入……强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导行业不相关且污染物排放量大的项目入区。……
项目挥发性有机物排放量较小，经收集后通过活性炭吸附装置处理后达标排放对外环境影响较小且项目不涉及重金属污染物的排放
符合
根据建设单位提供资料，项目建成投产后工业增加值约为5000万元，则项目能源利用情况详见下表：
表1.1-3 项目资源利用情况符合性分析对照表
行业类别
资源
资源利用上限
项目实际情况
符合性分析
29 橡胶和塑料制品业
能耗
1150吨标煤
120吨标煤
符合
水耗
3.45万t

项目新增用水量约为90t

符合
污水排放量
2.72t

项目不排放生产废水
符合
VOCs排放量
2.30t

VOCs排放量0.898t

符合
注：项目年新增用量约为300000kW/h，折算成标煤约为120吨标煤。
综上，项目符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》及其审查小组意见中的相关要求。

	其他符合性分析
	1.1产业政策符合性分析

本项目主要从事高性能塑料颗粒和高性能汽车零部件生产，项目不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类的项目，为允许类且该项目于2025年12月18日通过了福清市发展和改革局备案（见附件2）。

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

1.2相关规划符合性分析

本项目位于福清融侨经济技术开发区（福建恒吉致远高分子材料有限公司现有厂区内），项目用地类型为工业用地（见附件5），项目生产车间为工业厂房且周边均为工业企业，因此项目选址合理；项目周边区域水、大气、声环境质量现状均能达到相关标准要求，均有一定环境容量；项目建设运营后对周边的环境现状影响较小；项目建设与周围环境相容。项目选址较为合理。
1.3“三线一单”符合性分析

(1) 与《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）及的通知及福州市生态环境局《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）符合性分析

根据《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）的通知及福州市生态环境局《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）相关要求分析，项目所在位置属于福州市陆域区域。因此，具体见表1.3-2。

表1.3-2与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

福州市陆域

空间布局约束

一、优先保护单元中的生态保护红线1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。二、优先保护单元中的一般生态空间1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。三、其它要求1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。

1.本项目位于福清融侨经济技术开发区。
2.本项目属于新建项目，产品为高性能塑料颗粒、高性能汽车零部件，不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。
3.本项目位为塑料制品制造不属于大气重污染企业。
4.本项目产品为高性能塑料颗粒、高性能汽车零部件，不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂项目。
5.本项目位于福清市，也不属于建陶产业。
6.本项目产品为高性能塑料颗粒和高性能汽车零部件，不属于涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业。
7.本项目位于为塑料制品制造不属于重污染企业。
8.本项目附近水域为大北溪，不属于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带。
9.本项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目。

污染物排放管控
1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

1.本项目为新建项目，不排放生产废水，废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，不涉及新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标。
2.本项目VOCs排放实行1.2倍量调剂。
3.本项目从事高性能塑料颗粒和高性能汽车零部件生产，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。
4.本项目不属于氟化工、印染、电镀等行业。
5.本项目从事高性能塑料颗粒和高性能汽车零部件生产，不属于重大行业，也不涉及重金属污染物排放。
6.本项目不涉及锅炉。
7.本项目不属于水泥行业。
8.本项目位于福清融侨经济技术开发区，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业，也不涉及化学物质、农药和抗生素。

资源开发效率要求

1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

本项目使用电能作为能源属于清洁能源

根据上述分析，本项目与《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）中的相关规定是符合的。
通过“福建省生态环境分区管控数据应用平台”查询本项目涉及的管控单元为“福清融侨经济技术开发区”，对照情况见下表，查询报告见附件。
表1.3-3 福清融侨经济技术开发区生态环境准入要求一览表

管控类别
总体管控要求
项目符合性
空间布局约束

1.禁止引进纺织业（含印染精加工）、造纸和纸制品业（纸制品制造除外）、化学原料和化学制品制造业（工业气体生产除外）和有色金属冶炼及压延加工业（压延加工除外）；禁止引入含电镀工艺（紧密配套型电镀工艺除外）、冶炼工艺、电解铝的项目；主导产业电气机械和器材制造业禁止类铅酸蓄电池制造。2.加强京东方一期、二期工程周边用地规划控制。3.积极推进区内高耗水的印染、造纸等重污染企业的搬迁工作。4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。5.新局调节库周边200米范围内禁止工业企业生产过程中使用危化品，禁止新建排放烟粉尘、VOCs废气的工业项目。
符合

1.本项目属于塑料制品业，不属于上述禁止引进项目，不涉及禁止引进工艺；
2.本项目不属于高耗水印染造纸业。

3.本项目四周均为工业企业不涉及废气扰民；
4、项目距离新局调节库约2.6km，不在200m范围内。

污染物排放管控

1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。2.包装印刷业有机废气排放及控制应符合国家和地方相关标准和规范要求。3.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。
符合

1.项目不涉及生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网纳入福清市融元污水处理厂；2.本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，项目VOCS排放实行区域内倍量替代。

环境风险防控

1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。
符合

本项目建成后建立环境风险防控体系，确保污染水体的消防废水、废液不排入水体；危废间等做好重点防渗确保不对区域地下水、土壤造成污染
资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。
符合

本项目使用电能，属于清洁能源。
1.4与污染防治相关政策符合性分析

本项目与挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析，符合性分析详见表1.4-1。
表1.4-1挥发性有机物污染防治政策相关内容
序号

相关文

件名称

相关内容

项目情况

符合性

1

《福建省“十四五”空气质量改善规划》(2022年)

推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，......木质家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。

本项目使用低VOCs含量的原辅材料；项目新增的VOCS拟实行区域内倍量替代

符合

2

《福州市“十四五”生态环境保护规划》(榕政办〔2021〕123号)

强化挥发性有机物整治。......实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低(无)VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。”

项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代；项目不涉及VOCs含量原料的生产

符合

3

福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)

二、主要任务

（三）加快推进重点行业VOCs专项整治

（2）加强化工企业污染综合整治

提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。

本项目拟将产生的VOCs收集后通过“活性炭吸附装置”处理后排放，废气设计净化效率≥80%。

符合

4

《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)

(1)工艺过程控制要求

含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施；

(2)其他控制要求

产生有废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。

(1)项目原料等采用密闭袋装暂存在原料仓库；

(2)本项目拟将产生的VOCs收集后通过 “活性炭吸附装置”处理后排放，拟将更换的废活性炭等当做危险废物，袋装密闭暂存于危险废物暂存间内，VOCs设计收集效率≥80%。

符合

5

《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号)

(1)大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；

(2)全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃；

(3)聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；......采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加及时更换。

(1)本项目使用低VOCs含量的原辅材料；
(2)项目原料等采用密闭袋装暂存在原料仓库；项目生产设备除进出料口全部密闭，并采取集气罩将废气收集；拟将更换的废活性等当做危险废物，袋装密闭暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置；

(3)本项目将产生的VOCs收集后通过 “活性炭吸附装置”处理后排放，项目生产设备除进出料口全部密闭，并采取集气罩将废气收集，采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。

符合

6

《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号)

四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

本项目运行后，新增VOCs总量按要求进行倍量替代；项目VOCs年排放量小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。
符合

7
《关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作(V0Cs2.0)的通知》
深入开展重点行业VOCs2.0综合治理，以工业涂装、制鞋、包装印刷、房屋建筑、市政工程等行业为重点，推进原辅材料和产品源头替代工程，提高低（无）VOCs含量原辅材料使用比例。以石化、化工、化纤、纺织染整等行业为重点，实施涉挥发性有机物提标改造综合整治工程，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。开展易挥发有机液体储罐改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头以及油库油气回收治理。积极探索在制鞋、汽车配件、家具集中区开展第三方治理,试点集中喷涂中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等集中处理处置新模式。严格涉VOCs建设项目准入，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实行新建项目挥发性有机物排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

本项目使用低VOCs含量的原辅材料；

本项目VOCs年排放量小于5吨；

本项目不使用工业涂料和油墨、粘胶剂

符合
因此本项目不使用涂料、油墨等有机涂料，项目注塑和挤出造粒产生的VOCs收集后通过“活性炭吸附装置”处理后排放，废气设计净化效率≥80%，符合挥发性有机物污染防治政策相关政策要求。
1.5与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

本项目主要从事高性能塑料颗粒和高性能汽车零部件生产项目，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，详细内容如下表1.5-1。
表1.5-1与挥发性有机物无组织排放控制标准的符合性分析

控制要求
基本要求
本项目
相符性

VOCS物料储存无组织排放控制要求
VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓
本项目所使用的塑料颗粒均用密封的容器储存在仓库进行保存
符合

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗透的专用场地。盛装符合VOCs物料的容器或包装在非取用状态是应加盖、封口，保持密封
VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
液态VOCs物料应采用封闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密封容器，罐车
本项目产生VOCs的物料均有相应的容器进行密封，在转移运输过程中均在密封罐中储存
符合

粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密封输送方式，或者采用密封的包装袋、容器或罐车进行物料转移
工艺过程
VOCs无组织排放控制要求
含VOCs产品的使用过
程
VOCs质量占比大于等于10%的含产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业；

a）调配（混合、搅拌等）；
b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、混涂、刷涂、涂布等)；
c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等)；
d）黏结（涂胶、热压、复合、贴合等);
e）印染（染色、印花、定型等)；
f）干燥（烘干、风干、晾干等)；
g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等)。
本项目产生的挥发性有机废气通过集气罩引至活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放
符合

本项目不使用涂料、油墨等有机涂料，项目所使用的塑料颗粒均用密封的容器储存在仓库进行保存，项目注塑和挤出造粒产生的VOCs收集后通过“活性炭吸附装置”处理后排放，废气设计净化效率≥80%。因此，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来
福建恒吉致远高分子材料有限公司年加工高性能塑料颗粒800吨、高性能汽车零部件100万个位于福清融侨经济技术开发区（福建恒吉致远高分子材料有限公司现有厂区内）。福建恒吉致远高分子材料有限公司利用注塑成型机、造粒机等设备及相关附属设备，加工高性能塑料颗粒800吨、高性能汽车零部件100万个，工程总投资25000万元。该项目于2025年12月8日通过了福清市发展和改革局的备案(闽发改备[2025]A060460号）。
根据调查福建恒吉致远高分子材料有限公司现有厂区于2025年11月06日从福建华元箱包有限公司购入，在购入之前福建华元箱包有限公司厂区内已无项目生产。
本项目产品高性能塑料颗粒和高性能汽车零部件均属于C2929其他塑料制品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，环评类别均为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

表2.1-1建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录)

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

二十四、橡胶和塑料制品业 29

62

塑料制品业 292
以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的
其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)
/

2.2项目基本情况
(1)项目名称：福建恒吉致远高分子材料有限公司年加工高性能塑料颗粒800吨、高性能汽车零部件100万个
(2)建设单位：福建恒吉致远高分子材料有限公司
(3)建设地点：福清融侨经济技术开发区（福建恒吉致远高分子材料有限公司现有厂区内）
(4)项目总投资：25000万元
(5)建设规模：厂房面积3595.17平方米
(6)建设工期：拟2026年2月~2027年1月
(7)生产规模：年加工高性能塑料颗粒800吨、高性能汽车零部件100万个
(8)职工人数：职工人数15人，均不在厂区内进行食宿
(9)工作制度：年工作日300天，实行单班制，每天工作时间8小时，夜间不生产
2.3项目组成及建设情况

建设单位在车间进行项目建设，项目主要工程组成见表2.3-1。
表2.3-1项目主要工程组成一览表
项目组成

主要建设内容及规模

主体工程

3号楼

设置5条造粒生产线， 

4号楼

30条注塑生产线

辅助工程

成品仓库

6号楼作为成品仓库使用

原料仓库

2号楼作为原料仓库使用

公用工程

供水

接市政污水管网

供电

接市政供电系统

环保工程

废水处理

依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网进入福清市融元污水处理厂

废气处理

注塑废气、挤出造粒废气经集气装置收集后，再经活性炭吸附装置处理后，通过15m的排气筒外排（DA001）；投料产生的粉尘废气经集气罩收集后，再经过布袋除尘装置处理后，通过

15m的排气筒外排（DA002）。

噪声处置

选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等降噪措施。

固废处置

设一处危险固废暂存间，面积20m2，储存间贴明显警示标志并设好围堰和地面防渗，危险固废收集后委托有资质的单位处置。

设一般固废暂存，生产固废统一收分类收集后外售。

设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人清理处置。

2.4主要产品与产能
本项目产品方案见表2.4-1。

表2.4-1项目主要产品方案
序号

产品名称

产品产量

1

高性能塑料颗粒
800吨/年（外售）
2
高性能汽车零部件

100万个/年（外售）

2.5主要原辅材料
（1）主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料如下表2.5-1
表2.5-1项目主要原辅材料一览表

序号

原辅材料名称

年用量

物理形态

储存位置

1

2
3

4
主要原辅材料性质：
表2.5-2主要原辅材料性质介绍

2.6项目主要生产设备

项目主要生产设备属一般常规设备，不属于国家明令淘汰设备，详见表2.6-1。

表2.6-1主要生产设备一览表
2.7水平衡
（1）用水分析

根据建设单位提供的资料，项目用水为员工生活用水和循环冷却用水。本项目职工人数15人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为0.75t/d(225t/a)；项目冷却塔需要定期补充新鲜水量，根据设计文件冷却塔用水量分析项目冷却塔补充用水量约为200L/d（60t/a）。

（2）排水分析
项目冷却用水循环使用不外排；生活废水根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为0.6t/d(180t/a)。

[image: image18.jpg]e AN EIN A FarS

( /}bﬂ/ph%)

UH & B2 fafﬁﬂﬁﬁ\%ﬁﬂﬁﬁﬁé\\ ’]ﬁ‘—iﬁnl

£ 100 77’/\
BREM(EE): BEESEHTES
%% | H B . 2026 4 1 A

A2 AR, 2 E A S SR SR



[image: image19.jpg]7N SR

AL T BOZ 701 AR R 5] 48 b0 L s v A S RHBURL 800 M- g PEREIR
FRHA 100 HATH AL FAEHRAFLF AT R X GEE1E % 8UE 4 TR
ARRATIIAT DX P, 51 H 33 185 e S SO e B 2 S B A e,
@ﬁﬁ%@%ﬁ%?ﬂﬂ%,ﬁé«%%ﬁﬁ%%&*%ﬁ&&%ﬂﬂ
Qm&m%)%ﬁ%%ﬁ%%»¢%m%§i,ﬁﬁm%ﬁ,é$ﬁﬁ§%$
%ﬂ,#ﬁ%“5&~$”u&$§ﬁ5%§%ﬂﬁﬁoEﬁﬁ$ﬁﬁ%%ﬁ%
Wﬁﬁﬁm,ﬁﬁﬁ%ﬁ%¢ﬁm\%%\@ﬁ\ﬂﬁ%ﬁ%%,WEHK%%
ﬁ\m%ﬁ\ﬁﬂﬁ%ﬁﬁgixﬂ%w,%%H%%ﬁ\ﬁﬁﬁﬁmﬁﬁﬁm
IERAORTS RIERT ISR , 7738 S Bk /S 8 A o SRS PR 8 W] 12 32 1
TEH A

%L%ﬁ,ﬁﬂﬁhﬁﬁ&ﬁﬁ“zﬁﬁ”ﬁg,w&%iﬁﬁﬂﬂﬁim
TR, TERRA YR BERG VTNt 0% 5095 e B v 4 0 TR T S22 TR i
ﬂ%ﬁ%@ﬂ%%%*%%%?,%ﬁ%ﬁ%%ﬁﬁﬁm,N%@%%%%Wﬁ
AN WIRBHRG AL M, %00 H 08 82 w410,




 
图2.7-1水平衡图（t/a）

2.8平面布置
项目注塑设置在4号楼、造粒工艺设置3号楼，危险废物贮存间、一般固废间设置在6号楼；原材料仓库位于2号楼、成品仓库位于6号楼项目车间平面布置图详见附图4。项目平面布局基本根据生产工艺需求和生产加工优化布局原则，将项目生产区和配套辅助区相对分开，能够满足厂区管理、生产加工的需要。项目生产车间布置根据工艺流程展开，生产区功能分区明确，平面布置合理可行。

项目当地常年主导风向为东北风，说明其下风向(西南侧)受污染的机率最高，项目拟将废气排气筒设置厂区在东北侧，不在年主导风向上风向，可降低废气对周边居住区的影响；项目高噪声设备(冷却塔)集中设置在密闭的冷却塔设备间内，经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。

综上所述，本项目的总平布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.9项目工艺流程

（1）工艺流程图：

1）高性能汽车零部件

[image: image20.jpg]"
ity 24 s
Wkt y/”
7
]
: T
R |
£ a2
( o, va B ol lB
TR
::n- E aoi
il /E’\‘Vm
CRIANE)
AT, A8
SRo)/sle b — WY
A
oz
KR )
e

. b

[ . \\ \
1
\ [,
om e {
[ ”
/ ;
ofik
T g
[
b Rl
o K =

HRAKE
¥ omn i | s el oM
wE Beiio
ik Ers ke
o g =
Jerrys odh) n
LEXS
@
o W = ~ |
k) x
3T W [ LBl flz
i N ;:i
Gl & b i " ows
U © 2
w A I LR BT : 1
) A\ . J
£
“'1 @J Imglliilm ,‘%: “
© . KBUFEM — % %
® B, B SHM - ———— H E OB
o SHGRKALEN ° e
e ®H T &£ 8 @B R Al \
. E] £ #t - S Jii umO- A ;
e B K W OR @ MWW KE @‘". v
m——— E i ;i N W i ’ o
_________ L. . HER = B (e onwa% 5
g .l i o -
EOR % B e @ x| ¢ .%7
WOE A B ® " g ) orem .
MR & B A ] 3
# it 3 ke
G
LEBIR 1 :140 000 o > 2
REREHREEE, AR IR @ - .

RED
.
] b
%t »x \,_c‘
Sy
na)
s 3, i )
2T ) s )
L ;
oty
i

/ et
-
&
wwn
tvsm&%} 0
s Q
it
24
®
/ ) [§ET1
> y
WE @A A
FH/ NS .J,'\ *i Qs
amn
P S EMoo R BF 27
& FERBBRHED G 7 a3 e e
Q 50189545 88 e 4 NI e
se o AW i i it
® \ 7 b
(HH N O 2!
o 2R T EVTNA . o
< : o
g =
® Q
Sk
[TTTUT .
SFER %
ot 5 Hen an 0w o
0 o
T W&
- iz )\ O
BRI Srrs
oM
l!![ﬁ & iliﬂ'\
» .8’
k3
FIR5 -
o o ¥
oM v
e .
- © puws
y _ o
i ES L]
Y AR L) K
1 0 &
Tl % 451X el
AR - — FE__g %
s o s X S
,;_ S ~ o L)
GHEY FE AW st o 0
e i n'
qre, 25 T Wit <
st W &
" o B I
-~ Wl ,
P _n nm»ws;
L=
““1 omn [/,
omem ol 7 U)"
: ! el ons
= & / | u TR
AR " unc/;: s xxn B
)
4 ® oz \ ol * %
g - £ X m( Z_meu
5 s T f
o o
0 o =
o simies & - R r.nsL
A 3 P ain
el - D g
f & 3
laksl st 4 aX s aaE ~Ad "
: 5 s kil jﬁ
tﬁO O R i @\ é
ons ek s s
S Shs A }
ES T it
* KoKW - i
X— s m— *
A%n ¢
omi \IHE xmy 3t




图2.2-1工艺流程图（高性能汽车零部件）
工艺流程简介：
项目外购的EVA颗粒在注塑机（在160℃-180℃条件下）注塑成型，经冷却后通过修边、检验即为成品。主要污染物为注塑过程中产生的有机废气以及各工艺产生的噪声。
2）高性能塑料颗粒


[image: image2.wmf]E

V

A

ËÜ

½º

¿Å

Á£

¡¢

P

O

E

ËÜ

½º

¿Å

Á£

¡¢

P

E

¿Å

Á£

¡¢

S

E

B

S

¿Å

Á£

°è

ÁÏ

Í¶

ÁÏ

¼·

³ö

¡¢

Ôì

Á£

³É

Æ·

·Ï

Æø

¡¢

Ôë

Éù

·Ï

Æø

¡¢

Ôë

Éù

·Ï

Æø

¡¢

Ôë

Éù


图2.2-2 项目工艺及产污流程图（高性能塑料颗粒）
工艺流程简介：
本产品工艺流程较为简单 

①拌料：将外购的各种原料按要求比例投放到混合搅拌机中。该工序会产生拌料粉尘。对投入到混合搅拌机中的原料进行搅拌，该过程会摩擦生热，需用冷却塔进行设备冷却，以保持设备温度在110℃左右。
②投料：将搅拌机中混合均匀的原材料导入投料机中，该过程会产生少量投料粉尘。

③挤出造粒：原材料经提升机送至塑料挤出机进行挤出，再用输送带送至切造粒系统。造粒是造粒机热熔挤出后的高温料条连续挤入切粒罩内，罩内注满冷却水且切刀高速甩动，料条浸没水中并被切成无数改性塑料小粒，甩刀扰动冷却水，塑料粒子在扰流作用下彼此分散、冷却固化。该工序会产生因热熔挤出而挥发的少量单体（以非甲烷总烃计）及噪声。
（2）产污环节
类别

污染工序

污染物

治理措施

废水

职工生活污水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N

生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网
冷却水
SS
冷却水循环使用不外排
废气

注塑、挤出造粒工序
非甲烷总烃

注塑、挤出造粒产生的有机废气经收集后通过活性炭吸附装置净化后引至1根15m高DA001排气筒

投料

颗粒物
投料产生的颗粒物经收集后通过布袋除尘处理好后引至1根15m高DA002排气筒排放

固废

废气处理设施

废活性炭

在厂区内暂存于危险废物暂存间，委托给有资质的单位统一处置

包装废物
纸箱、塑胶袋等
属于一般工业固废，分类收集后外售给企业综合利用

修边
边角料

检验

不合格品
布袋除尘粉尘
布袋除尘粉尘

职工生活垃圾

纸屑、塑料等

委托环卫部门统一清运处置

噪声

生产设备

Leq

厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施



	
	


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境质量现状

（1）大气环境质量现状

1）基本因子
根据福清市发布的2023年1月~2023年12月份福清市环境空气质量月报，2023年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据如下。

表3.1-1福清市2023年1月份-2022年12月份环境空气质量统计

时间
SO2
（mg/m3）

NO2
（mg/m3）

PM10
（mg/m3）

PM2.5（mg/m3）

CO

（mg/m3）

O3
（mg/m3）

2023年1月

0.002

0.016

0.032
0.017

0.6
0.100

2023年2月

0.005
0.020

0.033

0.018
0.8

0.105

2023年3月

0.005
0.024
0.042

0.020

0.8

0.130

2023年4月

0.003

0.019

0.047

0.020

0.9

0.151

2023年5月

0.002

0.013
0.037

0.017
0.9

0.137

2023年6月

0.002
0.011

0.026
0.012

0.6

0.123

2023年7月

0.002
0.008

0.027
0.010

0.6

0.128

2023年8月

0.002

0.011
0.027

0.012

0.6

0.124

2023年9月

0.002

0.007

0.022

0.011

0.6

0.115

2023年10月

0.002
0.008
0.028

0.014

0.6
0.137

2023年11月

0.002
0.009

0.030

0.015

0.6

0.120

2023年12月

0.003

0.019

0.030

0.018
0.9

0.112

年平均

0.003

0.014

0.032

0.015

0.7

0.124

国家二级标准

0.06

0.04

0.07

0.035

4

0.16

备注

*CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。

由上表可知，福清市2023年1月~2023年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。

②引用资料的可行性分析 

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的 6.2.1.2 要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据”，本次评价选取福州福清市人民政府网址发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。

2）特征污染因子
根据《关于<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（生态环境部环境工程评估中心）：“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物’，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测且优先引用现有监测数据”。

本项目排放的其他污染物物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此不进行特征污染物现状检测评价。
（2）地表水质量环境

1）地表水水质现状调查
为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福建省生态环境厅网站发布的福建省主要流域水环境质量状况(2024年)，2024年，福建省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％,Ⅰ～Ⅱ类水质比例77.1％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.7％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例80.0％，各类水质比例如下：Ⅰ类占2.4％，Ⅱ类占77.6％，Ⅲ类占19.7％，Ⅳ类占0.3％，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水(详见附图8)。

2024年，福建省主要流域总体水质从相对较好开始排序，具体为：闽江、交溪、九龙江、汀江（韩江）、霍童溪、晋江、萩芦溪、东西溪、木兰溪、敖江、漳江、诏安东溪、鹿溪、龙江。

本项目生活污水排入市政污水管网，福清市融元污水处理厂，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水环境质量现状。

2）引用资料的有效性分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。

（3）声环境质量现状

本项目周围50m范围内无声环境敏感目标，根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，当厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于福州江阴港城经济区新厝拓展区内且厂界周边50m无声环境敏感目标，因此评价认为项目无需监测项目周边声环境
（4）土壤、地下水环境质量现状

因项目使用已建厂房进行生产，厂房内及厂房周边地面均已进行水泥硬化。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4中污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。但要求建设单位做好土壤污染防治工作，生产过程中加强管理，避免对土壤环境造成不良影响。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，不进行评价工作等级的划分，本评价不再对地下水环境影响进行评价。
（5）生态环境现状
项目位于福清市融侨经济开发区，不涉及新增建设用地，项目选址不在特殊生态敏感区和重要生态敏感区内，用地范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护目标，不需进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	3.2环境保护目标

本项目评价区内未发现文物古迹，无风景名胜区。项目周边主要环境保护目标见表3.2-1。主要环境保护目标和本项目的位置关系见附图二。

表3.2-1主要环境保护目标
序号

环境要素

敏感目标

方位、距离

规模

环境保护要求

1

大气环境

玉岭村

西南侧140m
约890人

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

2
潘厝后

东侧110 m

约120人

4

噪声
50m范围内无声环境敏感保护目标
5
地表水
大北溪
西北侧280m
河流
地表水环境质量标准（GB3838- 2002）Ⅲ类

6
地下水
项目建设场地不涉及生活供水水源地准保护区、生活供水水源地准保护区以外的补给径流区及地下水环境相关的其他保护区等敏感区
7
生态

环境
项目所在地生态结构现状主要为以工业区为基础的人工生态系统为主，评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区


	污染

物排

放控

制标

准
	3.3污染物排放控制标准

（1）水污染物排放标准

本项目主要外排废水为员工生活污水；生活污水经园区内已建的化粪池预处理后通过市政污水管网纳入福清市融元污水处理厂集中处理，外排污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准，详见表3.3-1。

表3.3-1项目污水排放标准限值一览表

序号
污染物
标准值
标准来源
1
pH
6~9(无量纲)
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
中表4三级标准
2
SS
400mg/L
3
BOD5
300mg/L
4
COD
500mg/L
5
氨氮
45mg/L
参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准
福清市融元污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，污水厂执行标准详见表3.3-2。
表3.3-2福清市融元污水处理厂水质标准（(mg/LpH除外）
水质指标
pH
COD
BOD5
SS
NH3-N
TN
TP
污水处理厂出水标准
6~9(无量纲)
≤50
≤10
≤10
≤5
≤15
≤0.5
（2）大气污染物排放标准

本项目非甲烷总烃、颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024修改单））表5的大气污染物特别排放限值；非甲烷总经、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024修改单））中表9企业边界大气污染物浓度限值。本项目排放的臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建排放限值，具体见表3.3-3。

表3.3-3废气污染物排放标准
污染物

有组织排放监控浓度限值

无组织排放监控浓度限值

排放限值

排放速率
监控点

浓度

非甲烷总烃

60mg/m3
/
厂界
4.0mg/m3
颗粒物

20mg/m3
/

1.0mg/m3
臭气浓度
2000（无量纲）
/

20（无量纲）

同时，根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》文中要求，在非甲烷总烃无组织排放控制上，增加“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”的控制要求，排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值要求（监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3）。具体执行标准详见表3.3-4。

表3.3-4《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录）

污染物项目

排放限值

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

(非甲烷总烃）

10mg/m3
6mg/m3
监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30mg/m3
20mg/m3
监控点处任意一次浓度值

（3）噪声排放标准

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体见表3.3-5。

表3.3-5工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A）

时段

声环境功能区

昼间

夜间

2

65

55

（4）固体废物

一般固体废物贮存处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定进行综合利用和处置。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物污染防治技术政策》中的要求进行处置。

	总量

控制

指标
	3.4总量控制
（1）废水

项目无生产废水的排放，排放废水均为生活污水，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，生活污水排放的总量控制由污水处理厂统一调配，无须另外申请。
（2）废气

项目废气不涉及SO2、NOx等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标；项目VOCs总量指标详见表3.4-1。
表3.4-1项目废气污染物排放总量指标一览表

污染物

预测排放量

（t/a）

总量核算指标

（t/a）

VOCs（非甲烷总烃）
有组织
0.326
0.326
无组织
0.572
0.572
合计
0.898

0.898

颗粒物

有组织
0.010
0.010
无组织
0.087

0.087

合计
0.097

0.097

排放的非甲烷总烃属于挥发性有机物，根据《福州市生态环境局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。根据工程分析可知，本项目VOCs(以非甲烷总烃计)的排放总量为：0.898t/a，由建设单位项目生态环境主管部门申请区域削减替代。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

本项目为现有已建成车间，主要利用已有建筑物作为项目厂房，施工期主要是少量车间内设备安装等活动且均局限于厂区内部，因此施工环境影响轻微，本评价主要针对运营期环境影响进行分析。


是否为


污染物

	放速率(kg/h)

	污染物排放量(t/a)


	DA001

	非甲烷总烃
	3.258
	67.9
	有组织
	活性炭

	90
	是
	6.79
	0.136

	0.326


	DA002

	颗粒物
	0.192
	16
	有组织

	布袋除尘器
	95

	是

	0.8
	0.004

	0.010


	挤出造粒、注塑

	非甲烷总烃

	0.572
	/

	无组织

	/

	/

	/

	/
	0.238

	0.572


	投料
	颗粒物

	0.048
	/

		/

	/

	/

	/
	0.02

	0.048


	拌料粉尘
	颗粒物

	0.039

	/

		/

	/

	/

	/

	0.129

	0.039



	表4.2-6大气排放口基本情况

排气筒编号

排放口名称

污染物种类

排气筒高度(m)

排气筒出口内径(m)

排气温度(℃)

DA001
挤出造粒注塑废气排放口

非甲烷总烃、臭气浓度
15

0.8

25

DA002

投料废气排放口

颗粒物
15

0.4
25

2、达标排放分析

根据表4.2-5中对本项目大气污染物达标排放情况分析可知：
项目DA001废气排气筒排放的非甲烷总烃浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024修改单））表5大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃有组织排放限值≤60mg/m3；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值：臭气浓度≤2000（无量纲）。

本项目DA002排气筒（15m高）有组织排放的颗粒物排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024修改单））中表5大气污染物特别排放限值：颗粒物有组织排放限值≤20mg/m3
项目厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024修改单））中表9大气污染物特别排放限值；厂界无组织臭气浓度排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建排放限值：臭气浓度≤2000（无量纲）。
项目厂区内非甲烷总烃能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值。
综上所述，在废气处理设施正常运行情况下，本项目产生的废气可实现达标排放；本项目所在区域环境空气质量现状符合二类功能区要求，本工程正常排放废气对环境影响可以接受；建设单位应落实本评价提出的大气污染防治措施，加强环保设施运行管理，避免事故排放发生后，从环境空气影响角度分析，本项目建设是可行的。
3、废气治理措施可行性分析

本次项目共设置2个排气筒，DA001、DA002废气排气筒。废气治理方案见图4.2-1。
挤出造粒注塑废气→集气罩→活性炭装置→15m排气筒DA001
投料废气→集气罩→布袋除尘器装置→15m排气筒DA002
图4.2-1废气处理流程图

根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），排污单位废气污染防治可行技术参考表，项目废气治理工艺属于可行技术。综上，项目运营期废气处理措施可行，如表4.2-7所示如所示。
表4.2-7与排污单位废气可行技术比较分析

产污环节

主要污染物项目

可行技术

本项目涉及工序

本项目采取治理技术

符合性

塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气
非甲烷总烃
喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧

其他塑料制品制造废气

活性炭
符合

颗粒物
袋式除尘；滤筒/滤芯除尘

布袋除尘器
符合
根据表4.2-7可知，本项目各工序采取的废气治理措施可以满足《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），的相关要求。

因此项目废气经上述措施处理后排放量小，措施可行。
综上，项目运营期废气处理措施可行。

4、废物污染物核算
项目全厂污染物排气排放汇总见下表

表4.2-8全厂废气污染物排放汇总表

序号
排放口编号
污染物
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
1

DA001

非甲烷总烃
0.326

0.136

6.79

2
DA002

颗粒物
0.010

0.004

0.8

有组织合计
非甲烷总烃
0.326
0.136
/

颗粒物
0.010

0.004
/
无组织
车间

非甲烷总烃
0.572
/

/

颗粒物
0.087

/
/

无组织合计
非甲烷总烃
0.572
/

/

颗粒物
0.087

/
全厂合计
非甲烷总烃
0.898

/

/

颗粒物
0.097

/
4.3废水

1、废水污染源核算

本项目产生的废水主要为生活污水。

（1）生活污水项目劳动定员15人。每日用水量参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010员工生活用水量按50L/d人，则本次项目生活用水量约0.75m3/d，即225m3/a（按300天计）。排水系数取0.8，则员工生活污水排放量为0.6m3/d，即180m3/a（按300天计）。参照《给排水设计手册》本项目生活污水污染指标浓度选取为COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，NH3-N：35mg/L，SS：220mg/L，则项目生活污水产排情况详见表4.3-1。

综上，项目的废水及其污染物产生情况见表4.3-1，污水经厂区内化粪池（预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后排入市政污水管网，最终排入福清市融元污水处理厂。

表4.3-1  项目运营期生活污水中主要污染物产排情况一览表

项目

CODCr
BOD5
SS

NH3-N

生活污水量(m3/a)

180
产生浓度值(mg/L)

400
220
200
35
产生量(t/a)

0.072
0.0396
0.036
0.0063
处理措施

经厂区已建化粪池处理后接入市政污水管网送往福清市融元污水处理厂统一处理

预测排放浓度(mg/L)

280
154
140

35
排放标准限值(mg/L)

500
300
400
45
达标判断

达标

达标

达标

达标

纳管排放量(t/a)

0.0504
0.02772
0.0252
0.0063
削减量（t/a）

0.0216
0.01188
0.0108
0
（2）冷却水
项目冷却塔需要定期补充新鲜水量，根据设计文件冷却塔用水量分析项目冷却塔补充用水量约为200L/d（60t/a），项目冷却用水循环使用不外排。
（3）雨水
项目区域降雨时产生的雨水经依托出租房厂区内雨水管网，排入市政雨水管网。
2、污染防治措施可行性分析

项目生活污水拟经厂区已建化粪池处理后接入市政污水管网送往福清市融元污水处理厂统一处理，项目所在区域生活污水管网已经接入市政污水管网，排入福清市融元污水处理厂统一处理。
项目不涉及生产废水的排放，项目外排污水主要为职工的生活污水，生活污水经厂区已建的化粪池处理后接入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂统一处理，项目外排的生活污水中污染浓度较低，成分较简单且不含有毒污染物成分。

项目所在的厂区设有一个有效容积约为20m3化粪池供整个厂区生活污水使用。根据调查了解，目前厂区内无企业入驻，本项目生活污水排放量约为0.6t/d，约占化粪池剩余容积3%。因此本项目生活污水经化粪池进行处理可行。生活污水经化粪池预处理达到排放标准后，废水纳入管网排入福清市融元污水处理厂。外排主要水污染物为COD、BOD5、氨氮，经预处理后对地表水体环境影响程度小。
根据预测，项目污水中污染物浓度经预处理后可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值，同时可符合福清市融元污水处理厂进水水质要求，并且项目附近属于福清市融元污水处理厂污水接收管网范围内。因此，项目外排生活污水排入福清市融元污水处理厂处理是可行的。由于项目外排生活污水不直接排入地表水体，几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响，采取的环保措施合理可行。

污水处理厂基本情况
A.设计进出水水质
根据《福清市融元污水处理厂提标及改造工程环境影响报告书（报批稿）》可知，福清市融元污水处理厂进出水水质见表4.3-2。

表4.3-2 污水处理厂进出水水质标准（mg/L pH除外）
水质指标

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

进水水质

6~9（无量纲）
≤400

≤220

≤280

≤37

≤54

≤4

出水标准

6~9（无量纲）
≤50

≤10

≤10

≤5

≤15

≤0.5

B.处理工艺

福清市融元污水处理厂采用“A2/O生化反应工艺”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，污水处理工艺流程详见图4.2-1。


[image: image3.emf]粗格栅

集水井

进水泵房

京东方污水

2.5

万

m

3

/d

细

格

栅

旋

流

沉

砂

池

厌

氧

池

悬链

曝气池

（ 好氧 ）

缺

氧

池

好

氧

池

澄

清

池

消

毒

池

厌

氧

池

缺

氧

池

好

氧

池

MBR

膜池

消

毒

池

总排口

龙

江

污泥浓缩池

1

剩余污泥

污泥浓缩池

2

脱水机房

剩余

污泥

污泥至脱水间

污泥至脱水间

压榨机 砂水分离器

滤液

滤

液

污泥回流

污泥回流

栅渣外运

分离液 分离液

一期工程

4

万

t/d

二期工程

  8

万

t/d

鼓风机

次氯酸钠

2~6mg/L

PAC

最大

15mg/L

平均

10mg/L

东旭光电污水

0.5

万

m

3

/d

其他工业污水 、

生活污水

9

万

m

3

/d

精细膜格栅

（ 新建 ）

改造回流

改造回流

新增回流

次氯酸钠

2~6mg/L

PAC

最大

15mg/L

平均

10mg/L

乙酸钠

2308kg/d

乙酸钠

4616kg/d

臭氧高级氧

化站接触池

（ 新建 ）

市政污水管网

市政

污水

管网

市政污

水管网

恶臭

气体

生物除臭设施

恶臭

气体

生物除臭设施

O3

最大投加量

60mg/L

、 接触时

间

30min

专管

图4.3-1 污水处理厂处理工艺流程图

②依托可行性分析

A.接管可行性

根据调查，福清市融元污水处理厂主要负责城关区和洪宽区（增加京东方和东旭光电项目）的生活污水和工业污水。本项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前厂区周边的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，本项目厂区污水总排口已经接入市政污水管网。
B.水质负荷

本项目生活污水直接经化粪池预处理直接依托厂区污水总排口排入市政污水管网，根据前文分析预测可知，本项目生活污水经化粪池预处理后主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，也可以符合污水处理厂进水水质标准。项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，福清市融元污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。

C.水量负荷
根据调查，目前福清市融元污水处理厂厂内提标及改造工程已经完成并正常使用，平均处理规模约为11.85万t/d，剩余处理能力1500t/d。本项目生活污水排放量0.6t/d，仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.04%。因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量、水质负荷造成冲击。
因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水厂水量负荷造成冲击。故本项目废水排入福清市融元污水处理厂的处理措施可行。
4.4噪声

项目投产后，噪声主要来自注塑机、冷却塔等设备运转。本项目的生产设备噪声声级在70~85dB（A），产生噪声源强较大的设备详见下表。
表4.4-1噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

所在位置
噪声源
声源类型
数量

/台

噪声源强
降噪措施

噪声排放量
持续时间/h
核算方法
声源值
dB（A）
工艺
有无阻挡

降噪效果/dB（A）
核算方法
声源值dB（A）
车间
注塑机

频发
30

类比法
75
为设备配置基础减震等
车间、围墙

15
类比法
60

2400
投料机
频发
5

类比法
70
车间、围墙

15
类比法
55

挤出机
频发

5

类比法

70
车间、围墙

15

类比法

55

造粒机
频发

5

类比法

75
车间、围墙

15

类比法

60

拌料机
频发

5

类比法

75
车间、围墙

15

类比法

60

空压机

频发

2

类比法

85

车间、围墙

15

类比法

70

本项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》推荐的预测模式：

（1）建设项目声源在预测点的等效声级贡献值

[image: image4.png]Lqu:lolg(%Zt,lon‘“’)




式中：Leqg——建设项目声源在预测点的贡献值，等效声级Leq(dB(A))；

LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

Ti——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（2）户外声传播衰减计算

①基本公式

a)根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。

在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式：

Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)
式中：Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级；

Lp(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级；

Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar——屏蔽屏障引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

b)预测点的A声级可按下列公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA(r)：

[image: image5.png]L]
L,(r) = 101g{3"10° =250
=




式中：LPi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

c)在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算：

LA(r)=LA(r0)-Adiv
②几何发散衰减(Adiv)：

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)

Adiv=20lg(r/r0)

③屏障引起的衰减(Abar)

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。

④本评价忽略空气吸收引起的衰减(Aatm)、地面效应衰减(Agr)和其他多方面效应引起的衰减(Amisc)。

采用上述模式预测结果见表4.4-2。
表4.4-2项目厂界噪声预测结果一览表（dB(A)）

预测点位

噪声源
与各个厂界距离
贡献值

执行标准

达标情况

北侧厂界

78.0

17

53.4

GB12348-2008
65

达标

西侧厂界

42

45.5

65

达标

南侧厂界

15

54.5

65

达标

东侧厂界

26

49.7

65

达标

由预测结果可知，本项目投产后正常运行过程中，对厂界的噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
综上所述，运营期噪声经隔声降噪及距离衰减后，对周边声环境影响较小。

4.5固体废物

（1）污染源分析

1）一般工业固废

①修边工序产生的边角料

本项目在高性能汽车零部件修边工序中会产生废边角料，根据类比分析，项目修边过程边角料产生量约占原料用量(100t/a)的1%，即约为1t/a高性能汽车零部件边角料等属于一般工业固废且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。

②包装废物(包装纸箱、包装袋等)

本项目在生产过程中会产生原料包装废物、成品包装废物等，类比其它企业，其年产生量约1t。项目产生的包装废物(包装纸箱、包装袋等)属于一般工业固废且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。

③不合格品
本项目高性能塑料颗粒、高性能汽车零部件生产过程中均会产生不合格品，项目不合格产品包括不合格的高性能塑料颗粒、高性能汽车零部件。根据类比分析，项目不合格产品产生量约占原料用量的2‰，项目高性能汽车零部件原材料使用量为100t/a，则不合格高性能汽车零部件产生量为0.2t/a；项目高性能塑料颗粒原材料使用量为800t/a，则不合格高性能塑料颗粒产生量为1.6t/a；则共计不合格产品产生量为1.8t/a，不合格品等属于一般工业固废且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。
④布袋除尘粉尘

项目布袋除尘器收集的粉尘约0.182t/a，外售物资单位综合利用。

2）生活垃圾

生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共15人，均不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，年产生量约为2.25t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。
3）危险废物

根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.23～0.3kg，本项目按1t活性炭吸附0.3t有机废气计算，本项目活性炭吸附设施，有机废气量净化量为2.932t/a，则预计项目年消耗活性炭量为9.77t，项目计划每月更换一次活性炭吸附填料，每次填充量约为1t，确保项目有机废气达标排放，则项目废活性炭产生量为14.93t/a，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。

综上所述，一般工业固废弃物及生活垃圾产生量及防治措施情况表见4.5-1；危险废物识别见表4.5-2。
表4.5-1项目固体废物产生及处置措施表

名称
废物代码
产生量（t/a）

排放量（t/a）
处理处置措施
一般固废
修边工序产生的边角料

900-003-S17

1

0

车间内集中收集，外售
包装废物(包装纸箱、包装袋等)
900-005-S17

1

0
不合格品
900-003-S17
1.8

0

布袋除尘器粉尘

900-099-S17
0.182

0

小计
/
3.982

0

生活垃圾
生活垃圾

/

2.25

0
委托环卫部门清运
危险废物
废活性炭HW49（900-039-49）
900-039-49

14.93

0

分类暂存于危废间，定期委托有资质单位处置

小计

/

14.93

0
表4.5-2项目危险废物识别

序号

危险废物名称

废物类别

废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

危险特性

污染防治措施

1
废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
14.93
废气处理设施

固体
T毒性

暂存在厂区危险废物暂存处，定期交由具有相应处理资质的单位清运处理，各类危险废物分类暂存。

（2）保护措施

①一般固废

本项目在生产过程中会产生边角料、包装废物(包装纸箱、包装袋等)、布袋除尘器粉尘等一般工业固废，其他一般工业固废等经收集后出售给回收企业回收利用，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。

②危险废物

危险废物临时暂存于危废仓库，危险废物暂存间位于项目车间东侧面积约20m2，能够达到现有储存要求，定期委托有资质单位进行处理。

本项目所产生的危险废物产生后放至危废仓库贮存。

Ⅰ.危废暂存管理需按以下要求进行：

危废间应做好防渗要求，危险废物暂存间内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废间进行检查维修。还应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求进行贮存，贮存应符合下列要求：

①必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

④盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容(不相互反应)；

⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

Ⅱ.本项目危险废物转移全过程环境管理如下：

目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括：

①产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登录省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。

②接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。

③打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。

④各生态环境局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出）。

另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

经以上措施处理后，本项目各项固废不会对周边环境产生影响。因此，只要加强固体废弃物的管理，就不会对周围的环境产生二次污染。

综述，项目建成后产生的固废种类明确，均可以得到合理的处置处理，对周边环境产生影响小。

4.6地下水、土壤环境影响分析

（1）影响分析

本项目现有生活污水经处理达标后汇合通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂处理。正常工况下废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地。

项目一般工业固废暂存场所及危险废物贮存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水、土壤产生明显影响，其影响程度是可接受的。

危险废物暂存间，应按照《危险化学品安全贮存通则》(GB15603-1995)和《危险化学品安全管理条例》(2011)中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格遵守危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水、土壤。

综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水、土壤影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。

（2）地下水、土壤环境防控措施

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.6-1。

表4.6-1土壤污染防治分区一览表

防治区分区

装置或构筑物名称

防渗区域

现状防渗

情况

本项目建设内容

防渗技术要求

重点污染防治区

危废暂存间

地面

地面已进行水泥硬化

开展重点防渗工作

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

一般污染防治区

生产车间

地面

地面已进行水泥硬化

--

等效黏土防渗层Mb≥1.5.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

化粪池

地面、处理池壁

已进行水泥硬化

--

污水管线

管线连接处、管线壁

管线连接处密闭

--

仓库

地面

已进行水泥硬化

--

简单防渗区

厂内道路

路面

已进行水泥硬化

--

一般地面硬化

(3)监控措施

①项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

③若发生危险废物泄漏、废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。

④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。

⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。

4.7环境风险分析

4.7.1风险识别范围和类型

（1）风险识别范围：①本项目生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。②物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。③危险物质向环境转移的途径识别为纸品、油墨等物质使用过程，发生火灾事故，污染环境。

（2）风险类型：物质在使用及储存过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、腐蚀性物质喷溅致残、有毒物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等，其中后三种可能导致具有严重后果的危害。因此，本次环境风险评价的主要研究对象是：A重大火灾；B物质泄漏风险。

全厂涉及的环境风险物质有危险废物；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的表B.1突发环境事件风险物质及临界量查询本项目涉及储存物质的临界量；未列入表B.1的危险物质依据附录B中的表B.2其他危险物质临界量推荐值确定其临界量；若均不在表B.1及表B.2列出范围的物质，则不计入Q值计算。本项目不涉及分析物质因此Q=0，本项目风险潜势为I级。

4.7.2风险控制措施

(1)火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火。

(2)仓库泄漏事故风险防范措施

①在原料仓库内设置专门的危险化学品仓库，地面采取防渗，四周设置围堰，设置警示标识等。

②危险废物暂存间周围设置围堰及防渗，设置导流沟。

③仓库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。

④配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)。

4.7.3风险分析结论

本项目环境风险物质储存量较少，不构成重大危险源。配套相应的应急物资的前提下，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

4.8环境管理

企业环境管理由公司经理负责制下设兼职环境监督员1～2人，在项目的运行期实施环境监控计划，负责日常的环境管理。作为企业的环境监督员，有如下的职责：

①协助领导组织推动本企业的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求；

②组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查；

③汇总审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行；

④进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者消减排污量，并立即报告领导研究处理；

⑤指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用；

⑥办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项，参加环保设施验收和试运行工作；

⑦参加环境污染事件调查和处理工作；

⑧组织有关部门研究解决本企业环境污染防治技术；

⑨负责本企业应办理的所有环境保护事项。

4.9排污申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见表5.1-1)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。

表4.9-1固定污染源排污许可分类管理名录(摘录)

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十六、橡胶和塑料制品业 29

62

塑料制品业292
塑料人造革、合成革制造2925
年产1万吨及以上的泡沫塑料制造 2924，年产1万吨及以上涉及改性的 塑料薄膜制造2921、塑料板、管、 型材制造2922、塑料丝、绳和编织 品制造2923、塑料包装箱及容器制 造2926、日用塑料品制造2927、人 造草坪制造2928、塑料零件及其他 塑料制品制造292
其他

4.10竣工验收

根据生态环境部2017年11月22日发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017)4号），本项目应在环境保护设施竣工之日起3个月内完成竣工环保验收；环境保护设施需要进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

4.11排污口规范化

建设项目应完成排污口规范建设，投资应纳入正常生产设备之中。各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）。

要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色、图形颜色根据下表确定。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。本项目废水、噪声和固废各排污口标志牌示意图如下：

表4.11-1各排污口（源）标志牌设置示意图
名称

废水排放口

废气排放口

噪声排

放源

一般固体

废物

危险废物

提示图形符号

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]DL




[image: image9.jpg]



[image: image10.png]



表示

功能

污水向水体排放

表示废气向大气环境

排放

表示噪声向外环境排放

表示一般固体废物贮存、处置场

表示危险固体废物贮存、处置场

4.12自行监测
项目主要考虑运营期的环境监测，主要对场区各环保设施进行监测。根据《建设项目环境保护管理条例》以及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）规定，本环评对本项目提出环境监测计划建议。监测计划情况详见下表。
4.12-1自行监测计划一览表
序号

监控项目

监测点位

监测项目

监测计划

1
废气
有组织
DA001废气排气筒
非甲烷总烃、臭气浓度

1次/年
DA002废气排气筒

颗粒物

1次/年

无组织
厂界上风向、下风向
非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
1次/年
厂区内监控点

非甲烷总烃

1次/年

2

噪声

四周厂界外1米

昼间等效连续A声级

1次/季

	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001废气排放口（注塑废气、挤出造粒废气）
	非甲烷总烃、臭气浓度
	集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）
	执非甲烷总烃行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024修改单））中表5标准，非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，臭气浓度≤2000（无量纲）

	
	DA002废气排放口（投料废气）
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）
	颗粒物《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024修改单））表5中相关排放限值要求，颗粒物≤20mg/m3

	
	厂界无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	提高收集气效率、车间密闭、原料桶装密封
	颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024修改单））表9中相关排放限值要求，非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3、颗粒物浓度≤1.0mg/m3；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级相关要求，臭气浓度≤20（无量纲）

	
	厂区内无组织废气
	非甲烷总烃
	提高收集气效率、车间密闭、原料桶装密封除尘
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值要求

	地表水环境
	生活污水
	pH、SS、氨氮、COD、BOD5
	化粪池处理后排入市政污水管网进入福清市融元污水处理厂深度处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）

	
	冷却水
	SS
	冷却水循环使用不外排
	验收落实

	声环境
	生产设备运行噪声
	等效A声级
	选用环保低噪声型设备，设备安置在车间内，采取基础减震等措施，维持设备处于良好运转状态，夜间不生产
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	一般固废
	修边工序产生的边角料
	分类收集后存放于一般固废堆场，定期出售
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	
	
	布袋除尘器粉尘
	
	

	
	
	不合格品
	
	

	
	
	包装废物(包装纸箱、包装袋等)
	
	

	
	生活垃圾
	职工生活垃圾
	收集后由环卫部门清运处理
	验收措施落实情况

	
	危险废物
	废活性炭
	设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定；公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)。

	其他环境管理要求
	（1）环境管理

企业环境管理由公司经理负责制下设兼职环境监督员1～2人，在项目的运行期实施环境监控计划，负责日常的环境管理。作为企业的环境监督员，有如下的职责：

①协助领导组织推动本企业的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求；

②组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查；

③汇总审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行；

④进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者消减排污量，并立即报告领导研究处理；

⑤指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用；

⑥办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项，参加环保设施验收和试运行工作；

⑦参加环境污染事件调查和处理工作；

⑧组织有关部门研究解决本企业环境污染防治技术；

⑨负责本企业应办理的所有环境保护事项。

（2）排污申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报。
（3）竣工验收

根据生态环境部2017年11月22日发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017)4号），本项目应在环境保护设施竣工之日起3个月内完成竣工环保验收；环境保护设施需要进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

（4）排污口规范化

建设项目应完成排污口规范建设，投资应纳入正常生产设备之中。各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）。

要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色、图形颜色根据下表确定。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。本项目废水、噪声和固废各排污口标志牌示意图如下：

表5-1各排污口（源）标志牌设置示意图
名称

废水排放口

废气排放口

噪声排

放源

一般固体

废物

危险废物

提示图形符号

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]DL




[image: image14.jpg]



[image: image15.png]



表示

功能

污水向水体排放

表示废气向大气环境

排放

表示噪声向外环境排放

表示一般固体废物贮存、处置场

表示危险固体废物贮存、处置场

（5）自行监测
项目主要考虑运营期的环境监测，主要对场区各环保设施进行监测。根据《建设项目环境保护管理条例》以及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）规定，本环评对本项目提出环境监测计划建议。监测计划情况详见下表。
自行监测计划一览表
序号

监控项目

监测点位

监测项目

监测计划

1
废气
有组织
DA001废气排气筒
非甲烷总烃、臭气浓度

1次/年
DA002废气排气筒

颗粒物

1次/年

无组织
厂界上风向、下风向
非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
1次/年
厂区内监控点

非甲烷总烃

1次/年

2

噪声

四周厂界外1米

昼间等效连续A声级

1次/季



	福建恒吉致远高分子材料有限公司年加工高性能塑料颗粒800吨、高性能汽车零部件100万个项目位于福清融侨经济技术开发区（福建恒吉致远高分子材料有限公司现有厂区内），项目主要从事高性能塑料颗粒和高性能汽车零部件生产，建设符合国家相关产业政策，符合《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》中的相关要求，其选址合理，总平面布置基本合理，并符合“三线一单”以及生态分区管控控制要求。通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

福建诚界环保科技有限公司
2026年1月




六、结论
附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.898t/a
	
	0.898t/a
	+0.898t/a

	
	颗粒物
	
	
	
	0.097t/a
	
	0.097t/a
	+0.097t/a

	废水
	COD
	
	
	
	0.0504t/a
	
	0.0504t/a
	+0.0504t/a

	
	BOD5
	
	
	
	0.02772t/a
	
	0.02772t/a
	+0.02772t/a

	
	SS
	
	
	
	0.0252t/a
	
	0.0252t/a
	+0.0252t/a

	
	氨氮
	
	
	
	0.0063t/a
	
	0.0063t/a
	+0.0063t/a

	一般工业

固体废物
	修边工序产生的边角料
	
	
	
	1 t/a
	
	1 t/a
	+1 t/a

	
	布袋除尘器粉尘
	
	
	
	0.182t/a
	
	0.182t/a
	+0.182t/a

	
	包装废物
	
	
	
	1t/a
	
	1t/a
	+1t/a

	
	不合格品
	
	
	
	1.8t/a
	
	1.8t/a
	+1.8t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	2.25t/a
	
	2.25t/a
	+2.25t/a

	危险废物
	废活性炭
	
	
	
	14.93t/a
	
	14.93t/a
	+14.93t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图一：项目地理位置图

附件八：关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明
[image: image16.jpg]KT ESCH DT XAMBRE S R ERWE . BlEFA
= BIMIBR A B F03E B 52 AR

B TR SRR

RABRE S BOEA S TAORAIRA A4 TR AL RHBUR 800 mi, b
BEIKE R 100 75 B B RER ST R A LR SR A i, R
AR RERWE. FURE, PARRENE EEMEAE. HRKEY
IR, %R BTN RS RATF XACLRA G, RARE
RHBRAR & BOZ 4 TAPRA IR A 74 TRt AR RHTR: 800 . Pt AEIX %
T 100 A MRS MR o5 Fe A TF XA & SCHAT AR UL B,

i p- 5% AR 2 U R4 TR IR 045 10 T I HE R BB TRY 800 B
BRI A 100 USRS VR SR ATE R A . BRI
B f/ﬂ%ﬁi*‘

202¢1E28E1




[image: image17.jpg]KXTEEETFHTSTFMRERABEM IS ERELER
SR 800 M. SEEEREFTEM 100 FANIN BRI ES
IIEMNIRE R AT XAMEAZS . MIBRAKHERER

REAERIEEBOEE S AR RA FEIN T &R RN 800 M. &4
BEIRZET A 100 HAT B MRS MM IRERT o AR EY LEFRWE . &
WA . A ABRRL R FMER T AP IR & R AN A, BB R AR
MBRAR SR I T

1. MBRAE: RABRRFRE, BREH: BEIABER.

2. MEEHWA: TEIZHRER, FEHHAER. B&ERE, WBRED: ¥
BN o

3. MMAZR: BTFE. FEAERSHE, BERES: BRELRE.

4. WA e





进入市政污水管网排入


福清市融元污水处理厂





EVA颗粒





本项目所在位置









_1234567890.bin

