目 录

一、建设项目基本情况 	 1

二、建设项目工程分析 	 30

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 	 51

四、 主要环影响和保护措施 	 63

五、环境保护措施监督检查清单 	 103

六、结论 	 111

附表：建设项目污染物排放量汇总表 	 112

附图：附图 1  项目地理位置 	 113

附图 2  项目周边关系图 	 114

附图 3  房东厂区总平面图 	 115

附图 4  车间平面布置图 	 116

附图 5  本项目与引用的监测点位的位置关系示意图 	117

附图 6  项目周边环境现状拍摄图 	 118

附件：附件一 委托书 	 119

附件二 备案表 	 120

附件三 营业执照及法人身份证 	 121

附件四 租赁合同 	 123

附件五 不动产权证 	 132

附件六 引用大气环境现状监测报告 	 136

附件七 MSDS 成分报告 	 142

附件八 VOCS 含量检测报告 	 147

附件九 生态环境分区管控综合查询报告 	 150

附件十 排水接驳证明 	 156

附件十一 关于帝视高新技术产业园项目环境影响评价管理的函 	 157

附件十二 规划环评审查意见 	 159

附件十三 原有工程环评批复 	 165

附件十四 原有工程验收组意见 	 169

附件十五 原有工程验收平台截图 	 173

附件十六 原有工程排污登记回执单 	 174

附件十七 出租方化粪池同意使用及统筹管理的说明 	 175

附件十八 公开说明 	 176

附件十九 承诺书 	 177

附件二十 申请环评批复报告 	 178

附件二十一 涉密说明 	 179

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建永动力弹簧科技有限公司年加工金属弹簧 200 万支 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-350181-04-01-484701 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 | 1 |
| 建设地点 | 福清融侨经济技术开发区洪宽工业村(租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司 C 1 厂房，福清市音西街道音西福俱路 168 号) |  |  |
| 地理坐标 | 东经 119 °22 ′00.903 ″ ，北纬 25 °46 ′01.148 ″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3483 弹簧制造 | 建设项目行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34-69.锅炉及原动设备制造 341；金属加工机械制造 342； 物料搬运设备制造343；泵、 阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件 制造 345 ；烘炉、风机、包装 等设备制造346；文化、办公 用机械制造347；通用零部件 制造348；其他通用设备制造 业 349-其他（仅分割、焊接、 组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的 除外） |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准 / 备案)部门(选 填) | 福清市发展和改革 局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选 填) | 闽发改备[2025]A060470 号 |
| 总投资(万元) | 100 | 环保投资(万元) | 39 |
| 环保投资占比 (%) | 39 | 施工工期 | 2026 年 1 月至 2026 年 6 月 |
| 是否开工建设 | ☑否 | 用地(用海) | 租赁面积2000m2 |

|  | □是： | 面积(m2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价，详见下表： 表1.1-1 专项评价设置原则一览表 专项评 价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 （1）、二噁英、苯并[a]芘、氰 化物、氯气且厂界外 500 米范围 内有环境空气保护目标（2）的 建设项目; 本项目不涉及排放废气 含有毒有害污染物（1） 二噁英、苯并[a]芘、氰 化物、氯气; 、不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽 罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理 厂; 本项目无外排生产废 水，生活污水经化粪池 处理后接入市政污水管 网纳入污水处理厂集中 处理；属于间接排放; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质 存储量超过临界量（3）的建设 项目; 本项目危险物质最大存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重 要水生生物的自然产卵场、索饵 场、越冬场和洄游通道的新增河 道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工 程建设项目; 不涉及; 不设置. 备注： （1）废气中有毒有污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）：二氯甲烷、 甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、 铅及其化合物、砷及其化合物。 （2）环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 （3）临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录 B 、附录 C 。 |
| 规划情况 | ⑴ 规划 文件 名称： 《 福清 融侨 经 济 技 术开 发 区 总体 规划（2018-2035 年）》 ⑵审批机关：福清市人民政府 ⑶审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技 |  |  |

|  | 术开发区总体规划（2018-2035 年）编制范围的批复》（融政综〔2019〕189 号） |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | ⑴文件名称：福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）环境影响报告书 ⑵审查机关：中华人民共和国生态环境部 ⑶审批文件名称及文号：关于《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2020〕 80 号） |
| 规划及规划 环境影响评 价符合性分 析 | ## 1.1 与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）》符合性分析 根据总体规划内容可知，开发区为理顺与中心城区的发展关系，建立健全“多规合一 ”体制机制，突出开发区核心产业优势，强调龙头企业引领，通过“组团式 ”布局，着力营造融侨经济技术开发区“现代生态开发区 ”的空间特色，规划整体形成“一区三园多组团 ”的空间结构。“一区 ”即融侨经济技术开发区。利用国家级开发区品牌，充分释放“五区叠加、一区毗邻 ”政策优势，以空间转型引领开发区的新一轮跨越发展。“三园 ”即中心产业园、城北产业园和南部产业园。其中中心产业园：重点发展电子信息、精密汽车部件等产业，配套创新研发、文化会展、商务金融、经贸交流等具有高附加值的现代服务业功能，打造成为开发区内电子信息、先进制造业核心产业基地，“双创 ”平台、现代服务业建设核心区，形成福清市极具影响力、辐射力和竞争力的大福清“副中心 ”。城北产业园：依托京东方等电子信息龙头企业优势，以电子信息、光学、机械电气为主导，以科技研发为支撑，突出转型升级、创新驱动、品牌带动和对台合作，建成高聚集效应、高技术水平、高带动力的高端科技创新产业园。南部产业园：依托龙头企业的强劲动力，以及沈海高速、324 国道的交通区位，重点发展与电子信息、精密汽车部件、光学相关配套上下游产业，通过校企联合、企业自主创新等方式推动园区内 |

|  | 产业转型升级。 本规划分为核心区和协调区 2 个层次。其中： （1）核心区即国家批复的融侨经济技术开发区范围。土地面积 9. 19 平方公里，其中宏路中心区6.4 平方公里，洪宽工业村2.79 平方公里。 （2）协调区：考虑到开发区与福清城区一体化发展，结合开发区委托代管范围 ， 以规划 《 福清市城市总体规划（2017-2035）》为依据，进一步将规划范围向外围扩展。协调区西至福厦高速，东依福长高速，北邻作坊村，南靠纵一路环线，土地面积 53.2 平方公里。本规划深度按协调区进行控制。 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）》的“产业发展-第二十二条构建“3+ 1 ”的产业体系： ①三大支柱产业 电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等。 精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等。 光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等。 在三大支柱产业基础之上，完善与其相关的配套产业。 ②一项新兴产业 现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、物流展销都市型产业与服务型制造业。 本项目主要从事金属弹簧的生产加工，属于通用设备制造业，其产品广泛用于为汽车部件产业，是三大支柱产业基础的相关产业，因此项目的建设符合《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）》有关要求。 |
| --- | --- |

|  | ## 1.2 与《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书》符合性分析 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035 年)》及其审查意见环审[2020]80 号，融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等。机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等。汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器汽车轴承等。“规划区主导产业环境准入行业 ”为 C29、 C304 、C33 、C34 、C35 、C36 、C38、C39、C40；“规划区非主导产业环境准入原则 ”提出“严禁引入 C22 造纸和纸制品业（纸制品制造除外） ”、“其他非主导行业：1 、禁止新建含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力一定期限内搬迁； 2 、包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂。 ” 本项目主要从事金属弹簧的生产加工，为 C3483 弹簧制造，属于 C34 通用设备制造业，为主导行业，项目生产工艺涉及的电泳工序使用水性阴极电泳漆，为低 VOCs 的非溶剂型涂料，不涉及其他有机涂层；项目不涉及熔炼、电镀、钝化等工艺；项目均采用电能为能源，不涉及铅酸蓄电池、印刷电路板等制造。 本项目位于福清融侨经济开发区与规划环评符合性分析如下表 1. 1-2 所示。 表 1.1-2 项目与规划环境影响评价符合性分析对照表 类别 名称; 规划环评内容; 本项目情况; 符合性. 34 通用设备制造业; 空 间 布 局 约 束; 禁止新建： 1 、使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外) 2 、涉及熔炼、 电镀工艺 3 、涉及钝化工艺的热镀锌 4、油性漆使用量超过 10t/a 喷漆工艺 5 、使用火焰法除旧漆，使用干; 1、本项目涉及的电泳使用水性电泳涂装，不涉及其他有机涂层； 2、项目不涉及熔炼、电镀等工艺； 3、项目不涉及钝化和热镀锌工艺； 4 、项目使用水性电泳漆，; 符合. |
| --- | --- |

|  |  |  | 喷砂除锈 6 、采用煤、油、生物质等非清洁能源 7 、铅酸蓄电池制造 8 、印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外) 现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级 | 年用量为 2.5 吨/年，不涉及油性漆的使用； 5、项目不涉及除旧漆和除锈 6 、项目均使用电能为能源，属于清洁能源，不涉及煤、油、生物质等非清洁能源； 5、项目不涉及铅酸蓄电池制造； 6、项目不涉及印刷电路板 | 符合 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环 境 风 险 防 控 | 1 、必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。 2 、开发区内污水处理设施应采 取必要的防渗处理，不得污染地 下水环境。 | 项目生产废水循环使用， 不外排，定期补充新鲜水； 生活污水经化粪池处理达 标后排入市政污水管网， 送往福清市融元污水处理 厂集中处理。化粪池及污 水管道等污水设施依托房 东现有的设施，污水处理 设施设防渗措施，防止污 染地下水环境 |  |
|  |  | 污 染 物 排 放 管 控 | 1 、新、改、扩建项目新增大气 污染物(现阶段指 SO2、NOx)排放 量实行 1.5 倍削减替代(不含使用 天然气、液化石油气等作为燃料 的非火电锅炉和工业炉窑)。 2、新、改、扩建项目新增 VOCs排放量实行倍量削减替代。 3 、工业企业废水全部纳管进入 污水处理厂集中处理后达标排 放。 | 项目不涉及 SO2 、NOx 排 放，新增大气污染物为挥 发性有机物，新增 VOCs 排放量实行 1.2 倍量削减 替代。生产废水循环使用， 不外排，定期补充新鲜水； 生活污水经化粪池处理达 标后全部纳管进入污水处 理厂集中处理。 |  |
|  |  | 资 源 环 境 效 率 管 控 | 1、能耗不超过 0.08 吨标煤/万元 工业增加值；2 、水耗不超过 5.27t/万元工业增加值；3 、污水 排放量不超过 4.48t/万元工业增 加值；4 、VOCs 排放量不超过 0.29kg/万元工业增加值。 | 项目建成投产后工业增加 值约为 1000 万元，项目能 耗 67.64 吨标煤，约 0.068 吨标煤/万元工业增加值； 项目新增用水量约为 507t，水耗约 0.63t/万元工 业增加值，不排放生产废 水；项目VOCs 排放量 |  |

|  | 0.04336t ，约 0.00005t/万 元工业增加值，均不超过 标准限制。. 本项目与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》审查意见(环审[2020]80 号)的符合性分析详见下表： 表 1.1-3 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 规划环评审查意见要求; 本项目内容; 符合性. 1; 坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，以环境质量改善为核心，进一步优化《规划》范围、布局、发展规模和产业结构等，做好与省市国土空间规划和“三线一单 ”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)的协调衔接。; 本项目主要从事金属弹簧 加工生产，与开发区规划不 冲突，项目符合国土空间规 划和生态环境分区管控要 求。; 符合. 2; 着力推动开发区结构调整和转 型升级。落实《报告书》提出的 现有重污染企业和用地布局不 合理企业的搬迁、淘汰进度，强 化拟退出污染企业存续期间环 境管控和风险防控，合理安排重 污染企业腾退及周边土地开发 时序，做好腾退企业遗留场地的 土壤环境调查和风险评估，确保 土地安全利用。促进开发区产业 转型升级与生态环境保护、人居 环境安全相协调。; 项目不属于重污染企业，租 赁现有已建厂房作为生产 经营场所，属于工业厂房， 符合用地规划。; 符合. 3; 严格空间管控，优化区内空间布局。做好《规划》控制和生态隔离带建设，加强对开发区内及周边闽江调水工程新局调节库水源地、石竹山风景名胜区等敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，严禁占用现有自然水体等生态空间。结合; 项目周边最近的环境保护 目标为西侧390m处的山前 村，有一定隔离带；项目用 地不涉及闽江调水工程新 局调节库水源地、石竹山风 景名胜区等敏感区，不占用 自然水体等生态空间及永 久基本农田。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 4 5 | 福清市国土空间规划最新结果， 进一步优化园区范围和空间布 局，避让永久基本农田。 |  | 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 严守环境质量底线，强化污染物 排放总量管控。根据国家和福建 省关于大气、水、土壤污染防治 相关要求和区域“三线一单 ”成 果，衔接龙江流域水环境综合整 治结果，制定开发区污染减排方 案及污染物总量管控要求，严格 重金属总量管控。采取有效措施 减少主要污染物和特征污染物 的排放量，确保区域环境质量持 续改善，促进产业发展与城市发 展、生态环境保护相协调。 | 本项目产生的废气经处理 达标后排放，对周边环境影 响较小；项目厂区已实现 “雨污分流 ”，不涉及外排 的生产废水，生活污水依托 厂区内现有的排水管网排 入市政污水管网送往福清 市融元污水处理厂集中处 理；项目不涉及重金属等污 染物，项目将依法依规做好 一般工业固体废物和危险 废物的分类收集、利用、处 理处置工作。 |  |
|  |  | 严格入区项目生态环境准入，推 动高质量发展。落实《报告书》 生态环境准入要求，强化现有及 入区企业挥发性有机物排放控 制，禁止新增排放涉重金属污染 物项目入区，禁止与主导产业不 相关且污染物排放量大的项目 入区。落实《福州市环境总体规 划(2013-2030)》关于禁止大气污 染型建设项目入区的要求。执行 最严格的行业废水、废气排放控 制指标，引进项目的生产工艺、 设备，以及单位产品能耗、污染 物排放和资源利用效率等均需 达到同行业国际先进水平。 | 项目排放的VOCS拟实行区域内1.2倍量替代；项目不属于《福州市环境总体规划(2013-2030)》关于禁止大气污染型项目；项目严格执行行业废水、废气排放控制指标。项目生产工艺操作稳定、性能可靠；卷簧机、压簧机、磨簧机、电泳线等技术装备高效节能；生产废水循环使用不外排，热处理废气经收集后引至静电式油雾净化器处理后由15m高的DA001排气筒排放；抛丸、磨簧粉尘经设备自带的除尘器处理后由15m高的DA002排气筒排放；电泳及烘干固化废气经收集后引至二级活性炭吸附装置处理后由15m高的DA003排气筒排放，污染治理水平均可以达到同行业国际先进水平；单位产品能耗0.36吨标煤、单位产品物耗0.97，均可以达到同行业国际先 |  |

|  | 进水平。. 6; 加强生态环境保护，统筹考虑区 内污染防治、生态恢复与建设、 环境风险防范、环境管理等事 宜。严格落实《报告书》及重点 风险企业突发环境事件应急预 案提出的各项要求，从环境风险 防控角度，加强京东方一期、二 期工程周边用地规划控制。建立 健全区域环境风险防范体系，建 立应急响应联动机制，提升开发 区环境风险防控和应急响应能 力，保障区域环境安全。; 本项目将严格落实环境风险事故防范措施，建立健全区域环境风险防范体系，并做好与园区的应急联动。; 符合. 7; 完善环境监测体系，明确实施时 限、责任主体等。根据开发区的 功能分区、产业布局、重点企业 分布、特征污染物的排放种类和 状况、环境敏感目标分布等情 况，建立包括环境空气、地表水、 地下水、土壤、底泥等环境要素 的监控体系，强化阳下污水处理 厂排放口附近底泥重金属的定 期监测与管理。; 项目根据环境监测计划做 好厂区内的跟踪监测与管 理，并根据监测结果及时采 取相应措施。; 符合. 综上，本项目符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035 年)》及其审查小组意见中的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 1 、产业政策适宜性分析 本项目从事金属弹簧的生产加工，项目采用较先进的环保设 施，符合国家产业政策调整总体思路。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2024 年本)》中限制和淘汰类的项目，属于允许类且该项目于 2025 年 12 月 17 日取得了福清市发展和改革局投资项 目备案证明 ，编号为闽发改备[2025]A060470 号(详见附件二) ，因此，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。 ### 2 、项目选址可行性分析 本项目位于福建省福州市福清市音西街道音西福俱路 168号，归属福清融侨经济技术开发区，根据开发区规划，项目所在 |

|  | 用地为工业用地，符合福清融侨经济技术开发区土地利用规划，与城市土地利用规划相符。 ### 3 、环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目外排生活污水经处理达标后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，不直接排入周边 地 表 水 体 ， 周 边 水 体 符 合 《 地 表 水 环 境 质量 标 准 》 (GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的 3类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 4 、与周边相容性分析 项目位于福建省福州市福清市音西街道音西福俱路 168 号，周边无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。项目周围均为工业企业，距离最近的敏感目标为项目西侧约390m 的山前村。采取相应的治理措施后，项目排放的污染物源强较低，运营期产生的“三废 ”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 5 、与国土空间规划“三区三线 ”的符合性分析 根据《福清市国土空间总体规划（2021-2035 年）》内容可知，规划“一轴两湾五组团 ”的国土空间格局，一轴“龙江城市综合发展轴 ”、两湾“福清湾生态宜居湾、江阴湾临港产业湾 ”、五组团“ 中心城区组团、元洪港组团、江阴港城组团、龙高半岛城镇组团、西北部特色生态组团 ”。坚持底线思维，以国土空间规划为依据，将“三区三线 ”作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。严格保护永久基本农田“按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确 |
| --- | --- |

|  | 定的不得擅自占用或改变用途的耕地 ”。科学划定生态保护红线“生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域 ”。合理划定城镇开发边界“一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设完善城镇功能、提升空间品质的区域边界 ”。五组团“城西组团、城北组团、城中组团、城关组团、东部新城组团 ”的中心城区空间结构，延续“沿江向海、环湾发展 ”的城市方向，以龙江为带动，推动沿江、向海、环湾有序建设、集约发展，打造具有滨江滨海特色的现代化城区。构建现代产业体系，壮大四大优势产业“电子信息、食品、化工新材料、精密汽车部件 ”、培养四大新兴产业“氢能源和新能源、高端装备制造、海洋生物医药、互联网与大数据产业 ”、提升两大传统产业“塑胶产业、纺织产业 ”、发展两大特色产业“现代服务业、现代农业 ”、培育千百亿产业集群“三大千亿产业集群+N 个百亿项目集群 ”。 构建现代化产业体系“一带两湾四区 ”的产业发展格局，形成“四个重点产业园区、多个工业集中区 ”的产业园区空间布局，加快推进重点产业园区标准化建设，统筹划定工业用地控制线。四区主要为融城现代产业综合区“以电子信息、食品、总部经济、电子商务、文化创意为主 ”、西部生态产业区“ 以特色种植、文化旅游为主 ”、高龙特色产业区“ 以现代农业、休闲农业、滨海旅游为主 ”、江阴临港产业区“ 以化工新材料、现代物流、智能制造、海洋经济为主 ”。 本项目位于福清市音西街道音西福俱路 168 号，在福清融侨经济技术开发区内，属于城北组团，项目用地为工业用地，用地范围内不占用“三区三线 ”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响；项目不占用“三区三线 ”成果划定的生态保护红线。因此，本项目与“三区三线 ”的要求不冲突。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ### 6 、与国家及地方挥发性有机物污染防治政策的符合性分析 ### 本项目与挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析详见下表。 表 1.1-5 挥发性有机物污染防治政策相关内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 相关文件名称 | 相关内容 | 项目情况 | 符合性 |
|  | 1 | 《福建省“十四 五 ”空气质量改 善规划》(2022年 1月） | 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低 VOCs 含量涂料，……严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂 VOCs 含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，VOCs 排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施 VOCs 倍量替代。 | 项目使用的水性电泳漆为低 VOCs 含量涂料，排放的 VOCs 排放实行 1.2 倍量替代。 项目热处理废气经收集后采用静电式油雾净化器处理后达标排放，电泳及烘干固化过程产生的废气通过设置二级活性炭吸附装置处理后达标排放。运行过程做到治理设施较生产设备“先启后停 ”。不设置废气旁路。 | 符合 |
|  |  |  | 深化 VOCs 末端治理。按照“应收尽收、分质收集 ”原则，将无组织排放转变为有组织排放，进行集中处理，选择适宜高效治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺，重点行业末端治理一般不使用等离子、光催化氧化等单级治理技术，全面提升治理设施“三率 ”，加强运行维护管理，治理设施较生产设备要做到“先启后停 ”。全面排查清理涉 VOCs 排放废气旁路，因安全生产等原因必须保留的要加强监管监控。 |  | 符合 |
|  | 2 | 《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6 号） | 二、主要任务 （一）严格环境准入 进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新改扩建项目要使用低 VOCs 含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。 （二）大力推进清洁生产 | 本项目从事金属弹簧加工生产，使用 水性电泳漆等低 VOCs 含量原辅材 料，从源头控制 VOCs 排放，设置密 闭的电泳车间，采取密闭措施，加强 废气收集，配套安装高效治理设施， 减少污染排放。 本项目不涉及国家及地方明令禁止 | 符合 |

|  |  |  | 在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制 VOCs 排放。 （三）加快推进重点行业 VOCs 专项整治 加强化工企业污染综合整治：提升有机化工（含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等）、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。原料、中间产品与成品应密闭储存，对于实际蒸汽压大于 2.8 千帕、容积大于 100 立方米的有机液体储罐，采用高效密封方式的浮顶罐或安装密闭排气系统进行净化处理。排放 VOCs 的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含 VOCs废气需进行净化处理。 | 的落后工艺和设备。 本项目使用低 VOCs 含量原辅材料， 项目废气经集气装置收集后通过废 气处理设施处理后达标排放。 本项目废气产生点设备上方设置集 气罩，热处理废气经收集后采用静电 式油雾净化器处理，电泳及烘干固化 过程产生的废气通过二级活性炭吸 附装置。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 《挥发性有机物 (VOCs)污染防治 技术政策》 | VOCs 污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原 则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含 VOCs 原料与产品在生 产和储运销过程中的 VOCs 排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在 生产和生活中使用不含 VOCs 的替代产品或低 VOCs 含量的产品。 | 本项目遵循源头和过程控制与末端 治理相结合的综合防治原则，使用低 VOCs 含量的原辅材料，生产过程中 产生的有机废气配备有机废气收集 处理装置。 | 符合 |
|  | 4 | 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65 号） | 明确采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技 术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选 择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填及时更换。采用颗粒活 性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附 剂时，其碘值不宜低于 650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表 面积不低于 1100m2/g（BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活 性炭作为吸附剂。 | 本项目热处理废气经收集后采用静电式油雾净化器处理，电泳及烘干固化过程产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，生产过程中按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘 | 符合 |

|  |  |  |  | 值不宜低于 800mg/g。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 《福建省 2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知（闽 环保大气〔2020〕 6 号） | （1）大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生； （2）全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃； （3）聚焦治污设施“三率 ”，提升综合治理效率。...... 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；……采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加及时更换。 | （1）项目使用水性电泳漆等作为原料，VOCs 含量低，从源头替代。 （2）项目水性电泳漆采用密闭桶装暂存，全环节密闭管理；电泳及烘干固化工序配置包围型集气罩收集；拟将更换的废活性炭当作危险废物，盛放在密闭的包装袋内，暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质单位统一处置； （3）本项目热处理废气经收集后采用静电式油雾净化器处理后达标排放，电泳及烘干固化过程产生的废气通过二级活性炭吸附装置处理后达标排放。二级活性炭吸附装置采用碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并定期更换。 | 符合 |
|  | 6 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号） | （二）化工行业VOCs 综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业 VOCs 治理力度。重点提高涉 VOCs 排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含 VOCs 物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于 2000 个的，要开展 LDAR 工作。积极推广使用低 VOCs 含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。 | 项目使用低 VOCs 含量的原辅材料， 电泳及烘干固化工序产废点处配套 密闭式集气罩，加强无组织排放收 集。 | 符合 |

|  | 7 | 《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求 （试行）的通知》 （闽环保大气 〔2017〕9 号） | （三）工艺过程控制要求 1．含 VOCs 物料的储存、转移和输送 （1）物料储存 含 VOCs 物料应储存于密闭容器中。盛装含 VOCs 物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施。 （2）物料转移和输送 含 VOCs 物料应优先采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移 VOCs物料时，应采用密闭容器，并在运输和装卸期间保持密闭。 （四）其他污染控制要求 1．废气收集、处理与排放 产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，按表 1 要求排放。排气筒高度应按环境影响评价要求确定且不低于 15 米，如排气筒高度低于 15 米，按相应标准的 50%执行。 2．检维修护 用于输送、储存、处理含挥发性有机物、恶臭物质的生产设施，以及水、大气、固体废物污染控制设施在检维修时清扫气应接入有机废气回收或处理装置。 （五）无组织排放控制要求 1．产生逸散 VOCs 的生产或服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，废气经收集系统和（或）处理设施后排放。密闭设施外任意一点 VOCs （非甲烷总烃）、苯、甲苯与二甲苯合计中的任一种污染物瞬时排放浓度值大于表 1 限值要求 2 倍的，视同未达到密闭要求。 2．企业厂区内大气污染物监控点 VOCs 任何 1 小时平均浓度不可超过10mg/m3 。企业边界 VOCs 任何 1 小时平均浓度不可超过 4mg/m3。 | 本项目含 VOCs 物料储存于密闭容 器袋装或桶装中，并存放于储存室 内，采用密闭容器盛放进行运输和装 卸，热处理废气经收集后采用静电式 油雾净化器处理后达标排放，电泳及 烘干固化过程产生的废气通过二级 活性炭吸附装置处理后达标排放。 本项目非甲烷总烃企业边界及厂区 内 1h 平均浓度值执行《挥发性有机 物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)中表A. 1 排放限值要 求（企业边界≤2.0mg/m3 ，1h 平均浓 度值≤8.0mg/m3 ）。 项目电泳车间进行密闭，电泳及烘干 固化工序设置密闭集气罩进行收集 处理，废气收集率为 80%，生产时关 闭门窗保持车间密闭；热处理工序设 置全包围集气罩，废气收集率为 80%。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 3．经论证确定无法进行密闭的有 VOCs 逸散生产或服务活动，可采取局部气体收集处理或其他有效污染控制措施。所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）要密闭，不应露天和敞开式涂装、流平、干燥作业（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外，但需在环境影响评价文件中专门分析）。不能密闭的部位要设置风幕、软帘或双重门等阻隔设施，减少废气排放。正常生产状态下，密闭场所的门窗处于打开状态或破损视同未达到密闭要求，需要打开的，设置双重门。 4．挥发性物料输送（转移）需采用无泄漏泵，装运挥发性物料的容器需加盖。漆渣、更换的 VOCs 吸附剂以及含油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、废弃物等，产生后马上密闭，或存放在不透气的容器、包装袋内，贮存、转移期间保持密闭。 5 ．密闭式局部收集的逸散的 VOCs 废气收集率应达到 80%以上。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 《福建省臭氧污 染防治工作方 案》（闽环保大 气〔2018〕8 号） | 各地制定年度 VOCs 综合整治实施方案，深入推进石化、化工、医药、工业涂装、包装印刷等重点行业 VOCs 治理工程，严格限制建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂等项目。推广使用高压无气喷涂、静电喷涂等高效涂装技术。 | 本项目使用低 VOCs 含量的水性电 泳漆，不涉及高 VOCs 含量的溶剂涂 料、油墨、胶黏剂等。 | 符合 |
|  | 9 10 | 《福州市“十四 五 ”生态环境保 护规划》（榕政 办〔2021〕123 号） | 强化挥发性有机物整治。 ……实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉 VOCs 企业源头替代力度，推广使用低（无）VOCs 原辅材料替代，禁止生产高 VOCs 含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水 ”治理，提高有机溶剂回收率。 | 本项目VOCs 排放实行区域内 1.2 倍替代，使用低 VOCs 含量的原料。 | 符合 |
|  |  | 《关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治 | （三）严格审批，加强管控 1.严格涉挥发性有机物建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建排放挥发性有机物的建设项目实行倍量替代。鼓励使用低（无）挥发性有机物含 |  | 符合 |

|  |  | 理工作(VOCs 2.0)》榕环保综〔2021〕100 号 | 量的原辅材料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 《福州市生态环 境保护委员会办 公室关于印发 2022 年度福州市 蓝天碧海净土保 卫战行动计划通 知》（榕环委办 [2022]49 号） | 四是严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉 VOCs排放项目，应使用低（无)VOCs 涂料、粘胶剂等，实施新建项目 VOCs排放区域内 1.2 及以上倍量替代。VOCs 年排放量大于 5 吨的新建项目投 运前应安装 VOCs 在线监控设备，并接入市生态云平台。 | 项目采用低 VOCs 含量的原料， VOCs 排放实行区域内1.2 倍量替代， 项目VOCs 年排放量未超过 5 吨，不 需要安装 VOCs 在线监控设备 | 符合 |
|  | 12 | 《挥发性有机物 无组织排放控制 标准》 | 1 、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛 装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳 和防渗设施的专用场地，盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时 应加做盖封口，保持密闭。 2 、液态 VOC 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOC 物料时，应采用密闭容器、罐车。 3 、粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋 输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转 移。 | 本项目使用低 VOCs 原料，盛装封闭 的包装桶内，存放于室内，非取用状 态时保持封闭。生产过程中产生的有 机废气配备 VOCs 废气收集处理装 置。 | 符合 |
|  |  |  | 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、 回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3 年。 | 项目按照要求制定含 VOCs 原辅材 料、产品的名称、使用量、回收量、 废弃量、去向以及 VOCs 含量等信 息，台账保存期限不少于 5 年。 | 符合 |

|  | VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处 理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕 后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应 设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目有机废气收集处理设施与生产 设备同步运行。VOCs 废气收集处理 设施发生故障或检修时，对应的生产 工艺设备停止运行，待检修完毕后同 步投入使用。; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护 信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更 换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液 pH 值等关键运行参 数。台账保存期限不少于3 年。; 企业建立台账，记录废气收集系统、 VOCs 处理设施的主要运行和维护信 息，台账保存期限不少于 5 年。; 符合. ### 由上表分析可知，项目符合《福建省“十四五”空气质量改善规划》(2022年1月）、《福建省重点行业挥发性有机物 污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知（闽环保大气〔2020〕6号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）、《福建省臭氧污染防治工作方案》（闽环保大气〔2018〕 8号）、《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办〔2021〕123号）、《关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作(VOCs 2.0)》榕环保综〔2021〕100号、《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》（榕环委办[2022]49号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》等规定中关于挥发性有机物污染防治的各项管理要求，符合“源头削减、过程控制、末端治理 ”的综合防治原则。 |
| --- | --- |

|  | ### 7 、项目与生态环境分区管控要求的符合性分析 根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》（2024 年 11 月 10 日）和《福州市生态环境局关于发布福州市 2024 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1 号）以及《福建省生态环境分区管控综合查询报告》报告编号：FQGK1763641182994（详见附件九），本项目位于福清市音西街道音西福俱路 168 号，与全省生态环境总体准入要求符合性分析见表 1.1-6，与福州市生态环境总体准入要求进行对照分析详见表1.1-7 ，与重点管控单元（环境管控单元编码：ZH35018120008）准入要求符合性分析见表 1.1-8。 表1.1-6 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空 间 布 局 约 束; 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。; 1 、本项目属于通用设备 制造业，不涉及石化、汽 车、冶金、钢铁、水泥等 重点行业。 2 、本项目不属于煤电、 氟化工项目。 3 、项目周边水环境质量 达标。生活污水经化粪池 处理后接入市政管网汇 入污水处理厂。与空间布 局约束不冲突。 4 、本项目不属于新建用汞的电石法（聚）氯乙烯; 符合. 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。. 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目， 以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。. 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。. 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。. 6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。. |
| --- | --- |

|  |  |  | 7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17 号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。 | 生产工艺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污 染 物 排 放 管 控 | 1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“ 闽环保固体〔2022〕17 号 ”文件要求。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。 | 本项目涉及VOCs排放， 项目投产前，按生态环境 主管部门相关规定落实 挥发性有机物的倍量替 代。 | 符合 |
|  |  |  | 2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“ 闽环规〔2023〕2 号 ”文件的时限要求分步推进，2025 年底前全面完成。 | 本项目不属于钢铁、火电 项目，无超低排放限值要 求。 |  |
|  |  |  | 3.近岸海域汇水区域、“六江两溪 ”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。到 2025 年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区 ”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级 A 排放标准。 | 本项目生产过程生产废 水循环使用不外排，生活 污水依托园区内化粪池 处理达标后接入市政污 水管网，纳入福清市融元 污水处理厂进行集中处 理。 |  |
|  |  |  | 4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、 电解铝、焦化等重 | 本项目不属于钢铁、电 |  |

|  |  |  | 点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。 |  |  | 力、电解铝、焦化、石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等重点工业企业。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 |  |  |  |  |
|  |  | 资 源 开 发 效 率 要 求 | 1.实施能源消耗总量和强度双控。 |  |  | 本项目仅使用电能和水 能，不涉及其他能源，项 目所采用的生产工艺、装 备技术可达国内先进水 平；水耗、能耗指标可达 国内先进水平。 | 符合 |
|  |  |  | 2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.落实“ 闽环规〔2023〕1 号 ”文件要求，不再新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.落实“ 闽环保大气〔2023〕5 号 ”文件要求，按照“提气、转电、控煤 ”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。 |  |  |  |  |
|  | 表1.1-7 福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 |  |  |  |  |  |  |
|  | 适用范围 | 准入要求 |  |  | 本项目情况 |  | 符合性 |
|  | 城镇生活类重点管控单元 | 空间布局约束 |  | 严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业 2025 年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 | 本项目位于工业区内，不在城镇人口密集区，不属于危险化学品生产、有色金属、印染、原料药制造、化工等企业。 |  | 符合 |
|  |  | 污染 物排 放管控 |  | 在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。 | 本项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物的排放，本项目涉及新增 VOCs 排放，VOCs 排放实行区域内 1.2 倍量替代。 |  | 符合 |

|  | 福州市陆域 | 空间布局约束 | 一、优先保护单元中的生态保护红线 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 （1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修缮。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 （3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 （4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 （5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 （6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 （7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远 | 1.本项目不涉及自然保护区、 风景名胜区、饮用水水源保护 区等区域，不在优先保护单位 单元内，不涉及生态保护红线 的占用。 2.本项目不属于重大项目。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 （8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 （9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56 号），允许占用生态保护红线的重大项目范围： （1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。 （2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。 （3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。 （4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。 （5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署， 由国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | （6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展和改革委员会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二、优先保护单元中的一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。 | 1、.本项目位于福清市重点管 控单元 1（重点管控单元）， 不属于优先保护单元。 2 、本项目不涉及饮用水水源 保护区。 3 、.项目不属于水泥厂、矿山开发等生产性设施项目。 | 符合 |
|  |  |  | 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、 电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境高风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高 VOCs 含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新 | 1 、本项目位于福清融侨经济 技术开发区； 2 、本项目不属于石化、植物 制浆、印染、合成革及人造革、 电镀项目； 3 、本项目不属于大气重污染企业、环境高风险等企业； 4 、项目使用水性电泳漆，属 于低 VOCs 含量非溶剂型涂 料，不涉及高 VOCs 含量有机 溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的 使用； 5 、本项目位于福清市且不 属于陶瓷企业。 | 符合 |

|  |  |  | 建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到 2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高 ”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单 ”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010 年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1 号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》 （2017 年 1 月 9 日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。 | 6、项目不属于有色金属冶炼、 电镀、制革、铅蓄电池制造企 业，也不涉及（聚）氯乙烯生 产工艺、 电镀工艺等； 7、本项目不属于重污染企业； 8 、本项目不在重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带； 9、本项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高 ” 项目，符合相关要求； 10 、项目所在地属于工业用 地，不涉及基本农田、防风固 沙林和农田保护林等。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物排放管控 | 1 、工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“ 以新带老 ”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90 号 ”等相关文件执行。 2 、新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs 排放区域内 1.2 及以上倍量替代。 3 、严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等 | 1 、本项目无外排生产废水， 不涉及新增水污染物化学需 氧量、氨氮；项目均使用电能， 不涉及大气污染物二氧化硫、 氮氧化物的排放。 2 、本项目新增 VOCs 排放，区域内实行 1.2 倍量替代； | 符合 |

|  |  |  | 工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4 、氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5 、新、改、扩建重点行业建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代 ”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6 、每小时35（含）—65 蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上 2024 年底前必须全面实现超低排放。 7 、水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2 号） 的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。 8 、化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。 | 3、本项目不属于钢铁、水泥、 平板玻璃、有色金属冶炼、化 工等工业项目； 4 、本项目不属于氟化工、印染、 电镀等行业企业； 5 、本项目不涉及重点污染物排放； 6 、本项目不设置锅炉，不燃煤、燃油、生物质和其他使用 高污染燃料的锅炉； 7 、本项目不属于水泥行业； 8、本项目不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等企业，不涉及废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物 的产生。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资源开发效率要求 | 1 、到 2024 年底，全市范围内每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到 2025年底，全市范围内每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35 蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 | 1 、本项目不设置锅炉，不燃 煤、燃油、生物质和其他使用 高污染燃料的锅炉，均使用电 能； 2. 、本项目不属于陶瓷行业。 | 符合 |

|  |  |  | 2 、按照“提气、转电、控煤 ”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表1.1-8 本项目与福清市重点管控单元1环境管控单元准入要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境管控单位编码 |  | 环境管控单元名称 | 管 控 类 别 | 管控要求 |  | 本项目情况 |  | 符合性 |
|  | ZH35018120008 |  | 福清市 重点管 控单元 1 | 重 点 管 控 单 位 | 空间布局约束 | 1 、严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业 2025 年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2 、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 | 本项目不属于危险化学品生产企 业，不属于有色金属、印染、原 料药制造、化工等企业；本项目 位于福清融侨经济技术开发区 内。 项目使用水性电泳漆，属于低 VOCs 非溶剂型涂料，不属于高 VOCs 排放的项目。 |  | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物 排放管 控 | 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs 排放总量控制要求。 | 本项目不涉及新增二氧化硫、氮 氧化物的排放，本项目涉及新增 VOCs 排放，VOCs 排放实行区域 内 1.2 倍量替代。 |  | 符合 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害 | 本项目不涉及化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境 |  | 符合 |

|  | 人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 风险的企业。. 资源开 发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目用电作为能源，未使用高污 染燃料; 符合. 由表 1.1-6 、表 1.1-7 、表 1.1-8 分析可知，本项目位于福清市重点管控单元 1（ZH35018120008）内，为通用设备制造业，不属于禁止或限制准入的行业类别。项目使用清洁能源（电能），不涉及高污染燃料；生产废水循环使用不外排，生活污水纳管排放；新增 VOCs 排放承诺落实区域内 1.2 倍削减替代；不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质重大环境风险。经逐条对照分析，本项目的建设符合《福建省“三线一单 ”生态环境分区管控方案》、《福州市生态环境分区管控动态更新成果》以及所在重点管控单元的准入要求。 ### 8 、与福建省工业炉窑大气污染综合治理方案符合性分析 本项目与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10 号）符合分析详见表 1.1-9。 表1.1-9 与福建省工业炉窑大气污染综合治理方案符合性分析 序号; 主要任务; 实施细则相关要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 加大产业结构调整力度; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上 要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目位于福清融侨经济技术开发区， 属于工业区范围且配套建设高效环保 治理设施，可确保稳定达标排放。; 符合. 严格控制新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等 产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办 法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建 设的清洁煤制气中心除外）; 项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、 水泥和平板玻璃等产业，不涉及新建燃 料类煤气发生炉。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业 结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未 封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及 无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑， 依法责令停业关闭。; 本项目废气配套治理设施，均可实现达 标排放；使用的淬火炉、回火炉、烘干 炉均不属于《产业结构调整指导目录》 淘汰类工业炉窑，不属于落后产能、过 剩产能项目。; 符合. 2; 加快燃料清洁低碳化替代; 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供 热。; 项目设备均采用电为能源，属于清洁能 源。; 符合. 根据表 1. 1-9 分析结果可知，本项目建设符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10 号）中的防治要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | ## 2.1 项目由来 福建永动力弹簧科技有限公司成立于 2008 年 4 月30 日，2019 年 7 月租赁福建华元箱包有限公司2 号楼整座，并委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制《福建永动力弹簧科技有限公司年加工金属弹簧 150 万支项目环境影响报告表》，于 2019 年 10 月 9 日通过福州市福清生态环境局审批（融环评表〔2019〕130 号），于 2020 年 07 月 17 日在全国排污许可证管理信息平台填报了排污登记表（排污登记号为 91350181674026493B001Y）（详见附件十五），于 2021年 11 月编制《福建永动力弹簧科技有限公司年加工金属弹簧 150 万支项目竣工环境保护验收监测报告表》（验收组意见详见附件十四，验收平台截图详见十五）。 现由于福建华元箱包有限公司拆迁，建设单位拟租赁于福建帝视人工智能产业发展有限公司位于福建省福州市福清市音西街道音西福俱路 168 号的C 1 钢结构北侧厂房，从事金属弹簧生产加工，租赁面积为2000m2 ，现该厂房为空置厂房，搬迁后年加工金属弹簧 200 万支，已于 2025 年 12 月 17 日通过了福清市发展和改革局的备案，备案号为：闽发改备[2025]A060470 号(详见附件二)。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年)等有关法律法规及国家生态环经部颁布的规定，本项目属于“三十一、通用设备制造业 34-69.锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345 ；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347 ；通用零部件制造348；其他通用设备制造业 349-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外），应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托我司对项目进行环境影响评价(委托书见附件一)。 |
| --- | --- |

|  | 表 2.1-1《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)(摘录) 项目类别; 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业34 69; 锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343； 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344； 轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、 风机、包装等设备制造346；文化、办 公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349; 有电镀工艺 的；年用溶剂 型涂料（含稀 释剂）10 吨 及以上的; 其他（仅分割、 焊接、组装的除 外；年用非溶剂 型低 VOCs 含量 涂料 10 吨以下 的除外）; /. 我司接受委托后，立即组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成了本项目的环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 ## 2.2 工程概况 2.2.1 出租方概况 本项目系租赁于福建帝视人工智能产业发展有限公司C1钢结构北侧厂房。出租方福建帝视人工智能产业发展有限公司原名福建帝视高新技术产业园有限公司，成立于2021年07月30日，注册地位于福建省福清市音西福俱路168号，法定代表人为郑辉，经营范围包括一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；园区管理服务；教育咨询服务。由于该项目的建设内容为：其他通用设备制造，主要生产流程为设备组装、软件研发，未纳入《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年)，因此不纳入建设项目环境影响评价管理（详见附件十一）。 根据不动产权证“(闽（2024）福清市不动产权第9039102号) ”(详见附件四)可知，权利性质：出让/自建房，用途：工业用地/工业。根据建设单位介绍，福建帝视人工智能产业发展有限公司C1钢结构北侧厂房自建成以来，未投入使用，现拟将该厂房租赁给本项目作为金属弹簧生产加工场所使用。根据现场勘查， 目前C1钢结构北侧厂房为空置状态，无生产痕迹，周边环境及 |
| --- | --- |

|  | 厂房现状详见附图3 ，出租方总平面布置图详见附图5。 根据现场勘查， 目前项目周边市政雨、污管网已铺设到项目所在地，当前厂区内污水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准后，可直接送往福清市融元污水处理集中处理。该厂区内未建设废气等环保设施可供本项目使用，本项目可依托的设施主要为福建帝视人工智能产业发展有限公司厂区内的给水管网、排水管网、化粪池、供电管网及给水消防等公用工程设施。排水接驳证明详见附件十。 2.2.2 项目基本概况 ⑴项目名称：福建永动力弹簧科技有限公司年加工金属弹簧 200 万支 ⑵建设单位：福建永动力弹簧科技有限公司 ⑶建设地点：福清融侨经济技术开发区洪宽工业村(租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司 C 1 厂房，福清市音西街道音西福俱路 168 号) ⑷建设性质：新建（迁扩建） ⑸总 投 资：100 万元 ⑹建设规模：租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司 C 1 钢结构北侧厂房已建厂房，面积为2000m2 ，年产金属弹簧 200 万支 ⑺职工人数：职工人数 30 人，均不在厂区内进行食宿 ⑻工作制度：年工作日300 天，单班制，每班 8 小时，夜间不生产。 2.2.3 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目主要从事金属弹簧的生产加工，具体产品方案详见表 2.2-1。 表2.2-1 本项目产品方案说明表 序号; 产品名称; 搬迁前产品产量; 搬迁后产品产量; 备注. 1; 金属弹簧; 150 万支/年; 200 万支/年; 本次项目年使用2.5 吨水性电 泳漆，不涉及电镀等工艺；不 产生及排放重金属。. 2.2.4 项目组成及建设内容 本项目工程组成及建设内容见表2.2-2。 |
| --- | --- |

|  | 表2.2-2 项目组成一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程类别 | 项目组成 | 具体建设内容 |
|  | 主体工程 | 生产车间 | 面积1450m2 ，设置机加工区、热处理区及电泳线等生产区域 |
|  | 辅助工程 | 原料仓库 | 面积约200m2 ，设于车间中部，用于原材料堆放 |
|  |  | 成品仓库 | 面积约200m2 ，设于车间南侧，用于成品暂存 |
|  |  | 办公区 | 面积约 100m2 ，设于车间东侧，作为行政办公使用 |
|  | 公用工程 | 供水 | 依托房东已建的供水管道，接市政供水管网 |
|  |  | 排水 | 实行雨污分流；雨水依托房东已建雨水管道收集后接入市政雨水管网；生产废水（包括电泳清洗废水、纯水机尾水等）经处理后循环使用，不外排；生活污水依托房东已建的化粪池处理后，接入市政污水管网，排入福清市融元污水处理厂集中处理。 |
|  |  | 供电 | 接市政供电系统 |
|  | 环保工程 | 废水治理 | 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，排入福清市融 元污水处理厂集中处理 |
|  |  |  | 电泳线产生的清洗废水和纯水机制备产生的尾水经处理后回 用于电泳线的清洗工序，循环使用，不外排。定期更换的清洗 废液作为危险废物，委托有资质的单位进行处置。 |
|  |  | 废气治理 | 热处理产生的油雾经收集后，通过静电式油雾净化器处理后， 通过 15m 高排气筒 DA001排放 |
|  |  |  | 抛丸、磨簧粉尘由设备内自带的除尘器处理后，通过 15m 高排 气筒 DA002 排放 |
|  |  |  | 电泳及电泳烘干固化过程产生的有机废气经集后引至二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒 DA003排放 |
|  |  | 固废处理处置 | 拟在车间东侧设置一处面积 25m2 的一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用 |
|  |  |  | 拟在车间东侧设置一间面积 15m2 的危险废物贮存间，危险废物分类收集、暂存后定期有资质的单位统一外运处置 |
|  |  |  | 厂区内设置生活垃圾桶，生活垃圾分类收集，委托环卫部门每 日清运处置 |
|  |  | 噪声控制 | 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基 础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施 |
|  | 2.2.5 项目主要原辅材料 （1）原辅材料用量 项目的主要原辅材料的用量及储存方式详见表2.2-4，主要原辅材料性质详见表 2.2-5。 |  |  |

|  | 表2.2-4 各原辅材料储存方式一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 原辅材料名称 |  | 搬迁前用量 |  | 搬迁后用量 | 物理形态 | 包装规格 | 最大储存量 | 周转周期 | 变化量 | 贮存位置 |
|  | 1 2 | 钢丝 |  | 190t/a |  | 250t/a | 固态 | 捆装 | 12t | 每半月 | +60t/a | 原料区 |
|  |  | 钢砂 |  | 0.3t/a |  | 0.4t/a | 固态 | 袋装 | 0.1t | 每季度 | +0.1t/a |  |
|  | 3 4 5 6 | 淬火油 |  | 1.5t/a |  | 2.0t/a | 液态 | 50kg/桶 | 0.2t | 每月 | +0.5t/a | 危险品仓库 |
|  |  | 防锈油 |  | 1.0t/a |  | 1.25t/a | 液态 | 50kg/桶 | 0.1t | 每月 | +0.25t/a |  |
|  |  | 水性阴极电泳漆 |  | 0 |  | 2.5t/a | 液态 | 20kg/桶 | 0.3t | 每月 | +2.5t/a |  |
|  |  | 机油 |  | 1.0t/a |  | 1.25t/a | 液态 | 50kg/桶 | 0.1t | 每月 | +0.25t/a |  |
|  | 7 | 水 |  | 396t/a |  | 507t/a | 液态 | / | / | / | + 111t/a | 市政供水 |
|  | 8 | 电 |  | 35万kW/a |  | 55万kW/a | / | / | / | / | +20万 kW/a | 市政供电 |
|  | 表2.2-5 部分主要原辅材料性质介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 原料名称 |  | 性质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 淬火油 |  | 淬火油是一种工艺用油，用做淬火介质。由基础油和添加剂组成。基础油主要采用矿物油（如全损耗系统用油），通过添加催冷剂、抗氧化剂、光亮剂、分散剂等复合添加剂调配而成，以改善冷却性能、热稳定性和抗氧化性； 闪点≥180℃ , 引燃温度≥200℃ , 适用于各种合金钢、渗碳钢的淬火，使用温度 50-80℃ 。本项目选用的 600-4.51 号淬火油具有高闪点、燃点，良好的热氧化安定性，无毒无味且易处理，在 100℃以下稳定性高，不易挥发等特点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 水性阴极电泳漆 |  | 本项目使用水性阴极环氧电泳漆，外观为黄色液体，有轻微刺激性气体，由 0.4-0.6%丙二醇丁醚、45-49%水、22-24%钛白粉、3-5%沉淀硫酸钡、颜料 9-11%、环氧树脂 15-17%组成，固体份 49-57%。根据建设单位提供的电泳漆 VOCs 含量检测报告，VOCs 含量为 74g/L（详见附件八），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)表 1 水性涂料中 VOC 含量的要求（电泳涂料≤200g/L），属于非溶剂型低 VOCs 涂料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 防锈油 |  | 防锈油主要由基础油和防锈剂组成，外观呈红褐色透明液体，有轻微气味。饱和蒸气压(kPa)：0.017kPa(20℃) ，闪点：>220℃ , 熔点：<-20℃ , 沸点：290-330℃ , 相对密度(水=1)：0.850 ，相对蒸气密度(空气=1)：> 1.00 ，稳定性：稳定，比重：0.8-0.85kg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）电泳漆消耗量核算 根据业主提供资料，项目总涂装面积约为4.613 万 m2 ；项目使用水性阴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 极环氧 电泳漆 固体份 49-57% （按 52.72% 计 ） ， 电泳漆干膜 厚度 约 为18~22μm(按 20μm 计) ，成膜干漆膜密度 1.3~ 1.5g/cm3(本环评按 1.4g/cm3 计)，经计算，1kg 电泳漆可成膜面积计算如下： 52.72%÷(1.4g/cm3 ×20μm) × 1000g=18.83m2 但是这个计算公式得出的结果只是纯理论的结果，即电泳漆的利用率是在 100%的情况下的。一般电泳漆利用率为95%，本项目采用超滤装置处理电泳漆液，回收电泳漆，提高了电泳漆的利用率，电泳漆利用率可达 98%以上，本次评价电泳漆利用率按 98%计算；经计算，单位产品电泳漆用量约为 1 ÷ (18.83×98%)× 1000g=54.2g/m2 ，项目年电泳涂装金属弹簧面积约 4.613 万m2 ，则电泳漆约2.5t 。根据建设单位提供的电泳漆 VOCs 含量检测报告，水性阴极电泳漆 VOCs 含量为 74g/L ，本项目电泳漆年用量为2.5t/a ，电泳漆的密度按 1.4g/cm3 计，VOCs 产生量为 2.5t/a÷1.4g/cm3 ×74g/L=0.13214t/a。 2.2.6 主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-6。 表2.2-6 项目主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 |  | 型号/规格 |  | 搬迁前数量 |  | 搬迁后数量 |  | 变化量 |
|  | 1 | 卷簧机 |  | RH-335 |  | 4 台 |  | 6 台 |  | +2 台 |
|  | 2 | 磨簧机 |  | / |  | 3 台 |  | 5 台 |  | +2 台 |
|  | 3 | 抛丸机 |  | / |  | 2 台 |  | 2 台 |  | 不变 |
|  | 4 | 淬火炉 |  | 35kw |  | 1 台 |  | 1 台 |  | 不变 |
|  | 5 | 回火炉 |  | 35kw |  | 2 台 |  | 2 台 |  | 不变 |
|  | 6 | 疲劳测试机 |  | TPJ-20 |  | 1 台 |  | 1 台 |  | 不变 |
|  | 7 | 电泳线 |  | / |  | 0 |  | 1 条 |  | + 1 条 |
|  | 8 | 烘干炉 |  | / |  | 0 |  | 1 台 |  | + 1 台 |
|  | 9 | 压簧机 |  | / |  | 0 |  | 5 台 |  | +5 台 |
|  | 表2.2-7 电泳流水线设计参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 |  | 池子名称 |  | 规格 |  | 数量 |  | 备注 |  |
|  | 电泳线 |  | 水洗槽 |  | 30cm×60cm×70cm |  | 6 个 |  | SUS304 结构 |  |
|  |  |  | 电泳槽 |  | 30mm ×60mm ×70mm |  | 3 个 |  | SUS304 结构 |  |
|  |  |  | 纯水洗槽 |  | 30mm ×60mm ×70mm |  | 3 个 |  | SUS304 结构 |  |

|  | UF 槽; 30mm ×60mm ×70mm; 3 个; SUS304 结构. 电泳超滤机; 1t/h; 1 台; SUS304 结构. 纯水机; 0.5m3/h; 1 台; /. 悬挂式输送机; /; 1 台; /. 2.2.7 物料平衡和水平衡 ⑴项目水平衡 ①职工生活用水 本项目拟定职工人数30人(包括生产人员、管理人员等)，均不住厂，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，本项目不住厂职工生活用水定额按50L/人 ·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为1.5t/d(450t/a) ，排放系数取0.8 ，则项目生活污水排放量约1.2t/d(360t/a)。 ②生产用水 A 、水洗用水 电泳前后均需要进行水洗，水洗槽体长 30cm 、宽 60cm 、高 70cm ，槽体有效容积 0.126m3，共 6 个水洗槽，有效容积为 0.756m3，初次加水 0.6048m3，使用过程中约有 10%的损耗，即损耗量为 0.0605m3/d ，水洗用水经自建的废水处理站处理后循环使用，不外排，水洗的废水量为 0.5441m3/d ，新鲜水补充量为 0.0183m3/d ，回用水量为 0.5862t/d。 B 、电泳用水 本项目配有3 个电泳槽，分别电泳黑、红、黄三种不同颜色的电泳漆，槽体尺寸均为长 30cm 、宽 60cm 、高 70cm ，槽体有效容积 0.126m3 ，共 3 个水洗槽，有效容积为 0.378m3 ，初次加水 0.3m3 。电泳过程伴随着水的电解，根据设计单位提供的资料，水的电解量约为用水量的 12.55% ，即 0.038m3/d，则电泳槽每天需补充水量 0.038m3/d；本项目电泳漆用量为 2.5t/d ，电泳槽每日添加电泳漆约 0.0083t/d，其中水分约 0.004t/d（电泳漆中水含量 45-49%水）均随着电解损耗，即需添加纯水0.034m3/d 。电泳槽液循环使用，不外排。 C 、纯水洗用水 项目设 3 个纯水洗槽，槽体长 30cm 、宽 60cm 、高 70cm ，槽体有效容积 |
| --- | --- |

|  | 0.126m3，有效容积共为 0.378m3，使用纯水，初次加水 0.3m3。使用过程中约10%的损耗，即损耗量为 0.03m3/d ，循环使用，每 3 天更换一次，更换的废水经废水处理站处理后回用，每次排放量为 0.27m3（折合约 0.09m3/d）。 D 、纯水机制水 本项目使用的纯水由纯水机制得，原水为自来水，三条电泳线上各配一台纯水机，制水能力为0.5m3/h，设有感应探头，水量不足时自动制水补充至纯水桶内，采用RO 反渗透技术，利用物理、化学技术逐层处理自来水，出水率可达到 90%以上，项目纯水用量为 0.1545t/d ，则所需新鲜水 0.1717t/d，尾水产生量为 0.0172t/d。 项目水平衡图详见图2.2-1。 损失 0.3 |
| --- | --- |
|  | 1.2市政污水管网 污水处理厂 0.5441 0.0183 0.09循环使用 损失 0.03 0.1717 0.12 0.27 纯水洗用水 —— , 0.18 i 1.5 生活用水 1.2 化粪池 1.2 损失 0.0604水洗用水 0.5862 新鲜水 1.69 损失 0.0651 损失 0.038电泳用水 电泳漆内水分 0.0035 0.0345 废水处理站 0.6513 纯水机组 尾水 0.0172 |
|  | 图2.2-1 项目水平衡图 单位t/d ⑵物料平衡 ①电泳漆物料平衡 本项目电泳漆年用量为 2.5t/a ，密度为 1.4g/cm3 ，电泳漆 VOCs 含量为74g/L ，VOCs 产生量为 0.132t/a ，电泳漆的平衡详见图 2.2-2。 |
|  | 电泳漆 2.5 固形物 1.318 水 1.05 挥发性有机物 0.132 |

20%

98%      2%                    80%

工件附着  1.292

漆渣 0.026

84%

3    有组织收集 0.1056

无组织 0.0264

16%

活性炭吸附0.0887                 有组织排放 0.0169

|  | 图 2.2-2 本项目电泳漆物料平衡图 (单位：t/a) |
| --- | --- |

|  | 磨簧粉尘0.416 抛丸粉尘0.416 0.416 0.416 0.132 1.076 除尘灰 1.1856 成品38.446 废防锈油 0.1 无组织排放： 非甲烷总烃 0.0264 38.446 0.1防锈 38.446 37.546 20% 电泳及烘干废气 0.132 DA003 排气筒有组 织排放：非甲烷总 烃 0.0169 80% 活性炭吸附装置：非甲烷总烃 0.1056 有组织排放 1 防锈油 1 2.5 电泳漆2.5 电泳漆内水分损耗失1.05 、漆渣 0.026 ②项目总体物料平衡 无组织排放： 边角料1.9 钢丝 190 190 卷簧 颗粒物 0.08 、非甲烷总 20% 烃 0.144 188.1热处理 188.98 188.98抛丸 188.564 热处理废气 颗粒物 0.4 非甲烷总烃 0.72 抛丸粉尘0.416 有组织排放 净化 DA001排气筒有组织排 放：颗粒物 0.032 、非甲 烷总烃 0.1152 1.12 0.416 淬火油2 2 集气收集： 80% 颗粒物 0.32、非甲 烷总烃 0.576 净化量： 颗粒物 0.288 、非甲烷总烃 0.4608 188.564 DA002 排气筒有 组织排放：颗粒物 0.0624 1.248 集气收集：颗粒物 1.248除尘 95% 有组织排放 压簧 188.564 188.564磨簧 188.148 188.148抛丸 187.732 187.732定型 187.732 150.86电泳 151.478 151.478 检验 149.478 149.478 净化 84% 净化：非甲烷总烃 0.0887 不合格品2 成品 149.478 |
| --- | --- |
|  | 图 2.2-3 项目物料平衡图 单位：t/a |

| 建 设 内 容 | 2.2.8 项目平面布置合理性分析 本项目位于福建省福州市福清市音西街道音西福俱路 168 号，租赁 C 1钢结构北侧厂房，面积为2000m2，出租方已隔间分区，生产区内设机加工区、热处理区、电泳线及原料区、成品区、办公区，车间分区布置、生产区根据生产线流程布设，其中电泳线单独设置在西北侧隔间内，封闭作业。项目生产顺畅，减少交叉干扰，有利于安全生产，便于管理。项目平面布置详附图4。 项目产生的废气经治理后达标排放，可降低废气对周边环境的影响；废水处理站设置车间西北侧电泳车间内，电泳线清洗废水处理后循环使用，不外排；拟将危险废物贮存间和一般固废暂存区设于车间东侧，分类收集暂存，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。 综上所述，本项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | ## 2.3 生产工艺流程及产污环节 2.3.1 工艺流程及工艺介绍 项目工艺流程详见下图2.3-1。 |
|  | 废水、废气、噪声、固废 电泳及烘干固化 成品 成品 防锈 磨簧 粉尘、噪声 噪声 定型 钢丝 废气、噪声、固废 固废 压簧 噪声 卷簧 热处理 抛丸 粉尘、噪声 固废、噪声 抛丸 粉尘、噪声 |
|  | 图 2.3-1 工艺流程及产污环节示意图 项目工艺说明如下： （1）卷簧 |

|  | 将外购的弹簧钢丝投入卷簧机内，根据既定的要求设计好弹簧的各项性能、所需长度，弹簧机自行切断，并绕至成型。该过程会产生少量的边角料。 （2）热处理 将绕至成型的弹簧投入电加热淬火炉内 ，钢丝经过电感应加热至860℃~960℃的高温一段时间后，进入淬火油槽进行油淬（浸入式）处理，作业时间为 5~8min 左右，油淬冷却处理后再进入回火炉进行低温回火，电加热到 200℃左右，保持 10~ 15min ，自然冷却。其作用是消减弹簧冷卷成形的内应力，稳定弹簧尺寸，提供钢丝的抗拉强度和弹性极限。淬火过程淬火油循环使用，定期清除油渣和补充消耗量，不外排；此工序产污主要为热处理废气、淬火油渣及噪声。此过程不会产生及排放重金属。 （3）抛丸 将热处理结束后的弹簧进行表面强化。运用钢砂轰击弹簧表面并植入残余压应力。提高弹簧的机械强度以及耐磨性、抗疲劳和耐腐蚀性等。 （4）压簧 压簧机主要用于生产压缩弹簧，即承受向压力的螺旋弹簧。其工作原理是通过机械力将金属线材压缩和加工成弹簧的形状。 （5）磨簧 磨簧为包装压缩弹簧的垂直度，使两支成圈的断面与其他零件保持接触，减少扰度，保障工件特性，使用磨簧机对压缩弹簧的两端面进行磨削加工。 （6）定型（回火） 将成型后的弹簧送入回火炉进行回火处理（电加热200℃ , 保温15min），完成后放置在炉内自然冷却。回火处理旨在消除弹簧缠制过程中产生的内应力，提升材料的韧性，并稳定弹簧的尺寸和抗力。 （7）防锈 定型后的金属弹簧部分需再进行电泳加工，部分金属弹簧即为产品，该部分成品弹簧为满足弹簧的长期库存或运输要求，出厂时需进行防锈处理，即在弹簧表面涂上防锈油，形成一层保护油膜，该工序会产生废防锈油。 （8）电泳工序 |
| --- | --- |

|  | 电泳线的生产工艺流程如下： |
| --- | --- |
|  | 图 2.3-2 电泳线生产工艺流程图 ①水洗 为了去除弹簧表面附着的金属屑、灰尘等污垢，在电泳涂装前进行清洗，清洗废水经企业自建废水处理站处理后循环使用，不外排。 ②电泳 电泳是电泳涂料在阴阳两极，施加于电压作用下，带电荷之涂料离子移动到阴极，并与阴极表面所产生之碱性作用形成不溶解物，沉积于工件表面。阴极电泳槽液的固体分通常控制在 18-25%（质量分数），固体分的高低对涂料电沉积量的影响较大。涂料的固分高，槽液导电性好，电沉积量也随之增加，但固体分过高（大于30%），电沉积量增加过多，涂膜变得过厚，烘烤时因流平性不佳而在表面形成桔皮等弊病；固体分过低（小于 10%）时，涂料的泳透力低，涂膜的遮盖力差，还会引起电解反应加剧，涂膜易产生针孔，槽液稳定性变差。电泳涂层透明度高，既具有高装饰性又可突出材料本身的金属光泽。本项目电泳漆主要成分为环氧树脂组分，项目设有冷冻机组可自动控制电泳漆温度。它包括四个过程： A 、电解（分解） 在阴极反应最初为电解反应，生成氢气及氢氧根离子 OH- ，此反应造成 |

|  | 阴极面形成一高碱性边界层，当阳离子与氢氧根作用成为不溶于水的物质，涂膜沉积，方程式为：H2O →OH-+H+ B 、电泳动（泳动、迁移） 阳离子树脂及 H+在电场作用下，向阴极移动，而阴离子向阳极移动过程。 C 、电沉积（析出） 在被涂工件表面，阳离子树脂与阴极表面碱性作用，中和而析出不沉积物，沉积于被涂工件上。 D 、电渗（脱水） 涂料固体与工件表面上的涂膜为半透明性的，具有多数毛细孔，水被从阴极涂膜中排渗出来，在电场作用下，引起涂膜脱水，而涂膜则吸附于工件表面，而完成整个电泳过程。 电泳涂装处理工艺特点：电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点，电泳漆膜的硬度、附着力、耐腐、冲击性能、渗透性能明显优于其它涂装工艺。 电泳槽液的配制：初次投槽先向电泳槽内加入足量的纯水，以维持基本的循环，再开动搅拌加入电泳漆。电泳漆放置在密封的包装桶内，采用计量泵通过密闭的管道输送到电泳槽内。电泳槽夹层循环水通过温控系统控制电泳液温度为 31±1℃ , 电泳时间 1.5min。 弹簧在电泳着漆过程中，不断带走电泳漆中的固形物成分，当固定物含量偏低，影响着漆效果时，补充电泳漆原液和蒸发损失纯水，因此电泳槽只需定期补充电泳漆及纯水，调整固形物含量，使电泳液维持所需要的浓度，电泳槽中的槽液不需要更换。电泳后设置电泳液回收槽以最大限度回收物料。电泳漆可重复使用，不外排，消耗后需补加，当浓度小于 20%时应添加电泳漆。 ③电泳漆回收 电泳后的弹簧表面带有较多的电泳漆，项目设置电泳漆回收系统（超滤装置），先进行两道的水洗，去除表面未附着的电泳漆，经超滤装置回收后，电泳漆浓液回用到电泳槽，过滤后的超滤清液直接回用于 UF 槽内，对工件 |
| --- | --- |

|  | 进行超滤水洗，二级超滤水洗采用逆流水洗的方式（溢流顺序为 UF2 槽-UF1槽）超滤清液可重新利用，超滤过程无废水产生，UF 槽内补水来自超滤装置漆水分离后的超滤液，UF 槽不需要额外补水。超滤后产生的漆渣作为危险废物委托有资质单位收集处置。 电泳漆回收装置是利用超滤膜的分子分离原理，由于电泳漆是高分子有机物，而超滤膜的透过分子在设计截留分子量以上的大分子不能透过而被截留，小于设计截留分子量的物质透过中空纤维膜而被分离出去。由于电泳漆是大分子团，不能透过排出，全部被截留后回流到电泳槽循环使用。透过液回用于水洗工序，这样即没有污水排放，又能保证电泳漆的使用率高达98%以上。同时由于反渗透可以去除低分子物质及水溶性盐类，帮助零件润湿和增加漆膜的耐蚀性及结合力，降低电导率，使漆膜平滑，保证产品加工质量。 ④电泳烘干固化 清洗后的弹簧经沥水后进入电烘干炉，炉内空气加热至 180℃左右，约8-10min，在此温度下，电泳漆发生交联硬化，牢固附着于弹簧表面。烘烤固化好的工件在炉内自然冷却，无其他冷却措施，冷却至常温后工件打开炉门取出弹簧。该环节主要污染物为高温烘干电泳漆过程挥发出的有机废气以及使用二级活性炭吸附装置处理该环节产生的有机废气而产生的废活性炭。 ### 2.3.2 产污环节分析 项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 类别 | 污染源或污染工序 | 主要污染物 | 环保措施 |
|  | 1 | 废水 | 职工生活污水 | pH 、COD 、SS、 BOD5 、氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后接入 市政污水管网排入福清市融元污 水处理厂集中处理 |
|  |  |  | 生产废水（包 括电泳清洗废 水、纯水机尾 水等） | pH 、SS 、COD、 BOD5 、氨氮、石油 类 | 排入厂区自建的废水处理站处理 后回用于清洗工序，循环使用， 不外排；定期更换的清洗废液作 为危险废物进行处置 |
|  | 2 | 废气 | 热处理废气 | 颗粒物、非甲烷总 烃 | 经收集后经静电式油雾净化器处理后通过 15m 高排气筒(DA001) |

|  |  |  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 经设备自带的除尘器处理后通过 15m 高排气筒(DA002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 磨簧粉尘 | 颗粒物 |  |
|  |  |  | 电泳及电泳烘干废气 | 非甲烷总烃 | 收集至二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒(DA003) |
|  | 3 | 固废 | 卷簧 | 边角料、不合格品 | 属于一般工业固废，分类收集后外售给企业综合利用 |
|  |  |  | 废气处理设施 | 集尘灰 |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 | 属于危险废物，分类收集、暂存 于危险废物贮存间内，委托有资 质单位定期收集处置 |
|  |  |  | 淬火 | 废淬火油及油渣 |  |
|  |  |  | 电泳 | 废电泳槽渣 |  |
|  |  |  | 废水处理站 | 污泥 |  |
|  |  |  | 电泳线水洗槽 | 清洗废液 |  |
|  |  |  | 原料 | 废油桶、废电泳漆桶等废原料包装物 |  |
|  |  |  | 机加工 | 含油金属屑 |  |
|  |  |  | 防锈 | 废防锈油 |  |
|  |  |  | 设备维护与修理 | 废机油、废抹布等 |  |
|  |  |  | 纯水制备 | 废反渗透膜 | 厂家回收 |
|  |  |  | 职工生活垃圾 | 纸屑、塑料等 | 分类收集由环卫部门每日清运 |
|  | 4 | 噪声 | 生产设备 | Leq | 厂房隔声、设备基础减振等综合 降噪措施 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用闲置厂区进行建设，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 原有工程租赁在福建华元箱包有限公司2号楼整座，2019年7月委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制《福建永动力弹簧科技有限公司年加工金属弹簧150万支项目环境影响报告表》，于2019年10月9日通过福州市福清生态环境局审批（融环评表〔2019〕130号），于2020年07月17日在全国排污许可 证 管 理 信 息 平 台 填 报 了 排 污 登 记 表 （ 排 污 登 记 号 为91350181674026493B001Y），于2021年11月编制《福建永动力弹簧科技有限公司年加工金属弹簧150万支项目竣工环境保护验收监测报告表》。 2.4原有工程概况 ### 2.4.1 原有工程产品产量及原辅材料用量 |  |  |  |  |

|  | 原有工程主要产品产量、原辅材料及能源消耗见表2.4-1。 表2.4-1 原有工程产品产量及原辅材料用量一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要产品 | 产能 | 原辅材料名称 |  | 用量 |  | 物理形态 |  | 包装规格 |
|  | 金属弹簧 | 150万支 | 钢丝 |  | 190t/a |  | 固态 |  | 捆装 |
|  |  |  | 钢砂 |  | 0.3t/a |  | 固态 |  | 袋装 |
|  |  |  | 淬火油 |  | 1.5t/a |  | 液态 |  | 50kg/桶 |
|  |  |  | 防锈油 |  | 1.0t/a |  | 液态 |  | 50kg/桶 |
|  |  |  | 机油 |  | 1.0t/a |  | 液态 |  | 50kg/桶 |
|  |  |  | 水 |  | 396t/a |  | 液态 |  | / |
|  |  |  | 电 |  | 35万kW/a |  | / |  | / |
|  | ### 2.4.2 原有工程生产设备 原有工程主要生产设备情况详见表2.4-2。 表2.4-2 项目主要生产设备情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 设备名称 |  | 型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |
|  | 1 | 卷簧机 |  | RH-335 |  | 台 |  | 4 |  |
|  | 2 | 磨簧机 |  | / |  | 台 |  | 3 |  |
|  | 3 | 抛丸机 |  | / |  | 台 |  | 2 |  |
|  | 4 | 淬火炉 |  | 35kw |  | 台 |  | 1 |  |
|  | 5 | 回火炉 |  | 35kw |  | 台 |  | 2 |  |
|  | 6 | 疲劳测试机 |  | TPJ-20 |  | 台 |  | 1 |  |
|  | ### 2.4.3 原有工程生产工艺流程 原有工程生产工艺流程详见图2.4-1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩 抛丸 噪声、废气 抛丸 噪声、废气 外购钢丝 卷簧 热处理 噪声、边角料 废气、噪声、固废 磨簧 外售 定型 噪声、废气、固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图2.4-1 原有工程生产工艺流程图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ### 2.4.4 原有工程污染源产排情况 （1）废水污染物 根据原有工程环评及验收报告可知，原有工程无生产废水产生，外排生活污水依托福建华元箱包有限公司现有的化粪池，生活污水经预处理后接入市政污水管网，纳入福清市融元污水处理厂集中处理。生活污水排放口各污染物的浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准（氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1的B等级标准），详见表2.4-3。 表2.4-3 原有工程废水监测结果 采样点位; 采; 检测结果; 采样频次. 生活污 水排放 出口; 20. 20. （2）废气污染物 根据原有工程环评及验收报告可知，原有工程抛丸粉尘经设备自带的除尘器处理后经15m高的排气筒排放；热处理过程中产生的油雾经集气罩收集，引至静电式油雾净化器处理，尾气由15m高排气筒引至高空排放；磨簧粉尘通过磨簧机密闭沉降至收尘盒后在车间内无组织排放。原有工程废气有组织监测结果详见表2.4-4。 表2.4-4 原有工程废气有组织检测结果 采样 日期; 采样 点位; 检测项目; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. |
| --- | --- |

|  |  | 2021 年 11 月 13 日 | 抛 废 筒 筒 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 热 气 （ 高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 年 11 月 14 日 | 抛 废 筒 筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热 气 （ 高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 由上表的监测结果可知，原有工程抛丸粉尘经设备自带的除尘器处理后排气筒出口处颗粒物排放浓度符合《 大气污染物综合排放标准 》 （GB16297-1996）表2中标准限值；热处理废气经静电式油雾净化器处理后出口的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值。 原有工程无组织废气排放监测结果见表2.4-5。 表2.4-5 原有工程无组织废气检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采样时间 |  | 监测点位 |  |  |  | 监测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 最大值 |  |  |  |
|  |  | 2021 年 11 月 13日 |  | 厂界 |  |  |  |  |  | 0 286 |  | 0 26 |  | 0 253 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  | . |  | . |  |  |  |  |  |

|  | 2021 11 月日 |  | 年14 | 厂界 车间内 车间内 车间内 厂界 厂界 厂界 厂界 厂界 厂界 车间内 车间内 车间内 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 由上表的监测结果可知，原有工程颗粒物厂界排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值；非甲烷总烃企业边界监控点的浓度限值符合《 工业涂装工序挥发性有机物排放标准 》 （DB35/1783-2018）表4标准；厂区内非甲烷总烃1h平均浓度值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A的表A. 1中特别排放限值。 （3）噪声 原有工程噪声源主要来自生产设备等机械设备的运转噪声。生产车间高噪设备配备隔音、减振措施等措施减少项目噪声对周围环境干扰。 根据验收监测结果，原有工程厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准，周边玉岭村昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准，噪声监测结果详见表2.4-6 表2.4-6 原有工程噪声监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测日期 |  |  | 检测点位 | 检测时间 | 主要声源 | 检测结果（dB（A）） | 限值（dB （A）） |  |
|  |  | 2021.11.13 |  |  | 厂界噪声 1# | 10:08 | 生 |  |  |  |

|  |  |  | 厂界噪声2# | 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界噪声3# | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂界噪声4# | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 噪声监测点 5# （玉岭村) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021.11.14 | 厂界噪声 1# | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂界噪声2# | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂界噪声3# | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂界噪声4# | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 噪声监测点 5# （玉岭村) | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）固体废物 根据原有工程环评及验收报告可知，原有工程固体废物主要为职工产生的生活垃圾，磨簧过程中产生的边角料、检验不合格的产品、废弃包装材料、废油、废淬火油、废油桶。 职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置；边角料、不合格的产品及废弃包装材料由回收单位回收利用；产生的废油、废淬火油、废油桶委托莆田华盛环保产业发展有限公司处理。各类固体废物处理设施均稳定运行，做到专人管理、定期检查维护。 ### 2.4.5 原有工程存在的环境问题、整改要求 原有工程已停产，生产、拆除过程中未发生信访情况。原有工程为租赁厂房，搬迁后厂房由出租方回收，不涉及房屋拆除，所有生产设备将拆除搬迁至本项目厂区，原有项目拆除过程中仅产生少量粉尘、噪声及固体废物，其排放量较小且随拆除、搬迁结束噪声影响将消失，拆除过程环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 3.1 大气环境质量现状 3.1.1 环境空气质量功能区划 根据福州市空气质量功能区划，项目所在地的大气环境功能区划为二类功能区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级浓度限值要求，项目其他污染因子非甲烷总烃执行大气污染物综合排放标准详解中的要求。具体见表 3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量标准 单位： μg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
|  | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改 单中的二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
|  | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
|  | 3.1.2 区域大气环境质量现状 (1)项目所在区域达标判断 |  |  |  |

|  | 城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO和 O3 ，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。 根据福清市人民政府发布的 2024 年 1 月至 2024 年 12 月空气质量月报数据（ http://www.fuqing.gov.cn/xjwz/zwgk/ztzl/sdgjz/dhwrfzgjz/hjzl/ ），从数据上看福清市区 2024 年空气环境中 SO2、NO2、PM10和 PM2.5 均未超过国家二级标准，CO 日均值第95 百分位数和 O3 日最大 8h 值第90 百分位数未超过国家二级标准，福清市属于达标区。因此，项目所在区域为大气达标。 表3.1-2 福清市2024年1月-2024年12月空气质量月报数据 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 | SO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
|  | 2024 年 1 月 | 0.003 | 0.022 | 0.048 | 0.030 | 0.9 | 0.110 |
|  | 2024 年 2 月 | 0.003 | 0.009 | 0.038 | 0.023 | 1.2 | 0.112 |
|  | 2024 年 3 月 | 0.002 | 0.018 | 0.050 | 0.023 | 1.0 | 0.121 |
|  | 2024 年 4 月 | 0.003 | 0.016 | 0.041 | 0.020 | 0.8 | 0.122 |
|  | 2024 年 5 月 | 0.002 | 0.011 | 0.028 | 0.013 | 0.6 | 0.130 |
|  | 2024 年 6 月 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.010 | 0.6 | 0.112 |
|  | 2024 年 7 月 | 0.002 | 0.008 | 0.020 | 0.009 | 0.4 | 0.108 |
|  | 2024 年 8 月 | 0.004 | 0.009 | 0.032 | 0.017 | 0.5 | 0.144 |
|  | 2024 年 9 月 | 0.002 | 0.007 | 0.020 | 0.010 | 0.4 | 0.090 |
|  | 2024 年 10 月 | 0.002 | 0.005 | 0.022 | 0.013 | 0.4 | 0.106 |
|  | 2024 年 11 月 | 0.002 | 0.008 | 0.023 | 0.012 | 0.4 | 0.100 |
|  | 2024 年 12 月 | 0.002 | 0.014 | 0.036 | 0.019 | 0.6 | 0.104 |
|  | 国家二级标准 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.035 | 4 | 0.16 |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  | 备注 | CO 为日均值第95 百分位数，O3 为日最大 8 小时值第 90 百分位数 |  |  |  |  |  |
|  | (2)其他污染因子 ①非甲烷总烃 根据《关于<建设项目环境影响报告表> 内容、格式及编制技术指南常见 |  |  |  |  |  |  |

|  | 问题解答》（生态环境部环境工程评估中心）：“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物 ’，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97) 、《前苏联居住区标准》(CH245-71) 、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011) 、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测且优先引用现有监测数据 ”。 本项目排放的特征污染物非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此不进行非甲烷总烃现状检测评价。 ②TSP 为了解项目特征污染物（TSP）的环境空气质量现状，本评价引用福建兴丰华生物科技有限公司委托福建华远检测有限公司于 2025 年 5 月28 日— 31 日在区域设置的环境空气质量监测点的监测数据，监测点位及监测项目等基本情况详见表 3.1-2 ，监测结果详见表 3.1-3 ，监测点位详见附图 6 ，检测报告见附件六。 表 3.1-2 大气监测点位一览表 监测点位; 方位及距离; 监测因子; 监测频率. 1. 表 3.1-3 大气监测结果 监测项目; 监测点位; 采样日期; 监测结果（mg/m3）. TSP; 兴丰华厂区 下风向居民点 Q1; 2025 年 05 月 28-29 日. 2025 年 05 月 29-30 日. 2025 年 05 月 30-31 日. (3)引用资料的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 |
| --- | --- |

|  | (环办环评〔2020〕33 号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3 年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近3 年的现有监测数据 ”。本评价常规污染物选取福清市人民政府的网址发布的环境空气质量现状信息，其他污染物引用5 千米范围内近3 年的现有监测数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》(环办环评〔2020〕33 号)的要求。 3.2 地表水环境质量现状 3.2.1 地表水功能区划 本项目生产用水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理达标后接入市政污水管网，排入福清市融元污水处理厂进行处理，污水处理厂的尾水排入龙江，所处龙江“南门桥水闸至龙江入海口 ”断面；根据福州市水功能区划批复（榕政综〔2019〕316 号）批准的《福州市水功能区划》，该断面水体主要功能为该断面水体主要功能为农业、工业、景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准；项目周边水域大北溪所在“铁路桥至大北溪口 ”断面水体主要功能为景观、工业用水 ，环境功能类别为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，详见表 3.2-1。 表 3.2-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录） 单位：mg/L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
|  | 1 | pH（无量纲） | 6～9 |  |  |  |
|  | 2 | 溶解氧≥ | 6 | 5 | 3 | 2 |
|  | 3 | 高锰酸盐指数≤ | 4 | 6 | 10 | 15 |
|  | 4 | 化学需氧量（COD）≤ | 15 | 20 | 30 | 40 |
|  | 5 | 氨氮（NH3-N）≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|  | 6 | 五日生化需氧量（BOD5 ）≤ | 3 | 4 | 6 | 10 |

|  | 3.2.2 地表水环境质量现状 （1）地表水水质现状调查 为了解项目所在地表水水质情况，本评价引用福建省流域水环境质量状况（2024 年），2024 年，全省主要流域总体水质为优，国控断面 Ⅰ~Ⅲ类水质比例 100% , Ⅰ~Ⅱ类水质比例 77. 1％； 国控及省控断面 Ⅰ~Ⅲ类水质比例 99.7％，其中 Ⅰ ~Ⅱ类水质比例 80.0％，各类水质比例如下： Ⅰ类占2.4%，Ⅱ类占 77.6%，Ⅲ类占 19.7%，Ⅳ类占 0.3%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水。2024年，全省主要流域总体水质从相对较好开始排名，具体为：闽江、交溪、九龙江、汀江（韩江）、霍童溪、晋江、萩芦溪、东西溪、木兰溪、敖江、漳江、诏安东溪、鹿溪、龙江。由此可知龙江水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水标准，详见图 3.2-1。 |
| --- | --- |

|  | 图 3.2-1 福建省流域水环境质量状况（2024 年）截图（2）引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3 年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论 ”，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)的要求。 3.3 声环境质量现状 3.3.1 声环境功能区 本项目位于福清市音西街道音西福俱路 168 号，在福清融侨经济技术开发区内，周边以工业生产、仓储物流为主要功能的区域，项目所在区域声环境为 3 类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类标准，具体详见表 3.3-1。 |
| --- | --- |

|  | 表 3.3-1 声环境质量标准表(GB3096-2008)摘录 标准类别; 适用区域; 等效声级 Leq(dB(A)). 昼 间; 夜 间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤55. 3.3.2 声环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。 根据现场踏勘可知，项目周边 50 米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。 3.4 生态环境现状调查 本项目位于福清市音西街道音西福俱路 168 号，在福清融侨经济技术开发区内，周边以工业生产、仓储物流为主要功能的区域，目前厂房已经建设完成，根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)规定，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目位于福清市音西街道音西福俱路 168 号，在福清融侨经济技术开发 |
| --- | --- |

|  | 区内，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目用地均已采取地面硬化处理，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境、地表水环境、声环境见表 3.6-1 和附图 3。 表 3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 与项目厂界的方位和最近距离; 环境基本特征; 环境功能. 环境空气; 山前村; 西侧390m; 201户/662人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改 单二级标准. 地表水; 虎溪; 西侧140m; 景观用水; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; 项目厂界50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉 等特殊地下水资源. 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标 ”。本项目福清市音西街道音西福俱路 168 号，在福清融侨经济技术开发区内，租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司已建的 C 1 钢结构北侧厂房，无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染物排 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 |

| 放控制标准 | ①厂区内污水排放标准 本项目生产废水（包括电泳清洗废水、纯水机尾水等）经自建的废水处理站处理后回用于清洗工序，循环使用不外排。项目外排废水主要为职工产生的生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排入福清市融元污水处理厂集中处理，外排的生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 级标准），详见表 3.7-1。 表 3.7-1 污水综合排放标准(GB8978-1996) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 污染物名称 |  | 三级标准限值 |  | 标准来源 |
|  | 1 2 3 4 | pH |  | 6～9(无量纲) |  | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表 4 中三级标准 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 500mg/L |  |  |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 300mg/L |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  | 400mg/L |  |  |
|  | 5 | 氨氮 |  | 45mg/L |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准 |
|  | ②污水厂排放标准 根据调查，福清市融元污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表 1 的一级 A 标准，详见表 3.7-2。 表 3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  | 一级A标准限值 |  | 标准来源 |  |
|  | pH COD BOD5 SS NH3-N |  | 6～9 （无量纲） |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）及其修改单表1的一 级标准A标准 |  |
|  |  |  | 50mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 10mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 10mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 5mg/L |  |  |  |
|  | 3.7.2 大气污染物排放标准 项 目施工期粉尘无组织排放 ，执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中标准限值，详见表3.7-3。 本项目在生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘、磨簧粉尘和热处理过 |  |  |  |  |  |

|  | 程中的油雾，以及电泳及电泳烘干固化过程的有机废气，其中抛丸粉尘、磨簧粉尘和热处理过程中的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，详见表3.7-3。 项目电泳及烘干工序产生的挥发性有机物主要污染物因子为非甲烷总烃，按照《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放执行有关事项的通知》（闽环保大气〔2019〕6号）文件要求，有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1标准限值，详见表3.7-4，无组织排放厂区内监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A. 1标准限值，其余执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3 、表4标准限值，详见表3.7-5。 由于《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4中的非甲烷总烃厂界无组织监控点浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）严于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3 ），因此，项目非甲烷总烃厂界无组织监控浓度从严执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4中的非甲烷总烃厂界无组织监控浓度（非甲烷总烃≤2.0mg/m3 ）。 表 3.7-3 大气污染物综合排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 有组织排放 |  |  |  |  | 无组织排放 |  |  |
|  |  | 最高允许排放浓度 |  | 排气筒高度 | 最高允许排放速率 |  | 监控点 |  | 浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 120mg/m3 |  | 15m | 10kg/h |  | 周界外浓度最高点 |  | 4.0mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 120mg/m3 |  | 15m | 3.5kg/h |  | 周界外浓度最高点 |  | 1.0mg/m3 |
|  | 备注：若排气筒高度不能满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上，非甲烷总烃、颗粒物排放速率严格50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 3.7-4 工业涂装工序挥发性有机物排放标准(摘录) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业名称 |  | 污染物 |  |  | 最高允许排放浓度 |  | 最高允许排放速率 |  |
|  | 涉涂装工序的其他行业 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 60mg/m3 |  | 15m | 2.5kg/h |

|  | 表 3.7-5 无组织挥发性有机物排放控制要求 单位：mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 适用行业范围 | 污染物项目 | 厂区内监控点浓度限值 |  |  | 企业边界 监控点浓度限值 |  |  | 执行标准 |  |
|  |  |  |  | 1h平均浓度值 |  | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 除船舶制造、 飞机制造外涉 涂装工序的工 业企业 | 非甲烷总烃 | 8.0 |  | 30.0 | 2.0 |  |  | 厂区内监控点任意一 次浓度值执行 GB37822-2019 ，其余 执行DB35/1783-2018 |  |
|  | 备注：其他无组织排放控制要求，执行GB 37822-2019的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.3 厂界噪声 项 目施 工 期 噪 声 执 行《 建 筑施 工场 界环 境 噪 声排放 标 准 》 (GB 12523-2011)表 1 中排放标准限值，详见表 3.7-6。 表 3.7-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1(摘录) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昼 间 |  |  |  | 夜 间 |  |  |  | 单 位 |  |  |
|  | ≤70 |  |  |  | ≤55 |  |  |  | dB(A) |  |  |
|  | 项 目运 营 期厂 界 噪 声执 行《 工业企业厂 界环境 噪声排放标准》 (GB12348-2008)中 3 类标准，详见表 3.7-7。 表 3.7-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1(摘录) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时 段 厂界外声环境功能区类别 |  |  |  |  | 昼 间 |  | 夜 间 |  |  | 单 位 |
|  | 3 类 |  |  |  |  | ≤65 |  | ≤55 |  |  | dB(A) |
|  | 3.7.4 固体废物 项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的要求进行综合利用和处置；项目产生的危险废物，其贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物污染防治技术政策》中的要求进行处置。 一般工业固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总 量 控 制 指 标 | 根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法(试行)的通知》 (闽环发〔2014〕13 号) 、《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(政 2016 号 54 号) 、《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》等文件要求，现阶段福建省主要污染物排放总量指标为 COD、NH3-N、SO2、 NOx 。同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合《福州市生态环境局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》榕环保综〔2018〕386号等要求，VOCs 也列入总量控制行列。 3.8.1 废水总量 项目生产废水循环使用，不外排，外排的废水主要为职工的生活污水；根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22 号) ，工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标；由福清市融元污水处理厂统一控制。 3.8.2 废气总量 项目废气污染物排放总量见下表3.8-1。 表 3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物 | 有组织排放量 | 无组织排放量 | 排放总量 | 建议总量控制指标 |
|  | 热处理废气 抛丸、磨簧粉尘 电泳及电泳烘干废气 | 非甲烷总烃 | 0.000016t/a | 0.000004t/a | 0.00002t/a | VOCs 排放总量为 0.04336t/a 、颗粒物 排放总量为 0.1744t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.032t/a | 0.08t/a | 0.112t/a |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.0624t/a | / | 0.0624t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.01691t/a | 0.02643t/a | 0.04334t/a |  |
|  | 本项 目建成后 VOCs 的排放总量为 0.04336t/a 、颗粒物排放总量为0.1744t/a。 本次搬迁项目由建设单位按程序向生态环境主管部门申请区域削减替 # 代，VOCs 的排放总量为 0.04336t/a。 |  |  |  |  |  |

# 四、主要环影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1 施工期环境保护措施 4.1.1 原有工程退役施工期环境保护措施 原有工程为租赁厂房，现已停产，原有工程搬迁后，厂房归还给福建华元箱包有限公司，不涉及房屋的拆除等工作，退役期主要是生产设备、排风管道的拆除，所有生产设备将拆除搬迁至本项目厂区，退役施工过程污染物主要为原有项目拆除过程中产生的噪声、扬尘及固体废物，拟通过设置防尘罩等防尘抑尘措施控制扬尘污染，设备搬运过程产生的粉尘经洒水降尘后清扫；选用低噪声设备并合理控制施工时间以减少噪声污染，拆除工程噪声排放量较小且随拆除、搬迁结束噪声影响将消失；固体废物主要为排风管道及生产过程产生的边角料，尽量回收尚可利用的排风管道，无利用价值的及边角料经收集后外售，危险废物均按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）要求委托有资质的公司收集、处置。 项目拆除过程严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》的要求采取有效措施，对周围环境影响较小。搬迁后原有项目不再产生废气、生活污水、噪声，废物均转移至本项目，不再产生环境影响。 4.1.2 本次搬迁项目施工期环境保护措施 本次搬迁项目位于福建省福州市福清市音西街道音西福俱路168号，租赁福建帝视人工智能产业发展有限公司已建的C1钢结构北侧厂房，根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环 | 4.2 运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1 运营期废气源强核算 |

| 境影响和保护措施 | 本项目生产期间的废气主要为热处理废气、抛丸粉尘、磨簧粉尘、电泳及电泳烘干过程产生的有机废气。 ⑴热处理废气 本项目热处理是个淬火、回火的过程，淬火油在高温条件下会挥发产生少量的废气，主要污染物为油雾（以颗粒物计）和非甲烷总烃。 由于项目热处理工序进入淬火油槽进行油淬（浸入式）处理，作业时间为5~8min左右，油淬冷却处理后再进入回火炉进行低温回火，电加热到200℃左右，保持10~ 15min，热处理废气为间歇性排放，因此本评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中表1工业行业产排污系数手册33-37、431-434机械行业系数手册对热处理废气中的污染物进行核算。 表4.2-1 33-37 ，431-434机械行业系数手册系数表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工段名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
|  | 热处理 | 淬火油 | 整理热处理（淬火/回火） | 所有规模 | 颗粒物 | 千克/吨-原料 | 200 |
|  |  |  |  |  | 挥发性有机物 |  | 0.0100 |
|  | 本项目年用淬火油2.0t ，则热处理工序中颗粒物的产生量为0.4t/a ，非甲烷总烃产生量为0.00002t/a 。工件每批次进入淬火油槽进行油淬的作业时间为5~8min左右，每日淬火工序作业时间约1小时，年工作300天，约300小时；工件每批次进入回火炉的作业时间10-15min ，每日回火工序作业时间约2小时，年工作300天，约600小时；项目热处理的作业时间约900小时。则颗粒物产生速率为0.44kg/h，非甲烷总烃产生速率为0.000022kg/h。建设单位拟在热处理工序上方设置包围型集气罩（设置围挡辅助集气），集中收集后通过管道送至油雾净化器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）“33-37 ，431-434行业系数手册 ”中“ 12热处理核算环节—热处理件—整体热处淬火/回火 ”，热处理（淬火）工段颗粒物治理技术采用油雾净化器，去除效率为90% ，对非甲烷总烃不考虑去除效率。 根据生态环境部2019年发布的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》， |  |  |  |  |  |  |

|  | 使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施，本项目热处理工序VOCs质量比为0.001% ，远低于10%的工序，因此，拟设油雾净化器对热处理废气中的颗粒物进行处理是可行的。 项目热处理过程为封闭式的，建设单位拟在设备一侧的排气口上方设置包围型集气罩，与原有工程一致，参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1. 1版）》中表1-1 ，半密闭罩收集效率为65-85% ，本次评价按包围型集气罩收集效率取80%。 ⑵抛丸、磨簧粉尘 本项目需对弹簧表面进行抛丸处理，抛丸过程中会产生少量粉尘，磨簧过程对弹簧的两端进行打磨时也会产生粉尘，主要为金属粉尘。 由于抛丸粉尘经设备自带的除尘器处理后排放，无法对污染源产生情况进行监测，本评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中表 1 工业行业产排污系数手册33-37，431-434 机械行业系数手册中干式预处理工段进行核算，详见表4.2-2。 表4.2-2 33-37 ，431-434机械行业系数手册系数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工段 名称 | 产品 名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污 系数 |
|  | 预处理 | 干式 预处 理件 | 钢材（含板材、构件等）、铝材（含 板材、构件等）、铝合金（含板材、 构件等）、铁材、其它金属材料 | 抛丸、喷 砂、打磨、 滚筒 | 所有规模 | 颗粒物 | 千克/吨-原料 | 2.19 |
|  | 根据建设单位提供资料，本项目钢丝原料用量为 190t/a ，共抛丸两次，每次抛丸过程颗粒物产生量为 0.416t/a，抛丸粉尘共产生 0.832t/a，经抛丸机内自带的旋风除尘器处理后引至 15m 高的 DA002 排气筒排放。 项目磨簧过程颗粒物产生量为0.416t/a ，比重和粒径较大的颗粒通过重力沉降于设备底部灰斗内，细颗粒通过气流至设备自带的除尘器处理后，与抛丸粉尘一同引至 15m 高的 DA002 排气筒排放。 ⑶电泳及电泳烘干废气 本次搬迁项目新增电泳工序，根据建设单位提供的 MSDS 成分报告，本 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 项目采用水性阴极环氧电泳漆无铅，不含苯、甲苯、二甲苯等苯系有机物，主要污染物为非甲烷总烃。根据建设单位提供的 VOCs 含量检测报告，项目所使用的电泳漆 VOCs 含量为 74g/L ，年用量为 2.5t/a ，VOCs 产生量为0.13214t/a（以非甲烷总统计）。 ## 项目购买的电泳漆为已调配好的电泳漆，不在车间内进行配制。建设单 位拟设置单独的电泳车间，内设一间独立的隔间用于放置电泳漆。电泳漆置于原料密封的原料桶内采用计量泵按需抽至电泳槽内，通过密闭的管道输送到电泳槽内，电泳槽上方设置集气罩，集气罩边缘投影大于槽口，运行时集气罩完全盖住电泳槽口，顶部集气，两侧封闭，仅两端预留传送工件的进出口，并将集气罩尽量靠近产污位置，因此集气罩收集效率以 80%计，拟配置风量为 10000m3/h 的风机，将电泳有机废气收集入密闭管道。 ## 项目拟设密闭式的电烘干炉，电泳后的金属弹簧进入烘干炉进行烘干固 化，待固化完成冷却后再取出，拟在烘干炉上方设置废气管道收集炉内的烘干废气，烘干废气经收集后进入密闭管道，电泳及烘干固化过程产生的有机废气分别经密闭管道收集至同一套二级活性炭吸附装置处理后，经 15m 高DA003 排气筒排放。 参照《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引（试行）》（深环办〔2023〕66号）附录A的工业有机废气治理用活性炭技术指标及试验方法，本项目拟设的二级活性炭装置采用比表面积大于850m2/g 、碘吸附值大于850mg/g的颗粒活性炭，其单级吸附效率为60% ，则二级活性炭的吸附效率为84%（60%+（100-60）%×60%=84%）。 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.2-3。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表 4.2-3 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产排污环节 | 污染源 | 污染物种类 | 污染源产生 |  |  |  |  | 排放方式 | 治理措施 |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放口基本信息 |  |  | 排放 时间 h | 排放标准 |  |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气量 /m3/h | 产生浓度 /mg/m3 | 产生速率/kg/h | 产生量/t/a |  | 处理能 力及工艺 | 收集效率 | 工艺 去除率 | 是否 为可 行技术 | 废气量 /(m3/ h) | 排放浓 度/ mg/m3 | 排放速率/ kg/h | 排放量/t/a | 排气筒内 径、高度、 温度 | 编号及 名称、类型 | 地理坐标 |  | 浓度/ mg/m 3 | 速 率kg/h |
|  | 热处理工序 | 热处理废气 | 颗粒物 | 物料衡算法 | 5000 | 26.67 | 0.133 | 0.32 | 有组织 | 集气收集+静电式油雾 净化器+ 15m 高排气筒 | 80% | 90% | 是 | 5000 | 2.67 | 0.013 | 0.032 | H=15m、内径 0.4m 、温 度 25℃ | DA001 、一般排放口 | 经度： 119°22'05.9 02" 纬度： 25°46'02.54 2" | 900 | 120 | 3.5 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0036 | 0.00001 8 | 0.000016 |  |  |  | - | / |  | 0.0036 | 0.000018 | 0.000016 |  |  |  |  | 120 | 10 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | / | / | 0.033 | 0.08 | 无组织 |  | / | / | / | / | / | 0.033 | 0.08 | / | / | / |  | 1.0 | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | / | 0.00000 4 | 0.000004 |  |  |  | / | / |  | / | 0.000004 | 0.000004 |  |  |  |  | 4.0 | / |
|  |  | 小计 | 颗粒物 | / | / | / | 0.44 | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.112 | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | / | 0.00000 22 | 0.00002 |  |  |  | / | / |  | / | / | 0.00002 |  |  |  |  | / | / |
|  | 抛丸、磨 簧 工 序 | 抛丸 、 磨簧粉尘 | 颗粒物 | 物料衡算法 | 5000 | 104 | 0.52 | 1.248 | 有组织 | 设备自 带的除 尘器 + 15m 高 排气筒 | 100% | 95% | 是 | 5000 | 5.2 | 0.026 | 0.0624 | H=15m、内径 0.4m 、温 度 25℃ | DA002 、一般排放口 | 经度： 119°22'06.3 08" 纬度： 25°46'02.77 5" | 2400 | 120 | 3.5 |
|  | 电泳及烘干固化工 | 电泳及烘干固化废气 | 非甲烷总烃 | 物料衡算法 | 8000 | 5.5 | 0.044 | 0.10571 | 有组织 | 集气收集+二级活性炭 吸附装 置+ 15m 高排气 筒 | 80% | 84% | 是 | 8000 | 0.88 | 0.0070 | 0.01691 | H=15m、内径 0.4m 、温 度 35℃ | DA003 、一般排放口 | 经度： 119°22'05.8 87"纬度： 25°46'02.20 9" | 2400 | 60 | 2.5 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.011 | 0.02643 | 无组织 |  | / | / | / | / | / | 0.011 | 0.02643 |  |  |  |  | 2.0 | / |

|  | 序 | 小计 | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 0.055 | 0.13214 | / | / | / | / |  | / | / | / | / | 0.04334 |  | / | / | / |  |  | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 颗粒物 |  | / | / | / | / | 1.648 | / | / | / | / |  | / | / | / | / | 0.1744 |  | / | / | / |  | / | / | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | / | 0.13216 | / | / | / | / |  | / | / | / | / | 0.04336 |  | / | / | / |  | / | / | / |
|  | 表 4.2-5 大气污染物年排放量核算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 污染源 |  |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  |  | 有组织排放量t/a |  |  |  |  |  | 无组织排放量t/a |  |  |  | 排放总量t/a |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 热处理废气 |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.032 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.000016 |  |  |  |  |  | 0.000004 |  |  |  | 0.00002 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 抛丸、磨簧粉尘 |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.0624 |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 0.0624 |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 电泳及电泳烘干废气 |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.01691 |  |  |  |  |  | 0.02643 |  |  |  | 0.04334 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 合计 |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.0736 |  |  |  |  |  | 0.1216 |  |  |  | 0.1744 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.016926 |  |  |  |  |  | 0.026434 |  |  |  | 0.04336 |  |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | ### 4.2.2 大气环境影响分析 项目热处理过程中产生的热处理废气经集气收集后通过静电式油雾净化器处理后引至 15m 高 DA001 排气筒排放，颗粒物排放浓度为 5.33mg/m3 、排放速率为 0.027kg/h ，非甲烷总烃排放浓度为 0.0536mg/m3 、排放速率为0.00027kg/h ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准限值；项目抛丸、磨簧粉尘经设备自带的旋风除尘器处理后经 15m 高 DA002排气筒排放，颗粒物排放浓度为 5.2mg/m3 ，排放速率为 0.026kg/h ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准限值；项目电泳及烘干固化废气经二级活性炭吸附处理后引至 15m 高 DA003排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为 0.88mg/m3 ，符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 （DB35/1783-2018）表 1 标准限值。项目废气经处理后污染物可以达标排放，因此，项目排放的废气污染物对周边环境空气质量影响很小。 ### 4.2.3 非正常工况排放 生产装置的非正常工况排放主要指生产过程中的开机、停机、停电、检修、故障停机时的污染物排放。在无严格控制措施或污染控制措施失效的情况下，污染物的非正常排放往往成为环境污染的重要因素。尽管工程采取了一定的收集、处理措施，但仍不可避免地会有一定量的污染物排入环境，甚至可能会出现短时间的超标排放。如果操作和设备管理不善，非正常排放引起的污染物流失较为明显。虽然非正常排放发生机率较小，但其对环境的危害不容忽视。 本项目的非正常工况主要考虑为废气处理装置发生故障，而出现的超标排放现象。废气处理装置可能出现故障的主要为喷淋塔和活性炭吸附装置。一旦废气处理装置发生故障，要立即停止生产，组织相关人员进行抢修，并向有关部门汇报，修复时间为 1h 。考虑废气处理效率均为零的最差情况。非正常工况下废气产生源强详见表4.2-4。 表 4.2-4 非正常工况下废气产生源强 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非正常 排放源 | 排气量(m3/h) | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率 | 单次持 续时间 | 年发生频次/次 | 应对措施 |
|  | DA001 | 5000 | 环保设备故 | 颗粒物 | 0. 133kg/h | 1h | 1~2 | 环保设备故障或 |

|  | DA002; 5000; 障或检修; 颗粒物; 0.52kg/h; 1h; 1~2; 检修应立即停 产，待维修或检 修完成后，方可 投产. DA003; 8000; 非甲烷总烃; 0.044kg/h; 1h; 1~2. ### 4.2.4 大气污染防治措施评述 (1)工艺流程 项目各废气处理工艺流程详见图4.2-1。 |
| --- | --- |
|  | 15m 高的排 气筒 DA001 排放 静电式油雾净化器 一 引风机 一 淬火废气 集气收集 设备自带的除尘器 15m 高的排气筒DA002 排放 引风机 一 抛丸、卷簧 粉尘 电泳及电泳烘干固化废气 二级活性炭吸附装置 集气收集 15m 高的排气 引风机 一 筒 DA003排 放 |
|  | 图 4.2-1 项目废气处理工艺流程图 (2)工艺原理 ①静电式油雾净化器 静电式油雾净化器是通过电晕放电，使电晕极附近的气体电离，产生大量的正、负粒子，并使其附着在油雾粒子上来实现油雾粒荷电。荷电油雾粒在非均匀电场中受电场力作用别吸附到收尘极，籍此实现烟气除尘除油之目的。 |

|  | 图 4.2-2 静电式原理图 |
| --- | --- |
|  | 图 4.2-3 静电式油雾净化装置示意图 项目采用的静电油雾净化器吸附后的油雾在电极板上凝结成为油滴回流到回收槽内，实现油回收利用，该静电吸附装置由前置过滤、电离区、收集区和后置过滤区组成：①前置过滤：采用高抛光旋涡式和不锈钢滤网组成，能够过滤大部分大颗粒油雾；②电离区：高压电极丝和电极板之间形成电场，将小颗粒油雾进行电离，使其带电；③收集端：带电的油雾颗粒吸附到电极板上，汇成油滴后沿光滑的电极板表面流到回收槽内；④后置滤网：使用活性炭过滤器，进一步加强净化效率，消除异味。该静电吸附装置净化效率不低于 80% ，净化效率高且油气经收集后可以转换成冷镦油回收利用，降低损耗，该设备广泛应用于冷镦机、螺母成型机、搓丝机、CNC 车床油雾、紧固件、标准件、热处理加工中产生的油雾及废气处理，技术成熟可靠。 ②设备自带的旋风除尘工艺原理 抛丸机和卷簧机设备内自带的除尘器主要用于去除设备室内壁及工件表面的灰尘和残余丸料，确保清洁度，提高抛丸和磨簧的效果。在抛丸和磨簧过程中，产生的灰尘和残余丸料若不及时清理，不仅会影响抛丸和磨簧效果，还可能对设备造成损害。 旋风除尘器是一种利用离心力分离气体中固体颗粒的装置，其工作原理基于气流的旋转运动。当含有粉尘的气流进入旋风除尘器时，气流会在除尘器内部形成高速旋转的涡流。由于离心力的作用，粉尘颗粒会被甩向除尘器的内壁，并在重力的作用下落入集尘箱中，而净化后的气体则从除尘器的顶部排出。这种除尘方式具有结构简单、维护方便、处理风量大等优点，因此 |

|  | 在抛丸机、磨簧机等工业设备中得到了广泛应用。 抛丸机和磨簧机设备内自带的旋风除尘器具有极高的除尘效率，对于粒径大于0.3μm 的粉尘，其除尘效率可达 98%以上，本评价保守估计取95% ，含尘气流进入除尘器后，流速降低，较大的粉尘颗粒在重力作用下自然沉降到除尘器底部的灰斗中，剩余部分气流在除尘器内遇到障碍物（如滤袋、滤筒等）时，气流方向发生改变，而粉尘颗粒由于惯性会继续向前运动，撞击到障碍物上并被捕获。 ③活性炭吸附工艺原理 活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径 500～5000μm ，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 本项目拟设活性炭装置的主要设计参数及管理要求如下： 表 4.2-5 活性炭装置主要技术参数及管理要求一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设计内容 | 设计参数 |
|  | 1 | 处理风量 | 8000m3/h |
|  | 2 | 尺寸 | 1.8m × 1.5m× 1.2m |
|  | 3 | 过滤风速 | 8000÷（2.1 × 1.5） ÷3600=0.7m/s |
|  | 4 | 活性炭类型 | 颗粒活性炭 |
|  | 5 | 活性炭密度 | 0.45g/cm3 |
|  | 6 | 活性炭填装量 | 1.0 吨 |
|  | 7 | 停留时间 | 1.7s |
|  | 8 | 碘值 | ≥800mg/g |
|  | 9 | 进入活性炭吸附设备废气颗粒物浓度 | < 1mg/m3 |

|  | 10; 吸附进气温度; <40℃. 11; 水分含量; ≤10%. 12; 着火点; ≥400℃. 13; 设备质量及其他; 装置内气体需流通顺畅、无短路、无死角；吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固；金属材质装置外壳应采用不锈钢或防腐处理，表面光洁不得有锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷；风机放置在吸附装置后端；吸附装置进气和出气管道上设置采样口。. 为保证活性炭设施的安全运行，需安装防火阀、温度检测报警器、应急降温及压差检测装置，同时污染防治设施需在生产前开启、停产后关闭，产生的废气经过管道冷却后低于40℃ , 保证活性炭的处理效率及设施的安全正常运行。更换周期参照《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引（试行）》（深环办〔2023〕66 号）（以下简称“技术指引 ”）中“6.1 一次性吸附工艺 ”的计算公式： 式中：T—更换周期，d； M—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；取 10%； c—削减的废气浓度，mg/m3； Q—风量，m3/h； t—运行时间，h/d；项目每天工作 8h ，则 t=8h/d。 由上述计算得更换周期 T=338d ，根据浙江省生态厅发布的《分散吸附—集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》，用于 VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭的结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标宜符合 LYI3284 规定的优级品颗粒活性炭技术要求，颗粒活性炭技术指标应至少符合以下要求：碘吸附值不低于 800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于60%，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行 500 小时或3个月。本项目拟每 3 个月需更换一次新的活性炭。更换的废活性炭暂存于厂 |
| --- | --- |

|  | 区危险废物贮存间内，定期委托有资质单位处置。 (3)技术可行分析 本项目为金属弹簧制造，无相应排污许可证申请与核发技术规范，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录 A、 《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)中相关要求，项目采取的废气处理措施属于可行技术，详见表4.2-6。 表 4.2-6 本项目废气防治可行技术参考表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要生产设施 | 废气产 污环节 | 主要污染物 | 主要排 放形式 | 推荐可行技术 | 本项目采取的废气处理措施 | 是否可 行技术 |
|  | 抛丸机 | 抛丸 | 颗粒物 | 有组织 | 静电除尘器、袋式除尘器、 电袋复合除尘器、旋风除 尘器、滤筒除尘器、湿式 除尘器、其他 | 旋风除尘器 | 是 |
|  | 抛丸设 备、打磨 设备 | 机械预处理 | 颗粒物 | 有组织 | 除尘设施，袋式除尘器、湿式除尘器 | 旋风除尘器 | 是 |
|  | 电泳槽 | 电泳 | 非甲烷总烃 | 有组织/无组织 | / | 二级活性炭吸附 | 是 |
|  | 烘干室 | 固化成膜 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 有机废气治理设施，热力 焚烧/催化氧化、吸附/浓缩 +热力燃烧/催化氧化、吸附 +冷凝回收 |  |  |
|  | 淬火油槽 | 热处理 | 挥发性 有机物 | 有组织 | 机械过滤、静电净化、碱 液洗涤 | 静电式油雾净化器 | 是 |
|  |  |  | 颗粒物 | 有组织 | 袋式除尘、静电除尘 |  |  |
|  | (4)无组织排放控制措施 为了减少项目内无组织污染物的排放量，建议企业优化废气收集系统设计，确保废气收集率，采取预防为主的方针，从而减少无组织挥发量，建议企业应采取如下控制措施： A 、优化工艺设计，最大限度收集废气，尽量转化成有组织排放； |  |  |  |  |  |  |

|  | B、加强对车间操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放； C 、设置相对封闭的区域，尽量减少挥发性有机废气的无组织排放量。 ### 4.2.5 废气自行监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部第 11号)可知，本项目属于简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017 ） 、 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》 （ HJ 1121-2020）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）中的相关要求制定本项目的废气自行监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。项目废气监测计划见下表。 表 4.2-7 项目废气自行监测计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
|  | 1 | DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1 次/年 |
|  | 2 | DA002 | 颗粒物 | 1 次/年 |
|  | 3 | DA003 | 非甲烷总烃 | 1 次/年 |
|  | 3 | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 1 次/半年 |
|  | 4 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 1 次/季度 |
|  | 4.3 运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 运营期废水源强核算 (1)生活污水 本项目外排废水主要为员工生活污水 ， 项目生活污水排放量约0.6t/d(180t/a) 。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，确定本项目污水污染物浓度为：CODCr400mg/L 、BOD5250mg/L 、氨氮35mg/L 、SS220mg/L 。化粪池对 CODCr 、氨氮的去除率参照《建设项目环境保护审批登记表填表说明》中推荐的参数，分别为 15% 、3%；BOD5 、SS 去除率参照《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》（刘毅梁），分别为 11%、47%，排水水质 CODCr、BOD5、SS、氨氮为 340mg/L、223mg/L、 117mg/L、34mg/L ，因此，项目生活污水经化粪池处理后均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准，其中氨氮排放浓度符合《污水 |  |  |  |

|  | 排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 等级标准。项目属于福清市融元污水处理厂服务范围，本项目生活污水经化粪池预处理后，接入市政排污管道排入福清市融元污水处理厂集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准。 项目废水污染源源强核算结果及其相关参数见表4.3-1。 （2）生产废水 本项目电泳槽的槽液循环使用定期添加补充，不排放。本项目的生产废水主要来自电泳线水洗槽和纯水洗槽的清洗废水，以及纯水机制备纯水产生的尾水，产生总量约0.6515m3/d。 本项目生产废水不涉及重金属及有毒有害物质，生产废水中主要污染物为：pH 、SS 、COD 、BOD5、NH3-N 、石油类；经自建的废水处理站处理后循环使用，不外排。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表 4.3-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产排污环节 | 类别 |  | 污染 物种 类 | 污染源产生 |  |  |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  | 排放方式 |  | 排放去向 | 排放规律 | 排放口基本情况 |  |  |  |  |  |  |  | 排放 时间 h | 排放标准 |  |
|  |  |  |  |  | 核算方法 |  | 产生 废水量 /m3/a | 产生浓 度 /mg/L | 产生量/t/a |  | 处理工艺 | 治理效率 | 是否 为可 行技术 | 核算方法 | 排放 废水量 /m3/a | 排放 浓度/mg/L |  |  | 排放量 /t/a |  |  |  |  | 编号及名称 |  |  | 类 型 | 地理坐标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活污水 |  | pH | 产污系数法 |  | 360 | 6-9 | / |  | 化粪池 | / | 是 | 产污系数法 | 360 | / |  |  | / | 间接排放 |  | 接入市政污水管网,排入福清 市融元污 水处理厂 集中处理 | 间歇排放 | 编号 DW001 ，厂 区废水总排 口 |  |  | 一 般 排 放 口 | 经度： 119°26'09. 116" 纬度： 25°46'08. 189" |  |  |  | 2400 | 《污水综合排放标 准》(GB8978-1996) 中表4 三级表及《污 水排入城镇下水道 水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 级标准 |  |
|  |  |  |  | CODCr |  |  |  | 400 | 0.144 |  |  | 15% |  |  |  | 340 |  |  | 0.122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 |  |  |  | 250 | 0.090 |  |  | 11% |  |  |  | 223 |  |  | 0.0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS |  |  |  | 220 | 0.0792 |  |  | 47% |  |  |  | 117 |  |  | 0.042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |  | 35 | 0.00126 |  |  | 3% |  |  |  | 34 |  |  | 0.0122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 4.3-2 废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 废水类别 |  |  | 污染物种类 |  |  |  |  | 排放去向 |  |  | 排放规律 |  |  |  | 污染治理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放口编号 |  | 排放口是否符合要求 |  |  | 排放口类型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  | 工艺 |  |  |  | 是否为可行技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 生产废水 |  |  | COD 、BOD5 、SS、 NH3-N 、石油类 |  |  |  |  | 不外排 |  |  | 不外排 |  |  |  | 絮凝沉淀 +生化处理 |  |  | 絮凝沉淀+生化处理 |  |  |  | 可行 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 2 |  | 生活污水 |  |  | pH 、COD 、BOD5、 SS 、NH3-N |  |  |  |  | 福清市融元 污水处理厂 |  |  | 间歇排放， 流量不稳定 |  |  |  | 化粪池 |  |  | 一级处理（化粪池净化） |  |  |  | 可行 |  |  |  | DW001 |  | 是 |  |  | 废水总排放口 |
|  | 表 4.3-3 废水间接排放口基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 排放口编号 |  |  | 排放口地理坐标 |  |  |  |  |  |  | 废水排放量（万 t/a） |  |  | 排放去向 |  |  | 排放规律 |  |  | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  | 污染物种类 |  |  |  | 污染物排放标准限值(mg/L) |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | DW001 |  |  | 119°26'09. 116" |  |  | 25°46'08. 189" |  |  |  | 0.0036255 |  |  | 龙江 |  |  | 间歇排放，流量不稳定 |  |  | 福清市融元污水处理厂 |  |  | CODCr |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  | 图 4.3-1 福清融元污水处理厂处理污水处理流程图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.3.2 运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 项目生产废水（包括电泳清洗废水、纯水机尾水等）经自建的废水处理站处理后回用于清洗工序，循环使用不外排，定期更换的清洗废液作为危险废物，委托有资质单位收集处置。本项目外排废水主要为员工生活污水，经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕 33 号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 4.3.2.1 生活污水影响及处理措施可行性分析 (1)生活污水依托厂区化粪池处理可行性分析 化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。设备内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整下罐体分成三部分；一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有“MDS 专用特型填料 ”。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积，大大提高了反应效率。 福建帝视人工智能产业发展有限公司厂区内已建的化粪池容积为 140m3，水力停留时间以 12h 计，则化粪池处理能力为 280m3/d ，目前帝视厂区内实际处理量约 5m3/d ，本项目生活污水排放量为 1.2m ³/d ，仅占帝视厂区化粪池处理余量的 0.4% ，因此，本项目生活污水经帝视厂区内已建化粪池进行处理可行。 项目外排的生活污水经化粪池预处理达到排放标准后，纳入管网排入福清市融元污水处理厂处理，主要水污染物为 COD 、BOD5 、氨氮，经福清市融元污水处理厂集中处理后排放，对地表水体环境影响程度小。 (2)福清市融元污水处理厂基本情况 ①设计进出水水质 福清市融元污水处理厂为城市二级污水处理厂，厂址位于福清市龙山街道玉塘村，规划远期总规模为 18 万 m3/d ，工程分三期实施，现状（已实施的一期及二期工程）规模为 12 万 m3/d ，远期扩建规模为 6 万 m3/d。 |
| --- | --- |

|  | 福清市融元污水厂尾水排放口设置在猪母湾西南岸，排入龙江；所产生的污泥经过带式浓缩脱水一体机处理，被送往海口镇为民生物科技公司制作成堆肥。一期工程于 2008 年 1 月通过了竣工环保验收；二期工程于 2014 年 5 月通过了竣工环保验收。2014 年以来福清市融元污水处理厂出水水质效果好，能够满足一级 B 标准的排放要求。 2016 年 10 月，福清黎阳水务有限公司对现状福清市融元污水处理厂厂内提标及改造，本次提标改造工程按近期规模 12.0 万 m3/d 设计和建设，主要技改内容：技改后一期工程降低处理负荷，污水处理规模由6 万 m3/d 调整为4 万 m3/d运行，并在现有一期工程生化池基础上增设化学除磷和投加碳源措施，以进一步改善出水水质。厂区原二期工程提标后污水处理规模由6 万 m3/d 调整为 8 万 m3/d运行，旋流沉砂池出水与生化池进水管之间增设精细格栅间，在现有二期工程生化池基础上增设化学除磷和投加碳源措施、在缺氧池至厌氧池之间、好氧池与缺氧池之间改造污泥回流泵、在现有生化处理池基础上改造新增 MP-MBR 膜系统，改造后污水处理工艺详见图4.3-1。 根据调查，目前福清市融元污水处理厂厂内提标及改造工程已经完成并正常使用，平均处理规模约为 11.85 万 m3/d ，处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级 A 标准，尾水排放龙江。 根据《福清市融元污水处理厂提标及改造工程环境影响报告书(报批稿)》可知，福清市融元污水处理厂进出水水质见表4.3-4。 表 4.3-4 污水厂进出水水质标准(mg/L pH 除外) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水质指标 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
|  | 进水水质 | 6~9(无量纲) | ≤400 | ≤220 | ≤280 | ≤37 | ≤54 | ≤4 |
|  | 出水标准 | 6~9(无量纲) | ≤50 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤5 | ≤ 15 | ≤0.5 |
|  | (3)接管可行性 福清市融元污水处理厂主要负责城关区和洪宽区(增加京东方和东旭光电项目)的生活污水和工业污水。本项目位于福建省福州市福清市音西街道音西福俱路 168 号，在福清融侨经济技术开发区内，属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前福清科创走廊项目园区的市政污水管网已经铺设完成并 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 已经投入正常运行，福清岁金投资发展有限公司福清科创走廊项目污水总排口已经接入市政污水管网。 (4)水质负荷分析 项目外排的生活污水经化粪池预处理后污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 级标准限值，也可以符合污水厂进水水质要求。项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，福清市融元污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水厂水质负荷造成冲击。 (5)水量负荷分析 福清市融元污水处理厂现有设计处理规模为 12 万 m3/d ，根据调查， 目前福清市融元污水处理厂日平均处理规模约为 11.85 万m3/d，剩余处理能力 1500m3/d。本项目生活污水排放量 1.2t/d ，仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.08% ，污水处理厂采用“处理+二级生化处理+深化处理 ”，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。 根据上述分析，本项目生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，排入福清市融元污水处理厂集中处理，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，也不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.3.2.2 生产废水影响及处理措施可行性分析 （1）生产废水处理措施 为了满足本项目电泳生产线清洗废水处理的需要，建设单位拟在本项目厂房内建一座处理规模为2m3/d ，废水处理工艺为“絮凝沉淀+生化 ”处理，项目电泳生产线清洗废水经自建的废水处理站处理后回用于电泳线清洗用水。 为了减少废水处理站的运行负担，建设单位定期更换水洗槽的清洗废水，拟一年更换两次，更换的清洗废液作为危险废物，委托有资质的单位进行处置。 废水处理站工艺流程具体如下图所示。 |
| --- | --- |

|  | 图4.3-2 废水处理站处理工艺流程图 厂区废水处理站工艺流程简述： 调节池：对来水水量、水质进行均衡调节，保证后续设备处理系统水量、水质的均衡、稳定，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 隔油气浮池：对废水中的浮油进行隔油处理，利用隔板拦截废水表面飘浮的油脂类污染物，使其与下层的废水分离开来。 反应箱+混凝沉淀：废水进入反应箱后，通过加药装置进行加药，设有搅拌电机搅拌均匀，然后进行混凝沉淀，混凝产生的较大絮体通过后续的沉淀从水中分离出来。 厌氧池+好氧池+二沉池：在厌氧池内异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。在氧化池内存在好氧微生物及硝化菌，其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；在充足供氧条件下，硝化菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3- ，通过回流控制返回至厌氧池，在缺氧条件下，异养菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮。在厌氧池内，除磷菌能去除BOD，分解聚磷酸盐产生磷酸并排至细胞体外，该阶段磷含量反而会升高，但在好氧池内，聚磷菌又利用PHB（聚-β-羟丁酸，是一种存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物）氧化分解所释放的能量从废水中吸收超过其生长所需的磷并以聚磷酸盐的形式贮存于细胞内，而且好氧环境所摄取的磷比在厌氧环境下所释放的磷多，从而起到较好的除磷效果。好氧池出水自流入二沉池，污水中大部分悬浮物能在此得以有效去除，同时向池内加入除磷剂，进一步去除废水中的磷。 清水池：进行水量的调节均化，保证后续石英砂过滤、活性炭过滤系统水量、 |
| --- | --- |

|  | 水质的均衡、稳定。 多介质过滤器：对清水池出水进行深度过滤，进一步去除水中的杂质。 中水回用：经过滤后的废水进入中水回用池，直接回用生产。 污水处理产生的污泥经过板框压滤机后，计入危险废物管理，暂存危险废物贮存间，定期交由有资质单位进行处置。 （2）生产废水处理设施可行性 项目电泳生产线清洗废水经厂区内自建的废水处理站处理后回用于电泳线清洗工序，项目电泳前清洗工序主要将机加工后金属弹簧清洗干净，对用水水质要求不高，因此清洗废水经自建的废水处理站处理后回用至清洗工序是可行的。每年将定期更换废液，作为危险废物，委托有资质的单位收集处置。 项目自建的废水处理站处理工艺为“调节池-隔油气浮池-反应箱-混凝沉淀-厌氧、好氧、二沉池-清水池-多介质过滤器 ”，处理后中水中各污染浓度均可达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中工艺用水标准的要求。 电泳涂装属于表面处理（涂装）工序，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）附录A表面处理（涂装）排污单位的表A.5中涂装废水污染防治推荐可行技术包含隔油、调节、混凝、沉淀/气浮、砂滤、生化、膜处理等，本项目采用“调节+ 隔油气浮+混凝沉淀+生化+过滤器 ”，污水污染治理措施可行。 综上，项目无废水外排，不会对区域地表水产生明显影响。 4.3.3 自行监测计划 本项目实行排污许可简化管理，生活污水经预处理后接入市政管网，排入福清市融元污水处理厂集中处理，属于间接排放。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017) 、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）中的相关要求，对于间接排放的生活污水，无需在排污口设置监测点位，因此，本项目生活污水间接排放口，无需制定和实施自行监测计划。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.4 运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期噪声源强核算 本项目噪声污染源主要为生产设备运行过程中产生的噪声，本项目设备噪声源强调查情况详见表4.4-1和表4.4-2。 表4.4-1 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 建筑物名称 | 声源名称 |  | 声源 源强 /dB(A) |  | 声源控制 措施 | 空间相对位置/m |  |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  |  | 运 行 时 段 | 建筑物插入 损失 /dB(A) | 建筑物外噪声/dB(A) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y | Z | 东 侧 | 南 侧 |  | 西 侧 | 北侧 | 东 侧 | 南 侧 | 西 侧 |  | 北侧 |  |  | 东侧 |  | 南侧 | 西侧 | 北侧 |
|  | 1 | 生产车间 | 卷簧机组 |  | 84 |  | 减振、车间墙体隔声 | 1 |  | -8 | 1.2 | 28 | 2 |  | 28 | 18.5 | 54.8 | 77.8 | 54.8 |  | 58.4 | 昼 间 | 15 | 46.5 |  | 64.1 | 56.8 | 63.7 |
|  |  |  | 磨簧机组 |  | 84 |  |  | -4 |  | 8 | 1.2 | 25 | 18 |  | 25 | 2.5 | 57.0 | 59.9 | 57.0 |  | 76.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抛丸机组 |  | 82 |  |  | -31 |  | 8 | 1.2 | 75 | 18 |  | 15 | 2.5 | 44.5 | 56.9 | 58.5 |  | 74.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 退火炉 |  | 71 |  |  | -46 |  | 1 | 1.2 | 92 | 8 |  | 2 | 7 | 31.7 | 52.9 | 65.0 |  | 54.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回火炉组 |  | 73 |  |  | -46 |  | 7 | 1.2 | 92 | 11 |  | 2 | 2 | 33.5 | 51.9 | 66.8 |  | 66.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电泳线 |  | 73 |  |  | -43 |  | -8 | 1.2 | 86 | 2 |  | 4 | 17 | 34.3 | 67.0 | 61.0 |  | 48.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烘干炉 |  | 72 |  |  | -46 |  | -6 | 1.2 | 93 | 3 |  | 2 | 15 | 32.6 | 62.5 | 66.0 |  | 48.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压簧机组 |  | 87 |  |  | 1 |  | -4 | 1.2 | 30 | 6 |  | 28 | 13 | 57.4 | 71.4 | 58.0 |  | 64.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：取生产车间中心位置为原点，地面为零点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表4.4-2 工业企业噪声源强调查清单(室外声源) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 声源名称 |  | 空间相对位置/m |  |  |  |  |  |  |  | 声源源强/dB(A) |  |  |  |  |  | 声源控制措施 |  |  |  |  | 运行时段 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  | Y |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 风机 1 |  | -48 |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 隔声、减振 |  |  |  |  | 昼间 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 风机2 |  | -29 |  |  | 10.5 |  | 1 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 隔声、减振 |  |  |  |  | 昼间 |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 风机 3 |  | -48 |  |  | -6 |  | 1 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 隔声、减振 |  |  |  |  | 昼间 |  |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.4.2 运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。 (1)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp 1 和Lp2 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp 1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 级： |  |  |
|  | 式中：Lp 1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级(A 计权或倍频带) ，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a) ，s 为房间内表面面积，m2 ；a 为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i 倍频带叠加声 |  |  |
|  | 压级： |  |  |
|  | 式中：Lp 1i(T)—靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp 1ij—室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB； |  |  |

|  | N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp 1i(T)—靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中：Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级， dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 (2)户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv) 、大气吸收(Aatm) 、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar) 、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r) ＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r) ＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带) ，dB； Lp(r0)—参考位置 r0 处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； |
| --- | --- |

|  | Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的 A 声级 LA(r)可按下式计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级[LA(r)]。 式中：LA(r)—距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第 i 倍频带声压级，dB； △Li—i 倍频带 A 计算网络修正值，dB(根据导则附录 B 计算)。衰减项的计算按导则附录 A 中 A.3 相关模式计算。 (3)噪声贡献值计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为 tj ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内j 声源工作时间，s。 (4)隔声量的确定 厂房底部基础采用混凝土结构，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减 15dB(A)以上。采用上述模式预测结果见表4.4-3。 |
| --- | --- |

|  | 表 4.4-3 项目厂界噪声预测结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑物名称 | 预测点 |  | 厂房建筑物外的噪声贡献值 dB(A) |  | 厂界与厂房建筑物的距离(m) |  | 厂界贡献值 dB(A) | 标准值dB(A) | 达标情况 |
|  | 生产车间 | 东侧厂界 |  | 46.2 |  | 1 |  | 46.2 | 65 | 达标 |
|  |  | 南侧厂界 |  | 64.3 |  | 1 |  | 64.3 | 65 | 达标 |
|  |  | 西侧厂界 |  | 63.9 |  | 1 |  | 63.9 | 65 | 达标 |
|  |  | 北侧厂界 |  | 64.8 |  | 1 |  | 64.8 | 65 | 达标 |
|  | 由预测结果可知，本项目夜间不生产，投产后正常运行中，厂界的噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间的标准。 4.4.3 运营期噪声防治措施 为 了确保厂 界 噪声达 到《 工业企业厂 界环境 噪声排放标准 》(GB 12348-2008)中 3 类标准，本报告建议采用以下降噪措施： ⑴噪声源控制措施：项目选用低噪声生产设备、低噪声工艺，从源头上降低噪声源强；高噪声设备安装防震底座，风机与管道连接处采用柔性连接，减少振动造成的噪声；。 ⑵噪声传播途径控制措施：加强门窗的隔音处理，设备运行时，尽量关闭门窗作业。 ⑶管理措施：加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准要求，措施可行。 4.4.4 自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，详见下表。 表 4.4-4 项目噪声自行监测计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 监测点位 |  | 监测因子 |  | 监测频次 |  |  |  |
|  | 1 |  | 厂界四周外 1m |  | 等效 A 声级 |  | 1 天/季度、1 次/天(昼间) |  |  |  |

|  | 4.5 运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.5.1 运营期固废物源强核算 ⑴一般工业固废 ①边角料、不合格品 本项目生产过程中会产生少量的边角料、不合格品，边角料产生量约1.9t/a ，不合格品产生量约为2t/a ，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》(公告 2024 年第 4 号)，废物代码 900-001-S17，经收集后出售给回收企业回收利用。 ②集尘灰 项目抛丸、磨簧过程产生的粉尘，经收集后排放，抛丸、磨簧工序的集尘灰约 1.19t/a ，主要成分为废钢，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》(公告 2024 年第 4 号)，废物代码 900-001-S17，经收集后出售给回收企业回收利用。 ③废反渗透膜 纯水制备设备过程使用的反渗透膜需定期更换，委托厂家定期上门更换，更换的废反渗透膜产生量为0.05t/a ，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》(公告 2024 年第 4 号) ，废物代码 900-099-S59 ，由厂家回收。 项目一般工业固废应分类收集，分类贮存于一般工业固废暂存区，定期外售给回收企业综合利用，一般工业固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求，具备防渗、防雨、防风、防扬散等。 ⑵危险废物 ①废活性炭 本项目电泳及烘干固化工序的有机废气净化量约0.0887t/a ，活性炭的吸附率按 10%计，预计年消耗活性炭量为 0.887t ，则项目产生的废活性炭约为0.98t/a ，根据《国家危险废物名录》(2025 年版) ，废活性炭属于危险废物，废物类别为 HW49 其他废物，废物代码900-039-49 ，经收集后暂存危险废物贮存间，委托有危险废物处理资质单位进行安全处置。 |
| --- | --- |

|  | ②含油金属屑 本项目机加工过程产生的边角料有部分会沾染上机油，该部分含油金属屑根据《国家危险废物名录》（2025 年版），属于危险废物，废物类别为 HW09，废物代码为 900-006-09 。根据企业生产经验，含油金属屑产生量约占金属边角料的 2% ，金属边角料产生量为 1.9t/a ，故含油金属屑产生量约为 0.19t/a ，由企业收集后暂存危险废物贮存间，定期委托有资质的单位进行安全处置。 ③废淬火油及油渣 项目热处理工序使用淬火油，循环使用，淬火油长期使用槽底部混有杂质，需定期清理油槽底部混油杂质，废淬火油产生量约为使用量的25% ，则废淬火油产生量为0.5t/a，废油渣产生量约为 1t/a，根据《国家危险废物名录》 （2025 年版），废淬火油及废油渣均属于危险废物，废物类别 HW08 ，危险废物代码为 900-203-08 ，由企业收集后暂存危险废物贮存间，定期委托有资质的单位进行安全处置。 ④废电泳槽渣 本项目电泳槽液定期清理槽渣，根据工程分析物料平衡章节，废电泳槽渣产生量约为 0.026t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废电泳槽渣属于危险废物，废物类别 HW17，危险废物代码为 336-064-17，经收集后暂存危险废物贮存间，委托有危险废物处理资质单位进行安全处置。 ⑤废水处理站污泥 项目废水处理站运行过程会产生污泥，产生量按废水处理量的3%估算，项目处理废水约 0.6513t/a ，则污泥产生量约为 0.02t/a 。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），污泥属于危险废物，废物类别 HW17 ，危险废物代码为 336-064-17 ，经收集后暂存危险废物贮存间，委托有危险废物处理资质单位进行安全处置。 ⑥电泳线清洗废液 根据项目安排，预计每年对电泳线的清洗废液进行更换2 次，电泳线水洗槽的废水量为 0.5441m3 ，则更换的清洗废液量为 1.09t/a 。对照《国家危险废物名录》（2025 年版），电泳线清洗废液属于危险废物，废物类别为HW17， |
| --- | --- |

|  | 废物代码 336-064-17。 ⑦废包装物 项目原料废包装主要为淬火油、防锈油、机油、电泳漆等包装桶。其中淬火油、防锈油、机油等使用 50kg/桶的铁桶包装，单重约 5kg，总量约 0.35t/a，对照《国家危险废物名录》（2025 年版），沾染矿物油的废包装物属于危险废物，废物类别 HW08 ，废物代码 900-249-08。 项目电泳漆包装规格均为 20kg/桶，单重约 2kg，总量约 0.25t/a，对照《国家危险废物名录》（2025 年版），沾染电泳漆的废包装物属于危险废物，废物类别 HW49，废物代码 900-041-49。 各类废包装物分类收集后暂存在危险废物贮存间，定期交由有资质的单位处置。 ⑧设备定期更换的废机油及含油废抹布 项目生产设备需要定期维护与修理，维护和修理过程会产生少量的废机油，根据类比分析，产生量约为 0.1t/a ，根据《国家危险废物名录》(2025 年版) ，废机油属于危险废物，废物类别 HW08 ，废物代码 900-249-08。 设备维修过程擦拭而产生的含油废抹布约0.01t/a ，废抹布属于《国家危险废物名录》(2025 年版)中的危险废物，废物类别 HW49 其他废物；废物代码：900-041-49。 ⑨废防锈油 为满足弹簧的长期库存或运输要求，部分成品弹簧（约占总量20%）出厂时需进行防锈处理，在弹簧表面涂上防锈油，形成一层保护油膜，该工序会产生废防锈油，产生量约为 0.1t/a，对照《国家危险废物名录》(2025 年版)，废防锈油属于危险废物，废物类别 HW08，废物代码900-216-08，经收集后暂存在危险废物贮存间，定期交由有资质的单位处置。 项目各类危险废物应分类收集，分区贮存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位进行收集处置，危险废物贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等要求。 |
| --- | --- |

|  | ⑶生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共30 人，均不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按 0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为 15kg/d ，年产生量约为 4.5t(按年工作 300 天计) ，分类收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数详见表4.5-1。 表 4.5-1 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 固体废物名称 | 固废种类 | 产生量 (t/a) | 产生 工序 及装置 | 形 态 | 主要成分 | 有毒、 有害 成分 | 产 废 周 期 | 危险废物 类别 | 危险废物代码 | 危险特性 | 污染防治措施 |
|  | 1 | 边角料、不 合格品 | 一般 工业 固废 | 3.9 | 卷簧、检验 | 固 态 | 钢铁 | / | 每 天 | S 17 | 900-001-S17 | / | 外售综合利用 |
|  | 2 | 集尘灰 | 一般 工业 固废 | 1.19 | 废气 处理 设施 | 固 态 | 钢铁 | / | 每 天 | S 17 | 900-001-S17 | / | 外售综合利用 |
|  | 3 | 废反渗透膜 | 一般 工业 固废 | 0.05 | 纯水 制备 设备 | 固 态 | 反渗透膜 | / | 每 年 | S59 | 900-099-S59 | / | 由厂家回 收，综合利 用 |
|  | 4 5 6 7 8 9 | 废活性炭 | 危险废物 | 0.98 | 废气 处理 设施 | 固 态 | 有机物 | 有机物 | 每 半 年 | HW49 | 900-039-49 | T | 分类收集， 分区贮存 于危险废 物贮存间， 委托有资 质单位定 期收集处 置 |
|  |  | 含油金属屑 | 危险废物 | 0.19 | 机加工 | 固 态 | 油类 | 不饱 和烃 类物质 | 每 季 度 | HW09 | 900-006-09 | T/In |  |
|  |  | 废淬火 油及油 渣 | 危险废物 | 1.5 | 淬火 | 半 固 态 | 油类 | 不饱 和烃 类物质 | 每 半 年 | HW08 | 900-203-08 | T/C/I/R/In |  |
|  |  | 废电泳槽渣 | 危险废物 | 0.026 | 电泳 | 半 固 态 | 有机物 | 有机物 | 每 年 | HW17 | 336-064-17 | T/C |  |
|  |  | 废水处 理站污泥 | 危险废物 | 0.02 | 废水 处理站 | 固 态 | 有机物 | 有机物 | 每 年 | HW17 | 336-064-17 | T/C |  |
|  |  | 电泳线 | 危险 | 1.09 | 电泳 | 液 | 有机 | 有机 | 每 | HW17 | 336-064-17 | T/C |  |

|  | 清洗废液; 废物; 线水 洗槽; 态; 物; 物; 半 年. 10; 沾染矿 物油的 废包装物; 危险废物; 0.35; 生产过程; 固 态; 油类; 不饱 和烃 类物质; 每 天; HW08; 900-249-08; T,I. 11; 沾染电 泳漆的 废包装物; 危险废物; 0.25; 生产过程; 固 态; 有机物; 有机物; 每 天; HW49; 900-041-49; T/In. 12; 废机油; 危险废物; 0.1; 设备维护、修理; 液 态; 油类; 不饱 和烃 类物质; 每 年; HW08; 900-249-08; T ，I. 13; 含油废抹布; 危险废物; 0.01; 设备维护、修理; 固 态; 油类; 不饱 和烃 类物质; 每 年; HW49; 900-041-49; T/In. 14; 废防锈油; 危险废物; 0.1; 防锈; 液 态; 油类; 不饱 和烃 类物质; 每 年; HW08; 900-216-08; T ，I. 15; 生活垃圾; 生活垃圾; 4.5; 职工生活; 固 态; 生活垃圾; /; 每 天; /; /; 委托环卫 部门统一 外运处置. 4.5.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.5.2.1 一般工业固体废物的贮存和管理 建设单位拟在车间东侧设置专门的一般固废暂存区域，面积25m2 。一般固废暂存区应按照《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 》 （GB18599-2020）的要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存，也不允许将危险废物和生活垃圾混入； ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用； ③一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放； ③储存场应加强监督管理，按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置） |
| --- | --- |

|  | 场》(GB 15562.2-1995)（含 2023 修改单）的要求设置完善环境保护图形标志。 ④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 项目一般工业固废主要为少量的废边角料、不合格品和废包装材料，按规定设置一般固废暂存间，并根据要求严格进行分类收集后，可以满足项目内产生的固体废物的收集暂存需要。 4.5.2.2 危险废物的贮存和管理 (1)危险废物可能造成的环境影响 危险废物对人体危害主要通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触会引起毒害；危险废物不处理或不规范处理处置，随意排放、贮存的危废容易引起燃烧、爆炸等危险性事件；在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤等，降低地区的环境功能等级等环境影响。 (2)危险废物贮存场所要求 项目危险废物场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等功能，危险废物贮存间的面积为 15m2 ，具体危险废物贮存间建设信息详见表4.5-2。 表 4.5-2 项目危险废物贮存间建设信息表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 废物代码; 贮存 场所; 位置; 占地面积; 贮存周期; 最大贮存量. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危险 废物 贮存 间; 车间东侧; 3m2; 6个月; 不大于3t. 2; 含油金属屑; HW09; 900-006-09; 1m2; 6个月. 3; 废淬火油及油渣; HW08; 900-203-08; 1m2; 6个月. 4; 废电泳槽渣; HW17; 336-064-17; 1m2; 1个月. 5; 废水处理站污泥; HW17; 336-064-17; 1m2; 1个月. 6; 电泳线清洗废液; HW17; 336-064-17; 1m2; 6个月. 7; 沾染矿物油 的废包装物; HW08; 900-249-08; 2m2; 6个月. 8; 沾染电泳漆 的废包装物; HW49; 900-041-49; 1m2; 6个月. |
| --- | --- |

|  | 9; 废机油; HW08; 900-249-08; 1m2; 6个月. 10; 含油废抹布; HW49; 900-041-49; 1m2; 6个月. 11; 废防锈油; HW08; 900-216-08; 1m2; 6个月. ①危险废物贮存场所建设要求如下： A 、危险废物贮存间应封闭建设，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施； B 、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合 C 、危险废物贮存间地面防渗且表面无裂隙；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； D 、地面与裙脚采取表面防渗措施，还应进行基础防渗，至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E 、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 G 、贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。 ②危险废物贮存、运输管理要求如下： A、贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触，不得混贮，严禁不相容物质混贮； B 、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； C、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； D 、容器和包装物外表面应定期检查，保持清洁，如出现破损，应及时更换； |
| --- | --- |

|  | E 、易产生粉尘、VOCs 、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存； F 、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； G、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； H、危险废物进出贮存间需登记台账；危险废物转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。 I 、贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3 吨。 (3)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (4)危险废物申报制度 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及生态环境部门对危险废物规范化管理工作实施方案的要求，建设单位应做好危险废物的申报登记工作。具体如下： ①落实危险废物的申报登记措施和责任，由专人负责通过“ 固体废物管理信息系统 ”做好危险废物的申报登记工作； ②必须在每年规定的日期前通过“ 固体废物管理信息系统 ”如实申报上年度危险废物利用及处置情况，并按规定先通过网上申报，经生态环境部门审核同意后，逐级上报； ③危险废物申报登记负责人必须提高认识，认真负责，申报登记数据必须以台账数据为基础如实申报，不得虚假漏报、瞒报。违反危险废物的申报登记制度规定的按公司制度处罚，情节严重的追究相关法律责任； 综上所述，只要建设单位认真落实上述各种固体废物处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，项目产生的各种固体废物对环境的影响可得到有 |
| --- | --- |

|  | 效地控制，可避免项目产生的固体废物对地下水和土壤环境造成二次污染。 4.5.2.3 生活垃圾 项目内设置生活垃圾收集桶，职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。 4.6 地下水、土壤环境影响和保护措施 4.6.1 地下水、土壤环境影响分析 项目外排的废水主要为职工的生活污水，经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下生产废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。项目废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对地下水、土壤环境的影响很小。 项目一般工业固废暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施；项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水、土壤影响不大。但建设单位应加强污染源控制和地下水、土壤污染防治，防止排放事故出现，杜绝防渗层破裂等事故影响。 4.6.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应 |
| --- | --- |

|  | 的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.6-1。 表 4.6-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防治区; 1; 危险废物贮存间、 电泳线; 地面. 一般污染防治区; 2; 一般工业固废暂存区、生产车间、办公区; 地面. ②防渗要求 重点污染区防渗要求： 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m ，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物贮存间重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥ 1.5m ，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (2)监控措施 ①项目危险废物贮存间等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 4.6.3 跟踪监测要求 本项目位于福建省福州市福清市音西街道音西福俱路 168 号，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施 |
| --- | --- |

|  | 后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.7 环境风险分析 4.7.1 环境风险简述 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77 号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 4.7.2 项目危险物质调查 (1)项目危险物质数量及临界量比值(Q) 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q 。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C. 1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q 1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q 1 ，q2 ，... ，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 ，Q2 ，... ，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。本项目涉及的危险物质存在量及其临界量见下表。 表4.7-1 危险物质存在量及其临界量计算一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物质名称 | 危险物质 | 最大贮存量q(t) | 临界量Q(t) | qi/Qi |
|  | 淬火油 | 油类物质 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |
|  | 防锈油 | 油类物质 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
|  | 机油 | 油类物质 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
|  | 水性阴极电泳漆 | 健康危险急性毒性物质 | 0.3 | 50 | 0.006 |
|  | 废矿物油（废淬火油、废机油、废防锈 | 油类物质 | 0.35 | 2500 | 0.00014 |

|  | 油） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废活性炭、含油金属 屑、油渣、污泥、废 电泳槽液、电泳线清 洗废液、含油废抹布 等危险废物 |  | 健康危险急性毒性物质 |  | 1.958 | 50 | 0.03916 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 0.04546 |
|  | 计算得到项目危险物质存在量及其临界量比值 Q=0.04546＜1 ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录 C ，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 Ⅰ , 无需进行 P 、E 值的计算。 4.7.3 环境风险识别 项目潜在环境风险事故主要为遇明火或火源引发火灾等，通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表。 表4.7-2 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜在事故类型 | 事故原因 |  | 危险物质向环境转移的可能途径 |  |  | 影响程度 |
|  | 火灾事故 | 电线短路、静电火花 等，遇明火或高热发 生火灾事故 |  | 火灾产生的热辐射、浓烟、有害 气体等直接进入环境，火灾扑救 过程产生的消防废水 |  |  | 对外环境造成严重影响 |
|  | 4.7.4 环境风险影响分析 项目涉及的危险物质等均含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。 (1)火灾事故影响分析 火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。 ②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生SO2、 CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的 |  |  |  |  |  |  |

|  | 固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。 ③同时在处理火灾过程中，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。 (2)事故伴生/次生污染分析 在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。 4.7.5 火灾事故风险防范措施 （1）车间布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、 《建筑设计防火规范》等有关规定；危险废物储存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定进一步规范，按类别分别放置在专门的收集容器，分区存放，并设置危险废物警示标志、危险废物识别标志等。 （2）加强车间、危险废物贮存间等消防安全管理，严格按照有关消防技术规范要求配置消防设施和灭火器材等，隔绝明火，远离热源，消防设施到期更换，应急救援设备及时补充，加强日常检查和维护，并做好记录。 （3）对各种原辅材料、产品应该按有关消防规范分类贮存，以防止事故发生。一旦发生火灾，首先使用与着火材料相对应的灭火器材来控制火情， 同时迅速将着火点附近的其他物料进行转移，并采取隔离措施，防止火情进一步扩大，对周围环境产生较大影响。 （4）加强安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，定期组织员工进行消防安全培训，加强日常消防演练及应急演练，制定各项管理制度， 加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 4.7.6 应急处置措施 当发生泄漏、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提 |
| --- | --- |

|  | 下，尝试进行以下应急处理措施： 在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。 4.7.7 风险分析结论 根据上文分析可知，本项目不构成重大危险源，在配套相应的应急物资的前提下，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 4.8 环保投资 本项目环保投资估算详见表4.8-1。 表4.8-1 项目环保投资估算一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 污染源 | 治理措施名称 | 投资 |
|  | 1 | 废水 | 生产废水的废水处理站及污水管道、回用水管道等 | 15 万元 |
|  | 2 | 废气 | 热处理废气经集气收集后引至静电式油雾净化器处理 后经 15m 高排气筒 DA001排放 | 8 万元 |
|  |  |  | 抛丸、磨簧粉尘由设备内自带的除尘器处理后，通过 15m 高排气筒 DA002 排放 | 2 万元 |
|  |  |  | 电泳及烘干固化有机废气经集气收集后采用二级活性炭吸附装置处理后引至 15m 排气筒 DA003排放 | 10 万元 |
|  | 3 | 噪声 | 隔声、减振等降噪措施 | 1 万元 |
|  | 4 | 固废 | 设置危险废物贮存间，危险废物分类贮存，委托有资 质单位收集处置；设置一般工业废物暂存区，一般工 业废物分类贮存外售综合利用；设置生活垃圾收集桶， 生活垃圾分类收集，委托环卫部门清运 | 2 万元 |
|  | 5 | 其他 | 地面分区防渗，危险废物贮存间按重点防渗要求设置，并设置防渗、防腐、防泄漏的托盘等风险防范措施 | 1 万元 |
|  | 合计 | / |  | 39 万元 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编 号、名称)/ 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 生产废水 （包括电 泳清洗废 水、纯水 机尾水 等） | pH 、COD、 BOD5 、悬浮 物、氨氮、石 油类 | 经自建废水处理站 （采用“调节池-隔油 气浮池-反应箱-混凝 沉淀-厌氧、好氧、二 沉池-清水池-多介质 过滤器 ”，规模2 吨/ 日）处理后，循环使 用，不外排, ；定期更 换的清洗废液作为危 险废物处置 | 验收落实 |
|  | 生活污水 | pH 、COD、 BOD5 、悬浮 物、氨氮 | 经化粪池处理后接入 市政污水管网，排入 福清市融元污水处理 厂 | 执行《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4 中三级排放 标准及《污水排入城镇下水道 水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 中 B 级标准限值(即pH6 ~ 9(无量纲) 、COD≤500mg/L、 BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、 NH3-N≤45mg/L) |
| 大气环境 | DA001 (热处理废气) | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经收集后通过静电式 油雾净化器处理后引 至 15m 高的排气筒 (DA001)排放 | 执行《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2 中 排放限值(颗粒物≤120mg/m3， 排气筒高度 15m 时，排放速率 ≤3.5kg/h；非甲烷总烃 ≤ 120mg/m3 ，排气筒高度 15m 时，排放速率≤10kg/h) |
|  | DA002 (抛丸及 磨簧粉尘) | 颗粒物 | 经设备自带的除尘器处理后引至 15m 高的排气筒(DA002)排放 | 执行《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2 中 排放限值(颗粒物≤120mg/m3， 排气筒高度 15m 时，排放速率 ≤3.5kg/h) |

|  | DA003 (电泳及 烘干固化废气) | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后引至 15m 高的排气筒(DA003)排放 | 执行《工业涂装工序挥发性有 机物排放标准》（DB35/1783- 2018）表 1 中排放限值(非甲烷 总烃≤10mg/m3 ，排气筒高度 15m 时，排放速率≤2.5kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 尽量设置密闭区域，加强废气的收集及废气处理设备维护保养 | 颗粒物执行《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996） 表 2 中排放限值(颗粒物 ≤ 1.0mg/m3) |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃执行《工业涂装工 序挥发性有机物排放标准》 （DB35/1783-2018）表 4 中标 准限值(非甲烷总烃≤ 2.0mg/m3) |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 尽量设置密闭区域，加强废气的收集 | 企业厂内 1h 平均浓度值执行 《工业涂装工序挥发性有机物 排放标准》（DB35/1783-2018） 表 2 中标准限值（1h 平均浓度 值≤8.0mg/m3 ），厂内任意一次 浓度值监控点执行《挥发性有 机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)中表 A.1 排放 限值要求（任意一次浓度值 ≤30.0mg/m3) |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效 A 声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、 隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准(昼间≤65dB(A) 、夜间 ≤55dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：设置一般工业固废暂存区，边角料、不合格品、集尘灰等一般工业固废分类收集后出售给回收企业综合利用；废反渗透膜由厂家回收。一般工业固废暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求； 危险废物：设置危险废物贮存间，废活性炭、含油金属屑、废淬火油及油渣、废电泳槽渣、废水处理站污泥、电泳线清洗废液、沾染矿物油的废包装物、沾染电泳漆的废包装物、废机油、含油废抹布、废防锈油等 |  |  |  |

|  | 各类危险废物分类收集，分区贮存在危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |
| --- | --- |
| 土壤及 地下水 污染防 治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险废物贮存间四周设置导流沟，电泳线及危险废物贮存间的地面采取防渗、防腐等措施，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能。 |
| 生态保 护措施 | 无 |
| 环境风 险防范措施 | 危险废物贮存间、电泳线生产区按重点污染区防渗要求进行建设；加强环保处理设施管理及维护，避免事故排放；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)。 |
| 其他环境管理要求 | 1 、排污口规范管理要求 根据《 排污单位污染物排放 口监测 点位设置技术规范 》 （ HJ 1405-2024），规范设置废气及污水排放口的监测点位，其中废气监测断面设置位置应满足气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4 倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2 倍烟道直径；监测孔内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm；监测断面距离坠落高度基准面2m 以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台；单层工作平台及通道上方竖直方向净高应≥2m ，需设置多层工作平台的，每层净高应≥1.9m；距离坠落高度基准面 1.2m 以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆。排放污水进入市政管网前，应按要求设置污水排放口监测点位，原则上 1 个排污单位只保留 1 个污水排放口，监测点位宜设置在厂界内或厂界外 10m 范围内，避免雨水和其他来源的排水混入、渗入，干扰采样监测。 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995) 、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022) ，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色 |

|  | 采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表 5.1-1。 表 5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放部位项目 | 污水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 一般工业固废 | 危险废物 |
|  | 图形符号 |  |  |  |  |  |
|  | 形状 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 | 三角形边框 | 三角形边框 |
|  | 背景颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | 黄色 |
|  | 图形颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 黑色 | 黑色 |
|  | 2 、排污许可申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部第 11号)可知，本项目为金属弹簧的生产，涉及淬火工序，属于“二十九、通用设备制造业 34—83.锅炉及原动设备制造 341 ，金属加工机械制造342 ，物料搬运设备制造 343 ，泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344 ，轴承、齿轮和传动部件制造345 ，烘炉、风机、包装等设备制造346 ，文化、办公用机械制造347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349 —涉及通用工序简化管理的 ”和“五十一、通用工序—111.表面处理—除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的 ”，实行排污许可简化管理（详见表 5.2-2）；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报。 表 5.2-2 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) |  |  |  |  |  |

|  | 序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二十九、通用设备制造业 34 |  |  |  |  |
|  | 83 | 锅炉及原动设备制造341 ，金属加工机械制造342 ，物料搬运设备制造 343 ，泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344 ，轴承、齿轮和传动部件制造345 ，烘炉、风机、包装等设备制造346 ，文化、办公用机械制造347 ，通用零部件制造348，其他通用设备制造业 349 | 涉及通用 工序重点 管理的 | 涉及通用工序简化管理 的 | 其他 |
|  | 五十一、通用工序 |  |  |  |  |
|  | 111 | 表面处理 | 纳入重点 排污单位 名录的 | 除纳入重点排污单位名 录的，有电镀工序、酸 洗、抛光（电解抛光和 化学抛光）、热浸镀（溶 剂法）、淬火或者钝化 等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的 | 其他 |
|  | 3 、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。具体竣工验收程序和内容如下： (1)本项目属于以排放污染物为主的建设项目，应按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告； (2)建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测报告结论负责； (3)验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况； (4)建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用； |  |  |  |  |

|  | (5)验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见； 验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格； (6)建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： ①未按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； ②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； ③环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告表或者环境影响报告表未经批准的； ④建设过程中造成重大环境污染未治理完成； ⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； ⑥建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； ⑦验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； ⑧其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 (7)验收报告编制完成后5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查； (8)验收报告公示期满后5 个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设 |
| --- | --- |

|  | 施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 (9)纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 4 、环保信息公开要求 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(生态环境部令第31号)，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息： (一)基础信息，包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； (二)排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； (三)防治污染设施的建设和运行情况； (四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； (五)其他应当公开的环境信息； 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 5 、其他环境管理要求 |
| --- | --- |

|  | (1)设立环境管理机构，配备专职环保管理人员，建立健全的环境管理制度。 (2)做好环保设施的管理和维护工作，定期检查各设备运行情况，确保设备正常运行，确保污染物达标排放，杜绝污染事故发生。 (3)制定运营期的环境监测计划，定期对污染物排放情况进行监测，并做好监测报告的存档备查工作，监测发现问题应立即整改。 (4)专门建立环保档案，重点做好废水、危险废物的统计工作，编制环境保护统计报表，定期向生态环境行政主管部门报送污染物排放相关材料(监测报告、危险废物转移联单、污染物统计报表等)。 # (5)做好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。 |
| --- | --- |

附