建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福州塑联永拓新材料科技有限公司年加工塑料包装膜4100吨、塑料包装袋1700吨项目

建设单位（盖章）：福州塑联永拓新材料科技有限公司编制日期：           2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 福州塑联永拓新材料科技有限公司年加工塑料包装膜4100吨、塑料包装袋1700吨项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2603-350181-04-01-749978 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 林* | 联系方式 |  | 135*****329 |
| 建设地点 |  | 福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度25分41.80秒，25度46分4.71秒） 地理位置图详见附图一 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2921塑料薄膜制造；C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）； 二十、印刷和记录媒介复制业23-39印刷231 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 福清市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 闽发改备［2026］A060061号 |
| 总投资（万元） |  | 120 | 环保投资（万元） |  | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 16.67% | 施工工期 |  | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 面积10602.44m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》项目工程专项设置情况参照表1.1-1专项评价设置原则表，具体详见下表： - 项目专项评价设置表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的废气污染物不涉及左列大气污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目运营期不产生生产废水；生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网纳入福清市融元污水处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及危险物质为油类物质，储量未超过临界量，Q＜1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 经判定，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 一、《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》 ①规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》 ②审批机关：福清市人民政府 ③审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）编制范围的批复》（融政综〔2019〕189号） 二、《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》 ①规划名称：《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》； ②审批机关：福建省人民政府； ③审批文件名称及文号：福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复（闽政文〔2024〕420号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①文件名称：福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书 ②审查机关：中华人民共和国生态环境部 ③审批文件名称及文号：关于《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2020〕80号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》符合性分析 根据总体规划内容可知，开发区为理顺与中心城区的发展关系，建立健全“多规合一”体制机制，突出开发区核心产业优势，强调龙头企业引领，通过“组团式”布局，着力营造融侨经济技术开发区“现代生态开发区”的空间特色，规划整体形成“一区三园多组团”的空间结构。“一区”即融侨经济技术开发区。利用国家级开发区品牌，充分释放“五区叠加、一区毗邻”政策优势，以空间转型引领开发区的新一轮跨越发展。“三园”即中心产业园、城北产业园和南部产业园。其中中心产业园：重点发展电子信息、精密汽车部件等产业，配套创新研发、文化会展、商务金融、经贸交流等具有高附加值的现代服务业功能，打造成为开发区内电子信息、先进制造业核心产业基地，“双创”平台、现代服务业建设核心区，形成福清市极具影响力、辐射力和竞争力的大福清“副中心”。城北产业园：依托京东方等电子信息龙头企业优势，以电子信息、光学、机械电气为主导，以科技研发为支撑，突出转型升级、创新驱动、品牌带动和对台合作，建成高聚集效应、高技术水平、高带动力的高端科技创新产业园。南部产业园：依托龙头企业的强劲动力，以及沈海高速、324国道的交通区位，重点发展与电子信息、精密汽车部件、光学相关配套上下游产业，通过校企联合、企业自主创新等方式推动园区内产业转型升级。 本规划分为核心区和协调区2个层次。其中： （1）核心区即国家批复的融侨经济技术开发区范围。土地面积9.19平方公里，其中宏路中心区6.4平方公里，洪宽工业村2.79平方公里。 （2）协调区：考虑到开发区与福清城区一体化发展，结合开发区委托代管范围，以规划《福清市城市总体规划（2017-2035）》为依据，进一步将规划范围向外围扩展。协调区西至福厦高速，东依福长高速，北邻作坊村，南靠纵一路环线，土地面积53.2平方公里。本规划深度按协调区进行控制。 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》的“产业发展-第二十二条构建“3+1”的产业体系： 1.三大支柱产业 电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等。 精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等。 光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等。 在三大支柱产业基础之上，完善与其相关的配套产业。 2.一项新兴产业 现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、物流展销都市型产业与服务型制造业。 本项目位于福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房）（详见附图一）。根据福清融侨经济技术开发区对主导产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40，禁止新建，含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力在一定期限内搬迁；包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂。本项目行业类别为“C2921塑料薄膜制造”，属于规划区内主导产业。因此，项目的建设符合《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》有关要求。 - 与《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 - 根据总体规划内容可知，规划“一轴两湾五组团”的国土空间格局，一轴“龙江城市综合发展轴”、两湾“福清湾生态宜居湾、江阴湾临港产业湾”、五组团“中心城区组团、元洪港组团、江阴港城组团、龙高半岛城镇组团、西北部特色生态组团”。坚持底线思维，以国土空间规划为依据，将“三区三线”作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。严格保护永久基本农田“按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确定的不得擅自占用或改变用途的耕地”。科学划定生态保护红线“生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域”。合理划定城镇开发边界“一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设完善城镇功能、提升空间品质的区域边界”。五组团“城西组团、城北组团、城中组团、城关组团、东部新城组团”的中心城区空间结构，延续“沿江向海、环湾发展”的城市方向，以龙江为带动，推动沿江、向海、环湾有序建设、集约发展，打造具有滨江滨海特色的现代化城区。构建现代产业体系，壮大四大优势产业“电子信息、食品、化工新材料、精密汽车部件”、培养四大新兴产业“氢能源和新能源、高端装备制造、海洋生物医药、互联网与大数据产业”、提升两大传统产业“塑胶产业、纺织产业”、发展两大特色产业“现代服务业、现代农业”、培育千百亿产业集群“三大千亿产业集群+N个百亿项目集群”。 - 构建现代化产业体系“一带两湾四区”的产业发展格局，形成“四个重点产业园区、多个工业集中区”的产业园区空间布局，加快推进重点产业园区标准化建设，统筹划定工业用地控制线。四区主要为融城现代产业综合区“以电子信息、食品、总部经济、电子商务、文化创意为主”、西部生态产业区“以特色种植、文化旅游为主”、高龙特色产业区“以现代农业、休闲农业、滨海旅游为主”、江阴临港产业区“以化工新材料、现代物流、智能制造、海洋经济为主”。 - 本项目位于福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房），位于城北组团。主要生产塑料包装膜和塑料包装袋，属于C2921塑料薄膜制造，符合规划中两大传统产业规划。因此本项目符合《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》有关要求。 - 与《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018—2035年）》符合性分析 - “工业企业准入产业为电子信息、精密汽车部件、光学三大产业”。本项目产品为塑料包装膜和塑料包装袋加工制造，国民经济代码为C2921塑料薄膜制造；项目涉及的行业（二十六、橡胶和塑料制品业）属于规划区主导行业（C29）。因此，应遵循福清融侨经济开发区的产业准入要求，根据前文分析，本项目为塑料包装膜和塑料包装袋加工制造，属于塑胶产业，符合福清融侨经济开发区准入产业。 - 1.与规划环评及审查意见符合性分析 对照《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》，本项目与规划区主导产业环境准入清单符合性分析详见表1.1-2。 - 本项目与规划区主导产业环境准入清单符合性分析表 类别 名称; 空间布局约束; 本项目; 符合性. 29橡胶和塑料制品业; 禁止新建： 1.涉及开炼、密炼、硫化工艺； 2.采用煤、油、生物质等非清洁能源； 3.再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 4.废旧塑料再生现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 1.本项目不涉及开炼、密炼、硫化工艺； 2.本项目不采用煤、油、生物质等非清洁能源； 3.本项目不属于再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 4.本项目不属于废旧塑料再生行业。; 符合. 环境风险防控; 本项目; 符合性. 1.必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和倒流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。 2.开发区内污水处理设施应采取必要的防渗处理，不得污染地下水环境。; 1.园区将严格按照要求，统一建设事故应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流； 2.项目不涉及生产废水排放，生活污水依托厂内已建的化粪池处理达标后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。; 符合. 污染物排放管控; 本项目; 符合性. 1.新、改、扩建项目新增大气污染物（现阶段指SO2、NOx）排放量实行1.5 倍削减替代（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑）。 2.新、改、扩建项目新增VOCs 排放量实行倍量削减替代。 3.工业企业废水全部纳管进入污水处理厂集中处理后达标排放。; 1.项目不涉及SO2、NOx等污染物排放。 2.项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代。 3.项目不涉及生产废水排放，生活污水依托厂内已建的化粪池处理达标后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理。; 符合. - 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 规划环评审查意见要求; 本项目内容; 符合性. 1; 坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，以环境质量改善为核心，进一步优化《规划》范围、布局、发展规模和产业结构等，做好与省市国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）的协调衔接。; 本项目主要从事塑料包装膜和塑料包装袋制造等，属于开发区主导行业，项目符合园区产业发展定位，符合国土空间规划和“三线一单”要求。; 符合. 2; 着力推动开发区结构调整和转型升级。落实《报告书》提出的现有重污染企业和用地布局不合理企业的搬迁、淘汰进度，强化拟退出污染企业存续期间环境管控和风险防控，合理安排重污染企业腾退及周边土地开发时序，做好腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用。促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 项目不属于重污染企业，利用均和云谷·福清科技港已建厂房作为生产经营场所，属于工业厂房，符合用地规划。; 符合. 3; 严格空间管控，优化区内空间布局。做好《规划》控制和生态隔离带建设，加强对开发区内及周边闽江调水工程新局调节库水源地、石竹山风景名胜区等敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，严禁占用现有自然水体等生态空间。结合福清市国土空间规划最新结果，进一步优化园区范围和空间布局，避让永久基本农田。; 项目周边最近的环境保护目标为西南侧约76m处的下田村，有一定隔离带；项目用地不涉及闽江调水工程新局调节库水源地、石竹山风景名胜区等敏感区，不占用自然水体等生态空间及永久基本农田。; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和福建省关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，衔接龙江流域水环境综合整治结果，制定开发区污染减排方案及污染物总量管控要求，严格重金属总量管控。采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与城市发展、生态环境保护相协调。; 本项目产生的VOCs拟采用1套二级活性炭吸附装置处理后排放，废气排放源强较低，对周边环境影响较小；项目厂区已实现“雨污分流”，项目不涉及生产废水排放，生活污水依托厂区内现有的排水管网排入市政污水管网送往福清市融元污水处理厂集中处理；项目不涉及重金属等污染物，项目将依法依规做好一般工业固体废物和危险废物的分类收集、利用、处理处置工作。; 符合. 5; 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》生态环境准入要求，强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区。落实《福州市环境总体规划（2013-2030）》关于禁止大气污染型建设项目入区的要求。执行最严格的行业废水、废气排放控制指标，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。; 项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代；项目符合园区产业规划，不属于《福州市环境总体规划（2013-2030）》关于禁止大气污染型项目；项目严格执行行业废水、废气排放控制指标，项目生产工艺、技术装备、污染治理水平以及单位产品能耗、物耗等可以达到同行业国际先进水平。; 符合. 6; 加强生态环境保护，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。严格落实《报告书》及重点风险企业突发环境事件应急预案提出的各项要求，从环境风险防控角度，加强京东方一期、二期工程周边用地规划控制。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目将严格落实环境风险事故防范措施，并做好与园区的应急联动。; 符合. 7; 完善环境监测体系，明确实施时限、责任主体等。根据开发区的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，强化阳下污水处理厂排放口附近底泥重金属的定期监测与管理。; 项目根据环境监测计划做好厂区内的跟踪监测与管理，并根据监测结果及时采取相应措施。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策适宜性分析 项目主要从事塑料包装膜和塑料包装袋加工生产，项目所采用的生产工艺、所使用的生产加工设备均不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类的项目，属于允许类且该项目于2026年3月10日通过了福清市发展和改革局的备案(闽发改备［2026］A060061号，（详见附件四），因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 2.国土空间规划符合性分析 根据《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》本项目位于福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房）内，根据业主提供的均和产业发展（福清）有限公司不动产权证（闽（2022）福清市不动产权第0015820号）（厂房租赁合同详见附件五），该厂区用地为工业用地，厂房为工业厂房。根据福清市自然资源和规划局审定的均和云谷福清科技港总平面布置图及均和产业发展（福清）有限公司规划条件核实意见书（整区）（编号：融规核〔2025〕112号）可知，项目位于均和云谷·福清科技港28#、36#厂房，厂房构筑物主要经济技术指标均通过规划部门审核审定。本项目从事塑料包装膜和塑料包装袋的加工，属于工业企业，因此，项目选址符合国土空间规划。 3.“三线一单”控制要求的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案、《福清市生态功能区划》（2003年），本项目位于福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房）内。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及修改单中的二级标准；周边罗汉溪地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 本项目生产过程不产生生产废水；生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网纳入福清市融元污水处理厂进行集中处理。产生的废水均不直接进入水体，对区域水环境影响不大。产生的废气采取相应的废气治理措施处理后达标排放，对周边环境的影响可接受。在采取隔声、降噪、减振以及合理布局等相应的噪声治理措施后，噪声源对厂界的贡献值可以满足噪声排放标准限值要求。全厂各类固废均得到合理处置，不会对周边环境产生影响。因此，在采取相关污染防治治理措施后，项目排放的污染物不会突破区域的环境质量底线。因此，项目建设符合环境功能规划。 （3）资源利用上线：项目用电为区域集中供应，项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。本项目使用电能作为主要消耗能源，电能属于清洁能源。项目资源的消耗量不大，不属于高耗能资源消耗型企业。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效控制污染及资源利用水平。项目不会突破区域资源利用上限 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024）》中限制或淘汰类；满足《市场准入负面清单草案（试点版）》（发改经体〔2016〕442号）；项目无行业准入条件；不属于《福建省人民政府关于加强重点流域水环境综合整治的意见》中禁止的产业；满足《福建省工业建设项目投资强度控制指标》相关要求；项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知（闽政〔2020〕12号）》和全省生态环境总体准入要求及《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）、《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生产环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）的要求；不属于《市场准入负面清单》（2020年版）中禁止准入类的项目。 4.与省、市生态环境分区管控的要求的符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》（2024年11月10日）和《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）以及《福建省生态环境分区管控综合查询报告》报告编号：FQGK1766735304092。本项目位于福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房），在福清融侨经济开发区（工业园区）内且项目属于塑料薄膜制造，不属于“福州市生态环境总体准入要求”中“空间布局约束”的工业区及特别规定的行业。全省生态环境总体准入要求符合性分析如下。相关要求分析见表1.1-2。与福州市生态环境总体准入要求进行对照分析，具体见表1.1-3。与重点管控单元（环境管控单元编码：ZH35018120008）准入要求符合性分析见表1.1-4。福建省生态环境分区管控数据应用平台查询结果详见附图七。 |  |  |  |  |

|  | - 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。; 本项目主要从事塑料包装膜和塑料包装袋加工，不在空间布局约束范围中。项目周边水环境质量达标。生活污水经化粪池处理后接入市政管网汇入污水处理厂。与空间布局约束不冲突。; 符合. 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。. 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。. 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。. 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。. 6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。. 7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。. 污染物排放管控; 1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。; 本项目涉及VOCs排放，项目投产前，按生态环境主管部门相关规定落实挥发性有机物的1.2倍量替代; 符合. 2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。; 本项目不属于钢铁、火电项目，无超低排放限值要求. 3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。; 本项目不产生生产废水；生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网纳入福清市融元污水处理厂进行集中处理。. 4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。; 本项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化、石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等重点工业企业. 5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。. 资源开发效率要求; 1.实施能源消耗总量和强度双控。; 本项目仅使用电能和水能，属于清洁能源，不涉及其他能源；; 符合. 2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。. 3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。. 4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。. 5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。. - 福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 城镇生活类重点管控单元; 空间布局约束; 严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。; 本项目不属于危险化学品生产企业，不属于有色金属、印染、原料药制造、化工等企业；本项目位于福清融侨经济技术开发区内。; 符合. 污染物排放管控; 在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。; 本项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物的排放，本项目涉及新增VOCs排放，VOCs排放实行区域内倍量替代。; 符合. 福州市陆域; 空间布局约束; 一、优先保护单元中的生态保护红线 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 （1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修缮。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 （3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 （4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 （5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 （6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 （7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 （8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 （9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围： （1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。 （2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。 （3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。 （4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。 （5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，由国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。 （6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。; 1.本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，不在优先保护单位单元内，不涉及生态保护红线的占用。 2.本项目不属于重大项目。; 符合. 二、优先保护单元中的一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。; 1.本项目位于福清市重点管控单元1（重点管控单元），不属于优先保护单元。 2.本项目不涉及饮用水水源保护区 3.项目不属于水泥厂、矿山开发等生产性设施项目; 符合. 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 1.本项目不属于石化植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目，不涉及油墨、涂料、胶黏剂的使用，不属于陶瓷企业。不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目； 2.项目不属于高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目； 3.项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田、永久基本农田、防风固沙林和农田保护林等。; 符合. 污染物排放管控; - 工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 - 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。 - 严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 - 氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 - 新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 - 每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。 - 水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。 - 化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 1.本项目不新增水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物的排放； 2.本项目新增VOCs排放，区域内实行倍量替代； 3.本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目； 4.本项目不属于氟化工、印染、电镀等行业企业； 5.本项目不涉及重点污染物排放； 6.本项目不设置锅炉，不燃煤、燃油、生物质和其他使用高污染燃料的锅炉； 7.本项目不属于水泥行业； 8.本项目不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等企业，不涉及废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的产生。; 符合. 资源开发效率要求; - 到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 - 按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 1.本项目不设置锅炉，不燃煤、燃油、生物质和其他使用高污染燃料的锅炉； 2.本项目不属于陶瓷行业。; 符合. - 本项目与福清市重点管控单元1环境管控单元准入要求 环境管控单位编码; 环境管控单元名称; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH35018120008; 福清市重点管控单元1; 重点管控单位; 空间布局约束; - 严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 - 严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 - 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 本项目不属于危险化学品生产企业，不属于有色金属、印染、原料药制造、化工等企业；本项目位于福清融侨经济技术开发区内。; 符合. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 本项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物的排放，本项目涉及新增VOCs排放，VOCs排放实行区域内倍量替代。; 符合. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目用电作为能源，未使用高污染燃料。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）、《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》（2024年11月10日）、《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）中的相关规定是符合的。 5.平面布局合理性分析 本项目租赁福清市阳下街道均和云谷·福清科技港28#、36#厂房作为生产场所，合计面积10602.44m2（厂房租赁合同详见附件五）。厂区内厂房布置简单，一层为印刷、质检等，二层为制袋、熟化等。各功能分区明确，生产车间内平面布置基本上根据生产工艺需要和物料流向，各工序布置间距较近，便于生产操作，同时也避免物料来回运输消耗能源，厂区总平面布置基本合理。 6.与周边相容性分析 本项目位于福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房），根据调查项目厂址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，用地为工业用地，与区域内土地利用规划不冲突。根据现场勘查，项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，厂界外500米范围内距离项目最近的西南侧约76m的下田村居民点，周边分布以工业企业为主等，项目周边环境示意图及保护目标详见附图二，项目周边环境现状拍摄图详见附图三；建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 - 7.与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 本项目与挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析，符合性分析详见表1.1-7。根据表1.1-7的分析可知，本项目建设符合国家及地方的挥发性有机物污染防治政策相关内容的要求。 - 挥发性有机物污染防治政策相关内容 - 相关文件名称; - 相关内容; - 本项目内容; - 符合性. 《福建省“十四五”空气质量改善规划》 （2022年1月）; 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，……电缆桥架制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；……严格执行涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。; - 本项目属于塑料包装膜和塑料包装袋制造。生产过程中使用的凹版印刷油墨和溶剂型黏合剂为低VOCs涂料，印刷、复合/熟化、制袋等工序所产生VOCs的排放量较小，无需安装VOCs在线监控设备； - 项目建设位置位于福清融侨经济技术开发区租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房），生产过程中排放的VOCs由建设单位向生态环境主管部门申请倍量削减替代; - 符合. 《2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》（榕环委办〔2022〕49号）; 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、黏胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。. 《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办〔2021〕123 号）; 强化挥发性有机物整治。......实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低（无）VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。”. 榕环保综〔2021〕100号《关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作（VOCs2.0）》; （三）严格审批，加强管控 1.严格涉挥发性有机物建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建排放挥发性有机物的建设项目实行倍量替代。鼓励使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料. - 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知（闽环保大气〔2020〕6号）; （1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生； （2）全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃； （3）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；……采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加及时更换。; （1）项目生产过程中使用PE原生塑料颗粒，外购CPP塑料膜、PE塑料膜、OPP塑料膜、PET塑料膜、AL金属膜、PA塑料膜、凹版印刷油墨、稀释溶剂、无溶剂型黏合剂和溶剂型黏合剂作为原料，VOCs含量低。 （2）项目原料采用密闭袋装或密封罐暂存；项目设备加热过程为密闭；生产设备配套顶吸式半密闭集气罩收集有机废气，收集效率90%，拟将更换的废活性炭当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位统一处置；（3）本项目将产生的VOCs收集后通过1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，项目生产设备除进出料口全部密闭，VOCs采用集气罩收集，采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。; - 符合. - 《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）; - （1）工艺过程控制要求 - 含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施。 - （2）其他控制要求 - 产生有废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间（或生产设施）均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。; - 项目含VOCs的原辅料均放置在原辅料仓库。 - （2）项目印刷、复合/熟化、制袋等工序中所产生的VOCs经集气罩收集后通过一套“二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放”，拟将更换的废活性炭属于危险废物，袋装密闭暂存于危险废物贮存间内，委托有资质的单位定期处置；VOCs采用密闭车间集气罩收集，集气效率为90%左右≥80%。; - 符合. - 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案（闽环保大气〔2017〕6号）; 二、主要任务 （一）严格环境准入 进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。 （二）大力推进清洁生产 在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。 （三）加快推进重点行业VOCs专项整治 （2）加强化工企业污染综合整治 - 提升有机化工（含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶黏剂、染料、化学溶剂、试剂生产等）、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。原料、中间产品与成品应密闭储存，对于实际蒸汽压大于2.8千帕、容积大于100立方米的有机液体储罐，采用高效密封方式的浮顶罐或安装密闭排气系统进行净化处理。排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理。; 1.本项目从事塑料包装膜和塑料包装袋加工生产，属于塑料薄膜制造，不属于文件中限制的高VOCs排放建设项目，本项目原辅材料为塑料颗粒等，不涉及高VOCs含量原辅材料且在采取有效的收集措施和治理措施后，通过排气筒达标排放。本项目不涉及国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。 - 2.本项目使用低VOCs含量原辅材料，项目废气经集气装置收集后通过废气处理设施处理后达标排放。 - 3.本项目废气产生点设备上方设置集气罩，拟将产生的VOCs收集后通过1套“二级活性炭吸附装置”处理后排放，设计净化效率为75%。; - 符合. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 - 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目使用PE颗粒作为原料采用密闭包装袋暂存在仓库中，VOCs含量低；常温下不产生VOCs。; - 符合. 6.1.1 液态VOC物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOC物料时，应采用密闭容器、罐车。 - 6.1.2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目所使用的液态VOC物料均密闭容器存放与转移。项目PE塑料颗粒采用密闭的包装袋、进行物料转移; - 符合. 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.3 载有VOC物料的设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目将严格按照要求制定含VOCs原辅材料购买台账，台账保存期限不少于3年。 - 项目VOCs物料为PE塑料颗粒，在退料过程废气将排至VOCs废气收集处理系统；项目不涉及清洗及吹扫过程。; - 符合. 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 10.4 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 项目废气收集处理系统将与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。项目有机废气拟收集后统一通过1套二级活性炭吸附装置处理后排放。项目将严格按照要求制定废气收集系统、VOCs处理设施运行台账，台账保存期限不少于3年。; - 符合. 根据以上分析，项目产生挥发性有机物可以得到有效地控制，采取有效治理措施后，符合挥发性有机物污染防治相关政策的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1 项目由来 福州塑联永拓新材料科技有限公司成立于2019年08月21日，注册地位于福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路15号（闽侯县华艺工艺品有限公司内）1#厂房。主要从事塑料制品销售、塑料包装箱及容器制造、包装服务、平面设计、食品用塑料包装容器工具制品生产等业务。统一社会信用代码为91350121MA335AG019，法定代表人为林秋（营业执照详见附件二及法人身份证复印件见附件三）。建设单位于2020年7月委托深圳市百阳环保科技有限公司编制《包装制品生产加工项目环境影响报告表》，已于2020年8月21日通过福州市闽侯生态环境局审批，审批文号为侯环评〔2020〕139号；包装制品生产加工项目在2020年11月21日通过竣工自主验收，现由于原厂址场地面积的限制，已无法满足生产需要，注销原项目，计划另行选址，同时重新调整产品方案。待本项目建成投产以后，位于福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路15号（闽侯县华艺工艺品有限公司内）1#厂房的现有项目进行注销，停止生产。 本项目拟投资120万元，新厂选址位于福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房）作为生产经营场所，厂房面积10602.44平方米，属于塑料薄膜制造，计划年加工塑料包装膜4100吨、塑料包装袋1700吨项目，购置吹PE膜机、干式复合机等相关设备，建设1条塑料包装膜制造生产线和1条塑料包装袋制造生产线。该项目于2026年3月10日通过了福清市发展和改革局的备案（闽发改备[2026]A060061号，详见附件四）。福建融永拓新材料有限公司未在购置的均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房审批过项目，现该厂房为空置状态，现状图详见附图三。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属《建设项目分类管理名录（2021年本）》中“二十六、橡胶和塑料制品业 29 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）和二十、印刷和记录媒介复制业23-39印刷231 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，该公司于2025年12月委托福州朴诚至信环保科技有限公司编制《福州塑联永拓新材料科技有限公司年加工塑料包装膜4100吨、塑料包装袋1700吨项目环境影响报告表》（委托书详见附件一）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶黏剂10吨及以上的；年用溶剂型涂（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 二十、印刷和记录媒介复制业23. 39.印刷231; 年用溶剂油墨10吨及以上的; 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）; /. - 2.2工程概况 ### 2.2.1 依托企业基本情况 建设单位租赁的是福建融永拓新材料有限公司所购买的厂房，该厂房为均和产业发展（福清）有限公司投资建设的均和云谷·福清科技港28#、36#厂房1-4层（厂房租赁合同详见附件五，不动产登记信息查询结果详见附件十四）。本次评价利用第一层、第二层作为本项目生产经营场所，无需分割。因此本评价在此简单介绍均和云谷·福清科技港项目的基本情况。 均和云谷·福清科技港项目位于福清融侨经济技术开发区（福州市福清市阳下街道上亭村398号），项目总占地面积95657m2，总建筑面积约153451.80m2，分四期建设，主要建设41栋标准厂房、1栋综合楼及相应的配套设施；根据规划，均和云谷·福清科技港建设后拟将厂房外售或者外租给相应的企业进行生产，自身不进行生产；因此，该项目未办理相关环保审批手续，由入驻企业根据实际情况，单独办理环保相关审批手续。根据福清融侨经济技术开发区管理委员会出具的“关于协助福州塑联永拓新材料有限公司先行办理环评手续的函”相关内容可知，同意企业办理环评手续函（详见附件六）。 根据现场勘查，均和云谷·福清科技港内未配套生产废水处理设施、废气环保设施、固废暂存间等可提供本项目依托的相关环保设施。本项目废气环保设施、固废暂存间等均由本单位自行建设；本项目可依托的设施主要为厂区内的现有给水管网、排水管网、供电管网、给水消防及化粪池等公用工程设施。目前均和云谷·福清科技港项目污水管网已经接入市政污水管网，将生活污水统一送往福清市融元污水处理厂集中处理（接管证明详见附件八）。 ### 2.2.2 项目基本情况 （1）项目名称：福州塑联永拓新材料科技有限公司年加工塑料包装膜4100吨、塑料包装袋1700吨项目； （2）建设单位：福州塑联永拓新材料科技有限公司； （3）建设地点：福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房）； （4）建设性质：新建； （5）总投资：120万元，其中环保投资20万元； （6）建设规模：年加工塑料包装膜4100吨、塑料包装袋1700吨项目； （7）建筑面积：10602.44m2； （8）工作制度：年生产300天，双班制，每班10小时； （9）劳动定员：职工60人，均不在厂食宿。 ### 2.2.3 项目工程组成及建设内容 项目工程组成及建设内容详见表2.2-1。 表2.2-1 项目工程组成及建设内容一览表 工程类别; 项目组成; 工程规模和内容; 备注. 主体工程; 1层; 主要为印刷区、质检区，印刷区面积约652m2，质检区面积约94m2; 依托已建厂房. 2层; 主要为制袋区、熟化区、分切区，制袋区面积约979m2，熟化区面积约384m2，分切区面积约256m2. 辅助工程; 成品区; 位于厂房1层，用于成品堆放; 依托已建厂房. 原料仓; 位于厂房1层，用于原辅料堆放. 公用工程; 供水; 项目生产生活用水由市政生活用水管网直接供给; 依托现有. 排水; 项目采用“雨污分流、清污分流”，本项目不产生生产废水；职工生活污水经园区内已建化粪池预处理后，接入市政污水管网，纳入福清融元污水处理厂统一处理，尾水排入龙江。; 依托现有. 供电; 接市政供电系统，依托厂区内现有的供电系统; 依托现有. 环保工程; 废水治理; 项目无生产废水产生，生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网，纳入福清市融元污水处理厂统一处理，尾水排入龙江。; 依托现有化粪池. 废气治理; 非甲烷总烃（VOCs）; 有机废气通过集气罩收集后由一套“二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；; 本次新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声。; 本次新建. 固废治理; 生活垃圾; 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后委托环卫部门每日清运处置。; 依托现有. 一般固体废物; 设一般工业固废暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用：不合格产品及边角料收集破碎后外售其他公司。 废包装材料：收集后外售给废品回收公司。; 本次新建. 危险废物; 按照规范要求设置一间危险废物贮存库，面积约5m2，存放废活性炭、废机油等危险废物。贮存间内张贴明显警示标志并设置围堰及导流沟，地面刷环氧树脂漆，并签署危废委托协议。; 本次新建. ### 2.2.4 项目工程组成及建设内容 本项目产品方案详见表2.2-2。 表2.2-2 项目主要产品方案 序号; 产品名称; 产量. 1; 塑料包装膜; 4100t/a. 2; 塑料包装袋; 1700t/a. ### 2.2.5 主要生产设备 项目主要生产设备一览表详见表2.2-3。 表2.2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 功率/型号; 数量; 单位; 所用工段. 1; 吹PE膜机; 2000型; 2; 台; 吹膜. 2; 印刷机; 1250型; 4; 台; 印刷. 3; 无溶剂复合机; 1300型; 4; 台; 复合. 4; 干式复合机; 1250型; 1; 台; 复合. 5; 高速分切机; 1300型; 4; 台; 分切. 6; 检品机; 1250型; 2; 台; 检验. 7; 三边封制袋机; 600型; 4; 台; 制袋. 8; 多功能边封机; 700型; 16; 台; 制袋. 9; 熟化室; 长6m*宽1.2m*高1.85m; 10; 间; 熟化. ### 2.2.6 项目主要原辅材料 项目的主要原辅材料及用量情况详见表2.2-4。 表2.2-4 主要原辅材料及用量一览表 序号; 原辅材料名称; 原辅材料年用量t/a; 主要成分; 最大储存量; 物理形态; 包装形式; 储存位置. 1; CPP塑料膜; 900; 聚丙烯（PP）树脂; 75; 固体; 袋装; 原料仓库. 2; PE塑料膜; 1700; 聚乙烯树脂; 140; 固体; 袋装; 原料仓库. 3; OPP塑料膜; 800; 聚丙烯（i-PP）均聚物; 65; 固体; 袋装; 原料仓库. 4; PET塑料膜; 1000; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 80; 固体; 袋装; 原料仓库. 5; AL金属膜; 300; 纯铝和镀铝; 25; 固体; 袋装; 化学品仓库. 6; PA塑料膜; 100; 聚酰胺树脂; 8; 固体; 桶装; 化学品仓库. 7; PE原生料米; 1000; 聚乙烯树脂; 80; 固体; 袋装; 化学品仓库. 8; 凹版塑料印刷油墨; 3; 醋酸正丙脂、乙酸乙酯、异丙醇; 0.25; 液体; 桶装; 原料仓库. 9; 稀释溶剂; 3.2; 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸正丁酯; 0.25; 液体; 桶装; 原料仓库. 10; 无溶剂型黏合剂（无溶剂复合胶）; 380; 聚氨酯预聚物; 30; 液体; 桶装; 原料仓库. 11; 溶剂型黏合剂（聚氨酯胶黏剂）; 1; 聚酯多元醇、乙酸乙酯; 0.2; 液体; 桶装; 原料仓库. 12; 生产用电; 170万kwh/年; /; /. 17; 生活用水; 900; /; /. 表2.2-5 原辅材料理化性质表 序号; 原辅材料名称; 理化性质. 1; 凹版印刷油墨; 凹版印刷油墨为有色液体，具有微量溶剂气味，相对密度（水=1）为0.90—1.15，沸点范围为77—120°C，闪点（密闭式）为20°C，爆炸上限为12%（V/V），爆炸下限为2%（V/V），引燃温度为510°C，不溶于水，可溶于醋酸乙酯、醋酸正丙酯、醋酸丁酯等有机溶剂。 根据凹版印刷油墨生产厂家提供的油墨的MSDS和VOCs检测报告可知，凹版印刷油墨中VOCs的含量为53.9%，满足“《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）（VOCs含量≤75%）”要求且无附录A中所列的禁用溶剂。. 2; 稀释溶剂; 项目稀释溶剂主要为异丙醇、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸正丁酯依生产工艺按比例混合后用于稀释。; 异丙醇是一种无色透明液体，具有类似乙醇和丙酮混合物的气味，相对密度（水=1）为0.79，沸点为82.5°C，闪点（闭杯）为12°C，爆炸上限为12.7%（V/V），爆炸下限为2.0%（V/V），引燃温度为399°C，溶于水，可溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。. 乙酸乙酯是一种无色澄清液体，具有芳香气味，相对密度（水=1）为0.90，沸点为77.2°C，闪点（闭杯）为-4°C，爆炸上限为11.5%（V/V），爆炸下限为2.0%（V/V），引燃温度为426°C，微溶于水，可溶于醇、酮、醚等多数有机溶剂。. 乙酸正丙酯是一种无色澄清液体，具有芳香气味，相对密度（水=1）为0.88，沸点为101.6°C，闪点（闭杯）为14°C，爆炸上限为8.0%（V/V），爆炸下限为1.7%（V/V），引燃温度为450°C，微溶于水，可溶于醇、酮、酯、油类等多数有机溶剂。. 乙酸正丁酯是一种无色透明液体，具有果子香味，相对密度（水=1）为0.88，沸点为126.1°C，闪点（闭杯）为22°C，爆炸上限为7.5%（V/V），爆炸下限为1.2%（V/V），引燃温度为370°C，微溶于水，可溶于醇、醚等多数有机溶剂。. 3; 无溶剂聚氨酯黏合剂（无溶剂复合胶）; 该无溶剂聚氨酯黏合剂为淡黄色透明液体，黏度为500～5000 mPa·s，相对密度（水=1）为0.98～1.2，闪点≥205°C，引燃温度≥300°C，属于非易燃品。 根据无溶剂聚氨酯黏合剂（无溶剂复合胶）生产厂家提供的无溶剂聚氨酯黏合剂的MSDS和VOCs检测报告可知，无溶剂聚氨酯黏合剂中VOCs含量为6.4g/kg，满足《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）（VOCs含量≤50g/kg）要求。. 4; 溶剂型黏合剂（聚氨酯胶黏剂）; 该溶剂型黏合剂（聚氨酯胶黏剂）为无色或浅黄色透明黏稠液体，pH值为6，熔点-16°C，相对密度（水=1）1.21，沸点约75°C，闪点-5°C，自燃温度426°C，爆炸上限11.5%，爆炸下限2.0%，不溶于水，易溶于酮类、酯类等有机溶剂。 根据溶剂型黏合剂（聚氨酯胶黏剂）生产厂家提供的溶剂型黏合剂（聚氨酯胶黏剂）的MSDS和VOCs检测报告可知，溶剂型黏合剂（聚氨酯胶黏剂）中VOCs含量为209g/L，满足《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）（VOCs含量≤400g/L）要求。. ### 2.2.7项目水平衡 本项目使用干净抹布蘸取稀释剂来清洁印刷机的印版，不使用清水清洗，故该工序无清洗废水产生和排放。项目外排废水主要为职工生活污水。 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），本项目不住宿员工用水量按50L/人·d计，项目职工人数60人，均不住厂，则生活用水量约3t/d（900t/a），项目废水排放系数按照0.8计算，则废水产生量为2.4t/d（720t/a），生活污水依托厂内已建的化粪池处理后进入市政污水管网纳入福清市融元污水处理厂集中处理。 项目水平衡图详见图2.1-1。 图2.1-1 项目水平衡图（单位：t/a） ### 2.2.8项目VOCs平衡 本项目VOCs产排情况详见下表。 表2.2-6 项目VOCs产排情况一览表 原料名称; 年用量/年产量（t/a）; 挥发分%; 产物系数 （kg/吨-产品）; 挥发性有机物 产生量（t/a）; 无组织排放 （t/a）; 有组织废气 处理量（t/a）; 有组织排放 （t/a）; 挥发性有机物 排放量（t/a）; 工序; 核算方法. 凹版印刷油墨; 3; 65%; /; 1.95; 0.195; 1.3163; 0.4388; 0.6338; 印刷; 物料平衡法. 稀释剂; 3.2; 100%; /; 3.2; 0.32; 2.16; 0.72; 1.04. 溶剂型黏合剂; 1; 25%; /; 0.25; 0.025; 0.1688; 0.0563; 0.0812; 复合/熟化. PE原生料米; 1000; /; 2.5; 2.5; 0.25; 1.6875; 0.5625; 0.8125; 吹膜; 产物系数法. 塑料包装袋产能*; 1700; /; 2.5; 0.34; 0.034; 0.2295; 0.0765; 0.1105; 制袋. VOCs总排放量（t/a）; 2.678. *注：本项目年产塑料包装袋1700吨，按实际热封面积比例8%折算挥发性有机物产生量。. ### 2.2.9项目平面布置合理性分析 项目一层主要为印刷区和质检区、二层为制袋区、熟化区和分切区等，此平面布置方案功能划分相对清晰，各区域之间物流顺畅，运输距离较短，有利于生产布置。在满足生产条件要求的前提下，充分利用厂区空间进行设备布置，布局紧凑，生产流程比较流畅，布局基本合理。车间平面布置图详见附图五。 项目当地常年主导风向为东北侧，说明其下风向（西南侧）受污染的概率较高，项目拟将废气排气筒设置在厂房屋顶北侧区域，排放口朝内，不位于常年主导风向上风向，拟将危险废物储存库设置于一层车间中部区域，方便危险废物的分类收集，危险废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目设备噪声经基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。 综上所述，本项目的布置基本合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 2.3项目生产工艺流程及产污环节 ### 2.3.1项目工艺流程及工艺介绍 - （一）塑料包装膜生产工艺流程及产污环节详见图2.3-1。 - 涉密删除 图2.3-1 塑料包装膜生产工艺流程图 工艺说明： - 涉密删除 - 塑料包装袋生产工艺流程及产污环节详见图2.3-2。 - 涉密删除 图2.3-2 塑料包装袋生产工艺流程图 - 工艺说明： - 涉密删除 ### 2.3.2产污环节分析 项目产污环节分析情况一览表详见表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节分析一览表 序号; 类别; 污染源/污染工段; 主要污染物; 排放周期; 环保措施. 1; 废水; 生活用水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 间歇; 经化粪池预处理后接入市政污水管网排入福清市融元污水处理厂集中处理。. 2; 废气; 吹膜废气; 非甲烷总烃; 连续; 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理，由1根15m排气筒排放. 印刷废气. 复合、熟化有机废气. 制袋废气. 3; 固废; 生活垃圾; 纸屑、塑料袋等; 间歇; 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后委托环卫部门每日清运处置。. 一般固废; 产品检验; 不合格产品及分切边角料; 间歇; 分类收集后，定期外售给废旧物资回收利用企业综合利用. 生产工序; 废包装材料; 间歇; 设一般工业固废暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用。. 危险废物; 废气处理; 废活性炭; 间歇; 按照规范要求设置一间危险废物贮存库，面积约5m2，存放废活性炭、废机油等危险废物。贮存间内张贴明显警示标志并设置围堰及导流沟，地面刷环氧树脂漆。并与有资质的单位签署危废委托协调。. 设备维护; 废机油; 间歇. 生产工序; 油墨空桶、稀释剂空桶、胶水空桶; 间歇. 4; 噪声; 生产设备; Leq; 连续; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新建项目，租赁已建厂房进行生产，不涉及项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1区域环境质量现状 - 3.1.1地表水环境质量现状 （1）地表水功能区划 本项目生产过程不产生生产废水；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂进行处理，污水处理厂尾水排入龙江，所处龙江“南门桥水闸至龙江入海口”断面；根据福州市水功能区划批复（榕政综〔2019〕316号）批准的《福州市水功能区划》，该断面水体主要功能为农业、工业、景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准，具体详见表3.1-1。 - 表3.1-1 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L（除pH外） 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; 溶解氧（DO） ≥; 6; 5; 3; 2. 3; CODMn≤; 4; 6; 10; 15. 4; DO≤; 6; 5; 3; 2. 5; NH3-N≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 6; BOD5≤; 3; 4; 6; 10. （2）地表水环境现状 ①地表水水质现状调查 ①地表水水质现状调查 为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福建省生态环境厅网站发布的福建省主要流域水环境质量状况（2025年），2025年1-12月，全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％,Ⅰ～Ⅱ类水质比例84.8％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例83.5％，各类水质比例如下：Ⅰ类占4.5％，Ⅱ类占78.9％，Ⅲ类占16.5％，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水（详见图3.1-1）。 由此，可知龙江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)V类水标准。 图3.1-1 福建省流域水环境质量状况（2025年） ②引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福州市人民政府网站发布的水环境质量状况，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。 - 3.1.2大气环境质量现状 - 3.1.2.1区域达标判断 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划（报批稿）》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（生态环境部科技标准司）中规定的标准限值，具体详见表3.1-2。 - 表3.1-2环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）中的二级标准（过渡阶段浓度限值）. 24小时平均; 120μg/m3. PM2.5; 年平均; 30μg/m3. 24小时平均; 60μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）. - 3.1.2.2区域大气环境质量现状 - （1）城市达标区域判断 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福建省生态环境厅发布的“2025年12月福建省城市环境空气质量状况”显示，2025年1—12月，福州市环境空气质量综合指数2.40。由此可知，福州市城区环境空气质量总体达到二级标准，福清市属于达标区域；见表3.1-3。 - 表3.1-3 2025年1—12月县级城市环境空气质量状况 排 名; 城市; 综合 指数; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO-95per; O3_8h-90per; 首要污 染物. 1; 福州 市; 2.40; 4; 15; 32; 17; 0.6; 136; 臭氧. （详见附图八、附图九）。 - （2）特征污染因子 根据《关于〈建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（生态环境部环境工程评估中心）：“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物’，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，其中非甲烷总烃不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不对非甲烷总烃进行特征污染物现状检测评价。 （3）引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的6.2.1.1要求：“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 本次评价选取福建省生态环境厅发布的环境空气质量数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，环境现状监测数据可行。 - 3.1.3声环境质量现状 - 声环境功能区 根据《福清市人民政府办公室关于印发福清市城市建成区声环境功能区划的通知》融政办〔2022〕48号可知，项目所在区域划为3类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准； - 表3.1-5《声环境质量标准》（GB3096-2008)（摘录） 标准类别; 适用区域; 等效声级 Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤55. - 声环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。 根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。 - 3.1.4生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于福清市福清融侨经济技术开发区，厂房已建设，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 - 3.1.5地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表明：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目厂区车间经分区防渗后，项目基本不会对土壤、地下水产生影响且项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。因此，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | ## 3.6主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境（厂界外500m）、地表水环境、声环境（厂界外50m）、地下水环境（厂界外50m）等环境保护目标详见表3.6-1和附图二。 表3.6-1项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 相对项目的方 位和最近距离; 目标规模; 环境功能. 环境空气; 下田村; 西南侧约76m; 约30户/120人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准. 潘厝后; 西南侧约363m; 约50户/200人. 地表水; 罗汉溪; 西北侧约267m; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水环境; 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 项目厂界外50m无声环境保护目标. 生态环境; 本项目位于园区内，无生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | ## 3.7 污染物排放标准 ### 3.7.1 废水 （1）项目水污染物排放标准 项目运营期不产生生产废水排放，冷却水为间接冷却，不接触物料且循环使用不外排，因此不产生生产废水；仅产生职工生活污水，根据现场勘查，项目生活污水依托园区内已建化粪池预处理后，接入市政污水管网，纳入福清融元污水处理厂统一处理，尾水排入龙江。项目属于福清市融元污水处理厂服务范围且污水管网已铺设到位，项目生活污水经园区已建的化粪池预处理后接入市政污水管网，外排废水需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政污水管网送往福清市融元污水处理厂集中处理，NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，详见表3.7-1。 表3.7-1项目污水排放标准限值一览表 类别; 标准名称; 项目; 标准限值. 生活污水; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B级标准; NH3-N; 45mg/L. （2）污水处理厂尾水排放标准 根据调查，福清市融元污水处理厂尾水目前排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1的一级标准A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2福清市融元污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准A标准; 标准来源. 1; pH; 6～9 （无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1. 2; CODcr; 50mg/L. 3; BOD5; 10mg/L. 4; SS; 10mg/L. 5; NH3-N; 5mg/L. ### 3.7.2 废气 （1）项目有组织废气污染物排放标准 本项目生产过程中使用油墨和稀释剂进行印刷、使用胶水进行复合和熟化加固，以及吹膜、制袋过程中也会产生有机废气，项目印刷、复合、熟化、吹膜、制袋过程会产生的有机废气，主要以非甲烷总烃进行评价。根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保大气（2019）6号），项目有组织排放：印刷工序产生的非甲烷总烃执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放标准；吹膜、复合、熟化、制袋工序产生的有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放标准；故本项目有组织非甲烷总烃从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中大气污染物特别排放标准。厂界：印刷厂界非甲烷总烃执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中的排放标准；吹膜、复合、熟化工序厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中的排放标准限值。因此，项目厂界非甲烷总烃从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中的排放标准。 厂区内：厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值要求，上述标准具体详见下表。 表3.7-3 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂区内监控点浓度限值（1h平均浓度值 mg/m3）; 企业边界监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 50; 1.5; 8.0; 2.0; 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1、表2、表3. 表3.7-4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 企业边界监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5、表9. 表3.7-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录） 污染物; 厂区内监控点浓度限值 （监控点处任意一次浓度mg/m3）; 执行标准. NMHC; 20; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A. ### 3.7.3噪声 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。详见表3.7-5。 表3.7-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（摘录） 时段 厂界外声环境功能区类别; 单位; 昼间; 夜间. 3类; dB(A); ≤65; ≤55. ### 3.7.4固废 运营期项目内产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行；项目产生的危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求进行设置，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》要求进行。 |
| 总量控制指标 | ## 3.8总量控制 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》和国家主要污染物排放总量控制方案，主要控制污染物指标为COD、NH3-N、SO2及NOx。建议性控制指标为VOCs。 ### 3.8.1废水总量 本项目生产过程中不产生生产废水；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂进行处理。根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号），现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，本项目无生产废水的排放，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，因此，无需申请总量控制指标。 ### 3.8.2废气总量 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》（闽环保监〔2007〕52号文）和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求，项目排放的废气为VOCs（以非甲烷总烃计），项目废气不涉及SO2、NOx等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标。因此，本项目废气总量控制指标为VOCs。项目废气总量指标详见表3.8-1。 表3.9-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 污染物; 有组织排放量; 无组织排放量; 全厂合计排放量. 非甲烷总烃（VOCs）（t/a）; 1.854; 0.824; 2.678. 根据福建省环保厅关于印发《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》的通知（闽环发〔2014〕13号）：“第十条实行重点区域和行业总量倍量调剂，其倍量调剂比例为以下各单项比例的乘积：（四）工业园区外的工业企业的新增排放量，按不低于1.2倍调剂；”根据《福州市生态环境局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》榕环保综〔2018〕386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施；根据《2022年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划》（榕环委办〔2022〕49号）：实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。本项目VOCs（以非甲烷总烃计）的排放总量为：2.678t/a。因此，本项目排放的VOCs总量由建设单位向福州市福清生态环境局申请区域倍量替代。建设单位承诺在项目投产前取得各污染VOCs（以非甲烷总烃计）总量的倍量替代，并依法办理排污许可手续。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于福清融侨经济技术开发区（租赁福建融永拓新材料有限公司位于均和云谷·福清科技港的28#、36#厂房）。利用现有厂房进行生产，根据现场勘查，该厂房已建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，对周围环境的影响较小，故本环评对此不再作出具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 4.1大气环境影响分析和污染防治措施 ### 4.1.1 运营期废气源强核算 根据生产工艺流程图可知，项目废气主要来自印刷生产过程中的油墨挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）、复合/熟化工序因复合胶水产生的微量有机废气（以非甲烷总烃计）、吹膜机吹膜产生的有机废气、制袋产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、恶臭气体。 本项目生产过程产生的大气污染物主要为非甲烷总烃，来源包括：一是吹膜工序中PE树脂在260℃熔融挤出时，少量低聚物和小分子烃类物理挥发；二是印刷、复合、熟化、制袋工序中，无苯油墨和胶黏剂所含的有机溶剂（如乙酸乙酯）挥发。由于各工序温度均远低于聚酰胺（PA，分解需≥350℃）、聚酯（PET，分解需≥270℃）及聚烯烃（PP/PE，裂解需＞300℃）的热分解阈值，树脂本身仅发生物理熔融而未发生化学裂解，因此不会产生氨、乙醛等树脂裂解特征污染物；同时，根据油墨的MSDS和检测报告可知，油墨采用无苯油墨，废气中也不会含有苯系物（苯、甲苯、二甲苯）。综上，本项目大气污染物仅为非甲烷总烃，不产生任何树脂裂解特征污染物及苯系物。项目废气污染源源强分析如下： - （1）印刷废气 - 根据建设单位提供的资料（详见附件九），项目使用的溶剂为凹版塑料印刷油墨、稀释剂，根据物料平衡核算，印刷废气污染物产生量详见表4.1-1。 表4.1-1 凹版印刷油墨和稀释剂组成一览表 化学名称; 年用量（t）; 成分; 含量（%）; 挥发分含量（%）; 产生量小计（t）. 凹版印刷油墨; 3; 颜料; 0-35; 65; 1.95. 合成树脂; 12-22. 乙酸乙酯; 25-35. 醋酸正丙酯; 25-45. 异丙醇; 5-15. 其他; 5-10. 稀释剂; 3.2; 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸正丙醇; 100; 100; 3.2. 总计; 5.15. 印刷过程产生有机废气（以非甲烷总烃表征）产生，经上表计算可得印刷废气中非甲烷总烃的产生量为5.15t/a。项目拟采用集气罩进行收集印刷废气，印刷车间密闭；根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》中表2-3废气收集效率通用系数，项目拟密闭车间，设置集气罩收集，设施集气效率为90%。印刷废气拟采用集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒排放（DA001），根据生态环境部发布《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》〔2022〕350号中规定，一次性活性炭的吸附效率50%。采用二级活性炭吸附效率为1-（1-50%）×（1-50%）=75%。因此本项目活性炭处理效率以75%计，则本项目印刷废气非甲烷总烃（VOCs）有组织排放量为1.1588t/a，无组织排放量为0.515t/a。 - （2）复合/熟化废气 - 根据建设单位提供的资料，项目复合、熟化过程中使用胶水，主要成分为乙酸乙酯及固化剂组成，固含量约75%，溶剂型黏合剂使用量约为1t/a，本次评价以胶水使用过程中有机溶剂全部挥发计，则项目胶水使用过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）约为0.25t/a。同时，项目使用无溶剂复膜胶，根据成分报告可知，无溶剂型胶水不产生有机废气。 - 建设单位拟在复合工序、熟化工序上方安装集气罩对产生的有机废气进行收集，收集的废气经活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒（DA001）进行排放。复合工序+熟化工序上方集气罩设计风机风量为10000m3/h。活性炭去除率以75%计，集气装置集气效率为90%，经活性炭吸附装置处理后的有组织排放的废气排放浓度为0.54mg/m3（0.0563t/a，0.0094kg/h）。未被收集到的非甲烷总烃量约为0.025t/a，以无组织形式排放，排放速率约为0.0042kg/h。 - （3）吹膜废气 项目所使用的PE塑料颗粒均为颗粒状，塑料颗粒直径范围在2—5mm之间，粒径较大，因此投料工序无粉尘产生。本项目外购PE粒子合计1000t/a，利用吹膜机得到塑料部分印刷底膜，温度控制在260℃，使PE粒子呈现融化状态，此过程将产生有机气体，其主要成分为VOCs。根据《292塑料制品业系数手册》中2921塑料薄膜制品制造行业系数表，见表4.2-2。 表4.2-2 2921塑料薄膜制品制造行业系数表 工段名 称; 产品名 称; 原料名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数 单位; 产污系数. /; 塑料薄膜; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出; 所有规模; 废气; 挥发性有机物; kg/吨- 产品; 2.5. - 建设单位拟在吹膜机上方安装集气罩对产生的有机废气进行收集，根据产污系数可知，每吨产品产生2.5kg的有机废气，则本项目吹膜工序年产生有机废气2.5t/a。收集的废气经活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒（DA001）进行排放。设计风机风量为10000m3/h。活性炭去除率以75%计，集气装置集气效率为90%，则本项目吹膜废气非甲烷总烃（VOCs）有组织排放量为0.5625t/a，无组织排放量为0.25t/a。 - （4）制袋废气（以VOCs为表征） - 本项目采用热压封边工艺，电热刀工作温度120-160°C，低于塑料膜分解温度（300°C），塑料薄膜不会分解，仅产生极少量残存单体挥发。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中塑料薄膜制造产污系数2.5kg/t-产品，本项目年产塑料包装袋1700吨，按实际热封面积比例3%-8%折算，VOCs产生量为0.13-0.34t/a。本次评价保守估计取最大值，即制袋废气VOCs产生量为0.34t/a。制袋废气拟通过集气罩收集后经二级活性炭处理达标后，由一根15m高排气筒（DA001）排放。集气装置集气效率为90%，二级活性炭处理效率为75%，即制袋废气非甲烷总烃（VOCs）有组织排放量为0.0765t/a，无组织排放量为0.034t/a。 - （5）恶臭气体 - 项目印刷、复合等工序会产生轻微恶臭气味，其污染因子为臭气浓度，与有机废气协调处理，吸附技术可有效去除有机废气中的恶臭异味，对周围环境影响很小。恶臭气味产生量因原辅材料使用类型、使用量、设备参数等而有较大差异且臭气浓度无量纲，难以定量分析，本报告不进行定量分析，仅在监测计划中提出监测要求。建设单位在经营过程中应加强管理，使臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值二级标准的要求。 |

|  | ### 4.1.2 废气产排情况一览表 表4.1-3 项目废气产排情况一览表 排放形式; 产污工序; 污染物; 设计风量; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排气口基本情况. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 排气筒编号; 类型; 排气筒高度; 排气筒温度. 有组织; 印刷; 非甲烷总烃; 17500m3/h; 44.14; 0.7725; 4.635; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）; 11.04; 0.1931; 1.1588; DA001; 一般排放口; 15m; 25℃. 复合/熟化; 2.14; 0.0375; 0.225; 0.54; 0.0094; 0.0563. 吹膜; 21.43; 0.3750; 2.25; 5.36; 0.0938; 0.5625. 制袋; 2.91; 0.0510; 0.306; 0.73; 0.0128; 0.0765. 无组织; 印刷; 非甲烷总烃; /; /; 0.0858; 0.515; 加强废气的收集及二级活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放；生产过程中门窗关闭，保持一个相对密闭的空间，合理设计送排风系统; /; 0.0858; 0.5150; /; /; /; /. 复合/熟化; /; /; 0.0042; 0.025; /; 0.0042; 0.0250; /; /; /; /. 吹膜; /; /; 0.0417; 0.25; /; 0.0417; 0.2500; /; /; /; /. 制袋; /; /; 0.0057; 0.034; /; 0.0057; 0.0340; /; /; /; /. 合计; 污染物名称; 有组织排放量; 无组织排放量; 总计. 非甲烷总烃（t/a）; 1.854; 0.824; 2.678. |
| --- | --- |

|  | ### 4.1.3运营期大气污染防治措施合理性分析 本项目运营期产生的废气污染物因子主要为VOCs（以非甲烷总烃计）。 - （1）生产车间密闭情况分析 项目购置厂房总体为钢筋混凝土结构，墙体、屋顶、门窗等均采用密闭设计。本项目所使用设备均设置在车间内，密闭条件较好、污染较大的设备，设置在厂房一角建设隔断墙密闭管理，可减少污染物无组织扩散。 （2）废气治理措施分析 项目印刷废气、复合/熟化废气、吹膜废气、制袋废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放。 活性炭吸附工艺原理：有机气体进入活性炭塔，有机气体进入塔内时，风速瞬间下降，气体内含的较大颗粒杂物便自然沉降入塔底部，而融入气体内的有机气体部分随气体流向流进活性炭过滤层，有机气体进入炭层时，有机气体被活性炭吸附进炭内，而干净的空气穿过炭层进入出气仓，气体经过机械自吸后排入大气中。 本项目采用颗粒活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料，项目计划每三个月更换一次活性炭。活性炭对有机废气具有良好的吸附效果，可使得有机废气处理能力达到75%以上。 A.废气停留时间计算 拟建项目DA001排气筒配套的二级活性炭吸附装置对应的风量为17500m3/h=4.8611m3/s，孔隙度取0.75，过滤风速=风量/宽度/高度/孔隙率；则过滤风速=4.8611/2.5/3.2=0.6076m/s满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）》中“采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s”的要求；活性炭吸附停留时间=活性炭吸附长度/过滤风速=0.35/0.6076=0.576s，符合吸附工程设计要求吸附剂与气体接触时间大于0.5s的要求。 - B.更换周期计算 经对照《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引（试行）》（深环办〔2023〕66号）中一次活性炭吸附工艺的更换周期计算公式，由表4.1-4分析可知，本项目理论更换周期42.5d，设计40d，满足该规范要求。 更换周期计算公式：T=（M×S×10 6）/(c×Q×t) 表4.1-4 更换周期参数表 参数; M; S; c; Q; t; T. 单位; kg; %; mg/m3; m3/h; h/d; d. 选取值; 1400; 15; 70.62; 17500; 20; 42.5. C.治理效率要求及可靠性分析 根据生态环境部发布《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》〔2022〕350号规定，一次性活性炭的吸附效率50%。采用二级活性炭吸附效率为1-（1%～50%）×（1%～50%）=75%。为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附装置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.15m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性纤维，采取以上治理措施和综合治理措施后，本评价废气设施去除效率按75%计，根据预测，有机废气污染物非甲烷总烃可以达标排放，因此，项目有机废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。 （3）集气罩收集效率可行性分析 根据《废气处理工程设计手册》（王纯、张殷印主编）中的经验公式： Q=3600Fvβ 其中：Q为集气罩的计算风量m3/h； V罩口平均速度，m/s。可取0.5~1.5。本项目取0.5。 F罩口面积m2，集气罩尺寸为0.5m、0.8m，共计设置18个，则集气罩共计面积为7.2m2； β—安全系数，一般取1.05~1.1，本环评取1.1： 计算可得，风机总风量为14256m3/h，考虑管阻等因素，引风机风量按不低于120%的集气罩风量进行设计，项目引风机风量按17500m3/h进行设计。 （3）污染物达标分析 本项目运营期产生的废气主要包括非甲烷总烃。经核算，非甲烷总烃有组织最大排放浓度为11.04mg/m³，排放速率为0.1931kg/h；。根据印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）标准限值要求，非甲烷总烃有组织排放限值为≤50mg/m3。本项目废气排放浓度及速率均满足上述标准要求。 因此，项目废气经处理后对环境影响较小，采取的废气治理措施可行，能够确保废气达标排放。 ### 4.1.4非正常工况排放量核算 （1）非正常排放情形及排放源强 非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况，情形如下： 废气处理设施故障，导致废气非正常排放。本评价按最不利情况考虑，即废气处理效率降低为0%的情况下污染物排放对周边环境的影响。非正常工况下废气排放源强核算结果见下表4.1-5。 表4.1-5 污染源非正常排放量核算 名称; 排放形式; 污染物种类; 污染物排放情况; 排放去向. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 有组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 70.6286; 1.236; 7.416; 大气环境. （2）非正常排放防治措施 针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少废气非正常排放。 ①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。 ### 4.1.5环境防护距离分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求可知，目前不对项目大气环境防护距离及卫生防护距离进行要求。根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）未对卫生防护距离提出评价要求，建设项目环境影响报告表编制技术指南（以下简称技术指南）不作要求。对于判定为需要开展大气专项评价的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）需要计算大气环境防护距离的，应按要求计算”。本项目不涉及大气专项评价，因此，在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，本项目可不设置环境防护距离。 - 4.2水环境影响分析和污染防治措施 ### 4.2.1运营期废水源强分析 本项目不产生生产废水，仅产生生活污水。本项目劳动定员60人，均不住厂，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车间工作人员的生活用水额定应根据车间性质确定，一般宜采用30～50L/人·班，本项目不住厂职工生活用水额定按50L/人·班计。项目年工作日按300天计，则本项目职工生活用水量约3.0t/d（900t/a），根据《排水源统计调查产排污计算方法和核算手册》中《生活源产排污系数手册》，人均日生活用水量≤150升/人·天时，折污系数取0.8，则项目生活污水产生量约2.4t/d（720t/a）。生活污水依托厂区现有的化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入福清市融元污水处理厂集中进行处理，污水处理厂尾水排入龙江，所处龙江“南门桥水闸至龙江入海口”断面。 参考《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表4-1典型生活污水水质示例的低浓度；因此，不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按CODcr：250mg/L、BOD5:110mg/L、NH3-N：24mg/L、SS：100mg/L。参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N的处理效率分别为20%、15%、30%、0%，则生活污水中各污染物产排情况详见表4.2-2。 表4.2-2 生活污水污染物产生及排放情况一览表 废水量; 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 生活用水（900t/a）; 污染物产生浓度（mg/L）; 250; 110; 100; 24. 污染物产生量（t/a）; 0.225; 0.099; 0.09; 0.022. 处理措施; 依托厂区现有的化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入福清市融元污水处理厂进行处理. 生活污水（720t/a）; 化粪池处理效率; 20%; 15%; 30%; /. 经化粪池处理后废水排放浓度（mg/L）; 200; 93.5; 70; 24. 经化粪池处理后废水排放量（t/a）; 0.144; 0.067; 0.050; 0.017. 福清市融元污水处理厂纳污指标（mg/L）; ≤400; ≤220; ≤280; ≤37. 福清市融元污水处理厂尾水排放指标（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5. 排口排放达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. ### 4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 （1）化粪池依托处理可行性分析 项目运营期外排废水为生活污水，依托厂区内现有化粪池处理后，排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中进行处理，污水处理厂尾水排入龙江，所处龙江“南门桥水闸至龙江入海口”断面。生活污水依托厂区（均和云谷·福清科技港园区）现有的化粪池（50m3）处理后进入市政管网。据建设单位提供资料，项目所在的均和云谷·福清科技港园区西北侧设有一个有效容积约为50m3化粪池供整个厂区生活污水处理使用，化粪池管理、维护均由均和物业管理服务（福州）有限公司全权负责。根据均和产业发展（福清）有限公司提供的证明材料（附件七），项目化粪池尚有48.425m3/d余量给本项目使用，本项目生活污水排放量约为2.4m3/d，约占剩余化粪池处理量4.95%，因此本项目生活污水依托均和云谷·福清科技港园区已建的化粪池进行处理可行。根据现场勘查，目前厂区市政污水管网已经接入厂区西北侧岁金配套路市政污水管网（详见附件八）。 （2）依托集中污水处理厂的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 ①福清市融元污水处理厂基本情况 A.设计进出水水质 根据《福清市融元污水处理厂提标及改造工程环境影响报告书（报批稿）》可知，福清市融元污水处理厂进出水水质见表4.2-2。 表4.2-2 污水处理厂进出水水质标准（mg/L pH除外） 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9（无量纲）; ≤400; ≤220; ≤280; ≤37; ≤54; ≤4. 出水标准; 6~9（无量纲）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. B.处理工艺 福清市融元污水处理厂采用“A2/O生化反应工艺”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，污水处理工艺流程详见图4.2-1。 图4.2-1 污水处理厂处理工艺流程图 ②依托可行性分析 A.接管可行性 根据调查，福清市融元污水处理厂主要负责城关区和洪宽区（增加京东方和东旭光电项目）的生活污水和工业污水。本项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前厂区周边的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，本项目厂区污水总排口已经接入市政污水管网，项目污水排口位于厂区的西北侧区域。 图4.2-2 污水工程规划图 B.水质负荷 本项目生活污水直接经化粪池预处理直接依托厂区污水总排口排入市政污水管网，根据前文分析预测可知，本项目生活污水经化粪池预处理后主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，也可以符合污水处理厂进水水质标准。项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，福清市融元污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。 C.水量负荷 根据调查，目前福清市融元污水处理厂厂内提标及改造工程已经完成并正常使用，平均处理规模约为11.85万t/d，剩余处理能力1500t/d。本项目生活污水排放量2.4t/d，仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.16%。因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量、水质负荷造成冲击。 - 4.3噪声环境影响分析和污染防治措施 ### 4.3.1噪声源强分析 项目的噪声源主要为项目运营时机械设备运转产生的噪声，其噪声级及治理措施见表4.3-1。 表4.3-1 项目主要设备噪声一览表 序号; 设备名称; 数量; 治理前声级; 空间相对位置/m; 噪声属性及性质; 治理措施; 治理后声级. x; y; z. 1; 吹PE膜机; 2; 65-75; -14.0; -12.0; 0.8; 点源; 高噪声设备基础安装减振，进行安装消声器等降噪措施; ≤70dB(A). 2; 印刷机; 4; 65-75; -8.0; -9.0; 1.2; 点源. 3; 无溶剂复合机; 4; 65-75; 24.0; 0; 1.0; 点源. 4; 干式复合机; 1; 65-75; -11.0; -5.0; 1.5; 点源. 5; 高速分切机; 4; 65-75; -12.0; -8.0; 1.5; 点源. 6; 检品机; 2; 65-75; 32.0; -2.0; 1.2; 点源. 7; 三边封制袋机; 4; 65-75; 1.0; 2.0; 1.6; 点源. 8; 多功能边封机; 16; 70-75; -2.6; 2.0; 0.8; 点源. ### 4.3.2声环境影响分析 本评价将对机械设备产生的噪声值进行衰减预测，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）推荐的预测模式，具体室内等效室外声源声功率计算、户外传播衰减、几何衰减、噪声贡献值叠加等计算模式如下： （1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： 式中： Lw——倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）的计算公式为： 预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： Lpi(r)----预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计算网络修正值，dB（见导则附录B）。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q----指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R----房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-----声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB； N---室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi---围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中：S为透声面积，㎡。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj---在T时间内j声源工作时间，s； ti---在T时间内i声源工作时间，s； T---用于计算等效声级的时间，s； N---室外声源个数； M---室内声源个数。 （4）预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式为： 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb---预测点的背景值，dB。 （5）隔声量的确定 项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经减震、隔声后，可削减15dB（A）以上。 （6）预测结果 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3-2所示。 表4.3-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 降噪措施; 影响贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界西北侧; 设备基础减振、车间隔声; 58.1; 49.2; 65; 55; 达标. 2; 厂界西南侧; 59.3; 52.5. 3; 厂界东北侧; 58.6; 51.6. 4; 厂界东南侧; 57.2; 52.4. 根据表4.3-2预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目边界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （7）敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 ### 4.3.3噪声污染控制措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： （1）噪声源控制措施 ①项目选用低噪声生产设备，采用低噪声生产工艺； ②采取声学控制措施，对项目高噪声设备基础设置减振垫； ③加强对设备的管理和维护，避免设备在异常情况下运行； ④优先选用低噪声车辆，车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或少鸣喇叭。 （2）噪声传播途径控制措施 ①合理规划平面布置，将高噪声设备设置于厂区中间，设备运转期间，关闭车间门窗，通过车间墙体等进行阻隔，降低噪声源强。 ②设置声屏障等措施，将高噪声设备设置专门设备隔间，对冷却塔、引风机采用设置隔声罩、设备基础减振、安装消声器等综合降噪措施。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，措施可行。 - 4.4固体废物环境影响分析和污染防治措施 ### 4.4.1 固体废物污染源分析 （1）生活固废 根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取K=0.5kg/人•天，项目职工60人，按300天/年计，则项目生活垃圾产生量为9t/a。集中收集后委托环卫部门清运处理。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于SW64，900-099-S64。 （2）一般工业固废 ①塑料边角料及不合格产品 项目在塑料包装膜和塑料包装袋生产过程中会产生少许边角料及不合格产品，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品行业系数手册》，一般工业固废产生量为2.5kg/t-产品，则边角料及次品的产生量为14.5t/a，该部分固废收集后经破碎后外售其他公司综合利用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于SW17，废物代码为900-003-S17。 ②废包装材料 项目塑料颗粒使用后会有废包装袋，项目使用颗粒为25kg/袋，包装袋重约15g/个，则共计产生废包装袋0.6t/a，该部分固废收集后暂存一般固废区，外售综合利用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于SW17，废物代码为900-003-S17。 （3）危险废物 ①废活性炭 根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43kg～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.3t有机废气计算，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气净化了5.562‬t/a，本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置净化处理，则预计项目年废活性炭产生量为5.562t/a÷0.3t+5.562t/a=24.102t/a，活性炭的填充量为2t，项目计划每个月更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，妥善收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。 ②废机油 本项目在设备检修维护过程会产生少量废机油，参考同类企业，废机油产生量为0.12t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08类危废（900-217-08），“HW08废矿物油与含矿物油废物：900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。废机油统一收集后暂存于危险废物贮存库，后交由有资质单位进行处置。 ③沾染油墨的抹布 项目一般使用干净抹布蘸取稀释剂来清洁印刷机的印版，清洁过程中会产生沾染油墨的抹布，产生量约为0.6t/a。对照《国家危险废物名录》（2025版）中所列的危险固废，沾染油墨的抹布属于HW49“其他废物”中的“900-041-49”，应用专门容器收集后临时储存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理处置。 ④油墨空桶、稀释剂空桶、胶水空桶等 项目原料使用凹印油墨、稀释剂及胶水等，根据建设单位提供的资料，使用油墨、稀释剂及胶水产生的空桶量约为0.5t/a。对照《国家危险废物名录》（2025版）中所列的危险固废，油墨空桶、稀释剂空桶、胶水空桶等属于HW49“其他废物”中的“900-041-49”，应用专门容器收集后临时储存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理处置。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固废产生及处置情况汇总表 序号; 分类; 固废名称; 类别; 废物代码; 产生量t/a; 产生环节; 形态; 主要成分; 有害成分; 处置方式. 1; 生活垃圾; 办公、生活等; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 9; 职工日常生活; /; /; /; 分类收集后交由环卫部门统一清运处置. 2; 一般工业固废; 塑料边角料及不合格产品; SW17可再生类废物; 900-003-S17; 14.5; 检验、修剪; 固态; 废塑料; /; 收集后经破碎处理回用于生产. 废包装纸箱、包装袋; SW17可再生类废物; 900-003-S17; 0.6; 配料、包装; 固态; 纸箱、塑料; /; 经妥善分类收集后暂存于一般工业固废暂存间内，定期出售给回收企业综合利用. 3; 危险废物; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 24.102; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处置. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.12; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油. 沾染油墨的抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.6; 设备擦拭; 固态; 有机物; 有机物. 油墨空桶、稀释剂空桶、胶水空桶等; HW49其他废物; 900-041-49; 0.5; 原料包装; 固态; 有机物; 有机物. ### 4.4.2固废管理要求 本项目在生产过程中产生的塑料边角料及次品、废包装材料等一般工业固废，经分类收集后出售给回收企业回收利用或自行综合利用，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行规范化的暂存管理，并做好防雨、防漏、防渗等措施。 ### 4.4.3危险废物管理要求 本评价要求企业在建设过程中对危废贮存库须进行防渗防漏处理，危废贮存库的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，日常按规范要求进行管理，避免发生危废泄漏事故。 （1）危险废物的收集包装 ①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； ②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 （2）危险废物的暂存要求 a.一般规定： ①应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ⑤应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （3）危险废物转移要求 根据《危险废物转移管理办法》，危险废物转移过程应满足以下要求： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接收人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接收。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （4）运输过程要求 危险废物运输和转移过程中需注意： ①危险废物运输单位必须具备相应的条件和能力； ②需和负责运输的单位签订安全环保责任状，保证分工明确，责任到位； ③危险废物的转移按国家关于危险废物管理办法运输，避免和减缓转移过程的环境风险。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 - 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 ### 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 地下水环境：本项目生活用水全部采用自来水，不取用地下水，项目对区域地下水环境可能造成影响的污染源主要是化粪池、危废暂存间。主要影响途径为化粪池、危废暂存间场地、污水管网系统堵塞、管道破裂破损情况下等污水下渗对地下水造成的污染。 土壤环境：项目对区域土壤环境可能造成影响的污染源主要是生产产生的有机废气沉降、化粪池、危废暂存间。主要影响途径为有机废气大气沉降影响，以及废水设施及排放管道发生泄漏和危险废物贮存、运输过程中发生泄漏或渗漏，污染因子受土壤的截留作用，因而改变土壤理化性质，影响植物的生长和发育。 ### 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 （1）重点污染区防渗措施为：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求； （2）一般污染区防渗措施：一般工业固废间、项目生产车间、化粪池地面采取防渗水泥固化。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求进行设计且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 （3）污水管网系统堵塞、管道破裂、破损情况下污水下渗可能会对地下水造成污染，但这种情况发生的概率很小，其避免措施是：在污水管道设计中，要选择适当的设计流速和充满度，防止污泥沉积；选择合适的防腐管材，注意其封闭性，防止污水“跑、冒、滴、漏”；制定严格的污水管网维修制度；建设单位应严禁固体废物排入下水管道，环保部门应与市政部门密切配合，强化监测与管理工作； （4）加强废气环保设施管理，保证废气达标排放，减少大气沉降对地面土壤的影响； 跟踪监测要求：项目已按分区防控要求提出相应的防控措施，同时项目车间地面已全部硬化，一般情况下不会对周边地下水、土壤环境造成影响，故可不需要进行跟踪监测。 ## 4.6环境风险分析 ### 4.6.1项目危险物质调查 - （1）危险物质 - 根据对各原料成分性质分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A可知，项目使用的原辅材料均不属于危险物质；但项目产生的危险废物属于环境风险物质，详见表4.6-1。 - 表4.6-1 主要危险废物数量、有害因素分布表 物质名称; 形态; 年储存量（t）; 最大储存量（t）; 危险物质成分; 危险特性; 临界量（t）; 位置. 废活性炭; 固态; 24.102; 2; 挥发性有机物、废活性炭; 有毒、有害; 50; 危废暂存间. 废机油; 液态; 0.12; 0.05; 矿物油; 易燃物质; 2500. 沾染油墨的抹布; 固态; 0.6; 0.2; 矿物油、挥发性有机物; 有毒、有害; 50. 油墨空桶、稀释剂空桶、胶水空桶; 固态; 0.5; 0.2; 挥发性有机物; 有毒、有害; 50. 备注：（1）因项目物质未直接列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量内，但其属于环境风险物质，危险废物临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B的表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的推荐临界量50t. - 根据表4.6-1计算可知，项目环境风险物质数量与临界量比值Q=0.04802‬＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作级别简单分析，因此，本评价主要在描述环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 ### 4.6.2 环境风险识别 通过对项目环境风险识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.6-2。 - 表4.6-2 项目潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型; 事故原因; 环境影响途径; 环境危害后果. 废气事故 排放; 废气处理 设施故障; 废气未经处理全部直接排放扩散; 对大气环境有轻微的影响. 危险废物 等泄漏; 包装桶泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边土壤、地下水及周边地表水可能造成较大影响、对大气环境有轻微影响. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路泄漏、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程中产生的消防废水全部直接排入市政污水管网或者排入周边地表水体; 对周边环境空气、对周边地表水体等均有较大影响. ### 4.6.3 环境风险防范措施 （1）废气事故排放风险防范措施 ①定期对废气处理设施从设备到运输管道进行检修，发现问题及时解决。 ②各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，车间工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。 ③定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量。 （2）危险废物等泄漏事故风险防范措施 ①危险废物间周围设置围堰，地面采取防渗，设置导流沟，设置警示标识等。 ②危险废物间严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ③配备相应的堵漏材料（沙袋、吸油毡等）。 ④项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防止流失及扬散、防渗、防漏等要求。危险废物等不得与禁忌化学品混合贮存。 （3）火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 4.6.4 风险分析结论 本项目再配备相应的应急物资，加强厂区防火管理，加强环保设施运行维护，在完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。 - 4.7自行监测计划 本评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求，提出项目运营期自行监测计划，具体详见表4.8-1。 表4.8-1 本项目自行监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测负责单位. 废气; 无组织废气; 厂区内主要设施旁1个监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 委托专业检测单位. 厂界上风向1个监控点；下风向2个监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. 有组织废气; 有机废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. 废水; 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），间接排放的生活污水单独排放口无自行监测要求。因此，本评价不对生活污水提出自行监测要求。. 噪声; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/季度; 委托专业检测单位. - 4.8环保投资估算 本项目环保措施包括废水、废气、噪声治理措施、固体废物收集场所等。具体见表4.9-1。 表4.9-1环保投资估算 序号; 污染源; 措施; 投资. 1; 废水; 生活污水依托园区化粪池处理后接入市政污水管网; 1万元. 2; 废气; 项目废气通过集气罩收集后由一套“二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放。; 15万元. 3; 噪声; 优先选用先进、低噪声设备；对高噪声设备采取减振基础、安装减振垫圈等减振措施；对各类机械设备定期检修、维护，防止设备异常噪声产生；优化平面布局，合理布置高噪声设备于远离声环境敏感点位置; 2万元. 4; 固体废物; 一般工业固体废物定期外售给其他企业综合利用；设置垃圾桶存放生活垃圾，并委托环卫部门定期清运；危险废物存放于危险废物贮存库，定期委托有处置危险废物资质的单位处置; 2万元. 合计; 20万元. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产废气排气筒DA001（印刷、复合、熟化、吹膜、制袋） | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）排放 | 非甲烷总烃从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中表1大气污染物排放限值；（即非甲烷总烃≤50mg/m3） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强废气的收集及二级活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放；生产过程中门窗关闭，保持一个相对密闭的空间，合理设计送排风系统 | 非甲烷总烃企业厂内监控点1h平均浓度值、厂区内监控点任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1特别排放标准限值（即非甲烷总烃无组织排放监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3，监控点处任意一点浓度值≤20mg/m3） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 非甲烷总烃执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中表3企业边界大气污染物浓度限值；即非甲烷总烃≤2.0mg/m3） |
| 地表水 环境 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网排入福清市融元污水处理厂集中处理 | 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值）（COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准（昼间噪声≤65dB（A），夜间噪声≤55dB（A）） |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | ①一般工业固废：本项目一般固废有塑料边角料及不合格产品、废包装材料，项目拟设置一般工业固废暂存区，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求； ②危险废物：本项目危险废物有废活性炭、废机油等，项目拟设置危险废物贮存库，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。危废转移应严格按照《危险废物转移管理办法》要求； ③生活垃圾：设置垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险贮存库等四周设置导流沟，地面采用分区防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险贮存库等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15563.1-1995），要求各排放口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号（提示标志）一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. （2）排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目实行排污许可登记管理（详见表5.1-2）；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记填报。 表 5.1-2 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） - 序号; - 行业类别; - 重点管理; - 简化管理; - 登记管理. 十八、印刷和记录媒介复制业23. - 39; 印刷231; - 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷; 其他. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 61; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. （3）自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

# 六、结论

6.1 总结论 本项目位于福清融侨经济技术开发区（均和云谷·福清科技港28#、36#厂房）），项目主要从事塑料包装膜和塑料包装袋制造，建设符合国家相关产业政策、符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》中的相关要求。符合“三线一单”以及生态分区管控控制要求，选址可行。经采取综合性、积极有效性的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，使这些不利影响均在可接受范围内。通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，在严格落实各项生态环境保护和污染防治措施后，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。在严格落实各项生态环境保护和污染防治措施后，从环境影响角度分析，项目建设可行。 福州朴诚至信环保科技有限公司 2026年3月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 2.678 | / | 2.678 | +2.678 |
| 废水 | COD(t/a) | / | / | / | 0.144 | / | 0.144 | +0.144 |
|  | BOD5(t/a) | / | / | / | 0.067 | / | 0.067 | +0.067 |
|  | SS(t/a) | / | / | / | 0.050 | / | 0.050 | +0.050 |
|  | NH3-N(t/a) | / | / | / | 0.017 | / | 0.017 | +0.017 |
| 一般工业 固体废物 | 塑料边角料及不合格产品（t/a） | / | / | / | 14.5 | / | 14.5 | +14.5 |
|  | 废包装材料（t/a） | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | / | / | / | 24.102 | / | 24.102 | +24.102 |
|  | 废机油（t/a） | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
|  | 沾染油墨的抹布 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
|  | 油墨空桶、稀释剂空桶、胶水空桶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 9 | / | 9 | +9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件：关于环评文件公开文本的删除依据和理由说明